建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产800万平方米高热导率铝基覆铜板产业化项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南省科学院应用物理研究所有限公司新乡分公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 赵兰普 |  |  |  | 联系人 |  | 张洪敏 |  |
| 通讯地址 | 郑州市政六街22号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0371-63296466 |  | 传 真 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 建设地点 | 新乡市新乡县七里营龙泉村东 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 |  | 2018-410721-39-03-012395 |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  |  | 行业类别 |  | C3985电子专用材料制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 租用闲置厂区，厂区占地面积30000㎡（其中本项目使用面积7600㎡） |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 2000 |  |  |
| 总投资 （万元） | 15000 | 其中：环保投资（万元） |  | 118.5 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.79% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2018年6月 |  |  |
| 1.项目由来 河南省科学院应用物理研究所有限公司是一家集科研、生产为一体的高新技术企业。公司研究开发内容涉及物联网、智能电网、自动化工程、电子政务等多个领域。产业化生产依托河南省生产试验基地科研平台。目前，公司已在多个领域内具备充实的市场竞争力和优良品牌。其中，公司自主研发的铝基覆铜板项目，已在国内多个厂家得到长期应用推广，为了充分发挥自身科研优势，做大产业发展，公司拟和新乡县七里营人民政府、七里营龙泉村合作，对河南龙泉精密铜板带有限公司现有高精度超薄铜板带项目进行改建。项目厂址位于新乡县七里营龙泉村东，项目的建设具有良好的经济与社会效益。河南省科学院应用物理研究所有限公司为2017年新乡县引进的高新技术企业，该项目已被列为2018年新乡市重大项目。 铝基覆铜板是一种具有良好散热功能的金属覆铜板，一般单面板由三层结构所组成，分别是电路层（铜箔）、绝缘层和金属基层。本项目产品高导热率铝基板，是生产大功率LED照明灯具的重要基础材料，它能及时将大功率LED产生的热量传导出去，从而保证LED光源的寿命。在高导热率铝基板的生产过程中，胶液性能及基板涂装工艺是直接影响铝基板成品质量、决定铝基板性能的重要环节之一，现有涂装设备及工艺水平相对缺乏，烘箱温度的合理分布、胶层厚度等参数的在线监控，直接影响了铝基板成品的合格率和稳定性。经过近几年的发展，物理所依靠自身科研优势，所创立的豫科物理品牌在行业内有一定的知名度，产品系列完备，目前正在研究高端产品，公司及其产品具有良好的发展前景。 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），本项目属于鼓励类第二十八项信息产业中的22条“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品用材料”，本项目已在新乡县发展和改革委员会备案（编号：2018-410721-39-03-012395，见附件二）。项目建设符合当前国家产业政策。 项目位于新乡县规划范围内，根据《河南省新乡县城乡总体规划（2012-2030）》，拟选厂址位于《新乡县中心城区控制性详细规划》的城市发展备用地，详见附图五；拟选厂址位于《县域空间管制规划》中的适建区，详见附图六。新乡县住房和城乡规划建设局针对本项目用地性质出具了说明，本项目属于城市规划的E9类，为空闲地、城市发展备用地，目前不属于城市建成区，详见附件三。建设单位承诺，如遇项目建设与新乡县城乡总体规划实施发生冲突时，本项目将无条件搬迁，承诺书见附件五。 本项目为覆铜板材料制造，不生产印刷电路板，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年修订）》，本项目为第二十八项计算机、通信和其他电子设备制造业中的“83.电子元件及电子专用材料制造”，应编制环境影响报告表。受河南省科学院应用物理研究所有限公司新乡分公司委托（委托书详见附件一），河南省化工研究所有限责任公司承担了该项目的环境影响报告表编写工作。通过现场勘察调查，依据环境影响评价技术导则的要求，编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 2.工程特点及环境概况 2.1工程特点 （1）本项目从胶体制备、涂胶、烘干及压制等各工艺，均采用物理所自主研发的技术，项目生产工艺成熟，处于行业内技术领先地位。通过本项目建设，可以实现科研开发到产业化的转型，实现了产、学、研一体的发展思路，使项目更具竞争优势。 （2）本次工程所排放的特征污染物，主要是涂胶及烘干工序产生的挥发性有机物，主要成分为DMF和丙酮，根据目前对同行业内废气的治理情况调查，现有生产企业大都以回收溶剂为主，未能回收的进行后续处理。结合目前国家对VOCS治理工作的要求，本项目对中高浓度DMF废气，将采取冷凝回收+活性炭处理工艺，对DMF和丙酮废气采取RTO焚烧处理。通过对项目废气进行有效治理，大大减少废气污染物的排放。减小对环境的影响。 2.2环境特点 （1）本项目拟选厂址北临031县道，西侧48m为龙泉村，东侧为农田，南侧为闲置厂房。距本项目较近的环境敏感点为西48m的龙泉村，西南780m的李台村，东南700m的小河村，东810m的东孟姜女河，西北250m的龙泉观光园（农业观光园），西侧紧邻东三干渠。厂址具体地理位置见附图一，厂址周围环境概况见附图二。 （2）本项目废水按照规划经新乡县龙泉村的排水管网，进入新乡市贾屯污水处理厂处理后排入东孟姜女河。东孟姜女河最终在卫辉贺生屯汇入卫河，卫河属于海河流域的水污染控制区域。工程所在地不属于SO2控制区。 （3）根据《河南省饮用水源地保护规划》，距离本项目最近水源地保护区为人民胜利渠输水渠道一级保护区，位于本项目西侧1.1km处；次近保护区为贾太湖水源地保护区，位于本项目东北3km处，本项目建设不会对饮用水源地产生直接影响。 3.项目概况 3.1项目基本情况 河南科学院应用物理研究所有限公司新乡分公司租用河南龙泉精密铜板带有限公司闲置厂区进行建设。本次项目仅利用现有厂区北侧1号的生产车间、南侧2号车间的东部、车间内循环水池和办公楼、宿舍楼即可满足需要。本次项目基本情况见表1。 表1 工程基本情况一览表 序号; 项目名称; 基本情况. 1; 建设地点; 新乡市新乡县七里营龙泉村东. 2; 总投资; 15000万元. 3; 环境保护投资; 118.5万元. 4; 建设性质; 改建. 5; 产品生产规模; 800万㎡/a. 6; 生产工艺; 将自制的涂覆液涂于外购的铜箔之上，再与铝板压合，剪裁成型. 7; 产品方案; 800万㎡/a高热导率铝基覆铜板，副产548t/aDMF溶液(98%). 8; 工作制度; 年工作300天，7200h/a. 9; 劳动定员; 120人. 3.2项目组成 本次项目组成见表2。 表2 本次工程项目组成 工程名称; 项目; 建设内容; 备注. 主体工程; 厂房; 本项目利用1号厂房，以及南侧2号厂房东部; 利旧. 公用工程; 循环水; 冷压机循环池（1号厂房内）; 利旧. 冷凝装置循环水池; 新建. 供电; 项目设有750kv配电房，由市网供电; 利旧. 供水; 18m深的地下水井供应; 自备. 排水; 经管网排入贾屯污水处理厂; 市政. 环保工程; 废气; 制胶废气：袋式除尘; RTO焚烧装置; 1根20m高排气筒; 新建. 涂胶、烘干前段废气. 烘干后段废气：冷凝回收+气体分流+活性炭吸附. 厨房油烟：油烟净化装置. 废水; 经现有排水管网进入贾屯污水处理厂; 新建. 噪声; 合理布置设备、采用减振、墙体隔声、距离衰减、厂界四周建设绿化带等措施. 风险; 1座140m3应急事故池. 固废; 一座50m2危废暂存间. 配套工程; 办公楼; 1座，4层; 利旧. 宿舍楼; 1座，2层. 材料工程实验室; 主要为压合实验和强度实验; 新建. 注：厂内西南角现有循环水站，本项目不使用。. 3.3本次工程和租赁厂区原有工程的依托关系 本次工程和租赁厂区的依托关系见表3。 表3 本次工程与租赁厂区的依托关系及可行性一览表 类别; 内容; 与租赁厂区的依托关系; 依托对象情况; 依托可行性. 主体工程; 车间; 利用现有; 1号车间和2号车间东部; 可行. 辅助工程; 循环水池; 利用现有; 1号车间内25m³循环水池; 可行. 公用工程; 供电; 利用现有; 现有厂内设10KV中心变电所，可以 依托; 可行. 供水; 利用现有; 18m自备水井供应; 可行. 配套工程; 办公楼; 利用现有; 1座，4层办公楼; 可行. 宿舍楼; 利用现有; 1座，2层宿舍楼; 可行. 3.4厂区平面布置 本次项目租用闲置厂区建设，从整个平面布局来看，本项目主要利用龙泉村铜板带厂的厂房和办公楼、宿舍楼。其中北侧1号厂房内布设3条生产线，制胶工序在南侧2号厂房东部，生产车间远离厂区西侧的龙泉村，避免对其造成影响。办公楼和宿舍楼位于北厂房的西侧，与生产区有明显的分区，便于人员出入。项目厂平面布置依托现有厂区布设，布局较为合理，满足项目生产要求。本次平面布置见附图三。 3.5本次主要设备 本工程主要设备见下表4。 表4 工程主要生产设备表 序号; 生产工序; 设备名称; 适用; 数量 （台）; 规格; 厂家. 1; 胶体制备; 配胶罐; 分散; 1; 8t（φ=1.8m，h=2m）; 定制. 2; 缓冲罐; 分散; 3; 8t（φ=1.8m，h=2m）; 定制. 3; 缓冲罐; 分散; 2; 5t（φ=2m，h=2.6m）; 定制. 4; 分散机; 分散; 1; 15 KW; 定制. 5; 乳化泵; 分散; 1; 22 KW; 定制. 6; 缓冲罐; 分散; 1; 8t（φ=1.8m，h=2m）; 定制. 7; 涂胶、烘干; 涂胶线 （涂胶机和烘干装置）; 涂胶; 3; /; 南通海林威尔. 8; 压制; 加热机; 压板; 4; ACR-75KW; 阿科牧. 9; 热压机; 压板; 4; 8层; 无锡华盛. 10; 冷压机; 压板; 2; 8层; 无锡华盛. 11; 裁切; 裁板机; 裁板; 3; /; 科诺特. 12; 实验室; 科研器材; 压合和强度实验; 若干; /; /. 3.6公用工程 （1）供排水 ①项目给水 本项目用水主要是循环水补充水和生活用水。总用水量6120m3/a，来自厂内一眼180m的深水井，出水能力15m3/h，满足生产要求。 ②排水 本项目完成后，全厂外排水量为3630m3/a，通过厂内排水管网汇入龙泉村管网，再排入贾屯污水处理厂，项目最终纳污水体为东孟姜女河。 图1 本项目水平衡图(单位:m3/d） （2）供电 本项目项目设有750kv变电所，由市网供电，本项目用电量150万kwh/a。 （3）供热 本项目办公、生活供暖，由空调提供。生产中烘干和热压均为电加热。 3.7原辅材料消耗、产品贮运 本项目原辅材料均外购，具体年消耗用量见表5。 表5 本项目各产品原辅材料消耗情况一栏表 序号; 物料名称; 规格; 单耗（kg/m2）; 年用量（t）; 包装规格及包装形式; 厂内贮存. 1; 硅微粉; /; 0.15 kg; 1200吨; 25kg袋装; 存储于2号车间. 2; 环氧树脂 （非溶剂型）; 50%E-44，50%A80; 0.25 kg; 2000吨; 200kg桶装. 3; 铜箔; /; 0.125 kg; 1000吨; 铜箔卷 （规格不定）. 4; 铝板; /; 3kg; 24000吨; 铝板 （规格不定）. 5; DMF溶液; 99.5%DMF; 0.0675 kg; 540吨; 220kg桶装; 存储于1号厂房南侧的危化用品区. 本项目主要原料的理化性质如下。 （1）DMF：即二甲基甲酰胺，分子式C3H7NO，分子量73.09危险性类别属第3.3类高闪点易燃液体，危规号33627，CAS号68-12-2。无色液体，有微软的特殊臭味。爆炸下限：2.2%，爆炸上限：15.2%，引燃温度：445℃，熔点：-61℃，沸点：152.8℃，闪点：58℃（对照《GB18218-2009危险化学品重大危险源辨识》，属于闪点在23~61℃的易燃液体，临界量为5000t），相对密度（水=1）0.94。易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。能与浓硫酸、发烟硝酸猛烈反应，甚至发生爆炸。与卤化物（如四氯化碳）能发生剧烈反应。 本品主要有眼和上呼吸道刺激症状，头痛、焦虑、恶心、呕吐、腹泻、便秘等。肝损害一般在中毒数日后出现，肝脏肿大，肝区痛，可出现黄疸。经皮肤吸收中毒者，皮肤出现水泡、水肿粘糙，局部麻木、瘙痒、灼痛。 环境数据：在大气中主要以蒸气的形态存在，可以由光化学所引起的羟基游离基所降解，其半衰期为22小时。在土壤中其迁移性较强，在水体中不易被悬浮固体及底泥所吸附。当水体中的二甲基甲酰胺的初始浓度为30 mg/l时，可在6天（非驯化污泥）或3天（驯化污泥）完全降解。在水体中生物富集作用较弱。 （2）环氧树脂 环氧树脂是一种重要的热固性树脂品种。尤其是因其具有优良的物理机械性能、电绝缘性能、耐化学腐蚀性能、耐热及粘接性能，用它配制的环氧树脂胶粘剂素有“万能胶”之称，可广泛应用于化工、轻工、水利、交通、机械、电子。 本项目所用环氧树脂，为E-44型和A80型组成，各占比50%。 ①E-44型环氧树脂：溶于苯、甲苯、二甲苯、丙酮等有机溶剂。流动性好，易与辅助材料混合，成型加工方便，固化后尺寸稳定性好，收缩率小于2％，是热固性树脂收缩率最小的树脂，热膨胀系数6-10.5％，粘接性能优异，电绝缘性能、机械性能和化学稳定性均好。主要用于化学工业中管道和溶器，以及汽车、船舶和飞机的零部件，运动器具，浇注电机中的定子，电机外壳和变压器部件，还可大量用于浇注层压成模具。其泡沫塑料可用作绝缘材料、重量轻度高的夹心材料、粘合剂、防腐材料、防震包封材料、漂浮材料、飞机用吸音材料和涂料行业等工业领域。 E-44环氧树脂为淡黄色到棕黄色高粘度透明液体，环氧当量g／eq：210-244，环氧值eq／mg，软化点，℃：15-23，粘度Pa。S／25℃：6-10，挥发份％≤：1.0。 使用方法：环氧树脂很少单独使用，一般加入固化剂填充料等辅助材料使用，用叔胺类化合物作固化剂一般为树脂用量的5-15％，用酸酐作固化剂加入树脂用量的0.1-3％，用多元胺作固化剂与环氧树脂为1：1摩尔比，采用703作固化剂可按1：04（重量比）配用。 注意事项：本品应储藏在干燥通风的仓库内，不宜露天堆放，应与胺类化合物隔离，切忌受潮，可长期使用。 ②A80型环氧树脂：覆铜板专用溴化阻燃树脂，该树脂具有高纯度、高反应活性、稳定性好、专用性强等特点，固化物具有良好的阻燃性、耐热性及优良的电气性能、耐化学品性、优良的粘接等特性。 溴化环氧树脂的化学名称为溴化双酚A二缩水：甘油醚，淡黄色至琥珀色黏稠液体或固体。黏度(25~C)2000～6000mPa·s。软化点51~80℃。含溴量为19%～48%。分子量为25000。溴化环氧树脂分子结构中含有溴，具有很好的自熄性。低毒。溴化环氧树脂是在双酚A型环氧树脂的分子结构中引入了溴元素，使其固化组成物具有优良的阻燃性与耐霉菌性。环氧树脂中溴含量达到16﹪以上，就具有良好的自熄性能，溴含量越高，阻燃性能就越好。因此溴化环氧树脂被广泛应用于电子、电器、航船、土建等领域的阻燃罐封材料、阻燃层压板和粘合剂等方面。 溴化环氧树脂，是环氧当量为450的80%固体量的环氧树脂，一般为20%Br含量的树脂。溶剂为丙酮，约20%。 （3）丙酮 CH3COCH3，外观为无色液体。熔点-94.6℃，沸点56.48 ℃，蒸气相对密度: 2.0, 蒸气压: 231 mmHg/25℃, 400 mmHg/39.5℃,溶于苯，与水，醇，二甲基甲酰胺，醚，氯仿及多数油互溶。相对密度 0.79 (水=1)，蒸汽密度2.00(空气＝1)，嗅阈值 水中20 mg/L (或20 ppm, W/V); 空气中 13 uL/L (或13 ppm, V/V)，辛醇/水分配系数Log Kow= -0.24 。 急性毒性吸入小鼠LC50 = 44000 mg/m3/4h; 大鼠 LD50 = 5800 mg/kg;吸入, 大鼠: LC50 = 50100 mg/m3/8H；经口，小鼠: LD50 = 3000 mg/kg; 经口, 兔子: LD50 = 5340 mg/kg; 可以引起呼吸道，眼睛刺激，吸入蒸气可经引起睡意，头昏，长期及反复接触可以引起皮肤干燥并引起刺激，对中枢神经有抑制作用。无三致作用。 闪点:－4℃，自燃点:465℃，爆炸极限 2.5～12.8%。丙酮进入土壤中后，可以经挥发和渗入而改变存在状态，并很易进行生物降解。如进入水体，可以很快地进行生物降解。由于挥发而从水体中消失的半衰期为20小时。在大气中，丙酮可以很快地进行光解或被光化学引起的羟基游离基所分解，1月及6月的半衰期为79天及13天，全年平均为22天。在水中的溶解度极大，可以被雨水所洗出。其辛醇/水的分配系数为－0.24，所以生物富集作用可以忽略。极易厌氧或好氧生物降解，BOD＝0.56，0.37，0.54，0.55。好氧当浓度＞1700mg/L时，对好氧降解微生物有抑制作用，浓度＞8100mg/L时，对厌氧降解微生物有抑制作用。 GBZ 2 2002工业场所有害因素职业接触限值：时间加权平均容许浓度TWA 300 mg/m3, 短时间接触容许浓度STEL 450 mg/m3，ACGIH 500 ppm TWA; 750 ppm STEL, NIOSH 250 ppm TWA。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1.原有项目基本情况 河南龙泉精密铜板带有限公司（下称龙泉铜带厂）原有工程为“年产1万吨高精度超薄铜板带项目”和“年产2万吨高精度超宽超薄铜板带项目（二期1万t）”，分别建于2007年和2010年，其环评批准文号分别为“新环监表[2007]208号”和“新环监表[2010]279号”。后龙泉铜带厂因经营不善，造成该企业停产。原有工程将不再生产。 原有工程环保手续履行情况见表6。 表6 原有工程环保手续履行情况一览表 序号; 项目名称; 环评批复; 验收批复; 备注. 1; 年产1万吨高精度超薄铜板带项目; 新环监表[2010]279号; 已验收; 该项目以下简称铜带厂一期项目. 2; 年产2万吨高精度超宽超薄铜板带项目（二期1万t）; 新环监表[2007]208号; 未进行环保验收; 该项目以下简称铜带厂二期项目. 河南龙泉精密铜板带有限公司原有项目，原辅材料、主要设备、生产工艺和产污环节基本相同，原有工程原辅材料及主要设备一览表分别见表7和表8。 表7 原工程原辅材料一览表 序号; 原材料名称; 年耗. 铜带厂一期项目; 铜带厂二期项目新增. 1; 电解铜（99.95%）; 1.03万t/a; 1.03万t/a. 2; 钝化剂BTA; 30kg; 30kg. 3; 轧制油; 45t; 15t. 4; 液氨; 140t; /. 表8 原有工程主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量. 铜带厂一期项目; 铜带厂二期项目新增. 1; 双流水平连铸机组; 16×430mm; 3; 3. 2; 可逆粗轧机组; φ450×550mm; 1; /. 3; 可逆中精轧机组; φ120/410×550mm; 1; /. 4; 可逆精轧机组; φ90/410×550mm; 1; /. 5; 铜带连铸光亮火线; L450mm; 2; /. 6; 钝化磨面线; M450mm; 2; /. 7; 铜带切边剪切线; 435mm; 1; /. 8; 铜带成品剪切线; 415mm; 2; 1. 9; 氨分解制氢装置; /; /. 10; 制氨装置; /; 2; /. 11; 行车; 16t; 1; /. 10t; 4; 3. 5t; 2; 1. 原有工程主要生产工艺流程图如下： 图2 铜带厂一期、二期项目工艺流程及产污环节图 表9 原有工程主要污染工序及治理措施一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 措施. 废气; 熔炼工序; 烟尘; 集气设备收集，15m高排气筒排放. 冷轧工序; 油雾; 经往事油雾净化器净化后，15m排气筒排放. 废水; 生活污水; COD、SS、动植物油; 隔油池、气浮池. 生产废水; COD、SS石油类; 车间隔声、距离衰减. 噪声; 生产过程; 设备噪声; 回炉熔炼. 固废; 熔炼工序; 炉渣. 剪切工序; 边角料. 清洗水过滤; 铜渣. 主要污染物产生及预计排放一览表如下。 表10 原有工程主要污染物排放一览表 类型; 排放源; 污染物名称; 排放量. 铜带厂一期项目; 铜带厂二期项目新增. 大气污染物; 熔炼工序; 烟尘; 0.045t/a; 0.045t/a. 冷轧工序; 油雾; 1.2 t/a; 1.2 t/a. 水污染物; 混合废水; COD; 100mg/L，0.118t/a; 63.5mg/L，0.024t/a. 固废污染物; 熔炼工序; 炉渣; 0; 0. 剪切工序; 边角料. 清洗水过滤; 铜渣. 噪声; 该项目主要噪声源为机械噪声，源强为80~105dB（A）。经减震、消音、密闭隔音等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）. 其他; 无. 主要生态影响; 无. 2.原有项目环评总量情况及原有污染情况 本项目租用龙泉铜带厂闲置厂房，目前该厂已停产多时，本项目建成后，原有铜带加工厂的“年产1万吨高精度超薄铜板带项目”和“年产2万吨高精度超宽超薄铜板带项目（二期1万t）”将不再生产。原铜带厂目前在厂内遗存的生产设备已全部封存，本项目生产中不进行使用。由于停产多时，不存在与本项目有关的污染情况及主要环境问题。 停产项目的批复总量见下表。 表11 原有工程污染物总量控制指标一览表 单位：t/a 污染物; 铜带厂一期项目; 铜带厂二期项目; 铜带厂二期项目完成后全厂. 以新带老; 改扩建增加. 烟粉尘; 0.045; 0; 0.045; 0.09. 非甲烷总烃（油雾）; 1.2; 0; 1.2; 1.2. COD; 0.118; -0.043; 0.024; 0.099. 注：“十一五”规划（2006－2010年）期间，氨氮尚未纳入总量控制指标原有工程环评文件中，未给出氨氮总量。. |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

1、地理位置 新乡县地处豫北平原，位于中原经济区的中心地带，现辖6镇1乡和1个省级经济开发区（河南新乡经济开发区），178个行政村，总人口37万人，县域面积393平方公里，耕地面积35万亩。该县位于新乡市南部，贴邻新乡市市区。地处东经113°42’~114°04’，北纬35°05’~35°24’之间。东与东北邻延津、卫辉，西毗获嘉县，南连原阳县，北与新乡市区及辉县接壤。东西宽32.7公里，南北长34.5公里，总面积385平方公里。 本项目拟选厂址北临031县道，西侧48m为龙泉村，东侧为农田，南侧为闲置厂房。距本项目较近的环境敏感点为西48m的龙泉村，西南780m的李台村，东南700m的小河村，东810m的东孟姜女河，西北250m的龙泉观光园（农业观光园），西侧紧邻东三干渠。项目地理位置图详见附图一，周围环境敏感点分布示意图详见附图二。 交通十分便利。 2、气候气象 新乡县属暖温带大陆性季风气候。新乡县因受太行山势东北至西南走向的影响，故冬季多东北风，夏季多西南风。县境内常年主导风向为东北风，西北风极少，但易造成风灾或雹灾。多年平均风速2.08m/s。 历年平均无霜期为209天，最长为264天，最短为178天。年均气温14.4℃，七月最高，平均气温27.9℃，一月最低，平均气温0.7℃。全年中3～6月升温最快，月升温幅度均在5.0℃以上；9～12月降温迅速，月降温幅度在5.0℃以上。极端最高气温为43.0℃，极端最低气温-16.7℃。年平均相对湿度67%。年均降水量640.5mm，降水主要集中在6～9月份，该时期降水量占全年的76.5%。而冬季（12～2月）降水稀少，降水量仅占全年2.5%。一年四季降水很不均匀，所以常常出现干旱现象。年蒸发量1743.0mm，为降水量的2.72倍。蒸发量和降水量的悬殊，也是容易发生干旱的重要原因。 3、地质状况 新乡县位于秦岭东西向复杂构造带北缘与新华夏系第二沉降带太行隆起南段、北西向构造带的复合部位。区内断裂被第四系松散堆积物掩埋而成隐伏构造。由于燕山—喜山运动的影响，使各构造体系纵横交错，复合关系错综复杂，形迹明显。 区域新构造明显，分布普遍，西部山区强烈上升，东部平原下降，松散堆积物沉积连续，厚度大。第四系厚度达100～447m。地壳的上升和下降，并不是等速的，而是时快时慢，升中有降，降中有升。平原区堆积物中存有多层风化壳、古土壤等，反映了新构造运动的振荡性和间歇性。 4、地表水 新乡县分属于黄河与海河两大水系。位于区段中部偏北呈南西一北东向延伸的黄河地表故道，是该两大水系在本区段的分水岭。境内天然河流有卫河、东孟姜女河、西孟姜女河、均属海河水系；人工河流有共产主义渠、人民胜利渠和武嘉干渠等，区内引水渠都以黄河水作为水源。 （1）天然河流 卫河隶属海河水系，发源于太行南麓的山西省陵川县夺火镇，自西向东流经本区西北部，流经本区长度为40.365km，为常年性河流，多年平均径流量10.0m3/s。由于上游及沿河城镇工业、生活废水的排放，现卫河已成为地下水的线性污染源。 东孟姜女河，属卫河支流，源于获嘉县南部，向东北流经新乡县，于卫辉市区汇入卫河，该河起着排泄地下水与排涝的作用。 西孟姜女河，属卫河支流，源于获嘉县后小召附近，流经古背堤洼地西北侧，于新乡市南高村注入卫河，该河起着排泄地下水与排涝的作用。 （2）人工河渠 共产主义渠，为一大型引黄济卫工程，源于武陟县秦厂，在境内照镜乡楼村北汇入卫河，常年有水，由西南向东北方向大致平行于卫河延伸，流经本区长度26.4km左右。近几年，由于引黄灌溉向下游输水，造成严重淤积，仅剩主流槽23km，排水量仅有30m3/s，曾多次因排水不畅造成洪水漫溢。目前主要功能是分洪、排涝、灌溉，也是补给地下水的重要来源之一。 人民胜利渠，为引黄济卫灌溉渠道，源于武陟县秦厂，由西南向东北流经本区，流经本区长度50.155km左右，是季节性引水渠道。渠道底部和两侧均进行了硬化衬砌，对区内地下水的补给造成了一定的阻隔。 武嘉干渠，自西浮庄入境，向北引水至辛村，主要目的为排涝，兼引黄灌溉，在引水期间对地下水具有一定的补给作用。 本项目所在区域属于海河流域，流经的地表水主要为东孟姜女河。 5、地下水 调查区地下水类型为第四系松散岩类孔隙水，属多层结构含水层（组）。根据埋藏深度和水力性质及现在的开采井开采情况，归并为浅层水（60m深度以浅，包括潜水和半承压水），相当于全新统中的含水砂层，此层地下水以农业开采为主；中深层水（60～300m深度承压水），是企事业自备井和农村安全供水主要开采层位，属于上更新统和中更新统的砂层。 调查区浅层地下水的主要补给来源为大气降水补给、河流侧渗、侧向径流补给和灌溉回渗补给，整体流向由西南向东北方向径流，漏斗区向漏斗中心径流。排泄途径以人工开采排泄、径流排泄为主。 调查区中深层水和浅层水之间有厚层大于5m的粘士、粉质粘土作为相对隔水层，水力联系微弱，主要补给来源有西南部地下水的侧向径流补给，主要排泄途径为人工开采，流向自西南向东北径流。 6、植被与生物多样性 新乡市土壤分两大类：潮土和褐土。卫河两岸属潮土类，北部丘陵属褐土类。泄洪区属潮土向褐土过度的湿潮土。由于成土母质、地形及熟化条件的差异，潮土类中有二合土、淤土、青砂土和盐碱土。褐土类中有粗骨土、红粘土、红垆土等。新乡市自南向北，土壤类型由简单到复杂，土壤表层质地由轻变重。 全市植被分为自然植被和栽培植被。前者呈自然或半自然状态，包括常绿针叶林、落叶阔叶林、灌丛等，主要分布在市北丘陵地区、公路两侧、园陵、荒滩、路边等地。后者均系栽培植被，包括大田作物，蔬菜作物，果园等，主要分布在市郊耕作区。 7、新乡集中饮用水水源地 - 7.1《河南省城市集中式饮用水源保护区划》（豫政办[2007]125号） 根据《河南省城市集中式饮用水源保护区划》（豫政办[2007]125号），河南省城市集中式饮用水源保护区划范围为18个省辖市及20个县级市的城市建成区和规划区的集中式饮用水源地，全省共113个饮用水源地，其中地表水饮用水源地41个、地下水饮用水源地72个。 新乡市集中式饮用水源保护区共有七个，具体如下： （1）黄河贾太湖地表水饮用水源保护区 一级保护区：田庄至四王东二干渠和四水厂引水渠道等输水渠道堤外50m沿岸的陆域；牧野区平原乡三支渠两侧30m的陆域；贾太湖蓄水池、沉沙池、西郊沉沙池水域及其截渗沟外10m范围的区域；贾太湖蓄水池、西郊沉沙池至四水厂和一水厂的输水暗管两侧10m的陆域。 二级保护区：一级保护区外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区；人民胜利渠渠首至田庄的水域及堤外50m沿岸的陆域。 （2）黄河原阳中岳地表水饮用水源保护区 一级保护区：黄河干流原阳取水口（幸福河、马庄闸、双井闸）上游1000m、下游100m的水域；原阳新一干渠两侧50m及四水厂专用饮水渠道和牧野区平原乡三支渠两侧30m的陆域；原阳中岳蓄水池、沉沙池截渗沟外10m的区域；原阳中岳蓄水池至四水厂、五水厂之间的输水暗管两侧10m的陆域。 二级保护区：一级保护区外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区。 （3）三水厂地下水饮用水源保护区（共32眼井） 一级保护区：共产主义渠大堤外侧以北，东、西、北外围井连线向外50m的区域及输水管线两侧10m的区域。 二级保护区：北外环路北沿以北，周村、及马坊村南以南，京广铁路以西，一级保护区西界往西1300m以东的区域。 （4）四水厂地下水饮用水源保护区（共21眼井） 一级保护区：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150m以南，22号井向东150m以西，121号井西150m以东以及输水管线两侧10m的区域。 二级保护区：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。 （5）凤泉水厂地下水饮用水源保护区（共8眼井） 一级保护区：以水厂东、西两院的院墙为界向外10m以及输水管线两侧10m的区域。 二级保护区：东以团结路为界，其他三面以水厂院墙为界，向外100m的区域。 （6）卫辉市塔岗水库地表水饮用水源保护区 一级保护区：取水口外围300米的水域、正常水位线取水口一侧200米的陆域及输水管道两侧10米的陆域。 二级保护区：一级保护区外的水域及山脊线内、入库河流上游3000米的陆域。 （7）辉县市段屯地下水饮用水源保护区(共14眼井) 一级保护区：井群外围线以外30米的区域及输水管道两侧10米的陆域。 二级保护区：卫柿路以北，东外环路以东，井群外围线外300米以西和以南的区域。 据调查，本项目厂址位于均不在上述各饮用水源保护区范围之内，距离上述保护区均较远。 7.2河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）文件，将新乡县地表水水源地划分为一级保护区和二级保护区。 (1)新乡县郎公庙镇水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东45米、西8米、南8米、北45米的区域(1号取水井),2、3号取水井外围50米至229省道的区域。 (2)新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米的区域。 (3)新乡县大召营镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围西45米、南30米、北20米、东25米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米的区域。 (4)新乡县翟坡镇水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 据调查，本项目所处位置不在上述各饮用水源保护区范围之内。距离本项目最近水源地保护区为人民胜利渠输水渠道一级保护区，位于本项目西侧1.1km处；次近保护区为贾太湖水源地保护区，位于本项目东北3km处，详见附图四，不会对饮用水源地产生直接影响。 7.3南水北调干渠保护规划 南水北调中线工程总干渠新乡段全长77.64km，水源保护区划定为一级保护区和二级保护区。该段共有4个设计单元，分别为辉县段、石门河段、潞王坟试验段、新乡和卫辉段，渠段内有各类建筑物129座，跨渠桥梁78座。 一级保护区：渠道工程管理范围边线向两侧外延200m。 二级保护区：由一级水源保护区边线向两侧外延3000m。 本工程厂址不在南水北调中干渠保护区范围内，距南水北调干渠约23.6km，不会对南水北调产生直接影响。

社会环境概况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划 新乡县位于新乡市南部，贴邻新乡市市区。地处东经113°42’~114°04’，北纬35°05’~35°24’之间。东与东北邻延津、卫辉，西毗获嘉县，南连原阳县，北与新乡市区及辉县接壤。东西宽32.7公里，南北长34.5公里，总面积385平方公里。 2、城市发展规划 根据《新乡县城乡总体规划》（2012-2030）规划，其主导产业为：依托较好的产业发展基础和资源等条件，加快资源整合，重点作强生物医药产业、精细化工、机械器材制造和专用设备制造四个区域优势产业。从主导产业发展来看，本项目属于的计算机、通信和其他电子设备制造建设，符合新乡县主要产业发展方向。 根据《新乡县城乡总体规划》（2012-2030）规划，其用地布局规划为：新乡县中心城区的空间结构概括为“一轴三心、三廊五片”。其中 “五片”为人民胜利渠以及新菏铁路之间的区域为小冀居住片区；人民胜利渠以南、中央大道以西为七里营居住片区；人民胜利渠以南、中央大道以东为新城居住片区；七里营南环路以南以及小冀镇北部分别为产业集聚区南区、产业集聚区北区。 3、经济社会条件 新乡县是一个经济基础较好、发展速度较快、发展活力和发展后劲较强的城郊型重点县。县域综合经济实力在河南省居第14位，连续多年保持全省20强；在中部497个县（市）县域经济基本竞争力百强县（市）排序位居第50位。先后被确定为全国科技先进县和示范县、科普工作示范县、农村社区建设实验县；被评为河南省经济管理扩权县、县域经济发展先进县、农村基层组织建设先进县、平安建设先进县、知识产权优势区域等多项国家和省级荣誉。 2016年，全县实现地区生产总值209亿元，同比增长5.3%；规模以上工业增加值完成137亿元，增长5.2%；全社会固定资产投资122亿元，增长3.1%；完成公共财政预算收入7.04亿元；社会消费零售品总额39亿元，增长6.8%；居民人均可支配收入达到21000元，增长8.5%。预计2017年，全县实现地区生产总值220亿元，同比增长8.5%；规模以上工业增加值完成150亿元，增长9%；固定资产投资完成137亿元，增长12%；社会消费品零售总额完成43亿元，增长11%；一般公共预算收入突破8亿元，增长13.3%；居民人均可支配收入达到22000元，增长8%。各项经济指标增速创近年来新高，预计市定目标任务全面完成。 4、交通状况 新乡县区位独特，交通便利。从东、南、西呈马蹄形绕新乡市区大半周。京广（广州）、新太（太原）、新荷（山东荷泽）铁路在这里形成枢纽；京珠（珠海）、107国道穿境而过，南距省会郑州及飞机场只有60分钟路程，另有6条省级公路幅射四面八方。以新乡为中心方圆600公里以内重要城市有20多个，包括北京、天津、武汉、西安、石家庄、太原、济南等，8小时公路半径里程辐射区域人口达5亿之众。投资新乡县，不仅可以共享周边的丰富资源，而且大大降低交易成本，快速构建市场网络，在这一人口密集、需求旺盛的区域迅速形成市场优势，可成为开拓中西部市场的坚实桥头堡。 5、历史与人文资源 新乡县历史悠久、渊源流长，旅游资源丰富。境内有龙山文化遗址多处，有西周庸国都城，有古阳堤（汉堤），有汉朝获嘉县故城和冯石城，有唐塔和宋、元、明、清各代的古建筑20余处，文物保护单位67处，其中省级4处。旅游景点京华园，占地18.67公顷，建筑物构思巧妙，设景自然，内有湖泊、游船、跑马场、游乐设施等，是一处形象而简明地展现中华民族上下五千年优秀文化史及各民族民俗、民情的人文景观和旅游胜地。新乡县石刻艺术馆，始建于1992年，占地1公顷，以收藏历代石刻为主。馆内收藏最大的一通石刻是北魏石刻造像，造像石刻通高4.8米，雕刻为一佛二菩萨，系一块青石雕刻而成，被专家誉为“形体之大、时代之早、艺术之精、中原之冠”。龙泉观光园区，占地100公顷，分别种植33.33公顷速生杨、66.67公顷黄金梨及多品种的精品果树，是一个集旅游、观光、休闲娱乐为一体的农业观光园区。七里营镇的社会主义新农村刘庄村、中州名镇小冀镇的京华村闻名国内外，分别被誉为中原首富、乡村都市，形成了新乡特色的红色旅游线。旅游产品主要有新乡八景刺绣小屏风、金蝉、金鼎、十二生肖、根雕、板雕、盆景等。 本项目评价范围内没有文物古迹。龙泉观光园位于本项目西北250m处。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本次评价引用《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2015-2025）环境影响报告书》中的环境空气部分监测结果。该报告中环境空气质量由郑州德析检测有限公司，于2017年3月4日~10日进行的监测，截至本次评价编制期间，周围污染源没有明显变化，评价引用其现状监测数据可行，其调查结果见表12~表13。 表12 SO2、NO2和非甲烷总烃小时浓度现状调查结果一栏表 表13 SO2、NO2、PM2.5、PM10、TSP24小时平均浓度现状调查结果一栏表 监测内容; 监测点位; 测值范围(μg/m3); 评价标准(μg/m3); 标准指数范围; 超标率（%）. SO2; 贾屯; 27.8～66.2; 500; 0.0556～0.132; 0. 赵堤村; 27.8～67.4; 0.0556～0.1348; 0. 东龙泉; 30.2～68.5; 0.0604～0.137; 0. NO2; 贾屯; 15.5～60.4; 200; 0.0775～0.302; 0. 赵堤村; 11.7～62.7; 0.0585～0.3135; 0. 东龙泉; 10.7～58; 0.0535～0.290; 0. 非甲烷总烃; 贾屯; 0.419~0.573; 2.0; 0.210~0.287; 0. 赵堤村; 0.409~0.575; 0.205~0.288; 0. 东龙泉; 0.41~0.586; 0.205~0.293; 0. 监测点位; 监测内容; SO2; NO2; PM2.5; PM10; TSP. 贾屯; 测值范围(μg /m3); 37.5～50.3; 26.2~48.4; 33.1~63.4; 82.9~122; 129~161. 评价标准(μg /m3); 150; 80; 75; 150; 300. 标准指数范围; 0.25~0.34; 0.33~0.61; 0.44~0.85; 0.55~0.81; 0.43~0.54. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 赵堤村; 测值范围(μg /m3); 40.4~49.7; 27~49.8; 27.8~56.2; 83.1~121; 126~162. 评价标准(μg /m3); 150; 80; 75; 150; 300. 标准指数范围; 0.27~0.33; 0.34~0.62; 0.37~0.75; 0.55~0.81; 0.42~0.54. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 东龙泉; 测值范围(μg /m3); 40.4~49.7; 23.2~45.3; 34~56.1; 81.3~123; 126~161. 评价标准(μg /m3); 150; 80; 75; 150; 300. 标准指数范围; 0.27~0.33; 0.29~0.57; 0.45~0.75; 0.54~0.82; 0.42~0.54. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 由上表监测结果分析可知，区域内非甲烷总烃小时浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》，以及SO2、NO2小时浓度和SO2、NO2、PM2.5、PM10、TSP的24小时平均浓度浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级排放标准要求，说明区域环境空气质量尚可。 2、地表水环境质量现状 本次评价引用《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2015-2025）环境影响报告书》中的东孟姜女河马村断面监测结果。该报告中环境空气质量由郑州德析检测有限公司，于2017年3月6日~8日进行的监测，对马村断面连续监测3天，每天采样1次。，截至本次评价编制期间，周围污染源没有明显变化，其监测结果见表14。 表14 地表水环境质量现状监测结果调查一览表 单位：mg/L 马村断面; 项目; pH; COD; BOD5; 氨氮; 流量. 浓度范围; 7.40~7.42; 68~71.5; 16.8~18.8; 0.945~0.992; 2.9. 均值; /; 70.07; 17.97; 0.97; 2.9. 标准; 6~9; 40; 10; 2; /. 超标率（%）; /; 100%; 100%; 0; /. 标准指数; 0.2~0.21; 1.7~1.79; 1.68~1.88; 0.47~0.50; /. 水质达标情况; 达标情况; 超标; 超标; 达标; /. 由上表监测结果分析可知，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，东孟姜女河马村断面的pH和氨氮可以满足标准，COD 和BOD5出现超标。 调查和分析，区域地表水超标原因主要是：①河流沿岸村庄污水直接入河；②城区及集聚区基础设施不完善，污水管网未完全铺设，且城区部分区域未完全雨污分流。评价建议：①对沿岸村庄污水进行截污，纳入市政污水管网后经污水处理厂处理达标后入河；②加快流域、区域支管网建设，全部实现雨污分流。 3、声环境质量现状 根据现场实测情况，四周厂界及龙泉村的昼夜噪声值见表15。 表15 各厂界声环境现状 序号; 监测点位; 监测结果 Leq[ dB(A)]; 标准要求; 达标情况. 2018.04.9; 2017.04.10. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 东厂界; 52.2; 41.1; 52.6; 41.9; 60; 50; 达标; 达标. 2#; 南厂界; 50.7; 40.2; 50.3; 40.1. 3#; 西厂界; 51.4; 40.5; 51.9; 40.8. 4#; 北厂界; 56.9; 48.6; 56.4; 48.9; 70; 55; 达标; 达标. 5#; 龙泉村; 49.8; 40.6; 50.2; 40.1; 60; 50; 达标; 达标. 备注; 噪声监测时间为2天，监测分昼间（6:00~22:00）和夜间（22:00~6:00）进行，每个监测点在规定时间内昼间、夜间测1次。. 由上表可知，对照《声环境环境质量标准》（GB3096-2008），龙泉村和本项目的东、南、西三厂界均可满足2类标准要求，北厂界紧邻县道，可满足4a类标准要求。 4、地下水质量现状 本次评价引用《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2015-2025）环境影响报告书》中相关数据，选取了项目西南3.8km的大兴村和心连心（二、三分厂）西厂界外的潜水含水层，共2个监测点，监测时间为2017年3月7日，其调查结果见表16。 表16 地下水环境质量调查结果一览表（监测值单位：mg/L） 监测点; 监测项目; 监测结果. 监测值; 标准指数; 超标情况. 大兴村; pH; 7.75; 0.5; 达标. K+; 4.66; /; /. Na+; 144; /; /. Ca2+; 88.78; /; /. Mg2+; 95.62; /; /. CO32-; 0; /; /. HCO3-; 585.79; /; /. Cl-; 142.86; /; /. SO42-; 212.77; /; /. 氨氮; 0.646; 3.23; 超标. 总硬度; 615; 1.37; 超标. 溶解性总固体; 982.9; 0.98; 达标. 高锰酸盐指数; 1.1; 0.37; 达标. 水位埋深; 15.51m. 心连心 西侧; pH; 7.38; 0.25; 达标. K+; 5.92; /; /. Na+; 159.3; /; /. Ca2+; 76.35; /; /. Mg2+; 43.38; /; /. CO32-; 0; /; /. HCO3-; 335.61; /; /. Cl-; 139.32; /; /. SO42-; 212.77; /; /. 氨氮; 0.646; 3.23; 超标. 总硬度; 369.0; 0.82; 达标. 溶解性总固体; 805.47; 0.81; 达标. 高锰酸盐指数; 0.736; 0.25; 达标. 水位埋深; 13.35m. 由上表可知，大兴村地下水化学类型为 HCO3—Mg·Na型，心连心（二、三分厂）西厂界外处地下水化学类型为 HCO3·SO4·Cl—Na·Ca型。对照《地下水质量标准》（GB /T14848-93），大兴村的溶解性固体、高锰酸盐指数达标，心连心厂区西侧的总硬度、溶解性总固体和高锰酸盐指数满足标准要求；大兴村氨氮和总硬度超标，心连心厂区西侧点位氨氮超标。 氨氮超标的主要原因是监测时间为3月，正值当地2~3月小麦施肥后的春灌，使得土壤中的化肥（氨氮）渗入地下水中，导致浅层地下水氨氮超标。总硬度超标的主要由地质因素引起的。 5、生态环境 项目区域人类活动频繁，生态系统类型主要为人工生态系统，项目周围无特殊要求的生态保护区，评价区域没有珍稀野生动、植物。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表17 区域主要环境保护目标 环境类别; 环境保护目标; 方向; 距离（m）; 人数（人）; 保护级别. 环境空气; 龙泉村; W; 48; 3640; 《环境空气质量标准》 GB3095-2012二级. 李台村; SW; 780; 4211. 小河村; SE; 700; 2518. 龙泉观光园 （农业观光园）; NW; 250; /. 地表水; 东孟姜女河; E; 810; /; 《地表水环境质量标准》 （GB3832-2002）Ⅴ类. 东三干渠; W; 紧邻; /. 声环境; 龙泉村; W; 48; 3640; 声环境质量标准（GB3096-2008）2类. 李台村; SW; 780; 4211. 小河村; SE; 700; 2518.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境 要素; 标准名称; 执行级别 （类别）; 主要污染物限值. 环境 空气; 环境空气质量标准（GB3095-2012）; 二级; SO2小时平均500µg/m3、24小时平均150µg/m3；NO2小时平均200µg/m3、24小时平均80µg/m3；PM2.524小平均浓度75µg/m³； PM1024小平均浓度150µg/m³； TSP24小平均浓度300µg/m³；. 《大气污染物综合排放 标准详解》; /; 非甲烷总烃1小时平均2mg/m3. /; 参照推荐公式计算： DMF一次值为0.11 mg/m3； 丙酮一次值为0.4 mg/m3；. 噪声; 声环境质量标准（GB3096-2008）; 2类; 昼间 60dB(A)，夜间 50dB(A). 地表水; 地表水环境质量标准 （GB3838-2002）; V类; pH：6~9；COD 40mg/L； BOD5 10mg/L；NH3-N 2mg/L. 地下水; 地下水质量标准 （GB /T14848-93）; Ⅲ类; pH：6.5~8.5；氨氮0.2 mg/L； 总硬度450 mg/L；溶解性总固体1000 mg/L. 注：《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）中DMF和丙酮时间加权平均容许浓度分别为20 mg/m3和300 mg/m3，根据《大气污染物综合排放标准详解》推荐公式lnCm=0.470lnC生-3.595（有机化合物），计算出DMF和丙酮环境质量标准（二级）一次值分别为0.11 mg/m3和0.4 mg/m3。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 环境 要素; 标准名称; 执行级别 （类别）; 主要污染物限值. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 表4三级; pH 6~9；BOD 300mg/L； COD 500mg/L；SS400 mg/L；. 贾屯污水处理厂收水要求; /; pH 6~9；COD 250~450mg/L；SS150~350mg/L；氨氮20~35 mg/L. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 表2二级; 颗粒物3.5kg/m3 120mg/m3；厂界1.0mg/m3. 参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）; 新建燃气锅炉特别排放限值; 颗粒物20 mg/m3；SO250 mg/m3； NOx150 mg/m3. 《关于全省开展工业企挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; /; 其他行业有机废气排放口建议值：80mg/m3（建议去除效率限值70%）； 工业企业边界挥发性有机物排放建议值：2.0mg/m3. 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 小型食堂最高允许排放浓度2.0mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）; 2类; 昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A). 4类; 昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A). 固体 废物; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）; /; /. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）; /; /. |
| 总量 控制 指标 | 本项目主要污染物总量控制建议指标 序号; 污染物; 总量指标（t/a）. 1; SO2; 0.0607. 2; NOx; 0.7902. 3; 非甲烷总烃; 2.18. 4; 粉尘; 0.1392. 5; COD（入外环境）; 0.1815. 6; NH3-N（入外环境）; 0.0182. 注：原有工程非甲烷总烃排放量为2.4t/a，本项目新增非甲烷总烃总量2.18t/a，可从原有工程指标中进行等量替代，不增加区域非甲烷总烃排放总量。. |

建设项目工程分析

一、工艺流程（图示）： 工艺流程简述： 1、主要工艺流程简述 本项目生产工艺包括铜箔处理、胶体制备、涂胶、剪切、压合、剪切、质检等环节，具体生产工艺如下： ①铜箔处理：根据厂家需求外购一定规格的铜箔，将铜箔接箔后，增加了铜箔卷的长度，以便后续的连续涂胶。 ②胶体制备：将一定比例的硅粉、环氧树脂和DMF溶液加入配胶罐，常温下搅拌6h后，泵入缓冲罐待用。 ③涂胶：涂覆胶经缓冲罐进入涂胶机，自动将胶涂覆于铜箔的一面后，直接进入烘干段。 ④烘干段分四个温区，前段为一、二温区（50~90℃），后段为三、四温区（90~210℃），采用电加热。工程设计将涂胶阶段和烘干前段的废气直接抽送至RTO装置处理，丙酮（沸点56.5℃）将在烘干前段全部挥发；烘干后段的废气，DMF纯度较高，工程设计经冷凝回收后进入活性炭装置。由于产品质量指标要求不能存在气泡，胶内的所有有机溶剂均应在烘干段全部挥发，而后进行自然冷却。 ⑤剪切a：烘干后的覆胶铜箔根据需要，剪切成一定尺寸的板材。 ⑥压合：自然冷却并裁剪的覆胶铜箔与氧化铝板一起，依次进入热压机、冷压机进行压合处理（热压温度为120~175℃，时间为180min，采用电加热。冷压机的降温方式为循环冷却水，冷却至常温即可）。压合后的覆铜板结构见图2。 （绝缘层）胶体 图3 本项目产品覆铜板结构示意图 ⑦剪切b、质检：压合后的覆铜板，经裁板处理、质检合格后即可完成生产。 ⑧袋式除尘：制胶废气经收集后进入袋式除尘器，经除尘处理的废气进入RTO装置。袋式除尘器回收的粉尘0.8554t/a，可全部回用于制胶工段。 ⑨制胶罐清洗：制胶罐每年清洗一次，清洗剂为DMF，清洗废液为1.6t/a，可全部回用于制胶工段。 工艺流程图： 图4 覆铜板生产工艺流程及产污环节示意图 二、主要污染工序： 1.本项目工艺污染源种类及性质 本项目工艺污染源种类及性质见表18。 表18 本项目工艺污染源种类及性质 污染物种类; 产污环节; 主要污染因子; 排放方式; 去向. 废气; G1; 制胶; DMF、丙酮、粉尘; 连续; 集气罩收集、袋式除尘器除尘后进RTO装置. G2; 涂胶、烘干前段; DMF、丙酮; 连续; 送至RTO装置. G3; 烘干后段; DMF; 连续; （冷凝、分流后，废气经活性炭处理后送至20m高排气筒）. G4; RTO; 粉尘、SO2、NOx、DMF、丙酮; 连续; （送至20m高排气筒）. G5; （活性炭吸附后+RTO废气）; 粉尘、SO2、NOx、DMF、丙酮; 连续; G3+G4废气合并，经20m高排气筒排放. 废水; W1; 冷压机循环冷却水; COD、SS; 连续; 和生活污水一同经管网进入贾屯污水处理厂. W2; 冷凝器循环冷却水; COD、SS; 连续. 固废; S1; 吸附; 废活性炭; 间歇; 委托资质单位处理. S2; 剪切a; 废边角料; 间歇; 由相关企业回收利用. S3; 剪切b; 废边角料; 间歇. S4; 质检; 不合格产品; 间歇. 2.废气治理措施可行性分析 本项目生产废气主要是胶体制备（G1）、涂胶和烘干前段（G2）、烘干后段（G3）产生的废气。G1、G2的主要气态污染物是丙酮和DMF，G3的气态污染物仅为DMF，均为有机废气。 有机废气净化的方法有直接燃烧法、催化燃烧法、活性炭吸附法、冷凝法等，各方法主要特点及适用范围见表19。 表19 各方法主要特点及适用范围一览表 方法; 工艺; 特点; 适用范围. 低浓度有机废气生物净化技术; 低浓度有机废气导入生物过滤器后，经由采用生物复育技术研制的高效生物膜将废气中挥发性有机物降解成CO2和H2O。生物过滤器设一层或多层生物膜填料；废气停留时间＞10s；适宜运行温度15℃～35℃。; 采用高效生物膜填料，接触面积大，净化效率高；运行费用低。; 低浓度有机废气处理。. 固定式有机废气蓄热燃烧技术（RTO）; 采用多床固定式蓄热室，经预热后的有机废气进入燃烧室高温氧化分解，净化后的高温尾气经蓄热体降温后达标排放，蓄热体预热进口废气，节省能源。设备运行温度800℃左右，阻力≤5000Pa。; 在蓄热体支撑结构上配设气体回流装置，减少阀门切换时废气滞留量；蜂窝陶瓷作为蓄热体，设备阻力小。; 石化、有机化工、表面涂装、包装、印刷等行业中高浓度VOCs废气净化。. 蓄热催化燃烧（RCO）技术; 有机废气经蓄热体加热后，在催化剂的作用下燃烧，使有机废气氧化分解为CO2和H2O。反应后的高温气体经过蓄热体储存热量用于预热后续的有机废气后直接排放，或者直接返回生产环节进一步利用热能。每个蓄热室依次经历蓄热-放热-清扫等程序，连续工作。设备运行温度300℃左右，阻力≤5000Pa，空速10000h-1-40000h-1。; 催化剂降低燃烧温度，蓄热体提高热回用率，节约能源消耗。; 中高浓度VOCs废气治理。. 活性炭吸附-氮气脱附冷凝溶剂回收技术; 利用颗粒活性炭吸附有机废气，活性炭吸附饱和后采用高温氮气脱附再生，脱附产生的溶剂经冷凝分离后回收。; 采用惰性气体氮气作为脱附载气，有效解决了传统回收工艺安全性问题；与水蒸气再生相比，回收溶剂含水率低，易于提纯; 包装印刷、石油化工、涂布、制药等行业。. 含氮VOCs废气催化氧化+选择性催化还原净化技术; 用贵金属催化剂催化氧化含氮 VOCs，再用选择性催化还原工艺（SCR）净化催化氧化阶段产生的NOx。; 采用催化氧化+SCR组合工艺，在高效处理含氮VOCs的同时，防止NOx二次污染。; 工业生产过程中产生的丙烯腈等含氮VOCs的处理。. 对比以上所列各处理工艺特点，结合本项目有机废气特点及项目所在地环境特征，本次评价选用了 “固定式有机废气蓄热燃烧技术”（RTO）对G1和G2进行处理。对G3中DMF废气采取冷凝回收+活性炭吸附处理的工艺技术。经分析，本项目属于电子材料生产，在涂胶环节中所用的的DMF纯度较高（99%以上），烘干过程温度较高，DMF以纯蒸汽形式排放，由于该物质沸点较高，适宜冷凝回收，根据对目前国内同类行业的调查，针对该类溶剂一般也是以回收为主；冷凝回收后的DMF溶液，一般含量为98%左右，可做为副产品外售。目前实际情况是外售给部分对产品质量要求不高的绝缘材料生产厂家进行利用。 经冷凝、分流后的G3气体，DMF浓度不高，且分子式中含N元素，燃烧分解后会产生更多的NOx，故设计对G3不凝气进行活性炭吸附处理。 经分析，评价认为，本项目所采取的有机废气处理工艺符合项目生产特点，本着资源回收利用的原则，再加上末端治理措施，可以实现有机废气的达标排放，符合废气治理以及工业生产的要求。 3、废气污染因素分析 （1）生产废气 ①制胶工序废气 本项目DMF溶液用量为540t/a，DMF浓度为99.5%，则DMF用量为537.3t/a。环氧树脂年用量2000t/a，其中E44和A80各占50%，A80中含20%的丙酮，则丙酮年用量为200t/a。硅粉用量为1200t/a。制胶过程会有少量DMF、丙酮和粉尘逸散挥发，类比同类行业的产生经验系数，DMF、丙酮和粉尘分别按年用料量的0.5‰，1‰和0.8‰计算。 对制胶间室内空气进行集中收集（集气罩风量为1500m3/h，收集效率90%，未收集的10%以无组织形式排放），收集的含尘有机废气经除袋式除尘器（除尘效率99%）处理后，送至RTO装置焚烧处理（处理效率99%），处理后由20m高排气筒排放。 根据上述计算原则，本项目制胶工序DMF、丙酮和粉尘逸散量分别为0.2664t/a、0.2016t/a和0.96t/a。其中90%的逸散气体可通过集气罩抽送至袋式除尘器后再进入RTO装置处理，剩余10%以无组织形式排放。 ②涂胶和烘干前段废气 涂胶和烘干前段的废气，由于丙酮含量高，冷凝效率低，工程设计将其直接送入RTO装置进行处理。此段由于温度20~50℃，未达到DMF152℃的沸点温度，故DMF挥发量较小，以DMF含量1.0‰计；丙酮沸点56.5℃，在此段将全部挥发。将此段废气直接收集抽送至RTO装置处理，DMF和丙酮的产生量分别为0.076kg/h和27.747kg/h。 ③烘干后段 烘干后段温度为50~210℃，此段的废气，DMF纯度较高，设计经冷凝回收后、气体分流后，进入活性炭装置。由于产品质量指标要求不能存在气泡，胶内的所有有机溶剂均应在烘干段全部挥发，而后进行自然冷却。工程设计将三条生产线烘干后段的废气收集，并进行集中冷凝回收。为了利用烘干气的余热，减少烘干线新鲜空气的补充量，从而提高处理系统烘干气中DMF的浓度，企业设计将冷凝后尾气的95%抽送回烘干线前段，5%进入活性炭装置处理。 冷凝回收效率98%，活性炭装置处理效率90%。烘干后段DMF产生量为75.99kg/h，DMF冷凝回收量为74.507kg/h，1.409kg/h的DMF送回至烘干线前段。进入活性炭的DMF为0.074 kg/h，处理后0.007 kg/h的DMF再与制胶工段、涂胶和烘干前段废气，一同经20m高排气筒排放。 涂胶烘干段全部在密闭空间内进行，密闭空间废气收集效率99.99%，剩余0.01%的废气以无组织形式排放。 ④无组织排放 全厂DMF和丙酮的无组织排放分别为0.0792t/a（0.011kg/h）和0.0416t/a （0.006kg/h）。 全厂有机废气治理流程示意图见图5。 图5 全厂生产废气治理流程示意图 全厂溶剂平衡图见图6。 图6 全厂溶剂平衡图（kg/h） ③RTO装置的二次污染废气 本工程RTO装置设计功率为30万大卡（0.35MW），采用天然气作为燃料，天然气用量为15.12万m³/a。RTO运行参数为：燃烧温度为800℃，阻力≤5000Pa，排气量4400m3/h，对有机废气的处理效率为99%。根据天然气硫含量及《工业污染源产排污系数手册（2010修订）》确定天然气燃烧SO2产生量为0.02S=4kg/万m³原料，产生NOx为18.71 kg/万m³原料；根据《环境保护使用数据手册（胡名操主编）》，确定天然气燃烧烟尘产生量为2.4kg/万m³原料。据此计算，本项目燃烧天然气SO2产生量为60.48kg/a，NOx产生量为282.9kg/a，烟尘产生量为36.3kg/a。 由于本项目DMF含N元素，化学式为C3H7NO，经高温加热后分解氧化方程式如下： 21O2+4C3H7NO→12CO2+4NO2+14H2O。 根据溶剂平衡图计算，项目产生DMF进入RTO参与焚烧的量为0.7776t/a。由上述化学方程式计算可得DMF焚烧产生NO2为0.49t/a。 综上所述，RTO装置SO2产生量为0.0605t/a，NOx产生量为0.7729t/a，烟粉尘产生量为0.0363t/a，RTO设计出口风量为4400m3/h。 ④本项目生产废气产排情况 本项目生产废气产排情况详见表20。 表20 本项目生产废气产排情况一览表 工段; 污染物; 产生量（t/a）; 排气筒. 处理前; 高度 (m); 内径(m); 温度(℃); 风量 (m3/h); 处理后. 速率 (kg/h); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 浓度 (mg/m3). 制胶; DMF; 0.2405; 0.033; /; 经袋式除尘后进入RTO; 1500; 0.033; /. 丙酮; 0.18; 0.025; /; 0.025; /. 粉尘; 0.864; 0.12; /; 0.001; /. 涂胶、烘干前段; DMF; 0.5501; 0.076; /; 进入RTO; 1200; 0.076; /. 丙酮; 199.7784; 27.747; /; 27.747; /. 烘干 后段; DMF; 547.128; 75.99; /; 经冷凝、回风后进入活性炭吸附处理，最终经20m高排气筒排放; 372; 0.007; /. RTO; DMF; (0.7948); 0.109; 24.773; RTO热解 （本工序产生粉尘、SO2和NO2），最终经20m高排气筒排放; 4400; 0.001; 0.23. 丙酮; (199.9584); 27.772; 6311.82; 0.278; 63.18. 粉尘; 0.0363 (+0.0072); 0.006; 1.364; 0.006; 1.364. SO2; 0.0605; 0.0084; 1.909; 0.0084; 1.909. NO2; 0.7729; 0.1073; 24.386; 0.1073; 24.386. 20m排气筒; DMF; /; (0.007+0.001); 1.676; 20; 0.3; 100; 4772; 0.008; 1.676. 丙酮; /; （0.278）; 58.26; 0.278; 58.26. 粉尘; /; （0.006）; 1.257; 0.006; 1.257. SO2; /; （0.0084）; 1.76; 0.0084; 1.76. NO2; /; （0.1073）; 22.495; 0.1073; 22.495. 无组织排放; DMF; 0.0792; S=110×60（m2），h=9（m）. 丙酮; 0.0416. 粉尘; 0.096; S=50×40（m2），h=9（m）. 注：时间均以7200h/a计. 由上表可知，收集的制胶工序废气G1，经袋式除尘器处理后进入RTO；涂胶、烘干前段废气G2直接进入RTO处理；烘干后段废气G3经冷凝、回风后进入活性炭装置；RTO出口废气和活性炭装置出口废气收集后由1根20m高排气筒排放。 经核算，本项目废气排放量为4772m3/h，其非甲烷总烃（DMF和丙酮合计）排放速率为0.286kg/h，排放浓度为59.93mg/m3，满足《关于全省开展工业企挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中其他行业非甲烷总烃80mg/m3的浓度要求及70%的去除效率要求。粉尘排放速率为0.006kg/h，排放浓度为1.257mg/m3；SO2排放速率为0.0084kg/h，排放浓度为1.76mg/m3；NO2排放速率为0.1073kg/h，排放浓度为22.495mg/m3。该排气筒参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中特别排放限值，可以满足颗粒物20mg/m3、SO250mg/m3、NO2150mg/m3的标准要求。 制胶工序及涂胶、烘干线以无组织形式排放的非甲烷总烃（DMF和丙酮合计），产生量0.1208t/a，外排速率0.017kg/h，经预测厂界最大浓度为0.0033 mg/m3，位于北厂界，可满足《关于全省开展工业企挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3的限值要求。以无组织形式排放的粉尘，排放量0.096t/a，外排速率0.013kg/h，经预测厂界最大浓度为0.0046mg/m3，位于北厂界，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其他行业颗粒物周界外浓度最高1.0 mg/m3的要求。 （2）食堂油烟废气 本项目职工食堂设置2个基准灶头，规模属于小型餐饮食业单位，单个基准灶头基准排放量以2000m3/h，每天烹饪2小时计，年运行时间300天，项目厨房油烟排放量240万m3/a。 饮食单位食用油用量按30g/人.d计，项目就餐人数120人，则日耗油量3.6kg/d。一般油烟挥发量占总耗油量的1-3%，本项目油烟气中油的平均挥发量按2%计，经核算，本项目油烟产生量为0.072kg/d，21.6Kg/a，以烹饪2小时计，项目所排油烟量为0.036kg/h，油烟产生浓度为9mg/m3。评价要求食堂安装一台静电式油烟净化器（去除效率不小于90%）对油烟进行净化处理，处理后油烟排放浓度为0.9mg/m3，排放量为2.16kg/a，经油烟净化器处理后的油烟废气通过排气筒引至房顶(15m)排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型食堂最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求。 按照每人每天0.6m3燃气用量计算，食堂燃气用量为2.16万m3/a，根据相关排污系数，确定天然气燃烧，SO2产生量为0.09kg/万m³原料，产生NOx为8kg/万m³原料。计算出项目食堂SO2、NOx产生量分别为0.0002t/a、0.0173t/a，经1根15m高排气筒集中排放，SO2、NOx排放浓度分别为0.083mg/m3、7.208mg/m3。 4、废水污染因素分析 （1）循环冷却水 本项目冷压机、冷凝器需要间接冷却水冷却，冷压机和冷凝器的循环水装置分别位于1号厂房内和1号厂房南侧，冷却水循环量为分别为10m3/h和25m3/h。本项目循环水量合计35m3/h，根据设计单位提供的资料，每年损失2520m3。其中日蒸发消耗量为5.9m3/d，1770m3/a；随着循环冷却水使用，需要定期排污，间接冷却水排放量按日折算为2.5m3/d，约750m3/a，间接冷却水排为清净下水，水质为COD50mg/L，SS60mg/L，可直接进入污水管网。 （2）生活污水 本项目工作人员120名，厂区内设食堂、宿舍，根据《河南省地方标准用水定额》（DB41/T385-2009），生活用水量按100L/(p·d)计，则项目生活水用量为12m3/d（合计3600m3/a），生活污水排放系数按0.8计，则生活污水产生量为9.6m3/d（合计约2880m3/a）。废水中主要污染因子浓度为COD300mg/L、NH3–N20mg/L、SS200mg/L。经污水管网可外排至贾屯污水处理厂处理后达标排入东孟姜女河。 （3）总排口废水排放情况及排入外环境总量 经核算，本项目完成后全厂外排废水量为12.1m3/d，外排水质为pH6~9、COD248.35mg/L、NH3–N15.87mg/L、SS166.94mg/L，对照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（pH6~9、COD500mg/L、SS400mg/L）可满足排放标准要求。本项目外排水量为3630 m3/a，经贾屯污水处理厂处理后，COD和NH3-N外排总量分别为0.1815 t/a和0.0182t/a。 5、固体废弃物污染因素分析 本项目活性炭吸附DMF为0.4824t/a，评价按每克活性炭吸附0.3g有机废气，计算出废活性炭产生量为1.608t/a。运营期产生的固体废弃物见表21。产生的危废基本情况见表22。 表21 本项目运营期产生的固体废弃物产生情况一览表 序号; 废弃物; 性质; 类别; 代码及危废; 产生量 （t/a）; 去向. 1; 废活性炭; 危险 废物; HW06; 900-405-06中所列废物再生处理过程中产生的废活性炭及其他过滤吸附介质; 1.608; 送相关资质单位处置. 2; 不合格产品; 一般工业固废; /; /; 1; 由相关企业回收利用. 3; 废边角料; /; /; 2. 4; 生活垃圾; 生活 垃圾; /; /; 18; 统一收集后由环卫部门定期清运. 5; 废DMF包装; 按危险废物的有关规定和要求对其贮存、运输等环节 进行环境监管; 20; 由相关厂家定期回收. 6; 废树脂包装; 10. 7; 废硅粉包装; 5. 8; 回收DMF溶液; 规格为98%，暂存于20m³储罐; 547.3984; 作为副产物外售. 表22 本项目危废基本情况见表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 （t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. DMF废气治理活性炭; HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物; 900-405-06; 1.608; 活性炭 吸附; 固态; 活性炭; DMF; 3个月; T; 专用容器收集，危废暂存间分区、分类贮存，定期委托有资质单位处理. 本项目生产过程中产生的不合格产品（1t/a）和废边角料（2t/a），均属于一般工业固废，可由相关企业回收利用。 本项目劳动定员120人，生活垃圾产生量以0.5kg/d计，则生活垃圾及餐厨垃圾产生量为18t/a，在厂区内统一收集后，由市政环卫部门定期清运。 本项目产生的废活性炭（1.608t/a），属于危险固废，存放在50m2的危废暂存间，定期送相关资质单位处理。 废DMF包装、废树脂包装和废硅粉包装，由相关厂家定期回收。根据《固体废物鉴别标准 通则(GB 34330—2017)》，不许修复和加工即可用于原始用途的物质，不作为固体废物管理。但为了控制其在回收过程中可能发生的环境风险，应当按照国家对该包装物所包装的危险废物的有关规定和要求对其贮存、运输等环节进行环境监管。因此，上述原材料废包装，应存放于50m2的危废暂存间，定期由厂家回收。 DMF作为副产回收的可行性分析：本项目所用的绝缘胶主要成分为DMF和丙酮，由于产品质量要求高，外购DMF产品规格一般为一等品，含量在99.5%以上。绝缘胶在涂胶后经前段烘干时丙酮全部挥发去RTO焚烧处理，后续烘干过程的溶剂主要为DMF全部以蒸汽形式排放，工艺设计采取冷凝回收该部分溶剂，一般含量为98%，经分析由于所用胶体中不含其它杂质，主要以空气带入的水分为主，因此回收的DMF产品纯度相对较高。目前同类企业在实际生产中，均将回收的DMF溶液外售，由对产品质量要求不高的绝缘材料生产厂家进行利用，销路稳定。评价认为，该项目副产DMF能够得到合理的利用，作为副产物回收可行。 6、噪声污染因素分析 本项目噪声污染主要是在生产过程中机械设备产生，噪声源主要有各类机泵、循环冷却塔、裁板机等，噪声值约70~90dB(A)。主要设备噪声源强见表23。 表23 本项目噪声源基本情况一览表 序号; 机器名称; 数量（台）; 噪声级（dB(A)）; 拟采取处理措施; 治理后源强（dB(A)）. 1; 配胶罐; 1; 70; 隔声、消声; 50. 2; 分散机; 1; 70; 隔声、减振; 50. 3; 涂胶机; 3; 50; 隔声、减振; 40. 4; 烘干线; 3; 60; 隔声、减振; 40. 5; 加热机; 4; 70; 隔声、减振; 50. 6; 热压机; 4; 90; 隔声、减振; 70. 7; 冷压机; 2; 90; 隔声、减振; 70. 8; 裁板机; 3; 90; 隔声、减振; 70. 9; 循环冷却塔; 2; 100; 隔声、减振; 80.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 （名称） | 处理前产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | （G1、G2收集后）RTO | 粉尘 | 0.0435t/a，0.006kg/h， 1.364mg/m3 | 0.0435t/a，0.006kg/h， 1.257mg/m3 |
|  |  | SO2 | 0.0605t/a，0.0084kg/h， 1.909mg/m3 | 0.0605t/a，0.0084kg/h， 1.76mg/m3 |
|  |  | NO2 | 0.7729t/a，0.1073kg/h， 24.386mg/m3 | 0.7729t/a，0.1073kg/h， 22.495mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 200.7532t/a、27.881kg/h， 6311.82mg/m3 | 2.0592t/a、0.286kg/h 59.93mg/m3 |
|  | G3 | 非甲烷总烃 | 547.128 t/a、75.99kg/h， \ |  |
|  | 食堂排气筒 | SO2 | 0.0002t/a，0.0003kg/h， 0.083mg/m3 | 0.0002t/a，0.0003kg/h， 0.083mg/m3 |
|  |  | NO2 | 0.0173t/a，0.029kg/h， 7.208mg/m3 | 0.0173t/a，0.029kg/h， 7.208mg/m3 |
|  |  | 油烟 | 0.0216t/a，0.036kg/h， 9mg/m3 | 0.0216t/a，0.036kg/h， 9mg/m3 |
|  | 无组织排放 | 非甲烷总烃 | 0.1208t/a | 0.1208t/a |
|  |  | 粉尘 | 0.096 t/a | 0.096 t/a |
| 水 污 染 物 | 循环冷却水排水（750m3/a) | COD SS | 50mg/L，0.0375 t/a 40mg/L，0.03t/a | COD 248.35mg/L，0.9015 t/a； NH3–N 15.87mg/L，0.0576 t/a； SS166.94mg/L，0.606t/a。 |
|  | 生活污水 （2880 m3/a） | COD NH3–N SS | 300mg/L，0.864t/a 20mg/L，0.0576 t/a 200mg/L，0.576t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生产固废 | 不合格产品 | 1t/a | 0 |
|  |  | 废边角料 | 2t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 1.608t/a |  |
| 噪 声 | 各类机泵、循环冷却塔、裁板机 等高噪声设备 |  | 70～90dB(A) | 昼间≤ 60dB(A) 夜间≤ 50dB(A) |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目所在区域内无珍贵动植物，本项目利用龙泉村东闲置厂区进行建设。因此，评价认为本项目建设对周围生态环境影较小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目拟在闲置厂区内建设，且厂房、办公楼、循环水站等均可利旧，通过现场调查，项目建设主要是新购置设备安装，建设期短，对环境影响不大。

营运期环境影响分析： 本项目在营运过程中，主要污染因素有废气、废水、固体废弃物和噪声，其对环境影响分析如下： 1、大气环境影响分析 1.1本项目厂界浓度计算 本项目非甲烷总烃（DMF）和粉尘无组织排放在各厂界处最大地面小时浓度贡献值见表24。 表24 无组织排放厂界影响结果（单位：mg/m3，占标率：%） 序号; 污染物; 位置; 贡献值; 占标率; 厂界标准. 1; 非甲烷总烃 （含DMF和丙酮）; 西厂界; 0.0033; 0.15; 2.0. 2; 南厂界; 0.0008; 0.04. 3; 东厂界; 0.0009; 0.05. 4; 北厂界; 0.0012; 0.06. 5; 粉尘; 西厂界; 0.0046; 0.46; 1.0. 6; 南厂界; 0.0005; 0.05. 7; 东厂界; 0.0008; 0.08. 8; 北厂界; 0.0047; 0.47. 由上表可知，本项目在各厂界非甲烷总烃无组织排放的周界外最高排放浓度可满足《关于全省开展工业企挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3的限值要求；各厂界粉尘无组织排放的周界外最高排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其他行业颗粒物周界外浓度最高1.0 mg/m3的要求。 1.2有机废气敏感点贡献值计算 本项目有机废气主要排放源为20m排气筒和无组织排放，主要污染物为DMF和丙酮，均可以非甲烷总烃计。评价考虑到DMF和丙酮根据《大气污染物综合排放标准详解》计算出的环境标准（DMF：0.11 mg/m3、丙酮：0.4mg/m3）与非甲烷总烃在《大气污染物综合排放标准详解》中的标准（2 mg/m3）相差较大。为了充分分析本项目有机废气对敏感点影响，本次评价在预测非甲烷总烃的基础上，同时对DMF和丙酮，进行了单独分析。评价采用Screen3模式，将排气筒和无组织排放有机废气贡献值叠加后，经预测对敏感点影响分析见表25。 表25 本项目有机废气对近距离环境敏感点的贡献值预测 序号; 敏感点; 与排放源距离（m）; 非甲烷总烃; DMF; 丙酮. 贡献值（mg/m3）; 占标率 （%）; 贡献值（mg/m3）; 占标率 （%）; 贡献值（mg/m3）; 占标率 （%）. 1; 龙泉村; 210; 0.0103; 0.52; 0.0024; 2.18; 0.0079; 1.98. 2; 小河村; 700; 0.0087; 0.44; 0.0021; 1.91; 0.0066; 1.65. 3; 李台村; 930; 0.0078; 0.39; 0.0017; 1.55; 0.0061; 1.53. 由上表可知，本项目有机废气最大贡献值出现在龙泉村，对照《大气污染物综合排放标准详解》中的标准非甲烷总烃环境标准2.0mg/m3、以及由《大气污染物综合排放标准详解》计算出的DMF环境标准0.11mg/m3、丙酮环境标准0.4mg/m3，非甲烷总烃、DMF和丙酮的占标率分别为0.52%、2.18%和1.98%，本项目有机废气对敏感点影响较小。 1.3本项目设防距离 本项目主要大气污染物为生产过程产生的非甲烷总烃和粉尘无组织排放。利用环保部推荐的大气环境防护距离计算软件，结合工程无组织排放情况，计算大气环境防护距离。面源参数及大气环境防护距离计算结果见表26。 表26 面源参数一览表 面源名称; 污染物类别; 排放速率 （kg/h）; 面源长度×宽度 （m）; 面源排放高度 （m）; 标准值Cm（mg/m3）. 制胶、涂胶和烘干; 非甲烷总烃 （含DMF和丙酮）; 0.017; 110×60; 9; 2. DMF; 0.011; 110×60; 9; 0.11. 丙酮; 0.006; 110×60; 9; 0.4. 制胶; 粉尘; 0.013; 50×40; 9; 0.45. 表27 大气环境防护距离计算结果 面源位置; 污染物类别; 大气环境防护距离计算结果(m). 制胶、涂胶和烘干; 非甲烷总烃 （含DMF和丙酮）; 无超标点. DMF; 无超标点. 丙酮; 无超标点. 制胶; 粉尘; 无超标点. 由表27可知，非甲烷总烃、DMF、丙酮和粉尘无组织排放无超标点出现，不需设置大气环境防护距离。 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式 中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/)0.5； A,B,C,D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离计算结果见表28。 表28 卫生防护距离计算参数及结果 面源 位置; 污染物 类别; 无组织排放量 QC（kg/h）; S（m2）; A; B; C; D; r; 标准值Cm（mg/m3）. 制胶、涂胶和烘干; 非甲烷总烃 （含DMF和丙酮）; 0.017; 6600; 400; 0.01; 1.85; 0.78; 35; 2. DMF; 0.011; 6600; 400; 0.01; 1.85; 0.78; 35; 0.11. 丙酮; 0.006; 6600; 400; 0.01; 1.85; 0.78; 35; 0.4. 制胶; 粉尘; 0.013; 2000; 400; 0.01; 1.85; 0.78; 35; 0.45. 本工程车间卫生防护距离具体计算结果见表29。 表29 卫生防护距离计算结果一览表 面源位置; 污染物类别; 卫生防护距离计算结果（m）; 综合确定卫生防护距离（m）. 制胶、涂胶和烘干; 非甲烷总烃 （含DMF和丙酮）; 1; 50; 100. 丙酮; 1. DMF; 2. 制胶; 粉尘; 1; 50. 综合大气防护距离和卫生防护距离的计算结果，最终确定制胶、涂胶和烘干工段设置100m卫生防护距离，具体为：北厂界外80m，东厂界外90m，南厂界外95m。结合项目总图布置，本项目完成后全厂卫生防护距离内无环境敏感点分布，本项目完成后全厂设防距离见附图七。 2、水环境影响分析 本项目完成后全厂外排水主要为生活污水和循环冷却水排水，外排水量为12.1m3/d，水质为pH6~9、COD248.35mg/L、NH3–N15.87mg/L、SS166.94 mg/L，对照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（pH6~9、COD500mg/L、SS400mg/L）可满足排放标准要求。利用市政排水管网排入贾屯污水处理厂，项目纳污水体为东孟姜女河。 （1）贾屯污水处理厂情况介绍 贾屯污水处理厂位于新乡市和平路以西、东孟姜女河以北、规划静泉路以南、劳动街以东，设计规模30万m3/d，现状处理规模15万m3/d，2020年规划处理规模再扩建15万m3/d；收水范围包括赵定排以南的新乡市高新技术开发区和东南区、新乡县中心城区、纸制品工业园区、朗公庙镇；设计采用“厌氧酸化+A2/O+沉淀+过滤”处理工艺，排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A的标准要求（COD50mg/L、氨氮5mg/L），排水进入东孟姜女河。 本项目位于新乡县城东，位于贾屯污水处理厂的收水范围内。 贾屯污水处理厂设计进、出水水质见表30。 表30 贾屯污水处理厂设计进、出水水质指标 项目; pH; COD; 氨氮; SS. 污水处理厂进水指标(mg/L); 6~9; 250~450; 20~35; 150~350. 污水处理厂出水指标(mg/L); 6~9; 50; 5; 10. 本项目外排水质; 6~9; 248.35; 15.87; 166.94. 由上表可知，本项目外排废水水质满足贾屯污水出厂进水水质要求。 （2）项目废水进入贾屯污水处理厂的可行性分析 河南省科学院应用物理研究所有限公司新乡分公司年产800万平方米高热导率铝基覆铜板产业化项目无生产工艺废水产生。项目外排废水为冷压和冷凝循环水排水，以及厂区职工的生活污水。本次工程完成后全厂外废水量12.1m3/d，污水处理厂处理规模15万m3/d，目前剩余规模为3万m3/d，本次工程外排水量占该污水处理厂剩余处理能力的0.04%，因此，本次工程废水的进入不会给该污水处理厂造成大的冲击。 此外，本项目外排废水以生活水为主，废水水质简单，外排水质为pH6~9、COD248.35mg/L、NH3–N15.87mg/L、SS166.94 mg/L，可以满足该污水处理厂收水水质要求。 据调查，贾屯污水处理厂已建成运行。本项目所在厂区属于贾屯污水处理厂的收水范围内，且污水管网已经接通，可以接纳本项目的废水。故基础设施可满足本次工程排水需求。 综合项目外排废水量、水质及基础设施建设分析，本次工程废水进入贾屯污水处理厂是可行的。 综上所述，本项目完成后全厂外排水量为12.1m3/d，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和贾屯污水厂接管要求。利用市政排水管网排入贾屯污水处理厂，项目纳污水体为东孟姜女河，本项目外排水量较小，对地表水影响不大。 3、固体废物对周围环境影响分析 3.1本项目固废产生及处理处置情况 本项目生产过程中产生的不合格产品（1t/a）和废边角料（2t/a），均属于一般工业固废，可由相关企业回收利用。 本项目劳动定员120人，生活垃圾产生量以0.5kg/d计，则生活垃圾及餐厨垃圾产生量为18t/a，在厂区内统一收集后，由市政环卫部门定期清运。 本项目废活性炭（1.608t/a），属于危险固废，应贮存于危废暂存间，定期送相关资质单位处理。 废DMF包装、废树脂包装和废硅粉包装，由相关厂家定期回收。根据《固体废物鉴别标准 通则(GB 34330—2017)》，不许修复和加工即可用于原始用途的物质，不作为固体废物管理。但为了控制其在回收过程中可能发生的环境风险，应当按照国家对该包装物所包装的危险废物的有关规定和要求对其贮存、运输等环节进行环境监管。因此，上述原材料废包装，应存放于50m2的危废暂存间，定期由厂家回收。 3.2危险固废贮存措施 本项目危险固废主要是1.608t/a的废活性炭，存放于危废暂存间内，危废的贮存应采取如下措施： ①危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设，危废品库内分区储存不同类型的危废。不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。基础底面需做防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤1.0×10-10cm/s）。 ②按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）标准规定设置环境保护图形标准。危废库内应注明危险废物名称、数量、特性及接受单位等。同时标明不同危险废物在泄漏、火灾及爆炸等事故情况下，紧急处理处置措施，危废库内应配备足够的堵漏及其他消防安全器材，确保固废临时安全储存。 ③所有的危险废物均应在专用密闭容器中储存，不得混装，废物收集和封装容积应得到接受单位及当地环保部门的认可。收集危险废物应详细列出危险废物的数量和成分，并填写有关资料，设置明显的废物名称及性质标识牌，并在危废库外设置明显的危险废物专用的警示标志。 ④建设单位应指定专人负责固废及残液的收集、贮存管理工作，明确责任人工作制度，按照管理要求，及时将危废库的危险固废送至有资质的单位处理，不得长期储存或超容量储存。 ⑤评价建议建设单位在危废运输处理过程应做好防流失的包装，做好记录，办理危险固废转移联单，主动接受当地环保部门及接收固废单位的环保管理部门的监督。并按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定制定危险废物管理计划，向当地环保局申报危险废物的种类别、产生量、流向、贮存和处置等有关资料，主动接受环保部门的监督。特别是活性炭要有详细的购买及更换台账，企业应提供采购发票复印件，台账至少保存3年。 本项目危险废物贮存场所基本情况见表31。 表31 本项目危险废物贮存场所基本情况一览表 序号; 废弃物; 类别; 代码及危废; 贮存方式; 贮存; 贮存场所 （位置、面积、贮存能力）. 周期; 贮存量. 1; 废活性炭; HW06; 900-405-06; 桶装; 180d; 0.9t; 名称：危废暂存间 面积：50m2； 位置：1号厂房内 贮存能力：150t. 2; 废DMF包装; 按危险废物的有关规定和要求对其贮存、运输等环节进行环境监管; 废桶; 30d; 10t. 3; 废树脂包装; 废桶; 180d; 10t. 4; 废硅粉包装; 废袋; 180d; 2.5t. 在采取以上措施的基础上，本项目各固废均可得到妥善处置，不会对周围环境造成影响。 4、项目防渗防泄漏措施分析 为了防止本项目的物料对当地的浅层地下水产生不利影响，建设单位要对生产区、罐区、化学品存储区等设施采取防渗措施。具体如下： （1）生产车间装置区须全部采用混凝土硬化，对厂区的道路，地面等进行硬化处理。防止废水发生“跑、冒、滴、漏”现象时污染地下水环境。并在装置边缘设置边沟，收集可能滴漏的油污。 （2）对消防水池等周边用砖混砌筑，池底部夯实，用油毡铺平后上覆 15cm 混凝土层，防止污水下渗，以免直接污染浅层地下水。 （3）冷凝回收的DMF，暂存于冷凝回收罐中，定期外售。评价要求罐区基础底面需做防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤1.0×10-10cm/s）。罐区设置符合环保要求的围堰设施。此外，DMF回收储罐应设置于地面以上，所有生产工艺管线包括原料管线应架于地面之上，便于跑、冒、滴、漏的直接观察，生产区地面采用必要的防渗措施。 （4）随时检查设备的运转情况，一旦有非正常情况发生，则要立即进行维修。 项目应采取的防渗、防泄漏措施表见表32。 表 32 项目防渗、防泄漏等预防措施表 序号; 名称; 措施. 1; 生产装置区; 装置区地面防渗方案自上而下：①40mm 厚细石砼；②20mm 水泥砂浆结合层一道；③100mm 厚 C15 混凝土随打随抹光；④3:7 水泥土夯实；. 2; 罐区; ①按照GB50351-2005《储罐区防火堤设计规范》要求，设置罐区围堰；②地面设置50mm厚水泥面随打随抹光；③地面设50mm 厚C15 砼垫层随打随抹光；. 3; 前期雨水池、消防废水收集池; ①花岗岩面层；②100mm 厚 C15 混凝土；③80mm厚级配沙石垫层；④3:7 水泥土夯实。侧面采用玻璃钢防腐防渗。. 4; 罐体、设备、管道; 建立、健全事故排放的应急措施，以杜绝事故状态下对当地水环境的影响。建立严格的规章制度，保证环保设施的正常运转，随时检查设备的运转情况，一旦有非正常情况发生，则要立即进行维修。. 5、噪声对周围环境影响分析 合理考虑噪声源的叠加、降噪措施及厂房的隔声效果，本次工程设备及源强详见表33。 表33 本工程主要设备噪声排放情况 序号; 机器名称; 数量（台）; 噪声级（dB(A)）; 拟采取处理措施; 治理后源强（dB(A)）. 1; 配胶罐; 1; 70; 隔声、消声; 50. 2; 分散机; 1; 70; 隔声、减振; 50. 3; 涂胶机; 3; 50; 隔声、减振; 40. 4; 烘干线; 3; 60; 隔声、减振; 40. 5; 加热机; 4; 70; 隔声、减振; 50. 6; 热压机; 4; 90; 隔声、减振; 70. 7; 冷压机; 2; 90; 隔声、减振; 70. 8; 裁板机; 3; 90; 隔声、减振; 70. 9; 循环冷却塔; 2; 100; 隔声、减振; 80. 本项目各厂界声环境预测结果见表34及图7。 表34 声环境预测结果统计及分析 项目 监测点位; 贡献值 dB（A）; 背景值 dB（A）; 预测值 dB（A）; 标准 dB（A）; 达标 分析. 东厂界; 昼; 37.5; 52.6; 52.7; 昼间60 夜间50; 达标. 夜; 37.5; 41.9; 43.2; 达标. 西厂界; 昼; 27.5; 51.9; 51.9; 达标. 夜; 27.5; 40.8; 41.0; 达标. 南厂界; 昼; 35.0; 50.7; 50.8; 达标. 夜; 35.0; 41.9; 42.7; 达标. 北厂界; 昼; 35.0; 56.9; 56.9; 昼间70 夜间55; 达标. 夜; 35.0; 48.9; 49.1; 达标. 龙泉村; 昼; 25.0; 50.2; 50.2; 昼间60 夜间50; 达标. 夜; 25.0; 40.6; 40.7; 达标. 图7 本项目噪声预测贡献值等值线分布图 由表34及图7可以看出，本项目东、西、南、北四厂界噪声贡献值分别为37.5dB（A）、27.5dB（A）、35.0dB（A）、35.0dB（A），均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》标准要求；项目运营期对龙泉村的预测值昼夜分别50.2dB（A）和40.7dB（A），满足《声环境环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，本项目运营期不会对区域声环境敏感保护目标产生影响。 6、环境风险评价 本项目生产过程中使用的DMF（N,N-二甲基甲酰胺），属于危险化学品。由于其在厂内使用和回收，针对该项目特点，本次环评对其环境风险进行分析，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 6.1重大危险源辨识 危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。单元指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）辨识依据，判定单元是否构成重大危险源。单元内存在危险化学品的数量等于或超过表1、表2规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况： （1）单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定位重大危险源。 （2）单元内存在的危险化学品为多种时，则按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源： q1/Q1+ q2/Q2+……+ qn/Qn≥1 …………………………（1） 式 中： q1，q2，……qn——每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）； Q1，Q2，……Qn——与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。 本项目涉及的危险化学品主要为DMF即二甲基甲酰胺，沸点：152.8℃，闪点：58℃（对照《GB18218-2009危险化学品重大危险源辨识》，属于闪点在23~61℃的易燃液体，临界量为5000t）。本项目危险化学品重大危险源辨识结果见下表。 表35 本项目涉及到的危险化学品重大危险源辨识 物质名称; 状态; 标准临界量（t）; 储存量（t）; 最大在线量（t/h）; q/Q. DMF; 液态; 5000; 54; 0.08; 0.01. 回收DMF; 液态; 5000; 20; /; 0.004. 由上表可以看出，厂区各危险品使用、储存量未超过《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的标准临界量。 经计算，本次工程完成后q1/Q1+ q2/Q2+……+ qn/Qn=0.014＜1，即本次工程完成后，DMF存储区及生产装置区不构成重大危险源。 6.2风险事故类型 经分析，评价认为本项目存在的环境风险主要是： （1）项目生产过程中使用的DMF，由于操作不当发生泄漏、火灾事故，会对环境产生一定影响。 （2）事故状态下的消防废水排放，对地表水环境产生的影响。 6.3风险防范措施 针对本项目实际情况，评价提出以下几点风险防范措施： （1）工程设计防范措施 本项目所用原辅材料中存在可燃、易燃物质。本项目应按照《建筑设计防火规范》要求，应在厂房、仓库等有火灾隐患处合理布置消防栓或干粉灭火器，做好防火措施，具体如下： ①严格按照国家规范的要求进行设计和投入使用。在设计和建设过程中就要严格按照现行的消防技术规范和标准进行设计、施工。充分考虑建筑物的总体布局、耐火等级、防火间距、防火分区和防火分隔措施，根据各车间的使用性质按规范要求设置火灾自动报警、自动灭火设施。特别要与DMF存储区留有足够的安全距离。建设可靠的消防系统，从源头防止火灾发生和控制灾害的发展。在设计过程中，要着眼于物资储存量大、消防用水量大和一旦发生火灾就有发生重大火灾的可能，重点规划布置库区的防火间距、消防车道、消防水源等。 ②严格按照国家规范的要求设置车间的电气线路车间电气线路应穿金属管或不燃型的硬质塑料管固定敷设，按规范要求选用照明灯具。库房内不得设置移动照明、配电线路与货垛之间应按规范的要求保持足够的防火间距，不得在堆垛上方架设临时线路，不得设置移动照明和配电板等。 ③加强消防设施的维护与保养 要增加消防投入，加强消防设施的日常维修保养，提高消防设施的合格率和完好率，使其保持在良好的性能状态。同时要按照国家规范的要求设置安装避雷装置，并在每年雷雨季节前测试一次，保证完好。 ④DMF泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 废弃物处置方法：用焚烧法。 现场应急监测方法：气体检测管法。 （2）消防废水、前期雨水的收集和处理 按照《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）的要求，事故缓冲设施总有效容积计算公式如下： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 ①泄漏物料量计算（V1） V1-收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。 注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计； 评价假定最大容积储罐出现泄漏事故，全厂最大储罐容积V1=20m3（DMF冷凝回收储罐为20m3）。 ②消防废水量计算（V2） V2-发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； V2=∑Q消t消 Q消-发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h； t消-消防设施对应的设计消防历时，h； 设计消防用水，冷却面积按着火罐的罐壁表面积（38㎡），用水强度为6L/min.m2，火灾延续供水时间按照4h计算，一次消防设计用水量为V2=54.72m3。 ③可转到其他设施水量（V3） 储罐区围堰可以满足罐区物料泄漏的最大量，发生事故时可以转输到其它储存或者处理设施水量，罐区围堰内可储存的物料量V3=20m3。 ④事故时仍必须进入收集系统水量（V4） 发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量。装置发生事故时将停止排放生产废水量，V4=0。 ⑤雨水量计算（V5） 发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； 根据新乡市暴雨强度公式： 其中，i —设计暴雨强度（L/s·hm2） t —降雨历时（min），取10min P —设计重现期（2a） 项目生产设备均在车间内，有少量设施及储罐露天布置或存放，按照汇水面积全厂生产区面积3200m2（0.32hm2）计算，前期雨水量按照降雨10min 计算，需收集前期雨水量约49m3。 V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5=103.72m3。本次拟新建一座有效容积140m3的事故水池，本项目完成后，可满足全厂事故废水收集的要求。在发生火灾事故后，根据消防废水的实际情况，在咨询相关环保、消防专家意见的前提下，制定可靠的消防废水处理方案，对废水进行有效处理，确保达标排放。禁止事故废水未经处理进行排放。 经过以上有效防治措施后，本项目危险物料在发生事故时对周围地表水和地下水环境影响较小。要求建设单位定期检查储罐腐蚀、老化和机械损伤等危险隐患，发现隐患及时进行检修，以降低危险事故发生机率。 7、选址及平面布置合理性分析 （1）与“新环〔2016〕174号”文件相符性分析 本项目为电子专用材料制造，对照《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知（新环〔2016〕174号）》，本项目与“新环〔2016〕174号”文件相符性分析见表36。 表36 本项目与“新环〔2016〕174号”文件相符性分析一览表 文件要求; 本项目; 相符性. 适用于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）中行业代码及类别名称为C33金属制品、C34通用设备制造、C35专用设备制造、C36汽车制造、C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造、C38电气机械和器材制造、C40仪器仪表制造、C43金属制品、机械和设备修理等行业，重点整治范围为使用溶剂型涂料的汽车制造（C36）、集装箱制造（C3331）企业，有喷涂车间的汽车4S店等汽车维修保养单位。; 本项目属于C3985电子专用材料制造，不属于文件“表面涂装行业”适用行业。但本项目覆铜板的绝缘胶涂层，主要成分为溶剂（DMF）和树脂类、硅粉等固化物，性质与涂装行业的油漆类似。故参照新环〔2016〕174号的“表面涂装行业”相关要求执行。; 参照 执行. 涂料、稀释剂、清洗剂等含VOCs的原辅材料应储存或设置于密封容器或密闭工作间内以减少VOCs的无组织排放。; 本项目DMF原料存放于1号车间南侧的密闭的危化用品库。; 相符. 各类表面涂装和烘干等产生VOCs废气的生产工艺应尽可能设置于密闭工作间内，集中排风并导入VOCs污染控制设备进行处理；无法设置密闭工作间的生产线，VOCs排放工段应尽可能设置集气罩、排风管道组成的排气系统。使用溶剂型涂料的汽车涂装工艺线、流平室、烘干室VOCs废气收集率应不低于95%，其他使用溶剂型涂料的涂装工艺线VOCs废气收集率应达到90%以上; 本项目涂胶和烘干生产工艺设置于密闭工作间内，集中排风并导入有机废气污染控制设备进行处理，废气收集率为99.99%。制胶工序由于工作条件限制，设置集气罩对废气收集，集气效率90%。; 相符. VOCs污染控制装置应与工艺设施同步运转，使用溶剂型涂料涂装工艺的VOCs去除率应达到90%以上。; 本项目烘干后段废气浓度较高，经冷凝回收（效率98%）后，进入活性炭装置（效率90%）处理；制胶、涂胶和烘干前段废气，送至RTO装置处理。处理后的废气，合并为1根20m高排气筒排放。全厂有机废气总净化效率可达99.7%。; 相符. 鼓励回收利用VOCs废气，并优先在生产系统内回用。宜对浓度和性状差异大的废气分类收集，采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求。. 对于5000ppm以上的高浓度VOCs废气，优先采用冷凝、吸附回收等技术对废气中的VOCs回收利用，并辅以其他治理技术实现达标排放，总净化效率达到95%以上。; 烘干后段的有机废气浓度较高，经冷凝回收（效率98%）后，进入活性炭装置（效率90%）处理。该股废气在不进行回风处理的情况下，总净化效率为99.8%。; 相符. 凡配套吸附处理单元的含尘、含气溶胶、高湿废气，应事先采用高效除尘、除雾装置进行预处理。; 本项目制胶废气含有粉尘，采用了文件要求的高效除尘装置（袋式除尘器）进行预处理。除尘后的尾气，进入经RTO装置处理后，由1根20m高排气筒排放。后续措施为RTO，故参照执行。; 相符. 凡采用焚烧（含热氧化）、吸附、等离子、光催化氧化等方式处理的必须建设中控系统。; 评价要求RTO装置，设计建设中控系统，并对焚烧温度在线监控，温度记录至少保存 3年。; 相符. 凡采用焚烧（含热氧化）方式处理的必须对焚烧温度实施在线监控，温度记录至少保存3年。. 需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，应有详细的购买及更换台账，提供采购发票复印件，台账至少保存3年; 评价要求本项目活性炭要有详细的购买及更换台账，企业提供采购发票复印件，台账至少保存3年。; 相符. 由表36可知，本项目在满足设计及评价要求的基础上，符合“新环〔2016〕174号”文件要求。 （2）与“新环〔2015〕342号”文件关于环境准入政策相关内容相符性分析 根据新乡县住房和城乡规划建设局关于本项目用地的情况说明（详见附件三），本项目拟选厂址为空闲地、城市发展备用地，目前不属于城市建成区。对照《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知（新环〔2015〕342号）》，本项目选址位于该文件所列4种类型分区未涵盖的区域。依照文件要求，参照农产品主产区的环境准入政策执行。本项目与“新环〔2015〕342号文”中环境准入政策相关内容相符性见表37。 表37本项目与“新环〔2015〕342号文”中环境准入政策相关内容相符性一览表 文件要求; 本项目; 相符性. 严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。; 本项目属于改建二类工业项目，不涉及重金和持久性有机等涉及影响粮食生产安全的污染物排放。项目被列为2018年新乡市重大项目清单。; 本项目不属于不予审批类型. 严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 本项目位于水污染防治重点控制单元区内。本项目工艺外排废水仅循环冷却水排水，成分简单，且排放量很小，可排入贾屯污水处理厂进行处理，废水最终经排入东孟姜女河，汇入卫河。; 本项目不属于不予审批类型. 由表37可知，本项目不属于“新环〔2015〕342号”文件中，不予审批的项目类型。 （3）与“新政办[2018]22号”文件关于环境准入政策相关内容相符性分析 本项目涉及VOCs的排放，对照《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知（新政办[2018]22号）》，本项目与该文件关于环境准入政策相关内容相符性分析见表38。 表38 本项目与“新政办[2018]22号”中环境准入政策相关内容相符性一览表 文件要求; 本项目; 相符性. 提高涉VOCs排放行业环保准入门槛,新建涉VOCs排放的工业企业要入园区,实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代,并将替代方案落实到企业排污许可证中,纳入环境执法管理。; 本项目属于改建项目，本项目投入生产后，原有停产项目不再生产。本项目将按照环境管理要求，实施VOCs排放等量或倍量削减替代,并将替代方案落实到后续的排污许可证中。; 符合文件要求. 新、改、扩建涉VOCs排放项目,应从源头加强控制,使用低(无)VOCs含量的原辅材料,加强废气收集,安装高效治理设施。; 本项目限于产品工艺要求，目前市场尚没有水性胶等低VOCs含量的原辅材料。但项目设计加强了废气收集，有针对性的设计了VOCs的高效治理设施。; 符合文件要求. 由表38可知，本项目符合“新政办[2018]22号”文件中，对涉VOCs项目的要求。 （4）选址可行性分析 本项目租用位于新乡县七里营镇龙泉村东的河南龙泉精密铜板带有限公司闲置厂房，建设年产800万平方米高热导率铝基覆铜板产业化项目。河南龙泉精密铜板带有限公司（下称龙泉铜带厂）于2007年~2010年期间，先后建设的“年产1万吨高精度超薄铜板带项目”和“年产2万吨高精度超宽超薄铜板带项目（二期1万t）”，其环评批准文号分别为“新环监表[2010]279号”和“新环监表[2007]208号”。后龙泉铜带厂因经营不善，造成该企业停产。 项目位于新乡县规划范围内，根据《河南省新乡县城乡总体规划（2012-2030）》，拟选厂址位于《新乡县中心城区控制性详细规划》的城市发展备用地，详见附图五；拟选厂址位于《县域空间管制规划》中的适建区，详见附图六。新乡县住房和城乡规划建设局针对本项目用地性质出具了说明，本项目属于城市规划的E9类，为空闲地、城市发展备用地，目前不属于城市建成区，详见附件三。建设单位承诺，如遇项目建设与新乡县城乡总体规划实施发生冲突时，本项目将无条件搬迁，承诺书见附件五。 项目卫生防护距离范围内无环境敏感点，项目生产对周围环境影响较小。从环保角度分析，工程选址可行。 （5）产业政策相符性分析 本项目生产铝基覆铜板，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），本项目属于鼓励类第二十八项信息产业中的22条“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品用材料”，本项目已在新乡县发展和改革委员会备案（编号：2018-410721-39-03-012395，见附件二）。 （6）备案相符性分析 本项目环评主要内容与备案相符性分析见表40。 表40 本项目环评主要内容与备案相符性分析一览表 序号; 项目; 备案内容; 环评内容; 相符性. 1; 建设地点; 新乡市新乡县七里营龙泉村东; 新乡市新乡县七里营龙泉村东; 相符. 2; 建设性质; 改建; 改建; 相符. 3; 使用面积; 7600㎡; 租用闲置厂区，厂区占地面积30000㎡（其中本项目使用面积7600㎡）; 相符. 4; 建设规模、主要设备; 自动化基板涂胶机3条，热压生产线4条，建材料工程实验室1个，科研仪器设备30套。上料机、配胶罐、分散机、涂胶生产线、热压机、冷压机、裁板机。; 1个实验室（配30套科研仪器）。另有上料机、配胶罐、分散机、涂胶生产线、热压机、冷压机、裁板机等设备。; 相符. 5; 工艺; 铜箔-上箔-接箔-涂胶（胶体制备）-烘干-剪切-铝板叠压成型-剪切-质检-包装; 铜箔-上箔-接箔-涂胶（胶体制备）-烘干-剪切-热压-冷压-剪切-质检-包装入库; 相符. 8、工程竣工环保设施投资及”三同时”竣工验收一览表 工程配套建设环保设施及“三同时”竣工验收内容详见下表。 表41 工程竣工环保设施投资及“三同时”竣工验收一览表 项目; 名称; 数量; 投资估算(万元). 废气; 制胶废气：袋式除尘（除尘后进入RTO）; 1根20m高排气筒; 1; 108. 涂胶、烘干前段废气：RTO. 烘干后段：冷凝回收（20m³回收罐）+活性炭装置. 车间排风; /; /. 食堂油烟：静电式油烟净化器; 1; 0.5. 废水; 雨污分流; /; /. 噪声; 合理布置设备、采用减振、墙体隔声、距离衰减、厂界四周建设绿化带等; /; /. 风险; 140m3应急事故池; 1座; 9. 储罐围堰; 1; 1. 固废; 50㎡危废暂存间; 1座; /. 绿化; 厂区空地种植草皮等; /; /. 合计; /; /; 118.5. 本工程环保投资共118.5万元，占总投资的0.79%。

建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 制胶 | 粉尘 | 袋式除尘 |  | （除尘后进入RTO） |
|  |  | 非甲烷总烃 | 收集除尘后进入RTO |  | （进20m高排气筒） |
|  | 涂胶、烘干前段 | 非甲烷总烃 | RTO |  |  |
|  | 烘干后段 | 非甲烷总烃 | 冷凝回收+活性炭装置 |  |  |
|  | 20m高排气筒 | 粉尘 | 20m高排气筒 |  | 满足锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中特别排放限值要求 |
|  |  | SO2 |  |  |  |
|  |  | NOx |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 满足《豫环攻坚办〔2017〕162号》中其他行业非甲烷总烃浓度及去除效率要求 |
|  | 食堂 | 油烟 | 15m高排气筒 |  | 饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型食堂最高允许排放浓度2.0mg/m3 |
|  |  | SO2、NOx |  |  | 高空排放 |
|  | 无组织排放 | 非甲烷总烃 | / |  | 满足《豫环攻坚办〔2017〕162号》中企业边界限值 |
|  |  | 粉尘 | / |  | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度 |
| 废 水 | 循环冷却水 排水 | COD、SS | 清净下水 | 满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准和贾屯污水厂接管要求 | 达标排放 |
|  | 生活污水 | pH、COD、NH3-N、SS | 生活污水 |  |  |
| 固废 | 生产 | 不合格产品 | 一般固废，由相关企业回收 利用 |  | 不外排 |
|  |  | 废边角料 |  |  |  |
|  |  | 废活性炭 | 资质单位处理 |  |  |
| 噪 声 | 各类机泵、循环冷却塔、裁板机等高噪声设备 | 机械噪声 | 减震基础、厂房隔音、距离 衰减 |  | 达标排放 |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目利用龙泉村东闲置厂区进行建设，项目建设主要是新购置设备安装，建设期短，且已部分建成。营运期一切生产活动都在厂房内进行，对生态不会产生太大影响。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

1、工程的建设符合国家的产业政策，工艺技术成熟可靠。工程建成后能够产生较好的社会效益、经济效益和环境效益。 河南省科学院应用物理研究所有限公司新乡分公司年产800万平方米高热导率铝基覆铜板产业化项目，属于国家发改委《产业结构调整目录（2011年本）（2013年修正）》鼓励类项目。本项目已在新乡县发展和改革委员会备案（编号：2018-410721-39-03-012395，见附件二）。项目建设符合当前国家产业政策，目前已被列为2018年新乡市重点项目名单，项目投产运营后能给当地带来一定经济效益和社会效益。 2、工程选址符合城市发展规划要求，项目占地符合国家土地政策，厂址选择可行。 本项目租用位于新乡县七里营镇龙泉村东的河南龙泉精密铜板带有限公司闲置厂房，在原有设施的基础上，改建本次建设年产800万平方米高热导率铝基覆铜板产业化项目，不新增土地。河南龙泉精密铜板带有限公司（下称龙泉铜带厂）于2007年~2010年期间，先后建设的“年产1万吨高精度超薄铜板带项目”和“年产2万吨高精度超宽超薄铜板带项目（二期1万t）”，其环评批准文号分别为“新环监表[2010]279号”和“新环监表[2007]208号”。后龙泉铜带厂因经营不善，造成该企业停产。项目位于新乡县规划范围内，根据《河南省新乡县城乡总体规划（2012-2030）》，拟选厂址位于《新乡县中心城区控制性详细规划》的城市发展备用地，详见附图五；拟选厂址位于《县域空间管制规划》中的适建区，详见附图六。新乡县住房和城乡规划建设局针对本项目用地性质出具了说明，本项目属于城市规划的E9类，为空闲地、城市发展备用地，目前不属于城市建成区，详见附件三。建设单位承诺，如遇项目建设与新乡县城乡总体规划实施发生冲突时，本项目将无条件搬迁，承诺书见附件五。 本项目完成后全厂卫生防护距离设防距离为100m，具体为：北厂界外80m，东厂界外90m，南厂界外95m。在此范围范围内没有环境敏感点。对照《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知（新环〔2015〕342号）》，本项不属于该文件不予审批的项目类型。参照《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知（新环〔2016〕174号）》，本项目有机废气排放符合该文件要求。对照《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知（新政办[2018]22号）》，本项目符合文件要求。评价认为从环保角度考虑，厂址可行。 3、工程评价区域环境空气、声环境质量尚可，地表水、地下水不能够满足Ⅴ类标准要求。 环境空气：本次评价引用2017年3月4日~10日，贾屯、赵堤村、龙泉村的环境空气现状监测数据。经分析，区域内非甲烷总烃小时浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》，以及SO2、NO2小时浓度和SO2、NO2、PM2.5、PM10、TSP的24小时平均浓度浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求，说明区域环境空气质量尚可。 地表水：本次评价引用了2017年3月6日~8日东孟姜女河的监测数据。对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，东孟姜女河马村断面的pH和氨氮可以满足标准，COD 和BOD5出现超标。区域地表水超标原因主要是：①河流沿岸村庄污水直接入河；②城区及集聚区基础设施不完善，污水管网未完全铺设，且城区部分区域未完全雨污分流。评价建议：①对沿岸村庄污水进行截污，纳入市政污水管网后经污水处理厂处理达标后入河；②加快流域、区域支管网建设，全部实现雨污分流。 声环境：本次评价对拟选厂址四周厂界和龙泉村进行了监测。对照《声环境环境质量标准》（GB3096-2008），龙泉村和本项目的东、南、西三厂界均可满足2类标准要求，北厂界紧邻县道，可满足4a类标准要求。 地下水：评价引用了大兴村、心连心西侧的地下水监测数据。大兴村地下水化学类型为 HCO3—Mg·Na型，心连心（二、三分厂）西厂界外处地下水化学类型为 HCO3·SO4·Cl—Na·Ca型。对照《地下水质量标准》（GB /T14848-93），大兴村的溶解性固体、高锰酸盐指数达标，心连心厂区西侧的总硬度、溶解性总固体和高锰酸盐指数满足标准要求；大兴村氨氮和总硬度超标，心连心厂区西侧点位氨氮超标。氨氮超标的主要原因是监测时间为3月，正值当地2~3月小麦施肥后的春灌，使得土壤中的化肥（氨氮）渗入地下水中，导致浅层地下水氨氮超标。总硬度超标的主要由地质因素引起的。 4、本工程产生的废水和废气经采取有效的措施治理后，外排废水和工程废气能够实现达标排放。工程产生的固体废物可得到合理有效处置，不会产生二次污染，工程高噪声设备经治理后不会产生噪声扰民现象。 4.1废气 ①工艺废气 本项目的工艺废气主要有：制胶、涂胶和烘干工序废气，主要污染物为DMF、丙酮和粉尘；由于使用RTO装置处理有机废气，二次污染因子为SO2、NO2和粉尘。 收集的制胶工序废气，经袋式除尘器处理后进入RTO；涂胶、烘干前段废气直接进入RTO；烘干后段废气经冷凝、回风后进入活性炭装置。 活性炭和RTO出口合并为1根20m高的排气筒排放，废气排放量为4772m3/h，其非甲烷总烃（DMF和丙酮合计）排放速率为0.286kg/h，排放浓度为59.93mg/m3，满足《关于全省开展工业企挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中其他行业非甲烷总烃80mg/m3的浓度要求及70%的去除效率要求。粉尘排放速率为0.006kg/h，排放浓度为1.257mg/m3；SO2排放速率为0.0084kg/h，排放浓度为1.76mg/m3；NO2排放速率为0.1073kg/h，排放浓度为22.495mg/m3。该排气筒参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中特别排放限值，可以满足颗粒物20mg/m3、SO250mg/m3、NO2150mg/m3的标准要求。 制胶、涂胶和烘干工序，仍有未收集的非甲烷总烃（DMF和丙酮合计）以无组织形式排放，产生量0.1208t/a，外排速率0.017kg/h，经预测厂界最大浓度为0.0033 mg/m3，位于北厂界，可满足《关于全省开展工业企挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3的限值要求。以无组织形式排放的粉尘，产生量0.096t/a，外排速率0.013kg/h，经预测厂界最大浓度为0.0046mg/m3，位于北厂界，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其他行业颗粒物周界外浓度最高1.0 mg/m3的要求。 经计算，本项目大气防护距离范围内无超标点，项目卫生防护距离为100m，具体为：北厂界外80m，东厂界外90m，南厂界外95m。根据现场调查，卫生防护距离内无敏感点。 ②食堂油烟废气 针对食堂油烟，评价要求食堂安装一台静电式油烟净化器（去除效率不小于90%）对油烟进行净化处理，处理后油烟排放浓度为0.9mg/m3，排放量为2.16kg/a，经油烟净化器处理后的油烟废气通过排气筒引至房顶（15m）排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型食堂最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求。 食堂燃气用量为2.16万m3/a，根据相关排污系数，确定天然气燃烧，SO2产生量为0.09kg/万m³原料，产生NOx为8kg/万m³原料。计算出项目食堂SO2、NOx产生量分别为0.0002t/a、0.0173t/a，经1根15m高排气筒集中排放，SO2、NOx排放浓度分别为0.083mg/m3、7.208mg/m3。 4.2废水 本项目外排废水主要为循环冷却水排水和生活污水，本项目完成后全厂外排水量为3630m3/a，外排水质为pH6~9、COD248.35mg/L、NH3–N 15.87mg/L、SS166.94mg/L，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和贾屯污水厂接管要求。利用厂区现有排水管网排入贾屯污水处理厂，项目纳污水体为东孟姜女河。项目废水经贾屯污水处理厂处理后外排至东孟姜女河，对地表水影响不大。本项目外排水量为3630 m3/a，经贾屯污水处理厂处理后，COD和NH3-N外排总量分别为0.1815 t/a和0.0182t/a。 4.3固体废物 本项目回收的98%DMF溶液（547.3984t/a），存放于20m³储罐内，可作为副产物外售。评价要求罐区基础底面需做防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤1.0×10-10cm/s）。罐区设置符合环保要求的围堰设施。 本项目生产过程中产生的不合格产品（1t/a）和废边角料（2t/a），均属于一般工业固废，可由相关企业回收利用。 本项目劳动定员120人，生活垃圾产生量以0.5kg/d计，则生活垃圾及餐厨垃圾产生量为18t/a，在厂区内统一收集后，由市政环卫部门定期清运。 吸附产生的废活性炭（1.608t/a），属于危险固废，贮存于危废暂存间，定期送有资质单位处理。 废DMF包装、废树脂包装和废硅粉包装，由相关厂家定期回收。根据《固体废物鉴别标准 通则(GB 34330—2017)》，不许修复和加工即可用于原始用途的物质，不作为固体废物管理。但为了控制其在回收过程中可能发生的环境风险，应当按照国家对该包装物所包装的危险废物的有关规定和要求对其贮存、运输等环节进行环境监管。因此，上述原材料废包装，应存放于50m2的危废暂存间，定期由厂家回收。 在采取以上措施的基础上，本项目各固废均可得到妥善处置，不会对周围环境造成影响。 4.4噪声 经预测，本项目东、西、南、北四厂界噪声贡献值分别为37.5dB（A）、27.5dB（A）、35.0dB（A）、35.0dB（A），均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》标准要求；项目运营期对龙泉村的预测值昼夜分别50.2dB（A）和40.7dB（A），满足《声环境环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，本项目运营期不会对区域声环境敏感保护目标产生影响。 综上，在采取相应环保措施后，工程废气、废水、噪声都能够达标排放，固废得到妥善处置，因此本项目建设对周围环境影响较小。 5、评价结论 河南省科学院应用物理研究所有限公司新乡分公司年产800万平方米高热导率铝基覆铜板产业化项目，属于国家鼓励类项目，符合国家产业政策；经相关部门审核，该项目符合土地利用规划和镇总体规划。废气经治理后可以做到达标排放，废水排放对地表水产生影响较小，噪声不会对敏感目标产生影响，固体废物能够妥善处置，项目卫生防护距离内无环境敏感点，环境风险可以接受，本项目建设对周围环境影响较小，从环保角度出发，项目所选厂址及工程建设可行。 6、评价建议 （1）建设单位必须严格执行环保“三同时”的要求，并经验收合格后方可正式投产。 （2）做好安全管理，预防风险事故发生，导致环境污染。 （3）加强设备的日常维修与更新，使生产设备处于正常工况，杜绝设备在不正常运行状况下出现高噪声现象。 （4）加强对各工序的管理和控制，确保各项环保设施正常运行，确保废气、噪声等各项污染物达标排放。不得对周围环境及居民正常生活产生不利影响。 （5）加强厂区绿化，种植高大乔木，减轻对周围环境的影响。 （6）加强职工安全生产及教育，提高职工环保意识，严格生产管理。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日