建设项目基本情况

| 项 目 名 称 | 年产2800吨新型环保钙锌稳定剂项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 单 位 | 新乡市顺风船科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法 人 代 表 | 张德杰（410721196601243037） |  | 联系人 |  | 张新双 |  |
| 通 讯 地 址 | 新乡市顺风船科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联 系 电 话 | 13903819669 | 传 真 | / |  | 邮政编码 | 453700 |
| 建 设 地 点 | 新乡县新乡经济技术产业集聚区印海智谷印刷包装产业园 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 河南新乡经济技术集聚区管理委员会 |  | 批准文号 | 豫新经技制造[2017]20590 |  |  |
| 建 设 性 质 | 新建■扩建□技改□ |  | 行业类别 及代码 | C2662专项化学用品制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 7624 |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 3200 | 其中：环保 投资(万元) | 11 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.34% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投 产日期 | 2018.10 |  |  |  |
| 1、项目由来 随着人们对塑料制品的环保要求越来越高，开发环保稳定剂越来越引起人们的关注。新乡市顺风船科技有限公司拟投资3200万元建设年产2800吨新型环保钙锌稳定剂项目。 本项目位于新乡经济技术产业集聚区印海智谷印刷包装产业园内，新建5700m2厂房一栋。根据新乡经济开发区管理委员会规划建设局出具的证明，本项目用地性质为工业用地，选址符合新乡经济技术产业集聚区总体发展规划、土地利用规划和产业发展规划要求，证明见附件三；根据新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2017-2025），本项目用地为二类工业用地，见附图5。 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。已在河南新乡经济技术集聚区管理委员会备案，备案编号为豫新经技制造[2017]20590号，本项目的建设符合国家产业政策的要求。经现场勘查，本项目未开工建设，现状为空地。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2018年修订），本项目属于“36专用化学品制造”中的“单纯混合和分装”类的项目，应编制环境影响报告表。受新乡市顺风船科技有限公司委托，河南省正德环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作（委托书见附件1），评价单位根据国家及省内有关环保法规和建设项目环境管理的有关规定和要求，在对项目建设地点及区域环境进行实地踏勘、收集资料、现场调查的基础上，按照“达标排放、清洁生产”的原则，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了该项目环境影响评价报告表。 2、项目地理位置及周围环境 本项目位于新乡经济技术产业集聚区印海智谷印刷包装产业园内，本项目利用新乡市顺风船科技有限公司现有空地建设生产厂房。本项目东5m为办公楼、东40m为厂区另一项目生产车间；新乡市顺风船科技有限公司北邻农田，西邻空地，南邻园区规划道路，东100m为正在施工的河南伊特尔新材料科技有限公司。周围敏感点为：东北1012m为大张庄村，南946m为东高村，北2061m的东孟姜女河。 3、项目基本情况 本项目基本情况见表1。 表 1 项目基本情况一览表 序号; 名称; 内 容; 备 注. 1; 项目名称; 年产2800吨新型环保钙锌稳定剂项目; /. 2; 建设地点; 新乡经济技术产业集聚区印海智谷印刷包装产业园; /. 3; 建筑面积; 5700m2; 二类工业用地. 4; 建设内容; 年产2800吨新型环保钙锌稳定剂; /. 5; 生产工艺; （1）粉状：计量→物料混合→包装入库 （2）片状：计量→搅拌熔融混合（无反应）→包装入库; /. 6; 产品规模; 年产钙锌稳定剂2800吨; /. 7; 总投资; 3200万元; /. 8; 劳动定员; 21人; /. 9; 工作制度; 单班制，每天工作8h，年工作300天; 仅在昼间生产. 10; 排水去向; 本项目生活废水经化粪池处理后排入贾屯污水处理厂; /. 4、工程项目建设内容 本项目主要建设生产车间，建设情况详见表2。 表 2 工程建筑一览表 序号; 构筑物名称; 楼层; 建筑面积（m2）; 备注. 1; 生产车间; 2; 5700; 1层为仓库，2层为生产车间. 5、项目主要产品、产量 本项目产品新型环保钙锌稳定剂。产品方案见表3。 表 3 项目主要产品、产量一览表 序号; 产品名称; 产品规格; 包装形式; 产量. 1; 新型环保钙锌稳定剂; 粉状、片状; 袋装; 2800t/a. 6、项目原辅材料消耗情况 本项目原辅材料消耗情况见表4。 表 4 项目原辅材料用量一览表 原辅料消耗; 名称; 单位; 原辅材料用量; 状态; 备注. 硬脂酸锌; t/a; 1500; 粉状; 袋装、外购. 硬脂酸钙; t/a; 900; 颗粒; 袋装、外购. PE腊; t/a; 110; 粉状/片状; 袋装、外购. 硬脂酸; t/a; 30; 粉状; 袋装、外购. 轻钙; t/a; 260; 粉状; 袋装、外购. 项目部分原辅材料理化性质见表5。 表5 项目部分原辅材料理化性质表 序号; 名称; 理化性质. 1; 硬脂酸锌; 白色粉末，锌含量：13.05%-14.5%，游离酸≤1%，总灰分≤14.3%，熔点≥120℃，本品五毒、无污染、无危险特性。分子式：ZN（C17H35COO2，分子量：631。物化性质：硬脂酸锌，为白色轻质粉状，比重1.095，有滑腻感，不溶于水，溶于热的乙醇、苯和松节油等有机溶剂，遇强酸则分解为硬脂酸和相应的锌盐，本品有吸湿性。主要用作苯乙烯树脂、酚醛树脂、胺基树脂的润滑剂和脱模机、用作橡胶制品的软化润滑剂、纺织品的打光剂、聚氯乙烯塑料的稳定剂、油漆和珐琅的平光剂、以及化妆品、面粉的原料等。. 2; 硬脂酸钙; 硬脂酸钙溶于热乙醇、等溶剂，无毒。加热到400℃或遇酸、碱则分解，有吸湿性的一种化学产品。用作防水剂、润滑剂和塑料助剂。广泛用于食品、医药、化妆品、塑料橡胶等行业，主要做润滑剂、乳化剂、稳定剂、脱模剂、促进剂、化妆品基料等。在硬质塑料制品中可提高凝华速度。也可用于食品包装、医疗器具等五毒的软质薄膜，同时具有稳定剂效果，长期稳定性较好。在聚乙烯、聚氯乙烯的稳定剂兼润滑剂，在聚乙烯和聚丙烯中作为卤素吸收剂可以消除树脂中残留的催化剂对树脂颜色和稳定剂的不良影响。在国外广泛用作提高塑料的耐热性，改善气候性初期着色性和透气性。. 3; PE腊; 又称高分子腊简称聚乙烯蜡。因其优良的耐寒性、耐热性耐化学性和耐磨性而得到广发的应用。正常生产中，这部分腊作为一种添加剂可直接加到聚烯烃加工中，它可以增加产品的光泽和加工性能。作为润滑剂，其化学性质稳定、电性能良好。聚乙烯蜡与聚乙烯、聚丙烯、聚腊酸乙烯、乙丙橡胶、丁基橡胶相容性好。能改善聚乙烯、聚丙烯、ABS的流动性和聚甲基丙烯酸甲酯、聚碳酸酯的脱模性。对于PVC和其它的外部软化剂相比，聚乙烯蜡具有更强的内部润滑作用。. 4; 硬脂酸; 硬脂酸广泛用于PVC塑料管材、板材、型材、薄膜的制造。是PVC热稳定剂，具有很好的润滑性和较好的光、热稳定作用。在塑料PVC管中。硬脂酸有助于防止加工过程中的焦化，在PVC薄膜加工中添加是一种有效的热稳定剂，同时可以防御暴置于硫化物中所引起的成品薄膜变色。橡胶工业是硬脂酸在橡胶的合成和加工过程中起重要作用。硬脂酸是天然胶、合成橡胶和乳胶中广发应用的硫化活性剂，也可用作增塑剂和软化剂。. 7、项目主要设备 本项目使用的主要设备见表6。 表 6 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 犁刀式混合机; 3000L; 台; 1. 2; 高速混料机; 500L; 台; 1. 200 L; 台; 1. 3; 自动包装机; /; 台; 3. 4; 真空上料机; /; 台; 3. 5; 压片机; /; 台; 3. 6; 搅拌釜; 1500L; 台; 1. 3000L; 台; 5. 8、辅助设施 （1）供水 本项目用水为职工生活用水和冷却循环用水。 （2）排水 本项目新增职工21人，生活废水经化粪池处理后排入贾屯污水处理厂。冷却用水循环使用，无生产废水。 （3）供电 本项目用电量约9.67万度/年，由市政电网提供。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 无。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡县位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。东与延津相连，西毗获嘉，南接原阳，北部与新乡市区的东、南、西三面相接。县境东西宽32.7公里，南北长29.1公里，总面积为364.6平方公里。 本项目位于新乡经济技术产业集聚区印海智谷印刷包装产业园内。项目所在地地理位置图见附图1，项目周围环境示意图见附图2。 2、地形地貌 新乡县位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。属黄河中下游故道冲积扇和太行山前卫河冲积扇的南缘洼地，是黄河与卫河复合冲积平原。地势自西南向东北呈微倾斜，坡降率为1/4000，西高东低，高程介于70-82米之间。全县地貌可分为四个单元：西北部卫河沿岸及北区为卫河冲积与扇前交接洼地；中部古阳堤以北至卫河区域是古黄河背河洼地；中南部古阳堤以南为高地平原，是黄河古河堤滩；东南部为沙丘沙地，是黄河古河床与溢流泛道冲击而成。 本项目所处位置属于平原地区，地势较为平坦，区域地质适合工程建设。 3、气候气象 新乡县属于典型的暖温带大陆性季风气候，四季分明，降雨集中。冬季寒冷，春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季秋高气爽。年平均气温14℃，1月平均气温-0.5℃，7月平均气温27℃。年降雨量617.8mm，多集中在7、8月间，年蒸发量1928.1mm。风以东北风为最多，年平均风速2.08m/s。年无霜期为211.7天，年日照时数约2382小时。 4、水文 新乡县境内河渠主要有卫河、东孟姜女河、西孟姜女河、百泉河、共产主义渠、人民胜利渠、民生渠等7条大的河渠和17条小河渠。 距离项目所在地最近的地表水水体为项目北侧2061m东孟姜女河，东孟姜女河是卫河的支流之一。自新乡县，沿故黄河堤下，东北行经关堤，南辛庄到吕公堂入卫河。全长47公里，流域面积468.5平方公里。1966年机械清淤后，底宽5～7米，河深6～7米，河口宽20～40米，最大流量61秒立米。小河以上，支流有二，北为一支排，西起获嘉县大槐树村，南为二支排，源于获嘉县贺庄东。二水主要承泄获嘉县亢村镇，新乡县七里营乡涝水及灌溉排水。河上主要建筑物有新原公路桥和地方铁路桥，新长公路桥和地方铁路桥及新范公路桥，是人民胜利渠东灌区主要排水河道，并肩负除涝治碱重任。 本项目无废水产生。 5、土壤、动植物 新乡县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。境内黄河故道为沉砂组成，系砂土和砂壤土。黄河故道以北系黄河滩地，土质为褐土化小两合、褐土化两合土，并间有不同的其他类型。古阳堤以北地势低洼，地下水渗入形成潮化，土壤为小两合、两合土，间有不同的其他类型。共产主义渠以南、卫河两岸，多为潮化土壤。依据全国土壤分类暂行规定，新乡县372.8平方公里土地，可分为4个土类、7个亚类、13个土属、35个土种。 新乡县优质粮食作物占全县耕地总面积近70%，其中优质麦面积30万亩，占麦播面积的82%，被命名为全国优质小麦基地县。精细蔬菜、优质瓜果、名优花卉等高效经济作物面积20万亩，占全县耕地总面积的50%。 经过现场调查，项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 6、文物古迹 新乡县历史悠久、源远流长，旅游资源丰富。境内有龙山文化遗址多处，有西周庸国都城，有古阳堤（汉堤），有汉朝获嘉县故城和冯石城，有唐塔和宋、元、明、清各代的古建筑20余处，文物保护单位67处，其中省级4处。旅游景点京华园，占地18.67公顷，建筑物构思巧妙，设景自然，内有湖泊、游船、跑马场、游乐设施等，是一处形象而简明地展现中华民族上下五千年优秀文化史及各民族民俗、民情的人文景观和旅游胜地。新乡县石刻艺术馆，始建于1992年，占地1公顷，以收藏历代石刻为主。馆内收藏最大的一通石刻是北魏石刻造像，造像石刻通高4.8米，雕刻为一佛二菩萨，系一块青石雕刻而成，被专家誉为“形体之大、时代之早、艺术之精、中原之冠”。龙泉观光园区，占地100公顷，分别种植33.33公顷速生杨、66.67公顷黄金梨及多品种的精品果树，是一个集旅游、观光、休闲娱乐为一体的农业观光园区。 七里营镇的社会主义新农村刘庄村、中州名镇小冀镇的京华村闻名国内外，分别被誉为中原首富、乡村都市，形成了新乡特色的红色旅游线。旅游产品主要有新乡八景刺绣小屏风、金蝉、金鼎、十二生肖、根雕、板雕、盆景等。 据现场调查，本项目周围500m范围内未发现地表文物古迹。 7、与新环【2015】342号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环【2015】342号文的对照分析见表8。 表8 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 本项目位于新乡经济技术产业集聚区印海智谷包装印刷产业园内; 属于. 限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止 开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 辉县市白泉风景名胜区. 辉县市白云寺森林公园. 辉县市关山国家地质公园. 新乡市 集中水源地保护区; 黄河贾太湖地表水饮用水源保护区; 一级保护区：田庄至寺王东二干渠和四水厂引水渠道等输水渠道堤外50米沿岸的陆域；卫滨区平原乡三支渠两侧30米的陆域；贾太湖蓄水池、沉砂池、西郊沉砂池水域及其截渗沟外10米范围的区域；贾太湖蓄水池、西郊沉砂池至四水厂和一水厂之间的输水暗管两侧10米的陆域。 二级保护区：一级保护区外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区；人民胜利渠渠首至田庄的水域及堤外50米沿岸的陆域。; 项目厂址距黄河贾太湖地表水饮用水源保护区边界约17km; 不在保护区范围内. 四水厂地下水饮用水源保护区; 一级保护区：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。 二级保护区：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。; 项目厂址距四水厂地下水饮用水源保护区边界距离约15km; 不在保护区范围内. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目产品为新型环保钙锌稳定剂项目; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目厂址位于新乡县; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目 分类; 二类工业项目：合成材料制造（无化学反应）; 本项目产品为新型环保钙锌稳定剂; 属于. 本项目位于新乡县新乡经济技术产业集聚区，属于工业优先准入区，与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（以下简称《通知》）对照分析见表9。 表9 与工业优先准入区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. （三）工业优先准入区; 环境准入政策：环境准入政策： 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 3.下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 4.放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 5.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 1、本项目不在豁免名录内。 2、本项目应编制环境影响报告表。 3、本项目为钙锌稳定剂生产项目，属于工业类项目。 4、本项目所在集聚区规划环评已通过审查。 5、本项目不属于《水污染防治重点单元》区域内的：煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《大气污染防治重点单元》区域内：燃煤火电项目，煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《重金属污染防控单元》防控区域内：涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目。; 符合环境准入条件。. 由上表分析可知项目选址符合342号文重点开发区域环境准入政策，项目选址合理。 8、与新乡经济技术产业集聚区准入条件相符性分析 本项目位于新乡经济技术产业集聚区南区印海智谷印刷包装产业园，与新乡经济技术产业集聚区环境准入条件相符性分析见表10。 表10 新乡经济技术产业集聚区环境准入条件 类别; 准入条件 （新乡经济技术产业集聚区总体发展规划环境影响报告书摘录）; 本项目情况; 相符性. （1）鼓励引进的项目和优先发展行业; ①集聚区已按照主导产业及辅助产业对各园区功能布局进行合理布局，企业入驻应按照产业政策要求优先入驻与主导产业相符的产业，鼓励入驻《产业结构调整指导目录》鼓励类项目。 ②鼓励中水回用项目、污水深度治理等挤出设施、资源综合利用项目入驻集聚区。 ③鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区。 ④鼓励园区内符合产业定位的现有企业对产品进行提升，延长产业链条。 ⑤以化工、医药、装备制造作为主导产业。其中化工产业中的依托现有企业河南心连心化肥有限公司发展，支持现有心连心企业的升级改造，重点发展以现有产品为原料的基础化工及中药配方颗粒制剂、中成药及中药制剂、生物技术药物、生物制药、卫生材料及医药用品制造等为重点，同时，支持华星药业在发酵原料药方面加快技术改造步伐，推进原料药向产业链下游延伸；装备制造业要以振动机械、石化及煤化装备、家电设备为主。 ⑥允许入驻符合集聚区产业定位及产业类别的医药、装备制造以及煤化工的下游企业，符合集聚区循环经济发展产业链上下游产业的补链项目。; 本项目为新型环保钙锌稳定剂制造项目，属于化学用品制造类，无毒无味、是塑料包装装饰材料及一切塑料制品的主要原料。是塑料包装材料的上游产品。塑料包装又主要用于电子电器、家电、机械设备等产品的包装，故该项目属于装备制造业的下游企业，符合国家产业政策。; 符合. （2）限制或禁止入驻项目; ①原则上仅允许入驻符合集聚区产业定位，且项目选址须符合集聚区产业布局及用地性质的项目。 ②按照国家相关产业政策，严禁淘汰和限制类工业企业入园。 ③建议化工园区发展方向立足于河南心连心化肥有限公司退城入园项目和该公司自身产业链的发展项目，控制其用地（包括三类工业用地）和产业发展规模。 ④建议化工园区重点发展以河南心连心化肥有限公司现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链；同时，禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目，升级改造项目、符合条件的退城入园项目入驻园区不得增加区域燃煤总量，且合成氨和甲醇产能应进行等量置换，不得新增区域合成氨和甲醇产能。目前河南心连心化肥有限公司合成氨和甲醇年产能情况为：一分厂8万吨合成氨和5万吨甲醇、二分厂18万吨合成氨和5万吨甲醇、三分厂24万吨合成氨和5万吨甲醇、四分厂45万吨合成氨，总计110万吨的年产能，建议化工园区合成氨和甲醇年总产能控制为110万吨。 ⑤禁止建设或使用《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》明令淘汰的生产工艺或设备。; 本项目是钙锌环保稳定剂的制造，是装备制造业的下游企业。该项目是二类工业项目、用地是二类工业用地，符合产业集聚区定位及用地性质，不属于限制或禁止入驻项目。; 符合. 生产规模和工艺装备水平; （1）入区企业建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； （2）在生产工艺、技术水平、装备规格上，要求入区项目达到国内行业领先水平、或具备国际先进水平; 本项目在生产工艺、技术水平和设备上达到国内同行业先进水平。; 符合. 清洁生产水平; （1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免集聚区大规模建设造成的不良辐射效应，诱使国家明令禁止项目在集聚区周边出现； （2）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应大道国内同类行业先进水平； （3）按照循环经济发展之路，评价建议能够与集聚区定位发展产业形成良好的循环经济链条的项目可优先入园; 本项目原料和产品均为环境友好型产品，单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标达到国内同类行业先进水平。; 符合. 污染物总量排放总量控制; （1）新建项目的污染物排放指标必须满足区域总量要求； （2）禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目； （3）新建项目的大气污染物处理达到相关行业标准或大气污染物综合排放标准后方可排放，水污染物排放应达到相关行业标准或水污染物综合排放标准后才能进入集聚区污水处理厂; 本项目污染物总量排放指标满足区域总量要求；本项目是钙锌环保稳定剂制造，不属于环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目；废气、废水均能达标排放。; 符合. 土地利用; （1）入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求； （2）入园项目用地必须符合集聚区土地利用规划要求； （3）入园项目必须符合园区产业布局要求。; 本项目投资满足《河南省工业项目建设用地控制指标》要求；用地符合集聚区土地利用规划要求；项目符合园区产业布局要求。; 符合. 表11 集聚区产业发展正面清单（优先发展项目）一览表 序号; 要求; 行业; 优先发展内容. 1; 符合集聚区产业定位，符合国家政策，不属于淘汰类和限制类工艺，能耗少、污染物产生量小; 化工; 重点依托现有企业河南心连心化肥有限公司发展，支持现有心连心企业的升级改造，重点发展以现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链. 2; 医药; 中药饮片加工及中药配方颗粒制剂项目. 现代中药、中药制剂项目. 医药产业中成品复配、混装、罐装及封装类项目. 卫生材料及医药用品制造项目. 3; 装备制造; 以振动机械制造、石化煤化工设备制造、家电设备制造为主. 表12 集聚区产业发展负面清单（禁止和限制发展项目）一览表 序号; 要求; 行业; 禁止和限制发展内容. 1; 不符合集聚区产业定位，不符合国家政策，属于淘汰和产品能耗大、污染物产生量大、产业规模达不到要求及国家限制发展行业; 化工; 限制发展园区内现有的与产业定位不符的企业. 2; 禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目；同时升级改造项目、符合条件的退城入园项目，入驻园区不得增加区域燃煤总量，且合成氨和甲醇产能应进行等量置换，不得新增区域合成氨和甲醇产能，建议化工园区合成氨和甲醇年总产能控制为110万吨. 禁止新建或扩建以天然气为原料生产甲醇及甲醇生产下游产品；禁止以天然气代煤制甲醇项目. 禁止焦化行业炼焦和煤焦油加工项目入驻. 限制新建、扩建以天然气为原料的合成氨项目. 其它行业政策禁止或限值发展的化工项目. 3; 医药; 限值发展园区内现有的与产业定位不符的企业. 禁止发展化学合成制药企业（单纯分装、复配除外）. 禁止新建、单纯扩建生物发酵制药项目（单纯分装、复配以及现有企业升级改造项目除外）. 禁止农药类项目. 装备制造; 限制发展园区内现有的与产业定位不符的企业. 禁止建设独立电镀项目. 4; 纸制品印刷包装; 禁止造纸制浆、油墨生产（单纯分装、复配除外）项目入驻. 5; 其他; 禁止发展不在园区产业定位内的其他产业项目入驻，如制革、化纤浆粕、黑色冶金、焦化、独立电镀、皂素、金属冶炼等. 由表10可知，本项目为新型环保钙锌稳定剂制造项目，属于化学用品制造类，无毒无味、是塑料包装装饰材料及一切塑料制品的主要原料，是塑料包装材料的上游产品。塑料包装又主要用于电子电器、家电、机械设备等产品的包装，故该项目属于装备制造业的下游企业，符合国家产业政策，符合产业集聚区定位；本项目位于产业集聚区南区的印海智谷印刷包装产业园，产品为钙锌环保稳定剂，用于塑料包装行业，符合该园区的产业布局要求。同时对照表11和表12，本项目不属于产业集聚区优先发展项目，亦不属于禁止和限制发展项目，为允许类，与产业集聚区主导产业不冲突，故本项目符合新乡经济技术产业集聚区的环境准入条件。 综上所述，本项目符合新乡经济技术产业集聚区总体发展规划。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡县自动监测站发布的自动监测数据，选用2018.7.20-2018.7.30发布的自动检测数据进行评价，环境空气质量数据详见表13。 表13 新乡县自动监测站环境空气质量数据（2018.7.20-2018.7.30） 环境因子; 监测数据; 标准/24h平均; 达标情况. PM10; 85~123μg/m3; 150μg/m3; 达标. PM2.5; 47~70μg/m3; 75μg/m3; 达标. AQI; 50~136; /; /. 由上表可知， PM2.5和PM10能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在地环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 地表水环境质量状况引用近期2018年1月—2018年5月新乡市出境断面东孟姜女河新飞大桥的常规监测数据。由常规监测统计结果可知，东孟姜女河新飞大桥断面目前水质状况为：COD在21～141mg/l之间，标准指数为0.525～3.5，最大超标倍数为2.525倍；氨氮在0.48～7.25mg/l之间，标准指数为0.096～1.45，最大超标倍数0.45，TP在0.2-0.63 mg/l之间，标准指数为0.5～1.575，最大超标倍数0.575，均不能满足COD40mg/L、氨氮5mg/L、TP0.4mg/L的控制标准。 根据调查，主要是由于东孟姜女河为一条纳污河流，沿途接纳了生活污水、农业灌溉水等，从而导致该河流水质超出Ⅴ类水质标准要求。当地政府已经加强了对非园区内企业的管理，确保非园区内企业排水达标；强化农村连片整治工作，提高村镇生活污水收集率和处理率，减少污水直接入河量。目前东孟姜女河的水质已经得到明显改善。本项目废水为生活废水，经化粪池预处理后，排入污水管网进入贾屯污水处理厂，对东孟姜女河基本无影响。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区划分规定，本项目所在区域处于3类声环境功能区。根据现场实测，项目所在区域昼间噪声为48~49dB(A)、夜间43~45dB(A)，现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准昼间65dB(A)、夜间55 dB(A)要求，区域声环境质量较好。 4、生态环境现状 目前的生态环境较好，主要种植小麦、玉米等。评价区域内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表14 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离（m）; 执行环境标准. 环境空气; 东高村; 南; 946; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 大张庄村; 东北; 1012. 地表水; 东孟姜女河; 北; 2061; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 表15 环境质量标准 环境 要素; 标准编号; 标准名称; 执行级别 （类别）; 主要污染物限值. 环境 空气; GB3095-2012; 《环境空气质量标准》; 二级; SO2日均浓度<150μg/m3 PM10日均浓度<150μg/m3 NO2日均浓度<80μg/m3. 地表水; GB3838-2002; 《地表水环境质量标准》; Ⅴ类; COD≤40mg/L、氨氮≤2mg/L、总磷≤0.4mg/L. 声环境; GB3096-2008; 《声环境质量标准》; 3类; 昼间65dB(A)、夜间55dB(A). |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 表16 污染物综合排放标准 污染因素; 标准名称及级(类)别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级（15m排气筒）; 颗粒物; 15m高排气筒，排放速率3.5kg/h及排放浓度120mg/m3. 无组织排放监控浓度限值浓度; 1mg/m3. 废水; 贾屯污水处理厂进水标准; COD、SS、NH3-N TP; COD：450mg/L SS：350mg/L NH3-N：35mg/L TP：6.0 mg/L. 《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4三级标准; COD、SS、 NH3-N; COD：500mg/L SS：400mg/L NH3-N：/. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 噪声; 昼间 65dB(A) 夜间55dB(A). 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 昼间 70dB(A) 夜间 55dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. |
| 总量控制指标 | 新乡市顺风船科技有限公司已有总量为：COD：0.0126t/a、氨氮：0.0013t/a； 本项目建议总量控制指标为：COD：0.0126t/a、氨氮：0.0013t/a，TP0.0001t/a； 本项目建成后全厂总量控制指标为：COD：0.0252t/a、氨氮：0.0026t/a，TP0.0001t/a； |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 施工期： 图1 施工期工艺流程图 运营期： 原料 混料 粉尘、噪声 包装 检验 入库 次品回用 搅拌熔融 噪声 电加热70℃左右 压片 粉状产品 片状产品 冷却水 噪声 图2 运营期工艺流程图及产污环节图 生产工艺： 新型环保钙锌稳定剂生产的主要原材料为硬脂酸锌、硬脂酸钙、PE腊、硬脂酸、轻钙等，使用的原料均为袋装粉状，暂存在车间仓库内。 首先，原材料按一定的比例经真空上料机（密闭）输送至混合机中混合，混合过程为纯物理过程，不涉及化学反应。粉状产品：混合均匀后送至储料罐；再通过自动包装机进行袋装，袋装后检验入库。检验为抽检，检测水分、外观等，纯物理检验，不涉及化学及辐射检验方式，不合格产品回用于生产。片状产品：原料混合后送至搅拌釜中进行加热熔融搅拌，用电加热，温度70℃左右（本项目原料硬脂酸锌分解温度为120℃，硬脂酸钙分解温度为400℃，PE腊分解温度300℃，硬脂酸分解温度180℃，故本项目原料在熔融过程加热70℃左右的温度下不会分解废气）；再通过自动包装机进行袋装，袋装后检验入库。检验为抽检，检测水分、外观等，纯物理检验，不涉及化学及辐射检验方式，不合格产品回用于生产。 表17 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 投料混合; 粉尘; 粉尘收集后经一套袋式除尘器处理，处理后尾气经15m排气筒排放. 废水; 职工生活; COD SS NH3-N TP; 经化粪池处理后排入污水管网进入贾屯污水处理厂进行处理. 固废; 原料进厂; 包装袋; 定期出售. 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾放置在垃圾桶，由环卫部门定期清理. 噪 声; 混料机、压片机、风机等设备; 噪声; 安装减振基础、厂房采用隔音材料及距离衰减.

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 投料混料 | 粉尘 | 288.75mg/m3、1.386t/a | 1.4mg/m3、0.0069t/a |
| 水污染物 | 生活污水 （252t/a） | COD SS NH3-N TP | 300mg/L、0.0756t/a 200mg/L、0.0504t/a 30mg/L、0.0076t/a 2.0 mg/L、0.0005t/a | 250mg/L、0.063t/a 150mg/L、0.0378t/a 25mg/L、0.0063t/a 2.0 mg/L、0.0005t/a |
| 固体废物 | 原料进厂 | 废包装材料 | 6t/a | / |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 3.15t/a | / |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为混料机、压片机等设备运行时产生的噪声，噪声源强为70~90dB(A)。经基础减振、消声、隔声后为50~55dB(A)之间，经预测，项目四厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目所在地属于人工生态系统，不存在敏感生态物种，因此，评价认为项目建设不会对所在区域的生态环境造成显著的影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目施工主要内容为建设一栋厂房，在施工期间不可避免地会对环境带来一定的影响，其主要影响为施工和运输扬尘及噪声、泥浆废水及废土等，项目建设方有责任督促施工单位遵守有关的法律、法规和规定，实行文明施工，尽量把施工影响减少到最低、最轻。 1、大气环境影响分析 施工过程中废气主要是机械车辆的尾气和施工扬尘。 （1）机械车辆尾气 项目施工过程使用的施工机械主要包括推土机、挖掘机等，以柴油为燃料，会产生一定量的废气，包括CO、NOX、THC等，但产生量不大，影响范围有限。由于此污染物排放为暂时性非稳态的，因此建议建设公司管理人员合理安排车辆进出，施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。在加强管理、采取措施后，可减轻污染程度，对环境影响较小。 （2）施工扬尘 基础开挖及建筑材料的转运均会产生一定的施工扬尘污染，对周围空气环境产生影响。新乡市人民政府于2016年7月转发《河南省治理扬尘污染攻坚战实施方案》(2016-2017年)，要求各级各部门重拳治理扬尘污染，努力将扬尘对大气造成的污染降到最小。依据《河南省治理扬尘污染攻坚战实施方案》，本评价建议企业采取以下扬尘防治措施： ①施工单位在施工工地开工前必须做到“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员到位”； ②施工过程中必须做到“工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输”这“六个百分之百”。 经上述治理后，机械车辆尾气和施工扬尘可以得到有效的防治，对区域环境影响较小。施工期造成的影响是短期的、局部影响，工程完后就会结束。 2、施工期废水对环境的影响分析 本项目施工期废水主要为施工机械冲洗废水和施工人员产生的生活污水。 （1）施工冲洗废水 施工冲洗废水主要为施工区的施工车辆和施工机械等冲洗产生的废水，废水主要含泥砂，且水量较小。评价建议施工期场地内设临时沉淀池，废水经收集沉淀后用于场地洒水保湿，沉淀池四周设置混凝土结构，防止废水渗入地下，污染地下水。 （2）生活污水 生活污水主要为施工人员的盥洗水，经化粪池处理后定期清运。 3、声环境影响 施工期噪声主要产生于各种施工机械设备和运输车辆，噪声源强在70-100dB(A)之间，会对周围的环境产生一定的影响。大多数建筑机械的噪声源强均超过了建筑施工场界噪声限值。施工期的噪声对周围环境的影响是暂时的，会随施工期的结束而结束。为将施工期项目边界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12525-2011）（昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)）的要求，且以上敏感点同时可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。评价建议采取以下防噪措施： 评价建议采取以下防噪措施： （1）项目各边界设置2.5m高围挡。 （2）尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，禁止使用高噪声柴油冲击打桩机、振动打桩机。 （3）对高噪声施工设备进行合理布局，将振捣器、打桩机等高噪声设备尽可能远离敏感点。 （4）合理安排施工时间，禁止夜间（晚上22:00~次日6:00）施工。 （5）加强对运输车辆的管理，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 4、固废对环境的影响 施工期间产生的固体废物主要为建设过程的建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 根据有关资料，建筑及装修垃圾产生系数为0.5t/100m2，本项目施工期建筑面积5700m2，则新建建筑垃圾产生量约28.5t。由施工方将垃圾按照管理部门的规定的运送到指定的地点处理。 （2）生活垃圾 施工期施工人员约30人，工地生活垃圾按0.5kg/人•d计，施工期为3个月，施工期产生的生活垃圾约为1.35t。收集后交由环卫部门处置。 本项目施工期固体废物全部得到处置或综合利用。 5、生态环境影响分析 本项目施工过程中所产生的生态环境问题主要是地表开挖可能使土壤受到扰动和破坏，弃土弃渣若处置不当将会出现水土流失。本次评价要求施工方采取以下措施： （1）弃土弃渣集中堆放及时清运，做好施工现场的清洁工作，未及时清运的弃土弃渣遇大风大雨天气要用篷布遮盖； （2）注意土方的合理堆置，临时堆放场应选择较平整的场地； （3）开挖的裸露面要求有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失。 综上所述，施工期对环境的影响是暂时的，施工结束后，受影响区域环境基本可以得到恢复。通过采取以上必要的防治措施后，施工期对周围环境的影响在可接受范围内。

营运期环境影响分析： 由生产工艺流程及产污环节可知，本项目营运期主要污染因素废气、噪声和固废。 1、废水 项目运营期用水主要为冷却用水，冷却水循环使用只需定期补充，无需更换，所以无废水产生。 项目职工定员21名，单班生产，年工作300天，员工均不在厂区食宿。生活用水量按50L/人·d计算，生活污水产生系数80%，故生活污水的产生量为0.84t/d（252t/a）。废水经化粪池（利用厂区原有）处理，处理后水质为：COD 250mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 25mg/L、TP2.0 mg/L。化粪池处理后排入污水管网进入贾屯污水处理厂，水质可以满足贾屯污水处理厂收水要求：COD≤450mg/L、NH3-N≤35mg/L、SS≤350mg/L、TP6.0 mg/L。 贾屯污水处理厂位于新乡市和平路以西、东孟姜女河以北、规划静泉路以南、劳动街以东，一期工程15万m3/d已建成运行，收水范围为赵定排以南的新乡市高新技术集聚区、东南区（含高新区）和新乡县东部排水分区、朗公庙镇、新乡经济技术产业集聚区，总计服务面积93.4 km2。污水处理厂采用“厌氧酸化+A2/O+沉淀+过滤”处理工艺。设计进水水质为：COD≤450mg/L、BOD5≤180mg/L、NH3-N≤35mg/L、SS≤350mg/L、TP≤6mg/L，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准处理达标后，排入东孟姜女河。 评价建议本项目废水总量控制指标：COD0.0126t/a，NH3-N0.0013 t/a，TP0.0001t/a。 2、废气 本项目废气主要是在投料混料过程中产生的粉尘。在加热熔融过程中，使用电加热，温度70℃左右。加热温度较低，硬脂酸锌、硬脂酸钙等原料不会分解产生废气。 （1）有组织废气 本项目废气主要为在投料、混料过程中产生的粉尘，粉尘产生量约原料用量的0.05%，本项目原料年用量2800t/a，经计算得在投料混料过程中粉尘产生量约1.4t/a。在投料混料口均架设集气罩收集粉尘，集气罩收集效率99%，收集后经袋式除尘器处理，袋式除尘器处理效率99.5%，处理后尾气经15m高排气筒高空排放。 集气罩搜集的粉尘量为1.386t/a，粉尘排放量为0.0069t/a，本项目拟采用风机风量2000m3/h，则粉尘排放浓度为1.4mg/m3，排放速率为0.003kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准，排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h，15m高排气筒。 （2）无组织废气 ①大气污染物无组织排放厂界浓度预测 项目原料均为袋装，储存在原料库中。原料区与生产投料区在同一密闭的车间内，距离较近，投料时，将袋装原料用叉车送至投料口。故在原料储存、转运过程几乎无粉尘产生。 本项目无组织排放的粉尘主要是在投料时未收集的粉尘，无组织源的粉尘排放量为0.014t/a。预测结果见下表。 表18 污染物面源源强及有关参数 面源名称; 有效高度; 面源长度; 面源宽度; 年排放小时数; 排放工况; 评价因子源强. /; m; m; m; h; /; kg/h. 车间; 5; 50; 57; 2400; 正常; 0.0058. 按照面源参数进行估算，估算结果如下： 表19 估算模式计算结果表 预测点; 粉尘浓度（mg/m3）; 预测结果. 预测值（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）. 北厂界; 0.3314; 1.0; 达标. 东厂界; 0.3004; 达标. 西厂界; 0.3314; 达标. 南厂界; 0.3816; 达标. 由上表可以看出，粉尘在四厂界处的浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2周界外浓度最高点1.0mg/m3的限值要求。 ②大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）的要求，评价以综合车间作为一个无组织排放源，设置该无组织排放源的大气环境防护距离，计算结果如下： 表20 大气环境防护距离计算结果一览表 排放源; 无组织源强（kg/h）; 环境质量标准(mg/m3); 无组织源参数; 大气环境防护距离（m）. 长度（m）; 宽度（m）; 高度（m）. 车间; 0.0058; 0.9; 50; 57; 5; 0. 由上表可知，该项目无需设置大气环境防护距离。 ## ③卫生防护距离 卫生防护距离计算公式如下： QcCm=1A(BLC+0.25r2)LD 式中：Cm标准浓度限值，mg/m3； L 工业企业所需卫生防护距离，m； r 有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r =(S/∏)0.5； A、B、C、D 卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。新乡市近5年平均风速2.4m/s计算，A：350；B：0.021；C：1.85；D：0.84。 根据各污染物的无组织排放量，确定项目的卫生防护距离计算结果见下表。 表21 卫生防护距离计算参数及结果一览表 排放源; 无组织源强 （kg/h）; 环境质量标准 Cm（mg/m3）; 无组织源参数; 卫生防护距离计算值m. 长度m; 宽度m; 高度m. 车间; 0.0058; 0.9; 40; 20; 5; 50. 本项目设卫生防护距离为50m，新乡市顺风船科技有限公司已有项目卫生防护距离为100m，故本项目建成后，全厂卫生防护距离为100m，东、南、西、北厂界95m，96m、95m、97m。经调查，在防护距离范围内无学校、医院、居民等环境敏感点。故项目选址满足防护距离的要求。 3、噪声 本项目噪声主要为混料机、压片机、风机等设备运行时产生的噪声，噪声源强为70~90dB(A)。经安装减振基础、厂房采用隔音材料及距离衰减等措施治理后，厂界噪声贡献值为50~55dB(A)，能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)标准的要求。 4、固体废物 本项目固体废弃物主要为废包装材料及生活垃圾。 废包装材料产生量约6t/a，暂存在一般固废暂存间（新建10m2），一般固废暂存间采取防渗、防漏、防泄等措施，包装材料收集后外售综合利用；生活垃圾产生量约3.15t/a，放置垃圾桶，由环卫部门定期清运。 综上所述，本项目所产生的固体废物均能够合理处置，不会对周围环境产生二次污染。 5、环保投资 本项目营运期各项污染因素经采取相应的污染防治措施后，均能做到妥善处理和处置，项目环保投资见表22。 表 22 本项目环保投资一览表 序号; 项目; 设 施; 投资（万元）. 1; 废气; 投料混料粉尘经袋式除尘器收集 尾气经15m排气筒高空排放; 6. 2; 固废; 一般固废暂存间10m2、垃圾桶3个; 1. 3; 噪声; 减震基础、厂房隔声材料、消声器; 4. 4; 废水; 废水经化粪池（利用原有）处理后排入贾屯污水处理厂; 0. 由上表，本次工程环保总投资为11万元，占总投资3200万元的0.34%。 6、污染防治措施及环保验收汇总 本项目污染防治措施及环保验收指标见表23。 表 23 本项目污染物防治措施及验收指标一览表 项目; 污染物名称; 治理措施; 验收内容; 执行标准. 废气; 粉尘; 袋式除尘器处理后经15m高排气筒高空排放; 1套袋式除尘器、1根15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准二级标准. 废水; COD、SS、NH3-N、TP; 经化粪池处理后排入贾屯污水处理厂; 1座10m3化粪池（利用原有）; 贾屯污水处理厂进水标准及 《污水综合排放标准》 （GB 8979-1996）表4三级. 固废; 废包装材料; 一般固体废物暂存间暂存，定期外售; 10m2的一般固体废物暂存间; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单. 生活垃圾; 垃圾桶; 3个. 噪声; 减振、隔声; 噪声设备安装减震基础，厂房隔声、消声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 投料混料 | 粉尘 | 袋式除尘器，通过1根15m排气筒排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS NH3-N TP | 化粪池处理后排入污水管网进入贾屯污水处理厂处理 | 满足《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4三级标准及贾屯污水处理厂进水标准 |
| 固 体 废 物 | 原辅料进厂 | 废包装材料 | 一般固体废物暂存间存放，定期外售 | 合理处置、不向外环境排放 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾暂存在垃圾桶，由环卫部门定期清理 |  |
| 噪 声 | 本项目高噪声设备经采取减振、车间隔声、消声等措施后，项目四周厂界噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。昼间65 dB(A)，夜间55 dB(A)。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目周围生态环境类型为人工生态，评价认为项目营运期间不会对所在区域的生态环境造成显著的影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

1、 评价结论 1.1 项目建设符合国家产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属允许类，且已在新乡县发展和改革委员会备案，备案编号为豫新新乡制造[2017]20590号，因此本项目的建设符合国家产业政策的要求。 1.2 本项目营运期各污染物经处理后排放对周围环境影响较小 1、项目废气对周围环境影响较小 项目营运期产生的废气主要为投料混料过程产生的粉尘。 粉尘经袋式除尘器收集后经15m高排气筒直接排放，排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准，排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h，15m高排气筒。 2、废水 本项目废水为职工生活污水。生活污水量为252t/a。经化粪池处理后排入污水管网，进入贾屯污水处理厂进行处理，出水水质满足贾屯污水处理厂进水要求：COD≤450mg/L、NH3-N≤35mg/L、SS≤350mg/L、TP6.0 mg/L。 3、项目噪声对周围环境影响较小 本项目噪声主要为混料机、风机、搅拌釜等设备运行时产生的噪声，噪声源强为70~90dB(A)。在采取减振基础、厂房隔声、消声措施后，本项目四厂界的昼夜噪声预测值范围为47.3~52.6dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、项目固废对周围环境影响较小 废包装材料在一般固体废物暂存间存放，定期外售；生活垃圾由环卫部门定期清理。 本项目产生的固体废物均能够合理处置，不会对周围环境产生二次污染。 5、总量指标 新乡市顺风船科技有限公司已有总量为：COD：0.0126t/a、氨氮：0.0013t/a； 本项目建议总量控制指标为：COD：0.0126t/a、氨氮：0.0013t/a，TP0.0001t/a； 本项目建成后全厂总量控制指标为：COD：0.0252t/a、氨氮：0.0026t/a，TP0.0001t/a； 1.3 项目选址可行 本项目位于新乡经济技术产业集聚区印海智谷印刷包装产业园，根据新乡经济开发区管理委员会规划建设局出具的证明，本项目用地性质为工业用地，选址符合新乡经济技术产业集聚区总体发展规划、土地利用规划和产业发展规划要求，证明见附件三；根据新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2017-2025），本项目用地为二类工业用地，见附图5。项目东5m为办公楼、40m为厂区另一项目生产车间；新乡市顺风船科技有限公司北邻农田，西邻空地，南邻园区道路，东100m为正在施工的河南伊特尔新材料科技有限公司。周围敏感点为：东北1012m为大张庄村，南946m为东高村，北2061m的东孟姜女河。项目周围不存在环境制约因素。 综上所述，评价认为本项目选址是可行的。 2、 评价建议 - 本项目环保投资共计约11万元，约占总投资3200万元的0.34%。建议企业确保环保资金及时足额到位，做到专款专用。 - 加强车间管理，确保生产车间内空气流通的顺畅，同时加强对员工卫生防护知识的教育。 - 加强操作规程管理，加强高噪声设备的日常维护，确保高噪声设备正常稳定运行。 - 认真落实评价建议的各项环保治理措施和综合利用措施，严格按环评提出的要求进行污染物治理，确保各项污染物实现达标排放及综合利用。 综上所述，年产2800吨新型环保钙锌稳定剂项目符合国家政策要求，厂址选择合理，在认真落实评价提出的各项污染防治措施及评价建议后，各项污染因素对周围环境影响较小，因此，从环保角度分析，评价认为本项目的建设可行。 河南省正德环保科技有限公司 2018.7.31