建设项目环境影响报告表

(报批版)

项目名称:   年产8万套滤清器及10万套钢板网

建设单位:   新乡市焕然汽车配件有限公司

编制日期：二O一八年八月

国家环境保护部制

- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产8万套滤清器及10万套钢板网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市焕然汽车配件有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张光道 |  |  |  |  | 联系人 | 张光道 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市大召营工业园区2号园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15837387372 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 | 453700 |  |
| 建设地点 | 新乡市新乡县大召营镇工业园区2号园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  |  | 项目代码 |  | 2018-410721-41-03-034885 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□ 技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3660汽车零部件及配件制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 1600 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 50 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 9 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 18% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  | 2018年9月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 新乡市焕然汽车配件有限公司位于新乡县大召营工业园区2号园，根据企业发展规划及市场调研情况，拟投资50万元，租用大召营工业园区2号园闲置厂房2000m2（见租赁协议）进行“年产8万套滤清器及10万套钢板网”建设，本项目不新征土地,根据大召营镇专业园区发展规划，本项目占地性质为工业用地，选址符合新乡县及大召营镇专业园区发展规划（见附图），本项目已于2018年6月7日在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为2018-410721-41-03-034885，备案表见附件。根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修正)，本项目建设内容不属限制类、淘汰类项目，为允许项目，符合国家产业政策。现场调查时，生产设备尚未安装。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》(2018年修订)的相关规定，本项目应开展环境影响评价工作，并编制环境影响评价文件；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的相关规定，本项目属于“二十五、汽车制造业”中“71、其他”类别，应编制环境影响报告表。河南金环环境影响评价有限公司受新乡市焕然汽车配件有限公司(委托书见附件)，承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场踏勘的基础上，根据建设单位提供的资料编制本环评报告表。 二、项目情况 1、地理位置与平面布置 本项目位于新乡市新乡县大召营镇过滤工业园2号园。项目地理位置图见附图一。项目地块长方形，场地平整，项目占地面积约1030m2。项目四周大部分为工业企业；西侧260m为胡韦线，北侧360m为S308，交通便利。项目西北侧460m为代店村，750m为店后营村，东侧750m为大召营镇，北侧960m为前高庄。项目周边环境情况详见附图二。 2、产品方案 本项目为年产8万套滤清器及10万套钢板网，产品主要用于汽车零配件滤清器和滤网。本项目主要产品生产规模及产品方案详见表1。 表1 本项目产品方案及规模一览表 产品类别; 产品名称; 产品型号; 生产规模. 过滤材料; 滤清器; /; 8万套. 过滤材料; 滤网; /; 10万套. 本项目产品主要利用滤纸、钢板网通过机械加工等方式加工成空气滤芯和滤网，产品主要应用于汽车零配件空气滤芯和滤网的保养更换等。 3、项目组成及建设内容 本项目主要建设内容包括：主体工程、公用工程、环保工程。项目主要建设内容见表2。 表2 本项目主要建设内容 工程类别; 工程内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产厂房; 建筑面积2000m2，布置点网机、自动往复机、波纹机、喷粉机、下网机、空压机、抛丸机、注胶机、滚筒波纹机、全自动断网卷圆焊接机等; 租用闲置厂房. 公用工程; 供电; 由大召营镇供电供给; 依托现有工程. 给水; 供水由市政供给. 排水; 生活废水经防渗漏化粪池处理后，通过园区污水管网，进入大召营污水处理厂; /. 环保工程; 废水治理; 生活废水经防渗漏化粪池处理后，通过园区污水管网，进入大召营污水处理厂; 新建. 废气治理; 挥发性有机物收集后经UV光催化氧化+活性炭处理后通过15m高排气筒排放 喷塑过程中产生的粉尘经袋式除尘器处理有通过15m高排气筒排放; 新建. 噪声治理; 隔声、设减振基础等措施; 新建. 固废治理; 一般固废暂存间; 新建. 危废治理; 危废暂存区. 4、项目主要生产设备 项目主要设备清单见表3。 表3 项目主要设备清单表 设备名称; 型号及规格; 数量（台）. 点网机; DCTJN-40型; 1. 自动往复机; ZF-816; 1. 波纹机; XYBW-04; 1. 喷粉机; BD804; 1. 下网机; CX-FM3; 1. 空压机; KYTW-0.9-8; 2. 抛丸机; 328型; 1. 流水线; /; 1. 注胶机; /; 1. 悬挂线; 150型; 1. 滚筒波纹机; /; 1. 全自动断网卷圆焊接机; DJH800; 1. 电加热箱（固化箱）; 7m×1.5m×3m; 1. 5、项目主要原辅材料消耗 项目主要原辅材料消耗情况见表4。 表4 项目主要原辅材料消耗一览表 名称; 用量（t/a）; 来源. 原辅材料; 滤纸; 30; 外购. 钢板网; 100. PU胶; 50. 塑粉; 5. 热熔胶; 0.1. 水; 104 m3; 市政供水. 电; 100000kw•h/a; 市政供电. 主要原辅材料理化性质： PU胶：PU胶是聚氨脂胶，是一种树脂和乳液预聚而成的一种双组份粘合剂，主要适用于粘接木材、铝板、彩色钢板以及金属与聚苯乙烯泡沫材料的粘接。有良好的粘接强度，不含有机溶剂，具有优良的耐热性，本产品可室温固化或加热固化。本项目所用胶体为A料和B料混合体。A 料：外观：橙红均一的液体（其它色泽可根据需要配置）密度：1.02g/mg粘度：800-1000MPa.S（25℃）B 料：外观：棕黄色液体密度：1.27g/ml粘度：25-50MPa.S（25℃）。 塑粉：由聚酯树脂、酚醛树脂及无机颜料在100℃左右混合制成的膏状物，再由磨粉机磨制成140目的粉末，具有优良的拉伸强度，表面摩擦系数大，低温性能好，电性能优良，加工性能好等特性，成为目前消费量最大的热塑性弹性体。 热熔胶：热熔胶的基本树脂是乙烯和醋酸乙烯在高温高压下共聚而成的，即EVA树脂。它在常温下为固体，加热熔融到一定温度变为能流动，且有一定粘性的液体。熔融后的EVA热熔胶，呈浅棕色或白色。EVA热熔胶由基本树脂、增粘剂、粘度调节剂和抗氧剂等成分组成。这种树脂是制作热熔胶的主要成分，基本树脂的比例、质量决定了热熔胶的基本性能，（如胶的粘结能力、熔融温度及粘结强度）一般选择VA含量18-33，熔指（MI）6-800，VA含量低，结晶度越高硬度增大，同等情况下VA含量大，结晶度低弹性增大，EVA熔指的选择也很重要，熔指越小流动性差强度大熔融温度高对被粘物润湿和渗透性也差。 6、劳动制度 本项目劳动定员10，年工作日为260天，每天生产8h，年工作时间2080h。厂区内仅进行生产、办公活动，无员工宿舍、食堂，详见平面布置图。 三、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修正)，本项目建设内容为允许项目，符合国家产业政策。本项目已于2018年6月7日在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为2018-410721-41-03-034885，备案见附件。经对照，本项目采用工艺、设备均不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。该项目符合国家有关产业政策。 本项目情况与产业政策一致性分析见表5。 表5 项目与产业政策一致性分析 类别; 条款; 内容; 本项目产品; 相符性. 鼓励类; 十六款、汽车; 汽车关键零部件：汽油机增压器、电涡流缓速器、轮胎气压监测系统（TPMS）、随动前照灯系统、LED前照灯、数字化仪表、电控系统执行机构用电磁阀、低地板大型客车专用车桥、空气悬架、吸能式转向系统、大中型客车变频空调、高强度钢车轮、载重车后盘式制动器; 滤清器、钢板网; 不属于. 限制类; /; /; 滤清器、钢板网; 不属于. 淘汰类; /; /; 滤清器、钢板网; 不属于. 本项目与备案一致性分析见表6。 表6 本项目与备案一致性分析一览表 名称; 项目备案; 项目情况; 一致性. 产品; 年产8万套滤清器及10万套钢板网; 年产8万套滤清器及10万套钢板网; 一致. 投资; 50万元; 50万元; 一致. 设备; 点网机、自动往复机、波纹机、喷粉机、下网机、空压机、抛丸机、注胶机、滚筒波纹机、全自动断网卷圆焊接机; 点网机1台、自动往复机1台、波纹机1台、喷粉机1台、下网机1台、空压机2台、抛丸机1台、注胶机1台、滚筒波纹机1台、全自动断网卷圆焊接机1台; 一致. 生产规模; 年产8万套滤清器及10万套钢板网; 年产8万套滤清器及10万套钢板网; 一致. 生产工艺; - 滤清器：外购滤纸-折波-切断-合缝-装配-粘接-成品 - 钢板网：外购钢板网-点焊-抛丸-喷塑-固化-成品; - 1、滤清器：外购滤纸-折波-切断-合缝-装配-粘接-成品 2、钢板网：外购钢板网-点焊-抛丸-喷塑-固化-成品; 一致. 建设地点; 新乡县大召营过滤工业园区2号园; 新乡县大召营过滤工业园区2号园; 一致. 四、项目选址可行性分析 1、与新环[2015]342号文对比分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见表7。 表7 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区; 新乡市新乡县大召营镇过滤工业园2号园; 本项目位于产业集聚区内. 限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）. 禁止开发区：百泉风景名胜区、白云寺森林公园、辉县市关山国家地质公园. 新乡市集中水源地保护区名录; 查无相关条目; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇过滤工业园2号园; 本项目不在新乡市集中水源地保护区名录内. 新乡市工业准入优先区名录; 查无相关条目; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇过滤工业园2号园; 不在名录内. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目产品为环保过滤产品; 本项目产品不在豁免名录内。. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇过滤工业园2号园; 符合. 大气污染; 新乡市域全部; 符合. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）; 符合. 工业项目分类; 二类工业项目：金属制品（有电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理及热处理加工）; 项目为金属制品加工项目; 属于二类工业项目. 工业准入优先区; 我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇过滤工业园2号园; 符合. 由表7知，本项目位于新乡县大召营镇过滤工业园2号园，属于工业准入优先区，本项目与工业准入优先区政策相符性分析见表8。 表8 项目与工业准入优先区要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. （一）工业准入优先区; 功能区范围：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇过滤工业园2号园; 符合要求. 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。; 本项目不在豁免名录内; 符合环境准入条件. 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目应编制环境影响报告表. 3.下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。; 本项目为金属制品加工项目，属于二类工业项目，不会对周围环境造成影响. 4.放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇过滤工业园2号园，属于园区主导产业；项目无工业废水产生，生活废水经防渗漏化粪池处理后，通过园区污水管网，进入大召营污水处理厂. 5.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 本项目为汽车零部件及配件制造项目，不属于煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目. 由表8知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为租用现有厂房车间，不进行土建。项目区域及周边主要为工业企业。本项目为新建项目，企业租用过滤工业园内2号院一楼、二楼共两层现有厂房车间，不存在原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 新乡市地处中原腹地，河南省北部，北纬35o18’，东经113o54’，南临黄河，与郑州市、开封市隔河相望；北依太行，与鹤壁市、安阳市毗邻；西连太极故里焦作市，与晋东南接壤；东接油城濮阳市与鲁西相连，是国家重要的综合交通枢纽，中原城市群城市之一。 新乡县位于新乡市南部，贴邻新乡市市区。地处东经113°42’~114°04’，北纬35°05’~35°24’之间。东与东北邻延津、卫辉，西毗获嘉县，南连原阳县，北与新乡市区及辉县接壤。东西宽32.7公里，南北长34.5公里，总面积385平方公里。 本项目位于新乡市新乡县大召营镇过滤工业园2号园。项目地块长方形，场地平整，项目占地面积约1030m2。项目四周大部分为工业企业；西侧260m为胡韦线，北侧360m为S308，交通便利。项目西北侧460m为代店村，750m为店后营村，东侧750m为大召营镇，北侧960m为前高庄。本次项目地理位置及周围敏感点分布情况见附图一、附图二。 2、地形、地貌 新乡县境内地层绝大部分为第四纪地层所覆盖。仅西北部一带的近山区有基岩裸露，属奥陶系和第三系的残积和坡积混合型岩灰。岩性为棕黄色粘土、亚粘土夹灰岩、泥灰岩岩块，厚度10m～30m，并含有大量钙质结核。其他广大地区，均属第四纪地层。第四系地层，覆盖于第三系之上，其厚度不同，多为湖积与冲积层，由北向南逐渐加厚。 新乡县地处古黄河冲积平原的北翼河太行山前冲洪积扇的南缘地带，海拔70至82m，地势西高东低，一般坡降位1/4000。从西北到东南，可分为三个地貌单元，西北部卫河以北地区，为太行山前冲洪积倾斜平地，北高南洼，约占全县总面积的12％；中部古阳堤以北至卫河以南，是古黄河、沁河泛流地区与背河洼地，由黄河、沁河泛滥沉积形成，地貌复杂，多为槽状洼地和龙岗坡地，约占全县面积的39％；南部与东南部为黄河故道漫滩沙丘地区，地势起伏较大，一般高出背河洼地3m~5m，约占全县面积的49％。 3、土壤 新乡县地属华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。依照流水冲积“紧出砂、慢出淤、不紧不慢两结合”的沉积规律，形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。境内黄河故道为沉砂组成，系砂土和砂壤土。黄河故道以北系黄河滩地，土质由轻壤、中壤发育而成的褐土化小两合、褐土化两合土，并间有不同的其他类型。古阳堤以北地势低洼，地下水渗入形成潮化，土壤为小两合、两合土，间有不同的其他类型。卫河、共产主义渠以北地区，地势由南向北逐步增高、土质为褐土。共产主义渠以南、卫河两岸，地势低洼，多为潮化土壤。 区域主要为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成，土层深，质地好，土壤类型为潮土。 4、水文地质 新乡县水资源总量为9.43亿m3，其中地表水0.41亿m3，占水资源总量的4%；浅层地下水1.02亿m3，占水资源总量的11%；过境水8亿m3，占水资源总量的85%。全县可利用水量为3亿m3，占水资源总量的32%。其中引用黄河水1.64亿m3，提用过境水0.43亿m3，开采浅层地下水0.93亿m3。 新乡县属黄河故道，地下水资源丰富。经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主。中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L，是理想的生产、生活水源。地下水流向从西南至东北。 地下水的补给主要由天然降水入渗、引黄灌溉渗入和过境河水浸渗3种，总入渗补给1.63亿m3。其中降水入渗5930万m3，引黄灌溉入渗9561万m3，过境河水浸渗829万m3。 5、河流水系 新乡县境内有卫河、东孟姜女河、西孟姜女河、共产主义渠、人民胜利渠、民生渠等河流。年均过境流量达10.6亿m3，最高年份过境量达15.26亿m3，最低年份仅2.75亿m3。 流经新乡县的主要河流为：东孟姜女河、人民胜利渠。 （1）卫河：发源于焦作市博爱县，经新乡、鹤璧、安阳、濮阳出河南境。卫河全长399.35km，经新乡县境内段长6km，东孟姜女河、西孟姜女河等河流汇入此河。 （2）东孟姜女河：卫河的支流，属海河流域，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，是主要的纳污主河流，其支流有一支排、二支排、大泉排和南支排。一支排全长19.7km，二支排全长12.6km，大泉排13km，南支排7.5km，各支流接纳了大量生产、生活废水。 （3）人民胜利渠：人工开挖的引黄灌溉兼济卫河的大型水利工程，属海河水系，总干渠从黄河到新乡市饮马口入卫河，全长52.7km。新乡县境内长16.75km，最大流量为100m3/s，并有两条干渠，长13.25km，有十几条支渠，灌溉面积35万亩，该区种植水稻、小麦等杂粮及经济作物。 6、气候、气象 新乡县所在区域属于温带大陆性季风气候，盛行东北风和西南风向。四季分明、雨热同季，冬季干冷雨雪少，春季干旱风沙多，夏季炎热雨充沛，秋季气爽季节短，全年内春季降水量偏少，常有春旱发生。 表9 项目所在地区主要气候特征 项 目; 参数名称; 统计数字. 气 温; 历年平均气温; 14.4℃. 历年最高气温; 42.7℃（1951年6月20日）. 历年最低气温; -21.3℃（1951年1月13日）. 降 水; 历年平均降雨; 617.8mm. 历年最大降雨; 1168.4mm（1963年）. 历年最小降雨; 337.2mm（1978年）. 最大年积雪厚度; 1990mm. 风; 历年主要风向; 东北风频率15%. 西南风频率7%. 南风频率6%. 年平均风速; 2.6m/s. 最大年风速; 32m/s. 最大年风力; 8级. 其 它; 历年均日照; 2382h. 历年均无霜期; 209d. 最大年冻土深度; 280mm. 历年平均湿度; 68%. 7、植被 新乡县属华北区豫西山地和黄淮平原植物区，所在区域属于农业开发历史悠久地区，天然植被残存较少，已为人工植被替代。 新乡县谷类有小麦、玉米、水稻、大麦、谷子、高梁等；豆类有黄豆、黑豆、绿豆、青豆、豇豆、蚕豆、豌豆、扁豆等；经济作物类有棉花、花生、芝麻、花椒、蓖麻、向日葵、油菜、青菜、甘蔗、红花等。 根据现场调查，项目区周边 500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 8、与新乡县大召营专业园区规划相符性分析 大召营专业园区分大召营镇片区和小冀镇片区两部分，总占地面积6.84平方公里。 ①大召营镇片区规划范围及规划期限： 规划范围：大召营镇片区具体范围指位于镇域中心的胡韦线两侧区域和新太铁路南侧部分区域。规划建设用地420公顷，基本农田为30.64公顷。 ②规划期限：本规划期限2014-2025年，其中近期2014-2020年，远期2021-2025年。 空间结构 大召营专业园区规划形成“三轴、两区、两心”的空间结构布局形式。 “三轴”：指依托胡韦公路形成的大召营专业园区南北向空间联系轴、小冀镇片区沿滨河路形成的东西向发展轴和大召营镇片区沿新济公路形成的东西向发展轴。 “两区”：大召营镇片区、小冀镇片区。 “两心”：位于大召营镇片区的主综合服务中心和小冀镇片区的次综合服务中心。 产业定位及布局规划 大召营专业园区产业定位：以环保过滤、机械装备制造、精细化工业为主的新型环保专业园区。 产业布局规划： ①环保过滤区 环保过滤类工业主要分布在大召营镇片区北部，占地面积385.06公顷。 ②机械装备制造区 主要分布在小冀镇片区，占地面积107.61公顷。机械装备制造主要产品为振动设备。 ③精细化工区 主要分布在小冀镇片区中北部及大召营镇片区西南部，占地面积分别为133.45公顷、34.94公顷。 给排水规划 ①给水规划 规划近期水源采用地下水，远期水源为南水北调用水。 大召营镇现有一水厂，供水量为2000吨/日。大召营镇片区在保留现有水厂的同时，在文化路与龙山路交叉口南规划水厂一座，规模6.5万吨/日，占地面积1.76公顷，两座水厂间采用主干管相连接，以起到互相支援、保证供水安全。 园区供水管网系统采用环状与支状管网相结合的供水方式，管径为DN200-DN400。 ②排水规划 规划园区内排水工程采用雨、污水分流制。 本项目位于新乡县大召营镇过滤工业园2号园，在大召营镇污水处理厂的收水范围内，项目无生产废水，生活污水经园区污水管网排入大召营污水处理厂。 根据备案内容，本项目位于新乡市新乡县大召营，项目实际入驻新乡县大召营镇过滤工业园2号园；项目租赁园内现有厂房，2层厂房合计2000平方米，建设2条生产线，即八万套滤清器生产线和十万套钢板网生产线各一条。钢板网工艺流程为：外购钢板网-点焊-抛丸-喷塑-固化-成品；滤清器生产工艺流程为：外购滤纸-折波-切断-合缝-装配-粘接-成品 根据《新乡县大召营专业园区发展规划（2014-2025）》相关内容，大召营专业园区产业定位：以环保过滤、机械装备制造、精细化工业为主的新型环保专业园区。 本项目位于新乡县大召营专业园区，为环保过滤器材的生产，与《新乡县大召营专业园区发展规划（2014-2025）环境影响报告书》环保过滤产业相符性分析见表10。 表10 项目与大召营专业园区准入优先区要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 发展定位; 园区以环保过滤、机械装备制造、精细化工为主导。园区内产业布局分为环保过滤、机械装备制造和精细化工。; 本项目为金属制品加工项目，主要产品为滤清器和钢板网; 符合要求. 环保过滤产业准入条件; ①鼓励生产海水淡化设备、反向渗透纯水装备、大气污染治理装备、安全饮水设备、污水防治技术设备、烟气脱硝装置的企业入驻；限制高耗能、高污染、低水平重复建设的企业入驻；禁止含新增铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的项目入驻。 ②投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》；入驻企业生产规模符合国家产业政策最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上。; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇过滤工业园2号园，产品为滤清器和钢板网，不属于限制类和禁止类项目，厂房为租赁厂房，投资强度满足要求。清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平。; 符合要求. 由表10知，本项目符合大召营专业园区发展规划，符合审批条件。 本项目入驻的新乡县大召营镇过滤工业园属于环保过滤园，该园区主导为环保过滤类工业。本次项目为汽车滤清器及钢板网项目，项目建设满足园区定位及产业结构要求。 项目废气主要为非甲烷总烃和粉尘，非甲烷总烃收集后经UV光催化氧化+活性炭吸附处理后排放浓度及速率能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准要求及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中其他行业非甲烷总烃排放浓度要求； 粉尘经袋式除尘器收集处理后排放浓度及速率能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准要求。 项目无生产废水产生；生活废水经防渗漏化粪池处理后，通过园区污水管网，进入大召营污水处理厂； 噪声设备主要为搅拌机、打料泵、高速磨机、输料角笼等，经选购低噪声设备、安装基础减振或消声器等措施，再经距离衰减，噪声不会对周围环境造成较大影响； 固废主要为一般固废和危险固废，一般固废为：废包装、袋式除尘器收尘、边角料和生活垃圾，废包装、边角料收集后定期出售，袋式除尘器收尘为项目使用的原料，收集后重新使用，生活垃圾由环卫部门定期清运。 危险固废为：废机油、废活性炭、废机油、废活性炭按照危险废物存储的相关要求暂存后交有资质单位处理，项目产、排污均比较简单，粉尘及有机废气排放能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中其他行业非甲烷总烃排放浓度80mg/m3的要求；废水排放能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求及大召营污水处理厂收水指标要求；噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 本次项目为环保过滤器制造项目，符合园区的产业定位，项目占地为工业用地。本项目无生产废水产生；生活废水经防渗漏化粪池处理后，通过园区污水管网，进入大召营污水处理厂；项目建设能够满足园区定位及产业结构要求。 9、新乡县级饮用水源保护区 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办 〔2016〕23号）文件，将新乡县地表水水源地划分为一级保护区和二级保护区。 新乡县大召营镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围西45米、南30米、北20米、东25米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米的区域。 据现场调查，本项目厂界距离最近水源地为新乡县大召营镇水厂地下水井群，位于本项目东侧，直线距离约为700m，本项目所处位置不在大召营饮用水源保护区范围之内，对饮用水源保护区无影响。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 项目大气环境质量采用参考新乡市环保局空气质量信息发布系统，本项目厂址区域较近的常规监测点位为环保西院点位，其2018年4月2日～8日监测统计结果：SO20.012～0.028mg/m3、NO20.023～0.047mg/m3、PM100.063～0.260mg/m3、PM2.50.020～0.073mg/m3，统计结果显示：评价区域SO2、NO2、PM2.5均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求， PM10出现部分超标情况，PM10最大超标倍数为0.73，超标原因为北方地区春季干旱多风所致。 2、水环境质量现状 距离项目最近的地表水体为北侧750m的西干五支排，北侧1600m的六支排，为排水渠，水体类别为Ⅴ类。根据2018年6月6日~7日瑞丰化工后点位（监控水体：五支排）的在线监测数值，COD5.247~9.784mg/L、氨氮0.97~1.87mg/L、总磷0.153~0.216mg/L，各因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。 3、声环境质量现状 根据环境噪声划分规定，建设项目所在区域应属3类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准[昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）]。项目周围主要为工业企业等，噪声环境现状整体较好，区域环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区的要求。 4、生态环境 经调查，区域生态系统以农田生态系统为主，主要农作物是小麦、玉米、棉花。树木以杨树、槐树、榆树以及人工栽种的其他苗木为主。动物主要为人工饲养的猪、鸡、鸭、羊等家畜家禽，野生动物主要为少量的野鸡、喜鹊、麻雀、兔子等，项目所在区域无大型野生动物和珍稀野生保护动、植物种类。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场踏勘，评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，本项目主要环境保护目标见表11和图1。 表11 本项目环境敏感目标一览表 环境 要素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 保护对像; 保护级别. 大气 环境; 代店村; NW; 460; 居民; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 店后营村; NW; 750; 居民. 大召营; E; 750; 居民. 前高庄; N; 960; 居民. 水环境; 五支排; S; 1100; 水体; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类. 声环境; 厂界四周; -; -; -; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境 要素; 标准名称及执行级别; 主要污染物限值. 污染物; 取值时间; 限值. 环境 空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; SO2; 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 24小时平均; 150μg/m3. 《大气污染物综合排放标准详解》; 非甲烷总烃; 2.0 mg/m3. 噪声; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 3类; 昼间; 65dB(A). 夜间; 55dB(A). 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; Ⅴ类; COD; ≤40mg/L. BOD5; ≤10mg/L. 高锰酸盐指数; ≤15mg/L. 氨氮; ≤2.0mg/L. 总磷; ≤0.4mg/L. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 污染类型; 执行标准; 污染因子; 最高允许排放速率（kg/h）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放周界外浓度最高点（mg/m3）. 废气; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级; 颗粒物（15m）; 3.5; 120; 1.0. 非甲烷总烃（15m）; 10; 120mg/m3; 4. 参照河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中其他行业非甲烷总烃排放浓度80mg/m3及处理效率不低于70%。. 噪声; 运营期：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，昼间：65dB(A)，夜间：55dB(A)。. 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）. 危废; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）《国家危险废物名录》（2016版）. 执行标准名称及级别; 项目; 标准值. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级; COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. 大召营污水处理厂收水指标; COD; ≤400 mg/L. NH3-N; ≤35 mg/L. |
| 总量控制 指标 | 根据国家对建设项目污染物排放总量控制规划要求，结合工程排污特点及当地环境质量状况，评价建议选取VOCs（以非甲烷总烃计）、COD、NH3-N作为总量控制因子，具体内容见表12。 表12 项目总量控制情况表 污物类型; 污染因子; 项目出厂排放量 （t/a）; 污水处理厂处理后排放量（t/a）; 总量控制建议指标（t/a）. 废气; 非甲烷总烃; 0.001542; /; 0.001542. 废水; COD; 0.025; 0.0033; 0.0033. NH3-N; 0.0025; 0.00017; 0.00017. 总P; 0.0003; 0.00005; 0.00005. 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办〔2018〕14号）及《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（新政办〔2018〕22号），相关要求如下：严格建设项目环境准入。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。 本项目VOCs排放量为0.002t/a，无组织排放量为：0.001t/a，从新乡市联盟达克罗涂覆有限公司年加工900吨高铁螺丝风电配汽车出口型配件项目剩余的非甲烷总烃消减量中进行替代。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1、施工期工艺流程及产污环节： 本项目为租用现有厂房进行生产，不再进行土建工作，仅对室内进行装修。 2、运营期工艺流程及产污环节： A、钢板网产品 本项目钢板网产品具体生产工艺流程和产污环节见图2。 图1 钢板网产品生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 1、将外购钢板网通过全自动断网卷圆焊接机进行点焊，此过程中有机械噪声产生。 2、将点焊后的钢板网进行抛丸处理，此过程中有机械噪声和抛丸粉尘产生。 3、将抛丸后的钢板网喷塑处理，此过程中有机械噪声和粉尘及有机气味产生。 4、将喷塑后的半成品进入160℃的电加热箱中进行固化，使钢板网表面的塑粉融化后粘附在钢板网表面，冷却后不易脱落，起到表面保护作用。固化后即得成品钢板网。此过程中有有机废气产生。 B、滤清器产品 本项目滤清器具体生产工艺流程和产污环节见图1。 图2 滤清器产品生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 1、将外购的滤纸通过滚筒波纹机进行折波，此过程中会产生机械噪声。 2、将折波后的滤纸人工剪断，此过程中会产生滤纸的边角料。 3、将剪断的滤纸两端对齐，用热熔胶在150℃下对滤纸的缝隙进行合缝，此过程中会产生有机废气。 4、将完成合缝的波纹装入钢板网中。 5、用PU胶对上下两端粘接牢固，粘接完成后即为成品滤清器，此过程中会产生有机废气。 主要污染环节： 1、废气污染环节： 根据项目工艺流程和产污环节分析，滤清器合缝和粘接环节有非甲烷总烃气体产生，钢板网喷塑过程中有塑粉粉尘及有机气味产生，抛丸过程中有粉尘产生，固化环节有非甲烷总烃气体产生。 2、废水污染环节： 本项目生产过程无废水产生，本项目废水主要为生活废水。 3、噪声污染环节： 主要为各设备运转时产生的噪声。 4、固废污染环节： 一般固废：①产品投料产生的废包装②袋式除尘器收尘③本项目劳动定员产生的生活垃圾④边角料。 危险固废：①废机油、废活性炭及废灯管。 污染物源强分析： 由本项目产污环节示意图可以看出，本项目生产过程中的主要污染因素为废气、其次为废水、噪声和固体废物。 - 废气 ①钢板网抛丸工序：将点焊后的钢板网进行抛丸处理，利用高速旋转的叶轮将钢丸抛向钢板网表面来达到除锈目的。抛丸过程中产生粉尘，粉尘产生量为4.2t/a，在密闭空间内经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放（抛丸机风机单独设置15m高排气筒）排放量为0.084kg/a（28 mg/m3），能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准要求（3.5 kg/h，120 mg/m3）。 图3 抛丸工序废气处理示意图 ②钢板网喷塑工序：将抛丸后的钢板网进行喷塑，利用静电吸附的原理，将塑粉均匀的喷涂到钢板网的表面上。喷塑过程中产生粉尘及有机气体苯酚、甲醛，产生量为50 kg/a，经集气罩收集后先通过袋式除尘器处理后再通过UV光催化氧化+活性炭吸附处理然后通过15m高排气筒排放。粉尘采用集气罩收集，收集效率按80%计，则收集的粉尘为40kg/a，粉尘经收集后通过袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放，风机风量为1000m3/h，处理效率为90%，则排放量为4kg/a（0.00192kg/h，1.92mg/m3），无组织排放量为10kg/a（0.0048kg/h），能够满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297—1996）表2二级标准要求（3.5 kg/h，120 mg/m3）。 ③钢板网固化工序：将喷塑好的钢板网进入160℃的电加热箱中进行固化，使钢板网表面的塑粉融化后粘附在钢板网表面，冷却后不易脱落，起到表面保护作用。固化过程中产生苯酚、甲醛（VOCs）；产生量5kg/a，有机废气采用集气罩收集，收集效率按80%计，则收集的有机废气为4kg/a，收集后由风机送入UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放（其中风量1000m3/h，处理效率为90%），则排放量为0.4kg/a（0.0002kg/h，0.2mg/m3），无组织排放量为1kg/a（0.0005kg/h），排放满足河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中其他行业非甲烷总烃排放浓度80mg/m3及处理效率不低于70%的要求； ④滤清器合缝和粘接工序：合缝：将剪断的滤纸两端对齐，用加热到150℃的热熔胶对滤纸的缝隙进行合缝；粘接：将半成品用PU胶对上下两端粘接牢固。合缝和粘接过程中产生的游离态的醋酸乙烯以及未完全聚合的多元醇和异氰酸酯（VOCs）；产生量为50.1 kg/a，有机废气采用集气罩收集，收集效率按80%计，则收集的有机废气为40.08 kg/a，废气收集后由风机送入UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放（其中风量1000m3/h，处理效率为90%），则排放量为4kg/a（0.00192kg/h，1.92mg/m3），无组织排放量为10.02 kg/a（0.0048kg/h），排放满足河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中其他行业非甲烷总烃排放浓度80mg/m3及处理效率不低于70%的要求； 图4 喷塑、固化、粘接、合缝工序废气处理示意图 本项目设置一台风量为1000m3/h引风机，分别在①粘接、合缝工序、固化工序、喷塑工序操作台设置3个集气罩，收集后的有机废气经UV光催化氧化+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒达标排放，在喷塑环节收集后的含有机废气的粉尘经袋式除尘器+UV光催化氧化+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒达标排放，本项目喷塑、固化、粘接、合缝工序产生的废气共用一根15m高排气筒。 项目拟选用的UV光催化氧化装置的工作电压为220V，工作功率为1.5kW，UV光催化灯能耗为150W，共包含10根灯管，拟购UV光催化氧化装置的尺寸为1500mm×600mm×700mm，风机风量为1000m3/h，则废气的停留时间为2.25s，采用185nm-245nm波长紫外线，能量最高为6.47kJ/mol，设备内部的灯管定期更换，三年更换一次。 2、废水 项目劳动定员10人，厂区不建生活设施，生活用水量按40L/(p·d)计，则年用水量为104m3，废水排放系数取0.8，则生活污水产生量约为83.2m3/a，其主要污染物的产生浓度和产生量分别是：COD：300mg/L、0.025t/a， NH3-N：30mg/L、0.0025t/a，总P4mg/L、0.0003 t/a。生活废水经防渗漏化粪池处理后，通过园区污水管网，进入大召营污水处理厂。项目废水产排情况见表13。 表13 本项目废水产排情况一览表 序号; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 1; COD; 300; 0.025; 210; 0.0175. 2; 氨氮; 30; 0.0025; 30; 0.0025. 3; 总P; 4; 0.0003; 4; 0.0003. 4; 水量83.2m3/a（0.32m3/d）. 3、噪声 本项目噪声主要是设备运行产生的噪声，高噪声设备主要为空压机、全自动断网卷圆焊接机、滚筒波纹机、下网机等。类比相同设备噪声源强，本项目各主要声源设备噪声监测结果统计及控制方案见表14。 表14 生产设备噪声源强及控制措施一览表 单位：dB（A） 设备名称; 数量; 噪声强度; 控制措施; 治理后源强. 空压机; 2; 90; 基础减震、消音、厂房隔声等; 70. 全自动断网卷圆焊接机; 1; 80; 60. 滚筒波纹机; 1; 80; 60. 下网机; 1; 85; 65. 4、固体废物 项目固废主要一般固废和危险固废，一般固废为废包装、袋式除尘器收尘、边角料和生活垃圾、危险固废为废机油、废活性炭、废灯管。 （1）废包装 该部分固体废物主要来源于物料包装袋，废包装袋产生量为0.2t/a，集中收集后定期外售； （2）袋式除尘器收尘 根据污染源强计算，袋式除尘器收尘量为36kg/a，为原料塑粉，重新投入使用；抛丸机袋式除尘器收集粉尘为铁屑，收集量为4.2t/a，外售给废旧资源回收公司。 （3）生活垃圾 本项目新增劳动定员10人，生活垃圾按照0.5kg/d﹒人计算，年生产天数260天，共产生生活垃圾1.3t/a。收集后环卫部门定期清运。 （4）边角料 本项目滤清器及钢板网在加工过程中有边角料产生，产生量约为1t/a，集中收集后定期外售； （5）废机油、废活性炭、废灯管 本项目使用机械在加工过程中会定期更换机油，根据企业提供资料，更换量约为0.01t/a，根据计算，活性炭的年使用量为0.1t，采用一次填装，装入量为0.1t/a，每年更换一次，废活性炭的产生量为0.1t/a，UV光解灯管三年更换一次，则废灯管的产生量为0.02 t/a，废活性炭、废灯管、废机油经包装完整的金属桶收集后存储于危废暂存区，定期交由有资质的单位处理。机油包装桶由销售企业回收循环使用。 本项目固体废物产生情况见表15。 表15 本项目固体废物产生状况一览表 序号; 污染物; 固废性质; 产生量(t/a); 处理措施. 1; 废包装; 一般固废; 0.2; 出售给回收公司. 2; 边角料; 1. 3; 生活垃圾; 1.3; 环卫部门定期清运. 袋式除尘器收尘; 原料; 0.036; 回收利用. 4; 袋式除尘器收尘; 铁屑; 4.2; 出售给回收公司. 5; 废机油、废活性炭、UV光解废灯管; 危险固废; 0.13; 有资质单位回收. 合计(t/a); 6.866. (5)本项目污染物排放情况 本项目污染物排放情况见表16。 表16 本项目污染物排放情况一览表 序号; 项目; 产生量; 削减量; 排放量. 1; 废气; 废气量（万m3/a）; 358; 0; 358. 粉尘（t/a）; 4.25; 4.134; 0.066. VOCs（kg/a）; 55.1; 39.68; 15.42. 2; 生活废水; 产生量（t/a）; 104; 20.8; 83.2. COD（t/a）; 0.025; 0.0048; 0.0175. 氨氮（t/a）; 0.0025; 0; 0.0025. 3; 固废; 废包装（t/a）; 0.2; 0.2; 0. 袋式除尘器收尘（t/a）; 0.036; 0.036; 0. 生活垃圾（t/a）; 1.3; 1.3; 0. 4; 危废; 废机油、、废灯管、废活性炭（t/a）; 0.13; 0.13; 0. 边角料（t/a）; 1; 1; 0.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源(编号) |  |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 扬尘 |  | 扬尘 | / | / |
|  | 营运期 | 粘接、固化、喷塑、合缝 |  | VOCs | 21.2 mg/m30.02kg/h | 2.12 mg/ m30.002kg/h |
|  |  | 喷塑工序 |  | 粉尘 | 19.2 mg/m30.02kg/h | 1.92 mg/m30.002kg/h |
|  |  | 抛丸工序 |  | 粉尘 | 2800 mg/m38.4kg/h | 28 mg/m30.084kg/h |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 建筑废水 |  | SS | 少量 | 少量 |
|  |  | 生活废水 |  | 废水量 | 15m3 | 15m3 |
|  |  |  |  | COD | 300mg/L，4.5kg | 210mg/L，3.15kg |
|  |  |  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.45kg | 30mg/L，0.45kg |
|  | 营运期 | 生活废水 |  | 水量 | 83.2m3/a | 83.2m3/a |
|  |  |  |  | COD | 300mg/L，24.96kg | 213mg/L，17.5kg |
|  |  |  |  | 氨氮 | 30mg/L，2.496kg | 30mg/L，2.496kg |
| 固体 废物 | 施工期 | 建筑垃圾 |  |  | 2.4t | / |
|  |  | 生活垃圾 |  |  | 0.15t | / |
|  | 营运期 | 下料 | 废包装 |  | 0.2 t/a | / |
|  |  | 下线 | 边角料 |  | 1 t/a | / |
|  |  | 粉尘收集 | 粉尘 |  | 4.2 t/a | / |
|  |  | 废气治理 | 废活性炭 |  | 0.1 t/a | / |
|  |  |  | 灯管 |  | 0.02 t/a | / |
|  |  | 机械运行 | 废机油 |  | 0.01 t/a | / |
|  |  | 职工 | 生活垃圾 |  | 1.3t/a | / |
| 噪声 | 噪声主要来自空压机、全自动断网卷圆焊接机、波纹机等设备以及进出车辆等，其噪声声级值大约为80～90dB(A)。经选购低噪声设备、安装基础减振或消声器等措施，再经距离衰减，最终厂界噪声可以满足相关标准要求。 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目评价区域内无野生动物以及国家保护的动植物种类，不会造成当地气候、水文、地形地貌、土壤、植被、野生动植物的破坏，项目对生态环境基本不会造成影响。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 建设项目施工期的主要环境问题是废气、噪声，其次是施工废水、建筑垃圾。在不同的施工阶段，因施工内容不同，采取的作业方式有所不同，因而其污染排放情况有所侧重。由于项目为租用厂房，仅需进行内部装修等工作，不存在开挖地基等；同时需要防止施工噪声对附近居民造成影响，尽量不在夜间施工。施工期厂区的建筑垃圾应及时运走，严禁乱堆乱倒，以防造成水土流失影响。本次项目施工期约持续1个月，对环境的影响是短暂的，这种不利影响将随施工工作的结束而消失。 - 一、废气 为降低项目施工装修期间可能发生的扬尘的影响，建设单位应加强治理措施，减少施工装修期间过程中扬尘的产生。采取措施后，项目施工期扬尘去除率45%。如不对施工扬尘进行防治，将对周围环境及居民的身体健康造成影响。为了减小对周边环境的影响，评价建议加强防治措施，建议如下： ①建设工程装修期间施工方案中必须有防止泄漏遗撒污染环境的具体措施，编制防止废气的操作规范，其中应包括施工现场合理布局，建筑材料堆存，对易起尘物料实行库存或加盖苫布，运输车辆要完好、装载不宜过满、对易起尘物料加盖蓬布、控制车速、减少卸料落差等内容； ②建设工程施工现场必须设立垃圾站，并及时回收、清运垃圾及工程废土；高处工程垃圾应用容器垂直清运，严禁凌空抛撒及乱倒乱卸； ③建立洒水清扫制度，指定专人负责洒水和清扫工作。 - 二、废水 本项目不涉及土建，仅进行内部装修，施工期废水主要包括施工现场产生的施工废水；施工人员生活污水等。 其中生产废水主要来自部分施工机械设备冷却水以及少量施工用水的跑、冒、滴、漏，主要污染物为COD、氨氮、石油类、SS等，排放量较少，该废水经过沉淀池沉淀后循环使用，不排放。 项目共有施工人员10人，施工期约1个月（约30d），施工人员产生的生活污水，日排生活污水量0.5m3/d，施工期共产生生活污水15m3。污染物产生浓度为COD300 mg/L，4.5kg；氨氮30mg/L，0.45kg；经防渗漏化粪池处理后，污染物浓度为COD 210mg/L，315kg；氨氮30mg/L，0.45kg。生活废水经防渗漏化粪池处理后，通过园区污水管网，进入大召营污水处理厂。 经采取上述措施后，本项目施工期废水对周围环境影响不大。 - 三、噪声 项目装修施工过程中，施工设备噪声值一般在 80~95dB(A)左右，设计只在白天施工，夜间不施工。为最大限度地降低施工噪声对周围居民区的影响，评价建议工程应采用以下措施： ① 从声源上控制。建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，对产噪采取基础减震措施，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ② 合理安排施工时间。施工单位应合理安排好施工时间，不得在夜间（22：00~6：00）进行产生强噪声污染的建筑施工作业（评价建议在午间（12：00~14：00）暂停施工）。因施工工艺需要等原因确需连续施工的，必须提前7日持有关部门出具的确需连续施工证明向环境保护行政主管部门提出申请，经批准后方可施工。经批准夜间建筑施工作业的，施工单位应当提前3日向附近居民公告。公告内容应当包括：本次连续施工起止时间、施工内容、工地负责人及其联系方式、投诉渠道。 ③合理安排施工计划和进度。 ④对人为的施工噪声应有管理制度和降噪措施，并进行严格控制：承担材料运输的车辆，行车路线和行车时间进行具体规定，出入口应远离居民区，进入施工现场避免鸣笛，并要减速慢性，装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度地减少噪声扰民。 ⑤建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ⑥建设与施工单位还应与施工场地附近单位建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。 采取上述防治措施后，可较大程度地减轻项目施工期噪声对敏感点影响。 - 四、固体废物 工程在施工建设过程中，将产生部门固体废弃物，包括废弃的建筑材料以及施工人员产生的生活垃圾。项目施工期为1个月，施工人员产生的生活垃圾每天每人按0.5kg计算，则施工人员共产生5kg/d生活垃圾，项目施工期总计产生生活垃圾0.15t。 据同类工程调查统计资料，施工装修垃圾按每平方米建筑面积产生1.5kg垃圾计算，则共产生约2.4t建筑垃圾。 项目对于产生的废弃建筑材料，需做到以下几点： ①车辆运输散体物料和废弃物时，运输车辆须做到装载适量，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒，建议采用密封式箱车。 ②合理控制车速，并尽可能避免交通高峰期运输，沿途有居民居住小区时禁止鸣笛。 ③本项目装修垃圾应运至专门的建筑垃圾堆放场，不在项目场地长时间堆存。 综上，本项目施工期将产生废气、废水和固废等，影响范围以局部污染为主，项目施工期污染物经采取评价要求的相应防治措施后，不会对周围环境造成较大影响，且施工期污染随施工期结束而消失。

营运期环境影响分析： 本项目营运期产生的污染物主要为废水、废气、噪声和固废，具体分析如下： - 一、大气环境影响分析 1、废气 ①钢板网抛丸工序：将点焊后的钢板网进行抛丸处理，利用高速旋转的叶轮将钢丸抛向钢板网表面来达到除锈目的。抛丸过程中产生粉尘，粉尘产生量为4.2t/a，在密闭空间内经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放（抛丸机风机单独设置15m高排气筒）排放量为0.084kg/a（28 mg/m3），能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准要求（3.5 kg/h，120 mg/m3）。 ②钢板网喷塑工序：将抛丸后的钢板网进行喷塑，利用静电吸附的原理，将塑粉均匀的喷涂到钢板网的表面上。喷塑过程中产生粉尘及有机气体苯酚、甲醛，产生量为50 kg/a，经集气罩收集后先通过袋式除尘器处理后再通过UV光催化氧化+活性炭吸附处理然后通过15m高排气筒排放。粉尘采用集气罩收集，收集效率按80%计，则收集的粉尘为40kg/a，粉尘经收集后通过袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放，风机风量为1000m3/h，处理效率为90%，则排放量为4kg/a（0.00192kg/h，1.92mg/m3），无组织排放量为10kg/a（0.0048kg/h），能够满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297—1996）表2二级标准要求（3.5 kg/h，120 mg/m3）。 ③钢板网固化工序：将喷塑好的钢板网进入160℃的电加热箱中进行固化，使钢板网表面的塑粉融化后粘附在钢板网表面，冷却后不易脱落，起到表面保护作用。固化过程中产生苯酚、甲醛（VOCs）；产生量5kg/a，有机废气采用集气罩收集，收集效率按80%计，则收集的有机废气为4kg/a，收集后由风机送入UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放（其中风量1000m3/h，处理效率为90%），则排放量为0.4kg/a（0.0002kg/h，0.2mg/m3），无组织排放量为1kg/a（0.0005kg/h），排放满足河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中其他行业非甲烷总烃排放浓度80mg/m3及处理效率不低于70%的要求； ④滤清器合缝和粘接工序：合缝：将剪断的滤纸两端对齐，用加热到150℃的热熔胶对滤纸的缝隙进行合缝；粘接：将半成品用PU胶对上下两端粘接牢固。合缝和粘接过程中产生的游离态的醋酸乙烯以及未完全聚合的多元醇和异氰酸酯（VOCs）；产生量为50.1 kg/a，有机废气采用集气罩收集，收集效率按80%计，则收集的有机废气为40.08 kg/a，废气收集后由风机送入UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放（其中风量1000m3/h，处理效率为90%），则排放量为4kg/a（0.00192kg/h，1.92mg/m3），无组织排放量为10.02 kg/a（0.0048kg/h），排放满足河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中其他行业非甲烷总烃排放浓度80mg/m3及处理效率不低于70%的要求； A、有组织废气 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的估算模式，对有组织废气VOCs及粉尘的排放情况进行分析，预测结果见表17。 表17 有组织排放废气结果预测表 距离（m）; VOCs; 粉尘. 浓度值（mg/m3）; 占标率%; 浓度值（mg/m3）; 占标率%. 100; 0.0001699; 0.02; 0.0001699; 0.01. 200; 0.0001928; 0.02; 0.0001928; 0.01. 300; 0.000166; 0.02; 0.000166; 0.01. 400; 0.0001633; 0.02; 0.0001633; 0.01. 500; 0.0001421; 0.02; 0.0001421; 0.01. 600; 0.00012; 0.01; 0.00012; 0.01. 700; 0.000101; 0.01; 0.000101; 0.01. 800; 9.377×10-5; 0.01; 9.377×10-5; 0.00. 900; 9.458×10-5; 0.01; 9.458×10-5; 0.00. 1000; 9.518×10-5; 0.01; 9.518×10-5; 0.00. 1100; 9.339×10-5; 0.01; 9.339×10-5; 0.00. 1200; 9.066×10-5; 0.01; 9.066×10-5; 0.00. 1300; 8.74×10-5; 0.01; 8.74×10-5; 0.00. 1400; 8.387×10-5; 0.01; 8.387×10-5; 0.00. 1500; 8.026×10-5; 0.01; 8.026×10-5; 0.00. 1600; 7.666×10-5; 0.01; 7.666×10-5; 0.00. 1700; 7.315×10-5; 0.01; 7.315×10-5; 0.00. 1800; 6.978×10-5; 0.01; 6.978×10-5; 0.00. 1900; 6.656×10-5; 0.01; 6.656×10-5; 0.00. 2000; 6.351×10-5; 0.01; 6.351×10-5; 0.00. 2100; 6.065×10-5; 0.01; 6.065×10-5; 0.00. 2200; 5.797×10-5; 0.01; 5.797×10-5; 0.00. 2300; 5.547×10-5; 0.01; 5.547×10-5; 0.00. 2400; 5.313×10-5; 0.01; 5.313×10-5; 0.00. 2500; 5.094×10-5; 0.01; 5.094×10-5; 0.00. 2600; 4.889×10-5; 0.01; 4.889×10-5; 0.00. 2700; 4.696×10-5; 0.01; 4.696×10-5; 0.00. 2800; 4.515×10-5; 0.01; 4.515×10-5; 0.00. 2900; 4.345×10-5; 0.00; 4.345×10-5; 0.00. 3000; 4.185×10-5; 0.00; 4.185×10-5; 0.00. 最大值; 0.000193; 0.02; 0.000193; 0.01. 最大落地浓度点距离; 196; 196. 结果表明VOCs及粉尘最大落地浓度分别为0.000193mg/m3、0.000193mg/m3，位于下风向196m处。 B、无组织废气 VOCs及粉尘 根据工程分析，项目产生的VOCs经集气罩收集后采用UV光催化氧化+活性炭吸附处理，其余以无组织形式排放，无组织排放源强为0.053kg/h；项目产生的粉尘经集气罩收集后采用袋式除尘器处理，其余以无组织形式排放，无组织排放源强为0.048kg/h。 大气环境影响预测 本次预测以生产车间为对象，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的估算模式，对无组织的VOCs、粉尘在周围主要敏感点和厂界的落地浓度分别进行预测估算。项目污染源及参数取值情况见18。 表18 生产车间无组织排放废气参数表 面源; 污染物; 面源有效高度; 面源长度; 面源宽度; 排放速率; 评价标准. 生产车间; VOCs; 10m; 40m; 25m; 0.0053 kg/h; 2 mg/m3. 粉尘; 5m; 0.0048kg/h; 0.45mg/m3. 根据表18污染物参数进行预测，项目周边主要敏感点和厂界预测见表19。 表19 项目废气对周边主要敏感点的影响预测结果一览表 污染因子; VOCs; 粉尘. 敏感点; 方位; 距离（m）; 预测值; 占标率; 预测值; 占标率. 代店村; NW; 460; 0.001318; 0.15; 0.001455; 0.07. 店后营村; NW; 750; 0.0009352; 0.10; 0.001033; 0.05. 大召营; E; 750; 0.0009352; 0.10; 0.001033; 0.05. 前高庄; N; 960; 0.0007128; 0.08; 0.000787; 0.04. 标准值; 2; /; 0.45; /. 由表19可以看出，项目周围主要敏感点的粉尘及VOCs落地浓度贡献值均小于评价标准，项目废气排放不会对周边敏感目标及区域环境大气环境质量造成较大影响。 (3)大气环境防护距离 根据工程分析，项目生产车间粉尘经收集后，尚有一小部分粉尘未被收集，呈无组织排放，粉尘无组织排放量为0.0048kg/h；项目生产车间VOCs经收集后，尚有一小部分VOCs未被收集，呈无组织排放，VOCs无组织排放量为0.0053kg/h。本评价以生产车间为面源，采用EIAProA2008软件中的估算模式（SCREEN3模型）计算大气环境防护距离，选取计算参数见表18，计算结果统计见表20。 表20 大气环境防护距离计算结果 无组织污染源; 大气污染物; 下风向最大地面浓度（mg/m3）; 环境质量标准（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 超标点距面源中心最大距离（m）. 生产车间; VOCs; 0.0042; 2; 4; 无超标点. 粉尘; 0.00045; 0.45; 1.0; 无超标点. 由表20结果可知，项目各生产车间无组织排放的粉尘下风向不存在环境质量超标点，因此，项目无组织排放不划定大气环境防护距离。 (4)卫生防护距离 根据《制定地方大气污染排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的有关规定，确定生产车间无组织排放的卫生防护距离的计算公式为： 其中：A、B、C、D为卫生防护距离计算系数； Cm为标准浓度限值； Qc为工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平； r为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)； L为卫生防护距离，m。 具体计算参数选取和计算结果详见表21。 表21 无组织排放卫生防护距离的计算表 无组织排放源; 污染物名称; Cm(mg/Nm3); Qc(kg/h); r(m); A; B; C; D; L(m). 生产车间; VOCs; 2; 0.0053 kg/h; 17.83; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 50. 粉尘; 0.45; 0.0048kg/h; 50. 经计算生产车间的无组织排放的粉尘卫生防护距离为50m，VOCs卫生防护距离为50m，提级后本项目的卫生防护距离设为100m。本项目100m内无环境敏感点。距本项目厂界最近的代店村居民建筑为460m，可以满足卫生防护距离是要求。 二、水环境影响分析 本项目无生产废水产生；生活废水经防渗漏化粪池处理后，通过园区污水管网，进入大召营污水处理厂。项目废水具体产排情况见下表。 表22 工程废水产排情况一览表 项目; 水量（m3/a）; 水质（mg/L）; 备注. COD; 氨氮; 总磷. 生活废水; 83.2; 300; 30; 4; 经防渗漏化粪池处理后，通过园区污水管网，进入大召营污水处理厂. 化粪池处理后; 83.2; 210; 30; 4. 化粪池处理效率（%）; /; 30; 0; 0. 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准; 500; /; 5; /. 大召营污水处理厂收水水质; 400; 35; 5; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; /. 由表可以看出，工程废水产生量为83.2m3/a，COD300mg/L，0.025t/a；氨氮30mg/L，0.0025t/a；总磷4mg/L，0.0003t/a；生活废水经防渗漏化粪池处理后，通过园区污水管网，进入大召营污水处理厂。废水出厂水质为COD210mg/L，0.0175t/a；氨氮30mg/L，0.0025t/a；总磷4mg/L，0.0003t/a；可以满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准要求，同时能够满足大召营处理厂收水水质要求。 新乡县大召营污水处理厂设计规模为1万m3/d，项目分两期建设，一期设计规模为0.5万m3/d，二期设计规模为0.5万m3/d。污水处理厂位于大召营镇北侧，胡韦公路与六支排交叉口，占地约34.12亩。服务范围为文高路以南，中州路以东，新焦铁路以北，中央大道以西，规划总面积约为6.23km2。污水处理厂采用“预处理-厌氧-改良型氧化沟-二沉池-混凝沉淀-过滤-消毒”工艺，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，排入六支排。 本项目位于大召营污水处理厂收水范围以内。本项目北侧污水管网已铺设完成，本项目拟于2018年9月投入运营，项目无生产废水产生；生活废水经防渗漏化粪池处理后，通过园区污水管网，进入大召营污水处理厂。本项目日排水量较小，满足污水处理厂进水水质要求，不会对污水处理厂水量和水质造成冲击影响，故本项目污水排入大召营污水处理厂是可行的。 综合分析，本项目废水排放总量较小，水质简单，且能够进入大召营污水处理厂进一步处理，因此对地表水环境影响较小。 三、噪声环境影响分析 本项目营运期主要噪声源为空压机、全自动断网卷圆焊接机、点网机、波纹机等设备运行时产生的机械噪声。其噪声源强在70～90dB(A)之间。设备均布置在厂房车间内，车间采取实体围墙，并安装性能良好的隔音门窗，产噪设备加设减震基础，采取以上措施后，噪声可减少15～20dB(A)。噪声源强和治理措施及效果一览表见表13。 本项目周围200m范围内无敏感点分布，本次声环境影响预测采用声源衰减模式及多源叠加模式进行厂界四周噪声值预测，具体公式如下： ①声环境影响预测模式如下 Leq=LA-20lg(r1/r0) 式中：Leq——等效连续A声级，dB(A)； LA——声源源强，dB(A)； r1/r0——噪声受点和源点的距离，m。 ②噪声源叠加影响分析方法 当预测点受多声源叠加影响时，噪声源叠加公式： 式中：L——总声压级，[dB(A)]； Li——第i个声源的声压级，[dB(A)]； n——声源数量。 采用上述公式预测结果见表22。 通过计算，经过距离衰减后，项目各厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准(昼间≤65dB(A))的要求，对外环境影响较小。由高噪声设备治理后源强数据及平面布置情况，采用上述公式预测结果见表23。 表23 项目昼间噪声预测一览表 项目 监测点位; 预测值dB（A）; 标准dB（A）; 达标分析. 东厂界; 57.8; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准（昼间≤65 dB(A)）; 达标. 西厂界; 44.2; 达标. 南厂界; 55.3; 达标. 北厂界; 52.7; 达标. 根据预测数据可知，项目每天工作8h，均为昼间，各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准要求，对周围声环境影响较小，不会出现噪声扰民现象。 四、固体废物环境影响分析 项目固废主要为一般固废和危险固废，一般固废为：下料产生的废包装、边角料、袋式除尘器收尘、和职工生活垃圾，危险固废为：废气处理产生的废活性炭、废灯管，机械运转产生的废机油。 项目固废产生情况见表24。 表24 项目固废产生情况一览表 序号; 名称; 属性; 产生量; 处理措施. 1; 生活垃圾; 一般固废; 1.3t/a; 收集后厂区暂存，统一由环卫部门处理. 2; 废包装; 一般固废; 0.2 t/a; 收集后厂区暂存，外售给废旧资源回收公司综合利用. 3; 边角料; 一般固废; 1t/a. 4; 袋式除尘器收尘; 一般固废; 0.036 t/a; 作为原料重新利用. 5; 袋式除尘器收尘; 铁屑; 4.2 t/a; 收集后厂区暂存，外售给废旧资源回收公司综合利用. 6; 废活性炭; 危险固废; 0.1 t/a; 收集后厂区危废暂存间暂存后交有资质单位处理. 7; 废机油; 危险固废; 0.01 t/a. 8; 废灯管; 危险固废; 0.02 t/a. 针对一般固废，工程设计按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及相关环保部门的要求，设置一座封闭式一般固废暂存间，暂存间面积为5m2，设计暂存间地面做硬化及防渗处理，硬化防渗措施应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求。在暂存过程中，固废分类分区堆存，并设立明显的标识牌，标识牌上应标明固废名称、形态、数量等，按规定要求及时综合利用或安全处置，避免长期堆存对环境造成的二次污染。废活性炭（HW49）、废机油（HW08）属于危险废物，按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求存储于危废暂存间，暂存间面积为5m2，危废暂存间设立明显的标志及标牌，存储采用包装完好的密闭金属桶存储并做好标识，危废暂存区为重点防渗区域，进行强化防腐，其渗透系数小于1.0×10-10cm/s。 采取上述污染防治措施后，各类固废都得到了合理安全的处置，对周围环境的影响不大，但是本环评仍然要求企业对固废不能随意处理，也不能乱堆乱放，在生产过程中要注意对这些固废的收集和储运，必须切实做好固废的分类工作，尽可能回收其中可以再利用的部分，切实按照本环评提出的方案进行处置。 五、项目选址可行性分析 本项目位于新乡市新乡县大召营镇过滤工业园2号园。项目地理位置图见附图一。项目地块长方形，场地平整，项目占地面积约1030m2。项目四周大部分为工业企业；西侧260m为胡韦线，北侧360m为S308，交通便利。项目西北侧460m为代店村，750m为店后营村，东侧750m为大召营镇，北侧960m为前高庄。 （1）根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），本项目不属于限制类及鼓励类，为允许类建设项目，项目符合国家产业政策。 （2）项目已于2018年6月通过新乡县发展改革委员会备案，项目代码2018-410721-41-03-034885。 六、污染防治措施可行性分析 ①钢板网抛丸工序：将点焊后的钢板网进行抛丸处理，利用高速旋转的叶轮将钢丸抛向钢板网表面来达到除锈目的。抛丸过程中产生粉尘，粉尘产生量为4.2t/a，在密闭空间内经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放（抛丸机风机单独设置15m高排气筒）排放量为0.084kg/a（28 mg/m3），能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准要求（3.5 kg/h，120 mg/m3）。 ②钢板网喷塑工序：将抛丸后的钢板网进行喷塑，利用静电吸附的原理，将塑粉均匀的喷涂到钢板网的表面上。喷塑过程中产生粉尘及有机气体苯酚、甲醛，产生量为50 kg/a，经集气罩收集后先通过袋式除尘器处理后再通过UV光催化氧化+活性炭吸附处理然后通过15m高排气筒排放。粉尘采用集气罩收集，收集效率按80%计，则收集的粉尘为40kg/a，粉尘经收集后通过袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放，风机风量为1000m3/h，处理效率为90%，则排放量为4kg/a（0.00192kg/h，1.92mg/m3），无组织排放量为10kg/a（0.0048kg/h），能够满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297—1996）表2二级标准要求（3.5 kg/h，120 mg/m3）。 ③钢板网固化工序：将喷塑好的钢板网进入160℃的电加热箱中进行固化，使钢板网表面的塑粉融化后粘附在钢板网表面，冷却后不易脱落，起到表面保护作用。固化过程中产生苯酚、甲醛（VOCs）；产生量5kg/a，有机废气采用集气罩收集，收集效率按80%计，则收集的有机废气为4kg/a，收集后由风机送入UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放（其中风量1000m3/h，处理效率为90%），则排放量为0.4kg/a（0.0002kg/h，0.2mg/m3），无组织排放量为1kg/a（0.0005kg/h），排放满足河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中其他行业非甲烷总烃排放浓度80mg/m3及处理效率不低于70%的要求； ④滤清器合缝和粘接工序：合缝：将剪断的滤纸两端对齐，用加热到150℃的热熔胶对滤纸的缝隙进行合缝；粘接：将半成品用PU胶对上下两端粘接牢固。合缝和粘接过程中产生的游离态的醋酸乙烯以及未完全聚合的多元醇和异氰酸酯（VOCs）；产生量为50.1 kg/a，有机废气采用集气罩收集，收集效率按80%计，则收集的有机废气为40.08 kg/a，废气收集后由风机送入UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放（其中风量1000m3/h，处理效率为90%），则排放量为4kg/a（0.00192kg/h，1.92mg/m3），无组织排放量为10.02 kg/a（0.0048kg/h），排放满足河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中其他行业非甲烷总烃排放浓度80mg/m3及处理效率不低于70%的要求； 项目VOCs及粉尘排放对距离最近的环境敏感点预测结果表明：厂界四周粉尘浓度预测值符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16397-1996）粉尘周界外监控浓度限值1.0mg/m3的要求，厂界四周VOCs浓度预测值符合河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中其他行业2.0mg/m3的要求。 本项目卫生防护距离为100m。根据全厂卫生防护距离设置情况，结合全厂总图布置，确定厂界最大设防距离分别为西厂界87m 、南厂界100m、东厂界100m，北厂界100m。距离项目最近的环境敏感点为西北460m的代店村，工程卫生防护距离范围内没有环境敏感点分布。项目对大气环境影响较小。 本项目无生产废水产生；生活废水经防渗漏化粪池处理后，通过园区污水管网，进入大召营污水处理厂。生活废水经防渗漏化粪池处理后，能够满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准要求，同时能够满足大召营处理厂收水水质要求；项目建设不会对地表水环境产生影响。 本项目生产过程中产生的固废主要为废包装、边角料、收集的铁屑，产生量分别为0.2t/a、1 t/a、4.2t/a，为一般固废，收集后暂存厂区一般固废间，定期由废旧资源回收公司综合利用。职工日常生活会产生生活垃圾，生活垃圾产量为1.3t/a，收集后厂区暂存，统一由环卫部门处理；废活性炭、废机油、废灯管为危险废物，产生量分别为0.1 t/a、0.01 t/a、0.02 t/a，收集后厂区危废暂存间暂存后交有资质单位处理，喷塑袋式除尘器收尘为塑粉，产生量为0.036 t/，为原料重新使用。项目固废可得到综合利用和妥善处置，不会对周围环境造成二次污染。 项目经选购低噪声设备、安装基础减振或消声器等措施，再经距离衰减，不会出现噪声扰民现象，工程建设总体上对区域环境影响较小。 七、环保投资估算 本项目的环保工程包括防渗漏化粪池、垃圾收运设施等，本项目总投资200万元，环保投资为14万元，占投资的7%。具体内容见表25。 表25 环保设施及环保投资 工程 阶段; 项目; 治理内容; 环保投资 （万元）; 备注. 运营期; 合缝、粘接、喷塑、固化工序产生的废气治理; UV光催化氧化+活性炭吸附+15m排气筒; 3.5; 1套. 粉尘治理; 袋式除尘器+15m排气筒; 1.5; 1套. 废水治理; 生活污水; 1; 防渗漏化粪池1座（3m3）. 噪声治理; 选购低噪声设备、安装基础减振或消声器; 1; 基础减震、隔声. 固体废物; 生活垃圾; 0.2; 垃圾桶若干，垃圾收集及转运设施. 废包装、边角料; 0.8; 一般固废暂存间5m². 废机油、废活性炭、废灯管; 1; 危险固废暂存间5m². 袋式除尘器收尘; /; /. 合计; 9; /. 八、环保验收一览表 本项目环保设施及“三同时”验收内容见表26。 表26 环保措施及“三同时”验收表 项目; 污染物; 治理或处置措施; 数量、验收内容; 效果及标准. 废气; 合缝、粘接、喷塑、固化工序产生的有机废气; UV光催化氧化+活性炭吸附+15m排气筒; 1套; 河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中其他行业非甲烷总烃排放浓度限值要求. 喷塑粉尘; 袋式除尘器+15m排气筒; 1套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准. 废水; COD、氨氮; 生活废水经防渗漏化粪池处理后，通过园区污水管网，进入大召营污水处理厂; 1座3m3防渗漏化粪池，并配套管网，雨污分流; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及大召营污水处理厂收水指标. 噪声; 等效声级; 选购低噪声设备、安装基础减振或消声器; 选购低噪声设备、安装基础减振或消声器; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准. 固废; 废包装、边角料; 一般固废暂存间; 1间5m²; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求. 废机油、废活性炭、废灯管; 危险固废暂存间; 1间5m²; 《危险固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求. 垃圾; 环卫部门定期清运; 垃圾桶若干; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 喷塑、粘接、固化、合缝 | 非甲烷总烃 | 集气罩+uv光催化氧化+活性炭吸附+15m高排气筒 | 达标排放 |
|  | 抛丸 | 粉尘 | 袋式除尘器+15高排气筒 |  |
| 固体废 物 | 生产固废 | 废包装、边角料 | 外售 | 综合利用 |
|  |  | 袋式除尘器收尘 | 回收利用 |  |
|  |  | 废机油、废活性炭、废灯管 | 暂存于危废暂存区，交由有资质企业回收 | / |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 |  |
| 噪 声 | 在采取相应的降噪措施后经建筑物屏蔽隔音、距离衰减后，四周厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类功能区要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目厂址位于新乡市新乡县大召营镇过滤工业园2号园。项目区周围主要为工业企业和公路等，区内无珍稀动植物，属于人工生态环境。项目落实评价提出的各项环保措施后，对生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 1、产业政策 新乡市焕然汽车配件有限公司年产8万套滤清器及10万套钢板网项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修正)中的允许类，符合国家产业政策。 2、选址可行性 本项目位于新乡县大召营镇工业园2号园，不新征土地。营运期间产生的废气、废水、噪声、固废等在采用相应的污染防治措施后，对周围环境影响较小，厂址选择可行。 3、环境质量现状 项目所在区域环境空气、地表水和声环境质量均能满足相应标准要求。 4、环境影响分析 (1)废气 ①钢板网抛丸工序：将点焊后的钢板网进行抛丸处理，利用高速旋转的叶轮将钢丸抛向钢板网表面来达到除锈目的。抛丸过程中产生粉尘，粉尘产生量为4.2t/a，在密闭空间内经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放（抛丸机风机单独设置15m高排气筒）排放量为0.084kg/a（28 mg/m3），能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准要求（3.5 kg/h，120 mg/m3）。 ②钢板网喷塑工序：将抛丸后的钢板网进行喷塑，利用静电吸附的原理，将塑粉均匀的喷涂到钢板网的表面上。喷塑过程中产生粉尘及有机气体苯酚、甲醛，产生量为50 kg/a，经集气罩收集后先通过袋式除尘器处理后再通过UV光催化氧化+活性炭吸附处理然后通过15m高排气筒排放。粉尘采用集气罩收集，收集效率按80%计，则收集的粉尘为40kg/a，粉尘经收集后通过袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放，风机风量为1000m3/h，处理效率为90%，则排放量为4kg/a（0.00192kg/h，1.92mg/m3），无组织排放量为10kg/a（0.0048kg/h），能够满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297—1996）表2二级标准要求（3.5 kg/h，120 mg/m3）。 ③钢板网固化工序：将喷塑好的钢板网进入160℃的电加热箱中进行固化，使钢板网表面的塑粉融化后粘附在钢板网表面，冷却后不易脱落，起到表面保护作用。固化过程中产生苯酚、甲醛（VOCs）；产生量5kg/a，有机废气采用集气罩收集，收集效率按80%计，则收集的有机废气为4kg/a，收集后由风机送入UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放（其中风量1000m3/h，处理效率为90%），则排放量为0.4kg/a（0.0002kg/h，0.2mg/m3），无组织排放量为1kg/a（0.0005kg/h），排放满足河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中其他行业非甲烷总烃排放浓度80mg/m3及处理效率不低于70%的要求； ④滤清器合缝和粘接工序：合缝：将剪断的滤纸两端对齐，用加热到150℃的热熔胶对滤纸的缝隙进行合缝；粘接：将半成品用PU胶对上下两端粘接牢固。合缝和粘接过程中产生的游离态的醋酸乙烯以及未完全聚合的多元醇和异氰酸酯（VOCs）；产生量为50.1 kg/a，有机废气采用集气罩收集，收集效率按80%计，则收集的有机废气为40.08 kg/a，废气收集后由风机送入UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放（其中风量1000m3/h，处理效率为90%），则排放量为4kg/a（0.00192kg/h，1.92mg/m3），无组织排放量为10.02 kg/a（0.0048kg/h），排放满足河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中其他行业非甲烷总烃排放浓度80mg/m3及处理效率不低于70%的要求； (2)废水 本项目无生产废水产生；生活废水经防渗漏化粪池处理后，通过园区污水管网，进入大召营污水处理厂。 (3)噪声 本项目的主要高噪声设备为空压机、点网机、全自动断网卷圆焊接机、波纹机等，其噪声源强最高为90dB(A)，项目在采取隔声间降噪、厂房隔音措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准(昼间≤65dB(A))要求，对周围环境影响很小。 (4)固体废物 本项目固废主要为一般固废和危险固废，一般固废为：废包装、边角料、袋式除尘器收尘、生活垃圾。废包装、边角料、铁屑、收集后外售，袋式除尘器收尘可综合利用；生活垃圾环卫部门定期清运， 危险固废为：废机油、废灯管、废活性炭，废机油、废活性炭、废灯管交有资质单位回收。固体废物均得到合理利用或妥善处置，不会对周围环境造成影响。 5、项目防治措施 本项目污染防治措施见表27。 表27 本项目污染防治措施 类别; 污染源; 污染物; 治理措施. 废气治理措施; 生产车间; 粉尘; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒. VOCs; 集气罩+UV化氧化+活性炭吸附+15m排气筒. 废水处理措施; 日常生活; COD、NH3-N; 生活废水经防渗漏化粪池处理后，通过园区污水管网，进入大召营污水处理厂. 固废治理措施; 生产固废; 废包装、边角料; 收集后外售. 袋式除尘器收尘; 综合利用. 生活垃圾; 环卫部门定期清运. 废机油、废活性炭、废灯管; 暂存于危废暂存区后定期交有资质单位处理. 噪声; 空压机、点网机、全自动断网卷圆焊接机、波纹机等; 加设减震基础设施，置于室内. 二、评价建议 1、加强管理，确保各项污染治理设施落实到位，保证各项污染物长期稳定达标排放； 2、加强对环保设备的维修与管理，杜绝事故排放； 3、对职工进行环保知识培训，加强环保意识； 4、加强环保设施的维护与管理，确保处理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 三、评价总结论 综上所述，新乡市焕然汽车配件有限公司“年产8万套滤清器及10万套钢板网项目”符合国家产业政策。用地属于工业用地，项目废气、废水和噪声达标排放，固体废物能够得到妥善处置，本项目对周围环境影响较小。从环保角度分析，本项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日