建设项目环境影响报告表

项目名称：年产100套提升、输送、除尘设备

建设单位：新乡市百盛机械有限公司

编制日期2018年11月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市百盛机械有限公司年产100套提升、输送、除尘设备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市百盛机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 贾国顺410728197405226511 |  |  | 联系人 | 贾国顺 |  |  |
| 通信地址 | 新乡市新乡县经济技术开发区中央大道75号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13569899765 |  | 传真 |  | 邮政编码 |  | 453731 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县经济技术开发区中央大道75号 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 河南新乡经济技术集聚区 管理委员会 |  |  | 项目代码 | 2018-410721-34-03-053202 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 | 金属结构制造 C3311 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 3567 |  |  | 绿化面积(平方米) | —— |  |  |
| 总投资 （万元） | 550 | 其中：环保投资（万元） |  | 6.6 | 环保投资占总投资比例 | 1.2% |  |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  | 2019年1月 |  |  |  |
| 项目内容及规模 一、项目由来 新乡市百盛机械有限公司投资550万元，建设年产100套提升、输送、除尘设备。项目为租赁新乡中德合金铸造有限公司生产车间3567㎡和办公室350㎡（租赁协议见附件6）。根据新乡县城乡规划图可知，本项目用地性质属于工业用地（见附图6），根据新乡经济开发区管理委员会规划建设局出具的证明（见附件5），项目用地符合新乡经济开发区总体发展规划、土地利用总体规划和产业发展规划。经过现场勘察，项目生产车间租用原有，生产设备尚未购进。 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。已在河南新乡经济技术集聚区管理委员会备案，项目代码为2018-410721-34-03-053202，本项目的建设符合国家产业政策的要求。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及2018年修定规定，本项目类别为“二十二、金属制品业”，第67项“金属制品加工制造”，“其他（仅切割组装除外）”应编制环境影响报告表。 受新乡市百盛机械有限公司的委托（见附件1），我单位承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我们组织有关技术人员进行现场踏勘、资料收集，在此基础上按照有关技术规范要求，本着“客观、公开、公正”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 二、厂址周围环境 新乡市百盛机械有限公司位于新乡市新乡县经济技术开发区中央大道75号（项目位置见附图1），项目租用新乡中德合金铸造有限公司生产车间3567㎡和办公室350㎡，项目西侧紧邻新乡市新机瑞博印刷机械有限公司，再西侧为办公室；南边空车间，隔空车间为玉龙路；北边为奥维斯企业；东侧为空地，隔空地为钢玉包装，项目东侧150m为鑫宇花园小区。项目车间平面布置图见附图3。 图1 项目周围环境概况 三、工程内容 1、项目概况 项目的基本情况见 ： 表1 本项目基本情况 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 年产100套提升、输送、除尘设备. 2; 总投资; 550万元. 3; 建设单位; 新乡市百盛机械有限公司. 4; 项目选址; 新乡市新乡县经济技术开发区中央大道75号. 5; 占地面积; 生产车间3567㎡和办公室350㎡. 6; 劳动定员; 劳动员工10人. 7; 年工作日; 一班生产，每班8小时，年工作日280天. 8; 生产工艺; 原料购进-裁板机下料折弯-组焊-打磨-成品. 2、工程内容 本项目总投资550万元，建设年产100套提升、输送、除尘设备，其建设内容主要包括主体工程、辅助工程和环保工程。主要建设内容见表2。 表2 项目建设内容一览表 工程类别; 建设内容; 规模. 主体工程; 生产车间; 生产车间3567m2，包括机加工区、组装区、打磨区和成品区. 辅助工程; 办公室; 建筑面积350m2. 公用工程; 供水; 市政供水. 供电; 市政供电. 环保工程; 废气处理; 磨光粉尘和焊接烟尘采用移动式烟气净化器处理. 废水处理; 生活污水经化粪池处理后，经市政管网排入新乡市贾屯污水处理厂。. 固废处置; 一般固废场所1处10m2. 噪声治理; 置于车间内，并对高噪声设备设置减振基础，安排专人对设备进行维护。. 3、项目产品方案 产品方案见表3。 表 1 项目主要产品、产量一览表 序号; 产品名称; 产品规格; 产量. 1; 提升机; TD160; 15台/年. TH250; 10台/年. NE50; 15台/年. 2; 皮带输送机; B500; 10台/年. B800; 10台/年. DJ800; 15台/年. 3; 螺旋输送机; LS250; 5台/年. 4; 除尘器; HMC64; 10台/年. HMC120; 10台/年. 4、主要生产设备 项目主要设备详见表4。 表4 项目设备一览表 序号; 主要设备名称; 规格和型号; 数量; 备注. 1; 电焊机; BX5; 15台; 位于组装区. 2; 钻床; 35*1000; 2台; 位于机加工区. 3; 液压折弯机; 10*3000; 1台; 位于机加工区. 4; 液压剪板机; 10*2500; 1台; 位于机加工区. 5; 半自动切割机; CG1-30; 1台; 位于机加工区. 6; 数控切割机; RKD4000×8000; 1台; 位于机加工区. 7; 元车; 20*1000; 1台; 位于机加工区. 8; 元车; 40*3000; 1台; 位于机加工区. 9; 刨车; 200#; 1台; 位于机加工区. 10; 手持打磨机; /; 1台; 位于打磨区. 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，项目及生产工艺设备、产品均不在限制类、淘汰类之列，符合国家产业政策。 5、主要原辅材料 本项目主要原辅材料消耗量见表5Error: Reference source not found。 表5 主要原辅材料消耗量一览表 序号; 产品名称; 原辅材料; 用量; 规格. 1; 除尘器; 钢板; 10t/a; 1260mm×6000mm×3mm. 槽钢; 1t/a; 100mm×100mm. 滤袋; 若干; /. 袋笼; 若干; /. 脉冲阀; 200个/a; /. 风机; 20台/a; /. 2; 提升机; 钢板; 10t/a; 1260mm×6000mm×3.75mm. 钢板; 8t/a; 1260mm×6000mm×5.8mm. 钢板; 3t/a; 1510mm×6000mm×7.8mm. 角钢; 5t/a; 63mm×63mm. 槽钢; 1t/a; 100mm×100mm. 电机; 若干; /. 减速带; 若干; /. 螺丝; 若干; /. 3; 皮带输送机; 钢板; 2t/a; 1260mm×6000mm×5.8mm. 钢板; 2t/a; 1510mm×6000mm×7.8mm. 角钢; 5t/a; 63mm×63mm. 槽钢; 1t/a; 100mm×100mm. 输送带; 若干; /. 托辊; 若干; /. 电机滚筒; 若干; /. 螺丝; 若干; /. 4; 螺旋输送机; 钢板; 5t/a; 1260mm×6000mm×5.8mm. 钢板; 5t/a; 1510mm×6000mm×7.8mm. 电机; 若干; /. 减速带; 若干; /. 螺丝; 若干; /. 四、备案相符性分析 河南新乡经济技术集聚区管理委员会以项目代码：2018-410721-34-03-053202同意该项目备案（详见附件2）。项目拟建设情况与备案相符性分析见表6。 表6 备案相符性分析 内容; 备案; 实际建设; 一致性分析. 建设地点; 新乡市新乡县经济技术开发区中央大道75号; 新乡市新乡县经济技术开发区中央大道75号; 一致. 建设规模; 年产100套提升、输送、除尘设备; 年产100套提升、输送、除尘设备; 一致. 总投资; 550万元; 550万元; 一致. 生产工艺; 原料购进-裁板机下料折弯-组焊-打磨-成品; 原料购进-裁板机下料折弯-组焊-打磨-成品; 一致. 主要生产 设备; 电焊机、钻床、液压折弯机、液压剪板机、切割机、元车、刨车、手持打磨机等; 电焊机、钻床、液压折弯机、液压剪板机、切割机、元车、刨车、手持打磨机等; 一致. 五、与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见表7。 表7 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 项目选址位于新乡市新乡县经济技术开发区中央大道75号区; 属于. 限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 新乡市集中水源地保护区; 黄河贾太湖地表水饮用水源保护区; 一级保护区：田庄至寺王东二干渠和四水厂引水渠道等输水渠道堤外50米沿岸的陆域；卫滨区平原乡三支渠两侧30米的陆域；贾太湖蓄水池、沉砂池、西郊沉砂池水域及其截渗沟外10米范围的区域；贾太湖蓄水池、西郊沉砂池至四水厂和一水厂之间的输水暗管两侧10米的陆域。 二级保护区：一级保护区外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区；人民胜利渠渠首至田庄的水域及堤外50米沿岸的陆域。; 项目厂址距黄河贾太湖地表水饮用水源保护区边界约2.7km; 不在保护区范围内. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目为年产100套提升、输送、除尘设备; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目选址位于新乡县经济技术开发区; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目 分类; 一类工业项目：金属制品（不含有电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理及热处理加工）; 本项目为金属制品业和专用设备制造; 属于一类工业项目. 对照《通知》中附件1“新乡市主题功能分区”，本项目位于新乡市新乡县经济技术开发区中央大道75号，不属于分类准入政策中的工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区、特殊环境敏感区。按照《实施细则》的要求，参照分类准入政策中的农产品主产区执行。本项目与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析见表8。 表8 与农产品主产区规定对照 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 功能区范围; 辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 项目位于新乡市新乡县经济技术开发区中央大道75号，不在工业准入优先区范围内; 参照农产品主产区环境准入政策的要求，本项目符合农产品主产区环境准入政策要求。. 功能区目标; 要以保障农产品供给安全为目标，严格控制工业开发活动，支持因地制宜发展农产品加工业，防止不合理工业开发对农业生产环境的不良影响。; 本项目位于新乡市新乡县经济技术开发区中央大道75号，场地为租用闲置厂房，不属于基本农田; 不在保护区范围内. 环境准入政策; 1、取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2、简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。 3、严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。 4、严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 1、本项目为机械加工项目，不在豁免名录内 2、本项目为金属制品项目，应编制环境影响报告表 3、本项目为一类工业项目 4、本项目没有废水排放; 参照农产品主产区环境准入政策的要求，本项目符合农产品主产区环境准入政策条件。. 由表8可知，本项目符合参照农产品主产区环境准入政策，不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。综上所述，从环保角度而言，项目选址可行。 六、劳动定员及工作制度 本项目职工人数10人，每天工作8小时，年工作280天。职工均不在厂区食宿。 七、公用设施 供水：本项目用水主要为职工生活用水和生产用水，由市政供水管网供水，能够满足本项目用水需求。 排水：本项目无生产废水，生活污水主要为职工洗漱废水，污水经化粪池处理后排入贾屯污水处理厂做进一步处理。 # 供电：本项目用电量约为2万kW·h/a，由市政供电电网供电，主要用于项目设备运转、日常办公等，可满足项目需求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，因此无原有污染情况及主要问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡市位于河南省北部，黄河中下游地区。市区地理坐标为东经113°30′～115°30′与北纬34°55′～35°50′之间，跨越最大直线距离，南北长约106.5公里，东西宽约149.25公里。新乡县位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。东与延津相连，西毗获嘉，南接原阳，北部与新乡市区的东、南、西三面相接。县境东西宽32.7公里，南北长29.1公里，总面积为364.6平方公里。 本项目位于新乡市新乡县经济技术开发区中央大道75号。项为目地理位置详见附图1。 - 地质 新乡县全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。境内黄河故道为沉砂组成，系砂土和砂壤土。 3、地形、地貌 新乡县位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。属黄河中下游故道冲积扇和太行山前卫河冲积扇的南缘洼地，是黄河与卫河复合冲积平原。地势自西南向东北呈微倾斜，坡降率为1/4000，西高东低，高程介于70-82米之间。全县地貌可分为四个单元：西北部卫河沿岸及北区为卫河冲积与扇前交接洼地；中部古阳堤以北至卫河区域是古黄河背河洼地；中南部古阳堤以南为高地平原，是黄河古河堤滩；东南部为沙丘沙地，是黄河古河床与溢流泛道冲击而成。 4、气象、气候 新乡县全县境属温带大陆性气候，四季分明。春季干旱多风，夏季多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。年均气温14.1℃，1月最冷，平均气温0.7℃，7月最热，平均气温27.1℃。年均降水量548.3毫米，多集中在7、8月间。年均蒸发量1908.7毫米。年均日照2407.7小时，年均无霜期200.5天，适于农作物生长。 5、水文 新乡县境内河渠主要有卫河、东孟姜女河、西孟姜女河、百泉河、共产主义渠、人民胜利渠、民生渠等7条大的河渠和17条小河渠，除人民胜利渠定时引用黄河水外，其它河流源头水枯，过境水多为季节性排放。 经现场查看及调查，距本项目最近的地表水体为东南3.9km的东孟姜女河。 6、土壤状况 新乡县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。境内黄河故道为沉砂组成，系砂土和砂壤土。黄河故道以北系黄河滩地，土质为褐土化小两合、褐土化两合土，并间有不同的其它类型。古阳堤以北地势低洼，地下水渗入形成潮化，土壤为小两合、两合土，间有不同的其它类型。共产主义渠以南、卫河两岸，多为潮化土壤。依据全国土壤分类暂行规定，新乡县372.8平方公里土地，可分为4个土类、7个亚类、13个土属、35个土种。 - 农业资源 新乡县优质粮食作物占全县耕地总面积近70%，其中优质麦面积30万亩，占麦播面积的82%，被命名为全国优质小麦基地县。精细蔬菜、优质瓜果、名优花卉等高效经济作物面积20万亩，占全县耕地总面积的50%。 8、饮用水源地 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》豫政办（2007）125号文，与新乡市新乡县有关的水源地保护区为黄河贾太湖地表水饮用水源保护区和四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井)。 黄河贾太湖地表水饮用水源保护区一级保护区范围:田庄至寺王东二干渠和四水厂引水渠道等输水渠道堤外50米沿岸的陆域；牧野区平原乡三支渠两侧30米的陆域;贾太湖蓄水池、沉沙池、西郊沉沙池水域及其截渗沟外10米范围的区域;贾太湖蓄水池、西郊沉沙池至四水厂和一水厂之间的输水暗管两侧10米的陆域。二级保护区范围：一级保护区外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区；人民胜利渠渠首至田庄的水域及堤外50米沿岸的陆域。 四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井)一级保护区范围：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级保护区范围：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。 根据《新乡县乡镇集中式饮用水水源保护区划分技术报告》（2013.9）中的相关内容，新乡县的四个镇朗公庙镇、古固寨镇、大召营镇和翟坡镇均划分有水源地保护区，四个乡镇水源地一级保护区范围均为：取水井外围50m区域，没有划分二级保护区。 将本项目位置与新乡县已划定的水源地位置对比，距离本项目最近的饮用水水源地为人民胜利渠，项目距保护区的距离约为2700m，二者距离较远，故该项目的建设不会对该水源地产生影响。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、声环境、地面水、地下水等）： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境保护局发布的新乡市环境空气质量日报，选用2018年8月11日~17日份发布的新乡县空气质量数据进行评价，环境空气质量数据详见表9。 表9 新乡县空气质量日报（2018年8月11日~17日） 环境因子; 监测浓度; 标准/24h平均; 达标情况. PM10; 73-133μg/m3; 150μg/m3; 达标. PM2.5; 47-94μg/m3; 75μg/m3; 出现超标. AQI; 78-203; /; /. 由表9可知，PM10能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，但PM2.5有所超标。为进一步促进空气质量改善，保证空气质量达标，新乡市制定了大气污染防治工业企业治理方案、蓝天工程行动计划、治理重点行业挥发性有机物污染攻坚战实施方案、2017 年大气污染防治攻坚战11 个实施方案（细则）等一系列措施，进一步促进空气质量改善，保证空气质量达标。 2、地表水环境质量现状 距项目最近的地表水体为南1.4km的东孟姜女河，根据新乡市水功能区，东孟姜女河规划水体功能为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。本次评价采用新乡县环保局对东孟姜女河南环桥断面监测数据，水质结果见表10。 表10 东孟姜女河南环桥断面水质一览表（2018.1.29-2018.3.6） 环境因子; 监测浓度（mg/L）; 标准（mg/L）; 达标情况. COD; 23-39; 40; 达标. 氨氮; 0.076-0.638; 2.0; 达标. 总磷; 0.11-0.34; 0.4; 达标. 由表10可知，各指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准。同时新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）和《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号），《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文（2017）28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案的11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号），逐步改善新乡市水环境质量。 3、声环境质量现状 项目所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。通过对本项目声环境质量现场实测，项目四周厂界噪声监测值见表11。 表11 项目周边噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 项目; 厂界; 昼间; 夜间. 噪声; 东厂界外1m; 52.1-53.6; 44.3-45.4. 西厂界外1m; 53.2-53.5; 43.6-44.7. 南厂界外1m; 54.0-54.2; 44.0-44.5. 北厂界外1m; 53.9-54.2; 42.1-42.5. 由上述监测数据可知，项目区域声环境现状较好，能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、生态环境现状 评价区域内生态环境主要以人工生态环境为主，主要植被为人工栽培的树木以及农作物。区域内无珍稀野生植被和野生动物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表12 主要环境保护目标 环境类别; 环境保护目标; 方向; 距离（m）; 保护级别. 地表水; 东孟姜女河; 东南; 3900; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类. 环境空气; 鑫宇花园小区; 东; 150; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 噪声; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 大气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，相关标准值见表13。 表13 环境空气质量标准 单位：μg/m3（标态） 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 日平均; 150. 1h平均; 500. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 日平均; 75. TSP; 年平均; 200. 日平均; 300. NO2; 年平均; 40. 日平均; 80. 1h平均; 200. 2、声环境 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，相关标准限值见表14。 表14 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、地表水环境 项目区域地表水为东孟姜女河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V标准。相关标准限值见表15。 表15 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH; COD; NH3-N. 标准值V类; 6-9; 40; 2.0. 4、地下水环境 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。相关标准限值见表16。 表16 地下水质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 耗氧量（CODMn法，以O2计）; 3.0. 总硬度（以CaCO3计）; 450. NH3-N; 0.5. 总大肠菌群; 3.0MPN/100mL. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准。 表17 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 最高允许排放 浓度; 最高允许排放 速率; 备注. 颗粒物; 1.0mg/m3; 120 mg/m3; 3.5kg/h; 15m高排气筒. 2、废水 项目生活污水排放执行《新乡市贾屯污水处理厂收水标准，具体标准值见表18。 表18 本项目废水排放执行标准 单位：mg/L 污染因子; COD; SS; NH3-N; TP. 新乡市贾屯污水处理厂收水标准; 350; 350; 30; 3.5. 3、噪声 运营期各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见表19。 表19 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 项目总量控制指标为COD：0.0045t/a、NH3-N：0.0005t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目除尘器生产工艺流程图见图2，提升机生产工艺流程图见图3，皮带输送机生产工艺流程图见图4，螺旋输送机生产工艺流程图见图5。 图2 除尘器生产工艺流程图 图3 提升机生产工艺流程图 图5 螺旋送机生产工艺流程图 图4 皮带输送机生产工艺流程图 # 生产工艺简述： （1）除尘器生产工艺：外购钢板、槽钢使用切割机切割后，进行折弯，外协冲孔，再将外购的袋笼、滤袋、脉冲阀、风机进行组装和焊接，最后使用手持打磨机对焊接部位进行磨光，去除焊件表面铁锈及氧化层，即为成品。 （2）提升机生产工艺：外购钢板、槽钢使用裁板机切割后，进行折弯，角铁使用切割机切割后钻孔，外协冲孔，将折弯的钢板、槽钢和钻孔后的角铁组装和焊接，使用手持打磨机对焊接部位进行磨光，去除焊件表面铁锈及氧化层，最后将外购的电机、减速带组装，即为成品。 （3）皮带输送机生产工艺：外购钢板、槽钢、角铁使用切割机切割后钻孔，将外购的支架、输送带、电机滚筒进行组装和焊接，使用手持打磨机对焊接部位进行磨光，去除焊件表面铁锈及氧化层，最后将外购的电机、减速带组装，即为成品。 （4）螺旋输送机生产工艺：外购钢板使用切割机切割后钻孔，将外购的支架、螺旋体、电机和减速带进行组装和焊接，使用手持打磨机对焊接部位进行磨光，去除焊件表面铁锈及氧化层，最后将外购的电机、减速带组装，即为成品。 主要污染工序： 表20 项目营运期产污环节一览表 类别; 污染源; 污染因子; 治理措施. 废气; 焊接; 焊接烟尘; 采用移动式焊接烟尘收集器. 磨光; 粉尘. 切割; 烟尘; 集气罩收集后经袋式除尘器处理. 废水; 生活污水; COD SS NH3-N TP; 化粪池处理后经污水管网排入新乡市贾屯污水处理厂进一步处理. 噪声; 生产设备; 机械噪声; 基础减振、厂房隔声和距离衰减. 固废; 切割; 边角料; 收集后出售. 焊接; 废焊头; 收集后回用于生产. 员工生活; 生活垃圾; 环卫清运.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接废气 | 焊接烟尘 | 40kg/a | 10kgt/a |
|  | 磨光 | 金属粉尘 | 2kg/a | 0.5kg/a |
|  | 切割 | 切割烟尘 | 有组织：0.0002t/a | 有组织：0.00002t/a |
|  |  |  | 无组织：0.00005t/a | 无组织：0.00005t/a |
| 水污染物 | 生活污水 （89.6 m3/a） | COD SS NH3-N TP | 300mg/L，0.0269t/a 250mg/L，0.0224t/a 30mg/L，0.0027t/a 4mg/L，0.0004t/a | 50mg/L，0.0045t/a 10mg/L，0.0009t/a 5mg/L，0.0005t/a 0.5mg/L，0.0001t/a |
| 固体废物 | 切割 | 边角料 | 2.3t/a | 0 |
|  | 焊接 | 废焊头 | 0.25t/a | 0 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 1.4t/a | 0 |
| 噪 声 | 项目噪声设备主要为钻床、切割机、剪板机、元车和刨车等，噪声源强在70-85dB（A）之间，车间通过减振、车间隔声、距离衰减后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目位于新乡市新乡县经济技术开发区中央大道75号，区域内生态环境已经转化为人工生态环境，营运期对生态环境不会产生明显影响。该区域无珍稀动植物，项目的建设对生态环境不会产生影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目采用租赁现有厂房进行生产建设，无施工期建设，故本次环评不对施工期进行详细的环境影响分析。 营运期环境影响分析： 一、废气环境影响分析 1、废气对环境空气影响分析 本项目产生的废气主要为焊接过程中产生的焊接烟尘、磨光粉尘和切割烟尘。 （1）焊接烟尘 在使用焊机的过程中会产生一定的焊接烟尘，本项目采用的焊接方式主要是二保焊，年用焊条5t，发尘量参照《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（湖北大学学报、2010年9月第三期、许海萍等）中的产生系数计算，本项目焊条类型为J-422焊条，发尘量为5～8g/kg，本次评价取最大值8g/kg，因此焊接烟尘产生量为0.04t/a，焊机每天平均工作4h，排放源强为0.036kg/h。 评价建议本项目在车间内设置专门的焊接区域，采用移动式焊接烟尘净化器进行收集处理，此类设备广泛用于焊接、抛光、打磨等工序中产生烟尘和细小金属颗粒的净化以及回收等，具有净化效率高、噪声低、移动灵活、占地面积小等特点。通过风机引力作用，焊接烟气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气又经活性碳过滤器吸附进一步净化后经出风口排入室内，焊接烟尘净化器的处理效率约75%，焊接烟尘的排放量为10kg/a（0.009kg/h）。 为了保证操作工人的安全，评价要求项目方应严格按照焊接工种劳动保护条例严格执行，配备防护镜、防护面具、防护罩等，并考虑在操作工位安置小型风扇改善局部空气环境。由于车间较大且采取了大功率抽风机换气，采取了以上所有措施后，评价认为可以保证厂房内气流畅通，做到对职工和周围的环境没有大的影响。 （2）磨光粉尘 移动式焊烟净化器广泛用于焊接、抛光、打磨等工序中产生烟尘和细小金属颗粒的净化以及回收等，具有净化效率高、噪声低、移动灵活、占地面积小等特点。本项目采用手持磨机对焊接表面进行清理，清理过程中会产生少量粉尘，小颗粒粉尘采用移动式焊烟净化器进行处理，大颗粒的粉尘会自然沉降，建议单位定期对打磨区域沉降颗粒物进行处理。粉尘产生量2kg/a。磨机每天平均工作4h，排放源强为0.002kg/h。磨光粉尘采用移动式焊接烟尘净化器进行处理，移动式焊接烟尘净化器不仅针对焊接作业时产生的烟尘、粉尘，同时也可用于处理机械加工抛光打磨过程中产生的粉尘。移动式焊接烟尘净化器的处理效率约75%，经处理后粉尘排放量为0.5kg/a（0.0005kg/h），磨光粉尘产生量较小，对周围环境空气质量影响较小。 （3）切割粉尘 项目原材料的切割由数控切割机和半自动切割机完成，据同行业类比，钢材切割过程中产生的粉尘量约5g/t钢材，项目钢材年用量共计45t/a，则项目切割工段粉尘产生量为0.000225t/a。项目年工作天数280天，日切割工作约3小时，则切割工段粉尘产生速率约为0.0003kg/h。 数控切割机和半自动切割机上方分别设置集气罩，经一套袋式除尘器对切割粉尘进行处理，风机风量1000m3/h，集气效率为90%,除尘效率为90%，除尘处理后由15m高排气筒排放。则项目切割烟尘产生情况见表21。 表21 切割粉尘工序产排情况一览表 产尘单元; 产生情况; 排放情况. 产生量（t/a）; 风机风量（m3/h）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3 ）; 排放速率 （kg/h）. 有组织粉尘排放情况. 切割粉尘; 0.0002; 1000; 0.00002; 0.02; 0.000027. 无组织粉尘排放情况. 切割烟尘; 0.00005; /; 0.00005; /; 0.000003. 经计算，项目切割工序粉尘排放速率为0.000027kg/h，排放浓度0.02mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（颗粒物最高允许排放浓度为120mg/m3，排气筒高度15m时，最高允许排放速率为3.5kg/h）的要求，对周围大气环境影响较小。 2、最大落地浓度及厂界落地浓度分析 本次评价将生产车间作为一个无组织面源，采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式清单中的估算模式对厂界环境落地浓度进行估算，其计算参数及预测结果见表22。 表22 无组织废气排放预测参数及结果一览表 污染物; 源强kg/h; 落地浓度mg/m3; 执行标准mg/m3. 北厂界; 南厂界; 西厂界; 东厂界; 150m. 颗粒物; 0.0095; 0.0003; 0.00033; 0.00033; 0.00033; 0.00297; 1.0. 最大落地浓度：0.002985（102m）. 由上表可知，项目无组织颗粒物最大落地浓度、各厂界落地浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求；环境周围敏感点150m处的鑫宇花园小区为0.00297mg/m3，颗粒物落地浓度贡献值满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）相关标准要求，故本项目建设对鑫宇花园小区没有影响。 3、大气环境防护距离 由于项目产生的颗粒物以无组织形式排放，需对无组织排放的颗粒物做大气环境防护距离分析。项目大气环境防护距离计算参数及计算结果见表23。 表23 项目大气环境防护距离计算参数及计算结果表 污染物; 评价标准（mg/m3）; 面源排放速率（kg/h）; 计算参数（m）; 大气环境防护建议距离（m）. 高度; 长度; 宽度. 颗粒物; 1.0; 0.0095; 8; 60; 50; 无超标点. 项目运营期间无组织排放的颗粒物大气环境防护距离无超标点，因此本项目无需设置大气防护距离。 二、废水环境影响分析 1、废水源强分析 本项目用水为生活用水。 项目产生的废水主要为员工生活废水，项目共有员工10名，年工作280天，不在厂区食宿。项目员工用水量按40L/d·p，项目用水量为112m3/a（0.4m3/d），排放量约89.6m3/a（0.32m3/d），类比确定生活污水中各污染物产生浓度分别为：COD300mg/L、SS250mg/L、NH3-N30mg/L、TP3.5mg/L；废水污染物产生量为：COD 0.0269t/a、SS 0.0224t/a、NH3-N 0.0027t/a，TP 0.0004t/a。经过调查，原有化粪池容积为30m3，本项目产生量为0.32m3/d，能够满足本项目使用。该部分废水进入化粪池处理后排入污水管网，最后进入新乡市贾屯污水处理厂进一步处理。 2、项目污水纳入污水处理厂的衔接性分析 新乡市贾屯污水处理厂位于新乡市和平路以西、东孟姜女河以北、规划静泉路以南、劳动街以东，设计规模30万m3/d，现状处理规模15万m3/d， 2020年规划处理规模再扩建15万m3/d；收水范围包括赵定排以南的新乡市高新技术开发区和东南区、新乡县中心城区、纸制品工业园区、朗公庙镇；设计采用“厌氧酸化+A2/O+沉淀+过滤”处理工艺，排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A的标准要求（COD50mg/L、氨氮5mg/L），排水进入东孟姜女河。 本项目位于新乡经济技术产业集聚区内，新乡经济技术产业集聚区规划范围位于贾屯污水处理厂收水范围内，因此本项目的污水进入贾屯污水处理厂符合相关规划要求。 项目生活污水经新乡市强大振动机械有限公司化粪池处理后，排入污水管网，最后进入新乡市贾屯污水处理厂进一步处理。项目生活污水经厂区化粪池处理后的污染物浓度为COD 250mg/L，SS 150mg/L，NH3-N 28mg/L，TP 3mg/L。处理后的水质能够满足新乡市贾屯污水处理厂的收水标准（COD：350mg/L、SS：350mg/L、NH3-N：30mg/L、TP：3.5mg/L）。 项目废水主要为员工产生的生活污水，共89.6t/a，经化粪池处理后进入新乡市贾屯污水处理厂进行深度处理，不会对污水处理厂的运行造成冲击，故本项目生活污水进入新乡市贾屯污水处理厂可行。 新乡市贾屯污水处理厂的出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 -2002）一级A标准： COD 50mg/L、SS10mg/L、NH3-N 5mg/L、TP 0.5mg/L，按出水水质为（GB18918 -2002）一级A标准计算，项目废水经污水处理厂处理后最终排入外环境的COD：0.0045t/a、SS0.0009t/a、NH3-N：0.0005t/a、TP：0.0001t/a，建议总量控制指标为：COD：0.0045t/a、NH3-N：0.0005t/a。 项目现有化粪池的池底和池壁已做好防渗、防漏措施，评价要求对化粪池做好日常监管，严禁防渗、防漏，避免污染地下水。 上述措施可行，不会对周围环境产生明显影响。 ### 三、噪声影响分析及防治措施 该项目生产过程中产噪设备主要为钻床、切割机、剪板机、元车和刨车等，噪声源强在70-85dB（A）之间。设备噪声源强及其防治措施情况见表24。 表24 主要噪声源及防治情况 单位：dB（A） 产噪设备; 数量（台）; 源强; 防治措施; 治理后噪声. 钻床; 2; 85; 减振基础，车间隔声; 55. 切割机; 2; 70; 减振基础，车间隔声; 45. 剪板机; 1; 80; 减振基础，车间隔声; 50. 元车; 2; 70; 减振基础，车间隔声; 45. 刨车; 1; 75; 减振基础，车间隔声; 50. 手持打磨机; 1; 70; 减振基础，车间隔声; 45. 治理措施：为全面降低项目生产设备对环境影响，实现厂界噪声达标排放和敏感点噪声达标，本环评提出如下要求和建议： ①在设备选型时优先选择低噪声的设备，做好设备的安装调试，同时加强营运期间对各种机械的维修保养，保持其良好的运行效果； ②振动较强的设备加设减震基础； ③车间内高噪声设备合理分布，避免集中放置，必要时对于产生噪声较高的设备设置专门隔声设备房的措施； ④运输车辆为瞬时噪声源，环评要求加强厂区交通运输管理，在厂区入口处安装限速和禁鸣标识。 经过以上建议和措施，项目噪声预测结果见表25。 表25 噪声预测结果表 项目 监测点位; 贡献值 dB（A）; 背景值 dB（A; 预测值 dB（A; 标准 dB（A）; 达标 分析. 东厂界; 昼; 35.9; /; /; 昼间60 夜间50; 达标. 夜; /; /. 西厂界; 昼; 53.5; /; /. 夜; /; /. 南厂界; 昼; 45.5; /; /. 夜; /; /. 北厂界; 昼; 45.5; /; /. 夜; /; /. 鑫宇花园; 昼; 53.5; 53.5; 56.5. 夜; 44.7; 54.0. 由表24可见，通过减振基础、车间隔声及距离衰减后，建设项目各厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准［昼间≤60dB（A）]的要求。150m处的鑫宇花园小区能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。表明项目运营期噪声对周围环境影响较小。 四、固体废弃物环境影响分析及措施 本项目运营期间产生的固废主要为原材料切割下料过程中产生的边角料，焊条焊接过程中剩余的废焊头以及职工的生活垃圾。 - 边角料 根据建设单位提供的资料，1吨钢材产生约50kg的边角料计，本项目共用钢材46t/a，因此，本项目在切割下料过程中共产生边角料约2.3t/a； - 废焊头 废焊头产生量以焊条总量的1/20计，本项目使用焊条为5t/a，则本项目共产生废焊头约0.25t/a。 该暂存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求：项目产生的一般固废应暂存于专门的场所（建筑面积不小5m2），储存区的地面应防渗，并应做好防风、防晒、防雨。 （3）生活垃圾 本项目员工定员10人，生活垃圾产生量按0.5kg/(p.d)计算，则生活垃圾产生总量为1.4t/a，集中收集后由环卫部门运往当地垃圾中转站统一处理。 评价认为，建设项目固体废物全部妥善处置，能够避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。 五、选址合理性分析 新乡市百盛机械有限公司位于新乡市新乡县经济技术开发区中央大道75号，租赁新乡中德合金铸造有限公司生产车间3567㎡和办公室350㎡。根据新乡经济开发区管理委员会规划建设局出具的证明（见附件5），项目用地符合新乡经济开发区总体发展规划、土地利用总体规划和产业发展规划。 新乡市百盛机械有限公司项目项目西侧紧邻新乡市新机瑞博印刷机械有限公司，再西侧为办公室；南边空车间，隔空车间为玉龙路；北边为奥维斯企业；东侧为空地，隔空地为钢玉包装，项目东侧150m为鑫宇花园小区。周围500m范围内无自然保护区、风景名胜区、水源地等敏感目标。 营运期间产生大气污染物经有效治理后达标排放，对周围环境影响较小；生活废水经化粪池处理后达标排放；噪声及固废均能得到有效处置，营运期各污染物经有效措施处理后，对周围环境影响较小。评价认为本项目选址可行。 综合分析，本项目选址可行。 五、环保投资 本项目总投资为550万元，其中环保投资6.6万元，占总投资的1.2%，具体内容见表26。 表26 环保投资一览表 类别; 污染源; 环保措施; 数量; 投资费用（万元）. 废气; 焊接烟尘; 移动焊接烟尘净化器; 8套; 2.5. 磨光粉尘. 切割烟尘; 2个集气罩＋1套袋式除尘器; 1套; 3. 废水; 生活污水; 依托厂区内现有化粪池处理后进入污水处理厂; 1座30m3; /. 噪声; 设备噪声; 设置基础减振、厂房隔音; /; 0.5. 固废; 边角料、废焊头; 车间内设置一般固废暂存间（5m2）; 一般固废暂存间; 1. 生活垃圾; 垃圾收集桶; 若干; 0.1. 环保投资总计; /; 6.6. 九、环保验收内容 本项目环保设施验收清单见表27。 表27 项目环保设施验收清单一览表 序号; 类别; 污染源; 治理措施; 验收内容; 验收标准. 1; 废气; 焊接烟尘; 经移动式焊接烟尘净化器处理; 8套焊接烟尘净化器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 磨光粉尘. 切割烟尘; 集气罩收集后经袋式除尘器处理; 2个集气罩＋1套袋式除尘器. 2; 废水; 生活污水; 依托厂区内现有化粪池处理后，进入污水处理厂; /; 贾屯污水处理厂进水标准及 《污水综合排放标准》 （GB 8979-1996）表4三级. 3; 噪声; 设备噪声; 设置减振基础; 减振基础设施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 4; 固废; 边角料、废焊头; 经收集后贮存在一般固废暂存间，定期外售; 一般固废暂存间（5m2）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001，2013年修）. 生活垃圾; 收集后由环卫部门统一清运; 垃圾桶若干; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接 | 焊接烟尘 | 经移动焊接烟尘净化器进行处理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
|  | 磨光 | 粉尘 |  |  |
|  | 切割 | 烟尘 | 集气罩收集后经袋式除尘器处理 |  |
| 废 水 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N等 | 化粪池处理后排入污水管网进入贾屯污水处理厂处理 | 满足《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4三级标准及贾屯污水处理厂进水标准 |
| 固体 废物 | 切削、焊接 | 边角料 | 设置一般固废暂存间（5m2） | 妥善处置 |
|  |  | 废焊头 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 统一收集后由环卫部门清运 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声设备主要为钻床、切割机、剪板机、元车和刨车等，设备噪声源强为70-85dB（A），经减振基础、厂房隔音和距离衰减后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 昼60dB(A)标准的要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于新乡市新乡县经济技术开发区中央大道75号，区域内生态环境已经转化为人工生态环境。营运期对生态环境不会产生明显影响。该区域无珍稀动植物，项目的建设对生态环境不会产生影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目符合国家产业政策 新乡市百盛机械有限公司拟投资1000万元，在新乡经济技术产业集聚区建设年产100套提升、输送、除尘设备，本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类项目，符合国家产业政策，已经新乡县发展和改革委员会同意该项目备案，项目代码为2018-410721-34-03-053202。 2、项目选址可行 新乡市百盛机械有限公司位于新乡市新乡县经济技术开发区中央大道75号，租赁新乡中德合金铸造有限公司生产车间3567㎡和办公室350㎡。根据新乡县城乡规划图可知，本项目用地属于工业用地（见附图6），根据新乡经济开发区管理委员会规划建设局出具的证明（见附件5），项目用地符合新乡经济开发区总体发展规划、土地利用总体规划和产业发展规划。 新乡市百盛机械有限公司项目项目西侧紧邻新乡市新机瑞博印刷机械有限公司，再西侧为办公室；南边空车间，隔空车间为玉龙路；北边为奥维斯企业；东侧为空地，隔空地为钢玉包装，项目东侧150m为鑫宇花园小区。周围500m范围内无自然保护区、风景名胜区、水源地等敏感目标。 项目营运期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，对周围环境及敏感点影响较小，与周围无明显制约关系。评价认为本项目选址可行。 3、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 本项目营运期废气主要为焊接过程中产生的焊接烟尘和磨光粉尘。本项目设置专门的焊接区域，焊接烟尘和打磨粉尘经移动焊接烟尘净化器处理，厂区粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织粉尘周界外监控浓度1.0mg/m3的标准，对近距离环境敏感点市看守所环境空气质量影响较小。 数控切割机和半自动切割机产生的切割粉尘可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（颗粒物最高允许排放浓度为120mg/m3，排气筒高度15m时，最高允许排放速率为3.5kg/h）的要求，对周围大气环境影响较小。 （2）水环境影响分析结论 项目运营期废水主要为生活污水，经厂区化粪池处理后，由污水管网排入新乡市贾屯污水处理厂进一步处理。经化粪池处理后的水质为：COD 250mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 28mg/L、TP 3mg/L，能够满足新乡市贾屯污水处理厂的收水标准（COD：350mg/L、SS：350mg/L、NH3-N：30mg/L、TP：3.5mg/L）。 新乡市贾屯污水处理厂的出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 -2002）一级A标准（ COD 50mg/L、SS 10mg/L、NH3-N 5mg/L、TP 0.5mg/L），项目废水经污水处理厂处理后最终排入外环境的COD：0.0045t/a、NH3-N：0.0005t/a。 （3）声环境影响分析结论 该项目产生噪声设备为钻床、切割机、剪板机、元车和刨车等，经厂房隔音、基础减振和距离衰减后，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 （4）固废影响分析结论 固体废弃物主要为切割过程中产生的边角料，不焊接过程中产生废焊头和员工生活垃圾，生产过程中一般固废存放在一般固废暂存间（5m2），定期外售。生活垃圾由环卫部门统一清运。 5、总量指标 项目建议总量控制指标为：COD：0.0045t/a、NH3-N：0.0005t/a。 二、评价建议 1、建议项目建设单位严格落实环保“三同时”制度，待各项污染防治措施建成，及时进行建设项目竣工环境保护验收。 2、加强职工操作培训，提高职工技术水平和安全环保意识，建立健全的各项规章制度，注意正确的操作规程。 3、加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生。 三、总评价结论 综上所述，新乡市百盛机械有限公司建设年产100套提升、输送、除尘设备，符合国家产业政策，选址可行，项目在认真落实各项环保治理措施后，工程各项污染物均能合理处置或达标排放，对周围环境影响较小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，本项目建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日