建设项目环境影响报告表

- （报批版）

项 目 名 称  ：年产30万立方商品混凝土项目

建设单位（盖章）：河南鼎驰建材有限公司

编制日期：二○一八年十一月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产30万立方商品混凝土项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南鼎驰建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王鑫 410728198809152517 |  |  |  |  | 联系人 |  | 王鑫 |  |  |
| 通信地址 | 新乡市新乡县七里营镇刘店村二支排路与七张线交叉口向西300米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13903800850 |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 453700 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县七里营镇刘店村二支排路与七张线交叉口向西300米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  |  | 项目代码 |  | 2018-410721-30-03-028245 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□ 技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  | C30 非金属矿物制品业 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 36667（55亩） |  |  |  | 绿化面积(平方米) |  | —— |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 2000 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 46.5 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 2.33% |  |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  |  | 2018.12 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 任务由来 随着建筑技术的发展及新产品、新技术的广泛应用，现代建筑对性能稳定、质量优异的商品混凝土需求日趋增加。发展商品混凝土不仅符合国家产业政策导向，也是建筑业发展的内在需求，在现阶段建设商品混凝土搅拌站具有良好的市场环境和市场前景。 河南鼎驰建材有限公司顺应市场需求，投资2000万元建设年产30万立方商品混凝土项目，本项目建设地点位于新乡市新乡县七里营镇刘店村二支排路与七张线交叉口向西300米，利用刘店村废弃污水处理厂建设，新建生产车间4000平方米，仓库4000平方米。本次为新建项目，项目目前未建设。 本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018.4.28）中十九、非金属矿物制品业第50条：砼结构构件制造、商品混凝土加工，应编制环境影响评价报告表。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，受河南鼎驰建材有限公司的委托（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。通过现场勘察和资料收集，本着“科学、公正、客观”的态度，完成了本环境影响评价报告表。 - 产业政策相符性 （1）与《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于指导目录中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。本项目已在新乡县发展和改革委员会进行了备案（项目代码：2018-410721-30-03-028245）（备案证明见附件2），因此符合国家产业政策。 （2）与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环【2015】342号文（以下简称：342号文）相符性分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环［2015］342号（以下简称《通知》）对照分析见表1。 表1 项目与《通知》对照分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 环境功能区划; 工业准入优先区：新乡市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。; 本项目位于新乡县七里营镇刘店村二支排路与七张线交叉口向西300米，属于4种类型分区尚未涵盖的区域，应参照农产品主产区的环境准入政策执行。; 属于农产品主产区。. 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。. 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）；本实施细则所列4种类型分区尚未涵盖的区域，参照农产品主产区的环境准入政策执行。. 特殊环境敏感区：（1）禁止开发区域：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区；（2）依法划定的集中式饮用水源地一、二级保护区。. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目。; 本项目为商品混凝土项目。; 本项目不在豁免名录内。. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于新乡县七里营镇刘店村二支排路与七张线交叉口向西300米。; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）; 属于. 工业项目分类; 二类工业：非金属矿采选及制品制造（不含水泥制造、建筑及卫生陶瓷、石墨、碳素制品）; 本项目为商品混凝土项目。; 本项目为二类工业项目。. 由上表可知，本项目位于新乡县七里营镇刘店村二支排路与七张线交叉口向西300米，属于实施细则所列4种类型分区尚未涵盖的区域，应参照农产品主产区的环境准入政策执行。本项目与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见表2。 表2 项目与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 农产品主产区; 环境准入政策： 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。 3.不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。 4.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 1、本项目不在豁免名录内。 2、本项目应编制环境影响报告表。 3、本项目为商品混凝土项目，属于《工业项目分类清单》中二类工业项目，不属于三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目。 5、本项目不属于屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大的项目，项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后定期清运。; 符合环境准入条件。. 由上表分析可知，项目建设符合审批条件及要求。 3、厂址及周围环境 本项目位于新乡县七里营镇刘店村二支排路与七张线交叉口向西300米，根据七里营镇人民政府出具的规划证明可知，该项目选址符合城镇总体发展规划、土地利用规划和产业发展规划（详见附件3）。 项目四周环境如下：厂区东为农田，南邻新乡市久昌铜业有限公司，西为废弃造纸厂，北为二支排。距项目厂区最近的敏感点为西面100m的幼儿园，西面220m的旭升实验小学，北边150m的刘店村，西南440m的马庄村。项目厂区占地3.6万平方米（55亩），周围环境示意图见图1。 图1 项目周边环境示意图 4、项目概况 该项目总投资2000万元，占地面积3.6万平方米（55亩），建设年产30万立方商品混凝土项目。新建生产车间4000平方米，仓库4000平方米，目前还未建设，设备未安装，不具备生产能力。 项目基本情况见下表： 表3 项目概况一览表 ## 序号; ## 项目; ## 内容. ## 1; ## 项目名称; ## 年产30万立方商品混凝土项目. ## 2; ## 建设规模; ## 年产30万立方米商品混凝土. ## 3; ## 建设性质; ## 新建. ## 4; ## 建设单位; ## 河南鼎驰建材有限公司. ## 5; ## 项目地址; ## 新乡县七里营镇刘店村二支排路与七张线交叉口向西300米. 6; 占用面积; 3.6万平方米（55亩）. ## 7; ## 总投资（万元）; ## 2000. ## 8; ## 定员与工作制度; ## 30人，8小时工作制，全年工作300天. ## 5、项目建设内容及规模 ## 本项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，项目组成及建设内容见表4。 表4 项目主要建设内容一览表 工程类别; 工程内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 原料库; 密闭原料库1个，占地面积约4000平方米。; 未建. 生产车间; 占地面积4000平方米; 未建，水泥仓、粉煤灰仓、矿粉仓置于厂房内，传送带、搅拌机均为密闭设计，骨料投料斗位于密闭车间内且置于地下. 辅助工程; 办公室; 占地面积500平方米; 未建. 公用工程; 供水; 项目用水采用地下水井供水，流量为30m3/h; /. 供电; 由当地供电电网供给; /. 排水; 车辆、搅拌机冲洗废水经沉淀收集池收集后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后定期清运。; /. 环保工程; 废气治理; 原料库密闭设计，四周设洒水喷淋装置；粉料仓粉尘经仓顶单机脉冲除尘器处理后经高于库顶3m高排气筒（距地面不低于15m）有组织排放；骨料投料斗置于地下，骨料投料口上方设置集气罩，投料粉尘经集气罩收集后与配料、搅拌粉尘经脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，对项目主要道路及出入口进行硬化，并在主要出入口设固定式车辆自动清洗设备; /. 废水治理; 车辆、搅拌机冲洗废水经沉淀收集池收集后循环使用，不外排；员工生活污水定期清运。; /. 噪声治理; 高噪声设备设置减振基础、安装橡胶或金属弹簧隔振器; /. 固废治理; 除尘器收集的粉尘作为原料重新利用；砂石分离机分离的砂石回用于生产拌料；生活垃圾统一收集后运往垃圾中转站处理。; /. ## 5、主要设备 本项目生产设备见下表。 表5 生产设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 混凝土生产线; HZS180-1Q3000型; 2条; 生产设备. 2; 装载机; Z150型; 2台; 运输设备. 3; 柴油发电机; GF-300型; 1台; 停电备用. 4; 无塔供水设备; /; 1套; 供水. 5; 电子汽车衡; SCS-100型; 1套; 称重设备. 6; 大型冲洗车机; /; 1套; 洗车设备. 7; 喷淋喷雾降尘设备; /; 2套; 降尘. 8; 压力试验机; NYL-2000D; 1台; 实验设备. 9; 压力试验机; NYL-300; 1台. 10; 抗折试验机; DKZ-5000; 1台. 11; 电热鼓风干燥箱; 101-2; 1台. 12; 水泥胶砂搅拌机; JJ-5; 1台. 13; 水泥净浆搅拌机; NJ-160A; 1台. 14; 水泥沸煮箱; FZ-31; 1台. 15; 混凝土抗渗仪; HS-40; 1台. 16; 水泥胶砂振实台; ZS-15; 1台. 17; 混凝土标准振实台; ZTL-1; 1台. 18; 混凝土强制式搅拌机; HK-1; 1台. 19; 水泥恒温恒湿养护箱; HBY-40B; 1台. 20; 万分之一分析天平; TG328A; 1台. 21; 负压筛析仪; FYS-150B; 1台. 22; 箱式电阻炉; SX-4-10; 1台. 23; 电动跳卓; DTZ-1; 1台. 24; 混凝土含气量测定仪; HK-1; 1台. 25; 恒温恒湿控制仪; HWHS-06; 1台. 26; 标准养护室; 60平方米; 1间. 27; 砂石分离机; F-GD; 1套; 污水处理设备. 28; 污水搅拌器; XSG-3.0; 1套. 本项目所用设备无国家明令禁止和淘汰的设备。 ## 主要原辅材料 本项目主要原辅材料见下表。 表6 主要原辅材料清单 ## 序号; ## 原辅材料名称; ## 规格; ## 单位; ## 数量; ## 备注. ## 1; 石子; 1-2cm; t/a; 246000; ## 密闭原料仓储存. ## 2; 石子; 0.5-1cm; t/a; 66000; 密闭原料仓储存. ## 3; 砂; 混合砂; t/a; 240000; 密闭原料仓储存. ## 4; 水泥; P.O42.5; t/a; 7200; ## 100t水泥储罐储存. ## 5; 粉煤灰; II级; t/a; 2400; ## 100t粉煤灰储罐储存. ## 6; 矿粉; S95级; t/a; 1800; ## 100t矿粉储罐储存. ## 7; 外加剂（减水剂）; /; t/a; 1800; ## 液体，桶装，聚羧酸减水剂，不含危险化学品、不含可挥发性有机物. ## 8; 水; t/a; 51360; ## 地下水井. ## 9; 电; 万度; 30; ## 电网. ## 给排水 ①给水 项目生产、生活用水均由企业自备水井供给；其中生产用水量约5.1万吨/a，生活用水360吨/a。 ②排水 项目排水实行雨污分流。雨水经厂内现有雨水管道就近排入水体。项目运行期无生产废水外排。生活污水产生量约288吨/a，经化粪池处理后定期清运。 8、工作制度及劳动定员 本项目劳动定员为30人，8小时工作制，年工作300天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属新建项目，项目未建设，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 2、地形地貌 新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。 3、气候、气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃,历年极端最高气温42.7℃,年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 4、地表水 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河、大沙河等，东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 5、地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 6、自然资源 新乡市自然资源丰富。已发现和开采矿藏20余种，其中，水泥灰岩和煤炭储量分别达到100亿吨和84亿吨。南水北调、西气东输工程穿境而过，获嘉县地下煤层气储量丰富。主要矿产资源为非金属建筑材料泥灰岩、白垩土、石灰岩。其储量大，质量好，此外有铁、铜、铝、重晶石、白云岩、煤等。 7、土壤状况 全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。0~8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15~20t/m2，项目所在地未有重大断层。 8、动植物概况 新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。 根据现场调查，本项目厂址周围评价范围内未发现有珍稀动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境保护局发布的新乡市环境空气质量日报，选用2018年6月21日~27日份发布的新乡县空气质量数据进行评价，环境空气质量数据详见表7。 表7 新乡县空气质量日报（2018年6月21~27日） 环境因子; AQI; PM10; PM2.5; 质量状况. 2018.6.21; 159; 128; 65; 中度污染. 2018.6.22; 174; 91; 39; 中度污染. 2018.6.23; 198; 86; 44; 中度污染. 2018.6.24; 161; 83; 40; 中度污染. 2018.6.25; 68; 83; 49; 良. 2018.6.26; 62; 63; 44; 良. 2018.6.27; 137; 75; 43; 轻度污染. 由表7可知，当地环境空气以污染为主，为了进一步促进空气质量改善，保证空气质量达标，新乡市制定了大气污染防治工业企业治理方案、蓝天工程行动计划等一系列措施，进一步改善区域大气环境质量。 2、声环境质量现状 根据声功能区划分原则，项目所在地为2类功能区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准要求，根据2018年5月18日现场监测结果见下表： 表8 本项目各厂界声环境监测数据表 位置; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 幼儿园; 刘店村. 昼间噪声[dB(A)]; 49.6; 52.2; 50.6; 51.5; 49.8; 50.3. 标准值[dB(A)]; 昼间60. 由上表的监测结果可知，本项目厂房四周、幼儿园、刘店村昼间声环境监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准要求。 3、地表水环境质量现状 本项目北厂界临近二支排，属于卫河支流，根据新乡市环境保护局发布的2018年第5期新乡市地表水环境责任目标断面水质月报，卫辉卫河皇甫断面水质监测结果如下表9所示： 表9 卫辉卫河皇甫断面水质监测结果统计 监测日期; 监测因子（单位：mg/L）; 水质类别. COD; 氨氮; 总磷. 2018年05月; 32.0; 1.0; 0.16; V. 由表9可知，水质月报第五期卫河水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准的要求，说明近期卫河水质改善，能满足功能区的要求。 - 生态环境质量现状 项目所在地主要种植小麦、玉米等，项目区域生态系统以农田生态系统为主。评价区域内无重点保护的野生植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。周边1000m范围内无划定的自然保护区，本项目建成后对周边生态环境影响较小。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表10 主要环境保护目标 保 护 目 标; 项 目; 方位及 距离; 保护级别. 目标; 性质; 规模. 刘店村; 民居; 3000人; 大气环境 声环境; 北150 m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类. 马庄村; 民居; 1000人; 西南440m. 幼儿园; 学校; 100人; 西100m. 旭升实验小学; 学校; 500人; 西220m.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 执行标准及级别; 项目; 标准值. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; SO2; 日均值：150μg/m3. PM10; 日均值：150μg/m3. NO2; 日均值：80μg/m3. TSP; 日均值：300μg/m3. 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅴ类; pH; 6～9. COD; ≤40mg/L. 氨氮; ≤2mg/L. TP; ≤0.4mg/L. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 昼间; 60dB. 夜间; 50 dB. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 执行标准及级别; 项目; 标准值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 昼间; 60 dB(A). 夜间; 50 dB(A). 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）; 表2水泥仓及其他通风生产设备; 10mg/m3. 表3颗粒物; 无组织排放监控点浓度限值0.5mg/m³. 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. |
| 总量控制指标 | 项目生产过程中车辆、搅拌机冲洗废水经沉淀收集池收集后循环使用，不外排，生活污水经化粪池处理后定期清运。工程运行期无废水排放。因此，本项目不设废水总量控制指标。 项目无SO2、NOX排放。水泥、粉煤灰、矿粉筒库粉尘经脉冲袋式除尘器治理后尾气经高于库顶3m高排气筒（距地面不低于15m）排放；骨料投料粉尘经集气罩收集后与配料、搅拌粉尘经脉冲袋式除尘器治理后经15m高排气筒排放。颗粒物排放量为0.1856t/a。项目不设废气总量控制指标。 |

建设项目工程分析

原料装卸时开启水喷淋装置降尘 工艺流程简述（图示）： - 生产工艺流程图 粉尘 粉尘 粉尘 密闭汽车运输 密闭汽车运输 ① ② ③ 石子 装载机 密闭原料库 进料口 装载机 密闭原料库 砂土 粉状原料 外加剂（液体） 终端显示器 气泵输送 密闭输送带 密闭输送带 石仓 砂仓 筒库 水槽 外加剂槽 微机控制系统根据选定的配方进行计量并控制各工步动作 ④ ⑥ 配料门 键盘输入 粉尘 粉尘 ⑤ 水泵 配料门 螺旋机 水泵 粉尘 计量 计量 计量 计量 计量 放料阀 泵 密闭输送带 放料阀 搅 拌 机 密闭出料口 ⑦ 混凝土运输车 送工地 粉尘、噪声 注释： 1、①③原料（石子、砂）在原料库内卸料、堆存过程会产生粉尘，采取设置密闭原料库，装卸时开启水喷淋装置进行降尘； 2、②原料（石子、砂）通过进料口上料时会产生粉尘，骨料进料口位于密闭车间内且置于地下，采用密闭输送带输送； 3、④粉料在进入筒库时，由于存在落差且使用气泵输送，会产生粉尘，筒库上方安装脉冲袋式除尘器进行处理，尾气经高于库顶3米（距地面不低于15m）排气筒排放； 4、⑤⑥⑦原料在配料和搅拌过程中会产生粉尘，配料仓和搅拌仓密闭，且位于密闭搅拌楼内； 5、②产尘点上方设置集气罩，⑤⑥配料仓、⑦搅拌仓通风口连接管道，粉尘经集气罩和密闭管道收集后引至1台脉冲袋式除尘器进行处理，尾气经1根不低于15m高的排气筒排放。 图2 项目工艺流程及产污节点图 （2）生产工艺流程说明 1、石子、砂子的运输、输送与装填 外购砂子与石子由汽运方式运输进厂，在封闭料库内堆放。进料时，利用铲车将石子、砂子等放入进料口（进料口位于密闭料库内），物料通过皮带（密闭）输送至配料仓。在铲车将石子、砂子放入进料口及通过皮带输送至配料仓过程会产生粉尘，在投料口上方设集气罩，配料仓通风口连接管道，投料粉尘经收集后与配料、搅拌粉尘共同经1台脉冲袋式除尘器处理，尾气经15m高排气筒排放。 2、水泥、粉煤灰储存与输送 水泥、煤灰、矿粉分别由密闭罐车运输进厂，经气泵打入密闭储罐，本项目共设储罐8座。在粉料泵入储罐过程中，由于存在落差且使用气泵输送，粉料下落过程中会产生一定量的粉尘，经筒库上端的呼吸口外排，企业设计有仓顶脉冲袋式除尘器对此部分粉尘进行治理，尾气经高于库顶3m高排气筒（距地面不低于15m）排放。 每座储罐底部均设有计量装置，粉状物料按微机设定好的比例称重后，通过管道内置螺旋铰刀送入搅拌机。 3、水 搅拌用水采用压力供水，本工程掺水比例约为7.6%。 4、配料、搅拌 按比例调配好的各种物料根据不同方式输送至配料仓，配料完毕后开启放料阀，物料通过密闭管道一次性落入搅拌仓。配料与搅拌同处搅拌楼内，配料仓、搅拌仓和搅拌楼均为密闭状态，配料仓和搅拌仓通风口连接管道，配料和搅拌粉尘经管道收集后经脉冲布袋除尘器处理，处理后经15m高排气筒排放，搅拌过程需加入适量水和减水剂，成品混凝土经卸料阀自卸入混凝土搅拌罐车，送往建筑工地。 主要污染工序： 表11 项目主要污染工序一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废 水; 设备、车辆冲洗废水; SS; 经砂石分离机分理出的废砂、石子以及沉淀泥沙全部回用于生产拌料。冲洗废水经沉淀处理后部分以蒸发形态散失，剩余废水回用于生产拌料。 出厂车辆轮胎冲洗废水经沉淀处理后，重新回用于轮胎的冲洗，废水不外排. 生活污水; COD、SS、NH3-N; 化粪池处理后定期清运. 废 气; 粉料储存; 粉 尘; 粉状物料采用储罐储存，并配备有仓顶脉冲除尘器进行治理，尾气经高于库顶3m高排气筒（距地面不低于15m）排放。. 投料、配料、搅拌; 粉尘; 骨料进料口位于密闭车间内且置于地下，进料口上方设集气罩，配料仓与搅拌仓通风口连接管道，投料粉尘经集气罩收集后与配料、搅拌粉尘共同经脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放. 原料堆存、装卸、厂内运输等; 无组织粉尘; 入厂原料必须堆存于密闭原料库内，严禁露天堆放，四周设洒水喷淋装置。物料输送必须在密闭状态下进行，禁止露天输送。硬化厂区车辆行驶道路，派专人负责道路的清扫和洒水保湿。加强生产和入厂车辆的管理，确保治污设施的正常运行，对厂区道路路面进行洒水保湿，加强厂区厂界绿化等。. 出入口建设固定式车辆自动清洗设备和冲洗槽. 原料库密闭，筒仓位于密闭车间内，搅拌机组应位于密闭搅拌楼内. 安装在线视频监控和PM10自动在线监控设备，监控数据必须与环境监控中心监控平台联网。. 噪声; 搅拌机、装载机等; 设备噪声; 减振、密闭隔音等. 固废; 沉淀池、砂石分离器; 沉渣; 砂石收集后回用拌料. 收尘系统; 粉尘; 收集后作为原料利用. 办公生活; 生活垃圾; 定期运至垃圾转运站.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 筒库顶呼吸孔 | 粉尘 | 63.3mg/m³，0.456t/a | 6.3mg/m³，0.0456t/a |
|  | 投料、配料、搅拌 | 粉尘 | 2973mg/m³，70.52t/a | 5.8mg/m³，0.14t/a |
|  | 无组织排放废气 | 粉尘 | 2.53t/a | 0.253t/a |
| 水 污 染 物 | 设备冲洗废水（300t/a） | SS | 2000mg/L，0.6t/a | 0 |
|  | 车辆冲洗废水（7500t/a） | SS | 1500mg/L，11.25 t | 0 |
|  | 生活污水（288t/a） | COD | 300mg/L，0.0864t/a | 0 |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0072t/a | 0 |
|  |  | SS | 200mg/L，0.0576t/a | 0 |
| 固体废物 | 生活办公 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 0 |
|  | 砂石分离机 | 废砂石 | 240t/a | 0 |
|  | 废气处理 | 收尘粉 | 70.79t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要是生产设备运行的噪声，源强预计在70~85dB(A)之间。通过减震、厂房隔声及距离衰减等措施降低噪声源强，可确保厂界噪声达到昼间＜60dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目所在地的生态环境已经转化为人工生态环境，所在区域无特别的生态保护目标，生态系统以农田生态系统为主，故本项目建设不会对生态环境产生影响。营运期对生态环境不会产生影响。该区域无珍稀动植物，项目的建设对生态环境不会产生较大影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、施工期水环境影响分析 该项目施工期废水来源主要为施工人员的生活污水及车辆、设备冲洗水。车辆设备冲洗水，成份相对比较简单，污染物浓度低，水量较少，而且一般是瞬时排放，因此，评价建议在施工场地设临时沉淀池，收集施工废水及车辆、设备冲洗水，经沉淀后用于轮胎清洗和施工场地降尘，采取措施后，对周围水环境质量的影响不大。 施工人员产生的生活污水，主要为洗脸洗手废水，可经沉淀后洒水项目抑尘，不外排。 因此施工期间废水经妥善处理后，对环境影响较小。 - 施工废气影响分析 （1）环境空气污染分析 施工期进行挖土、填土和土石方运输，将造成扬尘污染。扬尘的影响范围主要在施工场地附近，100m以内扬尘量占总扬尘量的57%左右。施工期造成的影响是短期的、局部影响，工程完后就会结束。 （2）环境空气污染防治措施 为减缓施工期扬尘对周边环境空气的影响，评价要求： ①道路硬化与管理。施工场所内100%的车行道路必须硬化；任何时候车行道路上都不能有明显的尘土；道路清扫时都必须采取洒水措施。 ②围挡的设置。建筑施工工地东、南、西、北四面设置高于2.5m围墙；围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。 ③裸露地(含土方)覆盖。每一块独立裸露地面100%的面积都应采取覆盖措施；覆盖措施的完好率必须达到100%。覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。 ④易扬尘物料覆盖。所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；防尘布或遮蔽装置的完好率必须达到100%。 ⑤持续洒水降尘措施。施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。 ⑥运输车辆冲洗装置。为保障道路清洁，运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa；洗车污水经处理后重复使用，回用率不得低于90%，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/L；施工场所车辆入口和出口30m以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料；污水处理产生的污泥，应设有专门的处置系统；无法达到相关排放标准的洗车污水不得直接排入环境或市政下水系统；接纳洗车污水的水体和市政下水系统不得有任何因洗车污水排放造成淤塞现象。 ⑦散流物料堆放过程中采用防尘网或防尘布覆盖，或者将散流物料贮存在封闭式储存仓。 根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》，严格落实新建和在建建筑、市政、拆除、公路、水利等各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、 土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”。 采取上述措施，可减轻施工扬尘对周围环境的影响。 3、施工期噪声环境影响分析 施工期噪声主要分为施工机械噪声和施工车辆噪声。该项目施工过程中混凝土使用商品砼，打桩采用静压式打桩机，因此，该项目大噪声施工机械主要为挖掘机、推土机、塔吊、混凝土振捣器；施工作业噪声主要指一些零星敲打声、装卸车辆的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆噪声属于交通噪声，对施工车辆进行规范管理之后，施工车辆噪声可降至50~60dB（A）。 为减少施工期噪声对周围环境的影响，评价建议采取以下降噪措施： ①施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响； ②施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械；建议打桩采用钻孔灌注桩或孔底后压浆工技术，使用商品混凝土代替现搅混凝土；车辆出入现场时应低速、禁鸣； ③加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态； ④禁止在12时至14时、22时至次日6时进行有噪声污染的建筑施工作业。禁止夜间运行的设备应严格执行有关规定，若必须夜间施工，必须有当地人民政府或者其有关主管部门的证明，并提前公示； 经采取上述措施之后，本项目施工期产生的噪声均满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声排放限值的要求，施工期产生的噪声对周边环境影响较小。 4、施工期固体废物影响分析 本项目施工期会产生固体废物，主要来源于施工建筑垃圾和生活垃圾。 建筑垃圾主要来自于施工作业，包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等。建筑废料中可二次利用的进行回收利用，目前技术条件下无法再次利用的运至政府部门指定的建筑垃圾堆放场处置。 施工期间产生的生活垃圾由施工单位集中收集后交当地环卫部门统一收集清运至生活垃圾处置场处置。综上所述，本评价认为项目在施工期间产生的固体废物对外界环境影响较小。 5、施工期生态环境影响分析 本项目为新建项目，在施工阶段需要进行开挖、物料堆放，雨季宜造成水土流失、植被破坏等。为了进一步减小施工期生态影响，改善区域环境景观，评价提出以下措施：加强施工期管理，开挖的土石方应进行及时回填，如果不能立即回填而堆存的土石方应予以覆盖，或设置围挡，防止雨水冲积造成水土流失；对于地表径流要设立沉淀池及时收集，防止雨水冲刷；主体工程完成后拟尽快完成清场、绿化等配套工程，使之与环境协调统一。

营运期环境影响分析： 一、废水环境影响分析及防治措施 本项目污水主要为设备和车辆冲洗废水以及职工生活污水。 1、清洗废水 ① 搅拌机清洗水 搅拌机为本项目的主要生产设备，其在暂时停止生产时必须冲洗干净。停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题。按搅拌机平均每天冲洗1次，每次冲洗水按1t计算，搅拌机冲洗水产生量为300t/a，其主要水质污染因子为SS，根据对同类型企业的类比调查，SS的浓度大致为2000mg/L。 ② 混凝土运输车辆清洗水 本项目商品混凝土生产规模为30万m3/a，其混凝土运输量平均为1000m3/d，按单车1次运输量最大为20m3计算，每天约需运输50辆.次，每次均需对运输车辆进行冲洗，企业在厂区出入口设置固定式车辆自动清洗设备，根据对同类型企业的类比调查，车辆冲洗水量大致为0.5t/辆.次，因此每天产生冲洗废水约25t，年产生量约为7500t，该废水的主要水质污染因子为SS，其浓度大致为1500mg/L。 本项目营运期清洗废水年产生量在7800t左右，该公司计划在厂区内建设砂石分离机和沉淀池对上述废水处理，砂石分离机分离的砂石回用生产拌料，废水通过沉淀处理重新用于车辆冲洗，项目无生产废水排放。 2、生活污水 本项目共有员工30人，根据《河南省地方标准 工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2014），员工生活用水按40 L/（人·天）算，项目生活总用水量约360m3/a，排污系数按0.8计，生活污水产生量约为288m3/a，评价要求：生活污水经厂区1座20m3化粪池进行处理，处理后定期清运。化粪池进行防渗处理，全部进行水泥硬化防渗，防止废水处理过程中污染地下水。措施可行，不会对周围环境产生明显影响。 因此，本项目废水总产生量为288t/a。参考同类污水水质监测数据，本项目污水水质及污染物产生量、排放量见下表。 表12 废水污染物排放情况表 污染物名称; 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水 288t/a; 产生浓度（mg/L）; 300; 150; 200; 25. 产生量（t/a）; 0.0864; 0.0432; 0.0576; 0.0072. 化粪池处理效率; 20%; 20%; 40%; /. 排放浓度（mg/L）; 240; 120; 120; 25. 排放量（t/a）; 0.0691; 0.0346; 0.0346; 0.0072. 二、废气环境影响分析及防治措施 本项目营运期大气污染物主要为粉尘，其来源有输送、卸料过程产生的粉尘、运输车辆动力起尘、筒库呼吸孔、原料库骨料投料粉尘和搅拌配料粉尘等。 1、有组织粉尘 （1）筒库顶呼吸孔粉尘 本项目水泥、粉煤灰、矿粉筒库放空口在抽料时有粉尘产生，根据对同类企业的类比调查，其与水泥厂水泥筒库基本相同，每次粉尘的产生量约为0.3~0.8kg，本项目按最大值0.8kg/辆.次计。本项目水泥、粉煤灰、矿粉均为筒库储藏，其年消耗总量11400t，按20t/车计，全年运输车辆次为570辆次，合计粉尘发生量0.456t/a。该粉尘可通过筒库库顶袋式除尘器去除，根据设备提供企业提供的产品资料，该种袋式收尘器具有体积小、除尘效率高、性能稳定等特点，被广泛应用于水泥等的储存，本项目设计收尘风量为1500m3/h，除尘效率可达到90％以上，经该设备处理前后筒库粉尘发生情况如下表： 表13 筒库粉尘发生量 筒库规格; 数量; 除尘 设施; 风量 (m3/h); 入口 浓度（mg/m3）; 排放 浓度(mg/m3); 总排放量; 工作时间（h/a）; 除尘 效率 (%). 粉尘产生量; 粉尘排放量. 容量100t; 8座; 单机袋式除尘器8台; 1500×8; 63.3; 6.3; 0.456t/a; 0.0456t/a; 600; 90. 根据新乡市2016年大气污染防治工业企业治理方案的通知 [新政文(2016)41号]内容，水泥仓及其他通风生产设备颗粒物排放浓度应执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2限值要求，即颗粒物＜10mg/m3。经分析本项目筒库粉尘治理后颗粒物排放浓度6.3mg/m3，可达到排放标准要求。尾气经高于库顶3m高排气筒（距地面不低于15m）排放。 （2）投料、配料、搅拌废气 项目骨料进料时，利用铲车将石子、砂子等放入进料口（进料口位于密闭料库内且置于地下，顶部与地面齐平），物料通过皮带（密闭）输送至料仓。在铲车将石子、砂子放入进料口及通过皮带输送至料仓过程会产生粉尘，在投料口上方设集气罩，投料粉尘经收集后与配料、搅拌粉尘共同经1台脉冲袋式除尘器处理，尾气经15m高排气筒排放。骨料投料过程粉尘产生系数为0.01kg/t物料，项目砂石年消耗总量55.2万t，则投料粉尘产生量为5.52t/a，集气罩集气效率为90%，则集气罩收集的粉尘量为4.97t/a，通过密闭管道与配料、搅拌粉尘共同引至1台袋式除尘器处理。 本项目搅拌楼生产过程设置搅拌机2台，每台搅拌机设置5个配料仓（共10个配料仓），各原料配料、搅拌过程会产生一定量的粉尘，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，水泥制品制造业物料混合、搅拌工序工业粉尘产污系数为5.75kg/吨·水泥，项目水泥、粉煤灰、矿粉年消耗总量11400t，则粉尘产生量为65.55t/a，搅拌主机设置在密闭搅拌仓内，每个搅拌仓设置1个通风口，每个配料仓设置1个通风口，共12个通风口，每个通风口处连接管道，配料、搅拌粉尘通过管道与投料粉尘共同引至一台脉冲布袋除尘器处理。 投料、配料、搅拌过程收集的有组织粉尘量为70.52t/a，除尘效率达99.8%以上，风机风量为10000m3/h。产生浓度为2938mg/m3，产生速率为29.38kg/h，处理后排放量为0.14t/a，排放浓度为5.8mg/m3，排放速率为0.058kg/h。根据新乡市2016年大气污染防治工业企业治理方案的通知 [新政文(2016)41号]内容，水泥仓及其他通风生产设备颗粒物排放浓度应执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2限值要求，即颗粒物＜10mg/m3。经分析本项目投料、配料、搅拌粉尘治理后颗粒物排放浓度5.8mg/m3，可达到排放标准要求。除尘器排放尾气经15m的排气筒排放。 2、无组织粉尘 （1）卸料点卸料废气 项目外购砂子与石子由汽运方式运输进厂，在封闭料库内堆放，砂石在原料库卸料过程会产生扬尘，其起尘量与装卸高度、砂含水率、风速等有关。根据《无组织排放源常用分析与估算方法》（西北铀矿地质，2015年10月第31卷第2期），该报告中推荐选用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式对运输车辆卸料起尘量进行估算，经验公式为： 式中：Q—自卸汽车卸料起尘量，g/次； u—平均风速，m/s； M—汽车卸料量，t。 项目区域年平均风速为2.4m/s。项目砂石年消耗总量55.2万t，则起尘量为0.18t/a。为减少砂石等原料装卸、堆放过程中产生的扬尘，本工程建设有密闭原料库对入厂原料进行储存，物料卸载瞬间产生的扬尘由于其粒径较大，会在封闭料库内迅速沉降。评价提出在原料库内加装水喷淋设施，在装卸过程中对砂石原料进行喷水保湿，使砂石原料保持一定湿度，可有效减少扬尘的产生。故只有少量微细颗粒粉尘在原料库内漂浮，经一定时间静置后，绝大部分粉尘又会降落地面，仅极少部分微尘通过门窗空隙散落到原料库外，评价要求原料库窗户密闭，大门除车辆进出外保持关闭状态。 （2）输送、投料粉尘 本项目砂、石等骨料提升以搅拌站配套的密闭皮带输送方式完成，水泥、粉煤灰、矿粉等粉料则以压缩空气吹入散装筒仓，辅以密闭螺旋输送机给水泥秤供料，本项目各生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强，原料的输送、计量、投料等方式均为封闭或地下式，投料口上方设置集气罩收集粉尘后经袋式除尘器处理，集气罩集气效率90%，无组织粉尘产生量为0.55t/a。评价要求：原料库密闭建设，四周设洒水喷淋装置，在投料过程中对砂石原料进行喷水保湿，使砂石原料保持一定湿度，可有效减少扬尘的产生。 （3）汽车动力起尘量 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2 本项目车辆在厂区内行驶距离按100m计，平均每天发车空、重载各50辆·次；空车重约10.0t，重车重约30.0t，以速度20km/h行驶，其在不同路面清洁度情况下的扬尘量如下： 表14 车辆行驶扬尘量 单位：kg/d 路况 车况; 0.1 （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）; 0.4 （kg/m2）; 0.5 （kg/m2）; 0.6 （kg/m2）. 空车; 16.32; 27.46; 37.24; 46.2; 54.58; 91.84. 重车; 41.52; 69.84; 94.76; 117.54; 138.88; 233.64. 合计; 57.84; 97.3; 132; 143.74; 193.46; 325.48. 根据本项目的情况，要求项目建设方对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘。基于这种情况，本环评对道路路况以0.2kg/m2计，则经计算，项目汽车动力起尘量为1.8t/a。评价要求保持厂区道路清洁并且每半小时进行一次洒水抑尘，另外避免入厂车辆高速行驶。 （4）物料运输对环境的影响 工程建成后大量原辅材料和成品的运输，会增加交通压力和引起沿路环境的改变，物料过量超载运输，会引起道路路况下降，恶化沿途环境。运输扬尘污染主要是汽车在运输途中带起的路面扬尘和车载原料洒落引起的二次扬尘，其扬尘量的大小与车速、风速、季节干湿等因素有关。车辆行驶扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于裸露的路面表层浮尘由于天气干燥及大风引起；而动力扬尘，主要是在行驶过程中，出于外力原因而产生的。除扬尘外，车辆行驶过程排放的汽车尾气同样会对沿途居民造成一定的影响。由此可见，在同样的路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘越大；而在同样的车速情况下，路面积尘越多，则扬尘量越大。因此，企业应该对厂区进出车辆进行限速、保持厂区周边道路清洁和定期洒水，同时在厂区出入口设置固定式车辆自动清洗设备和冲洗槽，用于保持进出车辆清洁。同时，为避免车载原料洒落引起的二次扬尘，企业应加强出入车辆管控，要求水泥、煤灰等粉状物料必须使用罐车运输，砂石等颗粒状物料运输车辆需加装遮盖物。生产区、道路必须硬化处理，未硬化区域应全部绿化，并划分料区和道路界限，厂区起尘部位和道路两侧、厂区四周应设置自动喷淋装置（厂墙外喷头每间隔十米设置一个），配备冲洗、清扫设备，及时清除散落物料、清洗道路，确保道路整洁干净。 评价要求在厂区安装在线视频监控和PM10自动在线监控设备，监控数据必须与环境监控中心监控平台联网。 经分析本项目粉尘无组织排放主要产生于投料输送、运输车辆动力起尘等，粉尘无组织产生量为2.53t/a，经安装喷淋喷雾降尘设备、保持道路路面清洁、确保治污设施正常工作、加强原料库和输送设备密闭性能等措施下，可有效减低无组织粉尘排放，处理效率为90%，则无组织粉尘排放量为0.253t/a，排放速率为0.105kg/h。 评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)估算模式对项目无组织排放废气进行预测，计算参数见表15。 表15 大气估算模式计算参数一览表 污染物; 排放源; 面源（m）; 废气排放量（kg/h）; 标准限值（mg/m3）. 有效高度; 长度; 宽度. 粉尘; 原料车间; 8; 80; 50; 0.105; 0.45. 根据相关要求，采用估算模式对本项目废气的影响进行预测，预测结果见表16。 表16 大气估算模式预测分析结果统计表 预测因子; 最大地面落地浓度/mg/m3; 出现距离 /m; Pmax (%); 标准限值 /mg/m3; D10% (m). 粉尘; 0.04147; 387; 9.22; 0.45; /. 表17 大气估算模式预测环境敏感目标分析结果统计表 敏感目标; 距离(m); 粉尘. 预测浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 是否达标. 刘店村; 北150 m; 0.04138; 9.2; 达标. 幼儿园; 西100m; 0.04086; 9.08; 达标. 旭升实验小学; 西220m; 0.04093; 9.1; 达标. 马庄村; 西南440m; 0.04142; 9.2; 达标. 由预测结果可知，经计算，项目无组织排放粉尘最大地面落地点出现在厂区外387m处，浓度可以满足相应浓度标准要求，占标率为9.22%，不超过10 %。项目粉尘无组织排放在各厂界的浓度值均能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放监控点浓度限值0.5mg/m³。项目产生的粉尘对敏感点刘店村的贡献值为0.04138mg/m3，幼儿园的贡献值为0.04086mg/m3，旭升实验小学的贡献值为0.04093mg/m3，马庄村的贡献值为0.04142mg/m3，同样可以满足标准要求。因此，本项目建成后整个厂区产生的粉尘不会对周围敏感点大气环境质量造成影响。 3、卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，要确定无组织排放源的卫生防护距离，因此本次评价针对粉尘的无组织排放卫生防护距离进行计算，可由下式计算： 式中：Qc－污染物的无组织排放量，kg/hr； Cm－污染物的标准浓度限值，mg/m3； L －卫生防护距离，m； r －生产单元的等效半径，m； A、B、C、D－计算系数，从GB/T13201-91表5卫生防护距离计算系数中查取，A＝700、B＝0.021、C＝1.85、D＝0.84。 经计算粉尘的卫生防护距离为11.981m，按照取整的原则，本项目卫生防护距离取50m，本项目粉尘产生点（原料库）与最近敏感点（幼儿园）距离为100m，符合卫生防护距离要求。 ### 三、噪声影响分析及防治措施 （1）噪声对周围环境的影响分析 项目主要噪声为设备运行噪声。噪声值一般为 70~85dB（A），通过减震、厂房隔声及距离衰减等措施降低噪声源强。 主要设备噪声治理后排放情况如下表 所示。 表19 项目噪声经基础减震后排放情况一览表 生产车间; 高噪声设备; 治理措施; 治理后车间外源强; 与厂界及敏感点距离. 名称; 噪声源强. 搅拌机、输送装置、装载机等; 70—85 dB; 减震、厂房隔声及距离衰减; 53dB—65 dB; 东厂界40m 南厂界80m 西厂界24m 北厂界70m 幼儿园100m 刘店村150m. （2）预测模式 声源衰减公式 由于预测点到声源的距离较声源本身的尺寸大得多，故将项目噪声源作点源处理，其噪声衰减公式为： L2=L1 – 20 lg（r2/r1） 式中： r1、r2 ——距声源距离（m）， L2、L1 —— r2 、r1处的声级强度。 L=10lgi=1n100.1Li噪声源叠加公式 两个以上多声源同时存在时，总声压级用下式计算： 式中：L ——总声压级[dB（A）]； Li ——第i个声源的声压级； n ——声源个数。 表20 项目各厂界噪声预测值 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 标准; 达标情况. 昼间dB（A）; 昼间60dB（A）. 东厂界; 33.0; 达标. 南厂界; 26.9; 达标. 西厂界; 37.4; 达标. 北厂界; 28.1; 达标. 在各项措施落实的情况下，再加上噪声随距离衰减等自然降噪途径，预测运行期噪声对厂界贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。 表21 项目各敏感点噪声预测值 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准; 达标情况. 幼儿园; 25.0; 49.8; 49.8; 昼间60dB（A）; 达标. 刘店村; 21.5; 50.3; 50.3; 达标. 在各项措施落实的情况下，再加上噪声随距离衰减等自然降噪途径，预测敏感点幼儿园、刘店村昼间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 四、固体废弃物环境影响分析及措施 本项目固体废物主要是职工生活垃圾、废砂石和袋式除尘器收尘粉。 生活垃圾：本项目定员30人，企业职工生活垃圾产生量按0.5 kg/人·d计，生活垃圾产生量4.5t/a，在厂区内集中收集，送到附近垃圾中转站。 生产固废：项目砂石分离机会有废砂石产生，产生量约为240t/a，通过沉淀处理回用生产；袋收尘器收尘粉约70.79t/a，收集后回用于生产。 上述措施可行，固体废弃物不会对周围环境产生较大影响。 五、物流影响分析 物流运输的环境影响主要体现在扬尘和噪声两个方面。从噪声方面来说，散装车都是大型车辆，驾驶时噪声明显，频繁的进出厂区，对周围环境必然产生影响。如何降低车辆行驶噪声的影响，有效的办法很少，还需要从规划角度着手。考虑本项目运输道路未穿越居民区，故新增交通噪声不会对沿途居民造成影响。 从运输造成的扬尘来说，行车必然引起路面扬尘，影响范围主要是行车路线附近一带，对扬尘量的估算，有经验公式可以参考，但由于计算结果受假设条件影响较大，准确性不高。实际上，只要路面清洁，扬尘就会相应大幅度减少，因此路面保持清洁，是减少交通扬尘的最有效的手段。要求本项目运输车辆必须采用全封闭车厢，避免运输的物料洒落。 六、搅拌站扬尘污染治理工作标准 本项目建设应严格按照河南省人民政府办公厅《关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》豫政办〔2018〕14号、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、新乡市人民政府《关于印发新乡市2016年大气污染防治工业企业治理方案的通知》新政文(2016)41号和新乡市环境保护局《关于进一步加强商品混凝土搅拌站扬尘污染治理工作的通知》新环[2014]311号文中的有关规定，尽量减少扬尘对周边环境的影响。 1、河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案通知内容如下： - ①粉状、粒状物料及燃料运输要采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式； - ②块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘； - ③生产工艺产尘点(装置)应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施，车间不能有可见烟尘外逸； - ④汽车、火车、皮带输送机等卸料点要设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施； - ⑤料场路面要实施硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置。 - ⑥按照“场地硬化、流体进库、密闭传输、湿法装卸、车辆冲洗”的标准，对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。 - 2、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》规定如下： 强化工业料堆场扬尘整治。加大各工业企业料场堆场监督检查力度，督促企业严格落实各项抑尘措施。2018年10月底前，火电、钢铁、建材、有色等行业和锅炉等企业料堆场无组织实现规范管理，按照“场地硬化、流体进库、密闭传输、湿法装卸、车辆冲洗”的标准，对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。 3、大气污染防治工业企业治理方案通知内容如下。 商砼、混凝土搅拌站企业应通过采取密闭、加湿除尘、改造除尘器等综合抑尘措施达到治理效果。 治理标准：水泥仓及其他通风生产设备颗粒物排放浓度执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2限值要求（重点地区特别排放限值），颗粒物＜10mg/m3。 4、商品混凝土搅拌站扬尘污染治理工作通知如下。 ①作业场必须设置环境保护牌，标明扬尘污染防治措施、责任人及环保监督电话等。 ②厂区围墙外地面，应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 ③作业现场应保持场容场貌整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。场区起尘部位和道路两侧、厂区四周应设置自动喷淋装置（厂墙外喷头每间隔十米设置一个），并采用不同的硬化、绿化措施，现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。 ④厂区出入口应采取混凝土硬化。出入口应设置固定式车辆自动清洗设备，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，污水未经处理不得排入城市管网。明确专人负责冲洗车辆，确保运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。 ⑤厂区内的物料堆场要采取全封闭的措施，具有防渗、防雨淋、防风等设施，防治扬尘和渗漏污染。 ⑥厂区内的散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。 ⑦运输车辆必须委托具有相应运输资格的运输单位进行，严禁黄标车进入施工现场内从事装运活动。采取封闭运输，车身应保持整洁，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 ⑧应配置专（兼）职保洁员，负责工地各区域内保洁，清扫前应洒水，避免扬尘污染。保洁员应每天对工地现场洒水三至五次，扬尘严重时应增加洒水次数，保持现场湿润。 七、项目总平面布置合理性分析 本项目的原料库设置在厂区的南面，远离居民区，企业进场原料全部密闭存放，减少了粉尘对外环境和敏感点的影响。 该企业将混凝土筒库及搅拌楼设置在厂区中部，搅拌机设置在密闭搅拌楼内，预测运行期噪声对厂界贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。距离厂界最近的噪声敏感点为项目西侧100m的幼儿园，在采取减振、隔声，再加上噪声随距离衰减等自然降噪途径，预测敏感点幼儿园昼间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目噪声不会对其产生影响。 因此，本环评认为该项目的厂区平面布置基本可行。 八、项目选址合理性分析 （1）、根据《新乡县七里营镇总体规划》（2013-2030）,本项目不在七里营镇总体规划范围内（见附图二（1））；根据《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2017-2025）》，本项目不在新乡经济技术产业集聚区规划范围内（见附图二（2））；根据《七里营镇土地利用总体规划图》（2010-2020），项目所在地为建设用地（见附图二（3））；根据新乡县七里营镇政府证明，该项目选址符合七里营镇总体发展规划、土地利用规划和产业发展规划要求（见附件3）。 （2）、本项目所有的生产设备及装置在设计时均采用可拆卸设计，当需拆卸或择地建设时，业主可及时搬迁。 （3）、本项目污染物均可达标排放，对周围环境影响小。 （4）、本项目的建设将会带动当地就业机会，带动其经济的发展；项目的建设能够服务于附近城镇的开发，为区域建设提供有利条件，避免了长距离运输带来的扬尘问题，缓解了道路运输的压力。 综上所述，项目建设的社会效益、环境效益、经济效益都十分明显，因此从总体上来看，项目的选址是基本合理的。 九、环境管理与监测计划 - （1）环境管理的目的 该项目运行期会对周边环境产生一定的影响，必须通过环保措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家经济发展、社会发展和环境建设同步发展的方针。 （2）环保机构设置及职责 环境管理机构的基本任务是负责组织、落实、监督本项目的环保工作，其主要职责如下： ①贯彻执行国家和地方相关的环境保护法律、法规、条例和标准；②制定并组织实施企业环境保护计划，填报排污申报表和环境统计报表等；③监督和检查环保设施运行状况；④负责编制环境风险应急预案，组织协调环境事故的处理；⑤负责推行企业清洁生产工作；⑥组织制定全院环境保护管理的规章制度和主要污染岗位的操作规范，并监督执行；⑦领导和组织本单位的环境监测工作；⑧推广应用环境保护的先进技术和经验；⑨除完成院内有关环境保护工作外，还应接受当地政府环保部门的检查监督，并按要求上报相应的环境管理工作执行情况。 - （3）环保制度 - 1）报告制度 - 凡实施排污许可证制度的排污单位，应执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当地环保部门申报，改、扩建项目必须按《建设项目环境保护管理条例》等文件的要求，报请有审批权限的环保部门审批。 - 2）污染治理设施的管理、监督制度 - 项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地进行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企事业单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。 同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。 - 3）定期进行事故应急演习。 - （4）监测计划 根据本项目特点，项目运营期需要对生产过程产生的废气、噪声等污染因素进行监测，具体监测计划见表22。 表22 运营期监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 废气; 筒库顶呼吸孔袋式除尘器排气筒; 颗粒物; 委托有监测资质的单位，每年监测1次; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 投料、配料、搅拌袋式除尘器排气筒; 颗粒物; 委托有监测资质的单位，每年监测1次. 厂界外监控点; 颗粒物; 委托有监测资质的单位，每半年监测1次. 噪声; 四周边界; 等效连续A 声级; 委托有监测资质的单位，每季度监测1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准. （5）规范排污口 根据《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1—1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2—1995）中有关规定，在厂区“三废”及噪声排放点设置标志牌，标志牌应设在与之功能相应的醒目处。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有形象损坏、颜色污染、退色等情况时，应及时修复或更换，检查时间至少每年一次。同时厂内总排口应根据环保要求留有采样口，并设置明显标志，以便环保部门定期检查、监督和验收。 排放口图形标志见图4。 图3 “三废”及噪声排放点图形标志 九、环保投资概算 本项目环保投资46.5万元，约占项目总投资2000万元的2.33%，项目环保投资情况见下表。 表23 项目环保投资一览表 项目; 污染源; 污染物名称; 环保设施; 单位; 数量; 投资金额（万元）. 施工期; 废气治理; 挖土、填土和土石方运输; 扬尘; 定期洒水、全封闭施工围挡、运输物料遮盖等; -; 1.0. 废水治理; 施工人员; 生活污水; 沉淀池; 座; 1; 0.5. 设备冲洗; 施工废水; 隔油池、沉淀池; 座; 1; 0.5. 噪声治理; 机械运行; 设备噪声; 隔声装置、消声器、设置临时围障; -; 1.0. 营运期; 废气治理; 水泥、粉煤灰、矿粉仓; 粉尘; 单机布袋脉冲除尘器+高于15m高排气筒; 套; 8; 20. 投料、配料、搅拌工序; 粉尘; 集气罩+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒; 套; 1; 10. 废水治理; 生活污水; COD、SS、NH3-N; 化粪池（不小于20m3）; 个; 1; 1.5. 清洗废水; SS; 沉淀池（总容积不小于50m3）; 个; 2; 1.0. 砂石分离机; 套; 1; 8.0. 噪声治理; 设备运行; 设备噪声; 厂房隔音、基础减震等; —; —; 2.0. 固废治理; 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾收集池、收集桶; 个; 1; 1.0. 合计; 46.5. 十、环保设施验收 表24 项目环保验收一览表 项目; 污染源; 污染物名称; 治理措施; 治理效果; 验收内容. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N; 化粪池处理后定期清运; /; 化粪池（不小于20m³）1个. 清洗废水; SS; 砂石分离机+沉淀池处离后回用; /; 砂石分离机1套+沉淀池2个（总容积不小于50m3）. 噪声; 设备运行; 设备噪声; 消声，厂房隔音，噪声设备基础减震; 达标; 厂房隔音，基础减震. 固废; 办公生活; 生活垃圾; 在厂区内集中收集，送到附近垃圾中转站; /; 生活垃圾收集池1个. 废气; 水泥、粉煤灰、矿粉仓; 粉尘; 单机布袋脉冲除尘器+高于本体建筑物3m高排气筒; 达标; 袋式除尘器8台+高于本体建筑物3m高排气筒1根. 投料、配料、搅拌工序; 粉尘; 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒; 达标; 集气罩2套+袋式除尘器1台+15m高排气筒1根. 无组织排放; 粉尘; 入厂原料做到封闭存放，禁止露天堆存，库内四周安装水喷淋装置定期洒水保湿，输送带密闭，搅拌机组位于密闭搅拌楼内；. 骨料投料斗位于密闭车间内且置于地下，设置洒水喷淋装置；. 厂区主要进出口安装固定式车辆自动清洗设备和冲洗槽；. 专人负责厂区内外道路的清扫和洒水保湿，加强厂界绿化以及入厂车辆管理等；. 作业现场应保持厂容厂貌整洁，厂区大门口及主要道路、加工区必须硬化，并且满足车辆行驶要求；. 厂区起尘部位、道路两侧、厂区四周应设置自动喷淋装置（厂墙外喷头每间隔十米设置一个），并采取不同的硬化、绿化措施，配备冲洗、清扫设备，现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘；. - 安装在线视频监控和PM10自动在线监控设备，监控数据必须与环境监控中心监控平台联网。.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 粉料仓 | 粉尘有组织排放 | 单机布袋脉冲除尘器+高于本体建筑物3m高排气筒 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2颗粒物10mg/m3 |
|  | 投料、配料、搅拌工序 | 粉尘有组织排放 | 脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 输送、投料、汽车动力起尘、原料装卸等 | 粉尘无组织排放 | 保持道路路面清洁、定期撒水、确保治污设施正常工作、加强原料库和输送设备密闭性能等 | 进一步减少无组织粉尘排放 |
| 水 污 染 物 | 生活办公 | 生活污水 | 化粪池处理后定期清运 | 不外排 |
|  |  | 清洗废水 | 砂石分离机+沉淀池处理后回用于车辆冲洗 | 不外排 |
| 固体废物 | 日常办公 | 生活垃圾 | 在厂区内集中收集，送到附近垃圾中转站 | 不外排 |
|  | 砂石分离机 | 废砂石 | 收集回用 |  |
|  | 废气处理 | 收尘粉 |  |  |
| 噪 声 | 设备噪声 | 项目噪声源强在70~85dB(A)之间，采取厂房隔音、噪声设备进行基础减震，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中规定的2类标准限值要求，不会造成噪声扰民影响。 |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目所在地的生态环境已经转化为人工生态环境，故本项目建设不会对生态环境产生影响。营运期对生态环境不会产生影响。该区域无珍稀动植物，项目的建设对生态环境不会产生较大影响 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 ## 1、项目符合国家产业政策 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目产品不属于指导目录中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。本项目已在新乡县发展和改革委员会进行了备案（项目代码：2018-410721-30-03-028245），因此符合国家产业政策。 ## 2、项目选址合理 项目租赁刘店村废弃污水处理厂建设，新建生产车间4000平方米，仓库4000平方米。经对照分析可知项目选址符合《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环【2015】342号中环境准入政策。根据《新乡县七里营镇总体规划》（2013-2030）,本项目不在七里营镇总体规划范围内；根据《七里营镇土地利用总体规划图》（2010-2020），项目所在地为建设用地；根据新乡县七里营镇政府证明，该项目选址符合七里营镇总体发展规划、土地利用规划和产业发展规划要求。项目生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废经环评提出的措施处理后，不会对周围环境造成影响。本项目周围无特殊生态敏感点及文物保护区，本项目选址合理。 ## 3、污染防治措施可行 （1）施工期 ①废气 施工期间大气污染物主要是施工作业过程中产生的各类扬尘。在厂界设置2.5m的围挡，建筑材料采用密封车辆运输等措施，减少物料装卸产生的施工粉尘对周边环境的影响。对运输产生的二次扬尘，施工过程中应加强进出车辆的清洗和进出道路的清扫工作，以减少物料运输二次扬尘对环境的污染。 ②废水 该项目施工期废水来源主要为施工人员的生活污水及车辆、设备冲洗水。车辆设备冲洗水，在施工场地设临时隔油池和沉淀池，收集施工废水及车辆、设备冲洗水，经隔油沉淀后用于轮胎清洗和施工场地降尘。 施工人员产生的生活污水经沉淀后洒水项目抑尘，不外排。 ③噪声 施工期噪声主要分为施工机械噪声和施工车辆噪声。选用低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障，加强施工机械的维修、管理，禁止在12时至14时、22时至次日6时进行有噪声污染的建筑施工作业。禁止夜间运行的设备应严格执行有关规定，若必须夜间施工，必须有当地人民政府或者其有关主管部门的证明，并提前公示。 经采取上述措施之后，本项目施工期产生的噪声均满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声排放限值的要求。 ④固废 本项目施工期会产生固体废物，主要来源于施工建筑垃圾和生活垃圾。 建筑废料中可二次利用的进行回收利用，无法再次利用的运至政府指定的建筑垃圾堆放场处置。施工期间产生的生活垃圾由施工单位集中收集后交当地环卫部门统一收集清运至生活垃圾处置场处置。 （2）运营期 ①废气 本项目产生的废气主要是水泥、粉煤灰、矿粉筒库粉尘、投料输送粉尘、原料库卸料点粉尘、搅拌配料粉尘以及运输车辆粉尘等。 水泥、粉煤灰、矿粉筒库粉尘经脉冲袋式除尘器治理后尾气经高于库顶3m高排气筒（距地面不低于15m）排放；骨料投料粉尘经集气罩收集后与配料、搅拌粉尘经脉冲布袋除尘器治理后经15m高排气筒排放。有组织排放粉尘可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2水泥仓及其他通风生产设备颗粒物10mg/m3标准；粉尘无组织排放经保持道路路面清洁、定期撒水、确保治污设施正常工作、加强原料库和输送设备密闭性能等措施下，能够大大降低粉尘无组织排放。不会对周围敏感点大气环境质量造成影响。 （2）废水 本项目产生生活污水经化粪池处理后定期清运。生产设备及车辆清洗废水经砂石分离机和沉淀处理后重新回用于运输车辆的冲洗，项目运行期无废水外排。不会对外环境造成影响。 （3）噪声 本项目主要噪声源来自设备运行的噪声。设备噪声拟采取厂基础减震、厂房隔音及距离衰减等措施后，预计厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求，防治措施可行。 （4）固废 本项目产生的生活垃圾，在厂区内集中收集，送到附近垃圾中转站；废砂石收集后回用于生产；收尘器粉尘回用生产。 上述措施可行，不会对周围环境产生较大影响。污染防治措施可行。 二、建议 （1）本工程环保投资约为46.5万元，占工程总投资2000万元的2.33％，应在项目中认真落实，专款专用。 （2）加强环境管理，制定相应的环境管理规章制度，防止意外事故发生。 （3）加强教育，提高员工的环境与安全意识。 （4）加强厂区内部的绿化，搞好环境美化，以改善厂区的环境。 三、总结论 河南鼎驰建材有限公司年产30万立方商品混凝土项目的建设符合国家产业政策，选址合理，总图布置合理，污染防治措施可行。在落实评价提出的各项污染防治措施并保证其正常运转的前提下，预计工程运行后不会对周围大气环境、声环境和生态环境造成明显影响。 从环保角度出发，该项目可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。