建设项目基本情况

| 项目名称 | （一、二车间）自动化产品集中包装、在线装车改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 五得利集团新乡面粉有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李建国(132121196703143215) |  |  |  | 联系人 |  | 于涛 |  |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县东干道南端东侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15837326509 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 453000 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县东干道南端东侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 2018-410721-13-03-024580 |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建□ 技改 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 小麦加工 C1312 |  |
| 占地面积 (平方米) | 20000 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | / |  |
| 总投资 （万元） | 1500 | 环保投资(万元) |  | 22 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1.47% |  |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2018年11月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 五得利集团新乡面粉有限公司成立于2003年，位于新乡市新乡县东干道南端东侧。公司原有项目包括“日处理小麦4000t生产线项目”、“日处理600吨小麦制粉车间自动化、信息化及配粉工艺技术改造项目”及“日处理2000吨小麦制粉一、三车间设备升级技术改造项目”，原有项目情况详见表1。 表1 原有项目及环评情况一览表 序号; 项目名称; 编制单位; 编制完成时间; 审批单位; 批复时间; 批准文号; 备注. 1; 日处理小麦4000t生产线项目（环境影响报告表）; 新乡市环境保护科学设计研究院编制; 2004年4月; 新乡市环境保护局; 2004年9月; 新环监（2004）90号（见附件3）; 共分三期建设，全部完成验收. 2; 日处理小麦4000t生产线项目（一期、二期2000t/d）（环保验收）; /; /; 新乡市环境保护局; 2007年7月19日; 新环验（2007）54号（见附件4-1）; 一车间日处理小麦1000t生产线（一期）、二车间日处理小麦1000t生产线（二期）. 3; 日处理小麦4000t生产线项目（三期2000t/d）（环保验收）; /; /; 新乡县环境保护局; 2016年6月7日; 新环开验（2016）023号（见附件4-2）; 三、四车间日处理小麦2000t生产线（实际建设日处理小麦1600生产线）. 4; 日处理600吨小麦制粉车间自动化、信息化及配粉工艺技术改造项目（环境影响报告表）; 新乡市鸿源环保科技咨询有限公司; 2016年5月; 新乡县环境保护局; 2016年6月12日; 新环开（2016）019号（见附件5）; 已验收. 5; 日处理600吨小麦制粉车间自动化、信息化及配粉工艺技术改造项目（环保验收）; /; /; 新乡县环境保护局; 2017年7月6日; 新环评验【2017】09号（见附件6）; 针对四车间日处理小麦600t生产线的改造. 6; 日处理2000吨小麦制粉一、三车间设备升级技术改造项目; 河南汇能阜力科技有限公司; 2017年6月; 新乡县环境保护局; 2017年6月30日; 新环表【2017】09号（见附件7）; 尚未改造完成，未验收. 为了推动全社会节约能源，提高能源利用效率，保护和改善环境，促进经济社会全面协调可持续发展，五得利集团新乡面粉有限公司拟投资1500万元在新乡市新乡县东干道南端东侧建设（一、二车间）自动化产品集中包装、在线装车改造项目。本项目是针对其一、二生产车间日处理小麦1000t（共计2000t/d）生产线改造。本次改造先进性在于，1、新增智能化自动包装系统，将磨好的面粉自动包装、自动缝口、所有工序实现无人化操作，全程自动化作业，提高了生产效率；2、新增智能化在线装车系统：由几个人配合人工装车转变为一个人操作机器，自动装车 ，节省了人力；3、新增智能化在线散装系统：定量化自动装车，车满即停；4、减少人工，节约成本：入仓由流量称控制，仓满自动换仓，设备故障自动检测报警。通过此次改造，可使一、二车间自动化程度明显提高，降低劳动量，提高工作效率。本次技改尚未实施，不属于未批先建。 本项目为技改项目，位于原有项目一、二生产车间，同时在车间外新增装车平台，不新征土地。依据新乡市国土资源局和新乡县国土资源局出具土地证明，项目用地性质为工业用地（详见附件8）。同时根据新乡市城市总体规划（2011-2020）（2016年修订），项目用地规划工业用地，符合新乡市城市总体规划（详见附图2）。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及2018年修定规定，本项目属于“二、农副食品加工业”中第2项：“粮食及饲料加工”，不含“发酵工艺”，属于“其他”，应编制环境影响报告表。 受五得利集团新乡面粉有限公司委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。接受委托后，公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“客观、公开、公正”的态度，编制了该项目的环境影响报告表。 二、厂址周围环境 五得利集团新乡面粉有限公司位于新乡市新乡县东干道南端东侧，企业东侧由北向南依次为：新乡市新电电力科技有限公司、新乡市新东轻工机械公司及新乡市中科反光材料有限公司；南隔高新路为新乡市农研院研发中心；西隔新飞大道为汽车4S店及市政绿化；北隔静泉路为中航工业新航平原滤清器有限公司，项目周围环境概况见图1。 项目周围主要环境敏感点：西南1000m融通·香槟小镇；北625米东孟姜女河。 图1 项目四周环境示意图 三、工程内容 1、项目概况 项目的基本情况见表2： 表2 本项目基本情况 序号; 项目; 内容; 备注. 1; 项目名称; （一、二车间）自动化产品集中包装、在线装车改造项目; /. 2; 总投资; 1500万元; 企业自筹. 3; 建设单位; 五得利集团新乡面粉有限公司; /. 4; 项目选址; 新乡市新乡县东干道南端东侧; /. 5; 占地面积; 20000m2; 一、二车间占地面积. 6; 产品方案; 年产面粉52.09万吨，麸皮7.77万吨; /. 7; 劳动定员; 均利用原有职工，不新增人员; 均利有原有职工. 8; 年工作日; 三班生产，每班8小时，年工作日300天; /. 2、项目建设情况及项目组成 五得利集团新乡面粉有限公司投资1500万元建设（一、二车间）自动化产品集中包装、在线装车改造项目，本项目是技改项目，位于原有一、二车间。项目建设内容主要包括主体工程、配套工程和环保工程。主要建设内容见表3。 表3 本项目建设内容一览表 工程类别; 建设内容; 规模; 备注. 主体工程; 加工车间; 一车间，七层，建筑面积11250m2； 二车间，七层，建筑面积10500m2; 利用原有. 配套工程; 成品仓库; 一车间仓库，二层，建筑面积13200m2； 一车间仓库，二层，建筑面积11550m2; 利用原有. 装车平台; 装车平台300m2; 新增. 环保工程; 废气治理; 粉仓经袋式除尘器处理后由23m排气筒排放；打包/装车粉尘经袋式除尘器处理后由15m排气筒排放; 新增. 废水治理; 生活污水经化粪池处理后，经市政管网排入新乡市贾屯污水处理厂; 利用原有. 固废处置; 一般固废存放于二车间北的80m2一般固废暂存间; 利用原有. 噪声治理; 项目运营期各设备运行噪声较小，且均置于车间内，并对高噪声设备设置减振基础，合理布局，安排专人对设备进行维护; 新增. 3、主要生产设备 本项目主要生产设备见表4。 表4 本项目主要生产设备一览表 序号; 设 备 名 称; 规格型号; 数量(台); 备注. 1; 振动筛; VB150/270; 4; 筛选设备; 一车间原有生产设备. 2; TQLZ150*200; 4. 3; 去石机; MTSC-120/120; 4; 去石设备. 4; MTSC-120/121; 4. 5; 磁选器; 三虎牌; 16; 磁选设备. 6; TCXT; 16. 7; 磨粉机; MDDK-1000/250; 44; 磨粉设备. 8; MDDK-1250/250; 12. 9; MDDL-1250/250; 6. 10; 高方平筛; MPAP-8; 12; 筛理设备. 11; MPAP-6; 2. 12; 清分机; MQRF-46/200; 4; 清粉设备. 13; MQRF-46/200D; 24. 14; 绞龙; /; 6; 输送设备. 15; 松粉机; FJSQ-51; 15; 松粉设备. 16; FJSZ_43; 23. 17; 定量包装机; ZCS-500F-BR-MJ; 2; 包装设备. 18; ZCS-250F-BR-MJ; 1. 19; MEAF-BAG-MWPE60; 7. 20; DCS-25B6-FC-ZJ; 1. 21; ZCS-100F-8-MJ型; 1. 22; 码垛机; /; 5; 输送设备. 23; 布袋除尘器; LYDZ/MG40-2400C; 1; 环保设备. 24; TBLM/130; 4. 25; TBLM/78; 4. 26; TBLM/78; 3. 27; TBLM/52; 4. 28; TBLM; 2. 29; TBLM/130; 4. 30; YDZ/G78-2400; 2. 31; YDZ/G156-2400A; 2. 32; TBLM; 2. 33; TBLM-44; 1. 34; 着水机; /; 2; 辅助设备. 35; 打麦机; FDMW40*150*2; 2. 36; 去石机; MTSD-120/120; 8; 去石设备; 二车间原有设备. 37; 磁选器; SCXH1527; 4; 磁选设备. 38; SCXL1516; 16. 39; SCXF-15; 12. 40; 磨粉机; MDDK-1000/250; 58; 磨粉设备. 41; MDDL-1250/250; 10. 42; 高方平筛; MPAP-8; 10; 筛理设备. 43; MPAP-4; 2. 44; MPAP-6; 4. 45; 清分机; MQRF-46/200; 4; 清粉设备. 46; MQRF-46/200D; 24. 47; 绞龙; /; 9; 输送设备. 48; 松粉机; FSFO30; 2; 松粉设备. 49; FJSZ_43; 26. 50; /; 10. 51; 码垛机; /; 4; 输送设备. 52; 布袋除尘器; LYDZ/MG130-2000A; 4; 环保设备. 53; LKAA-204A-4; 1. 54; RF47DRE90M4; 4. 55; TB2M; 1. 56; TBLM; 22. 57; 着水机; /; 2; 辅助设备. 58; 打麦机; GBSPO50/165; 4. 59; 流量平衡器; MZAH-25; 13. 60; 流量平衡器; MZAH-15; 16. 61; 刮板机; AHKA100; 3. 62; 刮板机; AHKA50; 3. 63; 提升机; /; 4. 64; /; 11. 65; 刮板机; AHKA-50; 8; 输送设备. 66; 分级机; /; 1; 清理设备. 67; 组合筛; LKAA-154A-4; 1. 68; LKAA-154A-5; 1. 69; LKAA-154A-4; 1. 70; 碾打机; BNDW20; 3. 71; 在线码垛机; /; 4; 包装设备; 一、二车间新增共用设备. 72; 多工位打包称; /; 4; 包装设备. 73; 流量称; LCS-120-X(F)Y; 1; 输送设备. 74; LCS-90-X(F)Y; 3. 75; LCS-60-X(F)Y; 4. 76; LCS-30-X(F)Y; 1. 77; 输送刮板机; AHKA100; 6; 输送设备. 78; AHKA50; 26. 79; 提升机; TDTG40/23; 5; 输送设备. 80; TDTG40/18; 7. 81; 出仓圆管绞龙; CAO273; 22; 输送设备. 82; CAO219; 2. 83; CAO168; 2. 84; 杀虫机; FSCJ51; 4; 杀虫卵设备. 85; FSCJ51D; 4. 86; 料位器; SA111BDQO250; 28; 包装设备. 87; 磁选器; 300*300mm; 8; 磁选设备. 88; 350*400; 6. 89; 皮带输送机; 400; 8; 输送设备. 90; 除尘器; LYDZ/G52-2000C; 4; 环保设备. 91; LWBM15-1900; 15. 92; 风网; T4-72-12NO4.5A; 4; 输送设备. 93; 料仓; 100t; 21; 储存设备. 94; 除尘式伸缩给料头; ZAMBA07N11121; 4; 散装车除尘设备. 95; 吨包秤; DCS-IC-L; 1; 包装设备. 4、主要原辅材料 企业技改前后主要原辅材料消耗量见表5Error: Reference source not found。 表5 项目技改前后主要原辅材料消耗量一览表 名称; 单位; 年 用 量; 备注. 技改前; 技改后. 原辅 材料; 小麦; 万t; 60; 60; 购买种植基地. 包装袋; 个; 900万; 675万; 外购. 能源; 水; t; 7000; 7000; 市政自来水. 电; 万KW•h; 1316; 1336; 生产、办公用电. 5、产品方案 企业技改前后主产品方案见表6Error: Reference source not found。 表6 项目技改前后产品方案一览表 序 号; 技改前; 技改后; 备注. 产品方案; 年产量（万吨）; 产品方案; 年产量（万吨）. 1; 5kg袋装面粉; 9.58; 5kg袋装面粉; 6.22; 项目总产能不变，增加散装量，袋装量减少. 2; 10kg袋装面粉; 9.58; 10kg袋装面粉; 6.22. 3; 25kg袋装面粉; 28.7; 25kg袋装面粉; 18.65. 4; 25kg麸皮; 2.4; 25kg麸皮; 1.55. 5; 50kg麸皮; 9.6; 50kg麸皮; 6.22. 6; /; /; 散装面粉; 15. 7; /; /; 1t袋装面粉; 6. 共计; /; 59.86; /; 59.86; /. 四、产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），评价对于本项目建设与产业政策的相符性进行分析，详见表7。 表7 产业政策相符性分析表 一、项目规模相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目为（一、二车间）自动化产品集中包装、在线装车改造项目，不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策。. 二、生产工艺相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目生产工艺不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策。. 三、生产设备相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目所用设备不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策。. 四、原料及产品相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目原料为小麦，产品为面粉及副产麸皮，不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策。. 本项目生产规模、生产工艺、原料、产品及所用设备均不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）限制类和淘汰类，符合国家产业政策的要求，新乡县发展和改革委员会以2018-410721-13-03-024580号文同意该项目备案（详见附件2）。 - 与新环[2015]342号文的对照分析 本项目与《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）（以下简称《实施细则》）对照分析如下： 表8 本项目与《实施细则》审批条件相符性分析对照表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 项目选址位于新乡市新乡县东干道南端东侧; 不属于. 限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 属于. 禁止 开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 辉县市白泉风景名胜区. 辉县市白云寺森林公园. 辉县市关山国家地质公园. 新乡市 集中水源地保护区; 黄河贾太湖地表水饮用水源保护区; 本项目距黄河贾太湖地表水饮用水源保护区3.25km; 不在其保护区范围内. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目为小麦加工，产品为面粉，副产口为麸皮。; 本项目产品均不在豁免名录内。. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于新乡市新乡县东干道南端东侧; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目 分类; 一类工业项目：轻工（粮食及饲料加工（不含发酵工艺的）） 二类工业项目：轻工（含发酵工艺的粮食及饲料加工）; 本项目为小麦加工，产品为面粉，副产口为麸皮。; 属一类工业项目. 对照《通知》中附件1“新乡市主题功能分区”，本项目位于新乡市新乡县东干道南端东侧，项目选址不属于“工业准入优先区”、“城市人居功能区”、“农产品主产区”和“特殊环境敏感区”，根据通知要求，细则未涵盖区域参照执行“农产品主产区”环境准入政策，本项目参照农产品主产区条件执行，与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见表9。 表9 与农产品主产区规定对照 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 取消部分审批事项; 对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。; 本项目不在《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内; 符合环境准入条件。. 简化部分审批程序; 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目应编制报告表。不属于简化审批程序类的建设项目。. 严控重污染项目; 不予审批《工业项目分类清单》中三类工业项目和排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。; 本项目属一类工业项目，不属于不予审批项目。. 从严掌握准入标准; 在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 本项目无废水产生，不属于重污染物项目。. 由表9可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、原有工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五得利集团新乡面粉有限公司原有项目包括“日处理小麦4000t生产线项目”、“日处理600吨小麦制粉车间自动化、信息化及配粉工艺技术改造项目”及“日处理2000吨小麦制粉一、三车间设备升级技术改造项目”，原有项目情况详见表10。 表10 原有项目及环评情况一览表 序号; 项目名称; 编制单位; 编制完成时间; 审批单位; 批复时间; 批准文号; 备注. 1; 日处理小麦4000t生产线项目（环境影响报告表）; 新乡市环境保护科学设计研究院编制; 2004年4月; 新乡市环境保护局; 2004年9月; 新环监（2004）90号（见附件3）; 共分三期建设，全部完成验收. 2; 日处理小麦4000t生产线项目（一期、二期2000t/d）（环保验收）; /; /; 新乡市环境保护局; 2007年7月19日; 新环验（2007）54号（见附件4-1）; 一车间日处理小麦1000t生产线（一期）、二车间日处理小麦1000t生产线（二期）. 3; 日处理小麦4000t生产线项目（三期2000t/d）（环保验收）; /; /; 新乡县环境保护局; 2016年6月7日; 新环开验（2016）023号（见附件4-2）; 三、四车间日处理小麦2000t生产线（实际建设日处理小麦1600生产线）. 4; 日处理600吨小麦制粉车间自动化、信息化及配粉工艺技术改造项目（环境影响报告表）; 新乡市鸿源环保科技咨询有限公司; 2016年5月; 新乡县环境保护局; 2016年6月12日; 新环开（2016）019号（见附件5）; 已验收. 5; 日处理600吨小麦制粉车间自动化、信息化及配粉工艺技术改造项目（环保验收）; /; /; 新乡县环境保护局; 2017年7月6日; 新环评验【2017】09号（见附件6）; 针对四车间日处理小麦600t生产线的改造. 6; 日处理2000吨小麦制粉一、三车间设备升级技术改造项目; 河南汇能阜力科技有限公司; 2017年6月; 新乡县环境保护局; 2017年6月30日; 新环表【2017】09号（见附件7）; 尚未改造完成，未验收. 二、原有工程主要产排污情况 1、“日处理小麦4000t生产线项目”产排污情况 五得利集团新乡面粉有限公司原有项目“日处理小麦4000t生产线项目”共分三期建设，已全部建设完成，实际建设小麦处理能力3600t/d，其一期为一车间日处理1000t小麦生产线、二期为二车间日处理1000t小麦生产线、三期为三、四车间日处理2000t小麦生产线（实际建设日处理1600小麦生产线，其中三车间日处理1000t小麦、四车间日处理600t小麦）。根据该项目的环境影响评价报告及2007年7月对“日处理小麦4000t生产线项目（一期、二期2000t/d）”竣工验收报告和“日处理小麦4000t生产线项目（三期2000t/d）”竣工验收报告可知，该项目的主要污染物产排见表11。 表11 现有“日处理小麦4000t生产线项目”主要污染物排放情况一览表 项目; 污染源; 污染物 名称; 治理措施; 排放浓度及 排放量; 执行标准; 备注. 大气污染物; 筛选、去石、清粉工序; 粉尘; 低压脉冲袋式除尘器处理后由15m排气筒排出; 32.3-59.7mg/m3， 0.26-1.29kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准120mg/m3、3.5kg/h的要求（15m排气筒）; 依据项目竣工验收报告. 水污染物; 生活污水; 水量; 经化粪池处理后排入市政管网由新乡市贾屯污水处理厂进一步处理; 5880t/a; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996），同时满足新乡市贾屯污水处理厂收水标准; 依据项目竣工验收报告. COD; 90.9mg/L，0.54t/a. NH3-N; 29.3mg/L，0.172t/a. 固体废物; 生产过程; 砂石、尘土(1975.2t/a); 用于铺路等; 0; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）; 依据项目环评报告. 面粉 粉尘(480t/a); 集中收集作为饲料; 0. 噪声; 设备运行产生的噪声; 厂房隔音，距离衰减; 昼间监测值为57.0-58.7dB(A)、夜间监测值为47.7-48.9dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求; 依据项目竣工验收报告. 2、“日处理600吨小麦制粉车间自动化、信息化及配粉工艺技术改造项目”产排污情况 五得利集团新乡面粉有限公司原有项目“日处理600吨小麦制粉车间自动化、信息化及配粉工艺技术改造项目”是针对四车间（实际日处理600t小麦生产线）的技术改造，已全部改造完成。根据该项目的验收报告及环境影响评价报告表可知，该项目的主要污染物产排见表12。 表12 现有“日处理600吨小麦制粉车间自动化、信息化及配粉工艺技术改造项目”主要污染物排放情况一览表 项目; 污染源; 污染物 名称; 治理措施; 排放量; 执行标准; 备注. 大气污染物; 制粉工序; 粉尘; 袋式除尘器处理后由不低于15m排气筒排出; 4.0-17.7mg/m3，0.020-0.024kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准120mg/m3、3.5kg/h的要求（15m排气筒）; 依据项目竣工验收报告. 固体废物; 磁选过程; 铁质杂质 (1t/a); 收集后出售; 0; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）; 依据项目环评报告. 除尘器收集; 面粉粉尘(85.5t/a); 收集回用于生产; 0. 噪声; 设备运行产生的噪声; 厂房隔音，距离衰减; 昼间监测值为57.0-58.7dB(A)、夜间监测值为47.7-48.9dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求; 依据项目竣工验收报告. 3、“日处理2000吨小麦制粉一、三车间设备升级技术改造项目”产排污情况 五得利集团新乡面粉有限公司原有项目“日处理2000吨小麦制粉一、三车间设备升级技术改造项目”是针对一、三车间（一车间为日处理1000t小麦生产线、三车间为日处理1000t小麦生产线）的技术改造，尚未改造完成。根据该项目的环境影响报告表可知，该项目的主要污染物产排见表13。 表13 现有“日处理2000吨小麦制粉一、三车间设备升级技术改造项目” 主要污染物排放情况一览表 项目; 污染源; 污染物 名称; 治理措施; 排放量; 执行标准; 备注. 大气污染物; 筛选、去石、清粉工序; 粉尘; 袋式除尘器处理后由不低于15m排气筒排出; 32.3-59.7mg/m3， 2.58kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准120mg/m3、3.5kg/h的要求（15m排气筒）; 依据原有项目竣工验收报告. 水污染物; 生活污水; 水量; 经化粪池处理后排入市政管网由新乡市贾屯污水处理厂进一步处理; 3300t/a; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996），同时满足新乡市贾屯污水处理厂收水标准; 技改后全厂总量根据企业2016年用水统计和污水处理厂处理后浓度计算. COD; 50mg/L，0.165t/a. NH3-N; 5mg/L，0.017t/a. 固体废物; 磁选过程; 铁质杂质 (1t/a); 收集后出售; 0; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）; 依据项目环评报告. 除尘器收集; 面粉粉尘240t/a); 集中收集后出售饲料厂. 砂石、尘土(987t/a); 收集后交市政环卫统一处理. 噪声; 设备运行产生的噪声; 厂房隔音，距离衰减; 昼间监测值为57.0-58.7dB(A)、夜间监测值为47.7-48.9dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求; 依据原有项目竣工验收报告. 三、原有工程污染物产排情况 原有工程污染物产排情况详见表14。 表14 五得利集团新乡面粉有限公司现有项目污染物产排一览表 污染物; 产污环节; 污染因子; 产生量(t/a); 自身消减量(t/a); 污染物排放量(t/a). 废气; 生产过程; 粉尘; 2480; 2455.2; 24.8. 废水; 生活废水; 废水量; 31500; 28200; 3300. COD; 3.78; 3.615; 0.165. NH3-N; 0.788; 0.771; 0.017. TP; 0.0315; 0.0298; 0.0017. 固废; 生产过程; 铁质杂物 砂石、尘土; 1975.2; 1975.2; 0. 面粉粉尘; 480; 480; 0. 四、主要环境问题 结合报告编制期间的现场调查，原有项目已按环评及验收要求安装环保设施，污染物均达标排放，不存在环保问题及整改措施。 本次技改项目为依托原有工程的基础上新增部分设备，尚未实施，不存在环保问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡市位于河南省北部，黄河中下游地区。市区地理坐标为东经113°30′～115°30′与北纬34°55′～35°50′之间，跨越最大直线距离，南北长约106.5公里，东西宽约149.25公里。新乡县位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。东与延津相连，西毗获嘉，南接原阳，北部与新乡市区的东、南、西三面相接。县境东西宽32.7公里，南北长29.1公里，总面积为364.6平方公里。 本项目位于新乡市新乡县东干道南端东侧，详见附图1。项目紧邻新飞大道，交通便利。 2、地质 （1）水文地质：根据区域水文地质情况及勘查资料，集聚区被第四系松散沉积物所覆盖，因此，第四系松散岩类孔隙含水层是本区的主要开采层，同时也是与拟建建筑物关系最为密切的含水层。集聚区地下水水位埋深4.5米左右，富水岩性以粉细砂、中砂为主，主要接受大气降水的垂直入渗补给及卫河水的侧向径流补给，排泄方式为人工开采和径流排泄。地下水动态变化主要受季节性控制和开采影响，水文年变幅2-3米。 （2）工程地质特征：根据区域岩土工程勘查报告，集聚区所揭露的低层均为第四纪黄河冲积物，土体类型主要为粘性土组。场地土土质均匀，层位稳定，层面坡角平缓，属中软场地土，建筑场地类型为Ⅱ类。根据场地饱和砂土的液化判别结果，场地不存在地震液化土层，地震作用下不会发生震陷。 3、地形地貌 新乡市主要由卫河冲积平原构成，全区最高点海拔高程74.5米，最低点海拔高程70.1米，区内地势平坦，海拔高程一般在71.5-72.5米之间，自然坡度一般小于1/1000。 4、气候、气象 新乡市地处中纬度地带，气候属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷，较少雨雪。多年统计气象参数见表15。 表15 新乡市多年统计气象参数一览表 项目; 参数名称; 统计数字. 气温; 历年平均气温; 14℃. 历年最高气温; 42.7℃（1951年6月20日）. 历年最低气温; -21.3℃（1951年1月13日）. 降水; 历年平均降水; 617.8mm. 历年最大降水; 1168.4mm（1963年）. 历年最小降水; 337.2mm（1978年）. 最大年积雪厚度; 199mm. 风; 历年盛行风向; 东北风频率15%. 西南风频率7%. 南风频率6%. 年平均风速; 2.6m/s. 最大年风速; 32m/s. 最大年风力; 8级. 其 它; 历年均日照; 2382h. 历年均无霜期; 221d. 最大年冻土深度; 280mm. 历年平均湿度; 68%. 本项目位于新乡市南部，从气象统计资料来看，新乡市区不在本项目的下风向，另外该区域年均风速较大，静风频率较低，且属于平原地形，其气象条件对污染物扩散较为有利。 5、水文及水资源 新乡市位于海河、黄河两个流域，市域内地表水体主要有海河流域的卫河、共产主义渠等和黄河流域的文岩渠及天然文岩渠等。评价区域内主要河流水渠为东孟姜女河。 东孟姜女河是卫河的支流，属海河流域，全长50.5km，流经新乡县、新乡市、卫辉市，是主要的纳污河流，其支流有一支排、二支排和大泉排。东孟一支排全长19.7km，二支排全长12.6km，大泉排13km，各支流接纳了大量生产、生活废水，主要污染物为COD。 该地区地下水资源丰富。经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4－8m，底板埋深71－87m，以中砂为主。中层水顶板埋深73－97m，底板埋深124－137m，以中细砂为主，地下水矿化度小于0.7g/L。地下水流向从西南至东北。 6、土壤植被 集聚区内土壤分属潮土向褐土过渡的湿潮土、砂土。 集聚区所在区域为平原地区，植被以农业植被为主，无大面积的自然植被群落。植被覆盖率受农作物生产状况的影响呈季节性变化，区内主要种植的农作物为小麦和玉米。自然植被多为草本植物，田间杂草，常见的有狗尾草、马唐、莎草、马齿菜等。 区域生物以单一的农业经济物种为主，野生动物以已很难寻觅。集聚区内无珍稀及濒危动植物物种，亦无自然保护区、风景名胜区、重点文物保护单位、历史文化保护地等。 项目区周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 7、矿产资源 主要矿产资源为非金属建筑材料泥灰岩、白垩土、石灰岩。其储量大，质量好，此外有铁、铜、铝、重晶石、白云岩、煤等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境保护局发布的新乡市环境空气质量日报，选用2018年8月23日~28日的新乡县空气质量数据进行评价，环境空气质量数据详见表16。 表16 新乡县空气质量日报（2018年8月23日-28日） 环境因子; 监测浓度; 标准/24h平均; 质量状况. PM10; 70-97μg/m3; 150μg/m3; 良. PM2.5; 32-53μg/m3; 75μg/m3; 良. AQI; 60-73; /; /. 由表16可知，当地环境空气质量以良为主，为进一步促进空气质量改善，保证空气质量达标，新乡市制定了《新乡市2018年大气污染防治攻坚实施方案》新政办（2018）22号等环保文件，随着该文件的实施，区域环境空气质量将明显改善。 2、地表水环境质量现状 距项目最近的地表水体为北625m的东孟姜女河，根据新乡市水功能区，东孟姜女河规划水体功能为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。本次评价采用新乡市环保局对东孟姜女河南环桥断面监测数据，水质结果见表17。 表17 东孟姜女河南环桥断面水质一览表（2018.2.29-2018.3.6） 环境因子; 监测浓度（mg/L）; 标准（mg/L）; 达标情况. COD; 23-39; 40; 达标. 氨氮; 0.076-0.638; 2.0; 达标. 总磷; 0.11-0.34; 0.4; 达标. 由表17可知，各指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准。同时新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）和《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号），《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文（2017）28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案的11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号），逐步改善新乡市水环境质量。 本项目为技改项目，不新增生活废水和生产废水。原有项目废水经化粪池处理后排入新乡市贾屯污水处理厂，对东孟姜女河影响较小。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区划，项目所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据2018年8月17日-18日昼间对项目周边环境噪声进行的监测，各厂界噪声值见表18。 表18 项目声环境监测结果 单位：dB(A) 日期; 时间; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 8月17日; 昼间; 55.1; 55.7; 52.9; 53.1. 夜间; 45.2; 46.9; 43.1; 42.9. 8月18日; 昼间; 53.0; 56.0; 52.2; 53.5. 夜间; 45.2; 46.7; 41.5; 44.7. 从表18可以看出，项目厂界四周声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区的标准限值要求，项目区域声环境质量较好。 4、生态环境现状 项目所在地周围主要为城市道路，地表植物主要为市政绿化带及当地农作物，区域内无珍稀动植物存在，生态环境现状较好。周边1000m范围内无划定的自然保护区，本项目建成后不会对周边生态环境造成破坏。

主要保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查情况，本项目周围环境保护目标和保护级别见表19。 表19 项目四周环境敏感点 项 目 保护目标; 名称; 距离（m）; 方位; 执行标准. 大气环境; 融通·香宾小镇; 1000; 西南; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 水环境; 东孟姜女河; 625; 北; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，相关标准值见表20。 表20 环境空气质量标准 单位：μg/m3（标态） 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 日平均; 150. 1h平均; 500. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 日平均; 75. NO2; 年平均; 40. 日平均; 80. 1h平均; 200. 2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，相关标准限值见表21。 表21 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。相关标准限值见表22。 表22 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH; COD; NH3-N. 标准值V类; 6-9; 40; 2. 4、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。相关标准限值见表23。 表23 地下水质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 耗氧量（CODMn法，以O2计）; 3.0. 总硬度（以CaCO3计）; 450. NH3-N; 0.5. 总大肠菌群; 3.0MPN/100mL. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目生产过程产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准，具体标准值见表24。 表24 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 备注. 排气筒高度（m）; 二级; 当排气筒不能高于周围200m内的建筑物5m时，排放速率减半执行. 颗粒物; 120; 15; 3.5. 注：本项目排气筒均为15m高，低于西侧一、二车间22m的楼高，故排气筒排放速率均参照不得高于1.75kg/h执行。 2、噪声 运营期各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见表25。 表25 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、固废 固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 本项目不设置总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： G、S、N G、S、N 输送 毛麦仓 筛选、去石 精选、打麦 G、S、N G 筛选、去石 磁选 打麦 润麦 S 松粉 G、N 去石、清理 磨粉 麦渣 G、N 清粉 纯麦心 G、N 磁选、杀虫 粉 仓 S 自动称量打包 成品装车 G、N 小麦 下粮坑 G 提升 G、S、N 高平方筛 麦心 刷麸 麦渣 打麸 面粉 麸皮 分级、配粉 面粉 检验、成品 面粉 小麦麸皮产品 麸皮 分装 图例：G：废气 N：噪声 S：固废 内为本次项目技改内容 图2 生产工艺流程 生产工艺流程简述： 本项目为技改项目，如上图所示，项目原有生产工艺流程不变，原有的产能亦不发生变化，主要为一、二车间产品集中包装、在线装车的改造。在保持原有一、二车间的设备不变基础上，通过面粉分级机将生产出面粉按级别储存于不同粉仓（新增21个粉仓），再根据客户需要进行袋包或者散装；将通过磁选机、杀虫机后的面粉进行自动称量打包（新增4台多工位打包称和1台吨包称），得到袋装成品；将通过磁选机、杀虫机后的面粉装入散装车内，得到散装成品。通过本次技改，可使得项目自动化程度明显提高，降低劳动量，提高工作效率。 本次技改项目主要污染工序为粉仓及打包/装车工序粉尘、新增设备产生噪声及磁选、收尘工序产生的废铁质杂物、面粉粉尘等固废。

主要污染工序： 表26 产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 粉仓; 粉尘; 袋式除尘器+23m排气筒. 打包/装车工段; 袋式除尘器+15m排气筒. 噪声; 机械设备; 噪声; 减振、隔音、距离衰减. 固废; 磁选; 铁质杂物; 收集后出售. 袋式除尘器; 面粉粉尘; 收集后出售.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 处理后排放浓度 及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 粉仓 | 粉尘 | 590mg/m3，60t/a | 5.9mg/m3，0.6t/a |
|  | 打包/装车工段 | 粉尘 | 900mg/m3，60t/a | 9mg/m3，0.6t/a |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 磁选工序 | 铁质杂物 | 0.5t/a | 0 |
|  | 袋式除尘器 | 面粉粉尘 | 118.8t/a |  |
| 噪 声 | 本项目的噪声设备主要为磁选机、杀虫机、打包机、除尘器等设备，源强为70-80dB(A)。经减振、厂房隔音和距离衰减后，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目选址位于新乡市新乡县东干道南端东侧，不属于生态敏感或脆弱区，项目营运期产生的各种污染物对周围生态环境的影响不大。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目利用现有厂房进行生产。所以此环评对施工期的环境影响不做评价。

营运期环境影响分析： 本项目营运期间主要污染因素为废气、噪声、固废，项目原有设备的产排情况不再进行评价，仅对新增设备的产排污进行评价。现将该项目营运过程中对环境的影响分析如下： 1、环境空气影响分析 本项目技改后生产工艺流程基本不变，主要为增加21个筒仓、4台多工位打包机、1台吨包称及4辆散装车等生产设备，故本环评主要对粉仓及打包/装车粉尘工段粉尘进行评价。 ·粉仓粉尘 项目产品经密闭管道输送至成品仓（粉仓），在输送过程中粉尘会随筒仓里的空气从仓顶的呼吸口中排出。类比同类规模粉仓，粉尘产生量以物料量的万分之一，本项目面粉量为约为60万t/a，则粉仓粉尘产生量约60t/a。公司设计21个粉仓粉尘由14个LWBM15-1900袋式除尘器处理（该工段除尘器标记为1#~14#），具体的处理方式见表27。单个除尘器风机风量均为1000m3/h，除尘器的除尘效率为 99%，经除尘器处理后，粉仓粉尘总排放量为0.6t/a（0.083kg/h），粉仓的排放浓度为5.9mg/m3，由仓顶排放（高度均为23m），排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（排气筒高度15m，排放浓度120mg/m3，不能满足高于周围200m内的建筑物高度5m，粉尘最高允许排放速率减半执行，即1.75kg/h）的要求。 表27 粉仓粉尘处理方式一览表 粉仓编号; 处理措施; 除尘器编号; 排气筒高度（m）; 排气筒编号. 11#; 袋式除尘器1台， 处理效率99%; 1#; 23; 1#. 12#; 共用袋式除尘器1台， 处理效率99%; 2#; 23; 2#. 13#. 21#; 袋式除尘器1台， 处理效率99%; 3#; 23; 3#. 22#; 共用袋式除尘器1台， 处理效率99%; 4#; 23; 4#. 23#. 31#; 袋式除尘器1台， 处理效率99%; 5#; 23; 5#. 32#; 袋式除尘器1台， 处理效率99%; 6#; 23; 6#. 33#; 共用袋式除尘器1台， 处理效率99%; 7#; 23; 7#. 43#. 41#; 共用袋式除尘器1台， 处理效率99%; 8#; 23; 8#. 42#; 23; 9#. 51#; 袋式除尘器1台， 处理效率99%; 9#; 23; 10#. 52#; 袋式除尘器1台， 处理效率99%; 10#. 53#; 共用袋式除尘器1台， 处理效率99%; 11#; 23; 11#. 63#. 61#; 共用袋式除尘器1台， 处理效率99%; 12#; 23; 12#. 62#. 71#; 袋式除尘器1台， 处理效率99%; 13#; 23; 13#. 72#; 共用袋式除尘器1台， 处理效率99%; 14#; 23; 14#. 73#. - ·打包/装车工段粉尘 打包或散装入罐车内时，会有少量粉尘扩散。散装成品面粉经伸缩接头由仓底密闭管道输送至散装车，该工段粉尘由伸缩接头自带布袋除尘装置处理（该工段除尘器标记为20#-23#，单个除尘器风机风量为1000m3/h，除尘效率为 99%）。打包工段4台打包机和1台吨包称分别由4个LYDZ/G52-2000C袋式除尘器处理（该工段除尘器标记为16#~19#）和1个LWBM15-1900袋式除尘器处理（该工段除尘器标记为15#）；单个除尘器风机风量为1000m3/h以上，除尘器的除尘效率均可达到 99%以上。根据企业提供资料，粉尘产生量约为0.1kg/t原料，包装面粉量约为60万t/a，则打包/装车工段粉尘产生量约为60t/a。经除尘器处理后，打包/装车工段粉尘总排放量为0.6t/a（0.083kg/h），排放浓度为9.0mg/m3，由15m高排气筒排放，排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（排气筒高度15m，排放浓度120mg/m3，不能满足高于周围200m内的建筑物高度5m，粉尘最高允许排放速率减半执行，即1.75kg/h）的要求。 2、水环境影响分析 项目生产过程中无工艺废水产生，同时利用原有项目员工进行生产，不增加劳动定员，不新增废水排放。职工生活污水经厂区内化粪池处理后经市政污水管网排入新乡市贾屯污水处理厂。 本项目不新增总量排放指标。 3、声环境影响分析 项目主要高噪声设备磁选机、杀虫机、打包机、除尘器等运行时产生的机械噪声，经类比分析，声源强度在70-80dB(A)之间。其噪声源强及防治措施见表28。 表28 噪声源强及其防治措施 主要噪声源设备; 数量（台/套）; 噪声级[dB（A）]; 防治措施; 降噪效果. 磁选机; 14; 70~80; 厂房隔声、减振基础; 20~25dB(A). 杀虫机; 8; 70~80; 厂房隔声、减振基础. 除尘器; 19; 75-85; 厂房隔声、减振基础. 打包机; 5; 70-80; 厂房隔声、减振基础. 本次噪声根据厂区平面布置，预测项目投产后所有噪声源对厂界的贡献值。本次评价噪声预测采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中点声源预测模式进行预测： 式中：L2－受声点（即被影响点）所接受的声级，dB(A)；L1－距声源1m处的声级，dB(A)； r2－声源至受声点的距离，m；r1－参考位置的距离，取1m。 各预测点声压级按下列公式进行叠加： 式中：L总——预测点叠加后的总声压级，dB(A)；Li——第i个声源到预测点处的声压级，dB(A)；Lb——环境噪声本底值，dB(A)；n ——声源个数。 表29 噪声预测结果表 单位：dB(A) 项目; 距离和噪声值[m/dB(A)]. 设备名称; 噪声源强; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 东厂界. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 磁选机; 56.5; 10.5/200; 21.5/150; 33.0/15; 19.6/70. 杀虫机; 54; 8.0/200; 10.5/150; 30.5/15; 17.1/70. 除尘器; 62.8; 16.6/205; 19.3/150; 42.8/10; 25.9/70. 打包机; 57; 11.0/200; 13.5/150; 33.5/15; 20.1/70. 贡献值; 18.8; 24.1; 43.9; 28.0. 背景值; 55.7; 46.9; 52.9; 43.1; 53.5; 44.7; 55.1; 45.2. 预测值; 57.1; 46.9; 53.3; 43.2; 54.0; 47.3; 55.1; 45.3. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标. 标准值; 昼间：60dB(A)，夜间50dB(A). 由表29可见，技改完成后，通过车间隔声及距离衰减后，建设项目各厂界噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 评价认为，建设项目噪声防治措施可行，不会对周围环境造成影响。 4、固体废弃物环境影响分析 本项目固废主要是磁选过程中收集的铁质杂质；除尘器收集粉尘。 磁选过程中收集的铁质杂质，产生量0.5t/a，收集后出售；除尘器收集的粉尘，主要为面粉，产生量为118.8t/a，收集后出售。 一般固废暂存措施及要求：项目产生的一般固废应暂存于其原有专门的场所（约80m2），储存区的地面防渗，储存区防尘、防晒等，可满足本项目要求。 评价认为，建设项目固体废物全部妥善处置，能够避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。 5、清洁生产分析 （1）清洁生产内容 《中华人民共和国清洁生产促进法》中指出清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产的核心是从源头抓起，预防为主，生产全过程控制，实现经济效益和环境效益的统一。 （2）清洁生产评价 本次评价在充分调查和查阅资料的基础上，对工程的清洁生产水平进行分析。主要从生产工艺与设备要求、原材料指标、资源能源利用指标、污染物产生指标、产品指标、废物回收利用指标、管理等几个方面进行清洁生产水平分析。 生产工艺与设备要求：该项目选用的生产工艺是目前国内面粉生产企业普遍采用的生产工艺，该工艺比较成熟、实用，通过本次技术改造全部采用消化吸收国外选进技术最新型设备，可使优质粉出率提高5%-10%。 原材料指标：企业生产过程主要原材料为小麦，满足原材料指标。 资源能源利用指标：①企业通过设备选型达到节能目的，项目所使用的能源是电能，属清洁能源；②选用先进工艺流程及工艺设备，以达到节能降耗的目的，通过本次技术改造，面粉耗电能降低3-5kW·h/t。 污染物产生指标：①粉尘：粉尘经袋式除尘器有效治理后达标排放；②废水：项目无生产废水，本项目均为利用原有员工，不新增废水排放量；③噪声：企业设计在选购设备时即选用低噪声设备，通过采用减振基础、厂房隔音、合理布局等措施，将噪声污染降至最低；④磁选工序产生的铁质杂质收集后出售；袋式除尘器收集面粉粉尘收集后出售。 产品指标：该项目工艺、原料、产品及所用设备无限制类和淘汰类，符合国家产业政策的要求，新乡县发展和改革委员会以2018-410721-13-03-024580号文同意该项目备案。产品在包装、运输以及销售、使用过程均不会对环境产生影响。 废物回收利用指标：袋式除尘器收集面粉粉尘收集后出售，磁选工序产生的铁质杂质收集后出售。通过废物综合利用，不仅可以实现废物资源化，同时减少污染物的排放量，具有显著的经济效益和环境效益。 管理要求：对所有岗位员工定期进行岗位技术清洁生产知识培训，增强员工清洁生产意识和安全意识。 综上所述，该项目从清洁生产角度讲，满足国内先进清洁生产水平。 （3）清洁生产建议 为了实现真正意义上的清洁生产，从源头上消除污染，本次评价提出以下建议： 制定持续清洁生产计划，定期进行清洁生产审计，并把清洁生产审计的成果及时纳入企业的日常管理。 建议企业采取更为先进的生产工艺，以减少污染物的排放，最大限度地减轻项目对周边环境的污染程度。 建立设备台账，加强设备维护与保养。 6、选址可行性分析 五得利集团新乡面粉有限公司位于新乡市新乡县东干道南端东侧，本项目为技改项目，位于原有项目一、二生产车间，同时在车间外新增装车平台，不新征土地。依据新乡市国土资源局和新乡县国土资源局出具土地证明，项目用地性质为工业用地。同时根据新乡市城市总体规划（2011-2020）（2016年修订），项目用地规划工业用地，符合新乡市城市总体规划。 企业东侧由北向南依次为：新乡市新电电力科技有限公司、新乡市新东轻工机械公司及新乡市中科反光材料有限公司；南隔高新路为新乡市农研院研发中心；西隔新飞大道为汽车4S店及市政绿化；北隔静泉路为中航工业新航平原滤清器有限公司。周围主要环境敏感点：西南1000m融通·香槟小镇小区；北625米东孟姜女河。 项目运营期间产生粉尘经式袋除尘器有效治理后达标排放；项目无生产废水，生产员工均为利用原有员工，不新增员工，不增加生活污水排放；噪声经采取降噪措施后能实现达标排放；固体废物均得到妥善处置。对周围环境影响较小。 根据《食品企业通用卫生规范》（GB14881-94）的选址要求：“要选择地势干燥、交通方便、有充足的水源的地区。厂区不应设于受污染河流的下游。厂区周围不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源；不得有昆虫大量孳生的潜在场所,避免危及产品卫生。”本项目所在区域地势干燥，交通便利。项目生活用水由新乡市市政管网供水，可以满足项目用水需求。 项目北侧中航工业新航平原滤清器有限公司，主要污染物为有机废气和粉尘，其注塑车间和喷塑车间均设置50m的卫生防护距离；本项目与注塑车间和喷塑车间的直线距离分别为220m和170m，不在其卫生防护距离内，且有机废气和粉尘经过环保治理后，对本项目影响不大。项目东侧新乡市新电电力科技有限公司、新乡市新东轻工机械公司及新乡市中科反光材料有限公司，分别为电源系统、制冷设备及反光材料的生产，主要污染物为噪声和固废，不设卫生防护距离，对本项目的影响不大；项目西侧汽车4S店，设有喷漆房，其主要污染物为喷漆有机废气，类比新乡万顺汽车园改建项目（包括广汽本田、广汽三菱、广汽丰田3个汽车4S店），汽车4店卫生防护距离为100m，本项目与喷漆房的的直线距离为250m，不在其卫生防护距离内，且有机废气经过环保治理后，对本项目影响不大。 项目不在其他企业大气防护距离及卫生防护距离内，无放射性及其他扩散性污染源和昆虫大量孳生潜在场所。综上所述，评价认为本项目选址可行。 综上所述，项目营运期间产生的废气、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，对周围环境及敏感点影响较小，与周围无明显制约关系。评价认为本项目选址可行。 7、环境风险分析 - 7.1总则 ### 7.1.1 环境风险评价的目的 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，对建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，进行评估，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率达到可接受水平，损失和环境影响达到最小。 环境风险是指在自然环境中产生的或者通过自然环境传递的，对人类安全和健康产生不利影响同时又具有某些不确定性的危害事件，而环境风险评价就是评估事件发生概率以及在不同概率事件后果的严重性，并决定采取适宜的对策。环境风险评价的主要特点是评价环境中的不确定性和突发性的风险问题，关心的风险事故发生的可能性及其产生的环境后果。 ### 7.1.2 环境风险评价的重点 根据项目周围环境状况、生产工艺、生产原料、产品及其物理化学性质的特点，风险评价章节将以事故发生的几率、事故发生的部位、事故发生时污染物排放量、风险评价及防治措施分析作为本风险评价工作重点。评价对五得利集团新乡面粉有限公司（一、二车间）自动化产品集中包装、在线装车改造项目生产过程中粉尘可能发生的爆炸情况做简要分析。 ### 7.2环境风险识别 粉尘爆炸是指悬浮于空气中的可燃粉尘触及明火或电火花等火源时发生的爆炸现象。根据《空气中粉尘爆炸极限表》，淀粉的粉尘属于农产品类粉尘，爆炸下极限为45g/m3，起火点是470℃，该项目粉尘不构成重大危险源。 7.3事故防范措施和应急预案 7.3.1事故防范措施 一、设备选型设计 （1）企业加工设备选用灵敏度高的过载保护装置，料位自动监视，自动停车，自动切换等控制系统和显示报警装置。避免粉尘的逸出和都料、溢料情况的产生。 （2）良好的除尘系统，企业对下料、输送设备、磨粉机、打麦机、撞击机、振动筛等粉尘较大部位采用良好吸尘装置，使操作区含尘浓度保持在爆炸浓度下限值以下。 （3）斗式提升机设计带有转数监控装置，在低于正常转数的80% ~ 90%时，能自动报警和自动停止转动，并采用聚乙烯咔唑带，防止因故停机，皮带反转产生冲击火花。因为斗式提升机内的粉尘浓度，远远超过爆炸的下限浓度，一旦有火花就会导致爆炸。 （4）对输送压缩空气管道有能迅速切断气源的装置。 （5）磨粉机、打麦机、撞击机等设备在入机前安装吸铁装置。 （6）除尘和气力输送系统，由于与加工设备相连通，火花有可能随气流进入除尘或气力输送系统点燃粉尘，所以除尘设备设计排爆门，并很好地接地以防静电火花产生。 （7）电气线路敷设充分考虑防爆的要求。 （8）采用可靠接地，杜绝粉尘静电放电引爆。 二、日常维护和管理 （1）职工应严格执行安全生产操作规程，生产操作人员要掌握设备保养、维修方面的安全知识。 （2）生产中应密切注意防止堵料、断料、溢料及过载情况发生，特别是物料湿度低时更应注意。 （3）严禁生产车间各种用火和产生火种的活动，必要的维修工作要彻底清除后再进行。 （4）定期检查通风除尘系统，及时清除风机叶片、风管、除尘器的积尘。 （5）防止轴承过热，按要求滑动轴承温升不超过45℃，滚动轴承不超过60℃，对润滑部件保持良好的润滑状态。 （6）经常检查输送设备接地情况，避免静电集聚，检查电器设备、电器线路，防止元件松动或短路，经常打扫照明灯具上的积尘，防止积尘烤焦起火。 （7）对设备封闭不严的地方，要及时加以修补，避免粉尘外溢。 （8）发生起火时，应立即断开风管。 ### 7.3.2应急预案 项目事故的应急预案包括应急计划区的危险目标的确定及分布、应急保护目标、应急组织、应急撤离、应急设施、通讯、应急处置、应急监测等方面。 （1）应急计划区 该项目危险目标为生产车间等。 （2）应急组织机构、人员 ①企业已设立项目内急救指挥部，由经理及各有关生产、安全、设备、保卫、环保等部门的负责人组成，负责现场全面指挥，并明确各自的分工和责任，设立专业救援队伍。 ②地区应急组织 一旦发生事故，应及时和当地有关应急救援部门及时联系，迅速报告，请求当地社会救援中心或人防办组织救援。 （3）应急保护目标 根据发生事故大小，确立应急保护目标，项目区周围500米内的居民点都应为应急保护目标（本项目500米范围内无居民点）。 （4）应急报警 当发生突发爆炸事故时，事故单位或现场人员，除了积极组织自救外，必须及时将事故向有关部门报告。 （5）应急处置预案 在接到事故报警后，应迅速组织应急救援队，救援队在做好自身防护的基础上，快速实施救援，控制事故发展，做好撤离、疏散、危险物的清除工作。 （6）应急撤离 根据事故情况，建立警戒区域，并迅速将警戒区内与事故处理无关人员撤离。 应急撤离应注意以下几点： - ①警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒，并进行道路交通管制； ②除消防及应急人员外，其他人员禁止进入警戒区； ③应向上风向转移，不要在下风向停留，并查清是否有人留在着火区。 （7）应急设施、设备与器材 配备消防设备，灭火仪器，企业设消防水池，灭火水及时用围堰封堵、收集。收集后的灭火水经处理达标后才能排放。 （8）应急医疗救护组织 应急医疗救护组织包括库内医疗救护组织和库外医疗机构。负责事故现场、库区邻近区受事故影响的临近区域人员及公众撤离组织计划及救护。 （9）应急环境监测及事故后评价 配备专业队伍负责对事故现场和近距离环境敏感点进行监测，配备一定现场事故监测设备，及时准确发现事故灾害，并对事故性质、参数预后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 （10）应急状态终止与恢复措施 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 善后计划应包括对事故现场做进一步的安全检查，尤其是由于事故或抢救过程中留下的安全隐患，是否可能进一步引起新的事故，对事故原因分析、教训的吸取，改进措施及总结，写出事故报告。 （11）人员培训与演练 定期组织救援培训与演练，各队按专业分工每年训练两次，提高指挥水平和救援能力。对全厂职工进行经常性的应急常识教育。 （12）公众教育和信息 对厂区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息，编写可应急自救的措施小册子，避免引起不必要的恐慌。 （13）记录和报告 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理。 ### 7.4风险评价结论 企业防止粉尘爆炸上可通过厂里的行政、技术和设备管理等手段来消除。同时配合先进、安全可靠的通风除尘系统，采取合理的自动控制装置，加上对防爆重要性认识的提高，可以有效制止粉尘爆炸。 8、三本帐分析 本项目完成后全厂污染物产排情况详见表30。 表30 改扩建项目完成后全厂污染物产排一览表 污染物; 产污环节; 污染因子; 原有工程排放量(t/a); 本工程排放量 (t/a); 以新带老削减量(t/a); 改扩建工程完成后全厂污染物排放量(t/a); 排放增减量(t/a). 废气; 生产过程; 粉尘; 24.8; 1.2; 0; 26; +1.2. 废水; 生活废水; 废水量; 3300; 0; 0; 3300; 0. COD; 0.165; 0; 0; 0.165; 0. NH3-N; 0.017; 0; 0; 0.017; 0. TP; 0.0017; 0; 0; 0.0017; 0. 固废废物; 生产过程; 铁质杂物; 0; 0; 0; 0; 0. 砂石、尘土; 0; 0; 0; 0; 0. 面粉粉尘; 0; 0; 0; 0; 0. 9、环保治理措施及环保投资 本项目总投资为1500万元，其中环保投资为22万元，环保投资占总投资的1.47%。该项目环保投资能够满足该项目建设的需要。环保投资具体见表31。 表31 污染防治措施验收及投资概算一览表 项目污染源; 内容; 数量; 投资（万元）. 废气治理; 粉仓工段; 粉尘; 袋式除尘器+23m排气筒有组织排放; 14套; 16.5. 打包工段; 袋式除尘器+15m排气筒有组织排放; 5套; 2.0. 装车工段; 袋式除尘器+15m排气筒有组织排放; 4套; 1.5. 噪声治理; 磁选机、杀虫机、打包机、除尘器等设备; 隔声、距离衰减; /; 2.0. 固废治理; 磁选工序铁质杂物、除尘器收集面粉粉尘等一般固废; 暂存于原有80m2一般固废存贮场; /; 0. 合计; 22. 10、环保验收内容 本项目环保设施验收清单见表32。 表32 项目环保设施验收清单一览表 污染 类别; 治理 内容; 环保设施; 验收内容; 执行标准. 废气; 粉仓工段; 粉尘; 仓顶袋式除尘器经23m排气筒排放; 仓顶袋式除尘器+23m排气筒14套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 打包工段; 打包机上设袋式除尘器处理后由15m排气筒排放; 打包机上设袋式除尘器+15m排气筒5套. 装车工段; 平台上设袋式除尘器处理后由15m排气筒排放; 平台上设袋式除尘器+15m排气筒4套. 噪声; 磁选机、杀虫机、打包机、除尘器等设备; 减振+厂房隔声; 高噪声设备设置减振基础，生产设备置于厂房内; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 磁选工序铁质杂物、除尘器收集面粉粉尘等一般固废; 固废暂存措施; 利用原有固废暂存场所; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 粉仓 | 粉尘 | 仓顶袋式除尘器+23米高排气筒有组织排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 打包工段 |  | 打包机上设袋式除尘器+15m排气筒有组织排放 |  |
|  | 装车工段 |  | 平台上设袋式除尘器+15m排气筒有组织排放 |  |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 磁选 | 铁质杂质 | 收集后出售 | 可行，100%妥善处置 |
|  | 袋式除尘器 | 面粉粉尘 | 收集后出售给饲料厂 |  |
| 噪 声 | 本项目的噪声设备主要为磁选机、杀虫机、打包机、除尘器等，源强为70-80dB(A)。经减振、厂房隔音和距离衰减后，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于新乡市新乡县东干道南端东侧，区域内生态环境已经转化为人工生态环境。营运期对生态环境不会产生明显影响。该区域无珍稀动植物，项目的建设对生态环境不会产生影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结 论 （一）项目符合国家产业政策 五得利集团新乡面粉有限公司建设（一、二车间）自动化产品集中包装、在线装车改造项目，经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策的要求，新乡县发展和改革委员会以2018-410721-13-03-024580号文同意该项目备案。 （二）项目选址可行 五得利集团新乡面粉有限公司位于新乡市新乡县东干道南端东侧，本项目为技改项目，位于原有项目一、二生产车间，同时在车间外新增装车平台，不新征土地。依据新乡市国土资源局和新乡县国土资源局出具土地证明，项目用地性质为工业用地。同时根据新乡市城市总体规划（2011-2020）（2016年修订），项目用地规划工业用地，符合新乡市城市总体规划。 企业东侧由北向南依次为：新乡市新电电力科技有限公司、新乡市新东轻工机械公司及新乡市中科反光材料有限公司；南隔高新路为新乡市农研院研发中心；西隔新飞大道为汽车4S店及市政绿化；北隔静泉路为中航工业新航平原滤清器有限公司。周围主要环境敏感点：西南1000m融通·香槟小镇小区；北625米东孟姜女河。 项目运营期间产生粉尘经式袋除尘器有效治理后达标排放；项目无生产废水，生产员工均为利用原有员工，不新增员工，不增加生活污水排放；噪声经采取降噪措施后能实现达标排放；固体废物均得到妥善处置。对周围环境影响较小。 综上所述，项目营运期间产生的废气、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，对周围环境及敏感点影响较小，与周围无明显制约关系。评价认为本项目选址可行。 （三）污染物可以实现达标排放或合理处置 1、废气达标排放 本项目技改后生产工艺流程不变，本次评价主要对新增粉仓和打包/装车工段粉尘进行评价。 粉仓粉尘经袋式除尘器处理后由仓顶排放（高度23m），经预测粉仓粉尘排放速率0.083kg/h，排放浓度5.9mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2二级排放浓度120mg/m3、速率3.5kg/h标准要求（排气筒高度15m，不能满足高于周围200m内的建筑物高度5m，粉尘最高允许排放速率减半执行，即1.75kg/h）。打包/装车工段粉尘经袋式除尘器处理后由15m排气筒排放，经预测粉尘排放速率0.083kg/h，排放浓度9mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2二级排放浓度120mg/m3、速率3.5kg/h标准要求（排气筒高度15m，不能满足高于周围200m内的建筑物高度5m，粉尘最高允许排放速率减半执行，即1.75kg/h）。 2、废水处置措施可行 本项目无工艺废水产生，同时项目所用员工均为利用企业原有职工，不新增废水排放量。生活污水经化粪池处理后排入市政管网，最后进入贾屯污水处理厂。 3、噪声达标排放 该项目高噪声设备经减振、厂房隔音及距离衰减后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 昼60dB(A)、夜间50dB(A)的标准要求。 - 固体废物处理措施可行 磁选工序产生的铁质杂质，产生量0.5t/a，杂质集中收集后出售；除尘器收集的面粉粉尘118.8t/a，集中收集后出售。本项目对环境不造成固体废物污染。 - 建 议 1、建议项目建设单位严格落实环保“三同时”制度。 2、加强职工操作培训，提高职工技术水平和安全环保意识，建立健全的各项规章制度，注意正确的操作规程。避免因操作失误造成的安全事故和环境影响。 3、加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生。 三、总结论 该项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策；项目为技术改造，位于企业原有生产车间，用地性质为工业用地，选址可行；建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。评价认为：从环保角度该项目可行。 河南省广宇环保科技有限公司 2018年9月