- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产3万吨玉米糁加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南豫家禾农业发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 尚瑞程 |  |  | 联系人 |  |  |  | 尚瑞程 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县七里营镇青年路853号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18637339127 | 传真 | / |  |  | 邮政编码 |  |  | 453000 |  |
| 建设地点 | 新乡市新乡县七里营镇青年路853号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  |  | 项目代码 |  | 2018-410721-13-03-062351 |  |  |  |
| 建设性质 | ■新建□改扩建□技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 谷物磨制 （C1310） |  |  |  |
| 占地面积(m2) | 3719 |  |  |  | 绿化面积 (m2) |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 555 | 环保投资 （万元） |  |  | 25 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 4.5% |
| 评价经费 （万元） | / |  |  |  | 预期投产 日期 |  | 2018年12月 |  |  |  |
| 一、项目由来 为满足玉米深加工市场需要，河南豫家禾农业发展有限公司租用新乡县视察种业有限公司现有厂房建设年产3万吨玉米糁加工项目。该项目总投资555万元，总占地面积约3719㎡，已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为2018-410721-13-03-062351，详见附件二。 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目属于鼓励类第十九项轻工“31、营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产；传统主食工业化生产；杂粮加工专用设备开发与生产 ” ，符合国家产业政策。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）、《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》（生态环境部令第1号）， “ 二、农副食品加工业。2 粮食及饲料加工，含发酵工艺的应编制环境影响报告书，年加工1万吨及以上的应编制环境影响报告表，其他应编制环境影响登记表”，本项目应编制环境影响报告表。 受河南豫家禾农业发展有限公司委托（委托书见附件），我公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了该项目的环境影响报告表。 二、项目地理位置 工程建设地点位于新乡市新乡县七里营镇青年路853号新乡县视察种业有限公司内，具体地理位置见附图一。项目北侧紧邻青年路，距敬老院70m，距烧伤医院110m，距西杨兴村405m，距东杨兴村560m，距八柳树村650m，距沟王村600m。项目周围环境敏感点分布见附图三。 三、项目基本情况及主要建设内容 本项目租用新乡县视察种业有限公司现有厂房，总占地面积约3719㎡，主要建设内容包括生产厂房、原粮仓、加工区棚等。本项目属于未批先建，车间设备安装到位，处于调试阶段，详见附图。项目基本情况见表1。项目主要建设内容见表2。 表1 项目基本情况一览表 序号; 名称; 内容及规模. 1; 项目名称; 年产3万吨玉米糁加工项目. 2; 建设地点; 新乡市新乡县七里营镇青年路853号. 3; 建设规模; 年产3万吨玉米糁. 4; 总投资; 555万元. 5; 占地面积; 3719㎡. 6; 生产工艺; 以外购的玉米为原料通过初清储量、精选去石、脱皮抛光、分级制粒等工序进行玉米糁生产. 7; 劳动定员; 30人. 8; 工作制度; 年生产300天，每天10小时，年生产时间3000h. 9; 公用工程; 供水：由七里营镇供水管网供给 供电：由七里营镇电网供电 排水：经化粪池处理后定期清运. 10; 环保工程; 项目生活污水经化粪池处理后定期清运；生活垃圾经垃圾箱收集后交七里营镇环卫部门统一处理。初清、去石过程中产生的杂质属于一般固废，经厂内暂存后用作铺路材料。项目初清储粮、精选去石粉尘，经四联除尘器（四级旋风）处理后达标排放，脱皮抛光粉尘和分级制粒、刷粉制粉、储粮包装粉尘经四联除尘器（四级旋风）+袋式除尘器处理后达标排放。. 表2 主要建设内容一览表 序号; 项目; 建筑面积（㎡）; 备注. 1; 生产厂房; 864; 1F，标准化厂房. 2; 原粮仓; 805; 1F，标准化厂房. 3; 仓库; 408; 1F，标准化厂房. 4; 加工区棚; 770; 1F，标准化厂房. 5; 办公室; 800; 2F，租用1层. 6; 合计; 3719; /. 四、主要生产设备 本项目主要生产设备详见下表。 表3 主要检测设备 序号; 生产工段; 名称; 规格型号; 数量(台). 1; 初清储粮; 提升机; TDTG30/28; 3. 2; 原粮仓; 容量200-300吨; 2. 3; 强力磁选器; TCXP30; 1. 4; 振动清理筛; TQLZ150*200; 1. 5; 精选去石; 提升机; TDTG36/18; 2. 6; 强力磁选器; TCXP20; 1. 7; 振动清理筛; TQLZ100; 1. 8; 比重去石机; TQSF100; 1. 9; 吸风分离器; TXF600; 1. 10; 脱皮抛光; 提升机; TDTG26/13; 4. 11; 暂存仓; 1000*1000*1000; 2. 12; 强力磁选器; TCXP20; 2. 13; 砂辊脱皮机; MNMS40A; 2. 14; 二次去石机; TQSF80; 1. 15; 铁辊脱皮抛光机; LN300; 2. 16; 平面回转分级筛; TQLZ100; 1. 17; 分级制粒及刷粉制粉; 提胚机; TSQX100h; 1. 18; 吸风分离器; TXF600; 1. 19; 强力磁选器; TCXP20; 1. 20; 暂存仓; 800*800*1000; 1. 21; 制粒机; SFSP56*40; 1. 22; 筛粉机; FPDW40; 3. 23; 摩擦抛光机; FPDP40; 2. 24; 平筛; FSFG4x18; 1. 25; 悬浮筛; XFS60; 3. 26; 低压风机; 4-72-4A; 1. 27; 饲料粉碎机; 9FQ36; 1. 28; 储料包装; 储料仓; 仓容15吨; 3. 29; 出仓绞龙; LSS20; 2. 30; 出仓提升机; TDTG26/13; 4. 31; 颗粒打包称; DCS25; 2. 32; 面粉打包称; DCS25; 1. 33; 饲料打包称; DCS50; 1. 五、原辅材料、能源及动力消耗 本项目原辅材料、能源及动力消耗情况见下表。 表4 原辅材料、能源及动力消耗一览表 序号; 名称; 年总用量; 备注. 1; 玉米; 3万吨; 外购. 2; 水; 100m³; 由七里营镇供水管网供给. 3; 电; 360万度; 由七里营镇供电所供电. 六、产品方案 本项目产品方案见下表。 表5 产品方案一览表 序号; 名称; 单位; 备注. 1; 玉米糁; t/a; 13800. 2; 玉米粉; t/a; 9600. 3; 玉米皮; t/a; 6600. 七、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员30人，均不在厂内食宿，全年有效工作日300天，每天工作时间10h，年工作时间3000h。 八、公用设施 （1）给排水 给水：本项目主要用水为员工生活用水，由七里营镇供水管网供水。 排水：本项目生活污水经化粪池收集处理后定期清运。 （2）供电 项目供电由七里营镇供电所供电，能够满足项目用电需要。 （3）供暖及制冷 项目运营过程不用热,办公人员采用空调进行供暖及制冷。 九、备案相符性分析 本项目已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为2018-410721-13-03-062351，项目建设内容等均与备案内容一致，详见下表。 表6 项目备案内容与建设内容相符性 序号; 类别; 备案内容; 建设内容; 相符性. 1; 项目名称; 年产3万吨玉米糁加工项目; 年产3万吨玉米糁加工项目; 符合. 2; 建设单位; 河南豫家禾农业发展有限公司; 河南豫家禾农业发展有限公司; 符合. 3; 项目投资; 555万元; 555万元; 符合. 4; 建设性质; 新建; 新建; 符合. 5; 建设地点; 新乡市新乡县七里营镇青年路853号; 新乡市新乡县七里营镇青年路853号; 符合. 6; 建设规模及内容; 租用原有车间和办公场所等，建设年产3万吨玉米糁加工项目; 租用原有车间和办公场所等，建设年产3万吨玉米糁加工项目; 符合. 7; 生产工艺; 以外购的玉米为原料通过初清储量、精选去石、脱皮抛光、分级制粒等工序进行玉米糁生产; 以外购的玉米为原料通过初清储量、精选去石、脱皮抛光、分级制粒等工序进行玉米糁生产; 符合. 8; 主要生产设备; 高效振动筛、提升机、去石机、砂辊脱皮机、铁辊脱皮抛光机、分级筛、筛选机、制粒机、高方平筛等; 高效振动筛、提升机、去石机、砂辊脱皮机、铁辊脱皮抛光机、分级筛、筛选机、制粒机、高方平筛等; 符合. 十、与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相符性分析 本项目为玉米糁加工，属于食品行业，与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相符性分析详见下表。 表7 与《食品企业通用卫生规范》分析 类别; 选址要求; 相符性. 采购、运输、储存; 项目外购优质原料，生产过程符合卫生标准，不含有毒有害物质，包装材料材质无毒无害，符合卫生要求。运输工具符合卫生要求，并备有防雨防尘设施，不与有毒、有害物质同时装运，并建立卫生制度，定期清洗。项目设置有专门的贮存场所，地面平整，有防鼠防虫设施，仓库设有专人管理，按时清扫、消毒、通风换气。原材料分类分批贮存，离地、离墙有一定间隔，采取先进先出的原则，及时剔除不符合质量的原料。; 按照要求进行原料采购、运输、储存，符合. 管理制度; 按产品品种建立生产工艺和卫生管理制度，明确各车间、工序、个人的岗位职责，并定期检查、考核。具体办法在各类食品的卫生规范中分别制定。各车间和有关部门应配备专职或兼职的工艺卫生管理人员，按照管理范围，做好监督、检查、考核等工作; 按照要求建立生产工艺和卫生管理制度，符合. 生产过程的卫生要求; ①按生产工艺的先后次序和产品特点，应将原料处理、半成品处理和加工、包装材料和容器的清洗、消毒、成品包装和检验、成品贮存等工序分开设置，防止前后工序相互交叉污染。②各项工艺操作应在良好的情况下进行。防止变质和收到腐败微生物及有毒有害物的污染。③生产设备、工具、容器、场地等在使用前后均应彻底清洗、消毒。维修、检查设备时，不得污染食品。④成品应有固定包装，经检验合格后方可包装；包装应在良好的状态下进行，防止异物带入食品。⑤成品包装完毕，按批次入库、贮存，防止差错。⑥进入生产区职工应保持良好的个人清洁卫生和操作卫生；进入车间时应更衣、洗手、消毒；工作服、帽和鞋应消毒并保持清洁卫生。; 按照要求进行生产过程中卫生管理，符合. 选址要求; 要选择地势干燥、交通方便、有充足的水源的地区。厂区不应设于受污染河流的下游。; 本项目所在区域地势干燥、交通方便、厂区不位于受污染河流的下游。. 厂区周围不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源；不得有昆虫大量孳生的潜在场所，避免危及产品卫生。; 项目厂区东距中太石化加油站约15m，东北距新亚造纸约100m，西距中原中农七里营分公司约135m，西北距豫威封头厂约180m，以上企业无有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，无昆虫大量孳生的潜在场所。. 厂区要远离有害场所。生产区建筑物与外缘公路或道路应有防护地带。其距离可根据各类食品厂的特点由各类食品厂卫生规范另行规定。; 生产区建筑物与外缘公路或道路设置有防护地带. 由上表可知，本项目在采购、运输、储存、管理制度、生产过程的卫生要求、选址要求等方面符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的规范要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建，租用新乡县视察种业有限公司用地，不需新建厂房。根据现场调查不存在原有污染问题。根据现场调查，本项目车间设备安装到位，处于调试阶段，详见附图。本项目属于未批先建，已由新乡县环保局进行了处罚，详见附件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性、矿产资源等）： 1、地理位置 新乡市地处河南省北部，北纬35°18′，东经113°54′，南临黄河，与省会郑州、古都开封隔河相望；北依太行，与鹤壁、安阳毗邻；西连煤城焦作，与晋东南接壤；东接油城濮阳，与鲁西相连，是豫北的经济和交通中心。新乡县位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。东与延津相连，西毗获嘉，南接原阳，北部与河南省新乡县市区的东、南、西三面相接。县境东西宽32.7公里，南北长29.1公里，县域面积375平方公里(2009年)。 本项目位于新乡市新乡县七里营镇，项目地理位置图见附图一。 2、地形地貌 新乡县地处古黄河冲积半原的北翼和太行山前冲洪积扇的南缘地带，海拨70至82米，地势西高东低，一般坡降为1/4000。从西北到东南，可分为三个地貌单元。西北部卫河以北地区，为太行山前冲洪积倾斜平地。北高南低，约占全县总面积的12%，中部古阳堤以北至卫河以南，是古黄河、沁河泛流地区与背河沈地，由黄河沁河泛滥沉积形成，地貌复杂，多为槽状注地和龙岗坡地，约占全县总面积的39%，南部与东南部为黄河故道漫滩沙丘地区，地势起伏较大。一般高出背河洼地3至5米，约占全县总面积的49%。 本项目所在地地势平坦，属平原地形。 3、土壤 新乡县土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。境内黄河故道为沉砂组成，系砂土和砂壤土。黄河故道以北系黄河滩地，土质为褐土化小两合、褐土化两合土，并间有不同的其他类型。古阳堤以北地势低洼，地下水渗入形成潮化，土壤为小两合、两合土，间有不同的其他类型。共产主义渠以南、卫河两岸，多为潮化土壤。依据全国土壤分类暂行规定，新乡县可分为4个土类、7个亚类、13个土属、35个土种。 4、气候、气象 新乡县境属温带大陆性气候，四季分明。春季干旱多风，夏季多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。年均气温14.1℃，1月最冷，平均气温0.7℃，7月最热，平均气温27.1℃。年均降水量548.3毫米，多集中在7、8月间。年均蒸发量1908.7毫米。年均日照2407.7小时，年均无霜期200.5天。 5、河流水系 （1）地表水 境内河渠主要有卫河、东孟姜女河、西孟姜女河、百泉河、共产主义渠、人民胜利渠、民生渠等7条大的河渠和17条小河渠。 ①共产主义渠：共产主义渠为人工开挖的河流，自获嘉县小段庄入新乡市，从卫辉市小河口出境，全长约88km，共产主义渠平均流量为3.5m3/s。规划功能V类，目前水质超过V类标准。 ②民生渠：民生渠是共渠的支流，属海河流域，全长12.5km，是沿途主要的纳污河流，由于接纳了大量生产、生活废水，已超过地面水V类标准。主要污染物为COD、氨氮。 （2）地下水 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办 〔2016〕23号），新乡县共有4处饮用水源保护区，具体保护范围如下： ①郎公庙镇水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东45米、西8米、南8米、北45米的区域(1号取水井),2、3号取水井外围50米至229省道的区域。 ②新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域(1号取水井),2号取水井外围50米的区域。 ③新乡县大召营镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围西45米、南30米、北20米、东25米的区域(1号取水井),2号取水井外围50米的区域。 ④新乡县翟坡镇水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 经调查，本项目位于新乡市新乡县七里营镇，不在上述饮用水源保护区划之内。 6、文物与景观 新乡县历史悠久、渊源流长，旅游资源丰富。境内有龙山文化遗址多处，有西周庸 国都城，有古阳堤(汉堤)，有汉朝获嘉县故城和冯石城，有唐塔和宋、元、明、清各代的古建筑20余处，文物保护单位67处，其中省级4处。 经现场调查，项目周围500m范围内无地表文物古迹存在，不涉及文物保护。 二、与各级规划相符性分析： 1、《新乡县七里营镇总体规划用地规划图(2013~2030年)》 根据《新乡县七里营镇总体规划用地规划图(2013~2030年)》，本项目位于七里营镇东南部，为二类工业用地，符合用地规划要求。根据新乡县七里营镇人民政府出具的用地证明，本项目位于新乡市新乡县七里营镇青年路853号(新乡县视察种业有限公司院内\该项目利用现有厂房生产，不占新地，用地性质为建设用地。项目选址符合七里营镇镇总体发展规划、土地利用规划、产业发展规划要求。 2、《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号）（以下简称《通知》） 本项目与《通知》的相符性分析见下表。 表8 与《通知》的相符性分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区; 本项目位于新乡市新乡县，属于农产品主产品; 不属于. 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 不属于. 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 参照. 特殊环境敏感区：（1）禁止开发区域：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区（见附件）；（2）依法划定的集中式饮用水源地一、二级保护区（见附件）; 不属于. 由上表可知，本项目厂址位于新乡县七里营镇，参照新乡市主体功能区中的农产品主产区。 表9 与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 取消部分审批事项; 对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续; 本项目需办理环评手续; 不属于取消审批项目. 简化部分审批程序; 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理; 本项目应编制环境影响报告表; 不属于简化审批项目. 严控重污染项目; 不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）; 本项目为二类工业项目，且不涉及重金属、持久性有机污染物排放; 不属于严控重污染项目. 严控部分区域重污染项目; 在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目; 本项目位于新乡县七里营镇，属于《水污染防治重点单元》，不属于屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目; 不属于重污染项目. 本项目为玉米糁加工项目，位于新乡县七里营镇，参照新乡市主体功能区中的农产品主产区，不涉及重金属、持久性有机污染物排放，不属于取消审批、简化审批、严控重污染项目，符合农产品主产区环境准入政策，整体上符合《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号）相关要求。

- 环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、环境噪声、生态环境等） 一、环境空气质量现状 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境保护局2018年5月环境空气质量月报，新乡县环境空气质量监测结果见下表。 表10 环境空气质量现状监测结果一览表 时间; 项目; SO2日均值（ μg/m3）; NO2日均值（ μg/m3）; PM10 （ μg/m3）; PM2.5 （ μg/m3）. 2018年5月; 均值; 21; 42; 102; 46. 标准值; 150; 80; 150; 75. 超标率; 未超标; 未超标; 未超标; 未超标. 由上表知，新乡县2018年5月份SO2、NO2、PM10、PM2.5监测浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，说明区域环境空气质量良好。 二、地表水环境质量现状 项目所在区域属于海河流域卫河水系，距项目最近河流为东孟姜女河，最终汇入卫河。根据河南省水环境功能区划，卫河应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。本次评价根据项目附近水体状况及新乡市地表水常规监测断面位置，选取卫河皇甫断面进行评价。根据2018年第5期（5月份）新乡市地表水环境责任目标断面水质月报，监测因子为COD、氨氮、总磷，卫河皇甫断面水质监测结果详见下表。 表11 2018年第5期地表水责任目标断面监测结果一览表 监测断面名称; 河流名称; 项目; 污染物浓度mg/L; 水质类别. COD; 氨氮; 总磷. 卫辉皇甫; 卫河; 监测值; 32.0; 1.0; 0.16; Ⅴ类. 标准限值; 40; 2.0; 0.4. 超标率; 0; 0; 0. 由上表可知，卫河皇甫地表水监测断面监测因子COD、氨氮、总磷各污染物浓度均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准要求，该区域地表水环境质量良好。 三、声环境质量现状 本项目位于声环境功能2类区，原则上应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。本项目对周围环境敏感点进行声环境质量现场实测（2018年10月11~10月12日），详见下表。 表12 声环境现状实测结果一览表 方位; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 测量值; 标准值; 测量值; 标准值. 东厂界; 51.8; 60; 41.6; 50. 西厂界; 52.2; 42.4. 南厂界; 53.3; 42.5. 北厂界; 50.6; 40.2. 由上表可知，项目各边界噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，评价区域内声环境质量较好。 四、生态环境现状 本项目位于新乡市新乡县七里营镇，由于该区域人为活动频繁，加之种植等因素的影响，区内无野生植被、大型野生动物以及受国家保护的动植物种类。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目所在区域主要环境保护目标和保护级别见下表。 表13 主要环境保护目标一览表 序号; 环境要素; 环境保护目标; 类别; 与项目位置关系; 保护级别. 1; 水环境; 东孟姜女河; 河流; W，1590m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准. 2; 空气环境; 敬老院; /; N，70m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 烧伤医院; /; NE，110m. 西杨兴村; 村庄; N，405m. 东杨兴村; 村庄; NE，560m. 八柳树村; 村庄; NW，650m. 沟王村; 村庄; SW，600m. 毛滩村; 村庄; SE，800m. 3; 声环境; 敬老院; /; N，70m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 烧伤医院; /; NE，110m. 西杨兴村; 村庄; N，405m. 东杨兴村; 村庄; NE，560m. 4; 地下水; 项目厂址区域; /; /; 《地下水质量标准（GB/T14848-93）Ⅲ类标准.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 （日均浓度：SO2150ug/m3，NO280ug/m3，PM10150ug/m3，PM2.575ug/m3） 2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 （2类：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）） 3、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准： （COD ≤40 mg/L，NH3-N≤2.0mg/L） 4、《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准； （pH：6.5~8.5，NH3-N≤0.2） |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 - 颗粒物：有组织120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h，厂界无组织1.0mg/m3 2、《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准COD≤500mg/L 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 （2类：昼间≤60dB（A），夜间≤50B（A）） 4、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） （昼间≤70dB（A），夜间≤50dB（A）） |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家“十三五”总量控制的要求，结合本项目污染物排放情况，需要进行总量控制的指标为COD、NH3-N。 本项目COD、NH3-N主要来自生活污水，生活污水经厂区化粪池处理后定期外运，能够做到综合利用不外排，因此COD、NH3-N排放量分别为0t/a和0t/a。 故建议本项目的总量控制指标为COD0t/a、NH3-N0t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目租用新乡县视察种业有限公司现有厂房，不新增土建施工，主要为室内装修及设备安装，因此不再进行施工期工程分析，重点关注项目运营期工程分析。 本项目以外购的玉米为原料通过初清储量、精选去石、脱皮抛光、分级制粒、刷粉制粉等工序进行玉米糁生产，具体工艺流程如下： 初清储粮：外购的玉米经皮带输送进入初清提升机，经初清筛清理大、中、小杂质后经提升机进入原粮仓。初清筛、提升机所引起的粉尘经四联除尘器除尘后排放。 精选去石：原粮经提升机进入强力磁桶，去除铁等金属杂质，之后进入高效振动筛，二次清理大、中、小杂质，然后进入吸式去石机，清理石子、砖渣等杂质，再经提升机进入净粮暂存仓。高效振动筛、吸式去石机所产生的粉尘经四联除尘器除尘后排放。 脱皮抛光：净粮进入强力磁桶，二次去除铁等金属杂质，之后进入沙辊脱皮机进行一次脱皮，脱下的皮和粉去刷分制粉工序，粗颗粒进入强力磁桶，再次去除铁等金属杂质，之后进入沙辊脱皮机进行二次脱皮，脱下的皮和粉去刷分制粉工序。二次脱皮后粗颗粒进入铁棍抛光机进行一次、二次抛光，抛光产生的皮和粉去刷分制粉工序，之后进入吸式去石机进行二次二次去石。脱皮、抛光所产生的粉尘经四联除尘器、布袋除尘器降尘处理后排放，二次去石产生的粉尘经四联除尘器降尘处理后排放。 分级制粒：脱皮抛光后的玉米颗粒进入分级筛进行颗粒分级，之后进入吸风分离器分离玉米皮等杂质，然后进入色选机进行精选，去除颜色不合格的颗粒，不合格的颗粒送刷粉制粉工序。合格的颗粒进入粉碎制粒机进行粉碎，之后经高方平筛进行颗粒分级，分出大（8目）、中（14-16目）、小（18-22目）三个级别，然后进入悬浮筛进行再次精选去皮，最后分别进入大、中、小颗粒储料罐。在分级制粒、刷粉制粉所产生的粉尘采用脉冲除尘器进行降尘处理。悬浮筛、吸风分离器所产生的粉尘采用四联除尘器进行降尘处理。 刷粉制粉：脱皮抛光工序所产生的粉进入刷粉机进行精选，精选出的玉米颗粒返回分级制粒工序，精选出的面粉进入储粮罐。脱皮、抛光、分级制粒工序所产生的废料进入饲料粉碎机粉碎后作为玉米皮进入储料罐。刷粉机及粉碎机产生的粉尘经管道进入四联除尘器（四级旋风）+袋式除尘器处理后排放。 储料包装：根据客户需要，将来自储料罐的玉米糁、玉米皮、玉米粉自动打包称成25kg-50kg的成品袋。储料包装过程中产生的粉尘经管道进入四联除尘器（四级旋风）+袋式除尘器处理后排放。 项目营运期生产工艺及产污环节见图1。 图1 生产工艺及产污环节图 主要污染工序： 废气：主要为初清储量、精选去石、脱皮抛光、分级制粒、刷粉制粉等过程中产生的粉尘及车间无组织粉尘。 废水：项目生产过程中无废水产生，废水主要为职工办公生活产生的生活污水。 噪声：项目噪声主要为粉碎机、振动筛等产生的设备噪声。 固体废物：主要为初清、去石过程中产生的杂质及职工办公生活产生的生活垃圾。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 有组织粉尘 | 粉尘 | /，19.08t/a | /，0.76t/a |
|  | 无组织粉尘 | 粉尘 | /，0.3t/a | /，0.3t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 350mg/L，0.063t/a | /，0t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.005t/a | /，0t/a |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 有机物等 | 4.5t/a | 0t/a |
|  | 初清、去石过程中产生的杂质 | 玉米芯、石子等 | 150t/a | 0t/a |
| 噪 声 | 运营期项目主要噪声源为粉碎机等设备运转产生的噪声，经过墙体隔声、减振等降噪措施治理后能够满足《工业企业设计卫生标准》85dB（A）要求，经预测，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目租用已建成厂房，不涉及生态及生态保护问题。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

- 施工期环境影响分析 本项目租用新乡县视察种业有限公司现有厂房，不新增土建施工，主要为室内装修及设备安装，因此不再进行施工期环境影响分析，重点关注项目运营期环境影响分析。 二、营运期环境影响分析 本项目运营期污染源主要为初清储量、精选去石、脱皮抛光、分级制粒、刷粉制粉等过程中产生的粉尘和设备噪声、职工生活过程中产生的生活污水、初清、去石过程中产生的杂质和生活垃圾。 1、大气环境影响分析 本项目废气主要为初清储粮、精选去石、脱皮抛光、分级制粒、刷粉制粉、储粮包装等过程中产生的粉尘及车间无组织。 1.1废气产排分析 （1）初清储粮、精选去石粉尘 本项目在玉米初清储粮过程中会产生一定的粉尘，主要为玉米芯、土等。根据《工业源产排系数手册》（2010修订）谷物磨制行业，加工规模小于400t/d，粉尘产生系数为0.106kg/t原料。本项目年加工规模为30000t，则初清储粮、精选去石粉尘产生量为6.36t/a，经管道进入四联除尘器（四级旋风）处理后排放。根据工程设计参数，初清储粮、精选去石工段风机设计风量为10000m³/h，则粉尘产生速率为2.12kg/h，产生浓度为212.0mg/m³，四联除尘器除尘效率取90.0%，则粉尘排放速率为0.212kg/h，排放浓度为21.2mg/m³，最终由1根15m高排气筒排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物：有组织120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）。 （2）脱皮抛光粉尘 本项目在玉米脱皮抛光过程中会产生一定的粉尘，主要为玉米皮、玉米面等。根据《工业源产排系数手册》（2010修订）谷物磨制行业，加工规模小于400t/d，粉尘产生系数为0.106kg/t原料。本项目年加工规模为30000t，则脱皮抛光粉尘产生量为3.18t/a，经管道进入四联除尘器（四级旋风）+袋式除尘器处理后排放。根据工程设计参数，脱皮抛光工段风机设计风量为10000m³/h，则粉尘产生速率为1.06kg/h，产生浓度为106mg/m³，四联除尘器+袋式除尘器除尘效率取99.0%，则粉尘排放速率为0.0106kg/h，排放浓度为1.06mg/m³，最终由1根15m高排气筒排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物：有组织120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）。 （3）分级制粒、刷粉制粉、储粮包装粉尘 本项目在玉米分级制粒（制粒机、分级筛等）、刷粉制粉（刷粉机、粉碎机等）、储粮包装（包装机等）过程中会产生一定的粉尘，主要为玉米皮、玉米面等。根据《工业源产排系数手册》（2010修订）谷物磨制行业，加工规模小于400t/d，粉尘产生系数为0.106kg/t原料。本项目年加工规模为30000t，则分级制粒、刷粉制粉、储粮包装粉尘产生量为9.54t/a，经管道进入四联除尘器（四级旋风）+袋式除尘器处理后排放。根据工程设计参数，脱皮抛光工段风机设计风量为12000m³/h，则粉尘产生速率为3.18kg/h，产生浓度为265mg/m³，四联除尘器+袋式除尘器除尘效率取99.0%，则粉尘排放速率为0.0318kg/h，排放浓度为2.65mg/m³，最终由1根15m高排气筒排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物：有组织120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）。 （4）无组织粉尘 本项目在密闭生产车间内进行生产，生产过程全密闭，因设备密封原因，可能存在一定的无组织粉尘，主要为玉米面等。根据新乡粥为先食品有限公司年加工3000吨玉米糁项目，其无组织粉尘产生量约为原料量的0.01‰，则本项目无组织粉尘产生量约为0.3t/a。 1.2影响预测分析 根据源强分析可知，项目主要污染为粉尘，主要来自生产车间有组织和无组织，按照环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的screen3估算模式对项目大气污染物区域最大落地浓度进行预测分析，预测参数和结果见下表。 表14 有组织废气排放预测参数一览表 污染源; 污染物; 排放情况; 排气筒参数. 废气量（m3/h）; 排放源强（kg/h）; 年排放小时数（h）; 高度（m）; 内径（m）; 出口温度（℃）. 生产车间; 有组织粉尘; 864; 0.25; 3000; 15; 0.6; 20. 无组织粉尘; /; 0.1; /; /; /; /. 表15 有组织废气预测结果一览表 序号; 距源中心下风向距离D/m; 粉尘. 下风向预测浓度Ci1(mg/m3); 浓度占标率Pi1%. 1; 10; 0; 0. 2; 100; 0.000032; 0.004. 3; 156; 0.000063; 0.007. 4; 200; 0.000062; 0.007. 5; 300; 0.000059; 0.007. 6; 400; 0.000057; 0.006. 7; 500; 0.000056; 0.006. 8; 600; 0.000055; 0.006. 9; 700; 0.000055; 0.006. 10; 800; 0.000055; 0.006. 11; 900; 0.000055; 0.006. 12; 1000; 0.000055; 0.006. 13; 1100; 0.000054; 0.006. 14; 1200; 0.000053; 0.006. 15; 1300; 0.000050; 0.006. 16; 1400; 0.000049; 0.005. 17; 1500; 0.000049; 0.005. 18; 1600; 0.000048; 0.005. 19; 1700; 0.000047; 0.005. 20; 1800; 0.000047; 0.005. 21; 1900; 0.000043; 0.005. 22; 2000; 0.000043; 0.005. 23; 2100; 0.000041; 0.005. 24; 2200; 0.000041; 0.005. 25; 2300; 0.000042; 0.005. 26; 2400; 0.000040; 0.004. 27; 2500; 0.000032; 0.003. 经计算可知，项目有组织粉尘最大落地浓度为0.000063mg/m3，最大浓度出现距离为下风向156m处，占标率为0.007%。 表 16 无组织排放厂界浓度分析结果统计表 单位：mg/m3 预测因子; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 罗池村. 粉尘浓度; 0.0012; 0.0007; 0.0018; 0.0020; 0.0017. 占标率（%）; 0.27; 0.15; 0.39; 0.44; 0.37. 由上表可知，项目厂界无组粉尘排放浓度在0.0007mg/m3~0.0020mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值（颗粒物无组织排放监控浓度限值≤1.0 mg/m3）要求，对周围环境敏感点及区域大气环境影响较小。 本项目无组织排放为玉米加工粉尘，不属于有毒有害物质，且排放量较小，经预测，四周厂界无组粉尘排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值要求，实现达标排放，不会对周围环境敏感点造成明显影响，因此不设置卫生防护距离。 2、水环境影响分析 本项目无生产废水产生，产生的废水主要为职工生活污水。本项目劳动定员30人，无食宿。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）中城镇居民用水取25L/人，则生活用水量约为0.75m3/d。生活污水产生量以用水量的80%计，则产生量为0.6m3/d，生活污水中主要污染因子为COD350mg/L、BOD5250mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L。本项目设置旱厕1个并配套建设1座2m3化粪池，项目产生的生活污水经化粪池收集后，定期委托抽粪池进行清运，不外排，对周围环境影响较小。用排水平衡见下图。 图2 项目用排水平衡图 综上分析，本项目产生的废水经过废水处理措施后进行综合利用，对周围环境影响小。 3、噪声环境影响分析 本项目噪声主要为粉碎机等机械设备的运行噪声，其噪声源强最高为80～90dB(A)，在采取置于厂房内、减振隔声、隔声罩等相应的降噪措施后，噪声可减少20dB（A）左右。项目噪声设备源强和治理措施及效果见下表。 表17 项目高噪声设备声源值及分布情况一览表 序号; 设备名称; 数量; 源强值dB（A）; 拟采取处理措施; 处理后源强dB（A）. 1; 提升机; 7; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 2; 振动筛; 10; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 3; 脱皮机; 2; 85; 基础减振、厂房隔声; 65. 4; 抛光机; 4; 85; 基础减振、厂房隔声; 65. 5; 制粒机; 1; 90; 基础减振、厂房隔声; 70. 6; 粉碎机; 1; 90; 基础减振、厂房隔声; 70. 7; 风机; 9; 80; 基础减振、厂房隔声、隔声罩; 60. 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，评价采用的预测模式如下： 点声源距离衰减模式： L=L0−20lgr/r0 式中 ：L—受声点的声压级，dB（A）； L0—声源源强，dB（A）； r—声源与厂界之间的距离，m； r0—距噪声源距离，取1m。 噪声叠加计算公式： L总=10lgi=1n10Li10 式中 ：L总—几个声压级叠加后的总声压级，dB(A)； Li—某一个声压级，dB(A)。 本项目各厂界噪声预测结果见下表。 表18 各厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 序号; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 距离（m）; 预测值（dB(A)）; 距离（m）; 预测值（dB(A)）; 距离（m）; 预测值（dB(A)）; 距离（m）; 预测值（dB(A)）. 1; 95; 38.6; 10; 58.1; 15; 54.6; 25; 50.2. 本项目夜间（晚22:00至次日6:00）不进行生产。根据预测结果，项目建成后东、西、南、北厂界噪声贡献值分别为38.6 dB(A)、58.1dB(A)、54.6dB(A)、50.2dB(A)，各边界昼间均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 本项目距敬老院70m，距烧伤医院110m，各环境敏感点噪声预测结果见下表。 表19 各敏感点噪声预测结果 单位：dB（A） 序号; 类别; 敬老院; 烧伤医院. 最近距离（m）; 预测值（dB(A)）; 最近距离（m）; 预测值（dB(A)）. 1; 等效声源; 70; 40.0; 110; 36.1. 由上表可知，项目建成后敬老院、烧伤医院能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，对环境敏感点影响较小。 为进一步减少项目设备噪声对周围环境的影响，要求建设单位做到以下几点： ①选用低噪声设备，高噪声设备必须安装在加有减振垫的隔振基础上，同时设备之间保持间距，避免噪声共振影响。 ②加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 本项目的各类噪声设备在正常运转情况下，采取降噪措施经距离衰减后，不会对评价区域声环境质量产生明显影响。 因此，经采取上述防治措施后，营运期噪声对周围环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 运营期固体废物主要为初清、去石过程中产生的杂质及职工生活产生的生活垃圾。 （1）初清、去石过程中产生的杂质 本项目在初清、去石过程会产生一定量的杂质，其主要成分为玉米芯、土、石子等，产生量约为150t/a，属于一般固废。鉴于该固废主要为土、石子等，具有一定的综合利用价值，拟经厂内暂存后用作铺路材料。 （2）生活垃圾 本项目劳动定员30人，年工作时间300d，生活垃圾的产生量按每人每天0.5kg计，则年垃圾产生量为4.5t/a。项目在厂区内设置若干垃圾箱，生活垃圾经收集后由七里营镇环卫部门集中处置。 为满足项目一般固废暂存需要，评价建议企业严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）设置一个50㎡的一般固废暂存间。采取以上措施后，本项目运营期产生的固体废物全部能够得到安全处置，对周围环境影响可接受。 三、项目选址可行性 本项目为玉米糁加工，属于食品行业，在采购、运输、储存、管理制度、生产过程的卫生要求、选址要求等方面符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的规范要求。 根据《新乡县七里营镇总体规划用地规划图(2013~2030年)》，本项目位于七里营镇东南部，为二类工业用地，符合用地规划要求。根据新乡县七里营镇人民政府出具的用地证明，本项目位于新乡市新乡县七里营镇青年路853号(新乡县视察种业有限公司院内\该项目利用现有厂房生产，不占新地，用地性质为建设用地。项目选址符合七里营镇镇总体发展规划、土地利用规划、产业发展规划要求。 本项目为玉米糁加工项目，位于新乡县七里营镇，参照新乡市主体功能区中的农产品主产区，不涉及重金属、持久性有机污染物排放，不属于取消审批、简化审批、严控重污染项目，符合农产品主产区环境准入政策，整体上符合《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号）相关要求。 项目北侧紧邻青年路，距敬老院70m，距烧伤医院110m，距西杨兴村405m，距东杨兴村560m，距八柳树村650m，距沟王村600m。项目不涉及集中式饮用水源保护，周围500m范围内无地表文物古迹存在，不涉及文物保护。 因此，从环保角度讲，本项目选址可行。 四、环保投资验收估算 项目总投资555万元，其中环保投资25万元，占总投资的4.5%。项目环保投资及验收内容见下表。 表20 工程环保措施及投资估算一览表 污染 因素; 排放源 （编号）; 污染物; 防治措施; 治理投资 （万元）; 预期治 理效果. 大气 污染物; 营运期; 初清储粮、精选去石粉尘; 粉尘; 经四联除尘器除尘后，由1根15m高排气筒排放; 2; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 脱皮抛光粉尘; 粉尘; 经四联除尘器+袋式除尘器除尘后，由1根15m高排气筒排放; 3. 分级制粒、刷粉制粉、储粮包装粉尘; 粉尘; 经四联除尘器+袋式除尘器除尘后，由1根15m高排气筒排放; 3. 无组织粉尘减缓措施; 粉尘; 全封闭车间，生产过程全密闭; 6. 水污 染物; 运营期; 生活污水; COD、SS; 经厂区化粪池处理后定期外运; 1; 不外排. 固体 废物; 营运期; 生活垃圾; 有机物等; 设置若干垃圾箱，经收集后交七里营镇环卫人员集中处理; 1; 定期清运. 初清、去石过程中产生的杂质; 玉米芯、石子等; 经厂内50㎡一般固废暂存间暂存后用作铺路材料; 6; 综合利用. 噪声; 营运期; 设备噪声; 采取墙体隔声、减振等降噪措施; 2; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求. 其他; 绿化; 植树种草; 1; /. 合计; /; 25; /. 表21本项目“三同时”竣工验收一览表 阶段; 项目; 验收内容; 验收标准. 营运期; 废气; 初清储粮、精选去石粉尘; 四联除尘器1套，1根15m高排气筒; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 脱皮抛光粉尘; 四联除尘器+袋式除尘器1套，1根15m高排气筒. 分级制粒、刷粉制粉、储粮包装粉尘; 四联除尘器+袋式除尘器1套，1根15m高排气筒. 无组织粉尘减缓措施; 全封闭车间，原料及成品密闭螺旋输送. 废水; 生活污水; 1个2m³化粪池，定期清运，不外排; 不会对区域水环境造成影响. 噪声; 设备噪声; 采取墙体隔声、减振等降噪措施; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求. 固体废物; 生活垃圾; 设置若干垃圾箱，经收集后交七里营镇环卫人员集中处理; 定期清运. 初清、去石过程中产生的杂质; 1个50㎡一般固废暂存间，经厂内暂存后用作铺路材料; 综合利用.

- 项目所采取的污染防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 初清储粮、精选去石粉尘 | 粉尘 | 经四联除尘器除尘后，由1根15m高排气筒排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 脱皮抛光粉尘 | 粉尘 | 经四联除尘器+袋式除尘器除尘后，由1根15m高排气筒排放 |  |
|  | 分级制粒、刷粉制粉、储粮包装粉尘 | 粉尘 | 经四联除尘器+袋式除尘器除尘后，由1根15m高排气筒排放 |  |
|  | 无组织粉尘减缓措施 | 粉尘 | 全封闭车间，生产过程全密闭 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS | 经1座2m³化粪池处理后定期清运 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 有机物等 | 设置若干垃圾箱，经收集后交七里营镇环卫部门集中处理 | 定期清运 |
|  | 初清、去石过程中产生的杂质 | 玉米芯、石子等 | 经厂内暂存后用作铺路材料 | 综合利用 |
| 噪 声 | 设备噪声 |  | 采取墙体隔声、减振等降噪措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求 |
| 其他 | 绿化 |  | 植树种草 | / |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目租赁已建成厂房，利用原有建筑，不破坏绿地，不会对当地生态环境产生明显影响。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、评价结论 （一）项目符合国家产业政策 为满足玉米深加工市场需要，河南豫家禾农业发展有限公司租用新乡县视察种业有限公司现有厂房建设年产3万吨玉米糁加工项目。该项目总投资555万元，总占地面积约3719㎡，已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为2018-410721-13-03-062351，项目建设内容均与备案一致。 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目属于鼓励类第十九项轻工“31、营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产；传统主食工业化生产；杂粮加工专用设备开发与生产 ” ，符合国家产业政策。 （二）规划相符性分析 根据《新乡县七里营镇总体规划用地规划图(2013~2030年)》，本项目位于七里营镇东南部，为二类工业用地，符合用地规划要求。根据新乡县七里营镇人民政府出具的用地证明，本项目位于新乡市新乡县七里营镇青年路853号(新乡县视察种业有限公司院内\该项目利用现有厂房生产，不占新地，用地性质为建设用地。项目选址符合七里营镇镇总体发展规划、土地利用规划、产业发展规划要求。 本项目为玉米糁加工项目，位于新乡县七里营镇，参照新乡市主体功能区中的农产品主产区，不涉及重金属、持久性有机污染物排放，不属于取消审批、简化审批、严控重污染项目，符合农产品主产区环境准入政策，整体上符合《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号）相关要求。 （三）环境质量现状 （1）环境空气 根据常规监测结果显示，新乡县2018年5月份SO2、NO2、PM10、PM2.5监测浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，说明区域环境空气质量良好。 （2）地表水 根据常规监测数据，2018年5月卫河皇甫地表水监测断面监测因子COD、氨氮、总磷各污染物浓度均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准要求，该区域地表水环境质量良好。 - 声环境 从声环境监测现状看，本项目四周厂界昼、夜间噪声均满足《声环境环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，结果表明调查期间内项目区域声环境质量现状良好。 （4）生态环境 根据现场调查，本项目位于新乡市新乡县七里营镇，由于该区域人为活动频繁，加之种植等因素的影响，区内无野生植被、大型野生动物以及受国家保护的动植物种类。 （四）主要环境影响及措施 本项目租赁新乡县视察种业有限公司已建成厂房，因此不再进行施工期环境影响分析，重点关注项目运营期环境影响分析。 （1）废水 本项目无生产废水产生，产生的废水主要为职工生活生活产生的生活污水。项目生活污水中主要污染因子为COD350mg/L、BOD5220mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L，排放量为0.6m3/d，经厂区化粪池（总容积2m³）处理后处理后定期外运，不会对周边水环境造成明显影响。 - 废气 本项目废气主要为初清储粮、精选去石、脱皮抛光、分级制粒、刷粉制粉、储粮包装等过程中产生的粉尘及车间无组织。初清储粮、精选去石粉尘，经四联除尘器（四级旋风）处理后，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。脱皮抛光粉尘和分级制粒、刷粉制粉、储粮包装粉尘经四联除尘器（四级旋风）+袋式除尘器处理后能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。经计算可知，项目有组织粉尘最大落地浓度为0.000063mg/m3，最大浓度出现距离为下风向156m处，占标率为0.007%。项目厂界无组粉尘排放浓度在0.0007mg/m3~0.0020mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值（颗粒物无组织排放监控浓度限值≤1.0 mg/m3）要求，对周围环境敏感点及区域大气环境影响较小。 （3）噪声 本项目噪声主要为粉碎机等机械设备的运行噪声，其噪声源强最高为80～90dB(A)，在采取置于厂房内、减振隔声、隔声罩等相应的降噪措施后，噪声可减少20dB（A）左右。本项目夜间（晚22:00至次日6:00）不进行生产。根据预测结果，项目建成后东、西、南、北厂界噪声贡献值分别为38.6 dB(A)、58.1dB(A)、54.6dB(A)、50.2dB(A)，各边界昼间均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。项目建成后敬老院、烧伤医院能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，对环境敏感点影响较小。 （4）固废 运营期固体废物主要为初清、去石过程中产生的杂质及职工生活产生的生活垃圾。初清、去石过程中产生的杂质属于一般固废，经厂内暂存后用作铺路材料。生活垃圾经收集后由七里营镇环卫部门集中处置。经以上处置后，项目固废能够实现资源化、无害化和减量化利用。 （五）项目选址可行性 本项目为玉米糁加工，属于食品行业，在采购、运输、储存、管理制度、生产过程的卫生要求、选址要求等方面符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的规范要求。 根据《新乡县七里营镇总体规划用地规划图(2013~2030年)》，本项目位于七里营镇东南部，为二类工业用地，符合用地规划要求。根据新乡县七里营镇人民政府出具的用地证明，本项目位于新乡市新乡县七里营镇青年路853号(新乡县视察种业有限公司院内\该项目利用现有厂房生产，不占新地，用地性质为建设用地。项目选址符合七里营镇镇总体发展规划、土地利用规划、产业发展规划要求。 本项目为玉米糁加工项目，位于新乡县七里营镇，参照新乡市主体功能区中的农产品主产区，不涉及重金属、持久性有机污染物排放，不属于取消审批、简化审批、严控重污染项目，符合农产品主产区环境准入政策，整体上符合《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号）相关要求。 项目北侧紧邻青年路，距敬老院70m，距烧伤医院110m，距西杨兴村405m，距东杨兴村560m，距八柳树村650m，距沟王村600m。项目不涉及集中式饮用水源保护，周围500m范围内无地表文物古迹存在，不涉及文物保护。 因此，从环保角度讲，本项目选址可行。 （六）总量控制 本项目COD、NH3-N主要来自生活污水，生活污水经厂区化粪池处理后定期外运，能够做到综合利用不外排，因此COD、NH3-N排放量分别为0t/a和0t/a。 二、建议 （1）加强职工安全生产及教育，提高职工环保意识，严格生产管理。 （2）建设单位应保障所有环保设施正常运转，如果发生故障，应停止生产，在环保设施运转正常后才能恢复生产；在项目的生产过程中，建设单位应对周边居民提出的环保问题认真对待，做好协商工作，并采取有效措施。 （3）项目建设应严格执行国家颁布的建设项目“三同时”制度，落实相应环保设施建设资金，制定相应的企业环保管理制度。 （4）加强厂区绿化，改善厂区生态环境。 三、评价结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，项目选址合理。项目运营后，在落实各项污染治理措施，确保全部污染物达标排放的前提下，对当地及区域的环境质量影响较小。因此，从环境保护角度而言本项目是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案证明 附件三 项目土地租赁合同 附件四 项目用地证明 附件五 项目未批先建罚单 附件六 企业营业执照 附件七 法人身份证明 附图一 项目地理位置图 附图二 项目所在区域水系图 附图三 新乡市七里营镇总体规划图 附图四 项目周围环境敏感点分布图 附图五 项目周围环境平面图 附图六 项目厂区平面布置图 附图七 项目生产车间设备布置图 附图八 项目周围环境现状图 附图九 项目建设现状图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。