- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市奥嘉丽新材料有限公司年产15万平方米NBW焊接钢筋网架保温板新材料项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市奥嘉丽新材料有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 谢青胜410526196608285310 |  |  | 联系人 | 赵冉 |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县古固寨镇工业路西1号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15225900002 |  | 传 真 | / | 邮政编码 | 453700 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县古固寨镇工业路西1号 |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 2018-410721-30-03-067496 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 | 其他建筑安全用金属制品制造（C3359） |  |
| 占地面积 （平方米） | 2500 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 1000 | 其中：环保投资（万元） |  | 3.3 | 环保投资占总投资比例% | 0.33 |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  | 2019年1月 |  |
| 项目由来 新乡市奥嘉丽新材料有限公司位于河南省新乡市新乡县古固寨镇工业路西1号，创建于2018年9月，主营各种生态环境材料、防水建筑材料制造；防腐、保温材料的生产、销售与施工等。为满足市场需求，新乡市奥嘉丽新材料有限公司在新乡市新乡县古固寨镇工业路西1号拟投资1000万元建设新乡市奥嘉丽新材料有限公司年产15万平方米NBW焊接钢筋网架保温板新材料项目。 新乡市新乡县发展和改革委员会以2018—410721—30—03—067496号文同意新乡市奥嘉丽新材料有限公司年产15万平方米NBW焊接钢筋网架保温板新材料项目备案（详见附件）。经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》，该项目及生产工艺设备、产品均不在限制类、淘汰类之列，属于鼓励类第十二条第三款新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的生产。符合国家产业政策要求。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于 “二十二、金属制品业”，第 67类、金属制品加工制造，中有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的，应编制环境影响报告书，其他（仅切割组装的除外）应编制环境影响报告表，仅切割组装的，应填写登记表，本项目为焊接钢筋网架保温板新材料项目，不涉及电镀或喷漆工艺，属于“其他（仅切割组装的除外）”，应编制环境影响评价报告表。 受建设单位委托，该项目环境影响评价工作由我单位承担，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，在现场调查和收集相关资料的基础上，按照“达标排放、清洁生产”的原则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 工程内容及规模： 1、项目概况 本项目建设地址位于河南省新乡市新乡县古固寨镇工业路西1号，项目地理位置见附图。本项目由办公区和生产区两部分组成，办公区位于河南豫飞管桩有限公司的办公楼上。生产区是租赁新乡市起重设备厂有限责任公司的标准厂房，生产区东侧是河南豫飞管桩有限公司的仓库和工业路，隔工业路为古固寨镇；南侧为农田；西面为河南豫飞管桩有限公司的生产车间；北侧为厂区道路，隔厂区道路为河南豫飞管桩有限公司的办公楼。具体位置见附图。 本项目基本情况见表1。 表1 本项目基本情况一览表 项目名称; 新乡市奥嘉丽新材料有限公司年产15万平方米NBW焊接钢筋网架保温板新材料项目. 建设性质; 新建. 建设单位; 新乡市奥嘉丽新材料有限公司. 建设地点; 河南省新乡市新乡县古固寨镇工业路西1号. 工程投资; 总投资1000万元. 占地面积; 2500m2. 建设规模; 年产15万平方米NBW焊接钢筋网架保温板新材料. 用地性质; 建设用地. 生产工艺; 购进原料→组装→镀锌丝穿透→点焊→检查→人工补充焊接→成品. 工作制度及劳动定员; 每天8小时，年工作270天，劳动定员15人. 建设周期; 2个月. 2、项目建设内容 本项目主要建设内容见表2。 表2 项目主要建设内容 序号; 工程名称; 建筑面积（m2）; 备注. 1; 办公室; /; 砖瓦结构（依托河南豫飞管桩有限公司的办公室）. 2; 仓储区; 800; 1层钢结构（现有的标准厂房）. 3; 加工区; 900; 1层钢结构（现有的标准厂房）. 4; 点焊区; 800; 1层钢结构（现有的标准厂房）. 5; 总建筑面积; 2500; /. 3、主要生产设备 本项目主要生产设备见表3。 表3 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量; 用途. 1; 直插丝型钢丝网架夹芯板全自动成型机; CH-IV型; 2台; 用于生产NBW焊接钢筋网架保温板. 2; 剪网机; /; 1台; 用于剪网. 3; 钢丝截断机; /; 2台; 用于截断镀锌丝. 4; 点焊机; /; 5台; 用于补充焊接. 5; 空压机; /; 2台; 用于提供压力. 6; 储蓄罐; /; 2台. 4、产品方案及产品标准 本项目主要NBW焊接钢筋网架保温板，产品方案见表4。 表4 本项目主要产品规格和产量 序号; 产品名称; 规格; 年产量. 1; NBW焊接钢筋网架保温板; /; 15万m2/a. 5、主要原辅材料消耗量 本项目主要原辅材料消耗量见表5。 表5 主要原辅材料消耗量一览表 序号; 名称; 规格; 年用量; 备注. 1; 镀锌丝; 4.0mm; 150t; 外购. 2; 镀锌网片; 2.8*1.203; 200t; 外购. 3; 黑网片; 2.8*1.203; 400t; 外购. 4; 挤塑板; EPS 2.75*1.2; 300t; 外购. 5; 水; /; 81t; 自来水. 6; 电; /; 1.5万kW·h; 当地市政电网. 6、产业政策相符性分析 对比《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》，该项目及生产工艺设备、产品均不在限制类、淘汰类之列，属于鼓励类第十二条第三款新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的生产。符合国家产业政策要求。 7、本项目与新环【2015】342号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环［2015］342号（以下简称《通知》）对照分析见表6。 表6 项目与《通知》对照分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区; 本项目位于新乡市新乡县古固寨镇工业路西1号; 属于. 限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止开发区：百泉风景名胜区、白云寺森林公园、辉县市关山国家地质公园; 不属于. 新乡市集中水源地保护区名录; 黄河贾太湖地表水饮用水源保护区：一级保护区范围：田庄至寺王东二干渠和四水厂引水渠道等输水渠道堤外50米沿岸的陆域；牧野区平原乡三支渠两侧30米的陆域；贾太湖蓄水池、沉淀池、西郊沉淀池水域及其截渗沟外10米范围的区域；贾太湖蓄水池、西郊沉淀池至四水厂和一水厂之间的输水暗管两侧10米的陆域。二级保护区：一级保护区外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区；人民胜利渠渠首至田庄的水域及堤外50米沿岸的陆域。; 本项目距离黄河贾太湖地表水饮用水源保护区12.1km; 本项目不在水源地保护区范围内. 新乡县乡镇集中式饮用水水源保护区; 新乡市新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井)：一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域(1号取水井),2号取水井外围50米的区域。无二级保护区范围；; 本项目距离新乡县古固寨镇水厂地下水井群830m。; 本项目不在古固寨镇水厂地下水井群保护区范围内. 新乡市工业准入优先区名录; 查无相关条目; 本项目位于新乡市新乡县古固寨镇工业路西1号; 不在名录内. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目产品为NBW焊接钢筋网架保温板; 本项目产品不在豁免名录内。. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于新乡市新乡县古固寨镇工业路西1号; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）; 属于. 工业项目分类; 二类工业项目：金属制品业（建筑、安全用金属制品制造）; 本项目为金属制品业; 属于二类工业项目. 由上表6可知，该工程选址位于新乡市新乡县古固寨镇工业路西1号，不属于分类准入政策中的工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区、特殊环境敏感区。按照《实施细则》的要求，本项目与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见表7。 表7 与农产品主产区规定对照 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 功能区范围; 辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 项目位于新乡市新乡县古固寨镇工业路西1号，不在工业准入优先区范围内; 符合. 功能区目标; 要以保障农产品供给安全为目标，严格控制工业开发活动，支持因地制宜发展农产品加工业，防止不合理工业开发对农业生产环境的不良影响。; 本项目位于新乡市新乡县古固寨镇工业路西1号，用地性质为工业用地，不属于基本农田; 不在保护区范围内. 环境准入政策; 1、简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。 2、严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。 3、严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 1、本项目应编制环境影响报告表。 2、本项目为金属制品业项目，属于二类工业项目，不属于《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物等影响粮食生产安全的建设项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）。 3、本项目为金属制品业项目，不属于屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 参照农产品主产区环境准入政策的要求，本项目符合农产品主产区环境准入政策条件。. 由表7可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 8、与《河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》的对照分析 根据《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)的通知》豫政〔2018〕30号的内容，结合本项目的情况，该方案中涉及到本项目的内容有： （1）各地要加强区域、规划环境影响评价,按要求完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单“三线一单”编制工作,明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。新改扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等涉气项目的环境影响评价,应满足区域、规划环评要求。原则上禁止钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨)、焦化等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业,对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业不再实施省内产能置换。 本项目为金属制品业项目，不属于明确禁止和限制发展的行业，因此，本项目符合要求。 9、备案相符性分析 项目建设与备案相符性分析见下表8。 表8 项目建设与备案相符性分析 序号; 内容; 备案; 拟建设情况; 一致性分析. 1; 建设地点; 新乡市新乡县古固寨镇工业路西1号; 新乡市新乡县古固寨镇工业路西1号; 一致. 2; 投资; 1000万; 1000万; 一致. 3; 建筑面积; 2500 m2; 2500 m2; 一致. 4; 建设规模; 年产15万平方米NBW焊接钢筋网架保温板新材料; 年产15万平方米NBW焊接钢筋网架保温板新材料; 一致. 5; 主要生产设备; 直插丝型钢丝网架夹芯板全自动成型机、剪网机、钢丝截断机、点焊机、空压机、储蓄罐; 直插丝型钢丝网架夹芯板全自动成型机、剪网机、钢丝截断机、点焊机、空压机、储蓄罐; 一致. 6; 主要生产工艺; 购进原料→组装→镀锌丝穿透→点焊→检查→人工补充焊接→成品; 购进原料→组装→镀锌丝穿透→点焊→检查→人工补充焊接→成品; 一致. 10、本项目与水源保护区关系 根据《新乡市城市饮用水水源地保护区划分报告》（2007.5）可知，黄河贾太湖地表水饮用水源保护区：一级保护区范围：田庄至寺王东二干渠和四水厂引水渠道等输水渠道堤外50米沿岸的陆域；牧野区平原乡三支渠两侧30米的陆域；贾太湖蓄水池、沉淀池、西郊沉淀池水域及其截渗沟外10米范围的区域；贾太湖蓄水池、西郊沉淀池至四水厂和一水厂之间的输水暗管两侧10米的陆域。二级保护区：一级保护区外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区；人民胜利渠渠首至田庄的水域及堤外50米沿岸的陆域。本项目距离黄河贾太湖地表水饮用水源保护区12.1km。本项目不在水源地保护区范围内。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）可知，新乡市新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井)：一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域(1号取水井),2号取水井外围50米的区域。无二级保护区范围；本项目距离新乡县古固寨镇水厂地下水井群830m。本项目不在水源地保护区范围内。 11、劳动定员及工作制度 本项目职工人数为15人，每天工作8小时，年工作270天。职工都是周围村庄的居民，均不在厂区内食宿。 12、公用设施 供水：本项目用水主要为职工生活用水，由自来水供水，能够满足本项目用水需求。 排水：本项目生活污水经防渗漏化粪池处理后，定期清运，不外排。 供电：本项目用电量约为1.5万kW·h/a，由当地市政电网供电，主要用于项目设备运转、日常办公等，可满足项目需求。 13、项目建设进度 根据现场踏勘，本项目场地目前是标准厂房，车间内还没有进驻生产设备，不具备生产能力，不属于未批先建。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染情况及主要问题。 |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 本项目位于新乡市新乡县古固寨镇工业路西1号，具体位置详见附图2。 2、地形地貌 新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。 本项目所在地属于平原地带，地势平坦。 3、气候气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃,历年极端最高气温42.7℃,年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 4、水文 （1）地表水体 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河等。东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 西孟姜女河为卫河的支流，全长36.5公里，新乡市境内长4公里，流经小宋佛、东营、任小营至络丝谭村东南入新乡市，河口宽22米，底宽2至5米，深3至5米，比降为1/4000。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 （2）地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 5、生物资源 新乡县多为农作物栽培植被，成片林植被分布在故道沙区。其余植被系统为人工植被，人工栽培的杨柳、旱柳与农作物组成的大面积的人工农田林网。经济作物以油菜、花生、芝麻、大豆等为主，养殖业以鸡、猪、羊、牛等为主。现有林木面积5000亩，林果品种有银杏、葡萄、核桃、蜜桃、石榴等，自生用材林有刺槐、毛白杨等树种。 项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 6、土壤状况 新乡县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。境内黄河故道为沉砂组成，系砂土和砂壤土。黄河故道以北系黄河滩地，土质为褐土化小两合、褐土化两合土，并间有不同的其他类型。古阳堤以北地势低洼，地下水渗入形成潮化，土壤为小两合、两合土，间有不同的其他类型。共产主义渠以南、卫河两岸，多为潮化土壤。依据全国土壤分类暂行规定，新乡县372.8平方公里土地，可分为4个土类、7个亚类、13个土属、35个土种。 该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15~20t/m2，项目所在地未有重大断层。 7、矿产资源 新乡市自然资源丰富。已发现和开采矿藏20余种，其中，水泥灰岩和煤炭储量分别达到100亿吨和84亿吨。南水北调、西气东输工程穿境而过，地下煤层气储量丰富。主要矿产资源为非金属建筑材料泥灰岩、白垩土、石灰岩。其储量大，质量好，此外有铁、铜、铝、重晶石、白云岩、煤等。 本项目周围无可开采的矿产资源。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡县自动监测站发布的自动检测数据，选用2018年7月份发布的自动检测数据进行评价，环境空气质量数据详见表9。 表9 新乡市新乡县环境空气质量数据（2018年7月） 环境因子; 监测浓度（24h平均）; 标准/24h平均; 达标情况. SO2; 14.323μg/m3; 150μg/m3; 达标. NO2; 21.935μg/m3; 80μg/m3; 达标. PM10; 75.323μg/m3; 150μg/m3; 达标. PM2.5; 51.323μg/m3; 75μg/m3; 达标. CO; 0.7065 mg/m3; 10mg/m3; 达标. 由上表可知，新乡市新乡县的环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水环境质量现状 本项目附近河流为项目东南侧约1700m处的东五干渠。东五干渠即大沙河，大沙河进入安阳市境内后更名为柳青河，在濮阳境内汇入金堤河，最终进入黄河，属黄河流域。大沙河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。根据《新乡市地表水环境责任目标断面水质月报》（2018年第11期），大沙河小店邢庄断面监测结果见下表。 表10 大沙河小店邢庄断面水质例行监测结果统计一览表（2018.11.21~11.27） 监测因子 日期; 11.21; 11.22; 11.23; 11.24; 11.25; 11.26; 11.27; 执行标准; 达标情况. COD（mg/L）; 32.75; 32.97; 29.37; 29.38; 29.47; 29.34; 33.29; 30; 超标. 氨氮（mg/L）; 0.39; 0.51; 0.43; 0.13; 0.09; 0.13; 0.08; 1.5; 达标. TP（mg/L）; 0.036; 0.038; 0.036; 0.048; 0.056; 0.049; 0.044; 0.3; 达标. 由上表可知，大沙河小店邢庄断面的目前水质状况为：COD在29.34-33.29mg/L，NH3-N在0.08-0.51mg/L，TP在0.036-0.056mg/L。项目大沙河水质NH3-N、TP满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，COD超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。新乡市正在推进实施《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》（新政办[2018]28号），将改善新乡市水环境质量。 3、声环境质量现状 项目所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。本项目声环境质量现状监测结果见下表11。 表11 声环境现状监测结果一览表 方位; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 测量值; 标准值; 测量值; 标准值. 东厂界; 54.8; 60; 44.8; 50. 南厂界; 53.6; 43.7. 西厂界; 54.5; 44.7. 北厂界; 53.8; 43.7. 从上表实测结果表明，项目各厂界噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，评价区域内声环境质量较好。 4、生态环境 本项目区域主要为人工植被，生物量较小，以农村生态系统为主。项目周围500m范围内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表12 区域主要环境保护目标 环境类别; 环境保护目标; 方向; 距离; 保护级别. 环境空气; 古固寨新村; NE; 770m; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 三王庄村; NE; 1880m. 古固寨中学; NE; 2330m. 古固寨镇; E; 70m. 祥和社区; E; 3240m. 前辛庄村; SE; 3000m. 小古固寨村; SE; 3040m. 南张庄村; S; 3500m. 庄岩村; SW; 3380m. 大介山村; SW; 2090m. 小介山村; W; 980m. 张八寨村; W; 2890m. 任庄村; NW; 1900m. 关堤乡卫生院; NW; 2940m. 陈庄村; NW; 2230m. 申店村; NW; 1200m. 成名小学; N; 230m. 启智幼儿园; N; 680m. 古寨新村; N; 780m. 史屯村; N; 1230m. 于庄村; N; 2220m. 地表水; 东五干渠; NW; 1900m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求. 地下水; 新乡市新乡县古固寨镇水厂地下水井群; E; 830m; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质标准. 声环境; 古固寨镇; E; 70m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 表13 环境质量标准 环境要素; 标准名称及级(类)别; 项 目; 标 准 限 值. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类; pH; 6-9. COD; 30mg/L. BOD5; 6mg/L. NH3-N; 1.5mg/L. TP; 0.3mg/L. 地下水; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类; 总硬度; 450mg/L. 高锰酸盐指数; 3mg/L. 总大肠菌群; 3.0个/L. 氨氮; 0.2mg/L. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; TSP; 年平均：200μg/m³； 日平均：300μg/m³. PM10; 年平均：70μg/m³； 日平均：150μg/m³；. PM2.5; 年平均：35μg/m³； 日平均：75μg/m³；. SO2; 年平均：60μg/m³； 日平均：150μg/m³； 1h平均：500μg/m³；. NO2; 年平均：40μg/m³； 日平均：80μg/m³； 1h平均：200μg/m³；. 声环境; 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）2类; 噪声; 昼; 60dB(A). 夜; 50dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表14 污染物排放控制标准 污染类别; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求; 颗粒物; 周界外浓度最高点1.0 mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声[dB(A)]; 2类; 昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A). 《建筑施工厂、场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 噪声[dB(A)]; /; 昼间70 dB(A)、夜间55 dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001，2013年修改）. |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目不涉及SO2、NOx总量指标，本项目运营期废水为生活污水，废水量为64.8m3/a，经防渗漏化粪池处理后，定期清运，不外排。因此本项目不涉及总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

一、工艺流程： 1、工艺流程说明及流程图： 本项目属于全自动一体化生产线，具体工艺流程为：将同尺寸的1组镀锌网片和2组黑网片按操作要求分别摆放在CH-IV型成形机进网架两侧，阻燃挤塑板摆放在中间并与两侧网片对齐；采用数控自动化机械生产方式将镀锌丝穿透保温阻燃挤塑板；通过两侧三组焊接钳将网片与镀锌丝的焊接点焊接牢固。由于自动化生产线有7%的漏焊率，因此，在出网架两侧各配备1台点焊机，人工检查漏焊点进行补充焊接后形成产品即NBW焊接钢筋网架保温板。 噪声 噪声、固废 噪声、废气 购进原料 组装 镀锌丝穿透 检查 点焊 噪声、废气 人工补充焊接 成品 图1 本项目生产工艺流程及产排污节点图 二、主要污染工序： 一、施工期 本项目生产车间是租赁现有的标准厂房，不涉及到建筑物的施工建设，只需要安装设备，故本评价不对施工期污染工序进行分析。 二、运营期 通过工艺流程分析，可以看出该项目营运期产污环节见下表15。 表15 产污环节一览表 污染 因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 焊接烟尘; 粉尘; 经2台移动式焊烟净化器处理后外排. 固 废; 废弃边角料; 边角料; 经收集后，定期外售. 生活垃圾; 生活垃圾; 经收集后，环卫部门统一处理. 噪 声; 直插丝型钢丝网架夹芯板全自动成型机、剪网机、钢丝截断机、点焊机、空压机等; 噪声; 消声、密闭隔声、厂距衰减等.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 （名称） | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接烟尘 | 粉尘 | 0.03472kg/h， 0.075t/a | 0.01389kg/h， 0.030t/a |
| 固 体 废 物 | 废弃边角料 |  | 31.4t/a | 经收集后，定期外售 |
|  | 生活垃圾 |  | 2.025t/a | 经收集后，环卫部门统一处理 |
| 噪声 | 噪声设备均安装在车间的封闭间内，经过厂房隔声及距离衰减后，可确保厂界噪声达标排放 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响 项目所在区域内无珍贵动植物，拟建项目的建设不改变用地规划功能，在项目施工完成后，及时做好绿化和其他环保措施，可在一定程度上对区域植被生物量进行补偿，因此，评价认为本项目建设对周围生态环境影较小。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目生产车间是租赁现有的标准厂房，不涉及到建筑物的施工建设，只需要安装设备，故本评价不对施工期污染工序进行分析。 营运期环境影响分析： 本项目营运期对环境的影响主要是生产过程中产生的废水、废气、噪声、固废。全厂运营后的环境影响分析如下： 1、废水 本项目职工人数为15人，每天工作8小时，年工作270天，职工都是周围村庄的村民，均不在厂区内食宿。工作人员生活用水量按20L/d计，则生活用水为0.3m3/d（81m3/a），产污系数以0.8计，则生活污水产生量为0.24m3/d（64.8m3/a）。经防渗漏化粪池处理后，定期清运，不外排。 本项目在生产过程中无生产用水，故无生产废水产生。 综合分析，本项目无生活废水和生产废水外排，因此不会对地表水环境造成影响。 地下水环境影响分析 本项目属于金属制品业项目。根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 2、废气 本项目生产过程中产生的废气主要有焊接烟尘，这些生产过程中产生的废气通过采取有效的污染防治措施后，能够做到有组织达标排放。 （1）焊接烟尘 本项目在点焊和人工补充焊接工序（采用点焊）中会有极少量的焊接烟尘产生，经类比同类项目，点焊过程中焊接烟尘的产生量为原材料用量的0.01%，镀锌丝、镀锌网片和黑网片的用量为150t/a、200 t/a和400t/a，则项目焊接烟尘产生量为75 kg/a，项目点焊和人工补充焊接工序平均日运行8h，年运行270天。则焊接工段烟尘产生速率为0.03472kg/h（0.075t/a），以无组织形式排放。评价建议在车间内配备2台移动式焊接烟尘净化器，直接从焊接工作点附近捕集烟气，烟气捕集率按75%计，除尘净化效率按80%计，则焊接烟尘总体净化率约60 %，经计算本项目焊接烟尘的无组织排放量为0.01389 kg/h（0.030t/a）。焊接烟尘经过移动式焊烟净化器处理达标后排放；可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求（无组织排放周界外浓度最高点1.0 mg/m3 ）。 经采取以上措施后，本项目焊接烟尘产生量很小，且焊接烟尘主要成分为金属氧化物，比重较大，产生后可很快在车间内降落，对周围环境影响较小。 （2）无组织排放废气影响分析 本项目无组织排放废气主要有粉尘，具体情况见表16。 表16 无组织排放废气情况表 序号; 污染因子; 排放量（kg/h）; 排放方式; 源性质; 源参数. 1; 粉尘; 0.01389; 无组织排放; 面源; 高10m，长100m，宽25m. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式清单中的估算模式计算项目外排废气厂界达标情况见表17。 表17 无组织排放废气厂界达标预测 距车间最近厂界距离; 粉尘(mg/m3). 北厂界0m; 0.001157. 南厂界0m; 0.001157. 东厂界20m; 0.00387. 西厂界45m; 0.004151. 执行标准(mg/m3); 1.0. 分析预测结果表明，项目生产过程中无组织排放的各污染因子均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。对周围环境影响不大。经计算，本项目粉尘无组织排放均无超标点，不设置大气环境防护距离。 计算结果见下表。 表18 大气环境防护距离计算参数及结果一览表 项目; 污染物; 无组织源强g/s; 环境质量标准 Cm(mg/m3); 无组织源参数; 大气环境防护距离（m）. 长度 （m）; 高度 （m）; 宽度 （m）. 车间; 粉尘; 0.003858; 1; 100; 10; 25; 无超标点. 卫生防护距离计算公式如下： QcCm=1A(BLC+0.25r2)LD 式中：Cm 标准浓度限值，mg/m3； L 工业企业所需卫生防护距离，m； r 有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r =(S/Π)0.5； A、B、C、D 卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。本次评价平均风速为取2.4m/s。 Qc 工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）。 表19 卫生防护距离计算参数 计算 系数; 工业企业所 在地区近五 年平均风速 （m/s）; 卫生防护距离 L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; ＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 项目卫生防护距离计算结果见下表。 表20 卫生防护距离计算表 项目; 污染物; 标准值 mg/m3; 源强 g/s; 源面积 m2; 计算系数; 计算结果m; 卫生防护距离m. A; B; C; D. 本项目; 粉尘; 1; 0.003858; 2500; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.453; 50. 经计算，本项目粉尘无组织排放源卫生防护距离为0.453m，根据GB/T 13201-91中卫生防护距离有关规定，确定本项目建成运营后，企业全厂卫生防护距离为50m。根据现场调查，距本项目最近敏感点为项目东侧约70米的古固寨镇（项目东北侧115米的古固寨一中老校区已废弃），不在全厂卫生防护距离内，项目建设不会对其造成影响，本项目卫生防护距离内没有敏感点（见附图7卫生防护距离包络图），满足设防要求。评价提出，卫生防护距离内不宜再规划新建医院、学校、居住区等环境敏感点。 3、噪声 本项目的噪声源主要为直插丝型钢丝网架夹芯板全自动成型机、剪网机、钢丝截断机、点焊机、空压机等等设备，噪声级在75~85dB(A)之间，为降低项目运营期噪声对周围环境的影响，评价提出以下措施：（1）尽可能选用功能好、噪音低的设备；（2）合理安排设备安放位置，将噪声较大的设备安置在远离门窗的位置；（3）项目运营后加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，定期检查、维修，不符合要求的要及时更换，避免因设备运转不正常导致噪声的增高。 本次评价分别将厂房内采取降噪措施后的生产设备噪声进行叠加，然后向厂界四周做衰减计算。计算各生产车间的设备合成值。 合成公式选择为： N Leq=10lg(Σ10Li/10) i=1 式中：Leq——等效声级，dB(A)； Li——等间隔时间t时读取的声级值，dB(A)； N——读取声级值的总个数。 评价根据最不利因素进行考虑：即所有高噪声设备同时运行。合成噪声对厂界的影响以噪声源在传播过程中的距离衰减因素为主，对于传播发散、空气吸收、阻挡物的反射因素的影响未做考虑，噪声在传播过程中随距离的衰减按下公式计算： LP=L合－20lgr 式中：LP——预测点的噪声值，dB(A)； L合——点声源合成噪声值，dB(A)； r——衰减距离（m）。 根据本工程噪声源的分布，对项目四周厂界噪声排放量进行预测计算，厂界噪声的预测结果见下表。 表21 声环境预测结果统计及分析 项目 监测点位; 贡献值 dB（A）; 标准 dB（A）; 达标 分析. 东厂界; 昼; 30.03; 昼间60 夜间50; 达标. 夜. 西厂界; 昼; 29.53. 夜. 南厂界; 昼; 30.23. 夜. 北厂界; 昼; 30.83. 夜. 由上表可以看出，根据噪声预测结果可知，生产设备噪声经基础减震和消声后，本项目各厂界噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求，对周围声环境影响不大。 项目运行后，经采取降噪措施后预计项目各厂界昼间噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，厂界噪声能做到达标排放。环评建议企业加强高噪声设备减震以及日常维护等措施，使之处于良好的运转状态，因此本项目生产对周围的声环境影响不大。 4、固体废物 本项目营运期固废主要有废弃边角料和生活垃圾。 本项目废弃边角来自下料及加工过程中产生的边角余料及碎屑，根据机加工生产行业生产经验，边角料产生量平均取原料年用量3 %，本项目镀锌丝、镀锌网片、黑网片和挤塑板的用量为150t/a、200 t/a、400t/a和300t/a，则废弃边角产生量为31.4t/a。项目边角废料在厂区集中收集后，暂存于一般固废暂存间（10㎡），定期外售。 生活垃圾以0.5kg/(人·d)计，职工共15人，则项目产生的垃圾量约为7.5kg/d（2.025t/a），项目应设置垃圾临时储存设施（垃圾桶），生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。 评价要求：企业应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求对一般固废进行暂存。建设项目固体废物全部妥善处置，能够避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地环境产生不利影响。 5、选址合理性分析 本项目位于新乡市新乡县古固寨镇工业路西1号。根据现场踏勘，本项目现状厂址为现有的标准厂房，距本项目最近敏感点为项目东侧约70米的古固寨镇（项目东北侧115米的古固寨一中老校区已废弃），本项目不在黄河贾太湖地表水饮用水源保护区和新乡县古固寨镇水厂地下水井群饮用水源保护区范围内。 依据古固寨镇土地使用规划图（见附图8）可知，本项目属于生产建设用地，依据新乡县古固寨镇政府出具的规划证明（见附件3）可知，本项目符合古固寨镇土地利用规划，产业发展规划和总体发展规划。 项目运行期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置，对周围环境影响较小。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 6、总量控制指标 本项目不涉及SO2、NOx总量指标，本项目运营期废水为生活污水，废水量为64.8m3/a，经防渗漏化粪池处理后，定期清运，不外排。因此本项目不涉及总量控制指标。 7、环保投资估算 建设项目总投资1000万元，其中环保投资3.3万元，占总投资的0.33%，具体内容见下表。 表22 环保投资及环保设施“三同时”竣工验收一览表 类别; 污染源; 环保措施; 数量; 投资费用（万元）. 废气; 焊接烟尘; 移动式焊烟净化器; 2台; 0.5. 噪声; 设备噪声; 设置基础减振、厂房隔音; /; 0.5. 固废; 废弃边角料; 建设一般固废暂存间，经收集后，暂存于固废暂存间，定期外售; 1个10㎡; 2. 生活垃圾; 垃圾收集桶; 若干; 0.1. 厂区地面硬化及绿化; 全厂地面应进行水泥硬化，定期洒水抑尘; /; 0.2. 环保投资总计; /; 3.3. 8、全厂污染物产排情况 本项目完成后，全厂污染物产排情况如下。 表23 全厂污染物产排情况一览表 污染物; 污染因子; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 全厂排放量（t/a）. 废气; 粉尘; 0.075; 0.045; 0.03. 固废; 废弃边角料; 31.4; 0; 31.4. 生活垃圾; 2.025; 0; 2.025.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接烟尘 | 粉尘 | 配备二台移动式焊烟净化器 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 标准 |
| 固体 废物 | 废弃边角料 | 边角料 | 经收集后，暂存于固废暂存间，定期外售 | 对周边环境影响很小 |
|  | 生活垃圾 | 垃圾 | 经收集后，环卫部门统一处理 | 对周围环境影响很小 |
| 噪 声 | 本项目噪声设备主要为直插丝型钢丝网架夹芯板全自动成型机、剪网机、钢丝截断机、点焊机、空压机等设备噪声源强为75-85dB（A），经减振基础、厂房隔音和距离衰减后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 昼60dB(A)、夜50dB(A)标准的要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目建成后将采取一定的绿化措施，增加厂区内的绿化面积，生态环境将得到一定程度的恢复。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

1、项目概况 本项目为新乡市奥嘉丽新材料有限公司的“新乡市奥嘉丽新材料有限公司年产15万平方米NBW焊接钢筋网架保温板新材料项目”，建设地址位于河南省新乡市新乡县古固寨镇工业路西1号。项目总投资为1000万元，其中环保投资3.3万元，占总投资的0.33%。项目劳动定员为15人，每天工作8小时，年工作270天。 2、项目可行性分析结论 （1）产业政策符合性结论 对比《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》，该项目及生产工艺设备、产品均不在限制类、淘汰类之列，属于鼓励类第十二条第三款新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的生产。符合国家产业政策要求。 （2）选址可行性结论 本项目位于河南省新乡市新乡县古固寨镇工业路西1号。依据古固寨镇土地使用规划图（见附图8）可知，本项目属于生产建设用地，依据新乡县古固寨镇政府出具的规划证明（见附件3）可知，本项目符合古固寨镇土地利用规划，产业发展规划和总体发展规划。本项目不在饮用水源地保护区内。 项目运行期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置，对周围环境影响较小。 综上所述，评价认为本项目可行。 3、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 本项目生产过程中产生的废气主要有焊接烟尘，这些生产过程中产生的废气通过采取有效的污染防治措施后，能够做到达标排放。焊接烟尘经过移动式焊烟净化器处理达标后排放；粉尘排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求（无组织排放周界外浓度最高点1.0 mg/m3 ）。 （2）水环境影响分析结论 本项目不产生生产废水，只产生少量的生活污水。劳动定员为15人，年运营270天，厂区不提供食宿，每人每天生活用水量按20L计，生活用水量约为0.3m3/d，81m3/a。生活用水产污系数按照80%计，项目废水排放量为64.8m3/a，污评价提出：本项目生活污水经防渗漏化粪池处理后，定期清运，不外排。 项目建设对地表水环境影响很小。 本项目属于金属制品业项目。根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 （3）声环境影响分析结论 本项目的噪声源主要为直插丝型钢丝网架夹芯板全自动成型机、剪网机、钢丝截断机、点焊机、空压机等设备，噪声级在75~85dB(A)之间，经采取一系列措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。环评建议加强高噪声设备减震以及日常维护等措施，使之处于良好的运转状态，周围均为厂房，因此本项目生产对周围的声环境影响不大。 （4）固废影响分析结论 本项目营运期固废主要有废弃边角料和生活垃圾。废弃边角料经收集后暂存于一般固废暂存间（10㎡），定期外售；生活垃圾经收集后，由环卫部门统一处理。 4、总量控制指标 本项目不涉及总量控制标准。 5、评价建议 （1）加强环境管理，保证各种环保设施正常运行。 （2）建筑设计时安全系数要按规定，保证施工质量，不能有安全隐患。 （3）尽快完善厂区建设，并做好厂区绿化工作。加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行。 （4）加强职工操作培训，提高职工技术水平和环保意识。 （5）严格执行环保“三同时”制度，项目建成后及时向环境保护主管部门申请环保验收。 6、总评价结论 本项目为新乡市奥嘉丽新材料有限公司的 “新乡市奥嘉丽新材料有限公司年产15万平方米NBW焊接钢筋网架保温板新材料项目”， 建设地址位于河南省新乡市新乡县古固寨镇工业路西1号。选址符合相关规划。项目符合国家产业政策。项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善治理和处置，对周围环境影响小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。 湖北黄环环保科技有限公司 2018年12月17日

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日