建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南迪思实业有限公司年产2000吨纸质品印刷项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南迪思实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 姜永胜410621197301072079 |  |  |  |  | 联系人 | 张继霞 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县印海智谷包装产业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13676955255 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 | 453000 |  |
| 建设地点 | 新乡市新乡县印海智谷包装产业园15号标准化厂房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  |  | 备案文号 |  | 豫新新乡制造[2016]30856 |  |  |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技改 |  |  |  | 行业类别及 代码 |  | C2319 包装装潢及其他印刷 |  |  |
| 占地面积（m2） | 6300 |  |  |  | 绿化面积 （m2） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 3000 | 环保投资 （万元） |  |  | 40 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 1.3% |
| 评价经费（万元） | / | 预投产日期 |  |  | 2019年1月 |  |  |  |  |
| 项目内容及规模： - 1、项目概况 近年来数字印刷不断发展，但是胶印以其优良的品质和相对低廉的成本，在印刷业中取得了不可取代的地位，未来发展前景良好。为满足市场需求，河南迪思实业有限公司决定投资3000万元建设年产2000吨纸质品印刷项目，选址位于新乡经济技术产业集聚区规划的南区、107国道与胡韦线交叉口的印海智谷包装产业园内，项目通过购买园区内15号标准化厂房（共三层）进行建设，目前，该标准化厂房已建成，设备未安装，占地面积6300m2，总建筑面积6200m2，车间内部照片见附图。 本项目属于包装装潢及其他印刷项目，经对比《部分工业行业淘汰落后生产工业装备和产品指导目录》（2010年本），本项目设备和产品均不在淘汰落后生产工业装备和产品范围内。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类建设项目，属允许类建设项目，符合国家产业政策的要求。本项目已于2016年12月22日在新乡县发展和改革委员会备案，项目编号：豫新新乡制造[2016]30856，目前仍在有效期内，备案表见附件2。本项目建设内容与备案相符性分析见下表。 表1 项目建设内容与备案相符性分析一览表 备案事项; 备案内容; 建设内容; 相符性. 公司名称; 河南迪思实业有限公司; 河南迪思实业有限公司; 相符. 项目名称; 年产2000吨纸制品印刷项目; 年产2000吨纸制品印刷项目; 相符. 建设地点; 新乡县107国道与胡韦线交叉口; 新乡县107国道与胡韦线交叉口、印海智谷包装产业园内; 相符. 总投资; 3000万元; 3000万元; 相符. 主要生产设备; 小森G40单张纸胶印机、小森LS429单张纸胶印机、海德堡XL75-5 5色印刷机、海德堡CD102 6+1色印刷机、柯达制版CT800-III、POLAR115切纸机等; 小森GL-440印刷机、海德堡CD102-4四色印刷机、柯达制版CT800-III、切纸机等; 仅印刷机型号变化，基本相符. 生产工艺; 设计—制版—印刷—模切—装箱; 设计—制版—印刷—模切—装箱; 相符. 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）的规定，本项目属于“第十二、印刷和记录媒介复制业”中的“30、印刷厂；磁材料制品”，全部应编制环境影响报告表。本项目为印刷厂，应编制环境影响报告表。 受河南迪思实业有限公司的委托，河南首创环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行清洁生产、达标排放、总量控制、增产减污的原则，本着客观、公平、公正、科学、规范的要求，编制完成了《河南迪思实业有限公司年产0.1亿套纸质印刷产品项目环境影响报告表》。 2、项目主要经济技术指标 项目主要技术经济指标见表2。 表2 项目主要技术经济指标一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总投资; 万元; 3000; 企业自筹. 2; 生产规模; 吨/年; 350; 包装类. 吨/年; 1650; 其他印刷品. 3; 环保投资; 万元; 40; 占总投资1.3%. 4; 总占地面积; m2; 6300; /. 生产厂房; m2; 5200; /. 办公; m2; 1000; /. 5; 劳动定员; 人; 70; 均不在厂区内食宿. 6; 年工作日; 天; 340; 8小时/两班制. 3、项目组成及主要建设内容 项目购买印海智谷包装产业园内已经落成的15号标准化厂房，厂房共三层，目前该厂房已建成。项目组成及主要建设内容见表2，车间平面布置图见附图3。 表3 项目主要建筑内容一览表 项组组成; 主项名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间（一层）; 2100m2; 印刷车间、覆膜车间. 生产车间（二层）; 2100m2; 物流车间、裁切车间、仓库等. 生产车间（三层）; 1100m2; 制版车间、刀版车间、糊盒车间、划线车间等. 辅助工程; 办公室; 1000m2; 位于三层. 公用工程; 供电; 新乡县七里营镇变电所提供; /. 给水; 由印海智谷包装产业园供水管网提供; /. 排水; 经印海智谷包装产业园污水管网收集后排入新乡县贾屯污水处理厂进行处理; /. 环保工程; 废水; 洗版废水经过洗版水循环系统处理后，可以达到贾屯污水处理厂进水水质要求，与经化粪池处理后的生活污水一并进入园区污水管网，依托贾屯污水处理厂进行处理; 新建. 废气; 印刷工序：密闭式玻璃作业间+5个集气罩（4台印刷机+1个调配工位）+1套“UV光氧化催化+活性炭吸附”装置+1根15m高排气筒; 新建. 覆膜工序：密闭式玻璃作业间+6个集气罩（6台覆膜机），与印刷工序废气一并进入1套“UV光氧化催化+活性炭吸附”装置处理后经1根15m排气筒排放; 新建. 危险废物; 危险废物暂存间30m2; 新建. 一般固废; 一般固废暂存间10m2; 新建. - 4、项目产品种类、用途及产量 项目建成后具体产品种类及产量见表4。 表4 项目产品名称、产量及用途 序号; 产品; 日产量; 年产量; 备注. 1; 包装类; 1.03吨; 350吨; 主要为纸箱、包装盒类. 2; 其他印刷品; 4.85吨; 1650吨; 主要为不干胶广告纸类. 5、本项目原、辅材料成分及消耗 项目原辅材料用量及能（资）源消耗量见表5。 表5 项目原辅材料用量及能（资）源消耗量一览表 序号; 名称; 作用; 用量; 备注. 1; 各类纸张; 印刷用纸张; 2100t/a; 定量90g/m2至250 g/m2. 2; CTP版; 制版时使用; 50000张/a; 外购. 3; 显影液; 显影; 1t/a; 主要成分二乙醇胺、三乙胺、三乙醇胺、碱金属的氢氧化物、碱金属硅酸盐、碱金属磷酸盐、磷酸钠、焦磷酸钠、三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、水溶或水分散的增稠剂、氟表面活性剂和水等，市场购买. 4; 印刷机橡皮布; 转印使用; 500张/a; 尺寸：1040*850/745*630，提供印刷时油墨转印之用，具有有效之抗压性能、回复力快、黏性强、不留任何粘贴物的特点，其滑顺之表层与织物层，使油墨传送不论网点或满版更稳定。. 5; 油墨; 印刷用; 10.6t/a; 外购深圳DIC无芳烃大豆油墨，属醇溶性油墨，成份主要有合成树脂、大豆油（改性为干性油）、填充料、颜料和连结料，有机溶剂为无毒的醇类和芳香酯类化合物。其中25%连接料、60%颜料、10%填充料、5%助剂（树脂、油等）。本项目使用的环保油墨中含微量的锰、钴、钡等重金属，重金属含量小于2mg/千克，远远低于普通油墨的重金属含量。. 6; 润版液; 润版时使用; 0.3t/a; 3838zi. 7; 擦机布; /; 2000条; /. 8; 油墨抹布; /; 2000条; 25cm*50cm. 9; 异丙醇; 润版用溶剂; 0.2t/a; 加快速湿润印版,更容易调节印油的浓度,以满足印刷的要求，能快速挥发,基本不残留物质。对塑胶无害的精密电器清洁剂，闪点低，不含CFC113或三氯乙烷，环保配方。. 10; 乙醇; /; 0.2t/a; 市场购买. 11; PVC膜; 覆膜时使用; 200万m2; 规格为889*1194/787*1092. 12; 水性覆膜胶; 覆膜时使用; 4t/a; 为水性聚氨酯覆膜胶. 13; 活性炭; 污染治理设施使用; 0.84t/a; 黑色粉末状或块状、颗粒状、蜂窝状的无定形碳，也有排列规整的晶体碳。活性炭由于具有较强的吸附性，广泛应用于生产、生活中。. 14; 纯水; /; 7.48t/a; 外购纯水. 自来水; 788.8t/a; 印海智谷包装产业园供水管网提供. 15; 电; /; 40万kw•h/a; 新乡县七里营镇变电所提供. 6、主要设备设施 本工程主要设备设施见表6。 表6 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 数量（台）. 一; 印刷车间（1F）. 1; 小森印刷机; GL-440; 2. 2; 海德堡四色印刷机; CD102-4; 2. 二; 覆膜模切车间（1F）. 3; - 全自动覆膜机; 华威740; 1. 4; - 全自动覆膜机; 德智1080; 1. 5; - 全自动覆膜机; 华威ZLFM1040; 1. 6; - 手动覆膜机; 华威950; 1. 7; 覆膜机; FM1000; 1. 8; 覆膜机; SWAFM-1050; 1. 9; 模切机; ML-930D; 1. 10; 压纹机; YW-1150A; 1. 三; 裁切车间（2F）. 11; - 全自动模切机; 大源1080/1060; 2. 12; - 全自动圆压平3台; 兴毅鑫56X77; 3. 13; - 平压平模切机; 飞云ML1100; 1. 14; - 高速切纸机手动平压平压痕切线机; 上海明信ML930; 1. 15; - 手动烫金机; 瑞安林南TY930; 1. 16; - 海德堡切纸机; 1150; 3. 17; - 切纸机; K137S; 4. 18; - 切纸机; HPM157; 1. 19; - 切纸机; QZY1150; 1. 20; 切纸机; QZYX-920CT; 1. 四; 制版车间（3F）. 21; - 全自动CTP制版机; 柯达全胜800; 2. 22; - 洗版水循环系统; 旺昌; 1. 佳和; 1. 23; 晒版机; /; 1. 五; 划线车间（3F）. 24; 自动划线机; HY620; 1. 25; 自动压线机; QX650; 1. 26; 不干胶划线机; QX620; 1. 27; 单色打码机; JP47S; 1. 28; 手动划线机; /; 3. 六; 刀版车间（3F）. 29; 金诚激光打样切割机; /; 2. 30; 泽富电脑弯刀机; /; 4. 31; 高东大型激光切割机; 1500V; 2. 32; 锐力激光切割器; 500V; 2. 33; 翰城弯刀机; ABM300B; 3. 34; 翰城切线机; ACM107; 2. 七; 糊盒车间（3F）. 35; 糊盒机; ZH-880PFT; 1. 36; 烫金机; TYMB-930; 1. 37; 裱卡机; RFJX1100B; 1. 38; 新邵折页机; ZYHJ680; 1. 39; 奥拓折页机; ZYH670; 1. 40; 锁线机; SXT460B; 1. 41; 瑞光装订机; /; 1. 42; 骑马订机器; /; 1. 7、劳动定员、生产班次 项目拟用职工70人，两班制生产，每班8小时，年工作340天。 8、公用工程 8.1 供水 本项目通过园区市政管网供水，可保证项目用水需要，项目用水主要为生产用水和办公人员的生活用水。 （1）CTP版冲洗用水 本项目制版设备为红外激光热敏CTP，CTP是计算机直接制版的英文简称，是从计算机图文信息通过紫外或者红外激光直接在CTP印版上曝光形成印刷图文。CTP印版为固定尺寸（78.1cm×108.6cm），经激光曝光后的CTP版由人工手动放置在冲版机的进版台上，冲版机为全自动设备，该设备内部配套显影液槽、清水槽以及烤版液循环管，冲版机首先将CTP印版自动带入冲版机内的显影槽内，CTP印版浸入装有显影液的显影槽内之后，再经过机械喷洗式冲洗CTP印版，该冲洗过程采用多孔喷头，使水均匀的喷至CTP印版上，然后水再回流至水槽内，冲洗之后的印版再喷少量的烤版液，使CTP印版上的内容不被快速氧化，增加CTP印版的使用寿命。 项目制版过程中需要经过显影液显影定影，才形成可以印刷使用的印版。显影液需要及时补充以达到必要的浓度，从而保证显影质量。 根据企业提供资料，项目拟建冲版机内配套有一个显影液盛放槽（容积为40L）和一个水槽（容积为10L）。根据企业实际生产经验，显影液循环使用，槽内显影液用量为40L，在槽内显影液不足时需定期补充，显影液20天更换一次，废显影液产生量为40L/20d（0.68m3/a，折合0.75t/a）。项目产生的废显影液作为危险废物进行处理。 CTP版显影之后需用水冲洗，每天平均冲洗CTP版147张，冲版机内水冲洗方式为机械喷洗式，该冲洗过程采用机械多孔喷头，使水均匀的喷至CTP印版上，然后水再回流至水槽内。考虑到蒸发、版材携带等损耗因素，本次评价损耗系数取10%，不足时补充新鲜水，洗版用水量为15L/次·版，每天洗版147张，每天用水量约2.21t/d，其中循环使用量为1.99t/d，补充水量为0.22t/d。则项目洗版用水补充水量为74.8t/a。 （2）润版液用水 本项目印刷机在工作时需加入润版液，以保证印版空白部分形成亲水盐层。根据建设单位实际生产经验，通常使用的纯润版液中异丙醇含量在10%左右可达到要求，本项目每年使用0.64t异丙醇用于润版液配制，即异丙醇勾兑用水量为5.76t/a，异丙醇勾兑用水使用外购纯水，该部分水在生产过程中自然蒸发，无生产废水产生。 （3）清洗用水 本项目印刷机墨辊和橡皮布每天上下班需用乙醇含量在10%左右的清洗水进行擦拭，清洗水使用量为2t/a，主要用抹布擦拭，乙醇含量为10%，即用水量为1.8t/a。清洗用水使用外购纯水。项目生产过程中抹布不需要清洗，废抹布做危废处理。 （4）生活用水 项目劳动定员70人，均不在厂区内食宿，人员用水按30L/人·d计，则生活用水量为2.1t/d（714t/a）。生活污水产生量按80%计，则该项目产生的生活污水为1.68t/d（571.2t/a）。 8.2 排水 本项目废水采用雨、污分流制。 项目制版过程中产生的废显影液作为危废交有资质单位进行处置；润版液在印刷过程中通过烘干蒸发、被纸张吸收等损耗，该过程无排水；制版工序清洗CTP版材产生的洗版废水，经过洗版水循环系统处理后循环利用，不足时补充新鲜水，该过程无排水。 本项目产生的生活污水为1.68t/d（571.2t/a），经园区内化粪池及污水管网收集后排入贾屯污水处理厂进行处理。 本项目水平衡见图1。 图1 项目水平衡图（单位：t/d） 8.3 供电 本项目用电量40万kw·h/a，由新乡县七里营镇变电所接入，主要用于项目生产设备用电，可满足项目区生产的需求。 9、本项目与新环【2015】342号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环【2015】342号）对照分析见表7。 表7 项目与《通知》的对照分析表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域; 新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市; 本项目位于新乡经济技术产业集聚区规划的南区、107国道与胡韦线交叉口的印海智谷包装产业园内。; 本项目位于重点开发区域. 农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区. 限制开发区、农产品主产区; 辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）. 禁止开发区; 百泉风景名胜区、白云寺森林公园、辉县市关山国家地质公园. 建设项目环境影响评价豁免名录; 查无相关条目; 本项目为包装装潢及其他印刷; 不在豁免名录内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于新乡县; 属于污染防治（控）重点单元. 大气污染; 新乡市域全部. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）. 工业项目分类; 一类工业项目：轻工类; 本项目为包装装潢及其他印刷; 本项目属于一类工业项目. （一）工业准入优先区; 环境准入政策： 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 3.下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 4.放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 5.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 1、本项目不在豁免名录内。 2、本项目应编制环境影响报告表。 3、本项目为包装装潢及其他印刷，属于一类项目中纸制品（不含化学处理工艺的）。 4、本项目不属于《水污染防治重点单元》区域内的的项目，不属于《大气污染防治重点单元》区域内的项目，不属于《重金属污染防控单元》防控区域内的相关项目。; 符合环境准入条件。. 由上表对比分析可知，本项目选址位于新乡经济技术产业集聚区规划的南区、107国道与胡韦线交叉口的印海智谷包装产业园内，属于新乡市主体功能区的重点开发区，且不属于新环【2015】342号文中所列不予审批项目，符合审批条件。 10、本项目与新环【2016】174号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环【2016】174号）对照分析见表8。 表8 项目与新环【2016】174号的对照分析表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比 结果. 重点治理行业; 重点治理化工、表面涂装、包装印刷行业。; 本项目为包装装潢及其他印刷（C2319）; 本项目属于重点治理行业. 包装印刷行业治理标准及要求; 注重源头污染预防。推广使用中国环境标志产品认证的环保型油墨、胶粘剂，禁止使用不符合环保要求的油墨、胶粘剂。; 本项目印刷过程中使用的为环保型油墨; 符合. 加强工艺废气逸散控制。产生VOCs废气的工艺线应尽可能设置于密闭工作间内，集中排风并导入VOCs控制设备进行处理。无法设置密闭工作间的生产线，VOCs排放工段应设置集气罩、排风管道组成的排气系统。使用溶剂型油墨的单张印刷应避免无组织排放，利用车间换气系统的收集废气；轮转印刷应在所有VOCs排放点设立废气收集装置；使用溶剂型胶粘剂的复合过程应密闭干燥段，在工艺线上安装废气收集设施。; 本项目在密闭车间内进行生产，印刷、覆膜废气均经集气罩收集后经UV光氧化催化+活性炭处理装置处理后经15m高排气筒排放。; 符合. 开展工艺废气治理。根据印刷行业废气组成、浓度、风量等参数选择适宜的技术，对车间有机废气进行净化处理。在油墨、胶黏剂稀释、印刷、覆膜、烘干等工段建立密闭式负压废气收集系统，并与生产过程同步运行，确保含VOCs废气收集率不低于95%，并配套建设废气治理设施，VOCs总净化率不低于90%。; 本项目采用UV光氧化催化+活性炭处理装置处理有机废气，经排气筒高度与内径合理性分析，排放方式及排放强度合理。本项目油墨储存、调配、印刷、覆膜、烘干均在密闭负压车间进行，建立废气收集系统，与生存过程同步运行，有机废气收集效率为95%，废气收集后经UV光氧化催化+活性炭处理装置处理，处理效率为91%; 符合. 重点行业VOCs污染治理总体要求; 对于1000ppm以下的低浓度VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩－燃烧技术处理，也可采用UV光氧化催化法体技术或生物处理技术等净化处理后达标排放。有组织废气的总净化效率原则上不低于75%。; 本项目油墨储存、调配、印刷、覆膜、烘干均在密闭负压车间进行，建立废气收集系统，与生存过程同步运行，有机废气收集效率为95%，废气收集后经UV光氧化催化+活性炭处理装置处理，处理效率为91%; 符合. 需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，应有详细的购买及更换台账，提供采购发票复印件，台账至少保存3年。; 本项目建设单位专人定期维护UV光氧化催化和活性炭处理装置，有详细的购买及维护台账，提供采购发票复印件，台账至少保存3年; 符合. 由上表分析可知，本项目建设与《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环【2016】174号）的要求总体相符合，挥发性有机物排放达到合理处置。 11、本项目与《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的对照分析 本项目与《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》对照分析见表9。 表9 项目与《大气污染综合治理攻坚行动方案》的对照分析表 项目; 与本项目相关条文（摘录）; 本项目情况; 对比 结果. 实施VOCs 综合治理专项行动; - 19、深入推进重点行业VOCs专项整治。按照分业施策、一行一策的原则，推进重点行业VOCs治理。鼓励各省（市）编制重点行业VOCs污染治理技术指南。2018年12月底前，各地完成重点工业行业VOCs综合整治及提标改造。未完成治理改造的企业，依法实施停产整治，纳入冬季错峰生产方案。 - 河南省重点推进煤化工、农药、制药、橡胶制品、工业涂装等行业VOCs综合治理，完成治理任务126家。; 本项目属新建包装装潢及其他印刷项目，符合《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环【2016】174号）、《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环【2015】342号）的要求。; 符合. - 20、加强源头控制。禁止新改扩建涉高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等生产和使用的项目。积极推进工业、建筑、汽修等行业使用低（无）VOCs含量原辅材料和产品。自2019年1月1日起，汽车原厂涂料、木器涂料、工程机械涂料、工业防腐涂料即用状态下的VOCs含量限值分别不高于580、600、550、550 克/升。“2+26”城市中其他城市自2019年1月1日起参照执行。积极推进汽修行业使用低 VOCs含量的涂料，自2019年1月1日起，汽车修补漆全部使用即用状态下VOCs含量不高于540克/升的涂料，其中，底色漆和面漆不高于420克/升。; 本项目印刷过程中使用深圳DIC生产的无芳烃大豆油墨，属醇溶性油墨，成份主要有合成树脂、大豆油（改性为干性油）、填充料、颜料和连结料，有机溶剂为无毒的醇类和芳香酯类化合物，属环保型油墨；项目覆膜过程中使用水性聚氨酯覆膜胶，在同行业中广泛使用，可从源头控制有机废气。; 符合. 21、强化VOCs 无组织排放管控。开展工业企业VOCs 无组织排放摸底排查，包括工艺过程无组织排放、动静密封点泄漏、储存和装卸逸散排放、废水废液废渣系统逸散排放等。2018 年10 月底前，各地建立重点行业VOCs 无组织排放改造全口径清单，加快推进VOCs无组织排放治理。 加强工艺过程无组织排放控制。VOCs 物料应储存于密闭储罐或密闭容器中，并采用密闭管道或密闭容器输送；离心、过滤单元操作采用密闭式离心机、压滤机等设备，干燥单元操作采用密闭干燥设备，设备排气孔排放VOCs 应收集处理；反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，以及工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应收集处理。 加强废水、废液和废渣系统逸散排放控制。含VOCs 废水的输送系统在安全许可条件下，应采取与环境空气隔离的措施；含VOCs 废水处理设施应加盖密闭，排气至VOCs 处理设施；处理、转移或储存废水、废液和废渣的容器应密闭。; 项目印刷作业过程中印刷、覆膜工序将产生有机废气，拟采取印刷、覆膜设备密闭车间内作业，并采取集气罩收集后UV光氧化催化+活性炭吸附装置处理后达标排放，同时，涉及VOCs 物料储存于密闭储罐或密闭容器中，有效控制印刷、覆膜等工序VOCs有机废气的无组织散逸。; 符合. 22、推进治污设施升级改造。企业应依据排放废气的风量、温度、浓度、组分以及工况等，选择适宜的技术路线，确保稳定达标排放。2018年10月底前，各地要对工业企业VOCs治污设施，开展一轮治污效果执法检查，严厉打击市场不规范行为；对于不能稳定达标排放的简易处理工艺，督促企业限期整改。鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高VOCs 治理效率。低温等离子体技术、光催化技术仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。采用活性炭吸附技术应配备脱附工艺，或定期更换活性炭并建立台账。; 结合项目排放有机废气的风量、温度、浓度、组分及工况等特点，项目采取密闭车间作业+集气罩+UV光氧化催化+活性炭吸附+15m排气筒的组合治理技术措施，确保有机废气达标排放、减少VOCs排放量。同时，项目营运过程中，定期更换活性炭并建立台账。; 符合. 由上表分析可知，本项目建设及采取的污染防治措施等均符合《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的要求。 - 12、本项目与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》 - 的对照分析 本项目与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》对照分析见表10。 表10 项目与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》的对照分析表 项目; 与本项目相关条文（摘录）; 本项目情况; 对比 结果. 严格环境准入门槛; 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs 排放总量倍量消减替代。; 本项目属新建包装装潢及其他印刷项目，涉及VOCs有机废气排放，项目采取密闭车间作业+UV光氧化催化+活性炭吸附+15m排气筒的治理措施，确保有机废气稳定达标排放、减少VOCs排放量，并实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。本项目倍量替代所需VOCs（0.14t/a）拟从新乡县大召营镇贵波橡胶制品厂年产24000吨橡胶路锥厂目前VOCs治理削减剩余量的9.66t/a中调剂给该项目0.14t/a。; 符合. 加快工业源VOCs治理; 深入开展新乡市VOCs污染源摸底调查，完善并更新 VOCs污染源档案和排放清单。根据已建立的新乡市重点VOCs企业清单，结合排污许可证的核发情况以及行政区域内VOCs排放源的种类、分布和产排污特点，对VOCs排污单位进行排查筛选，查漏补缺，确保覆盖石化、化工、工业涂装、包装印刷、电子信息、合成材料、纺织印染等行业，最终形成新乡市VOCs排污单位名录，作为日常监管、监察和监测的重要依据。2018年底前完成VOCs排污单位排查筛选工作，形成VOCs排污单位名录。在此基础上动态更新新乡市VOCs排放清单，不断完善VOCs基础数据台账。 坚持源头减排、过程控制、末端治理和强化管理相结合的综合防治原则，深入开展工业VOCs治理。对VOCs废气末端处理工艺进行提升改造，鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高VOCs治理效率。低温等离子体技术、光催化技术仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。采用活性炭吸附技术应配备脱附工艺。2018年10月底前，完成工业行业和油品储运销VOCs综合整治及提标改造工作，实现稳定达标排放；同时开展VOCs整治专项执法检查，对违法排污行为从严处罚，未达标排放的企业一律依法停产整治，纳入各地冬季错峰生产方案。到2020年，全市VOCs排放总量较2015 年下降10%以上。. 深入推进包装印刷行业VOCs综合治理; 推广使用低（无）VOCs含量的绿色原辅材料和低（无）VOCs排放的生产工艺、设备，加强无组织废气收集，优化烘干技术，配套建设末端治理措施，实现VOCs全过程控制，2018年底前全面完成整治，逾期未完成的进行停产整治。 加强源头控制。大力推广使用水性、大豆基、能量固化等低（无）VOCs含量的油墨和低（无）VOCs含量的胶粘剂、清洗剂、润版液、洗车水、涂布液，到2019年底前，低（无）VOCs含量绿色原辅材料替代比例不低于60%。在纸制品包装、塑料软包装等领域，推广使用柔印等低（无）VOCs排放的印刷工艺。在塑料软包装领域，推广应用无溶剂、水性胶等环境友好型复合技术，到2019年底前，替代比例大于60%。 加强废气收集与处理。对油墨、胶粘剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境密闭负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到 70%以上。对转运、储存等环节，采取密闭措施，减少无组织排放。在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放。收集的废气要采取吸附回收、吸附燃烧等高效治理设施，确保稳定达标排放。; 本项目原料为大豆基低VOCs含量的油墨和低VOCs含量的胶粘剂、清洗剂、润版液，从源头控制污染。 项目印刷、覆膜车间环境采取密闭负压，油墨储存及添加均在负压环境下进行，集气效率大于70%，收集的有机废气经UV光氧化催化+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放，可实现稳定达标排放。 在烘干环节，采取循环风烘干技术，实现冷热联供，即在制热的同时回收热泵系统所产生的热气用于烘干，降低车间的环境温度，减少废气排放。; 符合. 由上表分析可知，本项目建设及采取的污染防治措施等均符合《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》的要求。 - 13、项目与新乡经济技术产业集聚区规划及规划环评相符性分析 新乡经济技术产业集聚区位于河南省新乡市新乡县，《新乡经济技术产业集聚区发展规划（2015-2025）》于2017年10月25日获得河南省发展和改革委员会批复（批文号：豫发改工业[2017]1090号），该集聚区发展规划环境影响报告书由河南省环保厅批复（批复文号：豫环函[2018]28号）。 根据规划，新乡经济技术产业集聚区分为北、中、南三个区，规划总面积19.9km2，北区位于新乡县中心城区的东北部，青龙路和新荷铁路之间的位置；中区位于七里营镇去南环路南部和二支排的北部位置；南区位于七里营镇府庄村南、胡韦线两侧位置。 本项目位于新乡县印海智谷包装产业园内，属于新乡经济技术产业集聚区规划的南区内。南区规划范围：东至规划的经五路，南至胡韦线南段，西至印海西路（规划的经一路），北至府庄南路（规划的纬二路），规划区面积3.16km2。 （1）集聚区定位及产业选择（摘录） 总体定位：中原经济区具有竞争活力的产业集聚高地，以装备制造、化工及医药为主导的综合性产业聚集区和现代化城市功能服务区。 产业选择：本次集聚区规划主导产业为装备制造、医药及化工，重点培育智能装备产业集群、医药产业集群、化工产业集群，同时培育现代纸制品印刷包装、家用电器和现代服务业产业集群。 纸制品印刷包装：产业发展重点以印海智谷纸制品印刷包装为龙头，结合当地新亚纸业发展包装产业。 （2）规划布局及用地规划（摘录） 规划布局： ◆ 空间布局结构 规划结构概括为“四轴、三区、多园”。 “四轴”是指沿产业集聚区南北向的胡韦线、大成路两条道路轴线，沿二支排规划的二支排路空间联系轴以及青龙路道路轴线； “三区”是指产业集聚区的南区、中区和北区； “多园”是指北区的化工产业园区，中区的装备制造产业园和医约产业园，南的纸制品产业园和装备制造产业园等多个园区。 ◆ 功能分区 - 纸制品印刷包装产业园：占地面积为145公顷(含道路和配套服务用地)。产业发展重点——以印海智谷纸制品印刷包装为龙头，结合新亚纸业发展包装产业。 - 用地规划（摘录）： - 规划总用地为1990公顷。其中居住用地64.69公顷，占3.25%；公共管理与公共服务设施用地50.13公顷，占2.52%；工业用地931.88公顷，占46.83%；另外，设置了市政、绿化，道路广场等用地。 - ◆ 生产用地规划 - 在规划范围内，综合考虑现状建设条件和城市功能发展的要求，将产业用地分为五大产业区，其中工业用地总面积为931.88公顷。 - 纸制品印刷包装产业园，布置在产业集聚区南区二支排以南胡韦线西侧位置。 - 本项目位于新乡县印海智谷包装产业园内，属于新乡经济技术产业集聚区规划的南区内，符合园区产业布局、土地利用规划等要求。 - （3）项目与集聚区项目环境准入条件相符性分析 表11 项目与集聚区环境准入条件对照分析表 类别; 项目准入条件; 本项目情况; 对比 结果. 产业政策; （1）鼓励引进的项目和优先发展行业; 集聚区已按照主导产业及辅助产业对各园区功能布局进行合理布局，企业入驻应按照产业政策要求优先入驻与主导产业相符的产业，鼓励入驻《产业结构调整指导目录》鼓励类项目。 鼓励中水回用项目、污水深度治理等基础设施、资源综合利用项目入驻集聚区。 鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区。 鼓励园区内符合产业定位的现有企业对产品进行提升，延长产业链条。 以化工、医药、装备制造作为主导产业。其中化工产业重点依托现有企业河南心连心化肥有限公司发展，支持现有心连心企业的升级改造，重点发展以现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链；医药产业重点发展方向以中药饮片加工及中药配方颗粒制剂、中成药及中药制剂、生物技术药物、生物制剂、卫生材料及医药用品制造为重点，同时，支持华星药业在发酵原料药方面加快技术改造步伐，推进原料药向产业链下游延伸；装备制造业主要以振动机械、实话及煤化装备、家电设备为主。 允许入驻符合集聚区产业定位及产业类别的医药、装备制造以及煤化工的下游企业，符合集聚区循环经济发展产业链上下游产业的补链项目。; 本项目属新建包装装潢及其他印刷项目，选址位于集聚区规划的纸制品印刷包装产业园，与园区功能布局相符。; 符合. （2）限制或禁止入驻项目; 原则上仅允许入驻符合集聚区产业定位，且项目选址须符合集聚区产业布局及用地性质的项目。 按照国家相关产业政策，严禁淘汰和限制类工业企业入园。 建议化工园区发展方向立足于河南心连心化肥有限公司退城入园项目和该公司自身产业链的发展项目，控制其用地(包括三类工业用地)和产业发展规模。 建议化工园区重点发展以河南心连心化肥有限公司现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链；同时，禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目，升级改造项目、符合条件的退城入园项目入驻园区不得增加区域燃煤总量，且合成氨和甲醇产能应进行等量置换，不得新增区域合成氨和甲醇产能。目前河南心连心化肥有限公司合成氨和甲醇年产能情况为：一分厂8万吨合成氨和5万吨甲醇，二分厂18万吨合成氨和5万吨甲醇、三分厂24万吨合成氨和5万吨甲醇，四分厂45万吨合成氨，总计110万吨的年产能，建议化工园区合成氨和甲醇年总产能控制为110万吨。 禁止建设或使用《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)>明令淘汰的生产工艺或设备。; 本项目不属于限制或禁止入驻项目。; 符合. 生产规模和工艺装备水平; - (1)入区企业建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； - (2)在生产工艺、技术水平、装备规格上，要求入区项目达到国内行业领先水平、或具备国际先进水平。; 本项目采用先进的印刷工艺，技术水平、装备规格上达到国内行业领先水平。; 符合. 清洁生产水平; (1)应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免集聚区大规模建设造成的不良辐射效应，诱使国家明令禁止项目在集聚区周边出现； (2)入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业先进水平； (3)按照循环经济发展之路，评价建议能够与集聚区定位发展产业形成良好循环经济链条的项目可优先入园。; 本项目选址使用的原料和产品为环境友好型的项目，清洁生产指标达到国内同行业先进水平。; 符合. 污染物总量控制; (1)新建项目的污染物排放指标必须满足区域总量要求; (2)禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目; (3)新建项目的大气污染物处理达到相关行业标准或大气污染物综合排放标准后方可排放，水污染物排放应达到相关行业标准或水污染物综合排放标准后才能进入集聚区污水处理厂。; 本项目大气污染物、水污染物经相应治理措施处理后达标排放，污染物排放量较小，满足区域总量要求。; 符合. 土地利用; (1)入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求； (2)入园项目用地必须符合集聚区土地利用规划要求。 (3)入园项目必须符合园区产业布局要求。; 本项目符合集聚区土地利用规划及产业布局要求。; 符合. 本项目位于新乡县印海智谷包装产业园内，属于新乡经济技术产业集聚区规划的南区内，符合国家产业政策、园区产业布局、土地利用规划等要求，经对照《环境准入条件》，本项目符合新乡经济技术产业集聚区项目环境准入条件。 （4）项目与集聚区产业发展正面清单（优先发展项目）相符性分析 表12 项目与集聚区产业发展正面清单（优先发展项目）对照分析表 序号; 要求; 行业; 优先发展内容; 本项目; 对比结果. 1; 要求符合集聚区产业定位，符合国家政策，不属于淘汰类和限制类工艺，能耗少、污染物产生量小; 化工; 重点依托现有企业河南心连心化肥有限公司发展，支技心连心企业的升级改造，重点发展以现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链; 不属于; /. 2; 医药; 中药饮片加工及中药配方颗粒制剂项目; 不属于; /. 现代中药、中药制剂项目; 不属于; /. 医药产业中成品复配、混装、灌装及封装类项目; 不属于; /. 卫生材料及医药用品制造项目; 不属于; /. 3; 装备制造; 以振动机械制造、石化煤化工设备制造、家电设备制造为主¦; 不属于; /. 本项目位于新乡县印海智谷包装产业园内，属于新乡经济技术产业集聚区规划的南区内，符合国家产业政策、园区产业布局、土地利用规划等要求，不属于淘汰类和限制类工艺，能耗少、污染物产生量小，与新乡经济技术产业集聚区发展正面清单（优先发展项目）不相冲突。 3、项目与集聚区产业发展负面清单（禁止和限制发展项目）相符性分析 表13 项目与集聚区产业发展负面清单（禁止和限制发展项目）对照分析表 序号; 要求; 行业; 禁止和限制发展内容; 本项目; 对比结果. 1; 不符合集聚区产业定位，不符合国家政策,属于淘汰和产品，能耗大、污染物产生量大，产业规模达不到要求及国家限制发展行业; 纸制品印刷包装; 禁止造纸制浆、油墨生产(单纯分装、复配除外)项目入驻; 不属于; 相符. 2; 其它; 禁止发展不在园区产业定位内的其他产业项目入驻,如制革、化纤浆粕、黑色冶金、焦化、独立电镀、皂素、金属冶炼等; 不属于; 相符. 本项目位于新乡县印海智谷包装产业园内，属于新乡经济技术产业集聚区规划的南区内，符合国家产业政策、园区产业布局、土地利用规划等要求，不属于淘汰类和限制类工艺，能耗少、污染物产生量小，不属于新乡经济技术产业集聚区发展负面清单（禁止和限制发展项目）。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目位于河南印海智谷包装产业园内，属于新乡经济技术产业集聚区规划的南区内，符合国家产业政策、园区产业布局、土地利用规划等要求。《河南印海智谷实业有限公司印海智谷印刷包装产业园项目环境影响报告书》于2015年7月20日经新乡县环境保护局批复，批复文号为：新环便开字（2015）04号。河南印海智谷实业有限公司投资130000万元（一期投资3.4亿元、二期投资9.6亿元），其中环保投资750万元，在新乡经济技术产业集聚区107国道与胡韦线交叉口，建设印海智谷印刷包装产业园项目，项目规划总占地面积为293334.8m2（合440亩），总建筑面积为472269m2，项目分二期建设，一期位于规划范围内西南，用地面积143334m2（合215亩），总建筑面积179572m2，主要建设标准化厂房及配套设施等，二期为规划范围内其余部分，用地面积150000.8m2（合225亩），总建筑面积292697m2，主要建设标准化厂房及配套公寓、商业等，主要为入住的印刷、包装、物流等企业使用，截止目前，该园区一期工程已建成商业及标准化厂房15座。 本项目属于新建项目，通过购买新乡县印海智谷包装产业园内15号标准化厂房（3层）进行生产经现场踏勘，目前，该厂房已建成，不存在原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） - 1、地理位置及范围 新乡市地处河南省北部，南临黄河，与省会郑州、古部开封隔河相望：北依太行，与鹤壁、安阳毗邻；西连焦作，与晋东南接壤：东接濮阳，与鲁西相连，是豫北的经济和交道中心，经济区重要城市之一。具有承东启西、沟通南北的枢纽地位，为豫北地区唯一的国家公路运输枢纽城市，京广、新菏、太石铁路在此交汇，107国道、106国道、京珠高速与济东高速、阿深高速穿境而过，黄河三桥已经开工建设，黄河四桥正在规划筹建。 新乡县地处中原经济区的中心地带，北接新乡市区，南邻省会郑州，处在郑新融合发展和新新一体化发展的重要节点。现辖6镇1乡和1个省级经济开发区(河南新乡经济开发区)，178个行政村，常住人口35万人，县域面积393平方公里，耕地面积35万亩。 本项目位于新乡市新乡县印海智谷包装产业园内，项目地理位置图见附图1。 2、地形地貌 新乡县位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。属黄河中下游故道冲积扇和太行山前卫河冲积扇的南缘洼地，是黄河与卫河复合冲积平原。地势自西南向东北呈微倾斜，坡降率为1/4000，西高东低，高程介于70-82米之间。全县地貌可分为四个单元：西北部卫河沿岸及北区为卫河冲积与扇前交接洼地；中部古阳堤以北至卫河区域是古黄河背河洼地；中南部古阳堤以南为高地平原，是黄河古河堤滩；东南部为沙丘沙地，是黄河古河床与溢流泛道冲击而成。 项目所在地地势较为平坦，属平原地貌。 3、地质条件 新乡县全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。境内黄河故道为沉砂组成，系砂土和砂壤土。 4、气象条件 新乡县全县境属温带大陆性气候，四季分明。春季干旱多风，夏季多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。年均气温14.1℃，1月最冷，平均气温0.7℃，7月最热，平均气温27.1℃。年均降水量548.3毫米，多集中在7、8月间。年均蒸发量1908.7毫米。年均日照2407.7小时，年均无霜期200.5天，适于农作物生长。 5、水文条件 新乡县境内河渠主要有卫河、东孟姜女河、西孟姜女河、共产主义渠、人民胜利渠等地表水体，除人民胜利渠定时引用黄河水外，其它河流源头水枯，过境水多为季节性排放。 经现场查看及调查，距本项目最近的地表水体为北侧2350m的东孟姜女河。 6、土壤状况 新乡县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。境内黄河故道为沉砂组成，系砂土和砂壤土。黄河故道以北系黄河滩地，土质为褐土化小两合、褐土化两合土，并间有不同的其它类型。古阳堤以北地势低洼，地下水渗入形成潮化，土壤为小两合、两合土，间有不同的其它类型。共产主义渠以南、卫河两岸，多为潮化土壤。依据全国土壤分类暂行规定，新乡县372.8平方公里土地，可分为4个土类、7个亚类、13个土属、35个土种。 7、农业资源 新乡县优质粮食作物占全县耕地总面积近70%，其中优质麦面积30万亩，占麦播面积的82%，被命名为全国优质小麦基地县。精细蔬菜、优质瓜果、名优花卉等高效经济作物面积20万亩，占全县耕地总面积的50%。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划及人口 新乡县隶属新乡市，辖6镇（小冀、七里营、翟坡、大召营、古固寨、朗公庙）、1乡（合河）、1个省级经济开发区（新乡高新技术产业开发区西区）、176个行政村，32.96万人。县境东西宽32.7公里，南北长29.1公里，总面积为364.6平方公里。 2、社会经济 2016年，全县上下在县委、县政府的正确领导下，在县人大、政协的监督支持下，团结一致、齐心协力、克难攻坚、持续求进，全县经济运行保持了稳中向好、好中趋快的发展态势，主要经济指标增速加快，在全市位次较上年大幅提升，呈现出晋位升级的良好势头。全县地区生产总值迈上200亿元新台阶，同比增长10%，总量和增速有望保持全市前三位；工业效益持续向好，规模以上工业增加值和利润增速位次前移（分别有望提升至前四位和前三位）；固定资产投资增速加快，工业投资总量全市第一；公共财政预算收入总量和质量双双提升，总量突破7亿元，税收比重居全市第二位；城乡居民收入总量全市第一，增速位居全市前列。 3、交通状况 新乡县全县境内交通便利。早在1989年就实现了村村通油路的目标，是全国最早实现村村通油路的县之一。目前，全县公路里程650公里，通达深度达100%，其中国道2条共52公里，省道7条61.2公里，县道7条102.3公里，乡道109.8公里，村道339公里。京广、新焦、新荷铁路贯穿全境。近年来，全县投入资金上亿元新建、改建、大修公路29条，总长130多万里。 4、自然遗迹及人文景观 新乡县历史悠久、渊源流长，旅游资源丰富。境内有龙山文化遗址多处，有西周庸 国都城，有古阳堤（汉堤），有汉朝获嘉县故城和冯石城，有唐塔和宋、元、明、清各代的古建筑20余处，文物保护单位67处，其中省级4处。旅游景点京华园，占地18.67公顷，建筑物构思巧妙，设景自然，内有湖泊、游船、跑马场、游乐设施等，是一处形象而简明地展现中华民族上下五千年优秀文化史及各民族民俗、民情的人文景观和旅游胜地。新乡县石刻艺术馆，始建于1992年，占地1公顷，以收藏历代石刻为主。馆内收藏最大的一通石刻是北魏石刻造像，造像石刻通高4.8米，雕刻为一佛二菩萨，系一块青石雕刻而成，被专家誉为“形体之大、时代之早、艺术之精、中原之冠”。龙泉观光园区，占地100公顷，分别种植33.33公顷速生杨、66.67公顷黄金梨及多品种的精品果树，是一个集旅游、观光、休闲娱乐为一体的农业观光园区。七里营镇的社会主义新农村刘庄村、中州名镇小冀镇的京华村闻名国内外，分别被誉为中原首富、乡村都市，形成了新乡特色的红色旅游线。旅游产品主要有新乡八景刺绣小屏风、金蝉、金鼎、十二生肖、根雕、板雕、盆景等。 根据现场踏勘，项目区附近未发现有文物保护单位和风景名胜区。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡县自动监测站发布的自动监测数据，选用2018年11月14日-2018年11月19日发布的自动监测数据进行评价，环境空气质量数据详见表14。 表14 新乡县自动监测站环境空气质量数据（2018.3.10-2018.3.20） 环境因子; 监测数据; 标准/24h平均; 达标情况. PM10; 92~213μg/m3; 150μg/m3; 出现超标. PM2.5; 63~143μg/m3; 75μg/m3; 出现超标. AQI; 85~190; /; /. 由上表可知，PM2.5和PM10出现超标情况不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，由于新乡市环境气候干燥多风，加上地面裸露，容易引起风尘，从而造成空气PM2.5、PM10因子出现超标现象。针对空气质量不达标的情况，新乡市制定了大气污染防治工业企业治理方案、蓝天工程行动计划等一系列措施，进一步改善区域大气环境质量。 2、地表水环境质量状况 本项目距离最近的河流为项目东南侧约2532m处的东孟姜女河，东孟姜女河在新乡属于卫河的支流。根据水环境功能区划分，卫河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）劣V类标准。根据《新乡市地表水环境责任目标断面水质月报》（2018年第3期-2018年第4期），卫河卫辉皇甫断面监测结果见表15。 表15 卫河卫辉皇甫断面监测数据（2018.3-4月份周报） 监测因子; COD（mg/L）; NH3-N（mg/L）; TP（mg/L）. 监测数据; 28.0~36.0; 0.45~1.36; 0.19~0.32. 执行标准; 40; 2.0; 0.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，卫河的监测数据均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）劣V类标准。 3、声环境质量状况 根据环境噪声划分规定，建设项目所在地属3类区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求。根据2018年8月20日-21日两天的现场实测，项目四周厂界噪声监测值见表16。 表16 项目周边噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 项目; 厂界; 昼间; 夜间. 噪声; 东厂界外1m; 53.2~56.1; 42.5~43.6. 西厂界外1m; 54.1~55.3; 42.8~44.2. 南厂界外1m; 54.2~55.6; 43.0~43.9. 北厂界外1m; 55.8~56.4; 44.2~45.7. 由上述监测数据可知，项目区域声环境现状较好，能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 4、生态环境现状 项目区域生态系统以农业生态系统为主，地表植物主要为当地农作物，区域内无珍稀动植物存在，生态环境现状较好。周边500m范围内无划定的自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等环境敏感区，本项目建成后对周边生态环境影响较小。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 据现场调查情况，本项目周围环境保护目标和保护级别见下表。 表17 项目主要环境保护目标一览表 类别; 保护目标; 相对方位; 距厂界距离; 备注. 大气环境; 大张庄村; NE; 945m; 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准. 西高庄村; S; 762m. 府庄村; N; 1425m. 大赵庄村; NW; 1715m. 小赵庄村; W; 2252m. 新集村; SE; 2053m. 东磁村; SW; 2265m. 水环境; 东孟姜女河; N; 2450m; 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）V类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 污染物; PM10; PM2.5; SO2; NO2. 24小时平均值; 150μg/m3; 75μg/m3; 150μg/m3; 80μg/m3. 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准 序号; 污染物名称; 标准值; 单位. 1; CODcr; ≤40; mg/L. 2; 氨氮; ≤2.0. 3; 总磷; ≤0.4. 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 类 别; 昼 夜; 夜 间. 3; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准； 序号; 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值. (mg/m3); 排气筒(m); 排放速率; 监控点; 浓度(mg/m3). 1; 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 2、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文） 行业; 污染物项目; 工业设施; 建议排放浓度（mg/m3）. 印刷行业; 有机废气; 有机废气排放口; 50. 工业企业边界挥发性有机物排放建议值; 2. 生产车间或生产设备边界挥发性有机物建议排放值; - 4. 3、废水参照执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和贾屯污水处理厂进水指标 排放标准; COD; NH3-N; SS. 贾屯污水处理厂进水指标; 450; 35; 350. 4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 类 别; 昼 夜; 夜 间. 3; 65; 55. 5、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 6、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
| 总量控制指标 | 建议总量控制指标： 废水（该项目废水纳入贾屯污水处理厂总量指标）：废水：COD 0.0286t/a、 NH3-N 0.00286t/a。 废气：预测表明，该项目建成后非甲烷总烃预测排放量为0.07t/a，该项目非甲烷总烃污染物预支增量指标替代方案为：本项目倍量替代所需VOCs（0.14t/a）拟从新乡县大召营镇贵波橡胶制品厂年产24000吨橡胶路锥厂目前VOCs治理削减剩余量的9.66t/a中调剂给该项目0.14t/a。 |

建设项目工程分析

一、施工期工程分析 本项目属于新建项目，通过购买新乡县印海智谷包装产业园内15号厂房（3层）进行生产，经现场踏勘，目前，该厂房已建成。施工期主要进行设备安装和调试。因此，本次评价主要进行营运期环境影响分析。 二、营运期工艺流程 1、包装类、其他印刷品工艺流程 本项目出版物、包装类、其他印刷品等产品生产工艺基本相同，只有后工工序根据产品不同有所不同，其工艺主要包括电脑设计排版、CTP制版、印刷、后工工序、检验、二次检验、包装、入库。工艺流程描述如下： - 电脑制图：由设计人员根据客户要求对产品进行设计、排版。 （2）CTP制版：本项目CTP版为阳图热敏型，通过CTP制版系统进行制版，外购底板后，送入显影机，其显影原理为：感光物质有效吸收红外激光的光能，并将吸收的光能转换为热能，使热敏涂层的温度能够减弱版材表面成膜树脂化学键连接而发生化学分解，从而使热敏涂层具有水（碱）溶性。见光区域的热敏涂层在热的作用发生分解反应，具有碱溶性，显影处理时被处理掉，露出亲水的版基成为亲水的空白部分；未见光区域的热敏涂层没有发生分解反应，不具有碱溶性，显影处理后仍然留在版面成为亲油的图文部分。根据显影液比例自动增加显影液原液，使显影液与水比例为1:1，此过程直接由设备自动控制。 本项目使用的热敏CTP版材的网点再现性好、分辨力高，网点边缘锐利清晰，印刷时容易达到水墨平衡，而且具有良好的适用性，产品性能稳定、质量可靠，显影指标更宽、网点还原性好、可以曝光出1%至99%的网点，阶调清晰、层次感强和着墨性好，不需要定影，可直接用于印刷。 经曝光的CTP版材在计算机制版机上显影，之后再用自来水洗版即成为成品CTP印刷版，此工序将产生洗版废水。本项目洗版废水采用洗版水循环系统处理废水，该工艺采用物理（过滤）+化学（絮凝反应）方法，连接洗版机后，设备自动同步为洗版机供水。本项目洗版水循环系统工艺流程为洗版废水在线收集、自动流进处理机中，通过添加具有中和及絮凝作用的絮凝剂，自动中和、絮凝、沉淀、脱色处理，然后经过滤芯及过滤棉进行多级过滤处理（滤芯及过滤棉具有吸附杂质、脱色作用），处理后达到洗版水的质量标准后，重新循环用于洗版机洗版。该循环系统设备内设置有多个液位控制器，上层水直接循环使用，底部沉淀物作为危废外协处理。 项目工艺流程图见图2： - 图2 项目洗版水循环系统废水处理工艺图 （3）印刷：将原纸按设计规格进行裁切，裁切好的纸张即可用作图文印刷，将打孔的印版安装在印刷机上，并在印版上洒上润版液，润版液将会留在 CTP 版的空白部分，防止脏版，再通过印刷机内的胶辊将油墨覆盖在 CTP 印刷版上，使得CTP 版上成像的部分便很自然的和油墨结合在了一起，在压力滚筒的作用下，印版图文上的油墨，经橡皮滚筒转移到承印物的表面，便完成一次印刷。为保证印刷质量，墨辊以及橡皮布需要定期进行清洗。本项目加墨量由统一供墨系统自动控制，加墨准确，因此墨辊上油墨层较薄。橡皮布上积聚有纸毛、纸粉、墨皮及其它脏物、降低印刷品的质量，所以橡皮布要及时清洗。本项目墨辊及橡皮布在每天上下班用沾有洗皮水的抹布擦拭即可，抹布不需要清洗，废抹布做危废处理。在烘干环节，采取循环风烘干技术，实现冷热联供，即在制热的同时回收热泵系统所产生的热气用于烘干，降低车间的环境温度，减少废气排放。印刷机工作时间为16h/d（340d/a）。 - （4）覆膜：根据客户对成品的需求，对印刷后的纸张在覆膜机上进行覆膜，覆膜采用水性覆膜胶（为水性聚氨酯覆膜胶），覆膜过程加热温度为50~60℃，水性覆膜胶加热过程中会挥发少量有机废气。 - （5）烫金：根据客户对成品的需求，将金属印版加热，施箔，在印刷品上压印出金色、银色文字或图案。 （6）后工工序：对覆膜后的纸张根据产品需要分别进行过模切（在模切机完成）、裁切（在裁切机完成）。模切工序所有刀版有木板和刀片制作而成。 （7）糊盒：根据客户对成品的需求，对于有包装类的产品，部分需要进行糊盒，该工序用胶为淀粉胶。 （8）检验：对成型的产品进行人工抽样，检验是否合格。 （9）包装：根据需要对产品进行包装，运往仓库存放。 项目包装类、其他印刷品的生产工艺流程及产污环节见图3、图4； 电脑设计、排版 CTP制版 印刷 包装 G、N G、W、S 外购底版、显影液 油墨 切纸 纸张 覆膜（部分） 裁切 模切（部分） 糊盒（部分） 检验 包装类印刷品 S 异丙醇 N、S 聚丙烯膜、水性覆膜胶 烫金（部分） 锌箔 N、S N N、S 淀粉胶 木板、刀片 刀版 废气：G 废水：W 噪声：N 固废：S 图3 项目包装类印刷品生产工艺流程图及产污环节图 电脑设计、排版 CTP制版 印刷 包装 G、N G、W、S 外购底版、显影液 油墨 切纸 纸张 覆膜（部分） 裁切 检验 其他印刷品 S 异丙醇 N、S 聚丙烯膜、水性覆膜胶 N、S 废气：G 废水：W 噪声：N 固废：S 装订（部分） 图4 项目其他印刷品生产工艺流程及产污环节图 2、职工生活产污环节 本项目设有办公区，职工办公生活产污环节见图5。 生活垃圾 办公、职工生活 生活污水 图5 本项目办公生活产污环节

三、主要污染工序 1、废气 本项目产生的废气主要是油墨储存、调配、印刷过程中的产生的油墨废气、润版液产生的挥发乙醇、清洗墨辊产生的挥发乙醇、覆膜废气。 2、废水 项目生产过程产生的废水主要为职工生活废水、CTP版洗版废水。 3、固废 （1）危险废物 项目生产过程产生的危险废物主要包括：废油墨抹布、废CTP版、废橡皮布、显影废液、废原料桶、废光触媒板、废UV灯管、废滤芯、废过滤棉、洗版水处理污泥、沉淀物、废活性炭等危险固废。 - 一般固废 - 项目生产过程产生的一般固废主要包括：生产过程产生的废纸边纸屑、不合格产品、职工生活垃圾。 4、噪声 项目噪声主要为印刷机、覆膜机、裁切机等设备运行时产生的机械噪声，噪声源强为65~90dB（A）。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 生产间车 | 印刷、覆膜车间 | 有组织非甲烷总烃 | 7mg/m3，0.77t/a |  | 0.63mg/m3，0.07t/a |
|  |  |  | 无组织非甲烷总烃 | 0.04t/a |  | 0.04t/a |
| 水 污 染 物 | 生活 污水 |  | 污水量 | 571.2m3/a |  | 571.2m3/a |
|  |  |  | COD | 200mg/L，0.114t/a |  | 50mg/L，0.0286t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L，0.014t/a |  | 5mg/L，0.00286t/a |
| 固 体 废 物 | 生产 车间 |  | 生活垃圾 | 一般固废 | 19.0t/a | 0 |
|  |  |  | 废纸屑及不合格产品 |  | 100t/a |  |
|  |  |  | 废CTP版 | 危险废物 | 0.2t/a |  |
|  |  |  | 废原料桶 |  | 0.2t/a |  |
|  |  |  | 废显影液 |  | 0.75t/a |  |
|  |  |  | 废橡皮布 |  | 0.08t/a |  |
|  |  |  | 废油墨抹布 |  | 0.2t/a |  |
|  |  |  | 废UV灯管 |  | 0.036t/a |  |
|  |  |  | 废光触媒板 |  | 0.003t/次 |  |
|  |  |  | 废滤芯 |  | 0.1t/a |  |
|  |  |  | 废过滤棉 |  | 0.1t/a |  |
|  |  |  | 洗版水处理污泥、沉淀物 |  | 0.2t/a |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  | 0.96t/a |  |
| 噪 声 | 营运期间噪声主要来源于印刷机、覆膜机、裁切机等，经采取隔声间降噪、厂房隔声降噪措施后，对周围环境影响很小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目通过购买印海智谷印刷包装产业园的15号标准化厂房（3层）进行生产，目前生产车间已经建成，不会影响和改变当地生态环境的变化，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目属于新建项目，通过购买新乡县印海智谷包装产业园内15号标准化厂房（3层）进行生产。目前该生产车间已经建成，施工期主要进行设备安装和设备调试，其施工期影响较小。施工期结束后，其施工期影响随之消失。

营运期环境影响分析 - 1、环境空气污染影响分析 本项目产生的废气主要是油墨储存、调配、印刷过程中的产生的油墨废气、润版液产生的挥发乙醇、清洗墨辊产生的挥发乙醇、覆膜废气。 1.1 废气源强分析 （1）油墨废气 本项目油墨均储存在密闭印刷间，油墨在调配工位调配好后，打开印刷机加墨口添加油墨即可，废油墨桶即为危废转移至危废暂存间暂存。油墨废气主要为油墨储存、调配及印刷过程中产生的油墨废气。根据建设单位提供的资料，项目油墨消耗量为10.6t/a。本项目油墨为无芳烃大豆油墨，属醇溶性油墨，成份主要有合成树脂、大豆油（改性为干性油）、填充料、颜料和连结料，有机溶剂为无毒的醇类和芳香酯类化合物。在使用过程中，油墨的挥发分约占油墨用量的5%，挥发成分主要是有机溶剂醇类和芳香酯类。评价从严考虑，假设油墨中的挥发成分在储存、调配、印刷过程中全部挥发，则油墨废气（非甲烷总烃）的产生量为0.53t/a。 （2）润版液产生的挥发乙醇 项目印刷机在工作过程中需加入乙醇（即润版液的水溶液），以保证印版空白部分形成亲水层。通常使用的纯润版液中乙醇含量在10%左右可达到要求，经折算，本项目每年使用0.1t乙醇，润版后乙醇全部挥发，以非甲烷总烃计，产生量为0.1t/a。 - 清洗墨辊产生的挥发乙醇 - 本项目印刷机墨辊和橡皮布每天上下班需用乙醇含量在10%左右的清洗水进行擦拭，清洗水使用量为2t/a，主要用抹布擦拭，乙醇含量为10%，乙醇挥发量按60%计算，以非甲烷总烃计，产生量为0.12t/a。 （4）覆膜工序有机废气 本项目覆膜工艺采用水性覆膜法，是在塑料薄膜上涂布一层黏合剂，然后经过覆膜机的干燥烘道蒸发除去黏合剂中的溶剂而干燥，再在热压状态下与纸质印刷品黏合成覆膜产品。本项目粘合剂采用水性聚氨酯覆膜胶，使用量为4t/a，聚氨酯含量约为15%，挥发量约占聚氨酯量的10%，以非甲烷总烃计，覆膜非甲烷总烃产生量为0.06t/a。 综上，项目封闭印刷、覆膜工序非甲烷总烃产生量为0.81t/a。 评价要求：项目所有印刷及覆膜设备均置于密闭式玻璃印刷间内，（长60m×宽20m×高5m）内，印刷机、覆膜机顶部各设置1个集气罩，同时固定油墨调配平台和工位，上方设置1个集气罩，密闭印刷间采用全室置换通风，气流组织为下进上出，整体车间保持负压。印刷机废气通过集气罩收集进入车间顶部抽排风管道，印刷过程中散逸的无组织废气由车间顶部通风装置进入抽排风管道，集气罩集气效率为95%。则有组织收集的非甲烷总烃量为0.77t/a（0.14kg/h），无组织排放量为0.04t/a（0.08kg/h），有机废气经收集后由引风机（风量为20000m3/h）抽吸送入UV光氧化催化装置+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，UV光氧化催化装置处理效率以70%计，活性炭吸附装置处理效率以70%计，则废气综合处理效率为91%。印刷、覆膜工序工作时间为16h/d，年运行340天，则本项目印刷、覆膜车间非甲烷总烃（有组织）产生量为0.77t/a，产生浓度为7mg/m3，产生速率为0.14kg/h，经处理后，非甲烷总烃排放量为0.07t/a（0.013kg/h），排放浓度为0.63mg/m3。 根据《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）等文件要求，需要对印刷过程产生的非甲烷总烃进行处理。非甲烷总烃常见的净化方法有UV光氧化催化法、直接燃烧法、催化燃烧法、活性炭吸附法等。各种方法的主要优缺点见表18。 表18 有机废气主要净化方法比较 方法; 原理; 优点; 缺点; 适用范围; 环境风险. UV光氧化催化; 光氧催化废气处理设备的技术是利用特种紫外线波段（C波段），在特种催化氧化剂的作用下，将废气分子破碎并进一步氧化还原的一种特殊处理方式。废气分子先经过特殊波段高能紫外光波破碎有机分子，打断其分子链；同时，通过分解空气中的氧和水，得到高浓度臭氧，臭氧进一步吸收能量，形成氧化性能更高的自由羟基，氧化废气分子。同时根据不同的废气成分配置多种复合惰性催化剂，大大提高废气处理的速度和效率，从而达到对废气进行净化的目的。; 适合处理有机废气的范围广，处理效率高。; 催化剂会失活; 适用低浓度、风量在1000m3/h~80000m3/h之间的有机废气治理; 催化剂失活后有机废气的超标排放. 低温等离子体净化法; 采用双介质阻挡放电形式产生等离子体，等离子体反应区富含极高的物质。非甲烷总烃由风机提供动力，负压进入装置，在高能电子的作用下，使非甲烷总烃分子受激发，带电粒子或分子间的化学键被打断，同时空气中的水和氧气在高能电子轰击下也会产生OH自由基、活性氧等强氧化性物质，这些强氧化性物质也会与非甲烷总烃分子反应，使其在极短的时间内发生分解，从而促进非甲烷总烃消除，净化气体高空达标排放; 设备重量轻，体积小，运行费用低廉、无二次污染、运行稳定、操作管理简便、即开即用。; 具有安全隐患; 适用低浓度、风量在1000m3/h~60000m3/h之间的有机废气治理。; 可能会造成爆炸事件。可能会造成有机废气的二次污染。. 吸附法; 废气的分子扩散到固体吸附剂表面，有害成分被吸附而达到净化; 可处理含有低浓度的碳氢化合物和低温废气；溶剂可回收，进行有效利用；处理程度可以控制。; 活性炭的再生和补充需要花费的费用多，造成二次污染。; 适用常温、低浓度、废气量较小时的废气治理。; 需要及时更换活性炭，否则治理效率降低，可能会引起有机废气的超标排放. 催化燃烧法; 在催化剂作用下，使有机物废气在引燃点温度以下燃烧生成CO2和H2O而被净化; 与直接燃烧法相比，能在低温下氧化分解，燃料费可省1/2；装置占地面积小；NOx生成少。; 催化剂价格高，需考虑催化剂中毒和催化剂寿命；必须进行前处理除去尘埃、漆雾等；催化剂和设备价格高。; 适用于废气温度高、流量小、有机溶剂浓度高、含杂质少的场合。; 焚烧时存在爆炸的潜在危险，尤其是易挥发性可燃气体，若达到其爆炸极限遇明火则有可能引起爆炸。存在一定的安全隐患。. 冷凝法; 降低有害气体的温度，能使其某些成分冷凝成液体的原理; 设备、操作条件简单，回收物质纯度高。; 净化效率低，不能达到标准要求。; 适用于组分单一的高浓度有机废气。; /. 综上所述，从设备安全、二次污染产生几率低以及本项目非甲烷总烃产生浓度低、废气量不大等综合方面考虑，经和建设单位及环保设备厂家进行沟通后，决定本项目采用UV光氧化催化法+活性炭吸附法进行处理。 UV光氧化催化法原理：光氧催化废气处理设备的技术是利用特种紫外线波段（C波段），在特种催化氧化剂的作用下，将废气分子破碎并进一步氧化还原的一种特殊处理方式。废气分子先经过特殊波段高能紫外光波破碎有机分子，打断其分子链；同时，通过分解空气中的氧和水，得到高浓度臭氧，臭氧进一步吸收能量，形成氧化性能更高的自由羟基，氧化废气分子。同时根据不同的废气成分配置多种复合惰性催化剂，大大提高废气处理的速度和效率，从而达到对废气进行净化的目的。 活性炭吸附法原理：活性炭吸附装置利用活性炭是一种非极性表面、疏水性和亲有机物的吸附剂，能够有效去除废气中的有机溶剂和臭味，与有机废气接触时产生强烈的相互物理作用力—范德华力，在此力作用下，有机废气中的有害成分被截留，从而使气体得到净化，是一个物理变化过程，活性炭本身的性质却没有发生变化，只是当吸附了一定量的气体中的污染物之后，将会达到一种饱和状态，从而降低了吸附剂的处理能力，甚至完全失效。所以必须定期更换活性炭，避免造成二次污染。通常处理该类废气采用的活性炭为颗粒状，碘值为750mg/g，比表面积>850m2/g，充填密度为0.45-0.55g/cm3，机械强度为92%-95%，对有机废气的吸附值一般为0.1-0.3g/g，本项目取平均0.2g/g。 本项目非甲烷总烃处理工艺流程图见下图6： 图6 本项目非甲烷总烃治理工艺流程示意图 1.2 废气达标及污染治理措施可行性分析 本项目废气产排及治理情况见表19。 表19 本项目废气产排情况汇总表 排放源; 废气产生工段; 污染物; 产生情况; 采取治理措施; 排放情况. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3. 生产 车间; 印刷; 非甲烷总烃; 有组织; 0.77; 0.14; 7; 封闭车间+11个集气罩+UV光氧化催化+活性炭吸附装置+15m排气筒; 0.07; 0.013; 0.63. 无组织; 0.04; 0.007; /; /; 0.04; 0.007; /. 本项目废气在采取上述治理措施后，有组织废气排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（非甲烷总烃最高允许排放浓度120mg/m3、最高允许排放速率10kg/h、15m高排气筒），亦满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文）的要求（有机废气排放浓度50mg/m3，建议去除效率70%）。综上分析，项目废气采取的治理措施可行。 故本项目大气污染物建议总量控制指标为非甲烷总烃0.07t/a，按照“VOCs 排放总量倍量消减替代”的要求，应替代VOCs量0.14t/a，从新乡县大召营镇贵波橡胶制品厂年产24000吨橡胶路锥厂剩余的VOCs消减量9.66t/a中进行调剂（详见新乡县环境保护局出具的替代方案）。 1.3 无组织废气厂界影响分析 - 本项目无组织废气主要为油墨在储存、调配及印刷过程和覆膜过程中逸散的少量非甲烷总烃，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）的有关规定，评价采用大气环境影响预测SCREEN3估算模式对项目建成后无组织排放的非甲烷总烃作大气环境预测。采用估算模式对其无组织排放进行预测计算：标准浓度值2.0mg/m3。本项目印刷机、覆膜机均位于生产车间内，可简化为1个面源。 本项目面源相关参数及厂界预测结果见表20、表21。 表20 无组织非甲烷总烃厂界浓度预测参数及结果一览表 污染 指标; 面源有效高度 （m）; 面源宽度 （m）; 面源长度 （m）; Cm（mg/Nm3）; 源强 kg/h. 非甲烷总烃; 5; 60; 20; 2.0; 0.007. 表21 无组织非甲烷总烃厂界浓度预测参数及结果一览表 车间名称; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 浓度mg/m3; 浓度mg/m3; 浓度mg/m3; 浓度mg/m3. 印刷间; 0.001753; 0.002181; 0.001753; 0.002181. 由上表预测结果分析可知，本项目厂界非甲烷总烃无组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（4.0mg/m3）以及豫环攻坚办〔2017〕162号文排放建议值（周界外浓度最高点无组织浓度值：非甲烷总烃2.0mg/m3）。 1.4 大气环境防护距离 按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008），评价采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算非甲烷总烃无组织排放的大气环境防护距离。经计算厂界内无超标点，不需要设置大气环境防护距离。 表22 项目大气环境防护距离计算结果表 污染因子; 计算参数; 大气环境防护距离计算结果，m. 排放量kg/h; 面源高度; 面源宽度; 面源长度. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.007; 5m; 20m; 60m; 无超标点. 1.5 卫生防护距离 根据GB／T13201－91《制订地方大气污染物排放标准的技术方法》计算卫生防护距离，预测模式如下： 式中：L－工业企业所需卫生防护距离，m； r－有害气体无组织排放源所在的生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； Qc－工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 A、B、C、D－卫生防护距离计算系数，根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 根据卫生防护距离计算公式计算非甲烷总烃无组织排放的卫生防护距离。计算参数及结果见表23： 表23 卫生防护距离参数及计算结果一览表 无组织排放源; 污染物; 卫生防护距离计算系数; 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护距离（m）. A; B; C; D. 生产厂房; 非甲烷总烃; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.20; 50. 根据GB／T13201－91《制订地方大气污染物排放标准的技术方法》计算卫生防护距离，生产车间设置卫生防护距离为50m。根据平面布置，厂界外卫生防护距离为：东厂界45m，南厂界50m，西厂界45m，北厂界50m，本项目卫生防护距离示意图见附图6。本项目卫生防护距离内主要为其他同类型印刷企业，无居民点、学校等敏感建筑。 - 2、水环境影响分析 本项目废水主要为生产废水和职工生活产生的生活污水。 2.1 生产废水 本项目废显影液需要定期更换，显影废液包含碱性污染物，作为危险废物处理；润版液用水在印刷过程中通过烘干蒸发，该过程无排水；制版工序清洗CTP版材产生的洗版废水，设置1套洗版水循环系统，该工艺采用物理（过滤）+化学（絮凝反应）方法，连接洗版机后，设备自动同步为洗版机供水。本项目洗版水循环系统工艺流程为洗版废水在线收集、自动流进处理机中，通过添加具有中和及絮凝作用的絮凝剂，自动中和、絮凝、沉淀、脱色处理，然后经过滤芯及过滤棉进行过滤处理（具有吸附杂质、脱色作用），处理后达到洗版水的质量标准后，重新循环用于洗版机洗版，底部沉淀物作为危废外协处理。 在采取上述相应处理措施后，项目生产废水经处理后全部循环利用不外排。 2.2 生活污水 项目劳动定员70人，均不在厂区内食宿，人员用水按30L/人·d计，则生活用水量为2.1m3/d（714m3/a）。生活污水产生量按80%计，则该项目产生的生活污水为1.68m3/d（571.2m3/a）。 生活污水经园区化粪池处理后生活污水中各污染物分别为COD200mg/L、BOD5140mg/L、氨氮25mg/L、SS140mg/L，可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和贾屯污水处理厂处理进水水质要求（COD450mg/L，SS350mg/L，NH3-N35mg/L）要求，经园区污水管网进入贾屯污水处理厂处理达标后排放。本项目外排水量为571.2m3/a，经贾屯污水处理厂处理后，COD和NH3-N外排总量分别为0.0286t/a和0.00286t/a。 2.3 贾屯污水处理厂 根据《贾屯污水处理厂（新乡县二次污水处理）环境影响报告书》，贾屯污水处理厂位于新乡市和平路以西、东孟姜女河以北、规划静泉路以南、劳动街以东，设计规模30万m3/d（一期工程15万m3/d），收水范围为赵定排以南的新乡市高新技术开发区、东南区（含高新区）和新乡县懂不排水分区、纸制品工业园区、朗公庙镇，总计服务面积93.4km2。污水处理厂采用“厌氧酸化+A2/O+沉淀+过滤”处理工艺，设计进水水质为：COD≤450mg/L、BOD5≤180mg/L、氨氮≤35mg/L、SS≤350mg/L、TP≤6mg/L，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L、TP≤0.5mg/L）处理达标后，排入东孟姜女河。 根据现场调查，贾屯污水处理厂一期工程15万m3/d已建成运行，现厂外部分管网已接通。近期收水范围管网分两期建设。一期主要建设东孟姜女河下游3.8km、中央大道5km、青龙路12km的管道，目前一期管网已建设完毕，正在运行；二期管网主要建设东孟姜女河上游13.2km、金融大道4km的管网，目前二期管网已经铺设至集聚区南区胡韦线（印海北路至二支排），印海智谷包装产业园出水管道已于贾屯污水处理厂主干网接通。 本项目位于贾屯污水处理厂收水范围以内，排水各污染物浓度符合贾屯污水处理厂进水水质要求，本项目废水排入贾屯污水处理厂处理可行。 综上，本项目废水经预处理后，再依托贾屯污水处理厂进行处理后达标排放，且本项目外排水量、污染物排放量较小，对地表水环境影响较小。 2.4总量指标 本项目生产废水经处理后循环利用不外排，生活污水产生量为571.2t/a，COD产生量0.114t/a，氨氮产生量0.014t/a，经园区内化粪池处理后进入贾屯污水处理厂处理，处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准（COD≤50mg/L，NH3-N≤5mg/L），确定本项目废水的总量控制指标为：COD：0.0286t/a，氨氮：0.00286t/a。 表24 本项目废水排放汇总及排放总量一览表 类别; 生活废水. 571.2m3/a. 处理前浓度及产生量; COD; 200mg/L，0.114t/a. NH3-N; 25mg/L，0.014t/a. 处理后浓度及产生量; COD; 50mg/L，0.0286t/a. NH3-N; 5mg/L，0.00286t/a. 项目涉水总量; COD; 0.0286t/a. NH3-N; 0.00286t/a. 3、固体废物影响分析 3.1 固废产排情况 本项目固废包括危险废物和一般废物。危险废物主要包括：废CTP版、废原料桶、废油墨抹布、废橡皮布、废显影废液、废UV灯管和废光触媒板（含二氧化钛催化剂）、废滤芯、废过滤棉、洗版水处理污泥、沉淀物、废活性炭等。一般固废主要包括：生产过程产生的废纸边纸屑、不合格产品、职工生活垃圾。 （1）废CTP版 本项目在生产运行过程中使用的CTP版为一次性使用，废CTP版产生量为50000张/a（约0.2t/a），属于《国家危险废物名录》（2016版）中规定的“HW16感光材料废物中“231-002-16 使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影，以及凸版印刷产生的废显（定）影剂、胶片及废像纸”，属于危险废物。收集后定期交由危险废物处理资质的单位进行处理。 （2）CTP废显影液 本项目废显影液产生量0.75t/a，属于《国家危险废物名录》（2016版）中规定的“HW16感光材料废物”中“231-002-16使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影，以及凸版印刷产生的废显（定）影液、胶片及废像纸”，废显影液收集于暂存桶内，定期交有危险废物处理资质的单位进行处理。 （3）废橡皮布 由于橡皮布有一定的磨损破坏，年产生废橡皮布约500张（约折合0.08t/a），由于转印过程中橡皮布上沾染了少量油墨，属于《国家危险废物名录》（2016版）中规定的“HW49其他废物”中“900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。属于危险废物，此部分固废集中收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。 （4）废油墨擦机布 本项目擦洗机器设备产生废油墨抹布6000条（约折合0.2t/a），这部分固废属于危险废物，属于《国家危险废物名录》（2016版）中规定的“HW49其他废物”中“900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，集中收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。 （5）废原料桶 项目产生的废原料桶包括废油墨桶、废显影液、废异丙醇桶、废洗皮水桶等，产生量约0.2t/a，属于《国家危险废物名录》（2016版）中规定的“HW49其他废物”中“900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”集中收集后定期交有危险废物处理资质的单位进行处理。 （6）废UV灯管 本项目UV光氧化催化设备中UV灯管需要定期更换，更换周期为1年，更换时产生的废UV灯管为120根，合36kg/a，属于《国家危险废物名录》（2016版）中规定的“HW29含汞废物”中的“900-023-29”生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源。集中收集后交由有危废处理资质的单位处理。 （7）废光触媒板 本项目UV光氧化催化设备中废光触媒板（含二氧化钛催化剂）在达到使用寿命即失活之后需要更换，使用寿命大约为10年，更换一次产生的废光触媒板约为3kg。根据《国家危险废物名录》，HW50，“772-007-50烟气脱硝过程产生的废钒钛系催化剂”为危险废物。本项目产生的废光触板（含二氧化钛催化剂）虽不属于烟气脱硝过程产生，但属于废钛系催化剂，同时参考欧洲、日本对废催化剂的管理要，因此，建议企业将废光触媒板按危险废物进行管理和处置。 （8）废滤芯 本项目洗版水循环系统内设置有滤芯，滤芯需定期更换，产生量约0.1t/a，属于《国家危险废物名录》（2016版）中规定的“HW49其他废物”中“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。属于危险废物，此部分固废集中收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。 （9）废过滤棉 - 本项目洗版水循环系统设置若干层过滤棉，产生量约0.1t/a，属于《国家危险废物名录》（2016版）中规定的“HW49其他废物”中“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。属于危险废物，此部分固废集中收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。 - （10）洗版水处理污泥、沉淀物 - 洗版水循环系统内处理产生的污泥、沉淀物产生量约0.2t/a，属于《国家危险废物名录》（2016版）中规定的“HW16感光材料废物”中“231-002-16使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影，以及凸版印刷产生的废显（定）影液、胶片及废像纸”。属于危险废物，此部分固废集中收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。 - （11）废活性炭 - 项目印刷、覆膜工序废气净化用的活性炭需定期更换，更换下来的废活性炭属于危险固废，属于《国家危险废物名录》（2016版）中规定的“HW12染料、涂料废物”，此部分固废集中收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。活性炭对有机废气的吸附值一般为0.1-0.3g/g，本项目取平均0.2g/g，本项目有机废气有组织收集量为0.77t/a，根据UV光氧化催化装置和活性炭吸附装置对有机废气的分别处理效率，可计算出本项目经活性炭吸附处理的有机废气量约为0.16t/a，所需活性炭量为0.8t/a，故产生的废活性炭量为0.96t/a。 （12）废纸屑及不合格产品 本项目在生产过程中会产生废纸屑纸边及不合格产品。本项目废纸屑产生量为99.5t/a；生产中残次品产生量为0.5t/a。本项目废纸屑、不合格产品产生总量为100t/a，暂存于一般固废暂存间内，定期外售。 （13）生活垃圾 本项目厂区劳动定员共计70人，均不在厂区食宿。生活垃圾产生量按每人0.8kg/d计算，则生活垃圾产生量总为56kg/d（19.0t/a）在厂区定点收集后，由环卫部门统一处置。 本项目固体废物性质及处理方式汇总详见表25，项目危废汇总情况见表26。 表25 项目固废性质及处理方式汇总表 序号; 种类; 产生量 (t/a); 性质; 废物类别; 代码; 处理方式; 排放量 (t/a). 1; 废纸屑及不合格产品; 100; 一般固废; /; /; 收集后外卖综合利用; 0. 2; 生活垃圾; 19.0; /; /; 收集后由环卫部门统一处理; 0. 3; 废原料桶; 0.2; 危险废物; 其他废物; HW49; 暂存于厂区危废贮存室内，定期交有危险废物处理资质的单位进行处理; 0. 4; 废CTP版; 0.2; 其他废物; HW16; 0. 5; 废显影液; 0.75; 感光材料废物; HW16; 由密闭塑料桶收集，暂存于厂区危废贮存室内，并定期交有危险废物处理资质的单位进行处理; 0. 6; 废橡皮布; 0.08; 其他废物; HW49; 集中收集，暂存于厂区危废贮存室内，并定期交有危险废物处理资质的单位进行处理; 0. 7; 废油墨抹布; 0.2; 其他废物; HW49; 0. 8; 废UV灯管; 0.036; 含汞废物; HW29; 暂存于厂区危废贮存室内，定期交有危险废物处理资质的单位进行处理; 0. 9; 废光触媒板; 0.003t/次; 废催化剂; HW50; 0. 10; 废滤芯; 0.1; 其他废物; HW49; 0. 11; 废过滤棉; 0.1; 其他废物; HW49; 0. 12; 洗版水处理污泥、沉淀物; 0.2; 感光材料废物; HW16; 0. 13; 废活性炭; 0.96; 燃料、涂料废物; HW12; 0. 表26 项目危险废物汇总表 序号; 危废名称; 危废类别及代码; 产生量 (t/a); 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废原料桶; HW49; 0.2; 印刷、覆膜工序; 固态; 废原料; 每天; 毒性; 分类储存、分区存放于危废暂存间，定期交由有资质单位处置. 2; 废CTP版; HW16; 0.5; 印刷工序; 固态; 废油墨等; 每天; 毒性. 3; 废显影液; HW16; 1.5; 制版工序; 液态; 废溶剂; 每天; 毒性. 4; 废橡皮布; HW49; 0.08; 印刷工序; 固态; 废油墨; 每月; 毒性. 5; 废油墨抹布; HW49; 0.2; 印刷工序; 固态; 废溶剂; 每周; 毒性. 6; 废UV灯管; HW29; 0.036; 环保处理设施; 固态; 废油墨; 一年; 毒性. 7; 废光触媒板; HW50; 0.003t/次; 环保处理设施; 固态; 废油墨; 十年; 毒性. 8; 废滤芯; HW49; 0.1; 制版工序; 固态; 废油墨; 半年; 毒性. 9; 废过滤棉; HW49; 0.1; 制版工序; 固态; 废油墨; 半年; 毒性. 10; 洗版水处理污泥、沉淀物; HW16; 0.2; 制版工序; 固态; 废油墨; 每周; 毒性. 11; 废活性炭; HW12; 0.96; 环保处理设施; 固态; 废油墨; 三个月; 可燃性、毒性. - 由上表可知，项目产生的固废均根据其特性和分类得到合理处置，符合国家对固体废物处理的“减量化、资源化和无害化”的政策和原则，可实现其对环境的影响降到较低限度的目标。 3.2 危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 - 本项目设置1座一般固废暂存间面积10m2，1座危险固废暂存间面积30m2。 - 本项目产生的危险废物暂存于危险固废暂存间，暂存期间分别采用专用容器盛装，堆放过程中分类存放，鉴于项目危险废物产生种类多、产生量不大的特点，定期委托有资质的危险废物处置公司安全处置，评价建议危废暂存周期不大于半年，30m2危废暂存间可满足临时贮存要求。环评要求危险固废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订版）中的标准要求进行建设，将危险废物分装于专门的容器内，存放在厂区内临时贮存仓库内，贮存期间注意防风、防晒、防雨、防渗措施，并设立危险废物标志。建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称；必须定期对贮存危险废物的包装容器及危废暂存室进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换。 - 对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订版），本项目危废暂存间的建设应符合标准中6.2条和6.3.1、6.3.9、6.3.11条规定。 - 综上，项目厂区产生的危险废物为液态和固态，密封储存后不易逸散产生有毒有害气体，在做好防护措施后对地下水影响较小。 3.3 危险废物转运环境影响分析 - 危险废物的外运采用专门密闭车辆，防止散落和流洒，严格按照国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》执行；运输废物的专用车辆应由有资质的危废处理公司提供，并接受危废处理公司专职人员监督和指导。 - 3.4 委托利用或者处置的环境影响分析 - 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》中要求，环评建议企业在与危废处置单位签订处置协议时，尽量选择运输距离短，处置能力和处置资质齐全的单位进行，避免在运输或者处置过程中因为运输路途或者临时处置能力受阻造成项目危废的堆积。 - 综上所述，基于上述固体废物安全、妥善的暂存和处置基础上，本项目产生的固体废物对环境影响不大。 4、声环境影响分析 本项目噪声主要为印刷机、覆膜机、裁切机等设备运行时产生的机械噪声，噪声源强为65~90dB（A），经采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，可降噪20dB（A）。本项目噪声设备源强及降噪措施情况见表27。 表27 本项目噪声设备源强及降噪措施一览表 序号; 设备名称; 安装地点; 台数; 源强 dB（A）; 治理措施; 噪声排放 dB（A）. 1; 印刷机; 生产厂房; 3; 75; 基础减振、车间隔声; 58. 2; 覆膜机; 生产厂房; 6; 65; 基础减振、车间隔声; 50. 3; 裁切机; 生产厂房; 5; 90; 基础减振、车间隔声; 70. 4; 空压机; 生产厂房; 1; 90; 基础减振、车间隔声; 70. 本次评价噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑厂房等建筑物的隔声及屏障作用。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。 （1）室外点声源利用点源衰减公式 LAr=LAr0−20lgrr0−8 式中LA(r)、LA(r0)分别是距声源r、r0处的A声级值。 （2）对于室内声源按下列步骤计算： ①由类比监测取得室外靠近围护结构处的声压级LA(r0)。 ②将室外声级LA(r0)和透声面积换算成等效的室外声源。计算出等效源的声功率级： Lw=LAr0+10lgS 式中：S为透声面积。 ③用下式计算出等效室外声源在预测点的声压级。 LAr=Lw−20lgr0−20lgrr0−8 ④用下式计算各噪声源对预测点贡献声级及背景噪声叠加。 L=10×lgi=1n100.1LAi 式中：LAi为声源单独作用时预测处的A声级，n为声源个数。 （3）户外建筑物的声屏障效应 声屏障的隔声效应与声源和接收点、屏障位置、屏障高度和屏障长度及结构性质有关，我们根据它们之间的距离、声音的频率（一般取500HZ）算出菲涅尔系数，然后再查表找出相对应的衰减值（dB）。菲涅尔系数的计算方法如下： N=2A+B−dλ 式中：A—是声源与屏障顶端的距离； B—是接收点与屏障顶端的距离；d—是声源与接收点间的距离；λ—波长。 本项目各厂界噪声预测结果见表28。 表28 本项目各厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 厂界及敏感点; 贡献值昼间 （dB(A)）; 贡献值夜间 （dB(A)）; 达标 分析; 标准值. 昼间; 夜间. 东厂界; 48.6; 48.6; 达标; 60; 50. 南厂界; 44.2; 44.2; 达标. 西厂界; 48.1; 48.1; 达标. 北厂界; 46.5; 46.5; 达标. 由上表可知，项目各厂界昼间、夜间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准(昼间65dB(A)，夜间55dB(A))要求。综上分析，本项目生产噪声对周围环境的影响较小。 - 环境风险分析 本项目涉及的化学物质主要为显影液、异丙醇，其理化性质分析如下。 （1）物质危险性识别 显影液： 外观与性状：无色，透明。吸入本品对呼吸道有刺激作用，出现咳嗽和呼吸困难等。对眼有轻到中度刺激作用，引起眼疼痛和流泪。皮肤接触有轻到中度刺激性，出现痒、烧灼感和炎症。大量摄入对消化道有腐蚀性，导致胃痉挛、呕吐、腹泻、循环衰竭，甚至引起死亡。 化学性质：本品不燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。 异丙醇： 外观与性状：无色透明液体，有乙醇气味。引燃温度399℃；易燃，蒸气与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限2.0%~12%；与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。 化学性质：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。 （2）生产物料危险性识别 本项目原料中纸张、油墨、显影液和异丙醇等，均属于易燃物品，考虑到各印刷车间对油墨和异丙醇多为定量采购，按需供给，存储量较少，因此不构成重大危险源。 （3）环境敏感点识别 最近敏感点为南侧约762m的西高村及东北侧约945m大张庄村。考虑到距离项目比较远，且项目没有重大危险源，即使项目发生火灾等事故，对大胡庄村的影响也很小。另外易燃物品要储存于阴凉，通风的环境。远离火源，热源，避免阳光直射、与氧化剂隔离贮存。各个车间配备采用干粉、二氧化碳或沙土灭火装置。 项目设置一个危险废物临时贮存室，建筑面积30m2，用于临时贮存项目的危险废物，根据危险废物特征分开贮存，其中废显影液用密闭塑料桶收集，贮存室要求封闭且防风、防晒、防雨、防渗，设立危险废物标志，然后送危险废物处置中心。 6、选址可行性分析 （1）项目地理位置 本项目位于新乡市新乡县印海智谷包装产业园，通过购买的15号标准化厂房（3层）进行生产，总占地面积6300m2。项目东侧为农田，北侧为在建标准化厂房和拟入住的河南华彩印务有限公司。最近敏感点为南侧约762m的西高村及东北侧约945m大张庄村。项目地理位置图见附图1，厂界周围环境概况图见附图2。 （2）规划相符性分析 本项目位于新乡县印海智谷包装产业园内，属于新乡经济技术产业集聚区规划的南区内，符合园区产业布局、土地利用规划等要求。项目不属于淘汰类和限制类工艺，能耗少、污染物产生量小，不属于新乡经济技术产业集聚区发展正面清单（优先发展项目），不属于新乡经济技术产业集聚区发展负面清单（禁止和限制发展项目）。 本项目位于新乡县印海智谷包装产业园内，属于新乡市主体功能区的重点开发区，且不属于新环【2015】342号文中所列不予审批项目，符合审批条件；本项目建设与《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环【2016】174号）的要求总体相符合，挥发性有机物排放达到合理处置。同时，本项目建设及采取的污染防治措施等均符合《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》的要求。 本项目评价区域内没有文物古迹和珍稀动植物资源等环境敏感目标。 综上，本项目拟选厂址位置可行。 - 7、环保投资 本项目总投资3000万元，其中环保投资40万元，占总投资的1.33%，环保投资估算见表29。 表29 本项目环保投资一览表 污染源; 采取的治理措施; 投资金额 （万元）. 废气; 生产车间; 印刷机、覆膜机; 非甲烷总烃; 密闭式玻璃作业间+11个集气罩+1套“UV光氧化催化+活性炭吸附”装置+15m高排气筒; 15. 减少无组织废气排放的措施; ①印刷车间密闭，微负压状态②油墨在密闭印刷间储存，油墨调配工位和平台固定，加装集气罩③印刷机和覆膜机上方加装集气罩收集. 废水; 生活污水; 化粪池，满足贾屯污水处理厂进水水质要求; 0.5. 洗版水循环系统; 设置1套洗版水处理循环系统，循环利用; 20. 噪声; 设备运行噪声; 基础减振、厂房隔声等; 1.5. 固废; 危险固废; 1座30m2危废暂存间; 2. 一般固废; 1座10m2一般固废暂存间; 1. 合计; /; 40. 8、环保验收内容 （1）竣工环保验收内容 本项目环保设施竣工验收一览表见表30。 表30 本项目环保设施竣工验收一览表 污染源; 采取的治理措施; 环保要求. 废气; 印刷 车间; 非甲烷总烃; 密闭式玻璃印刷间+11个集气罩+1套“UV光氧化催化+活性炭吸附”装置+15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文）、《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）. 减少无组织废气排放的措施; ①印刷车间密闭，微负压状态②油墨在密闭印刷间储存，油墨调配工位和平台固定，加装集气罩③印刷机和覆膜机上方加装集气罩收集. 废水; 生活污水; 化粪池; 贾屯污水处理厂收水标准. 生产废水; 设置1套洗版水处理循环系统; 循环利用不外排. 噪声; 设备运行噪声; 基础减振、厂房隔声等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）3类标准要求. 固废; 危险固废; 1座30m2危废暂存间; 固废处置率100%，满足环保要求. 一般固废; 1座10m2一般固废暂存间. （2）排污口规范化 根据原国家环境保护总局制定的《<环境保护图形标志>实施细则(试行)》（环监[1996]463号）以及《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）的规定： ①废气、废水、噪声排放口、固体废物堆场应进行规范化设计，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌，具备采样、监测条件。 ②排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。 ③一切新建、扩建、改建和限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的 同时建设规范化排放口，并作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成部分和项目验收的内容之一。 环境保护图形标志牌由国家环保总局统一定点制作，并由市环境监察部门根据企业排污情况统一向国家环保局订购。排污单位必须负责规范化的有关环保设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监察部门同意并办理变更手续。 《〈环境保护图形标志〉实施细则(试行)》(环监[1996]463 号中规定的废气、废水、噪声排放口环境保护图形标志牌的要求见表31。 表31 本项目各排污口环境保护图形标志 对于危险固废和一般固废，设置专门的存储场所，严格按照相关管理要求进行管理，并设立标志牌。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 生产车间 | 印刷、覆膜车间 | 非甲烷总烃 | 密闭式玻璃作业间+11个集气罩+1套“UV光氧化催化+活性炭吸附”装置+15m高排气筒 | 达标排放 |
|  | 减少无组织废气排放的措施 |  | 非甲烷总烃 | ①印刷车间密闭，微负压状态②油墨在密闭印刷间储存，油墨调配工位和平台固定，加装集气罩③印刷机和覆膜机上方加装集气罩收集 |  |
| 水污 染物 | 生活 污水 |  | COD、 NH3-N等 | 生活废水经化粪池处理后，进入贾屯污水处理厂 | 不会对环境造成污染 |
|  | 生产废水 |  | COD、 NH3-N等 | 1套洗版水循环系统，循环利用不外排 |  |
| 固 体 废 物 | 职工生活 （一般固废） |  | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门统一处理 | 不会对环境造成污染 |
|  | 生产车间 （一般固废） |  | 废纸屑及不合格产品 | 收集后外卖综合利用 | 资源化利用 |
|  | 生产车间 （危险废物） |  | 废CTP版 | 暂存于厂区危废贮存室内，定期交有危险废物处理资质的单位进行处理 | 安全无害化处置 |
|  |  |  | 废原料桶 | 暂存于厂区危废贮存室内，定期交有危险废物处理资质的单位进行处理 |  |
|  |  |  | 废显影液 | 由浓缩蒸发器浓缩至固态后在密闭塑料桶收集，暂存于厂区危废贮存室内，并定期交有危险废物处理资质的单位进行处理 |  |
|  |  |  | 废橡皮布 | 集中收集，暂存于厂区危废贮存室内，并定期交有危险废物处理资质的单位进行处理 |  |
|  |  |  | 废油墨抹布 |  |  |
|  |  |  | 废UV灯管 |  |  |
|  |  |  | 废光触媒板 |  |  |
|  |  |  | 废滤芯 | 集中收集，暂存于厂区危废贮存室内，并定期交有危险废物处理资质的单位进行处理 |  |
|  |  |  | 废过滤棉 |  |  |
|  |  |  | 洗版水处理污泥、沉淀物 |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |
| 噪 声 | 营运期间噪声主要来源于印刷机、覆膜机、裁切机等，经采取隔声间降噪、厂房隔声降噪措施后，对周围环境影响很小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目位于新乡市新乡县印海智谷包装产业园，通过购买的15号标准化厂房（3层）进行生产，总占地面积6300m2。目前生产车间已经建成，运营期主要为设备的安装调试，不会影响和改变当地生态环境的变化，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

结论及建议

一、评价结论 1、项目符合产业政策 河南迪思实业有限公司决定投资3000万元建设年产2000吨纸质品印刷项目，该项目选址位于新乡经济技术产业集聚区规划的南区、107国道与胡韦线交叉口的印海智谷包装产业园内，占地面积6300m2。 本项目已于2016年12月22日在新乡县发展和改革委员会备案，项目编号：豫新新乡制造[2016]30856。项目属于印刷包装项目，经对比《部分工业行业淘汰落后生产工业装备和产品指导目录》（2010年本），本项目设备和产品均不在淘汰落后生产工业装备和产品范围内。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类建设项目，符合国家产业政策的要求。 本项目属于新乡市主体功能区的重点开发区，且不属于新环【2015】342号文中所列不予审批项目，符合审批条件。 2、选址可行性分析 （1）项目地理位置 本项目位于新乡市新乡县印海智谷包装产业园，通过购买的15号标准化厂房（3层）进行生产，总占地面积6300m2。项目东侧为农田，北侧为在建标准化厂房和拟入住的河南华彩印务有限公司。最近敏感点为南侧约762m的西高村及东北侧约945m大张庄村。 （2）规划相符性分析 本项目位于新乡县印海智谷包装产业园内，属于新乡经济技术产业集聚区规划的南区内，符合园区产业布局、土地利用规划等要求。项目不属于淘汰类和限制类工艺，能耗少、污染物产生量小，不属于新乡经济技术产业集聚区发展正面清单（优先发展项目），不属于新乡经济技术产业集聚区发展负面清单（禁止和限制发展项目）。 本项目位于新乡县印海智谷包装产业园内，属于新乡市主体功能区的重点开发区，且不属于新环【2015】342号文中所列不予审批项目，符合审批条件；本项目建设与《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环【2016】174号）的要求总体相符合，挥发性有机物排放达到合理处置。同时，本项目建设及采取的污染防治措施等均符合《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》的要求。 本项目评价区域内没有文物古迹和珍稀动植物资源等环境敏感目标。 综上，本项目拟选厂址位置可行。 3、项目污染物排放情况及环境影响分析 （1）废气 本项目产生的废气主要是油墨储存、调配、印刷过程中的产生的油墨废气、润版液产生的挥发乙醇、清洗墨辊产生的挥发乙醇、覆膜废气，车间内设置密闭式玻璃作业间（长60m×宽20m×高5m），印刷机顶部、覆膜机顶部设置集气罩，同时固定油墨调配平台和工位，上方设置1个集气罩，密闭印刷间采用全室置换通风，气流组织为下进上出，整体车间保持负压。集气效率为95%，非甲烷总烃收集后由引风机抽吸送入1套“UV光氧化催化+活性炭吸附”装置处理之后经15m高排气筒排放。项目非甲烷总烃的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，同时也能满足豫环攻坚办[2017]162号文中印刷工业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度值50mg/m3，建议去除效率70%的标准。 根据预测，本项目厂界非甲烷总烃无组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准周界外浓度值4.0mg/m3以及豫环攻坚办〔2017〕162号文排放建议值周界外浓度最高点无组织浓度值：非甲烷总烃2.0mg/m3要求。 本项目生产车间需分别设置卫生防护距离为50m，厂界外卫生防护距离为：东厂界45m，南厂界50m，西厂界45m，北厂界50m。本项目卫生防护距离内主要为其他同类型印刷企业，无居民点、学校等敏感建筑。 （2）废水 本项目废水主要为职工生活产生的生活污水和生产废水。 本项目显影用水包括显影液配制和显影液清洗用水，显影液需要定期更换，显影废液包含碱性污染物，作为危险废物处理；异丙醇勾兑用水在印刷过程中通过烘干蒸发，该过程无排水；制版工序清洗CTP版材产生的洗版废水，设置1套洗版水循环系统，该工艺采用物理（过滤）+化学（絮凝反应）方法，连接洗版机后，设备自动同步为洗版机供水。本项目洗版水循环系统工艺流程为洗版废水在线收集、自动流进处理机中，通过添加具有中和及絮凝作用的絮凝剂，自动中和、絮凝、沉淀、脱色处理，然后经过滤芯及过滤棉进行过滤处理（具有吸附杂质、脱色作用），处理后达到洗版水的质量标准后，重新循环用于洗版机洗版，底部沉淀物作为危废外协处理。在采取上述措施后，项目生产废水循环利用不外排。 本项目生活污水经厂区园区化粪池处理后生活污水中各污染物可以达到贾屯污水处理厂处理进水要求，经园区市政污水管网进入贾屯污水处理厂处理达标后排放，对周围水环境影响较小。 （3）固体废物 本项目固废包括危险废物和一般废物。 危险废物主要包括废CTP版、废原料桶、废油墨抹布、废橡皮布、废显影废液、废光触媒板、废滤芯、废过滤棉、洗版水处理污泥、沉淀物、废活性炭等。危险废物集中收集暂存于厂区危废贮存室，定期交有危险废物处理资质的单位进行处理。 一般固废主要包括：生产过程产生的废纸屑、不合格产品、职工生活垃圾。其中废纸屑和不合格产品收集后暂存一般固废暂存间内，定期外售；生活垃圾在厂区定点收集后，由环卫部门统一处置。 综上所述，本项目固体废物处置率100%，对环境影响较小。 （4）噪声 本项目噪声主要为印刷机、覆膜机、裁切机等设备运行噪声，其噪声声级在65～90dB(A)之间。经预测项目各厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准(昼间65dB(A)，夜间55dB(A))要求。本项目生产噪声对周围环境的影响较小。 4、总量控制 本项目生活污水产生量为571.2t/a，COD产生量0.114t/a，氨氮产生量0.014t/a，经园区内化粪池处理后进入贾屯污水处理厂处理，处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准（COD≤50mg/L，NH3-N≤5mg/L），确定本项目废水的总量控制指标为：COD：0.0286t/a，氨氮：0.00286t/a。 废气：本项目大气污染物建议总量控制指标为非甲烷总烃0.07t/a，按照“VOCs 排放总量倍量消减替代”的要求，应替代VOCs量0.14t/a，从新乡县大召营镇贵波橡胶制品厂年产24000吨橡胶路锥厂剩余的VOCs消减量9.66t/a中进行调剂。 二、建议 根据建设项目的污染影响分析结果及所在区域的环境功能要求，为保护当地的环境质量，对污染控制和环境管理提出如下建议： （1）建设方应严格落实各项污染防治措施，减少各类污染物对环境的影响。 （2）建设方应对设备进行定期的维护检修；改善工作条件和环境条件。 （3）根据国家安全生产的管理规定加强对纸张、油墨等的储运和使用过程管理，杜绝出现跑、冒、滴、漏，以及意外着火事故的发生。企业应制定有意外事故应急处理预案，配备满足要求的安全防护设施和器材。 （4）对生产中产生的各类危废应按国家关于危废管理和处理的规定进行收集、暂存和处置，危险废物临时堆放场应严格按照危险废物贮存场所建设，应具备防渗、防雨、防漏的功能，定期维护防止危废污染环境。 （5）加强清洁生产管理，使工程各生产环节尽量做到节约资源，降低消耗， 减少污染。 （6）严格执行环保“三同时”制度，项目建成后应及时请环保部门进行验收，经验收合格后方可投入正常运营。 综上，河南迪思实业有限公司年产2000吨纸质品印刷项目符合国家产业政策。项目选址可行，符合新乡经济技术产业集聚区各项规划要求。项目产生的废水、废气、噪声、固废等各类污染物治理措施可行，可使各类污染物排放控制在国家相关标准之内，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析本项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日