建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市卓越金属制品有限公司年产10000套标识标牌项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市卓越金属制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 苗利宽 410721197806283037 |  |  | 联系人 | 李小帅 |  |  |
| 通信地址 | 新乡市新乡县七里营镇毛滩村村北 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13783580166 |  | 传真 |  | 邮政编码 |  | 453731 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县七里营镇毛滩村村北 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 | 2018-410721-33-03-010655 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 | 金属结构制造 C3311 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 4000 |  |  | 绿化面积(平方米) | —— |  |  |
| 总投资 （万元） | 247 | 其中：环保投资（万元） |  | 15 | 环保投资占总投资比例 | 6.07% |  |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  | 2019年5月 |  |  |  |
| 项目内容及规模 一、项目由来 新乡市卓越金属制品有限公司投资247万元，建设年产10000套标识标牌项目为租赁赵国凯闲置厂房进行生产建设（租赁协议见附件4），不占新地。根据新乡县七里营镇土地利用总体规划图（2010-2020）项目选址属于允许建设区；根据七里营镇人民政府出具的证明可知，该项目选址符合七里营镇发展规划、土地利用规划和产业发展规划的要求。 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为2018-410721-33-03-010655，本项目的建设符合国家产业政策的要求。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院第682号令的要求，新乡市卓越金属制品有限公司建设年产10000套标识标牌应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及2018年修改单规定（生态环境部第1号令）本项目类别为“二十二、金属制品业”，第67项“金属制品加工制造”，“其他（仅切割组装除外）”应编制环境影响报告表。 受新乡市卓越金属制品有限公司的委托（见附件1），我单位承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我们组织有关技术人员进行现场踏勘、资料收集，在此基础上按照有关技术规范要求，本着“客观、公开、公正”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 二、厂址周围环境 新乡市卓越金属制品有限公司位于新乡市新乡县七里营镇毛滩村村北（项目位置见附图1），项目租用赵国凯闲置厂房进行生产建设，项目东侧、北侧为耕地；南侧为县道030；西侧为安通驾校。 项目周围主要环境敏感点为：东南510米为东刘庄；南480米为毛滩村。 图1 项目周围环境概况 三、工程内容 1、项目概况 项目的基本情况见 ： 表1 本项目基本情况 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 年产10000套标识标牌. 2; 总投资; 247万元. 3; 建设单位; 新乡市卓越金属制品有限公司. 4; 项目选址; 新乡市新乡县七里营镇毛滩村村北. 5; 占地面积; 4000㎡. 6; 劳动定员; 劳动员工20人. 7; 年工作日; 一班生产，每班8小时，年工作日300天. 2、工程内容 本项目总投资247万元，建设年产10000套标识标牌，其建设内容主要包括主体工程、辅助工程和环保工程。主要建设内容见表2。 表2 项目建设内容一览表 工程类别; 建设内容; 规模. 主体工程; 生产车间; 建筑面积2200m2. 辅助工程; 办公室; 建筑面积350m2. 公用工程; 供水; 市政供水. 供电; 市政供电. 环保工程; 废气处理; 打磨和焊接粉尘采用集气罩收集袋式除尘器处理后经15米排气筒排放；切割和雕刻粉尘采用集气罩收集袋式除尘器处理后经15米排气筒排放。. 废水处理; 生活污水经化粪池处理后，定期清运。. 固废处置; 一般固废场所1处10m2，危废暂存间5m2。. 噪声治理; 置于车间内，并对高噪声设备设置减振基础，安排专人对设备进行维护。. 3、主要生产设备 项目主要设备详见表3。 表3 项目设备一览表 序号; 主要设备名称; 规格和型号; 数量. 1; 切割锯; 315-350-300; 5台. 2; 金属雕刻机; 傲刻-1325; 2台. 3; 光纤切割机; Hn-3015; 1台. 4; 剪板机; Qc13k-4/4000; 1台. 5; 折弯机; WC67K-100/4000; 1台. 6; 氩弧焊机; TIG250S; 7台. 7; 二保焊机; NB-315F; 7台. 8; 角磨机; /; 10台. 9; 围边机; /; 1台. 10; 空压机; /; 2台. 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），项目及生产工艺设备、产品均不在限制类、淘汰类之列，符合国家产业政策。 4、主要原辅材料 本项目主要原辅材料消耗量见表4Error: Reference source not found。 表4 主要原辅材料消耗量一览表 序号; 名称; 年用量; 备注. 1; 镀锌板; 500吨; 外购. 2; 钢板; 50吨. 3; 方管; 500吨. 4; 圆管; 50吨. 5; 不锈钢板; 3吨. 6; 不锈钢管; 1吨. 7; 焊丝; 10吨; 焊接工序. 8; 纸箱; 1万; 包装工序. 9; 气泡棉; 1千卷. 10; 胶带; 200卷. 11; 磨片; 50箱; 公共耗材. 5、产业政策相符性分析 经查阅相关资料及分析，本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策的要求。产业政策相符性分析详见表5。 表5 产业政策相符性分析表 一、项目相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目年产10000套标识标牌，不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策。. 二、生产工艺相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目工艺不涉及限制类、淘汰类工艺，符合国家产业政策。. 三、生产设备相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 动圈式和抽头式手工焊条弧焊机；非数控剪板机。. 淘汰类; 动圈式和抽头式硅整流弧焊机；磁放大器式弧焊机；Q11-1.6×1600剪板机。. 本项目; 项目氩弧焊机TIG250S；二保焊机NB-315F；剪板机Qc13k-4/4000，本项目生产设备均不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策。. 四、原料及产品相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目产品为标识标牌，不属于限制类和淘汰类中的产品，符合国家产业政策。. 6、备案相符性分析 新乡县发展和改革委员会会以项目代码：2018-410721-33-03-010655同意该项目备案（详见附件2）。项目拟建设情况与备案相符性分析见表6。 表6 备案相符性分析 内容; 备案; 实际建设; 一致性分析. 建设地点; 新乡市新乡县七里营镇毛滩村村北; 新乡市新乡县七里营镇毛滩村村北; 一致. 建设规模; 年产10000套标识标牌; 年产10000套标识标牌; 一致. 总投资; 247万元; 247万元; 一致. 生产工艺; ①外购方管、圆管、不锈钢管切割-外购镀锌板、钢板、不锈钢板切割或裁剪-折弯-焊接-打磨-外协喷塑-成品-包装-入库 ②外购方管、圆管、不锈钢管切割-外购镀锌板、钢板、不锈钢板-雕刻-焊接-打磨-外协喷塑-成品-包装-入库; ①外购方管、圆管、不锈钢管切割-外购镀锌板、钢板、不锈钢板切割或裁剪-折弯-焊接-打磨-外协喷塑-成品-包装-入库 ②外购方管、圆管、不锈钢管切割-外购镀锌板、钢板、不锈钢板-雕刻-焊接-打磨-外协喷塑-成品-包装-入库; 一致. 主要生产 设备; 电焊机、钻床、液压折弯机、液压剪板机、切割机、元车、刨车、手持打磨机等; 电焊机、钻床、液压折弯机、液压剪板机、切割机、元车、刨车、手持打磨机等; 一致. 7、与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见表7。 表7 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 项目选址位于新乡市新乡县七里营镇毛滩村村北; 属于. 限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 新乡市集中水源地保护区; 黄河贾太湖地表水饮用水源保护区：一级保护区：田庄至寺王东二干渠和四水厂引水渠道等输水渠道堤外50米沿岸的陆域；卫滨区平原乡三支渠两侧30米的陆域；贾太湖蓄水池、沉砂池、西郊沉砂池水域及其截渗沟外10米范围的区域；贾太湖蓄水池、西郊沉砂池至四水厂和一水厂之间的输水暗管两侧10米的陆域。 二级保护区：一级保护区外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区；人民胜利渠渠首至田庄的水域及堤外50米沿岸的陆域。; 项目厂址距黄河贾太湖地表水饮用水源保护区边界约6.4km; 不在保护区范围内. 四水厂地下水饮用水源保护区：一级保护区：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。 二级保护区：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。; 项目厂址距四水厂地下水饮用水源保护区边界距离约6.3km; 不在保护区范围内. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目为制作标识标牌项目，不属于豁免名录内; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目选址位于新乡市新乡县七里营镇毛滩村村北; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目 分类; 一类工业项目：金属制品（不含有电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理及热处理加工）; 本项目为制作标识标牌项目; 属于. 对照《通知》中附件1“新乡市主题功能分区”，本项目位于新乡市新乡县七里营镇毛滩村村北，不属于分类准入政策中的工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区、特殊环境敏感区。按照《实施细则》的要求，参照分类准入政策中的农产品主产区执行。本项目与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见表8。 表8 与农产品主产区规定对照 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 功能区范围; 辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 项目位于新乡市新乡县七里营镇毛滩村村北，不在工业准入优先区范围内; 参照农产品主产区环境准入政策的要求，本项目符合农产品主产区环境准入政策要求。. 功能区目标; 要以保障农产品供给安全为目标，严格控制工业开发活动，支持因地制宜发展农产品加工业，防止不合理工业开发对农业生产环境的不良影响。; 本项目位于新乡市新乡县七里营镇毛滩村村北，场地为租用闲置厂房，不属于基本农田; 不在保护区范围内. 环境准入政策; 1、取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2、简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。 3、严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。 4、严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 1、本项目为制作标志标牌项目，不在豁免名录内 2、本项目为金属制品项目，应编制环境影响报告表 3、本项目为一类工业项目 4、本项目没有废水排放; 参照农产品主产区环境准入政策的要求，本项目符合农产品主产区环境准入政策条件。. 由表8可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 8、劳动定员及工作制度 本项目职工人数20人，每天工作8小时，年工作300天。职工均不在厂区食宿。 9、公用设施 供水：本项目用水主要为职工生活用水，由市政供水管网供水，能够满足本项目用水需求。 排水：本项目无生产废水，生活污水主要为职工生活产生的废水，污水经化粪池处理后定期清运。 # 供电：本项目用电量约为2万kW·h/a，由市政供电电网供电，主要用于项目设备运转、日常办公等，可满足项目需求。 10、与《河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》的对照分析 根据《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)的通知》豫政〔2018〕30号的内容，结合本项目的情况，该方案中涉及到本项目的内容有： （1）各地要加强区域、规划环境影响评价,按要求完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单“三线一单”编制工作,明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。新改扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等涉气项目的环境影响评价,应满足区域、规划环评要求。原则上禁止钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨)、焦化等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业,对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业不再实施省内产能置换。 本项目为金属制品业项目，不属于明确禁止和限制发展的行业，因此，本项目符合要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，因此无原有污染情况及主要问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡市位于河南省北部，黄河中下游地区。市区地理坐标为东经113°30′～115°30′与北纬34°55′～35°50′之间，跨越最大直线距离，南北长约106.5公里，东西宽约149.25公里。新乡县位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。东与延津相连，西毗获嘉，南接原阳，北部与新乡市区的东、南、西三面相接。县境东西宽32.7公里，南北长29.1公里，总面积为364.6平方公里。 本项目位于新乡市新乡县七里营镇毛滩村村北。项为目地理位置详见附图1。 - 地质 新乡县全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。境内黄河故道为沉砂组成，系砂土和砂壤土。 3、地形、地貌 新乡县位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。属黄河中下游故道冲积扇和太行山前卫河冲积扇的南缘洼地，是黄河与卫河复合冲积平原。地势自西南向东北呈微倾斜，坡降率为1/4000，西高东低，高程介于70-82米之间。全县地貌可分为四个单元：西北部卫河沿岸及北区为卫河冲积与扇前交接洼地；中部古阳堤以北至卫河区域是古黄河背河洼地；中南部古阳堤以南为高地平原，是黄河古河堤滩；东南部为沙丘沙地，是黄河古河床与溢流泛道冲击而成。 4、气象、气候 新乡县全县境属温带大陆性气候，四季分明。春季干旱多风，夏季多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。年均气温14.1℃，1月最冷，平均气温0.7℃，7月最热，平均气温27.1℃。年均降水量548.3毫米，多集中在7、8月间。年均蒸发量1908.7毫米。年均日照2407.7小时，年均无霜期200.5天，适于农作物生长。 5、水文 新乡县境内河渠主要有卫河、东孟姜女河、西孟姜女河、百泉河、共产主义渠、人民胜利渠、民生渠等7条大的河渠和17条小河渠，除人民胜利渠定时引用黄河水外，其它河流源头水枯，过境水多为季节性排放。 经现场查看及调查，距本项目最近的地表水体为西北2.8km的东孟姜女河。 6、土壤状况 新乡县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。境内黄河故道为沉砂组成，系砂土和砂壤土。黄河故道以北系黄河滩地，土质为褐土化小两合、褐土化两合土，并间有不同的其它类型。古阳堤以北地势低洼，地下水渗入形成潮化，土壤为小两合、两合土，间有不同的其它类型。共产主义渠以南、卫河两岸，多为潮化土壤。依据全国土壤分类暂行规定，新乡县372.8平方公里土地，可分为4个土类、7个亚类、13个土属、35个土种。 - 农业资源 新乡县优质粮食作物占全县耕地总面积近70%，其中优质麦面积30万亩，占麦播面积的82%，被命名为全国优质小麦基地县。精细蔬菜、优质瓜果、名优花卉等高效经济作物面积20万亩，占全县耕地总面积的50%。 8、饮用水源地 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》豫政办（2007）125号文，与新乡市新乡县有关的水源地保护区为黄河贾太湖地表水饮用水源保护区和四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井)。 黄河贾太湖地表水饮用水源保护区一级保护区范围:田庄至寺王东二干渠和四水厂引水渠道等输水渠道堤外50米沿岸的陆域；牧野区平原乡三支渠两侧30米的陆域;贾太湖蓄水池、沉沙池、西郊沉沙池水域及其截渗沟外10米范围的区域;贾太湖蓄水池、西郊沉沙池至四水厂和一水厂之间的输水暗管两侧10米的陆域。二级保护区范围：一级保护区外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区；人民胜利渠渠首至田庄的水域及堤外50米沿岸的陆域。 四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井)一级保护区范围：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级保护区范围：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。 根据《新乡县乡镇集中式饮用水水源保护区划分技术报告》（2013.9）中的相关内容，新乡县的四个镇朗公庙镇、古固寨镇、大召营镇和翟坡镇均划分有水源地保护区，四个乡镇水源地一级保护区范围均为：取水井外围50m区域，没有划分二级保护区。 将本项目位置与新乡县已划定的水源地位置对比，距离本项目最近的饮用水水源地为人民胜利渠，项目距保护区的距离约为6.3公里，二者距离较远，故该项目的建设不会对该水源地产生影响。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、声环境、地面水、地下水等）： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境保护局发布的新乡市环境空气质量日报，选用2018年10月24日~30日份发布的新乡县空气质量数据进行评价，环境空气质量数据详见表9。 表9 新乡县空气质量日报（2018年10月24日~30日） 环境因子; 监测浓度; 标准/24h平均; 达标情况. PM10; 60-144μg/m3; 150μg/m3; 达标. PM2.5; 24-94μg/m3; 75μg/m3; 出现超标. AQI; 55-111; /; /. 由表9可知，PM10能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，但PM2.5有所超标。为进一步促进空气质量改善，保证空气质量达标，新乡市制定了大气污染防治工业企业治理方案、蓝天工程行动计划、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年》等一系列措施，进一步促进空气质量改善，保证空气质量达标。 2、地表水环境质量现状 距项目最近的地表水体为西3.32km的东孟姜女河，根据新乡市水功能区，东孟姜女河规划水体功能为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。本次评价采用新乡县环保局对东孟姜女河南环桥断面监测数据，水质结果见表10。 表10 东孟姜女河南环桥断面水质一览表（2018.11.29-201812.6） 环境因子; 监测浓度（mg/L）; 标准（mg/L）; 达标情况. COD; 23-39; 40; 达标. 氨氮; 0.076-0.638; 2.0; 达标. 总磷; 0.11-0.34; 0.4; 达标. 由表10可知，各指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准。同时新乡市正在推进实施《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文（2017）28号）和《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年》，逐步改善新乡市水环境质量。 3、声环境质量现状 项目所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。通过对本项目声环境质量现场实测，项目四周厂界噪声监测值见表11。 表11 项目周边噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 项目; 厂界; 昼间; 夜间. 噪声; 东厂界外1m; 52.1-53.6; 44.3-45.4. 西厂界外1m; 53.2-53.5; 43.6-44.7. 南厂界外1m; 54.0-54.2; 44.0-44.5. 北厂界外1m; 53.9-54.2; 42.1-42.5. 由上述监测数据可知，项目区域声环境现状较好，能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、生态环境现状 评价区域内生态环境主要以人工生态环境为主，主要植被为人工栽培的树木以及农作物。区域内无珍稀野生植被和野生动物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表12 主要环境保护目标 环境类别; 环境保护目标; 方向; 距离（m）; 保护级别. 地表水; 东孟姜女河; 西; 3320; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类. 环境空气; 东刘庄; 东南; 510; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 毛滩村; 南; 480.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 大气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，相关标准值见表13。 表13 环境空气质量标准 单位：μg/m3（标态） 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 日平均; 150. 1h平均; 500. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 日平均; 75. TSP; 年平均; 200. 日平均; 300. NO2; 年平均; 40. 日平均; 80. 1h平均; 200. 2、声环境 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，相关标准限值见表14。 表14 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、地表水环境 项目区域地表水为东孟姜女河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V标准。相关标准限值见表15。 表15 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH; COD; NH3-N. 标准值V类; 6-9; 40; 2.0. 4、地下水环境 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。相关标准限值见表16。 表16 地下水质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 耗氧量（CODMn法，以O2计）; 3.0. 总硬度（以CaCO3计）; 450. NH3-N; 0.5. 总大肠菌群; 3.0MPN/100mL. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准。 表17 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、噪声 运营期各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见表18。 表18 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及修改单。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 项目不设总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： # 本项目生产工艺流程图见图2。 外购原料 G、S、N 切割 G、S、N 雕刻 折弯 G、S、N 焊接 G、N 打磨 外协喷塑 注：G：废气 S：固废 N：噪声 成品 包装 图2 生产工艺流程图 入库 # 生产工艺简述： 切割：项目购进圆管、方管、不锈钢管及不锈钢板、镀锌板和钢板按照设计尺寸进行切割。项目采用光纤切割机和切割锯进行切割，切割过程中会有飞溅的金属火花和固体废物（边角料）产生。 折弯、雕刻：按照客户要求，将切割好原料进行折弯或雕刻操作，可将设计好的图案显现在原料上。折弯和雕刻在图案显现的区别：折弯成的图案有明显的凹凸面，而雕刻的图案比较细致且没有明显的凹凸面。项目雕刻过程中会有飞溅的金属火花产生。 # 焊接：将雕刻或折弯好的原料以焊接的方式组装在一起，焊接过程中会有焊接烟尘产生。 打磨：将焊接好的金属元件通过角磨机进行打磨，打磨过程中会有打磨粉尘产生。 # 项目外协喷塑后即为成品，包装入库。 # 项目外协喷塑单位为辉县市孟庄镇梁村前进塑粉加工厂，该企业于2015年10月完成《辉县市孟庄镇梁村前进塑粉加工厂年涂塑200万只滤清器外壳项目环境影响报告表》的编制，新乡市环境保护局于2015年10月8日以“安环表审（2015）247号”予以批复。 主要污染工序： 表19 项目营运期产污环节一览表 类别; 污染源; 污染因子; 治理措施. 废气; 切割和雕刻工序; 粉尘; 集气罩+袋式除尘器+15米排气筒. 焊接和打磨工序; 粉尘; 集气罩+袋式除尘器+15米排气筒. 废水; 生活污水; COD SS NH3-N TP; 化粪池处理后定期清运. 噪声; 生产设备; 机械噪声; 基础减振、厂房隔声和距离衰减. 固废; 切割; 边角料; 收集后出售. 焊接; 焊渣; 收集后出售. 袋式除尘器; 粉尘; 收集后出售. 生产过程; 废机油; 厂内暂存后，委托有资质单位处理.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 切割和雕刻工序 | 粉尘 | 92mg/m3 ，0.2208t/a | 8.28mg/m3 ，0.0199t/a |
|  | 焊接和打磨工序 | 粉尘 | 87.78mg/m3 ，0.632t/a | 7.9mg/m3 ，0.0569t/a |
| 水污染物 | 生活污水 （192 m3/a） | COD SS NH3-N TP | 300mg/L，0.0576t/a 250mg/L，0.048t/a 30mg/L，0.0059t/a 4mg/L，0.0008t/a | 0 |
| 固体废物 | 切割工序 | 边角料 | 20t/a | 0 |
|  | 焊接工序 | 焊渣 | 0.5t/a | 0 |
|  | 除尘系统 | 粉尘 | 0.6907t/a | 0 |
|  | 生产过程 | 废机油 | 0.1t/a | 0 |
| 噪 声 | 项目噪声设备主要为切割机、剪板机等，噪声源强在70-85dB（A）之间，车间通过减振、车间隔声、距离衰减后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目位于新乡市新乡县七里营镇毛滩村村北，区域内生态环境已经转化为人工生态环境，营运期对生态环境不会产生明显影响。该区域无珍稀动植物，项目的建设对生态环境不会产生影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目采用租赁现有厂房进行生产建设，无施工期建设，故本次环评不对施工期进行详细的环境影响分析。 营运期环境影响分析： 一、废气环境影响分析 1、废气对环境空气影响分析 本项目产生的废气主要为切割工序、雕刻工序和打磨工序产生的粉尘；焊接工序中产生的焊接烟尘。 （1）切割和雕刻粉尘 项目原材料的切割由切割锯和光纤切割机完成，评价要求切割机在车间内设置的集中切割区域内作业。据同行业类比，钢材切割过程中产生的粉尘量约0.1kg/t钢材，项目钢材年用量共计1104t/a，则项目切割工段粉尘产生量为0.1104t/a。项目年工作天数300天，日切割工作约8小时，则切割工段粉尘产生速率约为0.046kg/h。 项目雕刻工序由金属雕刻机完成，评价要求在车间内设置集中雕刻区域，类比同行业，钢材雕刻过程中产生的粉尘量约0.1kg/t钢材，项目钢材年用量共计1104t/a，则项目雕刻工段粉尘产生量为0.1104t/a。项目年工作天数300天，日雕刻工作约8小时，则雕刻工段粉尘产生速率约为0.046kg/h。 项目在切割锯、光纤切割机和雕刻机上方分别设置集气罩，经一套袋式除尘器对切割和雕刻粉尘进行处理，风机风量1000m3/h，集气效率为90%,除尘效率为90%，除尘处理后由15m高排气筒排放。则项目切割烟尘产生情况见表20。 表20 切割和雕刻工序粉尘产排情况一览表 产尘单元; 产生情况; 排放情况. 产生量 （t/a）; 风机风量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3 ）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3 ）; 排放速率 （kg/h）. 有组织粉尘排放情况. 切割和雕刻粉尘; 0.2208; 1000; 92; 0.0199; 8.28; 0.0083. 无组织粉尘排放情况. 切割和雕刻粉尘; 0.022; /; 0.022; /; 0.0092. 经计算，项目切割和雕刻工序粉尘排放量为0.0199t/a（0.0083kg/h），排放浓度8.28mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（颗粒物最高允许排放浓度为120mg/m3，排气筒高度15m时，最高允许排放速率为3.5kg/h）的要求，对周围大气环境影响较小。 （2）焊接烟尘和打磨粉尘 在使用焊机的过程中会产生一定的焊接烟尘，本项目采用的焊接方式主要是氩弧焊、二保焊，年用焊条10t，发尘量参照《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（湖北大学学报、2010年9月第三期、许海萍等）中的产生系数计算，本项目焊条类型为J-422焊条，发尘量为5～8g/kg，本次评价取最大值8g/kg，因此焊接烟尘产生量为0.08t/a，焊机每天平均工作8h，排放源强为0.033kg/h。 项目以金属型材为原料，采用角磨机对焊接表面进行清理，清理过程中会产生少量粉尘，金属粉尘的产生量约占用量的0.05%，项目钢材年用量共计1104t/a，则项目打磨工段粉尘产生量为0.552t/a。项目年工作天数300天，每天平均工作8h，则打磨工段粉尘产生速率约为0.23kg/h。 项目设置专门的焊接平台7个和打磨平台2个，每个平台上方分别设置集气罩，通过一套袋式除尘器对此工序的粉尘进行处理，风机风量3000m3/h，集气效率为90%,除尘效率为90%，除尘处理后由15m高排气筒排放。 表21 焊接和打磨工序粉尘产排情况一览表 产尘单元; 产生情况; 排放情况. 产生量 （t/a）; 风机风量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3 ）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3 ）; 排放速率 （kg/h）. 有组织粉尘排放情况. 焊接和打磨粉尘; 0.632; 3000; 87.78; 0.0569; 7.9; 0.0237. 无组织粉尘排放情况. 焊接和打磨粉尘; 0.0632; /; 0.0632; /; 0.026. 项目此工序袋式除尘器粉尘排放量为0.0569t/a（0.0237kg/h），排放浓度7.9mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（颗粒物最高允许排放浓度为120mg/m3，排气筒高度15m时，最高允许排放速率为3.5kg/h）的要求，对周围大气环境影响较小。 2、大气环境影响预测评价 ⑴评价因子和评价等级 本次评价使用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，判定运营期大气环境影响评价等级。 根据工程分析，本工程预测评价因子为颗粒物，项目评价因子和评价标准筛选详见表22。 表22 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（μg/m3）; 标准来源. 颗粒物（TSP）; 1 h; 900; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 注：由于TSP无小时浓度限值，根据导则可取日均浓度限值的三倍值，即 TSP 环境标准限值一次值为0.9mg/Nm3。. 表23 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.1. 最低环境温度/℃; -10. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; 否. 岸线方向/°; 否. 表24 点源估算模式参数表 名称; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m3/h）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 颗粒物. P1; 15; 0.4; 1000; 20; 2400; 正常; 0.0092. P2; 15; 0.4; 3000; 20; 2400; 正常; 0.0237. 表25 矩形面源参数表 名称; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 颗粒物. 生产车间; 110; 20; 0; 10; 2400; 正常; 0.0092. 0.026. 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN预测本项目废气排放对周围大气环境的影响，预测结果见下表。 表26 AERSCREEN估算模型计算结果一览表 排放方式; 污染源; 污染物; 下风向最大质量浓度Ci（μg/m3）; 占标率Pi（%）; 出现距离（m）; 标准值Coi*（μg/m3）. 点源; 排气筒P1; 颗粒物; 18.678; 2.075; 2; 900. 排气筒P2; 4.4959; 0.4995; 1. 面源; 生产车间; 颗粒物; 0.3426; 0.04; 75. 9.6799; 1.075; 75. 各源最大值; 颗粒物; 18.678; 2.075; 2. 由上表结果看出：本项目大气污染源排放的污染物经估算模式预测，颗粒物最大落地浓度值以及占标率分别为18.678μg/m3和2.075%；根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价工作分级依据，分级依据见下表。 表27 大气评价工作分级判据 评价工作等级; 评价工作分级依据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%＜Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 结合估算结果可知，本项目大气评价等级应为二级，因此不再进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。评价范围为5×5平方千米 ⑵污染物排放量核算 根据工程分析，对本项目有组织及无组织排放污染物进行核算，具体的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量见下表。 表 28 大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. P1; 颗粒物; 8.28; 0.0083; 0.0199. P2; 颗粒物; 7.9; 0.0237; 0.0569. 有组织排放合计; 颗粒物; 0.0768. 表29 大气污染物无组织排放量核算表 序 号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （mg/m3）. 1; 生产 车间; 切割 雕刻; 颗粒物; 加强厂区封闭和管理减少废气扩散; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织粉尘周界外监控浓度1.0mg/m3; 1.0; 0.0632. 2; 焊接 打磨; 颗粒物; 0.022. ⑶ 防护距离 ①大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）中的相关要求，根据估算模型AERSCREEN预测本项目无组织最大落地浓度为9.6799μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织粉尘周界外监控浓度1.0mg/m3。项目厂界外颗粒物贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此无需设置大气环境防护距离。 # 项目东南510米东刘庄落地浓度为3.448μg/m3；南480米毛滩村落地浓度为3.3699μg/m3，均小于环境质量浓度限值（TSP 环境标准限值一次值为0.9mg/Nm3），可知项目建设对周围敏感点没有影响。 二、废水环境影响分析 本项目无生产废水，废水主要来自职工生活产生的生活用水。项目共有员工20名，年工作300天，不在厂区食宿。项目员工用水量按40L/d·p，项目用水量为240m3/a（0.8m3/d），排放量约192m3/a（0.64m3/d），类比确定生活污水中各污染物产生浓度分别为：COD300mg/L、SS250mg/L、NH3-N30mg/L、TP4mg/L；废水污染物产生量为：COD 0.0576t/a、SS 0.048t/a、NH3-N 0.0058t/a，TP 0.0008t/a。项目生活废水进入化粪池处理后定期清运。 项目现有化粪池的池底和池壁已做好防渗、防漏措施，评价要求对化粪池做好日常监管，严禁防渗、防漏，避免污染地下水。 上述措施可行，不会对周围环境产生影响。 ### 三、噪声影响分析及防治措施 该项目生产过程中产噪设备主要为切割机、剪板机等，噪声源强在70-85dB（A）之间。设备噪声源强及其防治措施情况见表30。 表30 主要噪声源及防治情况 单位：dB（A） 产噪设备; 数量（台）; 源强; 防治措施; 治理后噪声. 切割锯; 5; 85; 减振基础，车间隔声; 55. 金属雕刻机; 2; 70; 减振基础，车间隔声; 45. 光纤切割机; 1; 80; 减振基础，车间隔声; 50. 剪板机; 1; 70; 减振基础，车间隔声; 45. 折弯机; 1; 75; 减振基础，车间隔声; 50. 氩弧焊机; 7; 70; 车间隔声; 45. 二保焊机; 7; 70; 车间隔声; 45. 角磨机; 10; 75; 车间隔声; 45. 治理措施：为全面降低项目生产设备对环境影响，实现厂界噪声达标排放和敏感点噪声达标，本环评提出如下要求和建议： ①在设备选型时优先选择低噪声的设备，做好设备的安装调试，同时加强营运期间对各种机械的维修保养，保持其良好的运行效果； ②振动较强的设备加设减震基础； ③车间内高噪声设备合理分布，避免集中放置，必要时对于产生噪声较高的设备设置专门隔声设备房的措施； ④运输车辆为瞬时噪声源，环评要求加强厂区交通运输管理，在厂区入口处安装限速和禁鸣标识。 经过以上建议和措施，项目噪声预测结果见表31。 表31 噪声预测结果表 项目 监测点位; 贡献值 dB（A）; 背景值 dB（A; 预测值 dB（A; 标准 dB（A）; 达标 分析. 东厂界; 昼; 35.9; /; /; 昼间60 夜间50; 达标. 夜; /; /. 西厂界; 昼; 53.5; /; /. 夜; /; /. 南厂界; 昼; 45.5; /; /. 夜; /; /. 北厂界; 昼; 45.5; /; /. 夜; /; /. 由表31可见，通过减振基础、车间隔声及距离衰减后，建设项目各厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准［昼间≤60dB（A）]的要求。表明项目运营期噪声对周围环境影响较小。 四、固体废弃物环境影响分析及措施 本项目运营期间产生的固废主要为原材料切割工序产生的边角料；焊接工序产生焊渣；袋式除尘器收集的粉尘和生产过程中数控设备产生的废机油。 1、一般固废 项目产生的固体废物主要为焊接工序产生焊渣、切割工序产生的边角料、除尘器收集的粉尘。 焊渣：焊渣产生量以焊丝用量的5%计，本项目焊丝用量为10t/a，则焊丝产生量为0.5t/a。 边角料：根据建设单位提供资料，项目切割工序产生的边角料为20t/a，集中收集后出售。 除尘器收集粉尘：项目除尘器收集粉尘量为0.6907t/a，集中收集后出售。 评价建议将本项目产生的一般固废暂存于一般固废暂存间，该一般固废暂存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求：项目产生的一般固废应暂存于专门的场所（建筑面积不小10m2），储存区的地面应防渗，并应做好防风、防晒、防雨。 2、危险废物 # 本项目危险废物为数控设备维护产生的少量废机油，年产生量为0.1t/a，属于危险废物，其类别为HW08“废矿物油”，危废代码900-249-08“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油”，危险特性为“T/I”。在危废暂存间暂存容器内暂存后及时交有资质单位进行集中处置。 建设单位设置一座专门的危废暂存间，并进行地面硬化、防渗等措施，内置危废暂存桶，用于不同种类危废分开暂存，并委托有危险废物处理资质的单位处理。经与建设单位沟通，危废间设置已建成，在厂房西南角，建筑面积5m2。 废物类别及废物代码如下表32所示。 表32 本项目危险废物汇总表 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废机油; HW08废矿物油; 900-249-08; 0.1t/a; 机械加工; 液态; 基础油和其他添加 剂; 矿物油; 1 年; T/I; 委托有资质的单位处置. 危废暂存间内各种危险废物分类装入暂存桶内，并分区、分层整齐堆放，粘贴危废标签。建立严格管理制度，定期对危废贮存容器及危废储存间进行检查，若发现 容器破裂或地面出现裂痕应及时采取措施，避免危废泄露或下渗，污染区域水环境；库房内采取全面通风的措施，设安全照明设施，设置干粉灭火器，并要建立严格管理制度，定期检查。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。 危险废物暂存间及危险废物管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《河南省环境保护厅关于印发河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）的通知》（豫环文[2012]18 号）要求设置，具体贮存、运输及管理措施如下： ①产生危险废物的车间，必须向公司质量安全环保部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，制定危险废物管理计划，并报公司质量安全环保部门审批。管理计划应当包括减少危险废物产生量和危害性的措施，以及危险废物贮存、利用、处置措施。公司质量安全环保部门负责编制公司危险废物管理计划，危险废物管理计划每年编制一次。 ②危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志，危废临时储存室地面与墙面需涂刷防渗漆，墙面涂刷高度不低于0.5m，表层无裂痕，保证渗透系数≤10-10cm/s；存放区四周设有围挡，以免危废容器破裂，导致危险废物泄露蔓延污染土壤和地下水。 #### ③收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。 ④禁止将危险废物混入一般固体废物中贮存。 ⑤贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年；确需延长期限的，必须提前一个月报公司质量安全环保部批准。 ⑥收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物及其他 物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用。 ⑦发生或者有证据证明可能发生危险废物严重污染环境、威胁居民生命财产安全时，公司质量安全环保部根据需要可责令停止导致或者可能导致环境污染事故的作业，采取防止或者减轻危害的有效措施。 ⑧转移危险废物的，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单。 ⑨公司质量安全环保部负责办理危险废物移和接受地境保护行政审批手续。 本项目危废贮存场所基本信息见表33。 表33 危险废物贮存场所基本情况 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积（m2）; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废机油; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 车间西南角; 5m2; 桶装; 0.2吨; 1年. 废机油由专业技术人员及时更换，更换过程中严防滴、漏 、跑、冒，桶装运送至危废暂存间内暂存，危废暂存间能够满足危废贮存要求，且贮存能力远大于危废产生量，危废密封在铁皮桶中贮存不会对周围环境产生影响。项目危险废物均委托有处理该危废资质的单位代为处理，本项目危险废物处理可行。危废运输过程中避开环境敏感点按照相关规定进行规划运输路线，项目危废在收集、贮存、运输、利用、处置等环节均按照相关规定要求操作，本项目危险固废环境风险较小。 严格落实上述措施后，工程各类危废储存及处置可以满足《危险废物贮存污染控制标准》和《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，能够做到安全、妥善处置。 评价认为，建设项目固体废物全部妥善处置，能够避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。 五、选址合理性分析 新乡市卓越金属制品有限公司位于新乡市新乡县七里营镇毛滩村村北，租赁赵国凯闲置厂房进行生产建设。根据新乡县七里营镇土地利用总体规划图（2010-2020）项目选址属于允许建设区；根据七里营镇人民政府出具的证明可知，该项目选址符合七里营镇发展规划、土地利用规划和产业发展规划的要求。 项目东侧、北侧为耕地；南侧为县道030；西侧为安通驾校。项目周围主要环境敏感点为：东南510米为东刘庄；南480米为毛滩村。周围500m范围内无自然保护区、风景名胜区、水源地等敏感目标。 营运期间产生大气污染物经有效治理后达标排放，对周围环境影响较小；生活废水经化粪池处理后定期清运；噪声及固废均能得到有效处置，营运期各污染物经有效措施处理后，对周围环境没有影响。 综合分析，本项目选址可行。 六、环保投资 本项目总投资为247万元，其中环保投资15万元，占总投资的6.07%，具体内容见表34。 表34 环保投资一览表 类别; 污染治理项目; 采取的环保措施; 数量; 投资费用（万元）. 废气; 焊接和打磨粉尘; 集气罩（9个）+袋式除尘器处理+15m排气筒; 1套; 6. 切割和雕刻粉尘; 集气罩（4个）+袋式除尘器处理+15m排气筒; 1套; 5. 废水; 生活污水; 化粪池处理后定期清运; 1座10m3; 1. 噪声; 设备噪声; 设置基础减振、厂房隔音; /; 1. 固废; 边角料、焊渣和除尘器收集的粉尘; 一般固废暂存间; 10m2; 1. 数控设备产生的废机油; 危险废物暂存间; 5m2; 1. 环保投资总计; /; 15. 七、环保验收内容 本项目环保设施验收清单见表35。 表35 项目环保设施验收清单一览表 类别; 污染源; 治理措施; 验收内容; 验收标准. 废气; 焊接和打磨粉尘; 集气罩（9个）+袋式除尘器处理+15m排气筒; 集气罩（9个）+袋式除尘器处理+15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2中颗粒物最高允许排放浓度为120mg/m3，排气筒高度15m时，最高允许排放速率为3.5kg/h，无组织排放监控点浓度限值1.0（mg/m3）的要求. 切割和雕刻粉尘; 集气罩（4个）+袋式除尘器处理+15m排气筒; 集气罩（4个）+袋式除尘器处理+15m排气筒. 废水; 生活污水; 化粪池处理后定期清运; 1座10m3化粪池; /. 噪声; 设备噪声; 减振基础+厂房隔声; 减振基础+厂房隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 固废; 边角料、焊渣、除尘器收集的粉尘; 经收集后贮存在一般固废暂存间，定期外售; 一般固废暂存间（10m2）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001，2013年修）. 废机油; 暂存于危废暂存间（建筑面积5m2）; 暂存于危废暂存间（建筑面积5m2）; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接和打磨工序 | 粉尘 | 集气罩+袋式除尘器处理+15m排气筒（1套） | 达标排放 |
|  | 切割和雕刻工序 | 粉尘 | 集气罩+袋式除尘器处理+15m排气筒（1套） |  |
| 废 水 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP | 化粪池处理后定期清运 | 合理处置不外排 |
| 固体 废物 | 切割工序 | 边角料 | 集中收集后出售 | 合理处置 |
|  | 焊接工序 | 焊渣 |  |  |
|  | 除尘器系统 | 粉尘 |  |  |
|  | 生产过程 | 废机油 | 委托有资质的单位处置 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声设备主要为切割机、剪板机等，设备噪声源强为70-85dB（A），经减振基础、厂房隔音和距离衰减后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 昼60dB(A)，夜50dB(A)标准的要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于新乡市新乡县七里营镇毛滩村村北，区域内生态环境已经转化为人工生态环境。营运期对生态环境不会产生明显影响。该区域无珍稀动植物，项目的建设对生态环境不会产生影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目符合国家产业政策 新乡市卓越金属制品有限公司拟投资247万元，在新乡市新乡县七里营镇毛滩村村北建设年产10000套标识标牌，本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类项目，符合国家产业政策，已经新乡县发展和改革委员会同意该项目备案，项目代码为2018-410721-33-03-010655。 2、项目选址可行 新乡市卓越金属制品有限公司位于新乡市新乡县七里营镇毛滩村村北，租赁赵国凯闲置厂房进行生产建设。根据新乡县七里营镇土地利用总体规划图（2010-2020）项目选址属于允许建设区；根据七里营镇人民政府出具的证明可知，该项目选址符合七里营镇发展规划、土地利用规划和产业发展规划的要求。 项目东侧、北侧为耕地；南侧为县道030；西侧为安通驾校。项目周围主要环境敏感点为：东南510米为东刘庄；南480米为毛滩村。周围500m范围内无自然保护区、风景名胜区、水源地等敏感目标。 营运期间产生大气污染物经有效治理后达标排放，对周围环境影响较小；生活废水经化粪池处理后定期清运；噪声及固废均能得到有效处置，营运期各污染物经有效措施处理后，对周围环境没有影响。 评价认为本项目选址可行。 3、环境影响分析结论 项目营运期产生的废气、噪声按评价要求采取适当措施后达标排放，废水、固废处置措施可行。 （1）废气：本项目切割和雕刻工序产生的粉尘经集气罩+袋式除尘器处理后经15m排气筒排放，焊接和打磨工序设置专门的操作平台，上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集袋式除尘器处理后由15米排气筒排放。排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2二级，排气筒高度15m，排放速率3.5kg/h，最高允许排放浓度120mg/m3的要求；未被收集的粉尘在车间无组织排放，厂界粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织粉尘周界外监控浓度1.0mg/m3的标准，对周围环境没有影响。 （2）废水：该项目无生产废水产生；生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。 - （3）噪声：该项目产生噪声设备为切割机、剪板机等，经厂房隔音、基础减振和距离衰减后，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 - （4）固废：本项目一般固废为切割工序产生的边角料、焊接工序产生的焊渣、除尘系统收集粉尘，分别集中收集后出售，同时一般固废按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求建一般固废应暂存场所；危险废物为废机油，暂存于危废暂存间，危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的相关要求建设危废暂存间，定期委托有相关资质的单位处置。 二、评价建议 1、建议项目建设单位严格落实环保“三同时”制度，待各项污染防治措施建成，及时进行建设项目竣工环境保护验收。 2、加强职工操作培训，提高职工技术水平和安全环保意识，建立健全的各项规章制度，注意正确的操作规程。 3、加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生。 三、总评价结论 综上所述，新乡市卓越金属制品有限公司建设年产10000套标识标牌，符合国家产业政策，选址可行，项目在认真落实各项环保治理措施后，工程各项污染物均能合理处置或达标排放，对周围环境影响较小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，本项目建设是可行的。 湖北黄环环保科技有限公司 2019年01月

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日