建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产8000万件彩印包装盒、标签及说明书项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡县力诺包装制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 吕爱香(41072119800424302X) |  |  |  |  | 联系人 | 许伟 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市大召营镇富康路北段路西 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13503739715 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 | 453700 |  |
| 建设地点 | 新乡市大召营镇富康路北段路西 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  |  | 项目代码 |  | 2018-410721-41-23-03-031898 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□ 技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2319 包装装潢及其他印刷 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 1300 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 500 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 14 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 2.8% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  | 2019年4月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 新乡县力诺包装制品有限公司位于新乡市大召营镇富康路北段路西，根据企业发展规划及市场调研情况，投资500万元，租用新乡市永和化工有限公司闲置厂房1300m2（见租赁协议）进行“年产8000万件彩印包装盒、标签及说明书项目”生产建设，本项目不新征土地。根据《新乡县大召营专业园区总体发展规划图》该项目选址属于二类工业用地，根据新乡县大召营镇人民政府出具的证明，该项目符合大召营镇总体发展规划、土地利用规划和产业发展规划（见附件3）。本项目于2018年5月29日在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为2018-410721-41-23-03-031898，备案表见附件。根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修正)，本项目建设内容不属限制类、淘汰类项目，为允许项目，符合国家产业政策。现场调查时，生产设备已经安装并具备生产能力，属于未批先建性质，新乡县环保局已对于本项目未批先建进行了处罚（《河南省罚没收入统一发票》见附件6），限期补办环评手续。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院第682号令的要求，新乡县力诺包装制品有限公司年产8000万件彩印包装盒、标签及说明书项目应进行环境影响评价，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及2018年修改单规定，本项目属于“十二、印刷和记录媒介复制业”类中的第30项“印刷厂；磁材料制品”类别，属于“全部”类，应编制环境影响报告表。 河南金环环境影响评价有限公司受新乡县力诺包装制品有限公司(委托书见附件1)，承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场踏勘的基础上，根据建设单位提供的资料编制本环评报告表。 二、项目情况 1、地理位置与平面布置 本项目位于新乡市大召营镇富康路北段路西。项目租用新乡市永和化工有限公司闲置厂房1300m2，项目东侧为新乡市永和化工有限公司维修车间，南侧隔规划路为新乡市吉强通用机械有限公司和空地；西侧为新乡市永和化工有限公司闲置仓库；北侧为新乡市永和化工有限公司生产车间。 项目周围主要环境敏感点为东北210米为龙山假日花园小区；东南300米为大召营村；南130米为大召营镇政府；北150米为五支排。项目周围概况详见附图3。 2、产品方案 本项目为年产8000万件彩印包装盒、标签及说明书项目，本项目主要产品生产规模及产品方案详见表1。 表1 本项目产品方案及规模一览表 产品类别; 产品名称; 生产规模. 包装盒; 彩印包装盒; 3000万件. 标签; 标签; 2500万件. 说明书; 说明书; 2500万件. 本项目产品主要利用原纸通过印刷、卡切、粘合、包装等方式加工成彩印包装盒，产品主要应用于各种商品的包装。 3、项目组成及建设内容 本项目主要建设内容包括：主体工程、公用工程、环保工程。项目主要建设内容见表2。 表2 本项目主要建设内容 工程类别; 工程内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1座，建筑面积450m2; 租用闲置厂房. 原料、成品库; 1座，建筑面积850m2. 公用工程; 供电; 由大召营镇供电供给; 依托现有工程. 给水; 厂区自备井. 排水; 生活废水经化粪池处理后，通过园区污水管网，进入大召营污水处理厂; /. 环保工程; 废水治理; 化粪池处理后排入大召营镇污水处理厂; 依托现有工程. 废气治理; 挥发性有机物收集后经独立密闭车间、集气罩负压收集+UV光解和后置活性炭处理器+15m排气筒排放; 新建. 喷粉过程中产生的粉尘经密闭箱体+粉体除尘系统+集气罩负压收集（与胶印机共用集气罩）+有机废气处理装置+15米排气筒; 已建. 噪声治理; 隔声、设减振基础等措施; 已建. 固废治理; 一般固废暂存间; 新建. 危废治理; 危废暂存间. 4、项目主要生产设备 项目主要设备清单见表3。 表3 项目主要设备清单表 设备名称; 型号及规格; 数量（台）; 备注. 四色胶印机; 中景JD-4740; 1; 7500张/小时. 单色胶印机; 中景1740E; 1; 6000张/小时. 自动模切机; 胜利800; 1; 卡切工序. 自动撕合机; 71W920; 1. 双数显切纸机; QZJXS1300; 1. 上光机; /; 1; 上光工序. 喷码机; PM1040-40; 1; 喷码工序. 半自动覆膜机; SF-920C; 1; 覆膜工序. 自动糊盒机; FG-800LB; 1; 粘合工序. 5、项目主要原辅材料消耗 项目主要原辅材料消耗情况见表4。 表4 项目主要原辅材料消耗一览表 名称; 原辅材料; 用量; 来源. 包装盒（3000万件）; 白板纸; 50t/a; 室内除潮存储. 精品纸; 50t/a. 纸板; 50t/a. 说明书（2500万件）; 白卡纸; 25 t/a. 标签（2500万件）; 精品纸; 25 t/a. 共用原料; CTP版(已制版); 2500张. 油墨; 6 t/a. 上光油; 3 t/a. 雅玛特系列喷粉; 0.03t/a. 水性糊盒胶; 1t/a. 洗车液; 0.18t/a. 冷裱膜; 1万平方米. 能源; 水; 216 m3; 自备井. 电; 100000kw•h/a; 市政供电. 主要原辅材料理化性质： CTP版：项目购买已经制版好的CTP版，厂区不设制版工序。项目购买的CTP版属于免处理版材。免处理版材包括热烧蚀版材、极性转换技术版材和热熔技术版材。免处理CTP版材优点很多，免除后工序提高了生产效率，不需化学显影，减少了曝光时的耗能数量,降低总体制版成本，缩短了制版流程周期，在日益强调环境保护的今天，它的优点对环境没有污染，更为明显。 油墨：本项目采用天津东洋油墨有限公司TGS系列油墨，为环保型油墨。主要由树脂、颜料、溶剂及相关助剂经复核研磨加工而成。参照典型的油墨配方各物质含量分别为：低粘度树脂48.5%、高粘度树脂6%、气象二氧化硅浆2%、颜料17%、助剂（混合干燥剂、聚乙烯蜡膏）1.5%、溶剂25%（乙醇）。油墨中颜料的主要成分为：有机颜料有酞菁蓝、立索尔红；无机颜料有炭黑、钛白粉。 上光油：本项目使用水性上光油，主要由主剂、溶剂、助剂三大部分组成。主剂是成膜树脂，通常是合成树脂，形象和支配深层的各种物理性能和膜层的上光品质，如光泽性、附着性、干燥性等。助剂是为了改善水性上光油的理化性质及加工特性，经常使用的助剂有：固化剂、表面活性剂、消泡剂、干燥剂、助黏剂、润湿分散剂等，但各类助剂的用量不应超过总量的5%。溶剂的主要作用是分散或溶解合成树脂、各种助剂。水性上光油的溶剂主要是水，含少量乙醇（10%）。 洗车液：洗车液用于清洗墨辊、金属辊上的油墨，项目选用环保型洗车液，主要成份为：石油溶剂50%、乳化剂20%、有机羧酸30%。 雅玛特系列喷粉：主要用于改善油墨的四项主要技术指标（干燥性能、转移性能、干燥速度、印后适性），提高印刷品质量，能使油墨干燥迅速，确保印后工艺顺利进行，其主要成份玉米淀粉。 水性糊盒胶：水性糊盒胶主要是以水性丙烯酸乳液和水性增粘树脂为主的混合物。 6、劳动制度 本项目劳动定员18人，年工作日为300天，每天生产8h，年工作时间2400h。厂区内仅进行生产、办公活动，无员工宿舍、食堂，详见平面布置图。 三、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修正)，本项目建设内容为允许项目，符合国家产业政策。本项目已于2018年6月7日在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为2018-410721-41-03-034885，备案见附件。经对照，本项目采用工艺、设备均不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。该项目符合国家有关产业政策。 本项目情况与产业政策一致性分析见表5。 表5 项目与产业政策一致性分析 一、项目规模相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目为年产8000万件彩印包装盒、标签及说明书项目，不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类项目，符合国家产业政策。. 二、生产工艺相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目生产工艺为：制版（原纸分切）→印刷→喷粉→覆膜（上光）→卡切→粘合、晾干→挑拣→包装→成品，生产工艺均不属于限制类、淘汰类工艺，符合国家产业政策。. 三、生产设备相符性. 鼓励类; 第十四条、机械：38、单张纸多色胶印机（幅宽≥750毫米，印刷速度：单面多色6000张/小时，双面多色13000张/小时）；第十九条、轻工：15、二色及二色以上金属板印刷、配套光固化（UV）、薄板覆膜和高速食品饮料罐加工及配套设备制造”. 限制类; 无. 淘汰类; 第十四条、印刷：30、J1101系列全张单色胶印机（印刷速度每小时5000张及以下）；31、J2101、PZ1920系列对开单色胶印机（印刷速度每小时4000张及以下），PZ1615系列四开单色胶印机（印刷速度每小时4000张及以下），YCTP1920系列双面单色胶印机（印刷速度每小时4000张及以下）；34、溶剂型即涂覆膜机、承印物无法降解和回收的各类覆膜机；35、QZ101、QZ201、QZ301、QZ401型切纸机. 本项目; ①本项目胶印机为中景JD-4740四色胶印机（印刷速度每小时7500张）；中景1740E型单色胶印机（印刷速度每小时6000张）；②本项目覆膜采用冷裱膜（无胶覆膜），不属于溶剂型即涂覆膜机、承印物无法降解和回收的各类覆膜机，不属于淘汰类，为允许类；③本项目切纸机为自动模切机，型号为胜利800；双数显切纸机，型号为QZJXS1300；自动撕合机型号为71W920，不属于淘汰类，为允许类。其他生产设备为允许类。. 四、原料及产品相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 落后产品; 第九条、轻工：8、用于凹版印刷的苯胺油墨. 本项目; 本项目原料为TGS系列油墨，不属于凹版印刷的苯胺油墨，不属于落后产品。本项目产品为彩印包装盒、标签及说明书，不属于鼓励类、限制类和淘汰类产品，符合国家产业政策。. 本项目与备案一致性分析见表6。 表6 本项目与备案一致性分析一览表 名称; 项目备案; 项目情况; 一致性. 产品; 8000万件彩印包装盒、标签及说明书项目; 8000万件彩印包装盒、标签及说明书项目; 一致. 投资; 500万元; 500万元; 一致. 设备; 四色胶印机、单色胶印机、自动模切机、自动糊盒机等; 晒版机、四色胶印机、单色胶印机、喷码机、上光机、半自动覆膜机、双数显切纸机、自动撕合机、自动模切机、自动糊盒机、; 根据工艺流程细化生产设备. 生产规模; 年产8000万件彩印包装盒、标签及说明书项目; 年产8000万件彩印包装盒、标签及说明书项目; 一致. 生产工艺; 原纸—印刷—卡切—粘合—晾晒—挑拣—包装—成品; 原纸—印刷—喷码—覆膜（上光）—卡切—粘合、晾干—挑拣—包装—成品; 细化工艺流程. 建设地点; 新乡市大召营镇富康路北段路西; 新乡市大召营镇富康路北段路西; 一致. 四、项目选址可行性分析 1、与新环[2015]342号文对比分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见表7。 表7 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区; 新乡市新乡县大召营镇专业园区，属于重点开发区域中的工业准入优先区; 属于. 限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 辉县市白泉风景名胜区. 辉县市白云寺森林公园. 辉县市关山国家地质公园. 新乡市集中水源地保护区名录; 大召营镇水厂地下水水源井一级保护区：大召营镇水厂有2眼井，井深在180m左右，1号井在大召营水厂内，2号井距离东边李大召村128m， 2眼井均属于承压水井，含水层介质以中细砂为主。 大召营镇水厂地下水水源井一级保护区范围：1号井取水厂西厂界以西35米，北取北厂界以北20米，南取南厂界以南30米，东以厂界为边界的矩形区域；2号井取水井外围50m范围的圆形区域为一级保护区。; 本项目位于大召营镇水厂地下水水源井一级保护区西北，距最近的保护区边界470m; 本项目不在新乡市集中水源地保护区名录内. 新乡市工业准入优先区名录; 查无相关条目; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇专业园区; 不在名录内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇专业园区; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）; 不属于. 工业项目分类; 一类工业项目：轻工（粮食及饲料加工（不含发酵工艺的）；植物油加工；肉禽类、蛋品加工；乳制品加工；竹、藤、棕、草制品制造（不含化学处理工艺的）；纸制品（不含化学处理工艺的）；工艺品制造（无电镀、喷漆工艺和机加工的））；等基本无工业污染和环境风险的项目。 二类工业项目：轻工（含发酵工艺的粮食及饲料加工；屠宰；调味品、发酵制品制造；酒精饮料及酒类制造；果菜汁及其他软饮料制造；竹、藤、棕、草制品制造（含化学处理工艺的）；商品浆造纸；纸制品（含化学处理工艺的）；工艺品制造（含电镀、喷漆工艺和机加工的）；轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工）。 三类工业项目：轻工（生物质纤维素乙醇制造、制浆制造、造纸（不含商品浆造纸）；含制革、毛皮鞣制的皮革、毛皮、羽毛（绒）制品）。; 本项目主要产品为彩印包装盒、标签及说明书，属于二类工业项目中的轻工的纸制品制造（含有化学处理工艺）的项目; 本项目属于二类工业项目. 由表7知，本项目位于工业准入优先区，本项目与工业准入优先区政策相符性分析见表8。 表8 项目与工业准入优先区要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. （一）工业准入优先区; 功能区范围：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇专业园区; 符合要求. 1.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目应编制环境影响报告表; 符合环境准入条件. 2.下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。; 项目为纸制品（含化学工艺的）二类工业项目. 3.放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇专业园区，不属于园区主导产业；项目无工业废水产生，生活废水经化粪池处理后，通过园区污水管网，进入大召营污水处理厂. 4.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 本项目为纸制品（含化学工艺的）项目，不属于煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目. 由表8知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 2、本项目与新环【2016】174号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环【2016】174号）对照分析见表9。 表9 项目与《通知》的对照分析表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比 结果. 重点治理行业; 重点治理化工、表面涂装、包装印刷行业。; 本项目为包装装潢及其他印刷（C2319）; 本项目属于重点治理行业. 包装印刷行业治理标准及要求; 注重源头污染预防。推广使用中国环境标志产品认证的环保型油墨、胶粘剂，禁止使用不符合环保要求的油墨、胶粘剂。; 本项目印刷过程中使用中国环境标志产品认证的环保型油墨、水性糊盒胶。; 符合. 加强工艺废气逸散控制。产生VOCs废气的工艺线应尽可能设置于密闭工作间内，集中排风并导入VOCs控制设备进行处理。无法设置密闭工作间的生产线，VOCs排放工段应设置集气罩、排风管道组成的排气系统。使用溶剂型油墨的单张印刷应避免无组织排放，利用车间换气系统的收集废气；轮转印刷应在所有VOCs排放点设立废气收集装置；使用溶剂型胶粘剂的复合过程应密闭干燥段，在工艺线上安装废气收集设施。; - 本项目印刷、喷码、上光和糊盒工序均在独立的密闭车间内进行生产； - 生产过程中产生的有机废气均经集气罩收集后经光催化法+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放。; 符合. 开展工艺废气治理。根据印刷行业废气组成、浓度、风量等参数选择适宜的技术，对车间有机废气进行净化处理。 （1）在油墨、胶黏剂稀释、印刷、覆膜、烘干等工段建立密闭式负压废气收集系统，并与生产过程同步运行，确保含VOCs废气收集率不低于95%，并配套建设废气治理设施，VOCs总净化率不低于90%。 （2）对高浓度、溶剂种类单一的有机废气，如出版物凹版印刷、软包装复合工艺排放的甲苯、乙酸乙酯溶剂废气，采取吸附法进行回收利用；对高浓度但难以回收利用的有机废气，采取热力燃烧法；对于低浓度、大风量的印刷废气，采用吸附浓缩－蓄热燃烧或吸附浓缩－催化燃烧法，并可视成分、规模和环境敏感性等情况，选用吸附法、吸收法或生物法。 （3）烘干车间必须安装吸附装置对有机溶剂进行回收。清洗用溶剂应进行回收。; 本项目印刷、喷码、上光和糊盒工序会产生有机气体，本评价按照非甲烷总烃计，根据集气面积及排气管的内径设计风机风量，本项目风机风量为5000m3/h，采用光催化法+活性炭吸附装置处理有机废气，处理后经15米高排气筒有组织排放。 # (1)项目印刷、喷码、上光、粘合工序分别设置在独立的封闭间内，胶印机、喷码机、上光机和糊盒机上方设置集气罩，收集效率为95%，废气处理装置处理效率为91%，处理后的废气经15米排气筒达标排放。 （3）项目无烘干工序，粘合工序采用水性粘合胶，自然晾干。; 符合. 重点行业VOCs污染治理总体要求; 对于1000ppm以下的低浓度VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩－燃烧技术处理，也可采用低温等离子体技术或生物处理技术等净化处理后达标排放。有组织废气的总净化效率原则上不低于75%。; 本项目产生的有机废气浓度为37.53mg/m3，采用光催化法+活性炭吸附装置处理，总净化效率≥91%。; 符合. 由表9可知，本项目建设与《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环【2016】174号）的要求总体相符合，挥发性有机物排放达到合理处置。 3、与《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办〔2018〕14号）对照分析 本项目与《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办〔2018〕14号）对照分析见表10。 表10 项目与（豫政办〔2018〕14号）对照分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 29.强化VOCs(挥发性有机物)污染防治; 严格建设项目环境准入。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区,实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制,使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集,安装高效治理设施。; 本项目位于新乡县大召营专业园区，本项目新增VOCs由集聚区内新乡县大召营镇贵波橡胶制品厂年产24000吨橡胶路锥项目中减排替代。同时本项目采用大豆基低（无）VOCs 油墨；胶粘剂主要采用水性糊盒胶；洗车选用低VOCs环保型洗车水。本项目印刷、喷码、上光和糊盒工序均在独立的密闭车间内进行生产，采取负压收集废气，废气收集率达到95%。收集的废气采用UV+活性炭处理工艺，处理效率在91%以上。; 符合. - 3、与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》及《河南省新乡市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的对照分析 表11 对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. “散乱污”企业综合整治; 2018年10月底前建立“散乱污”动态清理机制，9月底前完成新一轮排查，10月底前完成新发现“散乱污”企业的整治，继续保持严查严打态势， 发现一起，取缔一起。; 本项目已按照规定缴纳罚款，目前处于停产阶段，正在补办环评手续。; 本项目属于未批先建，于2018年9月20日缴纳罚款。. 持续巩固整治成果，建立“散乱污”企业动态排查机制，对已整治的“散乱污”企业开展回头看，坚决杜绝死灰复燃，虚假整改。充分发挥县市乡三级网格监督体系作用，对反弹的“散乱污”企业，发现一起，取缔一起。. 包装印刷行业VOCs 综合治理; 推广使用低（无）VOCs 含量的绿色原辅材料和低（无）VOCs排放的生产工艺、设备，加强无组织废气收集，优化烘干技术，配套建设末端治理措施，实现 VOCs 全过程控制，2018 年底前全面完成整治，逾期未完成的进行停产整治。（市环保局牵头，市工信委参与，各县(市、区)人民政府、管委会负责落实）加强源头控制。大力推广使用水性、大豆基、能量固化等低（无）VOCs 含量的油墨和低（无）VOCs 含量的胶粘剂、清洗剂、润版液、洗车液、涂布液，到 2019 年底前，低（无）VOCs含量绿色原辅材料替代比例不低于 60%。在纸制品包装、塑料软包装等领域，推广使用柔印等低（无）VOCs 排放的印刷工艺。在塑料软包装领域，推广应用无溶剂、水性胶等环境友好型复合技术，到 2019 年底前，替代比例大于 60%。（市环保局牵头，市工信委参与，各县(市、区)人民政府、管委会负责落实）加强废气收集与处理。对油墨、胶粘剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境密闭负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到 70%以上。对转运、储存等环节，采取密闭措施，减少无组织排放。在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放。收集的废气要采取吸附回收、吸附燃烧等高效治理设施，确保稳定达标排放。（市环保局牵头，市工信委参与，各县(市、区)人民政府、管委会负责落实）; ①加强源头控制：本项目油墨采用大豆基低（无）VOCs含量的油墨；胶粘剂主要采用水性糊盒胶；洗车选用低VOCs环保型洗车液。 ②项目使用的油墨和上光油为1kg/袋，使用时不需调配；印刷、喷码、上光工序不需要烘干环节，糊盒工序只在纸制品连接处涂一层薄薄的水性糊盒胶，自然晾干，综上项目无烘干环节。 ③本项目印刷、喷码、上光和糊盒工序均在独立的密闭车间内进行生产，采取负压收集有机废气，废气采用UV光催化氧化+活性炭吸附工艺进行处理，处理效率在91%以上。; 本项目在原料采用和废气治理方面均符合《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》和《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》要求规定。. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 经现场勘察，生产设备已安装并具备生产能力，现补办环评手续，根据现场勘察，评价认为现有项目存在以下问题： 1、生产车间内分区不明确，原料、产品等堆放比较混乱； 2、有机废气未经处理直接排放； 裁切纸边等固体废物未设置一般固废暂存间，未设置相关标示。 针对以上问题，评价提出以下整改措施： 1、对车间合理布局，划分原料存储区与成品存储区，并设置标识标牌； 2、对有机废气采用UV光催化氧化+活性炭吸附+15米排气筒处理； 3、建设一般固废暂存间和危废暂存间，对固废进行分类存放，危废暂存间设置警示标志牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 新乡市地处中原腹地，河南省北部，北纬35o18’，东经113o54’，南临黄河，与郑州市、开封市隔河相望；北依太行，与鹤壁市、安阳市毗邻；西连太极故里焦作市，与晋东南接壤；东接油城濮阳市与鲁西相连，是国家重要的综合交通枢纽，中原城市群城市之一。 新乡县位于新乡市南部，贴邻新乡市市区。地处东经113°42’~114°04’，北纬35°05’~35°24’之间。东与东北邻延津、卫辉，西毗获嘉县，南连原阳县，北与新乡市区及辉县接壤。东西宽32.7公里，南北长34.5公里，总面积385平方公里。 本项目位于新乡市大召营镇富康路北段路西，具体位置见附图1。 2、地形、地貌 新乡县境内地层绝大部分为第四纪地层所覆盖。仅西北部一带的近山区有基岩裸露，属奥陶系和第三系的残积和坡积混合型岩灰。岩性为棕黄色粘土、亚粘土夹灰岩、泥灰岩岩块，厚度10m～30m，并含有大量钙质结核。其他广大地区，均属第四纪地层。第四系地层，覆盖于第三系之上，其厚度不同，多为湖积与冲积层，由北向南逐渐加厚。 新乡县地处古黄河冲积平原的北翼河太行山前冲洪积扇的南缘地带，海拔70至82m，地势西高东低，一般坡降位1/4000。从西北到东南，可分为三个地貌单元，西北部卫河以北地区，为太行山前冲洪积倾斜平地，北高南洼，约占全县总面积的12％；中部古阳堤以北至卫河以南，是古黄河、沁河泛流地区与背河洼地，由黄河、沁河泛滥沉积形成，地貌复杂，多为槽状洼地和龙岗坡地，约占全县面积的39％；南部与东南部为黄河故道漫滩沙丘地区，地势起伏较大，一般高出背河洼地3m~5m，约占全县面积的49％。 3、土壤 新乡县地属华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。依照流水冲积“紧出砂、慢出淤、不紧不慢两结合”的沉积规律，形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。境内黄河故道为沉砂组成，系砂土和砂壤土。黄河故道以北系黄河滩地，土质由轻壤、中壤发育而成的褐土化小两合、褐土化两合土，并间有不同的其他类型。古阳堤以北地势低洼，地下水渗入形成潮化，土壤为小两合、两合土，间有不同的其他类型。卫河、共产主义渠以北地区，地势由南向北逐步增高、土质为褐土。共产主义渠以南、卫河两岸，地势低洼，多为潮化土壤。 区域主要为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成，土层深，质地好，土壤类型为潮土。 4、水文地质 新乡县水资源总量为9.43亿m3，其中地表水0.41亿m3，占水资源总量的4%；浅层地下水1.02亿m3，占水资源总量的11%；过境水8亿m3，占水资源总量的85%。全县可利用水量为3亿m3，占水资源总量的32%。其中引用黄河水1.64亿m3，提用过境水0.43亿m3，开采浅层地下水0.93亿m3。 新乡县属黄河故道，地下水资源丰富。经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主。中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L，是理想的生产、生活水源。地下水流向从西南至东北。 地下水的补给主要由天然降水入渗、引黄灌溉渗入和过境河水浸渗3种，总入渗补给1.63亿m3。其中降水入渗5930万m3，引黄灌溉入渗9561万m3，过境河水浸渗829万m3。 5、河流水系 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河等。东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 西孟姜女河为卫河的支流，全长36.5公里，新乡市境内长4公里，流经小宋佛、东营、任小营至络丝谭村东南入新乡市，河口宽22米，底宽2至5米，深3至5米，比降为1/4000。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 本项目最近的地表水体为北150m的西孟姜女河五支排。 6、气候、气象 新乡县所在区域属于温带大陆性季风气候，盛行东北风和西南风向。四季分明、雨热同季，冬季干冷雨雪少，春季干旱风沙多，夏季炎热雨充沛，秋季气爽季节短，全年内春季降水量偏少，常有春旱发生。 表12 项目所在地区主要气候特征 项 目; 参数名称; 统计数字. 气 温; 历年平均气温; 14.4℃. 历年最高气温; 42.7℃（1951年6月20日）. 历年最低气温; -21.3℃（1951年1月13日）. 降 水; 历年平均降雨; 617.8mm. 历年最大降雨; 1168.4mm（1963年）. 历年最小降雨; 337.2mm（1978年）. 最大年积雪厚度; 1990mm. 风; 历年主要风向; 东北风频率15%. 西南风频率7%. 南风频率6%. 年平均风速; 2.6m/s. 最大年风速; 32m/s. 最大年风力; 8级. 其 它; 历年均日照; 2382h. 历年均无霜期; 209d. 最大年冻土深度; 280mm. 历年平均湿度; 68%. 7、植被 新乡县属华北区豫西山地和黄淮平原植物区，所在区域属于农业开发历史悠久地区，天然植被残存较少，已为人工植被替代。 新乡县谷类有小麦、玉米、水稻、大麦、谷子、高梁等；豆类有黄豆、黑豆、绿豆、青豆、豇豆、蚕豆、豌豆、扁豆等；经济作物类有棉花、花生、芝麻、花椒、蓖麻、向日葵、油菜、青菜、甘蔗、红花等。 根据现场调查，项目区周边 500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 8、与新乡县大召营专业园区规划相符性分析 规划范围和年限 大召营专业园区分大召营镇片区和小冀镇片区两部分，总占地面积6.84平方公里。 ①大召营镇片区规划范围及规划期限： 规划范围：大召营镇片区具体范围指位于镇域中心的胡韦线两侧区域和新太铁路南侧部分区域。规划建设用地420公顷，基本农田为30.64公顷。 ②规划期限：本规划期限2014-2025年，其中近期2014-2020年，远期2021-2025年。 空间结构 大召营专业园区规划形成“三轴、两区、两心”的空间结构布局形式。 “三轴”：指依托胡韦公路形成的大召营专业园区南北向空间联系轴、小冀镇片区沿滨河路形成的东西向发展轴和大召营镇片区沿新济公路形成的东西向发展轴。 “两区”：大召营镇片区、小冀镇片区。 “两心”：位于大召营镇片区的主综合服务中心和小冀镇片区的次综合服务中心。 产业定位及布局规划 大召营专业园区产业定位：以环保过滤、机械装备制造、精细化工业为主的新型环保专业园区。 产业布局规划： ①环保过滤区 环保过滤类工业主要分布在大召营镇片区北部，占地面积385.06公顷。 ②机械装备制造区 主要分布在小冀镇片区，占地面积107.61公顷。机械装备制造主要产品为振动设备。 ③精细化工区 主要分布在小冀镇片区中北部及大召营镇片区西南部，占地面积分别为133.45公顷、34.94公顷。 给排水规划 ①给水规划 规划近期水源采用地下水，远期水源为南水北调用水。 大召营镇现有一水厂，供水量为2000吨/日。大召营镇片区在保留现有水厂的同时，在文化路与龙山路交叉口南规划水厂一座，规模6.5万吨/日，占地面积1.76公顷，两座水厂间采用主干管相连接，以起到互相支援、保证供水安全。 园区供水管网系统采用环状与支状管网相结合的供水方式，管径为DN200-DN400。 ②排水规划 规划园区内排水工程采用雨、污水分流制。 大召营镇片区东北地块污水排入本片区六支排与胡韦线交叉口处的污水处理厂。污水处理厂的出水通过六支排，直接进入卫河。西南地块由于距污水处理厂较远，且中间相隔新焦铁路，污水近期排入污水处理厂较难实现。则近期污水排入四支排，经西孟姜女河流入卫河。远期经污水管网排入本片区污水处理厂。 规划园区内排水工程采用雨、污水分流制。 本项目位于新乡县大召营镇过滤工业园，在大召营镇污水处理厂的收水范围内，项目无生产废水，生活污水经园区污水管网排入大召营污水处理厂。 根据备案内容，本项目位于新乡市新乡县大召营，项目实际入驻新乡县大召营镇过滤工业园；具体工艺流程为：制版-印刷-上光-覆膜-卡切、粘合、挑拣-成品。 根据《新乡县大召营专业园区发展规划（2014-2025）》相关内容，大召营专业园区产业定位：以环保过滤、机械装备制造、精细化工业为主的新型环保专业园区。 本项目位于新乡县大召营专业园区，为彩印包装盒、标签及说明书的生产，与《新乡县大召营专业园区发展规划（2014-2025）环境影响报告书》产业相符性分析见表13。 表13 项目与新乡县大召营专业园区准入条件要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 产业政策; （1）原则上仅允许入驻符合大召营专业园区的产业定位及产业类别的的企业，符合园区循环经济发展产业链上下游产业的补链项目。 （2）杜绝入驻不符合国家及地方产业政策要求或受国家产业政策命令淘汰的的企业。; 本项目位于新乡县大召营镇过滤园，属于印刷和记录媒介复制业，不属于园区的主导产业，也不属于该园区环保准入条件中禁止或限制类项目，从产业特征、污染特征、行业建设要求等方面对比，本项目与主导产业不冲突。; 符合要求. 生产规模和工艺技术先进性要求; （1）在工艺水平上，要求入驻园区的项目达到国内同行业领先水平。 （2）建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求。 （3）投资强度2020年达到2500万元/公顷，2025年达到3000万元/公顷。; 该项目工艺技术、建设规模、投资强度均符合国家相关要求。; 符合要求. 清洁生产水平; （1）应选择使用原材料和产品为环境友好型项目。 （2）入驻园区的新建项目的单位产品的水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标达到国内相关行业指标要求。; 本项目为印刷和记录媒介复制业，达到国内清洁生产先进水平。; 符合要求. 污染物排放总量控制; （1）入驻园区项目单位产品污染物排放必须满足行业污染物排放标准。 （2）入驻园区项目污水产生量小于9m3/万元工业产业，COD排放量小于1kg/万元工业产业，SO2排放量小于1.5kg/万元工业产值。; （1）项目废气采用集气罩+UV光催化氧化+活性炭吸附工艺进行处理，处理效率在91%以上，处理后非甲烷总烃有组织排放量为0.0385t/a（0.016kg/h），排放浓度为3.2091mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放速率10kg/h及豫环攻坚办【2017】162号排放浓度建议值（印刷行业）50mg/m3排放浓度和处理效率不低于70%的要求。 （2）项目废水产生量为172.8m3/a，经厂区化粪池处理后达到大召营污水处理厂的收水标准，废水排入大召营污水处理厂进一步处理。 （3）无SO2排放。; 符合要求. 由表13，本项目符合新乡县大召营专业园区发展规划，符合审批条件。 表14 项目与新乡县大召营专业园环保过滤产业准入条件相符性分析 内容; 本项目情况; 对比结果. 鼓励生产海水淡化设备、反向渗透纯水装备、大气污染治理装备、安全饮水设备、污水防治技术设备、烟气脱硝装置的企业入驻；限制高耗能、高污染、低水平重复建设的企业入驻；禁止含新增铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的项目入驻。; 本项目不属于高耗能、高污染、低水平重复建设的企业，无重金属污染物排放。; 符合要求. 投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》；入驻企业生产规模符合国家产业政策最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上。; 本项目本项目投资强度符合相关要求，达到国内清洁生产先进水平。; 符合要求. 综上所述，本项目符合合新乡县大召营专业园区发展规划，符合审批条件。 项目废气主要为非甲烷总烃和粉尘，非甲烷总烃收集后经UV光催化氧化+活性炭吸附处理后排放浓度及速率能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准要求及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中其他行业非甲烷总烃排放浓度要求。 粉尘经袋式除尘器收集处理后排放浓度及速率能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准要求；项目无生产废水产生；生活废水经化粪池处理后，通过园区污水管网，进入大召营污水处理厂；噪声设备主要为胶印机、模切机、切纸机笼等，经选购低噪声设备、安装基础减振或消声器等措施，再经距离衰减，噪声不会对周围环境造成较大影响；本项目固废主要为裁切纸边、不合格品、喷粉回收装置收集粉尘、废包装桶、废CTP版、废抹布、废活性炭、废灯管等。 一般固废为裁切纸边、不合格品、喷粉回收装置收集粉尘。裁切纸边、不合格品外售综合利用，喷粉回收装置收集粉尘回用于生产。 危险固废为：废包装桶、废CTP版、废活性炭、废灯管，按照危险废物存储的相关要求暂存后交有资质单位处理。项目产、排污均比较简单，粉尘及有机废气排放能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中印刷行业非甲烷总烃排放浓度50mg/m3的要求；废水排放能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求及大召营污水处理厂收水指标要求；噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 本次项目为彩印包装盒、标签和说明书生产项目，不属于园区的禁止类项目，项目占地为工业用地。本项目无生产废水产生；生活废水经化粪池处理后，通过园区污水管网，进入大召营污水处理厂；项目建设能够满足园区定位及产业结构要求。 9、新乡县级饮用水源保护区 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办 〔2016〕23号）文件，将新乡县地表水水源地划分为一级保护区和二级保护区。 (1)新乡县郎公庙镇水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东45米、西8米、南8米、北45米的区域(1号取水井),2、3号取水井外围50米至229省道的区域。 (2)新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域(1号取水井),2号取水井外围50米的区域。 (3)新乡县大召营镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围西45米、南30米、北20米、东25米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米的区域。 (4)新乡县翟坡镇水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 据评估调查，本项目所处位置不在上述各饮用水源保护区范围之内。距离本项目最近水源地为新乡县大召营镇水厂地下水井群，位于项目东南方向，直线距离约为470m，项目生活废水经化粪池处理后，通过园区污水管网，进入大召营污水处理厂，对新乡县大召营镇水厂地下水井群没有影响。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 项目大气环境质量采用参考新乡市环保局空气质量信息发布系统，本项目厂址区域较近的常规监测点位为环保西院点位，其2018年4月2日～8日监测统计结果：SO20.012～0.028mg/m3、NO20.023～0.047mg/m3、PM100.063～0.260mg/m3、PM2.50.020～0.073mg/m3，统计结果显示：评价区域SO2、NO2、PM10均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求， PM10出现部分超标情况，PM10最大超标倍数为0.73，项目地处北方地区，PM10出现超标为春季风大、干旱所致。 2、水环境质量现状 距离项目最近的地表水体为北侧150m的五支排，为排水渠，水体类别为Ⅴ类。根据2018年6月6日~7日瑞丰化工后点位（监控水体：五支排）的在线监测数值，COD5.247~9.784mg/L、氨氮0.97~1.87mg/L、总磷0.153~0.216mg/L，各因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。 3、声环境质量现状 根据环境噪声划分规定，建设项目所在区域应属3类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准[昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）]。项目周围主要为工业企业等，噪声环境现状整体较好，区域环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区的要求。 4、生态环境 经调查，区域生态系统以农田生态系统为主，主要农作物是小麦、玉米、棉花。树木以杨树、槐树、榆树以及人工栽种的其他苗木为主。动物主要为人工饲养的猪、鸡、鸭、羊等家畜家禽，野生动物主要为少量的野鸡、喜鹊、麻雀、兔子等，项目所在区域无大型野生动物和珍稀野生保护动、植物种类。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场踏勘，评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，本项目主要环境保护目标见表15。 表15 本项目环境敏感目标一览表 环 境; 环境保护目标; 方位; 距离 (m); 保护级别. 环境空气; 龙山假日花园小区; 东北; 210; 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级. 大召营村; 东南; 300. 大召营镇政府; 南; 130. 水环境; 西孟姜女河五支排; 北; 150; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准. 大召营地下水井群; 东南; 470; 地下水源地. 声环境; 厂界四周; /; /; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 大气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，相关标准值见表16。 表16 环境空气质量标准 单位：μg/m3（标态） 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 日平均; 150. 1h平均; 500. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 日平均; 75. TSP; 年平均; 200. 日平均; 300. NO2; 年平均; 40. 日平均; 80. 1h平均; 200. 非甲烷总烃; 小时平均; 2.0mg/m3; 参照《河北省大气环境质量 非甲烷总烃限值》（GB13/1577-2012）. 2、声环境 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，相关标准限值见表17。 表17 声环境质量标准 单位：dB（A） 3、地表水环境 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 项目区域地表水为西孟姜女河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V标准。相关标准限值见表18。 表18 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH; COD; NH3-N. 标准值V类; 6-9; 40; 2.0. 4、地下水环境 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。相关标准限值见表19。 表19 地下水质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 耗氧量（CODMn法，以O2计）; 3.0. 总硬度（以CaCO3计）; 450. NH3-N; 0.5. 总大肠菌群; 3.0MPN/100mL. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废气 项目产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准；有机废气（非甲烷总烃）执行废气《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）相关要求，具体标准值见表20、21。 表20 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4. 表21 豫环攻坚办[2017]162号文建议值 挥发性有机物有组织排放建议值. 行业; 工艺设施; 污染物项目; 建议排放浓度; 建议去除效率. 印刷行业; 有机废气排放口; 非甲烷总烃; 50mg/m3; 70%. 挥发性有机物无组织排放建议值. 行业; 污染物项目; 排放建议值（mg/m3）; 预测点. 印刷行业; 非甲烷总烃; 2.0; 工业企业边界. 2、废水 项目废水执行大召营污水处理厂收水水质要求，具体标准值见表22。 表22 新乡县大召营污水处理厂收水水质要求 单位：mg/L 项目; COD; NH3-N; SS; TP. 限值; 400; 35; 350; 4. 3、噪声 运营期各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见表23。 表23 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量控制 指标 | 根据国家对建设项目污染物排放总量控制规划要求，结合工程排污特点及当地环境质量状况，评价建议选取VOCs（以非甲烷总烃计）、COD、NH3-N作为总量控制因子，具体内容见表24。 表24 项目总量控制情况表 污物类型; 污染因子; 污水处理厂处理后排放量（t/a）; 总量控制建议指标（t/a）. 废气; 非甲烷总烃; /; 0.061. 废水; COD; 0.0069; 0.0069. NH3-N; 0.0003; 0.0003. 总磷; 0.0001; 0.0001. 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办〔2018〕14号）及《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（新政办〔2018〕22号），相关要求如下：严格建设项目环境准入。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。 本项目VOCs排放量为0.061t/a，有组织排放量0.0385t/a，无组织排放量为0.0225t/a，从新乡县大召营镇贵波橡胶制品厂年产24000吨橡胶路锥项目中剩余的非甲烷总烃消减量中进行倍量替代，即需消减量为0.122t/a。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述(图示)： 本项目主要生产彩印包装盒、标签和说明书，具体生产工艺流程和产物环节见图1。 原纸 分切 S、N G、S、N 印刷 CTP版、油墨 G、S、N 喷粉 G、S、N 玉米淀粉 喷码 油墨 G、S、N N 冷裱覆膜 上光 上光油 卡切 包装 G、S、N S、N 粘合、晾干 成品（标签、说明书） 水性粘合胶 挑拣 S、N 注： G：废气 S：固体废物 N：噪声 包装 成品（彩印包装盒） 图1 项目生产工艺流程及产污环节图 二、工艺流程说明： 1、分切：将采购原纸按照设计尺寸进行分切，此工序产生的固体废物以裁切纸边的形式存在。 3、印刷：项目印刷工序在独立的密闭车间，购买已经制版好的CTP版，本项目不需制版，无制版工序。项目使用的油墨为1kg/袋的精装油墨，使用过程中无需调配，直接倒入打印机墨盒中。将原纸、油墨及CTP版放入胶印机中，通过墨辊传递使图文部分至印刷用铝基版材表面的亲墨部分，再转移至橡皮布上，通过压印滚筒与橡皮布滚筒之间合适的压力到分切好的原纸上完成印刷工序。项目印刷好的纸制品不需要烘干，无烘干环节。胶印机墨辊和橡皮布每天擦洗一次，每次擦洗时间为30分钟（年工作日为300天，年清洗时间为150h），洗车液使用量为0.18t/a（洗车液不用稀释，直接使用）。项目在印刷、洗车过程中会有挥发性有机物、废包装袋（桶）和废CTP版产生。胶印机上方设置集气罩，挥发性有机物经集气罩负压收集，UV光解+活性炭处理装置处理后通过15米排气筒排放，废包装袋和废CTP版交有危废处理资质单位进行处理。 4、喷粉：项目喷粉装置安装在胶印机的末端，喷粉为玉米淀粉，喷很薄的一层，附着在印刷品上，加快油墨的干燥速度，避免印刷品粘连。喷粉过程在密闭的箱体中进行，每次加料0.5kg，每5天加料一次，喷粉设备自带的粉尘除尘系统，通过抽风机将喷粉箱体形成负压，将未附着的粉体收集到回收罐中，纸张进出口的细缝也会有极少量的粉尘逸出。喷粉过程中会有少量粉尘产生；油墨晾干过程中少量挥发性有机气体产生。废气通过胶印机上方的集气罩进行负压收集，进入废气处理系统，最后经过15米排气筒排放。 5、喷码：项目喷码工序在独立的密闭车间，根据客户需求在部分标签上进行喷码，喷码过程会有挥发性有机物、废包装桶产生。喷码机上方设置集气罩，挥发性有机物经集气罩负压收集，UV光解+活性炭处理装置处理后通过15米排气筒排放，废包装袋交有危废处理资质单位进行处理。 6、上光：项目上光工序在独立的密闭车间，印刷后的制品（包装盒与标签）利用上光机进行上光处理，使纸张表面上呈现美丽的光泽，也起到耐磨，美观，防潮的作用。项目采用水性上光油，工作温度为60~70℃。项目在上光过程中会有挥发性有机物和废包装桶产生。上光机上方设置集气罩，挥发性有机物经集气罩负压收集，UV光解+活性炭处理装置处理后通过15米排气筒排放，废包装袋交有危废处理资质单位进行处理。 7、覆膜：根据客户需求，对印刷后的包装盒印刷品或标签进行覆膜处理，本项目采用半自动覆膜机，使用冷裱膜，冷裱膜是已经背胶的薄膜，本项目不再使用覆膜胶，覆膜过程中不需加热，通过两轴之间的压力将膜覆在纸板上。此工序不会有挥发性有机物产生。 8、卡切：将覆膜或上光后的印刷品按照设计要求进行切割，此工序会产生固体废物以裁切纸边的形式存在。 9、粘合、晾干：项目粘合、晾干工序在独立的密闭车间，将切割好的片状纸板包装盒进行粘合组装。项目使用自动糊盒机，将粘合剂刷在粘合处，然后施加一定的压力将两片纸板粘合在一起。粘合过程中不需要加热，粘合后自然晾干，粘合剂在涂刷过程中会有挥发性有机物产生，还会产生粘合剂的废包装桶。自动糊盒机上方设置集气罩，挥发性有机物经集气罩负压收集，UV光解+活性炭处理装置处理后通过15米排气筒排放，废包装袋交有危废处理资质单位进行处理。 10、挑拣、包装：粘合好的纸盒进行挑拣，将合格者进行包装即为成品。此工序会有固体废物不合格产品产生。 三、主要污染环节： 通过以上工艺流程分析，该项目产污环节见下表。 表25 产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物种类; 治理措施. 废气; 喷粉; 粉尘; 密闭箱体+粉体除尘系统+集气罩负压收集+; UV光解+活性炭装置处理后经15m排气筒有组织排放. 印刷、洗车; 挥发性有机物; 独立密闭车间、集气罩负压收集+. 喷码; 挥发性有机物; 独立密闭车间、集气罩负压收集+. 上光; 挥发性有机物; 独立密闭车间、集气罩负压收集+. 粘合; 挥发性有机物; 独立密闭车间、集气罩负压收集+. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP; 生活废水经化粪池处理后，通过园区污水管网，进入大召营污水处理厂. 噪声; 机器运转; 噪声; 减振、厂房隔音、距离衰减. 一般固废; 喷粉; 粉尘; 收集后作为原料使用. 原纸分切、卡切; 裁切纸边; 外售给废旧资源回收公司. 挑拣; 不合格产品. 危险废物; 废气治理; 废活性炭; 委托有资质单位处理. 废灯管. 生产过程; 废包装桶; 委托有资质单位处理. 废抹布. 废CTP版.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产过程 | 粉尘 | 0.003t/a | 0.0002t/a、0.01 mg/m3 |
|  |  | 有组织 非甲烷总烃 | 0.4504 t/a、37.53 mg/m3 | 0.0385 t/a、3.2091 mg/m3 |
|  |  | 无组织 非甲烷总烃 | 0.0225 t/a | 0.0225 t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （172.8t/a） | COD SS NH3-N TP | 300mg/L，0.052t/a 200mg/L，0.035t/a 30mg/L，0.0052t/a 3.5mg/L，0.0006t/a | 40mg/L，0.0069t/a 10mg/L，0.0017t/a 2mg/L，0.0003t/a 0.4mg/L，0.0001t/a |
| 固 体 废 物 | 一般废物 | 裁切纸边 | 10t/a | 0（出售给回收公司） |
|  |  | 不合格品 | 1t/a |  |
|  |  | 喷粉回收装置收集粉尘 | 0.027 t/a | 0（做为原料回收利用） |
|  | 危险废物 | 废包装桶 | 600个/a | 0（委托有资质的单位处置） |
|  |  | 废CTP版 | 2500件/a |  |
|  |  | 废抹布 | 0.05 t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 1.0 t/a |  |
|  |  | 废灯管 | 20个/2a |  |
| 噪 声 | 项目选取低噪声设备，在采取隔声减振等措施后，厂界噪声源强降至50～55dB(A)。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目租用已建闲置厂房，对区域生态环境不会造成影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目为已建成企业，因此不再进行施工期环境影响评价。

营运期环境影响分析： - 大气环境影响分析 （一）废气分析 本次工程产生的有组织废气为非甲烷总烃，产生环节为印刷、洗车、上光及粘合工序，无组织废气主要是喷粉过程中产生的粉尘及油墨、上光油干燥固化过程中产生的非甲烷总烃。 1、有机废气 ①废气分析 印刷、喷码工序 项目使用的油墨为1kg/袋的精装油墨，使用过程中无需调配，直接倒入打印机墨盒中。本项目采用天津东洋油墨有限公司TGS系列油墨，为环保型油墨。主要由树脂、颜料、溶剂及相关助剂经复核研磨加工而成，溶剂为乙醇，项目在印刷过程中挥发的有机物主要为乙醇和少量的低粘度树脂。 项目四色胶印机印刷能力为7500张/小时，单色胶印机印刷能力为6000张/小时，项目年产8000万件彩印包装盒、标签及说明书，根据不同订单，包装盒、标签及说明书所需要打印纸张有所差别，根据企业估算统计，印刷、喷码工序平均每天工作8小时，年工作时间为2400小时。项目油墨用量为6t/a，根据《环境标志产品技术要求凹印油墨和柔印油墨》（HJ 371-2018）标准中挥发性有机化合物（VOCs）限值5%，则本次评价以限值5%为油墨内挥发性有机物含量作为评价依据，本次评价以非甲烷总烃识别，则印刷工序非甲烷总烃的产生为0.3t/a（0.125kg/h）。 洗车工序 本项目胶印机墨辊和橡皮布每天擦洗一次，每次擦洗时间为30分钟（年工作日为300天，年清洗时间为150h），洗车液使用量为0.18t/a（洗车液不用稀释，直接使用），洗车液的主要成份为石油溶剂、乳化剂、有机羧酸，本次评价以非甲烷总烃识别。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料，则非甲烷总烃的产生量为0.063kg/a（0.0004kg/h）。 上光工序 本项目上光工序使用的上光油为水性上光油，主要成分为是成膜树脂和溶剂，溶剂主要成分是水，含少量乙醇。项目在上光过程中挥发的有机物主要为乙醇。 水性上光油用量为3t/a，上光工序平均每天工作8小时，年工作时间为2400小时，根据《环境标志产品技术要求凹印油墨和柔印油墨》（HJ 371-2018）标准中挥发性有机化合物（VOCs）限值5%，则本次评价以限值5%为油墨内挥发性有机物含量作为评价依据，本次评价以非甲烷总烃识别，即上光工序非甲烷总烃的产生为0.15t/a（0.0625kg/h）。 粘合工序 项目粘合工序使用水性糊盒胶，粘合工序平均每天工作8小时，年工作时间为2400小时，水性糊盒胶主要成分为水性丙烯酸乳液和水性增粘树脂，粘合过程中会有少量未成链的小分子单体释放，释放污染因子以非甲烷总烃计，本项目水性糊盒胶使用量为1t/a，根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料，则粘合工序非甲烷总烃的产生量为0.35kg/a（0.00001kg/h）。 ②废气处理措施 根据《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）等文件要求，需要对生产过程中的油墨废气（非甲烷总烃）进行处理。非甲烷总烃常见的净化方法有活性炭吸附法、等离子法、UV光解、生物分解法、蓄热式燃烧法等。各种方法的主要优缺点见表26。 表26 非甲烷总烃主要净化方法比较 # 治理 # 方法; # 原理; # 效率; # 处理气体成份; # 使用寿命; # 运行维护费用; # 二次污染. # 活 # 性 # 炭 # 吸 # 附 # 法; # 利用活性炭内部孔隙结构发达，有巨大比表面积原理，来吸附通过活动性炭池的恶臭气体分子。; # 初期效率达80%，但易饱和，通常数日即失效，需要经常更换。; # 适用于低浓度、大风量废气，对三苯类、脂肪类效果较明显。但处理湿度大的废气效果不好。; # 活性炭需经常进行更换。; # 所使用的活性炭必须经常更换，并需寻找废活性炭的处理办法，运行维护成本很高。; # 易造成二次污染. # 等 # 离 # 子 # 法; # 利用高压电极发射离子及电子，破坏恶臭分子结构的原理，轰击废气中废气分子，从而裂解分子，达到净化的目的。; # 40—80%; # 能处理多种臭气充分组成的混合气体，不适合处理高浓度气体。; # 在废气浓度及湿度较低的情况下，可长期正常工作。; # 一次性投入较高，运行维护成本很低，净化技术可靠且非常稳定。; # 无二次 # 污染. # UV光 # 解 # 法; # 采用高能特效光波管，在光波净化设备内，裂解及氧化恶臭物质分子链，改变物质结构，将高分子污染物质，裂解、氧化成为低分子无害物质，如水和几氧化碳等；对于含苯类和醛类废气，附加Ti02催化氧化模块，几次净化彻底净化废气成份。; # 35-75%; # 能处理氨、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、苯、苯乙烯、二硫化碳、二甲胺、二甲基二硫醚等混合气体。; # 高能光波管寿命较短，5000-8000小。设备寿命十年以上。; # 净化设备无需日常维护，只需接通电源，即可正常工作，运行维护费较等离子高。; # 无二次 # 污染. # 生 # 物 # 分 # 解 # 法; # 利用循环水流，将恶臭气体中污染物质溶入水中，再由水中培养床培养出微生物，将水中的污染物质降解为低害物质。; # >80%; # 需要培养专门微生物处理一种或多种性质相近的气体。; # 养护困难，需频繁添加药剂、控制PH值、温度等。; # 运行维护费用较高，需经常投放药剂，以保持微生物活性，对循环水要求也较高，否则，如微生物死亡需较长时间重新培养。; # 易产生污泥、污水. # 蓄热 # 式燃 # 烧; # 利用高温（800℃）直接氧化有机污染物。; # >95%; # 几乎所有有机废气。; # 使用寿命长。; # 运行费用很高，需要专人维护。; # 无二次 # 污染. 表27 工艺费用及使用优劣性对比 工艺特点 净化工艺; 安全性; 净化效率; 总投资 （一次性投资）; 维护费用; 运行能耗; 有无二次污染. 低温等离子法; 安全; 高; 较高; 低; 低; 无. UV光解; 安全; 中; 较高; 较高; 较高; 无. 活性炭吸附法; 安全; 高; 低; 较高; 低; 有. 生物法; 安全; 低; 低; 低; 低; 有. 燃烧法; 不安全; 高; 高; 高; 非常高; 有. 根据表26非甲烷总烃主要净化方法及表27工艺费用及使用优劣性对比可知，适用于治理非甲烷总烃的方法有活性性炭吸附法、等离子法、UV光解；适用于治理三苯的方法有活性炭吸附法；根据以上对比可知，适用于本项目废气处理的工艺为集气罩收集+UV光解+活性炭吸附法（治理效率≥91%），能够满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中非甲烷总烃建议去除效率不低于70%的要求。 胶印机+喷粉装置 2套 废气 上光机1台 活性炭装置 UV光解 喷码机1台 自动糊盒机1台 15米高排气筒 - 附图2 项目有机废气处理流程图 - ③有组织有机气体 项目印刷、喷码、上光、粘合及洗车工序均设置在独立密闭车间内，生产设备（四色胶印机、单色胶印机、上光机、喷码机和自动糊盒机）上方设置镀锌板集气罩进行负压收集，确保收集效率≥95%（按95%计）。 项目四色胶印机上方设置4m×2m镀锌板集气罩，单色胶印机、上光机、喷码机和自动糊盒机上方设置2m×1m镀锌板集气罩，根据设计单位反馈，项目风机风量不应低于4000m3/h，本项目设计风量为5000m3/h，则项目非甲烷总烃产生量为0.4504t/a，则该废气产生浓度为37.53mg/m3。项目UV光解和后置活性炭处理器处理效率为91%，则项目非甲烷总烃有组织排放量为0.0385t/a（0.016kg/h），排放浓度为3.2091mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放速率10kg/h及豫环攻坚办【2017】162号排放浓度建议值（印刷行业）50mg/m3排放浓度和处理效率不低于70%的要求。 经处理后，本项目非甲烷总烃有组织排放量为：0.0385t/a。 - ④无组织有机气体 项目未被集气罩收集的有机废气在车间以无组织形式排放。生产车间甲烷总烃无组织排放量为0.0225t/a（0.0094kg/h）。 评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/T2.2-2008）推荐的大气环境防护距离计算程序（ver.1.2）进行计算，项目大气环境防护距离计算参数及结果见表28。 表28 项目厂界无组织废气最大贡献值计算结果 单位：mg/m3 污染物; 距厂界距离; 龙山假日花园小区; 大召营镇政府; 大召营村. 东(55m); 南 (5m); 西 (80m); 北 (55m); 东北 （210m）; 南 （130m）; 东南 （300 m）. 非甲烷总烃; 0.0027; 0.0001; 0.003; 0.0027; 0.003; 0.003037; 0.0028. 备注：非甲烷总烃执行标准为河北省地方标准环境空气质量标准中的小时平均浓度2.0mg/m3。 本项目废气无组织排放对四周厂界预测最大贡献值能够满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中工业企业边界发挥性有机物排放建议值非甲烷总烃2mg/m3的要求。废气无组织排放敏感点最大落地浓度均小于河北省地方标准环境空气质量标准中的小时平均浓度2.0mg/m3的要求，项目建设对周围敏感点影响较小。 2、粉尘 本项目在印刷完成后需要对印刷品进行喷粉，使油墨加速干燥并提高印刷品的质量。喷粉过程中会有少量粉尘产生；油墨晾干过程中少量挥发性有机气体产生，油墨晾干过程中挥发性有机气体属于印刷工序产生的废气，前面已做分析，此处只对粉尘进行分析。喷粉工序在密闭的箱体中进行，项目使用的喷粉为玉米淀粉，设备自带的粉尘除尘系统，通过抽风机将喷粉箱体形成负压，将未附着的粉体收集到回收罐中。喷粉的使用量为0.03t/a，在印刷品上的附着率为90%，则粉尘的产生量为0.003t/a，粉体除尘系统的回收效率按90%计算，未被收集的粉尘随纸张的进出口逸出，通过胶印机上方的集气罩负压收集，进入有机废气处理系统，尾气经过15米排气筒排放。集气罩收集效率按95%计，则此工段粉尘有组织的排放量为0.0002t/a（0.0001kg/h），排放浓度为0.01mg/m3。粉尘的排放浓度、排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（粉尘最高允许排放浓度：120mg/m3，排放速率3.5kg/h，15米排气筒）。 项目无组织粉尘排放量为0.0001t/a（0.00004kg/h），经预测可知，项目粉尘最大落地浓度为0.000014mg/m3 ，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准要求厂界浓度值1.0 mg/m3的要求。 3、防护距离确定 # 项目无组织排放的因子为非甲烷总烃和粉尘，粉尘无组织产生量为0.0001t/a（0.00004kg/h），非甲烷总烃无组织产生量为0.278t/a（0.1158kg/h），粉尘的产生量极小，且项目喷粉原料为玉米淀粉，属于植物淀粉。所以本评价将非甲烷总烃作为本次预测的评价因子。 （1）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式，本项目无组织排放废气的大气环境防护距离计算参数取值及计算结果见表29。 表29 项目大气环境防护距离计算参数及结果 污染物; 评价标准 （mg/m3）; 排放量 （kg/h）; 计算参数（m）; 大气环境防护建议距离（m）. 高度; 长度; 宽度. 非甲烷总烃; 2.0; 0.0094; 10; 45; 15; 无超标点. 备注：非甲烷总烃执行标准为河北省地方标准环境空气质量标准中的小时平均浓度2.0mg/m3。 计算结果显示，非甲烷总烃无组织排放无超标点，因此本项目不需设置大气环境防护距离。 （2） 卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3048-1991）中推荐的卫生防护距离计算公式，本项目卫生防护距离计算参数取值和计算结果见表30所示。 表30 卫生防护距离计算参数取值和计算结果一览表 污染物名称; 排放量（kg/h）; 标准限值 （mg/m3）; 参数值; 计算结果（m）; 卫生防护距离（m）. A; B; C; D. 非甲烷总烃; 0.0094; 2.0; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.24; 50. 备注：非甲烷总烃执行标准为河北省地方标准环境空气质量标准中的小时平均浓度2.0mg/m3。 由上表可知，本项目非甲烷总烃无组织排放的卫生防护距离L=50m。根据厂区平面布置，项目厂界卫生防护距离为项目所在车间边界设置为50m（卫生防护距离包络图见附图5）。根据现场调查，本项目卫生防护距离内北侧为新乡市永和化工有限公司车间；东侧为新乡市永和化工有限公司配电室和停车区；南侧为新乡市吉强通用机械有限公司和新乡市永和化工有限公司厂区空地；西侧为新乡市永和化工有限公司仓库，范围内没有敏感点分布，满足卫生防护距离要求。同时评价要求，在卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院等环境敏感点。 二、水环境影响分析 1、废水源强分析 项目劳动定员18人，厂区不建生活设施，生活用水量按40L/(p·d)计，则年用水量为216m3，废水排放系数取0.8，则生活污水产生量约为172.8m3/a，其主要污染物的产生浓度和产生量分别是：COD：300mg/L、0.052t/a； SS 200mg/L、0.035t/a；NH3-N：30mg/L、0.0052t/a；TP 3.5mg/L，0.0006t/a。本项目无生产废水产生；生活废水经化粪池处理后，通过园区污水管网，进入新乡县大召营污水处理厂。 2、项目废水排入大召营污水处理厂的可行性分析 新乡县大召营污水处理厂设计规模为1万m3/d，项目分两期建设，一期设计规模为0.5万m3/d，二期设计规模为0.5万m3/d。污水处理厂位于大召营镇北侧，胡韦公路与六支排交叉口，占地约34.12亩。服务范围为文高路以南，中州路以东，新焦铁路以北，中央大道以西，规划总面积约为6.23km2。污水处理厂采用“预处理-厌氧-改良型氧化沟-二沉池-混凝沉淀-过滤-消毒”工艺，出水满足地表水V类排放标准，排入六支排。本项目属于新乡县大召营污水处理厂的收水范围，新乡县大召营污水处理厂预计2019年3月份开始运行。本项目属于未批先建项目，目前处于停产整顿，补办环评手续阶段，2019年4月份完成整改，所以本项目污水排入新乡县大召营污水处理厂措施可行。 项目生活污水经新乡市永和化工有限公司现有化粪池（50m3）处理后，排入污水管网，最后进入新乡县大召营污水处理厂进一步处理。项目生活污水经厂区化粪池处理后的污染物浓度为COD 250mg/L，SS 150mg/L，NH3-N 28mg/L，TP 3mg/L。处理后的水质能够满足新乡县大召营污水处理厂的收水标准（COD：400mg/L、SS：350mg/L、NH3-N：35mg/L、TP：4.0mg/L）。 项目废水主要为职工产生的生活污水，共172.8t/a，经化粪池处理后经污水官网排入新乡县大召营污水处理厂进行深度处理，不会对污水处理厂的运行造成冲击，故本项目生活污水进入新乡县大召营污水处理厂可行。 新乡县大召营污水处理厂的出水水质为地表水V类标准： COD 40mg/L、NH3-N 2mg/L、TP 0.4mg/L。项目废水经污水处理厂处理后最终排入外环境的COD：0.0069t/a、NH3-N：0.0003t/a、TP：0.0001t/a，建议COD、NH3-N、TP总量控制指标为：COD：0.0069t/a、NH3-N：0.0003t/a、TP：0.0001t/a。 三、声环境影响分析 1、源强 本项目产生的噪声源主要为胶印机、模切机、切纸机等设备产生的机械噪声，其噪声源强为70~75dB(A)之间，本项目各噪声设备源强及其降噪情况见表31。 表31 生产设备噪声源强及控制措施一览表 单位：dB（A） 序号; 主要设备; 治理前源强dB(A); 治理措施; 治理后源强dB(A). 1; 胶印机; 70; 基础减振、厂房隔声; 50. 2; 模切机; 75; 基础减振、厂房隔声; 55. 3; 切纸机; 75; 基础减振、厂房隔声; 55. 2、监测结果及评价 本项目实行8小时工作制度，夜间不工作，故本评价只对昼间进行环境影响分析，根据2018年6月15日对厂界及敏感点噪声值实际监测结果，结果详见表32。 表32 厂界及敏感点处噪声预测结果一览表（dB(A)） 环境敏感点; 预测位置; 现状值（昼间）. 东厂界; 厂界外1m; 53.4. 南厂界; 厂界外1m; 47.2. 西厂界; 厂界外1m; 44.5. 北厂界; 厂界外1m; 46.8. 执行标准; 昼间： 65dB（A）. 从表32可以看出，东、南、西、北厂界均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类区标准限值（昼间≤65 dB(A)），对周围环境影响没有。 四、固废环境影响分析 本项目一般固废：裁切纸边、不合格品、喷粉回收装置收集粉尘；危险废物：废包装桶、废CTP版、废抹布、废活性炭、废灯管等。 1、一般固废 裁切纸边：产生量10t/a，集中收集后出售给回收公司。 不合格产品：产生量1t/a，集中收集后出售给回收公司。 # 喷粉回收装置收集粉尘：产生量0.027t/a，集中收集后做为原料回用于生产。 按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求：项目产生的一般固废应暂存于专门的场所（建筑面积不小20m2），储存区的地面应防渗，储存区要防风、防晒、防雨等。 2、危险废物 废包装桶：本项目原料油墨、粘合胶使用后有废桶产生，废包装桶产生量为600个/a；每次工作结束胶印机擦拭过程中会产生废抹布，废抹布的产生量为0.05t/a。由《国家危险废物名录》（2016年本）可知，项目产生的废包装桶属于危险废物，废物类别为HW49“其他废物”，废物代码为900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险特性为“T/In”。在危废暂存间暂存容器内暂存后及时交有资质单位进行集中处置。 废CTP版：本项目在印刷完成后会产生废CTP版，废CTP版的产生量为2500张/a，由《国家危险废物名录》（2016年本）可知，项目产生的废CTP版属于危险废物，废物类别为HW16“感光材料废物”，废物代码为231-002-16“使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影，以及凸版印刷产生的废显（定）影剂、胶片、废像纸”，危险特性为“T”。在危废暂存间暂存容器内暂存后及时交有资质单位进行集中处置。 废活性炭：项目设计采用0.5t活性炭罐，根据资料显示，吸收1吨的废气需要3~5吨的活性炭，本次取5，本项目需要吸附的废气共0.8896t/a，有机气体被UV光催化氧化装置处理掉91%，则项目废气处理需要活性炭0.89t/a。本项目采用0.5t活性炭罐，则每罐活性炭可用6个月，则本项目废活性炭的产生量为1.0t/a。由《国家危险废物名录》（2016年本）可知，项目产生的废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49“其他废物”，废物代码为900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险特性为“T/In”。在危废暂存间暂存容器内暂存后及时交有资质单位进行集中处置。 废紫外灯管：为确保有机废气的处理效率，UV光催化氧化装置内的灯管需定期更换。经咨询环保工程单位，光氧催化处理装置每1万m3/h风量需安装40根灯管。项目设计风机风量为5000m³/h，则项目使用灯管数量为20根，灯管使用寿命为2年。由《国家危险废物名录》（2016年本）可知，项目产生的废活性炭属于危险废物，废物类别为HW29“含汞废物”，废物代码为900-023-29“生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”，危险特性为“T”。在危废暂存间暂存容器内暂存后及时交有资质单位进行集中处置。 建设单位设置一座专门的危废暂存间，并进行地面硬化、防渗等措施，内置危废暂存桶，用于不同种类危废分开暂存，并委托有危险废物处理资质的单位处理。经与建设单位沟通，危废间设置已建成，在厂房西南角，建筑面积10m2。 废物类别及废物代码如下表33所示。 表 33 本项目危险废物汇总表 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废包装桶; HW49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; 900-041-49; 600个/a; 生产过程; 固态; 固定剂和其他添加 剂; 挥发有机物; 每天; T/In; 委托有资质的单位处置. 废抹布; HW49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; 900-041-49; 0.05t/a; 洗车过程; 液体; 固定剂和其他添加 剂; 挥发有机物; 每天; T; 委托有资质的单位处置. 废CTP版; HW16“感光材料废物”; 231-002-16; 2500张/a; 印刷; 固体; 有机溶剂等; 显影剂、有机溶剂; 每天; T; 委托有资质的单位处置. 废活性炭; HW49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; 900-041-49; 1.0t/a; 废气治理装置; 固态; 挥发有机物; 挥发有机物; 6个月; T/In; 委托有资质的单位处置. 废灯管; HW29生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源; 900-023-29; 20根/2年; 废气治理装置; 固态; 含汞荧光灯管; 金属汞; 1 年; T; 委托有资质的单位处置. 危废暂存间内各种危险废物分类装入暂存桶内，并分区、分层整齐堆放，粘贴危废标签。建立严格管理制度，定期对危废贮存容器及危废储存间进行检查，若发现 容器破裂或地面出现裂痕应及时采取措施，避免危废泄露或下渗，污染区域水环境；库房内采取全面通风的措施，设安全照明设施，设置干粉灭火器，并要建立严格管理制度，定期检查。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。 危险废物暂存间及危险废物管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《河南省环境保护厅关于印发河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）的通知》（豫环文[2012]18 号）要求设置，具体贮存、运输及管理措施如下： ①产生危险废物的车间，必须向公司质量安全环保部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，制定危险废物管理计划，并报公司质量安全环保部门审批。管理计划应当包括减少危险废物产生量和危害性的措施，以及危险废物贮存、利用、处置措施。公司质量安全环保部门负责编制公司危险废物管理计划，危险废物管理计划每年编制一次。 ②危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志，危废临时储存室地面与墙面需涂刷防渗漆，墙面涂刷高度不低于0.5m，表层无裂痕，保证渗透系数≤10-10cm/s；存放区四周设有围挡，以免危废容器破裂，导致危险废物泄露蔓延污染土壤和地下水。 #### ③收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。 ④禁止将危险废物混入一般固体废物中贮存。 ⑤贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年；确需延长期限的，必须提前一个月报公司质量安全环保部批准。 ⑥收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物及其他 物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用。 ⑦发生或者有证据证明可能发生危险废物严重污染环境、威胁居民生命财产安全时，公司质量安全环保部根据需要可责令停止导致或者可能导致环境污染事故的作业，采取防止或者减轻危害的有效措施。 ⑧转移危险废物的，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单。 ⑨公司质量安全环保部负责办理危险废物移和接受地境保护行政审批手续。 本项目危废贮存场所基本信息见表34。 表34 危险废物贮存场所基本情况 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积（m2）; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废包装桶; HW49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; 900-041-49; 车间西南角; 10m2; 桶装; 60个; 30d. 废抹布; HW49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; 900-041-49; 桶装; 0.05; 30d. 废CTP版; HW16“感光材料废物”; 231-002-16; 塑料箱; 150张/a; 30d. 废活性炭; HW49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; 900-041-49; 桶 装; 2t/a; 60d. 废灯管; HW29生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源; 900-023-29; 桶装; 20个/2a; 1年. 废包装桶及废CTP版、废气处理装置的活性炭和灯管由专业技术人员及时更换，更换过程中严防滴、漏 、跑、冒，桶装运送至危废暂存间内暂存，危废暂存间能够满足危废贮存要求，且贮存能力远大于危废产生量，危废密封在铁皮桶中贮存不会对周围环境产生影响。项目危险废物均委托有处理该危废资质的单位代为处理，本项目危险废物处理可行。危废运输过程中避开环境敏感点按照相关规定进行规划运输路线，项目危废在收集、贮存、运输、利用、处置等环节均按照相关规定要求操作，本项目危险固废环境风险较小。 严格落实上述措施后，工程各类危废储存及处置可以满足《危险废物贮存污染控制标准》和《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，能够做到安全、妥善处置。 评价认为，建设项目固体废物全部妥善处置，能够避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。 五、项目厂址可行性分析 新乡县力诺包装制品有限公司位于新乡市大召营镇富康路北段路西，租用新乡市永和化工有限公司闲置厂房1300m2进行“年产8000万件彩印包装盒、标签及说明书项目”生产建设。根据《新乡县大召营专业园区总体发展规划图》该项目选址属于二类工业用地，根据新乡县大召营镇人民政府出具的证明，该项目符合大召营镇总体发展规划、土地利用规划和产业发展规划（见附件3）。本项目于2018年5月29日在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为2018-410721-41-23-03-031898，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修正)，本项目建设内容不属限制类、淘汰类项目，为允许项目，符合国家产业政策。现场调查时，生产设备已经安装并具备生产能力，属于未批先建性质，新乡县环保局已对于本项目未批先建进行了处罚，限期补办环评手续。 # 项目东侧为新乡市永和化工有限公司维修车间，南侧隔规划路为新乡市吉强通用机械有限公司和空地；西侧为新乡市永和化工有限公司闲置仓库；北侧为新乡市永和化工有限公司生产车间。 项目周围主要环境敏感点为东北210米为龙山假日花园小区；东南300米为大召营村；南130米为大召营镇政府；北150米为五支排。 项目营运期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，对周围环境影响较小，与周围无明显制约关系。本项目非甲烷总烃无组织排放不需设大气防护距离，设置50m卫生防护距离，车间外围50米范围内没有敏感点分布，满足卫生防护距离要求；评价要求，在卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院等环境敏感点。 评价认为本项目选址可行。 六、本项目环保投资 本项目总投资500万元，其中环保投资估算14万元，占项目总投资2.8%，项目环保设施投资及验收清单详见表35。 表35 环保投资一览表 序号; 项目内容; 环保措施; 投资金额（万元）. 1; 废气治理; 粉尘; 密闭箱体+粉体除尘系统+集气罩负压收集（与胶印机共用集气罩）; +UV光解和后置活性炭处理器+15m排气筒排放; 11.0. 印刷、洗车; 非甲烷总烃; 独立密闭车间、集气罩负压收集（集气罩2个）. 喷码; 独立密闭车间、集气罩负压收集（集气罩1个）. 上光; 独立密闭车间、集气罩负压收集（集气罩1个）. 粘合; 独立密闭车间、集气罩负压收集（集气罩1个）. 2; 噪声治理; 机械噪声; 基础减振、车间封闭、隔声门窗; /. 3; 废水治理; 生活污水; 厂区现有化粪池处理; /. 4; 固废治理; 一般固体废物; 暂存于一般固废暂存间（建筑面积不小于20m2）; 1.0. 危险废物; 暂存于危废暂存间（建筑面积不小于10m2）; 2.0. 合计; 14.0. 七、环保验收内容 本项目环保设施验收清单见表36。 表36 项目环保设施验收清单一览表 号; 污染类别; 治理内容; 环保设施; 验收内容; 验收标准. 1; 废气; 非甲烷总烃; 印刷 洗车; 独立密闭车间、集气罩负压收集（集气罩2个）; +UV光解和后置活性炭处理器+15m排气筒排放; 印刷 洗车; 独立密闭车间、集气罩负压收集（集气罩2个）; +UV光解和后置活性炭处理器+15m排气筒排放（风机风量为5000m3/h）; 非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准排放速率10kg/h及豫环攻坚办【2017】162号文印刷行业有组织排放浓度50mg/m3；厂界2.0mg/m3； 去除率不低于70%。. 喷码; 独立密闭车间、集气罩负压收集（集气罩1个）; 喷码; 独立密闭车间、集气罩负压收集（集气罩1个）. 上光; 独立密闭车间、集气罩负压收集（集气罩1个）; 上光; 独立密闭车间、集气罩负压收集（集气罩1个）. 粘合; 独立密闭车间、集气罩负压收集（集气罩1个）; 粘合; 独立密闭车间、集气罩负压收集（集气罩1个）. 粉尘; 密闭箱体+粉体除尘系统+集气罩负压收集（与胶印机共用集气罩）+有机废气处理装置+15米排气筒; 密闭箱体+粉体除尘系统+集气罩负压收集（与胶印机共用集气罩）+有机废气处理装置+15米排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物最高允许排放浓度：120mg/m3，排放速率3.5kg/h，15米排气筒）. 2; 噪声; 机械噪声; 基础减振、车间封闭、隔声门窗; 基础减振、车间封闭、隔声门窗; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 3; 废水; 生活污水; 厂区化粪池处理后经污水管网排入新乡县大召营污水处理厂进一步处理; 厂区化粪池（容积：50m3）; 新乡县大召营污水处理厂的收水标准（COD：400mg/L、SS：350mg/L、NH3-N：35mg/L、TP：4.0mg/L）. 固废; 一般固体废物; 暂存于一般固废暂存间（建筑面积不小于20m2）; 暂存于一般固废暂存间（建筑面积不小于20m2）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单. 危险废物; 暂存于危废暂存间（建筑面积不小于10m2）; 暂存于危废暂存间（建筑面积不小于10m2）; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产过程 | 有组织 非甲烷总烃 | 独立密闭车间、集气罩负压收集+UV光解和后置活性炭处理器+15m排气筒排放 | 达标 |
|  |  | 无组织 非甲烷总烃 | 设置50米卫生防护距离 | 达标 |
|  | 喷粉工序 | 粉尘 | 密闭箱体+粉体除尘系统+集气罩负压收集（与胶印机共用集气罩）+有机废气处理装置+15米排气筒 | 达标 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS NH3-N TP | 经厂区现有化粪池处理后，经污水管网排入新乡县大召营污水处理厂进一步处理 | 满足新乡县大召营污水处理厂的收水标准 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 裁切纸边、不合格品 | 集中收集后出售 | 合理处置 |
|  |  | 喷粉回收装置收集粉尘 | 做为原料回用于生产 |  |
|  |  | 废包装桶 | 委托有资质的单位处置 |  |
|  |  | 废抹布 |  |  |
|  |  | 废CTP版 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废灯管 |  |  |
| 噪 声 | 本项目噪声设备主要为胶印机、切纸机等，噪声源强为70-75dB(A)，所有设备均置于生产车间内，经减振基础、厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，对周围敏感点影响较小。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目选址位于新乡县大召营镇富康路北段路西，不属于生态敏感或脆弱区，项目营运期产生的各种污染物对周围生态环境的影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 1、产业政策 新乡县力诺包装制品有限公司年产8000万件彩印包装盒及标签项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修正)中的允许类，符合国家产业政策。 2、选址可行性 本项目位于新乡县大召营镇富康路北段路西，不新征土地。根据《新乡县大召营专业园区总体发展规划图》该项目选址属于二类工业用地，根据新乡县大召营镇人民政府出具的证明，该项目符合大召营镇总体发展规划、土地利用规划和产业发展规划。营运期间产生的废气、废水、噪声、固废等在采用相应的污染防治措施后，对周围环境影响较小，厂址选择可行。 3、环境质量现状 项目所在区域环境空气、地表水和声环境质量均能满足相应标准要求。 4、环境影响分析 (1)废气 本项目喷粉过程在密闭的箱体中进行，设备自带的粉尘除尘系统，通过抽风机将喷粉箱体形成负压，将未附着的粉体收集到回收罐中，未被收集的粉尘随纸张的进出口逸出，通过胶印机上方的集气罩收集，进入有机废气处理系统，尾气经过15米排气筒排放。则此工段粉尘有组织的排放量为0.0002t/a（0.0001kg/h），排放浓度为0.01mg/m3。粉尘的排放浓度、排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（粉尘最高允许排放浓度：120mg/m3，排放速率3.5kg/h，15米排气筒）。项目无组织粉尘排放量为0.0001t/a（0.00004kg/h），经预测可知，项目粉尘最大落地浓度为0.000014mg/m3 ，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准要求厂界浓度值1.0 mg/m3的要求。 - 项目印刷、喷码、上光、粘合及洗车工序均设置在独立密闭车间内，生产设备（四色胶印机、单色胶印机、上光机、喷码机和自动糊盒机）上方设置镀锌板集气罩进行负压收集，确保收集效率≥95%（按95%计）。项目印刷、洗车、上光及粘合工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集UV光解和后置活性炭处理器处理后经15m排气筒排放。非甲烷总烃有组织排放量为0.0385t/a（0.016kg/h），排放浓度为3.2091mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放速率10kg/h及豫环攻坚办【2017】162号排放浓度建议值（印刷行业）50mg/m3排放浓度和处理效率不低于70%的要求。 本项目非甲烷总烃无组织排放无超标点，不需设置大气环境防护距离；设置卫生防护距离为50m，经现场踏勘，本项目卫生防护距离范围内无环境敏感点，能满足卫生防护距离的要求，同时评价要求，在卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院、机关、科研单位等环境敏感点。 (2)废水 本项目无生产废水产生；生活废水经化粪池处理后，通过园区污水管网，进入新乡县大召营污水处理厂。 (3)噪声 本项目的主要高噪声设备在采取隔声间降噪、厂房隔音措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准(昼间≤65dB(A))要求，不会对周围环境造成影响。 (4)固体废物 本项目一般固废为裁切纸边、不合格品集中收集后出售、喷粉除尘装置收集粉尘做为原料回用于生产；危险废物为废CTP版、废包装桶、、废抹布、废活性炭、废灯管交有资质单位进行处理。固体废物均得到合理利用或妥善处置，不会对周围环境造成影响。 （5）总量指标 项目建议总量控制指标为：COD：0.0069t/a、NH3-N：0.0003t/a、TP：0.0001t/a、非甲烷总烃：0.061t/a。 二、评价建议 1、加强管理，确保各项污染治理设施落实到位，保证各项污染物长期稳定达标排放； 2、加强对环保设备的维修与管理，杜绝事故排放； 3、对职工进行环保知识培训，加强环保意识； 4、加强环保设施的维护与管理，确保处理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 三、评价总结论 综上所述，新乡县力诺包装制品有限公司“年产8000万件彩印包装盒及标签项目”符合国家产业政策。用地属于工业用地，项目废气、废水和噪声达标排放，固体废物能够得到妥善处置，本项目对周围环境影响较小。从环保角度分析，本项目建设可行。 河南金环环境影响评价有限公司 2019年02月

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日