建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡县彦辉石膏制品有限公司年产600000支石膏线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡县彦辉石膏制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王华410721198104054525 |  |  | 联系人 |  |  |  | 程明 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡县彦辉石膏制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13525048419 |  | 传真 |  |  | / | 邮政编码 |  |  | 453000 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县朗公庙镇于店村村头01号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  |  | 项目代码 |  | 2018-410721-30-03-078361 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩 建技改 迁建 |  |  |  | 行业类别及码 |  | C3029其他水泥类似制品制造. |
| 占地面积 （平方米） | 7000 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |  |
| 项目总投资 （万元） | 30 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 2.5 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 8.3% |  |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  | 2019.03 |  |
| 一、项目由来 石膏线是新型的室内装饰材料，随着广大群众生活水平的不断提高，对家装要求也日益提高。石膏线不但装饰效果好，价格还便宜，深受消费者青睐，市场需求量很大。因此，新乡县彦辉石膏制品有限公司拟投资30万元，在新乡市新乡县朗公庙镇于店村村头01号，建设年产600000支石膏线项目。项目租赁于店村废弃多年的老厂(沙砖厂)进行生产，不占用新地,经现场勘查，本项目尚未建设。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号）中第56项，“石墨及其他非金属矿物制品”中，“其他”应编写环境影响评价报告表。受新乡县彦辉石膏制品有限公司委托，本公司承担了本项目的环境影响评价工作，通过现场勘察和资料收集，依据《环境影响评价技术导则》的要求，编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 二、项目建设与当地规划相符性 本项目厂址位于新乡县朗公庙镇于店村村头01号，租赁于店村废弃多年的老厂（沙砖厂）进行生产, 不占用新地。同时根据《新乡县朗公庙镇土地利用总体规划图》（2010~2020），项目用地为建设用地，符合朗公庙镇土地利用总体规划。规划证明见附件2. 三、项目四周环境 本项目厂址位于新乡县朗公庙镇南于店村村头，项目四周环境为：西临乡村道路，隔路为农田,北边是空院,隔空院是猪场,再向北是京港澳高速距厂界300m，东边是鹌鹑养殖点,南边是一处空院。距离本项目最近的敏感点为项目西北面1000m的南于店村，南3000m的六干河，六干河是季节性排涝河。项目周围环境情况如下图所示： 空院 本项目 养猪场 鹌鹑养殖 300m 图1 项目周围环境示意图 四、工程内容 1、项目概况 该项目选址位于新乡县朗公庙镇南于店村村头，占地面积7000m2，本次评价对象为：新乡县彦辉石膏制品有限公司年产600000支石膏线项目。该项目为新建项目，该项目基本情况见下表。 表1 项目工程概况 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 年产600000支石膏线项目. 2; 建设单位; 新乡县彦辉石膏制品有限公司. 3; 项目选址; 新乡县朗公庙镇南于店村村头. 4; 占地面积; 7000m2. 5; 定员; 6人. 6; 劳动制度; 年工作200天，单班生产. 7; 总投资; 30万元. 8; 产品方案; 年产石膏线600000支; 规格; 2500×80 2500×90 2500×100 2500×110; 单位 (mm). 2、项目组成及建设情况 经现场勘查，本项目租赁场地,设备尚未动工建设。本项目拟建年产600000支石膏线一条，根据建设单位提供的资料，本项目组成见下表。 表2 本项目组成一览表 序号; 项目组成; 工程内容; 建设内容; 备注(厂房). 1; 主体工程; 原料仓库; 1座; 租赁原有; 100 m2轻钢结构. 生产车间; 1座; 800 m2轻钢结构. 晾晒场; 1座; 1000 m2水泥地面. 成品仓库; 1座; 600 m2轻钢结构. 2; 辅助工程; 办公室; 1层平房; 150 m2砖混结构. 废气治理; 袋式除尘器1套，15m的排气筒1根。; /. 4; 公用工程; 给水; 自备井; /. 供电; 当地电网; /. 排水; 生活污水排入化粪池，定期清运。不外排。; /. 3、项目主要设备 本项目主要设备见下表。 表3 主要生产设备表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）. 机制石膏线生产线(有下列设备); 1条. 1; 皮带机; /; 1. 2; 料仓; 4t; 1. 3; 绞龙输送机; /; 2. 4; 配料罐; 0.1 t; 1. 5; 搅拌机; 1. 4、主要原辅材料、能源消耗量 根据建设单位提供，本项目主要原辅材料消耗见表4， 表4 主要原辅材料用量一览表 序号; 名称; 用量（t/a）; 包装及规格. 1; 石膏粉; 1200; 袋装 40kg/袋. 2; 玻璃丝; 4; 袋装 30kg/袋. 3; 水; 600; /. 4; 电; 30000kw/h; /. 5、与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析如下。 表5 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。 3、工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。; 项目厂址位于新乡县朗公庙镇南于店村村头，所占用地为建设用地; 不属于. 限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止开发区; 国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区。; 不属于. 新乡市 乡镇集中水源地保护区; 新乡县郎公庙镇水厂地下水井群(共3眼井); 一级保护区范围:水厂厂区及外围东45米、西8米、南8米、北45米的区域(1号取水井),2、3号取水井外围50米至229省道的区域。; 本项目距该保护区2.8km; 不在保护区范围内. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目水泥及石膏制品制造; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目厂址位于新乡县朗公庙镇南于店村村头; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目 分类; 二类工业项目：非金属矿采选及制品制造（不含水泥制造、建筑及卫生陶瓷、石墨、碳素制品）; 本项目产品为石膏制品; 属于. 由表5可知， 本项目选址属于新乡市主题功能区的重点开发区域，对照新环[2015]342号文，本项目不在新乡市规定的工业准入优先区，城市人居功能区，农产品主产区和特殊环境敏感区等4个区域，根据文件要求，若项目不在文件所列4种类型分区涵盖的区域，应参照农产品主产区的环境准入政策执行。与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析如下： 表6 与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 农 产 品 主 产 区; 环境准入政策： - 简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理部分餐饮场所及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，两个工作日办结。对编制环评报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。 - 严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属，持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外） - 严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目; - 本项目应编制环境影响报告表。 - 本项目是石膏线生产，属于二类工业新建项目。 - 本项目不属于《水污染防治重点单元》区域内的：煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革、印染等行业单纯新建和扩大产能的项目；不属于《大气污染防治重点单元》区域内：燃煤火电项目、煤化工、冶金、钢铁、铁合金等单纯新建、单纯扩大产能的项目。不属于《重金属污染防控单元》区域内：涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的项目。; 符合环境准入条件. 由表6可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 6、产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版），该项目生产设备、原料、成品均不在“限制类”和“淘汰类”之列，属于“允许类”建设项目，项目符合国家的产业政策。项目已在乡县发展和改革委员会备案，项目代码：2018-410721-30-03-078361，（详见附件），本项目建设地点、建设规模及主要建设内容与发改委备案一致，详细对比如下表。 表7 项目备案一致性分析 名称; 备案情况; 项目情况; 相符性. 项目名称; 年产600000支石膏线项目; 年产600000支石膏线项目; 相符. 建设地点; 新乡县朗公庙镇南于店村村头; 新乡县朗公庙镇南于店村村头; 相符. 投资; 投资10; 投资30; 不符. 主要 建设 内容; 生产 规模; 年产石膏线600000支; 年产石膏线600000支; 相符. 主要生产设备; 石膏线自动生产线一条; 石膏线自动生产线一条; 相符. 生产 工艺; 购进原料（石膏粉）—搅拌—浇注—成型—晾晒; 购进原料—配料—搅拌—浇注模具—脱模—晾晒—包装入库; 相符. 由上表可知，本项目建设内容与备案确认书一致。 7、与河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案相符性分析。 表8 与河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案相符性分析 序号; 河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案; 本项目情况; 是否相符. 1; 30.完成重点工业企业无组织排放治理改造。 全面核实重点工业企业无组织排放治理完成情况，2018年8月底前，完成钢铁、建材、有色、火电、焦化等行业和锅炉的无组织排放治理工作。粉状、粒装物料及燃料运输要采用密闭皮带、密闭通廊、管壮带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘；生产工艺尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施，车间不能有可见烟尘外逸；汽车、火车、皮带输送机等卸料点要设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；料场路面要实施硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置，未按时按要求完成无组织排放改造治理的企业，依法予以 处罚，实施停产整治。10月底前，钢铁、建材、有色、火电、焦化等行业和锅炉等企业实现规范管理，按照“场地硬化、流体进库、密闭传输、湿法装卸、车辆冲洗”的标准，对煤炭，煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒装物料及燃料实现密闭储存，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。11月1日起，对达不到要求的工业堆场，依法依规进行处罚，并停止使用。; 本项目粉状物料在密闭的仓库储存，从仓库到储料罐再到配料罐、再到搅拌机，全程密闭用皮带机或者蛟龙运输。 在生产工艺中产尘点配置集气罩和袋式除尘器。 厂区全部硬化， 原料仓库做三防处理。即：空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏。; 符合. 由表7可知，本项目粉尘治理措施与河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案相符。 8、对照《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2016年度蓝天工程实施方案的通知》新政办【2016】47号 (2)深化工业生产性粉尘污染治理。采取安装在线视频监控和PM10在线监控设备加强日常监控和管理;通过采取密闭、加湿除尘、改造除尘器等综合抑尘措施达到治理效果。 ①采碎石企业粉尘治理，②商砼、混凝土搅拌站企业粉尘治理，③水泥粉磨站、矿粉企业粉尘治理，④钙粉企业粉尘治理。 本项目不在这4类企业，应参照②商砼、混凝土搅拌站企业粉尘治理，应加装在线监测。 9、根据《铁路安全管理条例》 第二十七条 铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁(含铁路、道路两用桥，下同)外侧起向外的距离分别为: (一)城市市区高速铁路为10米，其他铁路为8米; (二)城市郊区居民居住区高速铁路为12米，其他铁路为10米; (三)村镇居民居住区高速铁路为15米，其他铁路为12米; (四)其他地区高速铁路为20米，其他铁路为15米。 依据(四)其他地区高速铁路为20米，其他铁路为15米。本项目距离高速铁路直线距离515m,不在其保护区内，对高铁不会造成影响。 10、对比《公路安全保护条例》中华人民共和国国务院令第593号 第十一条 县级以上地方人民政府应当根据保障公路运行安全和节约用地的原则以及公路发展的需要，组织交通运输、国土资源等部门划定公路建筑控制区的范围。 公路建筑控制区的范围，从公路用地外缘起向外的距离标准为： （一）国道不少于20米； （二）省道不少于15米； （三）县道不少于10米； （四）乡道不少于5米。 属于高速公路的，公路建筑控制区的范围从公路用地外缘起向外的距离标准不少于30米 本项目厂界距离京港澳高速300米，不在其控制区的范围，对高速公路没有影响，可以建设。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~ 35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 项目位于新乡县朗公庙镇南于店村村头，具体位置详见附图。 2、地形地貌 新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。 3、气候、气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃,历年极端最高气温42.7℃,年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 4、地表水 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河、大沙河等，东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 5、地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 6、自然资源 新乡市自然资源丰富。已发现和开采矿藏20余种，其中，水泥灰岩和煤炭储量分别达到100亿吨和84亿吨。南水北调、西气东输工程穿境而过，获嘉县地下煤层气储量丰富。主要矿产资源为非金属建筑材料泥灰岩、白垩土、石灰岩。其储量大，质量好，此外有铁、铜、铝、重晶石、白云岩、煤等。 7、土壤状况 全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。0~8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15~20t/m2，项目所在地未有重大断层。 8、动植物概况 新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。 根据现场调查，本项目厂址周围评价范围内未发现有珍稀动植物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政、区划与人口 新乡县隶属新乡市，辖区内有7个乡镇（小冀镇、七里营镇、翟坡镇、大召营镇、古固寨镇、朗公庙镇、合河乡）、1个省级经济开发区（新乡高新技术产业开发区西区）。共有176个行政村，33万人。总面积375平方公里。 2、社会经济发展概况 新乡县是一个经济基础较好、发展速度较快、发展活力和发展后劲较强的城郊型重点县。县域综合经济实力在河南省居第14位，连续多年保持全省20强。现有工业主要包括建材工业，冶金机械工业，造纸工业，化学工业，纺织工业等。全县限额以上工业企业148家，2家列入省百户重点企业，2家列入省50户成长型高新技术企业，12家列入市50家重点企业，年产值超亿元企业41家，其中超10亿元企业10家。 新乡县农作物主要以小麦、玉米、水稻、豆类、谷子、高粱、红薯为主。是农业部确定的全国优质小麦基地县，全县优质麦面积达到24万亩。现有规模养殖场和养殖小区24个，规模养殖占全县畜牧业产值的比重达80%。全县已建成省认定无公害农产品（畜产品）基地12个。 3、交通运输 新乡县全县境内交通便利。早在1989年就实现了村村通油路的目标，是全国最早实、现村村通油路的县之一。目前，全县公路里程650公里，通达深度达100%，其中国道2条共52公里，省道7条61.2公里，县道7条102.3公里，乡道109.8公里，村道339公里。京广、新焦、新荷铁路贯穿全境。近年来，全县投入资金上亿元新建、改建、大修公路29条，总长130多万里。 4、教育事业 随着教育事业规模不断扩大，全市拥有高等院校8所，居河南省第二位，在校大学生7.9万多人。普通高中在校学生13万人，普通初中在校学生34万人，普通中专在校学生2.3万人，小学在校学生47万人，小学适龄儿童入学率99.17%，初中适龄人口入学率93.50%。 5、文化及旅游资源 经现场调查，项目评价区域内无重要历史文物古迹。

环境质量状况

建设项目所在地域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） - 环境空气质量现状 根据大气功能区划分，项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据新乡市环境保护局发布的新乡市环境空气质量日报，选用2018年10月9日~14日份发布的新乡县空气质量数据进行评价，环境空气质量数据详见表11。 表11 新乡县空气质量日报（2018年10月9日~14日） 环境因子; 监测浓度; 标准/24h平均; 达标情况. PM10; 107-149μg/m3; 150μg/m3; 达标. PM2.5; 40-75μg/m3; 75μg/m3; 达标. AQI; 79-102; /; /. 由表11可知，PM10、PM2.5能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 本项目主要排放颗粒物粉尘，经集气罩收集，再经袋式除尘器处理，最后经15m高排气筒排放。该处理措施可以满足该区域环境空气质量要求，不会对大气环境造成影响。 2、地表水环境质量现状 本项目东北方向距离东五干渠5.8km, 东五干渠流经古固寨进入大沙河，评价引用新乡市环境监测站大沙河小店邢庄责任断面的监测数据，数据见下表。 表10 大沙河小店邢庄责任断面2018年12月份监测数据 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 60.4; 4.76; 0.225. 执行标准; 40; 2.0; 0.4. 达标情况; 存在超标; 存在超标; 达标. 由上表可知，目前，大沙河现状不能达到河流断面的要求，其超标原因主要是因为大沙河沿途接纳了大量的工业、生活废水以及季节性断流影响。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号），《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（ 2018 — 2020年）》，2018年采取多种手段综合治理，将逐步改善新乡市地表水环境质量。 本项目东北方向距离东五干渠5.8km，本项目生产过程无废水产生，少量的生活废水经化粪池处理后定期清运肥田，因此，本项目不会对地表水造成影响。 3、地下水 区域地下水环境质量较好，各项指标均能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区划分规定，本项目所在地处于2类声环境功能区。根据现场实测，项目所在区域昼间噪声为41~43dB(A)、夜间35~38dB(A)，现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)要求，区域声环境质量较好。 5、生态环境现状 目前的生态环境较好，主要种植小麦、玉米等。评价区域内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周围环境保护目标和保护级别见表11。 表11 项目四周的环境敏感点 保护类别; 敏感点名称; 方 向; 距 离; 保护级别. 声环境 大气环境; 南于店村; 西北; 1000 m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 饮用水水源地; 新乡县朗公庙镇地下水井群保护区; 西北; 2800 m; 地下水饮用水源保护区一级保护区.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 表12 环境质量标准 环境要素; 标准名称及级(类)别; 项 目; 标 准 限 值. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类; pH; 6-9. CODCr; 40mg/L. BOD5; 10mg/L. NH3-N; 2.0mg/L. 总磷以P计; 0.4mg/L. 地下水; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类; 总硬度; 450mg/L. 耗氧量; 3.0mg/L. 总大肠菌群; 3.0个/L. 氨氮; 0.5mg/L. 硫酸盐; 250 mg/L. 氯化物; 250 mg/L. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; TSP; 年平均：200μg/m³； 日平均：300μg/m³. PM10; 年平均：70μg/m³； 日平均：150μg/m³；. PM2.5; 年平均：35μg/m³； 日平均：75μg/m³；. SO2; 年平均：60μg/m³； 日平均：150μg/m³； 1h平均：500μg/m³；. NO2; 年平均：40μg/m³； 日平均：80μg/m³； 1h平均：200μg/m³；. 声环境; 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）2类; 噪声; 昼; 60 dB(A). 夜; 50 dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表13 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 标准限值. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 昼间60dB、夜间50dB. 废气; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）-散装水泥中转站及水泥制品生产; 原料仓库及其他通风生产设备粉尘; 10mg/L. 无组织粉尘; 0.5mg/L. 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001及2013修改单）. |
| 总量控制指标 | 无 |

建设项目工程分析

工艺流程图 检验 皮带输送 绞龙输送 绞龙输送 G G G N N 袋装石膏粉 计量罐 进厂 料仓 汽运 仓 库 人工卸车 水 S S 搅拌机 模具浇注 凝固 脱模 晾晒 N 包装入库 S G：废气、N：噪声、S:固废 工艺流程说明 - 1、购进袋装石膏粉原料，汽运进厂，人工卸料储存在仓库内。由于是袋装石膏粉，会有包装袋破裂，因此，卸车时会有少量粉尘产生。 - 2、用皮带输送机将石膏粉原料送入料仓中（料仓4t），待用。此时在将袋装石膏粉倒进皮带机的落料斗时会有扬尘产生。 - 将原料仓中石膏粉用绞龙输送机送入计量罐，每罐0.1t备用。原料进入计量罐的进料口会有扬尘产生。 - 将计量罐中的原料用绞龙输送机送入搅拌机。此过程是密闭的。按比例加水搅拌使用。 - 将搅拌机搅拌好的料浇注到模具中。让其自然凝固。 - 6、等物料凝固后将模具脱除，到晾晒场自然晾干。物料凝固后，还有多余水分必须让水分挥发掉，有晾晒场采取自然晾干工艺。晾晒场采取硬化措施。 - 晾干后，分检产品，将成品包装入库。废品暂存于固废暂存间。

主要污染工序： 通过工艺流程分析，该项目营运期的产污环节见下表。 表14 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生活污水; COD S S 氨氮 TP; 生活污水进入化粪池内处理，定期清运. 废气; 配料及其输送; 粉尘; 经袋式除尘器处理，经15m高排气筒排放. 卸车; 工人卸车时轻拿轻放，对洒落地面的石膏粉用吸尘器及时清除. 噪声; 搅拌机、输送机等; 设备噪声; 消声、减振、封闭隔音等. 固废; 废包装物; 编织袋; 收集后作为废品外售. 收尘系统; 粉尘; 收集后作为原料利用. 成品检验; 废品; 外售给水泥厂综合利用处理.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料输送及配料 | 粉尘 | 956.25mg/m3 3.06t/a | 8.61mg/m3 0.02574t/a |
|  | 无组织 | 粉尘 | 0.306 t/a | 0.306t/a |
| 水 染 污 物 | 生活污水 （144t/a） | COD SS 氨氮 TP | 280mg/L 0.0403t/a 180mg/L 0.0259t/a 25mg/L 0.0036t/a 2mg/L 0.0003t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 废包装物 | 编织袋 | 3t/a | 0 |
|  | 收尘系统 | 粉尘 | 2.73t/a | 0 |
|  | 检验 | 废品 | 10t/a | 0 |
| 噪 声 | 该项目主要高噪声设备为引风、搅拌机等，声源强度在60~70dB（A）之间。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目所在区域不属于生态敏感或脆弱区。项目周边植被主要为农作物和乔木，为了保证项目投产后减少对区域生态环境影响，应充分利用厂区内空地，加强厂区绿化。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租赁原有的废弃多年的砂砖厂土地及厂房进行生产，不用进行过多的土建工程，只是进行简单的设备安装，调试。工程量很小，因此，施工期环境影响很小在此不再做详细分析。 安装期间做到文明施工，做好扬尘防护，噪声控制不要扰民，废弃的生活建筑垃圾不可随意丢弃，能回用的尽可能回用，不能回用的收集后交由环卫部门清运处理。 严格控制作业时间或加强施工管理，可以避免或减缓其对周围环境所产生的不利影响。建设项目完成后，上述环境影响将随之消失。

营运期环境影响分析： 本项目对环境的影响主要是生产过程中产生的废气、废水、设备噪声及固体废弃物。现将该项目营运过程中对环境的影响分析如下： 一、废气 本项目是石膏线制造，工艺简单，原料单一，石膏粉遇水在模具中凝固即为产品。所以废气污染物成分为石膏粉尘。本项目规模较小，原材料采购袋装石膏粉，每袋40kg，采用汽车运输。运到厂里，卸车采用人工方式，放置在一密闭的原料仓库内待用。卸车时由于会有少量包装袋破裂，难免会有少量石膏粉洒落地面，因此，要求企业要硬化地面，卸完车用吸尘器及时清扫，避免在大风天气卸车以减少扬尘产生。由于是人工卸车、又是袋装粉料，整个卸车过程粉尘产生是可控的，不会对周围环境造成影响。 在整个生产过程中产尘点有两处。但通过采取有效的污染防治措施后，能够做到有组织达标排放。详细分析如下。 1、有组织排放源 （1）石膏粉原料的输送及物料的走向 项目所需原料袋装石膏粉采购进厂入库暂存于原料仓库中，使用时将袋装原料拆开，倒在皮带输送机最低端的料斗内，经料斗落到传送带上，经传送带送至料仓中（料仓是一个密闭的金属罐体）备用，（皮带输送机安装在原料仓库中，料仓在生产车间里，料仓是密闭的）。然后再用料仓底部的蛟龙式输送机将料仓中的原料送至配料罐（计量罐），将计量罐中计量好的原料再用蛟龙式输送机送至搅拌机，在搅拌机中与水按比例配好混合均匀即可。详见附图3。 （2）产尘点分析 A、将袋装石膏粉从编织袋倒进落料斗中，然后由传送带送入料仓中（料仓4t）。料仓是密闭的，料仓位于车间内，进料口在原料仓库内，传送带和料斗位于原料仓库内，此处产生扬尘主要是往料斗中加料。此过程在原料仓库内。 B、将石膏粉从料仓底部采用密闭的蛟龙输送机送入配料罐，在配料罐（计量罐每次配料0.1t）的入口会产生扬尘。此过程在生产车间。 C、将石膏粉从配料罐送到搅拌机，采用密闭的蛟龙输送机，由于搅拌机是密闭的，此处不产生扬尘。 综上分析，物料的整个输送过程只有两个产尘点。即：从将编织袋中的石膏粉倒进料斗中和配料罐入口。 本工程设计在两个产尘点上方加装两个集气罩（1、皮带机落料斗集气罩48m2，,2、配料罐入口集气罩30m2，安装高度距离产尘点200 mm，风机风量5000L/h），经袋式除尘器对粉尘处理后经15米高排气筒排放。（理论计算风机风量2000L/h就够用，由于经带式除尘器后阻力加大，为保证收集效果，在工程设计时，加大风机风量，故采用5000L/h风量的风机。） 根据《逸散性工业粉尘控制技术》手册，石膏粉上料时产尘系数为2.5kg/t，所以该项目上料时，年需原料石膏粉1200吨，产尘3 t /a，从料仓卸料进入配料罐（计量罐）时，产尘系数0.05 kg/t，产尘0.06 t /a。在这两个产尘点加装两个集气罩，风量为2000L/h的风机，经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。两点产尘量合计为3.06 t /a，集气罩收集效率90%，袋式除尘器99%。有组织排放：0.02574 t /a。排放速率0.02kg/h, 浓度8.61mg/m3 - 根据《新乡市2016年大气污染防治工业企业治理方案的通知》（新政文[2016]41号），第13条：商砼、混凝土搅拌站企业。粉尘治理要求达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）特别排放限值。本项目两个产尘点的粉尘经集气罩收集、袋式除尘器治理后，排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）-散装水泥中转站及水泥制品生产水泥仓及其他通风生产设备10mg/ m3的限值要求，实现达标排放。该项目废气治理措施，可以实现达标排放切实可行。依据要求加装在线监测。 2、无组织排放源 原料运输、卸料及投料扬尘 由于本项目规模较小，原料运输量不大，每年1200吨石膏粉，而且是编织袋包装，每个月进三次料120吨，非连续作业，路面适当的洒水有效抑尘，故运输过程忽略不计。卸料时由于是袋装粉料，注意轻拿轻放，也可以避免扬尘，也可以忽略不计。 无组织排放主要是未被集气罩收集的粉尘，第一个点产尘3 t /a，第二个点产尘0.06 t /a 集气罩收集效率90%，全厂产尘3.06t/a，预计全厂全年无组织粉尘产生量约为0.306t/a。排放速率0.1913kg/h. 根据无组织排放源强及项目所在区域的气象特征，预测厂区无组织排放源对厂界的贡献值，具体详见表15。 表15 厂区无组织污染源对厂界的贡献值 厂界点; 无组织源距厂界距离（m）; PM10（厂界外1m）. 预测值 (mg/m3); 占标率（%）. 东厂界; 50; 0.0456; 9.12. 南厂界; 2; 0.0456; 9.12. 西厂界; 1; 0.0456; 9.12. 北厂界; 20; 0.0456; 9.12. 厂界浓度限值（mg/m3）; /; 0.5. 由上表可知，厂区粉尘无组织排放源对厂界外1m处贡献值为0.0456mg/m3，占标准为9.12%，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3颗粒物无组织排放监控点浓度0.5mg/m3的标准要求。 二、废水 本项目营运期用排水情况如下： 1、原料添加用水 依据工艺要求，搅拌机内石膏粉需加入一定比例的水，加入量为600t/a，该部分拌料水进入产品，不外排。只是在晾晒过程，有很少一部分水以水蒸气形式进入大气中,约为10%。 2、生活污水 本项目职工6人，厂区不安排食宿，用水量按20L/天•人计，新鲜水消耗量约为0.12t/d，排污系数取0.8，则生活污水产生量约为0.096t/d，厂区内有化粪池，对生活污水处理后，废水定期清运，类比化粪池出水水质为：COD280mg/L、SS180mg/L、氨氮25mg/L，TP 2 mg/L。 - 保洁洒水抑尘用水:场地道路硬化并保持场地和道路干净、潮湿，防止扬尘产生，需定期洒水保洁，年需水量200 t/a。 2.7t 0.096t 0.024t 1t 0.12t 4.12t 1t 3t 保洁用水 生产用水 生活用水 新鲜水 进入产品 化粪池 定期清运 0.3t 图4 本项目水平衡图 单位t/d 三、噪声 ### 1、预测范围 厂区声环境评价预测范围为项目东、南、西、北厂界外1m处。 ### 2、预测模式 （1）声源衰减公式 由于预测点到声源的距离较声源本身的尺寸大得多，故将项目新增噪声源作点源处理，其噪声衰减公式为： L2=L1 – 20lg（r2/r1） 式中： r1、r2 — 距声源距离（m）， L2、L1 — r2 、r1处的声级强度。 （2）噪声源叠加公式 两个以上多声源同时存在时，总声压级用下式计算： L=10lgi=1n100.1Li 式中： L —总声压级[dB（A）]； Li —第i个声源的声压级； n —声源个数 ### 3、噪声源强 项目高噪声设备见下表。 表16 高噪声设备一览表 主要噪声源; 噪声源强 dB（A）; 治理措施; 治理后源强dB（A）. 引风机; 80; 减振、隔声; 60. 搅拌机; 75; 减振、距离衰减; 55. 输送机; 80; 减振、隔声; 60. ### 4、预测结果 项目厂界噪声预测结果见下表。 表17 厂界及较近敏感点噪声贡献值一览表 厂 界; 预测点距离（m） (将搅拌.引风视为点源); 贡献值 昼间dB(A); 达标情况. 东厂界; 50; 32.4; 达标. 南厂界; 60; 30.8. 西厂界; 3; 56.0. 北厂界; 20; 40.3. 由上表可以看出，经减振、隔声以及距离衰减后，厂区高噪声源对四个厂界噪声贡献值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60 dB(A)、的要求，工程对项目周围声环境影响不大。 四、固体废弃物 本项目营运期生产固废主要来源于废品产生量约为10t/a，作为建筑垃圾交有资质的单位处理。 收尘系统收集的粉尘量约为2.73t/a，收集后作为原料利用。 项目原料包装袋，30000个/a,约3t/a，收集后暂存固废间，定期外售给废品回收公司。 生活垃圾，本项目人员6人，生活垃圾按照0.5kg/d.人计算，年产0.6 t/a生活垃圾，厂区设置垃圾桶5个，收集后交由环卫部门处理。 项目产生的固体废弃物能够全部得到处理或综合利用，对外环境无影响。 五、大气及卫生防护距离 1、大气环境防护距离 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）的规定，对厂区无组织排放源计算大气环境防护距离，本项目大气环境防护距离计算参数见下表。 表18 大气环境防护距离计算参数一览表 污染物; 无组织源强 t/a; 环境质量标准 Cm（mg/m3）; 无组织源参数. 长度m; 宽度m; 高度m. 颗粒物; 0.306; 0.5; 80; 10; 6. 经计算，最大落地点浓度为0.1734mg/m3在135m处，项目无组织排放废气无超标点。无需设置大气防护距离。 2、卫生防护距离 卫生防护距离计算公式如下： QcCm=1A(BLC+0.25r2)LD 式中：Cm ——标准浓度限值，mg/m3； L ——工业企业所需卫生防护距离，m； r ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r =(S/∏)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。新乡市近5年平均风速2.4m/s计算，A：350；B：0.021；C：1.05；D：0.84 表19 卫生防护距离计算系数 计算 系数; 工业企业所在地区近五年 平均风速 （m/s）; 卫生防护距离 L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; ＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76.

根据计算公式对无组织源计算卫生防护距离，详细参数及计算结果见下表。 表20 卫生防护距离计算参数及结果 污染物; 无组织源强 kg/h; 环境质量标准 Cm（mg/m3）; 无组织源面积 m2; 计算结果 m; 确定距离 m. 颗粒物; 0.1913; 0.5; 800; 26.54; 50. 经计算本项目粉尘无组织排放卫生防护距离为26.54m，根据取值原则确定本项目应设卫生防护距离为50m（设防情况见附图）。经现场踏勘，本工程厂界外50m范围内无环境敏感点，项目能满足卫生防护距离的要求，评价建议规划部门在卫生防护距离范围内不再规划学校、医院、居民等环境敏感点。 六、清洁生产分析 （1）技术工艺与设备先进性分析 项目采用先进的生产设备，同时加强了仓储设备、输送设备、搅拌机等工段的封闭，这在一定程度上遏制了粉尘的产生，减少了污染物的排放。 （2）原辅材料和能源的清洁性分析 该项目原材料为石膏粉，无毒无害，主要能源为电力，符合清洁生产要求。 （3）产品指标 该项目的产品为室内装饰材料石膏线，产品在包装、运输以及销售、使用过程不会对环境产生较大影响。 （4）污染物排放指标 该项目生产过程产生的噪声、废气经处理后能达标排放，无生产废水，固体废弃物均能妥善处置。 （5）废物回收利用指标 生产过程中产生的粉尘经袋式除尘器回收，作为原料利用，实现废物资源化的同时具有显著的经济效益和环境效益。 综上，本项目采用较先进的生产工艺及设备，物耗能耗水平相对较低，故该项目符合清洁生产要求，可以达到国内先进水平。 七、厂址选择合理性分析 本项目厂址位于新乡县朗公庙镇于店村村头01号，租赁于店村废弃多年的老厂(沙砖厂)进行生产, 不占用新地。同时根据《新乡县朗公庙镇土地利用总体规划图》（2010~2020），项目用地为建设用地，符合朗公庙镇土地利用总体规划。本项目距高铁515m(保护区范围：其他地区高速铁路为20米，其他铁路为15米)，距高速公路300 m（保护区范围：属于高速公路的，公路建筑控制区的范围从公路用地外缘起向外的距离标准不少于30米）。不在高铁和高速公路的保护区范围，厂址选择合理。 八、工程环保投资概算及环保设施验收 本次工程环保投资概算及环保设施竣工三同时验收见下表。工程环保投资总计2.5万元，占总投资的8.3%。 表21 环保投资概算一览表 序号; 产污环节; 污染物; 治理措施; 数量; 环保投资（万元）; 备注. 1; 上料、卸料; 粉尘; 2个集气罩+袋式收尘器+15m排气筒; 1; 2; 项目设计. 2; 生活污水; COD、SS、NH3-N; 生活污水经化粪池处理后定期清运; /; 0.3; 项目设计. 3; 生活; 生活垃圾; 垃圾桶5个; 0.1; 评价建议. 4; 生产设备; 噪声; 减振、密闭隔音; /; 0.1; 项目设计. 合计; 2.5; /. 表22 工程环保设施竣工验收一览表 序号; 产污环节; 验收内容. 1; 上料、卸料 （有组织）; 2个集气罩（皮带机上料落料斗处集气罩48 m2，计量罐进料口处集气罩30 m2）+1套袋式收尘器+15m排气筒1根. 无组织; 密闭原料库和生产车间，地面、道路硬化，洒水保湿，原料密闭堆存， 密闭物料输送设备 安装在线监测设备1套, 吸尘器一台. 2; 生活污水; 生活污水经化粪池处理后定期清运. 3; 生活; 垃圾桶5个. 4; 生产设备; 减振、密闭隔音. 5; 生产废品; 固废暂存间10m2.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 粉尘 | 2个集气罩+袋式收尘器+15m排气筒 | 达标 |
|  | 无组织 | 粉尘 | 入厂原料做到密闭堆存，严禁露天堆放、作业。各种生产设备要密闭，物料输送设备全部密闭。两个落料口加装集气罩。车间地面保持清洁，每天洒水清扫。加强入厂车辆管理，保持厂区车辆行驶道路的清洁和洒水保湿，加强厂区地面硬化和绿化。 卸车时，轻拿轻放，对洒落地面的原料用吸尘器及时清理。 | 达标 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS NH3-N TP | 生活污水排入化粪池处理后，定期清运，不得私自排放到地表水体 | 达标 |
| 固 体 废 物 | 废包装袋 | 编织袋 | 收集暂存在固废间，定期外卖废品收购站 | 良好 |
|  | 收尘系统 | 粉尘 | 收集后作为原料利用 | 良好 |
|  | 生产检验 | 废品 | 收集后（外售水泥厂）综合利用 | 良好 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集后交环卫部门处理 | 良好 |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声经减振、隔声以及距离衰减后，厂区高噪声源对四个厂界噪声贡献值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准的要求，对项目周围声环境影响不大。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 厂址周围种植绿化林带，可以起到降噪的作用，还可以增加绿化空间。企业正常运行的情况下，本项目对所在区域生态环境不会产生大的影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、结 论 1、本项目符合国家产业政策要求 本项目为室内装饰用石膏线，对比《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订版），本项目不属于国家产业结构调整指导目录中淘汰类和限制类项目，为允许类。本项目经新乡县发展和改革委员会备案，项目代码：2018-410721-30-03-078361，符合国家产业政策要求。 2、项目选址符合当地乡镇总体发展规划 本项目厂址位于新乡县朗公庙镇于店村村头01号，租赁于店村废弃多年的老厂(沙砖厂)进行生产, 不占用新地。同时根据《新乡县朗公庙镇土地利用总体规划图》（2010~2020），项目用地为建设用地，符合朗公庙镇土地利用总体规划。距离高铁515m,距离高速公路300 m，均不在其保护区范围选址合理。 3、对外环境的影响 项目在营运过程中采取了有效的污染防治措施，营运过程中产生的污染物，经合理措施处理后均能达标排放或综合利用，对周围环境影响较小。 1）废气： 该项目废气为石膏粉粉尘，产尘点是皮带机最低端的加料斗和绞龙送料到配料罐（计量罐）的进料口，在两个落料口的上方安装两个集气罩（第一个是48m2，第二个是30 m2），粉尘经集气罩收集后进入袋式除尘器再经15m高排气筒排放（风机风量是5000L/h）。上述外排粉尘浓度是8.61mg/m3能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其它通风生产设备颗粒物排放浓10mg/m3的特别限值要求。 项目无组织粉尘排放，入厂原料做到密闭堆存，严禁露天堆放、作业。各种生产设备要密闭，物料输送设备全部密闭。两个落料口加装集气罩。车间地面保持清洁，每天洒水清扫。加强入厂车辆管理，保持厂区车辆行驶道路的清洁和洒水保湿，加强厂区地面硬化和绿化。能够将无组织排放量降至最低，对周围环境影响不大。无组织粉尘对厂区外的影响可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915- 2013）表3颗粒物无组织排放监控点浓度0.5mg/m3（厂界外20m处）的标准要求。依据环保要求安装在线监测设备1套，吸尘器1台。 2）废水： 项目无生产废水，部分生活废水经经化粪池处理后定期清运肥田，不外排，对地表水环境无影响。 3）固废： 项目固废：除尘器收集的粉尘收集后作为原料再利用，废品外售水泥厂当原料综合利用，生活垃圾交由环卫部门处理。本工程固废不向外环境排放，评价认为处置措施可行。 4）噪声： 项目噪声主要来自搅拌机、引风机、输送机，经减振、隔声以及距离衰减后，厂区噪声对四个厂界噪声贡献值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标（GB12348-2008）2类标准准昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A)的要求，对项目周围声环境影响不大。 4、环境防护距离 本项目设置卫生防护距离为50m，此范围内目前没有环境敏感点. 5、环保投资 本项目总投资30万元，环保投资为2.5万元，占总投资的8.3%，建设单位应落实环保资金投资到位，确保做到各项污染物达标排放。 二、建 议 （1）建设单位应严格执行本次环评提出的各项污染治理措施，并确保环保资金落实到位；加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行，并做好生产人员的环保意识培训工作。 （2）对厂区地面、路面进行硬化，加强对厂区和厂区四周的绿化，经常进行地面洒水，抑制扬尘； （3）条件许可应建一个大的仓库，将车辆开进仓库内卸车，可避免卸车时有部分物料洒落在地上。 三、总结论 新乡县彦辉石膏制品有限公司年产600000支石膏线项目，符合国家相关政策要求，厂址选择符合当地总体规划要求。企业对各种污染物均采取了合理有效的治理措施，其外排污染物对周围环境的影响很小。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放，尽量减少无组织排放源的存在。从环保角度分析，该项目可行。 重庆丰达环境影响评价有限公司 2019年2月27日 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 项目备案 附件3 租赁合同 附图1 规划图 附图2 项目平面布置图 附图3 物料走向示意图图 附图4 卫生防护距离图 附图5 现场照片 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声环境专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |  |