建设项目环境影响报告表

（报批版）

项  目  名  称：新乡市亿丰电气有限公司

年产5000台（套）高低压配电柜项目

建设单位（盖章）：新乡市亿丰电气有限公司

编制日期：二○一九年二月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市亿丰电气有限公司年产5000台（套）高低压配电柜项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市亿丰电气有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王飞飞410726198706115825 |  |  |  |  | 联系人 |  | 张新昌 |  |  |
| 通信地址 | 新乡市新乡县古固寨镇产业聚集区玉源路北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15937330087 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 453700 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县古固寨镇产业聚集区玉源路北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  |  | 项目代码 |  | 2018-410721-38-03-075817 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  | C3829其他输配电及控制设备制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 4309 |  |  |  | 绿化面积(平方米) |  | —— |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 30 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 6% |  |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  | 2019年3月 |  |  |  |  |  |
| 一、项目由来 新乡市亿丰电气有限公司位于新乡市新乡县古固寨镇产业集聚区玉源路北，公司投资500万元建设年产5000台（套）高低压配电柜项目。本项目租用古固寨镇产业集聚区现有工业用地和一座930平方米厂房，再建1620平方米厂房及其他辅助建筑，经现场勘查，本项目未开工建设（租赁合同见附件）。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号令）及2018年修改单，本项目属于“70专用设备制造及维修”中“其它（仅组装除外）”，应编制环境影响报告表。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，新乡市亿丰电气有限公司的委托（委托书见附件），河南省正德环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。 二、项目周围环境情况 本项目厂址位于新乡市新乡县古固寨镇产业集聚区玉源路北，占地面积为4309m2。四周环境为：西侧为玉源化工，南侧为新乡施耐特涂料有限公司，东侧为农田，北侧是正在建设的新乡县领飞建材有限公司。项目周围的环境敏感点为项目厂界东侧56米新乡市明发食品有限公司，项目周围环境情况如下图所示： 图1 项目四周环境敏感点示意图 三、选址合理性分析 本项目选址在新乡市新乡县古固寨镇产业集聚区玉源路北。根据新乡县古固寨镇总体规划（2018-2030），项目所在位置属于二类工业用地，因此本项目选址合理。详见附图2。 四、工程内容 1、项目概况 项目的基本情况见表1： 表1 本项目基本情况 序 号; 项 目; 内容. 1; 项目名称; 年产5000台（套）高低压配电柜项目. 2; 总投资; 500万元. 3; 建设单位; 新乡市亿丰电气有限公司. 4; 项目选址; 新乡市新乡县古固寨镇产业集聚区玉源路北. 5; 占地面积; 4309m2. 6; 劳动定员与制度; 职工15人，单班生产，8小时工作制，年工作日为300天. 2、项目组成 本项目组成一览表如下： 表2 本项目组成一览表 项目; 项目; 建设内容; 数量、规模; 备注. 1; 主体工程; 喷塑车间; 1座930 m2，一层钢结构; 租赁. 装配车间; 1座1620 m2，一层钢结构; 未建. 2; 辅助工程; 办公区; 建筑面积500m2，三层砖混结构，用于办公。; 未建. 3; 环保工程; 废气治理措施; 喷塑粉尘：经滤筒式收尘器+袋式除尘器+15m高排气筒排放 塑粉固化：经集气罩+UV光催化氧化+活性炭+15m高排气筒排放; 未建. 废水治理措施; 生活污水设置5m3化粪池1座; 未建. 噪声治理措施; 优选低噪声设备、基础减振、厂房隔声等; 未建. 固废治理措施; 生活垃圾桶5个，一般固废暂存间5m2，危废暂存间5m2; 未建. 4; 公用工程; 给水; 自备井; 未建. 供电; 自备变压器; 未建. 排水; 生活废水经化粪池处理后定期清运; 未建. 3、主要生产设备 本项目主要生产设备如下表： 表3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 安装位置; 备注. 1; 静电喷塑固化生产线; 包括:燃烧机、固化炉负压喷粉房2个 （两个喷粉房喷两种颜色塑粉不用清洗避免交叉污染）; 30; 1条; 喷塑车间; 未安装. 2; 母线加工机; 弯制铜、铝排线用; /; 2台; 装配车间; 未安装. 3; 台钻; 打孔用; /; 2台; 装配车间; 未安装. 本项目所用设备均不属于2013年国家发展和改革委员会第21号令公布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中淘汰类、限制类设备。 4、项目产品明细 表4 项目产品一览表 序号; 产品名称; 数量; 备注. 1; KYN-28A-12型高压开关柜; 5000台（套）; 规格、型号以用户订单为准. 2; MNS型低压抽出式开关柜. 3; GCS型低压抽出式开关柜. 4; GGD型交流低压配电柜. 5; 低压智能无功补偿柜. 5、原辅材料种类及用量 本项目原辅材料如下表： 表5 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 消耗量; 备注; 包装. 1; 塑 粉; 15t/a; - 表面处理（两种颜色）; - 纸箱内衬塑料袋 20kg/箱. 2; 铜排线; 50t/a; - /; - /. 3; 铝排线; 30t/a; - /; - /. 4; 螺栓; 3t/a; - /; - /. 5; 铜导线; 1t/a; - /; - /. 6; 辅助材料; 5t/a; - 各种螺丝、螺栓、螺帽; - /. 7; 液化石油气; 3900 Nm3/a; - 固化炉用燃料; - 钢瓶 50 kg/瓶. 塑粉：是一种热塑性粉末涂料，化学成分为聚丙烯（PP）与聚乙烯（PE）的混合物，配以各种塑料助剂（润滑剂、抗氧剂、增塑剂等）混合而成。粉末涂料的优点是无“有机溶剂”。在加热时，达到融化点后自动流平，均匀的涂敷在工件表面。然后自然冷却固化成型。 五、与有关政策相符性分析 1、产业政策相符性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C3829其他输配电及控制设备制造。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于鼓励类第“十四”条、第“22”款，高压真空元件及开关设备，智能化中压开关元件及成套设备，使用环保型中压气体的绝缘开关柜，智能型（可通信）低压电器；且项目已经新乡县发展和改革委员会备案，项目代码：2018-410721-38-03-075817。符合国家产业政策。 2、与新环[2015]342号文的对照分析 本项目位于新乡县古固寨镇产业聚集区玉源路北，与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见下表。 表6 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。; 项目厂址位于新乡市新乡县古固寨镇产业聚集区玉源路北; 属于. 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 不属于. 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 特殊环境敏感区：（1）禁止开发区域：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区；（2）依法划定的集中式饮用水源地一、二级保护区; 不属于. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目属于高低压配电柜制造; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；; 本项目属于高低压配电柜制造; 不属于. 大气污染; 在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目; 不属于. 重金属 污染; 在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 不属于. 本项目属于《通知》中规定的工业准入优先区分区类型，本项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析见下表。 表7 与工业准入优先区规定对照 类别; 内容; 本项目; 对比结果. 环 境 准 入 政 策; 1、取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2、简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 3、下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 4、放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 5、严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 1、本项目不在豁免名录内。 2、本项目应编制环境影响报告表。 3、本项目应由各县（市）、区环保部门审批 4、本项目位于新乡县古固寨镇产业聚集区 5、本项目属于高低压配电柜制造，不属于不予审批项目。; 不属于 《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件. 由表6可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 3、与古固寨产业集聚区准入条件相符性分析 本项目与古固寨产业集聚区准入条件相符性分析见下表。 表8 与古固寨产业集聚区准入条件相符性分析 序号; 古固寨产业集聚区准入条件; 本项目; 是否相符. 1; 集聚区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家《产业结构调整知道目录》（2011年）2013年修正版、《外商投资产业指导目录》（2007年修订）中限制、淘汰类的建设项目; 本项目不属于国家《产业结构调整知道目录》（2011年）2013年修正版、《外商投资产业指导目录》（2007年修订）中限制、淘汰类的建设项目; 符合. 2; 投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》；入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上; 项目投资500万元，符合河南省资源厅相关规定；生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上; 符合. 3; 鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目；鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的二类工业用地，轻污染项目优先入区，限制发展三类工业用地。按照循环经济发展之路，能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区。; 本项目用地为二类工业用地，属于轻污染项目; 符合. 4; （1）西北部与东北部体育用品生产区：主要生产运动服饰及户外运动休闲用品；鼓励加工行业入驻，禁止从事原料的生产。; 本项目不在此区域; 符合. （2）中部机械制造区：主要依托现有产业，发展通用设备制造，电器机械及器材制造等。鼓励超特高压交流开关设备及关键部件、直流输电设备、换流阀控制与保护器、直流场成套设备、超特高压电力电缆、变压器、智能电表以及高附加值关键配套件等符合《国务院装备制造业调整振兴规划》和《河南省装备制造业调整振兴规划》发展方向的项目入区；鼓励喷漆工序使用无苯漆料；限制喷漆工序使用含苯漆料；限制电镀工艺。; 本项目位于中部机械制造区；产品是高低压配电柜制造，属于电器机械与器材制造,与规划的主导产业相符；涂装工艺是喷塑符合园区要求,没有电镀及喷漆工艺。; 符合. （3）南部仓储物流区：位于新延路以南，鸿达大道以东，是产业集聚区的仓储物流中心，禁止建设各类工业企业。; 本项目不在此区域; 符合. - 与河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案相符性分析 表9 与河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案相符性分析 序号; 河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案; 本项目; 是否相符. 28.强化VOCs(挥发性有机物)污染防治; (1)严格建设项目环境准入。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛,新建涉VOCs排放的工业企业要入园区,实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代,并将替代方案落实到企业排污许可证中,纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目,应从源头加强控制,使用低(无)VOCs含量的原辅材料,加强废气收集,安装高效治理设施。; 本项目位于新乡县古固寨镇产业集聚区，项目排放VOCs（主要为非甲烷总烃）实行区域内等量或倍量削减替代。 本项目拟从新乡县大召营镇贵波橡胶制品厂年产24000吨橡胶路锥项目VOCs治理消减剩余量中调剂。; 符合. (2)加快推进化工行业VOCs治理。2018年7月底前,完成制药、农药、煤化工(含现代煤化工、炼焦、合成氨等)、橡胶制品等化工企业VOCs治理。化工行业要参照石化行业VOCs治理要求,全面推进设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等工序治理,现代煤化工行业要全面实施泄漏检测与修复(LDAR),其他行业逐步推广LDAR工作;加强无组织废气排放控制,含VOCs物料的储存、输送、投料、卸料,涉及VOCs物料的生产及含VOCs产品分装等过程应密闭操作;反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气,工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理。; 本项目属于输配电及控制设备制造业，不属于化工行业。; /. (3)开展生活源VOCs治理。全面推广使用配备溶剂回收制冷系统、不直接外排废气的全封闭式干洗机,2018年8月底前,基本淘汰开启式干洗机。定期进行干洗机及干洗机输送管道、阀门的检查,防止干洗剂泄漏。; 本项目属于工业项目，不涉及生活源VOCs排放。; /. (4)开展VOCs在线监控试点。加强污染源排放VOCs自动监测工作,逐步提升VOCs环保监管能力,2018年6月底前,在石化行业试点安装VOCs在线监测设备,并与环保部门联网。; 本项目属于输配电及控制设备制造业，不属于石化行业。; /. 六、备案一致性分析 项目拟建设内容与备案一致性见下表： 表10 备案相符性一览表 备案事项; 备案内容; 拟建设内容; 一致性. 项目名称; 年产5000台（套）高低压配电柜项目; 年产5000台（套）高低压配电柜项目; 一致. 企业全称; 新乡市亿丰电气有限公司; 新乡市亿丰电气有限公司; 一致. 建设地点; 新乡市新乡县古固寨镇产业聚集区玉源路北; 新乡市新乡县古固寨镇产业聚集区玉源路北; 一致. 建设性质; 新建; 新建; 一致. 总投资; 500万元; 500万元; 一致. 建设规模及内容; 建设规模：项目占地6.47亩，租赁厂房930平方米，新建1620平方米。年产5000台（套）高低压配电柜。 主要设备：母线加工机2台、台钻2台、静电喷塑固化生产线1条及配套环保设施。 生产工艺：配电柜铁壳（外购）—打磨擦拭—喷塑—固化—配电柜壳体—装配成套电器—成品。; 建设规模：项目占地6.47亩，租赁厂房930平方米，新建1620平方米。年产5000台（套）高低压配电柜。 主要设备：母线加工机2台、台钻2台、静电喷塑固化生产线1条及配套环保设施。 生产工艺：配电柜铁壳（外购）—打磨擦拭—喷塑—固化—配电柜壳体—装配成套电器—成品。; 一致. 由上表可知，项目拟建设内容与备案内容一致。 七、比对豫环攻坚办〔2019〕25号《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》 43 . 加快构建工业企业全方位监控体系。 (3) 开展VOCs 排放监控。构建工业企业VOCs 排放监控体系，依据《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法( HJ 1013-2018 )，制定VOCs 在线监控设备安装、运行、比对及联网技术规范; 将石油炼制、石油化学、包装印刷、工业涂装、化工等VOCs 排放重点企业纳入重点排污单位名录，12月底前，安装VOCs 排放自动监控设备并与环保部门联网，实现石化、现代煤化工等行业LDAR 相关无组织排放数据与环保监管部门共享，基本实现重点涉VOCs 企业排放监控全覆盖。 经比对分析，本项目应按照文件要求，依据《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法( HJ 1013-2018 )，安装VOCs 在线监控设备。 八、给排水、供电 给排水：本项目用水自备井。生产不用水。生活污水经化粪池处理后经定期清运，不外排。 供电：本项目年用电量2万度，自备变压器。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租用现有场地和空厂房，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡市新乡县位于河南省中北部，太行山南麓，卫河上游，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。东与延津县相连，西毗获嘉县，南接原阳县，全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 2、地形地貌 新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。根据区域岩土工程勘查报告，项目所在区域所揭露的低层均为第四纪黄河冲积物，土体类型主要为粘性土组。场地土土质均匀，层位稳定，层面坡角平缓，属中软场地土，建筑场地类型为Ⅱ类。根据场地饱和砂土的液化判别结果，场地不存在地震液化土层，地震作用下不会发生震陷。 3、气候、气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃,历年极端最高气温42.7℃,年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 4、河流水系 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河、大沙河等，东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 5、土壤状况 全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。自上而下0-8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8-12m为粉砂、细粉砂；12-80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15-20t/m2，项目所在地未有重大断层。 6、动植物概况 新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。主要树种有杨树、刺槐、泡桐、柳树等；主要农作物有小麦、玉米、红薯、花生以及小杂粮等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。 根据现场调查，本项目评价范围内未发现有珍稀动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、声环境、地下水、生态环境）： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分，项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据新乡市环境保护局发布的新乡市环境空气质量日报，选用2018年10月9日~14日份发布的新乡县空气质量数据进行评价，环境空气质量数据详见表11。 表11 新乡县空气质量日报（2018年10月9日~14日） 环境因子; 监测浓度; 标准/24h平均; 达标情况. PM10; 107-149μg/m3; 150μg/m3; 达标. PM2.5; 40-75μg/m3; 75μg/m3; 达标. AQI; 79-102; /; /. 由表11可知，PM10、PM2.5能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 本项目主要排放有机废气识别为非甲烷总烃，经集气罩收集，再经光催化氧化处理、活性炭吸附，最后经15m高排气筒排放。该处理措施可以满足该区域环境空气质量要求，不会对大气环境造成影响。 2、声环境质量现状 根据声环境功能区分类，建设项目所在区域属3类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，根据现场调查，项目所在区域噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，声环境质量现状良好。 - 地表水 距离本项目最近的地表水为东五干河，最终汇入大沙河，大沙河属于《地表水质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类水体。为说明区域地表水环境质量现状，本次评价引用新乡市各县（市）、区，管委会2018年12月份新乡县大沙河出境断面数据（小店邢庄），监测结果为COD 60.4mg/L，氨氮4.76mg/L，总磷0.225mg/L，地表水水质不能满足《地表水质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类水体标准要求，标准:COD 30mg/L，氨氮1.5mg/L，总磷0.3mg/L,其中COD、氨氮超标。其超标原因主要是因为大沙河沿途接纳了大量的工业、生活废水以及季节性断流影响。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号），《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（ 2018 — 2020年）》，2018年采取多种手段综合治理，将逐步改善新乡市地表水环境质量。 本项目向西距离东五干渠270m，生产过程无废水产生，少量的生活废水经化粪池处理进入鸿达污水处理厂，因此，本项目不会对地表水造成影响。 4、生态环境 评价区域内生态环境主要以人工生态环境为主，主要植被为人工栽培的树木以及农作物。区域内无野生植被、野生动物和受国家保护的动植物种类。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表12 主要环境保护目标 保护目标; 项目; 人口; 方位及距离; 保护级别. 目标; 性质. 古固寨北街村; 居民区; 大气环境 声环境; 2000人; 西1225m; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级标准《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 祥和社区; 居民区; 1000人; 东1064m. 前辛庄村; 居民区; 800人; 东南1200m. 东五干河; 地表水; 地表水; /; 西270m; 《地表水质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类标准. 本项目50米范围内没有居民点、学校、医院等环境敏感点。

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 本项目大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。 表13 环境空气质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 标准. 1; 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 24 小时平均; 150. 1 小时平均; 500. 2; 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24 小时平均; 80. 1 小时平均; 200. 3; 颗粒物（PM10）; 年平均; 70. 24 小时平均; 150. 4; 颗粒物（PM2.5）; 年平均; 35. 24 小时平均; 75. 5; CO; 24 小时平均; 4; mg/m3. 日平均; 10. 6; 非甲烷总烃; 1小时平均浓度限值; 2.0; mg/m3 (标准状态); 河北省地方标准 DB 13/ 1577—2012. 2、声环境 声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，相关标准限值见表14。 表14 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3、地表水 地表水执行《地表水质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类标准，相关标准限值 见表15。 表15 地表水环境质量标准 单位: mg/L 类 别; pH; COD; NH3-N; 总磷. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准; 6-9; 30; 1.5; 0.3. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 表16 大气污染物综合排放标准 执行标准; 污染物; 排放方式; 排放标准（mg/m3）. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）表面涂装行业; 非甲烷总烃; 有组织; 排放浓度：60mg/m3 去除效率70%. 无组织; 排放浓度2.0 mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 非甲烷总烃; 有组织; 排放浓度120 mg/m3 排放速率10kg/h. 无组织; 排放浓度4.0 mg/m3. 颗粒物; 有组织; 排放浓度120 mg/m3 排放速率3.5 kg/h. 河南省工业窑炉大气污染物排放标准 DB 41/1066-2015 新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020）工业窑炉排放限值; 颗粒物; 有组织; 排放浓度30 mg/m3. SO 2; 有组织; 排放浓度200 mg/m3. NOX; 有组织; 排放浓度400mg/m3. 排放浓度300mg/m3. 2、废水 项目生活污水经化粪池处理后经管网排入新乡县古固寨镇鸿达污水处理厂，新乡县古固寨镇鸿达污水处理厂收水、排水标准见下表。 新乡县古固寨镇鸿达污水处理厂收水、排水标准 mg/L 污染物; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP. 收水标准; 350; 160; 240; 30; 4. 排水标准; 30; 6; 10; 1.5; 0.3. 3、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准，具体标准限值见表17。 表17 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、一般固废 企业产生的固体废物应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单要求进行。 5、危险固废 企业产生的固体废物《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修改）的要求进行暂存。 |
| 总量控制指标 | 本项目总量控制指标为： COD：0.0032t/a，NH3-N：0.0002t/a， TP:0.00003t/a。 二氧化硫：0.0002t/a，氮氧化物：0.0073t/a。 VOCS非甲烷总烃：0.0194t/a，实行倍量替代总量为0.0388 t/a，拟从新乡县大召营镇贵波橡胶制品厂年产24000吨橡胶路锥项目VOCs治理消减剩余量中调剂。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 固废 项目生产工艺流程及产污环节简图如下： 噪声、废气 噪声 废气 喷 塑 车 间 喷粉房喷塑 打磨擦拭 外购配电柜铁壳 固化炉固化 配电柜壳体 液化气加热（燃烧机） 固废 装 配 车 间 配电柜壳体 手工装配 配电柜成品 打孔、加工排线 各种电料、电器元件 固废 台钻、排线机 图2 生产工艺及产污环节图 工艺说明： 1、将外购的配电柜铁壳表面检查一下，若有焊点、毛刺，用手砂轮打平，若无则用棉纱清理干净，进入下道工序。此工序粉尘产生量极少且比重大，落地后及时清扫，可忽略不计。清理粉尘、油污产生少量固废棉纱。 2、将清理干净的配电柜铁壳挂在喷塑固化生产线上，工件依次进行喷塑、固化、冷却，冷至常温成配电柜壳体。喷塑车间布局及喷塑生产线工作原理见附图4。 喷塑在喷粉房内进行：喷粉房有两个，一个房子喷一种颜色，为的是更换不同颜色产品时不用清理塑粉及滤芯，又避免交叉污染。喷粉房内安装有滤筒式过滤器，未吸附到工件上的塑粉被吸附在滤芯上得以回收，为保证回收完全，气体进入喷粉房后边的袋式收尘器，粉尘经两次除尘回收后，经15米高排气筒排放。塑粉是一种热塑性粉末涂料，化学成分为聚丙烯（PP）与聚乙烯（PE）的混合物，配以各种塑料加工助剂（润滑剂、抗氧剂、增塑剂等）混合而成。粉末涂料的优点是无“有机溶剂”。在加热时，达到熔化点后自动流平，均匀的涂敷在工件表面。然后自然冷却固化成型。 固化在固化炉内进行，固化炉是非标设备，根据产品特性及工件大小设计成自动流水线。主要作用是：喷过塑粉的工件进入炉内，炉内温度控制在180-200℃，此时工件上的塑粉受热熔融、自流平，再慢慢冷却成型，附着在工件上形成表面涂层，既美观又起到保护的作用。在固化过程中由于加热烘烤会有少量的聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）过热挥发，形成废气，因子识别为非甲烷总烃。固化过程加热采用罐装液化气为原料，经低氮燃烧机燃烧加热，加热过程是液化气气化后在一燃烧室燃烧加热空气，当温度达到要求后，用一台引风机将热风在固化炉内打循环，热空气加热工件，热空气变凉后再进入燃烧室加热，周而复始，可节约能源。液化气燃烧废气和受热产生的废气随工件在固化炉出口逸出。本项目在出口处上方安装一集气罩（1.9m×2.8m），集气罩收集后通过UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后，经15m高排气筒排放。 3、依据不同产品，在配电柜壳体中安装各种不同的电器元件和电线、排线，成不同的产品。 4、组装完成后依照国家及行业标准进行测试，测试合格即为成品，包装出售。 主要污染工序见下表： 表18 项目营运期产污环节一览表 类别; 污染源; 污染因子; 性质. 废气; 喷塑; 颗粒物; 一般污染物. 固化; 非甲烷总烃; 一般污染物. SO2; 一般污染物. NOX; 一般污染物. 颗粒物(烟尘); 一般污染物. 废水; 生活污水; COD、氨氮、SS; 一般污染物. 噪声; 机械设备运行; 噪声; 机械噪声. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 一般固废. 生产过程; 废包装、废电线、废棉纱; 一般固废. 废气处理; UV灯管，活性炭; 危废.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 喷塑 | 颗粒物 | 250mg/m3；3t/a | 2.5mg/m3；0.03t/a |
|  | 固化工段 | 非甲烷总烃 | 270mg/m3；0.324t/a | 16.16mg/m3；0.0194t/a |
|  |  | 二氧化硫 | 0.182mg/m3 0.2184kg | 0.182mg/m3 0.2184kg |
|  |  | 氮氧化物 | 6.0808mg/m3 7.2969kg | 6.0808mg/m3 7.2969kg |
|  |  | 颗粒物 | 0.52mg/m3 0.624kg | 0.52mg/m3 0.624kg |
| 废水 | 生活污水（108t/a） | COD | 350mg/L，0.0378t/a | 30mg/L，0.0032t/a |
|  |  | SS | 250mg/L，0.027t/a | 10mg/L，0.00108t/a |
|  |  | TP | 3mg/L，0.00032t/a | 0.3mg/L，0.00003t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0027t/a | 1.5mg/L，0.0002t/a |
| 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 2.25t/a | 0 |
|  | 生产过程 | 塑粉 | 3t/a | 0 |
|  |  | 废包装物 | 1t/a | 0 |
|  |  | 废电线 | 1t/a | 0 |
|  |  | 废棉纱 | 0.05t/a | 0 |
|  | 废气处理过程 | UV灯管 | 0.4kg/a | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 0.12t/a | 0 |
| 噪声 | 本项目噪声源主要是生产设备运行的噪声，源强预计在60~80dB(A)之间。通过减震、厂房隔声及距离衰减等措施降低噪声源强，可确保厂界噪声达到昼间＜60dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目租用现有场地，项目不会对生态环境产生影响。营运期对生态环境不会产生影响。该区域无珍稀动植物，项目的建设对生态环境不会产生影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、施工期水环境影响分析 该项目施工期废水来源主要为施工人员的生活污水及车辆、设备冲洗水。车辆设备冲洗水，成份相对比较简单，污染物浓度低，水量较少，而且一般是瞬时排放，因此，评价建议在施工场地设临时沉淀池，收集施工废水及车辆、设备冲洗水，经沉淀后用于轮胎清洗和施工场地降尘，采取措施后，对周围水环境质量的影响不大。 施工人员产生的生活污水，主要为洗脸洗手废水，可经沉淀后洒水项目抑尘，不外排。 因此施工期间废水经妥善处理后，对环境影响较小。 2、施工废气影响分析 （1）环境空气污染分析 施工期进行挖土、填土和土石方运输，将造成扬尘污染。扬尘的影响范围主要在施工场地附近，100m以内扬尘量占总扬尘量的57%左右。施工期造成的影响是短期的、局部影响，工程完后就会结束。 （2）环境空气污染防治措施 为减缓施工期扬尘对周边环境空气的影响，评价要求： ①道路硬化与管理。施工场所内100%的车行道路必须硬化；任何时候车行道路上都不能有明显的尘土；道路清扫时都必须采取洒水措施。 ②围挡的设置。建筑施工工地东、南、西、北四面设置高于2.5m围墙；围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。 ③裸露地(含土方)覆盖。每一块独立裸露地面100%的面积都应采取覆盖措施；覆盖措施的完好率必须达到100%。覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。 ④易扬尘物料覆盖。所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；防尘布或遮蔽装置的完好率必须达到100%。 ⑤持续洒水降尘措施。施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。 ⑥运输车辆冲洗装置。为保障道路清洁，运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa；洗车污水经处理后重复使用，回用率不得低于90%，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/L；施工场所车辆入口和出口30m以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料；污水处理产生的污泥，应设有专门的处置系统；无法达到相关排放标准的洗车污水不得直接排入环境或市政下水系统；接纳洗车污水的水体和市政下水系统不得有任何因洗车污水排放造成淤塞现象。 ⑦散流物料堆放过程中采用防尘网或防尘布覆盖，或者将散流物料贮存在封闭式储存仓。 根据新乡市人民政府办公室《关于进一步加强大气污染防治工作持续改善大气环境质量的通知》，施工工地封闭管理，做到六个“100%”：施工现场100%围挡；工地砂土100%覆盖或围挡；工地路面100%硬化；出工地运输车辆100%冲净，车身密闭无洒漏；暂不开发的场地100%绿化；外脚手架密闭式安全网100%安装。 采取上述措施，可减轻施工扬尘对周围环境的影响。 3、施工期噪声环境影响分析 施工期噪声主要分为施工机械噪声和施工车辆噪声。该项目施工过程中混凝土使用商品砼，因此，该项目大噪声施工机械主要为挖掘机、推土机、塔吊、混凝土振捣器；施工作业噪声主要指一些零星敲打声、装卸车辆的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆噪声属于交通噪声，对施工车辆进行规范管理后，施工车辆噪声可降至50~60dB（A）。 为减少施工期噪声对周围环境的影响，评价建议采取以下降噪措施： ①施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响； ②施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械；建议打桩采用钻孔灌注桩或孔底后压浆工技术，使用商品混凝土代替现搅混凝土；车辆出入现场时应低速、禁鸣； ③加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态； ④禁止在12时至14时、22时至次日6时进行有噪声污染的建筑施工作业。禁止夜间运行的设备应严格执行有关规定，若必须夜间施工，必须有当地人民政府或者其有关主管部门的证明，并提前公示； 经采取上述措施之后，本项目施工期产生的噪声均满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声排放限值的要求，施工期产生的噪声对周边环境影响较小。 4、施工期固体废物影响分析 本项目施工期会产生固体废物，主要来源于施工建筑垃圾和生活垃圾。 建筑垃圾主要来自于施工作业，包括砂石、石块、碎砖瓦、废钢筋等。建筑废料中可二次利用的进行回收利用，无法再次利用的运至政府指定的建筑垃圾堆放场处置。 施工期间产生的生活垃圾由施工单位集中收集后交当地环卫部门统一收集清运至生活垃圾处置场处置。综上所述，本评价认为项目在施工期间产生的固体废物对外界环境影响较小。 5、施工期生态环境影响分析 本项目为新建项目，在施工阶段需要进行开挖、物料堆放，雨季宜造成水土流失、植被破坏等。为了进一步减小施工期生态影响，改善区域环境景观，评价提出以下措施：加强施工期管理，开挖的土石方应进行及时回填，如果不能立即回填而堆存的土石方应予以覆盖，或设置围挡，防止雨水冲积造成水土流失；对于地表径流要设立沉淀池及时收集，防止雨水冲刷；主体工程完成后拟尽快完成清场、绿化等配套工程，使之与环境协调统一。

营运期环境影响分析： - 废气处置环境影响分析 a、喷塑过程中产生的粉尘及加热固化产生的有机废气 ①喷塑过程中产生粉尘 原料塑粉是纸箱内衬塑料袋包装的粉料，每箱20kg。由于产品较贵，包装也较结实，由于用量较小，每次采购量也不大，采购回来放在喷塑车间的仓库内。由于粉料较轻，评价建议在仓库的一角建一个20m2配料间，配料间要密闭、地面要用地坪漆处理，将塑粉单独储存在配料间内，称取塑粉也在此进行，称料时紧闭房门，然后轻拿轻放，防止扬尘外泄。运输过程轻拿轻放，不损坏包装，粉料不会泄漏。 塑粉喷涂过程是在喷粉房内进行的，喷粉房采用滤筒式过滤器，通过风机将没有喷到工件上的塑粉吸附在滤芯上进行一次回收(房体内呈负压，面积5 m×2.2m,11m2，宽度1.2 m，喷粉时胳膊伸进0.6m，正面喷粉处开口0.9m宽)，抽出的气体进入袋式除尘器进行二次除尘，尾气经15 m高排气筒排放。未喷上工件的粉末经两次回收系统回收处理后全部回用，气体外排。 塑粉喷涂过程中的喷涂附着率一般80%左右(本项目按80%计算)。由原辅材料消耗表可知，项目塑粉的用量为15t/a，因此未喷上的粉末产生量约为3t/a。喷粉采用二次回收处理。根据《德州振鑫电气成套设备有限公司配电箱（柜）建设项目验收监测报告》（2018.4），该类除尘过滤装置去除效率可达99%以上，据此估算得塑粉喷涂外排废气粉尘量约为0.03t/a(0.0125kg/h)（特别说明：喷塑线产量大,年生产30天可满足全年生产需要，由于生产线是连续生产，本着节约的原则,采取集中生产喷涂件的方法,安排单班8小时生产,每个月合理安排3天生产喷涂件）。除尘器配备5000m3/h风机，粉尘通过一根高15m排气筒排放，外排粉尘浓度为2.5mg/m3，排放量为0.03t/a，排放速率为0.0125kg/h。粉尘排放浓度及排放速率均能达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中的二级标准（排放浓度120 mg/m3，排放速率3.5 kg/h）。 粉尘治理工艺流程图： 喷粉口 3 1 工件走向进固化炉 2 4 1、2是喷粉房，里边是滤筒式除尘器。3是袋式除尘器，4是风机 ②加热固化工段产生的废气 目前比较成熟的处理非甲烷总烃废气的处理工艺主要有三种： 治理方法; 原 理; 适用范围; 优点; 缺点. 活性炭; 利用吸附剂的吸附功能使有机废气由气相转移至固相; 适用处理低浓度，高净化要求的有机废气; 设备简单、去除效果好，运行成本低，可以处理多组分有机废气; 再生费用高，要求待处理的有机废气有较低的含尘量，多与其他方法联合使用. UV光解; 在催化氧化剂的作用下，将废气分子打断分子链；同时，通过分解空气中的氧和水，得到高浓度臭氧，臭氧进一步吸收能量，形成氧化性能更高的自由羟基，氧化废气为低分子化合物，如CO2、H2O等。; 适合处理低浓度、气量大、稳定性强的有毒有害气体; 净化效果彻底，二次污染小，运行成本低，使用寿命长; 紫外光的吸收范围较窄，光能利用率较低；要求待处理的废气具有良好的透光度. 低温等离子; 利用产生的高能电子、自由基等活性粒子激活、电离、裂解工业废气中的成份，使之发生分解，氧化等，再经过多级净化，从而消除各种污染源排放的异味、臭味污染物。; 低温等离子体技术对气体的流速和浓度都有一个很宽的应用范围; 低温等离子设备能量利用率高，而且使设备维护费用也很低。; 低温等离子设备，造价高，易发生火灾，基本不采用。. 经比较采取UV光解+活性炭的方案，UV光解设备处理后，再加活性炭处理效果更佳，该方法也是目前普遍采用的方法。 喷涂后的工件在固化炉固化过程中会产生少量的废气，主要成分为：聚丙烯和聚乙烯的混合物，因子识别为非甲烷总烃。固化过程约有3%喷塑粉挥发，本项目喷塑粉使用量为15t/a，粉末喷涂过程中的喷涂附着率一般80%左右(本项目按80%计算)，则附着在工件上的塑粉约12t/a，附着在工件上的12t/a塑粉有3%挥发,则本项目废气的产生量为0.36t/a，有机废气经在固化炉工件出口处的集气罩收集，集气效率约90%，收集的废气约0.324t/a，拟采用风量5000m3/h的风机，并采用UV光催化氧化+活性炭吸附的净化工艺，UV光催化氧化设备去除效率约70%，去除废气约0.2268t/a；活性炭去除废气效率约80%，去除废气约0.0778t/a。净化后通过15m高排气筒排放。因此固化过程中废气有组织排放量为0.0194t/a，去除效率94%。 特别说明：由于喷塑线产量大,年生产30天可满足全年生产需要，由于生产线是连续生产，本着节约的原则,采取集中生产喷涂件的方法,安排单班8小时生产,每个月合理安排3天生产喷涂件。因此，产生速率为1.35kg/h，产生浓度为270mg/m³，经处理后废气有组织排放量为0.0194t/a，排放速率为0.0808kg/h，排放浓度为16.16mg/m³；能够满足豫环攻坚办【2017】162号文中表面涂装行业有机废气非甲烷总烃排放标准（非甲烷总烃排放浓度60mg/m3，去除效率70%），同时满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中的二级标准（非甲烷总烃排放浓度120 mg/m3，排放速率10 kg/h）。 ③燃料燃烧废气 加热原理：液化气在燃烧室燃烧，产生热空气，热空气在固化炉内循环，遇到喷粉的工件，将工件上的塑粉融化，热空气变凉，又进入燃烧室加热，一直循环。燃烧室和固化炉是相通的。（工业炉窑是指在工业生产中用燃料燃烧或电能转换产生的热量，将物料或工件进行冶炼、焙烧、烧结、熔化、加热等工序的热工设备；锅炉是利用燃料燃烧释放的热能或其他热能加热热水或其他工质，以生产规定参数(温度，压力)和品质的蒸汽、热水或其他工质的设备。燃烧室与被加热的介质是不相通的）。 液化气燃烧加热、固化、废气治理工艺流程图 热空气 3 液化气 2 4 1 工件进出 5 1是燃烧机和燃烧室，2是固化炉，3是集气罩，4是UV光解+活性炭一体机，5是风机 本项目固化炉为非标的工业窑炉，风机风量5000 m3/h，年工作30天，每天8小时，液化石油气年用量约3900Nm3，属于清洁能源，故参照天然气燃烧废气产排系数做以下简要分析。 采用《工业污染源产排系数手册》（第十分册，P249）和《环境保护使用数据手册》（P74，表2-69）中天然气锅炉的排污系数：SO2为0.56kg/万m3天然气，NO2为18.71kg/万m3天然气，烟尘为1.6kg/万m3天然气。经计算， SO2、NOX和烟尘产生量分别为0.2184kg、7.2969kg、0.624kg，产生浓度分别为0.182mg/m3、6.0808mg/m3、0.52mg/m3，满足《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB 41/1066-2015）表1颗粒物≤30 mg/m3、SO2≤200 mg/m3、NOX≤400 mg/m3的标准。同时满足《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》中工业窑炉深度治理，排放限值要求，颗粒物≤30 mg/m3、SO2≤200 mg/m3、NOX≤300mg/m3要求。 b、无组织非甲烷总烃环境影响预测 本项目非甲烷总烃无组织排放量为0.036t/a，无组织排放速率为0.15kg/h。 本次预测将整个车间视为面源，采用《环境影响评价技术导致—大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的估算模式对无组织非甲烷总烃最大落地浓度进行预测，其计算参数及预测结果见表19。 表19 项目无组织排放非甲烷总烃最大落地浓度预测一览表 污染物; 源强（kg/h）; 评价标准（mg/m3）; 面源尺寸（m）; 最大落地浓度（mg/m3）; 最大落地浓度距离（m）. 非甲烷总烃; 0.15; 2.0; 32×30×9.5; 0.05039; 102. 经预测，本项目厂界外无组织排放非甲烷总烃最大落地浓度为0.05039 mg/m3，最大落地浓度出现在面源中心102m处，可以满足豫环攻坚办【2017】162号文中表面涂装行业非甲烷总烃企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3要求。 大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）的有关规定，需对其做大气防护距离分析。大气环境防护距离计算参数取值及结果见表20。 表20 大气防护距离计算结果统计表 产污工序; 污染因子; 源强(kg/h); 面源规格（m）; 大气环境防护距离（m）. 喷塑固化; 非甲烷总烃; 0.15; 32×30×9.5; 0. 经计算，本项目产生的无组织非甲烷总烃排放对周边大气环境影响较小，无需设置大气环境防护距离。 卫生防护距离 无组织排放的有毒有害气体应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据生产单元占地面积S(m2)计算，。 A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，从GB/T-13201-90中查取。 表21 本项目卫生防护距离计算一览表 污染 因子; Qc (kg/h); Cm (mg/m3); 参数值; 卫生防护距离（m）; 卫生防护距离综合确定结果（m）. A; B; C; D. 非甲烷总烃; 0.15; 0.9; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 9.482; 50. 综合以上分析，本项目最终确定的卫生防护距离为50m，即以喷塑车间的边界为起始点，外延50m作为卫生防护距离。根据车间的位置和长、宽规格，明确南、西、北厂界设置的卫生防护距离为各50m，东厂界无需设置卫生防护距离。详见附图4。卫生防护距离内无居民点、学校、医院、科研单位、食品加工行业等环境敏感单位，符合卫生防护距离的设置要求。 综上所述，经以上环保措施处理后，本项目废气排放对外环境影响较小。 2、废水处置环境影响分析 本项目无生产废水，主要为生活污水，共有员工15人，均不在厂食宿，生活用水按30升/人·天计，年工作300天，则项目生活用水量为135t/a。排污系数按0.8计，生活污水产生量约为108t/a。废水处理前浓度为COD350mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L，经化粪池处理后，排入鸿达污水处理厂。经化粪池处理后废水水质为COD250mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L，能够达到鸿达污水处理厂收水标准（COD350mg/L、SS240mg/L、NH3-N30mg/L、TP4mg/L）。鸿达污水处理厂排水标准为COD30mg/L、SS10mg/L、NH3-N1.5mg/L、TP0.3mg/L，产生量为COD：0.0032t/a， SS：0.00108t/a，NH3-N：0.0002t/a 。 评价要求修建2m3的化粪池一座，要采取防渗措施。 ### 3、噪声影响分析及防治措施 项目噪声源主要是车间内机械设备运转时产生的噪声，声压级预计达到为60～80dB（A）。评价使用声源衰减公式和噪声源叠加公式对项目厂界噪声进行了预测，公式如下： 声源衰减公式 由于预测点到声源的距离较声源本身的尺寸大得多，故将项目新增噪声源作点源处理，其噪声衰减公式为： L2=L1 – 20lg（r2/r1） 式中： r1、r2 ——距声源距离（m）， L2、L1 —— r2 、r1处的声级强度。 噪声源叠加公式 L=10lgi=1n100.1Li两个以上多声源同时存在时，总声压级用下式计算： 式中：L——总声压级[dB(A)]； Li——第i个声源的声压级； n——声源个数 表22 项目噪声经基础减震后排放情况一览表 名称; 数量; 噪声源强; 治理措施; 治理后源强. 引风机; 2台; 80dB; 基础减震、厂房隔声及距离衰减; 60dB. 本项目喷塑车间，噪声主要是两台风机，固化炉上牵引电机噪声很小。装配车间有两台小台钻，其他的主要是手工组装，噪音也很小，对环境影响不大，因此，这里主要分析引风机的噪声。 治理措施： ①在设备选型时优先选择低噪声的设备，同时加强营运期间对各种机械的维修保养，保持其良好的运行效果； ②振动较强的设备加设减振基础； ③车间内高噪声设备合理分布，避免集中放置，必要时对于产生噪声较高的设备设置专门隔声设备房的措施。 项目厂界噪声预测结果见表23。 表23 噪声预测结果表 项目预测点; 距离; 噪声贡献值; 执行标准; 达标情况. 东厂界; 115 m; 18.79 dB(A); 3类标准： 昼间≤65dB(A); 达标. 南厂界; 24 m; 32.4 dB(A); 达标. 西厂界; 12 m; 38.42 dB(A); 达标. 北厂界; 1 m; 60 dB(A); 达标. 在各项措施落实的情况下，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4、固体废物环境影响分析及措施 （1）一般固废 本项目固体废物主要为职工生活垃圾、废包装物、废电线和二级收尘设备收集的粉尘（原料塑粉）。 本项目共有员工15人，年工作300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为2.25t/a，在厂区内集中收集，交由环卫部门处理； 废包装物年产生量1t，在固废间暂存后外售； 废电线年产生量1t，在固废间暂存后外售； 回收的塑粉约3t/a，全部回用。 评价提出厂区内设置一般固废暂存间（5m2），一般固废暂存间要满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单要求提出的防风、防雨和防渗要求。 （2）危险固废 本项目危废主要来自于废气处理装置，危废有：活性炭吸附过程产生的废活性炭、UV光催化氧化装置产生的废灯管。 本项目活性炭吸附后产生的废活性炭不可重复利用，根据同类工程调查，1kg活性炭吸附有机废气的能力大概为0.25kg。本项目有机废气的被吸附量约为36.24kg/a，活性炭的使用量约为0.145t/a，则废活性炭约0.181t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行），废活性炭属于HW49，危废代码：900-041-49。（每年生产30天，平均每月生产3天，吸附有机废气3.624kg，需活性炭14.5 kg，厂家提供的设备信息，该设备活性炭填充量是15 kg所以需每月都换）活性炭每月更换一次，每次更换14.5kg，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行安全处置。 更换的UV灯管： 按5000m3/h风量的设备是20根管，年更换率10-20%计算，更换的UV灯管4根/a，约0.4Kg。暂存于危废暂存间，定期交有资质的公司处理。废UV灯管属于非特定行业含汞废物HW29，危废代码：900-023-29。 评价提出厂区内设置危废暂存间（5m2），将换掉的UV灯管、活性炭暂时存放，委托有资质的单位处理。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修改）的要求进行暂存。 表24 项目固废产排情况及处理措施一览表 序号; 固废种类; 产生环节; 产生量; 性质; 处理措施. 1; 废包装物; 原料; 1 t/a; 一般固废; 暂存在一般固废暂存间（5m2）定期外售. 2; 废电线; 生产过程; 1 t/a; 一般固废. 3; 生活垃圾; 职工生活; 2.25 t/a; 一般固废; 环卫部门清理. 4; 塑粉; 收尘过程; 3t/a; 一般固废; 回用. 4; 废活性炭; 废气处理装置; 0.181t/a; 危险废物 废物代码：900-041-49; 设置危废暂存间（5m2）分区收集后，交由具有危险废物处理资质的单位处置. 5; 废灯管; 4根/年; 危险废物 废物代码：900-023-29. 本项目危险废物汇总一览表如下。 表25 项目危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危废特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.181t/a; 废气处理装置; 固体; /; /; 3个月; 毒性; 危废暂存间，交由具有资质的单位处理. 2; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 4根/a; 光氧催化装置; 固体; 汞; 汞; 1年; 毒性. 本项目危废有：废活性炭、废UV灯管。评价要求：企业在厂区内建设1座危废暂存间（5m2），评价要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修改）的要求进行暂存。评价对危险废物暂存间提出以下措施： ①危险废物暂存间应采用密闭仓库形式建设，在地面硬化的基础上，并进行基础防渗，应至少有2mm厚的高密度聚乙烯材料，或者至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。还应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，堆场内的地面应耐腐蚀、无裂隙，设专人看管。 ②各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物名称、存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ③危险废物暂存间应设立危险废物标志。形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；警告标志外檐2.5cm，材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换。 ④各危险废物在厂区内临时堆存时间不得超过一年。 表26 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 危险废物名称; 危险废物类别; 危废代码; 位置; 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 危废暂存间; 5m2; 桶装; 1t; ≤1年. 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 桶装; 30根; ≤1年. 综上，项目运营过程中产生的固体废物全部进行了有效的处置，不会对周围环境造成较大的影响。评价认为：项目固废处置措施可行。 5、环保投资概算 本项目环保投资30万元，约占项目总投资500万元的6%，项目环保投资情况见下表： 表27 项目环保投资一览表 项目; 污染源; 环保设施; 数量; 投资金额（万元）. 废气治理; 喷塑; 喷粉房（滤筒式收尘器一级收尘）; 2套; 2. 袋式除尘器(二级); 1套; 1.5. 固化; 集气罩+UV光解+活性炭吸附+15m高排气筒; 1套; 4. 废水治理; 生活污水; 化粪池（2m3）; 1座; 0.7. 噪声治理; 设备噪声; 厂房隔音、基础减震等; —; 0.3. 固废治理; 生活垃圾; 垃圾桶; 5个; 0.1. 一般固废; 固废暂存间（5m2）; 1个; 0.5. 危险废物; 危废暂存间（5m2）; 1个; 0.9. 在线监控; 非甲烷总烃; 企业VOCs排放监控设备; 1套; 20. 合计; 30. 6、环保设施验收 表28 项目环保验收一览表 项目; 排放源; 污染物名称; 治理措施; 验收指标. 废气; 喷塑 （喷粉房）; 粉尘; 经滤筒式收尘器、袋式收尘器两级处理后经15米高排气筒排放; 滤筒式收尘器2台 袋式收尘器1台 （和废气处理共用一个排气筒）. 配料间; 粉尘; 房间密闭，地面用地坪漆处理; 20m2配料间. 加热固化 （固化炉，燃烧机）; 非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物; 经集气罩收集+UV光催化氧化+活性炭处理后由15m高排气筒排放; 集气罩1个， UV光解+活性炭一体机1台， 15m高排气筒1个. 废水; 生活 办公; 生活污水; 经化粪池（2m3）处理后排入鸿达污水处理厂处理; ,/. 生活垃圾; 集中收集后由环卫部门处理; 生活垃圾桶5个. 废包装、废电线; 集中收集后出售; 5m2一般固废暂存间. 塑粉; 收集后回用; /. 危废; 灯管、活性炭; 危废间暂存，委托有资质单位处理; 5m2危废暂存间，三防处理。. 噪声; 机器 设备; 设备噪声; 消声，厂房隔音，设备基础减震; 厂房隔音，设备基础减震. 在线监控; 非甲烷总烃; 企业VOCs排放监控设备; 1套.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 喷塑工序 | 粉尘 | 经滤筒式收尘器、袋式收尘器两级处理后经15米高排气筒 | 达标排放 |
|  | 加热固化 燃烧机 | 废气（非甲烷总烃） 二氧化硫、氮氧化物 颗粒物 | 集气罩+UV光催化氧化+活性炭+15m高排气筒 低氮燃烧 | 达标排放 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 安装VOCs排放监控设备 | / |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N | 经化粪池处理后排入新乡县古固寨镇鸿达污水处理厂处理 | 达标排放 |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后由环卫部门处理 | 可行 |
|  | 生产过程 | 塑粉 | 收集后回用 | 可行 |
|  |  | 废包装、废电线 | 集中收集后出售 | 可行 |
|  |  | UV灯管、废活性炭 | 危废暂存间暂存，委托有资质单位处理 | 可行 |
| 噪 声 | 设备噪声 | 项目噪声源强在60~80dB（A）之间，采取厂房隔音、噪声设备进行基础减震，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的3类标准限值要求，不会造成噪声扰民影响。 |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目租用产业集聚区工业用地生产，项目周边都是工业企业。厂房建设都是钢结构，施工相对简单而且很快，不会对生态环境产生影响。营运期粉尘和废气经处理达标排放对生态环境不会产生影响。该区域无珍稀动植物，项目的建设对生态环境不会产生影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 ## 1、项目符合国家产业政策 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C3829其他输配电及控制设备制造。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于鼓励类第“十四”条、第“22”款，高压真空元件及开关设备，智能化中压开关元件及成套设备，使用环保型中压气体的绝缘开关柜，智能型（可通信）低压电器；且项目已经新乡县发展和改革委员会备案，项目代码：2018-410721-38-03-075817。符合国家产业政策。 ## 2、项目选址合理 本项目位于新乡市新乡县古固寨镇产业聚集区玉源路北，租用现有场地，不占用新地，不办理土地手续。根据新乡县古固寨镇总体规划（2018-2030），项目所在位置属于二类工业用地。项目生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废经环评提出的措施处理后，对周围环境影响较小。因此本项目选址合理。 ## 3、污染防治措施可行 （1）废气 项目喷塑在喷粉房内进行，喷粉房采用滤筒式收尘器，喷塑粉尘经滤筒式收尘器、袋式收尘器二级收尘处理后经15m高排气筒排放。粉尘浓度为2.5mg/m3，排放量为0.03t/a，排放速率为0.0125kg/h满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中的二级标准（排放浓度120 mg/m3，排放速率3.5 kg/h） 项目加热固化产生的废气，经集气罩收集后，经UV光催化氧化+活性炭吸附后再经15m高排气筒排放。排放速率为0.0808kg/h，排放浓度为16.16mg/m³，去除效率94%，满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中的二级标准（非甲烷总烃排放浓度120 mg/m3，排放速率10 kg/h）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）表面涂装行业有机废气非甲烷总烃排放标准（非甲烷总烃排放浓度60mg/m3，去除效率70%）的要求。 液化石油气燃烧后，废气和非甲烷总烃一块进入废气处理装置，经15m高排气筒排放。排放浓度，SO2：0.182mg/m3、NOX：6.0808mg/m3、烟尘：0.52mg/m3，满足《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB 41/1066-2015）表1颗粒物≤30 mg/m3、SO2≤200 mg/m3、NOX≤400 mg/m3的标准。同时满足《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》中工业窑炉深度治理，排放限值要求，颗粒物≤30 mg/m3、SO2≤200 mg/m3、NOX≤300mg/m3要求。 本项目非甲烷总烃无组织排放最大落地浓度为0.05039 mg/m3,可以满足豫环攻坚办【2017】162号文中表面涂装行业非甲烷总烃企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3要求。依据豫环攻坚办〔2019〕25号《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》要求，安装企业VOCs排放监控设备。 项目卫生防护距离为50米，满足卫生防护距离要求。 （2）废水 本项目主要为职工生活废水，产生量为108t/a，生活污水经化粪池处理后，由管网排入鸿达污水处理厂，本项目出水水质能够达到新乡县鸿达污水处理厂收水标准。 （3）噪声 本项目主要噪声源来自设备运行的噪声。设备噪声拟采取厂房密闭、采用低噪设备、室内安置隔音。预计厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准要求。 - 固废 本项目生活垃圾由垃圾桶收集后由环卫部门处理； 一般固废设5m2的固废暂存间，废包装、废电线集中收集后出售； 喷塑粉尘（塑粉）经两级除尘收集后全部回用于生产； 本项目设置5m2的危废暂存间，废灯管、废活性炭集中收集后委托有资质的单位处置。 上述措施可行，不会对周围环境产生较大影响。污染防治措施可行。 ## 4、环保投资 本项目总投资500万元，环保设施投资30万元，占总投资的6%。 二、建议 （1）建设单位应严格执行环保“三同时”制度，严格落实环保资金，确保各种污染物的达标排放。 （2）加强环境管理，制定相应的环境管理规章制度。防止意外事故发生。 （3）加强教育，提高员工的环境与安全意识。 （4）加强厂区内部的绿化，搞好环境美化，以改善厂区的环境。 （5）加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。 三、总结论 新乡市亿丰电气有限公司年产5000台（套）高低压配电柜项目符合国家产业政策，选址合理，总图布局合理，污染防治措施可行。在落实评价提出的各项污染防治措施并保证其正常运转的前提下，预计工程运行后不会对周围大气环境、声环境和生态环境造成影响。从环保角度出发，该项目可行。 河南省正德环保科技有限公司 2019年2月18日

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 项目备案 附件3 规划证明 附件4 租赁合同 附图1 项目地理位置周边环境图 附图2 土地性质规划图 附图3 厂区平面布置图 附图4 喷塑车间布局及喷塑生产线工作原理图 附图5 防护距离包络图 附图6 现场图片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。