建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产50000根石膏线项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市杰发装饰材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 马杰410721198608234511 |  |  |  |  | 联系人 | 马杰 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡县朗公庙镇南于店村原沙石厂西南08号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18236125666 |  |  | 传真 |  | / | 邮政编码 | 453700 |  |
| 建设地点 | 新乡县朗公庙镇南于店村原沙石厂西南08号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  |  |  | 项目代码 | 2018-410721-30-03-069077 |  |  |
| 建设性质 | ■新建□改扩建□技改 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | C3024 轻质建筑材料制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 2000 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 50 |  | 其中：环保投资(万元) |  |  | 6.05 | 环保投资占总投资比例（%） |  | 12.1 |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  | 2019年1月 |  |  |  |  |
| 项目由来 新乡市杰发装饰材料有限公司拟投资50万元，在新乡县朗公庙镇南于店村原沙石厂西南08号建设年产50000根石膏线项目，该企业租赁个人（赵春利）现有厂院进行建设生产。本项目已在新乡县发展和改革委员会备案（备案见附件2），项目代码：2018-410721-30-03-069077。经现场勘察，项目租赁现有厂房，设备正在安装，尚未投产，属未批先建项目（项目罚款单见附件7）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，建设项目应执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（环境保护部令第44号）、《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目属于“十九、非金属矿物制品业，51石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”，“全部”编制环境影响报告表；故本项目应编制环境影响报告表。 新乡市杰发装饰材料有限公司委托北京华夏国润环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。评价单位在接到任务后，我公司组织有关环评技术人员进行现场踏勘及资料收集工作。根据《环境影响评价技术导则》的有关规定，编制完成《新乡市杰发装饰材料有限公司年产50000根石膏线项目》环境影响评价报告表。 工程内容及规模 1、项目地理位置及项目周围情况 本项目选址位于新乡县朗公庙镇南于店村原沙石厂西南08号西南，项目中心坐标：东经113.94123°，北纬35.18863°（项目地理位置示意图见附图一），项目周边环境为：东面为空院，南面为预制厂，西隔小路为废弃养殖场，北隔小路为废弃养殖场。 项目周围主要环境敏感点为；西北1145m处的南于店村。离本项目最近的饮用水源地为西北3km处的新乡县郎公庙镇水厂地下水井群，距离本项目最近的地表水体为西北3.6km处的东三干渠。项目周围环境概况见图1。 图1 项目周围环境图 2、项目概况 本项目的基本概况见表1。 表1 项目概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 年产50000根石膏线项目. 2; 建设单位; 新乡市杰发装饰材料有限公司. 3; 产品方案; 年产50000根石膏线. 4; 项目地址; 新乡县朗公庙镇南于店村原沙石厂西南08号. 5; 占地面积; 2000m2. 6; 总投资（万元）; 50. 7; 定员与工作制度; 员工7人，单班制（8小时），年工作日200天. 3、建设规模及内容 本项目总投资50万元，占地面积2000m2，主要包括生产车间、办公用房等，项目所在厂区平面布置图见附图四。建筑内容见表2。 表2 建筑内容一览表 序号; 建筑物名称; 建筑规模（m2）; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积1000m2; 租赁现有，其中原料储存间100m2，成品存放区100m2，生产区域800m2. 辅助工程; 办公用房; 建筑面积200m2; 租赁现有，用于职工办公. 公用工程; 供水; 生活、生产用水量202m3/a; 厂区自备井提供. 供电; 5万kW·h/a; 朗公庙镇供电所供电. 环保工程; 废气治理; 生产过程中产生的粉尘经集气罩收集后采用袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒排放；无组织粉尘通过密闭原料库，输送带加罩密闭；车间喷淋降尘，加强车间内的地面清扫，并洒水保湿；厂区道路应进行硬化，裸露土地全部绿化；加强入场车辆的管理等措施减少粉尘排放; 新建. 废水治理; 清洗废水循环使用，不外排； 生活污水经化粪池处理后定期 清运，不外排; 新建. 噪声治理; 基础减震、距离衰减、厂房隔 声等降噪措施; 新建. 固废治理; 脱模过程产生的石膏废料收集; 新建. 后外售于水泥砖厂；清洗池沉淀的沉渣晾晒后外售于水泥砖厂；原材料使用产生的废包装收集后出售；袋式除尘器收集的粉尘收集后回用生产；生活垃圾统一收集后运往垃圾中转 站处理。. 4、产品种类及用途 本项目产品为不同花型的石膏线，产品方案间表3。 表3 产品方案 序号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; 石膏线; 50000根/a（6250m2/a）; 规格：0.05m×2.5m/根. 5、原材料用量和能耗量 本项目主要原料为石膏粉、水、网格布、尼龙丝线等，其用量及能耗见表4。 表4 原材料用量和能耗量一览表 序号; 名称; 年用量; 备注. 原材料; 石膏粉; 100t; 袋装储存，储存于密闭的原料储存间，储存量10t. 网格布; 5万m2; 纸箱储存，储存量5000m2. 尼龙丝线; 1t; 纸箱储存，储存量0.2t. 生产用水; 150t; 罐装，储存量1m3. 能耗; 水（包括生产、生活用水）; 202m3/a; 自备井. 电; 5万kW·h/a; 朗公庙镇供电所供应. 6、主要生产设备设施 主要生产设备见表5。 表5 主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量. 1; 料斗; /; 2个. 2; 储料罐; 5t; 1个. 3; 搅拌机; /; 1台. 4; 模具; /; 300个. 5; 输送带; 10m; 1套. 6; 成型流水线; 100m; 1套. 7; 模具清洗机; /; 1台. 8; 储水罐; 0.5m3; 2个. 9; 空压机; 600L; 1台. 10; 螺旋输送机; /; 1台. 7、项目合理性分析 （一）产业政策的相符性 本项目为年产50000根石膏线项目，对比《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），本项目的产业政策相符性分析见下表6。 表6 产业政策相符性分析 类别; 内容. 鼓励类; /. 限制类; /. 淘汰类; /. 本项目涉及内容; 本项目产品为石膏线，设备、工艺均不涉及限制类、淘汰类，为允许类项目， 符合国家产业政策。. 经以上对比分析，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类项目，设备、生产工艺等均不在限制类、淘汰类之列，符合国家产业政策。本项目已在新乡县发展和改革委员会备案（见附件2），项目代码：2018-410721-30-03-069077。 （二）备案相符性分析 本项目备案内容与建设内容相符性分析见表7。 表7 项目备案内容与建设内容相符性 序号; 项目; 备案内容; 建设内容; 相符性. 1; 投资; 50万元; 50万元; 符合. 2; 建设规模; 年产50000根石膏线项目; 年产50000根石膏线项目; 符合. 3; 建设地点; 新乡县朗公庙镇南于店村原沙 石厂西南08号; 新乡县朗公庙镇南于店村原沙石 厂西南08号; 符合. 4; 建设内容; 项目总占地面积2000m2，包括生产车间、办公区等。; 项目总占地面积2000m2，包括生产车间、办公区等。; 符合. 5; 生产设备; 储料罐、搅拌机、流水成型线、 输送带等; 储料罐、搅拌机、流水成型线、输送带、模具、模具清洗机、储 水罐、空压机等; 细化. 6; 工艺流程; 上料—搅拌—成型—晾晒— 成品; 投料—搅拌—成型—固化—脱模—自然晾晒—成品; 细化. 相符性分析：从项目建设投资、规模、内容、设备、工艺流程等几个方面对比分析，根据企业提供资料，生产设备、工艺流程进行了细化，其建设内容与备案内容基本相符。 （三）规划相符性分析 本项目位于新乡县朗公庙镇南于店村原沙石厂西南08号，经查阅新乡县城乡总体规划图（2010-2030），本项目不在新乡县城乡总体范围内（见附图三）；根据新乡县朗公庙镇土地利用总体规划图（2010-2020），本项目用地性质为建设用地，选址符合新乡县朗公庙镇土地利用总体规划（见附图二）；根据新乡县朗公庙镇人民政府出具的证明，本项目符合朗公庙镇土地利用总体规划和产业发展规划（证明见附件4）。 （四）与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见下表8。 表8 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；2、农产品主产区的县城关镇、 少数建制镇以及产业集聚区。; 本项目位于新乡县; 属于重点开发区域. 限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研 为主的区域）. 禁止开发区：河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区、太行山猕猴自然保护区、河南省新乡凤凰山省级森林公园. 新乡市集中水源地保护区; 黄河贾太湖地表水饮用水源保护区：一级保护区：田庄至寺王东二干渠和四水厂引水渠道等输水渠道堤外50米沿岸的陆域；牧野区平原乡三支渠两侧30米的陆域；贾太湖蓄水池、沉沙池、西郊沉沙池水域及其截渗沟外10米范围的区域;贾太湖蓄水池、西郊沉沙池至四水厂和一水厂之间的输水暗管两侧10米的陆 域。二级保护区：一级保护区外,京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区；人民胜利渠渠首至田庄的水域及堤外50米沿岸的陆域。; 本项目距离黄河贾太湖地表水饮用水源保护区7.9km，不在一级和二级保护区范围 内。; 不在水源地保护区范围内. 新乡县郎公庙镇水厂地下水井群(共3眼井); 一级保护区范围:水厂厂区及外围东45米、西8米、南8米、北45米的区域(1号取水井),2、3号取水井外围50米至229省道的区域。; 本项目距离新乡县郎公庙镇水厂地下水井群一级保护区边 界3km; 不在水源地保护区范围内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于 新乡县; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）; 属于. 工业项目分类; 二类工业项目：非金属矿采选及制品制造（不含水泥制造、建筑及卫生陶瓷、 石墨、碳素制品）；; 本项目属于石膏线生产项目; 属于二类工业项目. 由上表可知，本项目厂址位于新乡县朗公庙镇南于店村原沙石厂西南08号，属于新乡市主体功能区的重点开发区域，对照新环[2015]342号文，本项目不在新乡市规定的工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区和特殊环境敏感区等4个区域，根据文件要求，若项目所在地不在所列4种类型分区涵盖的区域，应参照农产品主产区的环境准入政策执行。与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见表9。 表9 项目与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 农产品主产区; 环境准入政策： 1.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序， 即报即受理。 - 严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目 - 除外）。 - 严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项 - 目。; 1、本项目应编制环境影响报告表。 2、本项目属于石膏线生产项目；属于二类工业新建项目。 3、本项目不属于《水污染防治重点单元》区域内的：煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《大气污染防治重点单元》区域内：燃煤火电项目，煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《重金属污染防控单元》防控区域内：涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排 放的相关项目; 符合环境准入条件. 由表9可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目。 （五）与相关文件的相符性分析 本项目与相关文件的对照分析见表10。 表10 项目与相关文件的相符性对照分析一览表 文件名称; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2016年度蓝天工程实施方案的通知》新政办(2016)47号; - 11.实施工业污染源达标计划。（2）深化工业生产性粉尘污染治理。采取安装在线视频监控和PM10在线监控设备加强日常监控和管理;通过采取密闭、加湿除尘、改造除尘器等综合抑尘措施达到治理效果。①采碎石企业粉尘治理，②商砼、混凝土搅拌站企业粉尘治理，③水泥粉磨站、矿粉企业粉尘治理，④钙粉企业粉尘治理。 27.加强工业堆场粉尘治理。各类煤堆、灰场、渣场和其他产生扬尘(粉尘)的散流体原料堆放场要按规范建设“三防”措施,建设防风抑尘墙、防风抑尘网,并配备喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘设施。物料输送设备要进行密闭,并在装卸处配备收尘、喷淋等防尘设施。露天装卸应采用湿式作业,严禁装卸干燥物料。卫辉市、辉县市要开展小煤矿专项整治活动,切实解决小煤矿扬尘污染问题。; 本项目不在这4类企业，应参照②商砼、混凝土搅拌站企业粉尘治理，应安装在线视频监控和PM10在线监控设备； 项目原料（石膏粉）采用袋装储存，并储存于密闭的原料间，无物料露天堆存，卸料过程洒落在地面上的粉尘及时用吸尘器清除；输送带采用封闭式输送带；车间喷淋降尘，加强车间内的地面清扫，并洒水保湿；厂区道路应进行硬化，裸露土地全部绿化；加强入场车辆的管理，减速 慢行；; 相符. 《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办[2018]14号）; 45.科学实施工业企业错峰生产：(2)加大建材行业错峰生产力度。2018年采暖季,全省水泥(含特种水泥,不含粉磨站、粉磨工序和承担居民供暖、协同处置城市垃圾或危险废物生产线)、砖瓦窑(不含以粉煤灰为主要原料、完成煤改气、煤改电且所有原辅材料和生产设施入棚入仓的加气混凝土切块砖企业)、陶瓷(不含以电、天然气、管道煤气等清洁能源为燃料的)、岩棉(不含电炉)、石膏板(不含以天然气为燃料)、耐材企业(不含以电、天然气等清洁能源为燃料或无焙烧工艺的压制成型耐材企业),实施停产。; 本项目为石膏线生产项目，该项目晾晒为自然晾晒，冬季不生产，不使用燃料; 相符. 关于印发《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知 环大气（2018）100号; （九）实施工业企业错峰生产与运输。 26.因地制宜推进工业企业错峰生产。实行差别化错峰生产，严禁采取 “一刀切”方式。各地重点对钢铁、建材、焦化、铸造、有 色、化工等高排放行业，实施采暖期错峰生产；根据采暖期月度环 境空气质量预测预报结果，可适当缩短或延长错峰生产时间。 对各类污染物不能稳定达标排放，未达到排污许可管理要求，或未按期完成2018-2019年秋冬季大气污染综合治理改造任务的， 全面采取错峰生产措施。对属于 《产业结构调整指导目录》限制类 的，要提高限产比例或实施停产。对行业污染排放绩效水平明显好于同行业其他企业的环保标杆企业，可不予限产，包括：钢铁企业有组织排放、无组织排放和大宗物料及产品运输全面达到超低排放 的，采用电炉短流程炼钢生产线的；焦炉炉体加罩封闭、配备焦炉 烟囱废气脱硫脱硝装置，且达到特别排放限值的；铸造熔炼设备颗 粒物、二氧化硫排放浓度稳定达到20、100毫克/立方米 （冲天炉必 须安装烟气排放自动监控设施）的；陶瓷、砖瓦、玻璃棉、石膏板、 岩棉、矿物棉等建材企业，在资源有保障前提下，使用天然气、电、电厂热力等清洁能源作为燃料或热源，且稳定达标排放的；电解铝、 铝用炭素企业稳定达到超低排放 （颗粒物、二氧化硫排放浓度分别 不高于10、35毫克/立方米）的，氧化铝企业稳定达到特别排放限 值的。错峰生产企业涉及供暖、协同处置城市垃圾或危险废物等保民生任务的，应保障基本民生需求。; 本项目为石膏线生产项目，该项目晾晒为自然晾晒，冬季不生产，不使用燃料; 相符. 新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020 年） 新政[2018]11号; - 推进重点行业提标治理实施重点企业深度 - 治理专项行动。2018 年10 月底前，鼓励炭素、水泥熟料企业试点开展超低排放改造。2019 年底前，全市钢铁、铝用炭素、水泥完成超低排放改造。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物 （VOCs）全面执行大气污染 物特别排放限值。完成火电、钢铁、建材、有色、铸造等行业和 锅炉物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放治理，建立管理台账；对易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存， 对达不到要求的堆场，依法依规进行处罚，并停止使用。开展有色金属冶炼及再生铅、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放。 - 25.强化工业料堆场扬尘整治。加大各工业企业料场堆场监督检查力度，督促企业严格落实各项抑尘措施。2018 年 10 月底前，火电、钢铁、建材、有色等行业和锅炉等企业料堆场无组织实现规范管理，按照“场地硬化、流体进库、密闭传输、湿法装卸、车辆冲洗”的标准，对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。; 本项目整个生产工艺均位于车间内，生产过程中产生的粉尘经集气罩收集后经袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒排放。项目原料（石膏粉）采用袋装储存，并储存于密闭的原料间，卸料过程洒落在地面上的粉尘及时用吸尘器清除；输送带加罩密闭；车间喷淋降尘，加强车间内的地面清扫，并洒水保湿；厂区道路应进行硬化，裸露土地全部绿化；加强入场车辆的管理，减速慢行；安装在线视频监控和PM10在线监控设备; 相符. 根据上表10可知，本项目符合《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2016年度蓝天工程实施方案的通知》新政办(2016)47号、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办[2018]14号）、关于印发《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知 环大气（2018）100号、新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020 年）要求。 7、劳动定员与工作时间 本项目劳动定员7人，每天工作8小时，单班制，夜间不生产，年有效工作日200天，项目职工均不在厂区内食宿。 8、公用设施 （1）供水 本项目用水主要是生产用水、模具清洗用水及职工生活用水，项目用水由厂内自备井水提供，能够满足本项目用水需要。 （2）排水 项目排水均采取雨污分流制，雨水通过污水沟排入厂外，废水主要为生活污水，经厂内化粪池处理后定期清运，不外排；模具清洗废水循环使用，不外排；生产用水直接进入产品。 （3）供电 本项目年用电量约为5万kW·h，由朗公庙镇供电所供应，主要用于设施设备运转、日常办公等用电，可以满足项目要求。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 经现场勘查，本项目生产车间为租赁现有车间，设备正在安装，尚未投产，属于未批先建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 本项目位于新乡县朗公庙镇南于店村原沙石厂西南08号，具体地理位置见附图一。 2、地形地貌 新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。 3、气候气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃,历年极端最高气温42.7℃,年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 4、河流水系 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河等。东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 西孟姜女河为卫河的支流，全长36.5公里，新乡市境内长4公里，流经小宋佛、东营、任小营至络丝谭村东南入新乡市，河口宽22米，底宽2至5米，深3至5米，比降为1/4000。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 5、地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 6、自然资源 新乡市自然资源丰富。已发现和开采矿藏20余种，其中，水泥灰岩和煤炭储量分别达到100亿吨和84亿吨。南水北调、西气东输工程穿境而过，获嘉县地下煤层气储量丰富。主要矿产资源为非金属建筑材料泥灰岩、白垩土、石灰岩。其储量大，质量好，此外有铁、铜、铝、重晶石、白云岩、煤等。 7、土壤状况 全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。0~8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15~20t/m2，项目所在地未有重大断层。 8、动植物概况 新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。 根据现场勘查，项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和 # 《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 9、饮用水水源保护规划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》豫政办（2007）125号文，与新乡县有关的水源地保护区为黄河贾太湖地表水饮用水源保护区和四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井)。 黄河贾太湖地表水饮用水源保护区一级保护区范围:田庄至寺王东二干渠和四水厂引水渠道等输水渠道堤外50米沿岸的陆域；牧野区平原乡三支渠两侧30米的陆域;贾太湖蓄水池、沉沙池、西郊沉沙池水域及其截渗沟外10米范围的区域;贾太湖蓄水池、西郊沉沙池至四水厂和一水厂之间的输水暗管两侧10米的陆域。二级保护区范围：一级保护区外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区；人民胜利渠渠首至田庄的水域及堤外50米沿岸的陆域。 四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井)一级保护区范围：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级保护区范围：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），新乡县乡镇集中式饮用水水源共包括4个： (1)新乡县郎公庙镇水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东45米、西8米、南8米、北45米的区域(1号取水井),2、3号取水井外围50米至229省道的区域。 (2)新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域(1号取水井),2号取水井外围50米的区域。 (3)新乡县大召营镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围西45米、南30米、北20米、东25米的区域(1号取水井),2号取水井外围50米的区域。 (4)新乡县翟坡镇水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - 距离本项目最近的饮用水源为新乡县郎公庙镇水厂地下水井群，本项目距离新乡县郎公庙镇地下水井群一级保护区边界最近距离为3km，不在水厂水井的一级保护区范围。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目位于新乡县朗公庙镇南于店村原沙石厂西南08号，根据大气功能区划分原则，属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境保护局发布《新乡市2017年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表11 区域空气质量现状评价表 单位:(μg/m3) 由上表可知， PM10、PM2.5、SO2、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于未达标区。 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 116; 70; 165.7; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 66; 35; 188.6; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 28; 60; 46.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 50; 40; 125; 超标. CO; 第95百分位浓度; 3000; 4000; 75; 达标. O3; 第90百分位浓度; 209; 160; 130.6; 超标. 2017年，新乡市城市环境空气PM10同比下降28微克/立方米，降幅19.4%；PM2.5同比下降18微克/立方米，降幅21.4%；SO2同比下降12微克/立方米，降幅30%；NO2同比升高1微克/立方米，升幅2%；O3第90百分位同比上升37微克/立方米，升幅21.5%。优良天数189天以上。 目前新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 本项目严格按照新乡市正在实施的《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》的相关要求进行建设，项目运行过程中各工序产生的粉尘经集气罩收集后采用袋式除尘器进行治理，治理后能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2重点地区特别排放限值要求，因此，项目的投产运行不会对区域大气环境质量产生影响。 2、水环境质量现状 经现场勘查，离本项目最近的地表水为西北3.6km处的东三干渠。东三干渠为人民胜利渠的支流，本项目引用新乡市环保局网站上公布的2018年6月新乡贾太湖断面地表水环境质量数据，人民胜利渠规划IV类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。新乡贾太湖断面2018年6月监测数据统计见表12。 表12 地表水现状监测与评价 污染物; 2018年6月监测值（mg/L）; IⅤ类标准值（mg/L）; 超标倍数. COD; 11.0; 30; 0. 氨氮; 0.12; 1.5; 0. 总磷; 0.11; 0.3; 0. 由上表可知，人民胜利渠满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IⅤ类标准。 本项目废水主要为职工生活产生的生活污水，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排，不会对附近地表水环境质量产生影响。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域应属2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。通过2018年11月1日-2日对项目边界外1m处声环境质量现场实测，现场实测结果见表13。 表13 项目区声环境现状实测结果一览表 方位; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 测量值; 标准值; 测量值; 标准值. 东厂界; 51.5-52.8; 60; 44.2-45.5; 50. 南厂界; 53.4-53.4; 42.8-43.8. 西厂界; 54.9-55.6; 45.5-46.7. 北厂界; 51.9-53.2; 43.1-43.6. 从上表实测结果表明，项目东、南、西、北边界噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，评价区域内声环境质量较好。 4、生态环境现状 本项目区域生态系统以农业生态系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米、花生等，生态环境较好。无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文 化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目周围环境保护目标及其距离见下表14。 表14 项目周围环境保护目标一览表 保护类别; 环境保护目标; 方位; 距离; 保护级别. 大气环境; 南于店村; 西北; 1145m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 声环境; 厂界四周; /; /; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 水环境; 东三干渠; 西北; 3600m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准. 新乡县郎公庙镇水厂地下水井群; 西北; 3000m; 饮用水源保护区.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准，相关标准限值见表15。 表15 环境空气质量标准 单位：µg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 50. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准，相关标准限值见表16。 表16 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、东三干渠执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求，相关标准限值见表17。 表17 地表水环境质量标准 单位：mg/L 污染物; PH（无量纲）; COD; 总磷; NH3-N. 标准值; 6~9; 30; 0.3; 1.5. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 废气主要为粉尘，项目废气参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2重点地区特别排放限值要求及表3无组织排放监控点浓度限值，具体标准值见表18。 表18 参照水泥工业大气污染物排放标准 生产过程; 生产设备; 本项目生产设备; 颗粒物有组织 排放限值; 无组织排放监控点浓度限值. 水泥制造; 破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备; 料斗、搅拌机、输送带; 10mg/m3; 0.5mg/m3. 散装水泥中转站及水泥制品生产; 水泥仓及其他通风生产设备; 储料罐; 10mg/m3. 2、噪声 项目区域噪声排放执行标准值见表19。 表19 项目噪声执行标准 单位：dB（A） 时期; 方位; 标准限值; 标准名称. 昼间; 夜间. 运营期; 厂界四周; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类. 3、固废 固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目不涉及总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： - 项目运营期主要工艺流程及产污环节见图2。 袋装石膏粉 卸料 粉尘 人工投料 粉尘 皮带输送 入储料罐 粉尘 螺旋输送机 粉尘、噪声 螺旋输送机给料 密闭管道 搅拌 水 噪声 网格布、丝线、模具 成型 固化 水 固废 脱模 模具清洗 自然晾晒 废水 成品 图2 运营期工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： - 卸料：由运输车辆将袋装的石膏粉卸入生产车间内的密闭原料库中进行储存，卸料过程有粉尘产生； - 人工投料：将袋装的石膏粉人工加入投料料斗中进行投料（料斗与下方的输送带应密闭连接），人工投料过程中有粉尘产生； - 入储料罐：人工投料后由密闭的皮带输送机输送至储料罐，在入储料罐过程中有粉尘产生； - 螺旋输送机给料：由螺旋输送机将储料罐中的石膏粉输送至给料斗中，然后由螺旋输送机输送至搅拌机内，给料过程有粉尘产生，同时有一定噪声产生； - 搅拌：石膏粉由螺旋输送机输送至搅拌机中（该过程为全密闭），同时按一定比例加水（石膏粉：水=1:1.5）进行搅拌制浆；因搅拌过程为全密闭，无粉尘外逸，搅拌过程有噪声产生。 - 成型、固化：将模具放入流水成型线中，将搅拌完成后的浆液注入至模具中，再加入尼龙丝线、网格布后刮平，以加强石膏线防裂等性能，然后通过初凝、终凝最终固化成型。 - 脱模、晾晒：待固化完成后，对其人工进行脱模，然后悬挂自然晾晒（晾晒时间约为7天），晾晒后即为成品。脱模后的模具先用刮刀去除残留的石膏，然后在模具清洗机上清洗，该过程有废水产生；脱模过程产生的石膏废料。

主要污染工序： 表20 项目主要污染工序一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 人工投料过程 入储料罐过程 螺旋输送机给料过程; 粉尘; 集气罩收集后经袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒排放. 卸料过程; 粉尘; 建设密闭原料库，卸料时轻拿轻放，对洒落在地面上的石膏粉尘用吸尘器及时清理. 生产过程 （无组织排放）; 粉尘; 输送带加罩密闭；车间喷淋降尘，加强车间内的地面清扫，并洒水保湿；厂区道路应进行硬化，裸露土地全部绿化；加强入场车辆的管理，减速慢行；安装在线视频监控和PM10在线监控设备. 废水; 模具清洗过程; 清洗废水; 沉淀池沉淀后循环使用，不外排. 职工生活; 生活污水; 经化粪池处理后定期清运，不外排. 噪声; 生产过程; 设备噪声; 基础减振、密闭隔音等. 固废; 原材料; 废包装材料; 收集后出售. 脱模过程; 石膏废料; 外售于水泥砖厂. 沉淀池; 沉渣; 外售于水泥砖厂. 袋式除尘器; 石膏粉尘; 回用生产. 职工生活; 生活垃圾; 收集后由当地环卫部门统一处理.

项目运营期主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 产生量 （t/a） | 浓度 (mg/m3) | 排放量 （t/a） |
| 大气 污染 物 | 投料过程、 入储料罐过程、 螺旋输送机给料过程 | 粉尘 | 87.5mg/m3 | 0.56t/a | 8.75mg/m3 | 0.056t/a |
|  | 生产过程（无组织排放） | 粉尘 | / | 0.16t/a | / | 0.048t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 33.6m3/a |  | 0t/a （化粪池处理后，定期清运不外排） |  |
|  |  | COD | 300mg/L | 0.01t/a |  |  |
|  |  | SS | 250mg/L | 0.0067t/a |  |  |
|  |  | BOD5 | 150mg/L | 0.005t/a |  |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.0008t/a |  |  |
|  | 模具清洗过程 | 清洗废水 | / |  | 0t/a（沉淀后循环使用，不外排） |  |
| 固 体 废 物 | 原材料 | 废包装材料 | 0.5t/a |  | 0t/a（收集后出售） |  |
|  | 脱模过程 | 石膏废料 | 0.05t/a |  | 0t/a（外售于水泥砖厂） |  |
|  | 沉淀池 | 沉渣 | 0.02t/a |  |  |  |
|  | 袋式除尘器 | 石膏粉尘 | 0.504t/a |  | 0t/a（收集后回用生产） |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.7t/a |  | 0t/a（收集后由当地环卫部门统一处理） |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是搅拌机、空压机等相关生产设备运行时产生的噪声，噪 声源强在60~80dB(A)之间。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目运营期各污染物得到有效处理，不会对生态造成明显的影响，项目实施后，随着绿化措施的实施，区域生物量损失将得到一定补偿，起到美化环境、降尘、降噪的作用。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目为租赁现有厂房进行生产，厂房已建成，故本次评价不在进行施工期的环境影响分析。 营运期环境影响分析 - 大气环境影响分析 根据项目工艺流程，项目搅拌过程为全密闭，并与水进行混合，故搅拌过程产生的粉尘量极少；石膏线自然晾晒过程产生的主要为水蒸气。故本项目营运期废气主要为人工投料过程、入储料罐过程、螺旋输送机给料过程产生的粉尘及输送过程产生的粉尘。 （1）有组织排放 根据同类企业类比调查，人工投料过程、入储料罐过程、螺旋输送机给料过程粉尘产生量分别为原料使用量的0.3%、0.2%、0.2%，本项目石膏粉使用量为100t/a，故投料过程、入储料罐过程、螺旋输送机给料过程粉尘产生量分别为0.3t/a、0.2t/a、0.2t/a，故项目粉尘总产生量为0.7t/a（0.44kg/h）。评价建议投料过程、入储料罐过程、螺旋输送机给料过程产生的粉尘均设置集气罩进行收集（集气罩收集效率按80%计）；收集后引入袋式除尘器进行治理（除尘效率按90%计），尾气经15m排气筒排放。 本项目人工投料口处、入储料罐口设置的集气罩面积均为1.5m2/个，螺旋输送机给料口设置的集气罩面积为1m2/个，本项目共设置3个集气罩，故集气面积为4m2。经查《简明通风设计手册》中表5-3，本次评价风速取0.25m/s。经计算投料过程、入储料罐过程、螺旋输送机给料过程需配套的风机风量至少为3600m3/h，故评价建议配套的总风机风量为4000m3/h。 项目每天工作8小时，年工作200天，计算可得粉尘有组织产生量为0.56t/a，产生速率为0.35kg/h，产生浓度为87.5mg/m3；经袋式除尘器处理后，粉尘排放量为0.056t/a，排放速率为0.035kg/h，排放浓度为8.75mg/m3。项目粉尘产排污情况见表21。 # 表21 粉尘有组织源强及排放情况一览表 污染源; 污染物名称; 产生情况; 拟采取的处理方式; 排放情况; 排放方式 及去向. mg/m3; t/a; kg/h; mg/m3; t/a; kg/h; 15m高排气筒排放. 生产过程; 粉尘; 87.5; 0.56; 0.35; 袋式除尘 （除尘效率取90%）; 8.75; 0.056; 0.035. 由表21可得，经以上措施后，粉尘预测排放浓度为8.75mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2重点地区特别排放限值要求（颗粒物有组织排放限值10mg/m3）。废气环保治理设施路径图见下图3。 15m排 气 筒 集气罩 集气罩 集气罩 入储料罐口 袋式除尘器 输送机给料口 人工投料口 图3 废气环保治理设施路径图 （2）无组织粉尘 本项目无组织粉尘主要为原料卸料过程、输送过程及生产过程未被集气罩收集的粉尘。 - ①卸料过程产生的粉尘 - 本项目原料石膏粉采用袋装，由运输车辆拉至厂区内由人工进行卸料，卸料过程中会有粉尘产生。卸料过程粉尘产生量按原料使用量的0.01%计，则卸料过程产生的粉尘量为0.01t/a。评价要求原料应存放于密闭的原料库内，卸料时应轻拿轻放，洒落在地面上的石膏粉应及时采用吸尘器清除干净，以减少粉尘的产生。卸料过程由于是人工卸料，又是袋装物料，整个卸料过程粉尘产生是可控的，不会对周围环境造成影响。 - ②输送过程产生的粉尘 - 本项目采用输送带输送物料，该过程会有少量的粉尘产生，评价建议对输送带进行加罩密闭，以减少粉尘的排放。输送带经密闭后粉尘的排放量极少，评价按原料使用量的0.01%计，则输送过程产生的粉尘量为0.01t/a。 - ③未被集气罩收集的粉尘 - 本项目投料、入储料罐及螺旋输送机给料过程粉尘的总产生量为0.7t/a，其中有组织量为0.56t/a，则粉尘无组织量为0.14t/a。 - 综上所述，本项目无组织粉尘产生量为0.16t/a，车间通过密闭、喷淋降尘等措施，故通过门窗排放到外环境的粉尘量极少。本次评价粉尘排入外环境的量按粉尘无组织产生量的30%计算，则排放到外环境的粉尘量为0.048t/a。 ④粉尘最大落地浓度 本项目将整个生产车间看成一个整体面源，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的估算模式对无组织粉尘排放浓度进行预测参数取值及计算结果见表22。 表22 无组织粉尘排放浓度预测参数及结果一览表 污染物; 污染物排放速率（kg/h）; 排放高度（m）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）; 最大落地浓度（mg/m3）. 粉尘; 0.03; 8; 20; 50; 0.01605. 由上表可知，本项目无组织粉尘最大落地浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放监控点浓度限值0.5mg/m3。故本项目粉尘不会对周边大气环境质量产生影响。 ⑤大气环境防护距离预测 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）规定，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，本项目将整个生产车间看成一个整体面源。计算参数及结果见表23。 表23 大气环境防护距离计算参数一览表 无组织废气排放源; 污染物; 源强值 （kg/h）; 标准值 （mg/m3）; 长×宽 （m）; 面源高度（m）; 计算结果（m）. 生产车间; 粉尘; 0.03; 1.0; 20×50; 8; 无超标点. 由上表可知，本项目大气防护距离无超标点，因此不设大气防护距离。 ⑥卫生防护距离 本项目无行业卫生防护距离标准，评价依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，对无组织废气与周围关心点之间设置卫生防护距离，其计算公式为： QcCm=1ABLC+0.25r20.5LD 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别，查表进行确定； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离计算参数值见表24。 表24 卫生防护距离计算参数一览表 无组织废气排放源; 污染物; Q （kg/h）; 标准值（mg/m3）; A; B; C; D; 卫生防护 距离计算值; 卫生防护距离. 生产车间; 粉尘; 0.03; 0.45; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 1.792; 50. 由以上计算结果，根据卫生防护距离设定的相关要求，确定本项目卫生防护距离为50m。根据本项目厂区布置，确定本项目厂界卫生防护范围为：东厂界外50m、西厂界外8m、南厂界外35m、北厂界外40m（卫生防护距离包络图见附图六）。根据现场调查，卫生防护距离范围内无居民、学校、医院等环境敏感点，不会对周边环境质量产生影响。评价要求卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院、机关科研单位等环境敏感点。 - （二）水环境影响分析 本项目用水主要为石膏制浆用水、模具清洗用水和生活用水。 （1）石膏制浆用水 根据企业提供资料，项目石膏制浆用水比例为石膏粉：水=1:1.5，项目年用石膏粉量为100t/a，则生产用水量为150m3/a，即0.75m3/d，该部分水直接进入产品，通过自然晾晒蒸发进入大气，不会对外环境产生影响。 （2）模具清洗废水 项目石膏线固化后进行脱模，模具上有少量的石膏残渣，需用水清洗，根据建设单位提供的资料，该部分废水经沉淀池沉淀后循环使用，每天补充少量新鲜水，无废水外排，补充新鲜水量为0.05m3/d（10m3/a）。 - （3）生活污水 建设项目职工定员7人，厂区不安排食宿，用水量约30L/天•人，新鲜水消耗量约为0.21m3/d（42m3/a），排污系数取0.8，则生活污水产生量约为0.168m3/d（33.6m3/a），根据同类水质资料可知，废水中各污染物浓度分别为COD 300mg/L、SS 200mg/L、BOD5 150mg/L、NH3-N 25mg/L，污染物产生量分别为COD 0.01t/a、SS 0.0067t/a、BOD5 0.005t/a、NH3-N 0.0008t/a。生活废水经厂区化粪池（6m3）处理后，定期清运，不外排。 本项目水平衡见图4。 0.05 新鲜水 1.01 生活废水 1.0 沉淀池 石膏制浆用水 模具清洗废水 0.75 0.042 化粪池处理，定期清运 0.168 产品带走 0.75 0.05 1.0 0.21 图4 项目运营期水平衡图 单位：m3/d 评价要求：化粪池池底、池壁要好水泥硬化、防渗防漏工作，避免污染地下水。生活污水经以上措施处理后，不会对项目周围地表水环境质量产生影响。 （三）噪声环境影响分析 3.1 源强分析 项目噪声源主要为搅拌机、皮带输送机、空压机就等各类设备运行时产生的机械噪声，源强在60-80dB（A）之间，设备仅在昼间工作。评价建议选用低噪声设备、基础减振、室内安装等降噪措施后，其噪声源强在60-70dB(A)之间。 项目噪声污染源源强见表25。 表25 项目噪声污染源源强一览表 序号; 设备名称; 噪声值dB（A）; 控制措施; 治理后源强 （dB（A））. 1; 搅拌机; 60-75; 基础减振、厂房隔声; 55. 2; 皮带输送机; 65-70; 基础减振、厂房隔声; 50. 3; 空压机; 65-80; 隔声罩、基础减振、厂房隔声; 55. 3.2 预测模式 点声源影响预测公式： L(r)=L(r0)20lg(r/r0)-ΔL 多源叠加公式： L=10lg(100.1Li) 式中：L(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； L(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，m； r0——源强外1m处； L——总等效A声级值，dB(A)； Li——第i个声源的等效A声压级值，dB(A)； △L——其它各种因素引起的附加衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB(A)； n——声源数量。 3.3 预测结果 项目建成后，项目主要噪声源对各厂界贡献值预测结果见表26。 表26 噪声预测结果表 单位：dB(A) 项目预测点; 车间与厂界的距离（m）; 噪声贡献值（dB(A)）; 执行标准; 达标情况. 东厂界; 1; 58.6; （GB12348-2008）2类标准：（昼间≤60dB(A)）; 达标. 南厂界; 15; 35.1; 达标. 西厂界; 42; 26.1; 达标. 北厂界; 10; 38.6; 达标. 注：本项目夜间不进行生产。 由表26可见，通过减振基础、车间隔声及距离衰减后，项目建设各厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准［昼间≤60dB（A）]的要求。综上所述，本项目不会对周边声环境质量产生影响。 （四）固体废物环境影响分析 本项目固废为生活垃圾、生产废物（一般固体废物）。 （1）生活垃圾 本项目职工人数为7人，生活垃圾以0.5kg/（p.d）计，则生活垃圾产生量为0.7t/a，厂内收集后运至垃圾中转站集中处理；不会对周围环境产生影响。 （2）一般固体废物 ①废包装材料 项目原材料石膏粉采用袋装，网格布、尼龙丝线采用箱装，使用后会产生一定量的废包装材料，根据建设单位提供资料，废包装材料的产生量为0.5t/a，收集后出售。 ②脱模过程产生的石膏废料 脱模后模具上附着有少量的石膏残渣，模具清洗前需人工刮除，根据建设单位提供资料，石膏废料产生量为0.05t/a，经收集后外售于水泥砖厂综合利用。 ③沉淀池产生的沉渣 模具清洗废水经沉淀池沉淀后回用清洗，因清洗废水含有少量的石膏残渣，故沉淀池需清洗清理出底部的沉渣，经晾晒后外售于水泥砖厂综合利用。根据建设单位提供资料，晾晒后的沉渣产生量为0.02t/a。 ④袋式除尘器收集的粉尘 根据工程分析，袋式除尘器收集的石膏粉尘量为0.504t/a，收集后回用于生产。 综上所述，本项目对各种固体废弃物通过分类、妥善处理后，可以综合利用，不会产生二次污染。 （五）选址可行性分析 本项目位于新乡县朗公庙镇南于店村原沙石厂西南08号，距离最近的铁路为石武高铁，根据《铁路安全管理条例》第二十七条规定：铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥，下同）外侧起向外的距离分别为：（一）城市市区高速铁路为10米，其他铁路为8米；（二）城市郊区居民居住区高速铁路为12米，其他铁路为10米；（三）村镇居民居住区高速铁路为15米，其他铁路为12米；（四）其他地区高速铁路为20米，其他铁路为15米。项目所在地铁路线路的安全保护区的范围为20米 ,本项目距离石武高铁740米，不在石武高铁的安全保护区内。故本项目不会对石武高铁产生影响。 根据新乡县朗公庙镇土地利用总体规划图（2010-2020），本项目用地性质为建设用地，选址符合新乡县朗公庙镇土地利用总体规划（见附图二）；根据新乡县朗公庙镇人民政府出具的证明，本项目符合朗公庙镇土地利用总体规划和产业发展规划（证明见附件4）。 项目营运期间产生的废气经集气罩收集后经袋式除尘器处理，尾气经15m排气筒排放；废水经化粪池处理后定期清运，不外排；噪声经采取降噪措施后能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；固体废物均得到妥善处置。不会对周围环境产生影响。 终上所述，项目营运期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后污染物均得到合理的处置，不会对周围环境及敏感点产生影响，故从环保角度出发，评价认为项目选址可行。 （六）环保投资估算 本项目总投资为50万元，其中环保投资为6.05万元，占总投资的12.1%。环保投资估算表见下表27。 表27 本项目环保投资估算一览表 类别; 污染源; 治理措施; 投资（万元）. 废气; 投料过程 入储料罐过程 螺旋输送机给料过程; 集气罩收集后采用袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒排放; 2. 卸料过程; 建设密闭原料库，洒落在地面上的粉尘及时用吸尘器清理干净; 1. 生产过程（无组织排放）; 输送带加罩密闭；车间喷淋降尘，加强车间内的地面清扫，并洒水保湿；厂区道路应进行硬化，裸露土地全部绿化；加强入场车辆的管理，减速慢行；安装在线视频监控和PM10在线监控设备; 1. 废水; 清洗废水; 沉淀池（有效容积≥2m3）; 0.5. 生活污水; 化粪池（有效容积≥2m3）; 0.5. 噪声; 生产设备; 减振基础、厂房隔音; 0.5. 固体废物; 废包装材料、石膏废料、沉渣; 一般固废场所（建筑面积≥10m2）; 0.5. 生活垃圾; 垃圾桶若干; 0.05. 合 计; 6.05. （七）环保验收 本项目环保验收内容见表28。 表28 环保验收“三同时”一览表 序号; 污染 类别; 治理内容; 环保设施; 验收内容; 执行标准. 1; 废气; 粉尘（有组织）; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 集气罩3个 袋式除尘器1台 15m排气筒1根; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915- 2013）表2重点地区特别排放限值要求（颗粒物有组织排放限值10mg/m3）. 卸料过程; 建设密闭原料库，洒落在地面上的粉尘及时用吸尘器清理干净; 密闭原料库， 吸尘器1台; 水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915- 2013）表3 无组织排放监控点浓度限值0.5mg/m3. 粉尘（无组织）; 输送带加罩密闭；车间喷淋降尘，加强车间内的地面清扫，并洒水保湿；厂区道路应进行硬化，裸露土地全部绿化；加强入场车辆的管理，减速慢行；安装在线视频监控和PM10在线监控设备; 输送带加罩密闭；车间喷淋降尘，加强车间内的地面清扫，并洒水保湿；厂区道路应进行硬化，裸露土地全部绿化；加强入场车辆的管理，减速慢行；安装在线视频监控和PM10在线监控设备. 2; 废水; 清洗废水; 沉淀池; 沉淀池1座 （容积2m3）; /. 生活污水; 化粪池; 化粪池1座 （容积2m3）; /. 3; 噪声; 机械运行噪声; 减振基础，隔声罩; 高噪音设备设有减振基础，隔声罩; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4; 固废; 废包装材料、石膏废料、沉渣; 一般固废场所（建筑面积≥10m2）; 一般固废场所（建筑面积≥10m2）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及修改单. 生活垃圾; 垃圾桶; 垃圾桶若干; /.

建设项目运营期拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 投料过程、 入储料罐过程、 螺旋输送机给料过程 | 粉尘 | 集气罩收集后采用袋式除 尘器治理，尾气经15m排 气筒排放 | 水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915- 2013）表2重点地区特别排放限值要求（10mg/m3） |
|  | 卸料过程 | 粉尘 | 建设密闭原料库，洒落在地面 上的粉尘及时用吸尘器清理干净 | 水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915- 2013）表3无组织 排放监控点浓度限值（0.5mg/m3） |
|  | 生产过程（无组织排放） | 粉尘 | 输送带加罩密闭；车间喷淋降尘， 加强车间内的地面清扫，并洒水保湿； 厂区道路应进行硬化，裸露土地全部 绿化；加强入场车辆的管理，减速 慢行；安装在线视频监控和PM10在 线监控设备 |  |
| 水 污 染 物 | 清洗废水 | SS | 沉淀池沉淀后循环使用， 不外排 | 不会对区域地表水环境质量 产生影响 |
|  | 生活污水 | COD、 SS、 BOD5、 NH3-N | 经化粪池处理后通过厂内 化粪池处理后，定期清运不 外排 |  |
| 固 体 废 物 | 原材料 | 废包装材料 | 收集后出售 | 合理处置 |
|  | 脱模过程 | 石膏废料 | 外售于水泥砖厂 | 合理处置 |
|  | 沉淀池 | 沉渣 | 外售于水泥砖厂 | 合理处置 |
|  | 袋式除尘器 | 石膏粉尘 | 回用生产 | 合理处置 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门统一处理 | 合理处置 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是搅拌机、皮带输送机、空压机等相关生产设备运行时产生的噪声，经采 取隔声降噪措施后，厂界噪声能达到GB12348 -2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 2类标准要求，不会对周围声环境质量产生影响。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可另附页） 项目运营期各污染物得到有效处理，不会对生态造成明显的影响，项目实施后，随着绿化措施的实施，区域生物量损失将得到一定补偿，同时起到美化环境、降噪降尘的作用。 |  |  |  |  |

结论与建议

1、项目概况 新乡市杰发装饰材料有限公司拟投资50万元，在新乡县朗公庙镇南于店村原沙石厂西南08号建设年产50000根石膏线项目。 2、产业政策、规划及选址可行性分析结论 （1）产业政策相符性结论 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类项目，符合国家产业政策。本项目已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码：2018-410721-30-03-069077。 （2）规划及选址可行性结论 本项目位于新乡县朗公庙镇南于店村原沙石厂西南08号，距离最近的铁路为石武高铁，根据《铁路安全管理条例》有关规定：石武高铁的安全保护区的范围为20米 ,本项目距离石武高铁740米，不在石武高铁的安全保护区内。故本项目不会对石武高铁产生影响。 经查阅新乡县城乡总体规划图（2010-2030），本项目不在新乡县城乡总体范围内；根据新乡县朗公庙镇土地利用总体规划图（2010-2020），本项目用地性质为独立建设用地，选址符合新乡县朗公庙镇土地利用总体规划；根据新乡县朗公庙镇人民政府出具的证明，本项目符合朗公庙镇土地利用总体规划和产业发展规划。 项目营运期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后污染物均得到合理的处置，不会对周围环境及敏感点产生影响。 从环保角度出发，评价认为项目选址可行。 3、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 项目生产过程产生的粉尘经集气罩收集后，采用袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒排放，粉尘预测排放浓度为8.75mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2重点地区特别排放限值要求（颗粒物有组织排放限值10mg/m3），粉尘有组织排放量为0.056t/a。无组织粉尘最大落地浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放监控点浓度限值0.5mg/m3。粉尘无组织排放量为0.048t/a。不会对周边大气环境质量产生影响。 （2）水环境影响分析 本项目废水主要为生活污水及清洗废水。 职工产生的生活污水的产生量为33.6m3/a，经厂内化粪池处理后，定期清运不外排；清洗模具产生的清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。经以上处理措施后，不会对附近地表水环境质量产生影响。 （3）声环境影响分析 本项目噪声主要来自于设备运行产生的噪声，采取设备安装减振基础、厂房隔声等措施后，项目各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，不会对周围的声环境质量产生影响。 （4）固体废物对环境影响分析 本项目固体废物主要为职工生活垃圾，脱模过程产生的石膏废料，沉淀池产生的沉渣，原材料产生的废包装材料及袋式除尘器收集的粉尘。职工生活垃圾产生量为0.7t/a，经厂内垃圾箱收集后，定期由环卫部门统一处理；废包装材料的产生量为0.5t/a，收集后出售；石膏废料产生量为0.05t/a，沉渣产生量为0.02t/a，经收集后均外售于水泥砖厂综合利用；袋式除尘器收集的石膏粉尘量为0.504t/a，收集后回用于生产。 （5）环保投资 本项目总投资为50万元，其中环保投资为6.05万元，约占总投资的12.1%。建设单位应落实环保资金投资到位，确保做到各项污染物达标排放。 4、建议 （1）认真落实各项污染防治措施，建设项目应严格执行环保“三同时”管理制度，确保投资及时到位； （2）加强对设备的维护保养，要求合理布置车间内的高噪声设备，并采取基础减震处理； （3）建议生产过程中，提高工人的熟练程度，减少污染物的产生量。 5、环评总结论 新乡市杰发装饰材料有限公司拟投资50万元，建设年产50000根石膏线项目，项目建设符合国家产业政策；选址符合新乡县朗公庙镇土地利用总体规划，项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善安置，对周围环境影响小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。 # 北京华夏国润环保科技有限公司

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图一 项目地理位置图 附图二 朗公庙土地利用总体规划图 附图三 新乡县城乡总体规划图 附图四 项目平面布置图 附图五 项目周边环境示意图 附图六 项目卫生防护距离图 附图七 现场照片 附件1 委托书 附件2 发改委备案 附件3 租赁协议 附件4 土地证明 附件5 营业执照 附件6 法人身份证复印件 附件7 项目罚款单 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响ASSZ专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。