建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产50套组合家具的加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南小小草家具有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李朋飞412728198212054238 |  |  |  | 联系人 | 李朋飞 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡县朗公庙镇新原路38号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17724889988 |  |  | 传真 | / | 邮政编码 | 453700 |  |
| 建设地点 | 新乡县朗公庙镇新原路38号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  |  | 项目代码 | 2019-410721-21-03-008751 |  |  |
| 建设性质 | ■新建□改扩建□技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 | C2110木质家具制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 1000 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 60 |  | 其中：环保投资(万元) |  | 4.05 | 环保投资占总投资比例（%） |  | 6.75 |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  | 2019年4月 |  |  |  |
| 项目由来 河南小小草家具有限公司拟投资60万元，在新乡县朗公庙镇新原路38号建设年产50套组合家具的加工项目，该企业租赁新乡市三力石化有限责任公司的现有厂房进行建设生产（租赁协议见附件3）。本项目已在新乡县发展和改革委员会备案（备案见附件2），项目代码：2019-410721-21-03-008751。经现场勘察，项目租赁现有厂房，设备尚未购进，为新建项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，建设项目应执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（环境保护部令第44号）、《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目属于“十、家具制造业，27家具制造”，不涉及“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”；属“其他”类，应编制环境影响报告表。 河南小小草家具有限公司委托北京华夏国润环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。我公司接受委托后，积极组织有关环评技术人员进行现场踏勘及资料收集工作。根据《环境影响评价技术导则》的有关规定，编制完成《河南小小草家具有限公司年产50套组合家具的加工项目》环境影响评价报告表。 工程内容及规模 1、项目地理位置及项目周围情况 本项目选址位于新乡县朗公庙镇新原路38号新乡市三力石化有限责任公司院内，项目中心坐标：东经113.533039°，北纬35.140335°（项目地理位置示意图见附图一），项目周边环境为：项目厂房东、南均为天众汽车租赁新乡市三力石化有限责任公司的仓库；西面为空地；北面为新乡市三力石化有限责任公司的闲置仓库。 项目周围主要环境敏感点为；北40m处的新乡市戒毒所、北104m处的新乡监狱、西51m处的新乡市看守所、南844m处的橡树湾小区、西1975m处的贾屯村、北1600m处的东杨村、北1677m处的西杨村、东北1587m处的绿都温莎城堡。离本项目最近的饮用水源地为西2824m处的黄河贾太湖蓄水池，距离本项目最近的地表水体为西北534m处的东孟姜女河。项目周围环境概况见图1。 图1 项目周围环境图 2、项目概况 本项目的基本概况见表1。 表1 项目概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 年产50套组合家具的加工项目. 2; 建设单位; 河南小小草家具有限公司. 3; 产品方案; 年产50套组合家具. 4; 项目地址; 新乡县朗公庙镇新原路38号. 5; 占地面积; 1000m2. 6; 总投资（万元）; 60. 7; 定员与工作制度; 员工10人，单班制（8小时），年工作日200天. 3、建设规模及内容 本项目总投资60万元，建筑面积1000m2，主要包括主体工程、公用工程、环保工程。建筑内容见表2。 表2 建筑内容一览表 序号; 建筑物名称; 建筑规模（m2）; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积400m2; 用于切割、打孔、造型设计、拼装. 仓库; 建筑面积600m2; 租赁现有，其中办公用房100m2，原料储存区200m2，产品储存区300m2. 公用工程; 供水; 生活用水量80m3/a; 朗公庙镇供水管网. 供电; 5万kW·h/a; 朗公庙镇供电所供电. 环保工程; 废气治理; 生产过程中产生的粉尘经集气罩收集后采用袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒排放；无组织粉尘通过密闭车间；加强车间内的地面清扫，并洒水保湿等措施减少粉尘排放; 新建. 废水治理; 生活污水经化粪池处理后排入新乡市贾屯污水处理厂; 新建. 噪声治理; 基础减震、距离衰减、厂房隔 声等降噪措施; 新建. 固废治理; 生产过程中产生的废包装收集后出售；边角料、袋式除尘器收集的粉尘收集后出售；生活垃圾统一收集后运往垃圾中转站处理。; 新建. 4、产品种类及用途 本项目产品为家具柜体，产品方案间表3。 表3 产品方案 序号; 产品名称; 年产量. 1; 家具柜体; 50套. 5、原材料用量和能耗量 本项目主要原料为密度板、实木板等，其用量及能耗见表4。 表4 原材料用量和能耗量一览表 序号; 名称; 年用量; 备注. 原材料; 密度板; 1000张; 规格：1.22m×2.44m. 实木板; 1000张; 规格：1.22m×2.44m. 木方; 120m3; 外购. 五金三联件（螺丝、螺母、螺栓）; 10万套. 塑料包装膜; 0.5t/a. 包装纸箱; 1t/a. 能耗; 水（包括生活用水）; 80m3/a; 朗公庙镇供水管网. 电; 5万kW·h/a; 朗公庙镇供电所供应. 6、主要生产设备设施 主要生产设备见表5。 表5 主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量. 1; 开料机; A6F-Y12; 1. 2; 45度斜角锯; /; 1. 3; 精密锯; /; 1. 4; 侧孔机; /; 1. 5; 拼装机; QLZK-2810TL; 1. 7、项目合理性分析 （一）产业政策的相符性 本项目为年产50套组合家具的加工项目，经与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）对比，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类项目，设备、生产工艺等均不在限制类、淘汰类之列，符合国家产业政策。本项目已在新乡县发展和改革委员会备案（见附件2），项目代码：2019-410721-21-03-008751。 （二）备案相符性分析 本项目备案内容与建设内容相符性分析见表6。 表6 项目备案内容与建设内容相符性 序号; 项目; 备案内容; 建设内容; 相符性. 1; 投资; 60万元; 60万元; 符合. 2; 建设规模; 年产50套组合家具的加工项目; 年产50套组合家具的加工项目; 符合. 3; 建设地点; 新乡县朗公庙镇新原路38号; 新乡县朗公庙镇新原路38号; 符合. 4; 建设内容; 项目总占地面积1000m2，包括生产车间; 项目总占地面积1000m2，包括生产车间; 符合. 5; 生产设备; 开料机、精密锯、斜角锯、侧孔机、拼装机等; 开料机、精密锯、斜角锯、侧孔机、拼装机等; 细化. 6; 工艺流程; 板材设计—切割—打孔—板面造型加工—拼装—成品; 板材设计—切割—板面造型加工—打孔—拼装—成品; 细化. 相符性分析：从项目建设投资、规模、内容、设备、工艺流程等几个方面对比分析，根据企业提供资料，生产设备、工艺流程进行了细化，其建设内容与备案内容基本相符。 （三）规划相符性分析 本项目位于新乡县朗公庙镇新原路38号，租赁新乡市三力石化有限责任公司的现有厂房进行建设生产，本项目规划相符性分析详见以下分析： 经查阅新乡县城乡总体规划图（2012-2030），本项目不在新乡县总体规划范围内（见附图三）；根据新乡县朗公庙镇土地利用总体规划图（2010-2020），本项目用地性质为建设用地，选址符合新乡县朗公庙镇土地利用总体规划（见附图二）；根据新乡市三力石化有限责任公司土地证，项目所在地用地性质为工业用地（附件5），根据新乡县朗公庙镇人民政府出具的证明，本项目符合朗公庙镇总体规划、土地利用规划和产业发展规划（证明见附件4）。 （四）与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见下表7。 表7 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；2、农产品主产区的县城关镇、 少数建制镇以及产业集聚区。; 本项目位于新乡县; 属于重点开发区域. 限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研 为主的区域）. 禁止开发区：河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区、太行山猕猴自然保护区、河南省新乡凤凰山省级森林公园. 新乡市集中水源地保护区; 黄河贾太湖地表水饮用水源保护区：一级保护区：田庄至寺王东二干渠和四水厂引水渠道等输水渠道堤外50米沿岸的陆域；牧野区平原乡三支渠两侧30米的陆域；贾太湖蓄水池、沉沙池、西郊沉沙池水域及其截渗沟外10米范围的区域;贾太湖蓄水池、西郊沉沙池至四水厂和一水厂之间的输水暗管两侧10米的陆 域。二级保护区：一级保护区外,京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区；人民胜利渠渠首至田庄的水域及堤外50米沿岸的陆域。; 本项目距离黄河贾太湖蓄水池2824m，不在一级和二级保护区范围内。; 不在水源地保护区范围内. 新乡县郎公庙镇水厂地下水井群(共3眼井); 一级保护区范围:水厂厂区及外围东45米、西8米、南8米、北45米的区域(1号取水井),2、3号取水井外围50米至229省道的区域。; 本项目距离新乡县郎公庙镇水厂地下水井群一级保护区边 界3km; 不在水源地保护区范围内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于 新乡县; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）; 属于. 由上表可知，本项目厂址位于新乡县朗公庙镇新原路38号，新乡县属于新乡市主体功能区的重点开发区域，故本项目厂址属于新乡市主体功能区的重点开发区域。对照新环[2015]342号文，本项目不在新乡市规定的工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区和特殊环境敏感区等4个区域，根据文件要求，若项目所在地不在所列4种类型分区涵盖的区域，应参照农产品主产区的环境准入政策执行。与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见表8。 表8 项目与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 农产品主产区; 环境准入政策： 1.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序， 即报即受理。 - 严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目 - 除外）。 - 严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项 - 目。; 1、本项目应编制环境影响报告表。 2、本项目属于家具项目,未列入工业项 目分类清单 3、本项目不属于《水污染防治重点单元》区域内的：煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《大气污染防治重点单元》区域内：燃煤火电项目，煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《重金属污染防控单元》防控区域内：涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排 放的相关项目; 符合环境准入条件. 由表9可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目。 （五）与相关文件的相符性分析 本项目与相关文件的对照分析见表9。 表9 项目与相关文件的相符性对照分析一览表 文件名称; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2016年度蓝天工程实施方案的通知》新政办(2016)47号; - 11.实施工业污染源达标计划。（2）深化工业生产性粉尘污染治理。采取安装在线视频监控和PM10在线监控设备加强日常监控和管理;通过采取密闭、加湿除尘、改造除尘器等综合抑尘措施达到治理效果。①采碎石企业粉尘治理。②商砼、混凝土搅拌站企业粉尘治理。③水泥粉磨站、矿粉企业粉尘治理。④钙粉企业粉尘治理。; 该企业不属于采碎石，商砼、混凝土搅拌站，水泥粉磨站、矿粉，钙粉企业，项目切割、造型加工、打孔过程中产生的粉尘经集气罩收集后采用袋式除尘器治理后能够达标排放。; 相符. 《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》豫环攻坚办[2019]25号; 31.开展工业企业无组织排放治理。2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭廊道、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。; 本项目切割、造型加工、打孔过程中产生的粉尘经集气罩收集后引入袋式除尘器治理； 本项目原料密度板、实木板均为包装膜、纸箱包装，不存在卸料粉尘； 厂区地面全部进行硬化，定时进行洒水清扫。; 相符. 《新乡市生态环境局 关于印发新乡市2019年工业企业无组织 排放治理方案的通知》; 五、整治标准 5.1无组织排放污染物控制措施要求 煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的粉状、粒状物料及燃料应当密闭储存，运输采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施。生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施，车间不能有可见烟尘外逸；汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；料场路面应实施硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置。 六、各类无组织排放污染物控制措施 6.1粉尘无组织排放控制措施 6.1.10厂区路面、地面扬尘控制措施 厂区和通向主干公路道路必须全部硬化。道路打扫频次每班不得少于一次，抛洒物落地时间不得超过1小时，办公区和非货运道路地面尘土量不得大于15克，货运道路每平方米地面尘土量不得大于30克，全天保持路面湿润无明显积尘。厂区空地要进行绿化，不得有裸露土地。; 本项目切割、造型加工、打孔过程中产生的粉尘经集气罩收集后引入袋式除尘器 治理； 本项目原料密度板、实木板均为包装膜、纸箱包装，不存 在卸料粉尘； 厂区地面全部进行硬化，定时进行洒水清扫。; 相符. 新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020 年） 新政[2018]11号; - （2）加大工业涂装 VOCs 治理力度。木质家具制造行业。大力推广使用水性、紫外光固化涂料，到 2020 年底前，替代比例达到 60%以上；全面使用水性胶粘剂，到 2020 年底前，替代比例达到 100%。在平面板式木质家具制造领域，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术，研究试点低温静电粉末涂装技术。加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于 80%；建设吸附燃烧等高效治理措施，实现稳定达标排放。; 本项目为成品板材的切割、组装，不使用胶黏剂，不涉及表面涂装。; 相符. 根据上表10可知，本项目符合《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2016年度蓝天工程实施方案的通知》新政办(2016)47号、《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》豫环攻坚办[2019]25号、《新乡市生态环境局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》及新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020 年）要求。 7、劳动定员与工作时间 本项目劳动定员10人，每天工作8小时，单班制，夜间不生产，年有效工作日200天，项目职工均不在厂区内食宿。 8、公用设施 （1）供水 本项目用水主要是职工生活用水，项目用水由朗公庙镇供水管网提供，年用水量为80m3/a，能够满足本项目用水需要。 （2）排水 项目排水均采取雨污分流制，雨水通过污水沟排入厂外，废水主要为生活污水，经厂内化粪池处理后排入新乡市贾屯污水处理厂。 （3）供电 本项目年用电量约为5万kW·h，由朗公庙镇供电所供应，主要用于设施设备运转、日常办公等用电，可以满足项目要求。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 经现场勘查，本项目生产车间为租赁现有车间，设备尚未安装，为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 本项目位于新乡县朗公庙镇新原路38号，具体地理位置见附图一。 2、地形地貌 新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。 3、气候气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃,历年极端最高气温42.7℃,年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 4、河流水系 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河等。东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 西孟姜女河为卫河的支流，全长36.5公里，新乡市境内长4公里，流经小宋佛、东营、任小营至络丝谭村东南入新乡市，河口宽22米，底宽2至5米，深3至5米，比降为1/4000。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 5、地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 6、自然资源 新乡市自然资源丰富。已发现和开采矿藏20余种，其中，水泥灰岩和煤炭储量分别达到100亿吨和84亿吨。南水北调、西气东输工程穿境而过，获嘉县地下煤层气储量丰富。主要矿产资源为非金属建筑材料泥灰岩、白垩土、石灰岩。其储量大，质量好，此外有铁、铜、铝、重晶石、白云岩、煤等。 7、土壤状况 全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。0~8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15~20t/m2，项目所在地未有重大断层。 8、动植物概况 新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。 根据现场勘查，项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和 # 《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 9、饮用水水源保护规划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》豫政办（2007）125号文，与新乡县有关的水源地保护区为黄河贾太湖地表水饮用水源保护区和四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井)。 黄河贾太湖地表水饮用水源保护区一级保护区范围:田庄至寺王东二干渠和四水厂引水渠道等输水渠道堤外50米沿岸的陆域；牧野区平原乡三支渠两侧30米的陆域;贾太湖蓄水池、沉沙池、西郊沉沙池水域及其截渗沟外10米范围的区域;贾太湖蓄水池、西郊沉沙池至四水厂和一水厂之间的输水暗管两侧10米的陆域。二级保护区范围：一级保护区外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区；人民胜利渠渠首至田庄的水域及堤外50米沿岸的陆域。 四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井)一级保护区范围：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级保护区范围：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），新乡县乡镇集中式饮用水水源共包括4个： (1)新乡县郎公庙镇水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东45米、西8米、南8米、北45米的区域(1号取水井),2、3号取水井外围50米至229省道的区域。 (2)新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域(1号取水井),2号取水井外围50米的区域。 (3)新乡县大召营镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围西45米、南30米、北20米、东25米的区域(1号取水井),2号取水井外围50米的区域。 (4)新乡县翟坡镇水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - 距离本项目最近的饮用水源为黄河贾太湖蓄水池，本项目距离黄河贾太湖蓄水池最近距离为2824m，不在其一级保护区范围内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目位于新乡县朗公庙镇新原路38号，根据大气功能区划分原则，属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境保护局发布《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表10 区域空气质量现状评价表 单位:(μg/m3) 由上表可知，其中PM10、PM2.5和NO2均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 1.50; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 1.74; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 0.32; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 1.23; 超标. CO; 第95百分位浓度; 1300; 4000; 0.33; 达标. O3; 第90百分位浓度; 117; 160; 0.73; 达标. 2018年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%；SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2%；O3第90百分位浓度同比上升5微克/立方米，升幅4.5%，CO第95百分位浓度同比下降0.1微克/立方米，降幅7.1%。优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，去年同期，优、良天数173天，优、良天数比例47.4%，同比优、良天数增加4天，上升4.4个百分点。 目前新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 本项目严格按照新乡市正在实施的《新乡市蓝天工程行动计划》、《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》豫环攻坚办[2019]25号、《新乡市生态环境局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》及新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020 年）的相关要求进行建设，项目运行过程中各工序产生的粉尘经集气罩收集后采用袋式除尘器进行治理，治理后能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准，因此，项目的投产运行不会对区域大气环境质量产生影响。 2、水环境质量现状 经现场勘查，离本项目最近的地表水为西北534m处的东孟姜女河。东孟姜女河最终汇入卫河，本项目引用新乡市环保局网站上公布的2018年10月-12月卫河卫辉皇甫断面地表水环境质量数据，卫河规划V类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。卫河卫辉皇甫断面2018年10月—12月监测数据统计见表11。 表11 地表水现状监测与评价 污染物; COD; 氨氮; 总磷. 2018年10月监测值（mg/L）; 28; 0.18; 0.23. 2018年11月监测值（mg/L）; 20; 1.4; 0.2. 2018年12月监测值（mg/L）; 28; 1.5; 0.2. 标准值（mg/L）; 40; 2.0; 0.4. 由上表可知，卫河卫辉皇甫断面2018年10月—12月满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 本项目废水主要为职工生活产生的生活污水，生活污水经化粪池处理后排入新乡市贾屯污水处理厂，不会对附近地表水环境产生影响。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域应属2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。通过2019年3月18日-19日对项目边界外1m处声环境质量现场实测，现场实测结果见表12。 表12 项目区声环境现状实测结果一览表 方位; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 测量值; 标准值; 测量值; 标准值. 东厂界; 51.1-52.2; 60; 44.2-45.6; 50. 南厂界; 53.0-53.3; 42.8-43.7. 西厂界; 54.5-55.4; 45.5-46.5. 北厂界; 51.5-53.4; 43.1-43.4. 新乡市戒毒所（北40m）; 50.1-52.3; 42.5-42.8. 新乡市看守所（西51m）; 50.5-51.6; 43.1-43.5. 从上表实测结果表明，项目东、南、西、北边界及敏感点的噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，评价区域内声环境质量较好。 4、生态环境现状 本项目区域生态系统以农业生态系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米、花生等，生态环境较好。无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文 化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目周围环境保护目标及其距离见下表13。 表13 项目周围环境保护目标一览表 保护类别; 环境保护目标; 方位; 距离; 保护级别. 大气环境; 新乡市戒毒所; 北; 40m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 新乡监狱; 北; 104m. 新乡市看守所; 西; 51m. 橡树湾小区; 南; 844m. 贾屯村; 西; 1975m. 东杨村; 北; 1600m. 西杨村; 北; 1677m. 绿都温莎城堡; 东北; 1587m. 声环境; 新乡市戒毒所; 北; 40m; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 新乡市监狱; 北; 104m. 新乡市看守所; 西; 51m. 厂界四周; /; /. 地表水环境; 东孟姜女河; 西北; 534m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准. 饮用水源; 新乡县郎公庙镇水厂地下水井群; 东南; 3000m; 饮用水源保护区. 黄河贾太湖沉砂池; 西; 2824m; 饮用水源保护区.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准，相关标准限值见表14。 表14 环境空气质量标准 单位：µg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 50. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准，相关标准限值见表15。 表15 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、东孟姜女河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准要求，相关标准限值见表16。 表16 地表水环境质量标准 单位：mg/L 污染物; PH（无量纲）; COD; 总磷; NH3-N. 标准值; 6~9; 40; 0.4; 2.0. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表17 污染物排放标准 环境 要素; 标准编号; 标准名称; 执行 级别; 限值. 废气; GB16297-1996; 《大气污染物综合排放标准》; 二级; 颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，（15m高排气筒） 最高允许排放速率3.5kg/h. 周界外无组织排放浓度限值： 颗粒物≤1.0mg/m3，. 废水; /; 新乡市贾屯污水处理厂; COD≤450mg/L SS≤350mg/L NH3-N≤35mg/L TP≤4mg/L. 噪声; GB12348-2008; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2类; 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A). 固废; GB18599-2001; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（2013年修订）. |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目总量控制指标为：COD：0.0032t/a、NH3-N：0.00032t/a、TP：0.00003t/a、TN：0.00096t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： - 项目运营期主要工艺流程及产污环节见图2。 粉尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘、噪声 噪声 板材设计 切割 打孔 造型加工 拼装 包装 成品 固废 固废 固废 图2 运营期工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： - 板材设计：根据客户需求，用电脑软件设计出家具的形状； - 切割：根据设计将密度板、实木板、木方用开料机、精密锯进行切割，边角处采用45度斜角锯进行切割。切割过程中有粉尘、噪声、边角料产生； - 打孔：切割后的板材根据需要用侧孔机进行打孔。打孔过程中有粉尘、噪声、边角料产生； - （4）造型加工：根据电脑软件设计的图形对家具的边框用开料机进行各种造型设计。造型设计过程中有粉尘、噪声、边角料产生； - （5）拼装：将加工好的板材、木方用螺丝、螺母、螺栓等五金配件在拼装机上 - 进行拼装成型； - （6）包装：拼装后用包装膜人工进行包装，最后装箱即为成品。

主要污染工序： 表19 项目主要污染工序一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 切割、打孔、造型加工过程; 粉尘; 集气罩收集后经袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒排放. 生产过程（无组织）; 粉尘; 密闭车间；加强车间内的地面清扫，并洒水保 湿；厂区地面全部进行硬化. 废水; 职工生活; 生活污水; 经化粪池处理后排入新乡市贾屯污水处理厂. 噪声; 生产过程; 设备噪声; 基础减振、密闭隔音等. 固废; 切割、打孔、造型加工过程; 边角料; 收集后出售. 原材料、包装过程; 废包装; 收集后出售. 袋式除尘器; 粉尘; 收集后出售. 职工生活; 生活垃圾; 收集后由当地环卫部门统一处理.

项目运营期主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 产生量 （t/a） | 浓度 (mg/m3) | 排放量 （t/a） |
| 大气 污染 物 | 切割、打孔、造型加工过程（有组织） | 粉尘 | 122mg/m3 | 1.56t/a | 12.2mg/m3 | 0.156t/a |
|  | 生产过程（无组织） | 粉尘 | / | 0.39t/a | / | 0.117t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 64m3/a |  | 64m3/a |  |
|  |  | COD | 300mg/L | 0.0192t/a | 50mg/L | 0.0032t/a |
|  |  | SS | 250mg/L | 0.0016t/a | 10mg/L | 0.00064t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.00016t/a | 5mg/L | 0.00032t/a |
|  |  | TP | 4mg/L | 0.00026t/a | 0.5mg/L | 0.00003t/a |
|  |  | TN | 50mg/L | 0.0032t/a | 15mg/L | 0.00096t/a |
| 固 体 废 物 | 切割、打孔、造型加工过程 | 边角料 | 2t/a |  | 0t/a（收集后出售） |  |
|  | 原材料、包装过程 | 废包装 | 0.1t/a |  |  |  |
|  | 袋式除尘器 | 粉尘 | 1.404t/a |  |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1t/a |  | 0t/a（收集后由当地环卫部门统一处理） |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是切割机、精密锯、侧孔机等相关生产设备运行时产生的 噪声，噪声源强在60~80dB(A)之间。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目运营期各污染物得到有效处理，不会对生态造成明显的影响，项目实施后，随着绿化措施的实施，区域生物量损失将得到一定补偿，起到美化环境、降尘、降噪的作用。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目为租赁现有厂房进行生产，厂房已建成，故本次评价不在进行施工期的环境影响分析。 营运期环境影响分析 - 大气环境影响分析 本项目营运期废气主要为切割、打孔、造型加工过程中产生的粉尘。 1、废气产生源强分析 （1）有组织排放 根据《工业源产排污系数手册》（2010修订）中2011锯材加工业产排污系数表，粉尘产生系数按0.321kg/m3-产品计，本项目板材、木方年用量合计为6074m3/a，则切割、打孔、造型加工过程中粉尘产生量为1.95t/a。 评价建议在开料机、精密锯、45度斜角锯、侧孔机上方均设置集气罩进行收集（集气罩收集效率按80%计）；收集后引入袋式除尘器进行治理（除尘效率按90%计），尾气经15m排气筒排放。 本项目开料机、精密锯、45度斜角锯、侧孔机上方设置的集气罩面积均为2m2/个，本项目共设置4个集气罩，故集气面积为8m2。经查《简明通风设计手册》中表5-3，本次评价集气罩口处的风速取0.25m/s。经计算投料过程、入储料罐过程、螺旋输送机给料过程需配套的风机风量至少为7200m3/h，故评价建议配套的总风机风量为8000m3/h。 项目每天工作8小时，年工作200天，计算可得粉尘有组织产生量为1.56t/a，产生速率为0.975kg/h，产生浓度为122mg/m3；经袋式除尘器处理后，粉尘排放量为0.156t/a，排放速率为0.0975kg/h，排放浓度为12.2mg/m3。粉尘排放速率、排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2（颗粒物最高允许排放浓度为120mg/m3，排气筒高度15m时，最高允许排放速率为3.5kg/h）的要求。废气环保治理设施路径图见下图3。 15m排 气 筒 集气罩 集气罩 集气罩 集气罩 精密锯 袋式除尘器 侧孔机 45度斜角锯 开料机 图3 废气环保治理设施路径图 （2）无组织排放 本项目无组织粉尘主要为生产过程未被集气罩收集的粉尘。 - 本项目切割、打孔、造型加工过程中粉尘的总产生量为1.95t/a，其中有组织量为1.56t/a，则粉尘无组织量为0.39t/a。 - 综上所述，本项目无组织粉尘产生量为0.39t/a，车间通过密闭、洒水降尘等措施，故通过门窗排放到外环境的粉尘量极少。本次评价粉尘排入外环境的量按粉尘无组织产生量的30%计算，则排放到外环境的粉尘量为0.117t/a。 - 本项目废气产生及治理情况见下表。 表20 大气污染物排放量核算表 排放方式; 污染源; 污染物; 产污浓度mg/m3; 产生量; 污染防治措施; 排放浓度mg/m3; 排放量. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 有组织排放; 生产车间; 颗粒物; 122; 0.975; 1.56; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 12.2; 0.0975; 0.156. 无组织排放; 生产车间; 颗粒物; /; 0.244; 0.39; 车间密闭、洒水降尘; /; 0.073; 0.117. 2、环境空气影响预测及评价 （1）预测因子和评价标准 根据工程分析，本项目选取颗粒物作为预测因子。评价因子和评价标准见下表。 表21 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值; 标准来源. PM10; 1小时; 0.45mg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中颗粒物的24h平均质量浓度的3倍折算为1h平均质量浓度限值. （2）估算模型参数 本次大气预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018中的规定，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表。 表22 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.1. 最低环境温度/℃; -10. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ☑否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ☑否. 岸线距离/m; 否. 岸线方向/°; 否. （3）污染源调查 本项目生产车间废气处理装置设一个15m高排气筒；生产过程在车间内进行，因此把整个生产车间作为一个面源。项目污染源参数见表23、表24。 表23 点源估算模式参数表 名称; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 颗粒物. 排气筒; 15; 0.3; 31.5; 20; 1600; 正常; 0.0975. 表24 面源估算模式参数一览表 污染源; 污染物; 污染物排放速率（kg/h）; 排放高度（m）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）. 生产车间; 颗粒物; 0.073; 8; 10; 40. （4）预测结果分析 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN预测本项目废气排放对周围大气环境的影响，点源、面源预测结果见下表。 表25 AERSCREEN估算模型计算结果一览表 排放方式; 污染源; 污染物; 下风向质量浓度最大值Cmax（μg/m3）; 占标率Pmax（%）; 出现距离（m）; 标准值Coi*（μg/m3）. 点源; 排气筒; 颗粒物; 2.924; 0.65; 831; 450. 由上表结果看出：本项目大气污染源排放的污染物经估算模式预测，废气最大落地浓度值以及占标率分别为：颗粒物2.924μg/m3、0.65%。颗粒物最大落地浓度远小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）限值要求（450μg/m3）。 表26 无组织排放预测一览表 污染源; 污染物; 最大落地浓度(mg/m3); 占标率(%). 生产车间; 颗粒物; 0.03857; 4.29. 由上表可知，项目无组织排放废气浓度最大值均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值：颗粒物1.0mg/m3的要求。 （5）评价等级的确定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价工作分级依据，分级依据见下表。 表27 大气评价工作分级判据 评价工作等级; 评价工作分级依据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%＜Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 结合估算结果可知，本项目最大占标率Pmax为4.29%，故本项目大气评价等级应为二级，因此不再进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。评价范围确定为自厂界外延2.5km的矩形区域。 （6）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 由表26可知，项目无组织排放的污染物最大落地浓度占标率小于10%，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值：颗粒物1.0mg/m3的要求。此外，本项目无组织排放源下风向落地浓度满足环境质量浓度标准，因此，确定本项目不需设置大气防护距离。 （7）卫生防护距离 本项目无行业卫生防护距离标准，评价依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，对无组织废气与周围关心点之间设置卫生防护距离，其计算公式为： QcCm=1ABLC+0.25r20.5LD 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别，查表进行确定； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离计算参数值见表28。 表28 卫生防护距离计算参数一览表 无组织废气排放源; 污染物; Q （kg/h）; 标准值（mg/m3）; A; B; C; D; 卫生防护 距离计算值; 卫生防护距离. 生产车间; 颗粒物; 0.073; 0.9; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 9.486; 50. 根据该项目污染物排放特点和卫生防护距离的确定要求，经计算，项目污染物确定的卫生防护距离为50m。 根据项目平面布置及周围环境可知，项目各厂界外的设防距离分别为：东厂界外50m，南厂界外50m，西厂界外50m，北厂界外38m。距离本项目较近的敏感点为新乡市戒毒所、新乡市看守所，新乡市戒毒所距离生产车间最近距离为52m，新乡市看守所距离生产车间最近距离为62m，均不在本项目的卫生防护距离内，本项目不会对敏感点产生影响（卫生防护距离包络图见附图6）。同时评价要求，在卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院、机关、科研单位等环境敏感点。 3、污染物排放量核算 根据工程分析，对本项目排放污染物进行核算，具体的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量见下表。 表29 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; 1# （排气筒）; 颗粒物; 12.2; 0.0975; 0.156. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.156. 表30 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污环节; 污染物; 主要防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度（mg/m3）. 1; 生产车间; 切割、打孔、造型加工; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.117. 无组织排放合计; 颗粒物; 0.117. 表31 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.273. 综上分析预测结果表明，本项目排放废气中主要污染因子不会对周边环境产生影响。项目只要确保环保设施正常运行，尽量减少或避免非正常工况的发生，就能减少对大气环境质量的影响。总体来说，项目建设不会对周围大气环境质量产生影响。 - 大气环境影响评价自查表见附表1。 - （二）水环境影响分析 1、废水源强分析 本项目废水主要为职工生活产生的生活污水。 建设项目职工定员10人，厂区不安排食宿，用水量约40L/天•人，新鲜水消耗量约为0.4m3/d（80m3/a），排污系数取0.8，则生活污水产生量约为0.32m3/d（64m3/a），根据同类水质资料可知，废水中各污染物浓度分别为COD 300mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 25mg/L、TP4mg/L、TN50mg/L，污染物产生量分别为COD 0.0192t/a、SS 0.016t/a、NH3-N 0.0016t/a、TP 0.00026t/a、TN0.0032t/a。生活废水经厂区化粪池（10m3）处理后，排入新乡市贾屯污水处理厂。 2、项目废水排入新乡市贾屯污水处理厂的可行性分析 新乡市贾屯污水处理厂位于新乡市静泉路以南、和平大道以西，设计污水处理能力30万立方米/日，占地面积24.5公顷。新乡市贾屯污水处理厂收水范围跨越了新乡县和新乡市区两个行政区，主要为赵定排渠以南的新乡市高新技术开发区（即新乡经济技术集聚区）、东南区（含高新区）和新乡县东部排水分区、纸制品工业园区、朗公庙镇，本项目属于朗公庙镇，污水管网已铺设至项目区域，属于新乡市贾屯污水处理厂的收水范围。 项目生活污水经厂区现有化粪池处理后，排入污水管网，最后进入新乡市贾屯污水处理厂进一步处理。项目生活污水经厂区化粪池处理后的污染物浓度为COD 250mg/L，SS 200mg/L，NH3-N 20mg/L，TP 3mg/L、TN40mg/L。处理后的水质能够满足新乡市贾屯污水处理厂的收水标准（COD：450mg/L、SS：350mg/L、NH3-N：35mg/L、TP：4.0mg/L、TN：50mg/L）。 项目废水主要为职工产生的生活污水，共64t/a，经化粪池处理后进入新乡市贾屯污水处理厂进行深度处理，不会对污水处理厂的运行造成冲击，故本项目生活污水进入新乡市贾屯污水处理厂可行。 新乡市贾屯污水处理厂的出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 -2002）一级A标准： COD 50mg/L、SS10mg/L、NH3-N 5mg/L、TP 0.5mg/L、TN15mg/L，按出水水质为（GB18918 -2002）一级A标准计算，项目废水经污水处理厂处理后最终排入外环境的COD：0.0032t/a、SS0.00064t/a、NH3-N：0.00032t/a、TP：0.00003t/a、TN：0.00096t/a，建议COD、NH3-N、TP、TN总量控制指标为：COD：0.0032t/a、NH3-N：0.00032t/a、TP：0.00003t/a、TN：0.00096t/a。 评价要求：化粪池池底、池壁要做好水泥硬化、防渗防漏工作，避免污染地下水。生活污水经以上措施处理后，不会对项目周围地表水环境质量产生影响。 （三）噪声环境影响分析 3.1 源强分析 项目噪声源主要为开料机、斜角锯、精密锯等各类设备运行时产生的机械噪声，源强在60-80dB（A）之间，设备仅在昼间工作。评价建议选用低噪声设备、基础减振、室内安装等降噪措施后，其噪声源强在60-80dB(A)之间。 项目噪声污染源源强见表32。 表32 项目噪声污染源源强一览表 序号; 设备名称; 噪声值dB（A）; 控制措施; 治理后源强 （dB（A））. 1; 开料机; 70-80; 基础减振、厂房隔声; 58.6. 2; 45度斜角锯; 65-80; 基础减振、厂房隔声. 3; 精密锯; 65-80; 基础减振、厂房隔声. 4; 侧孔机; 65-80; 基础减振、厂房隔声. 5; 拼装机; 60-75; 基础减振、厂房隔声. 3.2 预测模式 点声源影响预测公式： L(r)=L(r0)20lg(r/r0)-ΔL 多源叠加公式： L=10lg(100.1Li) 式中：L(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； L(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，m； r0——源强外1m处； L——总等效A声级值，dB(A)； Li——第i个声源的等效A声压级值，dB(A)； △L——其它各种因素引起的附加衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB(A)； n——声源数量。 3.3 预测结果 项目建成后，项目主要噪声源对各厂界贡献值及敏感点预测值的预测结果见表33。 表33 噪声预测结果表 单位：dB(A) 项目预测点; 声源中心与厂界及敏感点的距离（m）; 噪声贡献值（dB(A)）; 背景值（dB(A)）; 预测值（dB(A)）; 执行标准; 达标情况. 东厂界; 1; 58.6; /; /; （GB12348-2008）2类标准：（昼间≤60dB(A)）; 达标. 南厂界; 1; 58.6; /; /; 达标. 西厂界; 1; 58.6; /; /; 达标. 北厂界; 12; 37.0; /; /; 达标. 新乡市戒毒所; 52; 24.3; 52.3; 52.3; （GB3096-2008）2类标准：（昼间≤60dB(A)）; 达标. 新乡市看守所; 62; 22.8; 51.6; 51.6; 达标. 注：本项目夜间不进行生产。 由表33可见，通过减振基础、车间隔声及距离衰减后，项目建设各厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准［昼间≤60dB（A）]的要求；敏感点的噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准［昼间≤60dB（A）]的要求。综上所述，本项目不会对周边声环境质量产生影响。 （四）固体废物环境影响分析 本项目固废为生活垃圾、生产废物（一般固体废物）。 （1）生活垃圾 本项目职工人数为10人，生活垃圾以0.5kg/（p.d）计，则生活垃圾产生量为1t/a，厂内收集后运至垃圾中转站集中处理；不会对周围环境产生影响。 （2）一般固体废物 ①边角料 项目切割、打孔、造型加工过程均会产生一定量的边角料，根据建设单位提供资料，边角料的产生量为2t/a，经收集后出售。 ②废包装材料 项目项目原材料使用过程及包装过程会产生一定量的废包装材料，根据建设单位提供资料，废包装材料的产生量为0.1t/a，经收集后出售。 ③袋式除尘器收集的粉尘 根据工程分析，袋式除尘器收集的粉尘量为1.404t/a，经收集后出售。 评价建议将本项目产生的一般固废暂存于一般固废暂存间，该一般固废暂存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求：项目产生的一般固废应暂存于专门的场所（建筑面积不小10m2），储存区的地面应防渗，并应做好防风、防晒、防雨。 综上所述，本项目对各种固体废弃物通过分类、妥善处理后，可以综合利用，不会产生二次污染。 （五）选址可行性分析 本项目位于新乡县朗公庙镇新原路38号，距离最近的铁路为新菏铁路，根据《铁路安全管理条例》第二十七条规定：铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥，下同）外侧起向外的距离分别为：（一）城市市区高速铁路为10米，其他铁路为8米；（二）城市郊区居民居住区高速铁路为12米，其他铁路为10米；（三）村镇居民居住区高速铁路为15米，其他铁路为12米；（四）其他地区高速铁路为20米，其他铁路为15米。项目所在地铁路线路的安全保护区的范围为15米，本项目距离新菏铁路765米，不在新菏铁路的安全保护区内。故本项目不会对新菏铁路产生影响。 经查阅新乡县城乡总体规划图（2012-2030），本项目不在新乡县总体规划范围内（见附图三）；根据新乡县朗公庙镇土地利用总体规划图（2010-2020），本项目用地性质为建设用地，选址符合新乡县朗公庙镇土地利用总体规划（见附图二）；根据新乡市三力石化有限责任公司土地证，项目所在地用地性质为工业用地（附件5），根据新乡县朗公庙镇人民政府出具的证明，本项目符合朗公庙镇总体规划、土地利用规划和产业发展规划（证明见附件4）。 项目周围主要环境敏感点为；北40m处的新乡市戒毒所、北104m处的新乡监狱、西51m处的新乡市看守所。营运期间产生的废气经集气罩收集后经袋式除尘器处理，尾气经15m排气筒排放；废水经化粪池处理后排入新乡市贾屯污水处理厂；噪声经采取降噪措施后能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；固体废物均得到妥善处置。不会对新乡市戒毒所、新乡市看守所、新乡监狱等敏感点产生影响。 终上所述，项目营运期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后污染物均得到合理的处置，不会对周围环境及敏感点产生影响，故从环保角度出发，评价认为项目选址可行。 （六）环保投资估算 本项目总投资为60万元，其中环保投资为4.05万元，占总投资的6.75%。环保投资估算表见下表34。 表34 本项目环保投资估算一览表 类别; 污染源; 治理措施; 投资（万元）. 废气; 切割、打孔、造型加工过程; 集气罩收集后采用袋式除尘器治理，尾气经 15m排气筒排放; 2. 生产过程（无组织排放）; 密闭车间；加强车间内的地面清扫，并洒水保湿；厂区地面全部硬化; 1. 废水; 生活污水; 利用现有化粪池（有效容积≥10m3）处理后排入新乡市贾屯污水处理厂; /. 噪声; 生产设备; 减振基础、厂房隔音; 0.5. 固体废物; 废包装、边角料; 一般固废场所（建筑面积≥10m2）; 0.5. 生活垃圾; 垃圾桶若干; 0.05. 合 计; 4.05. （七）环保验收 本项目环保验收内容见表35。 表35 环保验收“三同时”一览表 序号; 污染 类别; 治理内容; 环保设施; 验收内容; 执行标准. 1; 废气; 粉尘（有组织）; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 集气罩4个 袋式除尘器1台 15m排气筒1根; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2中颗粒物最高允许排放浓度为120mg/m3，最高允许排放速率为3.5kg/h. 粉尘（无组织）; 密闭车间；加强车间内的地面清扫，并洒水保湿；厂区地面全部硬化; 密闭车间；加强车间内的地面清扫，并洒水保湿；厂区地面全部硬化; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2中颗粒物无组织排放监控点浓度限值1.0mg/m3. 2; 废水; 生活污水; 化粪池; 化粪池1座 （容积10m3）; /. 3; 噪声; 机械运行噪声; 减振基础，厂房隔声; 高噪音设备设有减振基础，厂房隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4; 固废; 废包装、边角料; 一般固废场所（建筑面积≥10m2）; 一般固废场所（建筑面积≥10m2）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及修改单. 生活垃圾; 垃圾桶; 垃圾桶若干; /.

建设项目运营期拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割、打孔、造型加工过程 | 粉尘 | 集气罩收集后采用袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2中颗粒物最高允许排放浓度为120mg/m3，最高允许排放速率为3.5kg/h |
|  | 生产过程（无组织排放） | 粉尘 | 密闭车间；加强车间内的地面清扫， 并洒水保湿；厂区地面全部硬化； | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2中颗粒物无组织排放监控点浓度限值1.0mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、 SS、 NH3-N TP | 经厂区现有化粪池处理后排入新乡市贾屯污水处理厂 | 新乡市贾屯污水处理厂的收水标准 |
| 固 体 废 物 | 切割、打孔、 造型加工过程 | 边角料 | 收集后出售 | 合理处置 |
|  | 原材料、包装过程 | 废包装 | 收集后出售 | 合理处置 |
|  | 袋式除尘器 | 粉尘 | 收集后出售 | 合理处置 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门统一处理 | 合理处置 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是开料机、斜角锯、精密锯等相关生产设备运行时产生的噪声，经采 取隔声降噪措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008） 2类标准要求，不会对周围声环境质量产生影响。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生要生态影响（不够时可另附页） 项目运营期各污染物得到有效处理，不会对生态造成明显的影响，项目实施后，随着绿化措施的实施，区域生物量损失将得到一定补偿，同时起到美化环境、降噪降尘的作用。 |  |  |  |  |

结论与建议

1、项目概况 河南小小草家具有限公司拟投资60万元，在新乡县朗公庙镇新原路38号赁新乡市三力石化有限责任公司的现有厂房建设年产50套组合家具的加工项目。 2、产业政策、规划及选址可行性分析结论 （1）产业政策相符性结论 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类项目，符合国家产业政策。本项目已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码：2019-410721-21-03-008751。 （2）规划及选址可行性结论 本项目位于新乡县朗公庙镇新原路38号，距离最近的铁路为新菏铁路，根据《铁路安全管理条例》有关规定：新菏铁路的安全保护区的范围为15米 ,本项目距离新菏铁路765米，不在新菏铁路的安全保护区内。故本项目不会对新菏铁路产生影响。 经查阅新乡县城乡总体规划图（2012-2030），本项目不在新乡县总体规划范围内；根据新乡县朗公庙镇土地利用总体规划图（2010-2020），本项目用地性质为建设用地，选址符合新乡县朗公庙镇土地利用总体规划；根据新乡市三力石化有限责任公司土地证，项目所在地用地性质为工业用地，根据新乡县朗公庙镇人民政府出具的证明，本项目符合朗公庙镇总体规划、土地利用规划和产业发展规划。 项目周围主要环境敏感点为；北40m处的新乡市戒毒所、北104m处的新乡监狱、西51m处的新乡市看守所。营运期间产生的废气经集气罩收集后经袋式除尘器处理，尾气经15m排气筒排放；废水经化粪池处理后排入新乡市贾屯污水处理厂；噪声经采取降噪措施后能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；固体废物均得到妥善处置。不会对新乡市戒毒所、新乡市看守所、新乡监狱等敏感点产生影响。 项目营运期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后污染物均得到合理的处置，不会对周围环境及敏感点产生影响。 从环保角度出发，评价认为项目选址可行。 3、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 项目切割、打孔、造型加工过程产生的粉尘分别经集气罩收集后引入袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒排放，粉尘预测排放浓度为12.2mg/m3、排放速率为0.0975kg/h，均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2二级，排气筒高度15m，排放速率3.5kg/h，最高允许排放浓度120mg/m3的要求；粉尘有组织排放量为0.156t/a。 项目切割、打孔、造型加工过程未被集气罩收集的粉尘以无组织的形式释放，无组织粉尘最大落地浓度为0.03857mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织粉尘周界外监控浓度1.0mg/m3的标准要求，粉尘无组织排放量为0.117t/a。 综上所述，本项目不会对周边大气环境质量产生影响。 （2）水环境影响分析 项目运营期废水主要为生活污水，经厂区化粪池处理后，经污水管网排入新乡市贾屯污水处理厂进一步处理。经化粪池处理后的水质为：COD 250mg/L、SS 200mg/L、NH3-N20mg/L、TP 3mg/L、TN40mg/L，能够满足新乡市贾屯污水处理厂的收水标准（COD：450mg/L、SS：350mg/L、NH3-N：35mg/L、TP：4.0mg/L、TN：50mg/L）。 新乡市贾屯污水处理厂的出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 -2002）一级A标准（COD 50mg/L、SS 10mg/L、NH3-N 5mg/L、TP 0.5mg/L、TN15mg/L），项目废水经污水处理厂处理后最终排入外环境的COD：0.0032t/a、SS0.00064t/a、NH3-N：0.00032t/a、TP：0.00003t/a、TN：0.00096t/a。 经以上处理措施后，不会对附近地表水环境质量产生影响。 （3）声环境影响分析 本项目噪声主要来自于设备运行产生的噪声，采取设备安装减振基础、厂房隔声等措施后，项目各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点的噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准［昼间≤60dB（A）]的要求。本项目不会对周围的声环境质量产生影响。 （4）固体废物对环境影响分析 本项目固体废物主要为职工生活垃圾，生产过程中产生的边角料，原材料、包装过程产生的废包装及袋式除尘器收集的粉尘。职工生活垃圾产生量为1t/a，定期由环卫部门统一处理；废包装产生量为0.1t/a，收集后出售；边角料产生量为2t/a，收集后出售；袋式除尘器收集的粉尘量为1.404t/a，收集后出售。 本项目产生的固废均得到合理处置，不会对周围环境产生影响。 （5）环境防护距离 本项目不设置大气防护距离，设置卫生防护距离50m，项目各厂界外的设防距离分别为：东厂界外50m，南厂界外50m，西厂界外50m，北厂界外38m。距离本项目较近的敏感点为新乡市戒毒所、新乡市看守所，均不在本项目的卫生防护距离内，本项目不会对敏感点产生影响。同时评价要求，在卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院、机关、科研单位等环境敏感点。 （6）总量指标 建议本项目总量控制指标为：COD：0.0032t/a、NH3-N：0.00032t/a、TP：0.00003t/a、TN：0.00096t/a。 （7）环保投资 本项目总投资为60万元，其中环保投资为4.05万元，约占总投资的6.75%。建设单位应落实环保资金投资到位，确保做到各项污染物达标排放。 4、建议 （1）认真落实各项污染防治措施，建设项目应严格执行环保“三同时”管理制度，确保投资及时到位； （2）加强对设备的维护保养，要求合理布置车间内的高噪声设备，并采取基础减震处理； （3）建议生产过程中，提高工人的熟练程度，减少污染物的产生量。 （4）固体废物要及时整理，集中收集，放置指定地点，定期清运。 5、环评总结论 河南小小草家具有限公司拟投资60万元，建设年产50套组合家具的加工项目，项目建设符合国家产业政策；选址符合新乡县朗公庙镇土地利用总体规划，项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善安置，不会对周围环境产生影响，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。 # 北京华夏国润环保科技有限公司

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图一 项目地理位置图 附图二 朗公庙土地利用总体规划图 附图三 新乡市总体规划图 附图四 项目平面布置图 附图五 项目周边环境示意图 附图六 项目卫生防护距离图 附图七 现场照片 附件1 委托书 附件2 发改委备案 附件3 租赁协议 附件4 土地证明 附件5 土地使用证 附件6 营业执照 附件7 法人身份证复印件 附表1 大气环境影响评价自查表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响ASSZ专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。