建设项目环境影响报告表

（报批版）

项目名称：年产500台振动筛项目

建设单位：新乡市银星机械设备有限公司

编制日期：二零一九年二月

国家生态环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写。

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审核该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产500台振动筛项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市银星机械设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张尚银 |  |  | 联系人 | 张尚银 |  |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县朗公庙张庄村东 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13937319528 |  | 传真 | / | 邮政编码 |  | 453700 |  |
| 建设地点 | 新乡市新乡县朗公庙张庄村东 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 |  | 2018-410721-31-03-042505 |  |  |
| 建设性质 | 改扩建 |  |  | 行业类别及代号 |  | C35专用设备制造 |  |  |
| 占地面积(m2) | 13387 |  |  | 绿化面积(m2) |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 500 | 环保投资 (万元) |  | 29.5 |  | 环保投资占总投资比例（%） |  | 5.9 |
| 评价经费 (万元) | / | 预投产日期 |  | 2018年12月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、任务由来 新乡市银星机械设备有限公司厂址位于新乡市新乡县朗公庙张庄村东，主要生产振动筛设备，产品适用于矿山、耐火材料、农产品等行业。新乡市银星机械设备有限公司原有“年产100台振动筛项目”，于2011年5月23日取得新乡县环境保护局的环评批复，批复文号：新环开〔2011〕32号，并于2012年6月6日通过新乡县环境保护局验收，验收文号：新环开验〔2012〕36号。随着公司发展，新乡市银星机械设备有限公司投资500万元建设年产500台振动筛项目。根据现场勘查，本项目未建设。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）等有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修订），本项目属于“二十四、专用设备制造业，70专用设备制造及维修”，该类别中“电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨以上的”应编制环境影响报告书，“其他（仅组装的除外）”，应编制环境影响报告表，“仅组装”，应填报环境影响登记表。本项目不含电镀工艺，设备表面喷漆交由新乡市第一振动机械厂有限公司外协加工，故本项目应编制环境影响报告表。 受新乡市银星机械设备有限公司的委托，我单位承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 二、项目周围环境情况 本项目厂址位于新乡市新乡县朗公庙张庄村东，卫星图坐标为经度113.9152°、纬度35.1801°，占地面积13387m2。四周环境：东侧、北侧为农田，南侧为新乡县蓝焰工业气体有限公司，西侧为229省道。本项目周围的敏感点分布情况：西北500m处的张庄村，距离项目最近的纳污地表水体为西6167m东孟姜女河。项目周围环境情况如下图所示： 图1 项目四周环境敏感点示意图 三、项目建设内容 1、项目概况 项目的基本情况见表1： 表1 本项目基本情况 序号; 项 目; 内容. 1; 项目名称; 年产500台振动筛项目. 2; 总投资; 500万元. 3; 建设单位; 新乡市银星机械设备有限公司. 4; 项目选址; 新乡市新乡县朗公庙张庄村东. 5; 占地面积; 13387m2. 6; 劳动定员与制度; 新增职工25人，扩建完成后职工35人，单班制，每班8小时，年工作300天. 2、项目组成 本项目组成一览表如下： 表2 本项目扩建前后组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 工程内容及规模. 改扩建前; 改扩建后. 1; 主体工程; 1#生产车间; 1栋1层钢构厂房，占地面积2604m2。是厂区主要的生产场地; 依托现有，与现有项目保持一致. 2#生产车间; /; 新建1栋1层钢构厂房，占地面积2310m2。. 2; 储运工程; 原料仓库; /; 新建1栋1层钢构厂房，占地面积900m2。. 成品仓库; /; 新建1栋1层钢构厂房，占地面积806m2。. 3; 辅助工程; 门卫室; 1栋1层砖混结构房，占地面积10m2。; 依托现有，与现有项目保持一致. 1#办公楼; /; 新建1栋5层砖混结构，占地面积540m2。. 2#办公楼; /; 新建1栋5层砖混结构，占地面积806m2。. 4; 环保工程; 废气治理措施; 焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后，于1#生产车间内排放; 本项目切割工序产生的颗粒物经1套滤芯除尘器处理后，通过管道连接经由1根15m高的排气筒（P1）排放，焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后于车间内排放；抛丸打磨产生的颗粒物经1套袋式除尘器处理后，由1根15m高排气筒（P2）排放. 废水治理措施; 生活污水经化粪池处理后定期清运; 生活污水经厂区化粪池处理后，定期清运. 噪声治理措施; 高噪声设备减振基础、隔声措施; 高噪声设备减振基础、隔声措施. 固废治理措施; 本项目边角料在厂房内收集后，经一般固废暂存间（20m2）暂存，综合外售；生活垃圾设置垃圾桶收集，交由环卫部门处理; 本项目边角料、除尘器粉尘、焊渣、废滤袋、废滤芯在厂房内收集后，经一般固废暂存间（20m2）暂存，综合外售；职工生活垃圾经厂区内垃圾箱收集后，交由环卫部门定期清运处理；废切削液、废液压油、废机油收集于塑料桶中，封存于危废暂存间（10m2），定期交由有资质单位处理. 5; 公用工程; 给水; 市政供给; 与现有项目保持一致. 供电; 国家电网供给; 与现有项目保持一致. 排水; 生活污水经化粪池处理后定期清运; 生活污水经化粪池处理后定期清运. 3、产品方案 本项目产品方案如下表： 表3 改扩建前后产品方案一览表 序号; 名称; 年产量; 备注. 改扩建前; 改建后; 变化量. 1; 振动筛; 100台/a; 600台/a; +500台/a; 适用于矿山、耐火材料等行业，均为40平方以上的筛分机械. 4、原辅材料种类及用量 本项目原辅材料如下表： 表4 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 改扩建前; 改扩建后; 增减量. 1; 钢板; 30t/a; 180t/a; +150t/a. 2; 角钢; 2t/a; 12t/a; +10t/a. 3; 槽钢; 3t/a; 18t/a; +15t/a. 4; 橡胶条; 0.7t/a; 4t/a; +3.3t/a. 5; 密封垫; 0.15t/a; 1t/a; +0.85t/a. 6; 五金螺丝; 0.3t/a; 2t/a; +1.7t/a. 7; 电机; 100个/a; 600个/a; +500个/a. 8; 筛网; 100个/a; 600个/a; +500个/a. 9; 焊条; 0.3t/a; 2t/a; +0.85t/a. 10; 焊丝; 0.9t/a; 6t/a; +5.1t/a. 11; 电; 5万度; 8万度; +3万度. 12; 水; 90t/a; 315t/a; +225t/a. 5、主要生产设备 本项目主要生产设备如下表： 表5 主要设备一览表 序号; 设备名称; 改扩建前; 改扩建后; 增减量. 型号; 数量; 型号; 数量. 1; 车床; CW6140（1台）、CW1150（1台）; 2台; CW6140（2台）、 CY6150（2台）、 6280（1台）; 5台; +3台. 2; 数控车床; /; 0台; 6140（1台）、61150（1台）; 2台; +2台. 3; 立式车床; 1.6m; 1台; \; 0台; -1台. 4; 立式升降台铣床; Zx50c; 1台; X53K; 1台; 0台. 5; 摇臂钻床; /; 0台; Z3050; 2台; 0台. 6; 钻床; /; 0台; 50型; 1台; 0台. 7; 刨床; 650型; 1台; 650型（1台）、1000型（1台）; 2台; +1台. 8; 氩弧焊机; 300型; 3台; 350型（20台）、WS300（1台）、TIG300（6台）; 27台; +24台. 9; 等离子焊机; 630型（1台）、250型（1台）; 2台; 630型; 4台; +2台. 10; 自动焊; /; 0台; 2000型; 1台; +1台. 11; 点焊机; 250; 1台; 250; 1台; 0台. 12; 螺旋泵; 3m3/分; 1台; 3m3/分; 2台; +1台. 13; 压缩气泵; /; 0台; /; 2台; +2台. 14; 电火花数控线切割机床; /; 0台; DK7732; 1台; 0台. 15; 等离子切割机; /; 0台; TG-3X9H1D1; 1台; 0台. 16; 剪板机; /; 0台; QC12Y-16×3200; 1台; +1台. 17; 折弯机; /; 0台; WC67Y-200/4000; 1台; +1台. 18; 工装大盘; /; 2台; /; 2台; 0台. 19; 砂轮机; MD3225型; 2台; MD3225型; 2台; 0台. 20; 台钻; /; 1台; /; 1台; 0台. 21; 抛丸机; /; 0台; /; 1台; +1台. 22; 液压机; /; 0台; 200t; 1台; +1台. 23; 加工中心; /; 0台; NYM106A; 1台; +1台. 四、给排水、供电 给排水：本项目原有职工10人，新增职工25人，共计35人，单班制，8小时工作制，全年工作300天，生活污水经化粪池处理后定期清运。 供电：本项目扩建完成后年用电量8万度，由国家电网供电。 五、与有关政策相符性分析 1、备案相符性分析 本项目已经在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码：2018-410721-31-03-042505，项目拟建设内容与备案一致性见下表6。 表6 备案拟建设内容与备案相符性一览表 序号; 备案事项; 备案内容; 拟建设内容; 一致性分析. 1; 建设地点; 新乡市新乡县朗公庙张庄村东; 新乡市新乡县朗公庙张庄村东新乡市银星机械设备有限公司厂内; 一致. 2; 建设规模; 扩建厂房车间、办公楼和辅助房屋设施约10700平方米; 新建1栋1层钢构生产车间，占地面积2000m2；新建1栋1层钢构原料仓库，占地面积900m2；新建1栋1层钢构产品仓库，占地面积750m2；新建1栋5层砖混结构办公楼，占地面积750m2；新建1栋5层砖混结构办公楼，占地面积750m2。; 一致. 3; 总投资; 500万元; 500万元; 一致. 4; 主要设备; 车床、氩弧焊机、铣床、钻床、刨床、等离子切割机、数控切割机床、剪板机、折弯机; 详见设备一览表表5; 一致. 5; 主要工艺; 原料—下料—焊接—磨砂—机械加工—喷漆—组装—成品; 原料—下料—焊接—磨砂—机械加工—喷漆（外协）—组装—成品; 本项目不在厂区喷漆，已与新乡市第一振动机械厂有限公司签订喷漆外协协议书，新乡市第一振动机械厂有限公司位于新乡市牧野区后辛庄村，2017年11月23日取得新乡市环境保护局牧野分局环保备案公告（新环牧清改备 第226号），属于有合法手续的喷漆企业，喷漆协议及环保备案公告详见附件. 综上，本项目建设内容与备案内容基本一致。 2、产业政策相符性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C35专用设备制造。经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目与目录对照如下： 表7 产业政策相符性分析表 类别; 产业政策条款; 本项目情况; 对照结果. 鼓励类; - /; /; /. 限制类; - 十一、机械 - 6、40平方米及以下筛分机制造项目; 本项目振动筛为40平方米以上的规格; 不属于限制类项目. 淘汰类; 落后生产工艺装备; - 七、机械 - 32、3W-0.9/7(环状阀)空气压缩机； - 33、C620、CA630 普通车床； - 34、C616、C618、C630、C640、C650 普通车床（2015 年）； - 35、X920 键槽铣床； - 36、B665、B665A、B665-1 牛头刨床； - 40、Q11-1.6×1600 剪板机; 本项目生产设备为车床CW6140、CY6150、6280；立式升降台铣床X53K、摇臂钻Z3050；钻床50型；刨床650型；剪板机QC12Y-16×3200; 无落后生产工艺装备. 落后产品; - /; /; /. 综上，本项目不属于规定的鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类，符合国家产业政策。 3、与新环〔2015〕342号文相符性分析 本项目位于新乡市新乡县朗公庙张庄村东，与《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环〔2015〕342号（以下简称《通知》），对照分析见下表。 表8 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。; 项目厂址位于新乡市新乡县朗公庙张庄村东; 不属于. 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 不属于. 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 属于. 特殊环境敏感区：（1）禁止开发区域：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区；（2）依法划定的集中式饮用水源地一、二级保护区; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目; 本项目属于一类工业，专用设备制造，不属于限制类、禁止类项目; 不属于. 大气污染; 在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目; 本项目属于一类工业，专用设备制造，不属于限制类、禁止类项目; 不属于. 重金属 污染; 在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 本本项目属于一类工业，专用设备制造，不涉及重金属污染物，不属于限制类、禁止类项目; 不属于. 工业项目 分类; 机械电子（不含电镀、喷涂工艺的机械制造；不含分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产）; 本项目属于一类工业，专用设备制造，不涉及电镀、喷涂工艺; 属于. 与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析见表9。 表9 与农产品主产区规定对照 类别; 内容; 本项目; 对比结果. 环 境 准 入 政 策; （1）严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。 （2）严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; （1）本项目属于一类工业，专用设备制造，不在严控重污染项目之列；（2）生活污水经化粪池处理后定期清运。; 不属于 《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件. 综上，本项目不在不予审批项目范围内，符合新环〔2015〕342号文件要求，项目选址合理。 4、与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》对照分析 - 与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（以下简称《三年行动计划》）对照分析见下表 - 表10 与《三年行动计划》对照分析表 类别; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 二、坚决打赢蓝天保卫战（二）产业结构优化工程9. 严格环境准入门槛; 禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换。对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于1.5:1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs 排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。严格控制新增燃煤项目建设。除背压热电联产外，全市不再核准“十三五”期间新开工建设的燃煤发电项目。; 本项目为专用设备制造，不属于火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业，也不属于高VOCs含量的溶剂涂料、油墨、胶黏剂项目。本项目与新乡市第一振动机械厂有限公司签订喷漆外协协议书（见附件七）。; 不属于禁止类项目. 二、坚决打赢蓝天保卫战（二）产业结构优化工程10、加快化解过剩产能; 加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。全面贯彻落实国家、省更新的《产业结构调整指导目录》和过剩产能淘汰标准，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，全面淘汰不达标的落后、过剩产能和企业，以水泥、砖瓦、耐火材料、化工、炭素等行业为重点加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严防“地条钢”等已完成淘汰的行业企业死灰复燃。; 本项目为专用设备制造，不属于水泥、砖瓦、耐火材料、化工、炭素等重点行业。; 相符. 二、坚决打赢蓝天保卫战（七）精细化管理提升工程41、科学实施工业企业错峰生产。; 以减少重污染天气为着力点，制定实施方案，持续开展秋冬季大气污染防治攻坚行动。采暖季，制定错峰生产方案，实施铸造、建材、有色、化工行业错峰生产（水泥行业实行“开二停一”），实施差别化管理。企业未按期完成治理改造任务的，一并纳入错峰生产方案，实施停产。其中，对2018年10月底前稳定达到超低排放的企业，当年给予错峰生产豁免政策激励。; 根据当地错峰生产方案，按计划实施。; 相符. 本项目符合《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》要求。 5、与《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》对照分析 与《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（以下简称《秋冬季攻坚方案》）对照分析见下表。 表11 与《秋冬季攻坚方案》对照分析 类别; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 实施范围; 京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市（以下简称“2+26”城市，含河北省定州市、辛集市，河南省济源市）。; 本项目位于新乡市新乡县朗公庙镇，属于“2+26”城市范围。; 相符. （一）调整优化产业结构。1.严控“两高”行业产能; 加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批水泥、玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程。城市建成区钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式实施分类处置。钢铁等重污染企业搬迁应重点向区外转移。加大钢铁、焦化、建材等行业产能淘汰和压减力度，列入去产能的钢铁企业，需一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备。; 本项目为专用设备制造项目，不属于“两高”行业。; 相符. 本项目符合《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 新乡市银星机械设备有限公司原有《年产100台振动筛项目环境影响报告表》，于2011年5月23日取得新乡县环境保护局的环评批复，批复文号：新环开〔2011〕32号，并于2012年6月6日通过新乡县环境保护局验收，验收文号：新环开验〔2012〕36号。本次评价关于原有项目的污染情况依据原有项目验收监测报告及环境影响评价文件，具体内容如下： - 1、现有工程内容 - （1）现有工程概况 - 表12 现有工程基本情况一览表 序号; 项目; 基本情况. 1; 建设单位; 新乡市银星机械设备有限公司. 2; 建设地点; 新乡市新乡县朗公庙张庄村东. 3; 工程规模; 年产100台振动筛项目. 4; 劳动定员; 10人. 5; 工作制度; 单班制（8h/班），年工作300天. - （2）现有工程建设内容 - 表13 现有工程组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 工程内容及规模. 1; 主体工程; 1#生产车间; 1栋1层钢构厂房，占地面积2604m2。是厂区主要的生产场地. 2; 辅助工程; 门卫室; 1栋1层砖混结构房，占地面积10m2。. 3; 环保工程; 废气治理措施; 焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后，于生产车间内排放. 废水治理措施; 生活污水经化粪池处理后定期清运. 噪声治理措施; 高噪声设备减振基础、隔声措施. 固废治理措施; 本项目边角料在厂房内收集后，经一般固废暂存间（20m2）暂存，综合外售；生活垃圾设置垃圾桶收集，交由环卫部门处理. 4; 公用工程; 给水; 市政供给. 供电; 国家电网供给. 排水; 生活污水经化粪池处理后定期清运. 表14 现有工程主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 车床; CW6140; 1台. CW1150; 1台. 2; 立式车床; 1.6m; 1台. 3; 立式升降台铣床; Zx50c; 1台. 4; 刨床; 650型; 1台. 5; 氩弧焊机; 300型; 3台. 6; 等离子焊机; 630型; 1台. 250型; 1台. 7; 点焊机; 250; 1台. 8; 螺旋泵; 3m3/分; 1台. 9; 工装大盘; /; 2台. 10; 砂轮机; MD3225型; 2台. 11; 台钻; /; 1台. 表15 现有工程原辅材料消耗量一览表 序号; 名称; 年用量. 1; 钢板; 30t/a. 2; 角钢; 2t/a. 3; 槽钢; 3t/a. 4; 橡胶条; 0.7t/a. 5; 密封垫; 0.15t/a. 6; 五金螺丝; 0.3t/a. 7; 电机; 100个/a. 8; 筛网; 100个/a. 9; 焊条; 0.3t/a. 10; 焊丝; 0.9t/a. 11; 电; 5万度. 12; 水; 90t/a. - 2、现有项目生产工艺 图2 现有项目生产工艺流程图 - （1）下料：根据企业要求将外购的钢材等原料分别用剪板机、等离子切割机进行裁剪，使其尺寸符合客户的要求，下料过程中会产生噪声、固废； - （2）折弯：根据企业要求的振动筛规格，将板材折成需要的圆形，折弯过程中会产生噪声、固废； - （3）冲孔：按照图纸设计要求对钢材进行冲孔，便于后期组装，冲孔过程中会产生噪声、固废； - （4）焊接：按照图纸要求进行焊接加工，焊接过程中会产生焊接烟尘、噪声、固废； - （5）组装：将焊接完成后的钢材按照图纸要求进行组装，组装过程中会产生噪声，组装后的产品即可入库待售。 3、原有污染情况 根据已获得批复的环境影响评价报告表、环保验收监测文件及现场情况，原项目污染情况如下： （1）废气 项目焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后，于车间无组织排放，对环境影响较小。 - （2）废水 - 本项目职工废水经化粪池处理后定期清运，不外排。 - （3）噪声 本项目主要高噪声设备为车床、刨床、铣床等，噪声源均位于厂房内，经减振、厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声值为昼间56.5-57.0dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区 昼间60dB（A）的标准限值要求。 （4）固废 根据环评文件及厂区实际生产情况，本项目边角料产生量为2t/a，定期外售，生活垃圾产生量3t/a，垃圾桶收集后交由环卫部门处理。 4、现有工程存在的主要环境问题及整改措施 根据现有工程竣工环境保护验收的批复，项目基本落实了环境影响评价报告表中提出的各项污染防治措施和审批要求。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 项目位于新乡市新乡县朗公庙张庄村东，具体位置详见附图一。 2、地形地貌 新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。 3、气候、气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，历年极端最高气温42.7℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 4、地表水 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河、大沙河等，东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 5、地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 6、自然资源 新乡市自然资源丰富。已发现和开采矿藏20余种，其中，水泥灰岩和煤炭储量分别达到100亿吨和84亿吨。南水北调、西气东输工程穿境而过，获嘉县地下煤层气储量丰富。主要矿产资源为非金属建筑材料泥灰岩、白垩土、石灰岩。其储量大，质量好，此外有铁、铜、铝、重晶石、白云岩、煤等。 7、土壤状况 全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。0~8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15~20t/m2，项目所在地未有重大断层。 8、动植物概况 新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。 根据现场调查，本项目厂址周围评价范围内未发现有珍稀动植物。

# 环境质量状况

- 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、声环境、地表水、地下水、生态环境等）： - 1、环境空气质量现状 本项目位于新乡县朗公庙张庄村东，根据新乡市环保局发布的《新乡市2017年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表16 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/ %; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 116; 70; 165.7; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 66; 35; 188.6; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 28; 60; 46.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 50; 40; 125; 超标. CO; 第95百分位浓度; 3mg/m3; 4mg/m3; 75; 达标. O3; 第90百分位浓度; 209; 160; 130.6; 超标. 其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于未达标区。 2017年，新乡市城市环境空气PM10同比下降28微克/立方米，降幅19.4%；PM2.5同比下降18微克/立方米，降幅21.4%；SO2同比下降12微克/立方米，降幅30%；NO2同比升高1微克/立方米，升幅2%；O3第90百分位同比上升37微克/立方米，升幅21.5%。优、良天数189天以上。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。本项目大气污染物经治理后，均能实现达标排放，对周边大气环境影响较小。 2、地表水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为东孟姜女河，评价引用新乡市环境监测站对东孟南环桥断面的监测数据，数据见下表。 表17 东孟南环桥断面监测数据（7~9月份周报） 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 33.84~50.5; 0.64~5.18; 0.138~0.592. 断面标准; 40; 2.0; 0.4. 达标情况; 存在超标现象; 存在超标现象; 存在超标现象. 由上表可知，东孟姜女河水质出现超标，目前新乡市正在推进实施《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（新政[2018]11号），将逐步改善新乡市水环境质量。本项目生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排，不会对地表水体产生影响。 3、声环境质量现状 本项目所在区域应属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区。根据现场实测，东、南、西、北边界昼间噪声为55-59dB(A)、夜间44-48 dB(A)，可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)要求，区域声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表18 主要环境保护目标 环境类别; 环境保护目标; 方位及距离; 保护级别. 大气环境; 张庄村; 西北500m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 声环境; 厂界; 厂界外1m; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 地表水; 东孟姜女河; 西6167m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 执行标准及级别; 项目; 标准值. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; SO2; 24小时平均：150μg/m3. PM10; 24小时平均：150μg/m3. PM2.5; 24小时平均：75μg/m3. NO2; 24小时平均：80μg/m3. TSP; 24小时平均：300μg/m3. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 昼间; 60dB（A）. 夜间; 50dB（A）. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准; COD; 40mg/L. NH3-N; 2mg/L. 总磷; 0.4mg/L. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 执行标准及级别; 项目; 标准值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 颗粒物（有组织）; 最高允许排放浓度120mg/m³，最高允许排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）要求. 颗粒物（无组织）; 周界外浓度最高点1.0mg/m³. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 昼间; 60dB（A）. 夜间; 50dB（A）. 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单; 一般固废. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单; 危险固废. |
| 总量控制指标 | 本项目生活污水经化粪池处理后定期清运不外排。故本项目不设置总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

一、施工期工程分析 本项目施工内容主要包括：基础设施建设、地基深层处理及土石方、建筑材料运输、设备装配等施工行为，施工期预计6个月（150天计）。施工期对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失。施工期产污环节示意图见图3。 图3 施工期产污环节图 1、施工期大气污染源分析 （1）施工扬尘 施工扬尘的主要来源有：运输车辆行驶所造成的道路扬尘，散流料装卸及堆放扬尘等。施工各阶段均有不同程度的扬尘产生。 参照河南省环境保护厅关于发布《河南省建筑扬尘排污量抽样测算办法》（暂行）的公告中相关规定，扬尘基本排放量测算如下： ①运输车辆行驶所造成的道路扬尘：物料运输扬尘主要是由施工车辆运输施工材料而引起的，主要跟车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面积尘湿度有关，其中风速还直接影响到扬尘的传输距离。 按相关规定清运项目建筑垃圾和建筑材料运输时，在完全干燥的情况下，车辆在行驶过程中产生的扬尘可按下面经验公式计算： Q =0.123(V / 5)(W / 6.8)0.85(P / 0.5)0.75 式中：Q-车辆行驶时的扬尘，kg/km•辆； V －汽车速度，km/h； W －汽车载重量，t； P －道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目建筑垃圾清运和施工材料运输的车辆在施工区内行驶距离按100m计，平均每天发空车及载重车各10辆，空车重约10t，载重车重约30t，以10km/h的速度行驶。根据本项目的实际情况，道路路况以0.1kg/ m2 计，则运输车辆动力起尘量均为0.36kg/d，本项目施工期车辆运送时长按100天计，则车辆在施工区行驶的起尘量为0.036t。 ②散流物料装卸作业扬尘排放量核算：按照装卸1吨散流物料排放3.88公斤粉尘确定。拟建项目所用散流物料（砂石等）约1000t，散装物料的装卸运输粉尘基本排放量为3.88t； ③散流物料堆放扬尘排放量核算：按照堆存1吨散流物料每年排放1.97公斤粉尘确定（按月核定，不足一个月按一个月计算）。散装物料的堆放时间按照2个月计，每月散流物料最大堆存量按500t计，则堆场的扬尘基本排放量为0.985t。 综上所述，项目施工期扬尘基本排放量为4.9t。 本项目按照《新乡市建筑施工扬尘防治20条标准》和《新乡市治理建筑工程施工扬尘污染攻坚战实施细则》中相关规定采取一系列扬尘控制措施后，实际扬尘排放量可减少70%，则扬尘最终排放量约为1.47t。 （2）机械及运输车辆尾气 项目施工期间燃油机械设备较多，且一般采用轻柴油作为动力。使用柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等作业时会产生一定量的废气，其中主要污染物为NOx、SO2和CO。 2、施工期水污染源分析 施工期的污水排放主要来自于建筑施工人员生活污水和施工生产废水。 （1）生活污水 由于施工期间主要施工人员均为附近居民，不设置施工营地，生活污水来源于施工人员的生活用水，主要是施工人员洗脸、洗手及厕所产生的污水，主要污染物是COD、BOD5、SS、NH3-N等。本项目共有施工人员约30人，施工期约6个月（150天计），施工人员每人每天生活用水量以40L计，生活污水按用水量的80%计，则生活污水排放量为1.2m3/d，整个施工期生活废水排放量为144m3。 （2）施工生产废水 本项目施工废水包括施工机械的跑、冒、滴、漏；砂石冲洗水、混凝土养护水、设备车辆冲洗水等。经查阅相关资料，这部分废水按照3.28L/m2计算，本项目钢结构厂房及仓库不需要养护，无废水产生，混凝土建筑物建筑面积约为6730m2，施工废水按照混凝土建筑物面积核算，本项目废水产生量约为22m3。废水主要污染成分为水泥碎粒、沙土以及一定的油污，据类比调查，施工污水的悬浮物浓度约为1500~2000mg/L，通过临时沉淀池处理后可用于施工场地降尘。 3、施工期噪声源分析 在施工期内不同阶段有不同的噪声源。 基础工程阶段：推土机、挖掘机、装载机、运输车辆等； 主体及附属工程阶段：吊车、升降机、振捣捧、电锯、电刨、运输车辆等。 装饰装修工程阶段：吊车、升降机、电锯、电刨等。 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》，白天施工场界的最高噪声值不得超过70dB(A)，夜间噪声不得超过55dB(A)。经类比，机械运行时在距声源1m处的噪声值在80~95dB(A)左右，还有一些突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。主要施工机械源强见下表19。 表19 施工期主要噪声源特征 单位：dB(A) 施工阶段; 设备名称; 噪声级; 施工期声源性质; 发生机理. 基础工程阶段; 挖掘机; 90~95; 间歇性; 机械运转. 推土机; 90~95; 间歇性; 机械运转. 装载机; 90~95; 间歇性; 机械运转. 自卸卡车; 80~85; 间歇性; 机械运转. 打桩机; 80~85; 间歇性; 机械运转. 主体及附属工程阶段; 振捣器; 80~85; 间歇性; 机械运转/物理碰撞. 电锯; 80~85; 间歇性; 机械运转/物理碰撞. 电焊机; 75~80; 间歇性; 机械运转. 空压机; 80~85; 间歇性; 空气动力性. 吊车; 75~80; 间歇性; 机械运转. 装饰装修工程阶段; 电钻; 80~85; 间歇性; 机械运转/物理碰撞. 电锤; 75~80; 间歇性; 机械运转/物理碰撞. 木工刨; 75~80; 间歇性; 机械运转/物理碰撞. 磨光机; 75~80; 间歇性; 机械运转/物理碰撞. 吊车; 75~80; 间歇性; 机械运转. 升降机; 75~80; 间歇性; 机械运转. 4、施工期固体废物污染源分析 （1）建筑垃圾 项目施工产生的建筑垃圾主要为房屋建设产生的水泥料渣、金属废料。根据建设单位提供数据，施工期按35kg/m2的建筑垃圾进行估算，本次仅对混凝土建筑物产生的建筑垃圾进行核算，混凝土建筑物建筑面积约为6730m2，因此项目施工期产生建筑垃圾235.55t，建筑垃圾均拉至指定的建筑垃圾处理厂进行综合处理。 （2）生活垃圾 施工人员生活垃圾以每人0.5kg/d计，施工人员为30人，则生活垃圾产生量为0.015t/d，施工时间6个月（150天计），则施工期生活垃圾约2.25t。生活垃圾定点收集，定期统一清运运至指定的垃圾填埋场。 二、营运期工程分析 1、工艺流程图示： 本项目产品为振动筛，主要原材料为钢板、电机、轴承、筛网，辅料为标准件。本项目生产工艺流及产污环节示意程图见图4。 图4 工艺流程及污染节点图 主要生产工序简述如下： （1）下料：根据生产需要，购买所需规格的钢板。按照设计要求分别采用等离子切割机、剪板机对钢板进行分割。下料过程会产生废气、噪声、固废； （2）焊接：将下料完成的钢板按照规格设计进行焊接组成框架，即底座等自加工配件半成品，焊接过程中会产生废气、噪声、固废； （3）打磨：原料经焊接后，根据原料的表面状况，有锈迹的放入抛丸机内进行打磨，抛丸打磨后，进入下步机械加工作业。打磨过程中会产生废气、噪声、固废； - （4）机械加工：按照图纸的图样和尺寸，使用车床、钻床、铣床、刨床、折弯机进行车铣削机械加工，得到相应规格的半成品。机械加工过程中会产生噪声、固废； （5）喷漆（外协）：通过与新乡市第一振动机械厂有限公司签订协议，对制作好的振动筛进行喷漆，可以对产品起到防腐的作用，喷漆后运回厂中进行下步组装作业； - （6）组装：由人工按照设计图纸进行组装，组装完成后即为振动筛成品。 3、主要污染工序： 项目产污环节工序详见下表。 表20 项目产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 切割; 颗粒物; 经1套滤芯除尘器处理后，由1根15m高排气筒排放. 焊接; 颗粒物; 经移动式焊烟净化器处理后于车间内无组织排放. 打磨; 颗粒物; 经1套袋式除尘器处理后，由1根15m高排气筒排放. 废水; 职工; 生活污水; 新建2座5m3的化粪池. 噪声; 生产设备; 生产设备; 优选低噪声设备、基础减振、厂房隔声等. 固废; 下料; 边角料; 边角料在厂房内收集后，经一般固废暂存间（20m2）暂存，综合外售. 除尘器; 除尘器收集的粉尘; 经专门容器收集于一般固废暂存间（20m2）暂存，综合外售. 焊接; 焊渣. 袋式除尘器; 废滤袋. 滤芯除尘器和移动式焊烟净化器; 废滤芯. 职工; 生活垃圾; 厂区内设置垃圾箱收集后，交由环卫部门定期清运处理. 加工中心; 废切削液; 废切削液收集于塑料桶中，封存于危废暂存间（10m2），定期交由有资质单位处理. 设备检修; 废机油; 废机油收集于塑料桶中，封存于危废暂存间（10m2），定期交由有资质单位处理. 废液压油; 废液压油收集于塑料桶中，封存于危废暂存间（10m2），定期交由有资质单位处理. - 4、营运期污染源强分析 4.1废气源强分析 本项目废气主要是切割废气、焊接废气和抛丸废气。 （1）切割废气 本项目等离子切割机设置在1#生产车间，运行时长为8h/d，年运行300d，在使用等离子切割机进行钢板切割时会产生粉尘，根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》推荐的经验排放系数，切割产生的粉尘量按原材料的0.1%计。本项目扩建完成后钢板量为180t/a，则项目产生的粉尘量为0.18t/a。 项目等离子切割机的切割平台的下方设置抽风装置，与切割头保持在一条线上，捕尘率为95%，经滤芯除尘器处理后，通过管道连接经由1根15m高的排气筒（P1）排放，滤芯除尘器除尘效率按90%计，风机风量按3000m³/h，项目有组织粉尘产生浓度及产生量分别为23.75mg/m3、0.171t/a，经滤芯除尘器处理后，有组织粉尘排放浓度及排放量为2.4mg/m3、0.0171t/a，无组织排放粉尘0.009t/a（0.104kg/h）。 （2）焊接废气 本项目1#、2#生产车间均设置焊接加工，焊接加工过程中需要等离子焊机和氩弧焊机，焊接工序会产生焊烟。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》可知，电弧焊机6-8g/kg，氩弧焊2-5g/kg。本项目扩建完成后焊条用量为2t/a，焊丝消耗量为6t/a。等离子焊机产污系数按8g/kg计，烟尘产生量为16kg/a；氩弧焊产污系数按5g/kg计，烟尘产生量为30kg/a。焊接烟尘产生总量为46kg/a。焊接时每台焊机配置1台移动式焊烟净化器（共计31台），焊接烟尘由集气罩收集，经焊烟净化器处理后于车间内排放。集气罩效率按80%计，焊烟净化器的净化效率按90%计，则无组织排放烟尘12.88kg/a（1#生产车间6.44kg/a，2#生产车间6.44kg/a）。 （3）抛丸废气 根据《工业卫生与职业病》（2000年第26卷），喷砂除锈过程中产生的粉尘量约为1.2-2.4kg/t钢（处理量）。本项目钢板用量为180t/a，本次评价以最大粉尘量2.4kg/t计算，故抛丸产生的粉尘量为0.432t/a。抛丸机工作时长为4h/d，年工作时长为1200h，抛丸机除尘风机风量为3000m3/h，粉尘产生浓度为120mg/m3。项目抛丸工段全封闭，抛丸粉尘采用袋式除尘器处理后，经1根15m高排气筒排放，除尘率按90%计，则有组织排放粉尘量为0.0432t/a，排放浓度为12mg/m3。 表21 本项目废气产排情况一览表 排气筒编号; 污染源; 排气量m3/h; 污染源名称; 污染物产生情况; 处理措施; 处理后污染物排放情况. 产生浓度 mg/m3; 产生量 t/a; 排放浓度 mg/m3; 排放量 t/a. 1#; 切割; 3000; 粉尘; 23.75; 0.171; 滤芯除尘器（除尘效率按90%计）; 1根15m高排气筒排放; 2.4; 0.0171. 2#; 抛丸打磨; 3000; 粉尘; 120; 0.432; 袋式除尘器（除尘效率按90%计）; 1根15m高排气筒排放; 12; 0.0432. /; 切割; /; 无组织粉尘; /; 0.009; /; /; /; 0.009. /; 焊接; /; 无组织烟尘; /; 0.46; 移动式焊烟净化器（处理效率90%）; /; /; 0.01288. ### 4.2废水源强分析 本项目新增职工25人，扩建后职工共计35人，年工作300天。本项目职工不在厂区就餐住宿，依据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按30L/d·人计，则用水量为1.05t/d（315t/a）；污水产生系数取0.8，则产生污水量为0.84t/d（252t/a）。污水中污染物的浓度及产生量为COD 300mg/L 0.0756t/a、BOD5 180mg/L 0.0454t/a、SS 220mg/L 0.055t/a、NH3-N 25mg/L 0.0063t/a、TP 2.5mg/L 0.00063t/a，本项目生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。 - 4.3噪声源强分析 本项目运营期噪声主要为设备噪声，主要来源于破碎机、粉碎机、颗粒机等，其噪声级为80-90dB(A)。 表22 项目噪声污染源统计表 序号; 噪声源; 所在位置; 数量; 声级dB(A). 1; 车床; 生产车间; 5台; 80. 2; 立式升降台铣床; 生产车间; 1台; 80. 3; 摇臂钻; 生产车间; 2台; 85. 4; 钻床; 生产车间; 1台; 85. 5; 刨床; 生产车间; 1台; 85. 6; 压缩气泵; 生产车间; 2台; 90. 7; 电火花数控线切割机床; 生产车间; 1台; 85. 8; 等离子切割机; 生产车间; 1台; 85. 9; 剪板机; 生产车间; 1台; 85. 10; 折弯机; 生产车间; 1台; 85. - 4.4固体废物源强分析 项目营运过程产生的固体废物主要有生活垃圾、边角料、除尘器收集的粉尘、焊渣、废滤袋、废滤芯、废切削液、废机油、废液压油。 （1）生活垃圾 本项目新增职工25人，扩建后职工共计35人，年工作300天，活垃圾产生量按0.5kg/（d·人）计算，则项目生活垃圾产生量为5.25t/a。 （2）边角料 项目在下料、机械加工过程中会产生边角料，原材料利用率按95%计，则边角料产生量8.75t/a，边角料在厂房内收集后，经一般固废暂存间（20m2）暂存，综合外售。 - （3）除尘器收集的粉尘 - 本项目抛丸粉尘经袋式除尘器处理，焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理，切割切割经滤芯除尘器处理，项目经除尘器收集的粉尘量约为0.58t/a。本项目收集的粉尘经专门容器收集于一般固废暂存间（20m2）暂存，综合外售。 （4）焊渣 本项目焊条用量为2t/a，焊接利用率为95 %，则焊渣产生量为0.1t/a，焊渣经专门容器收集于一般固废暂存间（20m2）暂存，综合外售。 （5）废滤袋、废滤芯 本项目设置袋式除尘器处理抛丸粉尘，移动式焊烟净化器处理焊接烟尘，滤芯除尘器处理切割粉尘，在废气治理过程中滤袋和滤芯均应定期进行更换，本次评价更换频次按1年一次，废滤袋产生量为24个/a，废滤芯产生量为35个/a。本项目废滤袋、废滤芯经专门容器收集于一般固废暂存间（20m2）暂存，综合外售。 （6）废切削液 本项目切削液主要用于加工中心对工件铣削的润滑与冷却，本项目使用切削液原液年用量为0.1t/a。切削液可循环使用，但考虑长时间使用会变质，需定期更换。项目切削液一般每隔半年（即6个月）更换一次，每次切削液用量约为0.05t/a，则项目废切削液产生量为0.1t/a。废切削液属于危险固废，编号为HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，废物代码为900-006-09。废切削液经塑料桶收集后，暂存于危废暂存间（10m2），定期交由资质单位处理。 - （7）废机油 本项目废机油主要产生于设备检修过程中，产生量0.5t/a，废机油属于危险废物，危废类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08。废机油经塑料桶收集后，暂存于危废暂存间（10m2），定期交由资质单位处理。 - （8）废液压油 本项目液压设备的液压油在线量约0.15t/a，液压设备每年检修一次，在检修过程中会产生废液压油，废液压油产生量为0.15t/a，废液压油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-218-08。废液压油经塑料桶收集后，暂存于危废暂存间（10m2），定期交由资质单位处理。 5、本工程完成后全厂污染物排放“三本账”情况 本项目建成后全厂污染物产排“三本账”情况见表23： 表23 本工程完成后全厂污染物排放“三本账”一览表 污染物; 现有工程排放量(t/a); 本工程 排放量(t/a); “以新带老” 削减量(t/a); 本工程完成后 全厂污染物排放量（t/a）; 排放增减量. 废气; 烟尘; 0; 0; 0; 0; 0. SO2; 0; 0; 0; 0; 0. NOx; 0; 0; 0; 0; 0. 废水; COD; 0; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0; 0; 0; 0. TP; 0; 0; 0; 0; 0. 固废; 0; 0; 0; 0; 0.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 切割 | 颗粒物（有组织） | 23.75mg/m3、0.171t/a | 2.4mg/m3、0.0171t/a |
|  |  | 颗粒物（无组织） | 0.009t/a | 0.009t/a |
|  | 焊接 | 颗粒物（无组织） | 0.046t/a | 0.01288t/a |
|  | 抛丸废气 | 颗粒物（有组织） | 120mg/m3、0.432t/a | 12mg/m3、0.0432t/a |
| 水污染物 | 生活污水 （252t/a） | COD | 300mg/L、0.0756t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 180mg/L、0.0454t/a | 0 |
|  |  | SS | 220mg/L、0.055t/a | 0 |
|  |  | NH3-N | 25mg/L、0.0063t/a | 0 |
|  |  | TP | 2.5mg/L、0.00063t/a | 0 |
| 固体废物 | 下料 | 边角料 | 8.75t/a | 0 |
|  | 除尘器 | 粉尘 | 0.7t/a | 0 |
|  | 焊接 | 焊渣 | 0.1t/a | 0 |
|  | 袋式除尘器 | 废滤袋 | 24个/a | 0 |
|  | 滤芯除尘器和移动式焊烟净化器 | 废滤芯 | 35个/a | 0 |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 5.25t/a | 0 |
|  | 加工中心 | 废切削液 | 0.1t/a | 0 |
|  | 设备检修 | 废机油 | 0.5t/a | 0 |
|  | 设备检修 | 废液压油 | 0.15t/a | 0 |
| 噪声 | 本项目运营期的噪声污染源主要为钻床、铣床等，本项目优选低噪声设备，再经基础减振、厂房隔声、距离衰减后可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周边环境影响较小。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目周围没有需要特殊保护的生态敏感区，建设单位在生产过程中排放的各个污染物进行有效的治理，不会对项目周边的生态环境造成明显的影响。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

- 施工期环境影响简要分析： 本项目计划施工期为6个月（150天计），施工期环境影响主要为施工场地扬尘和施工机械噪声，其次为施工废水、工作人员的生活污水及施工过程产生的建筑垃圾、生活垃圾等。施工期这些环境影响都是暂时性的。 1、废气 施工期大气环境问题为施工扬尘和施工机械及运输车辆尾气。 （1）扬尘 项目施工期的扬尘来源主要包括道路运输扬尘、土石方开掘和散装物料的堆放扬尘、建设施工扬尘。 ①道路运输扬尘 本项目道路运输扬尘主要为建筑材料及建筑垃圾运输时车辆在行驶过程中产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km.辆； V—汽车速度，km/h; W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 表24为一辆10t卡车，通过长度为1km的一段路面时，路面不同清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在路面同样清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 表24 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 〔kg/（km·辆）〕 P 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5(km/h); 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10(km/h); 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15(km/h); 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20(km/h); 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 综上所述，扬尘的产生量与施工队的文明作业程度和管理水平密切相关，扬尘量也受当时的风速、湿度、温度等气象要素影响。一般情况下，施工工地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的道路路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右，根据施工场地洒水抑尘的实验结果，可见每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染影响距离减小到20-50m范围。 表25 洒水抑尘实验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 施工期运输车辆产生的扬尘会对运输路线两侧一定区域的环境空气造成一定的污染，造成局部环境空气TSP超标。为减少道路运输扬尘对周围环境的影响，根据《新乡市建筑施工扬尘防治20条标准》和《新乡市治理建筑工程施工扬尘污染攻坚战实施细则》要求，可以通过对运输道路进行硬化、洒水抑尘、清扫运输道路等措施减少扬尘的产生量。 ②堆场扬尘 扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，一些施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后，临时露天堆放，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘。起尘量与风速和尘粒的含水量有关，因此，减少露天堆放、保证尘粒有一定的含水量和减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见表26。 表26 不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径(μm); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度(m/s); 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0108; 0.147. 粉尘粒径(μm); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度(m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粉尘粒径(μm); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度(m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表26可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。为减少堆场扬尘对周围各敏感点的影响，施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），围挡（墙）高度2.5m，应尽量减少回填土露天堆放，必须露天堆放的易起尘的材料应加苫布覆盖。 ③施工扬尘 施工扬尘主要是土地开挖、主体工程建设等操作过程产生的扬尘。根据相关资料类比分析，项目施工扬尘影响范围主要为工地围墙外150m内，在扬尘点下风向0-50m为重污染带，50-100m为较重污染带，100-200m为较轻污染带，200m外影响轻微。 为了降低项目施工期扬尘的影响，评价要求，建设单位应评价要求，建设单位要严格执行“七个百分之百”（施工现场100%封闭围挡，砂石100%覆盖，工地路面100%硬化，拆除工程100%洒水，出工地运输车辆100%冲净车轮车身且密闭无洒漏，暂不开发场地100%绿化，外脚手架密目式安全立网100%张挂）。本次评价针对不同的污染源提出具体环保措施，具体措施包括： 1）按相关规定使用散装水泥；禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆，普通砂浆使用散装预拌砂浆。 2）建筑施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。 3）施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），四周围挡（墙）高度2.5 m。围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。 4）主体外侧必须使用合格阻燃的密目式安全网封闭，安全网应保持整齐、牢固、无破损，严禁从空中抛撒废弃物。 5）施工现场应保持整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其它部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 6）合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，污水未经处理不得进入城市管网。确保出场运输车辆清洗率达到100%。具备条件的施工现场要推广采用标准化、定型化和工具化的车辆自动冲洗和喷淋设施。 7）施工单位在场内转运土石方、拆除临时设施、现场搅拌时必须科学、合理施工，采用有效的洒水降尘措施。土石方工程在开挖和转运沿途必须采用湿法作业。 8）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 9）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 10）水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。 11）建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 12）施工现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物，不得使用煤、碳、木料等污染严重的燃料。 13）施工单位应根据工程规模，设置相应人数的专职保洁人员，负责工地内及工地围墙外周边10m范围内的环境卫生。对于影响范围大的工程，可视情况扩大施工单位的保洁责任区。 14）新开工工程应结合工程项目特点以及施工现场实际情况，单独编制施工扬尘专项控制方案，明确扬尘控制的目标、重点、制度措施以及组织机构和职责等，并将其纳入安全报监资料中。 （2）施工机械、车辆尾气 项目施工期间燃油机械设备较多，且一般采用轻柴油作为动力。使用柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等作业时会产生一些废气，其中主要污染物为CO、THC和NOx。这些酸性气体的排放将影响区域大气环境质量，增加酸雨发生的概率，并影响周围植物的生长，建设单位在施工期间应充分考虑了运输车辆尾气的影响，施工过程中要求运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆的尾气排放应进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。 2、废水 施工期的污水排放主要来自于建筑施工人员生活污水和施工生产废水。 （1）生活污水 根据工程分析，项目施工期约为150天，施工员约为30人，施工期生活污水主要为施工人员洗漱水、施工场地内临时餐厅产生的污水，主要污染物是COD、BOD5、SS、NH3-N 等。项目施工期施工人员每人每天生活用水量按40L 计，生活用水量为1.2m3 /d（180t），生活污水按用水量的80%计，则生活污水的产生量为0.96m3 /d（144t），废水中主要污染物浓度分别为COD 300mg/L 0.0432t、BOD5 180mg/L 0.0259、SS 220mg/L 0.0317t、NH3-N 25mg/L 0.0036t，本项目利用现有化粪池，定期清运。 （2）施工废水 本项目施工废水包括施工机械的跑、冒、滴、漏；砂石冲洗水、混凝土养护水、设备车辆冲洗水等。经查阅相关资料，这部分废水按照3.28L/m2计算，本项目钢结构厂房及仓库不需要养护，无废水产生，混凝土建筑物建筑面积约为7970m2，施工废水按照混凝土建筑物面积核算，本项目废水产生量约为14.126m3。废水主要污染成分为水泥碎粒、沙土以及一定的油污，据类比调查，施工污水的悬浮物浓度约为1500~2000mg/L，通过临时沉淀池处理后可用于施工场地降尘。 综上所述，项目施工期废水采取有效措施后，不会对周围水环境产生明显影响。 3、噪声 （1）主要施工设备噪声强度 施工期主要噪声为各类施工机械的设备噪声，各主要噪声源源强见表23所示，几种噪声源的噪声级范围是80-95dB(A)。 表27 主要施工噪声源强一览表 设备名称; 噪声级（dB）; 施工期声源性质; 发生机理. 挖掘机; 90～95; 间歇性; 机械运转. 推土机; 90～94; 间歇性; 机械运转. 装载机; 90～95; 间歇性; 机械运转. 运输车辆; 80～85; 间歇性; 机械运转. （2）施工噪声预测及影响分析 施工机械具有声级大、声源强、连续性等特点，噪声源强较大的机械主要为挖掘机、推土机、装载机等。主要施工机械对周边环境的噪声贡献值见表28所示： 表28 主要阶段施工机械噪声预测结果 单位：dB(A) 声源名称; 源强; 距声源不同距离处的噪声值. 10m; 20m; 30m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m. 挖掘机; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 推土机; 94; 74.0; 68.0; 64.5; 62.0; 58.4; 55.9; 54.0; 50.5; 48.0; 44.5. 装载机; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 运输车辆; 85; 67.5; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0; 41.5; 39.0; 35.5. 从上表可见，在单个施工设备作业情况下，施工噪声昼间在场界20m处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求，即昼间70dB（A）；施工噪声夜间在场界150m处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求，即夜间55dB(A)。 （3）噪声控制措施 为将项目施工期噪声降至最低，尽量减少施工噪声对周围环境的影响，评价建议采用以下措施： ①从声源上控制。建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②合理安排施工时间。施工单位应合理安排好施工时间，不得在夜间（22:00~6:00）进行产生强噪声污染、干扰周围居民生活的建筑施工作业。 ③采用距离防护措施，在不影响施工情况下将塔吊等相对固定的强噪声设备尽量移至项目东侧，人员相对较少的地方。 ④在建筑工地四周设立2.5~5m的围墙进行围挡。 ⑤在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采取围挡，减轻施工噪声对外环境的影响。 ⑥合理安排施工计划和进度。 ⑦施工场所的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。 ⑧建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ⑨建设与施工单位还应与施工场地周围单位建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。 - 采取以上措施后，施工场界噪声满足标准要求，同时能减小对周围声环境的影响。如若发生噪声扰民事件，建设单位应及时处理，协调解决。

营运期环境影响分析 一、营运期环境影响分析 1、环境空气影响分析 1.1措施可行性分析 袋式除尘器工作原理：含尘气体由进气口进入灰斗或通过敞开法兰口进入滤袋室，含尘气体透过滤袋过滤为净气进入净气室，再经净气室排气口，由风机排走。清灰是由程序控制器定时顺序启动脉冲阀，使气包内压缩空气（0.5~0.7MPa)，由喷吹管孔眼喷出（称一次风）通过文氏管诱导数倍于一次风的周围空气（称二次风）进入滤袋在瞬间急剧膨胀，并伴随着气流的反方向作用抖落粉尘，达到清灰的目的。粉尘积附再滤袋的外表面，且不断增加，使袋除尘器的阻力不断上升，为使设备阻力不超过1200Pa，袋除尘器能继续工作，需定期清除滤袋上的粉尘。代数除尘器适用于起始含尘浓度小于3g/m3的废气，不易处理有腐蚀性、附着性较强的粉尘。 图5 袋式除尘器工作原理图 本项目抛丸机采用袋式除尘器，根据袋式除尘器工作原理可知，袋式除尘器可满足抛丸粉尘的处理要求。 滤芯除尘器工作原理：含尘气体进入除尘器灰斗后，由于气流断面突然扩大及气流分布板作用，气流中一部分粗大颗粒在动和惯性力作用下沉降在灰斗；粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后，通过布朗扩散和筛滤等组合效应，使粉尘沉积在滤料表面上，净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。滤芯除尘器的阻力随滤料表面粉尘层厚度的增加而增大，阻力达到某一规定值时进行清灰。此时控制脉冲阀的启闭，首先一分室提升阀关闭，将过滤气流截断，然后电磁脉冲阀开启，压缩空气以及短的时间在上箱体内迅速膨胀，涌入滤筒，使滤筒膨胀变形产生振动，并在逆向气流冲刷的作用下，附着在滤料外表面上的粉尘被剥离落入灰斗中。清灰完毕后，电磁脉冲阀关闭，提升阀打开，该室又恢复过滤状态。清灰各室依次进行，从第一室清灰开始至下一次清灰开始为一个清灰周期。脱落的粉尘掉入灰斗内通过缷灰阀排出。滤芯除尘器适用于起始含尘浓度小于20g/m3的废气，耐热温度小于550℃。 图6 滤芯除尘器工作原理图 本项目切割采用滤芯除尘器，根据滤芯除尘器工作原理可知，滤芯除尘器可满足切割粉尘的处理要求。 1.2大气环境影响分析 根据工程分析，本项目运营期废气产排情况见下表。 表29 本项目废气产排情况一览表 排气筒编号; 污染源; 排气量m3/h; 污染源名称; 污染物产生情况; 处理措施; 处理后污染物排放情况. 产生浓度 mg/m3; 产生量 t/a; 排放浓度 mg/m3; 排放量 t/a. 1#; 切割; 3000; 粉尘; 23.75; 0.171; 滤芯除尘器（除尘效率按90%计）; 1根15m高排气筒排放; 2.4; 0.0171. 2#; 抛丸打磨; 3000; 粉尘; 120; 0.432; 袋式除尘器（除尘效率按90%计）; 1根15m高排气筒排放; 12; 0.0432. /; 切割; /; 无组织粉尘; /; 0.009; /; /; /; 0.009. /; 焊接; /; 无组织烟尘; /; 0.46; 移动式焊烟净化器（处理效率90%）; /; /; 0.01288. - （1）有组织粉尘 根据工程分析，本项目有组织废气排放情况如下： 表30 本项目有组织废气产排情况一览表 序号; 污染源名称; 污染因子; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 备注. 1; 切割; 颗粒物; 23.75mg/m3、0.171t/a; 经滤芯除尘器处理后，由1根15m高的排气筒（P1）排放（风机风量3000m3/h）; 2.4mg/m3、0.0171t/a; 有组织排放. 2; 抛丸打磨; 颗粒物; 4900mg/m3、176.4t/a; 经袋式除尘器处理后，由1根15m高的排气筒（P2）排放（风机风量3000m3/h）; 12mg/m3、0.0432t/a; 有组织排放. 根据上表可知，本项目有组织粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）。 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表31。 表31 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.7. 最低环境温度/℃; -21.3. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 干燥气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/ º; /. 本项目排气筒有组织排放污染物预测参数如下表所示： 表32 有组织污染排放参数清单 序号; 排放源; 污染物; 排放速率（kg/h）; 排气温度（℃）; 排气筒; 排气量. 高度（m）; 内径（m）. 1; 切割; 颗粒物; 0.0071; 20; 15; 0.3; 3000m3/h. 2; 抛丸打磨; 颗粒物; 0.036; 20; 15; 0.3; 3000m3/h. 本项目排气筒有组织排放污染物预测结果如下表所示： 表33 切割有组织颗粒物排放预测表 污染源; 切割. 污染因子; 颗粒物. 预测距离; 预测值mg/m3; 占标率%. 10; 2.46E-06; 0.00. 25; 5.97E-05; 0.01. 50; 1.48E-04; 0.03. 98; 2.03E-04; 0.05. 100; 2.03E-04; 0.05. 200; 1.85E-04; 0.04. 500; 1.63E-04; 0.04. 1000; 1.21E-04; 0.03. 1500; 8.30E-05; 0.02. 2000; 6.38E-05; 0.01. 2500; 6.20E-05; 0.01. 最大值; 2.03E-04; 0.05. 最大值出现距离（m）; 98. 由预测结果可知，项目切割的有组织排放颗粒物最大地面落浓度点出现在厂界外98m处，占标率为0.05%，最大落地浓度为2.03E-04mg/m³，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 表34 抛丸打磨有组织颗粒物排放预测表 污染源; 抛丸打磨. 污染因子; 颗粒物. 预测距离; 预测值mg/m3; 占标率%. 10; 1.25E-05; 0.00. 25; 3.03E-04; 0.07. 50; 7.54E-04; 0.17. 98; 1.03E-03; 0.23. 100; 1.03E-03; 0.23. 200; 9.41E-04; 0.21. 500; 8.25E-04; 0.18. 1000; 6.16E-04; 0.14. 1500; 4.21E-04; 0.09. 2000; 3.24E-04; 0.07. 2500; 3.15E-04; 0.07. 最大值; 1.03E-03; 0.23. 最大值出现距离（m）; 98. 由预测结果可知，项目抛丸打磨的有组织排放颗粒物最大地面落浓度点出现在厂界外98m处，占标率为0.23%，最大落地浓度为1.03E-03mg/m³，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （2）无组织粉尘 根据工程分析可知，本项目1#生产车间无组织颗粒物排放量为0.01544t/a，2#生产车间无组织颗粒物排放量为0.00644t/a。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN进行计算，计算参数见下表35，预测结果见下表36。 表35 无组织粉尘估算模式计算参数一览表 污染物; 排放源; 面源（m）; 废气排放量（kg/h）; 环境质量标准（mg/m³）. 有效高度; 长度; 宽度. 颗粒物; 1#生产车间; 12; 62; 42; 0.0064; 0.45. 颗粒物; 2#生产车间; 12; 55; 42; 0.0027; 0.45. 表36 无组织废气预测分析结果统计表 污染物; 出现距离（m）; 最大落地浓度（mg/m³）; Pmax（%）; 环境质量标准限值（mg/m³）; 是否达标. 颗粒物; 38; 4.64E-03; 1.03; 0.45; 达标. 生产车间距厂界及敏感点; 距离（m）; 预测浓度; 占标率; 标准限值（mg/m³）; /. 东厂界; 1; 2.84E-03; 0.59; 0.45; 达标. 西厂界; 67; 4.20E-03; 0.93; 0.45; 达标. 南厂界; 6; 2.95E-03; 0.65; 0.45; 达标. 北厂界; 1; 2.84E-03; 0.59; 0.45; 达标. 张庄村; 649; 9.49E-04; 0.21; 0.45; 达标. 由预测结果可知，项目无组织排放的颗粒物最大地面落地点出现在生产车间外38m处，最大落地浓度为4.64E-03mg/m³，占标率为1.03%。本项目无组织颗粒物厂界处最大浓度预测值为4.20E-03mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物 无组织排放限值1.0mg/m³要求；项目产生的颗粒物对最近敏感点的张庄村贡献值为9.49E-04mg/m³，可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 a、大气防护距离 大气环境防护距离是指为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。本项目的大气环境防护距离按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的计算模式进行计算。本项目厂界满足环境质量标准，无超标点，不需要设置大气环境防护距离。本项目无组织排放的颗粒物不会对周围敏感点造成影响。 b、卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），以颗粒物作为评价因子，工业企业的卫生防护距离计算如下： QcQm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从下表查取。 Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg·h-1。 根据工程分析，厂区平面布置、当地气象资料及环境质量标准限值，确定本项目卫生防护距离计算所需具体参数数值及计算结果，见表37。 表37 卫生防护距离计算参数一览表 污染源; 有害气体名称; 无组织排放量Qc（kg/h）; 参数值; 标准值Cm（mg/m3）; 计算结果 （m）; 卫生防护距离 （m）. S; A; B; C; D. 1#生产车间; 颗粒物; 0.0064; 2604; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.45; 0.401; 50. 2#生产车间; 颗粒物; 0.0027; 2310; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.45; 0.109; 50. 由表37可知，项目1#、2#生产车间均应设置50m卫生防护距离。本项目全厂卫生防护距离分别为东厂界外50m，西厂界外0m，南厂界外44m，北厂界外50m，项目卫生防护距离包络图具体见附图四。本项目卫生防护距离内主要为厂房、农田，无学校、医院等敏感目标。 2、水环境影响分析 本项目新增职工25人，扩建后职工共计35人，年工作300天。本项目职工不在厂区就餐住宿，依据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按30L/d·人计，则用水量为1.05t/d（315t/a）；污水产生系数取0.8，则产生污水量为0.84t/d（252t/a）。污水中污染物的浓度及产生量为COD 300mg/L 0.0756t/a、BOD5 180mg/L 0.0454t/a、SS 220mg/L 0.055t/a、NH3-N 25mg/L 0.0063t/a、TP 2.5mg/L 0.00063t/a。 根据调查，本项目现有一座10m³的化粪池，可容纳本项目11天的生活污水。评价要求在1#办公楼、2#办公楼下各建设1座5m³的化粪池，全厂化粪池总容积为20m3，可容纳全厂23天的生活污水。本项目生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。 项目产生的废水不会对周边水环境产生影响。 3、噪声影响分析 根据项目设备的噪声排放特点，按照《环境影响评价技术导则-声环境》HJ2.4-2009的要求，选择点声源预测模式预测噪声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 ①对于室外噪点声源，已知 A 声功率级或者某点的 A 声级时，可以按下列公式计算距离该点声源r米处的 A 声级： L2=L1 – 20lg（r2/r1） 式中： r1、r2 ——距声源距离（m）， L2、L1 —— r2 、r1处的声级强度。 ②对于室内点声源，先按下式计算其等效室外声源声功率级，然后按室外点声源预测方法计算预测点的A声级： Lp2＝Lp1-（TL+6） Lw=Lp2(T)+10lg S 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级 ； Lp2—室外某倍频带的声压级； TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB（A）； S—房间内表面面积，m2； ③对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式：两个以上多声源同时存在时，总声压级用下式计算： L=10lgi=1n100.1Li式中：L ——总声压级[dB（A）]； Li ——第i个声源的声压级； n ——声源个数。 项目高噪声设备噪音源强及设备到厂界距离见表38。 表38 项目高噪声设备噪音源强一览表 序号; 噪声源; 数量; 噪声源声级dB(A); 治理措施; 治理后源强dB(A). 1; 车床; 5台; 87.0; 优选低噪声设备、基础减振、厂房隔音; 62. 2; 立式升降台铣床; 1台; 80.0; 55. 3; 摇臂钻; 2台; 88.0; 63. 4; 钻床; 1台; 85.0; 60. 5; 刨床; 1台; 85.0; 60. 6; 压缩气泵; 2台; 93.0; 68. 7; 电火花数控线切割机床; 1台; 85.0; 60. 8; 等离子切割机; 1台; 85.0; 60. 9; 剪板机; 1台; 85.0; 60. 10; 折弯机; 1台; 85.0; 60. 经厂房隔声等措施降噪后，生产设备同时运行时，并经距离衰减后，对厂界的影响见表39。所示： 表39 项目各厂界噪声贡献值 序号; 厂界; 设备到厂界距离（m）; 设备噪声贡献值 dB（A）; 厂界噪声贡献值 dB（A）. 1; 东厂界; 车床; 16; 37.9; 47.5. 立式升降台铣床; 15; 31.5. 摇臂钻; 13; 40.7. 钻床; 12; 38.4. 刨床; 16; 35.9. 压缩气泵; 20; 42.0. 电火花数控线切割机床; 23; 32.8. 等离子切割机; 15; 36.5. 剪板机; 20; 34.0. 折弯机; 22; 33.2. 2; 西厂界; 车床; 92; 22.7; 33.8. 立式升降台铣床; 93; 15.6. 摇臂钻; 95; 23.4. 钻床; 96; 20.4. 刨床; 92; 20.7. 压缩气泵; 88; 29.1. 电火花数控线切割机床; 85; 21.4. 等离子切割机; 93; 20.6. 剪板机; 88; 21.1. 折弯机; 86; 21.3. 3; 南厂界; 车床; 12; 40.4; 46.8. 立式升降台铣床; 15; 31.5. 摇臂钻; 14; 40.1. 钻床; 114; 18.9. 刨床; 105; 19.6. 压缩气泵; 19; 42.4. 电火花数控线切割机床; 24; 32.4. 等离子切割机; 30; 30.5. 剪板机; 22; 33.2. 折弯机; 21; 33.6. 4; 北厂界; 车床; 118; 20.6; 38.2. 立式升降台铣床; 115; 13.8. 摇臂钻; 116; 21.7. 钻床; 16; 35.9. 刨床; 25; 32.0. 压缩气泵; 111; 27.1. 电火花数控线切割机床; 106; 19.5. 等离子切割机; 100; 20.0. 剪板机; 108; 19.3. 折弯机; 109; 19.3. 由上表可知，经过采取降噪措施后，本项目运营期昼厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值昼间≤60dB（A）标准要求。 为降低正常运营期间厂界噪声对周边环境的影响，评价要求采取如下措施： （1）优选低噪声设备； （2）针对噪声较高的设备安装减震垫，合理布置设备； （3）定期维护设备，避免老化引起的噪声，使其处于良好运行状态； （4）对车间根据功能单元不同进行隔断处理，生产时尽量少开启门窗； （5）加强职工操作技能培训，避免异常噪声产生，并避开休息时间作业。 通过以上措施，本项目厂界噪声可达标排放，对周围环境影响不大。 4、固体废物影响分析 固体废弃物对环境的影响主要是通过雨淋、风吹等作用对水体和空气产生二次污染。固废如不进行及时妥善处置，除有损环境美观外，其中的有机成分易于酸败产生有毒有害气体和扬尘，污染周围环境空气；经雨水淋溶或地下水浸泡，有毒有害物质随淋滤水迁移，污染附近地表水体，同时淋滤水的渗透可以破坏土壤团粒结构和微生物的生存条件，影响植物生长发育。我国固体废弃物管理的技术政策是对各类废物实施“减量化、资源化和无害化”，建设单位应尽可能减少固废的产生，对已产生固废可利用的要尽可能利用，对不可利用的固体废弃物要实现无害化处置。 本项目一般固废包括边角料、除尘器收集的粉尘、焊渣、废滤袋、废滤芯和生活垃圾。 表40 项目一般固废处理方式汇总表 序号; 种类; 产生量; 性质; 处理方式. 1; 边角料; 8.75t/a; 一般固废; 边角料在厂房内收集后，经一般固废暂存间（20m2）暂存，综合外售. 2; 除尘器收集的粉尘; 0.7t/a; 一般固废; 经专门容器收集于一般固废暂存间（20m2）暂存，综合外售. 3; 焊渣; 0.1t/a; 一般固废. 4; 废滤袋; 24个/a; 一般固废. 5; 废滤芯; 35个/a; 一般固废. 6; 生活垃圾; 5.25t/a; 一般固废; 厂区内设置垃圾箱收集后，交由环卫部门定期清运处理. 一般固废贮存处置要求：本项目一般固废收集存放设施应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建设，一般固废暂存间应设置20m2，并建设顶棚和围堰，地面进行防渗处理，防渗性能不低于1.5m厚，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，防止污染物流失及造成二次污染，以“减量化、资源化、无害化”为基本原则，在综合利用的基础上，及时组织清运，最终经综合利用或妥善进行处置，基本不会对周围环境产生明显的不利影响。 危险固废：本项目运营期危险废物为废切削液、废机油、废液压油。 表41 项目危险固废处理方式汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防 治措施. 1; 废切削液; HW09油/水、烃/水混合物或乳化液; 900-006-09; 0.1t/a; 加工中心; 液体; 乳化液; 废切削液; 半年; T; 废切削液收集于塑料桶中，封存于危废暂存间（10m2），定期交由有资质单位处理. 2; 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-214-08; 0.5t/a; 设备检修; 液体; 矿物油; 废矿物油; 1年; T/In; 废机油收集于塑料桶中，封存于危废暂存间（10m2），定期交由有资质单位处理. 3; 废液压油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-218-08; 0.15t/a; 设备检修; 液体; 矿物油; 废矿物油; 1年; T/In; 废液压油收集于塑料桶中，封存于危废暂存间（10m2），定期交由有资质单位处理. - 危险废物贮存要求：建设单位必须严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中有关要求，做好危险废物贮存工作，收集的危险废物定期交由有资质的专业单位进行集中无害化处置。具体做到： ①危废暂存间设置10m2，地面与裙角要用坚固、防渗材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，必须有渗漏液体收集装置、气体导出口； ②设施内要有安全照明设施及观察窗口，地面须有耐腐蚀的硬化地面，表面无裂痕，设置堵截泄露的裙角，地面与裙角所围建的容积不低于最大容器的最大存储量或总存储量的五分之一； ③不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断，危废暂存间基础需进行防渗，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围，衬里材料要与存放危险废物相容； ④危废暂存间建设需满足防风、防雨、防晒要求，危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，箱柜应设多个直径不少于30mm的排气孔。 ⑤危废暂存间采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 综上所述，本项目营运期产生的固体废物对周围环境影响较小。 二、环境管理与监测计划 - （1）环境管理的目的 该项目运行期会对周边环境产生一定的影响，必须通过环保措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家经济发展、社会发展和环境建设同步发展的方针。 （2）环保机构设置及职责 环境管理机构的基本任务是负责组织、落实、监督本项目的环保工作，其主要职责如下： ①贯彻执行国家和地方相关的环境保护法律、法规、条例和标准；②制定并组织实施企业环境保护计划，填报排污申报表和环境统计报表等；③监督和检查环保设施运行状况；④负责编制环境风险应急预案，组织协调环境事故的处理；⑤负责推行企业清洁生产工作；⑥组织制定全院环境保护管理的规章制度和主要污染岗位的操作规范，并监督执行；⑦领导和组织本单位的环境监测工作；⑧推广应用环境保护的先进技术和经验；⑨除完成院内有关环境保护工作外，还应接受当地政府环保部门的检查监督，并按要求上报相应的环境管理工作执行情况。 - （3）环保制度 - 1）报告制度 - 凡实施排污许可证制度的排污单位，应执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当地环保部门申报，改、扩建项目必须按《建设项目环境保护管理条例》等文件的要求，报请有审批权限的环保部门审批。 - 2）污染治理设施的管理、监督制度 - 项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地进行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企事业单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。 - 3）定期进行事故应急演习。 - （4）监测计划 根据本项目特点，项目运营期需要对生产过程产生的废气、噪声等污染因素进行监测，具体监测计划见表42。 表42 运营期监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 废气; 切割排放口P1; 颗粒物; 委托有监测资质的单位，每季度监测1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物 最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）要求；无组织排放限值1.0mg/m³要求. 抛丸排放口P2; 颗粒物; 委托有监测资质的单位，每季度监测1次. 厂界（无组织排放源上风向1个参照点，下风向针对每个源1个监控点）; 颗粒物; 委托有监测资质的单位，每季度监测1次. 噪声; 四周边界; 等效连续A 声级; 委托有监测资质的单位，每季度监测1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准. （5）规范排污口 根据《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定，在厂区“三废”及噪声排放点设置标志牌，标志牌应设在与之功能相应的醒目处。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有形象损坏、颜色污染、退色等情况时，应及时修复或更换，检查时间至少每年一次。同时厂内总排口应根据环保要求留有采样口，并设置明显标志，以便环保部门定期检查、监督和验收。 排放口图形标志见表43。 表43 排污口图形标示 序号; 标志名称; 提示图形符号; 警告图形符号; 功能说明. 1; 污水排放口; 表示污水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 5; 危险固废; 表示危险废物贮存、处置场. 四、环保投资概算及环保设施验收 本项目总投资为500万元，环保投资为29.5万元，占总投资的5.9％。环保投资详见下表44，环保竣工验收内容及执行标准见表45。 表44 项目环保投资一览表 项目; 污染源; 污染物; 环保设施; 投资金额（万元）. 废气; 切割工序; 颗粒物; 经1套滤芯除尘器处理后，由1根15m高的排气筒（P1）排放; 5. 焊接工序; 颗粒物; 经31台移动式焊烟净化器处理后于车间内无组织排放; 6. 抛丸打磨; 颗粒物; 经1套布袋除尘器处理后，由1根15m高的排气筒（P2）排放; 5. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP; 新建2座化粪池5m3; 5. 噪声; 生产设备; 噪声; 优选低噪声设备、基础减振、厂房隔声等; 2. 固废; 下料; 边角料; 边角料在厂房内收集后，经一般固废暂存间（20m2）暂存，综合外售; 2. 除尘器; 除尘器收集的粉尘; 经专门容器收集于一般固废暂存间（20m2）暂存，综合外售; 2. 焊接; 焊渣. 袋式除尘器; 废滤袋. 滤芯除尘器和移动式焊烟净化器; 废滤芯. 职工; 生活垃圾; 厂区内设置5个垃圾箱收集后，交由环卫部门定期清运处理; 0.5. 加工中心; 废切削液; 废切削液收集于塑料桶中，封存于危废暂存间（10m2），定期交由有资质单位处理; 2. 设备检修; 废机油; 废机油收集于塑料桶中，封存于危废暂存间（10m2），定期交由有资质单位处理. 废液压油; 废液压油收集于塑料桶中，封存于危废暂存间（10m2），定期交由有资质单位处理. 合计; 29.5. 表45 项目“三同时”环保竣工验收一览表 类别; 污染源/物; 环保验收内容; 执行标准. 废气; 切割工序颗粒物; 经1套滤芯除尘器处理后，由1根15m高的排气筒（P1）排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物 最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）要求；无组织排放限值1.0mg/m³要求. 焊接工序颗粒物; 经31台移动式焊烟净化器处理后于车间内无组织排放. 抛丸打磨颗粒物; 经1套布袋除尘器处理后，由1根15m高的排气筒（P2）排放. 废水; 生活污水; 新建2座化粪池5m3; /. 噪声; 生产设备; 优选低噪声设备、基础减振、厂房隔声等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 固废; 下料边角料; 边角料在厂房内收集后，经一般固废暂存间（20m2）暂存，综合外售; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB 18599-2001）及修改单. 除尘器粉尘; 经专门容器收集于一般固废暂存间（20m2）暂存，综合外售. 焊渣. 废滤袋. 废滤芯. 职工生活垃圾; 厂区内设置5个垃圾箱收集后，交由环卫部门定期清运处理. 废切削液; 废切削液收集于塑料桶中，封存于危废暂存间（10m2），定期交由有资质单位处理; 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. 废机油; 废机油收集于塑料桶中，封存于危废暂存间（10m2），定期交由有资质单位处理. 废液压油; 废液压油收集于塑料桶中，封存于危废暂存间（10m2），定期交由有资质单位处理.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割工序 | 颗粒物 | 经1套滤芯除尘器处理后，由1根15m高排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 焊接工序 | 颗粒物 | 经移动式焊烟净化器处理后于车间内无组织排放 | 达标排放 |
|  | 抛丸打磨 | 颗粒物 | 经1套袋式除尘器处理后，由1根15m高排气筒排放 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 职工 | 生活污水 | 新建2座5m3化粪池 | 不外排 |
| 固 体 废 弃 物 | 下料 | 边角料 | 边角料在厂房内收集后，经一般固废暂存间（20m2）暂存，综合外售 | 合理处置 |
|  | 除尘器 | 除尘器收集的粉尘 | 经专门容器收集于一般固废暂存间（20m2）暂存，综合外售 | 合理处置 |
|  | 焊接 | 焊渣 |  |  |
|  | 袋式除尘器 | 废滤袋 |  |  |
|  | 滤芯除尘器和移动式焊烟净化器 | 废滤芯 |  |  |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 厂区内设置垃圾箱收集后，交由环卫部门定期清运处理 | 合理处置 |
|  | 加工中心 | 废切削液 | 废切削液收集于塑料桶中，封存于危废暂存间（10m2），定期交由有资质单位处理 | 合理处置 |
|  | 设备检修 | 废机油 | 废机油收集于塑料桶中，封存于危废暂存间（10m2），定期交由有资质单位处理 | 合理处置 |
|  |  | 废液压油 | 废液压油收集于塑料桶中，封存于危废暂存间（10m2），定期交由有资质单位处理 | 合理处置 |
| 噪 声 | 本项目运营期的噪声污染源主要为钻床、铣床等，本项目优选低噪声设备，再经基础减振、厂房隔声、距离衰减后可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周边环境影响较小。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目周围没有需要特殊保护的生态敏感区，建设单位在生产过程中排放的各个污染物进行有效的治理，不会对项目周边的生态环境造成明显的影响。 |  |  |  |  |

# 评价结论

一、结论 1、项目概况 新乡市银星机械设备有限公司投资500万元在新乡市新乡县朗公庙张庄村东建设年产500台振动筛项目；项目扩建完成后，运营期劳动定额35人，单班生产，每班8小时工作制，年工作日为300天。 2、项目与相关政策、相关规划符合性 （1）与产业政策相符性 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C2542生物质致密成型燃料加工。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于规定的鼓励类、淘汰类、限制类项目，属于允许类项目；且项目已经新乡市新乡县发展和改革委员会备案，项目代码：2018-410721-31-03-042505。符合国家产业政策。 （2）与新环[2015]342号文的对照分析 本项目不在不予审批项目范围内，符合新环[2015]342号文要求。因此，本项目建设符合新乡市地方相关政策。 3、建设项目所在区域环境质量现状 （1）新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 （2）东孟姜女河水质出现超标，目前新乡市正在推进实施《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（新政[2018]11号），将逐步改善新乡市水环境质量。 （3）本项目所在区域处于属于2类声环境功能区。根据现场实测，项目所在区域昼间噪声为55-59dB(A)、夜间44-48 dB(A)，现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50 dB(A)要求，区域声环境质量较好。 4、环境影响分析 （1）大气环境影响 本项目切割工序产生的颗粒物经1套滤芯除尘器处理后，通过管道连接经由1根15m高的排气筒（P1）排放，焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后于车间内排放；抛丸打磨产生的颗粒物经1套袋式除尘器处理后，由1根15m高排气筒（P2）排放。有组织粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物 最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）要求，无组织粉尘厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物 无组织排放限值1.0mg/m³要求。 （2）地表水环境影响 本项目生活污水经厂区化粪池处理后，定期清运，用于周边农田施肥。项目产生的废水不会对周边水环境产生影响。 （3）声环境影响 本项目高噪声设备经基础减振、厂房隔声及距离素衰减后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对周围声环境影响较小。 （4）固废环境影响 本项目边角料在厂房内收集后，经一般固废暂存间（20m2）暂存，综合外售；除尘器粉尘、焊渣、废滤袋、废滤芯经专门容器收集于一般固废暂存间（20m2）暂存，综合外售；职工生活垃圾经厂区内垃圾箱收集后，交由环卫部门定期清运处理；废切削液、废机油、废机油收集于塑料桶中，封存于危废暂存间（10m2），定期交由有资质单位处理。项目固废得到妥善处理，不会对周围环境产生二次污染。 5、卫生防护距离 项目1#、2#生产车间均应设置50m卫生防护距离。本项目全厂卫生防护距离分别为东厂界外50m，西厂界外0m，南厂界外44m，北厂界外50m，项目卫生防护距离包络图具体见附图四。本项目卫生防护距离内主要为厂房、农田，无学校、医院等敏感目标。 二、建议 （1）本工程环保投资约为29.5万元，占项目总投资500万元的5.9%，应在项目中认真落实，专款专用。 （2）加强环境管理，制定相应的环境管理规章制度，防止意外事故发生。 （3）加强教育，提高员工的环境与安全意识。 （4）加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。 新乡市银星机械设备有限公司年产500台振动筛项目符合国家产业政策，选址基本合理，污染防治措施可行。在落实评价提出的各项污染防治措施并保证其正常运转的前提下，预计工程运行后不会对周围大气环境、水环境、声环境和生态环境造成影响。 从环保角度出发，该项目可行。 河北洁源安评环保咨询有限公司 2019年2月

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。