《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境现状调查与评价	14

建设项目所在地环境质量状况调查与评价	23

评价适用标准	26

建设项目工程分析	29

本项目主要污染物产生及预计排放情况	36

环境影响分析	37

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	46

结论与建议	47

附图：

附图一  项目地理位置示意图

附图二  项目周围环境示意图

附图三  项目平面布置图

附图四  厂区周围环境及厂区环保措施图

附图五  项目卫生防护距离包络线图

附图六  新乡县大召营镇土地利用总体规划图

附件七  新乡县大召营镇总体规划图

附件：

附件1  项目委托书

附件2  项目备案证明

附件3  租赁协议

附件4  三规证明

附件5  现状评估备案公示

附件6  现状评估监测报告

附件7  产品检测报告

附件8  缴款凭证

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡县华宝玻璃工艺有限公司年加工800万只印花玻璃杯项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡县华宝玻璃工艺有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王燕燕 （410203197612102525） |  |  |  | 联系人 |  |  | 王燕燕 |  |
| 通讯地址 | 新乡县大召营镇新焦公路路北 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15936598070 |  | 传真 |  |  | / | 邮政编码 |  | 453704 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县店后营村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 |  |  | 2018-410721-30-03-046036 |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 玻璃制品制造C305 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 4666 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保 投资(万元) |  | 2 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 1% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日期 |  | 2018年12月 |  |  |  |  |  |
| 项目内容及规模 1、项目由来 新乡县华宝玻璃工艺有限公司于2014年4月建成投产，投产时厂区为一条玻璃杯印花生产线，可年加工1500万只印花玻璃杯（玻璃杯外购，厂区仅负责印花）。该项目建厂时未按照环保要求履行环评手续，根据《新乡市环境保护委员会办公室关于转发〈河南省环境保护委员会办公室关于扎实做好全省环保违法违规建设项目清理整改“回头看”工作的通知〉的通知》（新环委办【2017】7号）相关要求，该项目需进行现状环境影响评估，新乡县华宝玻璃工艺有限公司于2017年9月10日委托河南首创环保科技有限公司编制完成了《新乡县华宝玻璃工艺有限公司年加工1500万只玻璃杯项目现状环境影响评估报告》，新乡县环境保护局于2017年10月9日对该项目进行环保备案公示，公示文件见附件5。 由于市场拓展，为满足公司长远发展需要，新乡县华宝玻璃工艺有限公司拟投资200万元，在现有厂区车间内新增1条年产800万只玻璃杯印花生产线，该生产线可年加工800万只印花玻璃杯。该生产线所需设备为2台型号为4SZYD的四色印花机，1个型号为WD1500的玻璃制品烤花炉，1台型号为WFC-101D的烤箱。根据现场调查，该生产线已安装，属于未批先建项目，新乡县环保局已对其作出处罚，企业已缴清罚款，缴款凭证见附件8。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《河南省建设项目环境保护条例》等国家、地方有关环境保护法律、法规的规定及要求，该项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日实施，2018年4月28日修正），本项目属于“十九、非金属矿物制品业”中“52、玻璃及玻璃制品”，按照规定，“平板玻璃制造”项目应编制报告书，“其他玻璃制造；以煤、油、天然气为燃料加热的玻璃制品制造”项目需要编制环境影响评价报告表。根据企业提供资料、环保备案及工程分析，本项目主要产品为印花玻璃杯，原料玻璃杯为外购，主要工艺为将外购的玻璃杯经过印花、烤花、冷却等得到成品，因此，按要求应编制环境影响报告表。 受新乡县华宝玻璃工艺有限公司委托，成都中环国保科技有限公司承担了该项目环境影响报告表的编制工作（委托书见附件1）。我单位在接受委托后对建设厂地进行了现场踏勘，依据环评导则要求及工程实际建设情况，同时结合工程规模和生产工艺，在收集和查阅相关资料基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响报告表。 2、项目主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标详见表1。 表1 本项目主要经济技术指标一览表 序号; 名称; 情况. 1; 项目名称; 新乡县华宝玻璃工艺有限公司年加工800万只印花玻璃杯项目. 2; 建设性质; 改扩建. 3; 法人及联系方式; 王燕燕，15936598070. 4; 行业类别; 玻璃制品制造C143. 5; 建设地点; 新乡市新乡县店后营村. 6; 总投资; 200万元，全部企业自筹. 其中：环保投资; 2万元，占总投资的1%. 7; 占地面积; 4666m2，项目租用店后营村土地，在现有厂房内扩建，不新增占地. 其中：建筑面积; 3609.5m2. 8; 建设内容; 主要为1#生产车间1400m2、2#生产车间1700 m2、闲置厂房320 m2、办公用房170 m2、冷却水池4.5 m2. 9; 本项目生产能力; 800万只/a. 10; 全厂生产能力; 2300万只/a. 11; 年工作日; 220天，每天三班制，每班8小时. 12; 劳动定员; 30人，均不在厂内食宿，本次扩建不新增劳动定员，由其他岗位调用. 13; 本项目主要原料; 玻璃杯822万只/a，玻璃釉料0.53t/a. 14; 生产工艺; 玻璃釉料—加热—印花—烤花—冷却—检验—成品. 3、政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目生产工艺、设备等均不属于限制类和淘汰类，为允许类，符合国家政策。本项目已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码：2018-410721-30-03-046036，项目备案证明见附件2。 4、项目地理位置及周边环境概况 本项目位于新乡市新乡县店后营村。根据现场调查，项目东侧为企业住宅用房，南侧为农田，南侧40m处为废弃厂房；西侧25m处为空地；北侧紧邻乡间小路，隔路分别为养羊场、养猪场和闲置厂房；东北侧为闲置厂房，东北侧65m处为店后营村。距离项目最近的地表水为项目南侧70m处的西干五支排河。项目周围地理环境见附图一，周围环境示意图见附图二。 5、项目选址及规划可行性分析 本项目位于新乡市新乡县店后营村，租用店后营村土地（租赁协议见附件3），租用面积11亩，其中7亩（约4666m2）用于生产，剩余面积作为办公区。厂区占地面积4666m2，为优化厂区布局，本次工程将现有仓库作为生产车间，新增一条年产800万只玻璃杯印花生产线，同时将现有年产1500万只玻璃杯印花生产线与本项目布置于同一生产车间，将原有生产车间改为仓库。调整过后，生产设备共用一套环保设备，减少污染点源排放，减少对周围环境的影响。根据新乡县大召营镇人民政府开具的证明及新乡县大召营镇土地利用总体规划图（2010-2020），本项目厂址符合大召营镇总体规划、土地利用规划和产业发展规划，土地性质为现状建设用地，证明文件见附件4，新乡县大召营镇土地利用总体规划图见附图六。 因此，本项目选址合理可行。 6、项目组成及建设内容 本次工程主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。项目组成及建设内容见表2。 表2 项目组成及主要建设内容一览表 项目名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1层，建筑面积1700m2，钢结构。; 利旧. 辅助工程; 办公用房; 2间，建筑面积170m2，砖混结构。; 依托. 冷却水池; 占地面积4.5m2，规格为3m×1.5m×1.5m; 新建. 闲置厂房; 1层，建筑面积320 m2，砖混结构，主要存放杂物; 依托. 公用工程; 供电工程; 当地电网; 依托. 供水工程; 自来水管网; 依托. 环保工程; 废水处理; 厂区不排水，生活污水排入旱厕，定期清掏用于农田施肥; 依托. 废气处理; 印花、烤花废气经“UV光氧催化+活性炭吸附”处理后，经15m排气筒排放。; 新增. 噪声控制; 基础减振、厂房隔声等; 新增. 固废处置; 一间10m2固废暂存间，主要存放破碎玻璃杯，垃圾桶主要收集职工生活垃圾。; 依托. 一间10m2危废暂存间，主要存放废弃的印刷丝网，废UV灯管、废活性炭。; 依托. 7、产品方案及生产规模 本项目产品方案及生产规模见表3。 表3 本项目主要产品方案及生产规模一览表 产品名称; 本次工程年产量（万只/a）; 厂区总产量（万只/a）; 备注. 印花玻璃杯; 800; 2300; 玻璃杯全部外购，现有工程为年产1500万只规模，同时生产工艺不变. 8、项目营运期主要原辅材料及能源消耗 本项目营运期主要原辅材料消耗见表4，资源及能源消耗一览表见表6。 表4 项目主要原辅材料消耗对比一览表 序号; 名称; 本项目年用量; 现有项目年用量; 全厂年用量; 备注. 1; 玻璃釉料（无铅）; 0.53t/a; 1t/a; 1.53t/a; 25kg/袋，外购成品，融化后即可使用. 2; 玻璃杯; 822万只/a; 1547万只/a; 2369万只; 外购. 4; 印刷丝网; 50个; 100个; 150个; 外购. 玻璃釉料理化性质：黄色、蓝色、红色等块状固体（常温），无味，熔点为55-65℃，具体成分见表5（成分鉴定见附件7）。 表5 玻璃釉料成分表 序号; 名称; 含量; 性质. 1; 玻璃料化学品（无铅）; 20%; 无机颜料（氧化铁、氧化亚铁等），熔点780-815℃，密度4.92g/cm3. 2; 钴铬绿尖晶石、云母; 70%; 一种人造岩矿物，呈现六边形片状晶体。特性是绝缘、耐高温，广泛应用于涂料油漆行业。. 3; 石蜡; 10%; 又称晶型蜡，无臭无味的蜡状固体，是固态高级烷烃的混合物，熔点为47-64℃，闪点为199℃，溶于汽油、二氧化硫、二甲苯、乙醚等一类非极性溶剂，不溶于水甲醇等极性溶剂。也是很好的储热材料。. 根据成分鉴定报告，本项目使用釉料无可溶性铅、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性硒，使用的釉料符合《中华人民共和国建材行业标准—玻璃釉料》（JC/T-2167-2013）标准要求。 表6 项目资源及能源消耗对比一览表 序号; 名称; 单位; 本项目 消耗量; 现有项目 消耗量; 备注. 1; 水; m3/a; 0; 374; 自来水管网. 2; 电; kW·h/a; 4万; 8.42万; 当地电网. 3; 天然气; m3; 3.7万; 7万; 天然气管网. 9、项目主要生产设备 本项目生产设备情况详见表7。 表7 本项目主要生产设备 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 备注. 1; 四色印花机; 4SZYD; 2; 用于印花. 2; 烤花炉; WD1500; 1; 用于烤花. 3; 烤箱; WFC-101D; 1; 用于融化釉料. 4; 真空泵; /; 1; 依托原有. 全厂设备主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 备注. 1; 四色印花机; 4SZYD; 2; 新增. 2; 烤花炉; WD1500; 1; 新增. 3; 烤箱; WFC-101D; 1; 新增. 4; 四色印花机; TECNO5; 1; 现有. 5; 烤花炉; WLRRS1800; 1; 现有. 6; 烤箱; /; 1; 现有. 7; 真空泵; /; 1; 现有. 10、项目总图布置合理性分析 为优化厂区布局，本次工程将现有仓库作为生产车间，同时将现有生产线与本项目布置于同一生产车间，将原有生产车间改为仓库。厂区建筑功能分区明确，人流、物流畅通，项目总平面布局合理。项目平面布置图见附图三。 11、给排水、供电、供热 11.1供电 本次扩建用电量约4万kw·h，本项目扩建完成后全厂年耗电量为12.42万kw·h，由当地电网供电，可满足全厂需求。 11.2给排水 现有工程用水量374m3/a ，其中生产用水量 110 m3/a，生活用水量264 m3/a。本项目扩建完成后，不新增员工，扩建工程所需员工由现有其他岗位调配；本次项目生产用水依托原有冷却水池不增加用水，均为循环使用，不外排。因此，本次工程不产生生产废水和生活废水，本次工程完成后全厂的水平衡图详见图1 表8 厂区产排水情况一览表 序号; 项目; 数量; 用水标准; 用水量; 排水量. 1; 办公生活; 30人; 40L/（人·d）; 1.2m3/d（264m3/a）; 0.96m3/d（211.2m3/a）. 2; 真空泵冷却补充用水; 1台; 每天补充0.5m3; 0.5m3/d（110m3/a）; 0.5m3/d（110m3/a）. 本项目完成后全厂的水平衡图见图1。 办公生活 旱厕 1.2 0.24 0.96 定期清掏用于肥田 自来水 1.7 0.5 冷却循环水池 0.5 10 图1：厂区水平衡图（m3/d） 11.3供热 项目厂区现用供热能源为天然气。本项目年使用天然气量3.7万m3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 建设单位现有工程于2017年10月9日以《新乡县华宝玻璃工艺有限公司年加工1500万只印花玻璃杯项目》进行了环保备案公告。 1、现有工程产品方案 现有工程为印花玻璃杯，产品规模为年产1500万只印花玻璃杯。玻璃杯外购，厂区不生产。 2、现有工程组成 根据现场调查，现有工程由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。项目组成及建设内容见表9。 表9 现有工程组成及主要建设内容一览表 项目名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1层，建筑面积1400m2，钢结构，其中包括一般固废暂存间（10m2），危废暂存间（10 m2）; 已建. 辅助工程; 办公用房; 2间，建筑面积170m2，砖混结构。; 已建. 仓库; 1层，建筑面积1700m2，钢结构，主要储存原材料及成品; 已建. 冷却水池; 占地面积4.5m2，规格为3m×1.5m×1.5m; 已建. 闲置厂房; 1层，建筑面积320 m2，砖混结构，主要存放杂物; 已建. 公用工程; 供电工程; 当地电网; 已建. 供水工程; 自来水管网; 已建. 环保工程; 废水处理; 厂区不排水，生活污水排入旱厕，定期清掏用于农田施肥; 已建. 废气处理; 烤花炉废气经光氧催化设备处理后，经15m排气筒排放。; 已建. 噪声控制; 基础减振、厂房隔声等; 已建. 固废处置; 一间10m2固废暂存间，主要存放破碎玻璃杯，垃圾桶主要收集职工生活垃圾。; 已建. 一间10m2危废暂存间，主要存放废弃的印刷丝网; 已建. 3、现有工程原辅材料及能源消耗 现有工程主要原辅材料见表10，主要资源与能源消耗一览表见表11。 表10 现有工程主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 备注. 1; 玻璃釉料（无铅）; 1t/a; 25kg/袋，外购成品，融化后即可使用. 2; 玻璃杯; 1547万只/a; 外购. 4; 印刷版; 100个; 外购. 表11 现有工程资源及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 水; m3/a; 374; 自来水管网. 2; 电; kW·h/a; 8.42万; 当地电网. 3; 天然气; m3/a; 7万; 外购，灌装. 4、现有工程主要生产设备 表12 现有工程主要生产设备 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 备注. 1; 四色印花机; TECNO5; 1; 已安装. 2; 烤花炉; WLRRS1800; 1; 已安装. 3; 烤箱; /; 1; 已安装. 4; 真空泵; /; 1; 已安装. 5; 风机; 10000m3/h; 1; 已安装. 5、现有工程工艺流程及产污环节 （1）厂区现有工程具体生产工艺流程如下： 釉料 融化 丝网印刷 烤花 检验 成品 废气 废气、固废 废气 固废 图2 现有工程工艺流程及产污环节图 该技术采用国内成熟先进的丝网印刷工艺：将处理好的釉料放到丝网上，通过刷子将花纹印刷到玻璃杯上，将印刷好的玻璃杯放置烤花炉内，通过高温加热固化，自然冷却后即为成品。各工序详细工艺介绍如下： ① 颜料处理 将外购的无铅玻璃釉料放入烤箱中，将温度设置在40~50℃左右，加热至胶体状后取出，放入四色印花机的丝网印刷版上进行后续印花工序。 ② 印花 人工将外购玻璃杯安装在四色印花机上，对杯内进行抽真空固定玻璃杯，玻璃杯依次通过丝网印刷版，通过时丝网印刷版上方的刷子自动将釉料按照丝网上图案涂至玻璃杯上。印刷结束后，人工将玻璃杯取下，进行下步工序。 ③ 烤花 将印刷过后的玻璃杯放入烤花气炉内，烤花炉使用燃料为天然气，印过花的玻璃杯经500℃高温加热后，玻璃杯上的釉料固定成型，然后自然冷却，由人工检查外观，符合质量要求的出库存放于仓库，不符合要求的产品，经暂存于固废暂存间后定期外售。 （2）产污环节分析 ①废气：釉料加热、印花及烤花过程产生的非甲烷总烃，天然气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx。 ②废水：职工生活污水。 ③噪声：四色印花机、真空泵、风机等设备运行噪声。 ④固废：一般固废为职工生活垃圾、不合格产品，危险固废为废弃丝网印刷版、废釉料包装袋。 6、现有工程污染物产排、治理措施及达标情况 （1）废气：现有工程废气主要为釉料加热、印花及烤花过程产生的非甲烷总烃，天然气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx。按排放方式可分为有组织废气和无组织废气。 有组织废气：主要为烤花过程产生的非甲烷总烃及天然气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx。在企业未进行现状评估时，烤花过程产生的非甲烷总烃以无组织形式排放，现状评估过程中企业对非甲烷总烃采取了治理措施，即现有工程采取的措施为：在烤花炉上方设置光氧催化装置，通过引风机将烤花过程产生的废气引至光氧催化装置进行处理，处理后经15m高排气筒排放。根据现有工程现状环境影响评估监测报告（见附件6）。监测结果见下表： 表13-1 排气筒检测结果 监测项目 及结果 监测点位 及监测时间; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 废气 流量 （m3/h）. 实测 浓度 (mg/m3); 折算 浓度 (mg/m3); 排放 速率 （kg/h）; 实测 浓度 (mg/m3); 折算 浓度 (mg/m3); 排放 速率 （kg/h）; 实测 浓度 (mg/m3); 折算 浓度 (mg/m3); 排放 速率 （kg/h）. 2017.9.7; 第1次; 3.2; 4.6; 0.006; 11; 15; 0.020; 26; 37; 0.047; 1.81×103. 第2次; 3.1; 4.2; 0.005; 13; 17; 0.023; 24; 32; 0.042; 1.76×103. 第3次; 2.8; 3.8; 0.005; 12; 16; 0.023; 24; 32; 0.046; 1.93×103. 2017.9.8; 第1次; 3.2; 4.5; 0.006; 12; 16; 0.021; 25; 35; 0.043; 1.72×103. 第2次; 3.4; 4.6; 0.006; 12; 16; 0.020; 21; 28; 0.035; 1.69×103. 第3次; 3.1; 4.3; 0.005; 11; 15; 0.019; 25; 35; 0.043; 1.70×103. 均值; 3.1; 4.3; 0.006; 12; 16; 0.021; 24; 33; 0.043; 1.77×103. 表13-2 排气筒检测结果 监测项目 监测日期; 非甲烷总烃; 废气流量 （m3/h）. 浓度 （mg/m3）; 排放速率 （t/h）. 2017.9.7; 第1次; 8.11; 0.015; 1.81×103. 第2次; 8.26; 0.015; 1.76×103. 第3次; 8.76; 0.017; 1.93×103. 2017.9.8; 第1次; 8.21; 0.014; 1.72×103. 第2次; 7.93; 0.013; 1.69×103. 第3次; 8.61; 0.015; 1.70×103. 均值; 8.31; 0.015; 1.77×103. 处理效率; 62.5%. 企业在2018年11月28日，对现有工程重新进行检测，颗粒物、SO2、NOx 、非甲烷总烃、噪声等各项数据均能满足各项指标要求（见附件7） 。 由监测结果可知，有组织非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）文件中的排放建议值；天然气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1标准值，对周围环境没有影响。 无组织废气：主要为釉料加热及印花工序，以无组织形式排放。厂区现有措施为加强厂房通风。根据现有工程现状环境影响评估监测报告，监测数据见下表。 表13 -3 现有工程无组织非甲烷总烃排放监测结果 监测日期; 监测时段; 非甲烷总烃监测结果; 气象条件. 0#上风向; 1#下风向; 2#下风向; 3#下风向. 2017.9.7; 09:00～10:00; 0.29; 0.57; 0.64; 0.60; 气温：25.3℃ 气压：100.1kPa 风向：东风 风速：1.35m/s. 13:00～14:00; 0.32; 0.65; 0.57; 0.58. 16:00～17:00; 0.32; 0.59; 0.61; 0.57. 2017.9.8; 09:00～10:00; 0.33; 0.57; 0.61; 0.61; 气温：25.7℃ 气压：100.1kPa 风向：东风 风速：1.67m/s. 13:00～14:00; 0.29; 0.63; 0.63; 0.55. 16:00～17:00; 0.32; 0.60; 0.58; 0.61. 无组织非甲烷总烃排放满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）边界浓度限值2.0mg/m3。 综上所述，现有工程废气均得到有效处理，对周围环境没有影响。 （2）废水：现有工程无生产废水产生，产生废水主要为职工生活污水，职工生活污水进入旱厕，定期清掏用于肥田，对周围环境没有影响。 （3）噪声：现有工程噪声主要为四色印花机、真空泵、风机等设备运行噪声，经基础建筑、厂房隔声等措施后，根据现有工程现状环境影响评估监测报告，监测结果见下表。 表14 项目厂界噪声监测结果 监测日期; 监测点位; 昼间Leq; 夜间Leq. 2017.9.7; 1#北厂界外1m; 55.9; 48.5. 2# 东厂界外1m; 52.8; 49.2. 3# 南厂界外1m; 52.3; 42.5. 4# 西厂界外1m; 54.8; 43.2. 2017.9.8; 1#北厂界外1m; 56.2; 47.5. 2# 东厂界外1m; 53.8; 44.9. 3# 南厂界外1m; 54.5; 45.6. 4# 西厂界外1m; 53.9; 44.3. 备注; 噪声源：印刷设备、风机等. 厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）标准要求。对周围环境没有影响。 （4）固废：现有工程固废主要为一般固废和危险固废。 一般固废：主要包括职工生活垃圾和不合格产品。现有措施为职工生活垃圾经厂区设置的垃圾桶收集后定期交由环卫部门处理。不合格产品暂存于厂区设置的一座10m2的一般固废暂存间，定期外售。 危险固废：主要包括废弃丝网印刷版、废釉料包装袋。现有措施为厂区设置一座10m2危废暂存间，收集危险废物。并定期交由有资质单位处理。 综上所述，现有工程固废处置率100%，对周围环境没有影响。 （5）总量控制指标 根据原现状环境影响评估报告总量控制指标为SO2排放量≤0.1109t/a，NOx排放量≤0.2270t/a，非甲烷总烃≤0.0792t/a，无废水排放总量指标。 厂区现有污染物排放量汇总表见表15。 表15 厂区现有污染物排放量汇总表 污染物类别; 污染物; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）. 废气; SO2; 0.1109 t/a; 0.1109t/a. NOx; 0.2270 t/a; 0.2270 t/a. 非甲烷总烃; 0.0792 t/a; 0.0792 t/a. 废水; COD; 0.0633t/a; 0. BOD5; 0.0314t/a; 0. SS; 0.0422m3/a; 0. NH3-N; 0.0053t/a; 0. 固废; 职工生活垃圾; 3.3t/a; 0（交由环卫部门处理）. 不合格产品; 47万 /a; 0（定期外售）. 废印刷版; 94个/a; 0（交由有资质单位处理）. 废釉料包装袋; 0.09t/a; 0（交由有资质单位处理）. 废UV灯管; 每三年72个; 0（交由有资质单位处理）. 7、现有工程存在的主要环境问题 根据现场调查，项目现有工程已按照《新乡县华宝玻璃工艺有限公司年加工1500万只玻璃杯项目现状环境影响评估报告》中的要求落实污染防治措施，各项污染物采取处理措施后对周围环境没有影响。 现有工程废气经过UV光氧催化设备处理后排放，为了进一步消减VOCs排放量，需对现有废气处理工艺进行升级改造，在UV光氧催化处理工艺后增加活性炭吸附装置，并加大吸风系统风量。但因项目实施时，该生产线将搬到新车间，并与新生产线合用一套废气处理设备，现有废气处理设备将不再保留，故不再对现有废气处理设备进行提标改造。 |

# 建设项目所在地自然环境现状调查与评价

一、自然环境简况 1、地理位置 新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 大召营镇位于新乡市西8公里处。全镇辖20个行政村。116个村民小组，2.5万人。总面积41.6平方公里，耕地3.69万亩。98年全镇工业产值3.8亿元，农民人均纯收入2306元。大召营镇东接市面上郊区平原乡。南临翟坡镇，西面和获嘉县照镜镇相连。北面是合河乡。地势平坦，土壤肥沃。大召营镇农、林、牧、副、渔全面发展。乡镇企业异军突起。 本项目位于新乡县大召营镇店后营村。项目地理位置图见附图一。 2、地形地貌 新乡县地质构造比较简单，县境地层大部分为第四系地层覆盖，该县地处东西向构造带秦岭至昆仑构造带的北缘，系山西台隆和华北凹陷交接部分。县境南部属黄河冲积平原，浅层属新生代第四系全新冲积物。该区0-8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8-12m为粉砂、细粉砂；12-80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 新乡县地处古黄河冲积平原的北翼和太行山前冲洪积扇的南缘地带，县境内从西北到东南分为三个地貌单元：西北部卫河以北为太行山前冲洪积倾斜地带；中部古阳堤以北至卫河以南是古黄河、沁河泛流地区和背河洼地；南部与东南部为黄河故道漫滩沙丘地区。工程所在地地层属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70-80m。 本项目在原有厂区已建成的厂房内进行建设，地势平坦。 3、气候气象 新乡县属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，历年极端最高气温42.7℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 4、水文 （1）地表水 新乡县分属于黄河与海河两大水系。位于区段中部偏北呈南西一北东向延伸的黄河地表故道，是该两大水系在本区段的分水岭。境内天然河流有卫河、东孟姜女河、西孟姜女河、均属海河水系；人工河流有共产主义渠、人民胜利渠和武嘉干渠等，区内引水渠都以黄河水作为水源。 （1）天然河流 卫河隶属海河水系，发源于太行南麓的山西省陵川县夺火镇，自西向东流经本区西北部，流经本区长度为40.365km，为常年性河流，多年平均径流量10.0m3/s。由于上游及沿河城镇工业、生活废水的排放，现卫河已成为地下水的线性污染源。 东孟姜女河，属卫河支流，源于获嘉县南部，向东北流经新乡县，于卫辉市区汇入卫河，该河起着排泄地下水与排涝的作用。 西孟姜女河，属卫河支流，源于获嘉县后小召附近，流经古背堤洼地西北侧，于新乡市南高村注入卫河，该河起着排泄地下水与排涝的作用。 （2）人工河渠 共产主义渠，为一大型引黄济卫工程，源于武陟县秦厂，在境内照镜乡楼村北汇入卫河，常年有水，由西南向东北方向大致平行于卫河延伸，流经本区长度26.4km左右。近几年，由于引黄灌溉向下游输水，造成严重淤积，仅剩主流槽23km，排水量仅有30m3/s，曾多次因排水不畅造成洪水漫溢。目前主要功能是分洪、排涝、灌溉，也是补给地下水的重要来源之一。 人民胜利渠，为引黄济卫灌溉渠道，源于武陟县秦厂，由西南向东北流经本区，流经本区长度50.155km左右，是季节性引水渠道。渠道底部和两侧均进行了硬化衬砌，对区内地下水的补给造成了一定的阻隔。 武嘉干渠，自西浮庄入境，向北引水至辛村，主要目的为排涝，兼引黄灌溉，在引水期间对地下水具有一定的补给作用。 本项目所在区域属于海河流域，距离项目最近的地表水为项目南侧70m处的西五干支排河。 （2）地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 5、植被与生物多样性 集聚区内地表植被主要是林草及农作物，主要树种有国槐、刺槐、泡桐、柳树等，主要果树有苹果、桃树、梨树、杏等，主要灌木有白蜡条、胡枝子等，主要草类有白草、黄背草、蒿类，主要农作物有小麦、玉米、红薯、花生以及小杂粮等。区域可见到小型野生动物青蛙、田鼠、爬行类等，鸟类有麻雀、喜鹊、灰喜鹊等，人工饲养的有牛、羊、猪、狗、兔等。 6、土壤 新乡县境内土壤受自然、地理条件影响，类型复杂，据《新乡县土壤》资料记载，全县土壤分为潮土、褐土、水稻土、风沙土4个土类，7个亚类，13个土属，35个土种。 由于地属华北平原，为燕山运动以后下沉的地区，该县土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成，依照流水冲积“紧出砂，慢出淤，不紧不慢出两合”的沉积规律，形成了县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。 二、与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环［2015］342）号相符性分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号）（以下简称《通知》）的对比分析见表16。 表16 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 本项目位于新乡县大召营镇店后营村; 属于重点开发区域. 限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）. 禁止开发区：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园. 新乡市集中水源地保护区名录; 黄河贾太湖地表水饮用水源保护区; 一级保护区范围：田庄至寺王东二干渠和四水厂引水渠道等输水渠道堤外50m沿岸的陆域；牧野区平原乡三支渠两侧30m的陆域；贾太湖蓄水池、沉沙池、西郊沉沙池水域及其截渗沟外10m范围的区域;贾太湖蓄水池、西郊沉沙池至四水厂和一水厂之间的输水暗管两侧10m的陆域；二级保护区范围：一级保护区外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区；人民胜利渠渠首至田庄的水域及堤外50m沿岸的陆域。; 项目位于大召营镇店后营村，项目距离黄河贾太湖饮用水源保护区约8.6km，距四水厂地下水饮用水源保护区二级保护区约12km。; 本项目不在保护区范围内. 四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井); 一级保护区：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南,22号井向东150米以西,12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。 二级保护区：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北,西石碑和东事碑村南及高村和西贾城村北以南,21号桥以西,敦留店村西以东的区域。. 新乡市工业准入优先区名录; 新乡县大召营产业集聚区; 本项目位于大召营镇店后营村; 不属于. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目为玻璃杯印花项目; 不在豁免名录内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于大召营镇店后营村; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）; 属于. 工业项目分类; 二类工业项目：非金属矿采选及制品制造（不含矿产采选；不含58、水泥制造；不含68、耐火材料及其制品中的石棉制品；不含69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素）；; 本项目为玻璃杯印花项目; 属于二类工业项目. 由表16可知，对照《通知》中“新乡市主题功能分区”，本项目位于新乡县大召营镇店后营村，选址不在产业集聚区、专业园区、县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域，同时对照“新乡市禁止开发区域名录”，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园和水产种质资源保护区内，根据，《通知》相关说明所列四种类型分区尚未涵盖的区域，参照农产品主产区的环境准入条件执行，因此本项目参照农产品主产区准入条件执行，农产品主产区准入条件见表17。 表17 项目与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 是否符合审批条件. 农产品主产区; 1、不予审批《工业项目分类清单》中三类工业项目和排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。 2、在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目; 本项目为玻璃杯印花项目，无重金属、持久性有机污染物产生，本项目虽产生挥发性有机物但经采取UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后，可有效减少有机废气的排放。本项目属于扩建项目，挥发性有机物排放量可从现有工程运行排放内调配，实现增产不增污；本项目不排水; 符合. 三、相关饮用水水源保护区 距本项目最近的地下水饮用水源为大召营镇水厂地下水井群（共2眼井）保护区，根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），大召营镇水厂地下水井群（共2眼井）保护区范围为如下： 一级保护区范围：水厂厂区及外围西45m、南30m、北20m、东25m的区域（1号取水井），2号取水井外围50m的区域。 本项目位于大召营镇店后营村，距离约大召营镇水厂地下水井群保护区约2.5km。本项目不涉及饮用水源保护区。 四、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 表15 与《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》相符性分析一览表 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目属于玻璃制品制造，不属于重点行业的管控范围；使用的玻璃釉料属于低VOCs含量的原材料；项目生产过程产生的有机废气经UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后，经1根15m高排气筒排放。本项目通过升级改造有机废气处理装置，可有效减少有机废气的排放。本项目属于扩建项目，新增挥发性有机物排放量可从现有工程允许排放内调配，实行倍量替代。; 符合. 五、与《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号相符性分析 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号文中对其他行业有机废气排放口排放建议值：非甲烷总烃浓度为80mg/m3，去除效率为70%，厂界（其他企业）排放建议值：非甲烷总烃浓度2.0mg/m3。 本项目采用UV光氧催化装置+活性炭吸附装置进行处理，其对有机废气的处理效率为95%，非甲烷总烃有组织排放浓度为0.6956mg/m3，非甲烷总烃厂界无组织最大落地浓度为0.01588mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业有机废气排放口建议值以及厂界（其他企业）排放建议值要求。 六、与《新乡市2018年大气污染防治攻坚实施方案》对比分析 表18 与《新乡市2018年大气污染防治攻坚实施方案》对比分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 28.强化VOCs(挥发性有机物)污染防治; (1)严格建设项目环境准入。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛,新建涉VOCs排放的工业企业要入园区,实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代,并将替代方案落实到企业排污许可证中,纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目,应从源头加强控制,使用低(无)VOCs含量的原辅材料,加强废气收集,安装高效治理设施。; 项目厂址位于新乡县店后营村，属于扩建项目，项目排放VOCs（主要为非甲烷总烃）利用现有工程削减量进行倍量替代，且使用的玻璃釉料属于低VOCs含量的原材料。; 符合. 七、与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》相符性分析 表19 与《新乡市三年行动方案（2018-2020年）》对比分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 9. 严格环境准入门槛; 其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目， 应从源头加强控制，使用低（无） VOCs 含量的原辅材料， 配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放总量倍量消减替代。; 项目厂址位于新乡县店后营村，属于扩建项目，项目使用的玻璃釉料属于低VOCs含量，并在密闭车间中使用，废气通过管道经过UV光氧催化装置+活性炭吸附装置集气效率取90%，处理效率取95%）处理后，经1根15m高排气筒排放。项目排放VOCs利用现有工程削减量进行倍量替代。; 符合. 八、与《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2018]100号）（简称《2018-2019秋冬季攻坚方案》）对比分析 表20 与《2018-2019秋冬季攻坚方案》对比分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 21.强化VOCs 无组织排放管控; 加强工艺过程无组织排放控制。VOCs 物料应储存于密闭储罐或密闭容器中，并采用密闭管道或密闭容器输送。; 项目用玻璃釉料常温下为固态，储存于密封包装袋中，使用时放入密闭容器加热使用，且使用过程在密闭车间完成。。; 符合. 22.推进治污设施升级改造。; 企业应依据排放废气的风量、温度、浓度、组分以及工况等，选择适宜的技术路线，确保稳定达标排放。; 本项目主要为釉料加热、印花及烤花过程产生的非甲烷总烃，废气量约为1000~2000m3/h，烤炉最高温度内最高温度为500℃左右，非甲烷总烃产生浓度为22.16mg/m3，属于低风量、高温度、低浓度有机废气，选用“UV光氧催化+活性炭吸附”装置进行处理后经15m高排气筒达标排放。; 符合. 九、与《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知）（豫环攻坚办【2019】25号）文对比分析 表21 与豫环攻坚办〔2019〕25号文《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》 相符性一览表 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 31.开展企业无组织治理; 全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位；物料运输抑尘到位；厂区道路除尘到位；裸漏土地绿化到位；无组织排放监控到位。“一密闭”即：厂区內储存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。; 项目用玻璃釉料常温下为固态，储存于密封包装袋中，使用时放入密闭容器加热使用，无粉尘产生开始建设后完善厂区绿化区，厂区道路定时洒水清扫；物料的储存和使用均在车间內进行且无易产生粉尘物料。; 符 合. 33.VOCs专项治理; 2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、表面涂装、印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。; 项目用玻璃釉料常温下为固态，储存于密封包装袋中，使用时放入密闭容器加热使用，釉料加热及印花工序设置在密闭工作空间内，并设置负压吸风装置；烤花炉上方设置引风管道，通过管道连接共同将废气引至UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，处理后经15m高排气筒排放。有组织非甲烷总烃排放浓度为0.9972mg/m3满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）文件中的排放建议值要求。; 符 合. 43.加快构建工业企业全方位监控体系; 2.3.开展VOCs排放监控；构建工业企业VOCs排放监控体系，依据《固定污染源废气非甲烷总烃连续检测系统技术要求及检测方法9HJ1013-2018)》，制定VOCs在线监控设备安装、运行、比对及联网技术规范；将石油炼制、石油化工、包赚印刷、工业涂装、化工等VOCs排放重点企业纳入重点排污单位名录，12月底前，安装VOCs排放自动监控设备并与环保部门联网，实现石化、现代煤化工等行业LDAR相关无组织排放数据与环保监管部门共享，基本实现重点涉VOCs企业排放监控全覆盖。; 根据要求，同步安装在线监控系统。; 符 合.

建设项目所在地环境质量状况调查与评价 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、环境空气质量现状 （1）环境空气质量调查数据 根据环境空气质量功能区划分原则，项目所在地应为二类功能区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次评价选取2018年作为评价基准年，根据新乡市生态环境局发布的2018年1月~12月环境空气质量月报，区域空气质量现状数据如下表所示。 表22 项目所在地环境空气质量现状 单位：μg/m3 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. 二氧化硫（μg/m3）; 浓度年均值; 19; 60; 31.6; 达标. 二氧化氮（μg/m3）; 浓度年均值; 49; 40; 123; 超标. PM2.5（μg/m3）; 浓度年均值; 61; 35; 174; 超标. PM10（μg/m3）; 浓度年均值; 105; 70; 150; 超标. CO（mg/m3）; 95百分位数浓度; 1.3; 4; 32.5; 达标. O3（μg/m3）; 90百分位数浓度; 117; 160; 73; 达标. （2）区域环境空气质量达标情况 由表可知，区域PM10、PM2.5、SO2浓度年均值出现了超标，不满足《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚中二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中区域达标判断依据确定，本项目所在区域为不达标区。 - （3）区域环境达标规划 2018年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%；SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2%；O3第90百分位浓度同比上升5微克/立方米，升幅4.5%，CO第95百分位浓度同比下降0.1微克/立方米，降幅7.1%。优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，去年同期，优、良天数173天，优、良天数比例47.4%，同比优、良天数增加4天，上升4.4个百分点。 目前新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 本项目严格按照新乡市正在实施的《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案》的相关要求进行建设，项目建成后同原有工程相比，新增天然气燃烧废气，但是天然气属于较清洁能源，因此，项目的投产运行对区域大气环境质量没有影响。 2、地表水环境现状 距离本项目最近的地表水体为项目南侧70m处的西干五支排河，该河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。为了解地表水环境质量现状，评价引用新乡县人民政府网站公布的在线的监测数据，数据见表23。 表23 瑞丰化工下游在线监测数据（2018年6月6日~7日） 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 5.247~9.784; 0.97~1.87; 0.153~0.216. 断面标准; 40; 2.0; 0.4. 达标情况; 不存在超标现象; 不存在超标现象; 不存在超标现象. 由表22可知，西干五支排河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。本项目不新增用水，且不外排，对地表水环境质量没有影响。 3、地下水环境现状 项目所在区域地下水功能为生活饮用水及工农业用水，区域地下水环境质量较好，能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类。 4、声环境质量现状 项目位于新乡县大召营镇店后营村，由本次对项目所在地噪声进行实地监测的结果表明：项目所在地周围环境噪声本底值符合《声环境质量标准》(GB3096-2008）中2类标准要求，监测结果详见表24。 表24 声环境质量现状监测结果一览表 单位：dB（A） 序号; 监测点; 方位; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; E; 53.8; 44.9. 2; 南厂界; S; 54.5; 45.6. 3; 西厂界; W; 53.9; 44.3. 4; 北厂界; N; 56.2; 46.5. 5; 店后营村; NE（65m）; 48.6; 43.5. 2类标准; 60; 50. 由表23可知，项目各厂界及敏感点处昼夜噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。本项目区域声环境质量现状良好。 5、生态环境质量现状 本项目厂址所在地的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。区域生态环境质量较好。本项目评价范围内无各级自然生态保护区和风景名胜区。未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）: 本项目周围环境保护目标和保护级别见表25。 表25 项目周围主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 保护级别. 大气环境; 店后营村; NE; 65; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地表水; 西五干排河; S; 70; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类. 本项目为优化布局，减少污染点，原有年产1500万只印花玻璃杯项目生产线与本次年产800万只玻璃杯印花项目生产建在一起，共用一套废气处理设施。在项目建成后，生产车间边界距店后营村130米，且项目位置处于店后营村下风向，因此本项目对店后营村及周边大气环境质量没有影响。

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气 表26 环境空气质量标准 标准名称; 执行 标准; 项目; 标准值. 类别; 限 值; 单 位. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二级; SO2; 1小时平均值; 500; µg/m3. 24小时平均值; 150. NO2; 1小时平均值; 200. 24小时平均值; 80. PM10; 24小时平均值; 150; µg/m3. PM2.5; 24小时平均值; 75. （2）地表水 表27 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH除外 标准名称; 执行标准; pH值; COD; 氨氮; 总磷. 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）; V类; 6~9; 40; 2.0; 0.4. （3）地下水 表28 地下水环境质量标准 标准名称; 执行标准; pH; 色度; 浑浊度; 氯化物. 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）; Ⅲ类; 6.5～8.5; ≤15度; ≤3度; ≤250 mg/L. （4）声环境 表29 声环境质量标准 标准名称; 执行标准; 标准值. 类别; 限值; 单位. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; 昼间; 60; dB（A）. 夜间; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气：《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1排放限值。具体限值见表30。 表30 废气排放标准限值 单位:mg/m3 标准名称; 项目; 排放限值; 综合执行. 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表; 颗粒物、SO2、NOx; 颗粒物：30；SO2:200；NOx:400; 颗粒物：30；SO2:200；NOx:300. 《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（简称《新乡市三年行动方案》）第14条开展工业炉窑治理行动; 颗粒物：30；SO2:200；NOx:300. 非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB116297-1996）中表2的二级标准，同时执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）文件中的排放建议值 表31 非甲烷总烃排放标准 污染物名称; 标准; 有组织; 无组织; 综合执行. 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（GB116297-1996）中表2的二级标准; 最高允许排放浓度120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率10kg/h; /; 有组织：最高允许排放浓度80mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率10kg/h 无组织：2.0mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）文件中的排放建议值（其他行业）（去除效率不低于70%）; 最高允许排放浓度80mg/m3; 2.0 mg/m3. （2）噪声：本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。本项目噪声排放标准见表32。 表32 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准名称; 执行标准; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）; 2类; 60; 50. （3）固废：营运期一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| 总量控制指标 | 项目排放的废气主要涉及SO2和NOx等污染物；本项目无生产废水产生，且不新增人员，生活污水排入化粪池处理后定期清运，不外排。故本项目总量控制建议值为： 废气：SO2：0.0591t/a、 NOx： 0.1211t/a、颗粒物：0.0169t/a。 因此，本项目需要设置总量控制指标，SO2：0.0591t/a、 NOx： 0.1211t/a、颗粒物：0.0169t/a。 原有项目排放总量指标为：废气：SO2：0.1109t/a、 NOx：0.2270t/a、颗粒物：0.0317t/a。本项目建成后全厂总量控制指标为：SO2：0.1700t/a、 NOx：0.3481t/a、颗粒物：0.0486t/a。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办【2018】14号）及《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)》（新政【2018】11号），相关要求如下：严格建设项目环境准入。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，新建设VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。 本项目VOCS排放总量为0.0097t/a，实行倍量替代总量为0.0194t/a，项目拟从本企业对原有有机废气处理设施的升级改造后的消减量中调剂。原有工程有机废气排放量为0.0792t/a，削减量为0.0686t/a，削减后的排放量为0.0106t/a。项目建成后，全厂VOCs排放量为0.0203t/a。 |

# 建设项目工程分析

一、施工期工艺流程及产污环节分析 本项目为扩建项目，在厂区原有车间內进行建设，施工期主要为生产设备的安装，本次评价认为，施工期对环境的影响较小，不再对施工期进行评价。 二、营运期工艺流程及产污环节分析 1、本项目工艺流程 外购玻璃杯 密闭负压车间 釉料 融化 丝网印刷 烤花 检验 成品 废气 废气 废气 固废 图3 本次工程工艺流程及产污环节图 固废 管道 UV光氧催化+活性炭吸附+1根15m高排气筒排放 生产工艺说明： 该技术采用国内成熟先进的丝网印刷工艺：将处理好的釉料放到丝网上，通过刷子将花纹印刷到玻璃杯上，将印刷好的玻璃杯放置烤花炉内，通过高温加热固化，自然冷却后即为成品。详细工艺流程如下： ① 釉料加热 将外购的玻璃釉料放入烤箱中，将温度设置在40~50℃左右，加热至胶体状后取出，放入四色印花机的丝网印刷版上进行后续印花工序。 ② 印花 人工将外购玻璃杯安装在四色印花机上，对杯内进行抽真空固定玻璃杯，玻璃杯依次通过丝网印刷版，通过时丝网印刷版上方的刷子自动将釉料按照丝网上图案涂至玻璃杯上。印刷结束后，人工将玻璃杯取下，进行下步工序。 ③ 烤花 将印刷过后的玻璃杯通过传送带进入烤花气炉内，烤花炉使用燃料为液化石油气，印过花的玻璃杯经500℃高温加热后，玻璃杯上的釉料固定成型，然后自然冷却，由人工检查外观，符合质量要求的出库存放于仓库，不符合要求的产品，经暂存于固废暂存间后定期外售。 2、产污环节分析 ①废气：釉料加热、印花及烤花过程产生的非甲烷总烃，天然气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx。 ②废水：职工生活污水。 ③噪声：四色印花机、真空泵、风机等设备运行噪声。 ④固废：一般固废为职工生活垃圾、不合格产品，危险固废为废弃丝网印刷版、废釉料包装袋、废UV灯管、废活性炭。 4、项目污染物产生及治理措施 本项目在营运过程中产生的污染物为废气、废水、噪声、固体废物。 4.1废气 本次工程废气主要为釉料加热、印花及烤花过程产生的非甲烷总烃，天然气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx。 ①非甲烷总烃 根据现场了解，本项目的非甲烷总烃的主要来自玻璃釉料（储存过程中为固体，无挥发性气体产生）的使用过程中，玻璃釉料中的石蜡在使用过程中高温下会挥发出非甲烷总烃气体，产生的工段为釉料加热工、印花工段和烤花工段，类比同类企业，釉料融化时非甲烷总烃产生系数为原料的6%，按其全部挥发出来形成非甲烷总烃计算，本次工程使用釉料0.53t/a，全厂使用釉料1.53t/a，则本次釉料加热和印花过程有机废气非甲烷总烃产生量为0.0318t/a，全厂釉料加热和印花过程有机废气非甲烷总烃产生量为0.0918t/a。 烘干工段的非甲烷总烃，据现有年产1500万只印花玻璃杯生产线检测报告，有机废气（非甲烷总烃）排放量为0.0792t/a，该生产线环保设备处理效率为62.5%，收集效率为90%，反推可知该生产线有机废气产生量为0.2347t/a。本次扩建年产800万只玻璃印花生产线与原有生产工艺一致、使用原料类型一致，故类比可得本项目有机废气产生量为0.1251t/a。 因厂区重新调整布局，且本项目与厂区现有生产线共用一套处理设备，厂区现有年产1500万只印花玻璃杯所需风量为10000m3/h。经类比本次扩建年产800万只印花玻璃杯所需风量约为5400 m3/h。厂区釉料加热及印花工序设置在密闭空间，密闭空间面积约为100m2，高度为4m，为保证处理效率，密闭空间换气效率需达到每小时6次以上，本次评价按6次计算，则密闭空间每小时所需风量为2400 m3/h，故项目完成后厂区总风机风量应不小于17800 m3/h。 由于企业有机废气排放量较小的，最合适的有机处理设备就是UV光解+活性炭吸附一体机。UV光解是利用特种紫外线波段，在催化氧化剂的作用下，将废气分子打断分子链，同时，通过分解空气中的氧和水，得到高浓度臭氧，臭氧能进一步吸收能量，形成氧化性能更高的自由羟基，氧化废气分为低分子化合物，如CO2、H2O等，；活性炭吸附具有去除甲醛、苯、TVOC等有害气体和消灭毒素除臭等作用，且UV光解+活性炭吸附一体机有机废气去除效率最高可达99%。综上所述，本项目采用的有机废气去除设施可行。 生产过程中釉料加热及印花工序设置在密闭工作空间内，并设置负压吸风装置；烤花炉上方设置引风管道，通过管道连接共同将废气引至“UV光氧催化+活性炭吸附”装置进行处理 （集气效率取90%，处理效率取95%）处理后经1根15m高排气筒排出。 综上所述，本项目厂区有机废气非甲烷总烃产生量为0.4516t/a，有组织排放量为0.4064t/a，排放浓度0.6956mg/m3，，排放速率0.0115kg/h，无组织排放量0.0452t/a。其中本次项目非甲烷总烃新增（包括2条生产线的釉料加热和印花工段，和新增生产线烤花炉烘干工段）产生的产生量0.2169t/a，有组织排放量为：0.1952t/a，无组织排放量：0.0217t/a。非甲烷总烃废气处理前后排放情况表33。 表33 全厂非甲烷总烃产排情况一览表 污染物; 产生情况; 处理方法及效率; 排放情况. mg/m3; kg/h; t/a; UV光解+活性炭吸附; mg/m3; kg/h; t/a. 非甲烷总烃; 有组织; 15.46; 0.2309; 0.4064; 0.6956; 0.0115; 0.0203. 无组织; /; 0.0257; 0.0452; 无组织排放; /; 0.0257; 0.0452. 由本项目产生的非甲烷总烃气体经过“UV光氧催化+活性炭吸附”处理后，排放浓度和排放速率同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（非甲烷总烃排放浓度限值120mg/m3，最高允许排放速率10kg/h）和同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）文件中的排放建议值非甲烷总烃浓度为80mg/m3。 ②天然气燃烧废气 经类比现有年产1500万只印花玻璃生产线检测数据可知，现有工程天然气使用量为7万m3， 颗粒物排放量为0.0317t/a， SO2排放量为0.1109t/a， NOx排放量为0.2270t/a。本次扩建年产800万只印花玻璃生产线使用工艺及原料与现有工程一致，故本项目使用天然气量约3.7万m3/a， 颗粒物排放量为0.0169t/a（排放速率为0.0276kg/h，排放浓度为1.66mg/m3）， SO2排放量为0.0591t/a（排放速率为0.0966kg/h，排放浓度为5.82mg/m3），NOx排放量为0.1211t/a（排放速率为0.1978kg/h，排放浓度为11.92mg/m3）。 本项目天然气燃烧室內燃烧产生的烟气在密闭空间对玻璃杯印花进行烘干，烘干后的烟气和烘干过程中产生的非甲烷总烃一起微负压经管道收集至有机气体处理设备，处理后一起经15米排气筒排出。 天然气较清洁，污染物排放量较少，但由于《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1排放限值，大气污染物特别排放限值工业炉窑颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度要分别不高于30mg/m3、200mg/m3、400mg/m3。《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（简称《新乡市三年行动方案》）第14条开展工业炉窑治理行动：暂未制订行业排放限值的， 按照颗粒物、 二氧化硫、 氮氧化物排放限值分别不高于 30 mg/m3、 200 mg/m3、300 mg/m3执行。 表34 厂区有组织污染物排放情况一览表 污染物; 产生量（t/a）; UV光氧催化+活性炭吸附去除效率; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 原有排放量（t/a）; 全厂总排放量. 颗粒物; 0.0169; /; 1.66; 0.0276; 0.0169; 0.0317; 0.0486. SO2; 0.0591; /; 5.82; 0.0966; 0.0591; 0.1109; 0.1700. NOx; 0.1211; /; 11.92; 0.1978; 0.1211; 0.2270; 0.3481. 4.2废水 本项目无生产废水产生，厂区废水主要为员工生活污水。本次工程不新增员工，所需员工由其他岗位员工调配。 项目员工30人，年工作220天，均不在厂区内食宿。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）用水定额：企业管理人员、车间工人的生活用水一般宜采用30～50L/人·班，本次评价取40L/人·班，则项目生活用水量为1.2m3/d（即264m3/a）。废水排放量按照用水量的80%计算，则项目员工生活污水产生量为0.96 m3/d（211.2m3/a），水质为COD300mg/L、BOD150mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L。 项目污水排放达标情况见表35。 表35 项目废水水质状况一览表 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N. 项目员工生活污水 （211.2m3/a）; 水质（mg/L）; 300; 150; 200; 25. 产生量（t/a）; 0.0633; 0.0314; 0.0422; 0.0053. 本项目员工生活污水进入厂区旱厕，定期清运。 4.3噪声 本项目噪声主要为四色印花机、烤花炉设备运行时产生的噪声，噪声范围为75~80dB(A)，采取基础减振、厂房隔声等措施，项目具体噪声产生情况见表36。 表36 本项目噪声设备源强统计 序号; 设备名称; 设备数量（台）; 噪声源强dB（A）; 治理措施; 治理后源强dB（A）. 1; 四色印花机; 2; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 2; 烤花炉; 1; 75; 55. 为确保项目产生的噪声做到达标排放，本次环评提出以下噪声防治要求： （1）设备选型时注意选用低噪声设备。（2）车间合理布局，尽量将高噪声设备设置于车间中部。（3）加强治理：对高噪声设备根据设备的自重及振动特性采用合适的钢筋混凝土台座或隔振垫等。（4）车间靠厂界侧尽量不开窗，若开窗，则生产时尽量关闭车间门窗。（5）加强管理：①建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。②加强职工环保意识教育，提倡文明生产，减少人为噪声。 4.4固体废物 本项目固体废物主要为一般固废和危险固废。一般固废为职工生活垃圾、不合格产品，危险固废为废弃丝网印刷版、废釉料包装袋、废活性炭。 （1）职工生活垃圾 本项目工作人员30人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg，年工作日220天。则员工日常生活垃圾15kg/d、3.3t/a。收集后交当地环卫部门处理。 （2）不合格产品 项目生产过程中产生的不合格产品为22万只/a，经厂区收集后，暂存于固废暂存间，定期外售。 （3）废丝网印刷版 据企业提供资料，本项目生产时丝网印刷版每年需更换50个，更换下来的废弃丝网印刷版暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 （4）废釉料包装袋 项目外购釉料，会产生废包装袋，约产生0.05t/a，为危险固废，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 （5）废UV灯管 项目使用UV光氧催化装置，UV灯管每三年更换一次，每次更换72个，属于危险废物，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 （6）废活性炭 活性炭设备填装量为20kg，每三个月更换一次，则废活性炭产生量为80kg/a，属于危险废物，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 评价建议设置1座10m2一般固废暂存间，1座10m2危废暂存间。一般工业废物临时堆放场应满足《一般工业废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求；危险废物堆放应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。危险废物储存处置要求：贮存间地面与裙角用防渗混凝土建造，表层无裂痕，并在防渗混凝土外采用相应防渗材料铺设，渗透系数＜10-10cm/s，贮存间设置堵截泄露的裙角；建立严格管理制度，定期对危废贮存容器和危废贮存间进行检查，若发现容器破裂或地面出现裂痕应及时维修；健全贮存间全面通风措施，设置安全照明装置，设置干粉灭火设备；同时做好危废产生情况记录，详细注明危废名称、种类、数量、理化特性、入库时间、出库时间及接受单位名称，禁止建设单位随意处置危废。企业应签订危废处置协议，定期交由有危废处置资质的单位处理危险废物。

# 本项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 处理后排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 烤花废气 | 颗粒物 | 1.66mg/m3、0.0486t/a | 1.66mg/m3、0.0486t/a |
|  |  | SO2 | 5.82mg/m3、0.1700t/a | 5.82mg/m3、0.1700t/a |
|  |  | NOx | 11.92mg/m3、0.3481t/a | 11.92mg/m3、0.3481t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 有组织 | 15.46mg/m3、0.4064t/a | 0.6956mg/m3、0.0203t/a |
|  |  | 无组织 | 0.0257kg/h，0.0452t/a | 0.0257kg/h，0.0452t/a |
| 水 污染物 | 员工生活 | 废水量 | 0.96m3/d、211.2m3/a | 0 |
|  |  | COD | 300mg/L，0.0633t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.0314t/a | 0 |
|  |  | SS | 200m3/d、0.0422m3/a | 0 |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.0053t/a | 0 |
| 固体 废物 | 不合格产品 |  | 22万只/a | 暂存于固废暂存间，定期外售 |
|  | 废丝网印刷版 |  | 50个/a | 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理 |
|  | 废釉料包装袋 |  | 0.05t/a |  |
|  | 废UV灯管 |  | 每三年72个 |  |
|  | 废活性炭 |  | 80kg/a |  |
|  | 生活垃圾 |  | 3.3t/a | 交由环卫部门处理 |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为四色印花机、烤花炉等设备噪声，其源强约为75~80dB(A)，采取基础减振、隔声等措施处理，经预测后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境没有影响。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目在现有生产车间内建设，对生态环境影响较小。同时，做好项目周围环境的美化、亮化、净化。该区域生态环境得到了一定的改善。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本次工程在利用现有仓库，不新建建筑，施工期影响仅为设备安装时的噪声，施工时间较短，本次评价不对其进行分析。 二、营运期环境影响分析 2.1大气环境影响分析 本项目产生的废气为釉料加热产生的非甲烷总烃和烤花废气。 （1）有组织废气排放 本项目废气主要是玻璃釉料加热工段、印花工段和烘干工段中产生的非甲烷总烃、天然气烘干炉产生的燃烧废气。 根据现有年产1500万只印花玻璃杯生产线检测报告，有机废气（非甲烷总烃）排放量为0.0792t/a，该生产线环保设备处理效率为62.5%，收集效率为90%，反推可知该生产线有机废气产生量为0.2347t/a。本次扩建年产800万只玻璃印花生产线与原有生产工艺一致、使用原料类型一致，故类比可得本项目有机废气产生量为0.1251t/a。类别同类企业，釉料融化时非甲烷总烃产生系数为原料的6%，按其全部挥发出来形成非甲烷总烃计算，本次工程使用釉料0.53t/a，全厂使用釉料1.53t/a，则本次釉料加热过程有机废气非甲烷总烃产生量为0.0318t/a，全厂釉料加热和印花过程有机废气非甲烷总烃产生量为0.0918t/a。 因此，本项目厂区有机废气非甲烷总烃产生量为0.4516t/a，有组织排放量为0.4064t/a，排放浓度0.6956mg/m3，，排放速率0.0115kg/h。其中本次项目非甲烷总烃新增（包括2条生产线的釉料加热和印花工段，和新增生产线烤花炉烘干工段）产生的产生量0.2169t/a，有组织排放量为：0.1952t/a。 经类比现有年产1500万只印花玻璃生产线检测数据可知，现有工程天然气使用量为7万m3， 颗粒物排放量为0.0317t/a， SO2排放量为0.1109t/a， NOx排放量为0.2270t/a。本次扩建年产800万只印花玻璃生产线使用工艺及原料与现有工程一致，故本项目使用天然气量约3.7万m3/a， 颗粒物排放量为0.0169t/a， SO2排放量为0.0591t/a，，NOx排放量为0.1211t/a。 为优化厂区布局，减少污染点，本次新增年产800万只玻璃杯印花生产线设在厂区现有厂房内，原有1500万只玻璃杯印花生产线移至同一厂房，将2条生产线的釉料加热及印花工序设置在同一密闭操作间（面积100m2，高度为4m），并设置负压吸风装置，通过管道连接至同一套废气处理设备，原有废气处理设备不再保留。天然气燃烧室內燃烧产生的烟气在密闭空间对玻璃杯印花进行烘干，烘干后的烟气和烘干过程中产生的非甲烷总烃一起通过烤花炉上方设置引风管道连接至主管道，主管道将釉料加热、印花工序、烘干工序产生的非甲烷总烃和烘干工序产生的天然气燃烧废气，共同引至一套UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理 （集气效率取90%，处理效率取95%）处理后经1根15m高排气筒。 项目有组织废气环境分析，根据工程分析，有组织废气排放情况见表37. 表37 厂区有组织污染物排放情况一览表 污染物; 产生量（kg/a）; UV光氧催化+活性炭吸附去除效率; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（kg/a）. 颗粒物; 0.0486; /; 1.66; 0.0276; 0.0486. SO2; 0.1700; /; 5.82; 0.0966; 0.1700. NOx; 0.3481; /; 11.92; 0.1978; 0.3481. 非甲烷总烃; 0.4064; 95%（集气效率90%）; 0.6956; 0.0079; 0.0203. 由上表可知，有组织非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2二级标准，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）文件中的排放建议值：最高允许排放浓度80mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率10kg/h；天然气量燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1标准值（颗粒物、 二氧化硫、 氮氧化物排放限值分别不高于 30 mg/m3、 200 mg/m3、400 mg/m3）同时满足《新乡市三年行动方案》第14条开展工业炉窑治理行动：暂未制订行业排放限值的， 按照颗粒物、 二氧化硫、 氮氧化物排放限值分别不高于 30 mg/m3、 200 mg/m3、300 mg/m3要求，对周围环境没有影响。 （2）无组织废气排放 厂区无组织废气主要为未被收集的有机废气，厂区环保设备集气效率为90%，则未被收集的有机废气为0.0451t/a（0.0257kg/h）。 ①无组织废气排放最大落地浓度 本项目生产过程中以无组织形式排放的非甲烷总烃排放量为0.0307t/a（0.0175kg/h），评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的估算模式对生产车间无组织排放废气进行最大落地浓度及出现距离预测，其计算参数及预测结果见下表38。 表38 本项目无组织废气最大落地浓度及出现距离结果一览表 污染物; 源强（kg/h）; 评价标准（mg/m3）; 有效长度（m）; 有效宽度（m）; 有效高度（m）; 最大落地浓度（mg/m3）; 出现距离（m）. 非甲烷总烃; 0.0257; 2.0; 68; 25; 5; 0.01588; 208. 注：非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中环境浓度限值。 经预测，本项目非甲烷总烃最大落地浓度为0.01588mg/m3，出现距离为208m。地面最大浓度占标率小于10%，估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，本项目环保设施正常运行，尽量减少或避免非正常工况的发生，本项目无组织面源距离店后营村130m，且项目位置处于店后营村的下风向，因此本项目对敏感点及周围大气环境质量没有影响。 ②厂界浓度达标分析 本项目厂界浓度预测结果见下表39。 表39 本项目厂界浓度预测结果 厂界; 非甲烷总烃. 浓度mg/m3; 浓度限值mg/m3. 东; 0.01415; 2.0. 南; 0.0060. 西; 0.00677. 北; 0.0045. 由上表可知，无组织排放非甲烷总烃在各厂界的浓度贡献值均满足豫环攻坚办【2017】162号文《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作排放建议值的通知》中对工业企业边界排放建议值非甲烷总烃2.0mg/m3的要求。 ③大气环境防护距离分析 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ-2008）的有关规定，需对本项目无组织排放的废气作大气环境防护距离分析。本评价采用推荐的大气环境防护距离推荐模式计算大气环境防护距离，计算结果见下表40. 表40 大气环境防护距离计算结果 污染物; 有效长度（m）; 有效宽度（m）; 有效高度（m）; 排放源强（kg/h）; 标准（（mg/m3）; 计算距离（m）. 非甲烷总烃; 68; 25; 5; 0.0175; 2.0; 无超标点. 由上表可知，本项目建成后无组织废气排放量较少，预测厂界无超标点，无需设置大气环境防护距离。 ⑤卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/TB13201-91）的有关规定，需对本项目生产车间无组织废气做卫生防护距离分析，其预测模式可按下式计算： QcCm=1A(BLC+0.25r2)0.5LD 式中：Cm—标准浓度值（mg/m3），取2.0mg/m3。 L—工业企业所需卫生防护距离，m。 r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。 A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次。 QC—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。 根据本项目污染物排放特点及卫生防护距离的确定要求，经计算本项目建成后无组织面源的卫生防护距离计算参数及结果见表41。 表41 卫生防护距离计算参数取值和结果一览表 污染物; 排放源强（kg/h）; 标准限值（mg/m3）; 参数值; 计算结果（m）; 卫生防护距离（m）. A; B; C; D. 非甲烷总烃; 0.012; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 3.865; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/TB13201-91）的规定，当计算的卫生防护距离小于100m时，级差为50m。因此，本项目无组织排放源卫生防护距离为生产车间外50m。 结合项目厂区平面布置，无组织排放源生产车间各边界设防距离分别为：东厂界0m，西厂界外50m，南厂界外50m，北厂界外50m。无组织排放源生产车间最近敏感点距离为130m，项目卫生防护距离内无敏感点，项目卫生防护距离包络图见附图五。 综上所述，本项目建成后产生的各项大气污染物均可实现达标排放，项目大气环境防护距离为0m，卫生防护距离内无环境空气保护目标。因此项目产生的大气污染物对周围环境空气没有影响。 2.2 水环境影响分析 本项目无生产废水产生，厂区废水主要为员工生活污水。本次工程不新增员工，使用员工由其他岗位员工调配。 项目员工30人，年工作220天，均不在厂区内食宿。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）用水定额：企业管理人员、车间工人的生活用水一般宜采用30～50L/人·班，本次评价取40L/人·班，则项目生活用水量为1.2m3/d（即264m3/a）。废水排放量按照用水量的80%计算，则项目员工生活污水产生量为0.96t/d（211.2m3/a），水质为COD300mg/L、BOD150mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L。 项目污水排放达标情况见表42。 表42 项目废水水质状况一览表 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N. 项目员工生活污水 （211.2m3/a）; 水质（mg/L）; 300; 150; 200; 25. 产生量（t/a）; 0.0633; 0.0314; 0.0422; 0.0053. 本项目员工生活污水进入厂区旱厕，定期清运。 2.3 声环境影响分析 本项目噪声主要为四色印花机和烤花炉等设备运行时产生的噪声，噪声范围为75~80dB(A)。本次评价根据噪声设备分布情况预测厂界的噪声达标情况，项目声环境预测模式如下： a.点声源衰减模式： 噪声衰减公式： L2=L1-20lg（r2/r1）， r1>r2 式中：L1、L2为距声源r1、r2处的噪声值，dB(A) r1、r2为预测点距声源的距离，m。 b.噪声叠加模式： Ln=10lgi=1n10Li10式中：Ln—n个声压级的合成声压级，dB(A)； Li—各声源的A声级，dB(A)； 项目厂界预测结果见表43。 表43 项目厂界噪声预测情况分析结果表 预测点; 设备; 治理后声源值[dB(A)]; 距厂界（敏感点）距离（m）; 贡献值 [dB(A)]; 综合贡献值 [dB(A)]; 背景值; 预测值; 标准值 [dB(A)]. 东厂界; 四色印花机; 60; 20; 33.9; 35.1; 昼间53.8 夜间44.9; 昼间53.9 夜间45.3; 昼间60，夜间50. 烤花炉; 55; 20; 28.9. 南厂界; 四色印花机; 60; 50; 26.0; 27.2; 昼间54.5 夜间45.6; 昼间54.5 夜间45.7; 昼间60，夜间50. 烤花炉; 55; 50; 21.0. 西厂界; 四色印花机; 60; 70; 23.0; 28.2; 昼间53.9 夜间44.3; 昼间53.9 夜间44.4; 昼间60，夜间50. 烤花炉; 55; 70; 18.0. 北厂界; 四色印花机; 60; 20; 33.9; 35.9; 昼间56.2 夜间46.5; 昼间56.2 夜间46.9; 昼间60，夜间50. 烤花炉; 55; 20; 28.9. 店后营村; 四色印花机; 60; 85; 21.4; 22.6; 昼间48.6 夜间43.5; 昼间48.6 夜间43.5; 昼间60，夜间50. 烤花炉; 55; 85; 16.4. 经预测，本项目营运期间对各噪声设备采取减振、厂房隔音等降噪措施后，各厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准的要求。敏感点处噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 2.4固体废物影响分析 本项目固体废物主要为一般固废和危险固废。一般固废为职工生活垃圾、不合格产品，危险固废为废弃丝网印刷版、废釉料包装袋、废UV灯管、废活性炭。 （1）职工生活垃圾 本项目工作人员30人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg，年工作日220天。则员工日常生活垃圾15kg/d、3.3t/a。收集后交当地环卫部门处理。 （2）不合格产品 项目生产过程中产生的不合格产品为22万只/a，经厂区收集后，暂存于固废暂存间，定期外售。 （3）废丝网印刷版 据企业提供资料，本项目生产时丝网印刷版每年需更换50个，更换下来的废弃丝网印刷版暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 （4）废釉料包装袋 项目外购釉料，会产生废包装袋，约产生0.05t/a，为危险固废，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 （5）废UV灯管 项目使用UV光氧催化，光氧催化灯管每三年更换一次，每次更换72个，为危险废物，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 （6）废活性炭 活性炭设备填装量为20kg，每三个月更换一次，则废活性炭产生量为80kg/a，为危险废物，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 2.4环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事件（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 ①风险因素识别 根据国内同类设施的情况调查及类比分析，项目生产过程中的环境危险及有害因素主要为天然气的泄漏及可能引发的火灾、爆炸等。 ②物质危险特性分析 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），项目营运期间烤花使用的天然气，属于易燃气体，具有火灾、爆炸风险。 天然气是一种易燃易爆气体，和空气混合后，温度达到426℃即可燃烧。在空气中，天然气的浓度只要达到1.5~9.5%就会爆炸。天然气的本身无毒，但如果含较多硫化氢，则对人有毒害作用。如果天然气燃烧不完全，也会产生一氧化碳等有毒气体。 ③重大危险源辨识 厂区使用天然气量约为10.53万m3，由天然气管道输送，厂区不储存天然气。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中规定，本项目不存在重大危险源。 ④防护措施 天气管道应远离火种热源，厂区采用防爆型电器、照明、通风设施。禁止使用会产生火花的机械设备和工具，应备有泄漏应急处理设备，生产区应配备自动报警系统、火灾警铃一级手提式和推车式灭火器、消防水栓等。 ⑤风险分析结论 经采取以上措施后，可有效的降低危险发生的概率。 3、本项目环保投资 本项目总投资200万元，其中环保投资6万元，占总投资的3%，环保投资估算见表44。 表44 本项目环保投资估算一览表 类别; 污染源; 拟采取的措施; 数量; 投资估算 （万元）. 废气治理; 釉料加热、印花烤花过程; 釉料加热、印花工序设置在密闭空间内，经负压吸风后引至主管道，与烤花废气共用一套UV光氧催化+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒，同时安装在线监控系统; 1套; 5. 噪声防治; 生产设备; 基础减振、厂房隔声; /; 1. 合计; 6. 5、本项目环保设施验收 本项目环保设施验收一览表见表45。 表45 本项目环保设施验收一览表 设施类别; 污染源; 验收内容; 验收要求. 废水治理; 生活污水; 1座旱厕; 定期清掏，用于农田施肥. 废气治理; 釉料加热、印花、烤花过程; 新老两条生产线的釉料加热、印花工序设置在同一密闭空间内，经负压吸风后引至主管道，与烤花废气共用一套UV光氧催化+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒，同时安装在线监控系统; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）文件中的排放建议值；《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1标准值. 噪声防治; 生产设备; 基础减振、厂房隔声; 厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废处置; 生产固废; 一般固废暂存间（10m2） 危废暂存间（10m2）; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。. 生活垃圾; 垃圾箱若干; /. 6、本项目污染物排放“三笔账” 本次扩建项目主要是新增加一条年产800万只玻璃杯印花生产线，不增加员工人数。项目建成后将增加釉料加热、印花、烤花工段的非甲烷总烃和烤花炉天然气燃烧废气的排放，无生产废水产生。本项目污染物排放“三笔账”见表46。 表46 本项目污染物排放“三笔账” 类别; 污染物; 现有工程最大允许排放量（ t/a）; 现有工程最大实际排放量（ t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 本项目最大允许排放量（ t/a）; 全厂排放量（ t/a）; 排放增减量（ t/a）. 大气污染物; 颗粒物; 0.0317; 0.0317; 0; 0.0169; 0.0486; +0.0169. SO2; 0.1109; 0.1109; 0; 0.0591; 0.1700; +0.0591. NOx; 0.2270; 0.2270; 0; 0.1211; 0.3481; +0.1211. 非甲烷总烃; 0.0792; 0.0106; 0.0686; 0.0097; 0.0203; -0.0589. 非甲烷总烃倍量替代方案：通过对厂区现有的UV光氧催化设备进行升级改造，增加活性炭吸附装置（处理效率本项目取32.5%）并加大吸风系统风量，可实现对原有生产过程中非甲烷总烃产生量的削减。根据现有年产1500万只印花玻璃杯生产线检测报告，有机废气（非甲烷总烃）排放量为0.792t/a，该生产线环保设备处理效率为62.5%，收集效率为90%，反推可知该生产线有机废气产生量为0.2347t/a。经采用“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理（集气效率取90%，处理效率取95%）后，现有工程有机废气排放量为0.0106t/a，削减量为0.0686/a。 本次工程非甲烷总烃排放量为0.0097t/a，实行倍量替代为0.0194t/a，削减量可满足倍量替代要求。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 釉料加热、印花烤花废气 | 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃 | 新老两条生产线的釉料加热、印花工序设置在同一密闭空间内，经负压吸风后引至主管道，与烤花废气共用一套UV光氧催化+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒，同时安装在线监测系统 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）文件中的排放建议值；《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1标准值 |
| 水 污 染 物 | 员工生活废水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 进入厂区旱厕，定期清掏用于周围农田肥田 | 综合利用，不外排 |
| 固 体 废 物 | 不合格产品 |  | 暂存于固废暂存间，定期外售 | 合理处置，不外排 |
|  | 废丝网印刷版 |  | 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理 |  |
|  | 废釉料包装袋 |  |  |  |
|  | 废UV灯管 |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 交由环卫部门处理 | 合理处置，不外排 |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为四色印花机、烤花炉等设备噪声，其源强约为75~80dB(A)，采取基础减振、隔声等措施处理，经预测，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关标准要求对周围声环境没有影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目通过完善基础设施，绿化周围环境，改善地面大面积硬化带来的生态影响。同时，做好项目周围环境的美化、净化。该区域生态环境得到了一定的改善。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

1、结论 1.1 项目概况 新乡县华宝玻璃工艺有限公司拟投资200万元建设新乡县华宝玻璃工艺有限公司年加工800万只印花玻璃杯项目，项目位于新乡市新乡县店后营村，在现有厂房内进行建设，总占地面积为4666m2。 1.2 政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目生产工艺、设备等均不属于限制类和淘汰类，为允许类，符合国家政策。本项目已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码：2018-410721-30-03-046036，项目备案证明见附件2。 1.3 选址可行性分析 本项目位于新乡市新乡县店后营村，厂界距离店后营村65m，生产车间边界距离店后营村130m，厂区位于店后营村下风向，本项目建设对店后营村没有影响。项目租用店后营村土地（租赁协议见附件3），租用面积11亩，其中7亩（约4666m2）用于生产，剩余面积作为办公区。厂区占地面积4666m2，本次工程在现有厂房内扩建，新增一条玻璃印花生产线，不新增占地。根据新乡县大召营镇人民政府开具的证明及新乡县大召营镇土地利用总体规划图（2013-2030），本项目厂址符合大召营镇总体规划、土地利用规划和产业发展规划，土地性质为现状建设用地，证明文件见附件4，新乡县大召营镇土地利用总体规划图见附图六。 因此，本项目选址合理可行。综上所述，从环保角度分析，项目选址可行且符合规划。 1.4 平面布置合理性分析 为优化厂区布局，本次工程将现有仓库作为生产车间，新增一条年产800万只玻璃杯印花生产线，同时将原有生产线与本项目布置于同一生产车间，将原有生产车间改为仓库。厂区建筑功能分区明确，人流、物流畅通，项目总平面布局合理。 综上所述，项目总平面布局合理。 1.5 环境质量现状 项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准；地下水环境能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 1.6 污染源及环境影响分析 （1）废气 本项目废气主要为釉料加热、印花及玻璃烤花时产生的废气。 项目建成后，原有年产1500万只玻璃杯印花生产线与本次新建年产800万只玻璃杯印花生产线，生产工序中釉料加热、印花工序设置在同一密闭负压操作间内（面积100㎡，高4米），经负压吸风后引至主管道，与烤花废气共用一套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理经1根15m高排气筒，处理后有组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（非甲烷总烃排放浓度限值120mg/m3，最高允许排放速率10kg/h），同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）文件中的排放建议值（最高允许排放浓度80mg/m3），综合执行非甲烷总烃有组织：最高允许排放浓度80mg/m3，最高允许排放速率10kg/h；未被收集的废气以有组织形式排放，经预测各厂界的浓度贡献值均满足豫环攻坚办【2017】162号文《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作排放建议值的通知》中对工业企业边界排放建议值非甲烷总烃2.0mg/m3的要求；天然气燃烧废气经15m高排气筒排放，可满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1标准值，同时《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中建议值要求，综合执行颗粒物、 二氧化硫、 氮氧化物排放限值分别不高于 30 mg/m3、 200 mg/m3、300 mg/m3要求。 因此，项目营运期废气经采取措施后均能达标排放，对周围大气环境没有影响。 （2）废水 本项目营运期员工生活污水进入厂区旱厕，定期清掏用于农田肥田，不外排。 综上所述，项目营运期废水对周边环境没有影响。 （3）噪声 本项目噪声源主要为四色印花机、烤花炉等设备噪声，其源强约为75~80dB(A)，采取基础减振、隔声等措施，经预测后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周边环境没有影响。 （4）固废 项目生产过程产生的一般固废为不合格印花玻璃杯，收集在一般固废暂存间（10㎡）后定期外售；危废为废弃的丝网印刷版、釉料包装袋、废UV灯管及废活性炭收集在危废暂存间（10㎡）后交定期交由有资质单位回收处理；生活垃圾由环卫部门处理。因此，项目固废均能得到合理处置，不会对周围环境产生二次污染。 - 卫生防护距离 本项目无组织排放源卫生防护距离为生产车间外50m，项目卫生防护距离内无敏感点，本项目建成后产生的各项大气污染物均可实现达标排放，项目大气环境防护距离为0m，卫生防护距离内无环境空气保护目标。因此项目产生的大气污染物对周围环境空气没有影响。 （6）风险分析结论 经采取评价建议的措施后，可有效的降低危险发生的概率。 1.7 环保投资 本项目总投资200万元，其中环保投资6万元，占总投资的3%。 1.8 总量控制指标 （1）废气：根据国家总量控制指标，大气污染物总量控制指标为SO2、NOx。厂区现有工程总量控制指标为：SO2排放指标0.1109t/a，NOx排放指标0.2270t/a，颗粒物指标0.0317t/a，特征污染物非甲烷总烃排放量为：0.0792t/a。本次工程新增总量为：SO2排放指标0.0591t/a，NOx排放指标0.1211t/a，颗粒物指标0.0169t/a，特征污染物非甲烷总烃排放量为0.0097t/a。 全厂总量控制指标为：SO2排放指标0.1700t/a，NOx排放指标0.3481t/a，颗粒物指标0.0486t/a，特征污染物非甲烷总烃排放量为0.0203t/a。 （2）废水： 无废水总量控制指标。 2、建议 （1）严格执行环保“三同时”制度，项目建设过程中主体工程、环保设施应同时设计、同时施工、同时投产运行，确保环评及其批复的各项污染防治措施有效落实。 （2）加强职工操作培训，提高职工技术水平和安全环保意识，建立健全的各项规章制度，注意正确的操作规程。避免因操作失误造成的安全事故和环境影响。 （3）加强环境意识教育，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生。 综上所述，新乡县华宝玻璃工艺有限公司年加工800万只印花玻璃杯项目符合国家产业政策，项目厂址位置可行，平面布置较为合理，项目污染防治措施有效、可行，各污染物均能实现达标排放或合理处置，对周围环境没有影响。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本次评价认为该项目的建设可行。 成都中环国保科技有限公司 2019年5月

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图一 项目地理位置示意图 附图二 项目周围环境示意图 附图三 项目平面布置图 附图四 厂区周围环境及厂区环保措施图 附图五 项目卫生防护距离包络线图 附图六 新乡县大召营镇土地利用总体规划图 附图七 新乡县大召营镇总体规划图 附件1 项目委托书 附件2 项目备案证明 附件3 租赁协议 附件4 三规证明 附件5 现状评估备案公示 附件6 现状评估监测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。