建设项目基本情况

| 项目名称 | 中国石油河南销售公司新乡分公司和谐大道加油加气站 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中国石油天然气股份有限公司河南销售分公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘星国513101196202140530 |  |  | 联系人 | 王政权 |  |
| 通讯地址 | 河南新乡红旗区和平大道189号邮政大厦19楼 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15560225888 |  | 传 真 | / | 邮政编码 | 453000 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县府前街以南、县国税局以东 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 | 2018-410721-52-03-014604 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 | F-526 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 |  |
| 占地面积 （平方米） | 8055.53 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 1612 |  |
| 总投资 （万元） | 6500 | 其中：环保 投资(万元) |  | 57 | 环保投资占总投资比例 | 0.88% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  | / |  |  |
| 项目内容及规模 一、项目由来 随着汽车市场规模不断扩大，车用成品油及其替代燃料需求量也随之增加。为更好的服务新乡县建设，中国石油天然气股份有限公司河南销售分公司拟投资6500万元，在新乡市新乡县府前街以南、县国税局以东建设中国石油河南销售分公司新乡分公司和谐大道加油加气站。本项目属于新建项目，根据新乡县住房和城乡规划建设局出具的建设用地规划许可证（详见附件三），本项目用地性质为加油加气站用地，符合城乡规划要求，根据新乡县国土资源局与中国石油天然气股份有限公司河南销售分公司签订的国有建设用地使用权出让合同（详见附件四），本项目地块用地性质为加油站气站用地，根据新乡县土地利用总体规划（2010-2020）调整完善图（见附图五），本项目用地为建设用地，符合新乡县土地利用总体规划，根据新乡县中心城区控制性详细规划—土地利用规划图（见附图六），本项目用地为加油加气站用地，符合新乡县中心城区土地利用规划。 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，本项目属于鼓励类第七项“石油、天然气”中的“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”，且项目已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为2018-410721-52-03-014604，项目符合产业政策。 本项目主要进行机动车燃油、燃气零售及充电服务，对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于“F-526 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售”。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号）及“关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定”（生态环境部令）第1号，本项目属于“四十、社会事业与服务业”中“124、加油、加气站”，属于“新建、扩建”，应编制环境影响报告表。受建设单位委托，河南昊威环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作（委托书见附件一）。在现场踏勘和收集资料的基础上，编制了中国石油河南销售分公司新乡分公司和谐大道加油加气站环境影响报告表。 现场勘查时，项目厂址区域现状为空地，见附图七。 二、工程内容及规模 1、项目地理位置及周边环境特征 项目选址位于新乡市新乡县府前街以南、县国税局以东。项目北临府前街，西侧为行政办公区域（包括国税局、财政局、药监局、供电局、质监局等），距离项目最近的行政办公楼为西侧21米处的国税局办公楼，东侧隔道路为垃圾中装站，南侧为道路。距离项目最近的敏感点为项目西侧的21米处的行政办公楼和项目北侧62米处的王屯村。 项目地理位置见附图1，项目周边环境现状见附图2。 2、项目基本情况 项目基本情况见表1所示。 表1 项目基本情况一览表 序号; 项目情况; 内 容. 1; 项目名称; 中国石油河南销售分公司新乡分公司和谐大道加油加气站. 2; 建设地点; 新乡市新乡县府前街以南、县国税局以东. 3; 占地面积; 8055.53（合12亩）. 4; 投资总额; 6500万元. 5; 产品规模; 年销售CNG180万立方米、汽油750吨、柴油580吨，年充电10万度. 6; 工作制度; 年工作360天，三班制，每班8小时. 7; 劳动定员; 员工共10人. 3、项目CNG、油品销售规模 项目建设总规模为年销售CNG180万立方米、汽油750吨、柴油580吨，年充电10万度。 项目加油、加气、充电方案详见表2。 表2 项目设计加油、加气方案一览表 项目; 年销售量. CNG天然气; 180万m3. 汽油; 750t; 1330t. 柴油; 580t. 电; 10万kwh. 4、项目等级划分 项目共设置4个储油罐，包括1个30m3汽油储罐，2个20m3汽油储罐和1个30m3柴油储罐，1套6m3CNG储气瓶组。本项目属于加油站与CNG加气合建站，依据《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014修订）加油与CNG加气合建站等级划分，划分表见下表。 表3 本项目加油与CNG加气合建站等级划分表 单位：m3 项目; 合建站等级; 油品储罐总容积（m3）; 常规CNG加气站储气设施储气设施总容积（m3）; 加气子站储气设施（m3）. 合建站等级; 一级; 90＜V≤120; V≤24; 固定储气设施总容积≤12（18），可停放一辆车载储气瓶组拖车；当无固定储气设施时，可停放2辆车载储气瓶组拖车. 二级; V≤90. 三级; V≤60; V≤12; 固定储气设施总容积≤9（18），可停放一辆车载储气瓶组拖车. 本项目折算总容积; 二级; 85; 12; 固定储气设施（储气瓶组）总容积≤12，一辆储气瓶拖车（18）. 注：（1） 柴油罐容积可折半计入油罐总容积。 - 当油罐总容积大于90 m3时，油罐单罐容积不应大于50 m3；当油罐总容积小于或等于90m3 时，汽油罐单罐容积不应大于30m3，柴油罐单罐容积不应大于50m3。 - 表中括号内数字为CNG储气设施采用储气井的总容积。 由表3可知，本站为二级加油加气站。 5、工程建设内容 项目建设内容主要包括主体工程、公用工程、环保工程。其中，主体工程包括罩棚、站房、储罐区、充电区，公用工程包括供水、供电、消防设施等，环保工程包括油气回收系统、化粪池等。主要建设内容见表4。 表4 项目建设内容一览表 类别; 名称; 建设内容. 主体工程; 罩棚; 加油罩棚340m2，高5.5米. 加油罩棚280m2，高5.5米. 站房; 135.57m2，内设控制室、配电室、办公室、营业厅等. 储罐区; 地埋油罐区一处，内置4个双层储油罐. 充电区; 预留充电桩10套. 公用工程; 供水工程; 市政供水. 排水工程; 生活污水采用化粪池处理后排入贾屯污水处理厂. 供电工程; 市政电网供给. 消防工程; 消防沙池、消防器材等. 环保工程; 废水; 化粪池（10m3）. 废气; 油气回收系统、放散管. 固废; 垃圾箱若干. 6、主要设备 项目主要设备详见表5。 表5 项目主要设备一览表 类别; 设备名称; 设备型号及参数; 数量; 功能. 加油; 埋地卧式油罐; V=30m3，D2590mm×6763mm，FF双层油罐，内外层均为玻璃纤维增强塑料; 2具; 汽油、柴油各一个. 埋地卧式油罐; V=20m3，D2590mm×4652mm，FF双层油罐，内外层均为玻璃纤维增强塑料; 2具; 汽油两个. 整体防爆型税控加油机; 5~50L/min四枪四油品潜油泵型; 3台; 其中两台汽油加油机，一台汽油、柴油加油机. 潜油泵; Q=240L/min，N=1.5HP; 4个; -. 站级管理系统; /; 1套; 自控装置. 液位监测系统; 液位仪及防爆磁致伸缩探棒; 1套; 自控装置. 双层管线渗漏报警器; 渗漏报警器及渗漏检测仪; 1套; 自控装置. 视频监控系统; 多路视频服务器硬盘录像机及室内、外一体化摄像机; 1套; 自控装置. 加气; CNG储气瓶组; 总容积6m3，中压储气瓶的补气起点压力为18MPa，高压贮气瓶的补气起点压力为22MPa; 1组; CNG储气. 压缩机撬; 2YZ1500-75型，采用二级压缩，排气量1500Nm3/h，吸气压力：3~20MPa，最大排气压力：25MPa。; 1组; 带顺序控制盘. CNG管束车; 水容积V=18m3; 1辆. 卸气柱; 最大工作压力：25MPa，工作环境温度：-30～50℃，流量范围：2Nm3/min～50Nm3/min，功率：<120W; 1台; 带高压卸车软管. 双枪加气机; 额定工作压力20MPa; 2台; CNG加气. 视频监控系统; 多路视频服务器硬盘录像机及室内、外一体化数字式摄像机; 1套; 自控装置. 生产监控操作站; 商用计算机; 1套; 自控装置. 压缩机橇控制系统; 包括压缩机橇单元控制器、控制机柜、软件、现场设备及辅材; 1套; 自控装置. 可燃气体报警系统; 1套可燃气体报警控制器，5台可燃气体探测器，其中1台橇自带; 1套; 自控装置. 充电; 充电装置; 2XCD0122F; 10套; -. 变压器; /; 1套; -. 7、主要原辅材料及能耗用量 本项目原辅料均为外购，本项目主要原辅材料及能耗用量见表6。各原料成分指标分别见表7~9，原辅材料理化性质见表10。 表6 本项目原辅材料及能耗用量 类别; 名称; 耗量; 来源; 运输及储存. 原 材 料; CNG; 180万m3/a; 外购; CNG管束车运输，1个6m3储气瓶组存储. 汽油; 750t/a; 外购; 罐车运输，分别采用2个20m3储罐和1个30m3储罐存储. 柴油; 580t/a; 外购; 罐车运输，采用1个30m3储罐存储. 能源 消耗; 电; 12万kwh/a; 当地供电部门; -. 水; 270m3/a; 市政供水; -. 表7 CNG主要成分指标一览表 名 称; 指标. 甲 烷; 95.28%. C2~C8; 4.72%. 高位发热值; 37.08MJ/m3. 低位发热值; 33.40MJ/m3. 注：分析条件为标态101.325kPa，20℃。. 表8 汽油主要成分指标一览表 类别; 92#汽油; 95#汽油. 指标; 92%的异辛烷，8%的正庚烷; 95%的异辛烷，5%的正庚烷. 主要成分为C4～C12脂肪烃和环烃类，并含少量芳香烃和硫化物。按研究法辛烷值分为92号、95号两个牌号。. 表9 柴油质量指标一览表 类别; 色度; 氧化安定性; 硫含量; 闪点; 十六烷值; 铜片腐蚀; 酸度. 指标; ＜3.5号; ＜2.5mg/100ml; ≤0.05; ≥55℃; ≥48; ≤1级; ≤7mgKOH/100ml. 表10 本项目主要原辅材料理化性质 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. CNG （压缩天然气）; 无色、无味且无腐蚀性，温度：-163.5℃，储存压力：15KPa，沸点：-160℃，熔点：-182.5℃，相对密度：（水=1）约0.45（液化），燃烧热值：803KJ/mol。燃点较高，燃烧范围较窄-5% ~15% 轻于空气、易于扩散。爆炸范围：上限为15%，下限为5%。; 极易燃；蒸气能与空气形成爆炸性混合物；容易使人受到低温冻伤。; 对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。. 汽油; 常温下为芳香味无色至淡黄色的易流动液体，很难溶解于水，易燃，馏程为30℃至220℃，密度0.739g/cm3。; 极易燃烧。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。; 低毒类，LD5067000mg/kg（小鼠经口）。. 柴油; 复杂烃类（碳10～22）混合物，沸点范围和黏度介于煤油与润滑油之间的液态石油馏分，为高沸点物质。易燃易挥发，不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。; 易燃; 柴油为高沸点成份，故使用时由于蒸汽所致的毒性机会较小。柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触柴油可致接触性皮炎。多见于两手、腕部与前臂。柴油废气，内燃机燃烧柴油所产生的废气常能严重污染环境。废气中含有氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、醛类和不完全燃烧时的大量黑烟。黑烟中有未经燃烧的油雾、碳粒，一些高沸点的杂环和芳烃物质，并有些致癌物如3.4-苯并芘。. 8、公用工程 （1）给排水 项目用水为生活用水，总用水量270m3/a，由市政供水管网提供；本项目废水为生活污水，生活污水采用化粪池处理后排入贾屯污水处理厂。 （2）供电 本项目供电来自当地供电部门。 （3）消防 根据《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014）修订，每2台加气机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器，每2台加油机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器，CNG储气瓶组应配备2台不小于35kg推车式干粉灭火器，地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器，一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m3。结合项目实际（加气机2台、加油机3台，CNG储气瓶组1组，二级加油加气站），项目应配置不少于6具4kg手提式干粉灭火器、3台不小于35kg推车式干粉灭火器、灭火毯5块、沙子2m3。 （4）防雷防静电 本项目保护接地、工作接地、防雷接地、防静电接地等共用一个接地系统。场区内所有不带电金属外壳，配电箱，电缆金属外皮两端，金属保护管两端，工艺水暖金属管线等均做到可靠接地；罩棚按第二类防雷建筑物设计，罩棚顶板为金属板式，板间连接持久保持电气贯通，按金属板式屋面防雷接地要求接地，利用罩棚金属柱子做引下线；站房及办公区防雷按三类防雷建筑设计，利用建筑物结构地梁内钢筋网作自然接地体。 三、产业政策及相关政策相符性分析 1、项目与备案的相符性分析 本项目已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为2018-410721-52-03-014604，项目与备案的详细对比如下： 表11 项目备案相符性分析一览表 名称; 项目基本情况; 项目备案; 项目备案相符性. 建设单位; 中国石油天然气股份有限公司河南销售分公司; 中国石油天然气股份有限公司河南销售分公司; 相符. 建设地点; 新乡市新乡县府前街以南、县国税局以东; 新乡市新乡县府前街以南、县国税局以东; 相符. 占地面积; 8055.53平方米（合12亩）; 12亩; 相符. 建设内容; 站房、罩棚、储罐区、充电区; 站房、罩棚; 相符. 工艺流程; CNG槽车、卸气柱、压缩机、储气单元、售气机; CNG槽车、卸气柱、压缩机、储气单元、售气机; 相符. 设备; CNG储气瓶组、撬装天然气压缩机、储油罐、CNG加气机2台、加油机3台、充电桩10套; CNG储气瓶组、撬装天然气压缩机、储油罐、CNG加气机2台、加油机6台、充电桩10套; 相符，项目实际情况加油机是3台四枪，共12枪，备案内容是6台双枪加油机，共12枪. 加油、加气规模; 汽油年销量750吨，柴油年销量580吨，CNG年销量180万方，折合汽柴油日销量3.6吨，CNG日销量5000方; 汽柴油日销量16吨，CNG日销量5000方; 备案上加油规模预计比较大，根据企业提供资料，加油规模比备案上规模相比较小. 投资; 6500万; 6500万; 相符. 综上，本项目建设地点、建设规模及主要设备等均与发改委备案基本一致。 2、项目与《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》相符性分析 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，本项目属于鼓励类第七项“石油、天然气”中的“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”，因此，本项目符合国家有关产业政策。 3、其他相关政策相符性分析 （1）与《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）相符性分析 根据《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环（2014）149号），新乡市制定了《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）（以下简称《实施细则》），本项目与《实施细则》对比情况详见表12。 表12 本项目与《实施细则》审批条件相符性分析对照表 类别; 实施细则中相关规定; 对照情况; 结论/备注. 主体功能区; 工业准入优先区范围：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区; 项目位于新乡市新乡县府前街以南、县国税局以东，不在产业集聚区或专业园区范围内。; 不属于; 项目选址不属于所列四种类型分区，根据细则的相关说明，应参照农产品主产区的环境准入政策执行。. 城市人居功能区范围：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 项目位于新乡市新乡县府前街以南、县国税局以东，不属于城市人居功能区。; 不属于. 农产品主产区范围：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 项目位于新乡市新乡县府前街以南、县国税局以东，不在农产品主产区范围; 不属于. 特殊环境敏感区范围：（1）禁止开发区域：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区；（2）依法划定的集中式饮用水源地一、二级保护区; 项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、集中式饮用水源一、二级保护区等禁止开发的区域。; 项目不在特殊环境敏感区范围. 工业项目分类; /; 项目为加油加气充电站建设，属于社会事业与服务业，不属于工业项目; 项目不属于工业项目. 所属污染防控单元; 水污染防治重点单元（卫河）、大气污染防治重点单元（全新乡市）。; 项目位于新乡市新乡县府前街以南、县国税局以东，属于水污染防治重点单元（卫河）、大气污染防治重点单元（全新乡市）; 属于水污染防治重点单元（卫河）、大气污染防治重点单元（全新乡市. 由上表可知，本项目厂址不属于新乡市主体功能分区范围内。根据《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）要求，本实施细则所列工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区和特殊环境敏感区4种类型分区尚未涵盖的区域，参照农产品主产区的环境准入政策执行。本项目与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见下表。 表13 与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 农产品主产区; 1.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目应编制报告表。不属于简化审批程序类的建设项目。; 符合环境准入条件。. 2.严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。; 本项目为社会事业与服务业，不属于工业项目。. 3.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目; 项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后排入贾屯污水处理厂，不属于不予审批的项目。. 由上表可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合环境准入条件。 （2）与《大气污染防治行动计划》符合性分析 为切实改善空气质量，国务院于2013年9月10日出台了《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）。《大气污染防治行动计划》中指出：“推进挥发性有机污染物治理，限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，积极开展油气回收治理。”本项目设计配套安装油气回收系统，项目建设符合《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）。 （3）与《水污染防治行动计划》符合性分析 为切实加大水污染防治力度，保障国家水安全，国务院于2015年4月2日出台了《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）。《水污染防治行动计划》中指出“加油站地下油罐应于2017年底前全部更新为双层罐或完成防渗池设置。”本项目地下油罐设计均为双层罐，项目建设符合《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）要求。 （4）与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的符合性分析 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》要求，要加强汽油储运销油气排放控制。减少油品周转次数。严格按照排放标准要求，加快完成加油站、储油库、油罐车油气回收治理工作，重点地区全面推进行政区域内所有加油站油气回收治理。建设油气回收自动监测系统平台，储油库和年销售汽油量大于5000 吨的加油站加快安装油气回收自动监测设备。制定加油站、储油库油气回收自动监测系统技术规范，企业要加强对油气回收系统外观检测和仪器检测，确保油气回收系统正常运转。 本项目加油站年销售汽油量750吨，小于5000吨，项目设计设置油气回收装置，符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》要求。 （5）与《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》相符性分析 根据《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》要求“挥发性有机液体储存优先采用压力罐、低温罐、高效密封的浮顶罐，拱顶罐应安装顶空联通置换油气回收装置，苯、甲苯、二甲苯等有毒有害物质需在浮顶罐基础上安装油气回收装置等处理设施。有机液体装卸必须采取全密闭、液下装载等方式，汽油、石油、煤油等高挥发性有机液体和苯、甲苯、二甲苯等有毒有害物质的装卸过程，要采取高效油气回收措施，并配备具备油气回收接口的运输工具。”本项目油罐设计为FF双层埋地卧式低温储油罐，且同时安装油气回收系统，符合《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》的要求。 （6）与《京津冀及周边地区2018-2019年秋季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 项目选址属于《京津冀及周边地区2018-2019年秋季大气污染综合治理攻坚行动方案》”2+26”城市中的新乡市，根据《京津冀及周边地区2018-2019年秋季大气污染综合治理攻坚行动方案》要求：“14.强化车用油品监督管理。严厉打击违法销售车用油品行为，严厉查处生产、销售和使用不合格油品行为；23.全面推进油品储运销VOCs治理，2018年10月底前，所有加油站、储油库、油罐车完成油气回收治理工作。积极推进储油库和加油站安装油气回收自动监测设备”。本项目销售油品均符合国家标准，同时项目油罐车、加油机、储油罐等均配套设计油气回收装置，符合《京津冀及周边地区2018-2019年秋季大气污染综合治理攻坚行动方案》要求。 （7）与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020 年）》相符性分析 根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020 年）》，37.加强油品质量升级与监管，2019 年1 月1 日起，全面供应符合国六标准的车用汽柴油，停止销售低于国六标准的汽柴油；深入开展油品质量专项检查行动，严厉打击非法生产、销售不合格油品行为。定期对加油站和油库的成品油质量实施强制性抽检，抽检率不低于10%。本项目建成后将销售符合国六标准要求油品，符合《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020 年）》要求。 （8）与《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019]25号）相符性分析 根据《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019]25号），22.加强油品质量监管，全面禁止销售普通柴油和低于国六标准的车用汽柴油，严格落实车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”；市场监督管理部门持续开展汽柴油生产加工企业、变性燃料乙醇生产加工企业以及乙醇汽油调配站等生产加工环节油品质量抽查。本项目建成后将销售符合国六标准要求油品，符合《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019]25号）要求。 综上所述，本项目建设符合《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》的要求，符合《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》、《京津冀及周边地区2018-2019年秋季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020 年）》及《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019]25号）要求。 四、项目选址可行性分析 1、与当地规划符合性分析 本项目位于新乡市新乡县府前街以南、县国税局以东，项目北侧为府前街，车流量较大，能满足项目所在区域内车辆的加油加气需求，经营位置良好。根据新乡县住房和城乡规划建设局出具的建设用地规划许可证（详见附件三），本项目用地性质为加油加气站用地，符合城乡规划要求，根据新乡县国土资源局与中国石油天然气股份有限公司河南销售分公司签订的国有建设用地使用权出让合同（详见附件四），本项目地块用地性质为加油站气站用地，根据新乡县土地利用总体规划（2010-2020）调整完善图（见附图五），本项目用地为建设用地，符合新乡县土地利用总体规划，根据新乡县中心城区控制性详细规划—土地利用规划图（见附图六），本项目用地为加油加气站用地，符合新乡县中心城区土地利用规划。 2、本项目与《汽车加油加气站设计与施工规范》相符性分析 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）中对加油站的各项要求，从项目的选址、总平面布置以及工艺设备与站外构建筑的防火间距等方面分析其合理性，详见表14。 表14 本项目选址与《汽车加油加气站设计与施工规范》对比表 《汽车加油加气站设计与施工规范》 （GB50156-2012版，2014年修订)规定4站址选址; 本项目情况; 是否符合. 4.0.1; 加油加气站的站址选择，应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方。; 本项目选址位于新乡市新乡县府前街以南、县国税局以东，交通便利，符合城乡规划、环境保护和防火安全要求。; 符合. 4.0.2; 在城市建成区不宜建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。在城市中心区不应建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。; 本项目属于二级加油加气站。; 符合. 4.0.3; 城市建成区内的加油加气站，宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。; 本项目选址位于新乡市新乡县府前街以南、县国税局以东，不在城市干道的交叉口附近。; 符合. 4.0.4; 加油站、加油加气合建站的汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于表4.0.4 的规定；加油站、加油加气合建站的柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于表4.0.5的规定。; 满足要求，具体详见表18、19。; 符合. 4.0.5; 架空电力线路不应跨越加油加气站的加油加气作业区，架空通信线路不应跨越加气站的加气作业区。; 本项目站场内无跨越的电力线路、通信线路。; 符合. 根据表14，本项目选址符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012版，2014年修订）中“4 站址选择”的各项要求。 加油加气合建站的CNG设备、汽油设备、柴油设备与站外建（构）筑物的安全距离分别不应小于表15~17的规定。 表15 二级站CNG设备与站外建（构）筑物的安全距离（m） 站外建（构）筑物; 站内CNG工艺设备; 符合性. 储气瓶; 集中放散管管口; 储气井、加（卸） 气设备、压缩机; 加气机; 卸气柱; 压缩机. 标准; 拟设值; 标准; 拟设值; 标准; 拟设值; 拟设值; 拟设值. 项目; 重要公共建筑物; 50; /; 30; /; 30; /; /; /; 符合. 明火或散发火花地点; 30; /; 25; /; 20; /; /; /; 符合. 民用 建筑物 保护 类别; 一类保护物（西侧行政办公楼）; 30; 39.6; 25; 36.2; 20; 51.2; 52.7; 46.2; 符合. 二类保护物; 20; /; 20; /; 14; /; /; /; 符合. 三类保护物; 18; /; 15; /; 12; /; /; /; 符合. 甲、乙类物品、生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 25; /; 25; /; 18; /; /; /; 符合. 丙、丁、戊类物品、生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 18; 58.6; 18; 58; 13; 54; 64.8; 63.5; 符合. 室外变配电站; 25; /; 25; /; 18; /; /; /; 符合. 铁路; 30; /; 30; /; 22; /; /; /; 符合. 城市道路; 快速路、主干路 （府前街）; 12; 63.2; 10; 63.5; 6; 51.3; 63.5; 65.7; 符合. 次干路、支路; 10; 10.1; 8; 10.2; 5; 22.3; 10.5; 5.7; 符合. 架空通信线; 1倍杆高; /; 0.75 倍杆高; /; 0.75 倍杆高; /; 符合. 架空电力线路; 无绝缘层(杆高10m); 1.5倍杆高; 103.2; 1.5倍杆高; 116.4; 1倍杆高; 85.3; 100.2; 103.3; 符合. 有绝缘层; 1倍杆高; /; 1倍杆高; /; 1倍杆高; /; /; /; 符合. 注：表中“/”表示本站周围在《汽车加油加气站设计与施工规范》规定的防火间距范围内无该类建、构筑物，表中括号内数据为GB50156-2012(2014版)规定的防火距离，站前道路府前街（和谐大道）按照快速路、主干路考虑。站外杆式变压器按丙类物品生产厂房计。 表16 二级站汽油设备与站外建（构）筑物的安全距离（m） 站外建（构）筑物; 站内汽油设备; 符合性. 埋地油罐; 加油机、通气管管口. 二级站; 规范值; 拟设计值. 规范值; 拟设值; 加油机; 通气管管口. 重要公共建筑物; 35; /; 35; /; /; 符合. 明火地点或散发火花地点; 17.5; /; 12.5; /; /; 符合. 民用建筑物 保护类别; 一类保护物 （西侧行政办公楼）; 14; 52.6; 11; 52.5; 51.9; 符合. 二类保护物; 11; /; 8.5; /; /; 符合. 三类保护物; 8.5; /; 7; /; /; 符合. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 15.5; /; /; /; /; 符合. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50立方米的埋地甲、乙类液体储罐; 11; 34.5; 10.5; 33.1; 31.6; 符合. 室外变配电站; 15.5; /; 12.5; /; /; 符合. 铁 路; 15.5; /; 15.5; /; /; 符合. 城市道路; 快速路、主干路; 5.5; 21.4; 5; 25.1; 23.9; 符合. 次干路、支路; 5; 40.8; 5; 49.0; 47.8; 符合. 架空通信线和通信发射塔; 5; /; 5; /; /; 符合. 架空电力线路; 无绝缘层(杆高10m); 1倍杆高，且不小于应6.5米; 94.2; 6.5; 79.3; 94.2; 符合. 有绝缘层; 0.75倍杆高，且应不小于5米; /; 5; /; /; 符合. 注：表中“/”表示本站周围在《汽车加油加气站设计与施工规范》规定的防火间距范围内无该类建、构筑物，表中括号内数据为GB50156-2012(2014版)规定的防火距离，站前道路府前街（和谐大道）按照快速路、主干路考虑。站外杆式变压器按丙类物品生产厂房计，安全距离按照设置卸油油气回收及加油油气回收考虑。 表17 二级站柴油设备与站外建（构）筑物的安全距离（m） 站外建（构）筑物; 站内柴油设备; 符合性. 埋地油罐; 加油机、通气管管口. 二级站; 规范值; 拟设计值. 规范值; 拟设值; 加油机; 通气管管口. 重要公共建筑物; 25; /; 25; /; /; 符合. 明火地点或散发火花地点; 12.5; /; 12.5; /; /; 符合. 民用建筑物 保护类别; 一类保护物 （西侧行政办公楼）; 6; 57.3; 6; 74.8; 64; 符合. 二类保护物; 6; /; 6; /; /; 符合. 三类保护物; 6; /; 6; /; /; 符合. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 11; /; 11; /; /; 符合. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50立方米的埋地甲、乙类液体储罐; 9; 37.5; 9; 55.2; 45.2; 符合. 室外变配电站; 12.5; /; 12.5; /; 17.55; 符合. 铁 路; 15; /; 15; /; /; 符合. 城市道路; 快速路、主干路; 3; 21.4; 3; 25.1; 26.3; 符合. 次干路、支路; 3; 45.9; 3; 49.0; 47.8; 符合. 架空通信线和通信发射塔; 5; /; 5; /; /; 符合. 架空电力线路; 无绝缘层; 0.75倍杆高，且不小于应6.5米; 94.2; 6.5; 79.3; 90.4; 符合. 有绝缘层; 0.5倍杆高，且不小于应5米; /; 5; /; /; 符合. 注：表中“/”表示本站周围在《汽车加油加气站设计与施工规范》规定的防火间距范围内无该类建、构筑物，表中括号内数据为GB50156-2012(2014版)规定的防火距离，站前道路府前街（和谐大道）按照快速路、主干路考虑。站外杆式变压器按丙类物品生产厂房计，安全距离按照设置卸油油气回收及加油油气回收考虑。 根据表15~表17可知，本项目CNG设备、汽油设备、柴油设备与西侧行政办公楼（一类保护物）等站外建（构）筑物的安全间距均符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012版，2014年修订）站址选择中加油站、加油加气合建站CNG设备、汽油设备、柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距的要求，不会对其周围环境产生影响。 3、本项目与《电动汽车充电站设计规范》（GB50966-2014）相符性分析 经查阅《电动汽车充电站设计规范》（GB50966-2014），结合项目情况，与项目相关的内容主要有以下几个方面： （1）充电站的总体规划应符合城镇规划、环境保护的要求，并应选在交通便利的地方； （2）充电站站址宜靠近城市道路，不宜选在城市干道的交叉路口和交通繁忙路段附近； （3）充电站站址的选址应与城市中低压配电网的规划和建设密切结合，以满足供电可靠性、电能质量和自动化的要求； （4）充电站采用低压供电时，建（构）筑物厂房防火类别应为戊类。充电站内的充电区和配电室的建（构）筑物与站内外建筑之间的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的有关规定。 （5）充电站不应靠近有潜在火灾或爆炸危险的地方，当与有爆炸危险的建筑物毗邻时，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）的有关规定； （6）充电站不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所，当无法远离时，不应设在污染源盛行风向的下风向； （7）充电站不应设在有剧烈振动的场所。 项目选址位于新乡市新乡县府前街以南、县国税局以东，交通便利；选址区域电网可以满足供电需要；项目建（构）筑物厂房防火类别为戊类；站内工艺设施与站外建筑物防火距离及站内设施之间的防火距离符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的有关规定，因此项目满足《电动汽车充电站设计规范》（GB50966-2014）中的相关要求。 五、平面布置合理性分析 根据建设单位提供的由设计单位进行设计的总平面布置图（见附图三），站内各建、构筑物之间防火距离严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014修订）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的相关规定进行设计，站内各设施之间距离的相关要求与设计距离对比情况见表18。 表18 站内各设施之间距离要求与设计距离对比一览表（单位：m） 设施名称; 埋地汽油罐; 埋地柴油罐; 汽油通气管管口; 柴油通气管 管口; 密闭卸油点; 加油机. 汽油埋地油罐; 0.60（0.5）; 0.60（0.5）; —; —; —; —. 柴油埋地油罐; 0.6（0.5）; —（0.5）; —; —; —; —. 汽油通气管管口; —; —; —; —; 22.3（3）; —. 柴油通气管管口; —; —; —; —; 34.3（2）; —. 密闭卸油点; —; —; 22.3（3）; 34.3（2）; —; —. 加油机; —; —; —; —; —; —. 站房; 4.1（4）; 9.2（3）; 13.2（4）; 11(3.5）; 19.8（5）; 12.3（5）. 变配电间; 10.2（6）; —; 18.5（6）; —; 24（5）; 18.7（7.5）. 站区围墙; 29（3）; 32.3（2）; 24.8（3）; 38.8（2）; 6.2（1.5）; —. CNG储气设施; 26.7（6）; 31.8（4）; 33.7（8）; 33.7（6）; 25.8（6）; 34.9（6）. 天然气放散管管口; 32.5（6）; 38.5（4）; 39.2（6）; 43.2（4）; 24.9（6）; 38.7（6）. CNG加气机; 18.5（4）; 24.1（3）; 26.5（8）; 26.4（6）; 27.3（4）; 27.1（4）. CNG卸气柱; 28.7（4）; 33.9（3）; 36.4（8）; 36.4（6）; 34.3（4）; 37.3（4）. 注： — 表示无防火距离要求，表中括号内数据为GB50156-2012(2014版)规定的防火距离，括号外数字为本项目设计距离。 根据表18可知，站内各构筑物之间距离均能满足防火距离规定，项目平面布置合理。 |
| 与项目有关的污染情况及主要环境问题： 现场勘查时，项目选址处为目前为空地，无与项目有关的污染及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

一、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡县隶属于新乡市，位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。东与延津相连，西毗获嘉，南接原阳，北部与新乡市区的东、南、西三面相接。县境东西长32.7km，南北宽29.1km，总面积为364.6km2。 本项目位于新乡市新乡县府前街以南、县国税局以东，项目地理位置图见附图一。 2、地形、地质及地貌 新乡县地质构造比较简单，县境地层大部分为第四系地层覆盖，该县地处东西向构造带秦岭至昆仑构造带的北缘，系山西台隆和华北凹陷交接部分，评价区域属于黄河冲积平原区，浅层属新生代第四系全新冲积物，该区0~8m为黏土，中间有淤泥亚黏土，属新近沉积物黏土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂；均为全新河流冲积粉层。 新乡县位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。属黄河中下游故道冲积扇和太行山前卫河冲积扇的南缘洼地，是黄河与卫河复合冲积平原。地势自西南向东北呈微倾斜，坡降率为1/4000，西高东低，高程介于70-82m之间。全县地貌可分为四个单元：西北部卫河沿岸及北区为卫河冲积与扇前交接洼地；中部古阳堤以北至卫河区域是古黄河背河洼地；中南部古阳堤以南为高地平原，是黄河古河堤滩；东南部为沙丘沙地，是黄河古河床与溢流泛道冲击而成。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。厂址所在地交通便利，地理位置较为优越，便于本项目的建设。 3、气候气象 新乡县全县境属温带大陆性气候，四季分明。春季干旱多风，夏季多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。全年平均风速为2.08m/s，年均气温14.1℃，1月最冷，平均气温0.7℃，7月最热，平均气温27.1℃。年均降水量548.3mm，多集中在7、8月间。年均蒸发量1908.7mm。年均日照2407小时，年均无霜期200天，适于农作物生长。 4、水文 （1）地表水体 项目所在区域地表水主要有卫河、西孟姜女河和共产主义渠，均属海河流域。 1）卫河：卫河是河南省海河流域最大的河流，发源于新乡县合河乡，流经河南省新乡市、卫辉市、浚县、滑县、汤阴县、内黄县、清丰县及河北省魏县等地，由淇河、洹河（安阳河）、汤河等十余条支流汇集而成。河南省境以内河长286km，流域面积12911km2。目前，除市区段外，水质均超过V类标准。 2）共产主义渠：共产主义渠为人工开挖的河流，自获嘉县小段庄入新乡市，从卫辉市小河口出境，平均流量为3.5m3/s，全长约88km。目前，其水质均超过V类标准。 3）东孟姜女河：东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水V类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水V类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水V类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 4）西孟姜女河是卫河的支流，由于接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水V类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求是达到地面水V类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 （2）地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 5、地质土壤 新乡县境内土壤受自然、地理条件影响，类型复杂，根据新乡县土壤资料记载，全县土壤分为潮土、褐土、水稻土、风沙土4个土壤类，7个亚类，13个土属，35个土种。 由于地属华北平原，为燕山运动以后下沉的地区，该县土壤母质新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成，依照流水冲积“紧出砂、慢出淤、不紧不慢出两合”的沉积规律，形成了县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。

二、饮用水源保护区规划 根据《新乡市城市饮用水水源地保护区划分报告》（河南省人民政府以豫政办[2007]125号文批复）及《河南省人民政府关于取消部分集中式饮用水水源地保护区的批复》（豫政文[2018]114号），新乡市现有城市集中饮用水源地见表19。 表19 新乡市城市集中饮用水源地 序号; 饮用水源地; 一级保护区范围; 二级保护区范围. 1; 四水厂地下水饮用水源保护区; 西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。; 西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。. 2; 凤泉水厂地下水饮用水源保护区; 以水厂东、西两院的院墙为界向外10米以及输水管线两侧10米的区域。; 东以团结路为界，其他三面以水厂院墙为界，向外100米的区域。. 3; 卫辉市塔岗水库地表水饮用水源保护区; 取水口外围300米的水域、正常水位线取水口一侧200米的陆域及输水管道两侧10米的陆域。; 一级保护区外的水域及山脊线内、入库河流上游3000米的陆域。. 4; 辉县市段屯地下水饮用水源保护区; 井群外围线以外30米的区域及输水管道两侧10米的陆域。; 卫柿路以北，东外环路以东，井群外围线外300米以西和以南的区域。. 根据现场调查，距离项目厂址最近的集中饮用水源地为四水厂地下水饮用水源保护区，距离本项目5.6km，不在其保护区范围内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 根据《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表20 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 150; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 174.3; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 31.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 122.5; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.3mg/m3; 4mg/m3; 57.5; 达标. O3; 第90百分位浓度; 202; 160; 126.3; 超标. 其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。因此新乡市属于未达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标。 本项目废气主要为加油、加气作业过程中排放的非甲烷总烃和放散天然气，项目设置油气回收装置对无组织排放非甲烷总烃废气进行收集，放散天然气经放 散管高空放散，排放后迅速升空，对周围大气环境影响较小。 2、地表水 项目最终纳污水体为东孟姜女河，水体功能类别为V类，根据新乡市环境监测站周报，2018年6月~7月东孟姜女河东扬村因河道清淤，暂无监测数据。为了表征该河流目前地表水环境质量现状，此次引用新乡市环境监测站2018年7月对东孟东码头村断面的监测数据，具体数据见表21。 表21 东孟东码头村断面监测数据（2018年7月份） 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 24.9~57.8; 0.22~3.62; 0.164~0.638. 断面标准; 40; 2; 0.4. 达标情况; 超标; 超标; 超标. 由上表可知，东孟东码头村断面的COD、氨氮和TP浓度均不能满足断面标准要求。目前新乡市正在推进实施《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》（新政办[2018]28号），将逐步改善新乡市水环境质量。 本项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后排入贾屯污水处理厂进一步处理，尾水排入东孟姜女河。 3、地下水 根据本项目区域地下水流向（西南向东北），本次评价共布设6个地下水监测点位。项目委托河南康纯检测技术有限公司对项目区域地下水环境质量进行监测。河南康纯检测技术有限公司于2019年03月25日至2019年03月26日对魏庄村、王屯村、李台村进行地下水水质及水位监测，对苗庄村、许庄村、杨屯村进行地下水水位监测，监测数据见下表。 表22 地下水现状结果统计表 单位：mg/L 采样地点; 采样因子; 测值范围; 均值; 均值标准指数; 超标率%; 标准限值. 1# 魏庄村; pH; 7.36~7.39; /; /; 0; 6.5-8.5. K+; 15.4~17.2; 16.3; /; /; /. Na+; 185~189; 187; /; /; /. Ca2+; 92~93.4; 92.7; /; /; /. Mg2+; 25.8~28.1; 27.0; /; /; /. CO32-; 未检出; /; /; /; /. HCO3-; 308~308; 308; /; /. Cl-; 153~155; 154; /; /; /. SO42-; 302~306; 304; /; /; /. 氨氮; 0.10~0.11; 0.11; 0.22; 0; 0.5. 硝酸盐氮; 未检出; /; /; /; 20. 亚硝酸盐氮; 未检出; /; /; /; 1.0. 挥发性酚类; 未检出; /; /; /; 0.002. 总硬度; 341~348; 344; 0.76; 0; 450. 溶解性总固体; 964~979; 972; 0.97; 0; 1000. 硫酸盐; 230~236; 233; 0.93; 0; 250. 氯化物; 153~155; 154; 0.62; 0; 250. 井深; 220m; /; /; /; /. 水位; 150m; /; /; /; /. 2# 王屯村; pH; 7.33~7.34; /; /; 0; 6.5-8.5. K+; 18.7~19.1; 18.9; /; /; /. Na+; 150~153; 152; /; /; /. Ca2+; 93.7~94.2; 94.0; /; /; /. Mg2+; 40.1~43.1; 41.6; /; /; /. CO32-; 未检出; /; /; /; /. HCO3-; 351~352; 352; /; /. Cl-; 88.3~89.8; 89.1; /; /; /. SO42-; 352~355; 354; /; /; /. 氨氮; 0.12~0.13; 0.13; 0.26; 0; 0.5. 硝酸盐氮; 未检出; /; /; /; 20. 亚硝酸盐氮; 0.013~0.013; 0.013; 0.013; 0; 1.0. 挥发性酚类; 未检出; /; /; /; 0.002. 总硬度; 405~414; 410; 0.91; 0; 450. 溶解性总固体; 980~984; 982; 0.98; 0; 1000. 硫酸盐; 222~225; 224; 0.90; 0; 250. 氯化物; 88.3~89.8; 89.1; 0.36; 0; 250. 井深; 220m; /; /; /; /. 水位; 150m; /; /; /; /. 3# 李台村; pH; 7.45~7.46; /; /; 0; 6.5-8.5. K+; 12.6~13.5; 13.1; /; /; /. Na+; 84.5~86.4; 85.5; /; /; /. Ca2+; 52.3~53.0; 52.7; /; /; /. Mg2+; 35.8~36.1; 36.0; /; /; /. CO32-; 未检出; /; /; /; /. HCO3-; 378~379; 379; /; /. Cl-; 80.1~80.7; 80.4; /; /; /. SO42-; 70~72; 71; /; /; /. 氨氮; 0.30~0.32; 0.31; 0.62; 0; 0.5. 硝酸盐氮; 未检出; /; /; /; 20. 亚硝酸盐氮; 未检出; /; /; /; 1.0. 挥发性酚类; 未检出; /; /; /; 0.002. 总硬度; 280~283; 282; 0.63; 0; 450. 溶解性总固体; 633~635; 634; 0.63; 0; 1000. 硫酸盐; 70~72; 71; 0.28; 0; 250. 氯化物; 80.1~80.7; 80.4; 0.32; 0; 250. 井深; 220m; /; /; /; /. 水位; 150m; /; /; /; /. 4#苗庄村; 井深; 230m; /; /; /; /. 水位; 160m; /; /; /; /. 5#许庄村; 井深; 230m; /; /; /; /. 水位; 155m; /; /; /; /. 6#杨屯村; 井深; 235m; /; /; /; /. 水位; 150m; /; /; /; /. 由统计结果可得，监测点位的各个监测因子监测值均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类的标准要求，该项目区域地下水质较好。 4、声环境 本项目所在区域属于属于2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据2019年3月25日~26日对厂区及环境敏感点噪声质量现状监测，噪声现状值详见表23。 表25 噪声现状监测结果 [dB(A)] 项目 监测点位; 昼间; 夜间; 标准值. 东厂界; 51.2; 43.1; 昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）. 西厂界; 52.3; 42.8. 南厂界; 51.8; 52.6. 北厂界; 52.7; 52.9. 行政办公楼; 51.8; 42.1. 王屯村; 52.5; 41.3. 由表23可知，本项目各厂界噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，表明本项目所在区域声环境质量现状较好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查，本项目周围主要环境保护目标见表24。 表24 项目周围主要环境保护目标 环境类别; 保护目标; 坐标; 方位及距离; 保 护 级 别. X; Y. 大气环境、声环境; 行政办公区; 113.808427; 35.189610; W，21m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 王屯村; 113.808958; 35.190739; N，62m. 地表水体; 东孟姜女河; /; /; SE，40m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 标准名称及标准号; 因子; 标准值. 单位; 数值. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; SO2; 24小时平均; μg/m3; 150. 年平均值; μg/m3; 60. NO2; 24小时平均; μg/m3; 80. 年平均值; μg/m3; 40. PM10; 24小时平均; μg/m3; 150. 年平均值; μg/m3; 70. PM2.5; 24小时平均; μg/m3; 75. 年平均值; μg/m3; 35. CO; 24小时均值; mg/m3; 4. O3; 日最大8小时平均; μg/m3; 160. 《大气污染物综合排放标准详解》; 非甲烷总烃; 一次浓度; mg/m3; 2.0. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类; COD; ≤; mg/L; 40. NH3-N; ≤; mg/L; 2. TP; ≤; mg/L; 0.4. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; Leq; 昼间; dB(A); 60. 夜间; dB(A); 50. 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准; pH; /; 6.5～8.5. 总硬度; mg/L; 450. 溶解性总固体; mg/L; 1000. 氨氮; mg/L; 0.50. 硝酸盐; mg/L; 20. 亚硝酸盐; mg/L; 1.0. 硫酸盐; mg/L; 250. 挥发性酚类; mg/L; 0.002. 氯化物; mg/L; 250. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）附件2边界排放限值（其他企业）; 非甲烷总烃; 2.0mg/m3，. 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007); 油气排放浓度; ≤25g/m3，排放口距地面高度不低于4m. 贾屯污水处理厂收水标准; COD; 450mg/L. SS; 350mg/L. 氨氮; 35mg/L. TP; 4mg/L. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; Leq; 昼间70dB(A). 夜间55dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; Leq; 昼间60dB(A). 夜间50dB(A). 《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准（GB18599-2001）》（2013修订）. 《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》（2013年修订）. |
| 总量控制指标 | 项目废水主要为生活污水，总量控制指标为COD 0.0108t/a、氨氮 0.0011t/a、TP0.0001t/a，废气主要为放散天然气和无组织排放非甲烷总烃，排放量为1.517t/a，拟从新乡县大召营镇贵波橡胶制品厂年产24000吨橡胶路锥项目中剩余的挥发性有机物削减量中进行倍量替代，即替代量为3.034t/a。 |

项目工程分析

1、工艺流程简述及产污环节 1.1施工期工艺流程及产污环节 本项目主要为罩棚、站房、罐区等建设，施工期工艺流程及污染环节如图1所示。 基础工程 主体工程 设备安装 噪声、扬尘 噪声、固体废弃物 施工废水、建筑垃圾 投入使用 图1 施工期工艺流程及产污环节图 1.2运营期工艺流程及产污环节 （1）加油工艺流程及产污环节 加油工艺流程及产污环节详见图2。 成品油罐车 储油罐 废气、固废 泵 卸油油气 卸油油气回收系统（油罐车自带） 泵 加油机 噪声 加油枪 加油车辆 油气 加油油气回收系统 废气 废气 图2 加油工艺流程及产污环节图 成品油罐车来油先通过卸油口卸到储油罐中，加油机本身自带的潜泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，每个加油枪设单独管线吸油。 卸油及加油过程中均会产生油气。根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），对于油罐车卸油及汽车加油时产生的油气，应分别由卸油油气回收系统和加油油气回收系统回收。 由于柴油闪点较高，且挥发量较小，回收意义较小，且其危险性远不如汽油大，因此项目只对汽油设置油气回收系统，包括卸油油气回收系统、加油油气回收系统。 ①汽油卸油油气回收系统（油罐车自带） 卸油油气回收系统是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气密闭收集到油罐车内。具体流程如下： 项目储油罐区设置密闭卸油口，储罐均设置有通气管口及通气软管，油罐车设置有油气回收管口及回收管道。卸油时，卸油软管连接罐车出油口和罐区卸油口，油气回收软管连接罐车油气回收口和卸油口的油气回收管道接口。当罐车内油品流入站区油罐时，罐车内压力减小，油罐内压力增大，油罐与罐车存在压力差，使卸油过程中挥发的油气通过油气回收管道流入罐车内。卸油时由于通气管道上安装有压力真空阀，在设定工作压力内不会开启，不会造成油气通过通气管排放。经罐车回收的油气，运回储油库进行油气回收处理。卸油油气回收系统安装在油罐车，油罐车由油库负责管理运营，油库负责卸油油气的回收和处理。 ②汽油加油油气回收系统 加油油气回收系统是采用真空辅助式油气回收设备，将加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线密闭收集到油罐的油气回收过程。具体流程如下： 在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。 （2）CNG加气工艺流程机产污环节 CNG加气工艺流程详见图3。 高压瓶组 顺 序 控 制 盘 CNG CNG气瓶拖车 卸气柱 压缩机 中压瓶组 CNG CNG CNG 低压瓶组 CNG 售气机 图3 CNG加气工艺流程及产污环节图 本项目CNG气源来自CNG母站，天然气进站方式采用CNG气瓶拖车（18m3），通过卸气柱进入压缩机，分为2路： 一路天然气拖车气瓶组作为低压储气瓶使用，拖车气瓶组内的天然气经程序控制盘的旁路管线自动进入售气机进行加气；另一路经压缩机进气管路自动进入天然气压缩机进行增压压缩，经压缩后的天然气进入程序控制盘后，按高压、中压顺序自动向天然气储气瓶组进行充气，直至将高压储气瓶、中压储气瓶内天然气压力顺序充装到25MPa时，压缩机则自动停机；当高压组储气瓶压力低于22.00Mpa时，压缩机程控阀组自动切换到高压直充线直接为汽车加气；当直充线压力高于22.00Mpa时，程控阀组自动转换到高压、中压组继续工作； 压缩机可以自动适应进气压力的变化，平稳正常运行，并能根据储气瓶压力情况、加气情况自动实现启停机和自动安全控制保护。 加气机底部CNG高、中、低三线管路分别与储气瓶的高、中管路和拖车的旁通低压管路相连。当加气机从加气机架子上取下时，行程开关被打开，启动信号送入加气机内的电脑控制器处理后，令低压电磁阀打开，处于工作准备状态，把加气枪插入汽车储气瓶的接口处，打开加气枪阀门开始加气，加气机通过低、中、高压电磁阀的由低到高的切换，分别从拖车气瓶组、中压气瓶组、高压气瓶组中取气，经流量计由加气枪嘴流入汽车气瓶。当汽车内气瓶的气压达到20MPa时，加气机自动停止加气，然后关闭加气枪，再关闭汽车储气瓶的连接阀，打开防空阀放出加气枪到枪嘴之间的高压气体，取出加气枪完成加气过程。 （3）充电工艺流程 电动汽车断电后，充电桩充电插头与车辆上的充电插座连接进行充电，充电结束后拔下充电插头即可。 2、产污环节分析 根据工艺分析，项目生产运营期主要产污环节详见表25。 表25 本项目产污环节一览表 类别; 污染源名称; 污染因子; 备注. 施工期; 废气; 建筑施工; 扬尘; 洒水、围挡、遮盖等. 废水; 施工过程; 生活污水; 化粪池. 施工废水; 隔油池+沉淀池. 固废; 施工过程; 固废; 环卫部门清运. 噪声; 施工机械; 机械噪声; /. 营运期; 废气; 加气作业; 放散废气; 天然气、非甲烷总烃; 放散管排放. 加气; 天然气、非甲烷总烃; 无组织排放. 油罐、加油机; 非甲烷总烃; 油气回收装置. 加油、加气车辆; 汽车尾气; 自然扩散、稀释. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP; 化粪池. 固废; 一般固废; 职工、进站司机; 生活垃圾; 环卫部门清运. 危险废物; 油罐; 油泥; 危废暂存间. 压缩机; 油污. 噪声; 加油机、潜油泵; 设备噪声; 间歇排放. 空压机、加气机等; 空气动力性噪声. 车辆行驶; 交通噪声; 间歇排放. 3、拟建工程污染源强及治理措施 3.1施工期主要污染工序及防治措施 3.1.1大气污染物 项目施工期产生的大气污染物主要为施工扬尘、施工机械及运输车辆尾气。 （1）施工扬尘：项目施工期，地表清理、基础开挖、地基处理等施工过程及运输车辆行驶过程中会产生一定量的扬尘，其易造成大气中TSP浓度增高，形成扬尘污染。根据中国环境科学研究院的研究成果，建筑扬尘排放经验因子0.292kg/m2，本项目总占地面积8055.53m2，施工及建筑面积约为445.57m2，据此可估算本项目施工期建筑扬尘排放量约为0.13t。 施工期扬尘属低矮排放源，影响范围小，时间较短，随施工结束后消除。为了尽量减小施工扬尘对周边环境的影响，根据《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019]25号），建设单位应严格落实施工工地“六个百分百”（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度，建立“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）信息化管理平台。同时结合《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号）及《新乡市蓝天工程行动计划》和《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》所提防扬尘措施，环评提出如下措施： ①施工现场出入口应标有企业名称或企业标识。主要出入口明显处应设置工程概况牌，大门内应有施工现场总平面图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工等制度牌，并设置“一长三员”公示牌。 ②施工现场的主要道路必须进行硬化处理，土方集中堆放。裸露的场地和集中堆放的土方应采取加盖篷布、固化或绿化等措施，并对堆场加棚布覆盖或定期洒水。 ③从事土方、渣土和施工垃圾运输应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施；施工现场出入口处设置定型化自动冲洗设施（包括冲洗水池和高压水枪），保证将出入车辆冲洗干净。 ④施工场地必须设置全封闭围挡墙，主干道围挡高度不低于2.5m，次干道围挡不低于2m。围挡间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。 ⑤四级以上大风天气或市政府发布重污染天气预警时，严格落实重污染天气分级管控措施。 ⑥施工现场的材料和大模板等存放场地必须平整坚实，水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。 ⑦施工一律使用商品混凝土，禁止使用散装水泥，禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆，严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度。 ⑧施工现场的材料和大模板等存放场地必须平整坚实。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。 ⑨建筑垃圾运输车辆全部实现自动化密闭运输，统一安装卫星定位装置，并于主管部门联网。 经采取上述措施后，可有效减轻施工期对周围环境空气的影响。 （2）施工机械及运输车辆尾气：运输车辆及施工机械在运行过程中均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟气和颗粒物排放。 3.1.2废水污染物 项目施工期产生的废水主要为施工人员生活污水、少量施工废水。 （1）生活污水：项目施工期劳动定员约20人，每人每天用水量按30L计算，项目施工期生活用水量为0.6m3/d，污水排放系数取0.8，则施工生活污水排放量为0.48m3/d。经类比，生活污水中各类污染物产生浓度分别COD：300mg/L、SS：250mg/L、NH3-N：27mg/L、TP2.0mg/L，施工期生活污水经临时化粪池处理后定期清运。 （2）施工废水 施工期间的泥浆及冲洗车辆废水，外排对周围环境将产生一定影响，可能使泥沙流入下水道，致使雨水管道淤积泥沙，同时增加河道的悬浮物。施工产生的废水特点是悬浮物含量高，并含有一定的油污，评价要求采取隔油池+沉淀池的措施进行处理。因泥沙及冲洗车辆废水对水质要求较低，其经处理后能达到回用要求，为节约水资源，可将处理后的生产废水循环回用不外排。 3.1.3施工期固废 本项目施工期主要进行站房、罩棚、储罐区等建设，不需进行大量土方挖掘，能够做到挖填平衡，因此施工期固废主要来自于建筑废弃材料和施工人员生活垃圾。 （1）建筑废材料：项目施工期建筑废弃材料主要有废弃钢材、木材、水泥包装袋，其损耗量约占使用量的5~8%，且大多可回收利用，不会出现丢弃现象。评价要求建设单位对施工时产生的废料首先考虑回收利用，即对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收后，交废品回收站处理；对建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土集中堆放，定时清运处置，严禁随意抛洒丢弃。 （2）施工人员生活垃圾：本项目施工高峰期有施工人员20人左右，生活垃圾按0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量约为10kg/d。评价要求建设单位采取袋装集中收集，并由市政环卫部门统一清运处理。 3.1.4施工期噪声 施工期主要噪声源有挖掘机、推土机、打桩机、夯土机、混凝土振捣器和各种运输车辆等，其运行噪声值一般在75～95dB(A)之间，最高瞬时值约110dB(A)。由于各施工阶段均有大量施工设备交互间歇性作用，因此产生的设备噪声也是间歇性和短暂性的。本项目各施工阶段主要机械设备及运输车辆噪声级值见下表。 表26 施工期主要噪声源及其声级值 由于建筑施工是露天作业，流动性和间歇性较强，结合施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出如下治理措施和建议： 声源; 测点距施工机械距离（m）; 声级值（dB）. 推土机; 5; 83. 挖掘机; 5; 85. 装载机; 5; 83. 自卸卡车; 5; 80. 打桩机; 5; 95. 空压机; 5; 88. 振捣器; 5; 83. （1）从规范施工秩序着手，合理安排施工时间表，合理布局施工场地，选用良好的施工设备，降低设备声级，降低人为的噪声，建立临时隔声屏障减少噪声污染。 （2）对基础施工过程中主要发声设备：空压机、气锤打桩机等，应采用消声、减振等措施或用低噪声设备进行代替，如空压机安装隔声装置或消声器，使用水力撞锤代替打桩机，可大大降低噪声源强。 （3）对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时围障措施，并在围障敷以吸声材料，以便达到降噪效果，并尽量布设在远离敏感点的区域。 （4）夜间十时到次日六时之间禁止施工。 工程施工期影响属于短期影响，施工结束后影响随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工噪声控制，施工期噪声对周围环境影响较小。 3.2营运期污染源强分析及治理措施 3.2.1废气污染源分析及治理措施 营运期污染源主要包括加气作业废气、油罐加油机废气、站区车辆汽车尾气等。 （1）加气作业废气 加气作业废气主要包括放散废气、加气过程中排放废气。 ①放散废气 根据建设单位设计资料，一般只有在设备检修或阀门等设备压力异常时，放散系统才会自动开启，将压力异常部位的气体通过统一的放散管放散到空气中以起到减压的作用。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）8.3.7的相关规定，泄放气体分以下三种情况： ①一次泄放量大于500m3（基准状态）的高压气体应通过放散管迅速排放； ②一次泄放量大于2m3（基准状态），泄放次数平均每小时2~3次以上的操作排放，应设置专用回收罐； ③一次泄放量小于2m3（基准状态）的气体可排入大气。 由此可知，第一种泄放气体方式一般在事故等特殊情况下才有可能发生，几率极小，一般均为第二种和第三种情况，另由于第三种情况放散量较小，本次评价放散管放散量按照第二种情况进行定量取值，取每次泄放量2m3，泄放次数1次/h，据此计算，年排放天然气量约为1.73×104 m3/a，折合成质量为12.10t/a（密度按0.7kg/m3核算），通过一套集中放散管（不低于5米）排放。 由天然气的组分分析可知，除甲烷之外的非甲烷总烃类（C2-C8）摩尔百分比仅约为4.72%，经计算，排放的非甲烷总烃量为0.57t/a，项目周边比较开阔，利于污染物的扩散，对周围环境影响不大。 ②加气过程排放废气 项目在正常营运状态下，由于输送设备及管道采用先进的密闭系统，在管道连接处多采用法兰、垫片、球阀、蝶阀、封头、紧固件等进行接口连接，因此正常情况下，管道输送及阀门衔接处基本不会发生密封不严密造成漏气产生，因此废气排放主要是在加气机加气时会放散到空气中部分天然气，为无组织排放。 根据实际运行经验及查阅相关资料，一般车辆在加气时，加气机加气过程中会有极少量的天然气在加气过程中逸出，车辆加气时造成烃类气体排放量在未加控制时置损失为1.08g/m3，经控制后置损失为0.11g/m3，根据建设单位提供资料，本项目设计加气量为180万m3/a，则加气过程中逸出的天然气量约为0.198t/a。由天然气的组分分析可知，除甲烷之外的非甲烷总烃类（C2-C8）摩尔百分比仅约为4.72%，经计算，排放的非甲烷总烃量为0.009t/a。 综上所述，站区内加气过程中排放的无组织废气主要为加气过程中逸出的天然气，其他均通过放散管排放，由天燃气的组分分析可知，除甲烷之外的非甲烷总烃类（C2-C8）摩尔百分比约为4.72%，经计算，非甲烷总烃无组织排放量为0.009t/a。 （2）油罐、加油机废气 油罐、加油机废气主要包括歇油油气损耗、贮存油气损耗、加油油气损失等。 ①卸油油气损耗 卸油油气损耗（储罐“大呼吸”油气损耗）指油罐车向地下油罐卸油时由于外力的作用，加剧了油品的挥发程度，产生了油气。而储油罐中的气体空间随着油品的液位升高而减少，气体压力增大，为保持压力的平衡一部分气体通过压力阀排出。 本项目埋地卧式油罐为非浮顶罐，卸油时油气排放按表27进行估算。 表27 卸油损耗率 % 地区; 汽油; 煤油、柴油; 润滑油. B类; 浮顶罐; 其他; 不分罐型. 0.01; 0.2; 0.05; 0.04. 备注：摘自《散装液态石油类产品损耗》（GB11085-89）卸油损耗率，河南省为B类地区。 由表27知，卸油时汽油损耗率取0.2%、柴油取0.05%，站区内年销售汽油750t，柴油580t，则油气产生量分别为1.5t/a、0.29t/a。根据建设单位提供资料，本站设计有卸油油气回收系统和加油油气回收系统。 为保证卸油过程中的油气回收，本加油站设置密闭卸油口，采取密闭卸油方式，卸油油气由罐车自带油气回收系统（收油效率按95%计）回收至油罐车中。则汽油卸油油气经回收系统后，排放量为0.075t/a，因此，站内卸油油气（汽油+柴油）排放总量为0.365t/a。 ②贮存油气损耗 成品油在油罐静止储存时储油罐温度随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，白天温度升高，热量使油气膨胀，压力升高，造成油气的挥发；晚间温度降低，罐内气体压力降低，吸入新鲜空气，为平衡蒸汽压，油气从液相中蒸发，直至液面上的气体达到新的饱和蒸汽压，造成油气的挥发。上述昼夜有规律的变化，形成了“小呼吸”油气排放（储存损失）。依据《散装液态石油类产品损耗》（GB11085-89）中相关规定卧式罐的贮存损耗率可以忽略不计。 ③加油作业损失 加油机损失主要指采用加油枪为车辆加油时，由于液体进入机动车油箱，油箱内的烃类气体被液体置换排入大气。依据《散装液态石油类产品损耗》（GB11085-89）中零售损耗率，加油机付油时油气损耗情况见表28。 表28 加油机付油时油气损耗率 % 油品; 汽油; 柴油. 损耗率; 0.29; 0.08. 项目设置3台四枪双泵加油机，经计算加油作业汽油油气损耗2.175t/a，柴油油气损耗0.464t/a。 根据建设单位提供资料，项目设计使用设置有油气回收系统的加油机（汽油），类比同类加油站的数据：汽车加油过程中从加油枪与油箱口接触面缝隙排放油气浓度范围在244～537g/m3，平均浓度为379g/m3，然后通过油气回收系统对这部分油气进行回收处理，处理效率以95%计，则汽油油气排放量为0.109t/a，排放浓度为18.95g/m3，可以满足《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中“处理装置的油气排放浓度应小于等于25g/m3”的相关规定，评价要求处理后的油气经距地平面高度不低于4m的排放口排放。 经核算，油罐、加油机油气（汽油+柴油）排放总量为0.573t/a，由于油气成分主要为非甲烷总烃，因此，本次评价均以非甲烷总烃计，则本项目运营过程中，非甲烷总烃的排放情况见表29。 表29 项目运营过程中油罐、加油机非甲烷总烃排放量一览表 排放源; 卸油; 储存; 加油机付油. 汽油; 柴油; 汽油; 柴油; 汽油; 柴油. 产生量（t/a）; 1.5; 0.29; /; 2.175; 0.464. 汽油油气回收效率（%）; 95%; /; /; 95%; /. 排放量（t/a）; 0.075; 0.29; /; 0.109; 0.464. 小计（t/a）; 0.365; /; 0.576. 合计（t/a）; 0.938. ③汽车尾气 项目运营期，进入站区汽车在怠速状态或启动时排放汽车尾气，汽车尾气中主要污染物为CO、NOx、THC。由于车辆运行启动时间较短，因此汽车尾气产生量较小；且地面通风条件较好，在空旷条件下汽车尾气很容易扩散，故对周围环境影响不大。 3.2.2 废水污染源分析及治理措施 项目用水主要为生活用水。项目职工共有10人，均不在站区内食宿，用水量按照30L/人天计算，则用水量约为0.3m3/d，即108m3/a；外来司机按最大300人次/d计，在站内活动几率按照30%计，在站内活动时会产生盥洗水及厕所冲洗水等，人均用水量按5L/人·天计算，则用水量约为0.45m3/d，即162m3/a。故生活用水总量为0.75m3/d，即270m3/a。 生活污水按照用水量的0.8计，则生活污水产生量为0.6m3/d，216m3/a，主要污染因子及污染物浓度为：COD300mg/L、SS250mg/L、氨氮25mg/L、TP3.0mg/L，则主要污染物产生量分别为COD0.0648t/a、SS0.054t/a、氨氮0.0054t/a、TP0.0006t/a，经化粪池处理后，主要污染物浓度及产生量为COD210mg/L、0.0454t/a，SS100mg/L、0.0216t/a，氨氮25mg/L，0.0054t/a，TP3mg/L，0.0006t/a，能够满足贾屯污水处理厂的收水要求（COD≤450mg/L，SS≤350mg/L，氨氮≤35mg/L，TP≤4mg/L），生活污水经污水管网排入贾屯污水处理厂进一步处理后排入东孟姜女河。水污染物总量控制指标以污水处理厂出口水质指标（COD50mg/L、氨氮5mg/L、TP0.5mg/L）计，则本项目总量控制指标为COD 0.0108t/a、氨氮 0.0011t/a、TP0.0001t/a。 3.2.3固体废物污染源分析及治理措施 项目固体废物主要分为一般固体废物和危险固体废物，一般固体废物主要来源于职工、进站司机产生的生活垃圾，危险废物主要来源于油罐清洗时产生的油泥、压缩机油污。 （1）一般固体废物 生活垃圾：项目员工共10人，生活垃圾按每人每天0.5kg计算，则员工生活垃圾产生量为1.8t/a；加油站进站司机约300人，活动率按30%计，生活垃圾按每人每天0.1kg计算，则进站司机生活垃圾产生量为3.24t/a，故项目生活垃圾产生量共为5.04t/a，生活垃圾交由环卫部门收集后统一处理。 （2）危险废物 项目营运期油罐每两年由专业油罐清理公司统一清理一次，经类比调查，柴油油罐清理时油泥产生量200kg/罐左右，本项目共设置1座柴油罐，则柴油油泥产生量为200kg/次；汽油油罐清理时油泥产生量20kg/罐，项目共设置3座汽油罐，则汽油油泥产生量为60kg/次，则该项目油泥产生量为0.26t/次，折合0.13t/a。经查《国家危险废物名录》（2016），油泥危废类别为HW08，废物代码为900-249-08。该部分危险废物由专业油罐清理公司统一清理后直接拉走，交由有资质的单位进行处置，不在站内暂存。 压缩机油污：天然气经压缩机系统配备的过滤器脱油过滤后，将产生部分油污，需要定期排污，主要是重烃基的油污类，根据建设单位提供的其他加气站运行经验，约半个月定期排污1次，一次量约10L，据此计算，年排污量为240L，约0.24t/a。属于危险废物，危废类别为HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物代码900-210-08（油水分离设施产生的废油、油泥及废水处理产生的浮渣和污泥），评价要求该部分废油使用密闭容器收集后，委托有资质单位进行安全处置。 评价要求工程设置一座5m2危废暂存间，各类危险废物采用密闭容器收集后分类暂存在危废暂存间内，委托有资质的单位进行安全处置。 危险废物汇总详见表30，建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况详见表31。 表30 项目危险废物汇总 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量 （t/a）; 产生 工序 及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 油泥; HW08; 900-249-08; 0.13; 油罐清洗; 液态; 油类; 油类; 2年; T，I; 由专业油罐清理公司统一清理后直接拉走，交由有资质的单位进行处置，不在站内暂存. 2; 油污; HW08; 900-210-08; 0.24; 压缩机; 液态; 油类; 油类; 半个月; T，I; 收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位安全处置. 表31 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 油污; HW08; 900-210-08; 危废暂存间; 5m2; 密闭储存; 半年. 综上所述，项目固废均能做到综合利用及合理处置，不会对周围环境产生二次污染。工程固废产生及处置情况见表32。 表32 工程固废产生及处置措施一览表 固废来源; 固废名称; 产生量（t/a）; 处置措施及去向. 一般固废; 办公生活; 生活垃圾; 5.04; 垃圾箱收集后环卫部门清运. 危险固废; 油罐清洗; 油泥; 0.13; HW08; 由专业油罐清理公司统一清理后直接拉走，交由有资质的单位进行处置. 压缩机; 油污; 0.24; HW08; 采用密闭容器收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位安全处置. 总计; 5.41; -. 3.2.4噪声污染源分析及治理措施 工程噪声主要包括潜油泵、加油机等设备噪声，空压机、CNG加气机等设备空气动力性噪声，噪声源强为70~90 dB(A)，及进出车辆交通噪声，噪声源强约为60~75 dB(A)。 工程设备优先采用低噪声设备，同时设备均加装减振基础，空压机等采取消声、隔声等降噪措施，进出车辆减速慢行以降低交通噪声对周围环境影响。 工程高噪声设备降噪措施及效果详见表33。 表33 工程主要噪声设备及防治措施一览表 单位：dB(A) 噪声类型; 污染源; 声源值[dB(A)]; 治理措施. 治理前; 治理后. 机械设备噪声; 潜油泵; 75; 50; 减振、隔声、消音. 加油机; 70; 55. 空压机; 90; 60. CNG加气机; 70; 45. 交通噪声; 进出车辆; 60~75; 45~60; 减速慢行，绿化吸声，距离衰减. 4、拟建工程完成后污染物排放情况汇总 表34 本项目污染物排放汇总情况 单位：t/a 项目; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 非甲烷总烃; 有组织放散; 0.57; 0; 0.57. 无组织; 4.438; 3.491; 0.947. 废水; 废水量; 216; 0; 216. COD; 0.0648; 0.0540; 0.0108. NH3-N; 0.0054; 0.0043; 0.0011. TP; 0.0006; 0.0005; 0.0001. 固废; /; 5.41; 5.41; 0.

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度 及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 加气作业 | 放散废气 | 非甲烷总烃 | 0.57t/a | 0.57t/a |
|  |  | 加气机 | 非甲烷总烃 | 0.009t/a | 0.009t/a |
|  | 油罐、加油机 |  | 非甲烷总烃 | 4.429t/a | 0.938t/a |
|  | 汽车尾气 |  | CO、THC、NOx | / | / |
| 水污染物 | 生活污水 |  | COD | 300mg/L，0.0648t/a | 50mg/L，0.0108t/a |
|  |  |  | SS | 250mg/L，0.0540t/a | 10mg/L，0.0022t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0054t/a | 5mg/L，0.00011t/a |
|  |  |  | TP | 3mg/L，0.0006t/a | 0.5mg/L，0.0001t/a |
| 固体废物 | 办公生活 |  | 生活垃圾 | 5.04t/a | 0 |
|  | 油罐清洗 |  | 油泥 | 0.13t/a | 0 |
|  | 压缩机排污 |  | 油污 | 0.24t/a | 0 |
| 噪 声 | 工程施工期噪声主要为施工机械设备噪声，物料装缷、碰撞噪声及施工人员的活动噪声，通过采取合理布置施工时间，应尽可能选择低噪声设备等措施，能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 工程营运期噪声主要包括潜油泵、加油机等设备噪声，空压机、CNG加气机等设备空气动力性噪声，噪声源强为70~90 dB(A)，及进出车辆交通噪声，噪声源强约为60~75 dB(A)。通过选用低噪声设备并采取隔声、减振、消声等措施，同时进出厂区车辆减速慢行，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对周围声环境影响可接受。 |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态影响（不够时可附另页） 根据现场环境的调查，本项目周围环境为空地及道路。项目运营期产生的污染因素均采取有效措施进行防治，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目施工期会产生一定扬尘，根据多个建筑施工工地的扬尘情况监测调查资料，当风速为2.0m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5~2.3倍；影响范围多在下风向150m之内，被影响的地区TSP浓度平均值约0.49mg/m3。可见，施工扬尘主要影响下风向的下风区域，所以施工期间的扬尘污染源要严格管理，遇四级以上大风天气禁止土方施工，露天堆放的物料要苫盖，施工场地和车辆过往的道路要经常洒水，进出车辆的车轮要经常冲洗，这样可以把施工扬尘控制在最低水平。通过采取评价要求的措施后，项目施工期扬尘不会对周围环境产生较大影响。 2、废水影响分析 施工期间废水主要是施工人员的生活污水及施工现场生产的废水。其中施工废水经“沉淀池+隔油池”处理后废水均可做到循环使用；项目施工期生活污水经化粪池处理后，定期清运。项目施工期产生的各类废水均可做到合理处置，不会对周围地表水体产生较大影响。 3、固废影响分析 施工期土石方挖填量较小，全部用于场地内低洼地的回填和绿化用土，基本上可实现挖填方平衡，不会产生大量的弃土外运和借方。工业垃圾为建筑垃圾，建筑垃圾的成份主要是一些碎砂石、砖、混凝土等，可根据项目实际情况作填埋洼地用。 施工期将产生少量的生活垃圾，项目开发者及工程承包单位应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物，保证工人工作和生活的环境卫生质量，建筑施工中产生的弃碴应及时清运至指定的建筑垃圾堆放点堆放，严禁随意倾倒。因此，在施工期严格按照施工期固废防治措施的要求，项目建设对环境的影响不明显。 采取以上各项管理措施，实行文明施工，可以最大限度地减轻施工期固废对环境的不利影响。 4、噪声影响分析 工程施工噪声主要来源为：工程开挖、混凝土工程、构(建)筑物砌筑等使用施工机械的固定声源噪声和运输车辆的流动声源噪声。经建筑工程施工工地的噪声强度类比调查分析，确定拟建工程的噪声影响主要来自于施工现场的固定声源噪声。 施工单位应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），采用低噪声施工机具和先进工艺进行施工， 在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，严禁夜间施工，若必须要夜间施工，则应到环保部门办理夜间施工许可证，确保施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。日常必须加强对施工人员的管理，减少人为原因产生的高噪声。 综上所述，项目施工期污染物经采取评价要求的相应防治措施后，对周围环境影响可接受。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)相关要求，对本项目大气环境影响进行预测分析。 （1）评价因子和评价标准筛选 表35 评价因子和评价标准表 评价因子; 标准值（mg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 2.0（一次值）; 《大气污染物综合排放标准详解》. （2）污染源排放清单 项目营运期排放废气主要为加强作业时加气机无组织排放天然气（含非甲烷总烃）、放散天然气（含非甲烷总烃）、加油作业无组织排放非甲烷总烃废气及汽车尾气等。其中，放散天然气经放散管高空排放，放散天然气放散后迅速升空，对周围环境影响较小；进出站区车辆均为低速行驶，尾气排放量较少，经自然扩散、稀释后对周围环境影响较小。本次评价主要对加气机、加油机及油罐无组织排放非甲烷总烃废气环境影响进行预测。 项目废气排放参数见表36。 表36 面源参数调查清单 编号; 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度m; 面源 长度 m; 面源 宽度 m; 与正 北向 夹角°; 面源有效排放高度m; 年排放小时数 h; 排放 工况; 污染物排放速率kg/h. X; Y; 非甲烷总烃. 1; 加油区、加气区、罐区; 113.8087°; 35.1895°; 79; 55; 36.8; 15; 7; 8640; 正常; 0.011. （3）评价等级及评价范围确定 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数表37，污染物下风向最大落地浓度及占标率见表37。 表37 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.7. 最低环境温度/℃; -20.4. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/ º; /. 表40 下风向最大落地浓度及占标率估算结果一览表 类型; 排放源; 污染因子; 最大落地浓度 （mg/m3）; 评价标准 （mg/m3）; 占标率 （%）; 最大落地位置 （m）. 面源; 加油区、加气区、罐区; 非甲烷总烃; 0.0322; 2; 1.61; 51. 由上表可知，污染源最大地面浓度占标率为1.61%，根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），项目评价等级为二级，评价范围为边长为5km的矩形区域。 （4）大气环境影响预测 项目大气环境影响评价等级为二级，可采用估算模式进行预测，预测结果详见表38。 表38 估算模式计算结果一览表 下风向距离/m; 罩棚（加气机、加油机、储油罐）. 预测质量浓度/mg/m3; 占标率/%. 50; 0.0322; 1.61. 75; 0.0284; 1.42. 100; 0.0226; 1.13. 500; 0.00288; 0.14. 1000; 0.0011; 0.05. 1500; 0.0009; 0.04. 2000; 0.0007; 003. 2500; 0.0005; 0.02. 根据预测可知，评价范围内无组织排放非甲烷总烃废气落地浓度均能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3要求， （5）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目污染物颗粒物厂界浓度及下风向最大落地浓度均不超标，因此本项目无超标点，无需设置大气环境防护距离。 综上，项目放散天然气经放散管排放后迅速升空，对周围大气环境影响较小；加气区、加油区、储油罐区无组织排放非甲烷总烃废气最大落地浓度值为0.0322mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3要求，项目无需设置大气环境防护距离，对周围环境影响较小；站区出入车辆汽车尾气排放量较小，经自然稀释绿化吸收后对周围大气环境影响不大。项目对周围大气环境影响可接受。 ### （6）废气污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 有组织排放量核算见表39。 表39 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算年排放量/（t/a）. 1; 放散管口DA01; 非甲烷总烃; 0.57. ②无组织排放量核算 无组织排放量核算见表40。 表40 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 核算年排放量/（t/a）. 1; 站区; 加油、加气、油罐; 非甲烷总烃; 0.947. ③大气污染物年排放量核算 大气污染物年排放量核算见表41。 表41 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 1.517. ### （7）大气环境影响评价自查表 本次大气环境影响评价完成后，对大气环境影响评价主要内容与结论进行自查，自查结果见表42。 表42 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级R; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50kmR; 边长=5km£. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/aR. 评价因子; 基本污染物（ - ）; 包括二次PM2.5□. 其他污染物（非甲烷总烃）; 不包括二次PM2.5R. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准£; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据R; 现状补充检测£. 现状评价; 达标区□; 不达标区R. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源R; 拟替代的污染源□; 其他在建、 拟建项目污染源□; 区域污染源□. 本项目非正常排放源£. 现有污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD£; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km£. 预测因子; 预测因子（非甲烷总烃 ）; 包括二次PM2.5□. 不包括二次PM2.5£. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%£; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%£; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长; C非正常占标率≤100%£; C非正常占标率>100%□. （1）h. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标£; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%£; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（非甲烷总烃）; 有组织废气监测£; 无监测□. 无组织废气监测R. 环境质量监测; 监测因子：（ - ）; 监测点位数（- ）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受 R 不可以接受 □. 大气环境 防护距离; 距（--)厂界最远（-）m. 污染源 年排放量; SO2:( 0 )t/a; NOx:( 0 )t/a; 颗粒物: ( 0 )t/a; VOCs:( 1.517 )t/a. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 2、地表水环境 项目废水主要为生活污水，拟建设10m3化粪池对生活污水进行处理后排入贾屯污水处理厂进一步处理处理，然后排入东孟姜女河。 项目废水排放属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018)规定，确定项目评价等级为三级B，因此地表水环境影响可不开展区域污染源调查，不进行水环境影响预测。本次评价仅对项目废水排入贾屯污水处理厂进一步处理的可行性进行分析。 （1）排水可行性分析 贾屯污水处理厂位于新乡市卫滨区贾屯村（规划和平大道与东孟姜女河交汇处），设计规模为15万吨/日， 污水处理工艺采用厌氧酸化池+A/O生物脱氮除磷工艺，深度处理采用高效沉淀池+V型滤池，收水范围为东孟姜女河以西、卫河以南区域，进水水质要求为COD≤450mg/L，氨氮≤35mg/L，SS≤350mg/L，TP≤4mg/L，出水水质指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。项目生活污水经化粪池处理后污染物浓度分别为COD210mg/L，氨氮25mg/L，SS100mg/L，TP3mg/L，能够满足贾屯污水处理厂进水水质要求，且项目厂址属于贾屯污水处理厂收水范围内，因此本项目生活污水经化粪池处理后进入贾屯污水处理厂进一步处理是可行的。 （2）建设项目污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 表43 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放空间设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活 污水; COD、 氨氮、 SS、 总磷; 贾屯污水 处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 化粪池; 化粪池; DW001; R是 □否; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □ 车 间 或 车 间 处 理 设 施 排 放口. ②废水间接排放口基本情况 表44 废水间接排放口基本情况 序 号; 排放口 编号; 排放口地理坐标; 废水 排放量/ （万t/a）; 排放 去向; 排放规律; 间歇 排放 时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放 标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 113.8808; 35.1897; 0.0216; 贾屯污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 贾屯污水 处理厂; COD; 50. 氨氮; 5. 总磷; 0.5. ③废水污染物排放执行标准 表45 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; COD; 贾屯污水处理厂收水标准; 450. 氨氮; 35. SS; 350. 总磷; 4. ④废水污染物排放信息表 表46 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 210; 1.26×10-4; 0.0454. 氨氮; 25; 1.5×10-5; 0.0054. SS; 100; 6×10-5; 0.0216. 总磷; 3; 1.7×10-6; 0.0006. 全厂排放口合计; COD; 0.0454. 氨氮; 0.0054. SS; 0.0216. 总磷; 0.0006. 3、地下水环境影响分析 （1）水文地质资料 ①地质特征 根据项目区域资料可知，拟建场地地貌单元属第四系全新统冲洪积层（Q4a1+pl），主要岩性为粉质粘土。按其土质特征及物理力学性质差异将本场地土自上而下划分为4个工程地质单元层，各单元层土质特征描述如下： 第1工程地质单元层：粉质粘土（Q4a1+pl） 黄褐色，软塑—可塑，切面稍有光泽，韧性中等，干强度中等，无摇振反应；标准贯入试验实测击数5-7击，层顶深度0.00m，层底深度10.50-11.00m，层厚10.50-11.00m，平均层厚10.75m，该层物理力学性质不均匀，承载力较低，中等压缩性，工程性质一般的土。 第2工程地质单元层：粉质粘土（Q4a1+pl） 灰白色，硬塑，局部夹高岭土，切面稍有光泽，韧性中等，干强度较高，无摇振反应；标准贯入试验实测击数14-18击，层顶深度10.50-11.00m，层底深度14.50-15.00m，层厚4.00m，平均层厚4.00m，该层物理力学性质较均匀，承载力较高，中等压缩性，工程性质较好的土。 第3工程地质单元层：粉土（Q4a1+pl） 灰褐色—灰白色，硬塑，含黑色氧化物及高岭土，夹大量中粗砂，局部相变为泥沙胶结物，结构较致密，中粗砂含量不均匀，切面无光泽，韧性中等，干强度较高，无摇振反应；标准贯入试验实测击数16-25击，层顶深度14.50-15.00m，层底深度22.30-23.50m，层厚7.80—8.50m，平均层厚8.15m，该层物理力学性质较均匀，承载力较高，中等压缩性，工程性质较好的土。 第4工程地质单元层：粉质粘土（Q4a1+pl） 灰白色，硬塑，局部夹高岭土，切面稍有光泽，韧性中等，干强度较高，无摇振反应；标准贯入试验实测击数18-24击，层顶深度22.30-23.50m，该层未揭穿，最大揭露厚度9.70m，该层物理力学性质较均匀，承载力较高，中等压缩性，工程性质较好的土。 ②地下水补给、径流 场区内地下水属松散岩类孔隙水，其补给来源以大气降水和地表水体渗入补给为主，以垂直蒸发和侧向径流为主要排泄途径，动态变化受季节性降水控制。 （2）地下水评价等级判别 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境影响评价行业分类表（附录A），该项目属于V-182加油、加气站，对应的地下水环境影响评价项目类别为II类，本项目地下水敏感程度为不敏感，根据评价工作等级划分表，本项目地下水评价等级为三级。 （3）评价范围 采用查表法确定评价范围，根据厂区环境，查表确定项目地下水评价范围为6km2。 （4）预测时段 地下水环境影响预测时段为污染发生后100d、1000d和能反映特征因子迁移规律的其他时间节点。 （5）情景设置 由于本项目站区已依据 GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934 设计地下水污染防渗措施，因此仅预测非正常状况情景下的影响结果。非正常状况通常为储油罐、输油管线等因发生地质塌陷、设备老腐等突发情况和事故情况下可能造成油品泄漏。 鉴于行业特性，本次非正常状况设定为管线破损，物料泄露，经包气带进入地下潜水层。本次对主要污染物石油类进入地下水后的运移情况进行预测。根据预测结果，分析评价渗漏事故对评价区地下水环境的影响范围和程度。 （6）预测因子及预测源强 ①预测因子 根据项目工程分析，本次地下水预测选取石油类作为预测因子。 ②预测源强 建设项目主要泄漏物质为液态汽（柴）油，其泄漏量按下式计算： 式中：Q——液体泄漏速度，kg/s； Cd——液体泄漏系数，常用0.6～0.64； A——裂口面积，m2； P——容器内介质压力，Pa； P0——环境压力，Pa； g——重力加速度； h——裂口之上液位高度。 管线的直径为0.1m，管线内介质压力P=1.06×105Pa，假定发生事故输油管线产生A=0.1m×0.02m=0.002m2的裂口，裂口处于管线底部，h为0.1m。柴油的密度为900kg/m3。 根据计算，由于输油管线破裂产生的泄漏速度为4.03kg/s。泄露应急堵漏时间为10min，则汽（柴）油泄露量为2418kg。 按泄漏量进入地下潜水的公式计算： Q=A×K×T A：油罐区泄漏面积，57m2； K：防渗层垂向渗透系数，≤1×10-7cm/s； T：污染物处理时间，2h。 由此计算得到泄漏进入地下水的汽（柴）油量为0.0004m3，平均密度为900kg/m3，则进入地下水的污染物量为0.36kg。 （7）预测模型及参数确定 ①预测模型 本项目采用地下水溶质运移解析法中的一维稳定流动一维水动力弥散模式进行预测及评价，预测模型如下: 式中：x —距注入点的距离，m； t —时间，d； C (x ,t )—t 时刻x 处的示踪剂浓度，g/L； m —注入的示踪剂质量，kg； w —横截面面积，按照罐区在45°斜面上的投影面积计，为34m2； u —水流速度，m/d； n —有效孔隙度，根据经验值取0.55，无量纲； L D —纵向弥散系数，m2/d； π —圆周率。 ②参数确定 a.纵向弥散系数 根据张红志等人对不同土壤弥散系数的测点（一维土柱水动力弥散试验），可知不同类土壤的弥散系数，详见表47。 表47 各类土质弥散系数经验值一览表 土壤类型; 砂土; 粉质粘土; 粘质粉土; 粘土. 弥散系数（cm2/s）; 1.46×10-3; 1.71×10-9; 8.46×10-9; 2.31×10-11. 项目建设区域土质类型主要以粘土为主，土质均匀，确定项目所在区域弥散系数为2.31×10-11 cm2/s（2.0×10-10m2/d）。 b.地下水流速 地下水流速可以利用水力坡度及渗透系数求出，具体计算公式为： u = k l 式中：u—地下水流速，m/d； k—渗透系数，m/d，根据经验值取1m/d； l—水力坡度，1/2500。 c.参数确定 根据以上结论，确定本次地下水预测参数，详见表48。 表48 地下水预测参数选取一览表 参数; x（m）; m（kg）; L D（m2/d）; T（d）; u（m/d）; W（m2）. 取值; 0-1.5; 石油类：0.36kg; 2.0×10-10; 0-1000; 0.0004; 57. （8）地下水影响预测分析 项目地下水影响预测结果详见表49。 表49 项目地下水影响预测结果一览表 污染因子; 时间（d） 距离（m）; 100d; 1000d. 石油类; 0; 0; 0. 0.1; 0; 0. 0.2; 0; 0. 0.3; 0; 0. 0.4; 0; 7.243443. 0.5; 0; 0. 0.6; 0; 0. 0.7; 0; 0. 0.8; 0; 0. 0.9; 0; 0. 1.0; 0; 0. 1.1; 0; 0. 1.2; 0; 0. 1.3; 0; 0. 1.4; 0; 0. 1.5; 0; 0. 标准值*; 0.05. 注：“*”地下水环境质量标准中无石油类指标，此标准值参考《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）中III类水质指标标准。 由上表可知，非正常状况条件下，泄漏后1000d时，污染物石油类最远迁移距离为0.4m，石油类对应浓度为7.243443mg/L，超过《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）中III类水质指标标准，影响距离最远为0.4m，位于场区范围内，厂界能满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）中III类水质指标标准。因此，经采取相应措施后，非正常状况条件下，项目对地下水环境影响可接受。 （9）地下水污染防治措施 根据上述预测结果，在风险事故状况下，项目对地下水水质会产生一定的影响，因此地下水的污染防控措施及跟踪监测和管理就显得尤为重要。针对物料、废水、固废的产生、输送和储存过程，采取合理有效的措施防止污染物对地下水的污染。按照“源头控制、分区防控”原则制定地下水污染防治措施与对策，可有效减轻、及时避免项目非正常状况等对区域地下水的影响。具体措施如下： 3.9.1 污染源头控制措施 管道、设备均应符合国标及工艺技术要求，并加强设备的日常维护和管理，防止污染物跑、冒、滴、漏现象发生；储罐区应严格按照要求做好防渗处理，避免出现裂纹而导致物料、废水下渗污染地下水。 3.9.2 分区防治措施 根据分区防治的原则对储罐区、危废暂存间、装置区等区域进行分区防渗。项目分区防渗图详见附图四。分区防治措施如下： （1）重点防渗区： ①油罐区：工程油罐区事故风险发生概率较高，物料一旦泄露对周围环境包括地下水影响较大。由于油品储罐为地下布置，评价要求油罐周边采取高密度聚乙烯膜防渗层，膜上膜下设置长丝无纺土工布作为保护层，膜厚度不小于1.5mm，防渗系数不大于1.0×10-7cm/s。 ②加油区：加油装置中存在的油品等可能会因操作不当引起泄漏，评价要求加油装置区地面采用水泥基渗透结晶抗渗混凝土（厚度不宜小于250mm）+水泥基渗透结晶型防渗涂层（厚度不小于1.0mm）结构形式，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。 ③危废暂存间：评价要求采用钢性防渗结构，防渗层为水泥基渗透结晶抗渗混凝土（厚度不宜小于250mm）+水泥基渗透结晶型防渗涂层（厚度不小于1.0mm）结构形式，防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。 （2）简单防渗区 站房、配电室及其他区域等属于简单防渗区，评价要求进行地面硬化。 3.9.3 地下水污染监控 本加油站不属于地下水饮用水源保护区和补给径流区，可设一个地下水监测井，地下水监测井尽量设置在加油站内。且地下水监测井应设在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。 地下水监测井结构采用一孔成井工艺。设计需结合当地水文地质条件，并充分考虑区域10 年内地下水位变幅，滤水管长度和设置位置应覆盖水位变幅。监测井设置的其他要求可参照《场地环境监测技术导则》（HJ/T 25.2）执行。 地下水监测指标及频率： a、定性监测。可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。 b、定量监测。若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1 次，具体监测指标见下表。 表50 加油站地下水监测项目表 指标类型; 指标名称; 指标数量. 特征指标; 挥发性有机物; 萘; 1. 苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯; 5. 甲基叔丁基醚; 1. 3.10 应急响应 若发现油品泄漏，需启动环境预警和开展应急响应。应急响应措施主要有泄漏加油站停运、油品阻隔和泄漏油品回收。在1天内向环境保护主管部门报告，在5 个工作日内提供泄漏加油站的初始环境报告，包括责任人的名称和电话号码，泄漏物的类型、体积和地下水污染物浓度，采取应急响应措施。 项目建设应严格按照相关规定设计、施工，完善地下水日常监测和应急措施。项目在采取并落实环评中所提的相关污染防控措施后，营运期不会对地下水造成明显影响。 正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目相关场地已采取了有效的防渗措施，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，项目废水污染物排放对地下水的潜在影响及威胁较小。 由污染途径及对应措施分析可知，本项目对可能产生地下水影响的各项途径均需进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 综上所述，从地下水环境保护角度看，本项目的地下水环境影响是可以接受的。 4、噪声影响 4.1 噪声源强 工程噪声主要包括潜油泵、加油机等设备噪声，空压机、CNG加气机等设备空气动力性噪声，噪声源强为70~90 dB(A)，及进出车辆交通噪声，噪声源强约为60~75 dB(A)，本项目各噪声设备源强及其降噪情况见表36。 4.2 预测模式 本次评价选用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）点声源衰减模式进行预测，将生产车间的每个设备分别作为一个点声源。预测方法采用多声源至受声点声压级估算方法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下： ①点源衰减模式：L=L0-20lg(r/r0) 式中：L—受声点的声压级，dB（A）； L0—厂房外声源源强，dB（A）； r—厂房外声源与厂界之间的距离，m； r0—距噪声源距离，取1m。 ②噪声叠加模式：LA=10lg(∑100.1Li)，dB(A) 式中：LA—预侧点噪声叠加值，dB（A）； Li—第i个声源的声压级，dB（A） 4.3 预测内容 根据本工程噪声源的分布，本次预测对项目厂界四周噪声贡献值及敏感点预测值进行预测计算。 4.4 预测结果及评价 本项目实行24小时工作制度，故本评价对昼间及夜间进行环境影响分析，预测结果详见表51。 表51 工程完成后声环境贡献结果统计及分析 项目 预测点位; 贡献值dB（A）; 背景值dB（A）; 预测值dB（A）; 标准dB（A）; 达标分析. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 26.7; /; /; /; /; 60; 50; 达标. 西厂界; 45.9; /; /; /; /; 60; 50; 达标. 南厂界; 45.9; /; /; /; /; 60; 50; 达标. 北厂界; 47.5; /; /; /; /; 60; 50; 达标. 行政办公楼; 35.1; 51.8; 42.1; 51.9; 42.9; 60; 50; 达标. 王屯村; 25.7; 52.5; 41.3; 52.5; 41.4; 60; 50; 达标. 由以上预测结果可知，项目营运期噪声经消声、隔声、减振及距离衰减后，项目东、南、西、北四厂界昼间噪声值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求敏感点处噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 综上所述，项目噪声对周围声环境影响可接受。 5、固体废物 本项目固体废物主要有生活垃圾、油罐清洗油泥、压缩机油污等。生活垃圾收集后交由环卫部门收集后统一处理，油罐清洗油泥属于危险废物，由专业油罐清理公司统一清理后直接拉走，交由有资质的单位进行处置，不在站内暂存，压缩机油污属于危险废物，使用密闭容器收集后，暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行安全处置。本项目的固废均可以得到妥善处理。 项目生产过程中将产生的危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准（GBl8597-2001）》（2013修订）及《建设项目危险废物环境影响评价指南》相关要求进行分类收集后置于专用桶中，暂存放在项目的危险废物贮存间内。同时该危险废物贮存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准（GBl8597-2001）》（2013修订）相关要求进行防渗设计。 建设单位在厂区设置5m2危废暂存间1座，贮存场所必须防风、防雨、防晒、防渗漏，确保雨水无法进入，渗漏液也无法外溢进入环境，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，防渗层为至少lm 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。企业必须做好危险废物的申报登记，建立台帐管理制度，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时问、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。同时在危险废物转运的时候必须报请当地环保局批准同时填写危险废物转运单。 按照《固体废物污染环境防治法》及《建设项目危险废物环境影响评价指南》，“对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。产生危险废物的单位必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。前款所称危险废物管理计划应当包括减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。危险废物管理计划应当报产生危险废物的单位所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。本条规定的申报事项或者危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。” 综上，项目各类固废能得到合理利用，妥善处置，不擅自向环境排放，符合国家对固体废物减量化、资源化、无害化的要求，不会对周围环境造成影响，因此本项目固废处置方案可行。 6、环境风险分析 6.1 风险识别 6.1.1风险物质识别 项目涉及的化学品主要有CNG、汽油和柴油。上述物质的储存方式及储存量见表52， 物质危险性标准见表53。 表52 项目化学品储存方式及储存量一览表 名称; 主要成分; 密度(g/cm3); 形态; 运输方式; 储存方式; 一次最大储存量（t）. CNG; CH4; 0.07; 气态; 槽车运输; 1套6m3储气瓶组 1辆18m3储气瓶拖车; 1.68. 汽油; 烃类物质; 0.75; 液态; 罐车运输; 1个30m3地埋储罐，2个20m3地埋储罐; 44.625; （充装系数85%）. 柴油; 烃类物质; 0.9; 液态; 罐车运输; 1个30m3地埋储罐; 22.95. 表53 物质危险性标准表 类别; 级别; LD50（大鼠经口）mg/kg; LD50（大鼠经皮）mg/kg; LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L. 有 毒 物 质; 1; ＜5; ＜1; ＜0.01. 2; 5＜LD50＜25; 10＜LD50＜50; 0.1＜LC50＜0.5. 3; 25＜LD50＜200; 50＜LD50＜400; 0.5＜LC50＜2. 易 燃 物 质; 1; 可燃气体——在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质. 2; 易燃液体——闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质. 3; 可燃液体——闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质. 爆炸性物质; 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质. 6.1.2 风险源及风险类型 项目风险源包括CNG储气瓶、汽油储罐、柴油储罐等，风险类型主要泄露、燃烧和爆炸。 6.1.3 危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1 + q2/Q2 + q3/Q3+…… + qn/Qn 式中：q1，q2，……qn－每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……Qn－每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1 时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目涉及危险物质主要为CNG（甲烷）、柴油、汽油，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B突发环境事件风险物质及临界量，本项目危险物质一次最大储存量与临界量对比情况见下表。 表54 项目危险物质一次最大储存量与临界量对比表 单位：t 风险源; 危化品名称; 最大储存量; 临界量; qi/Qi. CNG储气瓶组; CNG; 1.68; 10; 0.168. 汽油储罐; 汽油; 44.625; 2500; 0.018. 柴油储罐; 柴油; 22.95; 2500; 0.009. 合计; -; -; -; 0.195. - 由表54可见，q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3＜1，因此确定该项目环境风险潜势为I。 6.2 评价等级及范围 6.2.1 评价等级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），评价等级划分见表55。 表55 评价工作等级划分一览表 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 由环境风险评价工作等级划分可知，项目风险评价工作等级判定为简单分析。 6.2.2 评价范围及评价范围内环境敏感目标 调查项目周边3km范围内，敏感目标主要为分散的农村居民点、办公、学校等。根据调查，周边主要敏感目标见表56。 表56 项目周边主要敏感点 类别; 保护目标; 与厂区相对位置. 名称; 性质; 方位; 距离（m）. 环境风险敏感目标; 行政办公区; 办公; W; 21. 王屯村; 居民区; N; 62. 许庄村; 居民区; NW; 828. 娄村; 居民区; NW; 1760. 兴宁村; 居民区; N; 2267. 朝阳社区; 居民区; N; 2640. 聂庄村; 居民区; NW; 2268. 闫庄村; 居民区; NW; 1480. 苗庄村; 居民区; NW; 878. 张青村; 居民区; W; 1302. 魏庄村; 居民区; W; 1252. 京华村; 居民区; W; 2508. 东贾城村; 居民区; SW; 2549. 大兴村; 居民区; SW; 885. 杨屯村; 居民区; S; 580. 东王庄村; 居民区; SE; 2252. 李台村; 居民区; E; 1132. 焦田庄村; 居民区; NE; 2850. 阳光新城; 居民区; SW; 1045. 新城世纪花园; 居民区; SW; 678. 辉龙领秀山; 居民区; S; 1040. 新乡县第一中学; 教育; SW; 1000. 清华园学校; 教育; SW; 745. 6.3 环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，基本内容详见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A。 项目环境风险简单分析内容见下表。 表57 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 中国石油河南销售分公司新乡分公司和谐大道加油加气站. 建设地点; 河南省; 新乡市; 新乡县; /; /. 地理坐标; 经度; 113.8092°; 纬度; 35.1898°. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：汽油、柴油、CNG；分布：罐区、加油区、加气区. 环境影响途径及危害后果; - 火灾、爆炸 汽油、柴油、CNG均具有易燃易爆的特点，出现泄漏后遇到火源，将会立刻引发火灾事故；如果汽油、柴油泄漏后产生蒸汽与点火源延迟点火，即可能发生爆炸危险。 ② 储罐泄漏 油品泄漏有事故泄漏和非事故泄漏两种。事故泄漏主要指自然灾害造成的成品油泄漏对环境的影响，如地震、洪水等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的成品油全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。 非事故泄漏往往最常见，主要是阀门、管线接口不严、设备的老化等原因造成的，其泄漏量很小，但对地表水的影响的也是不能轻视的，地表水一旦遭到燃料油的污染，会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用；又由于这种泄漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗通过土壤层间接补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，对地下水还是会造成一定的影响，同时地下水的自净降解是一个长期的过程，需几十年甚至上百年的时间。. 风险防范措施要求; ①防火安全间距：项目应遵循《汽车加油加气站设计与施工规范》（2014年局部修订版）（GB50156-2012）的防火距离规定和有关消防部门的规范要求，并在运营中采取严格的防火防爆措施，即使项目一旦发生火灾爆炸事故时，也可确保周围环境保护目标处在火灾爆炸影响范围之外。 ②消防通道与耐火等级：消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求。 ③消防器材及报警系统：按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）之规定，配置相应的灭火器类型（干粉灭火器等）与数量，并在火灾危险场所设置报警装置。 ④安全生产管理制度：制定严格的防火、防爆制度。设立必要的消防队伍，定期对生产人员进行消防等安全教育，加强加油站生产及安全方面的管理，增强安全生产保障。 ⑤防爆：电气设备和仪表均选用防爆型，灯具也应选防爆灯具，加强管理，严禁区内有明火出现。 ⑥防雷：项目应以避雷带和避雷针相结合防范直击雷，在各级配电母线上设置感应雷避雷器来防范感应雷。 ⑦维修与抢险：配备较好的设备和相应的抢险设施。当发生事故时，为不使事故扩大，防止二次灾害的发生，要求及时抢险抢修，必须对各种险情进行事故前预测，保证抢险队伍的素质，遇险时应及时与当地消防部门取得联系，以获得有力支持。 ⑧操作运行：运营中应确保正确操作和正常运行，在操作运行方面要求工作人员必须进行岗前专业培训，严格执行安全生产操作规程，进行安全性专业维护和保养，对安全设备进行定期校验，确保安全生产。 ⑨应急措施：一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，立即报警，采取遏制泄漏物进入环境的紧急措施，并立即向社会求援。. 填表说明; 本项目最大可信事故为为汽油泄漏，进一步引发火灾或爆炸等恶性事故，造成人员伤亡及经济损失。企业须严格落实各项风险防范措施，从而使工程环境风险降低到最低程度。在此基础上，本项目环境风险是可控的。. - 在此基础上，本项目环境风险是可控的。 - 6.4风险事故应急预案 对于重大或不可接受的风险（主要是物料严重泄漏、火灾爆炸造成重大人员伤害等），制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。 作为事故风险防范和应急对策的重要组成部分，应急组织机构应制定应急计划，其基本内容应包括应急组织、应急设施（设备器材）、应急通讯联络、应急监测、应急安全保卫、应急撤离措施、应急救援、应急状态终止、事故后果评价、应急报告等。 根据本项目环境风险分析的结果，对于该项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要。评价建议企业制定专门的应急预案并组织应急演练。 表58 环境风险的突发性事故制定应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; /. 2; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 3; 应急计划区; 生产区、储存区、临近地区. 4; 应急组织; 由加油站内专人负责——负责现场全面指挥，专业救援队伍--负责事故控制、救援和善后处理. 5; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序. 6; 应急设施设备与材料; 生产区：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水或低压蒸汽幕、喷淋设备、防毒服和中毒人员急救所用的一些药品、器材 临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材. 7; 应急通讯通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项. 8; 应急环境监测及 事故后评估; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备 临近地区：划分腐蚀区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备. 10; 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案. 11; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施； 临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施. 12; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习. 13; 公众教育信息发布; 对加油站临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息. 14; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理. 15; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料. 通过实地调查分析，认为只要该加油站员工严格遵照国家有关规定生产、操作，发生危害事故的几率是很小的。发生事故时如能严格落实本报告提出的各项防止环境污染的措施和要求，严格落实风险应急预案的措施和要求，采取紧急的工程应急措施和社会应急措施，事故产生的影响是可以控制的，环境风险影响属可接受水平。 7、选址可行性分析 （1）项目选址位于新乡市新乡县府前街以南、县国税局以东，项目北侧为府前街，车流量较大，能满足项目所在区域内车辆的加油加气需求，经营位置良好。根据新乡县住房和城乡规划建设局出具的建设用地规划许可证（详见附件三），本项目用地性质为加油加气站用地，符合城乡规划要求，根据新乡县国土资源局与中国石油天然气股份有限公司河南销售分公司签订的国有建设用地使用权出让合同（详见附件四），本项目地块用地性质为加油站气站用地，根据新乡县土地利用总体规划（2010-2020）调整完善图（见附图五），本项目用地为建设用地，符合新乡县土地利用总体规划，根据新乡县中心城区控制性详细规划—土地利用规划图（见附图六），本项目用地为加油加气站用地，符合新乡县中心城区土地利用规划。 （2）站区内CNG储气瓶组、储油罐及加气机、加油机等与站外建筑物防火距离及站内设施之间的防火距离均满足《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014）修订（2014修订）及《电动汽车充电站设计规范》（GB50966-2014）的相关要求。 （3）项目不在饮用水源地保护区范围之内。 （4）项目平面布置合理，交通便利，用水、用电等均有保障。在采取评价要求的污染防治措施及风险防范措施后，各污染物均可达标排放，环境风险可以接受，对周围环境影响较小。 综上所述，评价认为从环保角度而言，项目选址可行。 8、总量控制指标 根据项目排污特点，项目废水主要为生活污水，总量控制指标为COD 0.0108t/a、氨氮 0.0011t/a、TP0.0001t/a，废气主要为放散天然气和无组织排放非甲烷总烃，排放量为1.517t/a，拟从新乡县大召营镇贵波橡胶制品厂年产24000吨橡胶路锥项目中剩余的挥发性有机物削减量中进行倍量替代，即替代量为3.034t/a。 9、环保投资 本项目营运期各项污染因素经采取相应的污染防治措施后，均能做到妥善处理和处置，项目环保投资见表59。本项目环保总投资为57万元，占项目总投资0.88％。 表59 项目工程环保投资一览表 分类; 项目内容; 环保设施; 投资金额（万元）. 施工期; 扬尘; 施工道路硬化，土方集中堆放，加盖篷布覆盖，定期洒水，出入口设置自动冲洗设施，施工场地全封闭围挡; 5. 施工废水; 临时隔油池+沉淀池; 1.5. 生活污水; 临时化粪池; 0.5. 噪声治理; 合理安排施工时间，保持设备运行良好; /. 固废治理; 生活垃圾经集中收集后由环卫部门做无害化处理；弃土、弃渣、废建材经收集后外售或环卫部门清运处理; /. 营运期; 废气治理; 集中放散管1套，3套油气回收装置; 4. 废水治理; 1座10m3化粪池；; 2. 地下水; 双层罐4具，且对罐区、加油区、地面进行防渗处理; 20. 固废治理; 垃圾箱、1间5m2危废暂存间; 2. 噪声治理; 减振基础、加装消声器等; 2. 风险; CNG储气瓶区设置防火堤、可燃气体探测器及报警系统等；油罐区做防渗处理，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s；油罐区及相关区域设立监测探头；砂土、蛭石或其它惰性吸附材料以及泡沫、防爆泵等；防雷放静电设施（接地极、斜油接地报警器、站长室应急照明灯1个，收银室应急照明灯2个）；警示牌（若干）、防护用具、急救器材和药品（1套），事故应急培训；不少于6具4kg手提式干粉灭火器、3台不小于35kg推车式干粉灭火器、灭火毯5块、沙子2m3; 15. 绿化; -; 5. 合计; 57. 10、污染防治措施及验收指标 本项目污染防治措施及环保验收指标见表60。 表60 本项目污染物防治措施及验收指标一览表 分类; 污染 类别; 治理内容; 环保设施; 验收指标. 营运期; 废气; 放散废气; 放散管; /. 储油罐、加油过程; 油气回收装置; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值. 废水; 生活污水; 10m3化粪池; /. 噪声; 噪声; 减振基础、加装消声器等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 固废; 一般固废; 垃圾箱; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）. 危险固废; 危险固废暂存间（5m3）; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）. 地下水; 设置双层罐，且对罐区、加油区、地面进行防渗处理; 不会对地下水产生明显影响. 风险; CNG储气瓶区设置防火堤、可燃气体探测器及报警系统等；油罐区做防渗处理，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s；油罐区及相关区域设立监测探头；砂土、蛭石或其它惰性吸附材料以及泡沫、防爆泵等；防雷放静电设施（接地极、斜油接地报警器、站长室应急照明灯1个，收银室应急照明灯2个）；警示牌（若干）、防护用具、急救器材和药品（1套），事故应急培训；不少于6具4kg手提式干粉灭火器、3台不小于35kg推车式干粉灭火器、灭火毯5块、沙子2m3; 有效降低. 综上所述，在切实落实评价提出的污染防治措施的前提下，工程在营运期间对周围环境的影响可以接受。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 加气作业 | 放散废气 | 非甲烷总烃 | 放散管放散 | / |
|  |  | 加气过程 | 非甲烷总烃 | 无组织排放 | / |
|  | 储油罐、加油机 |  | 非甲烷总烃 | 油气回收装置 | / |
|  | 汽车尾气 |  | CO、NOx、THC | / | / |
| 水污染物 | 办公生活设施 |  | COD、SS、NH3-N、TP | 经化粪池处理后排入贾屯污水处理厂 | 综合利用 |
| 固体废物 | 办公、生活垃圾 |  | 办公、生活垃圾 | 垃圾箱收集后由环卫部门收集统一处理 | 无害化处理 |
|  | 油罐清洗 |  | 油泥 | 由专业油罐清理公司统一清理后直接拉走，交由有资质的单位进行处置 | 安全处置 |
|  | 压缩机 |  | 油污 | 采用密闭容器收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行安全处置 |  |
| 噪 声 | 工程噪声主要包括潜油泵、加油机等设备噪声，空压机、CNG加气机等设备空气动力性噪声，噪声源强为70~90 dB(A)，及进出车辆交通噪声，在采取评价要求的减振基础、加装消声器和进出站车辆加强管理、低速行驶、禁止鸣笛等措施后，再经过距离衰减、绿化吸收后能够满足标准要求，对周围声环境影响可接受。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 为减轻工程对生态环境的影响，评价要求采取以下措施：1、对厂区进行合理绿化，既能降低工程对周围生态环境的影响，又能美化环境。2、在营运期严格执行评价提出的污染防治措施。采取以上措施后，工程建设对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一 评价结论 1、项目建设符合国家产业政策 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，本项目属于鼓励类第七项“石油、天然气”中的“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”。 项目建设符合《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《京津冀及周边地区2018-2019年秋季大气污染综合治理攻坚行动方案》及《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020 年）》、《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》的要求。 综上所述，项目建设符合当前国家及地方产业政策。 2、项目选址可行性 本项目选址于新乡市新乡县府前街以南、县国税局以东，根据新乡县住房和城乡规划建设局出具的建设用地规划许可证（详见附件三），本项目用地性质为加油加气站用地，符合城乡规划要求，根据新乡县国土资源局与中国石油天然气股份有限公司河南销售分公司签订的国有建设用地使用权出让合同（详见附件四），本项目地块用地性质为加油站气站用地，根据新乡县土地利用总体规划（2010-2020）调整完善图（见附图五），本项目用地为建设用地，符合新乡县土地利用总体规划，根据新乡县中心城区控制性详细规划—土地利用规划图（见附图六），本项目用地为加油加气站用地，符合新乡县中心城区土地利用规划；项目选址及平面布局符合《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014）修订（2014修订）及《电动汽车充电站设计规范》（GB50966-2014）的相关要求；项目不在饮用水源地保护区范围内；项目平面布置合理，交通便利，用水、用电等均有保障。在采取评价要求的污染防治措施及风险防范措施后，各污染物均可达标排放，环境风险可以接受，对周围环境影响可接受。从环保角度而言，项目选址可行。 3、项目的污染治理措施可行性分析 （1）废气 营运期项目废气主要为加气作业过程中放散天然气和加气机无组织排放非甲烷总烃，油罐、加油机无组织排放非甲烷总烃废气，进入站区的汽车排放汽车尾气。其中放散天然气经放散管高空放散，排放后迅速升空，对周围大气环境影响较小；项目设置油气回收装置对无组织排放非甲烷总烃废气进行收集，经油气回收装置回收后，无组织非甲烷总烃排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）工业企业边界排放限值（非甲烷总烃2.0mg/m3）的要求。进入站区的汽车排放汽车尾气空旷条件下汽车尾气很容易扩散，故对周围环境影响可接受。 （2）地表水 项目废水主要生活污水，经化粪池处理后排入贾屯污水处理厂，然后排入东孟姜女河，项目废水对周围环境影响可接受。 （3）地下水 本项目采用双层油罐，且对罐区、加油区、地面进行防渗处理，可有效避免储油罐和输油管的泄露或渗漏，对区域地下水影响可接受。 （4）固废 本项目建成后，固体废物主要为项目区内工作人员生活垃圾、油罐清洗产生的油泥，压缩机油污。生活垃圾经收集后由环卫部门统一处置，油罐清洗产生的油泥由专业油罐清理公司统一清理后直接拉走，交由有资质的单位进行处置，压缩机油污采用密闭容器收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行安全处置。 （5）噪声 工程噪声主要包括潜油泵、加油机等设备噪声，空压机、CNG加气机等空气动力性噪声及进出车辆交通噪声，噪声源强为70~90 dB(A)，经采取减振基础、消声、汽车减速慢行、禁止鸣笛等措施后，再进一步经距离衰减和绿化吸声后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、环境风险 项目涉及风险物质为CNG、汽油、柴油，整个站区不构成重大危险源。在厂方认真落实事故防范措施和充分考虑评价的应急建议预案后，能够将事故风险降到更低的程度，项目环境风险可以接受。 5、总量控制指标 项目废水主要为生活污水，总量控制指标为COD 0.0108t/a、氨氮 0.0011t/a、TP0.0001t/a，废气主要为放散天然气和无组织排放非甲烷总烃，排放量为1.517t/a，拟从新乡县大召营镇贵波橡胶制品厂年产24000吨橡胶路锥项目中剩余的挥发性有机物削减量中进行倍量替代，即替代量为3.034t/a。 6、项目环保投资 项目环保投资57万元，占总投资的0.88%，应认真落实。 二、建议 1、建设单位应认真落实评价提出的各项污染防治措施，确保环保资金落实到位。 2、加强风险防范及环境风险控制措施，减小对周边群众生命安全的威胁，严格落实各项安全防范措施，严防泄漏、火灾、爆炸等安全事故发生。 3、加强环保设施运行中的日常管理和维护工作，确保各类污染物长期稳定的达标排放。 4、加强厂区厂界的绿化、美化工作，改善厂区环境。 综上所述，中国石油河南销售公司新乡分公司和谐大道加油加气站符合国家政策要求，厂址选择合理，在认真落实评价提出的各项污染防治措施及评价建议后，各项污染因素对周围环境影响较小，因此，从环保角度分析，评价认为本项目的建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

| 审批意见： 公 章 办人： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 站区平面布置图 附图四 分区防渗图 附图五 新乡县土地利用总体规划图（2010-2020）调整完善 附图六 项目地下水监测点位图 附图七 项目现状及周围环境照片 附件一 委托书 附件二 备案确认书 附件三 建设用地规划许可证 附件四 土地出让合同 附件五 监测报告 |  |