建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市登科塑业有限公司东区分公司年产500万只塑料桶项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市登科塑业有限公司东区分公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李运日410711196010260510 |  |  |  | 联系人 | 李跃峰 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市登科塑业有限公司东区分公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13803808252 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 | 453700 |  |
| 建设地点 | 新乡县古固寨产业集聚区绿源大道6号西区2号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  | 备案文号 |  | 2019-410721-29-03-024100 |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2926塑料包装箱及容器制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 2500 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 400 | 其中：环保投资(万元) |  | 32 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 8% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2019年12月 |  |  |  |  |
| 项目由来 新乡市登科塑业有限公司位于新乡市牧野区窑场村，该公司“年产25万只塑料桶项目”于2017年11月20日由新乡市环境保护局牧野分局予以环保备案，环保备案文号为“新环牧清改备 第119号”。 为满足市场对塑料桶行业的需要，新乡市登科塑业有限公司于2019年4月30日在新乡县古固寨产业集聚区绿源大道6号西区2号成立新乡市登科塑业有限公司东区分公司，该公司租赁（见附件4）河南纳澜电器有限公司现有厂房投资400万元建设年产500万只塑料桶项目。根据现场勘查，本项目现状为空厂房，未购进设备，不涉及未批先建。 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目工艺、设备均不在限制类和淘汰类之中，属于允许类，项目建设符合国家产业政策。根据《河南省企业投资项目备案证明》（项目代码：2019-410721-29-03-024100、见附件1）可知，新乡县发展和改革委员会准予本项目备案。根据新乡县古固寨镇人民政府出具的证明（见附件3）可知，本项目租用河南纳澜电器有限公司现有厂房，不占耕地，土地属建设用地；符合古固寨镇总体发展规划、土地利用规划。根据《新乡县古固寨镇总体规划（2012-2030）》（见附图一（1））可知，本项目用地属于生产设施用地；根据《新乡县古固寨镇产业集聚区空间发展规划（2013-2030）》（见附图一（2））可知，本项目用地属于二类工业用地。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令 第44号）及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令 第1号）规定，本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业”中的“47、塑料制品制造”，其中“人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；以再生塑料为原料的；有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”应编制环境影响报告书，“其他”应编制环境影响报告表；本项目外购塑料颗粒经吹塑成型，生产过程中不涉及电镀或喷漆，因此本项目应编制环境影响报告表。 受新乡市登科塑业有限公司东区分公司委托（见附件2），我单位承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响评价报告表。 工程内容及规模 1、项目地理位置及项目周围情况 本项目位于新乡县古固寨产业集聚区绿源大道6号西区2号（项目卫星图见附图二），根据现场踏勘，项目位于河南纳澜电器有限公司院内，租赁该公司现有厂房进行生产。河南纳澜电器有限公司东侧为河南宏建建设发展有限公司，南侧为新乡市金钢机床有限责任公司、新乡市恒丰金属网有限公司；西侧为瑞德路业有限公司；北侧为富强路；距离本项目最近的敏感点为项目东北侧约410m处的祥和社区；距本项目最近河流为项目西侧约830m的东五干排河。项目周围环境概况见图1。 图1 项目周围环境概况示意图 2、建设规模及内容 本项目总投资400万元，主要包括生产车间、办公楼等，本项目主要建筑物规模见表1。 表1 项目主要建筑物一览表 序号; 建设内容; 建筑面积（m2）; 备注. 1; 生产车间; 2500; 租赁原有、1F. 2; 办公楼; 500; 租赁原有、3F. 3、产品种类及用途 项目主要产品及产量见表2。 表2 项目生产规模及产品类别 序号; 名称; 规格; 产量. 1; 聚乙烯塑料桶; 10L; 300万只/a. 2; 聚乙烯塑料桶; 20L; 100万只/a. 3; 聚乙烯塑料桶; 25L; 70万只/a. 4; 聚乙烯塑料桶; 50~100L; 30万只/a. 4、原辅材料用量 本项目主要原辅材料及用量见表3。 表3 原辅材料用量一览表 序号; 名称; 用量; 备注. 1; 高密度聚乙烯（HDPE）; 3000t/a; 外购，袋装，3mm左右颗粒. 2; HDPE色母; 10t/a; 外购，袋装，3mm左右颗粒. 3; 塑料桶盖; 500万只/a; 外购，与本项目生产的塑料桶配套使用. 4; 水; 210m3/a; /. 5; 电; 250万kW·h; /. 部分原辅材料物化性质： 高密度聚乙烯（HDPE）：是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。高密度聚乙烯为无毒、无味、无臭的白色颗粒，熔点约为130℃，相对密度为0.941~0.960。它具有良好的耐热性和耐寒性，化学稳定性好，还具有较高的刚性和韧性，机械强度好。介电性能，耐环境应力开裂性亦较好。熔化温度120~160℃。对于分子较大的材料，熔化温度范围在200~250℃之间。高密度聚乙烯是种白色粉末颗粒状产品，无毒、无味，密度在0.940～0.976g/cm3范围内；结晶度为80%～90%，软化点为125～135℃，分解温度为300℃以上，使用温度可达100℃。 色母：色母的全称叫色母粒，也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物，所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。根据塑料品种的不同，选用相同的塑料作为载体所制造的色母。 5、主要生产设备设施 项目主要生产设备见表4。 表4 主要设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量（台）; 备注. 1; 吹塑机; JWZ-BM12D; 2; 吹塑成型，自带切除产品上多余的边角料功能. 2; 吹塑机; HSH-12L/1; 3. 3; 吹塑机; CW-80; 3. 4; 吹塑机; GB-50; 1. 5; 吹塑机; CN90; 1. 6; 吹塑机; PGB50L; 1. 7; 吹塑机; PXB100N; 1. 8; 上料机; /; 12; 吹塑机送料. 9; 混料机; 1t; 5; 物料混合. 10; 破碎机; 300-1200; 5; 边角料、不合格产品破碎. 11; 测漏机; /; 3; 气密性检查（抽查）. 12; 空气压缩机; LG-3-8; 2; 为吹塑供气. 13; 模具; /; 若干套; /. 6、产业政策相符性分析 对比《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目的产业政策相符性分析见下表5。 表5 产业政策相符性一览表 类别; 内容. 鼓励类; /. 限制类; /. 淘汰类; /. 本项目涉及内容; 本项目工艺、设备等均不在淘汰类、限制类之列，符合国家产业政策。. 由上表5可知，本项目工艺、设备等均不在限制类和淘汰类之中，属于允许类，项目建设符合国家产业政策。 7、本项目与新环【2015】342号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环［2015］342号（以下简称《通知》）对照分析见表6。 表6 项目与《通知》对照分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区; 本项目位于新乡县古固寨产业集聚区。; 属于重点开发区. 限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）. 禁止开发区：河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区、太行山猕猴自然保护区、河南省新乡凤凰山省级森林公园. 新乡市集中水源地保护区名录; 新乡县古固寨镇水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围50米的区域。; 项目距最近1号取水井边界约1780m。; 本项目不在河南省城市集中式饮用水源保护区划范围内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项位于新乡县古固寨产业集聚区。; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）; 属于. 工业项目分类; 查无相关条目; 本项目为塑料制品项目。; 本项目不在工业项目分类内。. 由上表6可知，本项目厂址位于新乡县古固寨产业集聚区，属于新乡市主体功能区的重点开发区域，属于分类准入政策中的工业准入优先区。本项目与工业准入优先区的环境准入政策要求相符性分析见表7。 表7 项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. （一）工业准入优先区; 功能区范围：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区; 本项目位于新乡县古固寨产业集聚区。; 属于新乡经济技术开发区. 环境准入政策： 1、简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 2、下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 3、放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 4、严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 1、本项目应编制环境影响报告表。 2、本项目为塑料制品项目，不在《工业项目分类清单》中。 3、本项目为塑料制品项目，项目生活污水排入新乡市古固寨镇污水处理厂，执行新乡市古固寨镇污水处理厂收水要求。 4、本项目为塑料制品项目，不属于煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。; 符合环境准入条件. 由表7可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 8、与新乡县古固寨产业集聚区准入条件相符性分析 本项目位于新乡市新乡县古固寨产业集聚区，项目与新乡县古固寨产业集聚区准入条件对照分析如下。 表8 项目与集聚区准入条件对照分析一览表 集聚区规划; 本项目情况; 相符性. 集聚区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》、《外商投资产业指导目录（2007年修订）》中限制、淘汰类的建设项目; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》、《外商投资产业指导目录（2007年修订）》中限制、淘汰类的建设项目，为允许类。; 相符. 投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》；入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上; 本项目投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》的规定；生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求，清洁生产水平能够达到国内同行业先进清洁生产水平以上。; 相符. 鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目；鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的一、二类工业用地，轻污染项目优先入区；按照循环经济发展之路，能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区; 本项目位于二类工业用地，本项目为塑料制品制造项目，与园区规划不冲突。; 相符. （1）西北部与东北部体育用品生产区 主要生产运动服饰及户外运动休闲用品；鼓励加工行业久驻，禁从事原料的生产。 （2）中部机械制造区 主要依托现有产业，发展通用设备制造，铁路、船舶和其他运输设备制造，电器机械及器材制造等。鼓励超特高压交流开关设备及关键部件、直流输电设备、换流阀控制与保护器、直流场成套设备、超特高压电力电缆、变压器、智能电表以及高附加值关键配套件等符合《国务院装备制造业调整振兴规划》和《河南省装备制造业调整振兴规划》发展方向的项目入区；鼓励喷漆工序使用无苯漆料；限制喷漆工序使用含苯漆料；限制装备制造业中的电镀项目。 （3）南部仓储物流区 位于新延路以南，鸿达大道以东，是产业集聚区的仓储物流中心，禁止建设各类工业企业。; 本项目位于中部机械制造区，与集聚区准入条件无冲突。; 相符. 9、与相关文件的相符性分析 本项目与相关文件的对照分析见表9。 表9 项目与相关文件的相符性对照分析一览表 文件名称; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气[2017]121号）; （一）加大产业结构调整力度。 2.严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目位于新乡县古固寨产业集聚区；项目原料主要PE颗粒，吹塑过程中会产生有机废气，废气经集气装置收集后进入“UV光氧催化装置+活性炭吸附装置”进行处理，处理效率达92%。; 相符. 《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（新政办[2018]22号）; 28.强化VOCs(挥发性有机物)污染防治。 (1)严格建设项目环境准入。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目位于新乡县古固寨产业集聚区；项目吹塑过程中会产生有机废气，废气经集气装置收集后进入“UV光氧催化装置+活性炭吸附装置”进行处理，处理效率达92%。; 相符. 关于印发《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知环大气（2018）100号; （七）实施VOCs综合治理专项行动。 22.推进治污设施升级改造。鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高VOCs治理效率。低温等离子体技术、光催化技术仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。采用活性炭吸附技术应配备脱附工艺，或定期更换活性炭并建立台账。; 项目吹塑工序设置风机风量为4620m3/h，产生浓度为86mg/m3，属于1000ppm以下的低浓度有机废气，排放风量属于中等风量，吹塑工序外排废气温度在25℃左右。本项目选用“UV光氧催化+活性炭吸附”装置联合处理工艺处理非甲烷总烃可行。定期更换活性炭，更换下来的废活性炭暂存于危废暂存间内，定期交有资质单位处理。; 相符. 《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》; 20.加快工业源VOCs治理。坚持源头减排、过程控制、末端治理和强化管理相结合的综合防治原则，深入开展工业VOCs治理。对VOCs废气末端处理工艺进行提升改造，鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高VOCs治理效率。低温等离子体技术、光催化技术仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。采用活性炭吸附技术应配备脱附工艺。; 项目吹塑工序设置风机风量为4620m3/h，产生浓度为86mg/m3，属于1000ppm以下的低浓度有机废气，排放风量属于中等风量，吹塑工序外排废气温度在25℃左右。本项目选用“UV光氧催化+活性炭吸附”装置联合处理工艺处理非甲烷总烃可行。定期更换活性炭，更换下来的废活性炭暂存于危废暂存间内，定期交有资质单位处理。; 相符. 《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2019]25号）; 33.开展VOCs专项治理。2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、表面涂装、印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。; 废气经集气装置收集后进入“UV光氧催化装置+活性炭吸附装置”进行处理能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）相关要求。有机废气排放口安装在线监测设备并与环境监控中心监控平台联网，监测因子VOCs。; 相符. 《关于印发新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办[2019]74号）; 33.开展挥发性有机物（VOCs）无组织排放治理 结合第二次污染源普查，对全市所有VOCs排放的工业企业逐企建立清单台账。2019年6月底前，全市工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。; 废气经集气装置收集后进入“UV光氧催化装置+活性炭吸附装置”进行处理能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）相关要求。有机废气排放口安装在线监测设备并与环境监控中心监控平台联网，监测因子VOCs。; 相符. 《河南省2019年挥发性有机物治理专项方案》; （二）工作目标。 2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs污染治理；8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs 深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理；12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。 石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业VOCs排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。; 本项目属于塑料制品加工行业，废气经集气装置收集后进入“UV光氧催化装置+活性炭吸附装置”进行处理能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）相关要求。有机废气排放口安装在线监测设备并与环境监控中心监控平台联网，监测因子VOCs。; 相符. 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）; 三、控制思路与要求 （二）全面加强无组织排放控制。 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 （三）推进建设适宜高效的治污设施。 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。; 本项目原料PE颗粒在吹塑的过程中会产生VOCs，废气经集气罩收集后经UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，增加集气罩的收集效率减少无组织有机废气的排放。定期更换活性炭，更换下来的废活性炭暂存于危废暂存间内，定期交有资质单位处理。; 相符. 四、重点行业治理任务 （二）化工行业VOCs综合治理。 加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。废水储存、曝气池及其之前废水处理设施应按要求加盖封闭，实施废气收集与处理。密封点大于等于2000个的，要开展LDAR工作。 实施废气分类收集处理。优先选用冷凝、吸附再生等回收技术；难以回收的，宜选用燃烧、吸附浓缩+燃烧等高效治理技术。水溶性、酸碱VOCs废气宜选用多级化学吸收等处理技术。恶臭类废气还应进一步加强除臭处理。; 本项目属于塑料制品行业，吹塑过程中会产生有机废气经集气装置收集后进入“UV光氧催化装置+活性炭吸附装置”进行处理。; 相符. 10、与备案一致性 项目拟建设内容与备案一致性见下表10。 表10 项目拟建内容与备案相符性一览表 序号; 备案事项; 备案内容; 拟建设内容; 一致性. 1; 建设地点; 新乡市新乡县古固寨镇绿源大道6号西区2号; 新乡县古固寨产业集聚区绿源大道6号西区2号; 一致. 2; 主要建设内容; 主要生产工艺：原料—混料—吹塑—检验—成品。主要生产设备：混料机、吹塑机、破碎机、空压机等。; 主要生产工艺：原料—混料—吹塑、切边—检验—成品。主要生产设备：混料机、吹塑机、破碎机、空压机等。; 基本一致. 11、劳动定员与工作制度 本项目劳动定员35人，实行三班生产，每天每班工作8小时，年工作日300天；均不在厂区食宿。 12、公用设施 （1）供水 本项目用水主要为设备冷却用水和职工生活用水，由园区供水管网提供，能够满足本项目用水需要。 （2）排水 本项目设备冷却用水循环使用不外排，职工生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网进入新乡市古固寨镇污水处理厂处理。 （3）供电 本项目年用电量约为250万kW·h，用电由园区电网供应，主要用于设施设备运转日常办公等用电，可以满足项目要求。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目为新建项目，无原有污染情况及主要问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 2、地形地貌 新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。 3、气候气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，历年极端最高气温42.7℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 4、地表水 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河、大沙河等，东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水V类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水V类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 5、地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 6、自然资源 新乡市自然资源丰富。已发现和开采矿藏20余种，其中，水泥灰岩和煤炭储量分别达到100亿吨和84亿吨。南水北调、西气东输工程穿境而过，获嘉县地下煤层气储量丰富。主要矿产资源为非金属建筑材料泥灰岩、白垩土、石灰岩。其储量大，质量好，此外有铁、铜、铝、重晶石、白云岩、煤等。 7、土壤状况 全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。0~8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 8、动植物概况 新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1、行政、区划与人口 新乡县隶属新乡市，辖区内有7个乡镇（小冀镇、七里营镇、翟坡镇、大召营镇、古固寨镇、朗公庙镇、合河乡）、1个省级经济开发区（新乡高新技术产业开发区西区）。共有176个行政村，33万人。总面积375平方公里。 2、社会经济发展概况 新乡县是一个经济基础较好、发展速度较快、发展活力和发展后劲较强的城郊型重点县。县域综合经济实力在河南省居第14位，连续多年保持全省20强。现有工业主要包括建材工业，冶金机械工业，造纸工业，化学工业，纺织工业等。全县限额以上工业企业148家，2家列入省百户重点企业，2家列入省50户成长型高新技术企业，12家列入市50家重点企业，年产值超亿元企业41家，其中超10亿元企业10家。 新乡县农作物主要以小麦、玉米、水稻、豆类、谷子、高粱、红薯为主。是农业部确定的全国优质小麦基地县，全县优质麦面积达到24万亩。现有规模养殖场和养殖小区24个，规模养殖占全县畜牧业产值的比重达80%。全县已建成省认定无公害农产品（畜产品）基地12个。 3、交通运输 新乡县全县境内交通便利。早在1989年就实现了村村通油路的目标，是全国最早实、现村村通油路的县之一。目前，全县公路里程650公里，通达深度达100%，其中国道2条共52公里，省道7条61.2公里，县道7条102.3公里，乡道109.8公里，村道339公里。京广、新焦、新荷铁路贯穿全境。近年来，全县投入资金上亿元新建、改建、大修公路29条，总长130多万里。 4、教育事业 随着教育事业规模不断扩大，全市拥有高等院校8所，居河南省第二位，在校大学生7.9万多人。普通高中在校学生13万人，普通初中在校学生34万人，普通中专在校学生2.3万人，小学在校学生47万人，小学适龄儿童入学率99.17%，初中适龄人口入学率93.50%。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据新乡市环保局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表11 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105μg/m3; 70μg/m3; 150%; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61μg/m3; 35μg/m3; 174.3%; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19μg/m3; 60μg/m3; 31.7%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49μg/m3; 40μg/m3; 122.5%; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.3mg/m3; 4mg/m3; 57.5%; 达标. O3; 第90百分位浓度; 202μg/m3; 160μg/m3; 126.3%; 超标. 其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2018年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%；SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2%；O3第90百分位同比下降7微克/立方米，降幅3.3%；CO第95百分位同比下降0.66毫克/立方米，降幅22.3%。优、良天数177天以上。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 项目吹塑工序产生的非甲烷总烃经吹塑机成型区域顶部安装封闭罩收集，封闭罩集气装置的进风口和吹塑机成型区域设备顶部封闭罩连接，经集气装置收集后经UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5（15m高排气筒：非甲烷总烃排放限值60mg/m3）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）中工业企业挥发性有机物排放口非甲烷总烃排放建议值80mg/m3、去除率70%要求，对周围环境影响较小。 项目破碎工序产生的粉尘经集气装置收集后经袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5（15m高排气筒：颗粒物排放限值20mg/m3）。 2、水环境质量现状 距离本项目最近的河流为项目西侧约830m处的东五干排，原发源地在获嘉县境内，现已失去灌溉功能，总长度20.6公里，在古固寨镇域长度6.2公里；常年流量为0.1米/秒，洪水流量为1.5米/秒，其最终汇入大沙河，根据水环境功能区划分，大沙河新乡段应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。评价引用新乡市环境监测站对大沙河小店邢庄断面的监测数据（2018年11月均值），数据见下表12。 表12 大沙河小店邢庄断面监测数据 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 35.6; 0.76; 0.05. 执行标准（IV类）; 30; 1.5; 0.3. 达标情况; 超标; 达标; 达标. 由上表可知，COD出现超标，其他水质指标均达标。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办[2016]55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文[2016]122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办[2016]20号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办[2016]13号）以及《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案的通知》（新政办[2018]28号），将逐步改善新乡市水环境质量。 本项目生产废水循环使用，不外排；项目生活污水经化粪池处理后能够满足新乡市古固寨镇污水处理厂收水要求（COD350mg/L、BOD5160mg/L、SS240mg/L、NH3-N30mg/L、TP4mg/L），经市政管网排入新乡县古固寨镇污水处理厂。项目外排废水对地表水环境影响较小。 3、地下水质量标准现状 建设项目所在区域地下水环境质量较好，各项指标均能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区划分规定，建设项目所在区域为3类声环境功能区，各厂界应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间≤65dB（A）夜间≤55dB（A））。通过对本项目声环境质量现场实测，现场实测结果见表13。 表13 项目区声环境现状实测结果一览表 方位; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 测量值; 标准值; 测量值; 标准值. 东厂界; 53.9; 65; 45.2; 55. 南厂界; 54.1; 45.1. 西厂界; 54.2; 45.2. 北厂界; 54.3; 45.1. 从上表13实测结果表明，项目厂界噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 本项目高噪声设备主要为破碎机、吹塑机等设备，源强约为75-80dB（A），经过厂房阻隔、距离衰减，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）的要求。项目噪声对周围环境影响较小。 5、生态环境现状 本项目周边均为企业，无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场调查情况，本项目周围环境保护目标和保护级别见下表14。 表14 本项目周围环境保护目标及其距离 保护类别; 环境保护目标; 方位; 距离; 保护级别. 大气环境; 项目区域; /; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 祥和社区; 东北; 410m. 水环境; 东五干排河; 西; 830m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准. 新乡县古固寨镇水厂地下水井群; 西; 1780m; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准. 声环境; 项目厂界; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 环境空气 大气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准和河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）要求，相关标准值见表15。 表15 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 1小时平均; 500µg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 24小时平均; 150µg/m3. 年平均; 60µg/m3. NO2; 1小时平均; 200µg/m3. 24小时平均; 80µg/m3. 年平均; 40µg/m3. CO; 24小时平均; 4µg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160µg/m3. PM10; 24小时平均; 150µg/m3. 年平均; 70µg/m3. PM2.5; 24小时平均; 75µg/m3. 年平均; 35µg/m3. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0mg/m3; 参照河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）. - 声环境 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，相关标准限值见表16。 表16 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3、地表水环境 所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。相关标准限值见表17。 表17 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH; COD; NH3-N; 总磷. 标准值IV类; 6-9; 30; 1.5; 0.3. 4、地下水环境 本项目地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。相关标准限值见表18。 表18 地下水质量标准 单位：mg/L 污染因子; pH; 氨氮; 总硬度; 溶解性总固体; 耗氧量; 总大肠菌群（MPN/100mL）; 细菌总数（CFU/mL）. 标准值; 6.5～8.5; 0.5; 450; 1000; 3.0; 3.0; 100. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 破碎、吹塑废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）标准，具体标准值见表19、20。 表19 合成树脂工业污染物排放标准 污染物; 排放限值; 适用的合成树脂类型; 企业边界浓度限值. 非甲烷总烃; 60mg/m3; 所有合成树脂; 4.0mg/m3. 颗粒物; 20mg/m3; 所有合成树脂; 1.0mg/m3. 单位产品非甲烷总烃排放量; 0.3kg/t产品; 所有合成树脂（有机硅树脂除外）; /. 表20 关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知 工艺设施; 行业; 污染物项目; 建议排放浓度; 建议去除率. 有机废气排放口; 其他行业; 非甲烷总烃; 80mg/m3; 70%. 工业企业边界; 其他企业; 2.0mg/m3; /. 生产车间或生产设施边界; /; 4.0mg/m3; /. 2、废水 项目运营期废水执行新乡市古固寨镇污水处理厂收水、排水标准，具体标准值见表21。 表21 新乡市古固寨镇污水处理厂收水、排水标准 标准; COD; BOD5; SS; 氨氮; TP. 收水标准; 350mg/L; 160mg/L; 240mg/L; 30mg/L; 4mg/L. 排水标准; 40mg/L; 10mg/L; 10mg/L; 2mg/L; 0.4mg/L. 3、噪声 运营期各厂界应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见表22。 表22 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废 固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目总量控制指标为COD0.0067t/a、NH3-N0.0003t/a、TP0.00007t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1、项目工艺流程图： 图2 项目生产工艺流程及产污环节示意图 2、工艺流程简述： 本项目工艺流程和产污环节说明如下： 混料：外购PE和PE色母按一定比例加入混料机中混合均匀； 吹塑、切边：混合均匀后的物料经上料机抽送至吹塑机中吹塑成型，吹塑机采用电加热、加热温度160-170℃，吹塑成型后即项目产品塑料桶，产品上多余的边角料经吹塑机自带的切边功能切除； 检测、成品：切除边角料塑料桶抽查其中的一部分采用测漏机检测瓶身气密性，漏气的为不合格产品，不漏气的即为项目产品；塑料桶和外购的塑料桶盖作为项目产品配套外售。 吹塑、检测工序产生的不合格品以及切边工序产生的边角料经破碎机破碎成颗粒（粒径3mm左右）后回用于混料工序，混料工序产生废原料包装袋；设备运行过程中产生噪声；吹塑工序产生有机废气（非甲烷总烃计），破碎工序产生粉尘。

一、施工期 经现场勘查，本项目租赁河南纳澜电器有限公司现有厂房进行生产，因此不再对施工期进行影响分析。 二、运营期 通过工艺流程分析，可以看出该项目营运期产污环节见下表23。 表23 项目产污环节一览表 污染因素; 污染工序; 污染物; 处理措施. 废气; 吹塑工序; 非甲烷总烃; 吹塑机成型区域顶部安装封闭罩，封闭罩集气装置的进风口和吹塑机成型区域设备顶部封闭罩连接，经集气装置收集后经UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放. 破碎工序; 粉尘; 经集气装置收集后经袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP等; 经化粪池处理后由管网入进入新乡市古固寨镇污水处理厂. 噪声; 生产设备; 噪声; 减振、隔声、距离衰减. 固废; 切边工序; 边角料; 破碎后回用生产. 吹塑、检测工序; 不合格产品. 混料工序; 废原料包装袋; 集中收集后外售. 除尘工序; 粉尘; 集中收集后外售. 废气处理过程; 废催化剂; 集中收集后交由厂家回收. 废活性炭; 交由具有资质单位处置. 废紫外灯管; 交由具有资质单位处置.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 吹塑工序 | 非甲烷总烃（有组织） | 86mg/m3、2.8595t/a |  | 6.9mg/m3、0.2288t/a |  |
|  |  | 非甲烷总烃（无组织） | /，0.1505t/a |  | /，0.1505t/a |  |
|  | 混料工序 | 粉尘 | 125mg/m3、0.15t/a |  | 6.25mg/m3、0.0075t/a |  |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 废水量 | 168m3/a |  | 168m3/a |  |
|  |  | COD | 300mg/L | 0.0504t/a | 240mg/L | 0.0403t/a |
|  |  | BOD5 | 180mg/L | 0.0302t/a | 144mg/L | 0.0242t/a |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.0336t/a | 140mg/L | 0.0235t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.0042t/a | 24.25mg/L | 0.0041t/a |
|  |  | TP | 2mg/L | 0.00034t/a | 2mg/L | 0.00034t/a |
| 固 体 废 物 | 切边工序 | 边角料 | 100t/a |  | 0 |  |
|  | 吹塑、检测工序 | 不合格产品 | 50t/a |  | 0 |  |
|  | 混料工序 | 废原料包装袋 | 1t/a |  | 0 |  |
|  | 除尘工序 | 粉尘 | 0.1425t/a |  | 0 |  |
|  | 废气处理工序 | 废活性炭 | 3.66t/a |  | 0 |  |
|  |  | 废催化剂 | 0.01t/a |  | 0 |  |
|  |  | 废紫外灯管 | 10根/a |  | 0 |  |
| 噪声 | 本项目的噪声主要来源于生产过程中吹塑机、破碎机等产生的噪声，噪声级为75～80dB(A)，采取基础减振、厂房隔声等措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 | 本项目租赁河南纳澜电器有限公司现有厂房进行生产，因此不再对施工期进行影响分析。项目营运过程中不会改变植被等生态形态的变化。因此不会对周围生态环境造成的影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租赁河南纳澜电器有限公司现有厂房进行生产，不需新建建筑物，不存在施工期污染，故本环评不对施工期进行分析。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目生产过程中产生的废气主要为吹塑工序产生的有机废气，以非甲烷总烃计；破碎工序产生的粉尘。 （1）吹塑工序 ①废气分析 根据高密度聚乙烯（HDPE）的理化性质可知，HDPE的分解温度为300℃以上，项目吹塑机加热温度为160~170℃，达不到分解温度，故吹塑工序产生的有机废气主要为非甲烷总烃。类比《新乡市强勇塑料制品有限公司年产6000吨塑料轮项目》可知，项目原料（HDPE、HDPE色母）在吹塑工序非甲烷总烃的产生量占原料用量的1‰。本项目原料用量为量为3010t/a，经计算，吹塑工序非甲烷总烃产生量为3.01t/a。 评价建议每台吹塑机（共计12台）成型区域顶部安装封闭罩（封闭罩长×宽：0.5m×0.8m、风速0.25m/s、总风量约为4620m3/h、集气效率为95%、年工作7200h），封闭罩集气装置的进风口和吹塑机成型区域设备顶部封闭罩连接，经集气装置收集后经UV光氧催化装置+活性炭吸附装置（UV光氧催化处理效率为60%、活性炭吸附处理效率为80%，最终处理效率92%）处理后由15m高排气筒排放。吹塑工序中废气产污情况见下表24。 表24 吹塑工序废气产污情况一览表 产污工段; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 处理效率. 吹塑工序; 有组织; 2.8595; 0.3972; 86; 0.2288; 0.0318; 6.9; 92%. 无组织; 0.1505; 0.0209; /; 0.1505; 0.0209; /; /. 由上表可知，非甲烷总烃的排放量为0.3793t/a，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t产品（项目产品3010t/a，非甲烷总烃的排放量为0.903t/a），吹塑工序非甲烷总烃排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5（15m高排气筒：非甲烷总烃排放限值60mg/m3）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）中工业企业挥发性有机物排放口非甲烷总烃排放建议值80mg/m3、去除率70%要求。 ②有机废气收集处理示意图 封闭罩 UV光氧催化设备+活性炭吸附装置 吹塑成型区 15m排气筒 图3 吹塑机废气收集及处理设施示意图 ③有机废气处理方式比选 目前，有机废气的处理方法有直接燃烧法、活性炭吸附法、催化燃烧法、吸收法、冷凝法、UV光解催化氧化法、低温等离子体等，各种方法的主要优缺点见表25。 表25 有机废气净化方法比较一览表 方法; 原理; 优点; 缺点; 适用范围. 吸附法; 废气分子扩散到固体吸附剂表面，有害成分被吸附而达到净化; 可处理含有低浓度的碳氢化合物和低温废气；溶剂可回收，进行有效利用；处理程度可控制; 吸附剂再生和补充费用高；在处理喷漆废气时要预先除漆雾; 适用常温、低浓度、废气量较小的废气治理. 直接燃烧法; 废气与燃烧室火焰直接接触，有害物燃烧成CO2和H2O，使废气净化; 燃烧效率高，管理容易，维护简单；装置占地面积小；不稳定因素少，可靠性高; 处理温度高，燃料费用高，设备造价高，处理低浓度、风量大的废气不经济; 使用于有机溶剂含量高、湿度高的废气治理. 冷凝法; 降低有害气体的温度，使某些成分冷凝成液体; 设备、操作条件简单，回收物质纯度高; 冷凝后的气体仍含有较高浓度有机废气，不能达到标准要求; 适用于组分单一的高浓度有机废气. 吸收法; 液体作为吸收剂，使废气中有害气体被吸收剂吸收而达到净化; 设备费用低，运转费用少；无爆炸、火灾等危险，安全性高; 需要对产生废水进行二次处理，对涂料品种有限制; 适用于高、低浓度非甲烷总烃. 催化燃烧法; 在催化剂作用下，使有机废气在引燃点温度以下燃烧生成CO2和H2O而被净化; 与直接燃烧法相比，能在低温下氧化分解，燃料费可剩1/2；装置占地面积小；NOX生成少; 催化剂价格高，需考虑催化剂中毒和催化剂寿命；必须进行前处理除去尘埃、漆雾等；催化剂和设备价格高; 适用于废气温度高、流量小、有机溶剂浓度高、含杂质少的场合. 低温等离子体; 放电过程中，电子从电场中获得能量，使污染物分子被激发或发生电离形成活性基团，活性基团之间发生反应，最终转化为CO2和H2O等物质而达到净化; 电子能量高，几乎可以和所有的有机气体发生作用；反应快，不受气速限制，只需用电，操作简单，占地小，运行成本低廉; 不适用易燃易爆废气治理、设备投资高，净化效率较燃烧法低; 适用于低浓度(＜300mg/m3)有机废气的治理. UV光氧催化氧化法; 利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，游离氧与氧分子结合产生臭氧。UV＋O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧)，臭氧将有机物废气氧化成CO2和H2O。; 处理效率高，占地小，投资运行费用较低，适应性强、高效除恶臭、运行成本低、有机废气无需预处理等; 需要定期保养与维护; 适用于大部分有机废气，适用于中低浓度、中小风量的废气治理. 根据对有机废气的净化方法的分析，结合项目生产工艺及废气污染因子，确定吹塑工序废气经1套UV光氧催化+活性炭吸附装置联合处理工艺进行处理，处理后经过15m排气筒排放。 UV光氧催化设备是利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，游离氧与氧分子结合产生臭氧，臭氧将有机物废气氧化成CO2和H2O，UV光氧催化设备适用于大部分有机废气，适用于中低浓度、中小风量的废气治理。 活性炭吸附装置是当由风机提供动力，有机废气在负压条件下进入吸附箱中的活性炭吸附层，由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面，此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的气体高空排放。活性炭吸附箱是一种干式废气处理设备，由箱体和填装在箱体内的吸附单元组成，适用于常温、低浓度、废气量中小的废气治理。 根据工程分析，本项目吹塑工序非甲烷总烃的产生量为2.8595t/a，设置风机风量为4620m3/h，产生速率为0.3972kg/h，产生浓度为86mg/m3，属于1000ppm以下的低浓度有机废气，本项目吹塑工序外排废气温度在25℃左右，且排放风量属于中等风量。 综上所述，本项目选用“UV光氧催化+活性炭吸附”装置联合处理工艺处理非甲烷总烃可行。 （2）破碎工序 ①废气分析 项目吹塑、检测工序产生的不合格品以及切边工序产生的边角料经破碎机破碎成颗粒（粒径3mm左右）后回用于混料工序，破碎过程中会产生粉尘。类比《重庆鑫榆兴科技有限公司塑料制品生产项目》可知，项目破碎工序粉尘的产生量占破碎量的1‰，项目吹塑、检测工序产生的不合格品以及切边工序产生的边角料的量为150t/a，则破碎工序粉尘的产生量为0.15t/a。 评价要求破碎机位于单独的破碎车间，破碎工序废气通过车间上面安装集气装置收集后经袋式除尘器（处理效率≥95%）处理后经15m高排气筒排放。根据企业提供的资料，风机风量为1000m3/h，工作时间为4h/d，年运行300d。破碎工序粉尘产污情况见下表26。 表26 破碎工序产排污情况一览表 产污工段; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 处理效率. 破碎工序; 0.15; 0.125; 125; 0.0075; 0.00625; 6.25; 95%. 由上表可知，破碎工序粉尘排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5（15m高排气筒：颗粒物排放限值20mg/m3）。 ②废气收集处理示意图 袋式除尘器 破碎车间 15m排气筒 图4 破碎机废气收集及处理设施示意图 （3）大气预测 本次大气预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018中的规定，利用导则推荐的估算模式（AERSCREEN）计算本项目的主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离。估算模型参数见下表。 表27 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 40.9. 最低环境温度/℃; -13.1. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/ º; /. ①预测因子 结合工程分析和污染物产排特点，本次评价选取颗粒物、非甲烷总烃作为预测因子。 ②评价标准 颗粒物质量标准取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的PM10日平均二级标准（150ug/m3）的三倍值450ug/m3，非甲烷总烃参照河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中的一次浓度限值：2.0mg/m3。 ③污染源调查内容 本次评价对有组织（即排气筒）、无组织污染源（即面源）进行分析评价，污染源清单见表28、29。 表28 有组织排放源污染参数调查清单 点源 名称; X坐标（m）; Y坐标（m）; 排气筒底部海拔高度（m）; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 废气排放速率(m/s); 烟气出口温度（℃）; 年排放小时数（h）; 排放 工况; 排放速率（kg/h）. G1（吹塑废气排放口）; -49; 14; 71; 15; 0.35; 13.3; 25; 7200; 连续; 0.0318. G2（破碎废气排放口）; -19; 23; 71; 15; 0.15; 15.7; 25; 1200; 不连续; 0.00625. 表29 无组织排放源污染参数调查清单 面源名称; X坐标 （m）; Y坐标（m）; 海拔高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 与正北夹角（º）; 面源初始排放高度（m）; 年排放 小时数（h）; 排放 工况; 排放速率 （kg/h）. 生产车间; -52; -10; 71; 100; 25; 27; 11; 7200; 连续; 0.0209. ④预测结果 ### 根据排放源强及项目所在区域的气象特征，估算模式计算结果见下表。 表30 点源预测模式计算结果表 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 祥和社区; 最大落地浓度. G1排气筒; 距离m; 101; 5; 1; 20; 515; 211. 预测浓度 mg/m3; 2.30E-03; 8.88E-09; 3.30E-13; 3.60E-04; 1.78E-03; 2.46E-03. 占标率%; 0.11; 0.00; 0.00; 0.02; 0.09; 0.12. 评价等级; 三级. G2排气筒; 距离m; 75; 26; 25; 1; 490; 58. 预测浓度 mg/m3; 6.71E-04; 3.50E-04; 3.32E-04; 2.52E-15; 3.55E-04; 7.22E-04. 占标率%; 0.15; 0.08; 0.07; 0.00; 0.08; 0.16. 评价等级; 三级. 表31 面源估算模式计算结果表 距源中心距离D（m）; 非甲烷总烃. 预测浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 西厂界：7; 8.14E-03; 0.41. 北厂界：1; 7.59E-03; 0.38. 南厂界：1; 7.59E-03; 0.38. 东厂界：1; 7.59E-03; 0.38. 祥和社区：410; 3.04E-03; 0.15. 最大落地浓度距离：51; 1.18E-02; 0.59. 评价等级; 三级. 由表30、31可知：有组织排放废气中非甲烷总烃最大地面浓度占标率Pmax=0.12%、颗粒物最大地面浓度占标率Pmax=0.16%，无组织排放非甲烷总烃最大地面浓度占标率Pmax=0.59%，故项目为三级评价。 本项目建成后非甲烷总烃各厂界贡献值能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界浓度限值4.0mg/m3要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）中工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3要求。敏感点处非甲烷总烃能够《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中的一次浓度限值2.0mg/m3要求。 ⑤大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018第8.1.3条规定，三级评价项目不进行进一步预测与评价。本项目属于三级评价，不进行进一步预测与评价，因此不需要设置大气防护距离。 ⑥卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201 -91）的规定，对无组织排放源与居住区之间设置卫生防护距离。参考《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中推荐的卫生防护距离估算方法，计算公式如下： - Qc/Cm=1/A(BLc+0.25r2)0.50LD 式中，L—工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在单元的等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 Cm——标准浓度限值，mg/m3。 卫生防护距离计算参数及结果见表32。 表32 卫生防护距离计算结果 污染源名称; 污染源面源; Qc kg/h; Cm mg/m3; 计算参数; 平均风速m/s; 卫生防护距离计算值m; 卫生防护距离m. A; B; C; D. 非甲烷总烃; 生产车间; 0.0209; 2; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 2.4; 0.464; 50. 由上表可知，本项目生产车间卫生防护距离为50m。由附图五可知，项目南厂界需设置50m、西厂界需设置50m、北厂界需设置50m、东厂界需设置43m卫生防护距离。 根据现场踏勘，本项目防护距离内无环境敏感点，可以满足要求。 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 ①产排污分析 本项目用水主要为生产用水和生活用水，生产用水主要为设备冷却用水，循环使用不外排，定期添加；因此本项目废水主要为职工生活污水。 本项目劳动定员35人，工作制度为三班制，每班工作8小时，年有效工作日300天。工作人员生活用水量按20L/d计，则生活用水为0.7m3/d（210m3/a），产污系数以0.8计，则生活污水的产生量为0.56m3/d（168m3/a）。类比一般生活污水水质，主要污染物产生浓度分别为COD300mg/L、BOD5180mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L、TP2mg/L。评价建议生活污水依托厂区原有化粪池处理后经污水管网排入新乡市古固寨镇污水处理厂处理。项目生活污水处理后产排情况见表33。 表33 生活污水处理前后污染物的产排情况 废水性质; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP. 处理前水量168m3/a; 浓度（mg/L）; 300; 180; 200; 25; 2. 产生量(t/a); 0.0504; 0.0302; 0.0336; 0.0042; 0.00034. 处理后水量168m3/a; 浓度（mg/L）; 240; 144; 140; 24.25; 2. 排放量(t/a); 0.0403; 0.0242; 0.0235; 0.0041; 0.00034. 处理效率（%）; 20; 20; 30; 3; —. 新乡市古固寨镇污水处理厂收水标准; 350; 160; 240; 30; 4. 由上表可知项目生活污水经化粪池处理后各污染物的排放浓度为COD240mg/L、BOD5144mg/L、SS140mg/L、NH3-N24.25mg/L、TP2mg/L，能够满足新乡市古固寨镇污水处理厂收水标准（COD350mg/L、BOD5160mg/L、SS240mg/L、NH3-N30mg/L、TP4mg/L）。生活污水经新乡市古固寨镇污水处理厂处理后，排入大沙河，新乡市古固寨镇污水处理厂出水执行（COD40mg/L，NH3-N2mg/L，TP0.4mg/L），因此，本项目污水污染物排放量为COD0.0067t/a、NH3-N0.0003t/a、TP0.00007t/a。 ②影响预测分析 1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）5.2.2.2，间接排放建设项目评价等级为三级B。 2）环境影响分析 生活污水经化粪池处理后各污染物的排放浓度为COD240mg/L、BOD5144mg/L、SS140mg/L、NH3-N24.25mg/L、TP2mg/L，能够满足新乡市古固寨镇污水处理厂收水标准（COD350mg/L、BOD5160mg/L、SS240mg/L、NH3-N30mg/L、TP4mg/L），经市政管网排入新乡市古固寨镇污水处理厂。 3）排放量核算 生活污水经新乡市古固寨镇污水处理厂处理后，排入大沙河，新乡市古固寨镇污水处理厂出水执行（COD40mg/L，NH3-N2mg/L，TP0.4mg/L），因此，本项目污水污染物排放量为COD0.0067t/a、NH3-N0.0003t/a、TP0.00007t/a。 （2）地下水环境影响分析 本项目属于塑料制品项目。根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 3、固体废弃物对环境的影响分析 本项目运营期产生的一般固废为切边工序产生的边角料以及吹塑、检测工序产生不合格产品，混料工序产生的废原料包装袋，废气处理工序产生的废活性炭、废催化剂、废紫外灯管，除尘工序产生的粉尘。其中废活性炭、废紫外灯管属于危险废物。 （1）一般固废 ①边角料、不合格产品 项目在切边工序产生的边角料以及注塑、吹塑、检测工序产生不合格产品，边角料产生量约为100t/a、不合格产品产生量约为50t/a；边角料、不合格产品经破碎后回用生产。 ②废催化剂 项目废气处理装置UV光氧催化装置处理废气，在处理的过程中会产生废催化剂。废催化剂主要成分为纳米TiO2，为固体催化剂，属于一般固废。废催化剂约2年更换一次，产生量约为0.01t/a，交由厂家回收。 ③废原料包装袋 项目混料工序拆包过程中会产生废原料包装袋，产生量为1t/a，集中收集后外售。 ④粉尘 项目除尘过程中会产生粉尘，产生量为0.1425t/a，集中收集后外售。 评价要求：企业应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求对一般固废进行暂存，一般固废暂存间（面积不小于10m2）应做到防风、防雨、防渗漏等措施。综上所述，本项目所产生的固体废物经收集后外可以妥善处理，对周边环境影响较小。 （2）危险废物 ①废活性炭 项目废气用活性炭吸附处理，活性炭吸附效率为80%，吸附能力为1kg（废气）/3kg（活性炭），活性炭吸附的有机废量为1.1438t/a，被吸附的污染物的量为0.915t/a，活性炭的使用量为2.745t/a，则废活性炭（活性炭+吸附有机物）的产生量为3.66t/a，活性炭需要定期更换，活性炭吸附装置填充量为0.5t，更换频次约为2月/1次。根据《国家危险废物名录》（部令 第39号）可知，废活性炭属于《国家危险废物名录》中“HW49其他废物”类别，废物代码为900-041-49，“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。废活性炭应交有资质单位进行处置。 ②废紫外灯管 项目UV紫外灯管2年更换一次，每次约更换20根，故年产生10根废紫外灯管。根据《国家危险废物名录》（部令 第39号）可知，废紫外灯管属于《国家危险废物名录》中“HW29含汞废物”类别，废物代码为900-023-29，“生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”。废紫外灯管应交有资质单位进行处置。 评价要求：危险废物要放入符合标准的收集桶内，加上标签；收集桶放入采取“三防”措施危废暂存间内。危废暂存间面积不少于5m2，且设立明显的警示标志。在危废暂存间储存期间，企业须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危废暂存间有专人管理，必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。在危废暂存间临时储存后，最终委托有资质的单位进行处理。 本项目营运期危险废物及危废暂存间基本情况见表34、35。 表34 项目危险废物汇总一览表 危废名称; 危废类别及代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废紫外灯管; HW29；900-023-29; 10根/a; 废气处理工序; 固态; 汞; 汞; 2年; T; 经危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处理. 废活性炭; HW49；900-041-49; 3.66t/a; 废气处理工序; 固态; 有机废气; 有机废气; 2月; T/In. 表35 项目危险废物暂存间基本情况一览表 贮存场所名称; 危废名称; 危废类别; 危废代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废紫外灯管; HW29; 900-023-29; 生产车间北; 5m2; 桶装; 30根; 30d. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 桶装; 0.6t; 30d. 评价认为，建设项目固体废物全部妥善处置，能够避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。 4、噪声对环境的影响分析 本项目噪声主要来自于破碎机、吹塑机等设备运行。噪声值均在75～80dB(A)。为降低项目运营期噪声对周围环境的影响，评价提出以下措施：（1）噪声设备加装减震基座；（2）尽可能选用功能好、噪音低的设备；（3）合理安排设备安放位置，将噪声较大的设备安置在远离门窗的位置；（4）项目运营后加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，定期检查、维修，不符合要求的要及时更换，避免因设备运转不正常导致噪声的增高。采取上述措施后，预计这个整体外1m处噪声值约为50dB(A)。 根据厂区平面布置，本次评价通过距离衰减和噪声叠加对各厂界的噪声进行预测，预测模式选用点源衰减模式和噪声叠加模式： 点源衰减模式： L(r)=L(r0)−20lgrr0 式中：Lr—距声源距离为r处的等效A声级值，dB（A）； L0—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB（A）； r—关心点距离噪声源距离，m； r0—声级为L0点距声源距离，r0＝1m。 根据上述计算公式，本项目噪声对各个厂界的噪声贡献值见表36。 表36 各厂界昼间噪声贡献值 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 与厂界距离（m）; 7; 1; 1; 1. 贡献值; 33.1; 50; 50; 50. 由上表36可知，项目运行后，项目各厂界噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，对周边环境影响小。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于导则中的污染影响型项目，污染影响型项目土壤环境影响评价等级判定依据见下表37。 表37 污染影响型评价工作等级划分表 评价工作等级 占地规模 敏感程度; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目占地面积为2500平方米属于小型规模，项目位于新乡县古固寨产业集聚区属于不敏感区，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表A.1土壤环境影响评价项目类别可知，本项目属于制造业——石油、化工中的其他项目类别，属于III类项目。 由表37可知：本项目可不开展土壤环境影响评价工作；故本项目不再对土壤环境进行影响评价。 6、选址可行性分析 本项目位于新乡县古固寨产业集聚区绿源大道6号西区2号；根据现场踏勘，项目位于河南纳澜电器有限公司院内，租赁该公司现有厂房进行生产。河南纳澜电器有限公司东侧为河南宏建建设发展有限公司，南侧为新乡市金钢机床有限责任公司、新乡市恒丰金属网有限公司；西侧为瑞德路业有限公司；北侧为富强路；距离本项目最近的敏感点为项目东北侧约410m处的祥和社区；距本项目最近河流为项目西侧约830m的东五干排河。 根据新乡县古固寨镇人民政府出具的证明可知，本项目租用河南纳澜电器有限公司现有厂房，不占耕地，土地属建设用地；符合古固寨镇总体发展规划、土地利用规划。根据《新乡县古固寨镇总体规划（2012-2030）》可知，本项目用地属于生产设施用地；根据《新乡县古固寨镇产业集聚区空间发展规划（2013-2030）》可知，本项目用地属于二类工业用地。 项目运行期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置，项目卫生设置防护距离可行，对周围环境影响较小。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 7、总量控制分析 本项目总量控制指标为COD0.0067t/a、NH3-N0.0003t/a、TP0.00007t/a。 8、环保投资估算 本项目总投资为400万元，其中环保投资为32万元，占总投资的8%。环保投资估算表见下表38。 表38 本项目环保投资估算一览表 序号; 项目内容; 治理设施; 数量; 投资 （万元）. 1; 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP等; 依托厂区化粪池处理后排入新乡市古固寨镇污水处理厂; /; /. 2; 废气; 吹塑工序; 非甲烷总烃; 吹塑机成型区域顶部安装封闭罩，封闭罩集气装置的进风口和吹塑机成型区域设备顶部封闭罩连接，经集气装置收集后经UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放; 12个封闭罩，封闭罩集气装置的进风口和吹塑机成型区域设备顶部封闭罩连接+2套UV光氧催化装置2套活性炭吸附装置+1根15m高排气筒，废气排放口安装在线监测设备; 20. 破碎工序; 粉尘; 经集气装置收集后经袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放; 1套集气装置+袋式除尘器+1根15m高排气筒排放. 3; 噪声; 生产设备; 噪声; 减震、隔声; /; 1. 4; 固废; 切边工序; 边角料; 一般固废暂存于专门的场所，面积约10m2，储存区应防渗、防风、防晒等。; 面积约10m2一般固废暂存处; 1. 吹塑、检测工序; 不合格产品. 混料工序; 废原料包装袋. 除尘工序; 粉尘. 废气处理过程; 废催化剂. 废活性炭; 2个危废收集桶， 5m2的危废暂存处，储存区的地面应防渗、防风、防晒等。; 2个危废收集桶，面积约5m2的危废暂存处。. 废紫外灯管. 5; 在线; 有机废气排放口安装在线监测设备并与环境监控中心监控平台联网，监测因子VOCs。; 10. 6; 合计; 32. 9、环保验收 本项目环保验收内容见表39。 表39 环保验收一览表 类别; 项目内容; 治理及处置措施; 验收内容; 验收标准. 废气; 吹塑工序; 吹塑机成型区域顶部安装封闭罩，封闭罩集气装置的进风口和吹塑机成型区域设备顶部封闭罩连接，经集气装置收集后经UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放; 12个封闭罩，封闭罩集气装置的进风口和吹塑机成型区域设备顶部封闭罩连接+2套UV光氧催化装置2套活性炭吸附装置+1根15m高排气筒。废气排放口安装在线监测设备; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）标准. 破碎工序; 经集气装置收集后经袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放; 1套集气装置+袋式除尘器+1根15m高排气筒排放; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准. 废水; 生活 污水; 依托厂区化粪池处理后排入新乡市古固寨镇污水处理厂; /; 满足新乡市古固寨镇污水处理厂收水要求. 固废; 不合格产品、边角料; 集中收集，破碎回用于生产; 一般固废暂存间（面积不小于10m2）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单. 废原料包装袋、粉尘; 集中收集后外售. 废催化剂; 交由厂家回收处理. 废活性炭、废紫外灯管; 集中收集至危废暂存间，定期交有资质单位处理; 收集桶2个，危废暂存间（面积不小于5m2）; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. 噪声; 生产设备; 减震、隔声、距离衰减; 设备安装减振基础; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 在线; 有机废气排放口安装在线监测设备并与环境监控中心监控平台联网，监测因子VOCs。.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 吹塑工序 | 非甲烷总烃 | 吹塑机成型区域顶部安装封闭罩，封闭罩集气装置的进风口和吹塑机成型区域设备顶部封闭罩连接，经集气装置收集后经UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）标准 |
|  | 破碎工序 | 粉尘 | 经集气装置收集后经袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 依托化粪池处理后排入新乡市古固寨镇污水处理厂进行进一步处理 | 满足新乡市古固寨镇污水处理厂收水要求 |
| 固体 废物 | 切边工序 | 边角料 | 破碎后回用生产 | 妥善处置 |
|  | 吹塑、检测工序 | 不合格产品 | 破碎后回用生产 | 妥善处置 |
|  | 混料工序 | 废原料包装袋 | 集中收集后外售 | 妥善处置 |
|  | 除尘工序 | 粉尘 | 集中收集后外售 | 妥善处置 |
|  | 废气处理工序 | 废催化剂 | 集中收集后交由厂家回收 | 妥善处置 |
|  |  | 废活性炭 | 交由具有资质单位处置 | 妥善处置 |
|  |  | 废紫外灯管 | 交由具有资质单位处置 | 妥善处置 |
| 噪 声 | 本项目的噪声主要来源于生产过程中吹塑机、破碎机等产生的噪声，噪声级为75～80dB(A)，采取基础减振、厂房隔声等措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 |  |  |  |
| 主 要 生 态 影 响 | 本项目租赁河南纳澜电器有限公司现有厂房进行生产，因此不再对施工期进行影响分析。项目营运过程中不会改变植被等生态形态的变化。因此不会对周围生态环境造成的影响。 |  |  |  |

结论与建议

1、项目概况 新乡市登科塑业有限公司东区分公司年产500万只塑料桶项目位于新乡县古固寨产业集聚区绿源大道6号西区2号。项目总投资为400万元，其中环保投资32万元，占总投资的8%。项目劳动定员为35人，三班制生产，每天每班工作8小时，年工作日300天。 2、可行性分析结论 （1）产业政策符合性结论 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目工艺、设备等均不在限制类和淘汰类之中，属于允许类，项目建设符合国家产业政策。 （2）选址可行性结论 本项目位于新乡县古固寨产业集聚区绿源大道6号西区2号；根据现场踏勘，项目位于河南纳澜电器有限公司院内，租赁该公司现有厂房进行生产。河南纳澜电器有限公司东侧为河南宏建建设发展有限公司，南侧为新乡市金钢机床有限责任公司、新乡市恒丰金属网有限公司；西侧为瑞德路业有限公司；北侧为富强路；距离本项目最近的敏感点为项目东北侧约410m处的祥和社区；距本项目最近河流为项目西侧约830m的东五干排河。 根据新乡县古固寨镇人民政府出具的证明可知，本项目租用河南纳澜电器有限公司现有厂房，不占耕地，土地属建设用地；符合古固寨镇总体发展规划、土地利用规划。根据《新乡县古固寨镇总体规划（2012-2030）》可知，本项目用地属于生产设施用地；根据《新乡县古固寨镇产业集聚区空间发展规划（2013-2030）》可知，本项目用地属于二类工业用地。 项目运行期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置，项目卫生设置防护距离可行，对周围环境影响较小。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 3、环境影响分析结论 （1）废水 本项目设备冷却用水，循环使用不外排，定期添加，故项目无生产废水产生；项目废水主要为职工生活产生的生活污水。职工生活污水产生量约为168m3/a。生活污水经化粪池处理后各污染物的排放浓度为COD240mg/L、BOD5144mg/L、SS140mg/L、NH3-N24.25mg/L、TP2mg/L，能够满足新乡市古固寨镇污水处理厂收水要求（COD350mg/L、BOD5160mg/L、SS240mg/L、NH3-N30mg/L、TP4mg/L），生活污水经市政管网进入新乡市古固寨镇污水处理厂处理后排入大沙河，新乡市古固寨镇污水处理厂出水执行（COD40mg/L，NH3-N2mg/L，TP0.4mg/L），因此，本项目污水污染物排放量为COD0.0067t/a、NH3-N0.0003t/a、TP0.00007t/a。 （2）废气 本项目生产过程中产生的废气主要为吹塑工序产生的有机废气、破碎工序产生的粉尘。 ①吹塑工序 吹塑工序产生的非甲烷总烃经吹塑机成型区域顶部安装封闭罩收集，封闭罩集气装置的进风口和吹塑机成型区域设备顶部封闭罩连接，经集气装置收集后经UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放。非甲烷总烃的排放量为0.3793t/a，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t产品（项目产品3010t/a，非甲烷总烃的排放量为0.903t/a），吹塑工序非甲烷总烃排放浓度分别为6.9mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5（15m高排气筒：非甲烷总烃排放限值60mg/m3）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）中工业企业挥发性有机物排放口非甲烷总烃排放建议值80mg/m3、去除率70%要求。 ②破碎工序 破碎工序产生的粉尘经集气装置收集后经袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放，粉尘的排放浓度分别为6.25mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5（15m高排气筒：颗粒物排放限值20mg/m3）。 （3）噪声 该项目噪声的主要由破碎机、吹塑机等设备产生，经过厂房阻隔、距离衰减，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。 （4）固体废物 本项目运营期产生的一般固废为切边工序产生的边角料以及吹塑、检测工序产生不合格产品，混料工序产生的废原料包装袋，废气处理工序产生的废活性炭、废催化剂、废紫外灯管，除尘工序产生的粉尘。其中废活性炭、废紫外灯管属于危险废物。 边角料、不合格产品经破碎后回用生产，废催化剂经一般固废暂存间暂存后交由厂家回收，废原料包装袋、粉尘经一般固废暂存间暂存后外售，一般固废暂存间的面为10m2能够满足本项目需要；废紫外灯管、废活性炭经危废暂存间暂存后定期交有危险废物处理资质的单位进行处置，废紫外灯管约2年更换一次、废活性炭2月更换一次，危废暂存间的面为5m2能够满足本项目需要。 （5）卫生防护距离 本项目设有50m卫生防护距离。 4、总量控制指标 本项目总量控制指标为COD0.0067t/a、NH3-N0.0003t/a、TP0.00007t/a。 5、建议 （1）加强对设备的维护保养，要求合理布置车间内的高噪声设备； （2）确保废气处理设施的正常、稳定运行，安排专门人进行负责； （3）加强原料贮存及物料输送过程中的管理，对各种原料、产品堆放进行严格管理； （4）认真落实各项污染防治措施，严格执行环保“三同时”制度，项目建成后及时组织环保验收。 6、环评总结论 新乡市登科塑业有限公司东区分公司年产500万只塑料桶项目位于新乡县古固寨产业集聚区绿源大道6号西区2号，选址符合相关规划，项目符合国家产业政策。项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善治理和处置，对周围环境影响小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。 河南汇能阜力科技有限公司 2019年7月

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日