建设项目环境影响报告表

(报批版)

项 目 名 称：河南兴泰纸业有限公司年加工6万吨涂布白卡纸项目

建设单位(盖章)：    河南兴泰纸业有限公司

编制日期： 二〇一九年七月

建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南兴泰纸业有限公司年加工6万吨涂布白卡纸项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南兴泰纸业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 闫建党 | 身份证号码 |  |  | 410721196812122016 |  |  | 联系人 |  |  | 许亚萍 |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县翟坡镇兴宁村南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15103731362 |  |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 453700 |  |
| 建设地点 | 新乡市新乡县翟坡镇兴宁村南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  |  |  | 项目代码 | 2018-410721-22-03-017298 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建√ 技改 |  |  |  |  | 行业类别及代码 | C2239 其他纸制品制造 |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 1050 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 1320 （年税收180万元） |  | 其中：环保投资（万元） |  |  | 30 | 环保投资占总投资比例 |  | 2.3% |  |  |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  | 2020.6 |  |  |  |  |  |
| 一、项目由来 河南兴泰纸业有限公司（原新乡豫兴纸业有限公司）是一家造纸企业，厂址位于新乡市新乡县翟坡镇兴宁村南，厂区现有项目为“河南兴泰纸业有限公司150吨/日碱回收废水综合治理工程及6万吨文化纸项目”、“河南兴泰纸业有限公司余热余压综合利用项目”、“河南兴泰纸业有限公司锅炉系统改造项目”。全厂现有产品为文化纸、特种纸、牛底白卡纸等。现有项目环评审批及验收情况见表1。 表1 河南兴泰纸业有限公司现有工程环评及验收情况一览表 现有工程; 环评批复情况; 验收情况. “150吨/日碱回收废水综合治理工程及6万吨文化纸项目”; 豫环审[2007]38号 豫环评备[2014]1号; “150吨/日碱回收废水综合治理工程及6万吨/年文化纸项目（一期工程）”已通过验收，批复文号：豫环审[2015]79号 “150吨/日碱回收废水综合治理工程及6万吨/年文化纸项目（二期工程）”已建成，企业已完成自主验收. “150吨/日碱回收废水综合治理工程及6万吨/年文化纸项目”后评价报告. 河南兴泰纸业有限公司余热余压综合利用项目; 豫环审[2014]499号; 新环验[2017]33号. 河南兴泰纸业有限公司锅炉系统改造项目; 新环表审[2019]8号; 正在建设. 河南兴泰纸业有限公司拟投资1320万元，在新乡市新乡县翟坡镇兴宁村南，建设年加工6万吨涂布白卡纸项目。涂布白卡纸的原料为本厂生产的牛底白卡纸。项目拟利用厂区内现有场地，在现有已建成厂房内组织生产，厂房占地面积1050m2。根据现场勘察，项目拟用厂房为空厂房，设备未安装，不存在未批先建现象。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1）及2018修改单，本项目属于第十一项造纸和纸制品业，第29条纸制品制造，名录规定：有化学处理工艺的项目应编制环境影响报告表；其他项目应编制环境影响登记表。本项目原料为本厂生产的白卡纸，不涉及有毒原材料，对白卡纸进行涂布压光等操作，含有化学处理工艺，应编制环境影响报告表。 受建设单位委托，本项目环评由新乡市蓝天环境技术有限公司承担。我单位在接受委托后对建设地进行了现场踏勘，依据环评导则要求，结合工程规模和生产工艺，在收集和查阅相关资料基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响报告表。 二、产业政策和相关法规文件的相符性分析 1、与《产业结构调整指导目录》相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版），该项目生产设备、原料、成品均不在“限制类”和“淘汰类”之列，属于“允许类”，项目符合国家产业政策。项目已由新乡县发展和改革委员会备案，项目代码：2018-410721-22-03-017298（详见附件），项目建设符合国家相关产业政策。 本项目情况与产业政策一致性分析见表2。 表2 项目与产业政策一致性分析 类 别; 条 款; 内 容; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; 十九、轻工; 查无相关条款; /; 不属于鼓励类. 限制类; 十二、轻工; 22、新建单条化学木浆30万吨/年以下、化学机械木浆10万吨/年以下、化学竹浆10万吨/年以下的生产线；新闻纸、铜版纸生产线; 本项目为在原料白卡纸上涂布压光等，不含造纸工序; 不属于限制类. 淘汰类; 落后生产工艺装备; 十二、轻工; 9、石灰法地池制浆设备（宣纸除外）; 本项目不含制浆工序; 不属于淘汰类. 12、单条1万吨/年及以下、以废纸为原料的制浆生产线; 本项目不含制浆工序. 13、幅宽在1.76米及以下并且车速为120米/分以下的文化纸生产线; 本项目产品为涂布白卡纸，非文化纸. 14、幅宽在2米及以下并且车速为80米/分以下的白板纸、箱板纸及瓦楞纸生产线; 本项目产品为涂布白卡纸，为在原料白卡纸上涂布压光等，非白板纸生产线. 十四、印刷; 29、离心涂布机; 本项目涂布机为2800型涂布机，不含离心涂布机. 落后产品; 九、轻工; 无相关对应条款; /. 2、与备案一致分析见表3。 项目与备案一致性分析见表3。 表3 项目与备案一致性分析 名称; 备案情况; 项目情况; 一致性. 建设地点; 新乡市新乡县翟坡镇兴宁村南; 新乡市新乡县翟坡镇兴宁村南; 一致. 投资; 投资1320万; 投资1320万; 一致. 项目名称; 河南兴泰纸业有限公司年加工6万吨涂布白卡纸项目; 河南兴泰纸业有限公司年加工6万吨涂布白卡纸项目; 一致. 建设性质; 新建; 改扩建; 不一致. 主要 建设 内容; 产品规模; 年加工6万吨涂布白卡纸; 年加工6万吨涂布白卡纸; 一致. 生产 设备; 4m3分散罐、4m3配料罐、9m3储存罐、2800型涂布机; 4m3分散罐、4m3配料罐、9m3储存罐、2800型涂布机; 一致. 生产 工艺; 原纸-涂布-压光-卷取-成品入库; 原纸-涂布-压光-卷取-成品入库; 一致. 本项目备案中建设性质为新建，由于河南兴泰纸业有限公司存在原有项目，故建设性质应归为改扩建。其他的项目情况与备案情况均一致。 三、项目选址及周围环境 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇兴宁村南，根据《新乡县翟坡镇土地利用总体规划图（2010-2020）调整完善》（见附图），该项目用地属于现状建设用地，根据《河南省新乡县城乡总体规划(2012-2030)》（见附图），本项目建设用地为一类工业用地和农林用地，根据企业出具的搬迁承诺，当新乡县规划到厂区位置时，如需搬迁，企业将按政府要求无条件搬迁。 河南兴泰纸业有限公司位于新乡市新乡县翟坡镇兴宁村南（北纬：35°12′20.70″，东经113°48′33.40″），以兴泰大街为界分为北院和南院，本项目位于南院，南院厂区四周环境为：南邻新乡县武装部、联达纺织，东邻废弃厂房，北临兴宁大街，一路之隔为河南兴泰纸业有限公司北院，西临停车场、凯丰纸业。厂界周围的环境敏感点为：本项目西北方向430m的兴宁村村居民和西南280m的李庄村，东南470m的李台村。本项目车间与西南方向新乡县武装部相距170m。项目周围环境情况如下图所示： 人 民 胜 利 渠 黄 河 大 道 兴泰大街 项目选址 废弃厂房 废弃厂房 联达 纺织 凯丰 纸业 天宇 化工 无碳 纸厂 停车 场 新乡 县武 装部 青龙路 河南兴泰纸业 有限公司南院 河南兴泰纸业有限公司北院 兴宁村 （430m） 李庄村 （280m） 李台村 （470m） 图1 本项目周围环境示意图 四、工程内容及规模 1、项目概况 本项目基本概况见表4。 表4 项目概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 河南兴泰纸业有限公司年加工6万吨涂布白卡纸项目. 2; 产品方案; 涂布白卡纸6万t/a. 3; 建设性质; 扩建. 4; 建设单位; 河南兴泰纸业有限公司. 5; 项目地址; 新乡市新乡县翟坡镇兴宁村南. 6; 占地面积; 1050m2. 7; 总投资（万元）; 1320. 8; 定员; 20人，从现有员工内调剂，不新增员工. 9; 工作制度; 年工作340天，三班制，每班8小时. 2、项目建设情况及项目组成 经过现场勘查，本项目拟用厂房为空厂房，厂房现状为临时仓库，设备未安装，不涉及未批先建，现场照片如图2。 图2 项目现状环境示意图 表5 项目工程情况一览表 序号; 项目; 建设内容; 规模或面积（m2）; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 1座，70m×15m; 利用现有. 2; 环保工程; 废气治理措施; 投料粉尘：集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 新建. 噪声治理设施; 厂房密闭隔声，设备减振、隔音，距离衰减等措施; 利用现有. 固废治理措施; 一般固废暂存区1座（20m2）; 新建. 3; 公用工程; 给水; 自备水井; /. 供电; 翟坡镇统一供电; /. 3、主要生产设备 表6 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 备注. 1; 涂布机; 2800; 1; 涂布压光卷取一体机. 2; 涂布储存罐; 9m3; 2; 用于浆钙和羟甲基纤维素钠的储存. 3; 涂布配料罐; 4m3; 2; 底涂及面涂配料. 4; 分散罐; 4m3; 1; 瓷土加水搅拌. 5; 螺旋上料机; /; 3; 上料. 4、主要原辅材料、能源消耗量 全厂现有产品为文化纸、特种纸、牛底白卡纸等，本次涂布白卡纸的原料为本厂生产的牛底白卡纸。现有全厂产能为1.3万t/a文化纸、5.5万t/a特种纸、6.0万t/a牛底白卡纸，能够满足本项目原纸的需要量。项目主要原辅材料及能源消耗见表7。 表7 主要原辅材料用量一览表 分类; 原料名称; 规格、形态; 年用量（t/a）; 备注. 原辅料; 原纸; 卷状; 56000; 牛底白卡纸. 瓷土; 袋装，粉状; 300; 外购. 浆钙; 桶装，液态; 3100; 外购. 羟甲基纤维素钠; 袋装，块体; 400; 外购. 玉米淀粉; 袋装，粉状; 200; 外购. 能源; 水; 430t/a; 自备水井. 电; 476万kW·h; 翟坡镇统一供电. 原辅材料理化性质： ①瓷土：是指一种干燥的天然硅酸铝，瓷土主要作为低成本的增量剂或混合物，呈白色或灰白色，有丝绢般光泽的软质矿物。瓷土的成分为：SiO2 46.51%，Al2O3 39.54%，H2O 13.95%，熔点为1780℃。 ②浆钙：外购液体浆钙，浓度为70%。主要成分为碳酸钙，碳酸钙呈中性，基本上不溶于水，溶于盐酸。它是地球上常见物质之一，存在于霰石、方解石、白垩、石灰岩、大理石、石灰华等岩石内，亦为动物骨骼或外壳的主要成分。碳酸钙也是重要的建筑材料，工业上用途甚广。 ③羟甲基纤维素钠：属阴离子型纤维素醚类，外观为白色或微黄色絮状纤维粉末或白色粉末，无臭无味，无毒；易溶于冷水或热水，形成具有一定粘度的透明溶液。溶液为中性或微碱性，不溶于乙醇、乙醚、异丙醇、丙酮等有机溶剂，可溶于含水60%的乙醇或丙酮溶液。有吸湿性，对光热稳定，粘度随温度升高而降低，溶液在PH值2~10稳定，PH低于2时有固体析出，PH值高于10粘度降低。变色温度227℃，炭化温度252℃，2%水溶液表面张力71mN/m。 5、与新环[2015]342号文对比分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见表8。 表8 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市 主体功 能区分; 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。; 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇兴宁村南; 不属于. 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 不属于. 农产品主产区： 辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）。; 不属于. 禁止开发区; 本项目位于新乡县，不涉及; 不属于. 新乡市集中水源地保护区; 新乡县翟坡镇水井群保护区; 新乡县翟坡镇水井群有三眼井，井深在150m左右，3口井均在村间小路边，周围均为农田。3眼井均属于承压井，含水层介质应以细砂为主，综合考虑将翟坡镇水厂保护区界定如下：一级保护区：以取水井为圆心，其余方位水井外围50m范围的半圆形区域为一级保护区。面积：0.02348km2。; 本项目距新乡县翟坡镇水井群保护区一级保护区边界5.1km; 不在保护区范围内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目选址位于新乡市新乡县; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目分类; 一类工业项目轻工类：粮食及饲料加工（不含发酵工艺的）；植物油加工；肉禽类、蛋品加工；乳制品加工；竹、藤、棕、草制品制造（不含化学处理工艺的）；纸制品（不含化学处理工艺的）；工艺品制造（无电镀、喷漆工艺和机加工的）等基本无工业污染和环境风险的项目。 二类工业项目轻工类：含发酵工艺的粮食及饲料加工；屠宰；调味品、发酵制品制造；酒精饮料及酒类制造；果菜汁及其他软饮料制造；竹、藤、棕、草制品制造（含化学处理工艺的）；商品浆造纸；纸制品（含化学处理工艺的）；工艺品制造（含电镀、喷漆工艺和机加工的）；轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工等污染和环境风险不高、污染物排放量不大的项目。; 本项目产品为涂布白卡纸，属于纸制品制造（轻工业）属于分类清单所列行业中纸制品（含化学处理工艺的）类；生产工艺包括原纸-涂布-压光-卷取-成品入库，属于污染和环境风险不高、污染物排放量不大的项目; 属于二类工业项目. 由表8可知，本项目不属于《通知》内划定的工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区和禁止开发区，根据相关说明中“本实施细则所列4种类型分区尚未涵盖的区域，参照农产品主产区的环境准入政策执行”的规定，本项目参照农产品主产区的环境准入政策要求执行，相符性分析见表9。 表9 与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目; 对比结果. 环 境 准 入 政 策; 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。; 1.本项目产品不在豁免名录内。; 符合环境准入条件. 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。; 2. 本项目应编制报告表，且不属于农副产品加工。. 3.严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。; 3. 本项目属于二类工业项目，不涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的因素。. 4.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 4. 本项目无新增废水产生。. 由表9可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 6、与《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案（豫环攻坚办〔2019〕25号）》（简称《河南省2019攻坚战实施方案》）对比分析 表10 本项目与《河南省2019攻坚战实施方案》对比分析一览表 《攻坚战实施方案》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 相符性. 31.开展工业企业无组织排放治理; 2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。; 本项目属于C2239 其他纸制品制造，上料机位于密闭的厂房内，运输过程全部密闭，上料机上方配置集气罩，上料粉尘经集气罩收集，袋式除尘器处理后经15m排气筒有组织排放。; 符合. 43、加快构建工业企业全方位监控体系; （1）强化有组织排放监控。对全市第二次污染源普查的涉气企业进行全面筛查，2019年9月底前，满足建设标准（含无组织排放治理后，设置集气罩并配备除尘设施的工业企业）的排污单位，实现在线监控“应安尽安”。其中，火电、水泥、有色金属、氮肥、原料药制造、农药等持有排污许可证的涉气工业企业，以及35蒸吨/时以上燃煤锅炉、1蒸吨以上燃气（工业企业）、燃油、生物质锅炉，全部完成自动监控设施建设。; 本项目为C2239 其他纸制品制造，废气为颗粒物，上料粉尘经集气罩收集，袋式除尘器处理后经15m排气筒有组织排放。 本项目不属于火电、水泥、有色金属、氮肥、原料药制造、农药等行业。; 符合. （2）加强无组织排放监控。2019年9月底前，在全市电力、水泥、陶瓷、工业窑炉、玻璃等行业开展无组织排放监测试点。依据《环境空气降尘测定重量法（GB/T15265-94）》、《大气污染物无组织排放监测技术导则（HJ/T 55-2000）》的相关技术要求，根据企业（园区）的占地面积、秋冬季的主要气象条件、企业产尘量，在厂区内重点工段、主导风向下风向按照网格布点法布设降尘收集装置，定期测定降尘量；按照无组织点位扇形布设的要求在主导风下风向布设TSP或PM10、PM2.5自动监测设备，动态监控厂区无组织排放情况。; 本项目为C2239 其他纸制品制造，废气为颗粒物，上料粉尘经集气罩收集，袋式除尘器处理后经15m排气筒有组织排放。 本项目不属于电力、水泥、陶瓷、工业窑炉、玻璃等行业。; 符合. 由上表可知，本项目符合《攻坚战实施方案》中相关要求。 7、与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（新政[2018]11号）（简称《新乡市三年行动方案》）对比分析 表11 与《新乡市三年行动方案》对比分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. （二）产业结构优化工程; 9.严格环境准入门槛。禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换。对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于1.5:1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。严格控制新增燃煤项目建设。; 新乡市新乡县翟坡镇兴宁村南，属于C2239 其他纸制品制造，不属于禁止建设行业。生产过程中不产生VOCs废气。; 符合. 由上表可知，本项目符合《新乡市三年行动方案（2018-2020年）》（新政[2018]11号）相关要求。 8、本项目与《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办[2019]74号）（以下简称《通知》）对比分析 表12 本项目与《通知》对比分析一览表 《通知》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否符合要求. 31、开展工业企业无组织排放治理; 2019年10月底前，全市工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。; 上料机位于密闭的厂房内，运输过程全部密闭，上料机上方配置集气罩，上料粉尘经集气罩收集，袋式除尘器处理后经15m排气筒有组织排放。 项目厂区道路已除尘到位，地面已硬化，定期洒水清扫。 裸露土地全部绿化及硬化。 评价提出企业需按照通知要求安装自动监控设施。; 符合. 43、加快构建工业企业全方位监控体系; 强化有组织排放监控。对全市第二次污染源普查的涉气企业进行全面筛查，2019年9月底前，满足建设标准（含无组织排放治理后，设置集气罩并配备除尘设施的工业企业）的排污单位，实现在线监控“应安尽安”。其中，火电、钢铁、水泥、平板玻璃、石化、有色金属、焦化、氮肥、原料药制造、农药等持有排污许可证的涉气工业企业，以及35蒸吨/时以上燃煤锅炉、20蒸吨以上燃气、燃油、生物质锅炉，全部完成自动监控设施建设。; 本项目为C2239 其他纸制品制造，废气为颗粒物，上料粉尘经集气罩收集，袋式除尘器处理后经15m排气筒有组织排放。 评价提出企业需按照通知要求安装自动监控设施。; 符合. 加强无组织排放监控。2019年9月底前，在全市电力、钢铁、水泥、焦化、陶瓷、工业窑炉、玻璃等行业开展无组织排放监测试点。依据《环境空气降尘测定重量法（GB/T15265—94）》、《大气污染物无组织排放监测技术导则（HJ/T 55—2000）》的相关技术要求，根据企业（园区）的占地面积、秋冬季的主要气象条件、企业产尘量，在厂区内重点工段、主导风向下风向按照网格布点法布设降尘收集装置，定期测定降尘量；按照无组织点位扇形布设的要求在主导风下风向布设TSP或PM10、PM2.5自动监测设备，动态监控厂区无组织排放情况。; 本项目为C2239 其他纸制品制造，不属于 电力、钢铁、水泥、焦化、陶瓷、工业窑炉、玻璃等行业，无需动态监控厂区无组织排放。; 符合. 由上表可知，本项目符合《通知》的要求。 9、本项目与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知（豫环文[2019]84号）》的对比分析 2019年4月9日河南省生态环境厅发布了《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》，与本项目相关的为《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》，本项目情况与其相关内容的对比情况见表13。 表13 与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》对比分析一览表 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比 结果. 二、工作目标。; 针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。全面提升污染治理水平，污染物排放总量显著减少，打造行业标杆，全面提升企业形象，促进全省经济高质量发展。; 上料机位于密闭的厂房内，运输过程全部密闭，上料机上方配置集气罩，上料粉尘经集气罩收集，袋式除尘器处理后经15m排气筒有组织排放。 评价提出企业需按照方案要求安装自动监控设施。 厂区道路已除尘到位，裸露土地已绿化；物料入场后暂存于密闭厂房内，经上料机入储存罐内储存，可做到“五到位、一密闭”。; 符合 要求. 附：十六、其他行业无组织排放治理标准; （一）料场密闭治理：所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。; 本项目属于C2239 其他纸制品制造，所有物料均置于车间内，无露天堆放现象； 地面全部硬化，物料无明显积尘； 物料入场后暂存于密闭厂房内，经上料机入储存罐内储存，厂内无露天堆放物料及料场；上料粉尘经集气罩收集，袋式除尘器处理后经15m排气筒有组织排放。; 符合 要求. （二）物料输送环节治理：皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 项目原料全部在密闭管道内输送，不存在落料位置。; 符合 要求. （三）生产环节治理：物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。在生产过程中的产生 VOCS 的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和 VOCS 处理设施。; 本项目上料机上方配置集气罩，上料粉尘经集气罩收集，袋式除尘器处理后经15m排气筒有组织排放。; 符合 要求. （四）厂区、车辆治理：厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。对厂区道路定期洒水清扫。; 厂区道路全部硬化，闲置空地全部绿化，厂区道路定期洒水清扫。; 符合 要求. （五）建设完善监测系统：因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据 等应在企业显眼位置随时公开。; 评价提出企业需按照方案要求安装自动监控设施。; 符合 要求. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 河南兴泰纸业有限公司（原新乡豫兴纸业有限公司）是一家造纸企业，厂址位于新乡市新乡县翟坡镇兴宁村南，2007年企业委托郑州大学环境技术咨询工程公司编制了 “150吨/日碱回收废水综合治理工程及6万吨文化纸项目”环境影响评价报告书，河南省环保厅以豫环审[2007]38号对该项目进行了批复，项目已验收。2013年企业委托郑州大学环境技术咨询工程公司对全厂“150吨/日碱回收废水综合治理工程及6万吨/年文化纸项目”进行了环境影响后评估，河南省环保厅以豫环评备[2014]1号对后评估项目进行了备案。企业于2015年对“150吨/日碱回收废水综合治理工程及6万吨/年文化纸项目（一期工程）”申请验收，河南省环保厅以豫环审[2015]79号对验收申请进行了批复，“150吨/日碱回收废水综合治理工程及6万吨/年文化纸项目（二期工程）”已建成，目前企业已完成自主验收；另外河南省正德环保科技有限公司于2014年12月编制完成了河南兴泰纸业有限公司余热综合利用项目的环评报告，该项目主要依托现有锅炉（60t/h和35t/h燃煤锅炉各1台）进行余热利用发电（新建1套6MW的背压式汽轮发电机组和1套备用的3MW背压式汽轮发电机组），河南省环保厅以豫环审[2014]499号对该项目进行了批复，2017年新乡市环境保护局以新环验[2017]33号文对项目进行了验收。济源蓝天科技有限责任公司于2018年12月编制完成了“河南兴泰纸业有限公司锅炉系统改造项目”，新乡市环保局以新环表审[2019]8号对本项目进行了批复，目前该项目正在建设中。 环评及验收情况详见下表： 表14 河南兴泰纸业有限公司现有工程环评及验收情况一览表 单位：t/a 现有工程; 环评批复情况; 验收情况. “150吨/日碱回收废水综合治理工程及6万吨文化纸项目”; 豫环审[2007]38号 豫环评备[2014]1号; “150吨/日碱回收废水综合治理工程及6万吨/年文化纸项目（一期工程）”已通过验收，批复文号：豫环审[2015]79号. “150吨/日碱回收废水综合治理工程及6万吨/年文化纸项目”后评价报告; “150吨/日碱回收废水综合治理工程及6万吨/年文化纸项目（二期工程）”已建成，企业已完成自主验收. 河南兴泰纸业有限公司余热余压综合利用项目; 豫环审[2014]499号; 新环验[2017]33号. 河南兴泰纸业有限公司锅炉系统改造项目; 新环表审[2019]8号; 正在建设. 2018年12月19日，河南兴泰纸业有限公司委托中析源科技有限公司对全厂污染物进行了监督性检测，现有工程污染物排放情况根据中析源科技有限公司编制的《河南兴泰纸业有限公司污染物检测报告》、现有工程的环评报告、《河南兴泰纸业有限公司150吨/日碱回收废水综合治理工程及6万吨/年文化纸项目（二期工程）》验收报告及污染防治设施在线监测情况，阐述现有工程污染物排放情况，具体如下： （1）废水 现有工程废水主要为：麦草浆和文化纸/特种纸生产过程中产生的黑液、中段水、办公生活废水、洗草水和纸机白水；牛底白卡纸生产过程中产生的脱墨废水和洗涤浓缩废水。经现场调查，现有工程废水处理措施为：文化纸/特种纸混合废水（中段水和生活废水）经预处理后，再与经IC厌氧处理的洗草水混合后一起进入水解酸化池处理，经水解酸化处理后的文化纸/特种纸废水与牛底白卡纸废水一起经“氧化沟+超效浅层气浮+催化氧化”处理，处理达标后经管网排入贾屯污水处理厂处理，最终排入东孟姜女河。 经调查“150吨/日碱回收废水综合治理工程及6万吨/年文化纸项目（一期工程）”于2015年完成验收，目前，“150吨/日碱回收废水综合治理工程及6万吨/年文化纸项目（二期工程）”已完成自主验收。故本次对全厂废水总排放情况进行说明。 根据中析源科技有限公司于2018年12月19日~12月20日对现有工程全厂污水总排口监督性监测数据可知，总排口废水流量为232~234m3/h，厂区废水排放浓度为：COD67mg/L~73mg/L、BOD516.8mg/L~18.3mg/L、SS36mg/L~41mg/L、NH3-N6.84 mg/L~7.63 mg/L、TP0.21mg/L~0.28mg/L 根据监督性监测数据，现有工程污水处理厂出水能够满足《新乡县企业污水排入贾屯污水处理厂水质标准协议》COD150gm/L、BOD520mg/L、NH3-N8mg/L、SS50mg/L、TP0.8mg/L标准要求。 （2）废气 现有工程废气主要为锅炉产生的锅炉废气，现有工程采用一台60t/h燃煤循环流化床锅炉作为公司热源，35t/h锅炉作为备用，60t/h燃煤循环流化床锅炉燃煤量为61200 t/a，目前处理措施为“SCR+SNCR脱硝+袋式除尘+双碱法脱硫+湿电除尘”，处理后经60m排气筒排放。 根据中析源科技有限公司于2018年12月19日~12月20日对现有工程锅炉废气监督性监测数据可知，锅炉废气经“SCR+SNCR脱硝+袋式除尘+双碱法脱硫+湿电除尘”处理后，废气量为1.155×105 m3/h，排放颗粒物浓度范围为：5.85~6.69mg/m3，排放速率为0.507~0.613kg/h；SO2浓度范围为：4~5mg/m3，排放速率为0.336~0.468kg/h；NOX浓度范围为：8~12mg/m3，排放速率为0.672~1.02kg/h。 根据监督性监测数据，满足《新乡市环境保护委员会深入推进燃煤机组超低排放的通知》（新环委[2012016]128号）和新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018 -2020）颗粒物10mg/m3、SO235mg/m3、NOx50mg/m3的特别限值要求。 （3）噪声 现有工程噪声主要为全厂生产线运行时产生的设备噪声，噪声源主要为各车间的设备噪声，包括牛底白卡纸生产车间碎浆机、抄纸机，文化纸抄纸车间抄纸机，碱回收车间和锅炉的鼓风机、引风机以及污水处理站的泵的噪声等。各生产车间的设备噪声均采取了减振、消声等措施。根据河南兴泰纸业有限公司委托中析源科技有限公司于2018年12月对厂界噪声的现场实测数据，厂界噪声昼间在54.8~57.8dB(A)、夜间45.3~48.3 dB(A)，现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A)要求。 （4）固废 现有工程固废产排情况如下： 表15 现有工程固废产排情况一览表 产污环节; 项目; 产生量 （t/a）; 排放量 （t/a）; 处置措施. 牛底白卡纸生产线; 废浆渣; 4000; 0; 回用于生产. 废纸杂质; 1680; 0; 出售给新乡县兴华环保科技有限公司. 飞灰; 除尘器收尘; 6098.5 t/a; 0; 外售建材厂家综合利用. 炉渣; 冷渣器; 16793t/a; 0; 作为路基填料或制砖固料处理. 废机油; 空压机等设备; 2t/a; 0; 委托有资质单位处理. 化验室废液; 化验室; 0.1t/a; 0; 委托有资质单位处理. 废树脂; 化水装置; 0.3t/a; 0; 委托有资质单位处理. 废催化剂; SCR催化剂; 3m3/a; 0; 委托有资质单位处理. 破损布袋; 袋式除尘器; 0.1t/a; 0; 由厂家回收. 石灰石脱硫; 脱硫沉淀池; 1t/d; 0; 外售建材厂用作水泥添加剂. （5）现有工程污染物排放情况 现有工程废气、废水污染物排污许可证量见下表。 表16 本工程污染物排放量 单位：t/a 污染物; 排污许可证量. 废气; SO2; 17.46. NOX; 49.88. 废水; COD; 306. NH3-N; 16.32. （6）现有工程存在问题及整改措施 根据现场勘查，现有工程不存在环保问题，无需进行整改。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 新乡县隶属于新乡市，位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。东与延津相连，西毗获嘉，南接原阳，北部与新乡市区的东、南、西三面相接。县境东西长32.7km，南北宽29.1km，总面积为364.6km2。新乡县下辖6镇1乡1个省级经济开发区，178个行政村，常住人口35万人，县域面积375平方公里。 项目厂址位于新乡市新乡县翟坡镇兴宁村南，具体地理位置详见附图一。 2、地质 新乡县地质构造比较简单，县境地层大部分为第四系地层覆盖，该县地处东西向构造带秦岭至昆仑构造带的北缘，系山西台隆和华北凹陷交接部分，评价区域属于黄河冲积平原区，浅层属新生代第四系全新冲积物，该区0~8m为黏土，中间有淤泥亚黏土，属新近沉积物黏土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂；均为全新河流冲积粉层。 3、地形地貌 新乡县位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。属黄河中下游故道冲积扇和太行山前卫河冲积扇的南缘洼地，是黄河与卫河复合冲积平原。地势自西南向东北呈微倾斜，坡降率为1/4000，西高东低，高程介于70-82m之间。全县地貌可分为四个单元：西北部卫河沿岸及北区为卫河冲积与扇前交接洼地；中部古阳堤以北至卫河区域是古黄河背河洼地；中南部古阳堤以南为高地平原，是黄河古河堤滩；东南部为沙丘沙地，是黄河古河床与溢流泛道冲击而成。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。厂址所在地交通便利，地理位置较为优越，便于本项目的建设。 4、气候、气象 新乡县全县境属温带大陆性气候，四季分明。春季干旱多风，夏季多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。全年平均风速为2.08m/s，年均气温14.1℃，1月最冷，平均气温0.7℃，7月最热，平均气温27.1℃。年均降水量548.3mm，多集中在7、8月间。年均蒸发量1908.7mm。年均日照2407小时，年均无霜期200天，适于农作物生长。 5、河流水系 （1）地表水体 项目所在区域地表水主要有卫河、西孟姜女河和共产主义渠，均属海河流域。 1）卫河：卫河是河南省海河流域最大的河流，发源于新乡县合河乡，流经河南省新乡市、卫辉市、浚县、滑县、汤阴县、内黄县、清丰县及河北省魏县等地，由淇河、洹河（安阳河）、汤河等十余条支流汇集而成。河南省境以内河长286km，流域面积12911km2。目前，除市区段外，水质均超过V类标准。 2）共产主义渠：共产主义渠为人工开挖的河流，自获嘉县小段庄入新乡市，从卫辉市小河口出境，平均流量为3.5m3/s，全长约88km。目前，其水质均超过V类标准。 3）东孟姜女河：东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水V类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 4）西孟姜女河是卫河的支流，由于接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求是达到地面水V类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 （2）地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 6、土壤状况 新乡县境内土壤受自然、地理条件影响，类型复杂，根据新乡县土壤资料记载，全县土壤分为潮土、褐土、水稻土、风沙土4个土壤类，7个亚类，13个土属，35个土种。 由于地属华北平原，为燕山运动以后下沉的地区，该县土壤母质新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成，依照流水冲积“紧出砂、慢出淤、不紧不慢出两合的沉积规律，形成了县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表17 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 150; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 174; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 31.6; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 123; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.3mg/m3; 4mg/m3; 57.5; 达标. O3; 第90百分位浓度; 202; 160; 126; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5 、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095 -2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2018年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%；SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2%；O3第90百分位浓度同比下降7微克/立方米，降幅3.3%，CO第95百分位浓度同比下降0.66微克/立方米，降幅22.3%。优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，去年同期，优、良天数173天，优、良天数比例47.4%，同比优、良天数增加4天，上升4.4个百分点。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 本项目严格按照新乡市正在实施的《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《京津冀及周边地区2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案（新环攻坚办〔2019〕74号）》、《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知（豫环文[2019]84号）》的相关要求进行建设，项目运行过程中，生产过程产生的投料粉尘经收集后由袋式除尘器处理经15m高排气筒有组织排放，因此，项目的投产运行不会对区域环境质量产生不良影响。 2、地表水环境质量现状 本项目无新增废水产生，企业现有废水经厂区污水站处理后排入贾屯污水处理厂，贾屯污水处理厂出水最终进入东孟姜女河。东孟姜女河水体功能类别为Ⅴ类，根据新乡市环境监测站对东孟姜女河南环桥断面2019年5月周报监测数据见表18。 表18 东孟姜女河南环桥断面监测数据（2019年5月份） 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 22.25-26.01; 0.37-2.61; 0.179-0.216. 断面标准; 40; 2; 0.4. 达标情况; 达标; 不达标; 达标. 由上表可知， NH3-N浓度出现超标情况，COD、TP能够满足断面标准要求，超标原因可能是东孟姜女河接纳大量的生活污水和工业废水导致其水质超标。目前新乡市正在推进实施《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号），《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》（新政办[2018]28号）、《河南省2019年水污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019]31号）和《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》将进一步改善新乡市水环境质量。 本项目无新增废水产生，企业现有废水经厂区污水站处理后排入贾屯污水处理厂。项目运行期间不会加重对区域地表水体的污染。因此，本项目对附近地表水体无不良影响。 3、地下水 评价区域地下水环境质量较好，各项指标均能够达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区划分规定，本项目所在地处于2类声环境功能区，根据现场实测，项目所在区域昼间噪声为53.6~55.8dB(A)、夜间噪声43.6~47.6 dB(A)，现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准要求，区域声环境质量较好。 5、生态环境现状 本项目区域生态系统以农业生态系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米等，生态环境较好。评价区域内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目厂界四周范围的环境敏感点见表19。 表19 项目四周环境敏感点 保护类别; 敏感点名称; 方向; 距离; 保护级别. 大气环境 声环境; 兴宁村居民; 西北; 430m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 李庄村居民; 西南; 280m. 李台村居民; 东南; 470m. 新乡县武装部; 西南; 170m. 地表水; 人民胜利渠; 东; 250m; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类. 二干渠; 东; 300m; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅴ类. 东孟姜女河; 东; 2700m. 地下水; 新乡县翟坡镇水井群保护区; 西北; 5.1km; 地下水饮用水源一级保护区.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 表20 环境质量标准 环境要素; 标准名称及级(类)别; 项目; 标 准 限 值. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; PM2.5; 35μg/m3（年平均）. 75μg/m3（24小时平均）. PM10; 70μg/m3（年平均）. 150μg/m3（24小时平均）. SO2; 60μg/m3（年平均）. 500μg/m3（1小时平均）. 150μg/m3（24小时平均）. NO2; 40μg/m3（年平均）. 200μg/m3（1小时平均）. 80μg/m3（24小时平均）. CO; 4mg/m3（24小时平均）. 10mg/m3(1小时平均). O3; 160μg/m3（8小时平均）. 200μg/m3（1小时平均）. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类; pH; 6-9. CODCr; 40mg/L. BOD5; 10mg/L. NH3-N; 2mg/L. TP; 0.4mg/L. TN; 2.0mg/L. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类; pH; 6-9. CODCr; 20mg/L. BOD5; 4mg/L. NH3-N; 1.0mg/L. TP; 0.2mg/L. TN; 1.0mg/L. 地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类; pH（无量纲）; 6.5～8.5. 总硬度; 450mg/L. 耗氧量; 3.0mg/L. 氨氮; 0.5mg/L. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类; 噪声; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表21 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 颗粒物; 有组织; 120 mg/m3、15m高排气筒、3.5kg/h. 无组织; 1.0mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间60dB（A）. 夜间50dB（A）. 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单. |
| 总 量 控 制 标 准 | 项目总量控制目标： 本项目颗粒物排放量为0.0981t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 生产工艺介绍如下： 瓷土、浆钙、 羟甲基纤维素钠 浆钙、玉米淀粉 G 投料 配料 包装入库 卷取 压光 烘干 涂布 涂布原纸 N 注：G：废气 N：噪声 图3 生产工艺流程图及产污环节图 工艺流程简述： （1）投料：瓷土、羟甲基纤维素钠、玉米淀粉等块状及粉状物料，均为袋式包装，进厂后于密闭厂房内暂存，需要时投入螺旋式上料机的料斗内，该料斗为三面密闭，仅留有一面的投料空间，投料后立即关闭盖子，形成全密闭状态。本项目设置3台上料机，每种粉料对应1台专用上料机。浆钙入厂后投入储存罐内待用。该工序会产生少量粉尘。 （2）配料：瓷土配料前进入分散罐内，加少量水混合均匀，经管道与浆钙、羟甲基纤维素钠按比例输送入涂布配料罐1#内，混合均匀，形成底涂涂布液备用；浆钙、玉米淀粉按比例输送入涂布配料罐2#内，混合均匀，形成面涂涂布液备用。输送方式均为管道密闭输送，涂布配料罐完全密闭且为液态，无粉尘产生。 本项目储存罐不需要清洗，配料罐（2个）及分散罐（1个）在每月停机检修时需要清洗，每次清洗用水量为50L/个•次，故该部分废水产生量为1.8t/a。该部分清洗水含有较多原料，可回用于瓷土配料中。瓷土配料时用水比例为瓷土：水=10:1，故配料用水量为30t/a。清洗水量远小于瓷土配料所需水量，故清洗水回用于瓷土配料措施可行。 （3）涂布烘干：将原纸经导辊平铺进入涂布机中，先进行底涂，将配好的底涂涂布液均匀的涂在原纸上，经涂布机自带的烘道对涂布纸进行烘干（蒸汽加热，烘道温度40~50℃左右），烘干时间约10s。底涂烘道所需热源，为牛底白卡纸车间烘干部烘缸的高、中温段尾气（间接加热余气）二次利用，经热泵将蒸汽加热升温，通过热交换送至底涂涂布风道，加热方式为间接加热。 底涂后需进行面涂，涂布纸随传送带进入面涂段，将配好的面涂涂布液均匀的再次涂布，经涂布机自带的烘道对涂布纸进行烘干（红外线干燥，烘道温度50~60℃左右），烘干时间约10s。烘干工序产生的气体为蒸发的水分。该工序会产生噪声。 涂布工序需要利用刮刀控制涂布液涂抹的厚度，刮刀需要定期清理，擦拭刮刀会产生少量废抹布。 （4）压光：涂布后的涂布纸进入涂布机内的压光段，利用滚轴将涂布纸表面突起的颗粒压平，以达到要求的光滑度。 （5）卷取：压平后的涂布纸经涂布机尾端的卷轴卷取，得到正品涂布白卡纸卷。 （6）包装入库：卷曲好的涂布白卡纸经检验合格后，包装、入库待售。

主要污染工序： 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见表22。 表22 产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废 气; 投料工序; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒. 固 废; 一般固废; 刮刀清理; 废抹布; 收集后外售. 包装工序; 废包装材料; 收集后外售. 废气治理; 袋式除尘器收集的粉尘; 收集后回用. 噪 声; 风机、上料机; 设备噪声; 减振、厂房密闭隔音.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 投料 | 有组织 | 颗粒物 | 1191mg/m3 0.81t/a | 11.91mg/m3 0.0081t/a |
|  |  | 无组织 | 颗粒物 | 0.09t/a | 0.09t/a |
| 水 污 染 物 | / |  | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 刮刀清理 |  | 废抹布 | 1t/a | 0 |
|  | 生产过程 |  | 废包装材料 | 1t/a | 0 |
|  | 废气治理 |  | 袋式除尘器收集的粉尘 | 0.8019t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声主要来源于风机、上料机等设备，声源强度在70~80dB(A)之间，设备经基础减振、厂房隔声和距离衰减后，预计厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区昼间60dB(A) 、夜间50dB(A)的标准要求。 |  |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目利用现有厂房进行生产，故不对施工期进行环境影响分析。

营运期环境影响分析： 项目营运期间，有废气、废水、固废和噪声产生。 一、废气 本项目废气包括有组织废气和无组织废气。其中有组织废气为投料粉尘；无组织废气为未收集到的粉尘。 1、有组织废气 本项目羟甲基纤维素钠为块状物料，粒径较大，浆钙为液态物料，瓷土、玉米淀粉为粉状物料，块状及粉状物料年使用量共900t/a。投料时，会产生投料粉尘。企业拟采用螺旋上料机上料， 上料机料斗为三面密闭，仅留有一面的投料空间，投料后立即关闭盖子，形成全密闭状态。管道间运输均为密闭运输方式。项目共设置3台上料机，针对该工段废气，评价提出企业需在3台投料机上方分别配置集气罩，粉尘由集气罩收集后经袋式除尘器进行治理，治理后尾气经15m高排气筒有组织排放。 粉尘产生量按原料总量的0.1%计算，故粉尘产生量为0.9t/a，集气罩收集效率以90%计，即有组织粉尘产生量为0.81t/a。本项目每台集气罩设计风量为1000 m3/h，故总风机风量为3000 m3/h。投料时间平均每天1小时，全年工作340天，则粉尘产生速率2.38 kg/h，产生浓度为794mg/m3。投料粉尘产排情况见表23。 表23 投料粉尘产排情况一览表 产生情况; 治理措施; 风量 (m3/h); 排放情况. 产生量（t/a）; 收集量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 0.9; 0.81; 2.38; 794; 集气罩+袋式除尘器 +15m高排气筒; 3000; 0.0081; 0.0238; 7.94. 备注：风机风量为3000m3/h，集气罩收集效率为90%，袋式除尘器的处理效率为99%。. 由上表可知，经袋式除尘器（99%去除率）治理后，粉尘排放量为0.0081t/a，排放浓度为7.94 mg/m3，排放速率为0.0238 kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放浓度120 mg/m3、排放速率3.5 kg/h（15m高排气筒）标准要求。 2、无组织废气 本项目无组织废气主要为生产过程未被集气罩收集的颗粒物。厂区生产车间密闭，颗粒物逸散量较小，未收集的颗粒物为产生量的10%，故无组织颗粒物逸散量为0.09 t/a。 3、废气污染物排放核算量 （1）有组织排放核算 全厂有组织排放量核算见表24。 表24 全厂 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 1; P; 颗粒物; 7.94; 0.0238; 0.0081. （2）无组织排放量核算 无组织排放量核算见表25。 表25 全厂大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （mg/m3）. 1; 涂布车间; 投料; 颗粒物; ①所有原材料均在密闭式车间内存放，禁止在厂区露天的地方堆存。 ②生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭。 ③加强管理和车间废气收集。; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.09. （3）大气污染物年排放量核算 全厂大气污染物年排放量核算见表26。 表26 全厂大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.0981. 4、环境空气质量影响分析 ## （1）预测因子 根据项目工程特点，选取PM10作为预测因子。 ### （2）评价标准 本次评价标准执行见表27。 表27 评价标准 评价因子; 浓度值; 标准名称. 颗粒物; 0.45mg/m3（24小时平均）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. ### （3）污染源排放清单 项目污染源排放参数见表28和表29。 表28 项目点源排放参数调查表 点源 名称; X坐标; Y坐标; 排气筒底部海拔; 排气筒高度; 排气筒内径; 废气出口速度; 废气出口温度; 年排放小时数; 排放 工况; 污染物; 源强. 单位; m; m; m; m; m; m/s; K; h; /; kg/h. 排气筒; 0; 0; 75; 15; 0.2; 17.7; 298; 340; 正常; 颗粒物; 0.0238. 表29 项目面源排放参数调查表 面源 名称; X坐标; Y坐标; 海拔 高度; 面源 长度; 面源 宽度; 与正北夹角; 面源初始排放高度; 排放 工况; 污染物; 源强. /; m; m; m; m; m; º; m; /; kg/h. 生产车间; 0; 30; 75; 70; 15; 15; 6; /; 颗粒物; 0.011. ### （4）评价等级及评价范围 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表。 表30 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 40.9. 最低环境温度/℃; -13.1. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/ º; /. 采用估算模式计算污染物的最大地面浓度及其占标率Pi。计算公式采用： Pi＝Ci/Coi×100％ 式中： Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，％； Ci－估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3； 主要污染源估算模型计算结果见下表。 表31 估算结果表（污染物i） 点源名称; 污染物; 距源中心下风向距离（m）; 最大地面浓度（mg/m3）; 最大落地浓度占标率（％）; 标准 （mg/m3）; 评价等级. 投料废气排气筒; 颗粒物; 293; 0.001065; 0.24; 0.45; 1%≤Pmax＜10% 二级. 生产车间; 颗粒物; 139; 0.03359; 7.46; 0.45. 由预测结果可知，颗粒物的最大落地浓度值不超标，1%≤Pmax＜10%。根据评价等级评判标准，确定本项目大气环境评价工作等级为二级。 （5）评价等级 根据表31可知，有组织排放的颗粒物最大地面浓度占标率Pmax=0.24%，无组织排放的颗粒物最大地面浓度占标率Pmax=7.46%。 根据HJ2.2-2018第5.3.2条规定，确定该项目的大气环境评价等级为二级。根据HJ2.2-2018第5.4.2条规定，本次评价范围确定为以本工程厂址为中心边长5km的矩形区域，评价区域面积25km2。 ### （6）项目厂界浓度预测 项目厂界浓度预测结果见下表。 表32 项目颗粒物排放对厂界的贡献值 项目; 厂界; 距厂界的距离（m）; 预测浓度（mg/m3）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 颗粒物; 南厂界; 25; 1.16×10-7; 表2无组织排放监控浓度限值1.0mg/m³. 北厂界; 140; 0.000986. 东厂界; 40; 4.523×10-5. 西厂界; 275; 0.001058. 经计算，本项目颗粒物无组织排放在各个厂界的浓度贡献值均不超标，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值1.0mg/m³的要求，对周围环境影响不大。 （7）工程废气对环境空气保护目标的影响 根据估算模式AERSCREEN计算结果，大气污染物对环境空气保护目标处的贡献值如下表所示见下表。 表33 工程废气对环境空气保护目标处的贡献值一览表 环境空气保护目标; 距离; 颗粒物. 预测质量浓度/ (mg/m3); 占标率Pi1/%. 新乡县武装部; 170m; 0.03175; 7.06. 李庄村; 280m; 0.03038; 6.75. 兴宁村; 430m; 0.02093; 4.65. 李台村; 470m; 0.01887; 4.19. 许庄村; 1000m; 0.0067; 1.49. 娄村; 880m; 0.008052; 1.79. 东大阳村; 1200m; 0.005165; 1.15. 王屯村; 1250m; 0.004868; 1.08. 田庄村; 900m; 0.007797; 1.73. 龙泉村; 800m; 0.009219; 2.05. 中大阳村; 2070m; 0.002323; 0.52. 西太阳村; 2400m; 0.001886; 0.42. 聂庄村; 2060m; 0.002339; 0.52. 阎庄村; 1650m; 0.003242; 0.72. 苗庄村; 1760m; 0.002947; 0.65. 杨屯村; 2400m; 0.001886; 0.42. 小河村; 2400m; 0.001886; 0.42. 焦庄村; 1600m; 0.003392; 0.75. 寺王村; 1800m; 0.002851; 0.63. 根据表33可知，项目颗粒物对西南方向170m处的新乡县武装部的预测浓度为0.03175 mg/m3，占标率为7.06%，本项目建设不会对其产生影响。项目建成后污染源中污染因子在各环境空气保护目标处的贡献值较小，项目废气不会对周围环境敏感点产生影响。 大气防护距离： 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据本项目厂界浓度预测结果，最大落地浓度不超过环境质量浓度限值0.45mg/m3的要求，因此无需设置大气环境防护距离。 卫生防护距离计算公式如下： = + 式中：Cm ——标准浓度限值，mg/m3； L ——工业企业所需卫生防护距离，m； r ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r =(S/∏)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据项目厂址所在区域近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 卫生防护距离计算系数详见表34。 表34 卫生防护距离计算结果 无组织排放源; 污染因子; 卫生防护距离计算系数; S(m2); Qc（kg/h）; Cm(mg/m3); 计算卫生 防护距离 (m); 确定卫生防护距离(m). A; B; C; D. 生产车间; 颗粒物; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 1050; 0.011; 0.45; 6.007; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》的规定，本项目颗粒物的卫生防护距离为生产车间外50m，经现场勘查，卫生防护距离内无现有敏感点。同时新乡县翟坡镇人民政府承诺该项目落实后不再在项目卫生防护距离内规划建设居民、学校、医院等环境敏感点（详见附件）。 （8）自行监测计划 《根据环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)9.1.2的规定，二级评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 表35 废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织废气监测方案. 排气筒; 颗粒物排放浓度、排放速率、废气量; 1次/半年 每次两天; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 无组织废气监测计划. 厂界; 颗粒物; 1次/半年 每次两天; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 二、噪声 该项目营运期高噪声源主要为风机、上料机等生产设备，噪声源强在70~80dB(A)之间，声源强度及治理效果见表36。 表36 项目主要噪声源强及治理效果一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 源强; 治理措施; 治理后源强. 1; 风 机; 80; 减振、厂房隔音; 55. 2; 上料机; 70; 50. 项目噪声影响评价选用点源的噪声预测模式，将噪声设备视为一个点噪声源，在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： LA(r)= LA(r0) -20×Lg(r/r0) 式中：LA(r)—预测点声压级，dB(A)； LA(r0)—噪声源声压级，dB(A) r—预测点离噪声源的距离，m； 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：L—总声压级，dB(A)； n—噪声源数。 根据本工程噪声源的分布，对项目四周厂界噪声排放量进行预测计算，厂界噪声的预测结果见表37。 表37 声环境预测结果统计及分析 项目 监测点位; 背景值 dB(A); 与厂界距离; 贡献值dB(A); 预测值 dB(A); 标准 dB(A); 达标 分析. 东厂界; 昼; 53.9-54.8; 40m; 23; 53.9-54.8; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类昼60 dB（A）、夜50 dB（A）; 达标. 夜; 45.0-45.5; 45.0-45.5; 达标. 南厂界; 昼; 53.6-55.3; 25m; 27; 53.6-55.3; 达标. 夜; 43.6-44.5; 43.6-44.5; 达标. 西厂界; 昼; 54.2-55.7; 275m; 6; 54.2-55.7; 达标. 夜; 43.9-44.7; 43.9-44.7; 达标. 北厂界; 昼; 54.2-55.8; 140m; 12; 54.2-55.8; 达标. 夜; 43.9-45.1; 43.9-45.1; 达标. 项目生产期间高噪声设备经减振、隔音和距离衰减后，各厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB（A）、夜间50 dB(A)的标准要求，对四周环境影响较小。 三、固废 本项目营运期固废为一般固废。一般固废主要为清理刮刀的废抹布、废包装材料和废气处理过程产生的袋式除尘器收集的粉尘。 （1）清理刮刀的废抹布 本项目涂布机控制涂布液涂抹量时用到刮刀，刮刀需定期清理，每天需清理一次，利用抹布清理干净即可。废抹布产生量为1t/a，拟将其集中收集后外售。 （2）废包装材料 生产过程中会产生废包装材料，产生量为1t/a，项目拟将其集中收集后外售。 （3）袋式除尘器收集的粉尘 投料工序会产生投料粉尘，该部分粉尘经袋式除尘器收集处理，收集量为0.8019t/a，本项目投加的原料均采用各自的上料机进行上料，拟将粉料集中收集后回用。 为了避免工程固废在厂区贮存过程中对环境的影响，评价要求项目产生的一般固废均分类堆放于一般固废暂存间。企业拟新建一般固废暂存间1间，占地面积20m2，评价要求应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）达到“防风、防雨、防渗”的要求。 综上所述，项目固废均能实现综合利用和安全处置。 四、土壤 本项目为C2239 其他纸制品制造，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》附录A ，本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类；本项目占地面积1050平方米，即0.1hm2＜5 hm2，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》6.2.2.1，本项目建设项目占地规模为小型；且本项目位于新乡市新乡县翟坡镇兴宁村南，项目占地范围外50m为河南兴泰纸业有限公司厂区和其他废弃厂房等，不存在敏感区及较敏感区，故敏感程度分级为不敏感。 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》6.2.2.3，见下表。 表38 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作 等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 综上，本项目类别为Ⅲ类，占地规模为小型，属于不敏感区，因此不需要开展土壤环境影响评价。 五、厂址合理性分析 1、本项目位于新乡市新乡县翟坡镇兴宁村南，根据《新乡县翟坡镇土地利用总体规划图（2010-2020）调整完善》（见附图），该项目用地属于现状建设用地，根据《河南省新乡县城乡总体规划(2012-2030)》（见附图），本项目建设用地为一类工业用地和农林用地，根据企业出具的搬迁承诺，当新乡县规划到厂区位置时，如需搬迁，企业将按政府要求无条件搬迁。 2、本项目距新乡县翟坡镇水井群保护区一级保护区边界5.1km，项目选址不在其保护区范围内，不会对其造成影响。 3、项目废气和噪声等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现达标排放或综合利用，固废处置措施合理，对区域环境影响可以接受。 综上所述，从环保角度而言，项目选址可行。 六、三笔账一览表 本项目改扩建完成后，主要污染物三笔账一览表见下表： 表39 总量控制一览表 单位：t/a 污染物; 现有工程实际排放量; 本工程排放量; 以新带老削减量; 技改完成后全厂排放量; 全厂排放增减量. 废水; 废水量; 2619360; 0; /; 2619360; +0. COD; 306; 0; /; 306; +0. NH3-N; 16.32; 0; /; 16.32; +0. 废气; SO2; 17.46; 0; /; 17.46; +0. NOX; 49.88; 0; /; 49.88; +0. 颗粒物; 4.99; 0.0981; /; 5.0881; +0.0981. 注：现有工程排放量指排污许可证核发排放量。 七、新、老项目的依托关系 本次项目为扩建项目，项目原料为本厂的现有产品牛底白卡纸，现有全厂产能为1.3万t/a文化纸、5.5万t/a特种纸、6.0万t/a牛底白卡纸，本项目每年需使用5.6万t牛底白卡纸，现有工程能够满足本项目对原纸的需要量。本项目扩建完成后，全厂产能为1.3万t/a文化纸、5.5万t/a特种纸、0.4万t/a牛底白卡纸，6.0万t/a涂布白卡纸。 本项目依托现有项目员工，不新增员工，不新增废水排放。项目依托现有工程生产车间，不需新建车间。本项目涂布烘干工序依托牛底白卡纸车间烘干部的余气，不新增燃气，不新增相应的废气排放。 八、环保治理措施及环保投资 本项目环保投资总计30万元，占总投资的2.3%。环保投资概算及环保设施竣工三同时验收如下： 表40 工程环保投资概算一览表 序号; 污染因子; 治理项目; 环保措施; 投资（万元）. 1; 废气; 投料粉尘：颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 5. 无组织; 原料均为袋装物料，物料存放于密闭厂房内，投料采用螺旋式上料机，投料口密闭，车间密闭，输送采用密闭管道输送; 2. 2; 噪声; 风机、上料机等; 采取安装减振基础、厂房隔音、距离衰减等措施治理; 3. 3; 固废; 清理刮刀的废抹布、废包装材料和废气处理过程产生的袋式除尘器收集的粉尘; 一般固废暂存区1处（60m2）; 依托现有. 4; 在线监控; 1、排气筒安装颗粒物在线监测设施并与环保部门联网 2、根据当地环境管理部门要求安装视频监控（1套）和用电量监控设备; 20. 5; 合计; 30. 表41 环保设施竣工验收一览表 序号; 污染因子; 治理项目; 验收内容; 执行标准. 1; 废气; 投料粉尘：颗粒物; 集气罩3个+袋式除尘器1台+15m高排气筒1根; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 无组织; 原料均为袋装物料，物料存放于密闭厂房内，投料采用螺旋式上料机，投料口密闭，车间密闭，输送采用密闭管道输送. 2; 噪声; 风机、上料机等; 减振、隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 3; 固废; 清理刮刀的废抹布、废包装材料和废气处理过程产生的袋式除尘器收集的粉尘; 一般固废暂存区1处（60m2）; 《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001及2013修改单）. 4; 在线监控; 1、排气筒安装颗粒物在线监测设施并与环保部门联网 2、根据当地环境管理部门要求安装视频监控（1套）和用电量监控设备.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 投料粉尘 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 | 达标 |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 刮刀清理 | 废抹布 | 集中收集暂存后外售 | 可行 |
|  | 生产过程 | 废包装材料 | 集中收集暂存后外售 |  |
|  | 废气处理 | 袋式除尘器收集的粉尘 | 收集后回用 |  |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声主要来源于风机、上料机等设备，声源强度在70~80dB(A)之间，设备经基础减振、厂房隔声和距离衰减后，预测厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区昼间60dB(A)、夜间50 dB(A)的标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |  |  |  |  |

建议与结论

一、结 论 1、项目符合国家产业政策要求 经查阅《产业结构调整指导目录2011年本》（2013年修正），该项目生产规模、生产设备、生产工艺均不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”类别，为“允许类”。 新乡县发展和改革委员会同意该项目备案，项目代码2018-410721-22-03-017298（详见附件）。 2、项目选址可行 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇兴宁村南，根据《新乡县翟坡镇土地利用总体规划图（2010-2020）调整完善》（见附图），该项目用地属于现状建设用地，根据《河南省新乡县城乡总体规划(2012-2030)》（见附图），本项目建设用地为一类工业用地和农林用地，根据企业出具的搬迁承诺，当新乡县规划到厂区位置时，如需搬迁，企业将按政府要求无条件搬迁。 3、本项目运营期的废气、噪声、固废等污染因素均采取了有效的处置措施，可以满足相应的排放标准要求，不会对周围环境产生大的影响。 （1）废气： ①有组织废气： 本项目投料废气经集气罩收集后，经袋式除尘器处理后由15m排气筒排放。排放浓度为和排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放浓度120 mg/m3、排放速率3.5 kg/h（15m高排气筒）标准要求。 ②无组织废气： 经预测，项目无组织排放的粉尘厂界排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值1.0mg/m³的要求。 （2）噪声： 本项目高噪声设备主要为风机、上料机等设备，声源强度在70~80dB(A)之间，设备经减振、隔声和距离衰减后，预测厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区昼间60dB(A)、夜间50 dB(A)的标准要求。 （3）固废： 本项目产生的一般工业固废有：清理刮刀的废抹布、废包装材料和废气处理过程产生的袋式除尘器收集的粉尘。处置措施为：清理刮刀的废抹布、废包装材料集中收集后由环卫部门拉走处理，废气处理过程产生的袋式除尘器收集的粉尘收集后回收。企业拟新建一般固废暂存间1间，占地面积20m2，评价要求应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）达到“防风、防雨、防渗”的要求。 4、总量控制指标 本项目颗粒物排放量为0.0981t/a。 5、环保投资 本项目环保投资总计1320万元，环保投资总计30万元，其中7万元用于废气治理， 3万元用于噪声治理，20万元用于安装在线监控设备，环保投资占项目总投资的2.3%。 二、建 议 （1）建设单位应严格落实环保资金，确保各种污染物的达标排放。 （2）健全环保规章制度，加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。 三、总结论 河南兴泰纸业有限公司年加工6万吨涂布白卡纸项目建设符合国家相关政策要求，厂址选择符合当地规划要求。项目产生的废气、噪声、固废各项污染因素经治理后能达到排放要求。评价认为，从环保角度分析，该项目可行。 新乡市蓝天环境技术有限公司 2019.7

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

本项目

附图1  河南兴泰纸业有限公司地理位置示意图

项目选址

附图2  河南兴泰纸业有限公司规划位置图

附图二：新乡县恒新热力有限公司集中供热项目平面布置图

成品纸库

停车场

原料区

涂布机

本项目生产线

罐区

北

黄

河

大

道

人

民

胜

利

渠

废弃

厂房

废弃

厂房

废弃厂房

联达纺织

新乡县武装部

凯丰纸业

河南兴泰纸业有限公司北院

河南兴泰纸业有限公司南院

大门

仓库

成品纸库

芯浆厂房

备料

文化纸生产线

特种纸生产线

文化纸生产线

特种纸生产线

牛底白卡纸生产线

仓库

成品纸库

变电站

兴泰大道

附图3     河南兴泰纸业有限公司厂区平面布置图

50m

成品纸库

50m

50m

本项目

黄

河

大

道

人

民

胜

利

渠

成品纸库

特种纸生产线

河南兴泰纸业有限公司南院

特种纸生产线

文化纸生产线

文化纸生产线

牛底白卡纸生产线

联达纺织

废弃厂房

凯丰纸业

河南兴泰纸业有限公司北院

停车场

新乡县

武装部

废弃厂房

50m

兴泰大街

附图4     河南兴泰纸业有限公司防护距离图

附表1   建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与 范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  | 二级 |  | 三级□ |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  | 边长5～50km |  | 边长=5km□ |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | 2000t/a□ |  |  |  |  | 500～2000t/a□ |  | ＜500t/a□ |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物( / ) 其他污染物（颗粒物） |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  | 地方标准 |  | 附录D□ |  | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区 |  | 一类区和二类区□ |  |  |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  | 现状补充监测□ |  |  |
|  | 现状调查数据来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影 响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ | AUSTAL2000 □ |  |  | EDMS/AEDT □ | CALPUFF □ | 网格模型 □ |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  | 边长5km□ |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5□；不包括二次 PM2.5□ |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | 本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  | 本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | 本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  | 本项目最大标率＞10%□ |  |  |  |
|  |  | 二类区 | 本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  | 本项目最大标率＞30%□ |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度 贡献值 | 非正常持续时长（）h |  |  | 非正常占标率≤100%□ |  |  | 非正常占标率＞100%□ |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和 年平均浓度叠加值 | 叠加达标□ |  |  |  |  | 叠加不达标□ |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体 变化情况 | k ≤-20%□ |  |  |  |  | k ＞-20%□ |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物） |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  | 无监测 |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（0）t/a |  | NOx：（0）t/a |  |  | 颗粒物：（0.0981）t/a |  | VOCs：（0）t/a |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |