建设项目环境影响报告表

（报批版）

项目名称：新乡市聚合环保设备有限公司年产120台液压打包机项目

建设单位（盖章）：新乡市聚合环保设备有限公司

编制日期：2019年8月

国家环境保护总局制

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市聚合环保设备有限公司年产120台液压打包机项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市聚合环保设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张全立 |  |  | 联系人 |  | 张国华 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县翟坡镇黄河大道298号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18637175231 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 | 453700 |  |
| 建设地点 | 新乡市新乡县翟坡镇黄河大道298号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 | 2019-410721-34-03-033506 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 | 其他未列明通用设备制造 C3499 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2300 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保 投资(万元) |  | 10 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 5% |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产日期 |  | 2019年9月 |  |  |  |  |
| 项目内容及规模 液压打包机主要适用于钢厂、农作物秸秆、回收加工行业及有色、黑色金属冶炼等行业。液压打包机可将各种金属边角料、农作物秸秆、废纸等挤压成长方体、八角形体、圆柱体等，起到减容、便于运输作用。根据市场需要，新乡市聚合环保设备有限公司拟投资200万元，在新乡县翟坡镇黄河大道298号，建设年产120台液压打包机项目。 本项目占地面积2300m2，租用杨任旺村个人已建成厂房（租赁协议见附件3）。根据《翟坡镇土地利用总体规划图》（2010~2020）（附图3），本项目用地为现状建设用地，根据新乡县翟坡镇人民政府出具的证明（附件4），本项目用地符合新乡县翟坡镇总体发展规划和产业发展规划。根据现场踏勘，本项目尚未建设。 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，且本项目已在新乡县发展和改造委员会备案（附件2），项目代码为2019-410721-34-03-033506。因此，本项目建设符合国家产业政策要求。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修订），本项目属于“二十三、通用设备制造业-69通用设备制造及维修；其中“有电镀或喷漆工艺且年用油漆量（含稀释剂）10吨及以上的”需编制报告书，“其他（仅组装的除外）”需编制报告表，“仅组装的”需编制登记表。本项目不涉及电镀或喷漆工艺，有机加工、焊接工艺，应编制环境影响报告表。受建设单位委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1），评价单位根据国家及省内有关环保法规和建设项目环境管理的有关规定和要求，在对项目建设地点及区域环境进行实地踏勘、收集资料、现场调查的基础上，按照“达标排放、清洁生产”的原则，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了新乡市聚合环保设备有限公司年产120台液压打包机项目环境影响报告表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、项目基本情况 本项目基本情况见表1。 表1 项目基本情况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 建设单位; 新乡市聚合环保设备有限公司. 2; 项目名称; 新乡市聚合环保设备有限公司年产120台液压打包机项目. 3; 总投资; 200万元. 4; 建设地点; 新乡市新乡县翟坡镇黄河大道298号. 5; 建设内容; 租赁厂房，建筑面积为2300m2，现状建设用地. 6; 劳动定员; 7人. 7; 工作制度; 300d/a、8h/d. 8; 产品方案; 年产120台液压打包机. 9; 生产工艺; 钢材原料→切割下料→车床→钻床→辊压→冲孔→折弯→焊接→组装→成品. 10; 排水去向; 依托现有旱厕，定期由抽粪车清掏，用于周边农田施肥. 2、备案相符性分析 项目实际建设内容与备案内容对比情况详见2。 表2 项目实际建设内容与备案相符性分析一览表 项目; 备案规模; 实际建设规模; 相符性. 建设单位及 项目名称; 新乡市聚合环保设备有限公司年产120台液压打包机项目; 新乡市聚合环保设备有限公司年产120台液压打包机项目; 相符. 建设地点; 新乡市新乡县翟坡镇黄河大道298号; 新乡市新乡县翟坡镇黄河大道298号; 相符. 投资; 200万元; 200万元; 相符. 厂房占 地面积; 厂房及配套设施建筑面积2300平方米; 厂房及配套设施建筑面积2300平方米; 相符. 主要工 艺技术; 钢材原料→切割下料→车床→钻床→辊压→冲孔→折弯→焊接→打磨→组装→成品; 钢材原料→切割下料→车床→钻床→辊压→冲孔→折弯→焊接→组装→成品; 基本相符. 生产设备; 等离子/火焰切割机，砂轮切割机、车床、钻床、辊压机、冲床、折弯机、二保焊机等; 等离子/火焰切割机，砂轮切割机、车床、钻床、辊压机、冲床、折弯机、二保焊机等; 相符. 由上表可知，本项目名称、建设单位、建设地点、主要建设内容及生产设备等均与备案内容相符。备案主要技术工艺中含有打磨工序，实际打磨工序外协。 3、项目建设内容 本项目主要建设内容详见表3。 表3 项目主要建设内容 项目名称; 建设内容. 主体工程; 生产 车间; 下料区; 建筑面积350m2，位于车间西北角，主要设备有锯床、等离子/火焰切割一体机，砂轮切割机. 机加工区; 建筑面积800m2，位于车间南部，主要设备有车床、钻床、折弯机等机加工设备. 焊接区; 建筑面积100m2，位于车间西部，主要设备有4台二保焊机. 组装区; 建筑面积300m2，位于车间西南角. 储运工程; 原料区; 建筑面积150m2，位于生产车间东南角. 辅助工程; 办公区; 建筑面积80m2，位于生产车间东北角. 公用工程; 供水; 市政管网供水. 供电; 电网供电. 排水; 依托现有旱厕，定期由抽粪车清掏，用于周边农田施肥. 环保工程; 废气; 切割; 火焰/等离子切割机设置负压式抽气平台，砂轮切割设置集气罩收集，收集后引入1台滤筒除尘器处理有由1根15m高排气筒排放. 焊接; 设置集气罩收集后引入共用的滤筒除尘器处理后由1根15m高排气筒排放. 废水; 依托现有旱厕，定期由抽粪车清掏，用于周边农田施肥. 固废; 1座10m2的一般固废暂存间、废品桶若干. 噪声; 减振基础、厂房隔声材料、消声器等. 4、项目产品方案 本项目主要产品为液压打包机，具体产品方案见下表： 表4 产品方案一览表 序号; 名称; 产量; 产品规格. 1; 卧式液压打包机; 20台/年; 推力200吨. 2; 立式液压打包机; 100台/年; 推力25吨. 5、项目原辅材料及能源消耗情况 本项目原辅材料及能源消耗情况见表5。 表5 项目原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 年用量; 储存量; 用途; 备注. 1; H型钢; 160t; /; 主要原材料; 原料库存放. 2; 方管; 40t; /; 主要原材料; 原料库存放. 3; 圆钢; 4t; /; 主要原材料; 原料库存放. 4; 钢板; 200t; /; 主要原材料; 原料库存放. 5; 实心焊丝 （直径1.2mm）; 1.2t; /; 焊接焊材; 原料库存放，主要成分：Fe2O3、MnO2、O3、NOX、CO、SiO2、HF. 6; 氧气; 400瓶 20kg/瓶; 0.1t （现用现购）; 火焰切割助燃剂; 原料库存放. 7; 液化气; 65瓶 20kg/瓶; 0.08t （现用现购）; 火焰切割燃料; 原料库存放. 8; 二氧化碳; 300瓶 20kg/瓶; 0.08t （现用现购）; 焊接用气; 原料库存放. 9; 液压油; 10t; 5t; 主要用于产品里加注; 原料库存放. 6、项目主要生产设备 本项目主要生产设备情况见表6。 表6 本项目主要生产设备情况一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 火焰/等离子数控切割机; 3*8; 1; 火焰/等离子一体机，主要用于下料. 2; 辊压机; XF860; 1; 将钢板辊压成波纹型. 3; 车床; CY6140; 1; 车床加工. 4; 钻床; ZX6350D; 1; 钻床加工. 5; 冲压床; JB23/25; 1; 带防护装置. 6; 锯床; 4030; 1; 下料用. 7; 空压机; TV-1.05/12.5; 1; /. 8; 砂轮切割机; SL-400; 1; 下料用. 9; 扣压机; D69-2; 1; 组装用. 10; 折弯机; JH-120; 1; /. 11; 压力机; XN-50; 1; /. 12; 行车; 5t-16.49m; 2; /. 13; 二保焊机; NB350/500R; 4; /. 7、公用工程 （1）给水工程 本项目用水为生活用水，本项目劳动定员7人，生活用水量为0.42m3/d（126m3/a），由市政供水管网供给。 （2）排水工程 本项目废水为生活污水，生活污水产生量为0.336 m3/d（100.8m3/d）。依托现有旱厕，资源化利用，定期由抽粪车清掏，用于周边农田施肥。 （3）供电工程 本项目用电主要为生活照明用电、生产设备用电1.2万度，由市政电网统一供应。 8、劳动定员与工作制度 本项目劳动定员7人，均不在厂内食宿。年工作300d，每天8h。 |
| 与项目有关的污染情况及主要环境问题： 根据现场调查，本项目为新建项目，项目生产车间租赁杨任旺村个人厂房（已建成），目前尚未开始安装设备。因此，不存在原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡县地处豫北平原，位于中原经济区的中心地带，现辖6镇1乡和1个省级经济开发区（河南新乡经济开发区），178个行政村，总人口37万人，县域面积393平方公里，耕地面积35万亩。该县位于新乡市南部，贴邻新乡市市区。地处东经113°42’~114°04’，北纬35°05’~35°24’之间。东与东北邻延津、卫辉，西毗获嘉县，南连原阳县，北与新乡市区及辉县接壤。东西宽32.7公里，南北长34.5公里，总面积385平方公里。 项目厂址位于新乡县翟坡镇黄河大道298号。项目地理位置见附图1，周围环境示意图见附图2。 2、地形地貌 新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。 3、气候气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃,历年极端最高气温42.7℃,年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 4、水文 （1）地表水 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河等。东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 西孟姜女河为卫河的支流，全长36.5公里，新乡市境内长4公里，流经小宋佛、东营、任小营至络丝谭村东南入新乡市，河口宽22米，底宽2至5米，深3至5米，比降为1/4000。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 （2）地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 5、土壤 全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。0~8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 6、生物概况 新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。 根据现场勘查，项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 7、饮用水水源保护规划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》豫政办（2007）125号文，与新乡县有关的水源地保护区为四水厂地下水饮用水源保护区（共21眼井）、新乡县郎公庙镇水厂地下水井群（共3眼井）、新乡县古固寨镇水厂地下水井群（共2眼井）、新乡县大召营镇水厂地下水井群（共2眼井）、新乡县翟坡镇水厂地下水井群（共3眼井）。 四水厂地下水饮用水源保护区一级保护区范围：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12-1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级保护区范围：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和董事碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。 新乡县郎公庙镇水厂地下水井群（共3眼井）：一级保护区范围:水厂厂区及外围东45米、西8米、南8米、北45米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围50米至229省道的区域。 新乡县古固寨镇水厂地下水井群（共2眼井）：一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围50米的区域。 新乡县大召营镇水厂地下水井群（共2眼井）：一级保护区范围:水厂厂区及外围西45米、南30米、北20米、东25米的区域（1号取水井），2号取水井外围50米的区域。 新乡县翟坡镇水厂地下水井群（共3眼井）：一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 与本项目距离最近的饮用水源为新乡市集中水源地保护区为四水厂地下水饮用水源保护区，项目距离四水厂地下水饮用水源二级保护区约4.8km，不在水厂的保护区范围内。 8、与新环［2015］342号文相符性分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号）（以下简称《通知》）的对比分析见表9。 表9 与新环[2015]342号对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇; 属于重点开发区域. 限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）. 禁止开发区：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园. 新乡市集中水源地保护区名录; 黄河贾太湖地表水饮用水源保护区; 一级保护区范围：田庄至寺王东二干渠和四水厂引水渠道等输水渠道堤外50m沿岸的陆域；牧野区平原乡三支渠两侧30m的陆域；贾太湖蓄水池、沉沙池、西郊沉沙池水域及其截渗沟外10m范围的区域;贾太湖蓄水池、西郊沉沙池至四水厂和一水厂之间的输水暗管两侧10m的陆域； 二级保护区范围：一级保护区外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区；人民胜利渠渠首至田庄的水域及堤外50m沿岸的陆域。; 距离项目最近的新乡市集中水源地保护区为四水厂地下水饮用水源保护区，项目距离四水厂地下水饮用水源二级保护区约4.8km。; 本项目不在新乡市集中水源地保护区范围内. 四水厂地下水饮用水源保护区（共21眼井）; 一级保护区范围：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150m以南，22号井向东150m以西，12—1号井西150m以东以及输水管线两侧10m的区域； 二级保护区范围：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和董事碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。. 新乡市工业准入优先区名录; 新乡经济技术产业集聚区; 本项目位于新乡县翟坡镇; 不属于. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目为液压打包机设备生产项目; 不在豁免名录内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于新乡县翟坡镇黄河大道298号; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）; 属于. 工业项目分类; 一类工业项目; 机械电子：不含电镀、喷涂工艺的机械制造；不含分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产; 本项目属于不含电镀、喷涂工艺的机械制造; 本项目为一类工业项目. 由上表可知，本项目不属于新乡市工业准入优先区，属于新乡市主体功能区重点开发区域。按照《通知》的要求，类型分区尚未涵盖的区域，参照分类准入政策中的农产品区执行。本项目与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见下表。 表10 农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析 类别; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 农产品主产区; 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。 3.严控重污染项目，不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。 4.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目; 1.本项目不在豁免名录内。 2.本项目应编制环境影响报告表。 3.本项目属于一类工业项目。 4.本项目废水主要为员工生活污水，不属于屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 符合环境准入条件. 由上表可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 9、与《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 本项目与《京津冀及周边地区2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（以下简称行动方案）相符性分析见下表。 表11 与《行动方案》相符性分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 实施范围; 京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市（以下简称“2+26”城市，含河北省定州市、辛集市，河南省济源市）。; 本项目位于河南省新乡市新乡县翟坡镇; 本项目位于实施范围内. 严控“两高”行业产能; 加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批水泥、玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程。城市建成区钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式实施分类处置。钢铁等重污染企业搬迁应重点向区外转移。加大钢铁、焦化、建材等行业产能淘汰和压减力度，列入去产能的钢铁企业，需一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备。; 本项目为液压打包机设备生产项目，不属于“两高”行业; 相符. 由上表可知，本项目符合《京津冀及周边地区2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相关要求。 10、与《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 本项目与《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析见下表。 表12 与《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 开展工业企业无组织排放治理; 2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，严格按照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。; 本项目等离子/火焰切割机设置负压式抽气平台、砂轮切割机设置集气罩、焊接工序设置固定工位并设置集气罩、切割粉尘、焊接烟尘及收集后经1台滤筒除尘器处理，处理后经1根15m高排气筒排放； 本项目厂区道路硬化并定时洒水清扫，厂区裸露土地进行绿化。; 相符. 由上表可知，本项目符合《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》相关要求。 11、与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》相符性分析 本项目与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》相符性分析见下表。 表13 与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》相符性分析 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 严格环境准入门槛; 禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工(甲醇、合成氨)、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能(搬迁升级改造项目除外)以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于1.5:1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。严格控制新增燃煤项目建设。除背压热电联产外，全市不再核准“十三五”期间新开工建设的燃煤发电项目。; 本项目为液压打包机设备生产项目，不属于火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业，也不属于生产和使用高VOCs含量的溶剂涂料、油墨、胶黏剂项目。; 相符. 加快化解过剩产能; 加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。全面贯彻落实国家、省更新的《产业结构调整指导目录》和过剩产能淘汰标准，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，全面淘汰不达标的落后、过剩产能和企业，以水泥、砖瓦、耐火材料、化工、炭素等行业为重点加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严防“地条钢”等已完成淘汰的行业企业死灰复燃。; 本项目为液压打包机设备生产项目，不属于不达标的落后、过剩产能和企业，不属于水泥、砖瓦、耐火材料、化工、炭素等行业; 相符. 由上表可知，本项目符合《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》相关要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 根据环境空气质量功能区划分原则，项目所在地应为二类功能区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的2018年1~12月环境空气质量月报，区域空气质量现状数据如下表所示。 表14 环境质量调查数据统计结果 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. 二氧化硫（μg/m3）; 浓度年均值; 19; 60; 31.6; 达标. 二氧化氮（μg/m3）; 浓度年均值; 49; 40; 123; 超标. PM2.5（μg/m3）; 浓度年均值; 61; 35; 174; 超标. PM10（μg/m3）; 浓度年均值; 105; 70; 150; 超标. CO（mg/m3）; 95百分位数浓度; 1.3; 4; 32.5; 达标. O3（μg/m3）; 90百分位数浓度; 117; 160; 73; 达标. 由表可知，区域PM10、PM2.5、SO2浓度年均值出现了超标，不满足《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚中二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中区域达标判断依据确定，本项目所在区域为不达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。本项目废气主要为切割焊接产生的PM10，切割焊接废气采用集气装置收集后排入1台袋式除尘器处理，处理后由1根15m高排气筒排放，排放浓度及速率均满足《大气污染物综合排放标准》表2限值（颗粒物：15m排气筒排放速率3.5kg/h、排放浓度120mg/m3、无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3），对环境影响较小。 2、地表水 距离项目最近的地表水为项目西侧的西孟姜女河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。为了解西孟姜女河环境质量现状，评价引用新乡县环保局公示的“地表水责任目标断面水质情况表”中西孟姜女河唐庄闸2018年1~6月监测数据，数据见表15。 表15 西孟姜女河唐庄闸断面监测数据 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 28.0~37.0; 1.41~6.10; 0.19~0.33. 断面标准; 40; 2.0; 0.4. 达标情况; 达标; 部分超标; 达标. 由上表可知，2018年1月~2018年6月西孟姜女河唐庄闸断面水质COD、总磷可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，NH3-N超标。主要由于上游未经处理的生活污水排放所致。 目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）和《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号），《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》（新政办[2018]28号），将逐步改善新乡市水环境质量。本项目不涉及生产废水，生活污水不外排，因此项目运行后对区域内地表水影响较小。 3、声环境 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇黄河大道298号，根据声环境功能区域划分，属2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，根据对项目现场勘察及现场噪声监测，各厂界噪声现状值见下表。 表16 项目声环境监测结果 单位：dB（A） 监测点; 昼间; 夜间; 评价标准. 东厂界; 51.2; 45.8; 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类 昼间：60 dB（A） 夜间：50 dB（A）. 南厂界; 51.7; 46.6. 西厂界; 52.1; 47.1. 北厂界; 51.3; 46.5. 由上表可知，项目各厂界昼夜噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。本项目区域声环境质量现状良好。 - 生态环境 本项目厂址所在地的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。区域生态环境质量较好。本项目厂址所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周围主要环境保护目标见表17。 表17 项目周围主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离（m）; 执行环境标准. 环境空气; 杨任旺村; S; 106; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 梁任旺村; E; 530. 高任旺村; SW; 360. 李任旺村; SN; 660. 声环境; 杨任旺村; S; 106; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类. 四周厂界; /; /. 地表水; 西孟姜女河; W; 1400; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境 要素; 标准编号; 标准名称; 执行级别 （类别）; 主要污染物限值. 环境 空气; GB3095-2012; 《环境空气质量标准》; 二级; 二氧化硫（SO2）：年平均浓度60μg/m3；24小时平均浓度150μg/m3. 二氧化氮（NO2）：年平均浓度40μg/m3；24小时平均浓度80μg/m3. 一氧化碳（CO）：24小时平均浓度4mg/m3. 臭氧（O3）：日最大8小时平均160μg/m3，1小时平均200μg/m3. 可吸入颗粒物（PM10）：年平均70μg/m3，24小时平均150μg/m3. 细颗粒物（PM2.5）：年平均70μg/m3，24小时平均150μg/m3. 地表水; GB3838-2002; 《地表水环境质量标准》; V类; pH 6~9，COD 40mg/L，氨氮1.5mg/L，总磷0.4 mg/L. 声环境; GB3096-2008; 《声环境质量标准》; 2类; 昼间60dB(A)，夜间50dB(A). |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 环境要素; 标准编号; 标准名称; 执行级别; 主要污染物限值. 噪声; GB12348-2008; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2类; 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A). 废气; GB16297-1996; 《大气污染物综合排放标准》; 表2二级; 颗粒物：15m排气筒排放速率3.5kg/h、排放浓度120mg/m3、无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3. 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001及修改单. |
| 总量控制指标 | 本项目生活污水依托现有旱厕，定期由抽粪车清掏，用于周边农田施肥；废气总量控制指标：颗粒物0.03018t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 本项目产品包含卧式液压打包机及立式液压打包机，加工工艺相同。打包机主要工艺流程包括钢材下料、车床加工、钻床加工、辊压加工、冲孔、折弯、焊接、组装后即为成品。 （1）钢材下料 本项目钢材原料主要有钢板、H型钢、方管、圆钢，各种钢材原料的下料方式具体如下： 1）等离子/火焰切割：钢板原料主要采用等离子/火焰切割进行下料。其中3mm以上钢板使用火焰切割，3mm以下钢板使用等离子切割。此工序主要会产生切割烟尘、边角料、铁屑及噪声。 2）锯床切割：钢材原料中圆钢及部分型材使用锯床切割下料。锯床加工时使用切削液进行润滑降温，锯床自带过滤循环系统，切削液循环使用，定期添加，此工序主要会产生废铁屑、边角料及噪声。 3）砂轮切割：型材原料使用砂轮切割进行下料。砂轮切割过程会产生切割粉尘、边角料、废铁屑及噪声。 （2）车床 使用车床对圆钢进行车床加工，得到所需尺寸、形状的工件。车床加工时使用切削液进行润滑降温，车床自带切削液循环过滤系统，定期添加，此过程会产生废边角料、铁屑及噪声。 （3）钻床 使用钻床对型材进行钻床加工，车床自带切削液循环过滤系统，定期添加，此工序主要会产生废铁屑、噪声。 （4）辊压 使用辊压机对3mm以下钢板进行辊压加工，主要是将钢板辊压成波浪形，此工序主要会产生噪声。 （5）冲孔 利用冲压机机对钢板进行冲孔加工，此工序主要会产生废边角料、噪声。 （6）折弯 部分钢板在冲孔加工后需进行折弯。 （7）焊接 利用二保焊机根据需要将不同工件焊接在一起。此工序会产生噪声、焊接烟尘及焊渣。 （8）组装 根据产品不同，将加工好的部件与相应的外购构件进行组装，根据客户需求，部分产品需加注液压油。此工序会产生噪声。 打包机生产工艺流程及产污环节详见图1。 G—废气，N—噪声，S—固废 图1 生产工艺流程及产污环节

主要污染工序（营运期）： 1、废气 1）切割下料烟尘 火焰切割，等离子切割及砂轮切割过程中会产生烟尘，主要污染因子为颗粒物。 2）焊接烟尘 二保焊焊接烟尘，主要污染因子为颗粒物。 2、废水 主要为生活污水。 3、噪声 火焰/等离子切割、砂轮切割、车床、钻床、二保焊机等设备运行产生的噪声。 4、固废 主要为切割边角料，机加工铁屑，焊渣、除尘器收集的烟尘及生活垃圾。

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 |  | 处理前产生浓度及 产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 火焰/等离子切割、砂轮切割，焊接 | 颗粒物 | 有组织 | 0.2491t/a，18.45mg/m3 | 0.0025t/a，0.1845mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 | 0.02768t/a | 0.02768t/a |
| 水污染物 | 职工生活污水 （废水量100.8m3/a） | COD |  | 300mg/L，0.0302t/a | 不外排 |
|  |  | NH3-N |  | 25mg/L，0.0025t/a |  |
| 固体污染物 | 切割下料、机加工 | 边角料、铁屑 |  | 12.12t/a | 0 |
|  | 收尘 | 烟粉尘 |  | 0.25t/a | 0 |
|  | 焊接 | 焊渣 |  | 0.036t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 |  | 1.2t/a | 0 |
| 噪声 | - 火焰切割、等离子切割、砂轮切割、车床、钻床、二保焊机等设备运行产生的噪声，声源值在68~80dB，各设备噪声经采取消声、基础减振、厂房隔声等降噪措施后，四周厂界昼间噪声值均可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目所在区域属于人工生态系统。因此，项目建设不会对所在区域的生态环境造成显著的影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租用已建成厂房，施工期内容仅为生产设备、设施的安装，安装过程可能会产生噪声等。评价要求企业禁止在夜间从事设备的安装工作，通过此措施将施工期对周围环境影响降至最小，本评价不对施工期的环境影响进行详细分析。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 营运期废气主要包含火焰/等离子切割、砂轮切割烟尘和焊接烟尘。 （1）有组织废气源强核算 1）火焰/等离子切割 项目设置1台火焰/等离子切割一体机，根据原料不同，对厚度大于3mm的钢板采用火焰切割，对厚度小于3mm的钢板采用等离子切割，查阅《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中钢压延加工行业污染物排放系数，火焰切割及清理产生的烟尘排放系数为0.1～0.6kg/t·钢材，评价取值0.3kg/t·钢材。项目火焰切割钢材量约为100t，则火焰切割烟尘产生量为0.03t/a。火焰切割时间约为4h/d（1200h/a），则火焰切割烟尘产生速率为0.025kg/h。根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》推荐的经验排放系数，等离子切割产生的粉尘量按原材料的0.1%计，本项目等离子切割钢材量约为100t，则等离子切割烟尘产生量为0.1t/a。等离子切割时间为4h/d（1200h/a），则等离子切割烟尘产生速率为0.083kg/h，本项目火焰切割/等离子切割一体机不可能同时进行，因此烟尘产生速率按等离子切割烟尘产生速率计算。 2）砂轮切割 项目设置1台砂轮切割机，主要用于型钢、方管切割下料，砂轮切割机切割过程中会产生金属粉尘，类比同类项目，砂轮切割粉尘产生量为原料用量的0.05%，本项目方管、H型钢年用量合计为200t，则粉尘产生量为0.1t/a。砂轮切割机工作时间为4h/d（1200h/a），则砂轮机切割烟尘产生速率为0.083kg/h。 3）焊接烟尘 项目设置4台二保焊机，焊接烟尘的产生量参考《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》（郭永葆 科技情报开发与经济 2010（04））一文，二氧化碳气体保护焊采用实芯焊丝时，发尘量为450~650mg/min，本次环评取650mg/min。焊接工序合计工作时间为4h/d（1200h/a），则焊接烟尘产生量为0.0468t/a，产生速率为0.039kg/h。 根据以上分析，本项目火焰/等离子切割工序，砂轮切割工序，焊接工序废气产生情况如下表。 表18 火焰/等离子切割工序，砂轮切割工序，焊接工序废气产生情况一览表 工序; 污染物; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）. 火焰/等离子切割; 颗粒物; 0.025/0.083; 0.03/0.1. 砂轮切割; 0.083; 0.1. 焊接; 0.039; 0.0468. 合计; 0.205; 0.2768. 注：项目火焰/等离子切割一体机不可能同时使用火焰和等离子进行切割，因此合计产生速率按最大产生速率计算，产生量按火焰/等离子切割粉尘产生量总和计算 评价建议对以上工段产生的废气进行收集，具体为火焰/等离子切割一体机设置负压式抽气平台，砂轮切割机上方设置集气罩，焊接工序设置固定工位并在上方安装集气罩。各工段废气通过风机引出，引风机的风机风量不低于10000m3/h，收集效率按90%，废气收集后进入1台滤筒除尘器（共用）处理，处理后由1根15m高排气筒排放。滤筒除尘器处理效率按99%计算，则项目有组织废气产排情况详见表19。 表19 项目有组织废气产排情况 产污 环节; 风量 m3/h; 污染 物; 产生情况; 排放情况; 去除率; 标准限值; 达标情况; 治理措施. mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a. 火焰/等离子切割，砂轮切割，焊接; 10000; 颗粒物; 18.45; 0.1845; 0.2491; 0.1845; 0.002; 0.0025; 99%; 120; 达标; 滤筒除尘器. 由表19可知，项目有组织排放的颗粒物排放浓度与排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》表2限值（颗粒物：15m排气筒排放速率3.5kg/h、排放浓度120mg/m3）。 （2）无组织废气源强核算 由于火焰/等离子切割工序采用负压式抽气平台收集，砂轮切割工序及焊接工序采用集气罩收集废气，难免会有少量的颗粒物以无组织形式逸散，无组织颗粒物产生量为颗粒物产生量的10%。因此项目无组织颗粒物源强为0.0205kg/h（0.02768t/a）。 （2）大气环境影响预测与分析 1）评价等级划分 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模型计算项目颗粒物的最大地面空气质量浓度占标率，确定项目的评价等级。估算模式参数表详见表20，主要污染源估算模型计算结果表详见表21。 表20 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.3. 最低环境温度/℃; -21.3. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表21 主要污染源估算模型计算结果表 污染物; 排放方式; 排放源; 排气筒高度（m）; 出口内径（m）; 烟气温度（℃）; 烟气流量（m3/h）; 源强(kg/h); Pmax (%); D10% (m); 评价等级. PM10; 有组织排放; 滤筒除尘器排气筒; 15; 0.4; 25; 20000; 0.002; 0.06; /; 三级. PM10; 无组织; 生产车间; 长：宽：高=64m：36m：12m; 0.0205; 2.45; /; 二级. 综合分析，正常排放情况下各污染源的最大地面浓度占标率为2.45%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，二级评价项目不进行进一步预测，只对污染物排放量进行核算。 2）污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 本项目有组织污染物排放量核算见表22。 表22 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; 1#排气筒; 颗粒物; 0.1845; 0.002; 0.0025. 排放口合计; 颗粒物; 0.0025. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.0025. ②无组织排放量核算 本项目无组织污染物排放量核算见表23。 表23 大气污染物无组织排放量核算 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值 （mg/m）. 1; 生产车间; 颗粒物; 无; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值; 1.0; 0.02768. ③项目大气污染物年排放量核算 本项目大气污染物年排放量核算见表24。 表24 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.03018. 3）厂界浓度预测 经过预测，厂界无组织废气浓度见表25。 表25 厂界非甲烷总烃无组织浓度一览表 污染物; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. PM10; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01. 由表25可知，本项目四周厂界无组织颗粒物的浓度排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值（颗粒物：周界外最高浓度点1.0mg/m3），对周边环境影响较小。 4）大气环境防护距离 本项目大气环境影响评价等级为二级，不进行进一步预测，因此不需要设置大气环境防护距离。 5）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3048-1991）中推荐的卫生防护距离计算公式，本项目卫生防护距离计算参数取值和计算结果见表26。 表26 卫生防护距离计算参数取值和计算结果一览表 排放源; 污染物名称; 排放量（kg/h）; 评价标准（mg/m3）; 参数值; 计算结果（m）; 防护距离（m）. A; B; C; D. 生产车间; PM10; 0.0205; 0.45; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 1.643; 50. 由计算结果可知，生产车间应设置50m的卫生防护距离，根据厂区平面布置可知：本项目应设置的卫生防护距离分别为：东厂界50m、西厂界50m、南厂界50m、北厂界50m，卫生距离包络图见附图5，根据现场调查，卫生防护距离范围内不存在敏感点。评价建议该范围内不得规划住宅、学校、医院等敏感建筑。 综上，本项目废气污染物均能达标排放，卫生防护距离内无敏感点，因此评价认为项目废气对周边环境影响较小。 2、地表水环境影响分析 本项目废水为职工生活污水，项目劳动定员7人，工作制度为8h/d，年工作300天。员工均不在厂区内食宿，生活用水按60L/人d计，本项目生活用水量为0.42m3/d，生活污水产生量按用水量的80%计，则本项目职工生活污水产生量为0.336m3/d（100.8m3/a）。生活污水的水质为：COD300mg/L、BOD5180mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L、TP3mg/L。由于区域无污水管网，生活污水成分简单且水量小，依托现有旱厕，定期由抽粪车清掏，用于周边农田施肥。 因此，营运期废水对地表水环境的影响较小。 3、土壤环境影响分析 本项目属于污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），首先识别建设项目所属行业的土壤环境影响评价类别，再根据建设项目占地规模及周边土壤敏感程度划分土壤评价等级。 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“制造业”中“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”，本项目不属于“有电镀工艺的；金属制品编码处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌”及“有化学处理工艺的”；属于“其他”，因此项目土壤环境影响评价项目类别为III类，本项目占地面积2300m2，，占地规模属于小型，且周边0.05km范围内无敏感点，敏感程度为不敏感。 根据土壤环境影响评价项目类别，占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。 表27 项目土壤环境影响评价等级分级表 项目; I类; II 类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 根据上表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 4、声环境影响分析 本项目噪声主要为火焰切割、等离子切割、砂轮切割、车床、钻床、二保焊机等设备运行产生的噪声。其噪声级为68~80dB(A)，各设备噪声经采取消声、基础减振、厂房隔声等降噪措施后，本项目建成后全厂设备噪声值见表28。 表28 本项目建成后全厂设备噪声值一览表 序号; 设备名称; 数量 （台）; 声源 [dB(A)]; 治理措施; 降噪后 [dB(A)]. 1; 火焰/等离子数控切割机; 1; 75; 减振基础、厂房隔声措施; 55. 2; 辊压机; 1; 80; 60. 3; 车床; 1; 72; 52. 4; 钻床; 1; 78; 58. 5; 冲压床; 1; 78; 58. 6; 锯床; 1; 76; 56. 7; 空压机; 1; 74; 54. 8; 砂轮切割机; 1; 80; 60. 9; 扣压机; 1; 70; 50. 10; 折弯机; 1; 70; 50. 11; 压力机; 1; 70; 50. 12; 二保焊机; 4; 71; 51. 13; 风机; 1; 80; 60. 经计算，在采取减振基础、厂房隔声、消声措施后，本项目噪声设备源强叠加值为67.44dB(A)，本次评价将选用HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则声环境》中推荐的噪声户外传播声级衰减计算模式对厂界噪声进行预测，并分析其达标情况。 ①点声源衰减公式 L=L0−20log(rr) 式中：r0——距声源的距离，m； r——关心点距声源的距离，m； L0——距噪声源距离为r0处的噪声值，dB(A)； L——距噪声源距离为r处的噪声值，dB(A)； ②多个点源共同作用预测点的叠加声级： 式中：—— 多个点源的噪声叠加值，dB(A)； —— 某个单一点源的声压级，dB(A) 经计算，项目厂界噪声贡献值见表29。 表29 本项目营运期噪声预测结果一览表 预测点; 与声源的距离（m）; 贡献值; 标准值; 达标情况. 北厂界; 18; 42.3; 60/50; 达标. 西厂界; 31; 37.6; 60/50; 达标. 南厂界; 18; 42.3; 60/50; 达标. 东厂界; 31; 37.6; 60/50; 达标. 杨任旺村; 106; 26.9; 60/50; 达标. 在严格落实评价提出的噪声污染防治措施的前提下，本项目四厂界的昼间噪声预测值范围为37.6~42.3dB(A)，对照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目四厂界昼间噪声预测值均能满足标准要求。敏感点杨任旺村噪声预测值为26.9dB（A），能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值。 因此，在采取相应的噪声污染防治措施后，评价认为本项目四周厂界噪声对周边环境影响较小。 5、固废 项目固废主要为切割下料边角料、机加工铁屑、焊接产生的焊渣、滤筒除尘器收集的烟粉尘及职工生活垃圾，均为一般固废。 （1）切割下料边角料、机加工废铁屑 项目火焰/等离子切割、砂轮切割机锯床切割均会产生边角料，车床、钻床等设备在加工过程中会产生废铁屑。根据企业提供的资料，边角料及废铁屑的产生量约为钢材原料3%，项目钢材用量为404t，则边角料及铁屑产生量为12.12t/a。由企业收集后外售。 （2）焊渣 项目二氧化碳气体保护焊在焊接过程中会产生少量焊渣，焊渣产生量按焊丝用量的3%计算，项目焊丝用量为1.2t/a，则焊渣产生量为0.036t/a，由企业收集后外售。 （3）滤筒除尘器收集的烟粉尘 根据废气环境影响分析，滤筒除尘器收集的粉尘量为0.25t/a，集中收集后外售。 （4）职工生活垃圾 项目生活垃圾的产生量按照0.5kg/（人.d）计，项目劳动定员8人，年工作300d，因此生活垃圾产生量为1.2t/a。生活垃圾收集后定期交由环卫部门处置。 6、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及的风险物质为液压油及焊接用的液化气，根据建设单位提供的资料，本项目液压油年用量为10t，，厂区最大存在量为5t，液化气年用量为1.3t，厂区最大存在量为0.1t，其在《建设项目环境风向评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，计算公式如下： 式中：q1，q2，...，qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为 Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目风险物质与临界量的比值结果见表30；项目风险评价工作等级划分见表31。 表 30 项目环境风险物质与临界量的比值结果 序号; 危险物质名称; 厂区最大存在量/t; 临界量/t; Q（qn/Qn）. 1; 液压油; 5; 2500; 0.002. 2; 液化气（甲烷）; 0.1; 10; 0.01. 合计; 0.012. 由表30可知，项目Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ。 表 31 风险评价工作等级划分一览表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 项目环境风险潜势为Ⅰ，可展开简单分析。本项目环境风险简单分析内容见表32。 表 32 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新乡市聚合环保设备有限公司年产120台液压打包机项目. 建设地点; 新乡市新乡县翟坡镇黄河大道298号. 地理坐标; 经度; 113.82834; 纬度; 35.24652. 主要危险物质及分布; 项目涉及的主要危险物质为液压油，主要分布于原料库液压油储存区。. 环境影响途径及危害后果; 1、液压油泄漏，造成地下水及土壤污染 2、液化气及液压油火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放，进入大气环境，造成大气环境质量超标，同时对周围人群造成健康危害。 3、消防、事故废水进入厂外地表水环境，造成区域地表水污染。. 风险防范措施及要求; （1）强化风险意识、加强安全管理，严格按操作规程操作危险废物妥善收集，作好防渗透处理，临时堆存时间不得过长，堆存量不得超过规定要求，以防造成渗漏等二次污染或安全事故。按照安全生产规范使用和保存危险化学品，避免或减轻由安全事故引发的环境风险。 （2）液压油存放处地面需硬化并设置防渗层，防渗系数≤10-7cm/s，防止物料泄漏对土壤及地下水造成影响。 （3）严格按照相关的防火设计要求和有毒物质存贮要求对车间厂房进行设计和施工，并配置相关的防护设施和用具，落实安全管理责任。 （4）配备相应品种和数量的消防器材。 （5）工作人员应经过专业安全培训，熟悉操作规程，经考核合格，才能上岗操作。 （6）工作现场禁止吸烟、进食。 （7）建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程，加强生产工人安全环境意识教育，树立安全生产意识，防止人为事故发生。. 填表说明; 项目相关信息： 本项目建设单位为新乡市聚合环保设备有限公司，建设地点为新乡市新乡县翟坡镇黄河大道298号，项目名称为新乡市聚合环保设备有限公司年产120台液压打包机项目。 风险评价说明： 本项目涉及环境风险的风险物质为液压油，经对照风险物质厂区最大存在量与其在《建设项目环境风向评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，项目环境风险评价可开展简单分析。. 7、项目选址可行性分析 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇黄河大道298号，占地面积2300m2，租赁杨任旺村个人厂房（已建成），根据《翟坡镇土地利用总体规划图》（2010~2020）（附图3），本项目用地为现状建设用地，根据新乡县翟坡镇人民政府出具的证明（附件4），本项目用地符合新乡县翟坡镇总体发展规划和产业发展规划。 本项目卫生防护距离为50m，该范围内主要为厂区，不包含敏感点。因此，项目废气排放对周边环境影响较小。 项目营运期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，对周围环境影响较小。 与本项目距离最近的饮用水源为新乡市集中水源地保护区为四水厂地下水饮用水源保护区，项目距离四水厂地下水饮用水源二级保护区约4.8km，不在水厂的保护区范围内 综上所述，评价认为本项目选址合理。 8、环境管理 （1）环境管理的目的 为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。 （2）环保机构设置及职责 为使企业投入的环保设施能够发挥作用，对其进行科学的管理，企业需要加强环保机构的管理，环保机构的具体职责如下： ① 组织制定环保管理、年度实施计划和远期环保规划，并负责监督贯彻执行； ② 组织宣传贯彻国家环保方针政策、进行员工环保知识教育； ③ 定期对厂区内环保设施运行状况进行全面检查； ④ 保持厂区道路整洁，并及时洒水； ⑤ 强化对环保设施运行监督，加强对环保设施操作人员技术培训和管理、建立环保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施运行正常，杜绝污染事故发生。 （3）环保管理要求 ①按“三同时”原则，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用。 ②建立环保机构，加强厂区环保管理。 ③要求企业对生产固废进行妥善处理处置。 ④要求建设单位加强对生产过程的全程监管与控制，不断改进和完善生产工艺，降低能耗及物耗。 （4）环境管理措施 营运期环境管理措施：企业环保工作要纳入全面工作之中，在企业管理环节要注意环境保护，把环保工作贯穿到工厂管理的每个部分。企业环保管理机构要对环境保护工作统一管理，对环保工作定期检查，并接受政府环保部门的监督和管理，具体措施如下： a、做好本项目废气、废水、固废等排放情况的统计工作，随时了解掌握生产排污量是否正常，并及时汇报。 b、加强对废气处理装置的维护与管理，保证正常运转，一旦发现问题应当立即停止生产，向上级报告，严禁废气事故外排。 c、协助监测人员对厂区及车间实施监测。在非常情况下，厂区环保技术员可直接向企业主要领导汇报。 d、正确操作使用环保设施，并在使用前进行可靠性检查，工作中发现环境问题应妥善处理或向上级报告。 9、环境监测 （1）环境监测的目的 环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解邻近地区的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。 （2）环境监测机构 根据项目污染因素特点，结合建设单位实际情况，本次评价建议废气、噪声委托当地环境检测机构进行监测。 （3）环境监测计划 公司正常运营过程中，应对公司“三废”治理设施运转情况进行定期监测，监测内容包括：废气处理设施的运行情况；厂界噪声的达标情况。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ947-2018）中相关规定，并结合企业实际情况，本次评价提出如下监测计划，详见下表。 表33 营运期环境监测内容及监测频率 项目; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 备注. 废气; 滤筒除尘器排放口; 颗粒物; 每年1次; 委托有监测资质的单位实施检测. 厂界; 颗粒物; 每年1次. 噪声; 厂界外1m; 昼间、夜间Leq（A）; 每季度1次 昼夜各1次. 在监测单位出具环境监测报告之后，企业应当将监测数据归类、归档，妥善保存。对于监测结果所反映的环保问题应及时采取措施，及时纠正，确保污染物排放达标。 10、本项目污染物排放情况 本项目运营期主要污染物产排情况分别见表34。 表34 项目污染物产排情况一览表 类别; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 生活污水; 水量（m3/a）; 100.8; 100.8; 0. COD（t/a）; 0.0302t/a; 0.0302t/a; 0. NH3-N（t/a）; 0.0025t/a; 0.0025t/a; 0. 固废; 生活垃圾（t/a）; 1.2; 1.2; 0. 边角料、铁屑（t/a）; 12.12; 12.12; 0. 烟粉尘; 0.25; 0.25; 0. 焊渣; 0.036; 0.036; 0. 废气; 废气量（万m3/a）; 2400; 0; 2400. 颗粒物（t/a）; 0.2491; 0.2466; 0.0025. 11、环保投资 本项目营运期各项污染因素经采取相应的污染防治措施后，均能做到妥善处理和处置，项目环保投资见表。 表35 本项目环保投资一览表 序号; 项目; 设施; 投资 （万元）. 1; 废水; 1座10m3的化粪池; 0.5. 2; 废气; 等离子/火焰切割; 负压式抽气平台+; 滤筒除尘器+15m高排气筒; 6. 砂轮切割; 集气罩+. 焊接; 集气罩+. 3; 固废; 1座10m2的一般固废暂存间、废品桶若干; 1.5. 4; 噪声; 减振基础、厂房隔声材料、消声器等; 1. 5; 风险; 消防器材; 1. 合计; 10. 由表35可知，本次工程环保总投资为10万元，占总投资200万元的5%。 12、污染防治措施及环保验收汇总 本项目的污染防治措施及环保验收指标分别见表36。 表 36 本项目环保验收一览表 序号; 项目; 环保设施; 环保验收标准. 1; 废水; 化粪池1座（10m3）; /. 2; 废气; 等离子/火焰切割; 负压式抽气平台+; 滤筒除尘器+15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）15m高排气筒颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h，厂界浓度1.0mg/m3. 砂轮切割; 集气罩+. 焊接; 集气罩+. 3; 噪声; 减振、隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4; 固废; 生活垃圾; 一般固废暂存间1间10m2; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单. 边角料、铁屑. 焊渣. 除尘器收集的烟粉尘. 5; 其他; 安装用电量监控装置.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 火焰/等离子切割 | 颗粒物 | 各集气管道+1台滤筒除尘器+1根15m高排气筒 | 达标排放，对周围环境影响较小 |
|  | 砂轮切割 |  |  |  |
|  | 焊接 |  |  |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、NH3-N | 1座10m3的化粪池 | 资源化利用 |
| 固体废弃物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处置 | 不向外环境排放，对周围环境影响较小，符合环保要求 |
|  | 切割下料 | 边角料 | 集中收集后外售 |  |
|  | 焊接 | 焊渣 |  |  |
|  | 机加工 | 铁屑 |  |  |
|  | 废气处理 | 烟粉尘 |  |  |
| 噪声 | 本项目高噪声设备均安装在生产车间内，经减振、车间隔声后，其声源值可衰减至42～60dB(A)，经距离衰减后东、南、西、北厂界均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目周围为人工生态环境，无敏感生态物种，本项目的建设不会区域对周边生态环境产生大的影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

1 评价结论 1.1项目概况 本项目厂址位于新乡市新乡县翟坡镇黄河大道298号，租赁现有闲置厂房建设，主要生产液压打包机，生产规模为120台/a。项目总投资200万元。根据现场调查，本项目尚未建设。 1.1 项目建设符合国家产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且本项目已在新乡县发展和改造委员会备案，项目代码为2019-410721-34-03-033506，因此本项目建设符合国家产业政策要求。 1.2 本项目营运期各污染物经处理后排放对周围环境影响较小 1、项目废气对周围环境影响较小 火焰/等离子切割、砂轮切割及焊接过程中的废气（颗粒物）经集气管道+滤筒除尘器+1根15m高排气筒排放，有组织废气经处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物：15m排气筒排放速率3.5kg/h、排放浓度120mg/m3）。 经预测，本项目东、西、南、北厂界颗粒物浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求（颗粒物：周界外最高浓度点1.0mg/m3）。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中的有关要求，确定本项目防护距离为生产车间边界外50m。具体为东厂界外50m、西厂界外50m、南厂界外50m，北厂界外50m。卫生防护距离范围内无环境敏感点。 2、项目废水对周围环境影响较小 本项目产生的废水主要为职工生活污水，生活污水依托现有旱厕，定期由抽粪车清掏，用于周边农田施肥，不外排。 3、项目噪声对周围环境影响较小 本项目噪声主要为切割机、车床、钻床、风机等设备运行产生的噪声。其噪声级为68~80dB(A)，各设备噪声经采取消声、基础减振、厂房隔声等降噪措施后，本项目四厂界的昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。 4、项目固废对周围环境影响较小 本项目固废主要为切割边角料、机加工铁屑、焊渣、除尘器收集的烟粉尘以及职工生活垃圾。切割边角料、机加工铁屑、焊渣、除尘器收集的烟粉尘集中收集后外售；职工生活垃圾交由环卫部门处置。 本项目产生的固体废物均能够合理处置，不会对周围环境产生二次污染。 1.3 项目选址可行 本项目厂址位于新乡市新乡县翟坡镇黄河大道298号，土地性质为现状建设用地，符合新乡县翟坡镇总体规划、土地规划和产业发展规划；项目营运时所产生的废气、废水、噪声和固废等环境影响因素在采取相应的污染防治措施后，均可得到有效的治理和综合利用，对周围环境影响较小。综上，从环境角度来讲，本项目厂址选择是可行的。 2 评价建议 - 建议本项目总量控制指标为：颗粒物0.03018t/a - 本项目环保投资共计约10万元，约占总投资200万元的5%。建议企业确保环保资金及时足额到位，做到专款专用。 - 加强车间管理，确保生产车间内空气流通的顺畅，同时加强对员工卫生防护知识的教育。 - 加强操作规程管理，加强高噪声设备的日常维护，确保高噪声设备正常稳定运行。 - 认真落实评价建议的各项环保治理措施和综合利用措施，严格按环评提出的要求进行污染物治理，确保各项污染物实现达标排放及综合利用。 综上所述，新乡市聚合环保设备有限公司年产120台液压打包机项目符合国家政策要求，厂址选择合理，在认真落实评价提出的各项污染防治措施及评价建议后，各项污染因素对周围环境影响较小，因此，从环保角度分析，评价认为本项目的建设可行。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见 公章 经办人： 年 月 日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 备案证明 附件3 租赁协议 附件4 规划文件 附件5 营业执照 附件6 法人身份证 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周围环境及敏感点示意图 附图3 项目平面布置图 附图4 翟坡镇土地里用规划图 附图5 项目卫生防护距离包络图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。