建设项目基本情况

| 项目名称 | 年新增1000吨圆钉项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡县汇鑫建材有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 赵福广410721196803181014 |  |  | 联系人 | 赵福广 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡县合河乡西北永康村新王线北 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13503808896 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 453700 |  |
| 建设地点 | 新乡县合河乡西北永康村新王线北 |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 | 2019-410721-33-03-036860 |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C3399其他未列明金属制品制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 864 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 20 | 其中：环保投资(万元) |  | 2.5 | 环保投资占总投资比例（%） |  | 12.5% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2020年1月 |  |  |  |
| 一、项目由来 新乡县汇鑫建材有限责任公司位于新乡县合河乡西北永康村新王线北，公司现有工程为“年产2000吨圆钉项目”，现有工程产能为年产2000吨圆钉，现有工程由新乡市鸿源环保科技咨询有限公司进行环境影响评价，并于2015年5月通过新乡县环境保护局审批，审批文号“新环开（2015）28号”（详见附件4）。现有工程建设完成后，于2019年3月通过自主验收（自主验收意见见附件5）。企业现根据目前市场形势和公司的发展需要，拟投资20万元在现有生产厂区建设年新增1000吨圆钉项目，扩建完成后企业总产能为年产3000吨圆钉。经现场勘察，本项目利用现有厂房，不新增用地，项目新增生产设备尚未安装，不属于未批先建项目。 本项目位于新乡县合河乡西北永康村新王线北，根据新乡县土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善图（2017年修改）及合河乡土地利用规划图（2010-2020年），本项目用地性质为建设用地，选址符合新乡县土地利用总体规划及新乡县合河乡土地利用总体规划（见附图2、附图3）；根据新乡县合河乡人民政府出具的证明，本项目符合合河乡总体发展规划，土地利用规划和产业发展规划要求（证明见附件3）。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》及2018年修改单规定（生态环境部第1号令），本项目属于“二十二、金属制品业”，第67类、金属制品加工制造，本项目不涉及“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”，属于“其他（仅切割组装除外）”，应编制环境影响评价报告表。 受新乡县汇鑫建材有限责任公司委托（委托书见附件1），我公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集相关资料的基础上，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响评价报告表。 二、工程内容及规模 1、项目地理位置及项目周围情况 本项目选址位于新乡县合河乡西北永康村新王线北，项目中心坐标：东经113.725764°，北纬35.322331°（项目地理位置示意图见附图1），项目周边环境为：东侧为空厂房、南侧为门面房、西侧隔小路为空厂房、北侧为新乡县合河玉东制钉厂。 项目周围主要环境敏感点为：北260m处的西北永康村，东北258m处的东北永康村，西470m处的西永康村，西南480m处的南永康村，东1000m处的石村，东南1100m处的西元封村，东南2250m处的东元封村，东北2000m处的西河村，东北1945m处的北陈庄村，西北1980m处的安村，西南1800m处的楼村。距离本项目最近的地表水体为西1270m处的共产主义渠。项目周围环境概况见图1。 图1 项目周围环境图 2、项目概况 本项目的基本概况见表1。 表1 项目概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 年新增1000吨圆钉项目. 2; 建设单位; 新乡县汇鑫建材有限责任公司. 3; 产品方案; 年产1000吨圆钉. 4; 项目地址; 新乡县合河乡西北永康村新王线北. 5; 占地面积; 864m2. 6; 总投资（万元）; 20. 7; 定员与工作制度; 现有工程员工8人，本项目新增员工5人， 单班制（8小时），年工作日250天. 3、建设规模及内容 本项目为在现有工程厂房内建设，根据现场调查，本项目相关设备尚未购进。项目占地面积864平方米，建筑面积720平方米。经过现场勘查，新增设备尚未购进，不涉及未批先建。项目生产车间见状见图2。 图2 项目现状图 本项目主要工程组成见表2。 表2 建筑内容一览表 序号; 建筑物名称; 建筑规模（m2）; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积600m2; 利用现有，包括制钉区域、抛光区域、仓库. 辅助工程; 办公室; 建筑面积120m2; 利用现有，用于职工办公. 公用工程; 供水; 生活用水量50m3/a; 合河乡供水管网供给. 供电; 15万kW·h/a; 合河乡供电所供电. 环保工程; 废气治理; 本次新增抛光机生产过程中产生的粉尘经集气罩收集后与现有工程共用1个袋式除尘器治理，尾气经现有15m排气筒排放；无组织粉尘通过密闭车间，加强车间内的地面清扫，并洒水降尘等措施减少粉尘排放; 利用现有. 废水治理; 生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排; 利用现有. 噪声治理; 基础减震、距离衰减、厂房隔声等降噪措施; 未建. 固废治理; 一般固废场所一处（建筑面积10m2），垃圾桶若干; 利用现有. 4、项目产品方案 本项目产品为圆钉，产品方案见表3。 表3 产品方案 序号; 产品名称; 本项目; 现有工程; 全厂合计; 备注. 1; 圆钉; 1000t/a; 2000t/a; 3000t/a; 规格Φ2.0-4.0mm. 5、原辅材料用量和能耗量 本项目主要原料为盘圆（冷拔丝），其用量及能耗见表4。 表4 原、辅材料用量和能耗量一览表 序号; 名称; 年用量; 备注. 原、辅材料; 盘圆（冷拔丝）; 1020t/a; 外购规格：Φ2.0-4.0mm. 锯末; 1.25t/a; 外购. 能耗; 水; 新增用水量50m3/a; 合河乡供水管网. 电; 新增用电量15万kW·h/a; 合河乡供电所供应. 6、主要生产设备设施 本次新增主要生产设备见表5。 表5 本次新增主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量; 用途. 1; 制钉机; 712型; 15台; 用于制钉. 713型; 4台. 716型; 1台. 2; 滚筒抛光机; 2T; 1台; 用于抛光. 7、产业政策相符性分析 本项目为年新增1000吨圆钉项目，对比《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），本项目的产业政策相符性分析见下表6。 表6 产业政策相符性分析 类别; 内容. 鼓励类; /. 限制类; /. 淘汰类; /. 本项目涉及内容; 本项目产品为圆钉，原材料、设备、工艺均不涉及限制类、淘汰类，为允许 类项目，符合国家产业政策。. 经以上对比分析，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类项目，原辅材料、设备、生产工艺等均不在限制类、淘汰类之列，符合国家产业政策。本项目已在新乡县发展和改革委员会备案（见附件2），项目代码：2019-410721-33-03-036860。 8、项目建设内容与备案相符性分析 本项目备案内容与建设内容相符性分析见表7。 表7 项目备案内容与建设内容相符性 序号; 项目; 备案内容; 建设内容; 相符性. 1; 投资; 20万元; 20万元; 符合. 2; 建设规模; 扩建1000吨圆钉，总产能3000吨圆钉; 扩建1000吨圆钉，总产能3000吨圆钉; 符合. 3; 建设地点; 新乡县合河乡西北永康村新王线北; 新乡县合河乡西北永康村新王线北; 符合. 4; 生产设备; 制钉机、抛光机等; 制钉机、抛光机等; 符合. 5; 工艺流程; 冷拔丝→制钉→抛光→称重→检验→包装→成品; 冷拔丝→制钉→抛光→称重→检验→包装→成品; 符合. 相符性分析：从项目建设投资、规模、内容、设备、工艺流程等几个方面对比分析，根据企业提供资料，生产设备、工艺流程进行了细化，其建设内容与备案内容相符。 9、与相关文件相符性分析 （1）与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见下表8。 表8 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；2、农产品主产区的县城关镇、 少数建制镇以及产业集聚区。; 本项目位于新乡县; 属于重点开发区域. 限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研 为主的区域）。. 禁止开发区：河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区、太行山猕猴自然保护区、河南省新乡凤凰山省级森林公园。. 新乡市集中水源地保护区; 四水厂地下水饮用水源保护区（共21井）一级保护区范围：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12-1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级保护区范围：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和董事碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。; 本项目距离四水厂地下水饮用水源保护区18.1km，不在保护区范围内。; 不在水源地保护区范围内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于 新乡县; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）; 属于. 工业项目分类; 一类工业项目：金属制品（不含有电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理及热处理加工）；; 本项目属于金属制品加工项目; 属于一类工业项目. 由上表可知，本项目厂址位于新乡县合河乡西北永康村新王线北，新乡县属于新乡市主体功能区的重点开发区域，故本项目所在地属于新乡市主体功能区的重点开发区域。对照新环[2015]342号文，本项目不在新乡市规定的工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区和特殊环境敏感区等4个区域，根据文件要求，若项目所在地不在所列4种类型分区涵盖的区域，应参照农产品主产区的环境准入政策执行。与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见表9。 表9 项目与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 农产品主产区; 环境准入政策： 1.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序， 即报即受理。 - 严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目 - 除外）。 - 严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项 - 目。; 1、本项目应编制环境影响报告表。 2、本项目属于金属制品加工项目；属于一类工业新建项目。 3、本项目不属于《水污染防治重点单元》区域内的：煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《大气污染防治重点单元》区域内：燃煤火电项目，煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《重金属污染防控单元》防控区域内：涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排 放的相关项目; 符合环境准入条件. 由表9可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目。 （2）与相关文件的相符性分析 本项目与相关文件的对照分析见表10。 表10 项目与相关文件的相符性对照分析一览表 文件名称; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2016年度蓝天工程实施方案的通知》新政办(2016)47号; - 11.实施工业污染源达标计划。（2）深化工业生产性粉尘污染治理。采取安装在线视频监控和PM10在线监控设备加强日常监控和管理；通过采取密闭、加湿除尘、改造除尘器等综合抑尘措施达到治理效果。①采碎石企业粉尘治理，②商砼、混凝土搅拌站企业粉尘治理，③水泥粉磨站、矿粉企业粉尘治理，④钙粉企业粉尘治理。; 该企业不属于采碎石，商砼、混凝土搅拌站，水泥粉磨站、矿粉，钙粉企业；项目抛光过程中产生的粉尘经集气罩收集后采用袋式除尘器治理后能够达标排放。; 相符. 《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》豫环攻坚办[2019]25号; 31.开展工业企业无组织排放治理。2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭廊道、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。; 本项目抛光过程中产生的粉尘经集气罩收集后引入袋式除尘器 治理； 抛光车间、生产车间均进行密闭；地面上的粉尘及时用吸尘器清理，并洒水降尘；厂区道路应进行硬化，裸露土地全部绿化。; 相符. 《新乡市生态环境局 关于印发新乡市2019年工业企业无组织 排放治理方案的通知》; 五、整治标准 5.1无组织排放污染物控制措施要求 煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的粉状、粒状物料及燃料应当密闭储存，运输采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施。生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施，车间不能有可见烟尘外逸；汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；料场路面应实施硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置。 六、各类无组织排放污染物控制措施 6.1粉尘无组织排放控制措施 6.1.10厂区路面、地面扬尘控制措施 厂区和通向主干公路道路必须全部硬化。道路打扫频次每班不得少于一次，抛洒物落地时间不得超过1小时，办公区和非货运道路地面尘土量不得大于15克，货运道路每平方米地面尘土量不得大于30克，全天保持路面湿润无明显积尘。厂区空地要进行绿化，不得有裸露土地。; 本项目抛光过程中产生的粉尘经集气罩收集后引入袋式除尘器治理； 抛光车间、生产车间均进行密闭；地面上的粉尘及时用吸尘器清理，并洒水降尘；厂区道路应进行硬化，裸露土地全部绿化。; 相符. 新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020 年） 新政[2018]11号; - 9.严格环境准入门槛：禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工 （甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换。对本地过剩产能 重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于 1.5:1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。; 本项目属于金属制品业项目，不属于过剩产能行业; 相符. 根据上表10可知，本项目符合《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2016年度蓝天工程实施方案的通知》新政办(2016)47号、《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》豫环攻坚办[2019]25号、《新乡市生态环境局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》及新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020 年）要求。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 新乡县汇鑫建材有限责任公司位于新乡县合河乡西北永康村新王线北，公司现有工程为“年产2000吨圆钉项目”。现有工程建设情况见表11。 表11 现有工程建设情况一览表 现有工程名称; 年产2000吨圆钉项目. 环评执行情况; 2015年5月由新乡市鸿源环保科技咨询有限公司编制完成建设项目环境影响报告表（报批版）. 环评批复情况; 2015年5月由新乡县环境保护局出具审批意见，审批文号“新环开（2015）28号”. 项目建设情况; 现有工程已建成投产，2019年3月通过自主验收. 1、现有工程主要原辅材料 现有工程主要原辅材料见下表。 表12 主要原辅材料一览表 名称; 年耗量; 备注. 原材料; 盘圆（2-4.0mm）; 2040t; 外购. 锯末; 2.5t; 外购. 能源; 水; 55t; /. 电; 30万 kW·h; /. 2、现有工程主要生产设备 现有工程主要生产设备见下表。 表13 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）. 1; 制钉机; 712型; 4. 2; 713型; 16. 3; 714型; 4. 716型; 1. 4; 抛光机; /; 1. 5; 行车; 5t; 2. - 3、现有工程生产工艺流程 盘圆 制钉 抛光 废气、噪声 成品 固废 噪声 固废 称重 检验 包装 图3 现有工程生产工艺流程图 工艺流程简述： 制钉工序：将铁丝穿入制钉机，制钉机开始制钉，其主要工艺过程： ① 校直钢丝。并按节拍要求间歇地输送到装夹工位。②冷镦钉帽，在此前夹紧钢丝。 ③冷挤钉尖。 ④剪断钢丝。 送丝机构重新送丝，工序重复，实现自动制钉的目的。制钉工段产生废铁丝、废圆钉等边角废料，同时有一定噪声产生。 抛光工序：制好的圆钉在滚筒抛光机内进行抛光（圆钉与锯末混合摩擦使圆钉表面光滑明亮），抛光后的圆钉即为成品。抛光工段有一定量的粉尘产生，同时有一定噪声产生。 称重工序：抛光后圆钉按包装规格进行称重。 检验工序：圆钉采用人工视检，主要是针对圆钉表面光洁度进行检查，不各格产品重返抛光工序进行再次抛光。 包装工序：经检验合格圆钉按重量进行包装后即得到成品。 现有工程无酸洗工艺，在制钉和抛光工序中有一定固废以边角料（主要为废钢丝、废铁钉、废锯末和废铁末等）的形式产生。现有工程废气主要为抛光过程产生的粉尘，同时生产过程中有一定噪声产生。 4、现有工程主要污染工序一览表 表14 现有工程主要污染工序一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 抛光工序; 粉尘; 集气罩收集后采用袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒排放. 废水; 生活污水; COD SS NH3-N TP; 经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥. 噪声; 生产过程; 噪声; 车间隔声、基础减振. 固废; 生产过程; 边角料; 收集后出售. 袋式除尘器; 粉尘; 收集后出售. 5、现有工程污染物产排情况 （1）废气 现有工程废气主要为抛光过程产生的粉尘，企业将抛光车间进行密闭，废气经袋式除尘器治理后经15m排气筒排放。 现有工程抛光过程颗粒物排放浓度为12.3-15.7mg/m3，排放速率为0.074-0.094kg/h，颗粒物排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，（15m高排气筒）最高允许排放速率3.5kg/h。 （2）废水 项目生活污水经化粪池（容积2m3）处理后定期清运，不外排。生活污水产生量为32m3/a。 （3）噪声 现有工程噪声主要为设备噪声，源强为90-95dB(A)，经减振、厂房隔音和距离衰减后，根据河南省万华环境检测有限公司2019年3月编制的《新乡县汇鑫建材有限责任公司监测报告》（万检委字（2019）第110号）的监测数据，厂界噪声为昼间52.7-56.3dB(A)，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类 昼间60dB(A)的标准要求。 （4）固废 现有工程固废主要为制钉过程产生的边角料，袋式除尘器收集的粉尘。边角料产生量为35t/a，除尘器收集的粉尘量为4.116t/a，均经收集后出售。不会对周边环境产生影响。 6、现有工程污染物产排情况一览表 表15 现有工程污染物产排情况一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 产生浓度及产生量; 排放浓度及排放量. 废气; 抛光过程（有组织）; 粉尘; 700mg/m3，4.2t/a; 14mg/m3，0.084t/a. 抛光过程（无组织）; 粉尘; 0.74t/a; 0.074t/a. 噪声; 生产过程; 设备噪声; 90-95dB（A）; 昼间52.7-56.3dB(A). 固废; 生产过程; 边角料; 35t/a; 0t/a（收集后出售）. 袋式除尘器; 粉尘; 4.158t/a. 职工生活; 生活垃圾; 1t/a; 0t/a（由环卫部门统一处置）. 7、现有工程存在的主要问题和整改方案 现有工程存在的主要问题及整改方案见表16。 表16 现有工程存在的主要问题及整改方案一览表 序号; 存在的问题; 整改方案. 1; 生产厂区地面不整洁; 对厂区工作区域的地面每天进行打扫，地面粉尘及时用吸尘器清理，并洒水保湿，保持厂区整洁干净. |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 本项目位于新乡县合河乡西北永康村新王线北，具体地理位置见附图1。 2、地形地貌 新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。 3、气候气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃,历年极端最高气温42.7℃,年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 4、河流水系 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河等。东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。 东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 西孟姜女河为卫河的支流，全长36.5公里，新乡市境内长4公里，流经小宋佛、东营、任小营至络丝谭村东南入新乡市，河口宽22米，底宽2至5米，深3至5米，比降为1/4000。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 5、地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 6、自然资源 新乡市自然资源丰富。已发现和开采矿藏20余种，其中，水泥灰岩和煤炭储量分别达到100亿吨和84亿吨。南水北调、西气东输工程穿境而过，获嘉县地下煤层气储量丰富。主要矿产资源为非金属建筑材料泥灰岩、白垩土、石灰岩。其储量大，质量好，此外有铁、铜、铝、重晶石、白云岩、煤等。 7、土壤状况 全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。0~8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15~20t/m2，项目所在地未有重大断层。 8、动植物概况 新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。 根据现场勘查，项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和 # 《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 9、饮用水水源保护规划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》豫政办（2007）125号文，与新乡县有关的水源地保护区为四水厂地下水饮用水源保护区（共21眼井）；根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》豫政办 〔2016〕23号文，与新乡县有关的水源地保护区为：新乡县郎公庙镇水厂地下水井群(共3眼井)、新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井)、新乡县大召营镇水厂地下水井群(共2眼井)、新乡县翟坡镇水厂地下水井群(共3眼井)。 四水厂地下水饮用水源保护区一级保护区范围：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12-1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级保护区范围：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和董事碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。 新乡县郎公庙镇水厂地下水井群(共3眼井)：一级保护区范围:水厂厂区及外围东45米、西8米、南8米、北45米的区域(1号取水井),2、3号取水井外围50米至229省道的区域。 新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井)：一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域(1号取水井),2号取水井外围50米的区域。 新乡县大召营镇水厂地下水井群(共2眼井)：一级保护区范围:水厂厂区及外围西45米、南30米、北20米、东25米的区域(1号取水井),2号取水井外围50米的区域。 新乡县翟坡镇水厂地下水井群(共3眼井)：一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - 与本项目距离最近的饮用水源为新乡县大召营镇水厂地下水井群，本项目距离新乡县大召营镇水厂地下水井群最近距离为7.4km，不在水厂的保护区范围内。本项目距离四水厂地下水饮用水源保护区18.1km，不在其保护区范围内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目位于新乡县合河乡西北永康村新王线北，根据大气功能区划分原则，属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境保护局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表17 区域空气质量现状评价表 单位:(μg/m3) 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 1.50; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 1.74; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 0.32; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 1.23; 超标. CO; 第95百分位浓度; 1300; 4000; 0.33; 达标. O3; 第90百分位浓度; 117; 160; 0.73; 达标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5和NO2均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2018年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%；SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2%；O3第90百分位浓度同比上升5微克/立方米，升幅4.5%，CO第95百分位浓度同比下降0.1微克/立方米，降幅7.1%。优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，去年同期，优、良天数173天，优、良天数比例47.4%，同比优、良天数增加4天，上升4.4个百分点。 目前新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不 断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 本项目严格按照新乡市正在实施的《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》的相关要求进行建设，项目运行过程中抛光工序产生的粉尘经集气罩收集后采用袋式除尘器进行治理，治理后能够达标排放，因此，本项目的投产运行对区域环境质量产生影响可以接受。 2、水环境质量现状 经现场勘查，离本项目最近的地表水为西1270m处的共产主义渠。共产主义渠规划为V类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。本项目引用新乡市环保局网站上公布的2018年6月—2019年5月共产主义渠卫辉下马营断面地表水环境质量数据，共产主义渠卫辉下马营断面2018年6月—2019年5月监测数据统计见表18。 表18 地表水现状监测与评价 污染物; COD; 氨氮; 总磷. 2018年6月监测值（mg/L）; 31; 0.09; 0.16. 2018年7月监测值（mg/L）; 30; 0.08; 0.23. 2018年8月监测值（mg/L）; 22; 1.7; 0.16. 2018年9月监测值（mg/L）; 29; 0.14; 0.23. 2018年10月监测值（mg/L）; 28; 0.18; 0.23. 2018年11月监测值（mg/L）; 30; 0.05; 0.2. 2018年12月监测值（mg/L）; 33; 0.9; 0.17. 2019年1月监测值（mg/L）; 18; 2.9; 0.19. 2019年2月监测值（mg/L）; 24; 2.26; 0.18. 2019年3月监测值（mg/L）; 15; 1.22; 0.2. 2019年4月监测值（mg/L）; 21; 0.55; 0.32. 2019年5月监测值（mg/L）; 15; 0.68; 0.2. Ⅴ类标准值（mg/L）; 40; 2.0; 0.4. 由上表可知，共产主义渠卫辉下马营断面2019年1月、2月不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其他月份均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。超标主要原因是由于纳污水体天然径流较少，且接纳生活污水、工业废水排放导致水质较差。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）和《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号），《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）和《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》（新政办[2018]28号），将进一步改善新乡市水环境质量。 本项目废水主要为职工生活产生的生活污水，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排，不会对附近地表水体产生影响。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域应属2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据其现有工程竣工环境保护2019年3月22日-23日对项目边界外1m处的声环境质量进行现场实测，现场实测结果见表19。 表19 项目区声环境现状实测结果一览表 方位; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 测量值; 标准值; 测量值; 标准值. 东厂界; 52.7-55.7; 60; 45.8-47.3; 50. 南厂界; 53.0-55.6; 45.5-46.2. 西厂界; 55.3-55.5; 45.3-47.0. 北厂界; 54.6-56.3; 45.5-47.7. 从现有工程监测结果表明，项目东、南、西、北边界噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，评价区域内声环境质量较好。 4、生态环境现状 本项目区域生态系统以农业生态系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米、花生等，生态环境较好。无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文 化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目周围环境保护目标及其距离见下表20。 表20 项目周围环境保护目标一览表 保护类别; 环境保护目标; 方位; 距离; 保护级别. 大气环境; 西北永康村; 北; 260m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 东北永康村; 东北; 258m. 西永康村; 西; 470m. 南永康村; 西南; 480m. 石村; 东; 1000m. 西元封村; 东南; 1100m. 东元封村; 东南; 2250m. 西河村; 东; 2000m. 北陈庄村; 东北; 1945m. 安村; 西北; 1980m. 楼村; 西南; 1800m. 声环境; 厂界四周; /; /; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 水环境; 共产主义渠; 西; 1270m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 表21 环境质量标准 环境要素; 标准名称及级(类)别; 项 目; 标 准 限 值. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; TSP; 年平均：200μg/m³； 日平均：300μg/m³. PM10; 年平均：70μg/m³； 日平均：150μg/m³；. PM2.5; 年平均：35μg/m³； 日平均：75μg/m³；. SO2; 年平均：60μg/m³； 日平均：150μg/m³； 1h平均：500μg/m³；. NO2; 年平均：40μg/m³； 日平均：80μg/m³； 1h平均：200μg/m³；. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类; pH; 6-9. COD; 40mg/L. BOD5; 10mg/L. NH3-N; 2mg/L. TP; 0.4mg/L. 地下水; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类; 总硬度; 600mg/L. 高锰酸盐指数; 3mg/L. 总大肠菌群; 3.0个/L. 氨氮; 0.2mg/L. 声环境; 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）2类; 噪声; 昼; 60dB(A). 夜; 50dB(A). 土壤环境; 本项目所在区域为建设用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（实行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准; pH; /. 砷; 60. 镉; 65. 六价铬; 5.7. 铜; 18000. 铅; 800. 汞; 38. 镍; 900. 四氯化碳; 2.8. 氯仿; 0.9. 氯甲烷; 37. 1，1-二氯乙烷; 9. 1，2-二氯乙烷; 5. 1，1-二氯乙烯; 66. 顺-1，2-二氯乙烯; 596. 反-1，2-二氯乙烯; 54. 二氯甲烷; 616. 1，2-二氯丙烷; 5. 1，1，1，2-四氯乙烷; 10. 1，1，2，2-四氯乙烷; 6.8. 四氯乙烯; 53. 1，1，1-三氯乙烷; 840. 1，1，2-三氯乙烷; 2.8. 三氯乙烯; 2.8. 1，2，3-三氯丙烷; 0.5. 氯乙烯; 0.43. 苯; 4. 氯苯; 270. 1，2-二氯苯; 560. 1，4-二氯苯; 5.6. 乙苯; 28. 苯乙烯; 1290. 甲苯; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; 570. 邻二甲苯; 640. 硝基苯; 76. 苯胺; 260. 2-氯酚; 2256. 苯并［a］蒽; 15. 苯并［a］芘; 1.5. 苯并［b］荧蒽; 15. 苯并［k］荧蒽; 151. 䓛; 1293. 二苯［a，h］蒽; 1.5. 茚并［1，2，3-cd］芘; 15. 萘; 70. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表21 污染物排放控制标准 污染类型; 标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 颗粒物; 有组织：120mg/m3，3.5kg/h（15m高排气筒）；无组织：1.0mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） （2类：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB (A)）. 固废; 《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单. |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目不涉及总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目产品为圆钉，原材料为盘圆（冷拔丝），其生产工艺不涉及热处理、电镀、酸洗、喷漆等工艺。产品工艺流程见图4： 盘圆 制钉 抛光 废气、噪声 成品 固废 噪声 固废 称重 检验 包装 图4 运营期工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 制钉工序：将铁丝穿入制钉机，制钉机开始制钉，其主要工艺过程： ① 校直钢丝。并按节拍要求间歇地输送到装夹工位。②冷镦钉帽，在此前夹紧钢丝。 ③冷挤钉尖。 ④剪断钢丝。 送丝机构重新送丝，工序重复，实现自动制钉的目的。制钉工段产生废铁丝、废圆钉等边角废料，同时有一定噪声产生。 抛光工序：制好的圆钉在滚筒抛光机内进行抛光（圆钉与锯末混合摩擦使圆钉表面光滑明亮），抛光后的圆钉即为成品。抛光工段有一定量的粉尘产生，同时有一定噪声产生。 称重工序：抛光后圆钉按包装规格进行称重。 检验工序：圆钉采用人工视检，主要是针对圆钉表面光洁度进行检查，不各格产品重返抛光工序进行再次抛光。 包装工序：经检验合格圆钉按重量进行包装后即得到成品。

主要污染工序： 表22 项目主要污染工序一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 抛光过程（有组织）; 粉尘; 集气罩收集后经袋式除尘器治理，尾气与现有工程抛光工段共用1根15m排气筒排放. 抛光过程（无组织）; 粉尘; 抛光车间进行密闭；地面粉尘及时用吸尘器清理，并洒水降尘；厂区道路应进行硬化，裸露 土地全部绿化. 废水; 职工生活; 生活污水; 经厂区现有化粪池处理后定期清运，不外排. 噪声; 生产过程; 设备噪声; 基础减振、密闭隔音等. 固废; 制钉过程; 废铁丝、废圆钉; 收集后出售. 抛光过程; 废锯末、废氧化铁屑; 收集后出售. 袋式除尘器; 粉尘; 收集后出售. 职工生活; 生活垃圾; 经垃圾桶收集后由当地环卫部门统一处理.

项目运营期主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 （mg/m3） | 产生量 （t/a） | 浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） |
| 大气 污染 物 | 抛光 过程 | 有组织 | 粉尘 | 700mg/m3 | 2.1t/a | 14mg/m3 | 0.042t/a |
|  |  | 无组织 | 粉尘 | / | 0.37t/a | / | 0.037t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活 |  | 生活污水 | 40m3/a |  | 0t/a （厂区现有化粪池处理后，定期清运不外排） |  |
|  |  |  | COD | 300mg/L | 0.012t/a |  |  |
|  |  |  | SS | 250mg/L | 0.010t/a |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.001t/a |  |  |
|  |  |  | TP | 4mg/L | 0.00016t/a |  |  |
| 固 体 废 物 | 制钉过程 |  | 废铁丝、废圆钉 | 17.5t/a |  | 0t/a（收集后出售） |  |
|  | 抛光过程 |  | 废锯末 | 2.5t/a |  | 0t/a（收集后出售） |  |
|  | 袋式除尘器 |  | 粉尘 | 2.058t/a |  | 0t/a（收集后出售） |  |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 0.625t/a |  | 0t/a（收集后由当地环卫部门统一处理） |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是制钉机、滚筒抛光机等相关生产设备运行时产生 的噪声，噪声源强在70~100dB(A)之间。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目运营期各污染物得到有效处理，不会对生态造成明显的影响，项目实施后，随着绿化措施的实施，区域生物量损失将得到一定补偿，起到美化环境、降尘、降噪的 作用。 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目利用现有厂房进行生产，厂房已建成，故本次评价不在进行施工期的环境影响分析。 营运期环境影响分析 - 大气环境影响分析 本项目生产过程中产生的废气主要为抛光过程产生的粉尘。 1、废气产生源强分析 （1）有组织排放 本项目采用滚筒抛光机清理圆钉表面（圆钉与锯末混合摩擦使圆钉表面光滑明亮），抛光时会有粉尘产生，本项目圆钉抛光完成后，需静置一段时间后，再打开抛光机的盖子，缓慢倒出圆钉。 现有工程设1台抛光机，经集气罩收集后采用1台袋式除尘器治理，尾气经1根15m排气筒排放。配套的风机风量为6000m3/h。 经类比本企业现有工程监测数据，抛光过程粉尘有组织产生量为2.1t/a。评价建议将在新增的1台抛光机上方安装集气罩进行收集（收集效率≥85%），最后引入现有工程袋式除尘器进行治理（治理效率按98%计），尾气与现有工程共用1根15m高排气筒排放。本项目抛光机每天工作时间为4h，年工作天数为250天。 现有工程抛光机上方设置的集气罩面积约为1.2m2/个，本项目抛光机集气罩面积同样按1.2m2计。经查《大气污染控制工程》（第三版）中表13-2，本次评价风速取0.6m/s。经计算抛光过程需配套的风机风量至少为5184m3/h，故现有工程风机风量为6000m3/h，可满足本项目建成后要求。 经计算，本项目粉尘有组织产生量为2.1t/a，无组织产生量为0.37t/a。粉尘的有组织产生速率为2.1kg/h，产生浓度为700mg/m3，经袋式除尘器治理后粉尘有组织排放量为0.042t/a，排放速率为0.042kg/h，排放浓度为14mg/m3，粉尘的排放速率和排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（15m高排气筒：颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h）的要求。 扩建项目建成后全厂粉尘有组织排放量0.126t/a，排放速率为0.126kg/h，袋式除尘器风机风量为6000m3/h，故粉尘排放浓度为21mg/m3，全厂粉尘的排放速率和排放浓度亦能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（15m高排气筒：颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h）的要求。 （2）粉尘无组织排放 本项目无组织粉尘主要为未被集气罩收集的粉尘。 - 扩建项目抛光过程粉尘无组织量为0.37t/a，现有工程抛光过程粉尘无组织排放量为0.74t/a，则全厂粉尘无组织排放量为1.11t/a。评价建议项目抛光过程在密闭的抛光车间内进行，洒落在地面上的粉尘及时用吸尘器清理干净，并洒水降尘，因此通过车间、门窗密闭，最终通过门、窗排放到外环境的粉尘量极少。本次评价粉尘排入外环境的量按粉尘无组织产生量的10%计算，则全厂排放到外环境的粉尘量为0.111t/a。 - 项目废气产生及治理情况见下表。 表23 大气污染物排放量核算表 排放方式; 污染源; 污染物; 产污浓度mg/m3; 产生量; 污染防治措施; 排放浓度mg/m3; 排放量. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 有组织排放; 抛光工序（扩建项目）; 颗粒物; 700; 2.1; 2.1; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 14; 0.042; 0.042. 无组织排放; 颗粒物; /; 0.37; 0.37; 车间密闭、洒水降尘; /; 0.037; 0.037. 有组织排放; 抛光工序（全厂）; 颗粒物; 1050; 6.3; 6.3; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 21; 0.126; 0.126. 无组织排放; 颗粒物; /; 1.11; 1.11; 车间密闭、洒水降尘; /; 0.111; 0.111. 2、环境空气影响预测及评价 （1）预测因子和评价标准 根据工程分析，本项目选取颗粒物作为预测因子。评价因子和评价标准见下表。 表24 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（μg/m3）; 标准来源. TSP; 1小时; 900; 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中颗粒物的24h平均质量浓度的3倍折算为1h平均质量浓度限值. （2）估算模型参数 本次大气预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018中的规定，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表。 表25 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.1. 最低环境温度/℃; -21.3. 土地利用类型; 建设用地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ☑否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ☑否. 岸线距离/m; 否. 岸线方向/°; 否. （3）污染源调查 本项目抛光车间废气处理装置共设一个15m高排气筒；抛光车间位于生产车间内，因此把整个生产车间作为一个面源。项目污染源参数见表26、表27。 表26 点源估算模式参数表 名称; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 颗粒物. 抛光粉尘; 15; 0.4; 13.3; 20; 1000; 正常; 0.126. 表27 无组织粉尘排放浓度预测参数一览表 污染物; 污染物排放速率（kg/h）; 排放高度（m）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）. 粉尘; 0.111; 15; 20; 30. （4）预测结果分析 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN预测本项目废气排放对周围大气环境的影响，点源、面源预测结果见下表28。 表28 AERSCREEN估算模型计算结果一览表 排放方式; 污染源; 污染物; 下风向质量浓度Ci（µg/m3）; 占标率Pi（%）; 出现距离（m）; 标准值Coi*（µg/m3）. 点源; 排气筒; 颗粒物; 12.63; 1.41; 292; 900. 面源; 生产车间; 颗粒物; 67.32; 7.48; 25; 900. 由上表结果看出：本项目大气污染源排放的污染物经估算模式预测，抛光粉尘最大落地浓度值以及占标率分别为67.32µg/m3和7.48%。粉尘最大落地浓度远小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）限值要求（900µg/m3）。本项目无组织粉尘厂界最大落地浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3的要求。 （5）评价等级的确定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价工作分级依据，分级依据见下表。 表29 大气评价工作分级判据 评价工作等级; 评价工作分级依据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 结合估算结果可知，本项目大气评价等级应为二级，因此不再进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。评价范围确定为自厂界外延2.5km的矩形区域。 4、污染物排放量核算 根据工程分析，对本项目及全厂排放污染物进行核算，具体的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量见下表。 表30 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; 1#排气筒 抛光工序（扩建项目）; 颗粒物; 14; 0.042; 0.042. 2; 1#排气筒 抛光工序（全厂）; 颗粒物; 21; 0.126; 0.126. 有组织排放总计（扩建项目）; 颗粒物; 0.042. 有组织排放总计（全厂）; 颗粒物; 0.126. 表31 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污环节; 污染物; 主要防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度（mg/m3）. 1; 抛光工序（扩建项目）; 抛光过程; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.037. 2; 抛光工序（全厂）; 抛光过程; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.111. 无组织排放合计（扩建项目）; 颗粒物; 0.037. 无组织排放合计（全厂）; 颗粒物; 0.111. 表32 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1（扩建项目）; 颗粒物; 0.079. 2（全厂）; 颗粒物; 0.237. 项目大气环境自查表见附件6。 5、大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 由表28可知，项目粉尘无组织排放厂界浓度占标率均小于10%，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（无组织排放浓度限值：颗粒物1.0mg/m3）的要求，同时本项目无组织排放源厂界落地浓度均满足环境质量浓度标准，因此，确定本项目不需设置大气防护距离。 6、卫生防护距离 本项目无行业卫生防护距离标准，评价依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，对无组织废气与周围关心点之间设置卫生防护距离，其计算公式为： QcCm=1ABLC+0.25r20.5LD 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别，查表进行确定； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离计算参数值见表33。 表33 卫生防护距离计算参数一览表 无组织废气排放源; 污染物; Q （kg/h）; 标准值（mg/m3）; A; B; C; D; 卫生防护 距离计算值; 卫生防护距离. 抛光车间（全厂）; 粉尘; 0.111; 0.9; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 6.951; 50. 由以上计算结果，根据卫生防护距离设定的相关要求，确定本项目卫生防护距离为50m。根据本项目厂区布置，确定本项目厂界卫生防护范围为：东厂界外50m，南厂界外50m，西厂界外25m，北厂界外50m（卫生防护距离包络图见附图7）。根据现场调查，卫生防护距离范围内无居民、学校、医院等环境敏感点，不会对周边环境产生影响。评价要求卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院、机关科研单位等环境敏感点。 - （二）水环境影响分析 本项目用水主要为职工产生的生活用水。 建设项目新增职工定员5人，厂区不安排食宿，用水量约40L/天•人，新鲜水消耗量约为0.2m3/d（50m3/a），排污系数取0.8，则生活污水产生量约为0.16m3/d（40m3/a），根据同类水质资料可知，废水中各污染物浓度分别为COD 300mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 25mg/L、TP4mg/L，污染物产生量分别为COD 0.012t/a、SS 0.010t/a、NH3-N0.001t/a、TP0.00016t/a。生活废水经厂区现有化粪池（2m3）处理后，定期清运，不外排。 评价要求：化粪池池底、池壁要好水泥硬化、防渗防漏工作，避免污染地下水。生活污水经以上措施处理后，不会对项目周围地表水环境产生影响。 （三）噪声环境影响分析 3.1 源强分析 项目噪声源主要为制钉机、抛光机就等各类设备运行时产生的机械噪声，源强在70-100dB（A）之间，设备仅在昼间工作。评价建议选用低噪声设备、基础减振、室内安装等降噪措施后，其噪声源强在50-60dB(A)之间。 项目噪声污染源源强见表34。 表34 项目噪声污染源源强一览表 序号; 设备名称; 噪声值dB（A）; 控制措施; 治理后源强 （dB（A））. 1; 制钉机; 70-100; 基础减振、厂房隔声; 55. 2; 抛光机; 70-90; 基础减振、厂房隔声; 51. 3.2 预测模式 点声源影响预测公式： L(r)=L(r0)20lg(r/r0)-ΔL 多源叠加公式： L=10lg(100.1Li) 式中：L(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； L(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，m； r0——源强外1m处； L——总等效A声级值，dB(A)； Li——第i个声源的等效A声压级值，dB(A)； △L——其它各种因素引起的附加衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB(A)； n——声源数量。 3.3 预测结果 项目建成后，项目主要噪声源对各厂界贡献值预测结果见表35。 表35 噪声预测结果表 单位：dB(A) 项目预测点; 距厂界的距离; 贡献值dB(A); 背景值dB(A); 预测值（dB(A)）; 执行标准; 达标情况. 东厂界; 1; 56.5; 55.7; - 59.1; （GB12348-2008）2类标准：（昼间≤60dB(A)）; 达标. 南厂界; - 1; 56.5; 55.6; - 59.1; 达标. 西厂界; 20; 38.5; 55.5; - 55.6; 达标. 北厂界; 1; 56.5; 56.3; - 59.4; 达标. 注：本项目夜间不进行生产。 由上表可见，通过减振基础、车间隔声及距离衰减后，项目建设各厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准［昼间≤60dB（A）]的要求。 （四）固体废物环境影响分析 本项目固废为生活垃圾、生产废物（一般固体废物）。 （1）生活垃圾 本项目新增职工人数为5人，生活垃圾以0.5kg/（p.d）计，则生活垃圾产生量为0.625t/a，厂内收集后运至垃圾中转站集中处理；不会对周围环境产生影响。 （2）一般固体废物 ①废铁丝、废圆钉 项目制钉过程会产生少量的废铁丝、废圆钉，根据建设单位提供资料，废铁丝、废圆钉产生量为17.5t/a，经收集后出售。 ②废锯末、废氧化铁屑 项目抛光工序会产生一定量的废锯末和圆钉表面抛光掉的废氧化铁屑，根据建设单位提供资料，废锯末、废氧化铁屑产生量为2.5t/a。收集的废氧化铁屑、废锯末分别存储于铁桶内，铁桶暂存于一般固废暂存场所（建筑面积10m2），铁桶容积为100L，共5个铁桶，废氧化铁屑、废锯末平均每月出售一次，铁桶容积能够满足项目所需。 ③袋式除尘器收集的粉尘 根据工程分析，袋式除尘器收集的粉尘量为2.058t/a，收集后定期出售。 本项目一般固依托现有工程一般固废暂存场所（建筑面积10m2），其按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求进行建设：储存区的地面防渗，储存区防风、防晒、防雨等。 综上所述，本项目对各种固体废弃物通过分类、妥善处理后，可以综合利用，不会产生二次污染。 （五）土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》HJ964-2018污染影响型，本项目属于附录A中，制造业--金属制品业中的其它，属于III类项目；根据项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤50hm2），本项目占地面积864m2，本项目属于小型。 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。 表36 污染型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、养老院、疗养院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标. 不敏感; 其他情况. 项目周边环境为：东侧为空厂房、南侧为门面房、西侧隔小路为空厂房、北侧为新乡县合河玉东制钉厂（根据新乡县合河乡土地利用规划图（2010-2020年），项目所在地为建设用地）。项目四周50m调查范围内无耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、养老院、疗养院等土壤环境敏感目标，属于不敏感地区。 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。 表37 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 根据本项目拟建情况，经与污染型敏感程度和污染影响型评价工作等级划分表对比分析：本项目属于不敏感地区，工程占地面积为864m2，小于50hm2，属于小型项目。经对比分析确定本项目属于Ⅲ类、小型、不敏感，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》HJ964-2018要求，本次环评可不开展土壤环境影响评价工作。 （六）地下水环境影响分析 本项目属于金属制品加工制造项目。根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 （七）扩建项目完成后全厂污染物排放 本次为扩建工程，项目完成后全厂污染物产排情况详见下表。 表38 全厂污染物排放“三本账” 单位：t/a 项目; 原有工程排放量; 本工程; 以新带老削减量; 排放增减量; 技改完成后全厂排放量. 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 粉尘; 0.158; 2.47; 2.391; 0.079; 0; 0.079; 0.237. 废水; 废水量; 0; 30; 30; 0; 0; 0; 0. 固废; 一般固废; 0; 22.058; 22.058; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0.625; 0.625; 0; 0; 0; 0. （八）选址可行性分析 本项目位于新乡县合河乡西北永康村新王线北，根据新乡县土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善图（2017年修改）及合河乡土地利用规划图（2010-2020年），本项目用地性质为建设用地，选址符合新乡县合河乡土地利用总体规划（见附图2、附图3）；根据新乡县合河乡人民政府出具的证明，本项目符合合河乡土地总体发展规划，土地利用规划和产业发展规划。项目周边环境为：东侧为空厂房、南侧为门面房、西侧隔小路为空厂房、北侧为新乡县合河玉东制钉厂。 项目周围主要环境敏感点为；北260m处的西北永康村，东北258m处的东北永康村，西南470m处的西永康村，西南480m处的南永康村，东1000m处的石村，东南1100m处的西元封村，东南2250m处的东元封村，东北2000m处的西河村，东北1945m处的北陈庄村，西北1980m处的安村，西南1800m处的楼村。距离本项目最近的地表水体为西1270m处的共产主义渠。 项目抛光过程产生的废气经集气罩收集后经袋式除尘器处理，尾气经15m排气筒排放；废水经化粪池处理后定期清运，不外排；噪声经采取降噪措施后能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；固体废物均得到妥善处置。对周围环境的影响可以接受。 终上所述，项目营运期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后污染物均得到合理的处置，对周围环境及敏感点的影响可以接受，故从环保角度出发，评价认为项目选址可行。 （九）环境管理与监测计划 为了执行国家有关环境保护的法律、法规，做好本工程区域的环境保护工作，业主单位应设置环保管理部门，配合相关工作人员，负责组织、协调和监督工程区的环境保护工作，加强与环保部门的联系。 本工程环境管理部门应做好以下工作： （1）加强对员工环保意识的教育和环保宣传，尽量提高人们的环保意识。 （2）加强环境卫生管理，及时清运厂区内的固体废物和生活垃圾，杜绝破坏周边环境及对环境有不良后果的行为发生。 （3）环保负责人员应加强工程范围内的绿化管理工作和环保工作。定期对环保设施进行检查和维护，保证高效、正常运行。安排专人对各项环保措施进行设施及各污染物的处置情况进行监督管理。 表39 监测计划一览表 序号; 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频次. 1; 废气; 颗粒物; 排气筒排放口（有组织）; 1次/季. 颗粒物; 厂界四周（无组织）. 2; 噪声; Leq（A）; 四周厂界外1m; 1次/季. （十）环保投资估算 本项目总投资为20万元，其中环保投资为3万元，占总投资的15%。环保投资估算表见下表40。 表40 本项目环保投资估算一览表 类别; 污染源; 治理措施; 投资（万元）. 废气; 抛光过程（有组织）; 新增集气罩及管道，利用现有工程袋式除尘器及15m高排气筒; 0.5. 抛光过程（无组织）; 密闭抛光车间、生产车间，车间地面上的粉尘及时用吸尘器清理，并洒水降尘；厂区道路应进行硬化，裸露土地全部绿化; 1. 废水; 生活污水; 化粪池（有效容积2m3）; 利用现有. 噪声; 生产设备; 生产车间密闭隔音，设备设置减振基础; 0.5. 固体废物; 废铁丝、废圆钉、废锯末、废氧化铁屑、袋式除尘器收集的粉尘; 铁桶（100L）5个 及现有一般固废场所（建筑面积10m2）; 0.5. 生活垃圾; 垃圾桶若干; /. 根据环境管理要求，安装用电量监控系统; 0.5. 合 计; 3. （十一）环保验收 本项目环保验收内容见表40。 表40 环保验收“三同时”一览表 序号; 污染 类别; 治理内容; 环保设施; 验收内容; 执行标准. 1; 废气; 粉尘（有组织）; 集气罩+袋式除尘器（利用现有）+15m排气筒; 集气罩1个 袋式除尘器1台 15m排气筒1根; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（有组织排放浓度限值120mg/m3，排放速率限值3.5kg/h）. 粉尘（无组织）; 密闭抛光车间、生产车间，车间地面上的粉尘及时用吸尘器清理，并洒水降尘；厂区道路应进行硬化，裸露土地全部绿化; 密闭抛光车间、生产车间；车间地面上的粉尘及时用吸尘器清理，并洒水降尘；厂区道路应进行硬化，裸露土地全部绿化; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2中颗粒物无组织排放监控点浓度限值1.0mg/m3. 2; 废水; 生活污水; 化粪池; 化粪池1座（容积2m3）; /. 3; 噪声; 机械运行噪声; 生产车间密闭隔音，设备设置减振基础; 生产车间密闭隔音，设备设置减振基础; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4; 固废; 废铁丝、废圆钉、废锯末、废氧化铁屑、袋式除尘器收集的粉尘; 铁桶（200L）5个 一般固废场所（建筑面积10m2）; 铁桶（200L）5个 一般固废场所（建筑面积10m2）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单. 生活垃圾; 垃圾桶; 垃圾桶若干; /. 5; 其他; 其他; 用电量监控系统; 用电量监控系统; 《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统化的通知》新环【2019】154号文要求进行.

建设项目运营期拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 抛光过程 （有组织） | 粉尘 | 集气罩收集后采用袋式除 尘器治理，尾气经15m排 气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2中 颗粒物最高允许排放浓度 为120mg/m3，最高允许排放 速率为3.5kg/h |
|  | 抛光过程 （无组织） | 粉尘 | 密闭车间；车间地面上的粉尘 及时用吸尘器清理，并洒水降 尘；厂区道路应进行硬化， 裸露土地全部绿化 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2 中颗粒物无组织排放监控点浓度限值1.0mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS NH3-N TP | 经化粪池处理后通过厂内 化粪池处理后，定期清运不 外排 | 可 行 |
| 固 体 废 物 | 制钉过程 | 废铁丝、废圆钉 | 收集后出售 | 合理处置 |
|  | 抛光过程 | 废锯末、废氧化铁屑 | 经收集后储存于铁通内，定期出售 | 合理处置 |
|  | 袋式除尘器 | 粉尘 | 收集后出售 | 合理处置 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后由当地环卫部门统一处理 | 合理处置 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是制钉机、抛光机等相关生产设备运行时产生的噪声，经采取隔声降噪措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可另附页） 项目运营期各污染物得到有效处理，不会对生态造成明显的影响，项目实施后，随着绿化措 施的实施，区域生物量损失将得到一定补偿，同时起到美化环境、降噪降尘的作用。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目符合国家产业政策要求 新乡县汇鑫建材有限责任公司拟投资20万元，在新乡县合河乡西北永康村新王线北建设年新增1000吨圆钉项目。经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类项目，符合国家产业政策。本项目已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码：2019-410721-33-03-036860。 2、项目选址 本项目位于新乡县合河乡西北永康村新王线北，根据新乡县土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善图（2017年修改）及合河乡土地利用规划图（2010-2020年），本项目用地性质为建设用地，选址符合新乡县合河乡土地利用总体规划（见附图2、附图3）；根据新乡县合河乡人民政府出具的证明，本项目符合合河乡土地总体发展规划，土地利用规划和产业发展规划。项目周边环境为：东侧为空厂房、南侧为门面房、西侧隔小路为空厂房、北侧为新乡县合河玉东制钉厂。项目周围主要环境敏感点为；北260m处的西北永康村，东北258m处的东北永康村，西南470m处的西永康村，西南480m处的南永康村，东1000m处的石村，东南1100m处的西元封村，东南2250m处的东元封村，东北2000m处的西河村，东北1945m处的北陈庄村，西北1980m处的安村，西南1800m处的楼村。距离本项目最近的地表水体为西1270m处的共产主义渠。 项目抛光过程产生的废气经集气罩收集后经袋式除尘器处理，尾气经15m排气筒排放；废水经化粪池处理后定期清运，不外排；噪声经采取降噪措施后能达标排放；固体废物均得到妥善处置。对周围环境的影响可以接受。 终上所述，项目营运期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后污染物均得到合理的处置，对周围环境及敏感点的影响可以接受，故从环保角度出发，评价认为项目选址可行。 3、项目营运过程中产生的各项污染物均采取了有效的处置措施，可以满足相应的排放标准要求 （1）大气环境影响分析 项目抛光过程产生的粉尘经集气罩收集后，采用袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒排放，经治理后粉尘有组织排放量为0.042t/a，排放速率为0.042kg/h，排放浓度为14mg/m3，粉尘的排放速率和排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（15m高排气筒：颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h）的要求。 本项目无组织粉尘厂界最大落地浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3的要求。经治理后对周边大气环境的影响可以接受。 （2）水环境影响分析 扩建项目废水主要为生活污水。 职工产生的生活污水的产生量为30m3/a，经厂内现有化粪池处理后，定期清运不外排。经以上处理措施后不会对周边水环境产生影响。 （3）声环境影响分析 本项目噪声主要来自于设备运行，采取设备安装减振基础、厂房隔声等措施后，项目各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （4）固体废物对环境影响分析 本项目固体废物主要为职工生活垃圾，制钉过程产生的废铁丝、废圆钉；抛光过程产生的废锯末、废氧化铁屑及袋式除尘器收集的粉尘。职工生活垃圾产生量为0.625t/a，经厂内垃圾桶收集后，定期由环卫部门统一处理；废铁丝、废圆钉产生量为15t/a，收集后出售；废锯末、废氧化铁屑产生量为2.5t/a，收集后暂存于铁桶内，定期出售；袋式除尘器收集的粉尘量为2.058t/a，收集后出售。 （5）环保投资 本项目总投资为20万元，其中环保投资为2.5万元，约占总投资的12.5%。建设单位应落实环保资金投资到位，确保做到各项污染物达标排放。 4、总量控制 本项目不涉及总量控制指标。 5、卫生防护距离 本项目颗粒物无组织排放无超标点，不需设置大气环境防护距离；项目卫生防护距离为50m，经现场踏勘，本项目卫生防护距离范围内均为企业等，无环境敏感点，能满足卫生防护距离的要求。 二、建议 （1）认真落实各项污染防治措施，建设项目应严格执行环保“三同时”管理制度，确保投资及时到位； （2）加强对设备的维护保养，要求合理布置车间内的高噪声设备，并采取基础减震处理； （3）建议加强清洁生产管理，提高工人的熟练程度，在项目投产运行后各生产环节尽量做到节约资源，降低消耗，减少污染。 三、环评总结论 新乡县汇鑫建材有限责任公司拟投资20万元，建设年新增1000吨圆钉项目，项目建设符合国家产业政策；选址符合本项目符合合河乡土地总体发展规划，土地利用规划和产业发展规划；项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善安置，对周围环境的影响可以接受，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。 新乡市译洋环境技术有限公司

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 新乡县土地利用总体规划图 附图3 合河乡土地利用总体规划图 附图4 项目平面布置图 附图5 项目周边环境示意图 附图6 项目周边敏感点图 附图7 项目卫生防护距离图 附图8 现场照片 附件1 委托书 附件2 发改委备案 附件3 土地证明 附件4 现有工程环评批复 附件5 验收意见 附件6 大气环境自查表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。