建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工200万个精品纸盒项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡县创品纸制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 庞桂灵410722198910077383 |  |  |  |  |  | 联系人 | 陈振生 |
| 通讯地址 | 河南省新乡市新乡县七里营镇胡韦线与107国道交叉口河南印海智谷工业园A6号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13271567110 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 | 453700 |
| 建设地点 | 河南省新乡市新乡县七里营镇胡韦线与107国道交叉口河南印海智谷工业园A6号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 新乡经济技术集聚区管理委员会 |  |  | 项目代码 |  | 2019-410721-22-03-042898 |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2035木制容器制造 C2231纸和纸板容器制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 1096.88 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 50 | 其中：环保投资(万元) |  | 20 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 40% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2020年2月 |  |  |  |  |
| 一、项目由来 新乡县创品纸制品有限公司拟投资50万元，于河南省新乡市新乡县七里营镇胡韦线与107国道交叉口河南印海智谷工业园A6号（新乡经济技术产业集聚区），建设年加工200万个精品纸盒项目。本项目为租用邹梦阳个人印海智谷印刷包装产业园A6厂房一座（租赁协议见附件5），共计3层，占地面积1096.88平方米，建筑面积3290.64平方米。根据现场勘查，本项目现状为空厂房，未购进设备，不涉及未批先建。 根据新乡经济技术产业集聚区用地规划图（附图2），项目用地属于工业用地，项目符合新乡经济技术产业集聚区用地规划；根据新乡经济技术产业集聚区产业布局规划图（附图3），项目位于产业集聚区内“纸制品印刷包装产业园”，符合集聚区产业布局规划的要求。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》及2018年修改单规定（生态环境部第1号令），本项目木质包装盒属于“九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业”，第24条“锯材、木片加工、木制品制造”，不涉及“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”，属“其他”类，应编制环境影响报告表；本项目纸质包装盒属于“十一、造纸及纸制品业”，第29条“纸制品制造”，不涉及“有化学处理工艺的”，属“其他”类，应填报环境影响登记表；综上所述，本项目应编制环境影响报告表。 受新乡县创品纸制品有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响评价报告表。 二、工程内容及规模 1、项目地理位置及周围概况 本项目位于河南省新乡市新乡县七里营镇胡韦线与107国道交叉口河南印海智谷工业园A6号。项目中心坐标：东经113°47'37.90"，北纬35°5'32.16"。项目东侧为河南哈罗生物科技有限公司，南侧为河南彩之源印务有限公司，西侧为空地，北侧为河南广印标签有限公司。项目周围敏感点为：东北侧870m处为大张庄村，北侧1410m处为府庄村，西北侧1850m处为大赵庄村，南侧755m处为西高村。距离本项目最近的地表水体为北侧约2.58km处的东孟姜女河。项目周围环境概况见图1。 图1 项目周围环境概况 2、项目概况 本项目的基本概况见表1。 表1 项目基本情况一览表 序号; 项目; 建设内容. 1; 项目名称; 年加工200万个精品纸盒项目. 2; 建设性质; 新建. 3; 所属行业; C2035木制容器制造；C2231纸和纸板容器制造. 4; 建设地点; 河南省新乡市新乡县七里营镇胡韦线与107国道交叉口河南印海智谷工业园A6号. 5; 建设单位; 新乡县创品纸制品有限公司. 6; 总投资; 50万元. 7; 占地面积; 1096.88平方米. 8; 建筑面积; 3290.64平方米. 9; 定员与工作制度; 20人，单班制（8小时），年工作日200天. 3、建设规模及内容 项目为租赁新乡县印海智谷包装产业园内A6号标准化厂房（共三层），目前该厂房已建成，本项目相关设备尚未购进。项目占地面积1096.88平方米，建筑面积3290.64平方米。经过现场勘查，本项目拟用厂房为空厂房，设备未安装，不涉及未批先建，现场照片如图2。 图2 项目现状图 本项目主要工程组成见表2。 表2 项目组成一览表 序号; 建筑物名称; 建筑规模; 备注. 主体工程; 生产车间 （一层）; 建筑面积1096.88m2; 现有厂房. 辅助工程; 仓库（二层）; 建筑面积1096.88m2; 现有厂房. 办公（三层）; 办公室，建筑面积1096.88m2; 现有厂房. 公用工程; 供水; 由印海智谷包装产业园供水管网提供; /. 供电; 七里营镇供电所供电; /. 排水; 经印海智谷包装产业园污水管网收集后排入新乡市贾屯污水处理厂进行处理; /. 环保工程; 废气治理; 覆膜机设单独密闭空间，负压集气，废气经1套“UV 光氧化催化+活性炭吸附”装置处理后15m高排气筒排放。; 新建. 废水治理; 生活污水经化粪池处理后，经污水管网排入新乡市贾屯污水处理厂进行处理。; 新建. 噪声治理; 基础减振、距离衰减、厂房隔声等降噪措施。; 新建. 固废治理; 危险废物暂存间一处（建筑面积5m2）。; 新建. 一般固废场所一处（建筑面积10m2），垃圾箱若干。; 新建. 4、项目产品方案 项目产品方案如下表所示。 表3 项目产品方案一览表 序号; 名称; 年产量. 1; 纸质包装盒; 180万个. 2; 木质包装盒; 20万个. 5、原辅材料与能源消耗量 表4 项目原辅材料及动力消耗情况一览表 序号; 名称; 用量; 备注. 1; 灰板纸; 150t/a; 用作纸箱包装外部面纸（外购）. 2; 铜版纸; 10t/a; 用作纸箱包装外部面纸（外购）. 3; 瓦楞纸板; 200t/a; 用作纸箱包装内部（外购）. 4; 铝箔纸; 0.1t/a; 用于烫金. 5; PED天窗胶片; 3t/a; 用作纸箱包装天窗贴窗(外购). 6; 木板; 50t/a; 外协件，不进行加工，只进行表面粘贴、组装. 7; 玉米淀粉胶; 10t/a; 本剂是以玉米淀粉为主要原材料，添加硼砂、氢氧化钠辅料的玉米淀粉粘盒剂。. 8; 预涂膜; 100t/a; 用于面纸覆膜. 9; 水性封口胶; 0.05t/a; 用于纸箱、纸盒粘贴. 10; 自来水; 120m3/a; 印海智谷包装产业园供水管网提供. 11; 电; 15万kw•h/a; 新乡县七里营镇变电所提供. 玉米淀粉胶：以玉米淀粉为主要原料，添加氢氧化钠、焦锑酸钾、硼砂等辅料组成的玉米淀粉粘合剂。主要用于纸箱、瓦楞纸板等行业。 水性封口胶：水性封口胶也叫搭口胶、封边胶等，用于各种包装合边口与底口等封边粘接。该胶绿色环保无毒害，无污染，废胶初粘力强、干燥时间快、粘接强度大，粘接后性能稳定不爆口、不发脆、能耐高低温等。 6、主要生产设备设施 本项目主要设备见表5。 表5 本项目主要设备设施一览表 序号; 名称; 型号; 数量（台）; 备注. 1; 自动多用途立式覆膜机; FL-1100; 1; 用于面纸覆膜. 2; 自动裱纸机; YB-1300E; 1; 用于瓦楞对裱. 3; 自动模切压痕机; WY-1300; 2; 用于瓦楞模切. 4; 烫金机; TYMB930; 1; 用于烫金. 5; 平压压痕切线机; ML-1200; 1; 用于纸板切割. 6; 全自动糊盒机; 1200AC; 1; 用于粘贴纸箱. 7; 自动贴窗机; TC-1100A; 1; 用于纸箱天窗贴窗. 8; 钉箱机; DZX-1200; 2; 用于订纸箱. 7、政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目产业政策相符性分析见下表所示。 表6 项目与产业政策相符性对比分析一览表 一、生产工艺相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目生产工艺不涉及鼓励类、限制类及淘汰类，符合国家产业政策。. 二、生产设备相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 溶剂型即涂覆膜机、承印物无法降解和回收的各类覆膜机；. 本项目; 本项目采用预涂膜，不属于溶剂型，承印物为纸，可回收利用，符合国家产业政策。. 三、产品相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目产品为包装盒，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，符合国家产业政策。. 由上表可知，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）中的鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类，符合国家相关产业政策。该项目已取得备案证明，项目代码为2019-410721-22-03-042898，备案证明见附件2。 8、项目建设内容与备案相符性分析 项目建设内容与备案相符性分析一览表如下所示。 表7 项目建设内容与备案相符性分析一览表 项目; 建设内容; 备案内容; 是否符合. 项目名称; 年加工200万个精品纸盒项目; 年加工200万个精品纸盒项目; 符合. 建设单位; 新乡县创品纸制品有限公司; 新乡县创品纸制品有限公司; 符合. 建设地点; 河南省新乡市新乡县七里营镇胡韦线与107国道交叉口河南印海智谷工业园A6号; 河南省新乡市新乡县七里营镇胡韦线与107国道交叉口河南印海智谷工业园A6号; 符合. 主要设备; 自动模切压痕机、平压压痕切线机、订箱机、全自动糊盒机、裱纸机、覆膜机、贴窗机; 自动模切压痕机、平压压痕切线机、订箱机、全自动糊盒机、裱纸机、覆膜机、贴窗机、烫金机; 细化. 生产工艺; 面纸→覆膜、瓦楞→对裱→模切→粘贴→成品; 面纸→覆膜（烫金）、瓦楞→对裱→模切→粘贴→成品；木板—粘贴—组装—成品; 细化. 9、与相关文件相符性分析 （1） 本项目与新环【2015】342号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环［2015］342号（以下简称《通知》）对照分析见表8。 表8 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 项目位于河南省新乡市新乡县七里营镇胡韦线与107国道交叉口河南印海智谷工业园A6号，位于新乡经济技术产业集聚区内; 属于. 限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止 开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 辉县市白泉风景名胜区. 辉县市白云寺森林公园. 辉县市关山国家地质公园. 新乡市集中水源地保护区; 第四水厂井群; 一级保护区：南边西曹和东曹村北以为界，北边以2#井和11#连线向北150m为界，东边以22#井向东150m为界，西边以12-1#井西150m为界围成的区域； 二级保护区：南边西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以为界，北边以西石碑和董事碑村南及高村和西贾城村北为界，东边以21#桥为界，西边以敦留店村西为界围成的区域; 本项目距离第四水厂井群二级保护区8km; 不在保护区范围内. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目为包装盒制造项目; 本项目不在工业项目分类内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目位于新乡市新乡县七里营镇印海智谷印刷包装产业园; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目 分类; 查无相关条目; 本项目为包装盒制造项目; 不在分类名录中. 由上表可知，本项目厂址位于河南省新乡市新乡县七里营镇胡韦线与107国道交叉口河南印海智谷工业园A6号，选址位于新乡经济技术产业集聚区内，属于新乡市主体功能区的重点开发区域，属于分类准入政策中的工业准入优先区。本项目与工业准入优先区的环境准入政策要求相符性分析见表9。 表9 项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比 结果. （一）工业准入优先区; 功能区范围：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区; 项目位于新乡经济技术产业集聚区印海智谷印刷包装产业园; 属于工业准入优先区. 环境准入政策： 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 3.下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 4.放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 5.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 1、本项目不在豁免名录内。 2、本项目应编制环境影响报告表。 3、本项目为包装盒制造项目，不在《工业项目分类清单》中。 4、本项目所在集聚区规划环评已通过审查。 5、本项目为包装盒制造项目，不属于《水污染防治重点单元》区域内的：煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《大气污染防治重点单元》区域内：燃煤火电项目，煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《重金属污染防控单元》防控区域内：涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目; 符合环境准入条件. 由表9可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 （2）本项目与新环【2016】174号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环【2016】174号）对照分析见表10。 表10 项目与《通知》的对照分析表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比 结果. 重点治理行业; 重点治理化工、表面涂装、包装印刷行业。; 本项目为包装行业; 本项目属于重点治理行业. 包装印刷行业治理标准及要求; 注重源头污染预防。推广使用中国环境标志产品认证的环保型油墨、胶粘剂，禁止使用不符合环保要求的油墨、胶粘剂。; 本项目不进行印刷，所用胶为玉米淀粉胶及水性封口胶，为环保胶。; 符合. 加强工艺废气逸散控制。产生VOCs废气的工艺线应尽可能设置于密闭工作间内，集中排风并导入VOCs控制设备进行处理。无法设置密闭工作间的生产线，VOCs排放工段应设置集气罩、排风管道组成的排气系统。使用溶剂型油墨的单张印刷应避免无组织排放，利用车间换气系统的收集废气；轮转印刷应在所有VOCs排放点设立废气收集装置；使用溶剂型胶粘剂的复合过程应密闭干燥段，在工艺线上安装废气收集设施。; 本项目覆膜工序产生的有机废气采用密闭空间，负压收集后采用UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放。; 符合. 开展工艺废气治理。根据印刷行业废气组成、浓度、风量等参数选择适宜的技术，对车间有机废气进行净化处理。 （1）在油墨、胶黏剂稀释、印刷、覆膜、烘干等工段建立密闭式负压废气收集系统，并与生产过程同步运行，确保含VOCs废气收集率不低于95%，并配套建设废气治理设施，VOCs总净化率不低于90%。 （2）对高浓度、溶剂种类单一的有机废气，如出版物凹版印刷、软包装复合工艺排放的甲苯、乙酸乙酯溶剂废气，采取吸附法进行回收利用；对高浓度但难以回收利用的有机废气，采取热力燃烧法；对于低浓度、大风量的印刷废气，采用吸附浓缩－蓄热燃烧或吸附浓缩－催化燃烧法，并可视成分、规模和环境敏感性等情况，选用吸附法、吸收法或生物法。 （3）烘干车间必须安装吸附装置对有机溶剂进行回收。清洗用溶剂应进行回收。; （1）本项目覆膜机车间内设密闭空间，并负压收集废气，项目风机风量为2000m3/h，废气收集率达到95%，采用UV光氧催化+活性炭吸附装置处理有机废气，处理装置与生产过程同步运行，VOCs总净化率不低于90%。 （2）项目不涉及出版物凹版印刷、软包装复合工艺。 （3）项目不设烘干车间。; 符合. 重点行业VOCs污染治理总体要求; 对于1000ppm以下的低浓度VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩－燃烧技术处理，也可采用低温等离子体技术或生物处理技术等净化处理后达标排放。有组织废气的总净化效率原则上不低于75%。; 本项目产生的有机废气浓度为31.3mg/m3，属于低浓度VOCs废气，可采用UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，总净化效率≥90%。; 符合. 由表10可知，本项目建设与《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环【2016】174号）的要求总体相符合，挥发性有机物排放达到合理处置。 （3）与《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》新环攻坚办〔2019〕74号对照分析 本项目与《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》新环攻坚办〔2019〕74号对照分析见表11。 表11 项目与（新环攻坚办〔2019〕74号）对照分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 33、开展VOCS专项治理; 结合第二次污染源普查，对全市所有VOCs排放的工业企业逐企建立清单台账。2019年6月底前，全市工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。12月底前，城市建成区全面淘汰开启式干洗机。; 本项目预计2020年1月建成投产，根据评价要求及企业设计方案，项目生产过程产生VOCs的覆膜工序采用密闭空间负压集气，废气采用UV光氧催化+活性炭吸附装置进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。; 符合. 43、加快构建工业企业全方位监控体系; （3）开展VOCs排放监控。构建工业企业VOCs排放监控体系，依据《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法（HJ1013-2018）》，制定VOCs在线监控设备安装、运行、比对及联网技术规范；将包装印刷、工业涂装、化工等VOCs 排放重点企业纳入重点排污单位名录，12月底前，安装VOCs排放自动监控设备并与环保部门联网，实现现代煤化工等行业泄漏检测与修复（LDAR）相关无组织排放数据与环保监管部门共享，基本实现重点涉VOCs企业排放监控全覆盖。; 评价要求项目建设单位根据该方案的要求安装VOCs在线监控设备，并与环保部门联网。; 符合. （4）项目与《新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）》相符性分析 表12 项目与新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 坚决打赢蓝天保卫战第9条：严格环境准入门槛。 禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏的项目。其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施。其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。; 1、本项目属于包装行业，不属于限制行业。 2、项目采用玉米淀粉胶，水性粘合胶，不用于溶剂型胶黏项目。覆膜工序采用预涂膜，为环保覆膜工艺，产生有机废气采用UV光氧催化+活性炭吸附装置进行净化处理。 3、项目所在地属于新乡经济技术产业集聚区，能够满足环境准入门槛。 4、项目不属于大宗物料运输项目，可以采用公路运输。; 符合要求. 坚决打赢蓝天保卫战第20条：加快工业源VOCs治理。 坚持源头减排、过程控制、末端治理和强化管理相结合的综合防治原则，深入开展工业VOCs治理。对VOCs 废气末端处理工艺进行提升改造，鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高VOCs治理效率。低温等离子体技术、光催化技术仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。加强无组织废气排放控制，含VOCs物料的储存、输送、投料、卸料，涉及VOCs物料的生产及含VOCs产品分装等过程应密闭操作。推广使用低（无）VOCs含量的绿色原辅材料和低（无）VOCs排放的生产工艺、设备，加强无组织废气收集，优化烘干技术，配套建设末端治理措施，实现VOCs全过程控制。加强源头控制。大力推广使用水性、大豆基、能量固化等低（无）VOCs含量的油墨和低（无）VOCs含量的胶粘剂、清洗剂、润版液、洗车水、涂布液。到 2019 年底前，低（无）VOCs含量绿色原辅材料替代比例不低于60%。在纸制品包装、塑料软包装等领域，推广使用柔印等低（无）VOCs排放的印刷工艺。在塑料软包装领域，推广应用无溶剂、水性胶等环境友好型复合技术，2019年底前，替代比例大于60%。加强废气收集与处理。对油墨、胶粘剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境密闭负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上。对转运、储存等环节，采取密闭措施，减少无组织排放。在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放。收集的废气要采取吸附回收、吸附燃烧等高效治理设施，确保稳定达标排放。; 1、本项目主要采用玉米淀粉胶，水性封口胶，为环保胶。覆膜采用预涂膜，覆膜工序均设置密闭空间，负压集气，收集产生的VOCs废气。 2、覆膜工序产生的废气经密闭空间，负压收集，收集效率可以达到95%，废气经光氧催化处理+活性炭吸附装置处理，由15m排气筒排放，处理效率可达到90%以上，能够确保稳定达标排放。; 符合要求. 坚决打赢蓝天保卫战第24条：严格实施施工扬尘。 积极推行绿色施工，建立健全工扬尘常态化长效管理机制，建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频监控、管理人员到位、经报备批准后方可开工。严格落实新建和在建建筑、市政、拆除、公路、水利等各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”，城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆两个禁止”。; 项目租赁现有厂房进行建设，施工期主要为设备的安装以及电路改造，不涉及施工扬尘。; 符合要求. （5）项目与《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬大气污染综合治理攻坚行动方案》（以下简称秋冬大气攻坚行动方案）的相符性分析 表13 项目与秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 第9条：加强扬尘综合治理。 严格施工和道路扬尘监管。2018 年10月底前，各城市建立施工工地动态管理清单。建筑工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。; 本项目购买现有厂房生产建设，施工期主要为设备安装及电路改造，不涉及施工扬尘。; 符合要求. 第20条：加强源头控制。 禁止新改扩建涉高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等生产和使用的项目。; 本项目采用玉米淀粉胶，水性封口胶，不涉及高VOCs含量溶剂型胶粘剂等生产和使用的项目。; 符合要求. 第21条：强化VOCs无组织排放管控。 VOCs物料应储存于密闭储罐或密闭容器中，并采用密闭管道或密闭容器输送。含VOCs废水的输送系统在安全许可条件下，应采取与环境空气隔离的措施；含 VOCs废水处理设施应加盖密闭，排气至 VOCs 处理设施。; 项目玉米淀粉胶，水性封口胶等原料均密闭放置，项目不涉及含VOCs的废水产生。; 符合要求. （6）项目与《河南省2019年挥发性有机物治理方案》相符性分析 表14 项目与河南省2019年挥发性有机物治理方案相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. - 推进印刷行业综合整治。 推广使用柔版印刷、胶版印刷等低排放印刷方式。对油墨、胶黏剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上，在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放，收集的废气要采取回收、焚烧等末端治理措施进行净化处理，确保稳定达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV 光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。; 1、本项目为包装行业，不进行印刷。覆膜工序采用密闭空间，负压收集产生的废气，有机废气收集效率可以达到95%。 2、收集的废气属低浓度废气，拟采取UV光催化氧化+活性炭吸附技术组合工艺进行处理。; 符合要求. （6）项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）相符性分析 表15 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 7.2 含 VOCs 产品的使用过程 7.2.1 VOCs 质量占比大于等于10%的含 VOCs 产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 1、本项目为包装行业，不进行印刷。覆膜工序采用密闭空间，负压收集产生的废气，有机废气收集效率可以达到95%。 2、收集的废气属低浓度废气，拟采取UV光催化氧化+活性炭吸附技术组合工艺进行处理。; 符合要求. 10、项目与《新乡经济技术产业集聚区发展规划（2015-2025）》相符性分析 （1）规划范围与规划期限 根据《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2015-2025）》可知，本次规划分为北、中、南三个区。总规划总面积为19.9平方公里。具体规划范围如下： ①北区规划范围——东至新乡市文化路南延段、南以青龙路为界、西至新乡县消防大队西墙，北到新荷铁路南侧规划路，总面积3.71平方公里。 ②中区规划范围——西至胡韦线，北以七里营镇南环路为界，东北至县商务中心东侧，东南至青年路，南至二支排，规划面积13.03平方公里。 ③南区规划范围——东以壮年路南延段为界，南至胡韦线，西至胡韦线、大赵庄村，北至府庄村南，规划面积3.16平方公里。 规划期限为2015年—2025年，分为近期和远期。近期期限为2015—2020年；远期期限为2021—2025年。 （2）产业定位 ①总体定位 新乡经济技术产业集聚区具有竞争活力的产业集聚高地，以化工、医药、装备制造产业为主导的综合性产业聚集区和现代化城市功能服务区。 ②产业选择 本次集聚区规划主导产业为装备制造、医药及化工，重点培育智能装备产业集群、医药产业集群、化工产业集群，同时培育现代纸制品印刷包装、家用电器和现代服务业产业集群。 （3） 空间布局结构 规划结构概括为“四轴、三区、多园”。 “四轴”是指沿产业集聚区南北向的胡韦线、大成路两条道路轴线，沿二支排规划的二支排路空间联系轴以及青龙路道路轴线； “三区”是指产业集聚区的南区、中区和北区； “多园” 是指北区的化工产业园区，中区的装备制造产业园和医药产业园、南区的纸制品产业园和装备制造产业园等多个园区。 （4）基础设施建设情况 ①供水 依托新乡县水厂供水，新乡县水厂规划水源近期以黄河水和地下水作为水源，远期逐步关闭地下水源，以南水北调水及黄河水作为水源。目前采用水源为地下水，黄河水作为应急备用水源。 ②排水规划方案 根据规划方案污染源预测，规划期末集聚区预计污水产生量约为8.96万m3/d，规划全部进入新乡市贾屯污水处理厂。 ③供热工程规划 根据集聚区规划，集聚区总需热量308.41MW，依托新乡县县城集中供热设施。鉴于新乡县县城尚未实施城市集中供热，该规划将整个供热区域划分为五个供热分区：供热A区、供热B区、供热C区、供热D区、供热E区五个供热分区。各分区供热热源规划以区内现有大型热源企业供热锅炉提供。 ④燃气工程规划 结合新乡县新县城总体规划，在东孟姜女河和青龙路交叉口规划一处天燃气调压站作为集聚区的气源，在中央大道敷设主干管，向人民胜利渠以西地区供气；另外，新奥燃气公司由东干道经青龙路敷设主干管向人民胜利渠以东地区供气，作为集聚区的第二个气源。 （5）规划相符性分析 本项目与园区环境准入条件相符性对比见表16~表18。 表16 本项目与园区环境准入条件对比情况一览表 类别; 项目准入条件; 本项目情况; 对比结果. 产业政策; 鼓励引进的项目和优先发展行业; ① 集聚区已按照主导产业及辅助产业对各园区功能布局进行合理布局，企业入驻应按照产业政策要求优先入驻与主导产业相符的产业，鼓励入驻《产业结构调整指导目录》鼓励类项目。 ② 鼓励中水回用项目、污水深度治理等基础设施、资源综合利用项目入驻集聚区。 ③ 鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区。 ④ 鼓励园区内符合产业定位的现有企业对产品进行提升，延长产业链条。 ⑤ 以化工、医药、装备制造作为主导产业。其中化工产业重点依托现有企业河南心连心化肥有限公司发展，支持现有心连心企业的升级改造，重点发展以现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链；医药产业重点发展方向以中药饮片加工及中药配方颗粒制剂、中成药及中药制剂、生物技术药物、生物制剂、卫生材料及医药用品制造等为重点，同时，支持华星药业在发酵原料药方面加快技术改造步伐，推进原料药向产业链下游延伸；装备制造业主要以振动机械、石化及煤化装备、家电设备为主。 ⑥允许入驻符合集聚区产业定位及产业类别的医药、装备制造以及煤化工的下游企业，符合集聚区循环经济发展产业链上下游产业的补链项目。; 本项目属新建包装项目，选址位于集聚区规划的纸制品印刷包装产业园，与园区功能布局相符。; 相符. 限制或禁止入驻项目; ① 原则上仅允许入驻符合集聚区产业定位，且项目选址须符合集聚区产业布局及用地性质的项目。 ② 按照国家相关产业政策，严禁淘汰和限制类工业企业入园。 ③ 建议化工园区发展方向立足于河南心连心化肥有限公司退城入园项目和该公司自身产业链的发展项目，控制其用地（包括三类工业用地）和产业发展规模。 ④ 建议化工园区重点发展以河南心连心化肥有限公司现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链；同时，禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目，升级改造项目、符合条件的退城入园项目入驻园区不得增加区域燃煤总量，且合成氨和甲醇产能应进行等量置换。建议化工园区合成氨和甲醇年总产能控制为200万吨。 ⑤ 禁止建设或使用《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》明令淘汰的生产工艺或设备。; 本项目选址符合集聚区产业布局及用地性质；本项目不属于严禁淘汰和限制类。; 不属于. 生产规模和工艺装备水平; （1）入区企业建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； （2）在生产工艺、技术水平、装备规格上，要求入区项目达到国内行业领先水平、或具备国际先进水平。; 本项目在包装盒生产工艺技术水平和设备上要求入区项目达到国内行业先进清洁生产水平。; 相符. 清洁生产水平; （1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免集聚区大规模建设造成的不良辐射效应，诱使国家明令禁止项目在集聚区周边出现； （2）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业先进水平； （3）按照循环经济发展之路，评价建议能够与集聚区定位发展产业形成良好循环经济链条的项目可优先入园。; 本项目原料和产品为环境友好型的项目，单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标达到国内同类行业先进水平。; 相符. 污染物排放总量控制; - 新建项目的污染物排放指标必须满足区域总量要求； - 禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目； （3）新建项目的大气污染物处理达到相关行业标准或大气污染物综合排放标准后方可排放，水污染物排放应达到相关行业标准或水污染物综合排放标准后才能进入集聚区污水处理厂。; 本项目污染物排放指标满足区域总量要求；不属于环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目；废气废水均能达标排放。; 相符. 土地利用; （1）入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求； （2）入园项目用地必须符合集聚区土地利用规划要求； （3）入园项目必须符合园区产业布局要求。; 本项目投资满足《河南省工业项目建设用地控制指标》要求；用地符合集聚区土地利用规划要求；项目符合园区产业布局要求。; 相符. 表17 集聚区产业发展正面清单（优先发展项目）一览表 序号; 要求; 行业; 优先发展内容. 1; 符合集聚区产业定位，符合国家政策，不属于淘汰类和限制类工艺，能耗少、污染物产生量小; 化工; 重点依托现有企业河南心连心化肥有限公司发展，支持现有心连心企业的升级改造，重点发展以现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链. 2; 医药; 中药饮片加工及中药配方颗粒制剂项目. 现代中药、中药制剂项目. 医药产业中成品复配、混装、灌装及封装类项目. 卫生材料及医药用品制造项目. 3; 装备制造; 以振动机械制造、石化煤化工设备制造、家电设备制造为主. 表18 集聚区产业发展负面清单（禁止和限制发展项目）一览表 序号; 要求; 行业; 禁止和限制发展内容. 1; 不符合集聚区产业定位，不符合国家政策，属于淘汰和产品，能耗大、污染物产生量大，产业规模达不到要求及国家限制发展行业; 化工; 禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目；同时升级 改造项目、符合条件的退城入园项目，入驻园区不得增加区域燃 煤总量，且合成氨和甲醇产能应进行等量置换，不得新增区域合成氨和甲醇产能，建议化工园区合成氨和甲醇年总产能控 制为 200 万吨. 禁止新建或扩建以天然气为原料生产甲醇及甲醇生产下游产品；禁止以天然气代煤制甲醇项目。. 禁止焦化行业炼焦和煤焦油加工项目入驻。. 限制新建、扩建以天然气为原料的合成氨项目。. 其它行业政策禁止或限制发展的化工项目。. 2; 医药; 禁止发展化学合成制药企业（单纯分装、复配除外）. 禁止新建、单纯扩建生物发酵制药项目（单纯分装、复配以及现有企业升级改造项目除外）。. 禁止农药类项目. 3; 装备制造; 禁止建设独立电镀项目. 4; 纸制品印刷包装; 禁止造纸制浆、油墨生产（单纯分装、复配除外）项目入驻。. 5; 其他; 禁止发展不符合产业定位的制革、化纤浆粕、黑色冶金、焦化、 独立电镀、皂素、金属冶炼等不符合园区产业定位且污染较重 的项目. 由表16可知，本项目为包装项目，位于产业集聚区的纸制品印刷包装产业园（产业布局图见附图3），符合该园区的产业布局要求。同时对照表17和表18，本项目不属于产业集聚区优先发展项目，亦不属于禁止和限制发展项目，为允许类项目，故本项目符合新乡经济技术产业集聚区的环境准入条件。 综上所述，本项目符合新乡经济技术产业集聚区总体发展规划。 11、项目与印海智谷印刷包装产业园园区环境保护准入要求一致性分析 《河南印海智谷实业有限公司印海智谷印刷包装产业园项目环境影响报告书》由河南蓝森环保科技有限公司编制完成，2015年7月20日经新乡县环境保护局批复，批复文号为：新环便开字（2015）04号。本项目与印海智谷印刷包装产业园园区环境保护准入要求一致性分析一览表见表18。 表19 本项目与包装产业园园区环境准入条件对比情况一览表 类别; 包装产业园环境保护准入要求; 本项目; 一致性. 1; 入驻项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，且应满足区域总量控制要求；严禁入驻《产业结构调整指导目录（2011年修正本）》、《外商投资产业指导目录（2007年修正本）》中限制、淘汰类的建设项目，禁止入驻采用落后生产工艺或生产设备的建设项目，禁止入驻采用燃煤锅炉等的建设项目。; 本项目属新建包装盒制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正），项目不属于限制类和淘汰类。; 一致. 2; 鼓励符合园区功能定位的相关包装印刷等二类工业用地项目，轻污染项目优先入驻。禁止入驻与项目区产业定位及产业布局存在项目制约印刷的企业。; 本项目为包装盒制造项目，符合园区的功能定位，且项目用地规划为二类工业。; 一致. 3; 入驻项目应采用国际、 国内先进水平的清洁生产工艺和技术， 禁止入驻清洁生产水平达不到国内一般水平的项目； 按照循环经济发展之路， 能够形成良好循环经济链条的项目优先入驻。; 本项目各项清洁生产指标可以满足清洁生产水平要求， 达到了国内清洁生产先进水平。; 一致. 4; 限制高耗能、 高污染的建设项目， 特别是水污染严重的项目。; 本项目不属于高耗能、 高污染项目。; 一致. 5; 在园区污水管网与贾屯污水处理厂接通之前，禁止进驻有生产废水产生的企业，生活污水经化粪池收集后定期清运； 待污水管网与污水处理厂接通后， 污水经预处理满足污水综合排放标准（GB8978-96）和贾屯污水处理厂收水要求（若涉及行业排放标准， 应满足行业排放标准） 后， 排入贾屯污水处理厂进一步处理。; 本项目不产生生产废水； 项目生活污水经园区化 粪池处理后满足贾屯污水处理厂进水水质要求，经市政管网排入贾屯污水处理厂。; 一致. 由表19可知，本项目符合《河南印海智谷实业有限公司印海智谷印刷包装产业园项目环境影响报告书》的园区环境保护准入要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目位于新乡经济技术产业集聚区规划的南区、107国道与胡韦线交叉口的印海智谷包装产业园内，属于新乡经济技术产业集聚区规划的南区内，符合国家产业政策、园区产业布局、土地利用规划等要求。《河南印海智谷实业有限公司印海智谷印刷包装产业园项目环境影响报告书》于2015年7月20日经新乡县环境保护局批复，批复文号为：新环便开字（2015）04号。河南印海智谷实业有限公司投资130000万元（一期投资3.4亿元、二期投资9.6亿元），其中环保投资750万元，在新乡经济技术产业集聚区107国道与胡韦线交叉口，建设印海智谷印刷包装产业园项目，项目规划总占地面积为 293334.8m2（合440 亩），总建筑面积为472269m2，项目分二期建设，一期位于规划范围内西南，用地面积143334m2（合215亩），总建筑面积 179572m2，主要建设标准化厂房及配套设施等，二期为规划范围内其余部分，用地面积 150000.8m2（合225 亩），总建筑面积292697m2，主要建设标准化厂房及配套公寓、商业等，主要为入住的印刷、包装、物流等企业使用，截止目前，该园区一期工程已建成商业及标准化厂房15座。 本项目属于新建项目，通过租赁新乡县印海智谷包装产业园内A6号标准化厂房进行生产，经现场踏勘，目前，该厂房已建成，设备尚未购进，不存在原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 项目位于河南省新乡市新乡县七里营镇胡韦线与107国道交叉口河南印海智谷工业园A6号，地理位置详见附图1。 2、地形地貌 新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。 3、气候、气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，历年极端最高气温42.1℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.3m/s。 4、地表水 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河、大沙河等，西孟姜女河是卫河的支流，属于排涝河道，境内长12km，流域面积134.18km2。该河在上游接纳了大量的生产、生活废水，能排除五年一遇的涝水，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 5、地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 6、自然资源 新乡市自然资源丰富。已发现和开采矿藏20余种，其中，水泥灰岩和煤炭储量分别达到100亿吨和84亿吨。南水北调、西气东输工程穿境而过，获嘉县地下煤层气储量丰富。主要矿产资源为非金属建筑材料泥灰岩、白垩土、石灰岩。其储量大，质量好，此外有铁、铜、铝、重晶石、白云岩、煤等。新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。根据现场调查，项目评价范围内未发现有珍稀动植物。 7、土壤状况 全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。0~8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15~20t/m2，项目所在地未有重大断层。 8、动植物概况 新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。 根据现场勘查，项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和 《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 9、饮用水水源保护规划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》豫政办（2007）125号文，与新乡县有关的水源地保护区为四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井)。 四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井)一级保护区范围：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级保护区范围：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。 本项目距离四水厂地下水饮用水源保护区边界最近距离为8km，不在四水厂地下水饮用水源的保护区范围内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境保护局发布《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表20 区域空气质量现状评价表 单位:(μg/m3) 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 1.50; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 1.74; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 0.32; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 1.23; 超标. CO; 第95百分位浓度; 1300; 4000; 0.33; 达标. O3; 第90百分位浓度; 117; 160; 0.73; 达标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5和NO2均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2018年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%；SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2%；O3第90百分位浓度同比上升5微克/立方米，升幅4.5%，CO第95百分位浓度同比下降0.1微克/立方米，降幅7.1%。优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，去年同期，优、良天数173天，优、良天数比例47.4%，同比优、良天数增加4天，上升4.4个百分点。 目前新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 本项目严格按照新乡市正在实施的《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等文件的相关要求进行建设，项目运行过程中产生的废气经治理后能够达标排放，因此，项目的投产运行不会对区域大气环境质量产生影响。 2、水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为北侧约2.58km处的东孟姜女河，本项目无生产废水产生，企业生活污水经化粪池处理后排入贾屯污水处理厂，贾屯污水处理厂出水最终进入东孟姜女河。东孟姜女河水体功能类别为V类，根据新乡市环境监测站对东孟姜女河南环桥断面2019年5月周报监测数据见表21。 表21 地表水现状监测与评价 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 22.25-26.01; 0.37-2.61; 0.179-0.216. 断面标准; 40; 2; 0.4. 达标情况; 达标; 不达标; 达标. 由上表可知，NH3-N浓度出现超标情况，COD、TP能够满足断面标准要求，超标原因可能是东孟姜女河接纳大量的生活污水和工业废水导致其水质超标。目前新乡市正在推进实施《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号），《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》（新政办[2018]28号）、《河南省2019年水污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019]31号）和《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》将进一步改善新乡市水环境质量。本项目不外排生产废水，项目外排废水主要为生活污水，经化粪池处理后经管网进入新乡市贾屯污水处理厂进一步处理。因此本项目废水对周边地表水环境影响较小。 3、声环境质量现状 根据环境噪声划分规定，建设项目所在地属3类区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求。根据2019年9月29日-30日两天的现场实测，项目四周厂界噪声监测值见表22。 表22 项目四厂界噪声实测结果一览表 单位：dB(A) 监测方位; 2019年9月29日; 2019年9月30日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 54.6; 46.2; 54.2; 46.6. 南厂界; 52.1; 44.4; 52.7; 44.0. 西厂界; 53.6; 45.3; 53.1; 45.8. 北厂界; 50.7; 44.7; 51.3; 43.5. 标准限值; 65; 55; 65; 55. 由上表可知，项目所在区域声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 4、生态环境现状 本项目区域生态系统以农业生态系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米、花生等，生态环境较好。无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文 化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目周围环境保护目标及其距离见下表23。 表23 本项目周围环境保护目标及其距离 保护类别; 环境保护目标; 方位; 距离; 保护级别. 大气环境; 西高村; 南; 755m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 大张庄村; 东北; 870m. 府庄村; 北; 1410m. 大赵庄村; 西北; 1850m. 声环境; 厂界四周; /; /; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准. 水环境; 东孟姜女河; 北; 2580m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 表24 环境质量标准 环境要素; 标准名称及级(类)别; 项 目; 标 准 限 值. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类; pH; 6-9. COD; 40mg/L. BOD5; 10mg/L. NH3-N; 2mg/L. TP; 0.4mg/L. 地下水; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类; 总硬度; 600mg/L. 高锰酸盐指数; 3mg/L. 总大肠菌群; 3.0个/L. 氨氮; 0.2mg/L. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; TSP; 年平均：200μg/m³； 日平均：300μg/m³. PM10; 年平均：70μg/m³； 日平均：150μg/m³；. PM2.5; 年平均：35μg/m³； 日平均：75μg/m³；. SO2; 年平均：60μg/m³； 日平均：150μg/m³； 1h平均：500μg/m³；. NO2; 年平均：40μg/m³； 日平均：80μg/m³； 1h平均：200μg/m³；. 《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值; 非甲烷总烃; 1h平均：2.0mg/m³. 声环境; 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）3类; 噪声; 昼; 65dB(A). 夜; 55dB(A). 土壤环境; 本项目所在区域为建设用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（实行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准; pH; /. 砷; 60. 镉; 65. 六价铬; 5.7. 铜; 18000. 铅; 800. 汞; 38. 镍; 900. 四氯化碳; 2.8. 氯仿; 0.9. 氯甲烷; 37. 1，1-二氯乙烷; 9. 1，2-二氯乙烷; 5. 1，1-二氯乙烯; 66. 顺-1，2-二氯乙烯; 596. 反-1，2-二氯乙烯; 54. 二氯甲烷; 616. 1，2-二氯丙烷; 5. 1，1，1，2-四氯乙烷; 10. 1，1，2，2-四氯乙烷; 6.8. 四氯乙烯; 53. 1，1，1-三氯乙烷; 840. 1，1，2-三氯乙烷; 2.8. 三氯乙烯; 2.8. 1，2，3-三氯丙烷; 0.5. 氯乙烯; 0.43. 苯; 4. 氯苯; 270. 1，2-二氯苯; 560. 1，4-二氯苯; 5.6. 乙苯; 28. 苯乙烯; 1290. 甲苯; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; 570. 邻二甲苯; 640. 硝基苯; 76. 苯胺; 260. 2-氯酚; 2256. 苯并［a］蒽; 15. 苯并［a］芘; 1.5. 苯并［b］荧蒽; 15. 苯并［k］荧蒽; 151. 䓛; 1293. 二苯［a，h］蒽; 1.5. 茚并［1，2，3-cd］芘; 15. 萘; 70. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表25 污染物排放控制标准 污染类型; 标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 非甲烷总烃; 有组织：120mg/m3，10kg/h（15m高排气筒）；无组织：4.0mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号），其他行业建议值; 有组织：80mg/m3； 无组织：厂界处浓度2.0mg/m3 车间边界处4.0mg/m3，建议去除效率70%. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）; 企业厂区内VOCs 无组织排放监控点浓度:6mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 污染物浓度限值：COD≤500mg/L、SS≤400mg/L. 《新乡市贾屯污水处理厂收水标准》 污染物浓度限值：COD≤450mg/L、NH3-N≤35mg/L、SS≤350mg/L、TP≤4mg/L。. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 噪声; 3类：昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB (A). 固废; 《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单. |
| 总 量 控 制 指 标 准 | 建议大气污染总量控制指标为SO2 0t/a，NOx 0t/a，挥发性有机物0.0075t/a（有组织排放0.005t/a，无组织排放0.0025t/a）。 水污染物总量控制指标为建议COD、NH3-N、TP总量控制指标为：COD：0.0038t/a、NH3-N：0.0002t/a、TP：0.00004t/a。 |

建设项目工程分析

施工期工程分析 经现场踏勘，本项目利用现有车间及场地进行生产建设，不需要新建其他构筑物，施工期主要为厂房内部装修、设备的安装及电路改造，工程量较小，故不再对项目进行施工期环境影响评价。 营运期工程分析 一、工艺流程简述 本项目产品主要为纸质包装盒、木质包装盒产品，年产量为200万个。 （一）纸质包装盒生产工艺 项目纸质包装盒具体的工艺流程及产污环节图见图3。 粘贴 瓦楞纸 G 面纸、塑料膜 覆膜 烫金 对裱 模切 钉箱 成品 S # 图3 纸质包装盒生产工艺及产污环节图 项目工艺流程描述如下： （1）覆膜 项目自身不设印刷工序，外购已经印刷好的纸品（面纸包括灰板纸、铜版纸）作为生产原料，根据客户需要，部分纸品进厂后，首先需进行覆膜处理，采用全自动覆膜机作为生产设备，本项目采用预涂膜，将纸品表面覆上一层塑料薄膜，预涂膜可选择亮面或哑面的，可保护纸张不褪色，增强美化效果。项目覆膜过程产生少量的覆膜废气，主要为有机废气，项目拟将覆膜机设单独密闭空间，覆膜废气负压收集，引入一套“光催化氧化+活性炭”废气处理装置处理后，由15米高排气筒排放。 产污环节：覆膜废气、设备噪声 （2）烫金，学名电化铝烫印，是一种不用油墨的特种印刷工艺，它是借助一定的压力与温度，运用装在烫印机上的模版，使面纸和烫印箔在短时间内互相受压，将电化铝按烫印模版的图文转印到被烫面纸的表面。项目原辅料电化铝实际上是在薄膜片上涂布脱离层、成像层、模压镭射图案，经真空镀铝再涂布胶层，最后通过成品复卷而制成的。电化铝性质比较稳定，在烫金工况下产生的废气极其微小，本次评价不再对其进行分析。 产污环节：设备噪声 （3）裱纸：将面纸与瓦楞纸通过自动裱纸机自动贴合在一起，本项目裱纸机采用玉米淀粉胶黏合在一起。玉米淀粉胶主要成份为玉米淀粉，添加氢氧化钠、焦锑酸钾、硼砂等辅料组成的玉米淀粉粘合剂。粘合的过程为物理粘贴，不需要加热，裱纸过程无有机废气产生。 产污环节：设备噪声 （4）模切：用模切刀根据产品设计要求的图样组合成模切版，在压力的作用下，将纸品轧切成所需形状或切痕。压痕工艺则是利用压线刀或压线模，通过压力的作用在析料上压出线痕，或利用滚线轮在板料上滚出线痕，以便纸板能按预定的位置进行弯折成型。 产污环节：边角料、设备噪声 - 粘贴/钉箱：将水性封口胶加入糊盒机内，将模切后纸品通过上糊盒进行粘贴成型，粘盒采用水性胶，无挥发性有机物产生。钉箱为通过订箱机将模切后纸品通过钉箱机钉制成型。粘贴/订箱过程会有噪声产生。 产污环节：设备噪声 成型后检验，检验合格者打包即为成品。 （二）木质包装盒生产工艺 粘贴 成品 木板、铜板纸 组装成型 图4 木质包装盒生产工艺图 工艺流程描述如下： 将外购已分切、加工好的木板在上糊机上将铜板纸粘贴到木板的表面，粘贴后在组装成型机上组装即为成品。本工序粘贴采用玉米淀粉胶，不产生有机废气。 二、主要污染工序： 表25 主要污染工序一览表 污染因素; 产污环节; 污染物种类; 治理措施. 废气; 覆膜过程; 非甲烷总烃; 密闭空间负压收集后采用UV光氧催化+活性炭装置处理，尾气经15m排气筒有组织排放. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP; 生活废水经化粪池处理后，通过园区污水管网，进入新乡市贾屯污水处理厂. 噪声; 生产过程; 噪声; 减振、厂房隔音、距离衰减. 固废; 模切、检验、打包过程; 废纸边角料、残次品、废包装材料; 收集后出售. 废气治理; 废UV灯管、废活性炭、废光触媒板（含二氧化钛催化剂）; 委托有资质单位处理. 粘贴过程; 废胶桶. 职工生活; 生活垃圾; 交由环卫部门统一处置.

项目工程主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类别 | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 覆膜过程 |  | 有组织非甲烷总烃 | 31.3mg/m3，0.05t/a | 3.1mg/m3，0.005t/a |
|  |  |  | 无组织非甲烷总烃 | 0.0025t/a | 0.0025t/a |
| 水污染物 | 生活污水96m3/a |  | COD | 300mg/L，0.0288t/a | 40mg/L，0.0038t/a |
|  |  |  | SS | 250mg/L，0.024t/a | 10mg/L，0.001t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0024t/a | 2mg/L，0.0002t/a |
|  |  |  | TP | 4mg/L，0.0004t/a | 0.4mg/L，0.00004t/a |
| 固体废物 | - 职工生活 |  | 生活垃圾 | 2t/a | 交由环卫部门处理 |
|  | - 生产过程及环保设备维护 | - 一般固废 | 废纸边角料 | 0.16t/a | 分类收集后外售 |
|  |  |  | 残次品 | 0.16t/a |  |
|  |  |  | 废包装材料 | 0.1t/a |  |
|  |  | - 危险 - 废物 | 废 UV 灯管 | 0.01t/a | 分区存放于危废暂存间内（15m2，具有防雨、防渗、防溢流功能），定期委托有资质的单位安全处置。 |
|  |  |  | 废光触媒板 | 0.003t/次 |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 0.058t/a |  |
|  |  |  | 废胶桶 | 0.05t/a |  |
| 噪声 | 主要为机械设备作业噪声，噪声源强在65~75dB(A)之间，采取厂房隔声、减振基础等措施。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目用地为工业用地，项目所在区域主要为人工生态系统，生态结构单一，周围500m范围内未发现珍贵植物和野生保护动物，项目利用现有厂房建设，不新增占地及土建施工，不会破坏植被，不新增水土流失，对周边生态环境影响可以接受。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 经现场踏勘，本项目购买现有闲置车间及场地进行生产建设，不需要新建其他构筑物，施工期主要为厂房内部装修、设备的安装及电路改造，工程量较小，本次评价不再对施工期环境影响进行分析。

营运期环境影响分析： 本项目运营期间对环境的主要影响表现在废气、废水、噪声、固体废物等方面。具体分析如下： 一、大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为覆膜过程中产生的挥发性有机废气。 1、项目废气源强分析 （1）有机废气产生情况 本项目覆膜过程中会产生会产生有机废气，经查阅《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中未加控制的塑料生产排放因子可知，本项目覆膜过程产生的 VOCs 的排放系数为 0.525kg/t，本项目预涂膜使用量为100t/a，因此VOCs产生量为52.5kg/a，VOCs 经分别集气罩收集后通过 UV 光氧设备+活性炭处理后通过 1 根 15m 高排气筒排放。 （2）有机废气收集及处理措施 评价要求：本项目厂房内部合理分区，覆膜设备设单独密闭操作间进行负压收集废气，集气效率可达到95%。项目配套的风机风量至少为2000m3/h。 项目有机废气产生量统计如下表： 表26 项目有机废气产生量汇总情况一览表 项目; 产生量（t/a）; 收集措施; 收集效率（%）; 有组织产生量（t/a）; 无组织产生量（t/a）. 覆膜过程; 0.0525; 集气罩; 95; 0.05; 0.0025. 根据《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）等文件要求，需要对生产过程中的有机废气（非甲烷总烃）进行处理。非甲烷总烃常见的净化方法有冷凝吸附回收法、催化燃烧法、吸附法、低温等离子法及光氧催化法等，以上技术的处理工艺适用范围及优缺点详见下表。 表27 各种治理方法对比一览表 治理 方法; 原理; 适用范围; 优点; 缺点. 冷凝吸附回收法; 通过将有机废气冷凝，还原成液态，将废气由气相转换成液相，将收集到的VOCs回收利用。; 适用于5000ppm以上的高浓度VOCs废气处理。; 净化效率高，有效节约生产原料。; 设备成本较高，运行费用昂贵，仅适用于处理高浓度有回收价值的有机废气。. 催化燃烧法; 通过吸附技术将有机废气收集浓缩，然后通过焚烧处理，将有机废气净化排放。; 该处理技术适用1000ppm~5000ppm的中等浓度VOCs废气处理。; 净化效率高，处理较为彻底，处理后可以对燃烧热量回收利用。; 设备成本高，运行费用高，能耗高，不适用于较低浓度的有机废气处理。. 吸附法; 利用吸附剂的吸附功能使有机废气由气相转移至固相; 适用于低浓度、大风量废气，对醇类、脂肪类效果较明显，但处理湿度大的废气效果不好。; 净化效率很高，可以处理多组分有机废气。; 吸附剂须经常更换，更换吸附剂不易监管；运行费用高；吸附剂再生困难；多与其他方法联合使用. 光氧催化法; 采用高能特效光波管，裂解及氧化有机气体分子链，改变物质结构，将高分子污染物质裂解氧化为低分子无害物质，如CO2和H2O等。对于含苯类和醛类废气，附加TiO2催化氧化模块，彻底净化废气成分; 本技术适合较低浓度（1000ppm）的有机废气，能处理苯、苯乙烯、小分子酯类、含氧烃、环氧烃、醇类等多种混合气体。; 净化效果彻底，无二次污染，安全性高，使用寿命长，运行较稳定。; 催化剂较为昂贵，运行费用稍高于低温等离子。. 低温等离子体法; 低温等离子体是继固、液、气之后的物质第四态，当外加电压达到气体的着火电压时，气体分子被击穿，产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的一种准中性气体（即高能量的活性基团）。放电过程中电子温度很高，重粒子温度很低，整个体系呈现低温状态。废气中的污染物质与等离子体中这些具有较高能量的活性基团发生反应，最终转化为CO2和H2O等物质，从而达到净化废气的目的; 适合低浓度大风量的废气净化，正常运行情况下处理效率可达60%~90%左右，能处理多种组分的混合气体。; 废气浓度及湿度较低情况下，可长期正常工作。运行费用低，净化技术可靠，无二次污染。; 一次性投资稍高，不适合处理高浓度有机废气，遇到高温气体有爆炸危险。. 本项目有机废气的产生浓度较低，有机废气的主要成分为含氧烃类等小分子有机物（以非甲烷总烃计），产生浓度小于1000ppm，综上比较可知光氧催化法能耗较小，运行稳定，无二次污染，能够有效的处理上述有机废气，吸附法处理效率较高。评价建议：生产设备设单独密闭车间，产生废气经负压收集通过1套“UV光氧催化+活性炭吸附”净化生产过程中产生的废气，处理后经1根15m高排气筒排放。 图5 光氧催化技术处理有机废气原理图 光氧催化装置配备有催化模块、紫外灯管、引风系统以及电柜控制系统且工作原理主要是通过紫外灯管产生臭氧将有机废气氧化，从而达到净化废气的目的。项目灯管数量较多，使用寿命较长，在日常维护管理规范的情况下，该套处理装置能够稳定连续运行，可保证有机废气得到有效处理，保证废气连续稳定达标排放可行。 项目有机废气采用“UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”净化处理，最终通过15m高排气筒排放。项目UV光氧催化装置的处理效率可达到75%，活性炭吸附箱的处理效率可达到60%，则环保设施总处理效率约为90%。据此计算，本项目排气筒非甲烷总烃排放量为0.005t/a。 废气 活性炭装置 UV光氧催化装置 15米高排气筒 覆膜机1台 图5 有机废气治理工艺流程图 （3）项目废气排放情况 # 综合以上分析，项目废气产排情况见下表： # 表28 项目废气产排情况一览表 污染源; 污染物名称; 产生情况; 拟采取的处理方式; 排放情况; 排放方式 及去向. 浓度mg/m3; 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 速率kg/h. 覆膜工序; 非甲烷总烃; 31.3; 0.05; 0.0625; 集气罩+UV光氧催化装置+活性炭吸附箱; 3.1; 0.005; 0.0063; 15m高排气筒排放. /; 0.0025; 0.0031; 车间密闭; /; 0.0025; 0.0031; 无组织排放. 根据上表所示，项目覆膜机等工作时间为4h/d，年运行200天，则项目非甲烷总烃产生浓 度为31.3mg/m3；产生速率为0.0625kg/h，经处理后，非甲烷总烃的排放量为0.005t/a（0.0063kg/h），排放浓度为3.1mg/m3。排放速率和排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（非甲烷总烃排放浓度120mg/m3，15m高排气筒排放速率10kg/h）以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）文中“其他行业”有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度限值80mg/m3。 2、 环境空气影响预测及评价 （1）预测因子和评价标准 结合工程分析和污染物产排特点，本次评价选取非甲烷总烃作为预测因子。预测因子和评价标准见下表29。 表29 评价因子和评价标准表 预测因子; 标准值/（mg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. （2）估算模型参数 本次大气预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018中的规定，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表。 表30 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.1. 最低环境温度/℃; -21.3. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/ º; /. （3）污染源调查 根据企业车间平面布置情况，项目污染源参数见表31、表32。 表31 点源参数表 排气筒编号; 所在 工序; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数（h）; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 非甲烷总烃. P1; 覆膜工序; 15; 0.3; 7.9; 25; 800; 连续; 0.0063. 表32 面源参数表 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数（h）; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 非甲烷总烃. 41; 22; 60; 4.5; 800; 连续; 0.0031. （4）预测结果分析 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN预测本项目废气排放对周围大气环境的影响，点源、面源预测结果见下表。 表33 AERSCREEN估算模型计算结果一览表 排放方式; 污染源; 污染物; 下风向质量浓度Cmax（μg/m3）; 占标率Pi（%）; 出现距离（m）; 标准值Coi*（μg/m3）. 点源; 覆膜机; 非甲烷总烃; 0.71; 0.04; 62; 2000. 面源; 生产车间; 8.02; 0.4; 25. 由上表结果看出：本项目大气污染源排放的污染物经估算模式预测，非甲烷总烃最大落地浓度值以及占标率分别为8.02μg/m3和0.4%。非甲烷总烃最大落地浓度远小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）限值要求（2000μg/m3）。本项目非甲烷总烃无组织排放各厂界浓度及最大浓度贡献值均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放浓度限值4.0mg/m3的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中，厂界处2.0mg/m3的要求。 （5）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价分级依据，见下表。 表34 大气评价工作分级依据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 由表5-9结果看出，本项目Pmax最大值出现为面源排放的非甲烷总烃，Pmax值为0.4%，Cmax值为8.02μg/m3。因此，本项目大气评价等级应为三级，因此不再进行进一步预测与评价。 （6）项目废气污染物排放量核算 本项目废气污染物排放量核算见下表： 表35 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; P1; 非甲烷总烃; 3.1; 0.005; 0.005. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.005. 表36 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污环节; 污染物; 主要防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度（mg/m3）. 1; 生产车间; 覆膜工序; 非甲烷总烃; 车间密闭; 豫环攻坚办〔2017〕162 号文; 2.0; 0.0025. 无组织排放合计; 非甲烷总烃; 0.10055. 表37 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.0075. （7）大气环境防护距离的确定 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》HJ2.2-2018规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 由表33可知，项目无组织排放的非甲烷总烃最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（无组织排放浓度限值4.0mg/m3）及豫环攻坚办〔2017〕162号中厂界浓度限值2.0mg/m3的要求，同时本项目无组织排放源下风向落地浓度均满足环境质量浓度标准，因此，确定本项目不需设置大气防护距离。 （8）卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，对无组织排放源与居住区之间设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； Cm——标准浓度限值（mg/m3）； L——所需卫生防护距离（m）； R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积（m2）计算r=(S/π)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数（无因次），从GB/T-13201-91中查取。 - 根据GB/T13201-91的规定（卫生防护距离在100m以内，级差为50m；超过100m但小于1000m时，级差为100m；超过1000m以上时，级差为200m。）将卫生防护距离的计算结果取整。 - 本次评价选取非甲烷总烃计算卫生防护距离，计算结果见表38。 表38 卫生防护距离计算参数及结果一览表 面源名称; 污染物; 排放量; 面源面积; 计算结果; 防护距离; 类别. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.0031kg/h; 902m2; 3.660; 50; 卫生防护距离. 根据上表可知，项目生产厂房应设置50m卫生防护距离，卫生防护距离范围为项目厂房外东、南、西、北各50m，在卫生防护距离范围内均为印海智谷包装产业园内相关企业，无学校、村庄等敏感点（卫生防护距离包络图见附图6）。因此，项目无组织排放的废气对周边环境影响可以接受。 二、水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 （1）项目废水分析 本项目生产过程不外排废水，项目外排废水主要为职工生活产生的生活污水。本项目劳动定员20人，年生产200天，生活废水经化粪池处理后经管网排入新乡市贾屯污水处理厂。 （2）项目废水排放情况 本项目生活污水产生量约为0.48m3/d（96m3/a），废水中各污染物浓度分别为COD 300mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 4mg/L，污染物产生量分别为COD 0.0288t/a、SS 0.024t/a、NH3-N 0.0024t/a、TP 0.0004t/a。生活废水经厂区化粪池（5m3）处理后，排入污水管网，最后进入新乡市贾屯污水处理厂进一步处理。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）评价等级确定，间按排放建设项目评价等级为三级B。 项目生活污水经厂区化粪池处理后的污染物浓度为COD250mg/L，SS200mg/L，NH3-N20mg/L，TP3mg/L。处理后的水质能够满足新乡市贾屯污水处理厂的收水标准（COD：450mg/L、SS：350mg/L、NH3-N：35mg/L、TP：4.0mg/L）。 新乡市贾屯污水处理厂的出水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准：COD40mg/L、SS10mg/L、NH3-N2mg/L、TP0.4mg/L，按出水水质计算，项目废水经污水处理厂处理后最终排入外环境的COD：0.0038t/a、NH3-N：0.0002t/a、TP：0.00004t/a。建议COD、NH3-N、TP总量控制指标为：COD：0.0038t/a、NH3-N：0.0002t/a、TP：0.00004t/a。 （3） 项目废水排入新乡市贾屯污水处理厂的可行性分析 新乡市贾屯污水处理厂位于新乡市静泉路以南、和平大道以西，设计污水处理能力30万立方米/日（一期15万立方米/日已建成运行），占地面积24.5公顷。新乡市贾屯污水处理厂收水范围跨越了新乡县和新乡市区两个行政区，主要为赵定排渠以南的新乡市高新技术开发区（即新乡经济技术产业集聚区）、东南区（含高新区）和新乡县东部排水分区、纸制品工业园区、朗公庙镇，本项目属于新乡经济技术产业集聚区，属于新乡市贾屯污水处理厂的收水范围，目前印海智谷包装产业园出水管道已与污水管网接通。项目生活污水排放量共96m3/a，经化粪池处理后进入新乡市贾屯污水处理厂进行深度处理，不会对污水处理厂的运行造成冲击，故本项目生活污水进入新乡市贾屯污水处理厂可行。 评价要求：化粪池池底、池壁要做好水泥硬化、防渗防漏工作，避免污染地下水。生活污水经以上措施处理后，不会对项目周围地表水环境质量产生影响。 （4）本项目污染物排放信息 a、废水类别、污染物及污染治理设施信息 表39 废水类别、污染物及污染治理设施信息 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、SS、TP、NH3-N; 排入污水管网; 间接排放; H1; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. b、废水间接排放口基本情况 表40 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物; 排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 113°47'37.02"; 35° 5'31.62"; 96m3/a; 污水管网; 间接排放，流量不稳定; 上、下班时间; 贾屯污水处理厂; COD; 40. NH3-N; 2. TP; 0.4. c、废水污染物排放执行标准表 表41 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; COD; 贾屯污水处理厂收水标准; 400. 2; SS; 350. 3; NH3-N; 35. 4; TP; 4. d、废水污染物排放信息表 表42 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（kg/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 250; 0.12; 0.024. 2; SS; 200; 0.096; 0.0192. 3; NH3-N; 20; 0.0096; 0.00192. 4; TP; 3; 0.00144; 0.000288. 全厂排放口合计; COD; 0.024. NH3-N; 0.00192. TP; 0.000288. 综合分析，本项目废水排放总量较小，水质简单，且能够得到妥善处理，因此对地表水环境影响较小。 地表水环境影响评价自查表件附件8。 2、地下水环境影响分析 本项目属于包装盒制造项目，分别属于木片加工及纸制品（不属于有化学处理工艺的）。根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 三、声环境影响分析 项目噪声源主要为机械设备作业噪声，噪声源强为65~75dB(A)之间，评价要求设备均布置在厂房车间内，高噪声设备加设减振基础。在上述条件下，噪声可减少约20dB(A)。项目主要噪声源强和治理措施及效果一览表见下表。 表43 主要噪声设备源强一览表 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 数量; 噪声源强dB(A); 减噪措施; 减噪后的噪声dB(A). 1; 自动多用途立式覆膜机; 1; 70; 基础减振、厂房隔声; 50. 2; 自动裱纸机; 1; 75; 基础减振、厂房隔声; 55. 3; 自动模切压痕机; 2; 70; 基础减振、厂房隔声; 50. 4; 烫金机; 1; 70; 基础减振、厂房隔声; 50. 5; 平压压痕切线机; 1; 65; 基础减振、厂房隔声; 45. 6; 全自动糊盒机; 1; 65; 基础减振、厂房隔声; 45. 7; 自动贴窗机; 1; 70; 基础减振、厂房隔声; 50. 8; 钉箱机; 2; 70; 基础减振、厂房隔声; 50. 在考虑噪声扩散衰减的情况下，声环境预测模式按点声源模式预测，预测模式如下： L=L0—20lg(r/r0) 式中 ：L—受声点的声压级，dB(A)； L0—声源源强，dB(A)； r—声源与厂界之间的距离，m； r0—距噪声源距离，取1m。 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： L=10lgi=1n100.1Li 式中：L——总声压级，dB(A)； n——噪声源数。 项目噪声预测结果见下表。 表44 产噪设备噪声对厂界影响预测分析一览表 dB（A） 项目预测点; 车间与厂界的距离（m）; 噪声贡献值（dB(A)）; 执行标准; 达标情况. 东厂界; 1; 57.5; （GB12348-2008）3类标准：（昼间≤65dB(A)）; 达标. 南厂界; 1; 57.5; 达标. 西厂界; 1; 57.5; 达标. 北厂界; 1; 57.5; 达标. 由上表可知，考虑距离衰减和厂房隔声的情况下，项目各厂界昼间噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。因此，项目噪声不会对周边声环境产生影响。 四、固体废物环境影响分析 本项目固废包括危险废物和一般固废。 危险废物主要包括：废UV灯管、废光触媒板（含二氧化钛催化剂）、废活性炭。 一般固废主要包括：生产过程产生的废纸边角料、残次品、废包装材料、职工生活垃圾。 （1）一般固废 ①废纸边角料及残次品 本项目在生产过程中会产生纸屑纸边等废纸边角料及残次品。本项目废纸边角料产生量按用纸量的0.1%计算，本项目总用纸量为360t/a。则废纸边角料产生量为0.36t/a；生产中产生不合格品约为0.1%，则残次品产生量为0.36t/a。本项目废纸边角料、残次品产生总量为0.0.72t/a，暂存于一般固废暂存间内，定期外售。本项目拟在一层厂房内部东侧设置一般固废区一处，面积10m2。 ②废包装材料 产品打包过程会产生废包装，根据建设单位提供资料，废包装产生量为0.1t/a，经收集后暂存于一般固废场所，定期出售。 ③生活垃圾 本项目厂区劳动定员共计20人，均不在厂区食宿。生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计算，则生活垃圾产生量总为10kg/d（2t/a）在厂区定点收集后，由环卫部门统一处置。 为避免本项目固体废物对周边环境造成二次污染，评价要求企业设置一般固废暂存间10m2，用于储存一般工业固体废物，并定期外售。设生活垃圾桶若干，生活垃圾交由环卫部门处理。项目建设的一般固废暂存间应具有防雨、防流失、防扬散的功能，同时满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单的相关要求。 （2）危险废物 ①废胶桶 项目废胶桶产生量约0.05t/a，属于《国家危险废物名录》（2016 版）中规定的“HW49 其他废物”中“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”集中收集后定期交有危险废物处理资质的单位进行处理。 ②废UV灯管 本项目UV光氧化催化设备中UV灯管需要定期更换，更换周期为1年，更换时产生的废UV灯管为40根，合0.01t/a，属于《国家危险废物名录》（2016版）中规定的“HW29 含汞废物”中的“900-023-29生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”。集中收集后交由有危废处理资质的单位处理。 ③废光触媒板 本项目UV光氧化催化设备中废光触媒板（含二氧化钛催化剂）在达到使用寿命即失活之后需要更换，使用寿命大约为10年，更换一次产生的废光触媒板约为 3kg。根据《国家危险废物名录》，属于《国家危险废物名录》（2016 版）中规定的“HW50 废催化剂”中，“772-007-50烟气脱硝过程产生的废钒钛系催化剂”为危险废物。本项目产生的废光触板（含二氧化钛催化剂）虽不属于烟气脱硝过程产生，但属于废钛系催化剂，同时参考欧洲、日本对废催化剂的管理要求，因此，建议企业将废光触媒板按危险废物进行管理和处置。 ④废活性炭 项目废气净化用的活性炭需定期更换，更换下来的废活性炭属于危险固废，属于《国家危险废物名录》（2016 版）中规定的废物类别为HW49“其他废物”，废物代码为900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，此部分固废集中收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。 本项目有机废气处理装置处理的有组织非甲烷总烃量为0.05t/a，根据UV光氧化催化装置（75%）和活性炭吸附装置（60%）对有机废气的分别处理效率，可计算出本项目经活性炭吸附处理的有机废气量约为0.0075t/a，活性炭有效吸附量根据吸附气体的不同，吸附量为250-400g/kg，本次评价取300g/kg，则本项目活性炭理论使用量为0.025t/a。项目活性炭一次填装量为50kg，评价建议每年更换一次活性炭，则活性炭预计消耗量为0.05t/a，废活性炭产生量约为0.058t/a。 项目生产过程中危险废物产生情况见下表。 表45 项目危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废胶桶; HW49; 900-041-49; 0.05t/a; 粘贴工序; 固态; 废胶等; 废树脂; 每天; T/In; 分区存放于危废暂存间，交由具有资质的单位处理. 2; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.01t/a; 环保处理设施; 固态; 废UV灯管; 汞; 一年; T. 3; 废光触媒板; HW50; 772-007-50; 0.003t/次; 环保处理设施; 固态; 废光触媒板; Ti; 十年; T. 4; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.058t/a; 环保处理设施; 固态; 废活性炭; 挥发有机物; 每三月; T/In. 评价要求项目设置1间危废暂存间（建筑面积5m2），用于存放项目产生的危险废物；危废暂存间设置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）规定，做出如下要求： A、危废暂存间必须按《环境保护图形标志》(GB15562－1995)的规定设置警示标志； B、危废暂存间应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； C、危险废物收集后应分装于专门的容器内，危废贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； D、危险废物暂存场地应“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）； E、针对不同种类的危险废物应选择适用的贮存容器分类、分区存放； F、基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）； G、危险废物的日常管理要求按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的有关规定执行，定期外运至有资质单位安全处置； H、制定危废管理制度、应急预案、培训计划、年度管理计划，定期进行应急演练、培训，并及时送环保局备案； I、做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 J、危险废物暂存仓库地面、裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，衬里能够覆盖危险废物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容。 K、定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施淸理更换危险废物贮存容器。 表46 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废原料桶; HW49; 900-041-49; 厂房二楼东侧; 5m2; 桶装; 0.2t; 半年. 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 塑料箱; 0.03t; 1年. 废光触媒板; HW50; 772-007-50; 塑料箱; 0.003t; 1年. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 塑料箱; 1t/a; 半年. 综上所述，项目产生的固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。 五、土壤环境影响分析 1、土壤评价等级 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》HJ964-2018污染影响型，本项目属于附录A中，制造业--造纸和纸制品中的其它，属于III类项目；根据项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤50hm2），本项目占地面积1096.88m2，本项目属于小型。 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表47。 表47 污染型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、养老院、疗养院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标. 不敏感; 其他情况. 项目位于新乡经济技术产业集聚区河南印海智谷工业园，周边50m范围内均为企业，故本项目土壤环境敏感程度为不敏感。 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表47。 表48 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 本项目的项目类别为 III 类、占地规模为小型规模、敏感程度为不敏感，由上表可知，本项目可不进行土壤环境影响评价。 六、产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类，符合国家相关产业政策。 项目符合《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环〔2015〕342号）的要求。项目已取得备案证明，项目代码为2019-410721-22-03-042898。 七、选址可行性分析 本项目位于河南省新乡市新乡县七里营镇胡韦线与107国道交叉口河南印海智谷工业园A6号，根据新乡经济技术产业集聚区用地规划图（附图2），项目用地属于工业用地，项目符合新乡经济技术产业集聚区用地规划；根据新乡经济技术产业集聚区产业布局规划图（附图3），项目位于产业集聚区内“纸制品印刷包装产业园”，符合集聚区产业布局规划的要求。项目周围供水、供电系统完善，能够满足项目生产需要。 项目废气、废水、固废等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现综合利用或合理处置，项目设置50米环境防护距离，在环境防护距离范围内无敏感点，对区域环境影响可以接受。 车间功能分区明确，物流转运顺畅，平面布置较为合理。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 八、环境管理与监测计划 为了执行国家有关环境保护的法律、法规，做好本工程区域的环境保护工作，业主单位应设置环保管理部门，配合相关工作人员，负责组织、协调和监督工程区的环境保护工作，加强与环保部门的联系。 本工程环境管理部门应做好以下工作： （1）加强对员工环保意识的教育和环保宣传，尽量提高人们的环保意识。 （2）加强环境卫生管理，及时清运厂区内的固体废物和生活垃圾，杜绝破坏周边环境及对环境有不良后果的行为发生。 （3）环保负责人员应加强工程范围内的绿化管理工作和环保工作。定期对环保设施进行检查和维护，保证高效、正常运行。安排专人对各项环保措施进行设施及各污染物的处置情况进行监督管理。 表49 监测计划一览表 序号; 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频次. 1; 废气; 非甲烷总烃; 排气筒排放口（有组织）; 1次/季. 非甲烷总烃; 厂界四周（无组织）. 2; 噪声; Leq（A）; 四周厂界外1m; 1次/季. 八、项目环保措施投资 本项目建设工程总投资50万元，其中环保投资为20万元，占工程总投资的40%。工程主要环保设施投资及验收清单如下表49。 表50 工程环保投资及设施验收一览表 污染源分类; 治理措施; 投资（万元）. 废气; 覆膜过程中产生的非甲烷总烃; 覆膜机单独密闭，负压收集，经1套“UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”处理后，经1根15m高排气筒排放（集气效率为95%，废气总净化效率为90%）; 8. 安装VOCs在线监控设备，并与环保部门联网。; 5. 废水; 生活污水; 生活污水经化粪池（容积5m3）处理后，排至新乡市贾屯污水处理厂集中处理。; 1. 噪声; 噪声设备; 厂房隔声，设备安装减振垫; 1. 固体废物; 生活垃圾; 集中收集后，定期交由环卫部门处理; 1. 一般固废; 一般固废堆存区（10m2），分类收集后外售. 危险废物; 于危废暂存间（5m2）暂存后交由具有危险废物处理资质的单位处置; 1. 其它; 用电监测系统; 用电量监控系统1套; 1. 合计; /; 20. 九、竣工验收内容 本项目环保竣工验收内容见表51。 表51 工程环保设施验收“三同时”一览表 污染源分类; 治理内容; 验收内容; 验收控制标准. 废气; 覆膜过程中产生的非甲烷总烃; 覆膜机单独密闭，负压收集，经1套“UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”处理后，经1根15m高排气筒排放（集气效率为95%，废气总净化效率为90%）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中，其他行业非甲烷总烃浓度限值. 安装VOCs在线监控设备，并与环保部门联网。; 符合《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》要求. 废水; 生活污水; 生活污水经化粪池（容积5m3）处理后，排至新乡市贾屯污水处理厂集中处理。; 新乡市贾屯污水处理厂收水标准. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599 -2001）及其2013年修改单. 一般固废; 一般固废堆存区（10m2）. 危险废物; 危废暂存间（5m2）及危废储存装置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。. 噪声; 厂房隔声，设备安装减振垫; 厂房密闭、高噪声设备设减振基础; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 其它; 用电监测系统; 用电量监控系统; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类别 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 覆膜过程 | 非甲烷总烃 | 覆膜机单独密闭，负压收集，经1套“UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”处理后，经1根15m高排气筒排放（集气效率为95%，废气总净化效率为90%） | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）中标准 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP | 生活污水经化粪池处理后，排至新乡市贾屯污水处理厂进一步处理。 | 达标排放 |
| 固体废物 | - 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后，定期交由环卫部门处理。 | 合理处置 |
|  | - 一般固废 | 边角料、残次品、废包装材料 | 设一般固废场所（10m2）暂存，分类收集后外售 | 合理处置 |
|  | - 危险废物 | 废胶桶，废 UV 灯管，废光触媒板，废活性炭 | 分区存放于危废暂存间（5m2）暂存后，交由有资质单位处理。 | 安全处置 |
| 噪声 | 项目噪声经采取减振、隔声等措施降噪后，项目各厂界处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，项目噪声对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、结论 1、项目概况 新乡县创品纸制品有限公司位于河南省新乡市新乡县七里营镇胡韦线与107国道交叉口河南印海智谷工业园A6号，总占地面积约1096.88平方米，总投资50万元，租赁现有厂房，建设年加工200万个精品纸盒项目。 2、产业政策、规划及选址可行性分析结论 （1）产业政策相符性结论 项目属于包装盒制造项目，经对比《部分工业行业淘汰 落后生产工业装备和产品指导目录》（2010年本），本项目设备和产品均不在淘汰落后生产工业装备和产品范围内。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类建设项目，符合国家产业政策的要求。 本项目已在河南新乡经济技术产业集聚区管理委员会取得备案证明，项目代码为2019-410721-22-03-042898。 （2）规划及选址可行性结论 本项目位于河南省新乡市新乡县七里营镇胡韦线与107国道交叉口河南印海智谷工业园A6号，属于新乡经济技术产业集聚区规划的南区，项目符合园区土地利用规划、产业布局规划等要求。 项目废气、废水、固废等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现综合利用或合理处置，项目设置50米卫生防护距离，在环境防护距离范围内无敏感点，对区域环境影响可以接受。车间功能分区明确，物流转运顺畅，平面布置较为合理。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 3 、运营期污染防治措施分析结论 （1）废气 本项目废气主要为覆膜过程中产生的非甲烷总烃。覆膜机单独密闭，负压收集，废气经1套“UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”净化处理后，经15m排气筒排放。经治理后非甲烷总烃有组织排放量为0.005t/a、排放速率为0.0754kg/h、排放浓度为3.1mg/m3，非甲烷总烃的排放速率和排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（15m高排气筒：非甲烷总烃最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率10kg/h）的要求。同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中非甲烷总烃排放浓度限值80mg/m3的要求。 本项目无组织非甲烷总烃厂界及最大落地浓度均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放浓度限值4.0mg/m3的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中非甲烷总烃厂界浓度限值2.0mg/m3的要求。经治理后废气不会对周边环境产生影响。 （2）废水 本项目无生产废水，项目废水主要为生活污水，产生量96m3/a，经化粪池处理后的水质能够满足新乡市贾屯污水处理厂的收水标准。 新乡市贾屯污水处理厂的出水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V标准，项目废水经污水处理厂处理后最终排入外环境的COD：0.0038t/a、NH3-N：0.0002t/a、TP：0.00004t/a。项目废水不会对周围环境造成影响。 （3）噪声 本项目噪声主要为机械设备作业噪声，在采取减振、隔声等相应的降噪措施和经距离衰减后，项目各厂界处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，不会对周围环境造成影响。 （4）固废 项目产生的一般工业废物包括废纸边角料、残次品及废包装材料，收集后外售，厂区设置一般固废场所一处；生活垃圾集中收集后，交由环卫部门处理；项目产生危险废物主要有废胶桶、废UV灯管、废光触媒板、废活性炭，分区存放于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 采取以上措施后，项目一般固废满足《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求，危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单的要求。各固体废物能够得到综合利用、安全处置，不会对周围环境产生影响。 （5）总量控制 建议大气污染总量控制指标为SO20t/a，NOx0t/a，挥发性有机物0.0075t/a（有组织排放0.005t/a，无组织排放0.0025t/a）。建议大气污染总量控制指标为SO20t/a，NOx0t/a，挥发性有机物0.0075t/a（有组织排放0.005t/a，无组织排放0.0025t/a）。 水污染物总量控制指标为建议COD、NH3-N、TP总量控制指标为：COD：0.0038t/a、NH3-N：0.0002t/a、TP：0.00004t/a。 （6）环境防护距离 本项目非甲烷总烃无组织排放无超标点，不需设置大气环境防护距离；项目卫生防护距离为50m，经现场踏勘，本项目卫生防护距离范围内均为园区内同类印刷企业，无环境敏感点，能满足卫生防护距离的要求。 二、建议 - 严格执行环保“三同时”制度，投产后及时向环保主管部门申请环保验收。 - 加强产噪设备的日常维护，避免噪声扰民现象。一旦出现扰民应立即停产。 - 严格执行环评中所提出的各项污染防治措施，加强职工的劳动保护，防止噪声扰民现象，固废要得到合理化处置。 三、环评总结论 新乡县创品纸制品有限公司拟投资50万元，建设年加工200万个精品纸盒项目，项目建设符合国家产业政策；选址可行；项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善安置，对周围环境影响小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。 新乡市译洋环境技术有限公司 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 新乡经济技术产业集聚区用地规划图 附图3 新乡经济技术产业集聚区产业布局规划图 附图4 项目周边环境示意图 附图5 项目平面布置图 附图6 项目卫生防护距离图 附图7 现场照片 附件1 委托书 附件2 发改委备案 附件3 印海智谷包装产业园项目环评批复 附件4 印海智谷包装产业园规划证书 附件5 厂房租赁合同 附件6 本项目大气环境影响评价自查表 附件7 地表水环境影响评价自查表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |