《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防止措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡县综合污水处理厂配套中心城区河道截污及雨污分流改造工程（一期） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 岳国有 |  |  |  | 联 系 人 | 戚德伟 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡县商务中心3号楼6楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0373-5589978 |  | 传真 | / | 邮政编码 |  | 453700 |  |
| 建设地点 | 新乡县城区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 新发改（2020）11号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | E4852 管道工程建筑 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 8686.07 | 其中：环保 投资（万元） |  | 99.5 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1.15% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  | 2021年11月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目由来 随着城区的发展，工业产值的增长，城市建设和居民生活水平不断提高。新乡县城建设进程加快，城市规模不断扩大，但城市污水设施并没有进行相应的建设，发展相对滞后，城区大部分地区仍为合流制区域（特别是老城区）。由于中心城区的管网覆盖率低，已建的污水管道不能覆盖整个县城，且收集的污水需穿越多条河道才能进入已建的污水处理厂进行集中处理。近年来随着污水量得增加，已建的管道已逐渐不能满足使用要求。溢流的现状生活污水和工业废水直接排入道路边沟，最终进入河道，为解决这一严重的污染问题，新乡县组织实施新乡县综合污水处理厂工程的筹建工作。随着新乡县综合污水处理厂的建成，新乡县城市污水处理能力将得到很大的提高，但也亟需建设配套的污水管网收集城区的污水。 为进一步完善市政公用设施和公共配套服务设施，突出生态环境保护和绿化景观建设，全面提升城市生产和服务的综合功能，保障人民身体健康，新乡县计划实施新乡县综合污水处理厂配套中心城区河道截污及雨污分流改造工程（一期）。 2.项目编制环评法律、法规依据 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682 号令）的有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 44 号）及其修改单，本项目属于“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业，175 城镇管网及管廊建设（不含1.6兆帕及以下的天然气管道），新建”之列，应当编制环境影响报告表。 新乡县住房和城乡建设局于2020年2月委托北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司对新乡县综合污水处理厂配套中心城区河道截污及雨污分流改造工程（一期）进行环境影响评价（委托书见附件 1）。接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，结合国家的有关环保法律法规，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目环境影响报告。 3. 项目建设内容 3.1 项目组成与建设内容 项目总投资8686.07万元，新建污水管网20.764km，其中，沿敦孟排、南支排和一支排部分河段沿岸铺设截污管道5.032km，沿青年路、香港路和中央大道等9条道路铺设污水管道15.732km。部分道路原有合流管道在本工程建成后作雨水管网使用。 - 项目主要建设内容见表1。 表1 主要构筑物一览表 工程类别; 建设内容; 规格尺寸; 结构; 数量. 主体工程; 污水管网; 管径DN800; 增强改性聚丙烯排水管; 2.649km. 管径DN600; 增强改性聚丙烯排水管; 5.598km. 管径DN500; 增强改性聚丙烯排水管; 3.803km. 管径DN400; 增强改性聚丙烯排水管; 4.753km. 管径DN300; 埋地用聚乙烯双壁波纹管; 3.961km. 共计; /; 20.764km. 截流井; 1500×1500; 混凝土; 50座. Φ1500; 混凝土; 35座. 检查井; Φ1500; 砖砌; 20座. Φ1500; 砖砌; 297座. 环保工程; 施 工 期; 废气; 施工现场周边设置硬质围挡，施工现场出口处设置车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，施工现场出入口、主要道路、加工区等采取硬化处理措施，施工场地堆放易产生扬尘污染物料的，采取遮盖、密闭或者其他抑尘措施，设置固定垃圾存放点，垃圾分类集中堆放并覆盖，建筑垃圾及时清运，对运输土方、渣土等散装货物车辆，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗，装卸物料应当采取密闭或者喷淋措施。. 噪声; 移动式挡墙及临时隔声屏障. 生态; 开挖地表土壤分层回填，开挖及压占地表进行植被恢复. 其它; 减速行驶标志牌及行驶导向牌. 运 营 期; 废水; 生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥. 固废; 生活垃圾收集后交由环卫部门处理. 各道路污水管网的主要工程详见下表。 表2 管网规格数量及附属设施统计一览表 序号; 道路; 名称; 规格; 材料; 数量; 管道破路及修复. 1; 青年路; 增强改性聚丙烯排水管; DN800，环刚度≥12.5KN/㎡; FPPE; 1687m. 增强改性聚丙烯排水管; DN600，环刚度≥12.5KN/㎡; FPPE; 2606m. 增强改性聚丙烯排水管; DN500，环刚度≥12.5KN/㎡; FPPE; 291m. 埋地用聚乙烯双壁波纹管; DN300，环刚度≥8KN/㎡; HDPE; 967m. 合计; 5551m; 5046m2. 2; 中央大道; 增强改性聚丙烯排水管; DN600，环刚度≥12.5KN/㎡; FPPE; 1345m. 埋地用聚乙烯双壁波纹管; DN300，环刚度≥8KN/㎡; HDPE; 319m. 合计; 1664m; 1513m2. 3; 寿和街; 增强改性聚丙烯排水管; DN600，环刚度≥12.5KN/㎡; FPPE; 964m. 增强改性聚丙烯排水管; DN500，环刚度≥12.5KN/㎡; FPPE; 685m. 埋地用聚乙烯双壁波纹管; DN300，环刚度≥8KN/㎡; HDPE; 380m. 合计; 2029m; 1844m2. 4; 祥和街; 增强改性聚丙烯排水管; DN800，环刚度≥12.5KN/㎡; FPPE; 962m. 增强改性聚丙烯排水管; DN600，环刚度≥12.5KN/㎡; FPPE; 683m. 埋地用聚乙烯双壁波纹管; DN300，环刚度≥8KN/㎡; HDPE; 379m. 合计; 2024m; 1840m2. 5; 香港路; 增强改性聚丙烯排水管; DN400，环刚度≥12.5KN/㎡; FPPE; 571m. 埋地用聚乙烯双壁波纹管; DN300，环刚度≥8KN/㎡; HDPE; 164m. 合计; 735m; 668m2. 6; 规划路; 增强改性聚丙烯排水管; DN400，环刚度≥12.5KN/㎡; FPPE; 956m. 埋地用聚乙烯双壁波纹管; DN300，环刚度≥8KN/㎡; HDPE; 241m. 合计; 1197m; 1088m2. 7; 新城大道; 增强改性聚丙烯排水管; DN400，环刚度≥12.5KN/㎡; FPPE; 819m. 埋地用聚乙烯双壁波纹管; DN300，环刚度≥8KN/㎡; HDPE; 214m. 合计; 1033m; 939m2. 8; 海伦大道; 增强改性聚丙烯排水管; DN500，环刚度≥12.5KN/㎡; FPPE; 535m. 埋地用聚乙烯双壁波纹管; DN300，环刚度≥8KN/㎡; HDPE; 157m. 合计; 692m; 629m2. 9; 冀兴大道; 增强改性聚丙烯排水管; DN500，环刚度≥12.5KN/㎡; FPPE; 631m. 埋地用聚乙烯双壁波纹管; DN300，环刚度≥8KN/㎡; HDPE; 176m. 合计; 807m; 734m2. 10; 敦孟排; 埋地用聚乙烯双壁波纹管; DN500，环刚度≥8KN/㎡; FPPE; 677m. 埋地用聚乙烯双壁波纹管; DN300，环刚度≥8KN/㎡; HDPE; 185m. 合计; 862m; 784m2. 11; 南支排; 埋地用聚乙烯双壁波纹管; DN500，环刚度≥8KN/㎡; FPPE; 984m. 埋地用聚乙烯双壁波纹管; DN400，环刚度≥8KN/㎡; FPPE; 1434m. 埋地用聚乙烯双壁波纹管; DN300，环刚度≥8KN/㎡; HDPE; 534m. 合计; 2952m; 2683m2. 12; 一支排; 埋地用聚乙烯双壁波纹管; DN400，环刚度≥8KN/㎡; FPPE; 973m. 埋地用聚乙烯双壁波纹管; DN300，环刚度≥8KN/㎡; HDPE; 245m. 合计; 1218m; 1107m2. 合计; 20764m; 18875m2. 13; 管道 附属 构筑物; 截流井; 1500×1500; 混凝土; 50座. 截流井; Φ1500; 混凝土; 35座. 检查井; Φ1500; 砖砌; 20座. 检查井; Φ1500; 砖砌; 297座. 3.2工程范围 本工程是综合污水处理厂的管网配套工程，通过完善城区污水管网，解决城区污水直排河道和道路雨污问题，减少排河污染负荷。 本工程污水管网的服务范围为敦孟排、南支排和一支排沿线截污管及污水主干管附近街区，详见附图4。 本工程截污河道主要范围：本次敷设5.032km截污管道，将解决敦孟排（香港路~中央大道）、南支排（胡纬线~焦庄）和一支排（胡纬线~二支排）17km河道截污问题。详见表3及附图2。 表3 新乡县中心城区截污河道范围一览表 序号; 河流名称; 起止点; 河道长度. 1; 敦孟排; 青年路—中央大道; 3.24km. 2; 南支排; 胡韦线—孟姜女河; 6.98km. 3; 一支排; 胡韦线—青龙路; 6.78km. 合计; 17km. 备注：本次敷设5.032km截污管道，将解决此范围内17km河道截污问题. 本工程分流改造的道路为青年路、香港路、中央大道等9 条道路，共15.264km，沿道路敷设污水管道15.732km详见下表： 表4 新乡县中心城区分流道路范围一览表 序号; 道路名称; 长度. 1; 海伦大道; 1233m. 2; 青年路; 5105m. 3; 冀兴路; 726m. 4; 香港路; 682m. 5; 大兴中路; 1110m. 6; 中央大道; 1686m. 7; 新城大道; 902m. 8; 祥和街; 1909m. 9; 寿和街; 1911m. 合计; 15.264km. 备注：分流改造道路共15.264km，沿道路敷设污水管道15.732km. 4. 工程技术方案 4.1污水管道布置方案 - （1）敦孟排分区 - 1）现状情况 - 目前该河道香港路至青年路段约500m 已进行了整治，采用矩形断面，渠深约3m。河道剩余部分两侧无现状排水管网系统，多为未硬化的土坡。 - 2）管道设计 - 沿海伦大道自东向西敷设污水管道，污水管道位于海伦大道北侧，敦孟排以北，开挖施工，沿途收纳两侧污水，随后接入青年路污水干管。沿敦孟排东侧及青年路自北向南敷设污水管道，管道位于敦孟排东侧，开挖施工，沿途收纳两侧污水，随后接入海伦大道污水主干管。污水管道管径DN500～DN600。 - 3）管位设计 - ①海伦大道（青年路—工业路） - 海伦大道为现状道路，位于新乡县中心城区北部，敦孟排南侧，宽12 米，道路两侧尚未硬化，已敷设雨污合流管道。根据现场调研情况，该路污水管道设计管位为中南 5.5m，东起工业路，自东向西敷设，随后接入青年路污水干管。 - ②青年路（海伦大道—青龙大道） - 青年路为现状道路，宽40 米，道路两侧已敷设雨污合流管道。根据现场调研情况，该路污水管道设计管位为中西12m，北起海伦大道，自北向南敷设，随后接入青龙大道现状污水干管。 - （2）南支排分区 - 1）现状情况 - 南支排现状为土沟，河口宽在 10～29m 之间，河道底抬高了近0.8m。河道两岸多为未硬化河岸，部分河道为暗渠。南支排分区内香港路、冀兴大道和青年路均为现状道路，道路两侧已敷设雨污合流管道。 - 2）管道设计 - 沿南支排分段敷设污水管道，管道位于南支排北侧河岸下，开挖施工；中央大道以西段污水管道分别自西向东接入青年路设计污水管道及中央大道现状污水管道，青年路污水管道自南向北敷设，位于现状道路西侧非机动车道下方，定向钻施工，沿途收纳两侧污水，随后接入青龙路现状污水主干管；青龙路以北段污水管道自北向南敷设，随后接入青龙路现状污水主干管。污水管道管径DN400～DN800。 - 3）管位设计 - ①青年路（青龙大道—黄河大道） - 青年路为现状道路，宽40 米，道路两侧已敷设雨污合流管道。根据现场调研情况，该路污水管道设计管位为中西12m，南起黄河大道路，自南向北敷设，随后接入青龙大道现状污水干管。 - ②香港路（冀兴大道—黄河大道） - 香港路为现状道路，宽26m，两侧已敷设雨污河流管道。根据现场调研情况，该路污水管道设计管位为中西13.5m，南起黄河大道，自南向北敷设，随后接入冀兴大道污水干管。 - ③冀兴大道（香港路—青年路） - 冀兴大道为现状道路，宽35m，道路两侧已敷设雨污合流管道。根据现场调研情况，该路污水管道设计管位为中南11m，西起香港路，自西向南敷设，随后接入青年路污水干管。 - （3）一支排分区 - 1）现状情况 - 目前一支排为土沟，现状河底较原河底抬高了近 1.5m，污水量较大，致使排水管道淤积，造成排水不畅。一支排两岸多为未硬化河岸，其中部分穿越村庄的河道两岸较窄，施工难度较大。 - 2）管道设计 - 分别沿青年路、中央大道、寿和街、祥和街和规划路敷设污水支管，沿途收纳道路两侧污水，随后接入金融大道污水主干管。污水管道管径DN400～DN800。 - 3）管位设计 - ①青年路（黄河大道—金融大道） - 青年路为现状道路，宽40 米，道路两侧已敷设雨污合流管道。根据现场调研情况，该路污水管道设计管位为中西12m，北起黄河大道，自北向南敷设，随后接入金融大道现状污水干管。 - ②中央大道 - 中央大道为现状道路，宽50m，道路两侧已敷设现状雨污合流管道。根据现场调研情况，该路污水管道设计管位为中西、中东17m，双侧布管，北起黄河大道，自北向南敷设，随后接入金融大道现状污水干管。 - ③祥和街 - 祥和街为现状道路，规划道路宽度35m，道路两侧已敷设雨污合流管道。根据现场调研情况，该路污水管道设计管位为中西 12m，北起一支排，自北向南敷设，随后接入金融大道现状污水干管。 - ④寿和街 - 寿和街为现状道路，规划道路宽度30m，道路西侧已敷设雨污合流管道。根据现场调研情况，该路污水管道设计管位为中西12m，北起一支排，自北向南敷设，随后接入金融大道现状污水干管。 - 管网线路走向详见附图3. 4.2管道埋设方案设计 本工程管道起点覆土初步确定为 2.5 米，局部因地形收水有利或不利取为 2.0～3.0 米之间，并按该管道收水范围内最远端排水进行校核。本工程服务范围内整体地势较为平坦，根据确定的管径和水力坡度，本工程污水管道埋深最深处为6米，最浅处为2米。 本工程截污管道主要采用沿附近市政路敷设，以重力流的方式连接入下游现状管道，最终输送至污水处理厂处理后达标排放。 4.3施工方式 本项目施工300mm≤DN≤600mm 的埋地用聚乙烯双壁波纹管污水管道采用明挖方式施工；300mm≤DN≤DN800mm 的增强改性聚丙烯排水管污水管道采用定向钻施工。 根据新乡县的道路建设情况，在青年路、中央大道、寿和街、祥和街、香港路、新城大道、海伦大道、冀兴大道等现状道路下敷设的污水管道可采用定向钻的施工方式；在剩余规划道路和敦孟排、南支排、一支排河道两岸敷设的污水管道可采用开挖的施工方式，与道路施工及河岸整治工作同期进行。 （1）管道工程施工 管道施工方法有开槽法、顶管法和定向钻法。 1）开挖施工 开槽法包括开挖沟槽、下管和稳管、接口、砌筑检查井、质量检查、土方回填如收尾工作。 - ①基槽两侧应留有不少于60 厘米的操作宽度，当采用机械开挖时，槽底高程之上 300mm 左右土层保留，由人工开挖。遇有地下水时可采用排水沟加集水坑降水。 - ②根据有关施工规范及《岩土工程勘查报告》提供的数据，在地基已经处于饱和状态及土质较差时，设置钢板桩临时支撑。开挖时弃土不宜堆载过高，并避开雨季施工，加强施工观测，确保边坡稳定。 2）定向钻施工 定向钻施工流程为：施工测量→基坑开挖→钻机就位→钻液的配置→导向钻进→扩孔→管道焊接→拉管→注浆加固。 ①钻液的配置：钻液由水、膨润土和聚合物组成。水是钻液的主要成份，膨润土和聚合物通常称为钻液添加剂。钻液的品质越好与钻屑混合越适当，所制造的泥浆的流动性和悬浮性越好，回扩成孔的效果越理想，成功的概率越大。 ②导向钻进：钻机就位后，调整钻机导向杆到略高于设计管位中心高程的位置，钻头按设计的入射角θ钻入地层，进行造斜段及水平孔段的导向施工。在导向钻头中安装发射器，通过地面接收器，测得钻头的深度、鸭嘴板的面向角、钻孔顶角、钻头温度和电池状况等参数，将测得参数与钻孔轨迹进行对比，以便及时纠正。 ③扩孔：根据现场地质情况，采用刮刀式扩孔器。扩孔器尺寸为铺设管径的1.2～1.5 倍，这样既能够保持泥浆流动畅通又能保证管线的安全、顺利的拖入孔中。 ④拉管：管道焊缝和管道强度检验合格后，即可进入拉管施工。首先用现场制作的“管封套”将管头密封，然后在管头后端接上回扩头，管后接上分动器进行接管，将管子回接到工作井后，卸下回扩头、分动器、取出剩余钻杆，堵上封堵头，进行水压试验。 ⑤注浆加固 FPPE 管道拉通后，为了避免地面沉降，需要进行注浆加固，本次采用孔内注浆的加固措施。 4.4管道附件、接口及基础 - （1）管道接口 - 本工程采用的 HDPE 双壁波纹排水管道采用橡胶圈柔性接口， FPPE 高强度非开挖排污管采用热熔连接。 - （2）管道基础 - 管道基础是管道与地基之间经人工处理过的或专门建造的构筑物，其作用是将管道较为集中的荷载均匀分布，以减少对地基单位面积的压力。本工程HDPE 双壁波纹管通常采用砂垫层基础。 - （3）排水检查井 - 检查井应按照国家相关标准进行设计，在满足养护的前提下，尽量选用尺寸较小的检查井，并结合排污口位置适当减少检查井数量，雨污水井盖应有明显区分标识，并明确检查井盖材质和承载力要求。 - （4）截流井 - 截流措施是在排入河道前，设置矩形截流井，由人孔、溢流堰、溢流口、截流口组成。旱季时污水全部截流至污水主干管，雨季时超过截流倍数的混合水经溢流堰排入河道。本工程截污点有管道截污和盖板渠截污两种，采用槽式溢流堰进行截流。 5. 排水体制 本工程拟在三条河道汇流范围内城区敷设污水管道，将城区排水体制改造为雨污分流制，并对居民生活污水和工业废水排污口进行改造，接入新建污水管道，沿河道建造截流干管，并在现有合流制排水系统的排污口处设置截流井。 - 劳动定员及工作制度 本项目施工人数拟定15人，不在项目区内设置施工营地。 7. 相关产业政策 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类鼓励类“’二十二、城市基础设施’中 9、城镇供排水管网工程、管网排查、检测及修复与改造工程、非开挖施工与修复技术，供水管网听漏检漏设备、相关技术开发和设备生产”，本工程建设符合国家产业政策。 8. 项目选址可行性 根新乡县自然资源局出具的《关于新乡县综合污水处理厂配套中心城区河道截污及雨污分流改造工程（一期）用地预审的情况说明》，本项目为污水管道施工，施工完毕后地面将恢复原状，不占用土地且项目位于城市建设用地规划范围内，按照土地预审相关规定，不再办理土地预审相关手续。 本项目为管网工程，管网路径多在道路人行道两侧范围内铺设。所占用土地主要为已有道路用地。管线铺设完成后对路面进行恢复，可以继续作其原来的使用功能，不改变土地使用性质，合理利用了土地资源，项目管网不新增土地，避免额外占用土地时对生态的破坏。沿线主要是居民区等。不涉及生态保护目标以及文物保护区。因此项目供水管网选线对外环境无明显影响，项目供水管网选线从环保角度可行。本项目周边环境示意图见附图五。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

一、自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）: 1、地理位置 新乡市地处河南省北部，南临黄河，与省会郑州、古都开封隔河相望；北依太行，与鹤壁、安阳毗邻；西连煤城焦作，与晋东南接壤；东接油城濮阳，与鲁西相连，是豫北的经济和交通中心，是中原经济区“十字”核心区城市。地理坐标为北纬35°18′，东经113°54′。总面积8629平方公里，其中市区面积422平方公里。 新乡县位于新乡市南部，贴邻新乡市市区。地处东经113°42’~114°04’，北纬35°05’~35°24’之间。东与东北邻延津、卫辉，西毗获嘉县，南连原阳县，北与新乡市区及辉县接壤。县域东西宽32.7公里，南北长34.5公里，总面积393平方公里。 本项目为管网工程，沿敦孟排、南支排和一支排部分河段沿岸铺设截污管道5.032km，沿青年路、香港路和中央大道等9条道路铺设污水管道15.732km，具体管网走向详见附图3。 2、地形地貌 新乡县地处古黄河冲积平原的北翼河太行山前冲洪积扇的南缘地带，海拔70至82m，地势西高东低，一般坡降为1/4000，为典型的平原地区。从西北到东南，可分为三个地貌单元，西北部卫河以北地区，为太行山前冲洪积倾斜平原，北高南洼，约占全县总面积的12％；中部古阳堤以北至卫河以南，是古黄河、沁河泛流地区与背河洼地，由黄河、沁河泛滥沉积形成，地貌复杂，多为槽状洼地和龙岗坡地，约占全县面积的39％；南部与东南部为黄河故道漫滩沙丘地区，地势起伏较大，一般高出背河洼地3m至5m，约占全县面积的49％。 本项目区地势平坦，地形条件较好。 3、地质构造 （1）地层 新乡县境内地层绝大部分为第四纪地层所覆盖。第四系地层，覆盖于第三系之上，其厚度不同，多为湖积与冲积层，由北向南逐渐加厚。 （2）构造 新乡县地处于东西向构造带秦岭至昆仑构造带的北缘，系山西台隆和华北凹陷交接部分。县境西北部属太行山大背斜东翼，南部和东部属华北凹陷，地质构造受大断裂控制。西部为青羊口断裂；东部为太行山东麓断裂、西断裂之间的汤阴地堑；南部为焦作至商丘大断裂。其构造体系在新乡的展布方向及其相应的构造形迹如下所述： 东西向构造：其构造体系形成较早，局部活动性较大，总体走向呈东西向，为压性、压扭性高角度的断裂构造。县境中部、南部有两条主要断裂带，分布在焦作、修武、获嘉一带，主要有凤凰岭至获嘉断层和与之大致平行的次级断层、褶皱组成。 北西向构造：此构造由合河村经新乡市区至古固寨向东南方向延伸。走向295度，活动性较强。由于新乡县地处北东向、东西向、北西向构造的复合位，县境内又有几条断层存在，北东向与北西向构造促使东西向构造的活动性加强，导致太行山逐步隆起，山前平原下降，是引起新乡县历史上多发地震的原因。根据《中国地震动参数区划图》GB 18306-2001 和《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010，新乡县的地震烈度为8 度。 4、气候与气象 新乡县属暖温带大陆性季风气候。新乡县因受太行山势东北至西南走向的影响，故冬季多东北风，夏季多西南风。县境内西北风极少，但易造成风灾或雹灾。历年平均无霜期为209天，最长为264天，最短为178天。年际间降水量的变化较大，最大年降水量为1214.7mm，最小为337.2mm，一年内各月降水分配不均匀，7月份最高，1月份最低。年均气温14.4℃，七月最高，平均气温27.9℃，一月最低，平均气温0.7℃。年均日照实际时数为2407.7小时，日照率（占应照时数4480.2小时）54％。6月份日照时数最多，平均日照8.5小时；2月份日照时数最少，平均日照5.6小时。 5、地表水 新乡县以人民胜利渠灌溉用水为过境水主要来源，多年平均流量为1亿立方米。自然河流和人工河流干流有卫河、共产主义渠、人民胜利渠，支流有大沙河、小清河、百泉河，多年平均过境流量 8.38亿立方米，绝大多数为太行山洪水。6至9月汛期，一旦太行山区突降暴雨，上千个立方米/秒流量的洪水，经县境西北部流出境外。 县境内有2条较大的河流东、西孟姜女河及15条支流，多年平均流量 0.44亿立方米。但这些河流均系季节性河流，冬春干涸，汛期6至9月降水虽多，亦必须在很短时间内排完。东、西孟姜女河在人民胜利渠灌溉期间，时有部分退水。 6、地下水 新乡县属黄河故道，地下水资源丰富。经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主。中层水顶板埋深73~97m，底板埋深 124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L，是理想的生产、生活水源。地下水流向从西南至东北。地下水的补给主要由天然降水入渗，引黄灌溉入渗河过境和水浸渗3种，总入渗补给1.63 亿m3。其中降水入渗5930万m3，引黄灌溉入渗9561万m3，过境河水浸渗829 亿m3。 新乡县流域面积375平方公里，其中海河流域283.4 平方公里，黄河流域90.2 平方公里。现阶段，新乡县农业灌溉用水1.4 亿立方米（其中地下水1.14 亿立方米），生活用水 0.13亿立方米，工业用水因小型造纸企业关闭、企业节水技改和经济危机影响，从2005年的0.45亿立方米下降到2011年的0.32亿立方米，总计年取地下水1.59亿立方米，超过地下水允许开采量 0.21亿立方米，导致地下水位逐年下降，平均埋深10.68 米，其中最大埋深19.39米，并已形成较大面积的漏斗。其中新乡县境内，七里营—小冀漏斗范围面积已达387.3km2，漏斗中心地下埋深17.10m。 7、土壤 新乡县土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。境内黄河故道为沉砂组成，系砂土和砂壤土。黄河故道以北系黄河滩地，土质为褐土化小两合、褐土化两合土，并间有不同的其他类型。古阳堤以北地势低洼，地下水渗入形成潮化，土壤为小两合、两合土，间有不同的其他类型。共产主义渠以南、卫河两岸，多为潮化土壤。依据全国土壤分类暂行规定，新乡县可分为4个土类、7个亚类、13个土属、35个土种。 8、社会经济状况 （1）工业发展 新乡县工业基础较好，门类齐全，形成了医药、化工、造纸、机械、建材、食品等六大行业为主导产业的工业体系。2017年全年GDP完成189亿元，规模以上工业增加值完成47.4亿元，固定资产投资同比增长11.3%，社会消费品零售总额同比增长11.4%，增速居全市前列。 （2）农业生产 新乡县全境气候温和，日照时间长，适于多种农作物生长，盛产小麦、棉花、稻谷、玉米、花生及各种蔬菜瓜果。其中，小麦、棉花以其产量高、质量好而闻名全国，被定为全国优质棉生产、出口基地县。羊、猪、鸡、鱼、旱鸭、生猪、肉牛等产品远销国外，成为创汇农业。 8、道路交通 新乡县地处豫北平原，交通便利，境内京广、新荷铁路纵贯南北，横贯东西，京珠高速、107国道穿越县境，新焦、新辉、新汲、新长、新原、新郑等干线公路四通八达，公路构成完整的交通网络，是豫北交通枢纽。 9、文物古迹 新乡县历史悠久，源远流长，文化底蕴深厚，有丰富的古文化资源。境内有龙山文化遗址多处，有西周时期的庸国都城，有古阳堤（汉堤），有汉朝获嘉县故城和冯石城，有唐塔和宋、元、明、清各代的古建筑20余处。 新乡县内有文物古迹30余处，其中国家级文物保护单位1处，省级文物保护单位5处，市级文物保护单位22处，未定级别文物3处。在这30余处中，古文化遗址14处，古墓（葬）1处，古代建筑9处，石刻4处，近代、现代文物3处。据现场调查，本项目厂址周边500m尚未发现地表文物古迹。 10、 相关规划介绍 10.1 河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年） 《河南省污染防治攻坚战三年行动计划》（2018—2020年）相关内容概述如下： （1）全力推进城市建成区黑臭水体治理。 开展省辖市黑臭水体整治环境保护专项行动,强化监督检查。按照“控源截污、内源治理、生态修复、活水保质”的要求,系统推进城市黑臭水体治理。2018年,省辖市建成区133处黑臭水体基本消除黑臭现象,郑州市达到长治久清;省辖市要进一步拉网式排查建成区黑臭水体,建立台账;首批实施百城建设提质工程的县(市)建成区黑臭水体基本完成与水质改善直接相关的主体工程;其余县城建成区黑臭水体全部开工整治。2019年,省辖市建成区基本完成黑臭水体(含新排查的)整治工作,初见成效;实施百城建设提质工程的县(市)基本消除黑臭现象;其余县城基本完成建成区黑臭水体截污纳管、排污口整治任务。2020年,省辖市建成区全面消除黑臭水体,实现长治久清;其余县(市)基本完成黑臭水体整治任务。 （2）强力推进城镇污水收集和处理设施建设。 实施城镇污水处理“提质增效”三年行动，加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理。全面调查核算城镇生活污水产生量、现有污水设施收集处理量、城镇现有生活污水直排量，对现有污水处理设施已经基本满负荷或处理能力不能满足城镇化发展需要的地方，2018年年底前,根据实际情况，要规划新建城镇污水处理厂，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于一级A排放标准。推进污水处理配套管网建设和雨污分流系统改造,要尽快实现城中村、老旧城区和城乡结合部管网全覆盖;对新建城区,管网和污水处理设施要与城市发展同步规划、同步建设,做到雨污分流。加强城市初期雨水收集处理设施建设,有效减少城市面源污染。2020年全省设市城市和县城污水处理率分别达到96%以上和90%以上,设市城市和县城污泥无害化处理率分别达到95%以上和85%以上,其中,省辖市建成区基本实现污水全收集、全处理。 （3）推进水污染综合整治及水生态保护修复 加强河湖水污染综合整治及水生态保护、修复等。重点整治开封的城区黑臭水体及惠济河，平顶山的八里河，周口的城区黑臭水体，新乡的卫河，鹤壁的汤河，三门峡的宏农涧河、涧河，济源的济河，以及蟒河、共产主义渠等污染较重河流，相关省辖市制定实施整治方案。 本项目是综合污水处理厂的管网配套工程，新建污水管网20.764km，拟在敦孟排、南支排和一支排三条河道汇流范围内城区敷设截污管道，解决新乡县敦孟排、南支排和一支排的黑臭水体问题。将城区排水体制改造为雨污分流制，并对居民生活污水和工业废水排污口进行改造，接入新建污水管道，解决截污管道的污水承接问题及部分老城区雨污混接、雨污合流问题。因此，本项目的建设符合《河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》的相关要求。 10.2 《河南省辖海河流域水污染防治攻坚战实施方案（2017-2019年）》 《河南省辖海河流域水污染防治攻坚战实施方案（2017-2019年）》中提到的相关任务如下： （1）完善污水处理厂配套管网建设。实行污水处理厂配套管网建设和雨污分流系统改造,新建污水处理厂的配套管网要同步设计、同步建设、同步投运,增强管网配套能力，新增污水收集管网约750公里。现有合流制排水系统加快实施雨污分流改造。城镇新区、产业集聚区、城乡一体化示范区建设均实行雨污分流。到2019年,流域内焦作、新乡、鹤壁、安阳、濮阳市建成区污水基本实现全收集、全处理。 （2）加强重点河流的综合治理。以卫河、共产主义渠、大沙河、汤河等劣Ⅴ类水体为重点，通过采取产业结构调整、污染源治理、截污、清淤、生态修复、节水及再生水利用等综合性治理措施，持续改善劣Ⅴ类水体水质。 截污整治新乡市卫河、人民胜利渠、赵定河、东孟姜女河、西孟姜女河、新乡县小冀镇敦孟排沿河排污口,采取清淤疏浚、垃圾清理、生态修复等措施，提升河流生态功能。 本项目是综合污水处理厂的管网配套工程，新建污水管网20.764km，拟在敦孟排、南支排和一支排三条河道汇流范围内城区敷设截污管道，并将城区排水体制改造为雨污分流制。项目的建设符合《河南省辖海河流域水污染防治攻坚战实施方案（2017-2019年）》的相关要求。 10.3 《河南省2019年水污染防治攻坚战实施方案》 《河南省2019年水污染防治攻坚战实施方案》相关内容概述如下： 深入开展城市黑臭水体整治。按照“控源截污、内源治理、生态修复、活水保质”的要求，持续推进城市黑臭水体治理。2019年，省辖市建成区基本完成已排查发现的154处黑臭水体整治任务;首批实施百城建设提质工程的县(市)建成区基本消除已排查发现的70处黑臭现象;其余县城建成区基本完成已排查发现的104处黑臭水体的截污纳管、排污口整治任务。要持续深入排查，发现一处、整治一处，并按要求填报至全国城市黑臭水体整治监管平台;对已完成整治任务的黑臭水体，建立长效监管机制，巩固提升整治成果，达到长治久清，并按要求定期开展水质监测。 推进污水处理配套管网建设和雨污分流系统改造，城中村、老旧城区和城乡结合部，要尽快实现管网全覆盖;新建城区，管网和污水处理设施要与城市发展同步规划、同步建设，做到雨污分流。2019年底，省辖市和县城污水处理率分别达到95.7%以上和89.5%以上。 开封的城区黑臭水体及惠济河、平顶山的八里河、周口的城区黑臭水体、新乡的卫河、鹤壁的汤河、三门峡的宏农涧河、济源的济河，以及蟒河、共产主义渠等污染较重河流(水体)所在省辖市，要加强水污染防治综合治理，逐步消除劣V类断面。 本项目是综合污水处理厂的管网配套工程，新建污水管网20.764km，拟在敦孟排、南支排和一支排三条河道汇流范围内城区敷设截污管道，解决新乡县敦孟排、南支排和一支排的黑臭水体问题。将城区排水体制改造为雨污分流制，并对居民生活污水和工业废水排污口进行改造，接入新建污水管道，解决截污管道的污水承接问题及部分老城区雨污混接、雨污合流问题。因此，本项目的建设符合《河南省2019年水污染防治攻坚战实施方案》的相关要求。 10.4 《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》 《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》相关内容概述如下： （1）强化工地扬尘污染防治 严格落实施工工地“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度，建成“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）信息化监管平台。 （2）开展工业企业无组织排放治理 厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定期进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化。……对无组织排放达不到要求的企业，严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。 本项目将按照《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》的有关要求，严格控制施工期无组织废气的治理和排放。 10.5 《新乡市“十三五”生态环境保护规划》 《新乡市“十三五”生态环境保护规划》相关内容概述如下： （1） 强化城市河流治理 大力推行城市河流清洁行动计划，对全市县级以上城市规划区内现有河流开展环境整治，重点整治全市建成区黑臭水体。 着力推进城市河流清洁整治工程，优先实施污染源头治理工程、污水处理设施建设工程，重点实施垃圾河清理整治工程、河渠截污治污工程、河道生态修复建设工程、河流沿岸景观建设工程，使全市县级以上城市规划区内河流水环境质量明显好转；重点整治城市黑臭水体。采取控源截污、清淤疏浚、生态修复等措施，加大黑臭水体治理力度，每半年向社会公布治理情况。针对市区卫河下游，获嘉县九支排、七支排，新乡县敦孟排，原阳县西关排河、东关排河，延津县城关排河等17条城市黑臭水体建立黑臭水体档案，制定整治计划和年度实施方案，向社会公布黑臭水体名称、责任人及达标期限。 （2）深化重点流域治理 采取加快产业结构调整、污染源治理、截污、清淤、生态修复、生态补水等措施，着力改善污染严重河流水质，对卫河、共产主义渠、西柳青河三条污染严重河流实施综合整治，综合实施产业结构调整、污染源治理、截污、清淤、生态修复、保障环境流量等措施，确保水环境质量持续改善、各阶段整治目标按期实现。 （3）加快完善城镇污水处理系统 以城镇新区、产业集聚区、城乡一体化示范区为重点,加快污水管网建设,推进雨污分流改造。对现有城镇污水处理设施因地制宜实施提标改造,强化脱氮除磷设施同步提标改造，有条件的，配套建设湿地生态处理系统。 本项目是综合污水处理厂的管网配套工程，新建污水管网20.764km，拟在敦孟排、南支排和一支排三条河道汇流范围内城区敷设截污管道，解决新乡县敦孟排、南支排和一支排的黑臭水体问题。将城区排水体制改造为雨污分流制，并对居民生活污水和工业废水排污口进行改造，接入新建污水管道，解决截污管道的污水承接问题及部分老城区雨污混接、雨污合流问题。符合《新乡市“十三五”生态环境保护规划》相关要求。 10.6 《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)》 《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)》相关内容如下： （1）加快城镇生活污水控源截污 实施城镇污水处理“提质增效”三年行动,加快补齐城镇污水收集设施短板,尽快实现污水管网全覆盖。2020年完成剩余7条斜沟综合整治任务;加强城市初期雨水收集处理设施建设,有效减少城市面源污染。2020年,新乡市和县(市)、区污水处理率分别达到98%以上和95%以上。。 - 全面治理城市建成区黑臭水体。 - 开展全市黑臭水体整治环境保护专项行动,按照“控源截污、内源治理、生态修复、活水保质”要求,系统推进城市黑臭水体治理;已完成整治任务的水体,应积极开展整治后评估销号工作。封丘县、获嘉县、原阳县、延津县、新乡县建成区黑臭水体完成截污纳管、排污口整治任务,确保水体中无漂浮物、岸边无垃圾。2020年底,全市彻底消除黑臭水体现象,实现长治久清。 - 实施雨污分流、清污分流改造。 - 逐年有序推进管网雨污分流系统改造,城中村、背街小巷、老旧城区和城乡结合部,要尽快实现管网全覆盖;对新建城区,污雨水管网要与城市发展同步规划、同步建设,切实做到雨污分流、不欠新账;重点推进卫河流域的市区、新乡县及卫辉市雨污分流工作。2020年底前基本完成新乡县、卫辉市背街小巷管网的雨污分流工作;其他县(市、区)建成区要满足年度污水收集率要求。 - 本项目是综合污水处理厂的管网配套工程，新建污水管网20.764km，拟在敦孟排、南支排和一支排三条河道汇流范围内城区敷设截污管道，解决新乡县敦孟排、南支排和一支排的黑臭水体问题。将城区排水体制改造为雨污分流制，并对居民生活污水和工业废水排污口进行改造，接入新建污水管道，解决截污管道的污水承接问题及部分老城区雨污混接、雨污合流问题。符合《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)》相关要求。 - 10.7 《新乡市大气污染防治条例》（2019年9月1日起施行） 《新乡市大气污染防治条例》（2019年9月1日起施行）相关内容如下： - 房屋建筑、拆迁改造、市政基础设施施工、城市规划区内水利工程施工和道路建设工程施工及园林绿化施工等可能产生扬尘污染活动的施工现场，应当采取下列措施： - （一）建设项目开工前，在施工现场周边设置硬质围挡并进行维护；暂未开工的建设用地，对裸露地面进行覆盖；超过三个月未开工的，应当采取绿化、铺装或者遮盖等防尘措施； - （二）在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保网格监督员、扬尘污染控制措施、举报电话、举报微信公众号等信息； - （三）在施工现场出口处设置车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，施工车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路及进出口周边道路不得有泥土和建筑垃圾； - （四）施工现场出入口、主要道路、加工区等采取硬化处理措施，确因生态和耕种等原因不能硬化的，应当采取其他有效抑尘措施； - （五）施工场地堆放水泥、灰土、砂石、建筑垃圾、工程渣土、建筑土方等易产生扬尘污染物料的，应当采取遮盖、密闭或者其他抑尘措施；建筑垃圾应当及时清运，不得无许可证清运和随意倾倒； - （六）禁止在施工工地现场搅拌混凝土和砂浆； - （七）施工现场铺贴各类瓷砖、石板材等装饰块件的，禁止采用干式方法切割； - （八）规模以上施工工地应当安装在线监测和视频监控，并与当地行业主管部门联网； - （九）气象预报风速达到四级以上时，应当停止土石方作业、拆除工程以及其他可能产生扬尘污染的施工； - （十）其他应当采取的防尘措施。 - 本项目建设将严格按照《新乡市大气污染防治条例》（2019年9月1日起施行）相关要求，落实上述措施。 - 10.8 新乡县综合污水处理厂 - 新乡县综合污水处理厂占地254.24亩，厂址位于胜利路以东、青龙路以北，文化路以西，东孟姜女河以南的区域。位于新乡县排水主干管下游，靠近东孟姜女河，便于污水收集和排放，有利于减少施工难度并降低工程投资，区域地形平坦、开阔，现状为空地。 - 2019 年3 月，新乡县住房和城乡建设局编制了《新乡县综合污水处理厂项目环境影响报告书》。2019年10月取得新乡市生态环境局关于《新乡县住房和城乡建设局新乡县综合污水处理厂项目环境影响报告书》的批复，批复文号新环书审[2019]21号。 - （1）设计年限 - 根据实际发展情况和城市相关规划，确定本工程设计年限为近期2023 年、远期2030 年。 （2）服务范围 服务范围包括：整个新乡县中心城区（40km2，包含部分新乡经济技术产业集聚区）、新乡经济技术产业集聚区（3.16km2，纸制品印刷包装产业园和装备制造产业园）、朗公庙镇中心镇区（5.26km2），项目计划建设周期1.5年，拟于2020年年底建成运行。 - （3）建设规模 - 新乡县综合污水处理厂建设规模为近期15 万m3/d。 - （4）工艺处理流程 污水处理工艺采用“格栅+水解酸化+AAOAO +沉淀+V型过滤+臭氧接触+活性炭过滤”，污泥处理采用“重力浓缩+板框压滤”工艺，污水经处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准（总氮除外），总氮执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入东孟姜女河，而后汇入卫河。 本项目为新乡县综合污水处理厂管网配套工程。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 （1）达标区判定 根据环境空气质量功能分区，项目所在区域属于二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 本次评价采用新乡县监测点2018年连续一年的监测数据的平均值。评价结果见下表。 表5 评价范围内二类区基本污染物环境质量现状达标判断一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 20; 60; 33.3; 达标. 第98百分位数日平均质量浓度; 49; 150; 32.7. NO2; 年平均质量浓度; 42; 40; 105; 不达标. 第98百分位数日平均质量浓度; 87; 80; 108.8. PM10; 年平均质量浓度; 142; 70; 202.9; 不达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 306; 150; 204.0. PM2.5; 年平均质量浓度; 77; 35; 220.0; 不达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 187; 75; 249.3. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 2.1mg/m3; 4mg/m3; 52.5; 达标. O3; 第90百分位数最大8小时平均质量浓度; 201; 160; 125.6; 不达标. 由上表可知，本项目评价范围内2018年二类区的环境质量现状中SO2、CO的年评价指标达标，NO2、PM10、PM2.5和O3的年评价指标均不达标，因此本项目所在区域为不达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目所在区域涉及的地表水体包括人民胜利渠、东孟姜女河等。根据新乡市生态环境局公布的《2019年第9期新乡市地表水环境责任目标断面水质月报》，2019年9月监测结果及分析见下表。 表6 2019年9月新乡市地表水水质环境信息一览表 序号; 断面名称; 所属河流; 化学需氧量 （mg/L）; 氨氮 （mg/L）; 总磷（mg/L）; 水质目标类别. 1; 卫河小河口; 卫河; 16; 0.78; 0.16; IV类 类. 2; 新乡贾太湖; 人民胜利渠; 6.0; 0.11; 0.03. 根据《新乡县综合污水处理厂环境影响报告书》（2019年10月报批）对东孟姜女河马村控制断面的监测，监测因子pH、BOD5、NH3-N、总磷、石油类和氰化物能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，而COD、总氮、硫酸盐和氯化物监测浓度已超出V类标准值，最大超标倍数分别为0.1倍、6.85倍、0.57倍和0.4倍。监测结果见下表。 #### 表6 东孟姜女河马村控制断面监测结果一览表 监测断面; 监测因子; 浓度范围 （mg/L）; 均值 （mg/L）; 均值标准指数; 超标率 (%); 最大超标倍数; 流速 （m/s）. 马村控制断面; pH; 7.92-7.96; /; 0.46-0.48; 0; 达标; 0.2. COD; 36-44; 40; 1; 33.3; 0.1. BOD5; 7.1-8.8; 8.0; 0.8; 0; 达标. 氨氮; 3.03-3.12; 3.08; 1.54; 0.56; 达标. SS; 19-23; 21; /; /; /. 总氮; 15.3-15.7; 15.5; 7.75; 100; 6.85. 总磷; 0.097-0.10; 0.098; 0.25; 0; 达标. 石油类; 0.17-0.20; 0.19; 0.19; 0; 达标. 氰化物; 未检出; /; /; 达标. 硫酸盐; 351-392; 372; 1.49; 100; 0.57. 氯化物; 318-350; 335; 1.34; 100; 0.4. 根据调查，东孟姜女河是新乡县的主要纳污河流，主要接纳了新乡县城区工业企业废水及生活污水等区域污染源，这是造成东孟姜女河COD、BOD5、NH3-N和总氮超标的主要原因。 3、地下水环境质量现状 建设项目所在区域地下水环境质量较好，各项指标能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，本项目所在区域属为2类区，根据现场调查，项目区域声环境质量较好。 5、生态环境质量现状 本项目所在区域主要为人工生态系统，评价范围内未发现珍贵植物和野生保护动物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场踏勘，项目建设主要涉及施工期的环境影响问题，主要影响为施工期的扬尘和噪声。根据现场调研表明，本项目管线走向距离部分居住区较近，另外部分路由穿越河道，环境保护目标如下。 根据现场踏勘，本项目主要环境保护目标见表 8。 表8 主要环境保护目标一览表 项目; 保护目标; 距离; 方位; 保护等级. 环境 空气、声环境; 中大阳村; 紧邻; N; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类. 聂庄村; 紧邻; E. 焦田庄村; 紧邻; W. 李台村; 紧邻; E. 杨屯村; 紧邻; S. 大兴村; 紧邻; E. 贾城村; 紧邻; W. 七二村; 紧邻; S. 地表 水; 人民胜利渠; 本项目南支排、一支排流经; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类. 东孟姜女河; 1400m; E. 地下水; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 项目所在地空气质量功能区为二类区，项目常规大气污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，具体指标见表9。 表9 大气环境质量标准 序号; 污染物名称; 取值时; 浓度限; 浓度单位. 二级标准. 1; 二氧化硫 （SO2）; 年平均; 60; ug/Nm3. 日平均; 150. 一小时平均; 500. 2; 总悬浮颗粒物 （TSP）; 年平均; 200. 日平均; 300. 3; 可吸入颗粒物 （PM10）; 年平均; 70. 日平均; 150. 4; 可吸入颗粒物 （PM2.5）; 年平均; 35. 日平均; 75. 5; 二氧化氮 （NO2）; 年平均; 40. 日平均; 80. 一小时平均; 200. 6; 氮氧化物 （NOx）; 年平均; 50. 日平均; 100. 一小时平均; 250. 2、地表水环境质量标准 施工期含泥废水经沉淀池处理后用于周边道路洒水和绿化，生活污水利用就近公厕，项目所在区域涉及的地表水体包括人民胜利渠、东孟姜女河等。根据河南省地表水功能区划，人民胜利渠、东孟姜女河评价河段执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准。 表 10 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L 标准名称及（类）别; 项目; 标准值. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准; COD; mg/L; 40. BOD5; 10. 总磷; 0.4. 氨氮; 2. 3、地下水环境质量标准 表 11 地下水环境质量标准限值 单位：mg/L 标准名称及（类）别; 项目; 标准值. 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）表 1 中 III 类标准; PH; 6.5~8.5. 氨氮; mg/L; 0.5. 总硬度; 45.0. 硝酸盐; 20. 氟化物; 1.0. 氯化物; 250. 总大肠菌群; 个/L; 3.0. 4、声环境质量标准 项目所在区域环境敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2 类标准。 表12 声环境质量标准限值 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 颗粒物无组织排放监控点浓度限值要求，具体见表13。 表13 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监测浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值，运营期无噪声排放，噪声排放标准详见表14。 表14 噪声排放标准一览表 单位：dB(A) 执行标准; 标准限值. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A). 4、固废 一般工业固体废物暂存场所执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准修改单（2013.6.8 修改）中相关要求。 |
| 总量控制标准 | 本项目为污水管网工程，运营期全线密闭输送污水，运营期无废水废气产生。因此项目总量控制指标：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NH3-N：0t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 一、施工期 本项目施工主要工艺流程包括管道敷设以及建设完成后的恢复工作，在竣工验收合格后投入运营。本项目分为施工期和运营期两个阶段。 项目施工期基本工序及产污环节如下图： 施工期工艺简述： 根据新乡县的道路建设情况，在青年路、中央大道、寿和街、祥和街、香港路、新城大道、海伦大道、冀兴大道等现状道路下敷设的污水管道可采用定向钻的施工方式；在剩余规划道路和敦孟排、南支排、一支排河道两岸敷设的污水管道采用开挖的施工方式。 ①管沟开挖：施工时首先要做一些施工前的准备，而后对施工现场进行测量放样，其次完成管沟开挖等基础性工作后，按照施工图纸和相关施工规范，将管材运到现场，现场连接采用承插连接方式，无焊接工序。管道安装完毕后，放入沟管，覆土回填，最后调试运行正常后。作业现场清理工作，对施工路面进行恢复。 ②定向钻施工方法是先用定向钻机钻一个导向孔，当钻头在对岸出土后，撤回钻杆，并在出土端连接一个根据穿越管径而定的扩孔器和穿越管段。在扩孔器转动（配以高压泥浆冲切）进行扩孔的同时，钻台上的活动卡盘向上移动，拉动扩孔器和管段前进，使管段敷设在扩大了的孔中，详见施工示意图7～图9。 图7 钻导向孔示意图 图8 管线会拖示意图 图9 扩孔示意图 定向钻入土场地布置钻机、动力源、钻杆、水泵、泥浆混合罐、钻屑分离设备、泥浆泵、膨润土堆、入土点容浆池等；出土场地布置钻屑沉淀池、出土点泥浆收集池、支架滚轮、成品管道、施工机械、钻杆等。其中泥浆池要按照规划设立，其容积要考虑30%的余量，以防雨水冲刷外溢，泥浆池底要采用防渗膜进行防渗处理，保证泥浆不渗入地下。 定向钻穿越可常年施工，不受季节限制；工期短，质量好，不影响河流通航和防洪，可保证埋深；对水生生物和河流水质均不会造成影响。但定向钻施工也会产生一些环境问题，主要包括：施工场地的临时占地；施工现场的泥浆池有可能泄漏污染水体；施工结束后还将产生废弃泥浆和钻屑。 施工所用泥浆是由膨润土(即观音土)加水勾兑而成。在定向钻穿越施工过程中，为保证泥浆具有良好的成孔、护壁性能以及高效的携砂和润滑性能，需要根据不同的地质加入少量的添加剂。泥浆产品具有如下几个特性： a、原料泥浆呈干粉状，是以膨润土(即观音土)为主要原料制成的聚合粉剂。原料泥浆易溶于水，其水溶液清澈透明、呈胶状，且粉剂、水溶剂均无毒，符合环保上对产品规格的要求； b、清洁的水/膨润土基液的密度在1.02～1.06g/cm3之间。 c、pH值能够控制膨润土的物理化学机构并确定它们的电化学载荷。因此，为了保证泥浆的有效性，一般泥浆产品的pH值在9.0左右。 泥浆配制：膨润土和水配制成施工使用的水溶液状泥浆，根据水质状况，加入少量纯碱，使水的pH值达到9.0左右，根据土质条件、施工管径、施工长度等情况在1m3水中加入2-3kg添加剂。现场设置专门的泥浆配置区，在专用的泥浆搅拌、配制槽内进行泥浆配制工作，配制好的泥浆储存在泥浆罐内，不向环境中溢流。为减少环境污染和有效的保证泥浆的供应量，在施工现场安装泥浆回收处理系统，使泥浆循环使用。 本项目管线根据沿线概况，管线采用分段施工，首先清理施工现场，由于本工程沿现有道路敷设，不需要修建临时道路，施工工人人数较少，施工设施依托当地生活设施，不设施工营地。 ③调试运行：管道敷设完成后将采用自来水进行水压试验。 二、运营期工艺流程： 本项目运营期主要为污水的密闭管道输送。由新乡县住房和城乡建设局进行统一管理。 三、主要污染工序 项目主要污染工序见表 15。 表 15 项目主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产污工序; 主要污染因子. 废气; 施工扬尘、施工车辆尾气; 施工期; 扬尘、汽车尾气. 废水; 施工设备车辆冲洗水; SS. 生活污水; CODCr、BOD5、SS、氨氮. 试压废水; SS. 噪声; 施工机械和各种运输车辆; 噪声. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾. 管沟开挖土方及废弃建筑垃圾; 管沟开挖弃土，废弃建筑垃圾. 定向钻施工; 废泥浆. 生态环境; 管沟开挖; 植被破坏与恢复. 废气; 检查井; 运营期; 恶臭. 主要污染物源强分析 一、施工期 本项目为新建项目，施工期主要污染工序有施工场地产生的扬尘，施工运输车辆尾气，施工机械和各种运输车辆噪声，施工期生活污水及固废。 1.大气污染物产生源强分析 主要为施工场地产生的扬尘、施工运输车辆尾气。 - 施工期扬尘 - 施工期起尘量的多少会随风力的大小、物料的干湿程度、作业的文明程度等因素发生较大变化，影响范围一般在200m左右。现有同类施工场地实测资料显示，当风速为2.4 m/s 时，建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m 内，被影响地区的 TSP浓度平均值为491μg/m3，为上风向对照点的1.5倍，对周围环境空气质量有一定影响。所以，施工期应合理安排，积极采取防止措施，减轻扬尘污染。 - 施工车辆尾气 - 本项目施工过程用到的施工机械主要包括挖掘机、装载机、推土机等。在施工过程中会产生一定量的车辆尾气，包括CO、NOx、THC等，产生量不大，且为无组织排放，对周围环境影响不明显。 2.水污染物产生源强分析 本项目施工废水主要为施工人员生活污水、施工设备车辆冲洗水。 ①生活污水 根据施工期安排，高峰期施工人员及工地管理人员约15人。施工期间，工地不设食宿，生活用水按35L/（人·d）计，总用水量为0.525m3/d，排污系数取 0.8，排放量为0.42m3/d，施工期为600天，则产生生活污水的总量为252m3。 ②施工设备车辆冲洗水 项目施工过程中，施工设备及机械会进行定期冲洗，施工设备车辆冲洗水收集后经沉淀池沉淀处理，用于施工料场洒水抑尘及绿化，不外排。 ③试压水 项目调试阶段采用自来水进行水压试验，所产生的试压废水中主要污染物为悬浮物，且浓度较低，可直接排至自然水体。 3.噪声产生源强分析 本项目施工期间噪声主要为各类机械设备噪声及物料运输车辆的交通噪声。经类比分析，施工期主要机械设备噪声源强值见表 17。 表 17 本项目主要施工期机械设备噪声源一览表 设备名称; 声源; 声级[dB(A)]. 主要施工机械及运输车辆; 挖掘机; 78-96. 装载机; 85-95. 切割机; 90-110. 混凝土罐车、载重车; 80-85. 轻型载重卡车; 75. 4.固体废物产生源强分析 本项目固体废物主要为弃土、建筑垃圾、施工人员的生活垃圾和定向钻施工产生的废泥浆。 ①本项目需开挖土方22.85万m3，管道挖方设置在施工作业带的的一侧，泵站挖方设置在施工场地内，堆置高度不超过2.5m，表面覆盖编织袋，开挖土方15.3万m3用于回填，会有7.55万m3的弃土，弃土必须全部运送至当地城市建设主管部门指定的位置。 ②施工过程中将破除路面将产生少量建筑垃圾，建筑垃圾1300t，建筑垃圾必须全部运送至当地城市建设主管部门指定的位置。 ③施工期间，施工人员将产生一定量的生活垃圾，根据施工期安排，高峰期施工人员及工地管理人员约15人，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，施工期600 天，共产生生活垃圾4.5t，生活垃圾集中收集后由环卫工人定期清运。 ④定向钻施工结束后会产生少量的废泥浆，产生量约200m3，类比同类工程，属于Ⅱ类 一般工业固废，废弃泥浆固化处理后就地埋入防渗泥浆池中并恢复原有植被。 5. 生态环境影响 在管道施工过程中，由于挖掘施工中各种机械、车辆和人员活动的碾压、践踏以及挖出土的堆放，表土被碾压，践踏程度重，开挖管沟区将底土翻出，使土体结构几乎完全改变。挖掘区植被全部被破坏，原有植被成分基本消失，植物的根系也受到彻底破坏；其管道两侧的植被则受到不同程度的破坏和影响。被破坏的植被要恢复到原有的程度相对比较困难，因此，施工作业中对施工范围内的自然植被的影响是非常严重的，特别是森林植被的恢复需要较长的时间。 本工程管道主要沿已建成道路敷设，沿线主要分布植被类型主要为人工种植植被，影响区域内均为常见分布物种，没有国家和地方重点保护植物和古树名木分布。临时占地损失的生物量项目完工后采取土地整治及生态恢复后基本可以恢复，工程建设区域内植被群落结构相对简单，因此工程建设不会对项目区植被物种多样性和稳定性产生破坏性影响。 本工程所经地区以为城市建成区，野生动物的活动较少。且施工是分段进行的，每段施工期一般为1～3个月，施工完毕即可恢复正常，不会影响野生动物的存活及种群数量。 综上所述、项目施工期对生态环境影响较小。 - 交通道路影响分析 - 项目涉及道路开挖施工，道路开挖产生的扬尘等空气污染物、噪声、土石方以及道路开挖都将对交通运输造成一定的影响。 - 管道敷设至道路时，应在施工路段前后各100m处设置警示牌，并在道路中间设置临时围挡，先在道路一侧开挖敷设，保证另一侧道路能够通行。管线敷设完毕后，塞住管端管口。回填沟槽，平整路面，再于另一侧敷设。开挖路面产生的土石方不应堆放于道路，应在路边合适位置堆放，并进行遮盖，减少扬尘产生。土石方应及时回填，不能回填的废气土石方应及时清运。施工结束后应对路面进行平整和恢复，使路面恢复原有功能。 - 对车流量较大、交通拥堵路段应根据实际情况选择施工时间或者适当调整管网路线，同时加大工程宣传力度，确保让市民了解工程情况，安抚市民在交通受影响下的情绪。 - 经过上述治理措施后，项目施工对交通道路的影响将降至最低。 二、运营期 1. 废气产生源强分析 本项目污水输送管路安装于地下，污水中的恶臭气体会通过检查井井盖散发，污染源面积很小，恶臭污染物排量小，污染物属无组织排放，影响范围小。 项目完工后，铺设管路沿线生态恢复，进行绿化可以减小恶臭污染物对周边环境保护目标的影响。 2. 噪声产生源强分析 项目建成后，由于管道埋于地下，不会产生对周边环境影响的噪声。 3. 固体废物产生源强分析 运营期无固体废物产生。 4. 废水产生源强分析 本项目为污水管网工程，投入使用后将区域内污水进行收集汇总至污水处理厂处理，无废水产生。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大气污染物 | 施工期 | 车辆尾气 | CO、NOX 等 | / | / | / | / |
|  |  | 施工扬尘 | TSP | / | / | / | / |
|  | 运营期 | 井盖器 | 恶臭 | / | 少量 | / | 少量 |
| 水污 染物 | 施工期 | 工人生活 | CODcr、氨氮、SS | / | 252t | / | 0 |
| 固体 废物 | 施工期 | 职工生活 | 生活垃圾 | 4.5t |  | 0（由环卫部门清运） |  |
|  |  | 施工过程 | 弃土 | 7.55万 m3 |  | 0(运送至当地城市建设主 管部门指定位置) |  |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 1300t |  |  |  |
|  |  |  | 废泥浆 | 200m3 |  | 废弃泥浆固化处理后就地 埋入防渗泥浆池中并恢复原有植被 |  |
| 噪声 | 噪声主要来源于施工期挖掘机、装载机等设备运行过程中产生的噪声。源强在 75~110dB(A)。合理安排工作时间，使用减振基座等措施，可降低对敏感点的影响。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目管线敷设作业属于短期临时性占地，且施工地段多位于道路两侧，在施工过程中，会在成地表裸露，加深土壤侵蚀和水土流失，造成景观影响。 - 临时性占地影响 - 管槽开挖时需要一定的作业面，用于施工机械和土石方堆放，由于开挖土石方绝大部分需要回填，因此无需设置专门的堆渣场。作业面及临时堆场等临时性占地将产生一定程度的影响，随着管线的全线贯通，开挖面将恢复原有的功能。 - 水土流失影响 - 施工时因土方开挖、材料运输和堆放、搭建临时工棚、平整土地等扰动地表土结构，下雨在地表径流作用下将导致水土流失。 - 景观影响 - 项目建设区内无自然风景区，工程施工不会对自然风景区等环境保护目标造成影响，但施工材料、开挖土石方等的堆放会对景观造成一定影响，施工过程中对裸露地表进行遮盖，土石方及时回填，随着施工结束，景观影响将逐渐消失。 - 综上，项目施工期间对周围生态环境影响不大，且施工结束将采取相应的恢复措施，因此本项目对生态环境的影响是可以接受的。 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目建设施工过程中主要污染因素有：（1）扬尘：土建施工、材料堆置、汽车运输等产生的扬尘；（2）废水：施工人员排放的生活污水；（3）噪声：主要为施工机械产生的噪声；（4）固体废物：施工人员产生的生活垃圾和建筑垃圾。 1、施工期大气环境影响分析 （1）施工期扬尘 施工扬尘主要自来以下几个方面： ①在挖土方过程中产生的扬尘较大，主要是裸露的松散土壤表面受风吹时，表面侵蚀随风飞扬进入空气。 ②管槽开挖中，将使用挖掘机和推土机进行施工，在沙土的搬运、倾倒过程中，将有少量尘土进入空气； ③物料运输过程中车辆在未铺垫路上行驶时带起的扬尘，以及车上装载的物料碎屑飞扬进入空气； ④开挖、回填土方会形成大量的回填土和部分弃土，其在施工场地堆放时间一般为15天左右，当其风干时可在起动风速下形成扬尘。 扬尘产生量的影响因素包括以下几方面： ①土壤或建筑材料的含水量，含水量高的材料不易飞扬； ②土壤或建筑材料的粒径大小，颗粒大的物料不易飞扬，土壤颗粒物的粒径分布大概是粒径大于0.1mm的占76%左右，粒径在0.05～0.10mm的占15%左右，粒径在0.03～0.0 5mm的占5%左右，粒径小于0.03mm的占4%左右，在风力很小的作用下，粒径小于0.015mm的颗粒能够飞扬，当风速为3～5m/s时，粒径为0.015～0.030mm的颗粒也会被风吹扬。 ③气候条件，风速大，湿度小易产生扬尘，当风速大于启动风速时会有较明显扬尘产生。 根据类比调查。在没有采取任何措施的情况下，大型施工场所附近300米范围内都会受到扬尘的影响。其中施工场界外100～200m范围是重污染区域。在不利的扩散条件下影响范围、影响程度更大。因此必须采取适当措施以减轻其环境影响。如对主要环境保护目标附近、项目区内主要道路采取洒水措施后可降低排放源强约 70%，环境影响可得到相当程度的减轻。 施工期车辆的出入也会引起大气环境污染。对环境产生的影响是车辆将施工场地内较多的泥土带到附近的道路上，尤其在下雨的天气。泥土被带到路面，在晴好的天气中，被过往的机动车辆反复扬起，引起的扬尘将产生较大的大气污染。 - （2）施工期扬尘污染防治措施 为避免建设期扬尘对区域空气环境质量产生影响，评价要求施工单位在施工过程中产生的渣土、泥浆等废弃物要日产日清；需要暂存的渣土，应集中堆放并以密目网覆盖，禁止渣土外溢至围挡以外或露天存放。运输渣土、泥浆、砂石等散体材料的车辆，应有覆盖、密闭等措施，避免撒漏、扬尘污染。回填完毕的沟槽在验收交接前，施工单位应定期进行洒水、平整，防止扬尘污染。 同时，结合《住房城乡建设部办公厅关于印发建筑工地施工扬尘专项治理工作方案的通知》(建办督函[2017]169号）、《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)的通知》(豫政[2018]30号)、《新乡市污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018-2020年)》、《新乡市大气污染防治条例》（2019年9月1日起施行）、《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准(试行)》等相关施工工地扬尘控制措施，必须做到“六个百分百”：即施工现场100%围挡、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、暂不开发的场地100%绿化。同时结合本工程的特点，为将施工扬尘对环境的影响降低至最低程度，建议施工期采用如下措施： ①建设项目开工前，在施工现场周边设置高度2.5米以上硬质围挡并进行维护；围栏视地方要求适当增加高度，围挡底端设置防溢座。严禁围档不严或敞开式施工。暂未开工的建设用地，对裸露地面进行覆盖；超过三个月未开工的，应当采取绿化、铺装或者遮盖等防尘措施； ②施工组织设计中，必须制定扬尘防治治理专项方案和空气重污染应急预案，遇政府发布重污染预警时立即启动应急响应，严禁施工现场土方作业和建筑拆除作业。 ③建设项目在施工期间，在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保网格监督员、扬尘污染控制措施、举报电话、举报微信公众号等信息。 ④在施工现场出口处设置车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，施工车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路及进出口周边道路不得有泥土和建筑垃圾； ⑤施工现场出入口、主要道路、加工区等采取硬化处理措施，确因生态和耕种等原因不能硬化的，应当采取其他有效抑尘措施； ⑥施工场地堆放水泥、灰土、砂石、建筑垃圾、工程渣土、建筑土方等易产生扬尘污染物料的，应当采取遮盖、密闭或者其他抑尘措施，严禁露天放置，工地每日洒水不少于3次。工程渣土、建筑垃圾应进行资源化处理。 ⑦施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，建筑垃圾应当及时清运，严禁焚烧、下埋，不得无许可证清运和随意倾倒； ⑧禁止在施工工地现场搅拌混凝土和砂浆； ⑨施工现场铺贴各类瓷砖、石板材等装饰块件的，禁止采用干式方法切割； ⑩严禁未经冲洗和加盖棚布的运输车辆驶出工地进入城市道路；严禁夜间在居民区或周围从事产生高噪音的施工活动，未经审批不得在夜间连续进行混凝土浇注等施工活动；禁止在建筑工地内焚烧各类建筑废物、生活垃圾等。 ⑪施工现场对运输土方、渣土等散装货物车辆，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗，严禁沿路遗漏或抛散造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。 ⑫加强建设施工和运输的管理，保持道路清洁，控制料堆和渣土堆放，扩大绿地、水面、湿地和地面铺装面积，防治扬尘污染。 ⑬装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。 ⑭贮存砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。 ⑮从事市政基础设施建设，应当向负责监督管理扬尘污染防治的主管部门备案。 ⑯工地应当安装在线监测和视频监控，并与当地行业主管部门联网。 ⑰气象预报风速达到四级以上时，应当停止土石方作业、拆除工程以及其他可能产生扬尘污染的施工。 ⑱若施工单位未能按规定采取空气污染防治措施，必须提出替代防治措施，经地方主管部门同意后方可开工。 采取以上措施后，施工扬尘对项目周围环境空气影响较小。 - 汽车尾气及施工机械废气 在施工过程中所用的施工机械、运输车辆排放尾气，其污染因子为CO、NOx、HC等，将对环境空气质量产生一定影响。应采取施工车辆定期维修、维护、尽量减少车辆怠速空档，设备使用优质燃油等措施，以减小对环境的影响。对于燃用柴油的施工机械其排气污染物中CO、HC及 NOx等排放量不应该超过《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（Ⅱ阶段）》（GB20891-2007）表1和表2的排放限值。 采取以上措施后，建设期扬尘对周围环境空气影响可得到有效控制，不会对附近村庄造成严重影响。本项目建设期较短，随着建设期结束，建设期扬尘影响也会随之消失。 二、施工期水环境影响分析 本项目施工废水主要为施工人员生活污水和施工设备车辆冲洗水。 根据施工期安排，高峰期施工人员及工地管理人员约 15 人。施工期间，工地不设食宿。 生活污水的产生总量为252m3，本次工程位于城市建成区，施工方在管道沿线地区就近租用民房不设置施工营地，生活污水及粪便经租用民房或公厕化粪池处理后定期清掏。 项目施工过程中，通过对施工期排水的合理组织设计、文明施工、加强工地管理、并采取有效的处理措施，可降低施工期废水对环境的影响。主要措施有： （1）施工期间，施工产生的泥浆水不得随意排放，在项目施工场地设置沉淀池，并在排水口设置土工布，拦截大的块状物以及泥沙，防止泥沙直接排入附近河流，造成河道淤积和水体污染。在进出车辆的冲洗平台周边设置截流沟，将冲洗废水导入沉淀池，施工废水经沉淀池进行处理、含油废水经小型隔油池处理后可回用于施工现场洒水降尘，不外排，对周边环境敏感点影响较小。 （2）使用性能良好的汽车和施工机械，及时保养和维修，防止漏油；加强工地化学品管理，不得随便丢弃涂料等化学品容器，避免含油污水和化学品流入附近水体造成污染。 （3）施工形成的疏松土层要及时压实，视工程进展情况用木桩、沙包和塑料膜等对松土进行覆盖和压实，减少地表水的携沙量和污染物含量。 采取以上措施后，项目施工期无废水外排，不会对周围地表水环境产生影响。 三、施工期声环境影响分析 1、建设期噪声源分析 本项目施工期的噪声主要来自施工时各种机械设备运作产生的噪声以及运输、场地处理等产生的作业噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖掘机、装载机、移动式吊车、切割机、振捣机、电锯和运输车辆等，多为点源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。根据同类型调查，本项目施工期的噪声主要来自各种机械设备运作产生的噪声以及运输、场地处理等产生的作业噪声。施工机械一般位于露天，噪声传播距离远，影响范围大，是主要的临时性噪声源。 表18 建设期主要噪声源情况一览表 序号; 设备; 测点距声源距离(m); 噪声级dB(A). 1; 挖掘机; 1; 95. 2; 装载机; 1; 74. 3; 吊车; 1; 84. 4; 切割机; 1; 95. 2、噪声影响预测 由上表可知本项目建设期间施工噪声主要为点声源、固定声源，一些流动声源由于只局限在一定范围内，因此也可以当作点声源、固定声源。通过下面距离衰减公式进行计算，可得到建设期各种机械在不同距离处的噪声贡献值。 式中：La——距声源为ra处的声级； L0——距声源为r0处的声级； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 根据噪声点源衰减公式，并依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1标准要求，计算出施工机械噪声对周围环境的影响范围，预测结果见表19。 表19 施工机械噪声影响范围一览表 单位：dB(A) 声级 设备; 预测点距噪声源距离(m); 噪声限值; 达标距离(m). 10; 20; 40; 60; 80; 100; 150; 昼; 夜; 昼; 夜. 挖掘机; 75.0; 72.0; 69.0; 67.2; 66.0; 58.02; 54.5; 70; 55; 20.0; 142.3. 装载机; 64.0; 61.0; 58.0; 56.2; 55.0; 47.02; 43.5; 70; 55; 1.6; 80.0. 吊车; 64.0; 61.0; 58.0; 56.2; 55.0; 47.02; 43.5; 70; 55; 1.6; 80.0. 切割机; 75.0; 72.0; 69.0; 67.2; 66.0; 58.02; 54.5; 70; 55; 20.0; 142.3. 由上表可知，施工机械噪声在无遮挡情况下，单台机械对环境的影响范围为昼间20m，夜间142.3m。但在实际施工中，往往是多种机械同时使用，其噪声影响范围会更大。 - （3）施工噪声对周围环境的影响分析 - 施工期主要为露天作业，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生噪声会产生叠加影响，各个阶段机械噪声叠加后噪声级和最大超标范围见上表。 表19表明，单台施工机械昼间约在20m 以外噪声值才基本能达到施工阶段场界昼间噪声限值，夜间单台机械约在142.3m以外噪声值才基本能达到施工阶段场界夜间噪声限值要求。 根据本次环评期间的现场踏勘，管网敷设路线沿线，因为此项目建设过程中对城市建成区道路两侧敏感点将产生一定的影响。故项目施工过程中，须做好噪声防治工作，以控制对项目施工沿线敏感点的影响。 - 施工期噪声防治措施 施工期的主要影响为噪声影响，因此，本项目针对不同施工场所的特点，采取不同的措施，以降低施工噪声影响，本工程可采用的措施如下： ①施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，施工中应加强对施工机械的维修保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声。加强施工场所及周边道路的维护，减少运输车辆产生的噪声。 ②管道吊装及管槽回填等高噪声施工活动不得在夜间进行。从而保证管道建设质量， 降低施工噪声影响。 ③合理安排弃土及管道运输车辆管理，控制运输车辆不得在靠近敏感区的位置鸣笛， 尽量减少夜间运输，适当限制大型载重车的车速，尤其进入噪声敏感区时应限速，对运输车辆定期维修、养护，减少运输车辆噪声影响。 ④加强过路管道的施工管理，在距离敏感点较近时，应设置简易挡墙，隔离施工作业场地。禁止高噪声设备在夜间施工，采取分段施工减少对交通的影响。对于距离居民较近的施工场所，应加强与周围居民沟通，公示施工时间及施工活动内容。 ⑤施工期间必须按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），严格控制施工噪声，文明施工，尽量安排在白天施工，减少夜间施工量。因特殊需要确需在20 时至次日8 时进行施工时，建设单位和施工单位应当在施工前到工程所在地的区建设行政主管部门提出申请，同时向当地环保部门申报，经批准后方可在夜间施工。同时应充分做好与周边敏感点的协调工作。 同时，本项目部分施工管线离居民区较近，为减少施工噪声对周围敏感点的影响本次评价提出以下措施： 施工过程中应严格按照相关规定管理产噪设施，设置独立施工场所，在穿越村庄处必须设置移动式挡墙及临时隔声屏障，避免夜间施工，严防噪声扰民。居民午休时间禁止运行高噪声设备，在学生高考、中考期间严禁施工。 采取以上有效措施对施工噪声进行控制后，项目施工噪声可满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。评价认为施工期噪声会对工程周边敏感点造成影响，但是施工噪声影响是暂时的，将随着施工期的结束而消失，在严格落实评价提出的各项环保措施的前提下，项目施工不会对评价范围内声环境产生明显不利影响。 四、施工期固废影响分析 本项目施工期固体废物主要来自施工产生的土石方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾和定向钻施工废泥浆。 （1）施工产生的土石方、建筑垃圾 根据工程分析，工程施工过程中将产生7.55万m3的弃土，破除路面将产生1300t建筑垃圾。评价要求施工单位在施工过程中产生的渣土、建筑垃圾等废弃物要做到日产日清；需要暂存的渣土，应集中堆放并以密目网覆盖，禁止渣土外溢至围挡以外或露天存放。施工期弃土及建筑垃圾必须全部运送至当地主管部门指定的建筑垃圾填埋场进行处置，严禁垃圾乱倒乱排现象出现，运输渣土、泥浆、砂石等散体材料的车辆，应有覆盖、密闭等措施，避免撒漏、扬尘污染。 （2）施工人员生活垃圾 根据工程分析，施工期间共产生生活垃圾4.5t，施工人员生活垃圾统一收集，由环卫部门清运。 （3）定向钻施工废泥浆 定向钻施工结束后会产生少量的废泥浆，产生量约200m3，施工产生的废弃泥浆在泥浆池中风干固化处理后，上层覆40cm原状土，并恢复原有植被。 5、施工对道路交通影响分析 - 项目涉及道路开挖施工，道路穿越产生的扬尘等空气污染物、噪声、土石方以及道路开挖都将对交通运输造成一定的影响。 - 管道沿道路敷设时，应在开挖路段前后各100m处设置警示牌，并在道路中间设置临时围挡，先在道路一侧开挖敷设，保证另一侧道路能够通行。管线敷设完毕后，塞住管端管口。回填沟槽，平整路面，再于另一侧敷设。开挖路面产生的土石方不应堆放于道路，应在路边合适位置堆放，并进行遮盖，减少扬尘产生。土石方应及时回填，不能回填的废气土石方应及时清运。施工结束后应对路面进行平整和恢复，使路面恢复原有功能。 - 对车流量较大、交通拥堵路段应根据实际情况选择施工时间或者适当调整管网路线，同时加大工程宣传力度，确保让市民了解工程情况，安抚市民在交通受影响下的情绪。 - 经过上述治理措施后，项目施工对交通道路的影响将降至最低。 6、施工对生态环境影响分析 - 施工期土方开挖、弃土弃渣、施工材料和设备的堆放等施工活动将使评价区一定范围内植被遭受不同程度的破坏。但由于施工场地管道铺设主要是在道路慢车道和行人道一侧以及县道、乡道两侧， 施工场地植被较少，且在施工项目区外围的地表土层和水体基本不受到扰动。因此，管线铺设施工将导致小范围内植被覆盖率下降，从影响种类看，项目区域内植物都是人工植被，没有稀有物种。因此，工程施工对植物的影响只引起数量的减少，不会造成物种灭绝。从对区域生态影响分析，这种影响是局部的，不会带来区域生态影响。施工后期将采取土地整治及生态恢复措施。对道路两侧进行合理和系统的绿化，通过这一措施加强道路两边的绿化、提高绿地指标，使道路整齐划一，有助于改善城市生态环境。 6.1施工期水土保持 - 水土流失 - 拟建项目建设过程中由于地表开挖破坏植被造成部分地面裸露，降雨时加深土壤侵蚀会导致水土流失；使当地水土流失加剧，如遇废弃土临时堆放场管理不当时，容易发生片蚀、浅沟蚀等形式的水土流失。另外由于拟建项目为管网输水工程，因此本项目水土流失呈线状分布，且区域变异较大，植被破坏呈线状，增加了植被恢复的难度。 （2）水土保持措施 ①在管道施工过程中，应避免在春季大风时段以及夏季多雨时段进行作业。对于施工完毕路段要及时平整土地，并种植适宜植物，以防止发生新的土壤侵蚀。 ②工程施工中做好土石方平衡工作，开挖的土方尽量作为施工场地平整回填之用； ③临时堆放场应选择较平整的场地，场地使用后尽快恢复植被； ④工程施工应分期分区进行，不要全面铺开以缩短单项工期，开挖的裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失； ⑤施工场地应注意土方的合理堆置，在沿道路施工时其土方距雨水管网保持一定距离，尽量避免流入下水道，减少水土流失对雨水管网的影响； ⑥雨季施工的水保工作可根据现场实际情况确定，但应通过制定雨季施工实施计划加以明确和强调。 （3）对土壤结构的影响 土壤结构是经过较长的历史时期形成的，表层厚约15—25cm的土壤耕作层肥力集中、水分相对优越，是植物根系生长和伸展的主要层次。由于工程开挖及开挖土的堆放，扰乱和破坏了土壤耕作层，使原有耕作层的性质发生改变。此外，由于回填时工程要求的压实作用，使得土壤密度增大、结构破坏、孔隙及孔隙组成发生变化。回填过程中如不注意回填次序，将使土壤层序被打乱，直接影响土壤的发育，使表土有机质及养分含量降低。 因此，评价要求在施工过程中做到“分层开挖、分层堆放、分层回填”的情况下，要尽量缩短施工期，尽量减轻对植物生长的影响。 （4）对植被的影响 在管道施工过程中，由于挖掘施工中各种机械、车辆和人员活动的碾压、践踏以及挖出土的堆放，表土被碾压，践踏程度重，开挖管沟区将底土翻出，使土体结构几乎完全改变。挖掘区植被全部被破坏，原有植被成分基本消失，植物的根系也受到彻底破坏；其管道两侧的植被则受到不同程度的破坏和影响。被破坏的植被要恢复到原有的程度相对比较困难，因此，施工作业中对施工范围内的自然植被的影响较大。 本次工程位于城市建成区，管道沿已建成道路敷设，沿线主要分布植被类型主要人工植被，影响区域内均为常见分布物种，没有国家和地方重点保护植物和古树名木分布。临时占地损失的生物量项目完工后采取土地整治及生态恢复后基本可以恢复，工程建设区域内植被群落结构相对简单，因此工程建设不会对项目区植被物种多样性和稳定性产生破坏性影响。 本工程位于城市建成区，野生动物的活动较少，且施工是分段进行的，每段施工期一般为1～3个月，施工完毕即可恢复正常，不会影响野生动物的存活及种群数量。 综上所述、项目施工期对生态环境影响较小。

运营期环境影响分析 1. 废气产生源强分析 本项目污水输送管路安装于地下，污水中的恶臭气体会通过检查井井盖散发，污染源面积很小，恶臭污染物排量小，污染物属无组织排放，影响范围小。 项目完工后，铺设管路沿线生态恢复，进行绿化可以减小恶臭污染物对周边环境保护目标的影响。 2. 噪声产生源强分析 项目建成后，由于管道埋于地下，不会产生对周边环境影响的噪声。 3. 固体废物产生源强分析 运营期无固体废物产生。 4. 废水产生源强分析 本项目为污水管网工程，投入使用后将区域内污水进行收集汇总至污水处理厂处理，无废水产生。 5、运营期风险分析 本项目为城市污水管网项目，项目运营期风险主要表现为污水管道破裂造成对地下水水质的污染。 项目采用HDPE 双壁波纹管和FPPE 高强度非开挖排污管。双壁波纹管具有：强度大，抗压耐冲击， 内壁光滑，流通量大，同流量使用口径比混凝土管小，管内不结垢，耐腐蚀，使用寿命长，大于50 年等特点。FPPE 高强度非开挖排污管是由改性聚丙烯材料制成，代替非开挖PE 排污管的特殊管材。具有较高的刚度与强度，有较好的韧性，安装方便，使用寿命长等优点，是目前较高端的排水管道。 本工程采用的 HDPE 双壁波纹排水管道采用橡胶圈柔性接口， FPPE 高强度非开挖排污管采用热熔连接。HDPE 双壁波纹管通常采用砂垫层基础。管道施工工艺将管网破损事故发生率降至最低。同时项目在建设期应把好质量关，禁止使用不合格产品。 6、环境管理 （1）环境管理机构设置 项目对环境的影响主要来自施工期，施工期建设单位应建立自上而下的专职环境保护机构负责制，并由环境保护主管部门监督，切实落实施工期各项环保措施。环境管理机构的主要职责如下： ①贯彻执行各项环境保护政策、法规和标准。 ②制定各部门环境保护管理职责条例；制定环保设施及污染物排放管理监督办法；建立环境及污染源监测及统计：“三级监控”体系管理制度： ③根据政府及环保部门提出的环境保护要求，制定企业实施计划。 （2）施工期环境管理 ①施工期环境监理 由于施工期对环境的影响会随着施工过程的结束在短期内消失。为最大限度地减轻施工作业对环境的影响，建立科学有效的环境管理体制，落实各项环保和安全措施显得尤为重要。为此，环评要求在管线施工期进行环境监理。 环境监理即聘请第三方对环境管理工作及环境法规和政策的执行情况进行监察和督促的整套措施和方法。其主要任务是协助建设单位落实工程施工期间的各项环境保护措施和方案。监理人员在现场的工作重点见下表； 表 20 施工期环境监理内容一览表 序号; 场地; 监督内容. 1; 管沟开挖现场; ①是否执行了“分层开挖、堆放、回填”的操作制度； ②施工人员及机械作业是否超载了作业带宽度； ③管沟回填后多余的土方处置是否合理。. 2; 敏感区段; ①是否禁止了夜间施工. 3; 其它监督事项; ①施工结束是否及时清理现场，平整土地及恢复了原状； ②施工季节是否合适； ③有无砍伐、破坏施工区以外的作物和植被的行为。. 项目建设单位应安排专人负责环境管理和监督，做好污染控制和生态环境保护工作，并负责有关措施的落实。 a、做好环境教育和宣传工作，提高各级环境管理人员和工作人员的环境保护意识和技术水平，特别提高对环境污染控制的责任心，自觉为创造美好环境做出贡献，推动环境保护工作的发展。 b、制定项目施工期和运营期的环境管理办法和污染防治设施的操作规范。 c、配合环境保护行政主管部门进行各种环境管理、监督和检查工作。 ②环境管理要求 施工期环境管理主要针对施工扬尘、施工器械声采取防治措施，减轻对环境的影响。 由建设单位同施工单位环境管理监督机构，制定施工期环境管理计划，加强施工过程环境管理。本项目施工期环境管理要求见下表。 表 21 施工期环境管理要求 项目; 管理项目; 管理内容; 管理要求. 环境 空气; 施工场地; ①在雨后或无风、小风时进行施工，减 少扬尘影响，工地经常洒水降尘； ②尽量减少对周围地表植被破坏; ①遇 4级以上风力天气，禁止 施工； ②施工便道等不得随意设置。. 基础开挖; ①尽量做到场地内土方平衡； ②定时洒水降尘; ①多余土方运指定场地处置 ②强化环境管理. 运输车辆、建材运输; 运输粉料建材车辆加盖篷布; 无篷布车辆不得运输沙土、粉 料. 建筑物料堆放; 沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料， 必须采取覆盖等防尘措施; 扬尘物料不得露天堆放. 声环 境; 施工 噪声; 合理安排施工时间; 邻近敏感保护目标区域严禁夜间施工. 水环 境; 施工 场地; 工地不设水冲厕，使用旱厕，无冲厕水 排放，粪便定期由附近村民拉走，用于 农田施肥; 废水不得乱排乱放. 固废 处置; 固废; 挖方用于场地平整和回填; 施工固废全部合理处置. 生态 环境; 地表破坏面; 尽量减少对植被的破坏，严格控制作业 面积，对破坏的地方进行生态补偿; 受施工影响的裸露地面应尽快进行植被恢复重建. 7、环保投资及验收内容 本项目总投资8686.07万元，其中环保投资为99.5万元，占总投资的1.15%。环保投资及验收内容见表22。 表22 环保投资及三同时验收一览表 时段; 环境要素; 污染源; 环保措施要求; 执行标准; 投资 (万元). 施工期; 大气污染物; 施工及运输扬尘; 施工现场周边设置硬质围挡，施工现场出口处设置车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，施工现场出入口、主要道路、加工区等采取硬化处理措施，施工场地堆放易产生扬尘污染物料的，采取遮盖、密闭或者其他抑尘措施，设置固定垃圾存放点，垃圾分类集中堆放并覆盖，建筑垃圾及时清运，对运输土方、渣土等散装货物车辆，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗，装卸物料应当采取密闭或者喷淋措施。; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中 二级排放标准; 30.5. 废水; 施工设备和车辆冲洗废水; 建车辆清洗平台、沉淀池4m³; 综合利用，不外排; 10. 噪声; 施工噪声; 选择低噪声施工设备，加强设备维护；合理安排施工时间、施工时序；加强施工工地管理；进出场地车辆禁止鸣笛、减速慢行; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值; 15. 固废; 土、石方; 本项目管线开挖产生的弃土较少，可以就近平整恢复，后期进行绿化; 检查现场清理情况; 3. 建筑垃圾; 分类处理，能回收利用的即时回收，不能回收利用的送新乡县垃圾处理厂. 生态; 生态恢复; 严格控制施工范围，不得超范围占地；做好土石方管理工作，加强土方、物料等的管理，严格控制水土流失；施工完成后及时进行素土回填，恢复原状; 落实绿化工程建设情况; 30. 管理; 设置工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。进行施工期环境监理。; 11. 合计; —; 99.5. 8、总量控制 本项目为污水管网工程，运营期全线密闭输送污水，输送过程中无废气、废水、噪声及固体废物产生。因此本项目总量控制指标：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NH3-N：0t/a。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工 期 | 施工 场地 | 粉尘 | 采取分段施工方式，工地开工前做 到“六个到位”、施工过程中执行 “6 个 100%”、施工现场要做到“两个禁止” | 达标排放，对大气环境 无明显影响 |
| 水污 染物 | 施工 期 | 施工 场地 | 生活污水 | 在管道沿线地区就近租用民房不设置施工营地，生活污水及粪便经租用民房或公厕化粪池处理后定期清掏 | 对水环境无明显影响 |
|  |  |  | 设备车辆冲洗水 | 收集后经沉淀池沉淀处理，用于施工料场洒水抑尘，不外排 |  |
| 固体废物 | 施工 期 | 施工场地 | 弃土 | 按当地相关部门要求，运送至指定地点进行处置 | 处置率 100%，不造成 二次污染 |
|  |  |  | 建筑垃圾 |  |  |
|  |  |  | 废弃泥浆 | 固化处理后就地埋入防渗泥浆池中并恢复原有植被 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 收集后，由环卫部门定期清运 |  |
| 噪 声 | 施工 期 | 机械 设备 | 噪声 | 移动式挡墙及临时隔声屏障 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准 》（G B12523-2011） |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目建设对地表植被将产生短暂性的影响，主要采取以下生态保护措施： （1）管道敷设过程中，尽可能的缩小施工作业带宽度，严格控制施工机械、车辆及施工人员活动范围，以减少对地表碾压和扰动；在施工作业带以外，不准随意砍伐、破坏树木和植被，减少对生态环境的影响。 （2）注意管线施工过程中的地貌恢复，使之尽可能恢复原状；开挖管沟时注意表层土与底层土分开堆放。管沟回填时，应分层回填，表层土回填在表面，使土壤结构尽快得以恢复，促进植被恢复，保护生态环境，将施工期对生态环境的影响降到最低程度。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

- 项目概况 新乡县综合污水处理厂配套中心城区河道截污及雨污分流改造工程（一期）项目总投资8686.07万元，新建污水管网20.764km，其中，沿敦孟排、南支排和一支排部分河段沿岸铺设截污管道5.032km，沿青年路、香港路和中央大道等9条道路铺设污水管道15.732km。 - 项目建设符合相关产业政策 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类鼓励类“二十二、城市基础设施 9、城镇供排水管网工程、管网排查、检测及修复与改造工程、非开挖施工与修复技术，供水管网听漏检漏设备、相关技术开发和设备生产”，本工程建设符合国家产业政策。 - 项目选址可行性 根新乡县自然资源局出具的《关于新乡县综合污水处理厂配套中心城区河道截污及雨污分流改造工程（一期）用地预审的情况说明》，本项目为污水管道施工，施工完毕后地面将恢复原状，不占用土地且项目位于城市建设用地规划范围内，按照土地预审相关规定，不再办理土地预审相关手续。 本项目为管网工程，管网路径多在道路人行道两侧范围内铺设。所占用土地主要为已有道路用地。管线铺设完成后对路面进行恢复，可以继续作其原来的使用功能，不改变土地使用性质，合理利用了土地资源，项目管网不新增土地，避免额外占用土地时对生态的破坏。沿线主要是居民区等。不涉及生态保护目标以及文物保护区。因此项目供水管网选线对外环境无明显影响，项目供水管网选线从环保角度可行。本项目周边环境示意图见附图五。 - 项目所在区域空气质量、地表水、地下水和声环境质量现状 项目所在区域NO2、PM10、PM2.5和O3 略有超标，其他各污染物浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目区域内的人民胜利渠水质可以满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准要求。东孟姜女河马村pH、BOD5、NH3-N、总磷、石油类和氰化物能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，而COD、总氮、硫酸盐和氯化物监测浓度已超出V类标准值，最大超标倍数分别为0.1倍、6.85倍、0.57倍和0.4倍。项目所在区域地下水能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III 类水质要求，当地声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准。 - 项目施工期环境影响 5.1 大气环境影响 施工期废气主要来自地面开挖、施工和运输车辆行驶产生的扬尘及施工机械排放的尾气。 采取分段施工方式，施工过程中采取围障拦挡、定时洒水抑尘、加强施工监管，大风天气停止产生扬尘的施工作业，需做到“六个百分百”：即施工现场100%围挡、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆 100%冲净车轮车身、暂不开发的场地100%绿化，可有效控制施工扬尘造成的环境影响。 施工现场周边设置硬质围挡，施工现场出口处设置车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，施工现场出入口、主要道路、加工区等采取硬化处理措施，施工场地堆放易产生扬尘污染物料的，采取遮盖、密闭或者其他抑尘措施，设置固定垃圾存放点，垃圾分类集中堆放并覆盖，建筑垃圾及时清运，对运输土方、渣土等散装货物车辆，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗，装卸物料应当采取密闭或者喷淋措施。 在施工过程中所用的施工机械、运输车辆应采取施工车辆定期维修、维护、尽量减少车辆怠速空档，设备使用优质燃油等措施，以减小对环境的影响。 对于燃用柴油的施工机械其排气污染物中CO、HC及NOx等排放量不应该超过《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（Ⅱ阶段）》（GB20891-2007）表1和表2的排放限值。 5.2 地表水环境影响 施工方在管道沿线地区就近租用民房不设置施工营地，若生活污水及粪便经租用民房或公厕化粪池处理后定期清掏；设备车辆冲洗水，收集后经沉淀池沉淀处理，用于施工料场洒水抑尘；施工期废水均不外排，对周围水环境影响较小。 5.3 声环境影响 施工期噪声将对周边环境造成一定的影响，因此，施工单位应选用低噪声设备，并加强设备维修保养，避免异常噪声产生；在敏感点附近施工，设置档墙或临时隔音屏障隔音； 禁止在敏感点附近进行午间、夜间施工；严禁车辆在敏感点附近鸣笛。施工单位应认真落实各项噪声防治措施，切实加强施工管理，规范施工秩序，提倡文明施工，以除低施工噪声的影响。 5.4 固废环境影响 生活垃圾分类收集后定期交由环卫部门统一处置；建筑垃圾和工程弃土弃渣及时清运、妥善处置，不得长期堆存、随意倾倒；顶管施工产生的废弃泥浆固化处理后就地埋入防渗泥浆池中并恢复原有植被，项目固废均得到合理妥善处置。 5.5 生态环境环境影响 施工期应严格控制施工区域，禁止随意扩大施工范围，严格落实生态保护和水土保持各项措施。施工结束后，应及时对管道两侧临时堆置占地、施工临时料场等临时占地进行土地平整、表土回覆和植被恢复。在落实环保措施并加强施工管理的前提下，可使施工期对环境的影响降低到最小程度，且施工过程是短暂的，其影响将随着施工结束而消失。 6.项目运营期环境影响 本项目污水输送管路安装于地下，污水中的恶臭气体会通过检查井井盖散发，污染源面积很小，恶臭污染物排量小，污染物属无组织排放，影响范围小。 项目完工后，铺设管路沿线生态恢复，进行绿化可以减小恶臭污染物对周边环境保护目标的影响。 项目建成后，由于管道埋于地下，不会产生对周边环境影响的噪声。运营期无固体废物、废水产生。 7.总量控制 本项目为污水管网工程，运营期全线密闭输送污水，输送过程中无废气、废水、噪声及固体废物产生。因此本项目总量控制指标：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NH3-N：0t/a。 二、建议： ①加强施工管线穿越及紧邻敏感点处噪声管理，严防噪声扰民。 ②在建设施工时，施工单位应有专门的人员负责环境保护工作。投入运行后，管理单位应健全环保制度，落实环保岗位责任制，环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。 综合结论： 新乡县综合污水处理厂配套中心城区河道截污及雨污分流改造工程（一期）属国家鼓励类项目，符合国家产业政策，建成后项目污染物对环境影响不大，该项目建设在认真落实各项污染防治措施，严格执行环境保护“三同时”制度的基础上，污染物可实现达标排放，满足环境保护的要求。从环境保护角度分析，该项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

|  | 审批意见： 公 章 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 经办人： | 年 月 日 |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边环境示意图 附图3 项目总平面布置图 附图4 规划图 附图5 现场照片 附件1 委托书 附件2 项目备案 附件3 用地性质证明 附表1 建设项目大气环境影响评价自查表 附表2建设项目地表水环境影响评价自查表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |  |