- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南神州精工制造股份有限公司年产60000t大型高端装备封头生产线项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南神州精工制造股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 朱贵州 41072119761114001x |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 张世军 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡经济技术产业集聚区青龙路东段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13569825437 |  |  | 传真 | / |  |  |  | 邮政编码 | 453000 |  |
| 建设地点 | 新乡经济技术产业集聚区青龙路东段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 河南新乡经济技术集聚区管理委员会 |  |  |  | 项目代码 |  | 2018-410721-31-03-059628 |  |  |  |
| 建设性质 | □新建 ■改扩建 □技改 |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  | C3311金属结构制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 49221.57 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 2860 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 20000 |  | 其中：环保投资（万元） |  |  | 92 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 0.46% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  | 2020年4月 |  |  |  |  |  |
| 一、项目由来 河南神州重型封头有限公司2015年更名为河南神州精工制造股份有限公司，为河南心连心化工集团有限公司控股子公司，该公司一厂区于1973年建成，厂区位于新乡县小冀镇青年路南段，生产规模为12000t/a；二厂区位于新乡市经济开发区心连心化工园区青龙路东段，生产规模为10800t/a。一厂区现有项目为“年产12000吨封头项目”，二厂区现有项目为“封头制造扩建项目”、“年产9000吨重型封头智能化生产项目”、“高精密特种封头生产线智能化项目”，封头制造扩建项目的环境影响报告表于2013年7月12日，经新乡市环保局以新环监（2013）161号文批复（见附件），并于2016年4月1日通过验收，文号为新环开验（2016）014号，验收批复见附件；年产9000吨重型封头智能化生产项目的环境影响报告表于2013年8月2日，经新乡市环保局以新环监（2013）162号文批复，未验收，此项目不再建设；高精密特种封头生产线智能化项目的环境影响报告表于2013年10月28日，经新乡县环保局以新环开（2013）89号文批复，未验收，此项目不再建设。 根据市场调查，河南神州精工制造股份有限公司拟投资20000万元在二厂区建设年产60000t大型高端装备封头生产线项目，本项目新增封头产能37200t/a，即为本项目。本项目完成后，全厂实现年产60000t大型高端装备封头产能。本项目在二厂区内部北侧与西侧预留空地新建两座生产厂房，并利用现有办公楼、仓库等配套辅助设施组织生产。经过现场勘察，目前本项目拟建车间处仅仅厂房基础建设，设备未安装，不具备生产条件。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部部令44号，2018.4.28生态环境部部令第1号修正），本项目属于二十二款金属制品业第67条金属制品加工制造，根据要求，有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的需要编制环境影响报告书，其他的（仅组装的除外）需编制环境影响报告表，仅组装的需编制登记表。本项目为封头制造，工艺内不含有电镀和喷漆工艺，有喷砂、焊接工艺，因此按要求本项目应编制环境影响评价报告表。 受建设单位委托，本项目环评由我公司承担。我单位在接受委托后对建设地进行了现场踏勘，依据环评导则要求，结合工程规模和生产工艺，在收集和查阅相关资料基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响报告表，为建设单位及管理部门提供依据。 二、项目建设地点及周围环境 本项目位于新乡经济技术产业集聚区青龙路东段。本项目四周环境为：东临河南心连心化肥公司吊装分公司，西面为农田，北面为停车场，南临青龙路。项目四周环境敏感点包括西南1000m处的龙泉村，南边1000m处的小河村，东南800m的赵堤村，东边180m。处的东孟姜女河。项目周围环境情况如下图所示： 公路 河南心连心化肥公司吊装分公司 青龙路 东孟姜女河 小河村 北 河南神州精工制造股份有限公司 农田 农田 本项目 本项目 180m 1000m 800m 1000m 赵堤村 龙泉村 图1 本项目周围环境示意图 三、工程内容及规模 1、项目概况 项目的基本情况见表1： 表1 项目基本情况 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 年产60000t大型高端装备封头生产线项目. 2; 项目选址; 新乡经济技术产业集聚区青龙路东段. 3; 建设单位; 河南神州精工制造股份有限公司. 4; 占地面积; 49221.57m2. 5; 产品方案; 现有工程年产22800吨封头 本工程年产37200吨封头 扩建后全厂年产60000吨封头. 6; 总投资; 20000万. 7; 劳动定员与制度; 员工60人，单班生产，每班8小时，年工作300天. 2、项目组成及建设情况 经现场勘查，目前设备未安装，不具备生产能力，选址处厂房现状照片如下： 图2 本项目厂房现状图 本项目主要工程组成见表2： 表2 本项目组成情况 序号; 项 目; 建设内容; 数量、规模; 要求 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 车间2座，建筑面积为23320m2; 新建. 3; 辅助工程; 仓库、办公楼等配套设施; 1座，占地面积为4080m2; 利用现有. 4; 公用工程; 给水; 心连心集团自备井; /. 供电; 国家电网通过心连心集团集中供电. 5; 环保工程; 废气治理设施; 下料粉尘利用阻燃型袋式除尘器治理，处理后的粉尘通过1根15m高排气筒排放; 新建. 焊烟采用阻燃型袋式除尘器治理后，经15m高排气筒排放；天然气加热炉废气经低氮燃烧装置治理后，通过不低于15m高排气筒排放；喷砂粉尘经配套除尘器治理后，经15m高排气筒排放; 新建. 清洗工序位于单独密闭负压抽风车间，酸雾采用酸雾抑制剂+喷淋塔治理后，尾气经1根15m高排气筒排放. 废水治理设施; 生活污水; 生活污水通过污水管网进入河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站，采用A/SBR工艺治理后，排入东孟姜女河; 现有. 清洗废水; 排入厂内污水处理站，采用除油沉淀+催化氧化+双级化学物理沉淀+活性炭吸附工艺治理后，循环使用不外排; 新建. 喷淋废水. 固废治理设施; 一般固废暂存区1座，面积不小于70m2; 新建. 危废暂存间1座，面积不小于10m2; 新建. 噪声治理设施; 厂房密闭，距离衰减等措施; /. 3、项目主要仪器设备 该项目主要生产设备见下表： 表3 本项目新增生产设备(二厂区新增)一览表 序号; 设备名称; 规格; 数量（台/套）. 1; 油压机; 39000t; 1. 2; 1#天然气加热炉; (8m×8m×3m); 1. 3; 2#天然气加热炉; (10m×10m×4m); 1. 3#天然气加热炉; (6m×6m×2.5m); 1. 4; 行车; 125T、75T、50T、32t、20t、10t; 18. 5; 立车; 5米; 1. 10米; 1. 6; 冷压机; 6000t; 1. 4100t; 1. 680t; 1. 7; 门式压机; 500t; 1. 8; 淬火池; ∅10m×6m; 1. 9; 喷淋室; ∅8m; 1. 10; 自动喷砂设备; 6.7m×6.7m×5.8m; 1. 11; 焊机; /; 10. 12; 供电供气系统; /; 1. 13; 清洗池; 27.04m3; 1个. 14; 清洗间（负压车间）; 128m2; 1座. 15; 瓜瓣机; 10000吨; 1. 16; 卷板机; 50型; 1. 17; 重型起重设备; /. 182; 数控切割机; /; 2. 表4 一厂区现有工程主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量(台、套). 环评批复; 实际建设. 1; 折边机; RIBO 32/SF 6500; 1台; 1台. 2; 压鼓机; PAO 600/6200; 1台; 1台. 3; 压鼓机（600T）; φ6000mm; 1台; 1台. 4; 3000T油压机; SY1-3000t; 1台; 1台. 5; 8000T油压机; Y32-8000t; 1台; 1台. 6; 2000T油压机; SY3-2000t; 1台; 1台. 7; 立车; 225 1台; 1台. 8; 削边机; φ6000mm,5t; 1台; 1台. 9; 天燃气加热炉; LJG-4.6×4.8×1.6; 1台; 1台. 10; 天然气加热炉; LJG-7.5×7.5×2.5; 1台; 1台. 11; 自动抛丸机; ￠4000mm; 0台; 1台. 12; 焊机; /; 0台; 8台. 13; 研磨机; φ6000mm; 1台; 0台. 备注：经核实，与原环评相比，一厂区现有项目1台研磨机已更换为1台抛丸机，原环评中有焊接工艺，焊机未统计，通过本次现场调查，设备一览表中补充焊机8台，经核算产能，决定产能的设备为油压机。抛丸机设备变化，不影响产能。研磨机无废气治理设施，目前焊接、抛丸产生的粉尘采用阻燃型袋式除尘器治理后，经15m高排气筒有组织排放，污染物不新增。综上所述，不属于重大变动。 表5 二厂区现有工程主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量(台、套); 备注. 环评批复; 实际建设. 1; 行车; /; 14台; 14; 封头制造扩建项目中的设备. 2; 单臂压机; 1250T; 1台; 1. 3; 3200吨瓜瓣液压机; /; 1台; 1. 4; 冷压机; YH24-2000/4000A; 1台; 1. 5; 天然气加热炉; 6M*4M*2M; 1台; 1; 封头制造扩建项目中的设备. 6; 天然气加热炉; 4.5M*5M*2.8M; 1台; 1. 7; 电加热炉; 4.2*4.2*1.5; 1台; 1; 高精密特种封头生产线智能化项目中的设备. 8; 球皮机; 1200T; 1台; 1; 年产9000吨重型封头智能化生产项目中的设备. 9; 打鼓机; 3.5米; 0台; 2; 液压机后续辅助性设备. 10; 打鼓机; φ6500*40; 0台; 1. 11; 数控切割机; 4012; 0台; 1; /. 12; 等离子切割机; PC400-D; 1台; 1; 封头制造扩建项目中的设备：等离子切割机400型. 13; 等离子切割机; PC100-D; 2台; 2; 封头制造扩建项目中的设备：等离子切割机100型. 14; 焊接龙门架; /; 2台; 2; 封头制造扩建项目中的设备：薄板焊机. 15接工装; 削边机; CN1250,6000kg，φ3500mm; 4台; 4; 封头制造扩建项目中的设备. 16; 研磨机; FUJJ-650，CN-600; 2台; 2. 17; 抛光机; 2M58200DEF; 3台; 3. 18; 铣边机; XB-9米; 1台; 1. 19; 数控磨板机; 2M5345; 1台; 1. 20; 折边机; φ900～φ300; mm 1台; 1. 21; 折边机; φ6050*35; 0台; 1; /. 22; 精密等离子改造; LH-270A; 1台; 1; 封头制造扩建项目中的设备. 23; 焊机; /; 13台; 10; /. 备注：经核实，与原环评相比，二厂区现有项目增加的设备主要有打鼓机3台、数控切割机1台、折边机1台，经核算产能，决定产能的设备为油压机。打鼓机、数控切割机、折边机等设备均不影响产能。打鼓机为液压机辅助设备。根据目前环保要求，焊接、切割下料产生的粉尘采用阻燃型袋式除尘器治理后，经15m高排气筒有组织排放。不属于重大变动。 4、本项目主要原辅材料消耗量 主要原辅材料及消耗量见下表： 表6 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 用途; 储存方式; 年用量. 1; 封头模具; 安装在压机上，用于压制; 车间内及露天存放; 5580t. 2; 钢板; 主要原材料; 车间内存放; 43400t. 3; 焊丝; 主要原材料; 焊材库; 18.6t. 4; 焊剂; 用于焊接; 焊材库; 22.32t. 5; 天然气; 天然气加热炉燃料; 管道供气; 7.9万方. 6; 丙烷; 火焰切割机燃料; 瓶装专用场地存放; 43400升. 7; 氧气; 助燃剂; 瓶装用场地存放; 34100升. 8; 二氧化碳; 焊接保护气; 瓶装; 3720升. 9; 润滑油; 设备养护; 瓶装; 0.1t. 10; 液压油; 压力设备用油; 桶装; 2t. 11; 清洁膏; 部分工件除锈，含酸雾抑制剂; 桶装; 1t. 12; 无磷环保型金属除油剂; 去除部分工件油污; 桶装; 0.05t. 13; 水; /; /; 740m3. 14; 电; /; /; 370万度. 原辅材料理化性质： 清洁膏:透明膏体，清除污物能力强，快速方便，特别适用于大型工件、设备局部或整体处理，不适合液体浸泡的情况，主要成分为25%HCl、55%增稠剂等（含酸雾抑制剂，成分为表面活性剂脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠、有机酸缓蚀剂月桂酸、.润湿剂醇胺类产品、溶剂水）、10%蒸馏水、10%OP-10乳化剂，相对密度(水=1)： 1.1425，具有腐蚀性。主要用途：用于清除各种钢板及其设备表面的锈、氧化皮、焊接后产生的黄蓝黑色焊斑等污物。 无磷环保型金属除油剂：除油剂主要是由多种表面活性剂及助洗剂等配制而成。呈液状清洗剂，本项目采用无磷环保型金属除油剂，主要成分为各组份的质量百分比为：去油剂30％至50％（NaOH），消泡剂0.5％至1.5％（硅乳），起泡剂1％至10％（十二烷基硫酸钠），表面活性剂1％至5％（有机硅酸盐），其余的为络合剂（柠檬酸钠），本品不含磷，不含有毒有害物质，其废弃清洗剂便于处理，有利于环保。 5、项目建设与产业政策及备案相符性分析 河南新乡经济技术集聚区管理委员会以项目代码2018-410721-31-03-059628同意该项目备案（详见附件）。经查阅《产业结构调整指导目录2019年本》，本项目属于鼓励类，符合国家产业政策相关要求。 表7 项目与产业政策一致性分析 类别; 内容; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; 第十四条，第20款、耐高温、耐低温、耐腐蚀、耐磨损等高性能，轻量化新材料铸件、锻件; 本项目产品经热处理后，经过锻打，属于耐高温、耐低温、耐腐蚀、耐磨损等高性能，轻量化新材料锻件; 属于. 限制类; 第十一条，第40款、铸/锻造用燃油加热炉，第41款、锻造用燃煤加热炉; 淬火用天然气加热炉; 不属于. 淘汰类 （落后生产工艺装备）; 第十条，第16款、重质砖炉衬台车炉，第16款、燃煤火焰反射加热炉; 用高铝硅酸铝耐火纤维作为炉衬的天然气加热炉; 不属于. 淘汰类（落后产品）; 查无相关对应条款; /; /. 由上表可知，本项目产品不属于淘汰类和限制类，为鼓励类，原料、生产规模、工艺、设备、产品均不属于限制类及淘汰类类别，符合国家产业政策要求。 本项目与备案一致性分析见表8。 表8 本项目与备案一致性分析一览表 名 称; 项目备案; 项目情况; 相符性. 产品; 封头; 封头; 相符. 投资; 20000万元; 20000万元; 相符. 设备; 3.9万吨油压机1套、自动化蓄热式加热炉3台、万吨瓜瓣压机1台、6000吨压机1台、4100吨压机1台、680吨压机1台、500吨压机1台、10米数控立车1套、5米数控立车1套、重型起重设备22台、数控切割机2台、供电供气系统; 套、自动喷砂设备一套、封头热处理淬火池一套 3.9万吨油压机1套、自动化蓄热式加热炉3台、万吨瓜瓣压机1台、6000吨压机1台、4100吨压机1台、680吨压机1台、500吨压机1台、10米数控立车1套、5米数控立车1套、重型起重设备22台、数控切割机2台、供电供气系统一套、自动喷砂设备一套、封头热处理淬火池一套、行车18台、喷淋室1套、卷板机1台; 基本相符. 工艺技术; 下料-焊接-加热-压制-淬火-表面处理-机加工-检验-成品外售; 下料-焊接-加热-压制-淬火-表面处理-机加工-检验-成品外售; 相符. 生产规模; 现有工程年产22800吨封头 本工程年产37200吨封头 扩建后全厂年产60000吨封头; 现有工程年产22800吨封头 本工程年产37200吨封头 扩建后全厂年产60000吨封头; 相符. 建设地点; 新乡市新乡县新乡技术开发区青龙路东段; 新乡经济技术产业集聚区青龙路东段; 相符. 备注：本项目投资备案证明受版面限制，部分设备未写明，未写设备情况为喷淋室1套、卷板机1台；备案中建设地点为新乡市新乡县新乡技术开发区青龙路东段，目前地点无变化，新乡技术开发区名称已改为新乡经济技术产业集聚区，由上表可知，本项目备案与项目情况基本一致。 6、与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见表9。 表9 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域; 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区、规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 本项目; 于新乡经济技术产业集聚区青龙路东段。 不属于. 工业准入优先区：农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业; 聚区。; 属于. 限制 开发区; 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城; 成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止 开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区. 博浪沙省级森林公园. 四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井); 一级保护区：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12-1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和董事碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。; 距离四水厂一级保护区边界1.9km; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目选址新乡经济技术产业集聚区青龙路东段; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属; 染 新; 县、凤泉区（铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目分类; 一类工业项目：金属制品；; 本项目主要产品为封头。; 属于. 由上表可知，本项目位于新乡县新乡经济技术产业集聚区。属于工业准入优先区。本项目与工业准入优先区的环境准入政策要求相符性分析见表10。 表10 与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 是否符合审批条件. 工业准入优先区; 1、在《水污染防治重点单元》区域内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目； 2、在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目； 3、在《重金属污染防空单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排 放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 1、本项目位于新乡县新乡经济技术产业集聚区，属于水污染防治重点单元。本项目废水仅为生活污水，生活污水通过污水管网进入河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站，采用A/SBR工艺治理后，排入东孟姜女河 2、本项目为封头制造，不属于燃煤火电、煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业 3、本项目位于新乡县，属于《重金属污染防空单元》，本项目不涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放。; 符合. 由表10可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 7、与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》的对照分析 本项目位于新乡经济技术产业集聚区青龙路东段，主要产品为封头，属于金属结构制造业，本项目建设与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（以下简称《三年行动计划》）对照分析见下表。 表11 与《三年行动计划》相符性分析 类别; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 二、坚决打赢蓝天保卫战：（一）清洁能源替代工程1.实施煤炭消费总量控制; 加强燃煤电厂及化工、有色、建材等重点行业非电工业企业煤炭消耗量控制，在保障电力系统安全稳定运行前提下，市域内非化石能源发电全额消纳，积极吸收外来电。; 本项目加热炉采用天然气加热，不使用煤炭; 不使用燃煤. 二、坚决打赢蓝天保卫战（二）产业结构优化工程9. 严格环境准入门槛; （1）禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。（2）新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。; 本项目为封头制造，不属于火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业，也不涉及VOCs。; 不属于禁止类项目. 二、坚决打赢蓝天保卫战（二）产业结构优化工程10.加快化解过剩产能; 加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。全面贯彻落实国家、省更新的《产业结构调整指导目录》和过剩产能淘汰标准，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，全面淘汰不达标的落后、过剩产能和企业，以水泥、砖瓦、耐火材料、化工、炭素等行业为重点加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严防“地条钢”等已完成淘汰的行业企业死灰复燃。; 本项目为封头制造，不属于水泥、砖瓦、耐火材料、化工、炭素等重点行业。; 不属于重点控制行业. 二、坚决打赢蓝天保卫战（三）工业污染治理工程13.持续推进工业污染源全面达标行动; 建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度， 2020 年底前，完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发。; 企业建成后按要求申报排污许可证。; 相符. 二、坚决打赢蓝天保卫战（三）工业污染治理工; 14. 开展工 炉窑治 专项 动 （1）全面排查工业炉窑：将工业炉窑治理作为环保强化督查重点任务，凡未列入清单的工业炉窑均纳入秋冬季错峰生产方案，实施停产。（3）加快工业炉窑清洁燃料替代对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）等，加快使用清洁能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。（4）实施工业炉窑深度治理：有行业污染物排放标准的工业窑炉，严格执行行业排放标准相关规定；铸造行业烧结工序污染排放控制，按钢铁行业相关标准执行；暂未制订行业排放限值的，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30 毫克/立方米、200 毫克/立方米、300 毫克/立方米执行。; 本项目建成后，及时与有关部门对接，将企业纳入管理清单，接受相关部门督查。本项目加热炉采用天然气加热，不使用煤炭，天然气加热炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物分别执行不高于30毫克/立方米、200毫克/立方米、300毫克/立方米的排放限值标准。; 相符. 二、坚决打赢蓝天保卫战（三）工业污染治理工程16. 推进重点行业提标治理。; 实施重点企业深度治理专项行动。2018 年 10 月底前，鼓励炭素、水泥熟料企业试点开展超低排放改造。2019 年底前，全市钢铁、铝用炭素、水泥完成超低排放改造。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。完成火电、钢铁、建材、有色、铸造等行业和锅炉物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放治理，建立管理台账；对易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，对达不到要求的堆场，依法依规进行处罚，并停止使用。开展有色金属冶炼及再生铅、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放。; 本项目无粉状原料，不涉及原料堆场的扬尘污染。生产过程产生的废气主要为下料粉尘、焊接烟尘、喷砂粉尘、天然气加热炉废气、清洗工序产生的酸雾。下料粉尘、焊烟采用阻燃型袋式除尘器治理，喷砂粉尘采用配套除尘器治理，治理效率达90%以上，加热炉燃料采用清洁能源天然气，尾气经不低于15m高排气筒排放。清洗工序位于单独密闭负压抽风车间，收集效率达99%，采用酸雾抑制剂+喷淋塔治理后，尾气经1根15m高排气筒排放。; 相符. 二、坚决打赢蓝天保卫战：（四）扬尘污染治理工程; 24.严格实施施工扬尘管理：严格落实新建和在建建筑、市政、拆除、公路、水利等各类工; 周边围挡、物料 放覆盖 土方 挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆 闭运输“六个百分百”，城市规划 内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止。 本项目新建两座厂房。项目施工过程做到“六个百分百”、“两个禁止”，同时做到工; 出口两侧各100米路面的“三包”（包干净、包秩序、 包美化）。 符合. 25. 强化工业料堆场扬尘整治：2018 年10 月底前，火电、钢铁、建材、有色等行业和锅炉等企业料堆场无组织实现规范管理，按照“场地硬化、流体进库、密闭传输、湿法装卸、车辆冲洗”的标准，对; 炭、煤矸石、煤 、煤灰 水泥 石灰、石膏、砂土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，实现“ 中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。201 年 11 月 1 日起，对达不到要求的工业堆场，依法依规进行处罚，并停止使用。 本项目无粉状原料，不涉及原料堆场扬尘。; 不涉及原料堆场扬尘. 二、坚决打赢蓝天保卫战（七）精细化管理提升工程41. 科学实施工业企业错峰生产。; 以减少重污染天气为着力点，制定实施方案，持续开展秋冬季大气污染防治攻坚行动。采暖季，制定错峰生产方案，实施铸造、建材、有色、化工行业错峰生产（水泥行业实行“开二停一”），实施差别化管理。企业未按期完成治理改造任务的，一并纳入错峰生产方案，实施停产。; 根据当地错峰生产方案，按计划实施。; 相符. 8、与《新乡市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的对照分析 本项目位于新乡经济技术产业集聚区青龙路东段，主要产品为封头，属于金属结构制造业，本项目建设与《新乡市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（以下简称《秋冬季攻坚方案》）对照分析见下表。 表12 与《秋冬季攻坚方案》对照分析 类别; 与本项目相关条文; 本项目; 况 相符性. （一）加快推进产业结构调整3.严控“ 两高” 行业产能。; 新乡市建成区内禁止新增铸造、水泥、化工等产能。; 本项目为封头制造项目，不属于“两高”行业。; 相符. （一）加快推进产业结构调整。13．推进各类园区污染治理和提质增效。; 对开发区、工业园区、高新区等进行集中整治，限期进行达标改造，减少工业聚集区污染。完善园区集中供热设施，积极推广集中供热。有条件的工业聚集区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。; 本项目位于新乡经济技术产业集聚区，各种污染物采取有效的治理措施后均能达标排放。; 相符. （六）实施工业炉窑污染治理专项行动; 31．加快清洁能源替代：基本淘汰有色行业燃煤干燥窑、燃煤反射炉，以煤为燃料的熔铅锅和电铅锅；基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；高炉煤气、焦炉煤气实施精脱硫改造，煤气中硫化氢浓度小于 20 毫克/立方米；; 本项目加热炉采用清洁能源天然气加热，不涉及燃煤; 不涉及燃煤. 32．实施工业炉窑深度治理。制定工业炉窑综合整治实施方案，有行业污染物排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定；铸造行业烧; 、高炉工序污染 放控制 按钢 行业相关标准执行；暂未制订行业排放标准的其他工业炉窑，按照颗粒物、二氧化硫、 氧化物排放限值 别不高于 30、200、300毫克/立方米执行。 本项目加热炉采用清洁能源天然气加热，经不低于15m高排气筒排放，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米执行。; 相符. （八）强化面源污染防控措施 37．严格施工扬尘控制管理。; 建立施工工地动态管理清单，将建筑、市政、拆除、公路、水利等各类施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产文明施工管理范畴，严格执行开复工验收、“三员”管理、城市建筑垃圾处置核准、扬 尘防治预算管理等制度，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。; 本项目施工期应做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。; 相符. 由表12可知，本项目符合新乡市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的相关规定。 9、与新乡县产业集聚区相符性分析 本项目位于新乡县产业集聚区内，项目与新乡县产业集聚区准入条件对照分析如下。 表13 项目与集聚区准入条件对照分析一览表 集聚区规划; 本项目情况; 相符性. 产业政策; （1）鼓励引进的项目和优先发展行业： ①集聚区已按照主导产业及辅助产业对各园区功能布局进行合理布局，企业入驻应按照产业政策要求优先入驻与主导产业相符的产业，鼓励入驻《产业结构调整指导目录》鼓励类项目。 ②鼓励中水回用项目、污水深度治理等基础设施、资源综合利用项目入驻集聚区。 ③鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区。 ④鼓励园区内符合产业定位的现有企业对产品进行提升，延长产业链条。 ⑤以化工、医药、装备制造作为主导产业。 ⑥允许入驻符合集聚区产业定位及产业类别的医药、装备制造以及煤化工的下游企业，符合集聚区循环经济发展产业链上下游产业的补链项目。; ①项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目，为鼓励类 ②本项目生活污水通过污水管网进入河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站，采用A/SBR工艺治理后，排入东孟姜女河；淬火用水循环使用不外排 ③项目清洁生产水平较高 ④本项目为金属结构制造行业，属于装备制造业，为主导产业; 相符. （2）限制或禁止入驻项目： ① 原则上仅允许入驻符合集聚区产业定位，且项目选址须符合集聚区产业布局及用地性质的项目。 ② 按照国家相关产业政策，严禁淘汰和限制类工业企业入园。 ③ 评价要求化工园区禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目；同时升级改造项目、符合条件的退城入园项目，入驻园区不得增加区域燃煤总量，且合成氨和甲醇产能应进行等量置换，不得新增区域合成氨和甲醇产能。 ④ 禁止引进涉及大量有毒、有害物质以及使用大量危险物品的企业入园。 ⑤ 禁止建设或使用《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》明令; 汰的生产工艺或设备 ①本项目属于主导产业，所在地为工业用地，符合产业集聚区用地性质 ②项目不属于产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目，为鼓励类 ③本项目加热炉燃料为天然气，不涉及燃煤、氨、甲醇 ④本项目不涉及有毒、有害物质及危险物品 ⑤本项目未使用《产业结构调整指导目录（2019年本）》明令淘汰的生产工艺或设备; 不. 生产规模和工艺装备水平于; （1）入区企业建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； （2）在生产工艺、技术水平、装备规格上，要求入区项目达到国内行业领先水平、或具备国际先进水平; （1）本项目为封头生产项目，暂无行业准入条件 （2）项目在生产工艺、技术水平、装备规格上，能够达到国内行业领先水平; 相符. 清洁生产水平; （1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免集聚区大规模建设造成的不良辐射效应，诱使国家明令禁止项目在集聚区周边出现； （2）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业先进水平； （3）限制高耗水、高耗能的工业企业入住园区； （4）按照循环经济发展之路，评价建议能够与集聚区定位发展产业形成良好循环经济链条的项目可优先入园。; （1）本项目使用原料和产品均为环境友好型物料 （2）项目单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标均能达到国内同类行业先进水平 （3）本项目不属于高耗水、高耗能工业; 相符. 污染物排放总量控制; （1）新建项目的污染物排放指标必须满足区域总量要求； （2）禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目； （3）; 建项目的大气污染物处理达到相关行业标准或大气污染物综合排放标准后方可排放，水污染物排放应达到相关行业标准或水污染物综合排放标准后才能进入集聚区污水处理厂。 （1）本项目为扩建项目 （2）本项目环境污染较小，技术经济上可行 （3）本项目为扩建项目，各种污染物排放均达标; 相符. 土地利用; （1）入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求； （2）入园项目用地必须符合集聚区土地利用规划要求。 （3）入园项目必须符合园区产业布局要求。; （1）达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求 （2）项目所在地为工业用地，符合集聚区土地利用规划要求 （3）项目符合园区产业布局要求; 相符. 表14 项目与集聚区正面清单（优先发展项目）对照分析一览表 序号; 要求; 行业; 优先发展内容; 本项目情况; 相符性. 1; 符合集聚区产业定位，符合国家政策，不属于淘汰类和限制类工艺; 能耗少、污染物产生量小 化工; 重点依托现有企业河南心连心化肥有限公司发展，支持现有心连心企业的升级改造，重点发展以现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链; 本项目产品为封头，属于金属结构制造业; 不属于化工行业. 2; 医药; 中药饮片加工及中药配方颗粒制剂项目; 本项目产品为封头，属于金属结构制造业; 不属于医药行业. 现代中药、中药制剂项目. 医药产业中成品复配、混装、灌装及封装类项目. 卫生材料及医药用品制造项目. 3; 装备制造; 以振动机械制造、石化煤化工设备制造、家电设备制造为主; 本项目产品为大型高端装备封头，属于装备制造行业，符合集聚区产业定位；本项目属于鼓励类，符合国家产业政策；本项目加热炉采用清洁能源天然气作为燃料，能耗小，污染物排放量较小，废气污染物主要为下料粉尘、焊接烟尘、喷砂粉尘、天然气加热炉废气，经治理后，均可实现达标排放; 相符. 表15 项目与集聚区负面清单（禁止和限制发展项目）对照分析一览表 序号; 要求; 行业; 禁止和限制发展内容; 本项目情况; 相符性. 1; 不符合集聚区产业定位，不符合国家政策，属于淘汰和产品，; 耗大、污染物产生量大，产业规模达不到要求及 家限制发展行业 化工; 限制发展园区内现有的与产业定位不符的企业; 本项目产品为封头，属于金属结构制造业; 不属于化工行业. 禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目；同时升级改造项目、符合条件的退城入园项目，入驻园区不得增加区域燃煤总量，且合成氨和甲醇产能应进行等量置换，不得新增区域合成氨和甲醇产能，建议化工园区合成氨和甲醇年总产能控制为110万吨。. 禁止新建或扩建以天然气为原料生产甲醇及甲醇生产下游产品；禁止以天然气代煤制甲醇项目. 禁止焦化行业炼焦和煤焦油加工项目入驻. 限制新建、扩建以天然气为原料的合成氨项目. 其它行业政策禁止或限制发展的化工项目. 2; 医药; 限制发展园区内现有的与产业定位不符的企业; 本项目产品为封头，属于金属结构制造业; 不属于医药行业. 禁止发展化学合成制药企业（单纯分装、复配除外）. 禁止新建、单纯扩建生物发酵制药项目（单纯分装、复配以及现有企业升级改造项目除外）. 禁止农药类项目. 3; 装备制造; 限制发展园区内现有的与产业定位不符的企业; 本项目产品为大型高端装备封头，属于装备制造行业，符合集聚区产业定位; 相符. 禁止建设独立电镀项目; 本项目不涉及电镀工艺; 相符. 4; 纸制品印刷包装; 禁止造纸制浆、油墨生产（单纯分装、复配除外）项目入驻; 本项目产品为封头，属于金属结构制造业; 不属于纸制品印刷包装行业. 5; 其他; 禁止发展不在园区产业定位内的其他产业项目入驻，如制革、化纤浆粕、黑色冶金、焦化、独立电镀、皂素、金属冶炼等; 本项目产品为大型高端装备封头，属于装备制造行业，符合集聚区产业定位; 相符. 10、本项目与《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》豫环攻坚办（2019）25号文的对照分析 本项目位于新乡经济技术产业集聚区青龙路东段，主要产品为封头，属于金属结构制造业，本项目建设与《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》豫环攻坚办（2019）25号文的相关内容对比情况见下表： 表16 与豫环攻坚办（2019）25号文的对照分析 主要任务; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 31. 开展工业企业无组织排放治理; 2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一封闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒装物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊。管状袋式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定期进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一封闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，严格按照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。; 无粉状原料; 不涉及. 32.开展工业炉窑专项治理; （1）全面摸底排查。研究制定全省工业炉窑综合整治实施方案，依据熔炼炉、熔化炉、烧结机（炉）、焙（煅）烧炉、加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）、炼焦炉、煤气发生炉等9类，开展拉网式排查，建立工业炉窑详细管理清单，按照“淘汰一批，替代一批，治理一批”的原则，分类实施提升整治。对未列入排查清单的工业炉窑，全部纳入秋冬季错峰停产清单。（2）淘汰落后炉窑。京津冀传输通道城市基本淘汰有色行业燃煤干燥窑、燃煤反射炉，以煤为燃料的熔铅锅和电铅锅；基本淘汰热电联产供热官网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。（3）开展清洁替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）等，积极推进使用天然气、电等清洁能源以及利用工厂余热、热电厂供热等进行替代。（4）实施达标治理。严格执行国家工业炉窑行业排放标准和《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015），2019年10月底前，完成所有工业炉窑达标整治；高炉煤气、焦炉煤气实施精脱硫改造，煤气中硫化氢浓度小于20毫克/立方米。; （1）本项目建成后，应根据当地环保部门要求，纳入工业炉窑排查清单，并纳入秋冬季错峰停产清单；（2）本项目属于金属结构制造业，加热炉燃料为天然气，不涉及燃煤；（3）本项目加热炉燃料为天然气，不涉及燃煤等污染较大的燃料；（4）本项目天然气加热炉废气排放能够满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1中其它炉窑，颗粒物30mg/m3、SO2200mg/m3、NOX 300mg/m3的限值要求; 相符. 33. 开展VOCs专项治理; 2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、表面涂装、印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。; 本项目不涉及有机物使用，无有机废气排放; 不涉及. 43. 加快构建工业企业全方位监控体系; （1）强化有组织排放监控。对全省第二次污染源普查的涉气企业进行全面筛查，2019年9月底前，满足建设标准（含无组织排放治理后，设置集气罩并配备除尘设施的工业企业）的排污单位，实现在线监控“应安尽安”。（3）开展VOCs排放监控。构建工业企业VOCs排放监控体系，依据《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及监测方法（HJ1013-2018）》，制定VOCs在线监控设备安装、运行、比对及联网技术规范。; 本项目不涉及有机物使用，无有机废气排放; 不涉及. 47. 强化重污染天气应急管控; （1）夯实应急减排清单。2019年9月底前，结合全省第二次污染源普查的涉气企业情况，各地在2018年重污染天气应急减排清单基础上，按行业、按地域补充完善管控企业范围，细化不同时段、不同区域、不同行业、不同排放水平的工业企业、施工工地的管控措施等，依据主要污染物排放量（烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物），科学确定红、橙、黄预警级别下停限产和减排措施，进一步夯实中污染天气应急管控清单。（2）科学制定减排措施。按照“多排多限、少排少限、不排不限”的原则，科学制定应急减排措施，严禁“一刀切”。应急减排措施应有效减少企业生产活动全过程的污染物排放，同行业内企业应根据污染物排放绩效水平进行排序，优先管控绩效较差的企业；企业内部应优先选取污染物排放量较大且能够快速安全减排的工艺环节；对由于生产工艺等因素无法快速实现停限产的化工等企业，尽可能通过提高治污效率减少污染物排放，也可实施便于操作的分阶段、分轮次轮流停产方案。对已达到绿色环保引领要求的企业，原则上不再纳入橙色以下应急管控。; 在重污染天气，企业按照政府制定的减排措施严格执行，优先选取污染物排放量较大且能够快速安全减排的工艺环节进行停限产。; 相符. 由表16可知，本项目符合《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》豫环攻坚办（2019）25号文的相关规定。 11、本项目与河南省2019年工业炉窑污染治理方案(豫环文[2019]84号)的对照分析 本项目位于新乡经济技术产业集聚区青龙路东段，主要产品为封头，属于金属结构制造业，本项目建设与河南省2019年工业炉窑污染治理方案(豫环文[2019]84号)的相关内容对比情况见下表： 表17 与豫环文[2019]84号文的对照分析 主要任务; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. （一）建立工业炉窑管理清单; 各市要以钢铁、有色、建材、焦化、化工等行业为重点，针对熔炼炉、熔化炉、烧结机（炉）、焙（煅） 烧炉、加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）、炼焦炉、煤气发生炉等9类窑（炉），开展拉网式排查，并与第二次污染源普查工作紧密结合，建立详细管理清单。; 本项目采用加热炉进行热处理，建成后，应与环保部门对接，纳入管理清单; 相符. （二）加大工业炉窑淘汰力度; 2019年10月底前，淘汰全省范围内所有炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；基本取缔燃煤热风炉、钢铁行业燃煤供热锅炉；有色行业基本淘汰燃煤干燥窑、燃煤反射炉、以煤为燃料的熔铅锅和电铅锅；基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；加快淘汰一批化肥行业固定床间歇式煤气化炉；高炉煤气、焦炉煤气实施精脱硫改造，煤气中硫化氢浓度小于20毫克/立方米。; 本项目加热炉采用天然气作为燃料，不涉及燃煤; 不涉及燃煤. （五）建设工业炉窑在线监测设施; 2019年9月底前，以煤（煤矸石、粉煤灰）、石油焦、渣油、重油等为燃料或原料的工业窑炉企业，要安装污染物排放在线监测设施，并与环保部门联网。; 本项目热炉采用天然气作为燃料，不涉及燃煤等污染较大的燃料; 不涉及燃煤等污染较大的燃料. 由表17可知，本项目符合《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》豫环攻坚办（2019）25号文的相关规定。 12、本项目与河南省电镀建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求（试行）的对照分析 本项目位于新乡经济技术产业集聚区青龙路东段，主要产品为封头，属于金属结构制造业，本项目建设与河南省电镀建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求（试行）的对照分析情况见下表： 表18 与审查审批原则要求对照分析 类别; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 大气污染防治要求; 电镀项目产生大气污染物的生产工艺装置应设立局部整体收集系统和净化处理装置。原则上电镀生产线; 密闭设置，镀槽应采用上吸式或侧吸式集气罩收集电镀废气。 本项目废气拟采用阻燃型袋式除尘器收集下料切割工序产生的金属粉尘、焊接工序产生的焊烟，采用自动喷砂设备配套除尘器收集喷砂产生的喷砂粉尘，天然气加热炉废气经不低于15m高排气筒排放；清洗工序位于单独密闭负压抽风车间，酸雾采用酸雾抑制剂+喷淋塔治理后，尾气经1根15m高排气筒排放; 相符. 水污染防治要求; 按照“雨污分流、清污分流、污污分治、深度处理、分质回用”的原则，设计全厂排水系统及废水处理处置方案。各类含重金属废水、含氰废水应单独收集与处理。含重点控制重金属铬、镍、铅、镉的电镀废水应全部回用，实施零排放；其他废水经厂内污水处理设施处理后尽可能回用，优先回用于清洗等水质要求不高的工段。; 本项目废水为生活污水，生产废水为淬火水、工件清洗水、喷淋废水。淬火在循环冷却水池中进行，冷却水循环使; ，定期补充，不外排；工件清洗水、喷淋废水经厂区污水处理站处 后，循环使用，定期补充，不外排。生活污水经污水管网进入河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站，采用A/SBR工艺治理后，排入东孟姜女河 相符. 固体废物污染防治要求; 按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物妥善处置。镀槽废液、废渣及废水处理站污泥等危险废物应由有资质的单位进行处置，转移处置应遵守国家和河南省相关规定。一般工业固废和危险废物厂区内临时贮存设施应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。; 本项目一般固废为下料、焊接等工段产生的边角废料，压制工序产生的废封头模具，淬火产生的金属沉渣，废气治理系统产生的除尘器收集尘，处置措施为：在一般固废暂存区临时存放，定期出售；本项目危险废物主要为油压机、冷压机等设备运行过程中产生的废润滑油、废液压油，污水处理站产生的污泥。处置措施为：暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。一般工业固废和危险废物厂区内临时贮存设施应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。; 相符. 13、本项目与河南省电镀建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求（试行）的对照分析 本项目位于新乡经济技术产业集聚区青龙路东段，主要产品为封头，属于金属结构制造业，本项目建设与河南省电镀建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求（试行）的对照分析情况见下表： 表19 与新环[2019]154号文的对照分析 主要任务; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 安装范围; 第一批安装部署用电量监控系统的企业为新乡市辖区内国控、省控、市控重点监控企业、涉及VOCs污染排放的企业、铸造行业、建材行业，然后逐步扩展至新乡市辖区内所有排污企业。; 本项目属于排污企业，属于安装范围内的企业。; 属于. 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。; 本项目严格按照要求安装用电量监控系统终端。; 满足. 由上表可知，本项目满足《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文的相关要求。 |
| 与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题： 河南神州精工制造股份有限公司成立于1973年，现有项目分别位于两个厂区，一厂区位于新乡县小冀镇青年路南段，二厂区位于新乡市经济开发区青龙路东段。现有项目为：一厂区“年产12000吨封头项目”，目前仍在生产，保留一厂区。二厂区“封头制造扩建项目”、“年产9000吨重型封头智能化生产项目”、“高精密特种封头生产线智能化项目”，厂区内建设项目的环保手续执行情况见下表： 表20 厂区内建设项目的环保手续执行情况 建设时间; 项目名称; 审批情况; 新增产品及产能; 验收情况. 1973年; 年产12000吨封头项目; /; 年产12000吨封头; /. 2013年7月; 封头制造扩建项目; 通过审批，文号：新环监【2013】161号; 年产10800吨封头; 2016年4月，封头制造扩建项目通过了新乡市环保局验收，文号新环开验【2016】014号. 2013年8月; 年产9000吨重型封头智能化生产项目; 通过审批，文号：新环监【2013】162号; 年9000吨重型封头; 未验收，此项目不再建设. 2013年10月; 高精密特种封头生产线智能化项目; 通过审批，文号：新环开【2013】89号; 年产3000吨封头; 未验收，此项目不再建设. 2020年; 年产60000t大型高端装备封头生产线项目; 正在环评; 年产37200吨封头; 本项目. 现有工程产排污情况如下： 一、现有工程一厂区生产工艺流程 1、冷压 G、N G、N G、N S、N S、N N 钢材 检验 成型 下料 削边 焊接 打磨 抛丸 探伤 入库 检验 图3 现有工程一厂区冷压生产工艺及产污环节示意图 工艺流程说明： （1）检验：钢材进厂后，对材料的成分、性能等进行检验，质量合格后进入下料工序。 （2）下料：钢板经铣边工序加工成所需规格。此过程产生废边角料及设备噪声。 （3）焊接：用焊机将下料后钢板焊接在一起。此过程产生焊接烟尘及设备噪声。 （4）打磨：焊接后的钢板需将焊缝磨平，采用人工打磨。此过程产生打磨粉尘及设备噪声。 （5）成型：板材由液压机压制或旋压成一定弧度。此过程产生设备噪声。 （6）削边：压制好的封头由于边缘高低不一致，采用削边机将边缘切割，保证边缘高度一致。此过程产生废边角料及设备噪声。 （7）抛丸：部分封头（不锈钢封头，占总封头重量的10%）按照客户要求和需要采用抛丸机进行表面处理。此过程产生抛丸粉尘及设备噪声。 （8）探伤：在客户要求的情况下，对封头进行无损伤探伤检测。 （9）检验合格后，产品入库。 2、热压 来料 加热 G、N 成型 N G 探伤 检验 抛丸 入库 天然气 加热 图4 现有工程一厂区热压生产工艺及产污环节示意图 工艺流程说明： （1）加热：客户加工过的材料送至天然气加热炉加热，此过程产生天然气燃烧废气。 （2）成型：加热后的板材由液压机压制成一定弧度，此过程产生设备运行噪声。 （3）抛丸：部分封头（不锈钢封头，占总封头重量的10%）按照客户要求和需要采用抛丸机进行表面处理。此过程产生抛丸粉尘及设备噪声。 （4）探伤：在客户要求的情况下，对封头进行无损伤探伤检测。 （5）检验合格后，产品入库。 现有工程一厂区污染物产排情况： （1）废气 1）打磨、抛丸粉尘 项目打磨、抛丸过程中有粉尘产生。 焊接后的钢板需将焊缝磨平，打磨过程中会有粉尘产生，产生量为0.06t/a。打磨为人工操作，打磨产生的粉尘量较小，主要成分为金属，比重较重，不易逸散，经车间阻隔，对环境影响不大。 抛丸过程中会有粉尘产生，粉尘经引风机将粉尘引至除尘器，治理后经15m排气筒排放。治理后抛丸粉尘排放浓度为70mg/m3，排放速率为0.26kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2粉尘排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m排气筒）的要求。粉尘排放量为0.39t/a。 2）焊接烟尘 一厂区年用焊丝5.6t，产生焊烟0.045t/a，采用移动式焊烟净化器治理，治理后焊接烟尘排放量为0.009t/a。 3）加热炉废气 一厂区共有两台天然气加热炉，天然气年消耗量为46000m3，加热炉已安装低氮燃烧装置。由河南松筠检测技术有限公司2019年11月14日检测报告可知，加热炉废气烟尘、SO2、NOx排放浓度分别为15.8~17.7mg/m3、16~21mg/m3、96~113mg/m3，均能够满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1中其它炉窑，颗粒物30mg/m3、SO2200mg/m3、NOX300mg/m3的限值要求，同时满足《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》文件中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30毫克/立方米、200毫克/立方米、300毫克/立方米的限值要求，废气经15m高排气筒排放。加热炉每年工作100天，每天运行8个小时，一厂区2台加热炉烟尘、SO2、NOx实际排放量为0.0610t/a、0.1322t/a、0.3696t/a。 （2）废水 一厂区生产用水为淬火循环冷却水，冷却水循环使用不外排。现有职工130人，厂方不提供食宿，单班生产（8小时），年工作300天。生活污水排放量为3.1t/d（930t/a），生活污水水质为：COD250mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L，处理措施为：生活污水通过城镇污水管网排入南四排，最终排入贾屯污水处理厂治理，贾屯污水处理厂出水水质执行COD40mg/L、SS10mg/L、NH3-N2mg/L、TP0.4mg/L，经贾屯污水处理厂治理后排放量为：COD0.0372t/a，SS0.0093t/a，NH3-N0.0019t/a，TP0.0004t/a。 （3）噪声 一厂区高噪声设备主要为油压机、削边机、立车等机械设备，声源强75-90dB（A）之间，经实测，四厂界噪声值在52-58dB(A)之间，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)的要求。 （4）固废 一厂区固废主要为废封头模具、金属边角料、金属屑。项目废模具产生量为4000t/a，加工过程产生的金属边角料和金属屑年产量为3000t/a，收集后全部外售。 （5）放射辐射 一厂区所用探伤机为放射设备，企业已委托具有相关资质的单位开展专题评价，已经河南省环保厅批准，故本评价不再详述。 根据现有工程的环评报告，一厂区现有工程废气污染物的排放量为：颗粒物0.4700t/a、SO20.0092t/a、NOx0.0860t/a。 二、现有工程二厂区生产工艺流程 G、N 钢材 检验 S、G、N 成型 G、N G、N 表面处理 下料 削边 S、N G、S、N N 焊接 磨板 研磨 探伤 入库 检验 1、冷压 图5 现有工程二厂区冷压生产工艺及产污环节示意图 工艺流程说明： （1）检验：钢材进厂后，对材料的成分、性能等进行检验，质量合格后进入下料工序。 （2）下料：钢板经切割、铣边工序加工成所需规格。此过程产生下料粉尘、废边角料及设备噪声。 （3）焊接：用焊机将下料后钢板焊接在一起。此过程产生焊接烟尘及设备噪声。 （4）磨板：用磨板机将焊缝磨平。此过程产生磨板粉尘及设备噪声。 （5）成型：板材由液压机压制或旋压成一定弧度。此过程产生设备噪声。 （6）削边：压制好的封头由于边缘高低不一致，采用削边机将边缘切割，保证边缘高度一致。此过程产生废边角料及设备噪声。 （7）研磨：少量压制后不合格的封头用折边机做坡口处理（即将封头边缘皱边磨平，保证边缘弧度一致，多余部分切割、打磨），此过程产生研磨粉尘、边角料及设备噪声。 （8）探伤：在客户要求的情况下，对封头进行无损伤探伤检测。 （9）表面处理：部分封头（不锈钢封头，占总封头重量的10%）按照客户要求和需要采用抛光机进行表面处理。此过程产生抛光粉尘及设备噪声。 （10）检验合格后，产品入库。 2、热压 G、S、N G、N、S N G 来料 加热 探伤 成型 检验 切割 研磨 入库 天然气 加热 图6 现有工程二厂区热压生产工艺及产污环节示意图 工艺流程说明： （1）加热：客户加工过的材料送至天然气加热炉加热，此过程产生天然气燃烧废气。 （2）成型：加热后的板材由液压机压制成一定弧度，此过程产生设备运行噪声。 （3）切割：用切割机将压制后的板材边缘多余部分切割。此过程产生切割粉尘、废边角料及设备噪声。 （4）研磨：用研磨机将切割后的封头边缘残留的氧化皮磨去，此过程产生研磨粉尘、边角料及设备噪声。 （5）探伤：在客户要求的情况下，对封头进行无损伤探伤检测。 （6）检验合格后，产品入库。 现有工程二厂区污染物产排情况： （1）废气 1）磨板粉尘 焊接后的铝板需要将焊缝磨平，打磨过程中会有粉尘产生，产生量为0.05t/a。打磨为人工操作，打磨产生的粉尘量较小，主要成分为金属，比重较重，不易逸散，经车间阻隔，对环境影响不大。 抛光过程中会有粉尘产生，粉尘产生量为2t/a。抛光粉尘引至除尘器，治理后抛光粉尘排放浓度为90mg/m3，排放速率为0.33kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2粉尘排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m排气筒）的要求。粉尘排放量为0.2t/a。 研磨过程中会有粉尘产生，粉尘经引风机将粉尘引至除尘器，治理后经15m排气筒排放。治理后研磨粉尘排放浓度为80mg/m3，排放速率为0.296kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2粉尘排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m排气筒）的要求。粉尘排放量为0.36t/a。 2）焊接烟尘 二厂区焊烟采用移动式焊烟净化器治理，治理后焊接烟尘排放量为0.008t/a。 3）加热炉废气 二厂区有2台加热炉，天然气用量为40000m3/a，根据现有工程的环评报告，二厂区天然气加热炉废气烟尘、SO2、NOx的排放量为：颗粒物0.0096t/a、SO20.008t/a、NOx0.075t/a。建设单位正在对加热炉加装低氮燃烧装置，设计NOx去除效率78%，排放浓度分别为：颗粒物﹤20mg/m3、SO2﹤30mg/m3、NOx﹤150mg/m3，能够满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1中其它炉窑，颗粒物30mg/m3、SO2200mg/m3、NOX300mg/m3的限值要求，同时满足《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》文件中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30毫克/立方米、200毫克/立方米、300毫克/立方米的限值要求。经改造后NOx实际排放量为0.0113t/a。 （2）废水 二厂区生产用水为淬火循环冷却水，冷却水循环使用不外排。现有职工55人，厂方不提供食宿，单班生产（8小时）。生活污水排放量为1.32t/d（396t/a），生活污水水质为：COD 250mg/L、SS 200mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L，处理措施为：生活污水通过污水管网进入河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站，采用A/SBR工艺治理后，排入东孟姜女河。根据河南省企业事业单位环境信息公开平台发布的该公司废水污染物2018年12月份自动监控数据显示，河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站最近一个月排放浓度为COD36.54mg/L、NH3-N1.57mg/L。 （3）噪声 二厂区高噪声设备主要为切割机、车床等机械设备，声源强75-90dB（A）之间，经实测，四厂界噪声值在48.2-56.5dB(A)之间，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)的要求。 （4）固废 二厂区固废主要为废封头模具、金属边角料、金属屑。项目废模具产生量为3000t/a，加工过程产生的金属边角料和金属屑年产量为2700t/a，收集后全部外售。 （5）放射辐射 二厂区所用探伤机为放射设备，企业已委托具有相关资质的单位开展专题评价，已经河南省环保厅批准，故本评价不再详述。 根据现有工程的环评报告，二厂区现有工程废气污染物的排放量为：颗粒物0.6276t/a、SO20.008t/a、NOx0.075t/a。 三、现有工程存在的环境问题： 根据现场调查，目前一厂区、二厂区内存在的环境问题如下： （1）企业生产过程中产生的废润滑油、废液压油为危险废物，危废未进行申报登记，危废间标识不规范。 （2）一厂区现有项目打磨工序粉尘为无组织排放，焊接工序目前采用焊烟净化器治理，排放方式为无组织排放；二厂区下料切割工序粉尘未识别，以无组织形式排放。焊接工序目前采用焊烟净化器治理，排放方式为无组织排放。 （3）企业生产过程中产生的一般固废量较大，目前部分一般固废露天堆放。 四、评价提出的整改措施如下： （1）尽快与县分局和市固废中心联系，进行申报登记，新建1座危废暂存间，占地面积不小于10m2，规范使用危废间标识。按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单相关标准要求进行，定期委托有资质的回收单位回收处理。 （2）焊接工段应固定工位，一厂区现有项目打磨、焊接工序，二厂区现有项目下料切割、焊接工序产生的粉尘应采用阻燃型袋式除尘器治理，尾气经15m高排气筒有组织排放，废气污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级颗粒物排放速率3.5kg/h、排放浓度120mg/m3的限值要求。 （3）在生产车间内建设1个不小于70m2的一般固废暂存区，一般固废暂存区满足《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单要求。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7km，南北最大距离34.5km，总面积523.6km2。 项目位于新乡经济技术产业集聚区青龙路东段，具体位置详见附图一。 2、地形地貌 新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~90m。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。 3、气候、气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，历年极端最高气温42.7℃,年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 4、地表水 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河、大沙河等，东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 5、地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 6、土壤状况 全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。0~8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15~20t/m2，项目所在地未有重大断层。 7、动植物概况 新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。 根据现场调查，本项目厂址周围评价范围内未发现有珍稀动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表22 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 150; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 174; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 31.6; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 123; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.3mg/m3; 4mg/m3; 57.5; 达标. O3; 第90百分位浓度; 202; 160; 126; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2、O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2018年，新乡市PM10平均浓度105微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.7%，；PM2.5平均浓度61微克/立方米，同比下降2微克/立方米，降幅3.2%，SO2平均浓度19微克/立方米，同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2平均浓度49微克/立方米，同比下降1微克/立方米，降幅2.0%；O3第90百分位浓度为202微克/立方米，同比下降7微克/立方米，降幅3.3%，CO第95百分位浓度2.30毫克/立方米，同比下降0.66毫克/立方米，降幅22.3%。优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，去年同期，优、良天数173天，优、良天数比例47.4%，同比优、良天数增加4天，上升4.4个百分点。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 本项目拟采用阻燃型袋式除尘器收集下料切割工序产生的金属粉尘、焊接工序产生的焊烟，采用自动喷砂设备配套除尘器收集喷砂产生的喷砂粉尘，天然气加热炉废气经不低于15m高排气筒排放；清洗工序位于单独密闭负压抽风车间，酸雾采用酸雾抑制剂+喷淋塔治理后，尾气经1根15m高排气筒排放，对周围环境造成的影响可接受。 2、地表水质量现状 项目纳污水体为东孟姜女河。评价引用2019年9月新乡市环境监测站对东孟青龙路化肥厂东断面的监测数据，数据见表23。 表23 东孟青龙路化肥厂东断面监测数据（2019年9月） 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 12.10; 0.23; 0.124. 执行标准; 40; 2.0; 0.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，2019年9月份东孟青龙路化肥厂东断面数据均达标。目前新乡市正在推进实施《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）和新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案的通知（新政办（2018）28号），将继续改善新乡市水环境质量。 本项目废水为生活污水，生产废水为淬火水、工件清洗水、喷淋废水。淬火在循环冷却水池中进行，冷却水循环使用，定期补充，不外排；工件清洗水、喷淋废水经厂区污水处理站处理后，循环使用，定期补充，不外排。生活污水经污水管网进入河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站，采用A/SBR工艺治理后，排入东孟姜女河，不影响新乡市地表水质量目标的实现。 3、地下水质量现状 建设项目所在区域地下水环境质量较好，各项指标均能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区划分规定，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准昼间65dB（A），区域声环境质量良好。 5、生态 评价区域生态环境主要以人工生态环境为主，主要植被为大面积的农田等。评价区域内无野生植被、大型野生动物以及受国家保护的动植物种类。

主要保护目标（列出名单及保护级别）： 项目周围主要环境保护目标见下表： 表24 项目周围环境保护目标概况 环境类别; 环境保护; 方向; 距离厂界; 保护级别. 噪声 环境空气; 小河村; 南; 1000m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 龙泉村; 西南; 1000m. 赵堤村; 东南; 800m. 地下水; 东孟姜女河; 东; 180m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 本项目大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，和《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79），有关标准值见下表。 表25 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 日平均; 150. 1h平均; 500. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 日平均; 75. NOx; 年平均; 50. 日平均; 100. 1h平均; 250. 氯化氢; 一次浓度; 0.05mg/m3; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）. 2、地表水环境 项目所在区域地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。具体标准限值见表26。 表26 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6~9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准. COD; ≤40. BOD5; ≤10. NH3-N; ≤2.0. TP; ≤0.4. 3、地下水环境 地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。具体标准限值见表27。 表27 地下水环境质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 耗氧量; 3.0. NH3-N; 0.5. 总大肠菌群; 3.0/(CFUc/100mL). 4、声环境 项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，详见表28。 表28 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 5、土壤环境 本项目所在区域为建设用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准，其标准限值见下表29。 表29 土壤环境质量标准 单位：mg/kg 序号; 监测因子; 标准限制（筛选值第二类用地）; 标准来源. 1; 砷; 60; 《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》. 2; 镉; 65. 3; 六价铬; 5.7. 4; 铜; 18000. 铅; 800. 6; 汞; 38. 7; 镍; 900. 8; 四氯化碳; 2.8. 9; 氯仿; 0.9. 10; 氯甲烷; 37. 11; 1，1-二氯乙烷; 9. 12; 1,2-二氯乙烷; 5. 13; 1,1-二氯乙烯; 66. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 596. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 54. 16; 二氯甲烷; 616. 17; 1,2-二氯丙烷; 5. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8. 20; 四氯乙烯; 53. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 40. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8. 23; 三氯乙烯; 2.8. 24; 1,2,3三氯丙烷; 0.5. 25; 氯乙烯; 0.43. 26; 苯; 4. 27; 氯苯; 270. 28; 1,2-二氯苯; 56. 29; 1,4-二氯苯; 20. 30; 乙苯; 28. 31; 苯乙烯; 1290. 32; 甲苯; 1200. 33; 对间二甲苯; 570. 34; 邻二甲苯; 640. 35; 硝基苯; 76. 36; 苯胺; 260. 37; 2-氯酚; 2256. 38; 苯并[a]蒽; 15. 39; 苯并[a]芘; 1.5. 40; 苯并[b]荧蒽; 15. 41; 苯并[k]荧蒽; 151. 42; 䓛; 1293. 43; 二苯[a，h]并蒽; 1.5. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 15. 45; 萘; 70. 46; 石油烃（C10-C40）; 4500. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 本项目污染物排放标准见下表。 表30 污染物排放标准一览表 污染类别; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级; 颗粒物; 120mg/m3，3.5kg/h（15米）；厂界浓度1.0 mg/m3. 氯化氢; 100mg/m3、0.26kg/h（15米）； 厂界浓度0.2mg/m3. 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020年）; 颗粒物、SO2、 NOx; 30mg/m3 200mg/m3 300mg/m3. 废水; 河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站收水水质; COD、 NH3-N; COD400mg/L、 NH3-N50mg/L. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准; COD NH3-N TP; 40mg/L、 2mg/L、 0.4mg/L. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; SS; 10mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 噪声; 昼间65dB（A）. 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单。 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单。. |
| 总量 控制 标准 | 涉及的污染物总量控制指标见下表： 表31 建议总量控制指标一览表 单位：t/a 控制因子; 现有工程排放量; 本项目排放量; 以新带老削减量; 全厂排放量; 全厂排放增减量. COD; 0; 0.0690; 0; 0.0690; 0.0690. NH3-N; 0; 0.0034; 0; 0.0034; 0.0034. SO2; 0.0172; 0.1546; 0; 0.1718; 0.1546. NOx; 0.1610; 0.2524; 0; 0.4134; 0.2524. 颗粒物; 1.0976; 0.6670; 0; 1.7646; 0.6670. VOCs; 0; 0; 0; 0; 0. 根据《新乡市建设项目新增总量指标替代管理指导意见（试行）》规定，本指导意见所指主要污染物为：化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、颗粒物（TSP）、挥发性有机物（VOCs）。 本项目为扩建项目，现有工程已批复的污染物总量指标为：SO20.0172t/a、NOx0.1610t/a、颗粒物1.0976t/a。 本工程污染物排放量为COD 0.0690t/a、NH3-N0.0034t/a、SO20.1546t/a、NOx0.2524t/a、颗粒物0.6670t/a、VOCs0t/a。 本项目完成后全厂污染物排放总量控制指标为：COD0.0690t/a、NH3-N0.0034t/a、SO20.1718t/a、NOx0.4134t/a、颗粒物1.7646t/a、VOCs0t/a。 根据《新乡市建设项目新增总量指标替代管理指导意见（试行）》及《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020），本项目排放的污染物SO2、NOx、颗粒物计划从新乡县进行区域替代。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目产品为大型高端装备封头，工艺流程如下图所示 钢板 下料 S、N、G S、G、N、W 压制 机加工 G S、N 表面处理 焊接 淬火 S 加热 S、N、G N 天然气 加热 厚板 检验 上清液回用 成品外售 薄板 清洗水 交由有危废处置资质单位 厂区污水处理站 污泥 废活性炭 图例：固废：S；噪声：N；废气：G 图7 封头生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 1、下料 钢板经数控切割机切割，加工成所需规格。此过程产生下料切割粉尘、边角废料以及设备运行噪声。 2、焊接 用焊机将下料后钢板焊接在一起。此过程会产生焊接烟尘、边角废料以及设备噪声。 3、加热 焊接后的薄板（32mm以下）不需加热，直接进入冷压机压制，厚板（32mm以上）工件需要进入天然气加热炉进行热处理，加热温度为900~930℃。此过程天然气燃烧会产生SO2、NOx、烟尘。 4、压制 焊接后的薄板以及加热后的厚板，分别经油压机、冷压机上的封头模具进行压制成型。此过程会产生废封头模具以及设备噪声。 5、淬火 热压制成型后的工件仍有一定温度，随即在水池中进行水淬，使工件冷却，以大幅提高工件的强度、硬度、耐磨性、疲劳强度以及韧性等。淬火水池会产生少量金属沉渣。 6、表面处理 （1）喷砂 淬火后，将工件转入自动喷砂设备去除氧化皮，喷砂过程产生喷砂粉尘、除尘器收集尘以及设备噪声。 （2）清洗 淬火后，部分工件（材质为不锈钢）需采用无磷环保型金属除油剂及清洁膏去除工件表面油污及氧化皮，首先用耐酸塑料刷将无磷环保型金属除油剂及清洁膏刷在工件表面，将油污及氧化皮去除后，用清水将污渍冲洗干净，清洗水进入废水收集池，此过程产生清洗水及盐酸雾，清洗水经厂区污水处理站处理后，循环使用不外排，清洁膏含酸雾抑制剂，采用喷淋塔治理后达标排放。 8、机加工 部分封头产品去除氧化皮后转入立车进行机加工，对封头口沿车出坡口，此过程会产生边角废料以及设备运行噪声。 9、检验 经上述处理加工好的封头，人工进行外观以及尺寸检验，此过程不产生污染物。 10、成品外售 经检验合格的封头即为成品，入库后外售。 注：本项目封头模具以及钢材外表面均无防锈油，切割、机加工等各道工序均不使用皂化液、切削液等。 本项目涉及的辐射设备及探伤工序，建设单位利用现有工程的设备进行加工。

主要污染工序： 通过工艺流程分析，该项目营运期主要产污环节见表32。 表32 项目产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 污染防治措施. 废气; 下料; 烟尘; 阻燃型袋式除尘器治理，尾气通过1根15m高排气筒排放. 焊接; 焊烟; 在固定工位、固定区域经集气罩收集，阻燃型袋式除尘器治理后15m高排气筒排放. 加热; SO2、NOx、烟尘; 采用低氮燃烧器治理后，经不低于15m高排气筒排放. 喷砂; 颗粒物; 配套除尘器治理后，经15m高排气筒排放. 清洗; HCl; 清洗工序位于单独密闭负压抽风车间，酸雾采用酸雾抑制剂+喷淋塔治理后，尾气经1根15m高排气筒排放. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP; 经污水管网进入河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站，采用A/SBR工艺治理后，排入东孟姜女河. 清洗废水; PH、COD、SS、NH3-N、TP、TN、Cl-、石油类; 排入厂内污水处理站，采用除油沉淀+催化氧化+双级化学物理沉淀+活性炭吸附工艺治理后，循环使用不外排. 喷淋废水; Cl-. 固废; 下料、焊接等; 边角废料; 一般固废暂存区临时存放，定期出售. 压制; 废封头模具. 淬火池; 金属沉渣. 废气治理系统; 除尘器收集尘. 油压机、冷压机等设备运行; 废润滑油、废液压油; 危险废物暂存间存放，定期交有资质单位处理. 厂区污水处理站; 污泥. 噪声; 自动喷砂设备、压机等设备; 噪声; 厂房采取密闭隔音、距离衰减.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 下料（P1） | 粉尘（有组织） | 214.7mg/m3、4.3400t/a | 21.4mg/m3、0.4100t/a |
|  |  | 粉尘（无组织） | 0.2200t/a | 0.2200t/a |
|  | 焊接（P2） | 焊烟（有组织） | 15.04mg/m3、0.1900t/a | 1.5mg/m3、0.0180t/a |
|  |  | 焊烟（无组织） | 0.0100t/a | 0.0100t/a |
|  | 喷砂（P3） | 粉尘 | 230.36mg/m3、4.3400t/a | 11.68mg/m3、0.2200t/a |
|  | 加热（P4） | 烟尘 | 17.6mg/m3、0.0190t/a | 17.6mg/m3、0.0190t/a |
|  |  | SO2 | 29.4mg/m3、0.0316t/a | 29.4mg/m3、0.0316t/a |
|  |  | NOx | 700mg/m3、0.1478t/a | 154mg/m3、0.0325t/a |
|  | 清洗（P5） | HCl（有组织） | 0.18mg/m3、0.0010t/a | 0.004mg/m3、0.0002t/a |
|  |  | HCl（无组织） | 0.00001t/a | 0.00001t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水（432t/a） | COD SS NH3-N TP | 250mg/L，0.1080t/a 200mg/L，0.0864t/a 25mg/L，0.0108t/a 3mg/L，0.0013t/a | 40mg/L，0.0173t/a 10mg/L，0.0043t/a 2mg/L，0.0009t/a 0.4mg/L，0.0002t/a |
| 固 体 废 物 | 下料、焊接等 | 边角废料 | 6190t/a | 0 |
|  | 压制 | 废封头模具 | 5580t/a |  |
|  | 淬火 | 金属沉渣 | 0.1t/a |  |
|  | 废气治理系统 | 除尘器收集尘 | 8t/a |  |
|  | 油压机、冷压机等设备运行 | 废润滑油、废液压油 | 2.1t/a |  |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 0.3 |  |
| 噪 声 | 本项目主要高噪声源有自动喷砂设备、压机等设备，噪声源强约80~90dB(A)，经过厂房密闭隔音、距离衰减等措施后，预计厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)的标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： / |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目建设施工期对周围环境的影响主要为施工扬尘、施工废水、施工噪声及固体废物等。为减少其对周围环境的不良影响，现将可能影响及防治措施阐述如下： 1、施工扬尘 建筑施工期的大气污染主要为施工扬尘。产生扬尘的作业主要有建材露天堆放、装卸等过程。企业须积极推进绿色工地创建，实施施工工地封闭管理，做到七个“100%”，即施工现场100%围挡，工地砂土100%覆盖或围挡，工地路面100%硬化，拆除工程100%洒水，出工地运输车辆100%冲净，车轮车身且密闭无洒漏，暂不开发的场地100%绿化，以及外脚手架密目式安全网100%安装。 2、施工废水 施工期废水主要是建筑施工废水和施工人员生活污水。建筑施工废水包括砖块喷淋、混凝土喷洒、车辆冲洗等废水，其成份相对比较简单，主要污染物为SS，经临时沉淀池沉淀后用于施工场地和道路喷洒抑尘，禁止排入地表水体。施工人员生活污水，产生量较小，主要污染因子为COD、氨氮等，生活污水排入化粪池，处理后用于厂区绿化。通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，措施是切实可行的，对周围环境影响较小。 3、施工噪声 施工期间噪声主要来自运输车辆和各种施工机械如挖掘机、推土机、搅拌机等机械设备产生噪声，建设单位应在施工期采取以下相应措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 （2）施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械。 （3）加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。 4、固体废弃物 建设施工期间需要挖土，运输弃土、运输各种建筑材料如水泥、砖瓦、木材等，工程完成后，会残留不少废弃建筑材料，这些建筑垃圾能回收利用的尽可能二次利用，不能利用的应该及时清运到规定地方堆放好，严禁建筑垃圾随意丢弃；施工人员产生的生活垃圾严禁随意抛弃，袋装收集后交由环卫部门清运。 以上污染因素均伴随施工而产生，且呈间歇式排放。若严格控制作业时间或加强施工管理，可以避免或减缓其对周围环境所产生的不利影响。建设项目完成后，上述环境影响将随之消失。

营运期环境影响分析： 该项目生产过程中主要污染因素为废气、废水、噪声和固废。 一、废气 本项目废气主要为下料切割工序产生的粉尘，焊接工序产生的少量焊接烟尘，喷砂工序产生的喷砂粉尘，天然气加热炉产生的烟尘、SO2、NOx。 （1）下料粉尘 外购钢板在数控火焰切割机切割板材处产生粉尘，粉尘产生量约为原材料钢板的0.1‰。本项目使用钢板43400t/a，粉尘产生量为4.34t/a。利用阻燃型袋式除尘器治理后，尾气经1根15m高排气筒排放（P1），在切割处设侧吸式集气罩，集气罩收集效率为95%，阻燃型袋式除尘器治理效率为90%，风机风量为8000m3/h，则粉尘排放量为0.41t/a，年工作时间为2400h，则粉尘产生浓度为214.7mg/m3，排放浓度为21.4mg/m3，排放速率为0.17kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级颗粒物排放速率3.5kg/h、排放浓度120mg/m3的限值要求。粉尘无组织排放量为0.2200t/a。 （2）焊烟 焊接烟尘主要来源于焊接过程中金属元素的挥发，其尘粒极细小(直径5μm以下)，成分复杂，主要成分为Fe2O3、SO2、MnO2，毒性不大。根据《焊接技术手册》及有关资料推荐的经验排放系数，焊接废气中焊接烟尘排放量为5~15g/kg焊材，本次项目排放系数取：烟尘10g/kg焊材。本项目焊丝用量为18.6t/a，据此进行计算，项目焊接废气中烟尘产生量为0.19t/a。为确保生产车间的空气质量需对焊接烟尘进行治理，评价提出：焊机集中放置于固定工位、固定区域，采用集气罩收集，经阻燃型袋式除尘器治理后，尾气通过15m高排气筒排放（P2）。集气罩收集效率为95%，阻燃型袋式除尘器治理效率为90%，风机风量为5000m3/h，则焊烟排放量为0.018t/a，年工作时间为2400h，则焊烟产生浓度为15.04mg/m3，排放浓度为1.5mg/m3，排放速率为0.0075kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级颗粒物排放速率3.5kg/h、排放浓度120mg/m3 的限值要求。焊烟无组织排放量为0.0100t/a。 （3）喷砂粉尘 喷砂粉尘来自于喷砂机对封头半成品喷砂产生，工件在自动喷砂设备中密闭喷砂，去除工件氧化皮。喷砂期间会产生粉尘，经设备自带除尘器处理后，尾气通过1根15m高排气筒排放（P3）。本项目喷砂机自带除尘器，且喷砂过程处于密闭状态，因此没有无组织废气排放。粉尘产生量以原料使用量的0.1‰计，钢材用量为43400t/a，则项目喷砂粉尘产生量约为4.34t/a。除尘效率以95%计，风机风量为7850m3/h，则烟尘排放量为0.2200t/a，年工作时间为2400h，则粉尘产生浓度为230.36mg/m3，排放浓度为11.68mg/m3，排放速率为0.092kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级颗粒物排放速率3.5kg/h、排放浓度120mg/m3的限值要求。 （4）天然气加热炉废气 本项目新增天然气加热炉3台，新增天然气用量为7.9万Nm3/a。根据现有工程低氮改造前的检测数据，NOx排放浓度在700mg/m3~ 1100mg/m3之间，不满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）及《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020年）文件中NOX 300mg/m3的限值要求，评价提出：加热炉应配套低氮燃烧器治理，治理效率以78%计，则经治理后，NOx排放浓度为154mg/m3。 经查阅资料，按照《天然气》（GB17820-2012）评价取天然气二类技术指标（总硫200mg/m3），根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排系数手册》，《环境保护实用数据手册》，天然气在燃烧时产生的烟尘为240kg/百万m3。加热炉燃气废气的排放情况如下： 表33 项目天然气燃烧废气的产排情况表 污染源; 污染物; 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 处理措施; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3. 3台加热炉（P4）; 烟气; 107.64万m3/a; /; 采用低氮燃烧器治理后，经不低于15m高排气筒排放; 107.64万m3/a; /. 烟尘; 0.0190; 17.6; 0. 0190; 17.6. SO2; 0.0316; 29.4; 0.0316; 29.4. NOX; 0.1478; 700; 0.0325; 154. 由上表可知，本项目天然气加热炉烟气满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1中其它炉窑，颗粒物30mg/m3、SO2200mg/m3、NOX 300mg/m3的限值要求，同时满足《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020年）文件中，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30毫克/立方米、200毫克/立方米、300毫克/立方米的要求。本项目加热炉烟气采用低氮燃烧器治理后，通过1根不低于15m高排气筒排放（P4）。 （5）清洗工序废气 本项目不锈钢件经压制工序后，需使用清洁膏、无磷环保型金属除油剂将工件表面的氧化皮、油污去除，清洗时，先采用耐酸塑料刷将清洁膏涂抹在不锈钢表面氧化皮及油污处，然后用清水冲洗，冲洗废水流入废水收集池。根据企业提供的资料，每月需清洗15—20天，本次评价清洗时间取20天/月（200天/年）。本项目设置废水收集池一个，尺寸为5.2m×5.2m×1m蒸发面积为27.04m2。清洁膏中盐酸浓度为25%（含0.25tHCl），工件初修后，将含盐酸的废清洁膏冲洗干净，每天冲洗水量为7m3，则清洗废水收集池中盐酸浓度降为3.6%，由于盐酸具有挥发性，在生产过程中会挥发出HCl气体。经查阅《环境统计手册》（方品贤等、四川科学技术出版社，P72）的数据，HCl气体的理论挥发量通过如下公式计算： Gz=M×（0.000352+0.000786×U）×P×F 式中：Gz——酸雾排放速率（kg/h）； M——液体分子量，M盐酸=36.5； U——蒸发液体表面上的空气流速（m/s），应以实测数据为准。无条件实测时可取0.2~0.5m/s，本项目取0.3m/s； P——相应于液体温度下空气中的饱和蒸汽分压力（mmHg），清洗废水收集池液体温度为25℃，则蒸发表面温度为25℃，本次评价取：25℃下浓度15%的HCl的分压为0.007mmHg； F——液体蒸发表面积（m2），本次取27.04m2。 经计算，HCl的挥发速率为：0.004kg/h，HCl的产生量为0.0064t/a，清洁膏中酸雾抑制剂效率为80%，则HCl的实际产生量为0.0010t/a。评价提出：设置一座负压抽风车间，废水池设于负压车间内，封头清洗工序在此车间内进行，负压车间尺寸为8m×16m×4m，抽风量为30000m3/h，将HCl气体抽入水吸收塔进行治理，然后通过不低于15m高的排气筒排放。 清洗废水收集池布置在负压车间内，根据相关资料，引风装置的抽风量为30000m3/h，废气收集效率为99%，水吸收塔废气治理效率为80%。吸收有HCl废气的水排入厂区污水处理站处理后，作为喷淋水回用，不外排。计算得，HCl的排放浓度、排放速率分别为：0.004mg/m3、0.0001kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》表2 二级 HCl排放浓度100mg/m3、排放速率0.26kg/h（15m排气筒，< P5>）的标准限值要求。未被收集的HCl在车间内无组织排放，由于排放量较小，对周围环境影响不大。 （6）无组织排放情况分析 企业生产过程中产生的工艺废气均采取了有效的治理措施，但不可避免地会有少量的废气以无组织方式排放，二厂区颗粒物的无组织排放量约为0.2300t/a，排放速率为0.096kg/h，HCl无组织排放量为0.00001t/a，排放速率为0.0000006kg/h。本次评价以生产车间为面源进行预测，废气污染物在各个厂界处的浓度见下表： 表34 二厂区废气污染物无组织厂界浓度预测结果表 厂界; 颗粒物 预测值（mg/m3）; 氯化氢 预测值（mg/m3）; 达标 情况; 标准限值. 南厂界（110m）; 0.001948; 0.0000012; 达标; 颗粒物1.0mg/m3 氯化氢0.2mg/m3. 东厂界（5m）; 0.0003996; 0.0000001; 达标. 西厂界（30m）; 0.0007674; 0.0000012; 达标. 北厂界（20m）; 0.0006133; 0.0000010; 达标. 由上表可知，二厂区全厂废气污染物颗粒物的厂界浓度值在0.0003996-0.001948mg/m3之间，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 ）表2颗粒物厂界无组织排放浓度限值（1.0mg/m3）的要求，氯化氢的厂界浓度值在0.0000001-0.0000012mg/m3之间，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 ）表2氯化氢厂界无组织排放浓度限值（0.2mg/m3）的要求。 表35 无组织废气最大落地浓度及出现距离计算参数及预测结果一览表 污染源; 污染物; 源强（kg/h）; 评价标准（mg/m3）; 有效长度（m）; 有效宽度（m）; 有效高度（m）; 出现距离（m）. 生产车间; 颗粒物; 0.096; 0.45; 220; 106; 26; 345. 清洗车间; HCl; 0.0000006; 0.05; 16; 8; 4; 80. 经预测，本项目无组织排放的颗粒物、HCl最大落地浓度分别为0.003303mg/m3、0.000001285mg/m3，出现距离分别在345m、80m处，颗粒物、HCl能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准要求（周界外浓度最高点：颗粒物1.0mg/m3、HCl0.2mg/m3）。 （7）评价工作等级判定 1）评价等级判别 表36 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 2）评价因子和评价标准筛选 表37 评价因子和评价标准表 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 (mg/m3); 标准来源. 颗粒物; 二类限区; 小时均值; 0.45; 参照《环境空气 质量标准》（GB3095-2012）. 氯化氢; 二类限区; 一次值; 0.05. 3）参数选取 估算模型参数见表38，污染源参数见表39、表40，计算结果见表41。 表38 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 42°C. 最低环境温度; -19.2 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 表39 本项目点源参数一览表 污染源名称; 排气筒编号; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 排放速率（kg/h）. X; Y; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 颗粒物; 氯化氢; SO2; NOX. 生产区; P1; 0; 0; 70; 15; 0.4; 20; 18.98; 0.17; /; /; /. P2; 100; 40; 70; 15; 0.4; 20; 11.86; 0.0075; /; /; /. P3; 0; 50; 70; 15; 0.4; 20; 18.62; 0.092; /; /; /. P4; 0; 106; 70; 15; 0.4; 40; 1.14; 0.008; /; 0.013; 0.014. 清洗车间; P5; 80; 106; 70; 15; 0.4; 20; 71.17; /; 0.0001; /; /. 本项目废气污染物在同一个生产车间产生，可以看做一个规则的面源进行预测分析，其排放情况及面源参数见表40。 表40 矩形面源参数表 名称; 面源海拔高度/m; 面源长度 /m; 面源宽度 /m; 与正北夹角/°; 面源有效排放高度/m; 污染物排放速率/ （kg/h). 颗粒物; 氯化氢. 生产车间; 70; 220; 106; 10; 26; 0.096; /. 清洗车间; 70; 16; 8; 10; 4; /; 0.0000006. 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表41 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(mg/m3); Cmax (mg/m3); Pmax (%); D10% (m). 点源; P1; 颗粒物; 0.45; 0.0136; 3.01; /. P2; 颗粒物; 0.45; 0.000717; 0.16; /. P3; 颗粒物; 0.45; 0.00739; 1.64; /. P4; 颗粒物; 0.45; 0.0021; 0.47; /. SO2; 0.5; 0.00342; 0.68; /. NOX; 0.25; 0.00368; 1.47; /. P5; 氯化氢; 0.05; 0.000016; 0.03; /. 矩形面源; 氯化氢; 0.05; 0.000004; 0.01; /. 颗粒物; 0.45; 0.0116; 2.57; /. 综合以上分析，本项目Pmax出现为点源排放的颗粒物，Pmax值为3.01%，Cmax为0.0136mg/m3，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 4）本项目废气污染物排放量核算。 本项目废气污染物排放量核算见下表。 表42 本项目废气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 年排放量（t/a）. 1; P1; 颗粒物; 21.4; 0.0017; 0.4100. 2; P2; 颗粒物; 1.5; 0.0075; 0.0180. 3; P3; 颗粒物; 11.68; 0.092; 0.2200. 4; P4; 颗粒物; 17.6; 0.008; 0.0190. SO2; 29.4; 0.013; 0.0316. NOX; 154; 0.014; 0.0325. 5; P5; 氯化氢; 0.004; 0.0001; 0.0002. 有组织排放总计; 氯化氢; 0.0002. 颗粒物; 0.6670. SO2; 0.0316. NOX; 0.0325. 表43 本项目废气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 生产车间; 下料; 颗粒物; 阻燃型袋式除尘器治理，尾气通过1根15m高排气筒排放; 《大气污染物 综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.2200. 焊接; 在固定工位、固定区域经集气罩收集，阻燃型袋式除尘器治理后15m高排气筒排放; 0.0100. 2; 清洗车间; 清洗; 氯化氢; 清洗工序位于单独密闭负压抽风车间，酸雾采用酸雾抑制剂+喷淋塔治理后，尾气经1根15m高排气筒排放; 0.2; 0.00001. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.2300. 氯化氢; 0.00001. 表44 本项目废气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.8970. 2; 氯化氢; 0.0002. 3; SO2; 0.0316. 4; NOX; 0.0325. （7）大气环境防护距离 1）大气环境防护距离 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，对厂区无组织排放源计算大气环境防护距离，本项目大气环境防护距离计算参数见下表。 表45 大气环境防护距离计算参数及结果一览表 污染物; 无组织源强 t/a; 环境质量标准 Cm（mg/m3）; 无组织源参数; 计算结果. 长度m; 宽度m; 高度m. 颗粒物; 0.023; 0.45; 220; 106; 26; 0. 氯化物; 0.00001; 0.05; 16; 8; 4. 经计算，项目厂区无组织排放废气无超标点，故本项目不设大气防护距离。 （8）卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，对无组织排放废气与周围关心点之间设置卫生防护距离，本项目无行业卫生防护距离标准，其卫生防护距离计算公式为： QcCm=1ABLC+0.25r20.5LD 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； R—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，因此，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别，查表进行确定； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离计算参数值见下表。 表46 卫生防护距离计算参数一览表 产生位置; 污染物; 源强（kg/h）; 评价 标准mg/m3; 参数值; L（m）; 需设置卫生防护距离（m）. A; B; C; D. 生产车间; 颗粒物; 0.096; 0.45; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.830; 50. 氯化氢; 0.0000006; 0.05; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.001; 50. 根据卫生防护距离计算公式计算结果，生产车间内两种污染物确定的卫生防护距离均为50m。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中规定“无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离，但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级”，因此生产车间卫生防护距离提级为100m。 根据项目平面布置，本项目厂界卫生防护距离为：东厂界外95m，南厂界外0m，西厂界外70m，北厂界外80m，本项目卫生防护距离图见附图四。根据现场勘查，本项目卫生防护距离内无环境敏感点，根据新乡经济技术产业集聚区规划，本项目卫生防护距离内未规划环境敏感点，满足卫生防护距离的要求。 二、废水 本项目用水为职工生活用水与生产废水，生产废水为淬火水、工件清洗水、喷淋废水。淬火在循环冷却水池中进行，冷却水循环使用，定期补充，不外排；工件清洗水、喷淋废水经厂区污水处理站处理后，循环使用，定期补充，不外排，外排废水仅为生活污水。 （1）淬火水 本项目淬火采用水淬，设置淬火池1座，尺寸为7m×10m×8m，淬火水循环使用，定期补充，不外排，年循环量为300t，淬火过程中有部分水变成水蒸气损失，年补充量约为150t。 （2）清洗水 本项目部分工件需使用无磷环保型金属除油剂、清洁膏去除工件表面油污及氧化皮，使用时将无磷环保型金属除油剂、清洁膏用刷子人工刷在工件表面，然后用清水冲洗，冲洗水流入废水收集池中暂存，清洗完毕后，将废水排入厂区污水处理站治理，经处理后，满足回用水质要求的清水回用于清洗工序。根据企业提供的资料，每月只需清洗15~20天，本项目以20天计，使用清洗水量为7m3/d（1400t/a），无磷环保型金属除油剂用量为0.05t/a、清洁膏用量为1t/a。本项目设计废水池1座，尺寸为5.2m×5.2m×1m，清洗废水总产生量为7t/d（1400t/a），清洗废水排入厂区污水处理站，设计处理能力为10m3/d，采用除油沉淀+催化氧化+双级化学物理沉淀+活性炭吸附工艺治理后，循环使用不外排。 （3）喷淋用水 本项目喷淋塔用水量为1t/d，喷淋废水中污染物主要为pH，评价提出：喷淋废水排入厂区污水处理系统治理后，回用于喷淋，不外排。 （4）职工生活污水 本项目劳动定员60人，单班生产，员工为周围居民，不在厂区内食宿。按人均用水量30L/人每天计算，则生活用水量约为1.8t/d（540t/a），排污系数以0.8计，则项目废水产生量1.44t/d（432t/a）。生活污水水质为COD250mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L，处理措施为：经污水管网进入河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站，采用A/SBR工艺治理后，排入东孟姜女河。能够满足河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站收水水质COD400mg/L、NH3-N50mg/L的限值要求，河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站出水水质执行COD40mg/L、SS10mg/L、NH3-N2mg/L、TP0.4mg/L的限值要求。 经河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站处理后，本项目废水污染物的最终排放量为：COD0.0173t/a，SS0.0043t/a，NH3-N0.0009t/a，TP0.0002t/a。 本项目水平衡见下图： 散失量 0.5 300 淬火池 新鲜水 299.5 0.5 污泥带走0.001 5.35 7 清洗水 厂区污水处理站 7 回用6.999 1 1 喷淋水 回用1 河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站 0.36 1.44 生活设施 东孟姜女河 1.8 1.44 图8 工程水平衡图 单位t/d （5）生产废水处理措施可行性分析： 污水处理工艺流程图如下： 废水 调节池 催化氧化池 气浮除油沉淀池 破乳剂 Ca (OH)2、PAM 污泥浓缩罐 污泥脱水机 有危废处置资质单位处理 离子预处理设备 一体化处理设备 硫酸亚铁、双氧水 HBJ、PAC 中间水箱 回用于清洗工序 洗工序 活性炭吸附塔 反冲洗废水 废活性炭 有危废处置资质单位处理 图9 废水治理工艺流程图 厂区污水处理站工艺流程简介： 废水首先自流入集水调节池，然后经提升泵提升至气浮除油沉淀池，去除水中的石油类及悬浮物，然后自流入高级催化氧化设备，通过氧化剂（双氧水）与催化剂（FeSO4）的作用，氧化去除水中的COD等有机物，通过二级提升泵进入离子预处理设备，投加Ca(OH)2、PAM絮凝剂，其中Ca(OH)2可中和酸性废水使酸性废水成为中性，通过化学反应、絮凝沉淀初步去除水中的微量金属离子，然后出水进入一体化处理设备，通过金属离子捕捉剂（HBJ）、絮凝等作用进一步去除水中的金属离子，出水经PH调节后直接回用。 除油沉淀池、离子预处理设备与一体化污水处理设备需要定期排泥，排泥采用静压排泥方式，污泥排至污泥浓缩罐，然后通过污泥泵抽至污泥脱水机进行脱水处理，泥饼交由有危废处置资质的单位处理，压滤液回流至集水调节池。 为防止滤层堵塞，活性炭吸附塔需要定期反冲洗，反冲洗废水回流至集水调节池；吸附填料（活性炭）需要定期更换，以保证吸附效果。 污泥处理系统采用板框压滤机进行压滤，由于污泥中含有Ni2+、Cr3+等重金属离子，污泥经脱水到含水率为50%以下后，交由有危废处置资质的单位处理。 根据企业实验的取样调查可知，冲洗废水处理前取样水质一览表如下。 表47 项目水质一览表 mg/L pH; COD; SS; 氨氮; TP; 石油类. 1.919; 617; 33; 34.8; 14.9; 23.6. 本项目设计进、出水水质见表48。 表48 本项目污水处理站设计进出水水质目标一览表 mg/L 序号; 项目; 进水水质; 出水水质（DB 41/777-2013表2）. 1; pH; 1.5; 6-9. 2; 悬浮物; 500mg/L; 30mg/L. 3; COD; 8600mg/L(均值); 50mg/L. 4; 氨氮; 210mg/L; 10mg/L. 5; 总磷; 200mg/L; 1mg/L. 6; 总氮; 150mg/L; 15mg/L. 7; 石油类; 30mg/L; 3.0mg/L. 经处理后，本项目废水能够达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中回用于洗涤用水SS不大于30mg/L的标准要求。本项目对清洗水质要求不高，生产废水采用“除油沉淀+催化氧化+双级化学物理沉淀+活性炭吸附”工艺进行处理是可行的，可以做到循环利用，不外排。 三、噪声 本项目主要高噪声源有自动喷砂设备、油压机等设备，噪声源强约为80~90dB(A)，经厂房密闭隔音以及距离衰减后，项目各个厂界处的噪声预测值在50.1-56.9dB(A)之间，本项目主要噪声源的等效声级及治理情况见下表。 表49 本项目主要设备的噪声级 序号; 来源; 数量; 治理前源强; 治理措施; 治理后源强. 1; 油压机; 1; 80dB（A）; 厂房密闭隔音等; 52dB（A）. 2; 冷压机; 3; 85dB（A）; 56dB（A）. 3; 门式压机; 1; 80dB（A）; 52dB（A）. 4; 立车; 2; 85dB（A）; 56dB（A）. 5; 自动喷砂设备; 1; 90dB（A）; 58dB（A）. 本次评价分别将厂房内采取降噪措施后的生产设备噪声进行叠加，然后向厂界四周做衰减计算。计算各生产车间的设备合成值。 合成公式选择为： N Leq=10lg(Σ10Li/10) i=1 式中：Leq——等效声级，dB(A)； Li——等间隔时间t时读取的声级值，dB(A)； N——读取声级值的总个数。 评价根据最不利因素进行考虑：即所有高噪声设备同时运行。合成噪声对厂界的影响以噪声源在传播过程中的距离衰减因素为主，对于传播发散、空气吸收、阻挡物的反射因素的影响未做考虑，噪声在传播过程中随距离的衰减按下公式计算： LP=L合－20lgr 式中：LP——预测点的噪声值，dB(A)； L合——点声源合成噪声值，dB(A)； r——衰减距离（m）。 根据本工程噪声源的分布，对项目四周厂界噪声排放量进行预测计算，厂界噪声的预测结果见下表。 表50 项目各厂界噪声监测值一览表 项目 预测点位; 贡献值dB（A）; 标准dB（A）; 达标分析. 昼间. 东厂界; 56.9; 65; 达标. 北厂界; 54.5; 65; 达标. 西厂界; 52.8; 65; 达标. 南厂界; 50.1; 65; 达标. 由上表可知，项目厂界噪声值在50.1-56.9dB（A），均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）的要求，因此项目在采取适当的厂房密闭隔声等降噪防治措施及距离衰减后，噪声不会对周围环境造成影响。 四、固废 （1）一般固废 本项目一般固废为下料、焊接等工段产生的边角废料，压制工序产生的废封头模具，淬火产生的金属沉渣，废气治理系统产生的除尘器收集尘。根据企业提供的资料，本项目边角废料产生量为6190t/a，废封头模具产生量为5580t/a，金属沉渣产生量为0.1t/a，除尘器收集尘产生量为8t/a，处置措施为：在一般固废暂存区临时存放，定期出售。建设单位应在生产车间内建设一般工业固废暂存区1个，面积不小于70m2，做到防风、防雨、防晒，暂存间满足《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单要求。 （2）危险废物 本项目危险废物主要为油压机、冷压机等设备运行过程中产生的废润滑油、废液压油，污水处理站产生的污泥。根据企业提供的资料，废润滑油、废液压油产生量为2.1t/a，污泥经板框压滤机压滤后，污泥产生量为0.3t/a（含水率为50%）。根据《国家危险废物名录》（2016版），废润滑油、废液压油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油），厂区污水处理站产生的污泥属于危险废物，废物类别为HW17表面处理废物，废物代码为336-064-17（金属和塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥）。评价要求：建设一座不小于10m2的危废暂存间，将油压机、冷压机等设备运行过程中产生的废润滑油、废液压油，厂区污水处理站产生的污泥暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置，危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求。 表51 本项目危险废物汇总表 单位：t/a 序号; 危险废物名称; 产污环节; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 形态; 污染防治措施. 1; 废润滑油、废液压油; 油压机、冷压机等设备 运行; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 2.1; 液态; 危废间暂存，有资质单位处置. 2; 污泥; 污水处理站; HW17表面处理废物; 336-064-17; 0.3; 固态. 评价提出以下措施： ①一般固废与危险废物的临时堆场的地面均应进行硬化，应有防渗漏、防风、防晒、防雨淋设施。危险废物临时堆场还应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，堆场内的地面应耐腐蚀、无裂隙，设专人看管。 ②危险废物容器内不宜盛装过满，防止危险废物溢出。 ③各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物的名称，存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ④危险废物暂存间应设立危险废物标志。形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；警告标志外檐2.5cm，材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换。 ⑤各危险废物在厂区内临时堆存时间不得超过一年。 表52 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 单位：t/a 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 废润滑油、废液压油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 危废暂存间; ≥10m2; 桶装; 11t; 1年. 污泥; HW17表面处理废物; 336-064-17; 桶装; 1t; 1年. 项目产生的各种固废均有合理的处置方式，固废处置率可以达到100%，评价认为，固废不会对周围环境造成影响。 五、土壤 5.1 评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别、环境敏感程度和占地规模共同判定： （1）土壤环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目行业类别属于制造业中的 “其他”，因此本项目土壤环境影响评价项目类别为III类。 （2）建设项目土壤环境影响类型：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响类型为污染影响型。 （3）建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积为23320平方米，根据项目占地规模分类，本项目属于小型规模。 （4）建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度：经调查，本项目厂址西侧、南侧为农田，属于敏感区。 具体指标判断见表53。 占地 规模 评价 工作等级 敏感程度 表53 污染影响型评价工作等级划分表 I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 本项目属于污染影响型，项目类别为Ⅲ类项目，占地规模属于小型，周边土壤环境敏感程度属于敏感，由上表可知，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。 本项目属于污染影响型项目，土壤环境影响评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求，三级评价现状调查范围为占地范围内及占地范围外0.05km范围内，三级评价可采用定性描述或类比分析法进行预测。 5.2 土壤环境质量现状调查 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目属于污染影响型项目，评价等级为三级，因此本次工程在厂区占地范围内共设置了3个土壤监测点位（3个表层样点）。该企业委托河南松筠检测技术有限公司于2019年08月05日在该厂区内进行了土壤监测，检测报告见附件，监测点位、监测因子、监测频次见下表。 表54 监测点位、监测因子、监测频次一览表 监测点名称; 监测因子; 监测频次. 1#：厂区内西南角（表层样0~0.2m） (E:113.839150°N:35.210174°); 镉、汞、砷、铅、六价铬、铜、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并【a】蒽、苯并【a】芘、苯并【b】荧蒽、苯并【k】荧蒽、䓛、二苯并【a，h】蒽、茚并【1,2,3-cd】芘、萘、pH值、石油烃; 监测1次. 2#：油压机附近 （表层样0-0.2m）(E:113.842402° N:35.211143°); 石油烃、pH值. 3#：原料库 （表层样0-0.2m）(E:113.842111° N:35.210751°). 检测结果见下表。 表55 土壤检测结果一览表 检测因子; 单位; 检测结果（2019.07.17）. 1#（0-20cm）. 石油烃; mg/kg; 18. pH值; /; 7.01. 砷; mg/kg; 19. 镉; mg/kg; 0.28. 六价铬; mg/kg; 未检出. 铜; mg/kg; 18. 铅; mg/kg; 14.0. 汞; mg/kg; 0.010. 镍; mg/kg; 27. 四氯化碳; mg/kg; 未检出. 氯仿; mg/kg; 未检出. 氯甲烷; mg/kg; 未检出. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; 未检出. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; 未检出. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; 未检出. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 未检出. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 未检出. 二氯甲烷; mg/kg; 未检出. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; 未检出. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; 未检出. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; 未检出. 四氯乙烯; mg/kg; 未检出. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; 未检出. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; 未检出. 三氯乙烯; mg/kg; 未检出. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; 未检出. 氯乙烯; mg/kg; 未检出. 苯; mg/kg; 未检出. 氯苯; mg/kg; 未检出. 1,2-二氯苯; mg/kg; 未检出. 1,4-二氯苯; mg/kg; 未检出. 乙苯; mg/kg; 未检出. 苯乙烯; mg/kg; 未检出. 甲苯; mg/kg; 未检出. 间二甲苯+对二甲苯; mg/kg; 未检出. 邻二甲苯; mg/kg; 未检出. 硝基苯; mg/kg; 未检出. 苯胺; mg/kg; 未检出. 2-氯酚; mg/kg; 未检出. 苯并【a】蒽; mg/kg; 未检出. 苯并【a】芘; mg/kg; 未检出. 苯并【b】荧蒽; mg/kg; 未检出. 苯并【k】荧蒽; mg/kg; 未检出. 䓛; mg/kg; 未检出. 二苯并【a，h】蒽; mg/kg; 未检出. 茚【1,2,3-cd】并芘; mg/kg; 未检出. 萘; mg/kg; 未检出. 表55续 土壤检测结果一览表 检测因子; 检测单位; 检测结果（2019.07.28）. 油压机附近 （表层样0-0.2cm） (E:113.842402° N:35.211143°); 原料库 （表层样0-0.2cm） (E:113.842111° N:35.210751°). 石油烃; mg/kg; 29; 27. pH值; /; 7.03; 7.05. 由表55可知，该企业各监测点位的监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准要求。 5.3 土壤环境影响分析 本项目为金属结构制造项目，根据项目污染物排放特点，项目投运后对土壤的主要影响途径为垂直入渗，本次评价采用定性描述法来分析项目对土壤环境的影响。 本项目涉及土壤污染风险的物质主要为润滑油、液压油，润滑油、液压油成分主要为烷烃、环烷烃、芳烃等，污染物主要为石油烃（烷烃、环烷烃、芳烃等属于石油烃）。本项目油压机运行过程中需用液压油、润滑油，液压油、润滑油储存在原料库中，生产车间及原料库地面均应采用防渗材料，正常情况下，不会发生泄露产生垂直入渗污染土壤的现象。只有在出现机器维修、地面破损等非正常情况下，液压油、润滑油会通过泄漏点垂直入渗至土壤中，对土壤造成影响，如果泄露时间较长，液压油、润滑油中的污染物在土壤中会逐步富集造成土壤中污染因子超标。 为减轻或避免对土壤造成不利影响，评价根据土壤导则评价对项目建设提出相应的控制措施，主要从源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面来说，具体如下： （1）源头控制 本项目污染源主要为油压机等液压设备、原料库，企业应加强管理，对油压机等液压设备定期检查保养，防止发生故障，减少维修次数，对原料库采用防渗类型的混凝土，并安排专职人员管理，定期检查，预防油桶、油瓶及地面出现破损等情况的出现，从而预防泄漏的发生。 （2）过程防控措施 本项目污染源主要为油压机等液压设备及原料库，一旦出现泄露将会造成土壤污染，厂区内各污染源应按照相关要求做好防渗工作，避免出现泄露现象的发生。应配置泄漏收集装置，在发现机器非正常工况运行或可能出现泄漏的情况下，应立即停止生产，及时维修，避免进一步泄露，将有破损的油桶、油瓶及时更换，用砂土将洒至地面的物料覆盖吸收，若设备、地面有破损，应及时对泄漏点进行修补，并将可能受污染的土壤移出，避免进一步入渗引起下层土壤或地下水污染。 （3）跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求，评价工作等级为一级的建设项目一般每3年内开展1次监测工作，二级的每5年内开展1次，三级的必要时可开展跟踪监测。本项目评价工作等级为三级评价，评价建议企业应在必要时进行跟踪监测。 综上所述，该企业的土壤环境现状数据均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准，项目运营期在落实厂区做好分区防渗措施，强化厂区绿化条件下，项目建设对土壤环境的影响可降至最低，不改变区域土壤环境质量现状。从土壤环境影响的角度，项目建设可行。 六、项目选址可行 项目厂址位于新乡经济技术产业集聚区青龙路东段，经查阅新乡经济技术产业集聚区总体发展规划图，该项目所在地为二类工业用地，符合新乡县产业集聚区总体规划、土地利用规划。评价认为，厂址可行。 根据前述分析，项目建成后，排放的各种污染物均能达标排放或综合利用，不会对环境造成大的不利影响。因此，评价认为项目选址可行。 七、项目环保投资概算 本项目总投资为20000万元，环保投资为92万元，环保投资占总投资的0.46%。环保投资及工程竣工验收情况详见下表： 表57 项目及环保投资一览表 单位：万元 污染因素; 产污环节; 污染物; 污染防治措施; 投资. 废气; 下料; 粉尘; 集气罩+阻燃型袋式除尘器治理，尾气通过1根15m高排气筒排放; 8. 焊接; 焊烟; 集气罩+阻燃型袋式除尘器治理，尾气通过1根15m高排气筒排放; 8. 加热炉; SO2、NOx、烟尘; 配备低氮燃烧器+15m高排气筒1根; 5. 喷砂; 粉尘; 除尘器+15m高排气筒1套; 8. 清洗; HCl; 清洗工序位于单独密闭负压抽风车间，酸雾采用酸雾抑制剂+喷淋塔治理后，尾气经1根15m高排气筒排放; 15. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP; 经污水管网进入河南心连心化工集团污水处理站，采用A/SBR工艺治理后，排入东孟姜女河; /. 清洗废水; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN、石油类; 排入厂内污水处理站，采用除油沉淀+催化氧化+双级化学物理沉淀+活性炭吸附工艺治理后，循环使用不外排; 40. 喷淋废水; pH. 噪声; 自动喷砂设备、压机等设备; 噪声; 厂房采取密闭隔音、距离衰减; 1. 压制; 废封头模具; 一般工业固废暂存区1个，面积不小于70m2。; 5. 固废; 下料、焊接等; 边角料. 淬火; 金属沉渣. 废气治理系统; 除尘器收集尘. 油压机、冷压机等设备运行; 废润滑油、废液压油; 一座10m2的危险废物暂存间，三防措施. 污水处理站; 污泥. 管理设施; 根据管理部门要求，安装工业企业用电量监控系统; 2. 合计; 92. 表60 项目竣工验收一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 环保设施验收; 执行标准; 标准限值. 废气; 下料; 粉尘; 集气罩+阻燃型袋式除尘器治理，尾气通过1根15m高排气筒排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 120mg/m3、3.5kg/h（15米）. 焊接; 焊烟; 集气罩+阻燃型袋式除尘器治理，尾气通过1根15m高排气筒排放. 加热炉; 颗粒物; 3套低氮燃烧器+1根15m高排气筒; 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020年）; 30mg/m3. SO2; 200mg/m3. NOx; 300mg/m3. 喷砂; 粉尘; 除尘器+15m高排气筒1套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 120mg/m3、3.5kg/h（15米）. 清洗; HCl; 清洗工序位于单独密闭负压抽风车间，酸雾采用酸雾抑制剂+喷淋塔治理后，尾气经1根15m高排气筒排放; 100mg/m3、0.26kg/h（15米）. 废水; 生活污水; COD; /; 河南心连心化工集团污水处理站收水水质要求; 400mg/L. NH3-N; 50mg/L. 清洗废水; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN、石油类; 排入厂内污水处理站，采用除油沉淀+催化氧化+双级化学物理沉淀+活性炭吸附工艺治理后，循环使用不外排; 不外排; /. 喷淋废水; pH. 噪声; 自动喷砂设备、压机等设备; 噪声; 厂房采取密闭隔音、距离衰减; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 昼间65dB（A）. 固废; 下料、焊接等; 边角料; 一般工业固废暂存区1个，面积不小于70m2; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单. 压制; 废封头模具. 淬火; 金属沉渣. 废气治理系统; 除尘器收集尘. 油压机、冷压机等设备运行; 废润滑油、废液压油; 一座10m2的危险废物暂存间，三防措施; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单. 污水处理站; 污泥. 管理设施; /; 根据管理部门要求，安装工业企业用电量监控系统; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 下料 | 粉尘 | 阻燃型袋式除尘器治理，尾气通过1根15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 焊接 | 焊烟 | 在固定工位、固定区域经一个集气罩集中收集，阻燃型袋式除尘器治理后15m高排气筒排放 |  |
|  | 加热 | SO2、NOx、烟尘 | 经不低于15m高排气筒排放 | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020年） |
|  | 喷砂 | 粉尘 | 配套除尘器治理后，经15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 清洗 | HCl | 清洗工序位于单独密闭负压抽风车间，酸雾采用酸雾抑制剂+喷淋塔治理后，尾气经1根15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP | 经污水管网进入河南心连心化工集团污水处理站，采用A/SBR工艺治理后，排入东孟姜女河 | 河南心连心化工集团污水处理站收水水质要求 |
|  | 清洗废水 | pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN、石油类 | 排入厂内污水处理站，采用除油沉淀+催化氧化+双级化学物理沉淀+活性炭吸附工艺治理后，循环使用不外排 | 可行 |
|  | 喷淋废水 | pH |  |  |
| 固 体 废 物 | 下料、焊接等 | 边角废料 | 一般工业固废暂存区临时存放，定期出售 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单 |
|  | 压制 | 废封头模具 |  |  |
|  | 淬火 | 金属沉渣 |  |  |
|  | 废气治理系统 | 除尘器收集尘 |  |  |
|  | 油压机、冷压机等设备运行 | 废润滑油、废液压油 | 危险废物暂存间存放，定期交有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单 |
|  | 污水处理站 | 污泥 |  |  |
| 噪 声 | 该项目高噪声设备主要为自动喷砂设备、压机等设备，声源强度在80~90dB(A)之间。设备经密闭隔音和距离衰减后，预计厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)的标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 / |  |  |  |  |

建议与结论

一、结论 1、本项目符合国家产业政策要求 对比《产业结构调整指导目录（2019年本）》，年产60000t大型高端装备封头生产线项目属于鼓励类，符合国家产业政策要求，项目已经河南新乡经济技术集聚区管理委员会备案，项目代码为：2018-410721-31-03-059628。 2、项目选址可行性分析 项目厂址位于新乡经济技术产业集聚区青龙路东段，经查阅新乡经济技术产业集聚区总体发展规划图，该项目所在地为二类工业用地，符合新乡县产业集聚区总体规划、土地利用规划。评价认为，厂址可行。 3、项目营运过程中产生的各项污染物均采取了有效的处置措施，可以满足相应的排放标准要求。 （一）、废气 本项目废气主要有：下料切割工序产生的烟尘，焊接工序产生的少量焊接烟尘，喷砂工序产生的烟尘，天然气加热炉产生的烟尘、SO2、NOx，清洗产生的HCl废气。 （1）下料粉尘：外购的钢板在数控火焰切割机切割过程中会产生烟尘，采用侧吸式集气罩收集，经阻燃型袋式除尘器治理后，尾气通过15m高排气筒排放。焊烟排放浓度为21.4mg/m3，排放速率为0.17kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级颗粒物排放速率3.5kg/h、排放浓度120mg/m3的限值要求。 （2）焊烟：焊接烟尘主要来源于焊接过程中金属元素的挥发，评价提出：焊机集中放置于固定工位、固定区域，采用集气罩收集，经阻燃型袋式除尘器治理后，尾气通过15m高排气筒排放。焊烟排放浓度为1.5mg/m3，排放速率为0.0075kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级颗粒物排放速率3.5kg/h、排放浓度120mg/m3 的限值要求。 （3）喷砂粉尘：喷砂粉尘来自于喷砂机对封头半成品喷砂产生，经设备自带除尘器处理后，尾气通过1根15m高排气筒排放。烟尘排放浓度为11.68mg/m3，排放速率为0.092kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级颗粒物排放速率3.5kg/h、排放浓度120mg/m3的限值要求。 （4）天然气加热炉废气：本项目新增天然气加热炉3台，新增天然气用量为7.9万Nm3/a，加热炉配备低氮燃烧装置，尾气经1根不低于15m高排气筒排放。天然气加热炉烟气污染物的排放浓度分别为：烟尘17.6mg/m3、SO2 29.4mg/m3、NOX 154mg/m3，均满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1中其它炉窑，颗粒物30mg/m3、SO2 200mg/m3、NOX300mg/m3的限值要求，又满足《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020年）文件中，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30毫克/立方米、200毫克/立方米、300毫克/立方米的要求。 （5）清洗产生的HCl废气：本项目部分工件需要采用清洁膏除去氧化皮，之后采用清水冲洗，清洗过程产生HCl废气，评价提出：清洗工序位于单独密闭负压抽风车间，酸雾采用酸雾抑制剂+喷淋塔治理后，尾气经1根15m高排气筒排放。HCl排放浓度为0.004mg/m3，排放速率为0.0001kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》表2 二级 HCl排放浓度100mg/m3、排放速率0.26kg/h（15m排气筒）的标准限值要求。 （二）、废水 本项目用水为职工生活用水、淬火用水、工件清洗用水、喷淋水。淬火在循环冷却水池中进行，冷却水循环使用，定期补充，不外排；工件清洗用水、喷淋水排入厂内污水处理站，采用除油沉淀+催化氧化+双级化学物理沉淀+活性炭吸附工艺治理后，循环使用不外排。外排废水仅为生活污水。生活污水的产生量为432t/a，水质为COD250mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L，处理措施为：经污水管网进入河南心连心化工集团污水处理站，采用A/SBR工艺治理后，排入东孟姜女河。河南心连心化工集团污水处理站出水水质为COD40mg/L、SS10mg/L、NH3-N2mg/L、TP0.4mg/L。 （三）、噪声 本项目主要高噪声源有自动喷砂设备、压机等设备，噪声源强约为80~90dB(A)，经过厂房密闭隔音、距离衰减等措施后，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)3类昼间65dB(A)的限值要求。 （四）、固废 本项目固废包括一般固废和危险废物，一般固废包括：下料、焊接等工段产生的边角废料，压制产生的废封头模具，淬火产生的金属沉渣，废气治理系统产生的除尘器收集尘，处置措施为：在一般固废暂存区临时存放，定期出售。危险废物包括：油压机、冷压机等设备运行过程中产生的废润滑液、废液压油，污水处理站产生的污泥。废润滑液、废液压油产生量为2.1t/a，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油）；污泥产生量为0.3t/a，废物类别为HW17表面处理废物，废物代码为336-064-17（金属和塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥）。评价要求将危险废物暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。 建设单位在厂区内须建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的危险废物暂存间1座，建筑面积不小于10m2。本项目产生的各类废物均采取有效的处置措施，不会对周围环境产生明显的影响。 （五）、土壤 本项目属于III类项目，运营期间产生的各项污染物经治理后，不会对周围土壤环境质量产生不利影响。 4、总量控制指标 根据《新乡市建设项目新增总量指标替代管理指导意见（试行）》规定，本指导意见所指主要污染物为：化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、颗粒物（TSP）、挥发性有机物（VOCs）。 本项目为扩建项目，现有工程已批复的污染物总量指标为：SO20.0172t/a、NOx0.1610t/a、颗粒物1.0976t/a。 本工程污染物排放量为COD 0.0690t/a、NH3-N0.0034t/a、SO20.1546t/a、NOx0.2524t/a、颗粒物0.6670t/a、VOCs0t/a。 本项目完成后全厂污染物排放总量控制指标为：COD0.0690t/a、NH3-N0.0034t/a、SO20.1718t/a、NOx0.4134t/a、颗粒物1.7646t/a、VOCs0t/a。 根据《新乡市建设项目新增总量指标替代管理指导意见（试行）》及《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020），本项目排放的污染物SO2、NOx、颗粒物计划从新乡县进行区域替代。 5、环保投资 项目总投资20000万元，环保投资92万元，占总投资的0.46%。 二、建议 1、加强对生产过程中固废的收集和管理工作。 2、加强厂区绿化，起到隔音降噪和改善局部环境的作用。 3、定期维护、调试生产加工设备；确保在正常工况下运行，防止机器运行异常导致噪声超标。 三、总结论 河南神州精工制造股份有限公司年产60000t大型高端装备封头生产线项目，符合国家产业政策要求，选址可行。项目运营期间产生的各项污染物经治理后均能够达标排放，处置措施可行。评价认为，从环保角度分析，该项目可行。 新乡市安环环保技术有限公司 2020年2月

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 投资项目备案证明 附件3 其他文件 附图1 项目地理位置图 附图2 厂区平面布置图 附图3 本项目在新乡经济技术产业集聚区发展规划（2015-2025）图上的位置 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声环境专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。