建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市红叶暖气片有限公司年产暖气片20万柱 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市红叶暖气片有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 邢建增（410728196712227077） |  |  | 联系人 | 邢建增 |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县古固寨镇产业聚集区 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13703739515 |  | 传 真 | / | 邮政编码 | 453700 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县古固寨镇鸿达大道5号 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 | 2019-410721-33-03-029514 |  |
| 建设性质 | ■新建£改扩建£技改 |  |  | 行业类别及代码 | C3311 金属结构制造 |  |
| 占地面积 （平方米） | 3782 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 70 | 其中：环保 投资（万元） |  | 27 | 环保投资占总投资比例 | 38% |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产日期 |  | 2020年6月 |  |  |
| 1、项目由来 新乡市红叶暖气片有限公司是一家专业从事暖气片制造与销售的企业，为满足市场需求，企业拟投资70万元在河南省新乡市新乡县古固寨镇鸿达大道5号新建新乡市红叶暖气片有限公司年产暖气片20万柱项目。目前，该项目尚未建设，不存在未批先建情况。项目与新乡市立成机械有限公司签订协议书（附件4），协议约定新乡市立成机械有限公司于2019年12月30日之前搬清，生产厂房内现状为新乡市立成机械有限公司生产设备。 该项目已于2019年6月通过新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为2019-410721-33-03-029514，详见附件2。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正本），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，符合国家产业政策。 项目租赁新乡县古固寨产业集聚区鸿达大道5号现有标准化厂房进行建设，租赁协议见附件4。根据新乡县古固寨镇产业集聚区控制性详细规划图（附图3），项目用地属于二类工业用地。根据古固寨镇人民政府开具证明可知（附件3），本项目符合古固寨镇总体规划、产业发展规划、与土地利用规划。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本工程须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，生态环境部部令第1号修正），本项目属于第二十二项“金属制品业”中第67小项“金属制品加工制造”中的其他（仅切割组装除外），因此本项目需编制环境影响报告表。新乡市红叶暖气片有限公司委托本环评单位编制该项目的环境影响报告表，接受委托后，我公司在对厂址进行认真踏勘，详细调查周围环境状况以及收集相关资料的基础上，结合国家和河南省有关法律法规和技术规范的要求，本着“科学、客观、公正、公开”的原则，按照“达标排放、总量控制”的要求，编制完成了该项目的环境影响评价报告。 - 项目选址及周围环境 项目位于新乡市新乡县古固寨镇鸿达大道5号，经现场勘查，项目周边环境状况为：东侧为鸿达大道，西侧为园区道路，南侧为新乡市天吉电力设备有限公司，北侧为新乡金鑫鞋业有限公司。距项目最近环境敏感点为项目北侧870米处古固寨中学，项目东侧870米处祥和社区。距项目最近地表水为西侧470m东五干渠。项目地理位置见附图1，项目周围环境及敏感点分布图见附图4与附图5。 3、工程内容及规模 本项目基本情况见表1，项目建设内容见表2。 表1 项目基本情况一览表 项目情况; 内 容. 项目名称; 新乡市红叶暖气片有限公司年产暖气片20万柱. 建设地点; 新乡市新乡县古固寨镇鸿达大道5号. 占地面积; 3782m2. 投资总额; 70万元. 产品规模; 年产暖气片20万柱. 工作制度; 年工作300天，每天一班，每班8小时. 劳动定员; 劳动定员20人，在厂区食宿. 表2 项目建设内容一览表 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 租赁现有厂房单层，高13m，建筑面积1050m2。; 租赁现有. 辅助工程; 1#办公楼; 租赁现有办公楼3层，占地面积112.8m2，建筑面积338.4m2; 租赁现有. 2#办公楼; 办公楼2层，占地面积112.8m2，建筑面积338.4m2; 新建. 宿舍楼; 租赁现有宿舍楼3层，占地面积60.16m2，建筑面积338.4m2; 租赁现有. 库房; 建筑面积50m2; 租赁现有. 公用工程; 供水工程; 市政供水; /. 供电工程; 市政电网供给; /. 环保工程; 废水; 本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后排入市政管网; /. 废气; 集气罩+袋式除尘器+15米高排气筒排放。; /. 集气罩+UV光氧催化氧化+活性炭吸附; 共用一根15m高排气筒; /. 2套滤筒式除尘器; /. 危险废物; 设置10m2危废暂存间1座。; /. 一般固废; 设置10m2一般固废暂存区1座。; /. 生活垃圾; 垃圾箱若干; /. 管理措施; 企业按照相关环保要求安装视频监控设施及用电监控; /. 4、项目产品方案 本项目产品种类、产量一览表见表3。 表3 产品种类、产量一览表 设备名称; 单位; 数量. 暖气片; 柱; 20万. 5、主要生产设备 本项目主要生产设备一览表见表4。 表4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 单位; 数量; 备注. 1; 切割机; /; 台; 2; 切割. 2; 截断机; STG200P-2Q; 台; 2; 钻孔. 3; 水压涨管机; SYZ1800Y; 台; 2; 水压涨管. 4; 手持式砂轮磨砂机; /; 台; 5; 打磨. 5; 静电喷粉机; /; 台; 2; 喷粉. 6; 电加热炉; /; 个; 1; 烘干. 7; 空压机; /; 台; 2; /. 8; 数控多用钻孔床; Z28-DYQ; 台; 3; 钻孔. 9; 粉末回收，除尘设备（滤筒除尘器）; /; 台; 2; 除尘. 10; 氩弧焊/焊炬; /; 台; 5; 焊接. 6、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗量见表5。 表5 项目主要原辅料及能源消耗一览表 序号; 分类; 名称; 用量（t/a）; 备注. 1; 原辅材料; 铝合金; 100; 暖气片用料. 2; 铜管; 50; 暖气片用料. 3; 丝头; 10万个; 暖气片配套部件. 4; 消耗品; 静电塑粉; 4; 外购. 5; 焊丝; 0.2; 外购实芯焊丝. 6; 机油; 0.2; 外购桶装，25kg/桶. 7; 资（能）源; 水; 348m3/a; 市政供水. 8; 电; 5000KW·h/a; 市政供电. 部分原辅料理化性质如下： 静电塑粉：一种热塑性涂料，是由热塑性树脂、颜料、增塑剂和稳定剂等成分混合或者熔融混合、粉碎、过筛分级得到的。本项目所使用的主要是高密度聚乙烯树脂、钛白粉、抗氧化剂、颜料、助剂等组成，熔点在180℃-220℃。由于加工和喷涂方法简单，粉末涂料只需要加热凝固成膜即可，不需要复杂的固化装置，挥发性物质的产生量较小，是一种环保的喷涂材料。 7、公用工程 （1）供水 本项目用水为生产过程和员工生活用水。 本项目劳动定员为20人，在厂区内食宿。根据《河南省地方标准用水定额》（DB41/T385-2014），公共管理和社会组织机构用水定额（中小城市）为40 L/人·d，非经营食堂按用水量按13L/（次·人），则营运期职工办公生活用水量为，食堂用水为0.26m3/d（78m3/a）生活用水量合计1.06m3/d（318m3/a）。产污系数取80%，即生活污水产生量为0.848m3/d（254.4m3/a）。 生产过程用水为水压涨管工序涨管用水，此部分水循环使用不外排，水压涨管机自带1.8m3水槽，补充新鲜水量0.1m3/d（30m3/d）。 （2）排水 本项目外排废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后进入市政管网，通过市政管网进入鸿达污水处理厂处理。 本项目水平衡图如下： 图1 本项目用水平衡图（m3/d） 8、与备案相符性分析 本项目与备案一致性分析见表6。 表6 项目备案一致性分析 名称; 项目情况; 备案情况; 相符性. 项目名称; 新乡市红叶暖气片有限公司年产暖气片20万柱; 新乡市红叶暖气片有限公司年产暖气片20万柱; 一致. 建设地点; 新乡市新乡县古固寨镇产业集聚区鸿达大道5号; 新乡市新乡县古固寨镇产业集聚区鸿达大道5号; 一致. 建设性质; 新建; 新建; 一致. 投资; 70万; 50万; 不一致，增加的投资均用于环保投资. 设备; 切割机、截断机、水压涨管机、手持式砂轮磨砂机、静电喷粉机、电加热炉、数控多用钻床、电焊机、空压机、粉末回收，除尘设备; 切割机、截断机、水压涨管机、手持式砂轮磨砂机、静电喷粉机、电加热炉、数控多用钻床、电焊机（氩弧焊）、空压机、粉末回收，除尘设备; 一致. 工艺; 切割—钻孔—水压涨管—焊接—气打压—打磨—喷粉—烘干—成品; 切割—钻孔—水压涨管—焊接—气打压—打磨—喷粉—烘干—成品; 一致. 建设规模及内容; 建设年产暖气片20万柱; 建设年产暖气片20万柱; 一致. 经对比，本项目实际情况与备案情况相符。 9、与新环[2015]342号对比分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见表7。 表7 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域; 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区、规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 本项目位于新乡市新乡县古固寨工业集聚区; 不属于. 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。; 属于. 限制开发区; 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区. 博浪沙省级森林公园. 新乡市 集中水源地保护区; 新乡县古固寨镇地下水饮用水源地1#水井，2#水井。; 一级保护区：1号井取水厂西、南厂界各外延45米，东厂界以东20米，北以水厂北厂界的矩形区域，2号井取取水井外围50米圆形区域。; 项目距最近1#井一级保护区边界约1500m; 不在保护区范围内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目选址位于新乡市新乡县古固寨工业集聚区; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目分类; 一类工业项目：金属制品（不含有电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理及热处理加工）；; 本项目属于金属制品加工制造; 属于. 由表7可知，本项目位于工业准入优先区。本项目与工业准入优先区的环境准入政策要求相符性分析见下表。 表8 与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 简化部分审批程序; 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目应编制环境影响报告表; 符合环境准入条件. 下放部分审批权限; 对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。; 本项目为一类工业项目. 放宽部分审批条件; 对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。; 本项目位于新乡市新乡县古固寨工业集聚区，项目无工业废水产生，生活污水经防渗漏化粪池处理后，通过污水管网进入鸿达污水处理厂。. 严控部分区域重污染项目; 在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。; 本项目为金属制品加工制造，不属于煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目. 由上表可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 10、与新乡县古固寨产业集聚区准入条件相符性分析 本项目位于新乡市新乡县古固寨工业集聚区，项目与新乡县古固寨产业集聚区准入条件对照分析如下。 表9 项目与集聚区准入条件对照分析一览表 集聚区规划; 本项目情况; 相符性. 集聚区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》、《外商投资产业指导目录（2007年修订）》中限制、淘汰类的建设项目; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》、《外商投资产业指导目录（2007年修订）》中限制、淘汰类的建设项目，为允许类。; 相符. 投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》；入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上; 满足《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》的规定；生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求，清洁生产水平能够达到国内同行业先进清洁生产水平以上。; 相符. 鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目；鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的一、二类工业用地，轻污染项目优先入区；按照循环经济发展之路，能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区; 本项目位于二类工业用地，本项目为金属制品加工制造，与园区规划不冲突。; 相符. （1）西北部与东北部体育用品生产区主要生产运动服饰及户外运动休闲用品；鼓励加工行业久驻，禁从事原料的生产。 （2）中部机械制造区主要依托现有产业，发展通用设备制造，铁路、船舶和其他运输设备制造，电器机械及器材制造等。鼓励超特高压交流开关设备及关键部件、直流输电设备、换流阀控制与保护器、直流场成套设备、超特高压电力电缆、变压器、智能电表以及高附加值关键配套件等符合《国务院装备制造业调整振兴规划》和《河南省装备制造业调整振兴规划》发展方向的项目入区；鼓励喷漆工序使用无苯漆料；限制喷漆工序使用含苯漆料；限制装备制造业中的电镀项目。 （3）南部仓储物流区位于新延路以南，鸿达大道以东，是产业集聚区的仓储物流中心，禁止建设各类工业企业。; 本项目位于中部机械制造区，与集聚区准入条件无冲突。; 相符. 11、本项目与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案对比分析 表10 与“十三五”工作方案对比分析表 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 治理重点地区; 京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等16个省（市）; 本项目位于河南新乡; 属于. 重点行业; 重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCS污染防治。; 本项目为金属制品加工制造项目; 不属于. 严格建设项目环境准入; 重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCS排放建设项目。新建涉VOCS排放的工业企业要入园区。; 本项目位于新乡市新乡县古固寨工业集聚区; 符合. 新、改、扩建涉VOCS排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCS含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目VOCS收集效率90%，治理效率90%; 符合. 12、与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》相符性分析 本项目位于新乡市新乡县古固寨工业集聚区，主要产品为暖气片，属于金属制品业，本项目与三年行动方案相关内容对比情况见下表。 表11 与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）对比表 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 产业结构优化工程; 严格环境准入门槛。禁止火电、焦化铸造、传统煤业化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃烧的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换。对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于1.5:1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止建设生产和使用高VOCS含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放VOCS的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCS含量的原辅材料，配套安装高效收集。治理设施，其中新建涉VOCS排放的工业企业要入厂区，实行区域内VOCS排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。严格控制新增燃煤项目建设。除背压热点联产外，全市不再核准“十三五”期间新开工建设的燃煤发电项目。; 本项目位于河南省新乡市新乡县古固寨镇产业聚集区，年产暖气片20万柱（行业代码：C3311 金属结构制造），不属于“两高”行业该项目生产过程中产生VOCS废气，采用UV光氧催化氧化+活性炭装置处理，不属于禁止建设项目。; 本项目符合《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》中的相关要求. 工业污染治理工程; - 加快工业源VOCs治理。坚持源头减排、过程控制、末端治理和强化管理相结合的综合防治原则，深入开展工业VOCs治理。对VOCs废气末端处理工艺进行提升改造，鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高VOCs治理效率。低温等离子体技术、光催化技术仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。采用活性炭吸附技术应配备脱附工艺。2018年10月底前，完成工业行业和油品储运销VOCs综合整治及提标改造工作，实现稳定达标排放；同时开展VOCs整治专项执法检查，对违法排污行为从严处罚，未达标排放的企业一律依法停产整治，纳入各地冬季错峰生产方案。到2020年，全市VOCs排放总量较2015年下降10%以上。; 本项目采用环保型原辅材料，VOCs产生浓度约为2.5mg/m3，属于低浓度有机废气。治理设施采用UV光氧催化氧化+活性炭吸附装置，不采用单一处理; 本项目符合《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》中的相关要求. 13、与《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019]25号）的相符性分析 与《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019]25号）的相符性分析（以下简称《通知》）对照分析见下表。 表12 本项目与《通知》对比分析一览表 序号; 《通知》中有关要求; 企业建设情况; 对比结论. （七）打好工业绿色升级战役; 31、开展工业企业无组织排放治理。2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见棵露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。; 项目所有原材料及产品均存放于标准化生产厂房，原料堆场，物料运输不产生无组织废气。对各产尘工序均设置有集气罩和袋式除尘器。项目运输道路主要利用现有道路，已硬化。; 符合. 33.开展VOCs专项治理。2019年6月底前,全省石油化学石油炼制、表面涂装、印刷、化工、制药等工业企业。全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施。对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和第二轮LDAR（泄漏检测与修复）; 本项目设置车间内二次密闭，烘干过程在密闭空间进行。; 符合. 因此，本项目符合《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫政办[2019]25号）的关要求。 # 14、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）的相符性分析 与挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822-2019）的相符性分析对照分析见下表。 表13 本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》对比分析一览表 - 序号; - 与标准有关要求; - 企业建设情况; - 对比结论. - 5.VOCs物料储存无组织排放控制要求; - VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。包装容器非取用状态时应及时加盖、封口，保持密闭。; - 项目物料储存于原料库，原料库于生产车间内部，不加热时不产生VOCs。; - 符合. - 7.工艺过程VOCs无组织排放控制要求; - 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; - 本项目设置车间内二次密闭，烘烤过程在密闭空间进行。; - 符合. # 15、与《河南省工业大气污染防治6个专项方案》的相符性分析 本项目属于家具制造业，涉及挥发性有机物和无组织排放，应与《河南省工业大气污染防治6个专项方案》（豫环文[2019]84号）（以下简称《6个专项》）中的《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》和《河南省2019年挥发性有机物治理方案》进行对比，分析见下表。 表14 与《河南省工业大气污染防治6个专项方案》对比分析一览表 专项名称; 《通知》中有关要求; 企业建设情况; 对比结论. 河南省2019年工业企业无组织排放治理方案; - 其它行业无组织排放治理标准 - （一）料场密闭治理：所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。 - （三）生产环境治理：生产过程中产生的VOCs的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCs处理设施。; 项目所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。涉VOCs工序进行二次封闭，并安装集气罩和“UV光催化氧化+活性炭吸附装置”。; 符合. 河南省2019年挥发性有机物治理方案; - 重点任务 - 推进石油炼制、石油化学行业全面达标排放治理。 - 推进化工、医药行业综合治理。 - 推进印刷行业综合整治。 - 推进工业涂装整治升级。 - 推动汽修行业VOCs治理。; 本项目不属于石油炼制、医药行业等行业，属于金属制品业。项目产生的VOCs经收集后进入UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过排气筒排放。并根据环保部门相关要求安装VOC在线监测装置。; 符合. |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 2、地形地貌 新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。 3、气候、气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，历年极端最高气温42.7℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 4、地表水 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河、大沙河等，东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 5、地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 6、自然资源 新乡市自然资源丰富。已发现和开采矿藏20余种，其中，水泥灰岩和煤炭储量分别达到100亿吨和84亿吨。南水北调、西气东输工程穿境而过，获嘉县地下煤层气储量丰富。主要矿产资源为非金属建筑材料泥灰岩、白垩土、石灰岩。其储量大，质量好，此外有铁、铜、铝、重晶石、白云岩、煤等。 7、土壤状况 全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。0~8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15~20t/m2，项目所在地未有重大断层。 8、动植物概况 新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。 根据现场调查，本项目厂址周围评价范围内未发现有珍稀动植物。

环境质量状况

建设项目所在地域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据详见表14。 表14 新乡市环境空气质量数据（2018年环境质量年报） 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 150; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 17; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 31.6; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 123; 超标. CO; 第95百分位浓度; 1.3mg/m3; 4mg/m3; 32.5; 达标. O3; 第90百分位浓度; 117; 160; 73; 达标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5和NO2均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于未达标区。 2018年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%；SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2%；O3第90百分位同比上升5微克/立方米，升幅4.5%；CO第95百分位同比下降0.1微克/立方米，降幅7.1%。优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，去年同期，优、良天数173天，优、良天数比例47.4%，同比优、良天数增加4天，上升4.4个百分点。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 本项目建成后，通过袋式除尘器对粉尘进行收集，通过UV光氧化催化+活性炭装置对有机废气进行处理，废气均可达标排放，因此，对周围大气环境影响较小。 2、地表水环境质量现状 距离本项目最近的河流为项目西侧约470米处的东五干河，最终汇入大沙河，其功能断面为邢庄断面。根据新乡市地表水环境功能区划，东五干排河属于IV类水体。根据《新乡市地表水环境责任目标断面水质月报》（2018年第11期），大沙河小店邢庄断面监测结果见下表。 表15 大沙河小店邢庄断面监测数据（2018年11月份） 单位：mg/L 日期 监测因子; 11.21; 11.22; 11.23; 11.24; 11.25; 11.26; 11.27; 执行 标准; 达标 情况. COD（mg/L）; 32.75; 32.97; 29.37; 29.38; 29.47; 29.34; 33.29; 30; 超标. 氨氮（mg/L）; 0.39; 0.1; 0.43; 0.3; 0.09; 0.13; 0.08; 1.5; 达标. TP（mg/L）; 0.036; 0.038; 0.036; 0.048; 0.056; 0.049; 0.044; 0.3; 达标. 由上表可知，大沙河小店邢庄断面的目前水质COD超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。新乡市正在推进实施《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》（新政办[2018]28号），将改善新乡市水环境质量。 本项目生活污水经化粪池处理后经管网排入新乡市鸿达污水处理厂进一步处理，对地表水环境影响较小。 3、地下水 根据古固寨产业集聚区《河南宏建建设发展有限公司年产50万吨沥青混凝土及120万吨水泥稳定碎石拌合站项目环境影响报告表（报批版）》，古固寨区域地下水环境质量较好，各项指标均能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 表16 地下水现状监测及评价结果 采样因子（mg/L）; 测值范围; 标准指数; 超标率（%）; 标准. pH值; 7.06-7.11; /; 0; 6.5-8.5. 氨氮; 0.363-0.372; 0.726-0.744; 0; ≤0.50. 总硬度; 281-291; 0.624-0.647; 0; ≤450. 耗氧量; 0.48-0.52; 0.16-0.173; 0; ≤3.0. 总大肠菌群（MPNb/100mL）; 未检出; /; 0; ≤3.0. 4、声环境质量现状 根据声环境功能区划分规定，本项目所在地处于3类声环境功能区。根据现场实测，项目所在区域昼间噪声为50.5~53.1dB（A），现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准昼间65dB（A）要求，区域声环境质量较好。 本项目噪声源经过基础减振、厂房隔声及距离衰减后，对项目周围声环境影响较小。 5、生态环境现状 目前的生态环境较好，主要种植小麦、玉米等。评价区域内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周围环境保护目标和保护级别见下表。 表17 保护目标概况 保护类别; 环境保护目标; 方位; 距离m; 保护级别. 大气环境; 祥和社区; 东北; 870; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 古固寨中学; 西北; 870. 地表水; 东五干渠; 西; 470; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类. 声环境; /; /; 1-200; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 地下水饮用水源; 新乡县古固寨镇水厂地下水水源井群; 西; 1500; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 本项目大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，相关标准值见表18。 表18 环境空气质量标准 项目; 取值时间; 浓度限值; 单位; 参照标准. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0; mg/m3; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB 13/15737-2012）. 2、声环境 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，相关标准限值见表19。 表19 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3、地表水环境 区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，相关标准限值见表20。 表20 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH; COD; NH3-N; TP. 标准值; 6-9; 30; 1.5; 0.3. 标准来源; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准. 4、地下水环境 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，相关标准限值见表21。 表21 地下水质量标准 单位：mg/L 项 目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 耗氧量（CODMn法，以O2计）; 3.0. NH3-N; 0.5. 总大肠菌群/（CFU/100mL）; 3.0. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、噪声 运营期各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见下表。 表22 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 2、废气 表23 废气污染物排放执行标准 排放标准名称; 污染物; 有组织; 无组织. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级表2; 颗粒物; 120mg/m3; 1.0mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级表2；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 非甲烷总烃; 表面涂装业60mg/m3；10kg/h（15m排气筒）; 2.0mg/m3. 3、废水 项目生活污水经化粪池处理后经管网排入新乡市鸿达污水处理厂，新乡市鸿达污水处理厂收水、排水标准见下表。 表24 新乡市鸿达污水处理厂收水、排水标准 （mg/L） 污染物; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN; 动植物油. 收水标准; 350; 160; 240; 30; 4; /; /. 排水标准; 30; 10; 10; 1.5; 0.4; 15; 1. 4、固废 一般固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013 年修改单中的有关规定；危险固废贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 年修改单中的有关规定。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 本项目总量控制指标：废水总量：COD0.0076t/a、NH3-N0.0025t/a、TP0.0009；颗粒物总量：有组织颗粒物为0.0041t/a、无组织颗粒物为0.0015t/a；VOCS总量：有组织废气为0.018t/a、无组织废气为0.02t/a。根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020），实行区域内VOCS排放总量倍量消减替代，有机废气排放量为0.038t/a，替代量为0.076t/a。计划从新乡县挥发性有机物（VOCs）治理项目的消减量中倍量替代。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） - 施工期 本项目施工主要包括场地平整、土方开挖、桩基灌梁、房屋建设、装修五大部分，项目建设施工期主要污染源有：施工期机械噪声、扬尘、施工废水、生活废水及固体废物，其施工流程及各阶段主要污染物产生情况见下图。 图2 施工期工艺流程和排污节点示意图 项目施工期预计6个月，施工期主要污染是施工场地扬尘、施工机械及运输车辆尾气、施工期生活废水、施工废水、施工机械噪声、建筑垃圾、弃方等，但其对环境的影响是短暂的，随施工期结束而消失。 - 运营期 生产工艺流程如下图所示： 图3 生产工艺流程图 工艺流程简述： （1）切割：首先将购买的铝合金、钢管根据产品要求通过切割机切割成不同类型的规格型号，切割过程中会产生一定量的小粒径颗粒粉尘、边角料及噪声。 （2）钻孔：使用数控多用钻床将切割后的工件进行钻孔，此工序会有边角料产生并伴有噪声。 （3）水压涨管：将加工成型的铜管套入铝合金管内部，并用水压涨管机加压将铜管挤压贴合铝合金管，水压涨管机配有循环水池，水循环使用，定期补充，无废水产生。 （4）焊接：使用氩弧焊将组件焊接成型，此工序会有焊接烟尘产生并伴有噪声。 （5）气打压：利用空压机对焊接好的工件进行试压，此工序有噪声产生。 （6）打磨：焊接后焊缝处会有少许凹凸的焊点，需使用手持式砂轮磨砂机将其打磨平整，此工序会有打磨粉尘及固废产生，并伴有噪声。 （7）喷粉：使用静电喷粉机将塑粉喷涂在金属组件表面，在静电作用下，塑粉会均匀吸附于工件表面，形成粉状的涂层。该工序还会有粉尘和噪声产生；喷粉在密闭房内（有风机抽风，呈负压状态）进行，喷粉过程中产生的粉尘经风机抽送至喷粉机自带的滤筒除尘器治理（其回收的塑粉作为原料回用于喷塑工序）。 （8）烘干：喷塑后的工件放入电加热炉烘干，在180~220℃下烘烤，时间约30min,使粉状涂层熔化、流平、固化，最终形成涂层粘附于金属组件表面，该工序有少量有机废气，并伴有风机噪声。 （9）成品：烘干后的工件经检验、包装后，即获得成品。 主要污染工序 一、施工期 项目施工期产生的主要污染包括建筑垃圾、建筑材料运输产生的扬尘、土石方、施工机械噪声、施工废水等。 1、废水 施工期废水来源于现场施工人员生活污水、施工机械、车辆冲洗废水和施工阶段桩基、灌梁等环节产生的泥浆废水。生活污水主要含有COD、BOD5、SS、氨氮等污染物。本评价要求施工单位对施工场地所产生的污水应加强管理，冲洗石料等建材所排放的污水应设置沉淀池，经沉淀处理后回用于场地浇洒；生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运。 2、废气 施工期间，大气污染物包括建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘，主要影响为施工扬尘。 施工扬尘来自车辆来往行驶、挖掘、回填、场地平整、土方转运和临时堆场等，大部分是由运输车辆行驶产生的二次扬尘。其排放量与施工场地面积、施工活动频率、土壤泥沙颗粒含量成正比，同时与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。施工期的扬尘按同类项目的监测数据进行类比分析计算，浓度约为0.5～0.7mg/m3。 3、噪声 施工阶段的主要噪声设备有打桩机、混凝土搅拌机、混凝土振捣器、运输车辆等，噪声源强为80～100dB（A），各种设备具体的噪声源强见表25。 表25 主要施工机械设备的噪声级 施工机械; 噪声强度dB（A）; 施工期声源性质; 施工阶段. 挖掘机; 90～95; 间歇性; 土石方. 静压式打桩机; 80～85; 间歇性; 打桩. 混凝土振捣器; 85～100; 间歇性; 结构. 运输车辆; 90～95; 间歇性; 原料运输. 施工机械露天施工，对周边居民有一定的影响。本评价建议，施工单位应严格按照环境噪声污染防治办法中规定的施工时间进行施工，严禁在夜间和中午居民休息时段施工，同时建设单位要监督施工单位施工作业时间，合理安排施工进度，避免发生噪声扰民事件。 4、固体废物 施工阶段的固体废物为土建施工产生的建筑垃圾、施工土石方及施工人员生活垃圾。 建筑垃圾：本项目在施工过程中产生的建筑垃圾约1t。 废弃土方：项目地基按照浅基计算开挖深度约2m，开挖面积约40m2，土方量约为80m3，回填量按照90%计，则回填土方量约为72m3，弃方约8m3。 生活垃圾：施工高峰期人员按10人计，施工期2个月，施工人员产生的生活垃圾按每人每天0.5kg计，则施工期将产生生活垃圾0.3t。 本着节约资源的原则，本评价建议对建筑垃圾分类收集，对于废包装材料等可回收利用的外售给废品收购站，不可回收利用的碎砖块、建筑垃圾等按照市政部门要求清运至指点地点堆放，弃方交由新乡县古固寨镇产业聚集区统一调配；生活垃圾经收集后交由环卫部门处理。 二、 营运期 1、废气 本项目营运期产生的废气主要包括切割过程中产生的切割粉尘、焊接过程中产生的焊接烟尘、打磨过程中产生的打磨粉尘、喷粉过程中产生的喷粉粉尘及烘干过程中产生的非甲烷总烃。 2、废水 本项目生产过程不产生废水，生活污水主要为职工办公产生的废水。 3、噪声 项目主要噪声源为空压机、手持式砂轮磨砂机、数控多用钻孔床等机械设备运行时产生的机械噪声。据类比调查，噪声源强在80~85dB（A）。 4、固体废物 固体废物主要是一般工业固体废物、危险废物和职工生活垃圾。 ①一般工业固体废物 一般工业固废主要为除尘器收集的粉尘以及切割钻孔等工序产生的边角料。 滤筒式除尘器收集的粉尘：根据工程分析，滤筒式除尘器收集的粉尘量为0.162t/a，经收集后作为原料回用于喷粉工序。 袋式除尘器收集的粉尘：根据工程分析，袋式除尘器收集的粉尘量为0.0133t/a，经收集后外售。 下料边角料：类比同类行业，生产过程中开料时边角料的产生系数为1%，项目铝合金用量100t/a，铜管50t/a，则边角料产生量约为1.5t/a，经收集后外售。 ②危险废物 本项目产生的危险废物包括设备定期更换的废机油、废气治理过程中更换的废活性炭、废灯管。 废机油：本项目在营运期间空压机设备运行过程中会用到机油，由于机器设备长时间运转，设备内机油无法起到润滑作用等情况，需要更换，根据企业提供相关资料，查《环评手册-工业污染源产排污系数手册》，类比计算出本项目产生的废机油为0.1t/a，属于危险废物，危废代码为“HW08废矿物油与含矿物油废物（900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物）”废机油暂存于危废暂存区，定期交由有相应资质的单位处置。 废活性炭：活性炭吸附量根据有机废气不同，吸附量约为250g/kg～400g/kg，本次评价取最小值250g/kg，有组织废气非甲烷总烃吸附量为0.18t/a，则项目使用活性炭的量为0.72t/a。活性炭碳填装量为0.36t，更换周期为6个月；经查阅《国家危险废物名录》（2016版），废活性炭属于危险废物（废物类别：HW49，900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。更换的废活性炭委托有资质单位处理。 废紫外灯管：紫外灯管使用寿命为2000～3000h，项目则本项目每年更换24根灯管；经查阅《国家危险废物名录》（2016版），光解催化装置内的灯管属于危险废物（废物类别：HW29含汞废物，900-022-29废弃的含汞催化剂）。 表26 危废产生量及其特性一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-217-08; 0.2t/a; 数控多用钻孔床; 液态; /; /; 3个月; T，I; 暂存后定期由资质单位处置. 2; 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.2t/a; 空压机; 液态; /; /; 3个月; T，I. 3; 废活性炭; HW49其他废物; 900-041-49; 0.72t/a; 废气治理设施; 固态; /; 有机污染物; 6个月; T. 4; 废紫外灯管; HW29含汞废物; 900-023-29; 24根/a; 固态; /; 汞; 6个月; T. ③职工生活垃圾 本项目劳动定员20人，以每人每天产生生活垃圾0.5kg计，则生活垃圾产生量为3t/a。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度 及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 切割粉尘 | 颗粒物 | 有组织 | 0.0026t/a，0.0086kg/h | 2.59×10-5t/a，0.0173mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 | 2.88×10-4t/a，9.6×10-4kg/h | 2.88×10-4t/a，9.6×10-4kg/h |
|  | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 有组织 | 0.0018t/a，0.006kg/h | 1.80×10-5t/a，0.012mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 | 0.0002t/a，6.67×10-4kg/h | 0.0002t/a，6.67×10-4kg/h |
|  | 打磨粉尘 | 颗粒物 | 有组织 | 0.009t/a，0.015kg/h | 9×10-5t/a，0.03mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 | 0.001t/a，1.7×10-3kg/h | 0.001t/a，1.7×10-3kg/h |
|  | 喷粉粉尘 | 颗粒物 | 有组织 | 0.4t/a，0.167kg/h | 4×10-3t/a，0.4167mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 | / | / |
|  | 烘干废气 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 0.18t/a，2.5mg/m3 | 1.8×10-2t/a，0.1875mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 | 0.02t/a，0.0083kg/h | 0.02t/a，0.0083kg/h |
| 水污染物 | 生活污水254.4m3/a | COD |  | 300mg/L，0.0763t/a | 270mg/L，0.0687t/a |
|  |  | SS |  | 200mg/L，0.0509t/a | 150mg/L，0.0382t/a |
|  |  | 氨氮 |  | 35mg/L，0.0089t/a | 34mg/L，0.0086t/a |
|  |  | 总磷 |  | 5mg/L，0.0013t/a | 3.5mg/L，0.0009t/a |
|  |  | 总氮 |  | 50mg/L，0.0127t/a | 40mg/L，0.0102t/a |
|  |  | 动植物油 |  | 100mg/L，0.0254t/a | 65mg/L，0.0165t/a |
| 固体废物 | 生产车间 | 废活性炭 |  | 0.72t/a | 0 |
|  |  | 废紫外灯管 |  | 24根/a | 0 |
|  |  | 滤筒式除尘器收集粉尘 |  | 0.162t/a | 0 |
|  |  | 袋式除尘器收集粉尘 |  | 0.0133t/a | 0 |
|  |  | 边角料 |  | 1.5t/a | 0 |
|  |  | 废机油 |  | 0.2t/a | 0 |
|  |  | 废润滑油 |  | 0.2t/a | 0 |
|  |  | 生活垃圾 |  | 3t/a | 0 |
| 噪 声 | 噪声源主要为空压机、手持式砂轮磨砂机、数控多用钻孔床等生产设备，通过选用低噪声设备并采取隔声、减振、距离衰减等措施后，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，对周围声环境影响较小。 |  |  |  |  |
| 生态影响（不够时可附另页） 根据现场环境的调查，本项目周围环境属于农田生态系统。项目运营期产生的污染因素均采取有效措施进行防治，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 施工期主要污染包括建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地产生的风力扬尘，建筑材料运输产生的扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘，土石方、施工机械噪声、施工废水等，其对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期结束而消失。 1、废水 施工阶段废水主要为建筑废水和施工人员生活废水。其中工程施工废水包括洗涤用水、混凝土浇筑、养护、冲洗等，这部分废水有一定量的泥沙。施工人员的生活污水含有一定量的有机物。另外，雨季作业场地的地面径流水，含有大量的泥土和高浓度的悬浮物。环评要求施工单位在施工现场设置临时集水池、沉淀池等临时性污水处理设施，将施工废水进行处理后回用于施工场地洒水。 本项目施工期（约24个月）施工人员约50人，以施工人员生活用水量20L/人天计，施工期生活用水为1m3/d，排污系数以0.8计，则施工期生活污水排放量为0.8m3/d。环评建议先期按照规划位置修通污水管网，生活污水排入经化粪池处理后进入市政管网，通过市政管网进入鸿达污水处理厂处理。 综上所述，本项目施工期对地表水环境基本不会造成影响。 2、废气 施工扬尘主要来自施工过程中产生的扬尘、堆放的建筑材料受风蚀作用产生的二次扬尘及物料运输、装卸过程产生的扬尘，对附近环境空气质量产生影响，使得环境空气中TSP浓度小幅度增高，但这种污染是局部的、短期的，工程完成之后这种影响就会消失。 根据《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》和《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020）》中的相关规定，施工工地扬尘防治要实现“六个百分之百”和“两个禁止”的相关要求，在项目施工期应采取如下措施： （1）施工现场要100%设立围挡； （2）施工现场所有物料堆放要100%覆盖； （3）施工现场裸露地面是道路的要100%绿化； （4）进出施工现场的车辆要100%喷淋； （5）拆除和土方作业时要100%喷淋； （6）渣土运输车辆要100%封闭； （7）禁止现场搅拌混凝土； （8）禁止现场配制砂浆。 通过采取上述措施后，施工期间产生的扬尘对周围环境空气的影响可得到有效的控制，不会对周边造成大的影响。随着施工期结束，这种影响也会随之消失。 3、噪声 施工阶段的主要噪声设备有打桩机、混凝土搅拌机、混凝土振捣器、运输车辆等，声源强为80～100dB（A）。根据点源噪声衰减模式，计算各施工机械的噪声衰减结果，见表27。 表27 距离施工机械不同距离处的噪声源强 单位：dB（A） 施工机械; 噪声源强; 与噪声源距离. 50m; 100m; 150m; 200m. 挖掘机; 90～95; 58; 52; 48; 46. 静压式打桩机; 80～85; 54; 48; 44; 42. 混凝土振捣器; 85～100; 58; 52; 48; 46. 运输车辆; 90～95; 58; 52; 48; 46. 项目施工区位于新乡县古固寨镇产业聚集区。本项目施工会对周边敏感点造成一定的影响。为减少项目施工对周边环境的影响，施工单位在不影响施工质量的前提下，尽量采用低噪声、低振动的设备进行地基施工与结构施工；对有固定基座的设备应作单独地基处理，以减少地面振动与结构噪声的传递；规范操作，并加强对设备的维护保养，以维持其正常运转；对移动较少的噪声设备，可设于波形板制成的隔声围墙内；尽量避免夜间施工。另外，土石方及建筑材料的运输将使通向工地的车流量增加，产生的交通噪声将给运输路线沿途的声环境产生一定的影响。建设单位需严格执行噪声污染防治措施，以减少对环境的干扰，确保敏感点声环境质量达标。 4、固体废物 施工阶段的固体废物为土建施工产生的建筑垃圾、施工土石方及施工人员生活垃圾。 本着节约资源的原则，本评价建议对建筑垃圾分类收集，对于废包装材料等可回收利用的外售给废品收购站，不可回收利用的碎砖块、建筑垃圾及弃方等按照市政部门要求运至指点地点堆放；生活垃圾经收集后交由环卫部门处理。对于废渣，建设单位需做到以下三个方面： （1）项目工程设立一个临时堆渣场，作为未及时回填的临时存放，由原地面向上堆弃，堆弃高度为2m左右，弃土结束后，进行拦挡措施和坡脚处理。 （2）车辆运输散体物料和废弃物时，运输车辆须做到装载适量，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途撒漏，建议采用密封式箱车。 （3）运渣车合理控制车速，并尽可能避免交通高峰期运输，沿途遇有居民居住时禁止鸣笛。 运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 根据前述工程分析可知，项目运营期的废气来源主要为切割、打磨、焊接、喷粉工序产生的粉尘及烘干过程产生的有机废气。 （1）大气污染因素及源强分析 ①切割粉尘 项目工程使用2台切割机对原料进行切割。铝合金在高温下回产生烟尘。参考《焊接技术手册》，切割过程发尘量为40~80mg/min，本项目取80mg/min，为确保车间的空气质量，评价建议切割工段采用固定位切割，切割机作业面积为9m2，在每个切割位上端均安装集气罩，切割粉尘经集气罩收集后进入袋式除尘器（与焊接工序、打磨工序共用一个袋式除尘器），处理后经15m排气筒排放。切割工序为间歇工作，切割工作时间每年300h计，则粉尘产生量为2.88kg/a，集气罩收集效率按90%计，配套风机风量为5000m3/h，袋式除尘器除尘率按99%计，则有组织收尘量为2.60×10-3t/a（8.64×10-3kg/h），无组织粉尘排放量为2.88×10-4t/a（9.60×10-4kg/h），有组织废气颗粒物排放量为2.59×10-5t/a，排放速率为8.64×10-5kg/h，排放浓度为0.0173mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（有组织颗粒物：120mg/m3，3.5kg/h（15m排气筒）；无组织颗粒物：1.0mg/m3）。 ②焊接烟尘 项目焊接过程中会产生少量的烟尘。该项目焊接工艺主要采用氩弧焊机，搭配焊丝进行焊接。焊接过程有烟尘产生，电弧放电产生约4000～6000度的高温，在熔化焊丝和焊件的同时，会产生一定量的烟尘，其成分主要为不锈钢等。参照《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》等文献，交流弧焊机焊烟产生系数为5～10g/kg焊条，评价按10g/kg焊丝计，运营期焊丝使用量为0.2 t/a，则焊烟产生量为0.002t/a。 为确保焊接车间的空气质量，评价建议焊接工段采用固定位焊接，工程中5台电焊机工作面积为15m2，在每个焊接位上端均安装集气罩，焊接烟尘经集气罩收集后进入袋式除尘器（与切割工序、打磨工序共用一个袋式除尘器），处理后经15m排气筒排放。焊接工序为间歇工作，焊接工作时间每年300h计，集气罩收集效率按90%计，配套风机风量为5000m3/h，袋式除尘器除尘率按99%计，则有组织收尘量为0.0018t/a（6×10-4kg/h），无组织粉尘排放量为2×10-4t/a（6.67×10-4kg/h），有组织废气颗粒物排放量为1.80×10-5t/a，排放速率为6.00×10-5kg/h，排放浓度为0.012mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（有组织颗粒物：120mg/m3，3.5kg/h（15m排气筒）；无组织颗粒物：1.0mg/m3）。 ③打磨粉尘 本项目使用手持式砂轮磨砂机对焊接后的半成品表面进行打磨，以除去表面遗留的焊点、锈迹，使表面平整。砂轮机在工作时会产生一定的金属粉尘，类比同类企业，打磨工序粉尘产生量以焊材用量的5%计，本项目焊丝年用量共0.2吨，则打磨粉尘产生量为0.01t/a，为确保车间的空气质量，评价建议打磨工段采用固定位打磨除锈，工程中5台手持式砂轮打磨机按工作面积为15m2，在打磨工作平台上端安装集气罩，打磨除锈粉尘经集气罩收集后进入袋式除尘器（与切割工序、焊接工序共用一个袋式除尘器），处理后经15m排气筒排放。打磨工序为间歇工作，工作时间按每年600h计，集气罩收集效率按90%计，配套风机风量为5000m3/h，袋式除尘器除尘率按99%计，则有组织收尘量为0.009t/a（0.015kg/h），无组织粉尘排放量为0.001t/a（0.0017kg/h），有组织废气颗粒物排放量为9.00×10-5t/a，排放速率为1.50×10-4kg/h，排放浓度为0.03mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（有组织颗粒物：120mg/m3，3.5kg/h（15m排气筒）；无组织颗粒物：1.0mg/m3）。 ④喷粉粉尘 在喷塑过程中，塑粉由于相互碰撞造成部分散失，形成粉尘。喷粉机自带有滤筒除尘器，对散失塑粉进行回收处置。塑粉散失量按其用量的10%估算，本项目塑粉用量约为4t/a。则粉尘产生量为0.2t/a，设计风机抽风量1000m3/h，滤筒除尘器的治理效率以99%计，本项目年工作300天，每天8小时。根据厂区的平面布置，静电喷粉机和烘干房距离较近，产生的废气污染物经各自的治理装置治理达标后，最终共用1根15m高的排气筒有组织排放。烘干房废气治理设施的风量为3000m3/h，故该排气筒出口处的总风量为4000m3/h，经计算，喷粉工序有组织收尘量为0.4t/a（0.167kg/h），有组织废气颗粒物排放量为4.00×10-3t/a，排放速率为0.00167kg/h，排放浓度为0.42mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物：120mg/m3，3.5kg/h（15m排气筒））。 ⑤烘干废气 烘干使用电加热炉进行烘干，烘干温度为180~220℃，达不到树脂的分解温度360℃，理论上不会产生有机单体废气。考虑到在高温下，少量树脂颗粒分子间可能发生断链、分解，会产生少量的有机废气，以非甲烷总烃计，产生量按塑粉使用量的5%计，则非甲烷总烃的产生量为0.2t/a，设计风机抽风量3000m3/h，废气收集效率90%，非甲烷总烃量有组织收集量为0.18t/a（0.075kg/h）。有机废气治理方法较常用的有光催化法、吸附法和吸收法（水洗、药液洗涤）适用于低浓度有机废气，运行成本低。催化燃烧、直接燃烧法适用于高浓度有机废气，且运行成本高。本项目非甲烷总烃产生浓度为2.5mg/m3，属于低浓度有机废气。电加热炉为全密闭式，评价提出的治理措施为：在电加热炉的出口处安装集气罩，将废气收集后，通入1套UV光氧催化氧化+加活性炭吸附装置治理，治理后的尾气和静电喷粉机废气共用1根15m高的排气筒有组织排放。 UV光氧催化氧化+活性炭吸附治理装置治理效率以90%计，本项目年工作300天，每天8小时。该排气筒出口处的总风量为4000m3/h。无组织排放量为0.02t/a（0.0083kg/h），有组织排放量为0.018t/a，排放速率为0.0075kg/h，排放浓度为0.1875mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（非甲烷总烃：120mg/m3，10kg/h（15m排气筒））。同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）文要求的表面涂装行业非甲烷总烃60mg/m3的限制要求。 （2）评价工作等级判定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①评价等级判定依据 表28 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; PMax≥10%. 二级评价; 1%≤PMax<10%. 三级评价; PMax<1%. - ②评价因子和评价标准筛选 表29 评价因子和评价标准表 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 （μg/m3）; 标准来源. PM10; 二类限区; 小时; 450; GB 3095-2012. 非甲烷总烃; 二类限区; 一次值; 2000; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB 13/15737-2012）. 注：根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），污染物评价标准取小时值均值，无时均值取日均值的3倍。 - ③参数选取 - 估算模型参数见表30，污染源参数见表31、表32，计算结果见表33。 表30 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市人口数）; /. 最高环境温度; 42.7℃. 最低环境温度; -21.3℃. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率（m）; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 污染源名称; 排气筒底部中心坐标; 污染因子; 排气筒底部海拔高度（m）; 排气筒参数; 排放速率（kg/h）. X; Y; 高度 （m）; 内径 （m）; 温度 （℃）; 流速 （m/s）. 切割工序有组织废气; 0; 0; 颗粒物; 76.1; 15; 0.4; 25; 8.68; 8.64×10-5. 焊接工序有组织废气; 颗粒物; 6.00×10-5. 打磨工序有组织废气; 颗粒物; 1.50×10-4. 喷粉工序有组织废气; -11.01; 14.52; 颗粒物; 76.1; 15; 0.4; 25; 6.94; 0.00167. 烘干工序有组织废气; 非甲烷总烃; 0.0075. 表31 本项目点源参数一览表 表32 矩形面源参数表 名称; 面源海拔高度/m; 面源长度 /m; 面源宽度 /m; 与正北夹 角/°; 面源有效排放高度/m; 排放速率（kg/h）. 切割粉尘无组织; 76.1; 90; 11.7; 120; 13; 9.60×10-4. 打磨粉尘无组织; 76.1; 90; 11.7; 120; 13; 6.67×10-4. 焊接烟尘无组织; 76.1; 90; 11.7; 120; 13; 1.70×10-3. 烘干无组织废气; 76.1; 90; 11.7; 120; 13; 8.30×10-3. 合计; 颗粒物; 9.927×10-3. 非甲烷总烃; 8.30×10-3. 本项目废气污染物估算结果见下表： 表33 项目污染源估算模型计算结果 污染源名称; 评价因子; 评价标准（μg/m3）; Cmax （μg/m3）; PMax （%）; D10% （m）. 点源1; PM10; 450; 0.005154; 0.00; /. 点源2; PM10; 450; 0.029592; 0.01; /. 非甲烷总烃; 2000; 0.132898; 0.00; /. 矩形面源; PM10; 450; 4.0334; 0.90; /. 非甲烷总烃; 2000; 3.37234; 0.00; /. 综合以上分析，本项目PMax最大值出现为无组织排放的颗粒物，PMax值为0.9%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。三级评价不进行进一步预测与评价。经计算，项目各厂界无组织排放的非甲烷总烃及PM10满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）规定的标准指标。项目厂界外大气污染物短期贡献浓度小于环境质量浓度限值，故无需设置大气环境防护距离。 （5）卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB3840-91）的规定，有害气体无组织排放应设置的卫生防护距离的计算公式为： QcCm=1ABLC+0.25r20.50LD 式中L：工业企业所需卫生防护距离，m； r：有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积（m2）计算r=（S/π）0.5； Qc：无组织排放源排放量，kg/h； Cm：浓度标准限值，mg/m3。 A、B、C、D：卫生防护距离计算系数（无因次），根据建设项目所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别查表进行确定。 表34 卫生防护距离计算系数 计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速（m/s）; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000<L≤2000; >2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 新乡县近5年平均风速2.4m/s计算，A：470；B：0.021；C：1.85；D：0.84。根据卫生防护距离计算公式对无组织源计算卫生防护距离，详细参数及计算结果见表35。 表35 卫生防护距离计算参数及结果卫生防护距离计算参数及结果 无组织 排放源; 污染 因子; 卫生防护距离计算系数; S （m2）; Qc （kg/h）; Cm （mg/m3）; 计算卫生 防护距离（m）; 确定卫生 防护距离（m）. A; B; C; D. 生产车间; 颗粒物; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 1050; 9.927×10-3; 1.0; 0.415; 50. 非甲烷总烃; 8.30×10-3; 2.0; 0.147; 50. 根据上述计算结果，颗粒物与非甲烷总烃的卫生防护距离均为50m。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中规定的“无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离，但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级”，因此本项目卫生防护距离提级为100m。 由上表计算可知，本项目卫生防护距离为生产车间外100m，项目参照卫生防护距离设置环境防护距离，环境防护距离包络图见附图8，根据现场调查，项目卫生防护距离内主要为工业企业，无环境敏感点。评价提出防护距离内不得再新建和审批居民区、学校和医院等环境敏感点。 2、地表水环境影响分析 - （1）评价工作等级判定 - ①评价工作等级判定 - 根据《环境影响评价技术导则（地表水环境）》（HJ/T2.3-2018），水污染性建设项目评价等级判定判据见表36。 表36 水污染影响型建设项目评价等级判定依据一览表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000 或 W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200 且 W＜6000. 三级B; 间接排放; -. 本项目为水污染型建设项目，本项目环境影响评价等级为三级B。 （2）污染源强分析 项目废水为职工办公生活污水。 本项目新增劳动定员20人，生活用水量合计318m3/a，产污系数取80%，即生活污水产生量为254.4m3/a，主要污染物浓度参照其他生活污水污染物浓度调查数据并取其较高值，确定其分别为：COD 300mg/L，SS 200mg/L，氨氮35mg/L，总磷5mg/L，总氮50mg/Ll，本项目生活污水依托现有工程化粪池（6m3）处理后通过市政管网排入新乡市鸿达污水处理厂。 本项目生活污水产排情况见下表。 表37 生活污水产排情况一览表 产排量 污染因子; 生活污水排放量254.4 m3/a. 产生浓度、产生量; 经化粪池处理后; 污水处理厂处理后排放浓 度、排放量. COD; 300mg/L，0.0763t/a; 270mg/L，0.0687t/a; 30mg/L，0.0076t/a. SS; 200mg/L，0.0509t/a; 150mg/L，0.0382t/a; 10mg/L，0.0025t/a. NH3-N; 35mg/L，0.0089t/a; 34mg/L，0.0086t/a; 1.5mg/L，0.0004t/a. TP; 5mg/L，0.0013t/a; 3.5mg/L，0.0009t/a; 0.3mg/L，0.0001t/a. TN; 50mg/L，0.0127t/a; 40mg/L，0.0102t/a; 15mg/L，0.0038t/a. 动植物油; 100mg/L，0.0254t/a; 65mg/L，0.0165t/a; 1mg/L，0.0003t/a. 经计算，项目废水总排口各污染物浓度满足新乡市鸿达污水处理厂收水标准（COD 350mg/L、BOD5 160mg/L、SS 240mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 4mg/L）。新乡市鸿达污水处理厂排水标准为COD 30mg/L、SS 10mg/L、NH3-N 1.5mg/L、TP 0.3mg/L、TN 15mg/L、动植物油 1mg/L。项目废水经污水处理厂处理后最终排入外环境的COD 0.0076t/a，SS 0.0025t/a，NH3-N 0.0004t/a，TP 0.0001t/a。 故项目建议总量控制指标为：COD 0.0076t/a，NH3-N 0.0025t/a，TP 0.0001t/a。 3、声环境影响分析 运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （1）项目噪声污染及防治措施 项目运营期噪声源主要为空压机、手持式砂轮磨砂机、数控多用钻孔床等生产设备产生的机械噪声，噪声污染源强及治理措施见表38。 表38 本项目设备噪声产排情况一览表 污染源; 数量（台）; 声源值[dB（A）]; 治理措施. 治理前; 治理后. 生产车间; 空压机; 2; 80; 60; 减振、隔声、距离衰减. 手持式砂轮磨砂机; 5; 85; 65; 减振、隔声、距离衰减. 数控多用钻孔床; 3; 80; 55; 减振、隔声、距离衰减. （2）项目噪声达标情况分析 本评价主要通过预测噪声源经过减振、隔声、距离衰减后，扩散到厂界的噪声值判断达标情况，声环境影响预测采用声源衰减模式及多源叠加模式，具体为： （1）点源衰减模式: L2=L1-20lg（r2/r1） （2）多源叠加模式: 式中，r1、r2——距声源的距离（m）； L1、L2——r1、r2的声级强度[dB（A）]； Li——第i个声源作用于预测点的噪声值[dB（A）]； Leq总——预测点的总噪声叠加值[dB（A）]。 本项目运行后各厂界的噪声值预测结果见表39。 表39 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 距预测点距离; 贡献值（昼间）; 标准值（昼间）. 1#; 北厂界; 5; 58.75; 65. 2#; 西厂界; 60; 37.17. 3#; 东厂界; 30; 43.19. 4#; 南厂界; 8; 54.67. 注：本项目夜间不生产。 由上表可知，本项目在采取减振、隔声、距离衰减等措施后，运营期间厂界昼间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 4、土壤环境影响分析 - （1）评价工作等级判定 - 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境影响属于污染影响类建设项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A（规范性附录）土壤环境影响评价项目类别表A.1土壤环境影响评价项目分类，本项目属于“制造业”中“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”的“其他”，故本项目的项目类别属于“Ⅲ类”，根据导则6.2.2.3，土壤环境影响评价项目类别、占地规模及敏感程度划分评价工作等级，详见表40。 表40 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目占地1050m2＜5hm2，占地规模属于“小型”，本项目周边主要为闲置空地和厂房，属于“建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的”，敏感程度为较敏感，根据污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 4、固废环境影响分析 本项目运营期固体废物包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。 （1）一般工业固体废物 本项目产生的一般工业固体固废为喷粉工序配套滤筒式除尘器收集的粉尘和打磨、焊接、切割工序配套袋式除尘器收集的粉尘及边角料，产生量分别为0.162t/a、0.0133t/a和1.5t/a，其中滤筒式除尘器收集的粉尘回用于喷粉工序，边角料与袋式除尘器收集的粉尘收集后定期外售。评价建议在生产车间内部设置1座10m2的一般固废暂存区，一般工业固废收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售。 （2）危险废物 项目产生的危险废物主要为废机油、废活性炭和废紫外灯管。危险废物均在厂区危废暂存间内临时储存后，定期交由有危废处理资质的单位进行处理。为防止危险废物在存放过程中出现二次污染，企业在车间内设置危险废物暂存间。 ①危废暂存间选址合理性分析 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）标准对危险废物暂存选址提出了详细的要求，本项目选址的相符性分析具体如下： a、地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。 b、设施底部必须高于地下水最高水位。 c、应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的区域。 d、应建在易燃易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 e、应位于居民中心区常年最大风频的下风向。 本项目选址地震烈度为7度，高于地下水最高水位，未建设在溶洞区或易遭受严重自然灾害的区域，项目选址不在易燃易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域之内。 ②危废暂存间贮存能力分析 本项目需要在危险废物暂存处内储存的主要为废机油、废活性炭、废紫外灯管，本项目设置一个10m2的危废暂存处，符合本项目危险废物暂存需要。 ③危险废物暂存过程中对外环境的影响 本项目产生的废紫外灯管、废活性炭为固体状，分类收集于袋内，对外环境基本无影响。 危废暂存间基本情况见表41。 表41 危废暂存间基本情况一览表 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废润滑油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-217-08; 生产车间东南部; 10m2; 桶装; 0.2t; 1年. 废机油; 900-249-08; 桶装; 0.2t. 废活性炭; HW49其他废物; 900-041-49; 袋装; 0.72t. 废紫外灯管; HW29含汞废物; 900-023-29; 袋装; 24根. 同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001），评价对本工程危险废物贮存设施、转移管理提出如下要求： ①贮存设施（危废暂存库）的设计要求 a地面与裙脚要用用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； b不同废物分区堆放，并进行标示； c设施内要有安全照明设施和观察窗口； d贮存场设置明显的贮存危险废物种类标志和警示标志。 ②危险废物管理要求 a对危险废物分类进行收集包装、登记和设有专人管理 b危险废物的收集运输采用专用密闭容器、车辆暂存危废定期由专用运输车运走处置，运输过程中需防止散落和流洒。 ③危险废物转移要求 a按照《危险废物转移联单管理办法》，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。 b产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 c危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单。每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 （3）职工生活垃圾 本项目职工20人，以每人每天产生生活垃圾0.5kg计，则生活垃圾产生量为3t/a。 本项目废物产生量及处理处置去向见表42。 表42 固体废弃物产生及去向统计表 类型; 废物名称; 产生量t/a; 类别; 处理处置方式及去向. 生活垃圾; 生活垃圾; 3; /; 集中收集交由环卫部门处理处置. 一般固废; 滤筒式除尘器收集粉尘; 0.162; /; 一般固废暂存区暂存后，定期外售. 袋式除尘器收集粉尘; 0.0133; /. 边角料; 1.5; /. 危险废物; 废机油; 0.05; HW08废矿物油与含矿物油废物; 危废暂存间暂存后，定期交由资质单位处置. 废润滑油; 0.05. 废活性炭; 0.72; HW49 其他废物. 废紫外灯管; 24根; HW29含汞废物. 6、选址可行性分析 （1）规划相符性 本项目选址位于新乡市新乡县古固寨工业集聚区，租赁新乡县古固寨产业集聚区鸿达大道5号现有标准化厂房进行建设。根据新乡县古固寨镇产业集聚区控制性详细规划图，项目用地属于二类工业用地。根据古固寨镇人民政府开具证明可知，本项目符合古固寨镇总体规划、产业发展规划、与土地利用规划。 （2）项目四周环境 项目四周环境如下：东侧为鸿达大道，西侧为园区道路，南侧为新乡市天吉电力设备有限公司，北侧为新乡金鑫鞋业有限公司。据项目最近环境敏感点为项目北侧870米处古固寨中学，项目东侧870米处祥和社区。本项目在运营期间废气、废水、噪声与固废处置措施可行，排放可达到相关标准要求，对周围环境影响较小。 根据现场调查，项目卫生防护距离内主要为工业企业，无环境敏感点。评价提出防护距离内不得再新建和审批居民区、学校和医院等环境敏感点。评价认为本项目厂址选择可行。 7、环保投资 本项目总投资70万元，环保总投资为27万元，环保投资占项目总投资38％。环保措施及投资见表43。 表43 项目工程环保投资一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 拟采取措施; 投资（万元）. 废气; 切割工序; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+1根15m排气筒; 1. 打磨工序. 焊接工序. 喷粉工序; 颗粒物; 2套滤筒式除尘器; 共用1根15m排气筒; 2. 烘干废气; 非甲烷总烃; 集气罩+UV光氧催化氧化+活性炭”装置. 管理措施; 企业按照相关环保要求安装视频监控设施、VOC在线监控及用电监控; 22. 废水; 职工生活; COD、NH3-N、SS、T-P、T-N、动植物油; 依托现有化粪池; —. 噪声; 机械噪声; 噪声; 减振、隔声、距离衰减; 0.4. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 0.1. 生产过程; 袋式除尘器收集粉尘、边角料; 一般固废暂存区1座（10m2）; 0.5. 废机油、废润滑油、废活性炭、废紫外灯管; 危废储存间1座（10m2）; 1. 合计; 27. 8、环保竣工验收 本项目环保“三同时”验收内容一览表见表44。 表44 环保“三同时”验收内容一览表 污染物; 环保措施; 设备数量及规模; 验收标准. 废气; 切割粉尘; 集气罩+袋式除尘器 +1根15m排气筒; 1套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物：120mg/m3、3.5kg/h（15m排气筒）。. 打磨粉尘. 焊接烟尘. 喷粉粉尘; 2套滤筒式除尘器; 共用1根15m排气筒; 1套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物：120mg/m3、3.5kg/h（15m排气筒），《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）标准要求（非甲烷总烃：60mg/m3）. 烘干废气; 集气罩+“UV光氧催化氧化+活性炭”装置. 管理措施; 企业按照相关环保要求安装视频监控设施、VOC在线监控及用电监控. 废水; 生活污水; 化粪池; 1×6m3; 新乡市鸿达污水处理厂收水标准. 固体 废物; 职工生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 合理处置. 袋式除尘器收尘、边角料; 一般固废暂存区; 10m2; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013 年修改单中的有关规定. 废机油、废润滑油、废活性炭、废紫外灯管; 危险废物暂存间; 10m2; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）. 噪声; 产噪设备; 减振、隔声、距离衰减; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. - 9、环境监测计划 - 项目营运期间环境监测计划见下表： 表45 环境监测内容及频次一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 切割、焊接、打磨废气; 排气口1; 颗粒物; 每年1次，每次2天. 喷粉、烘干废气; 排气口2; 颗粒物、非甲烷总烃; 每年1次，每次2天. 废水; 厂区总排口; COD、NH3-N、SS、T-P、T-N、动植物油; 每年1次，每次2天. 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 每半年1次，每次2天，昼夜各1次.

项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活废水 | COD、NH3-N、SS、T-P、T-N、动植物油 | 经化粪池处理通过管网排入新乡市鸿达污水处理厂 |  | 新乡市鸿达污水处理厂收水标准 |
| 废气 | 切割工序 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+1根15m排气筒 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
|  | 焊接工序 |  |  |  |  |
|  | 打磨工序 |  |  |  |  |
|  | 喷粉工序 | 颗粒物 | 2套滤筒式除尘器 | 共用15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
|  | 烘干工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩+“UV光氧催化氧化+活性炭”装置 |  | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）标准要求 |
| 固废 | 员工生活 | 生活垃圾 | 统一收集后由环卫部门定期清运 |  | 得到合理处置，不外排 |
|  | 生产过程 | 滤筒式除尘器收集粉尘 | 回用于喷粉工序 |  |  |
|  |  | 袋式除尘器收集粉尘、边角料 | 一般固废暂存区暂存后外售 |  |  |
|  |  | 废机油、废润滑油、废活性炭、废紫外灯管 | 危废暂存间暂存后，委托有资质单位处置 |  |  |
| 噪声 | 噪声源主要为空压机、手持式砂轮磨砂机、数控多用钻孔床等生产设备，通过采取减振、隔声、距离衰减等措施后，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，对周围声环境影响较小。 |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目评价范围内无野生动物以及国家保护的动植物种类。项目运营过程中，建设单位应加强场地范围内的植被的绿化来减少对生态环境的影响。对周边环境的生态影响较小。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

| 1、评价结论 1.1 产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正本），本项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类，符合国家产业政策。 1.2 选址合理性 本项目位于新乡市新乡县古固寨镇产业集聚区鸿达大道5号，根据新乡县古固寨人民政府提供证明可知，本项目用地符合古固寨镇城镇总体发展规划、土地利用规划和产业发展规划要求。根据《新乡县古固寨镇产业集聚区控制性详细规划》及《新乡县古固寨镇总体规划》，本项目位于二类工业用地。 经现场调查，项目卫生防护距离内无环境敏感点。厂址周围1000m范围内无自然保护区、风景名胜区、生态环境敏感区等敏感目标。 因此，本项目选址可行。 1.3 环境影响分析 （1）废气：本项目的废气来源主要为切割、焊接、打磨、喷粉过程产生的粉尘及烘干过程产生的有机废气。切割、焊接、打磨、喷粉过程主要污染因子为颗粒物，烘干过程有机废气主要污染因子为非甲烷总烃。 切割粉尘、焊接烟尘、打磨粉尘经集气罩收集后共用一套袋式除尘器进行处理，处理后经15m排气筒排放；喷粉废气经过自带的滤筒除尘器处理后经15m高排气筒排放，烘干过程有机废气经集气罩收集后进入UV光氧催化氧化+活性炭吸附装置处理，处理后与喷粉废气混合共用一根15m高排气筒排放。有组织排放的非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（非甲烷总烃：10kg/h（15m排气筒），满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物有组织：120mg/m3、3.5kg/h（15m高排气筒），颗粒物无组织：1.0mg/m3）的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）标准要求（非甲烷总烃有组织：60 mg/m3，无组织：2.0 mg/m3）。 本项目环境防护距离设置为生产车间外100m。 （2）废水：本项目产生的废水主要为职工生活污水。生活污水经化粪池处理后经管网排入新乡市鸿达污水处理厂，外排废水可满足新乡市鸿达污水处理厂收水标准。因此，本项目废水对周围环境影响较小。 （3）噪声：本项目噪声主要为空压机、手持式砂轮磨砂机、数控多用钻孔床等机械设备噪声，噪声源强为80~85dB（A）。经过减振、隔音及距离衰减后，预计厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）固废：本项目产生的固体废物包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。一般工业固体废物为滤筒式除尘器收集粉尘、袋式除尘器收尘和边角料，袋式除尘器收集的粉尘与边角料收集后定期外售，滤筒式除尘器收集粉尘回用于喷粉工序；危险废物为废机油、废润滑油、废活性炭和废紫外灯管，在危废暂存间暂存后交由有资质单位安全处理处置；生活垃圾收集后定期由环卫部门清运。 1.4 环保投资 本项目环保投资总计27万元，占项目总投资的38%。 1.5、总量控制 本项目总量控制指标：废水总量：COD0.0076t/a、NH3-N0.0025t/a、TP0.0009；颗粒物总量：有组织颗粒物为0.0041t/a、无组织颗粒物为0.0015t/a；VOCS总量：有组织废气为0.018t/a、无组织废气为0.02t/a。根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020），实行区域内VOCS排放总量倍量消减替代，有机废气排放量为0.038t/a，替代量为0.076t/a。计划从新乡县挥发性有机物（VOCs）治理项目的消减量中倍量替代。 2、评价建议 （1）建议项目建设单位严格落实环保“三同时”制度，待各项污染物防治措施建成，及时申请建设项目竣工环境保护验收。 （2）加强生产过程中管理控制，制定规范的操作规程，对员工进行岗位培训，加强设备管理、维修、检修防止生产过程中物料对环境影响。 （3）加强职工操作培训，提高职工技术水平和安全环保意识，建立各项规章制度，注意正确的操作规程，避免操作失误造成安全事故和环境影响。 （4）严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 3、环评总结论 综上所述，新乡市红叶暖气片有限公司年产暖气片20万柱符合国家政策要求，厂址选择合理，通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在生产过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目环境风险水平可以接受。因此，从环保角度出发，本项目的建设可行。 河南好管家环保技术有限公司 2019年12月18日 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 古固寨镇土地利用规划图 附图3 新乡县古固寨镇产业集聚区控制性详细规划图 附图4 项目周边环境状况图 附图5 项目周边敏感点分布图 附图6 项目厂区平面布置图 附图7 项目厂区四周环境现状图 附图8 卫生防护距离包络图 附件1 委托书 附件2 备案证明 附件3 其他与环评有关的行政管理文件 附件4 租赁协议 附件5 营业执照 附件6 法人身份证 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |  |