建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1200套全屋定制家居项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南尚品瑞德家居有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 邢倩（41071119900406252X） |  |  | 联系人 | 邢倩 |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县古固寨产业集聚区鸿达大道5号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15836116988 |  | 传 真 | / | 邮政编码 | 453700 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县古固寨产业集聚区鸿达大道5号 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 | 2019-410721-21-03-029436 |  |
| 建设性质 | ■新建□改扩建□技改 |  |  | 行业类别及代码 | C2110木质家具制造 |  |
| 占地面积 （平方米） | 1200 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 50 | 其中：环保 投资（万元） |  | 4.5 | 环保投资占总投资比例 | 9% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  | 2020年6月 |  |  |
| 1、项目由来 河南尚品瑞德家居有限公司是一家专业从事全屋家具制造与销售的企业，为满足市场需求，企业拟投资50万元在河南省新乡市新乡县古固寨产业集聚区鸿达大道5号新建年产1200套全屋定制家居项目。目前，该项目尚未建设，不存在未批先建情况。项目与新乡市立成机械有限公司签订协议书（附件5），协议约定新乡市立成机械有限公司于2019年12月30日之前搬清，生产厂房内现状为新乡市立成机械有限公司生产设备。 该项目已于2019年6月通过新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为2019-410721-21-03-029436，详见附件2。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正本），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，符合国家产业政策。 项目租赁新乡县古固寨产业集聚区鸿达大道5号现有标准化厂房进行建设，租赁协议见附件5。根据新乡县古固寨镇产业集聚区控制性详细规划图（附图2），项目用地属于二类工业用地。根据古固寨镇人民政府开具证明可知（附件4），本项目符合古固寨镇总体规划、产业发展规划、与土地利用规划。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本工程须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，生态环境部部令第1号修正），本项目属于第十项“家具制造业”中第27条“家具制造”中“其他”应编制环境影响报告表。 受建设单位委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，在对厂址进行认真踏勘，详细调查周围环境状况以及收集相关资料的基础上，结合国家和河南省有关法律法规和技术规范的要求，本着“科学、客观、公正、公开”的原则，按照“达标排放、总量控制”的要求，编制完成了该项目的环境影响评价报告表。 - 项目选址及周围环境 项目位于新乡市新乡县古固寨镇鸿达大道5号，经现场勘查，项目周边环境状况为：东侧为鸿达大道，西侧为园区道路，南侧为新乡市天吉电力设备有限公司，北侧为新乡金鑫鞋业有限公司。据项目最近环境敏感点为项目北侧870米处古固寨中学，项目东侧870米处祥和社区。据项目最近地表水为西侧470m东干渠。项目地理位置见附图1，项目周围环境及敏感点分布图见附图4与附图5。 3、工程内容及规模 本项目基本情况见表1，项目建设内容见表2。 表1 项目基本情况一览表 项目情况; 内 容. 项目名称; 年产1200套全屋定制家居项目. 建设地点; 新乡市新乡县古固寨镇产业集聚区鸿达大道5号. 占地面积; 1200m2. 投资总额; 50万元. 产品规模; 年产1200套全屋定制家具. 工作制度; 年工作300天，每天8小时. 劳动定员; 劳动定员15人，不在厂区内食宿. 表2 项目建设内容一览表 类别; 名称; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 依托现有厂房，建筑面积1200m2。生产区域设置如下：原料区200m2，生产区800m2，成品区200m2。. 公用工程; 供水工程; 市政供水. 供电工程; 市政电网供给. 环保工程; 废水; 本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后通过管网进入新乡鸿达污水处理厂. 开料及钻孔废气; 集气设施+袋式除尘器+15米高排气筒排放. 一般固废; 设置9m2一般固废暂存区1座，位于车间内南侧. 生活垃圾; 垃圾箱若干. 管理措施; 企业按照相关环保要求按照视频监控及用电监控设施. 4、项目产品方案 本项目产品种类、产量一览表见表3。 表3 产品种类、产量一览表 产品类别; 生产规模. 全屋定制家具; 1200套/年. 5、主要生产设备 本项目主要生产设备一览表见表4。 表4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 单位; 数量. 1; 雕刻机; CJ368; 台; 2. 2; 封边机; KDT468; 台; 2. 3; 精密锯; MJ-6130Y; 台; 1. 4; 曲形封边机; MD507; 台; 1. 5; 铰链孔机; MZB-73031A; 台; 1. 6; 侧孔机; CK1; 台; 2. 7; 真空吸附机; /; 台; 2. 8; 空压机; /; 台; 1. 6、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗量见表5。 表5 项目主要原辅料及能源消耗一览表 类别; 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注; 储存方式. 原辅材料; 1; EO级颗粒板; 张/年; 10000; 2.43m×1.22m×0.018m（约534m3）; 原料库. 2; 实木多层板; 张/年; 10000; 2.43m×1.22m×0.018m（约534m3）; 原料库. 3; 封边带; 盘/年; 500; /; 箱装. 7; 五金件; 套/年; 10000; /; 箱装. 8; 包装纸箱; 个/年; 15000; /; /. 能源消耗; 9; 水; m3/a; 180; 市政供水; /. 10; 电; 万kW·h/a; 1.2; 市政供电; /. 部分原辅材料理化性质如下： 实木多层板又称胶合板，是将一些木材旋切成单板，或者将一些木桩刨切成薄木，然后采用上好的胶黏剂将其胶合成三层或者三层以上的薄板材。实木多层板有一点点味道，其实这种味道并非是甲醛那种刺鼻性气味，对于大豆蛋白无醛胶做成的多层板，它是有一种淡淡的豆香味的，这种味道很淡，并且对人体无任何危害，这种板材对环境也没有影响。 封边带主要以聚氯乙稀为主要原料。其表面有木纹、大理石、布纹等花纹、图案同时表面光泽柔和，具有木材的真实感和立体感；具有一定的光洁度和装饰性，具有一定的耐热、耐化学品、耐腐蚀性、表面有一定的硬度。封边条的主要功能是对板材断面进行固封，达到免受环境和使用过程中的不利因素(主要为水分)对板材的破坏，同时达到装饰的效果。 7、公用工程 （1）供水 本项目生产过程不使用新鲜水，仅生活用水使用新鲜水。 本项目劳动定员为15人，均不在厂区内食宿。根据《河南省地方标准用水定额》（DB41/T385-2014），公共管理和社会组织机构用水定额（中小城市）为40 L/人·d，本项目新鲜水用量为0.6m3/d（即180m3/a）。产污系数取80%，即生活污水产生量为0.48m3/d（即144m3/a）。 （2）排水 本项目外排废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后通过市政管网排入新乡市鸿达污水处理厂。 本项目水平衡图如下： 图1 本项目用水平衡图（m3/d） 8、与备案相符性分析 本项目与备案一致性分析见表6。 表6 项目备案一致性分析 名称; 项目情况; 备案情况; 相符性. 项目名称; 年产1200套全屋定制家居项目; 年产1200套全屋定制家居项目; 一致. 建设地点; 新乡市新乡县古固寨镇产业集聚区鸿达大道5号; 新乡市新乡县古固寨镇产业集聚区鸿达大道5号; 一致. 建设性质; 新建; 新建; 一致. 投资; 50万; 50万; 一致. 主要设备; 雕刻机、封边机、侧孔机、精密锯、空压机等; 雕刻机、封边机、吸塑机、侧孔机、精密锯、空压机等; 不一致. 生产工艺; 开料—封边—钻孔安装—包装; 开料—封边—覆膜（部分）—钻孔安装—包装; 不一致. 建设规模及内容; 建设年产1200套全屋定制家居项目; 建设年产1200套全屋定制家居项目; 一致. 因资金问题实际建设中不再建设覆膜工序。经对比，除减少覆膜工序所用的覆膜机外，本项目实际情况与备案情况基本相符。 9、与新环[2015]342号对比分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见表7。 表7 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域; 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区、规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 本项目位于新乡市新乡县古固寨产业集聚区; 不属于. 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。; 属于. 限制开发区; 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区. 博浪沙省级森林公园. 新乡市 集中水源地保护区; 新乡县古固寨镇地下水饮用水源地1#水井，2#水井。; 一级保护区：1号井取水厂西、南厂界各外延45米，东厂界以东20米，北以水厂北厂界的矩形区域，2号井取取水井外围50米圆形区域。; 项目距最近1#井一级保护区边界约1500m; 不在保护区范围内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目选址位于新乡市新乡县古固寨产业集聚区; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目 分类; 二类工业项目：煤炭、电力、金属制品、非金属矿采选及制品制造等污染和风险不高、污染物排放量不大的项目。; 本项目属于木质家具制造; 属于. 由表7可知，本项目厂址位于新乡县古固寨工业集聚区，属于工业准入优先区。本项目与工业准入优先区的环境准入政策要求相符性分析见下表。 表8 与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 简化部分审批程序; 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目应编制环境影响报告表; 符合环境准入条件. 下放部分审批权限; 对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。; 本项目为二类工业项目. 放宽部分审批条件; 对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。; 本项目位于新乡市新乡县古固寨产业集聚区，园区规划已通过审批. 严控部分区域重污染项目; 在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。; 本项目为家具制造业，不属于煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目. 由上表可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 10、与新乡县古固寨产业集聚区准入条件相符性分析 本项目位于新乡市新乡县古固寨产业集聚区，项目与新乡县古固寨产业集聚区准入条件对照分析如下。 表9 项目与集聚区准入条件对照分析一览表 集聚区规划; 本项目情况; 相符性. 集聚区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》、《外商投资产业指导目录（2007年修订）》中限制、淘汰类的建设项目; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》、《外商投资产业指导目录（2007年修订）》中限制、淘汰类的建设项目，为允许类。; 相符. 投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》；入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上; 满足《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》的规定；生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求，清洁生产水平能够达到国内同行业先进清洁生产水平以上。; 相符. 鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目；鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的一、二类工业用地，轻污染项目优先入区；按照循环经济发展之路，能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区; 本项目位于二类工业用地，本项目为家具制造业，与园区规划不冲突。; 相符. （1）西北部与东北部体育用品生产区主要生产运动服饰及户外运动休闲用品；鼓励加工行业久驻，禁从事原料的生产。 （2）中部机械制造区主要依托现有产业，发展通用设备制造，铁路、船舶和其他运输设备制造，电器机械及器材制造等。鼓励超特高压交流开关设备及关键部件、直流输电设备、换流阀控制与保护器、直流场成套设备、超特高压电力电缆、变压器、智能电表以及高附加值关键配套件等符合《国务院装备制造业调整振兴规划》和《河南省装备制造业调整振兴规划》发展方向的项目入区；鼓励喷漆工序使用无苯漆料；限制喷漆工序使用含苯漆料；限制装备制造业中的电镀项目。 （3）南部仓储物流区位于新延路以南，鸿达大道以东，是产业集聚区的仓储物流中心，禁止建设各类工业企业。; 本项目位于中部机械制造区，不涉及喷漆工序及含苯漆料的使用，工艺中不含电镀工序，与集聚区准入条件无冲突。; 相符. 11、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》对比分析 本项目与环保部：《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》对比分析见下表。 表10与“十三五”工作方案对比分析表 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 治理重点地区; 京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等16个省（市）; 本项目位于河南新乡; 属于. 重点行业; 重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCS污染防治。; 本项目为家具制造项目; 不属于. 严格建设项目环境准入; 重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCS排放建设项目。新建涉VOCS排放的工业企业要入园区。; 本项目位于新乡市新乡县古固寨产业集聚区; 符合. 新、改、扩建涉VOCS排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCS含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目不涉及VOCS; 符合. 12、与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》相符性分析 本项目位于新乡市新乡县古固寨产业集聚区，主要产品为全屋定制家具，属于家具制造行业，本项目与三年行动方案相关内容对比情况见下表。 表11 与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）对比表 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 产业结构优化工程; 严格环境准入门槛。禁止火电、焦化铸造、传统煤业化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃烧的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换。对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于1.5:1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止建设生产和使用高VOCS含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放VOCS的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCS含量的原辅材料，配套安装高效收集。治理设施，其中新建涉VOCS排放的工业企业要入厂区，实行区域内VOCS排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。严格控制新增燃煤项目建设。除背压热点联产外，全市不再核准“十三五”期间新开工建设的燃煤发电项目。; 本项目位于河南省新乡市新乡县古固寨镇产业聚集区，年产1200套全屋定制家具（行业代码：C2210木质家具制造），不属于“两高”行业，该项目生产过程不涉及VOCS。; 本项目符合《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》中的相关要求. 工业污染治理工程; - 加快工业源VOCs治理。坚持源头减排、过程控制、末端治理和强化管理相结合的综合防治原则，深入开展工业VOCs治理。对VOCs废气末端处理工艺进行提升改造，鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高VOCs治理效率。低温等离子体技术、光催化技术仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。采用活性炭吸附技术应配备脱附工艺。2018年10月底前，完成工业行业和油品储运销VOCs综合整治及提标改造工作，实现稳定达标排放；同时开展VOCs整治专项执法检查，对违法排污行为从严处罚，未达标排放的企业一律依法停产整治，纳入各地冬季错峰生产方案。到2020年，全市VOCs排放总量较2015年下降10%以上。 木质家具制造行业。大力推广使用水性、紫外光固化涂料，到2020年底前，替代比例达到60%以上；全面使用水性胶粘剂，到2020年底前，替代比例达到100%。在平面板式木质家具制造领域，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术，研究试点低温静电粉末涂装技术。加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于80%；建设吸附燃烧等高效治理措施,实现稳定达标排放。; 本项目不涉及VOCs; 本项目符合《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》中的相关要求. 13、与《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019]25号）的相符性分析 与《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019]25号）的相符性分析（以下简称《通知》）对照分析见下表。 表12 本项目与《通知》对比分析一览表 序号; 《通知》中有关要求; 企业建设情况; 对比结论. （七）打好工业绿色升级战役; 31、开展工业企业无组织排放治理。2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见棵露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。; 项目所有原材料及产品均存放于标准化生产厂房，原料堆场，物料运输不产生无组织废气。对各产尘工序均设置有集气设施和袋式除尘器。项目运输道路主要利用现有道路，已硬化。; 符合. 33.开展VOCs专项治理。2019年6月底前,全省石油化学石油炼制、表面涂装、印刷、化工、制药等工业企业。全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施。对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和第二轮LDAR（泄漏检测与修复）。; 本项目不涉及VOCs; 符合. 因此，本项目符合《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫政办[2019]25号）的关要求。 # 13、与《河南省工业大气污染防治6个专项方案》的相符性分析 本项目属于家具制造业，涉及颗粒物的无组织排放，应与《河南省工业大气污染防治6个专项方案》（豫环文[2019]84号）（以下简称《6个专项》）中的《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》进行对比，分析见下表。 表13 与《6个专项》对比分析一览表 专项名称; 《通知》中有关要求; 企业建设情况; 对比结论. 河南省2019年工业企业无组织排放治理方案; - 其它行业无组织排放治理标准 - （一）料场密闭治理：厂界内无露天堆放物料。 - （二）物料输送环节治理：散装物料采取密闭方式输送。 - （三）生产环境治理：生产过程中产生的VOCs的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCs处理设施。; 项目原辅材料及半成品堆放均进库存放，无散装物料，不涉及VOCs; 符合. |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 2、地形地貌 新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。 3、气候、气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，历年极端最高气温42.7℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 4、地表水 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河、大沙河等，东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 5、地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 6、自然资源 新乡市自然资源丰富。已发现和开采矿藏20余种，其中，水泥灰岩和煤炭储量分别达到100亿吨和84亿吨。南水北调、西气东输工程穿境而过，获嘉县地下煤层气储量丰富。主要矿产资源为非金属建筑材料泥灰岩、白垩土、石灰岩。其储量大，质量好，此外有铁、铜、铝、重晶石、白云岩、煤等。 7、土壤状况 全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。0~8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15~20t/m2，项目所在地未有重大断层。 8、动植物概况 新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。 根据现场调查，本项目厂址周围评价范围内未发现有珍稀动植物。

环境质量状况

建设项目所在地域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据详见表14。 表14 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 150; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 174.3; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 31.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 122.5; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.3mg/m3; 4mg/m3; 57.5; 达标. O3; 第90百分位浓度; 202; 160; 126.3; 超标. 由上表可知，2018年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%；SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2%；O3第90百分位浓度同比下降7微克/立方米，降幅3.3%，CO第95百分位浓度同比下降0.66微克/立方米，降幅22.3%。优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，去年同期，优、良天数173天，优、良天数比例47.4%，同比优、良天数增加4天，上升4.4个百分点。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 本项目废气通过袋式除尘器进行收集，处理达标后排放，因此，对周围大气环境影响较小。 2、地表水 距离本项目最近的河流为项目西侧约470米处的东五干渠，最终汇入大沙河，其功能断面为邢庄断面。根据新乡市地表水环境功能区划，东五干排河属于IV类水体。根据《新乡市地表水环境责任目标断面水质月报》（2018年第11期），大沙河小店邢庄断面监测结果见下表。 表15 大沙河小店邢庄断面监测数据（2018年11月份） 单位：mg/L 日期 监测因子; 11.21; 11.22; 11.23; 11.24; 11.25; 11.26; 11.27; 执行 标准; 达标 情况. COD（mg/L）; 32.75; 32.97; 29.37; 29.38; 29.47; 29.34; 33.29; 30; 超标. 氨氮（mg/L）; 0.39; 0.1; 0.43; 0.3; 0.09; 0.13; 0.08; 1.5; 达标. TP（mg/L）; 0.036; 0.038; 0.036; 0.048; 0.056; 0.049; 0.044; 0.3; 达标. 由上表可知，大沙河小店邢庄断面的目前水质COD超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。新乡市正在推进实施《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》（新政办[2018]28号），将改善新乡市水环境质量。 本项目生活污水经化粪池处理后经管网排入新乡市鸿达污水处理厂进一步处理，对地表水环境影响较小。 3、地下水 根据古固寨产业集聚区《河南宏建建设发展有限公司年产50万吨沥青混凝土及120万吨水泥稳定碎石拌合站项目环境影响报告表（报批版）》，古固寨区域地下水环境质量较好，各项指标均能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 表16 地下水现状监测及评价结果 单位（mg/L） 采样因子; 测值范围; 标准指数; 超标率（%）; 标准. pH值; 7.06-7.11; /; 0; 6.5-8.5. 氨氮; 0.363-0.372; 0.726-0.744; 0; ≤0.50. 总硬度; 281-291; 0.624-0.647; 0; ≤450. 耗氧量; 0.48-0.52; 0.16-0.173; 0; ≤3.0. 总大肠菌群（MPNb/100mL）; 未检出; /; 0; ≤3.0. 4、声环境质量现状 根据声环境功能区划分规定，本项目所在地处于3类声环境功能区。根据现场实测，项目所在区域昼间噪声为50.5~53.1dB（A），现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准昼间65dB（A）要求，区域声环境质量较好。 本项目噪声源经过基础减振、厂房隔声及距离衰减后，对项目周围声环境影响较小。 5、生态环境现状 目前的生态环境较好，主要种植小麦、玉米等。评价区域内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。本项目建成后对周围环境影响较小。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周围环境保护目标和保护级别见下表。 表17 保护目标概况 保护类别; 环境保护目标; 方位; 距离m; 保护级别. 大气环境; 古固寨中学; 北; 870; 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准. 祥和社区; 东; 870. 后辛庄村; 东南; 1100. 地表水; 东五干渠; 西; 470; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求. 声环境; /; /; 1-200米; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 地下水饮用水源; 新乡县古固寨镇水厂地下水水源井群; 西; 1500; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 本项目大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，相关标准值见表18。 表18 环境空气质量标准 单位：μg/m3（CO为mg/m3） 标准名称及类别; 污染物名称; 取值时间; 浓度限值. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 日平均; 75. SO2; 年平均; 60. 日平均; 150. 1h平均; 500. NO2; 年平均; 40. 日平均; 80. 1h平均; 200. CO; 日平均; 4. 1h平均; 10. O3; 8 h平均; 160. 1h平均; 200. 2、声环境 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，相关标准限值见表19。 表19 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3、地表水环境 区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，相关标准限值见表20。 表20 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH; COD; NH3-N; TP; TN. 标准值; 6-9; 30; 1.5; 0.3; 15. 标准来源; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准. 4、地下水环境 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，相关标准限值见表21。 表21 地下水质量标准 单位：mg/L 项 目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 耗氧量（CODMn法，以O2计）; 3.0. NH3-N; 0.5. 总大肠菌群/（CFU/100mL）; 3.0. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、噪声 运营期各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见下表。 表22 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 2、废气 运营期废气执行经废气治理设施处理后排放执行以下标准。 表23 废气污染物排放执行标准 排放标准名称; 污染物; 有组织; 无组织. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级表2; 颗粒物; 120mg/m3；3.5kg/h; 1.0mg/m3. 3、废水 项目生活污水经化粪池处理后经管网排入新乡市鸿达污水处理厂，新乡市鸿达污水处理厂收水、排水标准见下表。 表24 新乡市鸿达污水处理厂收水、排水标准 （mg/L） 污染物; COD; SS; NH3-N; TP; TN. 收水标准; 350; 240; 30; 4; /. 排水标准; 30; 10; 1.5; 0.3; 15. 4、固废 一般固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013 年修改单中的有关规定。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 本项目生活污水经化粪池处理后通过管网排入新乡市鸿达污水处理厂。本项目产生的粉尘经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。项目污水排放总量以污水处理厂排放口为依据，排放总量为COD0.0043t/a、NH3-N0.0002t/a、TP0.00004t/a、TN0.0022t/a。颗粒物总量有组织颗粒物0.0601t/a、无组织颗粒物0.0668t/a。计划从新乡县区域消减量中替代。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 生产工艺流程如下图所示： 图2 生产工序及产污环节示意图 工艺流程简述： - 开料：将购买的颗粒板、多层实木板根据产品需求通过自动雕刻机（开料机）进行开料，项目自动雕刻机（开料机）自带切割与雕刻功能，开料过程中使用真空吸附机将板材固定在开料台上，通过自动雕刻机（开料机）自动刀头对板材进行雕刻与切割，自动刀头将板材加工成不同规格和不同纹路的板材，精密锯只对错误尺寸的板材进行切割修正。开料过程中会产生颗粒粉尘、废边角料和噪声。 - 封边：通过封边机将封边带（自带粘合剂）与开料后的板材进行封边，因封边机常温工作，封边过程中无废气产生。封边机运行过程会产生噪声。 （3）钻孔安装：根据产品规格要求在相应的地方通过侧孔机与铰链孔机进行钻孔，钻孔完成后安装五金件。钻孔过程中会产生颗粒粉尘、废木屑和噪声。 （4）包装：将加工成型的成品通过纸箱进行包装。包装过程会产生废包装材料。 主要污染工序 （1）废气 项目运营期产生的废气主要包括开料过程产生的粉尘、钻孔过程中产生的粉尘。 （2）废水 本项目生产过程不产生废水，生活污水主要为职工办公生活产生的废水。 （3）噪声 项目主要噪声源为精密锯、封边机等机械设备运行时产生的机械噪声。据类比调查，噪声源强在70~85dB（A）。 （4）固体废物 固体废物主要是一般工业固体废物和职工生活垃圾。 ①一般工业固体废物 一般工业固废主要为袋式除尘器收集的粉尘、开料产生的边角料、钻孔产生的废木屑、废弃包装材料。 袋式除尘器收集的粉尘：根据工程分析，袋式除尘器收集的粉尘量为0.54t/a，经收集后外售。 开料边角料：类比同类行业，生产过程中开料时边角料的产生系数为1%，项目木料20000张约500t，则边角料产生量约为5t/a，经收集后外售。 钻孔产生的废木屑，根据企业生产设计，钻孔废木屑的量为0.2t/a。 根据企业提供资料，原辅材料产生的废包装材料为1t/a。 ②职工生活垃圾 本项目劳动定员15人，以每人每天产生生活垃圾0.5kg计，则生活垃圾产生量为2.25t/a。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度 及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织废气 | 颗粒物 | 0.6012t/a，100mg/m3 | 0.0601t/a，10mg/m3 |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 0.0668t/a，0.06kg/h |  |
| 水污染物 | 生活污水144m3/a | COD | 300mg/L，0.0432t/a | 270mg/L，0.0389t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.029t/a | 150mg/L，0.0216t/a |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L，0.0050t/a | 34mg/L，0.0049t/a |
|  |  | 总磷 | 5mg/L，0.0007t/a | 3.5mg/L，0.0005t/a |
|  |  | 总氮 | 50mg/L，0.0072t/a | 40mg/L，0.0058t/a |
| 固体废物 | 生产车间 | 除尘器收集粉尘 | 0.54t/a | 0 |
|  |  | 开料边角料 | 5t/a | 0 |
|  |  | 钻孔废木屑 | 0.2t/a | 0 |
|  |  | 废包装材料 | 1t/a | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 2.25t/a | 0 |
| 噪 声 | 噪声源主要为精密锯、封边机等生产设备，通过选用低噪声设备并采取隔声、减振、距离衰减等措施后，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，对周围声环境影响较小。 |  |  |  |
| 生态影响（不够时可附另页） 根据现场环境的调查，本项目周围环境属于农田生态系统。项目运营期产生的污染因素均采取有效措施进行防治，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 经现场勘察，本项目租赁现有厂房，不涉及土建等施工工程，项目的建设对周围生态环境影响较小。因此本次环评不再对施工期影响进行分析。 运营期环境影响分析： - 大气环境影响分析 根据前述工程分析可知，项目运营期的废气来源主要为开料过程与钻孔过程产生的粉尘。 （1）大气污染因素及源强分析 本项目运营期产生粉尘的工序为开料与钻孔工序。开料过程中使用真空吸附机将板材固定在开料台上，自动雕刻机（开料机）自带切割与雕刻功能，通过自动雕刻机（开料机）自动刀头对板材进行雕刻与切割，将板材加工成不同规格和不同纹路的板材，开料过程中会产生一定量的颗粒粉尘；根据产品规格要求在相对应的位置通过侧孔机与铰链孔机进行钻孔，钻孔完成后安装五金件，钻孔过程会产生少量的颗粒粉尘。 类比同类型生产企业，鹤壁春华铭居家具有限公司《年产1.2万套实木家具项目环境影响报告表》（报批版），切割、雕刻、钻孔等工序粉尘产生量约为0.625kg/m3板材。根据木材规格尺寸与数量可知，项目木材用量约为1068m3/a，则项目产生的粉尘总量为0.668t/a。 为确保车间内空气质量，项目自动雕刻机（开料机）刀头、精密锯切料口及铰链机钻孔位置均设置吸尘软管，各吸尘软管均设置风阀，下料及钻孔粉尘经吸尘软管收集后经主管道进入袋式除尘器（开料与钻孔工序共用一个袋式除尘器），处理后经15m排气筒排放。 项目开料及钻孔年有效工作时间1200小时，粉尘收集效率按90%计，配套风机风量为5000m3/h，袋式除尘器处理效率按90%计，则有组织粉尘产生量为0.6012t/a（0.5kg/h），产生浓度为100mg/m3；有组织粉尘排放量为0.0601t/a，排放速率为0.05kg/h，排放浓度为10mg/m3；无组织排放量0.0668t/a，排放速率为0.06kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（有组织颗粒物：120mg/m3，3.5kg/h（15m排气筒）；无组织颗粒物：1.0mg/m3）。 本项目有组织废气产排情况一览表见下表： 表25 有组织废气产生及排放情况一览表 废气种类; 污染物; 产生量（t/a）; 收集效率（%）; 有组织产生量 （t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 治理措施; 处理效率（%）; 有组织排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 开料及钻孔粉尘; 颗粒物; 0.668; 90; 0.6012; 100; 0.5; 袋式除尘器; 90; 0.0601; 10; 0.05. （2）评价工作等级判定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①评价等级判定依据 表26 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ②评价因子和评价标准筛选 表27 评价因子和评价标准表 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 （μg/m3）; 标准来源. PM10; 二类限区; 时均; 450; 《环境空气质量标准》GB 3095-2012. 注：根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），污染物评价标准取小时值均值，无时均值取日均值的3倍。 ③参数选取 估算模型参数见表28，污染源参数见表29、表30，计算结果见表31。 表28 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市人口数）; /. 最高环境温度; 42.7℃. 最低环境温度; -21.3℃. 土地利用类型; /. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率（m）; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 表29 项目点源参数一览表 污染源名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度（m）; 排气筒参数; 排放速率（kg/h）. X; Y; 高度 （m）; 内径 （m）; 温度 （℃）; 流速 （m/s）; 颗粒物. 开料及钻孔工序有组织废气; 0; 0; 76.1; 15; 0.4; 25; 11.1; 0.05. 表30 项目矩形面源参数表 名称; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北夹角/°; 面源有效排放高度/m; 排放速率（kg/h）. 颗粒物. 无组织废气; 76.1; 90; 13.3; 120; 13; 0.06. 本项目废气污染物估算结果见下表： 表31 项目污染源估算模型计算结果 污染源名称; 评价因子; 评价标准（μg/m3）; Cmax （μg/m3）; Pmax （%）; D10% （m）. 点源; PM10; 450; 4.62; 1.03; /. 矩形面源; PM10; 450; 33.9; 7.53; /. 表32 项目厂界污染物落地浓度预测结果一览表 预测点; 相对污染源距离（m）; 预测浓度贡献值 μg/ m3. 颗粒物. 东厂界; 35; 33.7. 南厂界; 55; 33.7. 西厂界; 10; 24.5. 北厂界; 15; 24.5. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为无组织排放的颗粒物，Pmax值为7.53%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。颗粒物二级评价不进行进一步预测与评价。项目厂界外大气污染物短期贡献浓度小于环境质量浓度限值，故无需设置大气环境防护距离。 2、地表水环境影响分析 项目废水为职工办公生活污水。 本项目新增劳动定员15人，生活用水量为180m3/a，产污系数取80%，即生活污水产生量为144m3/a，主要污染物浓度参照其他生活污水污染物浓度调查数据并取其较高值，确定其分别为：COD 300mg/L，SS 200mg/L，氨氮35mg/L，总磷5mg/L，总氮50mg/L，本项目生活污水依托现有工程化粪池（6m3）处理后通过市政管网排入新乡市鸿达污水处理厂。 本项目生活污水产排情况见下表。 表33 生活污水产排情况一览表 产排量 污染因子; 生活污水排放量144 m3/a. 产生浓度、产生量; 经化粪池处理后; 污水处理厂处理后排放浓 度、排放量. COD; 300mg/L，0.0432t/a; 270mg/L，0.0389t/a; 30mg/L，0.0043t/a. SS; 200mg/L，0.029t/a; 150mg/L，0.0216t/a; 10mg/L，0.0014t/a. NH3-N; 35mg/L，0.0050t/a; 34mg/L，0.0049t/a; 1.5mg/L，0.0002t/a. TP; 5mg/L，0.0007t/a; 3.5mg/L，0.0005t/a; 0.3mg/L，0.00004t/a. TN; 50mg/L，0.0072t/a; 40mg/L，0.0058t/a; 15mg/L，0.0022t/a. 经计算，项目废水总排口各污染物浓度满足新乡市鸿达污水处理厂收水标准。新乡市鸿达污水处理厂排水标准为COD 30mg/L、SS 10mg/L、NH3-N 1.5mg/L、TP 0.3mg/L、TN15mg/L。项目废水经污水处理厂处理后最终排入外环境的COD 0.0043t/a，SS 0.0014t/a，NH3-N 0.0002t/a，TP 0.00004t/a、TN0.0022t/a。 故项目建议总量控制指标为：COD 0.0043t/a，NH3-N 0.0002t/a、TP0.00004t/a、TN0.0022t/a。 3、土壤环境影响分析 （1）评价工作等级判定 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境影响属于污染影响类建设项目。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A（规范性附录）土壤环境影响评价项目类别表A.1土壤环境影响评价项目分类，本项目属于“制造业”中“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”的“其他”，故本项目的项目类别属于“Ⅲ类”，根据导则6.2.2.3，土壤环境影响评价项目类别、占地规模及敏感程度划分评价工作等级，详见表34。 表34 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目占地1200m2＜5hm2，占地规模属于“小型”，本项目周边主要为园区道路和厂房，敏感程度为不敏感，根据污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 4、声环境影响分析 运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （1）项目噪声污染及防治措施 项目运营期噪声源主要为精密锯、封边机等生产设备产生的机械噪声，噪声污染源强及治理措施见表35。 表35 本项目设备噪声产排情况一览表 污染源; 数量（台）; 声源值[dB（A）]; 治理措施. 治理前; 治理后. 生产车间; 自动雕刻机 （开料机）; 2; 80; 60; 减振、隔声、距离衰减. 精密锯; 1; 85; 65; 减振、隔声、距离衰减. 封边机; 3; 75; 55; 减振、隔声、距离衰减. 侧孔机; 2; 85; 65; 减振、隔声、距离衰减. 铰链机; 1; 75; 55; 减振、隔声、距离衰减. （2）项目噪声达标情况分析 本评价主要通过预测噪声源经过减振、隔声、距离衰减后，扩散到厂界的噪声值判断达标情况，声环境影响预测采用声源衰减模式及多源叠加模式，具体为： （1）点源衰减模式: L2=L1-20lg（r2/r1） （2）多源叠加模式: 式中，r1、r2——距声源的距离（m）； L1、L2——r1、r2的声级强度[dB（A）]； Li——第i个声源作用于预测点的噪声值[dB（A）]； Leq总——预测点的总噪声叠加值[dB（A）]。 本项目运行后各厂界的噪声值预测结果见表36。 表36 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 距预测点距离; 贡献值（昼间）; 标准值（昼间）. 1#; 东厂界; 35; 38.9; 65. 2#; 西厂界; 55; 35.0. 3#; 南厂界; 10; 49.8. 4#; 北厂界; 15; 46.3. 注：本项目夜间不生产。 由上表可知，本项目在采取减振、隔声、距离衰减等措施后，运营期间厂界昼间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 5、固废环境影响分析 本项目运营期固体废物包括一般工业固体废物和生活垃圾。 （1）一般工业固体废物 本项目产生的一般工业固体固废为袋式除尘器收集的粉尘0.54t/a、开料边角料5t/a、钻孔废木屑0.2t/a、废包装材料1t/a。评价建议在生产车间内部设置1座9m2的一般固废暂存区，一般工业固废收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售。 （2）职工生活垃圾 本项目职工15人，以每人每天产生生活垃圾0.5kg计，则生活垃圾产生量为2.25t/a。 本项目废物产生量及处理处置去向见表37。 表37 固体废弃物产生及去向统计表 类型; 废物名称; 产生量t/a; 类别; 处理处置方式及去向. 生活垃圾; 生活垃圾; 2.25; /; 集中收集交由环卫部门处理处置. 一般固废; 除尘器收集粉尘; 0.54; /; 一般固废暂存区暂存后，定期外售. 切割边角料; 5; /. 钻孔废木屑; 0.2; /. 废包装材料; 1; /. 6、选址可行性分析 （1）规划相符性 本项目选址位于新乡市新乡县古固寨产业集聚区，租赁新乡县古固寨产业集聚区鸿达大道5号现有标准化厂房进行建设。根据新乡县古固寨镇产业集聚区控制性详细规划图，项目用地属于二类工业用地。根据古固寨镇人民政府开具证明可知，本项目符合古固寨镇总体规划、产业发展规划、与土地利用规划。 （2）项目四周环境 项目四周环境如下：东侧为鸿达大道，西侧为园区道路，南侧为新乡市天吉电力设备有限公司，北侧为新乡金鑫鞋业有限公司。据项目最近环境敏感点为项目北侧870米处古固寨中学，项目东侧870米处祥和社区。本项目在运营期间废气、废水、噪声与固废处置措施可行，排放可达到相关标准要求，对周围环境影响较小。 综上，评价认为本项目厂址选择可行。 7、环保投资 本项目总投资50万元，环保总投资为4.5万元，环保投资占项目总投资9％。环保措施及投资见表38。 表38 项目工程环保投资一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 拟采取措施; 投资（万元）. 废气; 开料及钻孔工序; 颗粒物; 集气设施+袋式除尘器+1根15m排气筒; 1. 管理措施; 企业按照环保要求安装视频监控设施及用电监控措施; 2. 废水; 职工生活; COD、NH3-N、SS、T-P、T-N; 依托现有化粪池; —. 噪声; 机械噪声; 噪声; 减振、隔声、距离衰减; 0.4. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 0.1. 生产过程; 除尘器收集粉尘、开料边角料、钻孔废木屑、废包装材料、; 一般固废暂存区1座（9m2）; 1. 合计; 4.5. 8、环保竣工验收 本项目环保“三同时”验收内容一览表见表39。 表39 环保“三同时”验收内容一览表 污染物; 环保措施; 设备数量及规模; 验收标准. 废气; 开料及钻孔粉尘; 集气设施+袋式除尘器+1根15m排气筒; 1套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物：120mg/m3、3.5kg/h（15m排气筒）. 管理措施; 按照环保要求安装视频监控. 安装用电监控. 废水; 生活污水; 化粪池; 1×6m3; 新乡市鸿达污水处理厂收水标准. 固体 废物; 职工生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 合理处置. 除尘器收尘、开料边角料、钻孔废木屑、废包装材料; 一般固废暂存区; 9m2; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013 年修改单中的有关规定. 噪声; 产噪设备; 减振、隔声、距离衰减; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 9、环境监测计划 项目营运期间环境监测计划见下表： 表40 环境监测内容及频次一览表 类别; 治理内容; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; 开料及钻孔废气; 袋式除尘器 出口; 颗粒物; 每年1次，每次2天. 废水; 生活废水; 厂区总排口; COD、氨氮、SS、总磷、总氮; 每年1次，每次2天. 噪声; 设备噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 每半年1次，每次2天.

项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活废水 | COD、NH3-N、SS、T-P、T-N | 经化粪池处理通过管网排入新乡市鸿达污水处理厂 | 新乡市鸿达污水处理厂收水标准 |
| 废气 | 开料及钻孔废气 | 颗粒物 | 集气设施+袋式除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
| 固废 | 员工生活 | 生活垃圾 | 统一收集后由环卫部门定期清运 | 得到合理处置 |
|  | 生产过程 | 除尘器收集粉尘、开料边角料、钻孔碎木屑、废包装材料 | 一般固废暂存区暂存后外售 |  |
| 噪声 | 噪声源主要为精密锯、封边机等生产设备，通过采取减振、隔声、距离衰减等措施后，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，对周围声环境影响较小。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目厂房已建成，且项目评价范围内无野生动物以及国家保护的动植物种类。项目运营过程中，建设单位应加强场地范围内的植被的绿化来减少对生态环境的影响。对周边环境的生态影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

| 1、评价结论 1.1 产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2013年修正本）》，本项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类，符合国家产业政策。 1.2 选址合理性 项目租赁新乡县古固寨产业集聚区鸿达大道5号现有标准化厂房进行建设。根据新乡县古固寨镇产业集聚区控制性详细规划图，项目用地属于二类工业用地。根据古固寨镇人民政府开具证明可知，本项目符合古固寨镇总体规划、产业发展规划、与土地利用规划。 1.3 环境影响分析 （1）废气：本项目的废气来源主要为切割下料、钻孔过程产生的粉尘。项目废气有组织颗粒物排放量为0.0601t/a、无组织颗粒物排放量为0.0668t/a。开料及钻孔粉尘经集气设施收集后进入袋式除尘器进行处理，处理后经15m排气筒排放。有组织排放的粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物：120mg/m3、3.5kg/h（15m高排气筒））的要求。 （2）废水：本项目产生的废水主要为职工生活污水。生活污水经化粪池处理后经管网排入新乡市鸿达污水处理厂，外排废水可满足新乡市鸿达污水处理厂收水标准。因此，本项目废水对周围环境影响较小。 （3）噪声：本项目噪声主要为精密锯、封边机等机械设备噪声，噪声源强为70~85dB（A）。经过减振、隔音及距离衰减后，预计厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）固废：本项目产生的固体废物包括一般工业固体废物和生活垃圾。一般工业固体废物为除尘器收集的粉尘、开料边角料、钻孔废木屑、废包装材料收集后定期外售。 1.4 总量控制 本项目生活污水经化粪池处理后通过管网排入新乡市鸿达污水处理厂。本项目产生的粉尘经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。项目污水排放总量以污水处理厂排放口为依据，排放总量为COD0.0043t/a、NH3-N0.0002t/a、TP0.00004t/a、TN0.0022t/a。颗粒物总量有组织颗粒物0.0601t/a、无组织颗粒物0.0668t/a。计划从新乡县区域消减量中替代。 2、评价建议 （1）建议项目建设单位严格落实环保“三同时”制度，待各项污染物防治措施建成，及时申请建设项目竣工环境保护验收。 （2）加强生产过程中管理控制，制定规范的操作规程，对员工进行岗位培训，加强设备管理、维修、检修防止生产过程中物料对环境影响。 （3）加强职工操作培训，提高职工技术水平和安全环保意识，建立各项规章制度，注意正确的操作规程，避免操作失误造成安全事故和环境影响。 （4）严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 3、环评总结论 综上所述，河南尚品瑞德家居有限公司年产1200套全屋定制家居项目符合国家政策要求，厂址选择合理，通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在生产过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目环境风险水平可以接受。因此，从环保角度出发，本项目的建设可行。 河南好管家环保技术有限公司 2019年12月26日 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 新乡县古固寨镇产业集聚区控制性详细规划图 附图3 古固寨镇土地利用规划图 附图4 项目周边环境及敏感点分布图 附图5 项目敏感点分布图 附图6 项目厂区平面布置图 附图7 环境防护距离包络图 附图8 项目厂区四周环境现状图 附件1 委托书 附件2 营业执照 附件3 备案证明 附件4 其他与环评有关的行政管理文件 附件5 租赁协议 附件6 法人身份证 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |  |