《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别----按国标填写。

4、总投资----指项目投资总额。

5、主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市力昌机械有限公司年产汽车零部件3万件项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市力昌机械有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 沈志强 |  | 联系人 | 殷术高 |  |
| 通讯地址 | 河南省新乡市新乡县新乡经济开发区中央大道58号 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15937315409 | 传真 | / | 邮政编码 | 453700 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县新乡经济开发区中央大道58号 |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 河南新乡经济技术集聚区管理委员会 |  | 项目代码 | 2020-410721-36-03-001841 |  |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建 £技改 |  | 行业类别 及代码 | C3670汽车零部件及配件制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 300 |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 (万元) | 50 | 其中：环保投资(万元) | 7.1 | 环保投资占总投资比例 | 14.2% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | / |  |  |
| 一、项目由来 新乡市力昌机械有限公司年产汽车零部件3万件项目位于新乡市新乡县新乡经济开发区中央大道58号，租赁新乡市博恒机械有限公司部分厂房进行建设（见附件3），租用厂房面积300m2。本项目总投资50万元，年产汽车零部件3万件。 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于鼓励类和淘汰类，应属允许类，符合国家产业政策。河南新乡经济技术集聚区管理委员会以项目代码2020-410721-36-03-001841号文同意项目备案（备案确认书见附件2）。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015 年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682 号令）的有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号，2018），本项目属于“二十五、汽车制造业”类中的“71、汽车制造”。该条款规定：整车制造（仅组装的除外）；发动机生产；有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的零部件生产应编制环境影响评价报告书，其他应编制环境影响评价报告表。本项目有机床加工、焊接、组装等工艺，不涉及电镀或喷漆工艺，应编制环境影响评价报告表。 受新乡市力昌机械有限公司委托（委托书见附件1），我单位承担了本项目的环境影响评价工作，经过对现场调查，并查阅有关资料，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 二、项目概况 1、项目建设地点及周围环境状况 本项目位于新乡市新乡县新乡经济开发区中央大道58号，项目租赁新乡市博恒机械有限公司部分厂房进行生产。根据现场勘察，项目北临兴隆路，隔兴隆路为迪乐电商，西侧为空地，南侧为兴澳弹簧厂、空置厂房、福泉泵业，东侧为新乡市博恒机械有限公司办公楼，西南侧约105m处为金特机械，东南侧约249m处为娄村。项目地理位置图见附图1，周围环境概况图见附图2。 2、项目建设内容及规模 本项目为新建项目，租用新乡市博恒机械有限公司部分厂房300m2，租赁协议见附件3，建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，项目主要建设内容见下表。 表1 项目组成及建设内容一览表 工程类别; 工程内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1F，建筑面积300m2，砖混结构，密闭厂房; 依托现有. 公用工程; 给水; 新乡县新乡经济开发区自来水管网; 依托现有. 排水; 生活污水依托新乡市博恒机械有限公司化粪池暂存后，由附近居民定期清掏肥田，不外排; 依托现有. 供电; 市政供电; 依托现有. 环保工程; 废气治理; 焊接工序及打磨工序产生的粉尘由集气罩收集后进入袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒排放; 新建. 废水治理; 项目无生产废水产生，生活污水依托新乡市博恒机械有限公司化粪池暂存后，由附近居民定期清掏肥田，不外排; 依托现有. 噪声治理; 基础减振，密闭厂房; 新建. 固废治理; 精加工及钻孔等工序产生的边角料暂存于固废暂存区域（10m2），定期外售; 新建. 除尘器收集尘收集后暂存于固废暂存区域（10m2），定期外售; 新建. 设备维修过程产生的含油抹布（废润滑油）收集后与生活垃圾共同处置; 新建. 职工生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运; 新建. 3、产品方案 本项目年产汽车零部件3万件，项目产品方案一览表见下表。 表2 项目产品方案一览表 序号; 名称; 规格; 年产量; 重量（kg/件）; 备注. 1; 传动轴; 斯太尔; 4000件; 56; /. 140-1; 13000件; 16; /. 153; 9000件; 32; /. 2; 联轴器; 柱销; 4000件; 46; /. 4、项目主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 表3 项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 年用量; 规格; 备注. 1; 圆钢; 210t/a; 120; 外购. 2; 钢板; 210t/a; 25; 外购. 3; 铸钢件; 92t/a; 150; 外购. 4; 锻造件; 420t/a; /; 外购. 5; 焊丝; 0.4t/a; /; 外购. 6; 焊条; 0.16t/a; /; 外购. 7; 水; 89.6m3/a; /; 新乡县新乡经济开发区自来水管网. 8; 电; 15万kw·h/a; /; 市政供电. 5、项目主要设备 项目主要生产设备及配套设施见下表。 表4 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 车床; 6150; 台; 2; 用于圆钢、钢板、铸钢件、锻造件等精加工. 2; 钻床; 50; 台; 1. 30; 台; 1. 3; 铣床; 1250; 台; 1. 4; 插床; 5032; 台; 1. 5; 锯床; /; 台; 1. 6; 压床; /; 台; 3. 7; 二氧化碳保护焊; 500; 台; 1; 用于零部件焊接. 8; 电焊机; /; 台; 1. 9; 打磨机; /; 台; 2; 用于工件打磨. 10; 初校机; 3000; 台; 1; 用于零部件精校平衡. 11; 动平衡机; 3200; 台; 1. 6、公用工程 （1）供电 项目用电为市政供电 ，能够满足本项目需求，年用电量15万kw·h。 （2）给水 项目供水由新乡县新乡经济开发区自来水管网供给，用水量为89.6m3/a。 （3）排水 项目无生产废水产生，生活污水依托新乡市博恒机械有限公司化粪池暂存后，由附近居民定期清掏肥田，不外排。 7、项目劳动定员及工作制度 本项目劳动定员8人，每天工作16小时，两班制，年工作280天，均不在厂区食宿。 三、项目建设与相关规划 1、本项目与产业政策相符性分析 项目已在河南新乡经济技术集聚区管理委员会备案，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目与产业政策相符性见下表。 表5 本项目与产业政策相符性分析 类别; 条款; 内容; 该项目情况; 对比结果. 鼓励类; /; 查无相关条款; /; /. 限制类; /; 查无相关条款; /; /. 淘汰类（落后生产工艺设备）; /; 查无相关条款; /; /. 淘汰类（落后产品）; /; 查无相关条款; /; /. 2、备案相符性分析 本项目实际建设内容与备案相符性分析见下表。 表6 项目实际建设内容与备案相符性分析一览表 项目; 备案内容; 实际建设项目; 相符性. 建设单位及项目名称; 新乡市力昌机械有限公司年产汽车零部件3万件项目; 新乡市力昌机械有限公司年产汽车零部件3万件项目; 相符. 建设地点; 新乡市新乡县新乡经济开发区中央大道58号; 新乡市新乡县新乡经济开发区中央大道58号; 相符. 投资; 50万元; 50万元; 相符. 占地面积; 租用厂房300m2; 租用厂房300m2; 相符. 主要工艺技术; 外购钢材→下料→机床加工→焊接→组装→检验→成品; 外购钢材→下料→机床加工→焊接→组装→检验→成品; 相符. 主要生产设备; 锯床、车床、钻床、压床、平衡机、焊机等; 锯床、车床、钻床、铣床、压床保护焊、初校机、动平衡机等; 基本相符. 由上表可知，本项目名称、建设单位、建设地点、主要工艺技术、主要设备等均与备案内容相符。 3、本项目与新环【2015】342号文的对照分析 项目与《新乡市环境保护局关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环【2015】342号）（以下简称《通知》）对照分析见下表。 表7 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区; 新乡市新乡县新乡经济开发区中央大道58号; 属于. 限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 项目选址位于新乡市新乡县新乡经济开发区中央大道58号，不在限制开发区、农产品主产区域; 不属于. 禁止开发区：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区; 项目选址位于新乡市新乡县新乡经济开发区中央大道58号，不在河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区，太行山猕猴自然保护区，南新乡凤凰山省级森林公园范围内; 不属于. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目产品为传动轴、联轴器; 产品不在豁免名录内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目位于新乡县; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）; 属于. 工业项目分类; 一类工业项目：机械电子（不含电镀、喷漆工艺的机械制造；不含分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产）; 本项目产品为传动轴、联轴器，属于机械加工项目; 本项目属于一类工业项目. 由上表可知，新乡县属于新乡市主体功能区的重点开发区域，本项目厂址位于新乡市新乡县新乡经济开发区中央大道58号，根据《通知》要求，项目所在位置位于重点开发区域。根据《通知》的相关说明，本项目参照农产品主产区的环境准入政策执行。本项目与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见下表。 表8 本项目与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 取消部分审批事项; 对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续; 本项目产品不在豁免名录内; 符合环境准入条件. 简化部分审批程序; 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理; 本项目应编制环境影响评价报告表。不在属于简化审批程序类的建设项目. 严控重污染项目; 不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）; 本项目属于一类工业项目，不涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目; 符合环境准入条件. 严控部分区域重污染项目; 在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目; 本项目废水仅为少量的生活污水，排入化粪池，定期清掏，不外排。不属于重污染项目. 由上表可知，本项目符合参照农产品主产区环境准入政策要求，不属于《新乡市环境保护局关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环【2015】342号）中所列不予审批的项目，符合审批条件。 4、本项目与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）对比分析 本项目为位于新乡市新乡县新乡经济开发区中央大道58号，主要产品为传动轴、联轴器，属于汽车制造业，本项目与三年行动方案相关内容对比情况见下表。 表9 与三年行动方案对比表 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 开展工业炉窑治理专项行动; 实施重点企业深度治理专项行动。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。完成火电、钢铁、建材、有色、铸造等行业和锅炉物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放治理。; 本项目不涉及工业炉窑，目污染物主要为颗粒物，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 不涉及. 精细化管理提升工程; 提高环境空气质量监测水平。进一步完善全市大气环境监测网络建设,优化整合全市环境质量监测点位,建设布局合理、功能完善的大气环境质量监测网络,按照统一的标准规范开展监测和评价。重点加强细颗粒物(PM2.5)、臭氧(O3)等污染物监测能力建设; 本项目为汽车制造业，颗粒物产生量较小; 不涉及. 以减少重污染天气为着力点,制定实施方案,持续开展秋冬季大气污染防治攻坚行动。采暖季制定错峰生产方案,实施铸造、建材、有色、化工行业错峰生产(水泥行业实行“开二停一”),实施差别化管理。; 不涉及. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目为新建项目，项目利用厂区内新乡市博恒机械有限公司厂房。根据现场调查，项目目前场地为空厂房，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 新乡市地处中原腹地，河南省北部，北纬35°18′，东经113°54′，南临黄河，与郑州市、开封市隔河相望；北依太行，与鹤壁市、安阳市毗邻；西连太极故里焦作市，与晋东南接壤；东接油城濮阳市与鲁西相连，是国家重要的综合交通枢纽，中原城市群城市之一。 新乡县位于新乡市南部，贴邻新乡市市区。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′之间。东与东北邻延津、卫辉，西毗获嘉县，南连原阳县，北与新乡市区及辉县接壤。东西宽32.7公里，南北长34.5公里，总面积385平方公里。 本项目位于新乡市新乡县新乡经济开发区中央大道58号，项目地理位置详见附图1。 - 地形、地貌 新乡县境内地层绝大部分为第四纪地层所覆盖。仅西北部一带的近山区有基岩裸露，属奥陶系和第三系的残积和坡积混合型岩灰。岩性为棕黄色粘土、亚粘土夹灰岩、泥灰岩岩块，厚度10m～30m，并含有大量钙质结核。其他广大地区，均属第四纪地层。第四系地层，覆盖于第三系之上，其厚度不同，多为湖积与冲积层，由北向南逐渐加厚。 新乡县地处古黄河冲积平原的北翼河太行山前冲洪积扇的南缘地带，海拔70至82m，地势西高东低，一般坡降位1/4000。从西北到东南，可分为三个地貌单元，西北部卫河以北地区，为太行山前冲洪积倾斜平地，北高南洼，约占全县总面积的12％；中部古阳堤以北至卫河以南，是古黄河、沁河泛流地区与背河洼地，由黄河、沁河泛滥沉积形成，地貌复杂，多为槽状洼地和龙岗坡地，约占全县面积的39％；南部与东南部为黄河故道漫滩沙丘地区，地势起伏较大，一般高出背河洼地3m~5m，约占全县面积的49％。 本项目建设区域地势平坦。 3、土壤 新乡县地属华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。依照流水冲积“紧出砂、慢出淤、不紧不慢两结合”的沉积规律，形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。境内黄河故道为沉砂组成，系砂土和砂壤土。黄河故道以北系黄河滩地，土质由轻壤、中壤发育而成的褐土化小两合、褐土化两合土，并间有不同的其他类型。古阳堤以北地势低洼，地下水渗入形成潮化，土壤为小两合、两合土，间有不同的其他类型。卫河、共产主义渠以北地区，地势由南向北逐步增高、土质为褐土。共产主义渠以南、卫河两岸，地势低洼，多为潮化土壤。 区域主要为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成，土层深，质地好，土壤类型为潮土。 4、水文地质 新乡县水资源总量为9.43亿m3，其中地表水0.41亿m3，占水资源总量的4%；浅层地下水1.02亿m3，占水资源总量的11%；过境水8亿m3，占水资源总量的85%。全县可利用水量为3亿m3，占水资源总量的32%。其中引用黄河水1.64亿m3，提用过境水0.43亿m3，开采浅层地下水0.93亿m3。 新乡县属黄河故道，地下水资源丰富。经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主。中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L，是理想的生产、生活水源。地下水流向从西南至东北。 地下水的补给主要由天然降水入渗、引黄灌溉渗入和过境河水浸渗3种，总入渗补给1.63亿m3。其中降水入渗5930万m3，引黄灌溉入渗9561万m3，过境河水浸渗829万m3。 5、地表水 新乡县分属于黄河与海河两大水系。位于区段中部偏北呈南西-北东向延伸的黄河地表故道，是该两大水系在本次工程所在区域段的分水岭。境内天然河流有卫河、东孟姜女河、西孟姜女河、均属海河水系；人工河流有共产主义渠、人民胜利渠和武嘉干渠等，区内引水渠都以黄河水作为水源。 （1）天然河流 卫河隶属海河水系，发源于太行南麓的山西省陵川县夺火镇，自西向东流经本次工程所在区域西北部，流经长度为40.365km，为常年性河流，多年平均径流量10.0m3/s。由于上游及沿河城镇工业、生活废水的排放，现卫河已成为地下水的线性污染源。 东孟姜女河，属卫河支流，源于获嘉县南部，向东北流经新乡县，于卫辉市区汇入卫河，该河流已经大部分断流，被填平。该河起着排泄地下水与排涝的作用，现已成为排污河道。 西孟姜女河，属卫河支流，源于获嘉县后小召附近，流经古背堤洼地西北侧，于新乡市南高村注入卫河。现该河流获嘉县境内已经部分断流，被填平。该河起着排泄地下水与排涝的作用，现已成为排污河道。 （2）人工河渠 共产主义渠，为一大型引黄济卫工程，源于武陟县秦厂，在境内照镜乡楼村北汇入卫河，常年有水，由西南向东北方向大致平行于卫河延伸，流经本次工程所在区域长度26.4km左右。近几年，由于引黄灌溉向下游输水，造成严重淤积，仅剩主流槽23km，排水量仅有30m3/s，曾多次因排水不畅造成洪水漫溢。目前主要功能是分洪、排涝、灌溉，也是补给地下水的重要来源之一。 人民胜利渠，为引黄济卫灌溉渠道，源于武陟县秦厂，由西南向东北流经本次工程所在区域，流经长度50.155km左右，是季节性引水渠道。渠道底部和两侧均进行了硬化衬砌，对区内地下水的补给造成了一定的阻隔。 武嘉干渠，自西浮庄入境，向北引水至辛村，主要目的为排涝，兼引黄灌溉，在引水期间对地下水具有一定的补给作用。 本项目周边地表水体为东南侧约2.66km处的东孟姜女河。 6、地下水 新乡县属黄河故道，地下水资源丰富，经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4~8m。底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细沙为主；水位年变幅3～6m。地下水化学类型以HCO3-Ca·Mg或HCO3·CL-Ca·Mg型为主，矿化度小于1g/L。 该区域上浅层地下水为松散岩类孔隙水、碎屑岩裂隙水，主要接受大气降水入渗和侧向径流补给，排泄以侧向径流与人工开采为主要方式。地下水流向的总趋势是由西北向东南流，北部靠近山前，水力坡度大，径流较快；向南水力坡度逐渐小，径流滞缓。 7、气候、气象 新乡县所在区域属于温带大陆性季风气候，盛行东北风和西南风向。四季分明、雨热同季，冬季干冷雨雪少，春季干旱风沙多，夏季炎热雨充沛，秋季气爽季节短，全年内春季降水量偏少，常有春旱发生。新乡县气候特征见下表。 表10 新乡县气候特征一览表 项目; 参数名称; 统计数字. 气温; 历年平均气温; 14.4℃. 历年最高气温; 42.7℃（1951年6月20日）. 历年最低气温; -21.3℃（1951年1月13日）. 降水; 历年平均降雨; 617.8mm. 历年最大降雨; 1168.4mm（1963年）. 历年最小降雨; 337.2mm（1978年）. 最大年积雪厚度; 1990mm. 风; 历年主要风向; 东北风频率15%. 西南风频率7%. 南峰频率6%. 年平均风速; 2.6m/s. 最大年风速; 32m/s. 最大年风力; 8级. 其它; 历年均日照; 2382h. 历年均无霜期; 209d. 最大年冻土深度; 280mm. 历年平均湿度; 68%. 8、植被 新乡县属华北区豫西山地和黄淮平原植物区，所在区域属于农业开发历史悠久地区，天然植被残存较少，已为人工植被替代。 新乡县谷类有小麦、玉米、水稻、大麦、谷子、高梁等；豆类有黄豆、黑豆、绿豆、青豆、豇豆、蚕豆、豌豆、扁豆等；经济作物类有棉花、花生、芝麻、花椒、蓖麻、向日葵、油菜、青菜、甘蔗、红花等。 根据现场调查，项目区周边 500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 9、新乡饮用水源保护区 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办 〔2016〕23号）文件，将新乡县地表水水源地划分为一级保护区和二级保护区。 （1）新乡县郎公庙镇水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东45米、西8米、南8米、北45米的区域(1号取水井),2、3号取水井外围50米至229省道的区域。 （2）新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域(1号取水井),2号取水井外围50米的区域。 （3）新乡县大召营镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围西45米、南30米、北20米、东25米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米的区域。 （4）新乡县翟坡镇水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 据评估调查，本项目所处位置不在上述各饮用水源保护区范围之内。项目生活污水依托新乡市博恒机械有限公司化粪池暂存后，由附近居民定期清掏肥田，不外排。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 本项目位于新乡市新乡县新乡经济开发区中央大道58号。根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环保局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据见下表。 表11 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度µg/m3; 标准值µg/m3; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 1.50; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 1.74; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 0.32; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 1.23; 超标. CO; 第95百分位浓度; 1.3mg/m3; 4mg/m3; 0.33; 达标. O3; 第90百分位浓度; 117; 16; 0.73; 达标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5和NO2均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于不达标区。 2018年，新乡市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%；SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2%；O3第90百分位浓度同比上升5微克/立方米，升幅4.5%；CO第95百分位浓度同比下降0.1微克/立方米，降幅7.1%。优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，去年同期优、良天数173天，优、良天数比例47.4%，同比优、良天数增加4天，上升4.4个百分点。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020）年》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、地表水环境质量现状 本项目周边地表水体为东南侧约2.66km处的东孟姜女河，属于卫河支流。根据水环境功能区划分，卫河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。根据《新乡市地表水环境责任目标断面水质月报》（2019年第7期-9期），卫河皇甫断面监测结果见下表。 表12 卫河皇甫断面水质监测结果一览表（2019年第7期-9期） 监测因子; COD（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）. 7月份监测数据; 19.0; 0.20; 0.200. 8月份监测数据; 22.0; 0.38; 0.170. 9月份监测数据; 39.0; 0.45; 0.270. 执行标准; ≤40; ≤2.0; ≤0.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，卫河各监测因子中COD、氨氮、总磷监测指标均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准要求，本项目所在区域地表水环境质量良好。 目前新乡市正在推进实施《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）、《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》（新政办[2018]28号）、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018-2020年)》（新政[2018]11号）及《关于印发河南省2019年水污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办(2019)31号），将持续改善新乡市地表水环境质量。 - 声环境质量现状 本项目位于新乡市新乡县新乡经济开发区中央大道58号，项目噪声值应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。经现场监测，项目各厂界声环境现状监测结果见下表。 表13 声环境质量监测结果统计 单位：dB(A) 监测时间; 监测点位; 监测结果; 标准; 是否达标. 昼; 夜; 昼; 夜. 2020.04.21; 东厂界; 53.3; 43.6; 60; 50; 达标. 西厂界; 52.7; 42.5; 达标. 南厂界; 54.6; 44.0; 达标. 北厂界; 55.0; 45.7; 达标. 娄村; 52.4; 42.1; 达标. 2020.04.22; 东厂界; 53.7; 43.3; 达标. 西厂界; 52.0; 41.9; 达标. 南厂界; 53.9; 44.6; 达标. 北厂界; 54.3; 45.2; 达标. 娄村; 51.8; 41.4; 达标. 由上表可知，项目厂界及敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，表明项目所在区域声环境质量较好。 4、生态环境质量现状 根据现场勘查，本项目周边500m范围内无规定的自然保护区，本项目不会对周边生态环境造成破坏。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据对项目周围环境状况的现场踏勘，项目周边敏感点见附图 2，本项目主要环境保护目标及保护级别见下表。 表14 主要环境保护目标及保护级别一览表 环境要素; 环境保护目标; 方位; 距离; 功能区划; 标准及级别. 环境空气; 娄村; SE; 249m; 二类; 《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准. 李庄村; SE; 846m. 朝阳社区; NE; 545m. 兴宁村; NE; 720m. 聂庄村; SW; 761m. 中大阳村; NW; 775m. 地表水; 东孟姜女河; SE; 2.66km; V类; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准. 声环境; 娄村; SE; 249m; 2类; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 本项目环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体评价标准见下表。 表15 环境空气质量评价标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值（µg/m3）; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 日平均; 150. 1h平均; 500. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 日平均; 75. NO2; 年平均; 40. 日平均; 80. 1h平均; 200. CO; 日平均; 4. 1h平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160. 1h平均; 200. 2、地表水 项目周边地表水为东孟姜女河，属于卫河支流，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。相关标准限值见下表。 表16 地表水环境质量标准 单位：mg/L 标准; pH（无量纲）; COD; 氨氮; 总磷. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准; 6-9; 40; 2.0; 0.4. 3、声环境 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。相关标准限值见下表。 表17 声环境质量标准 标准; 执行级别; 标准值dB（A）. 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 表18 废气排放浓度限值 序号; 执行标准; 标准值. 1; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 颗粒物; 最高允许排放浓度120mg/m3. 周界外浓度最高点1.0mg/m3. 2、噪声 表19 噪声排放浓度限值 序号; 执行标准; 执行级别; 标准值dB（A）. 昼间; 夜间. 1; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 3、固体废物处理处置 一般工业固体废物的贮存和处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单； 危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目无生产废水产生，主要是生活污水。生活污水依托新乡市博恒机械有限公司化粪池暂存后，由附近居民定期清掏肥田，不外排。 本项目有组织颗粒物排放量为0.004t/a，无组织颗粒物排放量为0.002t/a，项目颗粒物总排放量为0.006t/a。 因此，本项目不设置总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 1、施工期工艺流程简述： 根据现场勘查，项目租用新乡市博恒机械有限公司厂房进行建设，施工期主要进行设备及环保设施的安装，施工期污染主要为噪声，由于施工期较短，因此本次评价不在进行施工期影响分析。 2、营运期生产工艺流程及产污环节简述： 本项目主要为传动轴及联轴器等汽车零部件生产。项目主要生产工艺及产物环节见下图： 图1 项目工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： （1）下料、精加工 项目外购圆钢、钢板、铸钢件、锻造件等原料部分表面不平整的需先用打磨机进行打磨后下料，其余零部件直接下料后进入车床、铣床、插床、锯床、压床等进行精加工。此过程会产生边角料、废气及噪声； （2）钻孔 经精加工后的原材料进入钻床进行钻孔处理，其中部分钻孔后表面不平整的零部件需进行打磨处理。此过程会产生边角料、废气及噪声； （3）分装、焊接 将钻孔后及钻孔打磨后的原材料按照产品的不同需求进行分装，分装后的原材料按照不用产品要求进行焊接，其中部分焊接后的零部件表面不平整的需进行打磨处理。此过程会产生废气、噪声； （4）精校 用初校机及动平衡机进行精校平衡。 （5）总装、成品 将精校平衡后的部件根据客户的不同需求组装成传动轴或联动轴，在车间成品暂存区暂存，外售。

主要污染工序： 1、施工期产污环节 本项目施工期仅为设备及环保设施的安装，施工期污染主要是噪声，不再进行施工期产污分析。 2、营运期产污环节 （1）废气 本项目运营期产生的废气主要为焊接工序及打磨工序产生的粉尘。废气经集气罩收集后引入袋式除尘器处理，最后由15m高排气筒排放。 （2）废水 项目无生产废水产生，废水主要为职工生活污水。生活污水依托新乡市博恒机械有限公司化粪池暂存后，由附近居民定期清掏肥田，不外排。 （3）噪声 项目运营期噪声主要来源于各生产设备运行时产生的噪声。 （4）固体废物 本项目一般固体废物主要为精加工及钻孔等工序产生的边角料、除尘器收集的粉尘、含油抹布、职工生活垃圾。 本项目运营期产污环节及治理措施一览表见下表。 表20 本项目营运过程产污环节及污染治理一览表 类别; 产污环节; 污染物; 治理措施. 废气; 焊接工序; 粉尘; 工位固定，废气经集气罩收集后进入袋式除尘器处理，通过15m高排气筒排放. 打磨工序. 废水; 职工生活; 生活污水; 生活污水依托新乡市博恒机械有限公司原有化粪池暂存后，由附近居民定期清掏肥田，不外排. 噪声; 生产设备; 设备噪声; 基础减振、密闭厂房. 固体废物; 精加工及钻孔等工序; 边角料; 一般固废暂存区域（10m2）暂存后外售. 除尘工序; 除尘器收集尘. 职工生活; 生活垃圾; 交由环卫部门定期清运. 含油抹布（废润滑油）.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 焊接工序 | 颗粒物 | 164.5mg/m3、0.09t/a | 8mg/m3、0.004t/a |
|  |  | 打磨工序 | 颗粒物 |  |  |
|  | 无组织 | 焊接工序 | 颗粒物 | 0.002t/a | 0.002t/a |
|  |  | 打磨工序 | 颗粒物 |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  | 废水量 | 72.8m3/a | 生活污水依托新乡市博恒机械有限公司化粪池暂存后，由附近居民定期清掏肥田，不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产车间 |  | 精加工及钻孔等工序边角料 | 27.96t/a | 外售 |
|  |  |  | 除尘器收集尘 | 0.084t/a | 外售 |
|  |  |  | 含油抹布（废润滑油） | 用量较小 | 交由环卫部门统一清运 |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 1.12t/a |  |
| 噪声 | 生产设备 |  | 项目运营后过程中主要噪声源为各生产设备运行时产生的机械噪声，噪声范围为75～85 dB（A）。通过基础减振、密闭厂房等措施后，其噪声值可降至45～55dB（A） |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| - 主要生态影响： - 本项目租赁现有厂房建设，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租用新乡市博恒机械有限公司厂房进行生产，项目施工期仅为设备及环保设施的安装，施工期污染主要是噪声，不再进行施工期产污分析。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析及措施可行性分析 本项目运营期产生的废气主要为焊接工序及打磨工序产生的粉尘。 （1）焊接粉尘 本项目焊接过程中使用二氧化碳保护焊及电焊机，每天焊接时长按2h/d计，年工作280天。根据建设单位提供资料，本项目焊条焊丝使用量为0.56t/a，根据《环境保护使用技术手册》，不同成分的焊接材料在实施焊接时产生不同成分的焊接烟尘，本项目使用二氧化碳保护焊焊接时产尘量为5-8g/kg，使用电焊机焊接时产尘量为6-8g/kg，本项目焊接过程中烟尘发尘量取最大值8g/kg焊料计，则项目焊接烟尘产生量为0.004t/a，产生速率为0.007kg/h。 （2）打磨粉尘 本项目在焊接完成后需使用打磨机对焊接后工件进行焊缝打磨，去除工件表面凸出焊点和不平整部分，使焊接处整体更加平整。参照《第一次全国污染源普查工业产排污系数手册》及生产经验，打磨粉尘产生量约为焊丝焊条使用量的0.1%，本项目焊丝焊条使用总量为0.56t/a，打磨工段加工时间按1h/d计，则打磨粉尘产生量为0.56×10-3t/a，产生速率为0.002kg/h。 本项目在下料、钻孔工序需使用打磨机对个别零部件进行打磨，去除工件表面不平整部分。本项目原辅材料用量为932t/a，根据企业提供资料，其中10%原料需要打磨，因此本项目打磨量为93.2t/a，产尘量按打磨料量的0.1%计，打磨工段加工时间按1h/d计，则打磨粉尘产生量为0.09t/a，产生速率为0.32kg/h。 （3）废气治理措施 本次评价要求焊接工序及打磨工序工位固定。本项目焊接工序及打磨工序共用一套袋式除尘器及排气筒排放。本项目粉尘产生量为0.09t/a，产生速率为0.329kg/h，废气集气罩收集后通过集气管道运至袋式除尘器进行处理，处理后由15m高排气筒排放。项目集气效率按98%计，处理效率按95%计算，项目风机风量不小于2000m3/h，本项目有组织废气排放量为0.004t/a，排放速率为0.016kg/h，排放浓度为8mg/m3。无组织废气排放量为0.002t/a，排放速率为0.007kg/h，均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 表21 本项目废气产生及治理排放源强一览表 类别; 污染源; 污染物; 产生浓度mg/m3; 产生量; 防治措施; 处理效率; 排放浓度mg/m3; 排放量. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 有组织废气; 废气量; 2000m3/h; 固定工位+集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 95%; 2000m3/h. 焊接粉尘; 颗粒物; 164.5; 0.329; 0.09; 8; 0.016; 0.004. 打磨粉尘; 颗粒物. 无组织废气; 焊接烟尘; 颗粒物; /; 0.007; 0.002; /; /; /; 0.007; 0.002. 打磨粉尘; 颗粒物; /; /; /; /. 合计; /; /; /; 0.092; /; /; /; /; 0.006. （5）项目废气预测 ①预测模式： 本次大气初步预测采用《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）所推荐采用的估算模式ARESCREEN进行估算，预测正常工况下污染物最大落地浓度和出现距离。 ②评价因子和评价标准 表22 评价因子和评价标准一览表 评价因子; 平均时段; 标准值/（µg/m3）; 标准来源. TSP（无组织）; 1小时平均; 900; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）TSP、PM10日均浓度值3倍. PM10（有组织）; 1小时平均; 450. ③预测因子和源强参数 根据本项目排放特点，选取的影响预测因子为TSP及PM10，具体见下表。 表23 本项目点源参数表 点源名称; 排气筒高度; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 评价因子; 污染物排放速率/（kg/h）. 排气筒; 15; 0.3; 4.22; 20; 840; 正常; 颗粒物; 0.004. 表24 本项目矩形面源参数表 名称; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 生产车间; 30; 10; 0; 3; 840; 正常; 0.002. 表25 估算模型参数表表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.7. 最低环境温度/℃; -21.3. 土地利用类型; 工业用地. 是否考虑地形; 考虑地形; ¨是 þ否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; ¨是 þ否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ④估算模式结果 根据HJ2.2-2018推荐的大气估算模式计算下风向各点预测浓度，污染物估算模式浓度预测结果见下表。 表26 AERSCREEN估算模型计算结果一览表 排放方式; 关心点; 污染物; 源强kg/h; 最大落地浓度距离; 预测质量浓度/（mg/m3）; 占标率/%. 点源（排气筒）; 最大落地浓度; PM10; 0.004; 16; 5.99×10-4; 0.13. 娄村; 275; 2.36×10-4; 0.05. 面源（生产车间）; 最大落地浓度; TSP; 0.002; 16; 7.45×10-4; 0.08. 娄村; 249; 1.36×10-4; 0.02. 由上表结果看出：本项目大气污染源排放的污染物经估算模型预测，项目有组织颗粒物PM10最大质量浓度值以及占标率分别为5.99×10-4mg/m3和0.13%；项目无组织颗粒物TSP最大质量浓度值以及占标率分别为7.45×10-4mg/m3和0.08%；根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）分级依据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，无需设置大气环境防护距离，且三级评价不再进行进一步预测与评价，仅对污染物排放量进行核算。 由上表预测结果可知，项目周边和敏感点排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）2类标准相关限值要求，厂界污染物能够达标。 根据计算结果，本项目有组织、无组织排放的各污染物最大落地浓度均小于环境质量标准值，对环境空气影响不大。 表27 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; P; 颗粒物; 8; 0.016; 0.004. 表28 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 全厂; TSP（颗粒物）; 车间全密闭; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准; 1.0; 0.002. 表29 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.006. ⑤大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气环境污染物短期浓度贡献值超过质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献值满足环境质量标准。本项目各污染物下风向最大质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目无需设置大气环境防护距离。 ⑥卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放源所在的生产单元（生产区）与居民区之间应设置卫生防护距离，按下式计算： 式中：Cm——标准浓度限值： L——工业企业所需卫生距离； R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 根据计算，本项目的卫生防护距离计算结果见下表。 表30 卫生防护距离计算参数取值和计算结果一览表 污染物; A; B; C; D; 排放速率kg/h; 标准值mg/m3; 计算结果m; 卫生防护距离m. 颗粒物; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.002; 0.9; 0.112; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）规定，确定本项目卫生防护距离为生产车间四周以外50m区域。根据项目平面布置及周围环境可知，项目生产车间的卫生防护距离均为50m。厂界外卫生防护距离：东侧50m、西侧50m、南侧50m、北侧50m。项目卫生防护距离内无敏感点分布，卫生防护距离包络图见附图5。同时评价建议，在卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院、机关、科研单位等环境敏感点。 表31 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级 与范围; 评价等级; 一级¨; 二级þ; 三级¨. 评价范围; 边长=50km¨; 边长5~50km¨; 边长=5kmþ. 评价因子; SO2+NOX 排放量; ≧2000t/a¨; 500~2000t/a¨; ＜500t/a¨. 评价因子; 其它污染物（TSP）; 包括二次PM2.5¨ 不包括二次PM2.5¨. 评价标准; 评价标准; 国家标准þ; 地方标准¨; 附录D¨; 其他标准¨. 现状评价; 环境功能区; 一类区¨; 二类区þ; 一类区和二类区¨. 评价基准年; 2018年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据þ; 主管部门发布的数据¨; 现状补充监测þ. 现状评价; 达标区¨; 不达标区þ. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源þ 本项目非正常排放源¨现有污染源¨; 拟替代的污染源¨; 其他在建、拟建项目污染源¨; 区域污染源¨. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测þ 无组织废气监测þ; 无监测¨. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数：（ ）; 无监测¨. 评价结论; 环境影响; 可以接受þ 不可以接受¨. 大气环境防护 距离; 无需设置大气环境防护距离. 污染物年排放量; 颗粒物：0.006t/a. 注：“¨”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 2、水环境影响分析 本项目运营期无生产废水产生，主要为职工生活污水。 项目运营期职工8人，均不在厂区内食宿，年工作280天，根据《河南省地方标准用水定额》（DB41/T385-2014）规定，职工办公生活用水量按40L/（人·d）计，则运营期职工办公生活用水量为0.32m3/d（89.6m3/a）。生活用水耗损按20%计，则生活污水产生量为0.26m3/d（72.8m3/a）。本项目生活污水依托新乡市博恒机械有限公司化粪池暂存后，由附近居民定期清掏肥田，不外排。 3、噪声环境影响分析 项目噪声主要来源于各生产设备运行产生的噪声，营运期各高噪声设备的噪声值见下表。 表32 主要高噪声设备噪声源 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强; 位置; 运行情况; 噪声治理措施; 降噪后噪声源强. 1; 车床; 2台; 85; 车间内; 连续; 基础减振、密闭厂房; 55. 2; 铣床; 1台; 85; 车间内; 连续; 基础减振、密闭厂房; 50. 3; 钻床; 2台; 80; 车间内; 连续; 基础减振、密闭厂房; 50. 4; 插床; 1台; 85; 车间内; 连续; 基础减振、密闭厂房; 50. 5; 锯床; 1台; 75; 车间内; 连续; 基础减振、密闭厂房; 45. 6; 压床; 3台; 85; 车间内; 连续; 基础减振、密闭厂房; 55. 7; 二氧化碳保护焊; 1台; 80; 车间内; 间断; 基础减振、密闭厂房; 50. 8; 初校机; 1台; 85; 车间内; 连续; 基础减振、密闭厂房; 50. 9; 动平衡机; 1台; 85; 车间内; 连续; 基础减振、密闭厂房; 50. 10; 电焊机; 1台; 75; 车间内; 间断; 基础减振、密闭厂房; 45. 11; 打磨机; 2台; 75; 车间内; 间断; 基础减振、密闭厂房; 45. 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 为说明项目营运过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi— i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti — i声源在T时段内的运行时间，s。 （2）衰减计算 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： LAr=LAr0−20lgr/r0 式中： LA(r)—距离声源r米处噪声预测值，[dB(A)]； LA(r0)—距离声源r0米处噪声预测值，[dB(A)]； r0—参照点到声源的距离，（m）； r—预测点到声源的距离，（m）。 各噪声源经过距离衰减后，对项目厂界及敏感点噪声预测结果见下表。 表33 项目设备运行噪声对厂界影响预测 单位：dB（A） 预测点; 声源; 噪声值; 距离; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 东厂界; 车间内设备; 63.8; 5m; 49.8; /; /; 昼间60；夜间50. 南厂界; 5m; 49.8; /; /. 西厂界; 5m; 49.8; /; /. 北厂界; 5m; 49.8; /; /. 娄村; 249m; 15.9; 52.4/42.1; 52.4/42.1. 本项目仅在昼、夜间运行，因此，本次评价对昼、夜间均进行预测。经预测，项目厂区设备噪声在采取相应的降噪措施后，各厂界昼间、夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区昼间、夜间排放限值要求，可以达标排放，措施可行。对敏感点的噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区昼间、夜间限值要求。项目营运期噪声对周围环境的影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目一般固体废物主要为精加工及钻孔等工序产生的边角料、除尘器收集的粉尘、含油抹布、职工生活垃圾。 （1）边角料 本项目精加工及钻孔等工序产生的边角料，项目年消耗原材料总量为932t/a，经类比，精加工及钻孔等工序产生的边角料产生量按3%计，年产生量约为27.96t/a，属于一般固废。项目在生产车间内设置一座10m2固废暂存区域，项目产生边角料暂存后定期外售，综合利用。 （2）除尘器收集尘 根据工程分析，项目除尘器收集的粉尘约为0.084t/a，收集后暂存于一般固废暂存区域（10m2），定期外售，综合利用。 （3）含油抹布 本项目设备维修过程中需要润滑油，用量较少，定期擦拭即可，经查阅《国家危险废物名录》（2016年版），含油抹布属于危险废物，但属豁免管理类别，全程可不按危险废物管理，可混入生活垃圾一并处理，则本项目含油抹布收集后交由市政环卫部门统一处理。 （4）生活垃圾 项目职工人员为8人，职工生活垃圾产生量按每人每天平均0.5kg计，年工作280天，则年产量为1.12t/a。生活垃圾集中收集后，委托环卫部门定期清运。 综上，该项目采取以上措施后固废均得到合理有效的处理，对环境的影响较小。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）土壤环境影响评价项目类别分类，本项目为汽车零部件制造项目项目，属于“其他行业”项目，项目类别为“IV类”项目，可不开展土壤环境影响评价工作。 6、环境风险分析 （1）风险物质识别 本项目为传动轴、联轴器生产项目，项目主要原料为圆钢、钢板、铸钢件、锻造件。 （2）重大危险源辨别 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中辨识重大危险源的依据和方法：凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定位重大危险源。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），项目不存在重大危险源。 （3）源项分析 本项目可能发生的风险是明火管理不当、电气设备及线路老化等引起的火灾事故，火灾一旦发生，对周围环境影响严重。 （4）最大可信事故 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的定义，最大可信事故是基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故汇总，造成环境危害最严重的事故。 本项目最大可信事故确定为明火或电气设备老化引发的火灾事故。 （5）风险防范措施 虽然本项目不构成重大风险源，但是存在引发火灾甚至爆炸事故的可能性，因此必须加强厂区风险管理，并制定严格的应急预案。相关防范措施如下： ①生产作业人员应接受置业安全技术培训后方可上岗。 ②加强车间内通用设备的日常检修，必须在通用设备正常运转的情况下进行生产，一旦通用设备故障，必须停车修复后方可恢复生产。 ③生产车间应有明显的禁止烟火安全标志。设备在停产检修时，如需要采用明火作业，应严格执行动火安全制度，遵守安全操作规程，施工现场应有专人监管并配备灭火设施。 ④定期检修线路，防治线路老化引起火花进而引发事故。 ⑤车间内应配备足够数量的灭火器，应有火灾报警装置。 ⑥定期对职工进行消防安全培训，确保每位职工都掌握安全防火技能，一旦发生事故能采取正确的应急措施。 （6）应急预案 当发生火灾保障等恶性事故时，迅速转移人员，减少物资损失和人员伤亡，同事向公司报告和拨打火灾报警电话。组织公司人员利用一切可能的消防器材，全力灭火抢险，抢险灭火人员要戴正压式空气呼吸器，穿防火服，从上风向接近货源。当公安和消防负责人员到达，则由公安消防人员实施应急救援总指挥，公司应急救援指挥部受其指挥开展抢险救援工作。 （7）环境风险分析小结 落实以上各项风险防范措施，并加强安全管理，保持各项安全设施有效地进行，在以此为前提的情况下，可将事故风险概率和影响程度降至最低。 7、选址合理性分析 本项目位于新乡市新乡县新乡经济开发区中央大道58号，项目租赁新乡市博恒机械有限公司部分厂房进行生产。根据现场勘察，项目北临兴隆路，隔兴隆路为迪乐电商，西侧为空地，南侧为兴澳弹簧厂、空置厂房、福泉泵业，东侧为新乡市博恒机械有限公司办公楼，西南侧约105m处为金特机械，东南侧约249m处为娄村。 本项目选址位于新乡市新乡县新乡经济开发区中央大道58号，租用现有厂房建设，不新增占地，经查阅河南省新乡县城乡总体规划（2012-2030）（见附图4），本项目所在地为工业用地。 项目营运期产生的废气污染物经采取有效措施处理后，对周围环境影响较小；项目无生产废水产生，主要为员工生活污水，生活污水经厂区化粪池处理后，定期清掏用于周边农田施肥，不外排；固废均得到合理处置；项目噪声经基础减振、密闭厂房等措施处理后，对周边环境及敏感点影响较小。 因此，评价认为本项目选址可行。 8、环保设施及投资估算情况 本项目环保投资7.1万元，总投资50万元，占总投资的14.2%，具体环保投资情况见下表。 表34 环保设施及投资估算一览表 序号; 项目; 环保设施名称; 数量; 投资额（万元）. 1; 废气治理; 生产车间; 焊接工序及打磨工序工位固定。废气经集气罩收集后进入袋式除尘器进行处理后由1根15m高排气筒排放。风机风量不小于2000m3/h; 工位固定+集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒; 5. 2; 废水; 依托新乡市博恒机械有限公司原有化粪池; 依托原有. 3; 噪声治理; 基础减振、密闭厂房; /; 1. 4; 固废治理; 精加工及钻孔等工序边角料; 一般固废暂存区域10m2; 1. 除尘器收集尘. 生活垃圾; 若干垃圾桶等; 0.1. 含油抹布（废润滑油）; 交由环卫部门集中处理; /. 合计; 7.1. 12、环境保护“三同时”验收 表35 建设项目竣工环保验收一览表 序号; 项目; 环保设施名称; 验收内容与执行标准. 1; 废气治理; 生产车间; 焊接工序及打磨工序工位固定。废气经集气罩收集后进入袋式除尘器进行处理后由1根15m高排气筒排放。风机风量不小于2000m3/h; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求. 2; 废水治理; 生活污水依托新乡市博恒机械有限公司原有化粪池暂存后，由附近村民定期清掏肥田; 综合利用，不外排. 3; 噪声治理; 基础减振、密闭厂房; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4; 固废治理; 精加工及钻孔等工序边角料及除尘器收集尘在一般固废暂存区域（10m2）内暂存后，定期外售; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单. 生活垃圾经若干垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运; /. 含油抹布（废润滑油）混入生活垃圾，交由环卫部门集中处理; /. 5; 其他; 安装1套全厂用电量检测设施; 按照《新乡市环境保护局关于部署安装工业而企业用电量监控系统通知》（新环[2019]154号）等文件要求.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 营运期 | 焊接工序产生的粉尘 | 颗粒物 | 由集气罩收集后进入袋式除尘器进行处理后由1根15m高排气筒排放 | 满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  | 打磨工序产生的粉尘 | 颗粒物 |  |  |
| 水污染物 | 营运期 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 依托新乡市博恒机械有限公司原有化粪池暂存后，由附近村民定期清掏肥田 | 综合利用，不外排 |
| 固体废物 | 营运期 | 除尘器 | 收集尘 | 暂存于一般固废暂存区域（10m2），定期外售 | 综合利用 |
|  |  | 精加工及钻孔等工序 | 边角料 |  |  |
|  |  | 含油抹布 | 废润滑油 | / | 环卫部门清运 |
|  |  | 职工办公生活 | 生活垃圾 | 若干垃圾桶收集 | 环卫部门清运 |
| 噪 声 | 营运期主要来源于车床、铣床等设备运行产生的噪声，噪声源强在75~85dB(A)之间，在选用低噪声设备的前提下，通过基础减振、密闭厂房等措施情况下，项目噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目针对工程建成运行后潜在的环境污染问题，在对废气、废水、固废和噪声排放采取切实有效地污染防治措施后，可有效控制和减轻“三废”和噪声排放对环境的污染。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 项目总投资50万元，位于新乡市新乡县新乡经济开发区中央大道58号，租用新乡市博恒机械有限公司厂房300m2，不新增土地，拟建设年产汽车零部件3万件项目。本项目生产工艺为外购钢材→下料→机床加工→焊接→组装→检验→成品。主要设备：锯床、车床、钻床、铣床、插床、压床、动平衡机、初校机、二氧化碳保护焊等。 1、产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，应属允许类。河南新乡经济技术集聚区管理委员会以项目代码2020-410721-36-03-001841号文同意项目备案（备案确认书见附件2），项目的建设符合国家产业政策。 2、项目选址可行性分析 本项目位于新乡市新乡县新乡经济开发区中央大道58号，项目租赁新乡市博恒机械有限公司部分厂房进行生产。根据现场勘察，项目北临兴隆路，隔兴隆路为迪乐电商，西侧为空地，南侧为兴澳弹簧厂、空置厂房、福泉泵业，东侧为新乡市博恒机械有限公司办公楼，西南侧约105m处为金特机械，东南侧约249m处为娄村。 本项目选址位于新乡市新乡县新乡经济开发区中央大道58号，租用现有厂房建设，不新增占地，经查阅河南省新乡县城乡总体规划（2012-2030）（见附图4），本项目所在地为工业用地。 项目营运期产生的废气污染物经采取有效措施处理后，对周围环境影响较小；项目无生产废水产生，主要为员工生活污水，生活污水经厂区化粪池处理后，定期清掏用于周边农田施肥，不外排；固废均得到合理处置；项目噪声经基础减振、密闭厂房等措施处理后，对周边环境及敏感点影响较小。 因此，评价认为本项目选址可行。 3、环境质量现状分析结论 （1）大气环境质量现状 现状监测结果表明，PM10、PM2.5和NO2出现超标情况外，其余常规监测因子均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，由于新乡市环境气候干燥多封，加上地面裸露，容易引起风尘，从而造成空气PM10、PM2.5和NO2因子出现超标现象。针对空气质量不达标情况，新乡市制定了大气污染防治工业企业治理方案、蓝天工程行动计划等一系列措施，进一步改善区域大气环境质量。 （2）地表水环境质量现状 项目周边地表水为东南侧约2.66km处的东孟姜女河，属于卫河支流。本次评价引用《新乡市地表水环境责任目标断面水质月报》（2019年第7期-9期）卫河皇甫监测断面数据进行评价。卫河各监测因子中COD、氨氮、总磷监测指标均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，本项目所在区域地表水环境质量良好。 （3）噪声环境质量现状 根据现场监测结果可知，建设项目四周厂界及敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目所在区域声环境质量现状较好。 （4）生态环境质量现状 根据现场勘查，本项目周边500m范围内无规定的自然保护区，本项目不会对周边生态环境造成破坏。 4、环境影响分析结论 4.1废气 项目废气为焊接工序及打磨工序产生的粉尘，废气由集气罩收集后进入袋式除尘器进行处理后由1根15m高排气筒排放。经处理后粉尘排放浓度为8mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 4.2废水 本项目运营期无生产废水产生，主要为职工生活污水。生活污水依托新乡市博恒机械有限公司原有化粪池暂存后，由附近居民定期清掏肥田，不外排，对周围环境影响不大。 4.3声环境影响评价结论 项目噪声主要来源于各生产设备运行时产生的噪声，设备均安装在密闭生产车间内，经采取基础减振、密闭厂房等措施后，经预测，项目噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4.4固体废物环境影响评价结论 项目的固体废物主要为精加工及钻孔等工序产生的边角料、除尘器收集尘、含油抹布、职工生活垃圾。精加工及钻孔等工序产生的边角料、除尘器收集尘经收集后暂存于一般固体废物暂存区域（10m2）内，定期外售；职工生活垃圾由垃圾箱收集后，交由环卫部门统一清运；含油抹布（废润滑油）混入生活垃圾，交由环卫部门集中处理。建设项目产生的固体废物均能综合利用，不产生二次污染，对外环境影响较小。 5、总量控制 项目无生产废水产生，主要为员工生活污水。厂区员工生活污水经生活污水依托新乡市博恒机械有限公司原有化粪池暂存后，由附近居民定期清掏肥田，不外排。项目不使用燃料。因此，本项目不设水污染和大气污染物总量控制指标。 根据工程分析内容，本项目有组织废气颗粒物排放量为0.004t/a；无组织颗粒物排放量为0.002t/a，则本项目颗粒物排放量为0.006t/a。 二、评价建议与要求 1、认真落实环境影响评价中提到的污染防治措施，使项目污染物达标排放。 2、项目进行合理布局，采用国家推荐的节能产品或同类产品设备中效率较高者，积极推行清洁生产，做好清污分流，提高能源利用率。 3、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态，杜绝污染物事故排放。 4、强化管理，注意设备密封，减少废气无组织排放，降低项目建设对周围环境的污染程度。 综上所述，新乡市力昌机械有限公司年产汽车零部件3万件项目符合国家产业政策要求，选址可行；符合新乡经济开发区总体发展规划、土地利用规划和产业发展规划，符合河南省新乡县城县总体规划。项目建成后，过程控制和污染防治技术较完备，污染防治措施可行，项目产生的废气、废水、噪声能够达标排放，固体废物得到合理有效处置。在认真执行“三同时”制度，落实评价提出的污染物防治措施及建议的前提下，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目拟选厂址的建设是可行的。 郑州正宁环保科技有限公司 2020年5月

审批意见： 经办人： 公章 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 备案证明 附件3 厂房租赁合同 附件4 营业执照 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周围环境概况示意图 附图3 项目厂区平面布置图 附图4 新乡县城乡总体规划图 附图5 卫生防护距离包络图 附图6 项目现状照片 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特性，应选下列1～2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声环境影响专项评价 - 土壤环境影响专项评价 - 固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。