- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市鑫锋机械有限公司年产1000台智能化振动设备新建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市鑫锋机械有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 郝鹏飞（410721198310282019） |  | 联系人 | 贺永尚 |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县翟坡镇东营村 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18530724676 | 传真 | - | 邮政编码 | 453700 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县翟坡镇东营村 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  | 项目代码 | 2019-410721-35-03-030181 |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改□迁建■ |  | 行业类别及代码 | C35 专用设备制造业 |  |
| 占地面积 （平方米） | 6700 |  | 绿化面积（平方米） | - |  |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保 投资（万元） | 8 | 环保投资占总投资比例 | 1.6% |
| 评价经费 | - |  | 预计投产日期 | - |  |
| - 项目由来 新乡市鑫锋机械有限公司成立于2004年，原厂址位于新乡市新乡县青龙路西段北侧，主要生产智能化振动设备，包括振动筛和振动给料机，2019年4月30日取得新乡县环境保护局关于《新乡市鑫锋机械有限公司年产1000台智能化振动设备项目环境影响报告表》的批复，批复文号为新环表（2019）31号，该项目尚未进行竣工环境保护验收。由于原厂址场地面积较小，不足以安装环评中设计生产规模所需要的全部生产设备，故新乡市鑫锋机械有限公司拟投资500万元，将厂区全部搬迁至新乡市新乡县翟坡镇东营村，建设年产1000台智能化振动设备项目，原厂址不再作为新乡市鑫锋机械有限公司生产用途。搬迁后生产规模不变。据现场勘查，项目租用现有厂房建设，目前设备未安装，不具备生产能力。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目产品、原料、工艺设备和规模等均不属于限制类和淘汰类，属于允许建设项目，且项目已在已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为2019-410721-35-03-030181。经对照，本项目采用工艺、设备均不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。因此，本项目符合国家有关产业政策。 本项目主要进行振动设备的生产，对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），本项目属于“C5专用设备制造业”。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部部令第1号）规定，本项目属于第二十四项专用设备制造业“70专用设备制造及维修”中不包含电镀或喷漆工艺且不属于仅组装的“其他”类项目，应当编制环境影响评价报告表。 根据豫环办〔2020〕22号《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》（环办〔2020〕22号）中附件3生态环境部环评告知承诺制审批改革试点范围，本项目属于第二十四、专用设备制造业“70专用设备制造及维修”中编制报告表的项目，因此本项目属于告知承诺制审批改革试点范围。 受新乡市鑫锋机械有限公司委托（委托书见附件一），河南昊威环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。在现场踏勘和收集资料的基础上，编制了新乡市鑫锋机械有限公司年产1000台智能化振动设备新建项目环境影响报告表。 二、工程概况 1、地理位置及周边环境特征 项目选址位于新乡市新乡县翟坡镇东营村，租用现有厂房进行建设。根据现场勘查，项目东临中央大道，西侧为农田，北侧为汇宇纸业，南侧为新乡市科利尔线缆塑业有限公司。距离项目较近的大气环境敏感点为东北侧350m处的新乡县翟坡中学、452米处的新乡县高级中学和项目西北侧527m处的东营村，距离项目最近的地表水体为西北侧490米处的西孟姜女河，西孟姜女河向北汇入卫河，规划水体功能为V类，距离项目最近的土壤环境敏感目标为西侧紧邻的农田。 2、项目基本情况 项目基本情况见表1所示。 - 项目基本情况一览表 序号; 项目情况; 内 容. 1; 项目名称; 新乡市鑫锋机械有限公司年产1000台智能化振动设备新建项目. 2; 建设地点; 新乡市新乡县翟坡镇东营村. 3; 占地面积; 6700m2. 4; 投资总额; 500万元. 5; 产品规模; 年产1000台智能化振动设备. 6; 建设方案; 年产振动筛500台、振动给料机500台. 7; 工作制度; 年工作300天，每天工作8小时. 8; 劳动定员; 共30人. 3、 产品方案及生产规模 本项目生产规模为年产1000台智能化振动设备，具体产品为振动筛和振动给料机，产品方案见表2。 表2 项目产品方案及生产规模一览表 序号; 产品名称; 产品规模; 备注. 1; 振动筛; 500台/年; 应用于矿山机械方面，规格为40平方米以上. 2; 振动给料机; 500台/年; 应用于矿山机械方面. 4、建设内容及平面布置 项目厂区大门向东，生产车间位于厂区西侧，办公区位于生产车间内。项目功能分区明确，人流、物流畅通，平面布置合理。项目建设内容见下表，厂区平面布置详见附图三。 表3 项目建设内容一览表 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1栋，1层，钢结构，建筑面积为3776m2，包括原料堆放区、切割区、焊接区、组装区、机加工区等; 租用现有. 辅助工程; 办公室; 1栋，2层，建筑面积354m2，位于生产车间内; 租用现有. 公用工程; 供水; 采用自来水管网供水; /. 排水; 无生产废水，生活用水经化粪池处理后定期清运; /. 供电; 由电网统一供给; /. 环保工程; 废水处理; 无生产废水，生活用水经化粪池处理后定期清运; 新建. 废气处理; 集气罩+脉冲反吹风滤筒式除尘器+15米高排气筒一套; 新建. 噪声控制; 选用低噪声设备、并采取减振、隔声等降噪措施; 新建. 固废处置; 一般固废暂存场1座（15m2）；危废暂存间1座（5m2）; 新建. 环境管理; 总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施安装用电量监控系统终端; 新建. 5、主要生产设备 项目主要设备包括数控切割机、液压折弯机、焊机等。具体生产设备情况详见表4。 表4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 单位; 数量. 1; 液压剪板机; QC12Y-12*2500; 台; 1. 2; 数控等离子切割机; HRO-4000; 台; 1. 3; 数控切割机; SK3000*6; 台; 1. 4; 液压折弯机; WC67Y-300/3200; 台; 1. 5; 数控堆焊机; DH1500*3000; 台; 2. 6; 氩弧焊机; NBC-500; 台; 12. 7; 车床; CY6150/1500; 台; 1. 8; 车床; CW6280B; 台; 1. 9; 刨车; B665; 台; 1. 10; 钻床; Z3050*1611; 台; 2. 11; 压力机; 50T; 台; 3. 12; 立式砂轮机; /; 台; 1. 6、原辅材料及能源消耗 项目原料主要为钢板、角钢、电机、焊丝等 ，项目能源消耗主要为水、电，项目原辅材料及资源能源消耗情况详见表5。 表5 主要原辅材料及能源消耗一览表 7、公用工程 序号; 原材料名称; 规格; 年用量; 备注. 1; 钢板; 2200*9000*8; 130t; 外购. 1500*6000*6; 120t; 外购. 2; 角钢; L75*75*8; 10t; 外购. 3; 方管; 70*50*6-6000; 30t; 外购. 4; 振动电机; /; 1000个; 外购. 5; 弹簧; /; 4000只; 外购. 6; 焊丝; Φ1.2焊丝; 9t; 外购，用于焊接. 7; 弹簧钢丝; Φ8; 15t; 外购，用于制作筛网. Φ6; 15t. 8; 轴承; /; 2000个; 外购，用于制作激振器. 9; 液压油; /; 0.25; 外购. 10; 切削液; /; 0.6; 外购. 11; 水; /; 270t/a; 自来水管网. 12; 电; /; 8.0万kWh/a; 市政供给. ①供水：项目用水主要为职工办公生活用水，由自来水管网供水，能够满足本项目用水需求。 ②排水：项目无工艺废水产生，废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后，定期清运。 8、工作制度与劳动定员 项目劳动定员30人，每天工作8小时，年工作时间300天。 9、产业政策相符性分析 （1）项目与备案的相符性分析 本项目已由新乡县发展和改革委员会备案，项目代码2019-410721-35-03-030181，经与企业核实，本项目建设地点、建设规模及生产工艺均与发改委备案一致，详细对比如下： 表6 项目备案相符性分析一览表 名称; 项目基本情况; 项目备案; 备案相符性. 建设单位; 新乡市鑫锋机械有限公司; 新乡市鑫锋机械有限公司; 相符. 建设地点; 新乡市新乡县翟坡镇东营村; 新乡市新乡县翟坡镇东营村; 相符. 产品; 振动设备（包括振动筛和振动给料机）; 振动设备; 相符. 生产规模; 年产1000台振动设备（其中年产500台振动筛，500台振动给料机）; 年产1000台振动设备; 相符. 工艺; 剪板下料、切割下料、折弯、打磨、组装、试验; 剪板下料、切割下料、折弯、打磨、组装、试验; 相符. 设备; 数控切割机、液压剪板机、液压折弯机、数控堆焊机、氩弧焊机、车床、钻床、压力机等; 数控切割机、剪板机、折弯机等; 相符. 投资; 500万; 500万; 相符. （2）项目与产业政策的相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，与本项目相关的条款对照如下： 表7 本项目与《产业结构调整指导目录（2019年本）》对照情况表 类别; 与本项目有关的条款; 本项目情况; 对照结果. 第一类、鼓励类; /; /; /. 第二类、限制类; 十一、机械 6、40平方米及以下筛分机制造项目; 本项目振动筛为42~110平方米，为40平方米以上的规格; 不属于限制类项目. 第三类、淘汰类; 落后生产工艺装备; 十、机械 20、动圈式和抽头式硅整流弧焊机 ； 21、磁放大器式弧焊机; 本项目所用DH1500*3000数控堆焊机和NBC-500型号氩弧焊机，不属于落后生产工艺装备; 无落后生产工艺装备. 落后产品; /; /; /. 综上，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类，符合国家产业政策。 经查阅《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，与本项目相关的条款对照如下： 表8 项目与《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》对照情况表 与本项目有关的条款; 本项目情况; 对照结果. 五、机械; 38、C620、CA630普通车床; 本项目采用车床型号为CY6150/1500、CW6280B; 不属于. 39、C616、C618、C630、C640、C650普通车床. 46、Q11-1.6×1600剪板机; 本项目采用QC12Y-12*2500液压剪板机; 不属于. 60、BX1-135、BX2-500交流弧焊机; 本项目所用DH1500*3000数控堆焊机和NBC-500型号氩弧焊机，不属于落后生产工艺装备; 不属于. 61、电动机驱动旋转直流弧焊机（全系列）. 62、动圈式和抽头式硅整流弧焊机. 63、磁放大器式弧焊机. 经对照，本项目采用工艺、设备均不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。 （3）项目与新环（2015）342号文的对照分析 本项目与《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）（以下简称《实施细则》）对照分析如下： 表9 本项目与《实施细则》审批条件相符性分析对照表 类别; 实施细则中相关规定; 对照情况; 结论/备注. 主体功能区分区; 工业准入优先区范围：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区; 项目位于新乡市新乡县翟坡镇东营村，不属于工业准入优先区。; 项目不在工业准入优先区范围内; 项目选址不属于所列四种类型分区，根据细则的相关说明，应参照农产品主产区的环境准入政策执行。. 城市人居功能区范围：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 项目位于新乡市新乡县翟坡镇东营村，不在市区范围内，且不在县建成区及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域; 项目不在城市人居功能区范围内. 农产品主产区范围：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 项目位于新乡市新乡县翟坡镇东营村，不属于农产品主产区范围; 项目不属于农产品主产区范围内. 特殊环境敏感区范围：（1）禁止开发区域：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区；（2）依法划定的集中式饮用水源地一、二级保护区; 项目四周1km范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、集中式饮用水源一、二级保护区等禁止开发的区域。; 项目不在特殊环境敏感区范围. 工业项目分类; 机械电子：一类工业项目：（不含电镀、喷涂工艺的机械制造；不含分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产）；二类工业项目：（有电镀、喷涂工艺的机械制造；有分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产）；; 根据《分类管理名录》本项目属于70专用设备制造及维修项目，属于不含电镀、喷涂工艺的机械制造。; 本项目属于一类工业项目. 所属污染防控单元; 水污染防治重点单元（卫河）、大气污染防治重点单元（全新乡市）。; 本项目选址位于新乡市新乡县翟坡镇东营村，属于水污染防治重点单元（卫河）和大气污染防治重点单元（全新乡市）; 水污染防治重点单元（卫河）、大气污染防治重点单元（全新乡市）. 由上表可知，本项目厂址不属于新乡市主体功能分区范围内。根据《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）要求，本实施细则所列工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区和特殊环境敏感区4种类型分区尚未涵盖的区域，参照农产品主产区的环境准入政策执行。本项目与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见下表。 表10 与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 农产品主产区; 1.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目应编制报告表。不属于简化审批程序类的建设项目。; 符合环境准入条件。. 2.严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。; 本项目为机械加工项目，为一类工业项目。. 3.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目; 项目属于机械加工项目，无生产废水产生，不属于不予审批的项目。. 由上表可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合环境准入条件。 （4）与相关文件的对比分析 本项目与相关文件的对照分析见表11。 表11 本项目与相关文件的相符性对照分析一览表 文件名称; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020）; 严格环境准入门槛。禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换。对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于1.5:1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。; 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇东营村，建设年产1000台智能化振动设备项目，属于专用设备制造业，不属于禁止建设行业。 生产过程中不产生VOCs 废气，不属于禁止建设项目。; 符合. 《京津冀及周边地区2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》; 实施范围：京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市（以下简称“2+26”城市，含河北省定州市、辛集市，河南省济源市）。; 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇东营村，属于“2+26”城市中的新乡市; 本项目位于实施范围内. 因厂制宜选择成熟适用的环保改造技术。除尘设施鼓励采用湿式静电除尘器、覆膜滤料 袋式除尘器、滤筒除尘器等先进工艺；; 本项目除尘设施采用脉冲反吹风滤筒式除尘器; 符合. 《新乡市生态环境局 关于印发新乡市2019年工业企业无组织 排放治理方案的通知》; 机械生产企业电焊工位必须固定，不得随意变更。电焊烟气采用顶吸式或侧吸式集气罩收集，经过滤式除尘器处理。维修使用的电焊设施可使用简易移动式烟气处理设备。; 本项目设置固定焊接工位，焊接烟尘采用集气罩收集，经脉冲反吹风滤筒式除尘器处理。; 相符. 钢材等离子、火焰切割烟气优先采用底部烟气收集，无法安装底部烟气收集设施的必须配套移动式集气罩收集烟气，并进行除尘处理。; 本项目切割工序采用集气罩收集烟气，并经脉冲反吹风滤筒式除尘器进行处理。; 相符. 《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》豫环攻坚办[2020]7号; 1. 着力调整产业布局。加快调整不符合生态环境功能定位的产业布局、产业规模和产业结构，按照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，2020 年 4 月底前排查建立淘汰类工业产能和装备清单台账，年底前关停淘汰完毕。对于限制类工业产能和装备，因地制宜采取资金奖补、产能置换等政策措施，鼓励提前淘汰。; 经查阅《产业结构调整指导目录（2019 年本）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，该项目不属于禁止和限制发展的项目，不属于淘汰类项目。; 相符. 57. 开展涉气排污单位污染治理设施用电监管。继续推进应急管控清单中排污单位用电监管设备安装和联网，管控清单内不能安装自动监控的排污单位要实现用电监管全覆盖、全联网，排污许可证、环评报告、应急管控清单中涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备。; 本项目属于涉气排污单位，需安装用电监管设备并联网。; 相符. 《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）; 安装范围：第一批安装部署用电量监控系统的企业为：新乡市辖区内国控、省控、市控重点监控企业、涉VOCs污染排放的企业、铸造行业、建材行业，然后逐步扩展至新乡市辖区内所有排污企业。所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须按装用电量监控系统终端。; 本项目属于安装范围，企业应按照要求安装部署用电量监控系统。; 符合. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 新乡市鑫锋机械有限公司原厂址位于新乡市新乡县青龙路西段北侧。主要生产智能化振动设备，包括振动筛和振动给料机，2019年4月30日取得新乡县环境保护局关于《新乡市鑫锋机械有限公司年产1000台智能化振动设备项目环境影响报告表》的批复，批复文号为新环表（2019）31号，该项目尚未进行竣工环境保护验收。对原有项目的介绍如下： 1、项目基本情况 原有项目基本情况见表12所示。 - 表12 原有项目基本情况一览表 序号; 项目情况; 内 容. 1; 项目名称; 新乡市鑫锋机械有限公司年产1000台智能化振动设备项目. 2; 建设地点; 新乡市新乡县青龙路西段北侧. 3; 占地面积; 2389.2m2. 4; 投资总额; 500万元. 5; 产品规模; 年产1000台智能化振动设备. 6; 建设方案; 年产振动筛500台、振动给料机500台. 7; 工作制度; 年工作300天，每天工作8小时. 8; 劳动定员; 共30人. ### 2、产品方案及生产规模 原有项目产品及生产规模详见表13。 表13 原有项目产品方案及生产规模一览表 序号; 产品名称; 产品规模; 备注. 1; 振动筛; 500台/年; 应用于食品、医药、化工等行业. 2; 振动给料机; 500台/年. ### 3、主要生产设备 原有项目生产设备详见表14。 表14 原有项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 单位; 数量. 1; 液压剪板机; QC12Y-12*2500; 台; 1. 2; 数控切割机; HRO-400; 台; 1. 3; 数控切割机; SK3000*6; 台; 1. 4; 液压折弯机; WC67Y-300/3200; 台; 1. 5; 数控堆焊机; DH1500*3000; 台; 2. 6; 氩弧焊机; NBC-500; 台; 12. 7; 车床; CY6150/1500; 台; 1. 8; 车床; CW6280B; 台; 1. 9; 刨车; B665; 台; 1. 10; 钻床; Z3050*1611; 台; 1. 11; 压力机; 50T; 台; 1. 12; 手持砂轮; /; 台; 6. ### 4、主要工艺 振动筛、振动给料机主要生产工艺基本一致，区别在于振动筛需要筛板，而振动给料机不需要筛板。原有项目机架完成后委托外协单位进行喷漆，然后运回厂内进行组装，不在厂区内进行喷漆。具体生产工艺流程及产污环节示意图见下图。 图1 振动筛生产工艺及产污环节示意图 图2 振动给料机生产工艺及产污环节示意图 - 机架的制作：机架的制作包括下料、折弯、焊接、打磨工序。 下料：将外购的钢板、方管按照设计要求分别采用切割机、剪板机裁成所需的规格。 折弯：采用折弯机将工件折成所需弯度，以便后续加工。 焊接：将加工过的工件按照所需要求进行焊接。 打磨：焊件由于受热不均匀或焊缝金属的收缩导致变形，需使用手持砂轮进行 打磨，去除焊件表面铁锈及氧化层。 （2）激振器的制作：激振器主要以外购的钢材为原料，经机加工（车、刨、钻）成为半成品和轴，再与外购的轴承组装后即为激振器。 （3）筛板的制作：以钢板为原料经切割成型后与筛网组装，即为筛板。 （4）外协喷漆：机架委托新乡市豫峰厢式挂车车辆有限公司喷漆，然后运回厂内进行组装。 （5）组装：生产的机架外协喷漆后运回厂内进行组装，将振动筛机架与外购的振动电机、弹簧、自产的筛板、激振器等进行组装后即为振动筛；振动给料机机架则与外购的振动电机、弹簧、自产的激振器等进行组装后即为振动给料机。 ### 5、原有工程污染物产排及污染防治措施情况 （1）废气 原有工程产生的废气主要为切割、打磨及焊接过程中产生的粉尘，切割工序采用切割粉尘净化器处理后排放，焊接、打磨工序设置双臂移动式焊烟净化器处理后排放，颗粒物排放量为0.0237kg/h，0.0253t/a，经预测无组织排放烟（粉）尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。。 （2）废水 原有工程废水主要为员工生活污水，生活污水经厂区化粪池处理后，定期清运。 （3）固体废物 原有工程产生的固体废物主要一般固废和危险固废，其中一般固废主要为下料工段产生的废边角料、焊接工序产生的焊渣和职工办公生活垃圾；危险固废主要为机加工设备产生的废切削液、废液压油等。 （1）一般固废 废边角料：下料工段会产生废边角料，废边角料产生量为5.6t/a，废边角料作为有价废物直接出售给废品回收单位。 焊渣：焊接过程中焊渣产生量约为8g/kg焊丝，焊丝用量9t/a，则焊接过程中焊接废渣产生量约为0.072t/a，废焊渣定期外售给废品回收单位。 职工办公生活垃圾：原有项目劳动定员30人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，则职工办公生活垃圾产生量为4.5t/a，交由环卫部门统一清运。 - 危险固废 废切削液：项目钻床、车床的机加工设备运行过程中需使用切削液对刀具进行冷却和润滑，切削液长时间使用后杂质含量增加，会影响设备运行及加工精度，需进行定期更换。更换产生的废切削液约为0.075t/a。属于危险固废，收集后委托资质单位处理。 废液压油：项目机械设备中液压油长时间使用后杂质含量增加，液压油变粘稠，会影响设备运行及加工精度，液压油需进行定期更换。每年更换产生废液压油0.18t/a，属于危险固废，收集后委托资质单位处理。 综上，搬迁前项目废气、废水、固废等都得到了有效的处置，对外环境影响较小。厂区整体搬迁后，原厂址不再作为本企业生产用途，原项目产生的污染影响也随之消失。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 地理位置 新乡县位于河南省北中部、太行山南麓、卫河上游，东与东北邻延津，西毗获嘉县，南连原阳县，北与新乡市区接壤。地理坐标为北纬35。05’～35。24’，东经113。42’～114。04’，东西宽32.7km，南北长34.5km，总面积523.6km2。 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇东营村，项目地理位置图见附图一。 2、地形、地质及地貌 新乡县地质构造比较简单，县境地层大部分为第四系地层覆盖，该县地处东西向构造带秦岭至昆仑构造带的北缘，系山西台隆和华北凹陷交接部分，评价区域属于黄河冲积平原区，浅层属新生代第四系全新冲积物，该区0~8m为黏土，中间有淤泥亚黏土，属新近沉积物黏土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂；均为全新河流冲积粉层。 新乡县位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。属黄河中下游故道冲积扇和太行山前卫河冲积扇的南缘洼地，是黄河与卫河复合冲积平原。地势自西南向东北呈微倾斜，坡降率为1/4000，西高东低，高程介于70-82m之间。全县地貌可分为四个单元：西北部卫河沿岸及北区为卫河冲积与扇前交接洼地；中部古阳堤以北至卫河区域是古黄河背河洼地；中南部古阳堤以南为高地平原，是黄河古河堤滩；东南部为沙丘沙地，是黄河古河床与溢流泛道冲击而成。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。厂址所在地交通便利，地理位置较为优越，便于本项目的建设。 3、气候、气象 新乡县属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，历年极端最高气温42.7℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 4、河流水系 新乡县境内有卫河、东孟姜女河、西孟姜女河、百泉河、共产主义渠、人民胜利渠、民生渠等7条河流。 ①卫河：发源于焦作市博爱县，经新乡、鹤璧、安阳、濮阳出河南境。卫河全长399.35km，经新乡县境内段长6km，东孟姜女河、西孟姜女河等河流汇入此河。 ②东孟姜女河：卫河的支流，属海河流域，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，是主要的纳污主河流，其支流有一支排、二支排、大泉排和南支排。东孟一支排全长19.7km，二支排全长12.6km，大泉排13km，南支排7.5km，各支流接纳了大量生产、生活废水。 ③西孟姜女河：卫河支流，属排涝河道，境内长12km。流域面积134.18km2，该河在上游接纳了大量的生产、生活废水，能排除五年一遇的涝水，规划为自然水域及输水沟渠。 ④人民胜利渠：人工开挖的引黄灌溉兼济卫河的大型水力工程，属海河水系，总干渠从黄河到新乡市饮马口入卫河，全长52.7km。新乡县境内长16.75km，最大流量为10.15m3/s，并有两条干渠，长13.25km，有十几条支渠，灌溉面积35万亩，该区种植水稻、小麦等杂粮及经济作物。 ⑤共产主义渠地处河南省北部，原为大型引黄灌溉工程。自武陟县秦厂起经获嘉县、新乡县、郊区、北站区、汲县、淇县、浚县至汤阴瓦碴村南老观嘴入卫河，全长192km，其中市境段长93km，渠底宽60～80m，渠口宽80～100m。 距离项目所在区域最近的地表水体为厂区西北侧490m处的西孟姜女河，西孟姜女河向北汇入卫河。 5、土壤、植被、动植物 新乡县土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。根据全国土壤分类暂行规定，新乡县523.6km2土地，可分为4个土类、7个亚类、13个土属、35个土种。其中4个土系主要为潮土、褐土、水稻土和风沙土。 潮土分布最广 ，除合河乡外，其他乡镇均有，面积达74.3万余亩，占总面积的94.5％。此土PH值在7.5以上，有机质、氮和速效磷含量较低，速效钾丰富，通透性与耕性良好，养分转化快，宜种期长，产量高，为新乡县农作物生长的理想土壤； 褐土主要分布在县境西北部，面积0.47万余亩，占总面积的0.6％；水稻土主要分布在西部和北部，面积9575亩，占总面积的1.2％；风沙土主要分布在县境东南古黄河古道沿线，面积2.8万余亩，占总面积的3.6％。 新乡县属华北区豫西山地和黄淮平原植物区，所在区域属于农业开发历史悠久地区，天然植被残存较少，已为人工植被替代。 新乡县谷类有小麦、玉米、水稻、大麦、谷子、高梁等；豆类有黄豆、黑豆、绿豆、青豆、豇豆、蚕豆、豌豆、扁豆等；经济作物类有棉花、花生、芝麻、花椒、蓖麻、向日葵、油菜、青菜、甘蔗、红花等。

二、饮用水源保护区规划 1、新乡市城市饮用水水源地 根据《新乡市城市饮用水水源地保护区划分报告》（河南省人民政府以豫政办[2007]125号文批复）及《河南省人民政府关于取消部分集中式饮用水水源地保护区的批复》（豫政文[2018]114号），新乡市现有城市集中饮用水源地见表15。 表15 新乡市城市集中饮用水源地 序号; 饮用水源地; 一级保护区范围; 二级保护区范围. 1; 四水厂地下水饮用水源保护区; 西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。; 西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。. 2; 凤泉水厂地下水饮用水源保护区; 以水厂东、西两院的院墙为界向外10米以及输水管线两侧10米的区域。; 东以团结路为界，其他三面以水厂院墙为界，向外100米的区域。. 3; 卫辉市塔岗水库地表水饮用水源保护区; 取水口外围300米的水域、正常水位线取水口一侧200米的陆域及输水管道两侧10米的陆域。; 一级保护区外的水域及山脊线内、入库河流上游3000米的陆域。. 4; 辉县市段屯地下水饮用水源保护区; 井群外围线以外30米的区域及输水管道两侧10米的陆域。; 卫柿路以北，东外环路以东，井群外围线外300米以西和以南的区域。. 根据现场调查，距离项目厂址最近的集中饮用水源地为四水厂地下水饮用水源保护区，距离本项目8.8km，不在其保护区范围内。 - 新乡县乡镇饮用水水源地 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），新乡县翟坡镇水厂地下水井群（共3眼井）范围为如下：一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 本项目距离最近的乡镇饮用水水源地为新乡县翟坡镇水厂地下水井群饮用水源保护区，项目距离其约800m，不在饮用水源保护区范围内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、生态环境等）： - 环境空气质量现状 根据大气功能划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《新乡市2019年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表16 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 160; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 26.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.08mg/m3; 4mg/m3; 52; 达标. O3; 第90百分位浓度; 178; 160; 111.3; 超标. 其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于不达标区。 2019年，新乡市城市环境空气PM10平均浓度同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5平均浓度同比下降5微克/立方米，降幅8.2%；SO2平均浓度同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度同比下降24微克/立方米，降幅11.9%；CO第95百分位浓度同比下降0.22微克/立方米，降幅9.6%。优、良天数204天以上，优、良天数比例55.9%。 目前，新乡市正在实施《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量，2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标。 本项目废气主要为切割、焊接、打磨工序产生的颗粒物粉尘，经集气罩收集后由脉冲反吹风滤筒式除尘器进行处理后，通过一根15米高排气筒排放，对周围大气环境影响较小。 - 水环境质量现状 距离项目所在区域最近的地表水体为厂区西北侧490m处的西孟姜女河，西孟姜女河向北汇入卫河，其规划水体功能为V类，评价引用新乡市环境监测站对西孟姜女河唐庄闸断面的监测数据，见下表。 表17 西孟姜女河唐庄闸断面水质监测数据一览表（2019年8月） 时间; COD（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）. 2019年8月份; 17.95~20.35; 0.37~2.47; 0.09~0.24. 根据表17，西孟姜女河唐庄闸断面各污染物浓度值均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准要求。 本项目生产过程无废水产生，生活废水经化粪池处理后定期清运，因此，本项目不会对地表水造成影响。 - 声环境质量现状 根据声环境功能区划分，项目所在地为二类功能区，应执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，根据2019年8月13日噪声实测结果见表18。 表18 噪声实测结果 [dB(A)] 序号; 监测点位; 监测结果dB(A); 标准值; 达标分析. 昼间; 夜间; 昼间/夜间. 1; 东边界; 51.3; 42.5; 60/50; 达标. 2; 西边界; 49.9; 40.2; 达标. 3; 南边界; 51.9; 40.9; 达标. 4; 北边界; 52.5; 44.5; 达标. 由表18可知，项目厂界四周及昼间、夜间噪声值均能够满足《声环境质量标准（GB3096-2008）2类标准要求，区域声环境质量现状符合标准要求。 - 土壤环境质量现状 #### 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设单位委托河南华测检测技术有限公司于2019年8月17日在该厂区内进行了土壤监测，检测报告见附件，监测结果见下表。 表19 土壤环境质量监测结果一览表 监测点位; 监测因子; 监测结果; 单位; 标准值. 1#（113°47′ 23.34″E，35°13′45.7″N）; 铅; 23.5; mg/kg; 800. 铜; 19; mg/kg; 18000. 2#（113°47′ 22.93″E，35°13′45.04″N）; 1,1,1,2-四氯乙烷; ＜0.0012; mg/kg; 10. 1,1,1-三氯乙烷; ＜0.0013; mg/kg; 840. 1,1,2,2-四氯乙烷; ＜0.0012; mg/kg; 6.8. 1,1,2-三氯乙烷; ＜0.0012; mg/kg; 2.8. 1,1-二氯乙烯; ＜0.0010; mg/kg; 66. 1,1-二氯乙烷; ＜0.0012; mg/kg; 9. 1,2,3-三氯丙烷; ＜0.0012; mg/kg; 0.5. 1,2-二氯丙烷; ＜0.0011; mg/kg; 5. 1,2-二氯乙烷; ＜0.0013; mg/kg; 5. 1,2-二氯苯; ＜0.0015; mg/kg; 260. 1,4-二氯苯; ＜0.0015; mg/kg; 20. 2-氯酚; ＜0.06; mg/kg; 2256. 䓛; ＜0.1; mg/kg; 1293. 三氯乙烯; ＜0.0012; mg/kg; 2.8. 三氯甲烷（氯仿）; ＜0.0011; mg/kg; 0.9. 乙苯; ＜0.0012; mg/kg; 28. 二氯甲烷; ＜0.0015; mg/kg; 616. 二苯并[a, h]蒽; ＜0.1; mg/kg; 1.5. 六价铬; 3.82; mg/kg; 5.7. 反-1,2-二氯乙烯; ＜0.0014; mg/kg; 54. 四氯乙烯; ＜0.0014; mg/kg; 53. 四氯化碳; ＜0.0013; mg/kg; 2.8. 对（间）二甲苯; ＜0.0012; mg/kg; 570. 氯乙烯; ＜0.0010; mg/kg; 0.43. 氯甲烷; ＜0.0010; mg/kg; 37. 氯苯; ＜0.0012; mg/kg; 270. 汞; 0.024; mg/kg; 38. 甲苯; ＜0.0013; mg/kg; 1200. 砷; 5.83; mg/kg; 60. 硝基苯; ＜0.09; mg/kg; 76. 苯; ＜0.0019; mg/kg; 4. 苯乙烯; ＜0.0011; mg/kg; 1290. 苯并[a]芘; ＜0.1; mg/kg; 1.5. 苯并[a]蒽; ＜0.1; mg/kg; 15. 苯并[b]荧蒽; ＜0.2; mg/kg; 15. 苯并[k]荧蒽; ＜0.1; mg/kg; 151. 苯胺; ＜0.5; mg/kg; 260. 茚并[1,2,3-cd]芘; ＜0.1; mg/kg; 15. 萘; ＜0.09; mg/kg; 70. 邻二甲苯; ＜0.0012; mg/kg; 640. 铅; 21.6; mg/kg; 800. 铜; 15; mg/kg; 18000. 镉; 0.10; mg/kg; 65. 镍; 20; mg/kg; 900. 顺-1,2-二氯乙烯; ＜0.0013; mg/kg; 596. 3#（113°47′ 22.47″E，35°13′44.22″N）; 铅; 21.5; mg/kg; 800. 铜; 16; mg/kg; 18000. 表20 土壤理化特性调查一览表 #### 点号; #### 2#; #### 时间; #### 2019年8月17日. #### 经度; #### 113°47′ 22.93″; #### 纬度; #### 35°13′45.04. #### 层次; #### 0~20cm. #### 现场记录; #### 颜色; #### 黄. #### 结构; #### 块状. #### 质地; #### 轻壤土. #### 砂砾含量; #### 19%. #### 其他异物; #### 无. #### 实验室测定; #### pH值; #### 8.69. #### 阳离子交换量cmol(+)/kg; #### 12.6. #### 氧化还原点位mV; #### 850. #### 饱和导水率（渗滤率）cm/s; #### 2.08×10-4. #### 土壤容量g/m3; #### 1.36. #### 孔隙度%; #### 20.1. #### 由上表可知，项目厂区各监测点位的监测因子均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值。 5、生态环境质量现状 根据现场勘察，评价区域内生态环境主要以人工生态环境为主，主要植被为人工栽培的树木以及农作物，区域内无珍稀野生植被和野生动物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查，本项目周围主要环境保护目标见表21。 表21 项目主要环境保护目标一览表 保护类别; 保护目标; 坐标; 方位; 距离; 保护级别. X/°; Y/°. 环境空气; 新乡县翟坡中学; 113.797857; 35.231739; NE; 350m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 新乡县高级中学; 113.798967; 35.231949; NE; 452m. 东营村; 113.791451; 35.232825; NW; 527m. 地表水; 西孟姜女河; /; /; NW; 490m; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）V类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 评价标准及级别; 项目; 标准值. 单位; 数值. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; SO2; 24小时平均; μg/m3; 150. 年平均值; μg/m3; 60. NO2; 24小时平均; μg/m3; 80. 年平均值; μg/m3; 40. PM10; 24小时平均; μg/m3; 150. 年平均值; μg/m3; 70. PM2.5; 24小时平均; μg/m3; 75. 年平均值; μg/m3; 35. CO; 24小时均值; mg/m3; 4. O3; 日最大8小时平均; μg/m3; 160. 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）V类; COD; ≤; mg/L; 40. 氨氮; ≤; mg/L; 2. 总磷; ≤; mg/L; 0.4. 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类; 等效 声级; 昼间; dB(A); 60. 夜间; dB(A); 50. 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值; 砷; mg/kg; 60. 镉; mg/kg; 65. 铬（六价）; mg/kg; 5.7. 铜; mg/kg; 18000. 铅; mg/kg; 800. 汞; mg/kg; 38. 镍; mg/kg; 900. 四氯化碳; mg/kg; 2.8. 氯仿; mg/kg; 0.9. 氯甲烷; mg/kg; 37. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; 9. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; 5. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; 66. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 596. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 54. 二氯甲烷; mg/kg; 616. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; 6.8. 四氯乙烯; mg/kg; 53. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; 840. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; 2.8. 三氯乙烯; mg/kg; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; 0.5. 氯乙烯; mg/kg; 0.43. 苯; mg/kg; 4. 氯苯; mg/kg; 270. 1,2-二氯苯; mg/kg; 560. 1,4-二氯苯; mg/kg; 20. 乙苯; mg/kg; 28. 苯乙烯; mg/kg; 1290. 甲苯; mg/kg; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; mg/kg; 570. 邻二甲苯; mg/kg; 640. 硝基苯; mg/kg; 76. 苯胺; mg/kg; 260. 2-氯酚; mg/kg; 2256. 苯并[a]蒽; mg/kg; 15. 苯并[a]芘; mg/kg; 1.5. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 15. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 151. 䓛; mg/kg; 1293. 二苯并[a, h]蒽; mg/kg; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; 15. 萘; mg/kg; 70. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 执行标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值; 颗粒物; 最高允许排放浓度120mg/m3. 最高允许排放速率3.5kg/h （15米高排气筒）. 周界外浓度最高点1.0mg/m3. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 厂界噪声; 昼间60dB(A). 夜间50dB(A). 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及其2013年修改单. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单. |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目不涉及水污染物排放量，废气污染物为颗粒物，排放总量为0.0249t/a，其中有组织排放量为0.0077t/a，无组织排放量为0.0172t/a。 根据《新乡市生态环境局关于贯彻落实<河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知>的意见》（新环[2020]37号）中第二条简化建设项目总量管理：对不新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类）排放量的项目，不再进行总量审核。本项目不新增重点污染物排放量，因此不再进行总量审核。 |

建设项目工程分析

- 工程工艺流程简述（图示）： 振动筛主要由自产的机架、激振器、筛板和外购电机、弹簧等组成，振动给料机主要由自产的机架、激振器和外购电机、弹簧等组成，二者主要生产工艺一致，均由钢板、角钢等为原料，经下料、折弯、焊接、打磨成为机架，然后与配件组装后即为成品，二者的区别在于振动筛需要筛板，而振动给料机不需要筛板。本项目机架完成后委托外协单位进行喷漆，然后运回本厂进行组装，不在厂区内进行喷漆。具体生产工艺流程及产污环节示意图见下图。 筛板的制作 图3 振动筛生产工艺及产污环节示意图 图4 振动给料机生产工艺及产污环节示意图 - 机架的生产：机架的生产包括下料、折弯、焊接、打磨工序。 下料：将外购的钢板、方管按照设计要求分别采用切割机、剪板机裁成所需的规格，下料工序产生切割粉尘、设备噪声及废边角料。 折弯：采用折弯机将工件折成所需弯度，以便后续加工，该过程产生机械噪声。 焊接：将加工过的工件按照所需要求进行焊接。焊接过程产生焊接烟尘、噪声及废焊渣。 打磨：焊件由于受热不均匀或焊缝金属的收缩导致变形，需使用砂轮机进行 打磨，去除焊件表面铁锈及氧化层，打磨过程产生粉尘和噪声。 （2）激振器的生产：激振器主要以外购的钢材为原料，经机加工（车、刨、钻）成为半成品和轴，再与外购的轴承组装后即为激振器，机加工过程产生切割粉尘、设备噪声及废边角料。 （3）筛板的生产：以钢板为原料经切割成型后与筛网组装，即为筛板，切割过程产生切割粉尘、设备噪声及废边角料。 （4）外协喷漆：本项目生产的机架委托新乡市豫峰厢式挂车车辆有限公司喷漆，然后运回本厂进行组装，喷漆协议见附件四。新乡市豫峰厢式挂车车辆有限公司已办理环评手续，并取得新乡市凤泉区环境保护局出具的环保备案公告，见附件五。 本项目喷漆工序委托新乡市豫峰厢式挂车车辆有限公司进行，新乡市豫峰厢式挂车车辆有限公司位于新乡市凤泉区大块镇陈堡村南，该公司于2014年5月建成年产300套车用集装箱及半挂车车架与总成项目并投入运行，于2016年11月委托东方环宇环保科技发展有限公司编制完成《新乡市豫峰厢式挂车车辆有限公司年产300套车用集装箱及半挂车车架与总成项目现状环境影响评估报告》，并于2016年11月21日取得新乡市凤泉区环境保护局的备案公告（凤环清改备第3号）。 （5）组装：项目生产的机架外协喷漆后运回本厂进行组装，将振动筛机架与外购的振动电机、弹簧、自产的筛板、激振器等进行组装后即为振动筛；振动给料机机架则与外购的振动电机、弹簧、自产的激振器等进行组装后即为振动给料机。 二、产污环节分析 根据生产工艺分析，项目主要产污环节详见表22。 表22 项目主要产污环节一览表 三、工程污染源强及治理措施 类别; 产污环节; 主要污染因子; 污染防治措施. 废气; 切割; 粉尘; 集气罩+脉冲反吹风滤筒式除尘器+15米高排气筒. 焊接; 焊接烟尘. 打磨; 粉尘. 废水; 职工办公生活; 生活污水（COD、SS、氨氮、总磷）; 化粪池. 固废; 下料工序; 废边角料（一般固废）; 一般固废暂存场. 焊接工序; 废焊渣（一般固废）; 一般固废暂存场. 机加工; 废切削液（危险固废）; 危废暂存间. 废液压油（危险固废）. 职工办公生活; 生活垃圾; 垃圾桶. 噪声; 切割机、剪板机、车床等设备; 机械噪声; 室内布置、减振、隔声. 1、大气污染源强及治理措施 本项目废气主要为切割、打磨工序产生的粉尘及焊接工序产生的焊接烟尘。 ①切割工序粉尘 本项目切割工序会产生切割粉尘，根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》推荐的经验排放系数，切割产生的粉尘量按原材料的0.1%计。根据建设单位提供资料，项目需切割的材料量约为50t/a，经计算，本项目切割粉尘产生量为0.05t/a，切割有效时间按2h/d计，则切割粉尘产生速率为0.083kg/h。 ②焊接烟尘 本项目焊丝年用量为9t，焊接废气主要产生污染物为焊接烟尘，烟尘中主要污染物为Fe2O3、MnO、SiO2，根据《科技情报开发与经济》（2010年第20卷第4期）中《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》，实心焊丝发尘量为5g/kg~8g/kg，本次取8g/kg，则项目焊接烟尘产生量为0.072t/a，则焊接烟尘产生速率为0.03kg/h。 ③打磨工序粉尘 # 本项目采用砂轮机对加工后的工件进行打磨，工件表面打磨过程中会产生少量的颗粒物。根据建设单位提供的资料及类比同类企业，打磨粉尘的产生量按原料的0.02%计，打磨时间按2h/d，项目打磨粉尘产生量约0.05t/a，产生速率为0.083kg/h。 环评要求：项目设置固定的切割、打磨、焊接区域，切割、打磨、焊接工位上方均加装集气罩收集产生的粉尘，集气罩的捕尘效率为90%，经管道连接1套脉冲反吹风滤筒式除尘器处理后，经由1根15m高的排气筒排放，脉冲反吹风滤筒式除尘器除尘效率按95%计，风机风量按3000m3/h。由于各工序运行时间不同，本次评价考虑最不利情况，即各工序同时运行时废气产排情况，项目废气产排情况见下表。 表23 项目生产过程有组织废气产排情况一览表 产污工序; 污染物名称; 产生情况; 拟采取 治理措施; 排放情况. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量 (t/a). 切割下料; 颗粒物; 25; 0.075; 0.045; 集气罩+1套脉冲反吹风滤筒式除尘器+15m高排气筒; 2.95; 0.0089; 0.0077. 焊接; 颗粒物; 9; 0.027; 0.0648. 打磨抛光; 颗粒物; 25; 0.075; 0.045. 表24 项目生产过程无组织废气排放情况一览表 排放单元; 产污工序; 污染物名称; 排放情况. 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 生产车间; 切割下料、焊接、打磨; 颗粒物; 0.0172; 0.0072. 2、水污染源强及治理措施 本项目无工艺废水产生，废水主要为职工办公生活污水。 项目劳动定员30人，均不在厂内食宿，员工生活用水量按30L/人·d计，则生活用水量为270m3/a（0.9m3/d），生活污水产污系数为0.8，则生活污水产生量为0.72m3/d，216m3/a；主要污染物为COD、氨氮、SS、总磷，产生浓度及产生量分别为COD300mg/L、0.0648t/a，氨氮25mg/L、0.0054t/a，SS 250mg/L、0.054t/a，总磷3mg/L、0.0006t/a。生活污水经10m3化粪池处理后，定期清运。 3、固废污染源强及治理措施 项目固废主要包括一般固废和危险固废，其中一般固废主要为下料工段产生的废边角料、焊接工序产生的焊渣和职工办公生活垃圾；危险固废主要为机加工设备产生的废切削液、废液压油等。 （1）一般固废 废边角料：项目下料工段会产生废边角料，根据企业提供生产数据，废边角料产生量为8t/a，废边角料作为有价废物直接出售给废品回收单位。 焊渣：根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》，焊渣=焊条使用量×(1/11 +4%)，则项目焊渣产生量为1.52t/a，属于一般固废，集中收集后暂存在一般固废暂存场，定期外售。 职工办公生活垃圾：本项目劳动定员30人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，则职工办公生活垃圾产生量为4.5t/a。职工办公生活垃圾交由环卫部门统一清运。 - 危险固废 废切削液：项目钻床、车床的机加工设备运行过程中需使用切削液对刀具进行冷却和润滑，切削液长时间使用后杂质含量增加，会影响设备运行及加工精度，需进行定期更换。更换产生的废切削液约为0.5t/a。属于危险固废，收集后委托资质单位处理。 废液压油：项目液压剪板机、液压折弯机运转需要使用液压油，液压油长时间使用后杂质含量增加，液压油变粘稠，会影响设备运行及加工精度，液压油需进行定期更换，更换产生废液压油0.2t/a，属于危险固废，收集后委托资质单位处理。 各固体废物污染源及治理措施见表25，危险废物汇总一览表详见表26，项目危险废物暂存间基本情况详见表27。 表25 项目固废产生情况及治理措施一览表 序号; 名称; 属性; 废物类别; 产生量; 处置措施. 1; 废边角料; 一般固废; -; 8t/a; 一般固废暂存场暂存后，定期外售给废品收购站. 2; 焊渣; 一般固废; -; 1.52t/a. 3; 生活垃圾; 一般固废; -; 4.5t/a; 收集后交由环卫部门统一清运. 4; 废切削液; 危险固废; HW09; 0.5t/a; 密闭容器收集后，于危险固废暂存间暂存，定期委托有资质的危废处置单位进行处理. 5; 废液压油; 危险固废; HW08; 0.2t/a. 表26 工程危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.5; 机加工工序; 液体; 切削液; 切削液; 3个月; T; 危废暂存间. 2; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.2; 液体; 液压油; 液压油; 3个月; T，I. 表27 项目危险废物贮存场所（设施）情况一览表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险废物 暂存间; 废切削液; HW09; 900-006-09; 生产车间东北侧; 密闭容器收集存放; 10m3; 3个月. 废液压油; HW08; 900-218-08. 综上可知，本项目固体废物能够有效利用，工程固废治理措施可行。 4、噪声污染源强及治理措施 噪声污染源及治理措施见表28。 表28 工程主要噪声设备及防治措施一览表 单位：dB(A) 噪声类型; 主要设备; 数量; 源强; 防治措施; 降噪效果. 机械设备噪声; 数控切割机; 2台; 80; 减振、室内布置; -25. 液压剪板机; 1台; 80; 减振、室内布置; -25. 液压折弯机; 1台; 75; 减振、室内布置; -25. 氩弧焊机; 12台; 65; 减振、室内布置; -25. 数控堆焊机; 2台; 70; 减振、室内布置; -25. 车床; 2台; 80; 减振、室内布置; -25. 钻床; 2台; 80; 减振、室内布置; -25. 四、工程完成后全厂污染物排放情况 表29 本项目完成后全厂污染物排放情况 项目; 污染物; 产生量; 消减量; 排放量. 废水; 废水量（m3/a）; 216; 216; 0. COD（t/a）; 0.0648; 0.0648; 0. SS（t/a）; 0.054; 0.054; 0. 氨氮（t/a）; 0.0054; 0.0054; 0. TP（t/a）; 0.0006; 0.0006; 0. 废气; 粉尘（t/a）; 有组织; 0.154; 0.1463; 0.0077. 无组织; 0.0172; 0; 0.0172. 固废; 废边角料（t/a）; 8; 8; 0. 焊渣（t/a）; 1.52; 1.52; 0. 生活垃圾（t/a）; 4.5; 4.5; 0. 废切削液（t/a）; 0.5; 0.5; 0. 废液压油（t/a）; 0.2; 0.2; 0.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 |  | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 |  | 颗粒物（有组织） | 59mg/m3、0.154t/a | 2.95mg/m3、0.0077t/a |
|  |  |  | 颗粒物（无组织） | 0.0072kg/h、0.0172t/a | 0.0072kg/h、0.0172t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  | COD | 300mg/L、0.0648t/a | 0 |
|  |  |  | SS | 200mg/L、0.054t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 25mg/L、0.0054t/a |  |
|  |  |  | 总磷 | 3mg/L、0.0006t/a |  |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 下料工序 | 切割边角料 | 8 t/a | 0 |
|  |  | 焊接工序 | 焊渣 | 1.52t/a |  |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 4.5 t/a |  |
|  | 危险固废 | 机加工 | 废切削液 | 0.5 t/a | 0 |
|  |  |  | 废液压油 | 0.2 t/a |  |
| 噪 声 | 工程主要高噪声源为切割机、剪板机、车床等机械设备运转过程产生的机械性噪声，噪声源65~80dB(A)，在采取评价要求的室内布置减振基础等措施后能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目施工期主要为设备安装过程，不需进行土建施工，不会对周边生态环境产生较大影响。 项目建成运行后产生的废气、废水、固废及噪声在采取评价要求的治理措施能够得到有效的治理和控制，不会对周围生态环境产生明显影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析： 本项目租用现有厂房进行生产，施工期仅为设备安装过程，无土建工程，设备安装阶段主要噪声源有：运输车辆噪声和设备安装噪声，声级在75-85dB(A)之间。其对周围环境的不利影响将随施工期的结束而终止，且设备安装均在车间内进行，因此对周边环境影响不大。 二、营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)相关要求，对本项目大气环境影响进行预测分析。 （1）评价因子和评价标准筛选 表30 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（mg/m3）; 标准来源. PM10; 1小时平均值; 0.45（取24小时均值的三倍）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. （2）污染源排放清单 项目废气各污染因子排放参数见表31和32。 表31 点源参数调查清单 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/°; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒 高度 （m）; 排气筒 内径 （m）; 烟气 流量 （m3/h）; 烟气 出口 温度 （℃）; 年排放小时数 （h）; 排放 工况; 污染物排放速率源强kg/h（颗粒物）. X; Y. 1; 排气筒DA001; 113.7952; 35.2289; 74; 15; 0.2; 3000; 25; 2400; 正常; 0.0089. 表32 面源参数调查清单 编号; 名称; 面源起点坐标/°; 面源 海拔 高度 /m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度m; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率(kg/h)（颗粒物）. X; Y. 1; 生产车间; 113.7950; 35.2283; 74; 81.8; 59; 8; 9; 2400; 正常; 0.0072. （3）评价等级及评价范围确定 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表。 表33 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.7. 最低环境温度/℃; -21.3. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/ º; /. 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式对各污染源最大落地浓度及占标率进行预测，详见表34。 表34 下风向最大落地浓度及占标率估算结果一览表 类型; 排放源; 污染因子; 最大落地浓度 （mg/m3）; 评价标准 （mg/m3）; 占标率 （%）; 最大 落地位置（m）. 点源; 排气筒DA001; 颗粒物; 0.00383; 0.45; 0.85; 69. 面源; 生产车间; 颗粒物; 0.0170; 0.45; 3.78; 51. 项目污染源最大地面浓度占标率为3.78%，根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），项目评价等级为二级。 （4）大气环境影响预测 项目大气环境影响评价等级为二级，可采用估算模式进行预测，预测结果详见表35。 表35 估算模式计算结果一览表 下风向距离/m; 排气筒; 机加工车间. 颗粒物（有组织）; 颗粒物（无组织）. 预测浓度/mg/m3; 占标率/%; 预测浓度/mg/m3; 占标率 /%. 50; 0.00179; 0.40; 0.0170; 3.78. 75; 0.00379; 0.84; 0.0154; 3.42. 100; 0.00321; 0.71; 0.0142; 3.15. 500; 0.00172; 0.38; 0.00503; 1.12. 1000; 0.000945; 0.21; 0.00244; 0.54. 1500; 0.000681; 0.15; 0.00151; 0.34. 2000; 0.000541; 0.12; 0.00106; 0.24. 2500; 0.000440; 0.10; 0.000804; 0.18. 下风向最大质量浓度（mg/m3）及占标率%; 0.00383; 0.85; 0.0170; 3.78. 根据预测可知，本工程各有组织和无组织污染物最大落地浓度估算值和占标率均较小，无组织排放颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限制要求（排放浓度1.0mg/m3）。污染物对区域大气环境影响可接受。 （5）废气污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 表36 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; 排气筒DA001; 颗粒物; 2.95; 0.0089; 0.0077. - 一般排放口合计; - 颗粒物; - 0.0077. - 有组织排放总计. - 有组织排放总计; - 颗粒物; - 0.0077. ②无组织排放量核算 表37 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/ （t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （mg/m3）. 1; 生产车间; 切割下料、焊接、打磨工序; 颗粒物; 密闭车间，提高收集效率; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限制要求; 1.0; 0.0172. 无组织排放总计. - 无组织排放总计; - 颗粒物; - 0.0172. ③大气污染物年排放量核算 表38 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.0249. ### （9）自行监测计划 ### ①有组织废气监测方案 表39 有组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 排气筒DA001; 颗粒物; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求. ②无组织废气监测计划 表40 无组织废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 四厂界; 颗粒物; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度. （6）大气环境影响评价自查表 本次大气环境影响评价完成后，对大气环境影响评价主要内容与结论进行自查，自查结果见表41。 表41 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级☑; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km☑; 边长=5km□. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a□. 评价因子; 基本污染物（ PM10 ）; 包括二次PM2.5□. 其他污染物（-）; 不包括二次PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充检测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源☑; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 本项目非正常排放源□. 现有污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（ -- ）; 包括二次PM2.5□. 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. （1）h. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（PM10 ）; 有组织废气监测☑; 无监测□. 无组织废气监测☑. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测☑. 评价结论; 环境影响; 可以接受 ☑ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（-)厂界最远（-）m. 污染源年排放量; SO2:( 0 )t/a; NOx:( 0 )t/a; 颗粒物:( 0.0249)t/a; VOCs:( 0 )t/a. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 2、水环境影响分析 本项目无工艺废水产生，废水主要为职工办公生活污水，经化粪池处理后，定期清运。 根据工程分析，本项目无工艺废水产生，废水主要为职工办公生活污水。生活污水排放量为0.72m3/d，216m3/a；主要污染物为COD、氨氮、SS、总磷，产生浓度及产生量分别为COD300mg/L、0.0648t/a，氨氮25mg/L、0.0054t/a，SS 250mg/L、0.054t/a，总磷3mg/L、0.0006t/a。项目拟设置1座 10m3 化粪池对生活污水进行处理，化粪池容积可容纳约半个月的生活污水排放量，本项目生活污水经10m3 化粪池处理后定期清运。因此，本项目对周围地表水环境影响可接受。 3、固废环境影响分析 项目生产过程产生的固废主要包括一般固废和危险固废。一般固废主要为下料工段产生的废边角料、焊接工序产生的焊渣，废边角料和焊渣均经一般固废暂存场暂存后，定期外售于废品回收单位处理，职工生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运；危险固废主要为机加工设备产生的废切削液、废液压油，于危险固废暂存间暂存，定期交由有资质的危险废物处置单位处置。 项目于车间西北角设置1处15m2一般固废暂存场，一般固废暂存场应按照《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准（GB18599-2001）》（2013修订）进行设置，能够满足“防风、防雨、防渗”要求。经采取评价要求的防治措施后，工程一般固废可做到综合利用或合理处置，不会对周围环境产生不利影响。 建设单位需在厂区内严格按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改清单有关规定设置临时危险废物储存场所，项目拟在生产车间东北侧设置一座5m2危废暂存间。危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染物控制标准要求》（GB18597-2001）及2013年修改清单中相关要求进行设置：①危险废物暂存间应采用密闭仓库形式建设，应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，基础必须防渗，应至少有2mm厚的高密度聚乙烯材料，或者至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。还应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，堆场内的地面应耐腐蚀、无裂隙，设专人看管。②各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物名称、存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。③危险废物暂存间应设立危险废物标志。形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；警告标志外檐2.5cm，材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换。④危险废物在厂区内临时堆存时间不得超过一年。 危险废物的收集、储存和运输应严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）进行。危险废物的收集应制定详细的操作规程，危险废物收集和转运过程中，应采取相应的安全防护措施和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨等，并采用专用容器进行收集；贮存危险废物时应按照危险废物的种类和性质进行分区贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置，并建立危险废物贮存台账制度；危险废物应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度。在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》有关规定执行：①企业必须按照国家有关规定向当地环保主管部门申报登记；②企业、危废运输单位及危废处置单位必须如实填写危废联单，做好危废转移的记录，记录上必须注明危废的名称、来源、数量、特定和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等内容。③运输人员必须掌握危险废物运输的安全知识，了解其性质、危险特征、包装容器的使用特性和发生意外的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。危险废物运输时必须配备押运人员，并按照行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通过的区域。 经采取以上措施处理后，工程产生的各类固体废物能够实现综合利用或合理处置，对周围环境影响可接受。 4、声环境影响分析 （1）噪声源强 项目噪声主要为生产车间内切割机、钻床、焊机等设备产生的机械性噪声，噪声源强约为65~80dB(A)。 - 预测模式 本次评价选用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）点声源衰减模式进行预测。预测方法采用多声源至受声点声压级估算方法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下： ①噪声衰减公式： Leq = LA―20lg(r1/r0) 式中：Leq－等效连续A声级，dB(A)； LA－施工场界噪声级，dB(A)。 ②声压级(分贝)相加公式： L总—几个声压级相加后的总声压级，dB(A) Li—某一个声压级，dB(A) - 预测结果及评价 本项目每天工作8小时，仅对昼间进行预测，噪声预测结果见表42。 表42 工程完成后声环境贡献结果统计及分析 项目 预测点位; 贡献值dB（A）; 标准dB（A）; 达标分析. 东厂界; 昼间; 41.8; 60; 达标. 西厂界; 昼间; 44.7; 60; 达标. 南厂界; 昼间; 56.8; 60; 达标. 北厂界; 昼间; 50.0; 60; 达标. 由上表可知，项目噪声通过采取室内布置、减振基础、墙体隔声处理及距离衰减后，东、南、西、北厂界昼间噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求（昼间≤60dB(A)）。 综上所述，项目噪声对周围环境影响可接受。 5、土壤环境影响分析 （1）评价工作等级的判定 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别和环境敏感程度共同判定： ①建设项目占地规模：大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2）。本项目占地面积6700m2，占地规模属于小型。 ②土壤环境影响评价项目类别：土壤环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目行业类别属于设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造中的“其他”类，本项目土壤环境影响评价项目类别为III类。 ③建设项目土壤环境影响类型：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响类型为污染影响性。 ④建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度：根据现场调查，项目西侧紧邻耕地，为土壤环境敏感目标，因此建设项目所在周边土壤环境敏感程度为敏感。 具体指标判断见下表。 表43 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价 工作等级 占地 规模 I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 由上表可知，本项目属于III类项目，占地面积属于小型，土壤环境敏感程度为敏感，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目土壤环境评价工作等级为三级。 本项目属于污染影响型项目，土壤环境影响评价工作等级为三级，根据《环境影 响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，三级评价现状调查范围为占地范围内及占地范围外0.05km范围内，三级评价可采用定性描述或类比分析法进行预测。 （2）土壤环境质量现状调查 ①监测布点 根据 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目 属于污染影响型项目，评价等级为三级，因此本次工程在厂址共设置了 3个土壤监测点，河南华测检测技术有限公司于2019年8月17日对项目厂址土壤进行了采样并进行了检测。 ②土壤环境现状监测结论 根据对检测结果的统计分析可知，项目厂区内各监测点位监测因子的表层样均值 均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018) 第二类用地风险筛选值标准要求，项目区土壤环境质量良好。 （3）土壤环境影响分析 根据项目污染物排放特点，项目投运后对土壤的主要影响途径为大气沉降，采用定性描述法来分析项目对土壤环境的影响。 本项目主要是对生产过程中产生的废气、固体废物和废水进行治理，生产过程中产生的废气污染物为颗粒物，采用脉冲反吹风滤筒式除尘器进行处理后，经15m高排气筒高空达标排放；无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后定期清运；一般固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其2013修改单的要求进行建设，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修改）的要求进行控制，正常情况下，不会发生泄露入渗污染土壤的现象。 为减轻或避免对土壤造成不利影响，根据土壤导则评价对项目建设提出相应的控制措施，主要从源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面来说，具体如下： ①源头控制：本项目污染源主要为废气、废水、固体废物，企业应加强管理，做好节能减排和清洁生产工作，一方面减少污染物产生量，另一方面降低污染物排放浓度和排放量，源强的降低可在发生泄漏时减轻对土壤的影响。 ②过程防控措施 本项目主要是对生产过程中产生的废气、废水、固体废物进行治理，对生产过程中产生的颗粒物废气采取脉冲反吹风滤筒式除尘器进行处理；生产过程中无工艺废水，生活污水经化粪池处理后定期清运；一般固废暂存间和危废暂存间均按照要求进行硬化、防渗等处理。按照环评要求切实落实各种污染控制措施，建成后期及运营对区域土壤环境影响较小。 ③跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，评价工作等级为一级的建设项目一般每3年内开展1次监测工作，二级的每5年内开展1次，三级的必要时可开展跟踪监测。本项目评价工作等级为三级评价，评价建议企业应在必要时进行跟踪监测。 综上所述，该企业的土壤环境现状监测数据均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第二类用地筛选值，项目运营期在落实各种污染控制措施情况下，项目建设对土壤环境的影响可降至最低，不改变区域土壤环境质量现状。从土壤环境影响的角度，项目建设可行。 （4）土壤环境影响评价自查表 #### 本项目土壤环境影响评价自查表见下表。 表44 本项目土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况; 备注. 影响 识别; 影响类型; 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□. 土地利用类型; 建设用地☑；农用地□；未利用地□. 占地规模; （0.67）hm2. 敏感目标信息; 敏感目标（耕地）、方位（西）、距离（紧邻）. 影响途径; 大气沉降☑；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（ ）. 全部污染物; 颗粒物、COD、氨氮、SS、TP. 特征因子; 铅、铜. 所属土壤环境影响 评价项目类别; Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□. 敏感程度; 敏感☑；较敏感□；不敏感□. 评价工作等级; 一级□；二级□；三级☑. 现状 调查 内容; 资料收集; a）☑；b）☑；c）□；d）□; 土地利用 规划图. 理化特性; 见表17; 同附录C. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围外; 深度. 表层样点数; 3; 0; 0~20cm. 柱状样点数; 0; 0; 0. 现状监测因子; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风 险管控标准（试行）》 （GB36600-2018）》中基本项目. 现状 评价; 评价因子; 同监测因子. 评价标准; GB 15618□；GB 36600☑；表 D.1□；表 D.2□；其他（ ）. 现状评价结论; 各监测点各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第二类用地筛选值. 影响 预测; 预测因子. 预测方法; 附录 E□；附录 F□；其他（ ）. 预测分析内容; 影响范围（ ） 影响程度（ ）. 预测结论; 达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□. 防治 措施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障□；源头控制☑；过程防控☑；其他（ ）. 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. 信息公开指标. 评价结论; 采取环评提出的措施，影响可接受. 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。. 三、厂址可行性 （1）项目位于新乡市新乡县翟坡镇东营村，根据翟坡镇土地利用总体规划图，本项目占地属于建设用地，符合翟坡镇土地利用规划。 （2）项目废气、废水、固废、噪声等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现达标排放或综合利用，对周围环境影响可接受。 （3）项目厂址水、电供应充足，厂区平面布置合理。 综上所述，项目选址可行。 四、总量控制分析 本项目不涉及水污染物排放量，废气污染物为颗粒物，排放总量为0.0249t/a，其中有组织排放量为0.0077t/a，无组织排放量为0.0172t/a。 根据《新乡市生态环境局关于贯彻落实<河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知>的意见》（新环[2020]37号）中第二条简化建设项目总量管理：对不新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类）排放量的项目，不再进行总量审核。本项目不新增重点污染物排放量，因此不再进行总量审核。 五、工程环保投资 本项目各项污染因素经采取相应的污染防治措施后，均能做到妥善处理和处置。项目总投资500万元，环保总投资8万元，占总投资比例的1.6%，工程环保投资见表45。 表45 工程环保投资一览表 序号; 项目内容; 环保设施; 环保投资（万元）; 备注. 1; 废气治理; 集气罩+脉冲反吹风滤筒式除尘器+15米高排气筒; 4; 新建. 2; 废水治理; 化粪池（10m3）; 1; 新建. 3; 固废治理; 一般固废暂存场1座；危废暂存间1座；垃圾箱若干; 1; 新建. 4; 噪声治理; 室内布置、减振基础; 1; 新建. 5; 环境管理; 总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施安装用电量监控系统终端; 1; 新建. 6; 合计; 8; /. 六、工程污染防治措施及环保验收指标 本项目污染防治措施及环保验收指标见表46。 表46 工程污染防治措施及环保验收一览表 类别; 产污环节; 污染物名称; 防治措施; 验收指标. 废气; 切割、打磨及焊接工序; 烟（粉）尘; 集气罩+脉冲反吹风滤筒式除尘器+15米高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准及无组织排放监控浓度限值要求. 废水; 职工生活; 生活污水; 化粪池处理后定期清运; 综合利用. 固 废; 切割; 边角料; 设置15m2一般固废暂存场，暂存后外售给废品回收单位。; 固废处置率100%. 焊接; 焊渣. 机加工; 废切削液、废液压油; 5m2危废暂存间. 职工生活; 生活垃圾; 垃圾桶. 噪 声; 切割机、焊接机、钻床等设备; 机械性噪声; 室内布置、减振基础; 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 环境管理; 总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施安装用电量监控系统终端; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割废气、打磨废气和焊接烟尘 | 烟（粉）尘 | 集气罩+脉冲反吹风滤筒式除尘器+15米高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准及无组织排放监控浓度限值要求 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 经厂内化粪池处理后，定期清运 | 定期清运，综合利用 |
| 固 体 废 物 | 切割 | 边角料 | 设置一般固废暂存场，暂存后外售给废品回收单位。 | 固废处置率100% |
|  | 焊接 | 焊渣 |  |  |
|  | 机加工 | 废切削液、废液压油 | 设置危废暂存间，暂存后委托资质单位处理。 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后，交由环卫部门统一清运 |  |
| 噪 声 | 工程噪声主要为切割机、剪板机、车床等产生的机械性噪声，噪声源强为65～80dB(A)，在室内布置同时采取减振、距离衰减等措施后能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求，对周围声环境影响可接受。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇东营村，周围无生态敏感区，评价要求项目在营运期严格执行评价提出的污染防治措施，以减轻对周围生态环境的影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目产业政策相符性 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目产品、原料、工艺设备和规模等均不属于限制类和淘汰类，属于允许建设项目，并且已由新乡县发展和改革委员会备案，项目建设符合国家相关产业政策。 2、选址可行性分析结论 项目位于新乡市新乡县翟坡镇东营村，根据翟坡镇土地利用总体规划图，本项目占地属于建设用地，符合翟坡镇土地利用规划；项目产生的废气、废水、固废、噪声等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，均能实现达标排放或综合利用，对区域环境影响可接受；项目选址不在新乡市饮用水水源地保护区范围内，项目建设不会对其产生影响；项目厂址水、电供应充足，能够满足正常生产需要；厂区功能分区明确，物流转运顺畅，平面布置合理；项目符合《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）的相关要求。从环保角度而言，项目选址可行。 3、营运期环境影响分析 （1）环境空气影响评价结论 本项目废气主要为切割、打磨及焊接过程中产生的粉尘，采用集气罩收集后采用脉冲反吹风滤筒式除尘器进行处理，然后经15米高排气筒排放，颗粒物废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（120mg/m3，3.5kg/h（15m排气筒））及无组织排放浓度限值（1.0mg/m3）要求。 （2）水环境影响评价结论 本项目无工艺废水产生，生活废水经化粪池处理后，定期清运，对周围环境影响可接受。 （3）固体废物影响分析结论 项目固废包括一般固废和危险废物，一般固废包括切割工序产生的废边角料、焊接工序产生的焊渣、职工办公生活垃圾，危险废物包括机加工产生废切削液、废液压油。废边角料作为有价废物出售给废品回收单位；废焊渣定期外售给废品回收单位；机加工产生废切削液、废液压油委托资质单位处理；职工办公生活垃圾交由环卫部门统一清运。本项目固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB 18599-2001）》（2013年修订）要求及《危险废物贮存污染物控制标准要求》（GB18597-2001）（2013年修订）要求。 （4）噪声环境影响分析结论 项目噪声主要为切割机、剪板机、车床等产生的机械性噪声，噪声源强为65～80dB(A)，在室内布置同时采取减振、距离衰减等措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求，对周围声环境影响可接受。 （5）土壤环境影响分析结论 本项目土壤环境评价工作等级为三级，根据项目污染物排放特点，项目投运后对土壤的主要影响途径为大气沉降，该企业的土壤环境现状监测数据均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第二类用地筛选值，项目运营期在落实各种污染控制措施情况下，项目建设对土壤环境的影响可降至最低，不改变区域土壤环境质量现状。从土壤环境影响的角度，项目建设可行。 4、总量控制结论 本项目不涉及水污染物排放量，废气污染物为颗粒物，排放总量为0.0249t/a，其中有组织排放量为0.0077t/a，无组织排放量为0.0172t/a。 根据《新乡市生态环境局关于贯彻落实<河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知>的意见》（新环[2020]37号）中第二条简化建设项目总量管理：对不新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类）排放量的项目，不再进行总量审核。本项目不新增重点污染物排放量，因此不再进行总量审核。 5、环保投资 工程环保投资8万元，占总投资的1.6%，应在项目建设过程中认真落实。 二、建议 1、建设单位应认真落实评价提出的各项污染防治措施，确保环保资金落实到位。 2、加强生产设施运行中的日常管理和维护工作，确保各类污染物长期稳定的达标排放。 三、评价总结论 新乡市鑫锋机械有限公司年产1000台智能化振动设备新建项目符合国家产业政策，选址可行，各项污染物经治理后将能够实现达标排放。建设单位在严格落实环评提出的各项环保措施后，从环保角度分析本项目的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案证明 附件三 租赁合同 附件四 喷漆协议及喷漆承包方环保备案公告 附件五 检测报告 附图一 项目地理位置示意图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目平面布置图 附图四 翟坡镇土地利用总体规划图 附图五 项目现场照片 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。