- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产6万只35.5L液化石油气钢瓶项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市奥凯钢瓶有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 郭坤（410725196708224536） |  |  | 联系人 | 张海印 |  |
| 通讯地址 | 新乡县大召营镇产业集聚区文成路与富兴路交叉口东南角 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13703432911 |  | 传 真 | / | 邮政编码 | 453700 |
| 建设地点 | 新乡县大召营镇产业集聚区（文成路与富兴路交叉口东南角） |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 2018-410721-33-03-053146 |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  |  | 行业类别 | 金属压力容器制造（C3332） |  |
| 占地面积 （平方米） | 3375 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保投资（万元） |  | 48 | 环保投资占总投资比例% | 24 |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  | / |  |
| 项目内容及规模 一、项目由来 新乡市奥凯钢瓶有限公司成立于2008年，是国家定点生产钢质焊接气瓶的专业厂家。现持有国家质检总局颁发的B2级《压力容器制造许可证》，并通过了ISO9001-2008国际质量体系认证。公司位于河南省新乡市大召营产业集聚区（文成路与富兴路交叉口东南角），总占地面积35137平方米。 该公司于2008年建设“年产2万只DG系列钢质焊接气瓶项目”，建设内容为一条气瓶生产线，设喷漆房一座，热处理炉能源采用燃油。企业于2019年建设“年产2万只DG系列钢质焊接气瓶改造项目”，该改造项目建设主要内容为：1、喷漆工段改为喷塑，增加了粉末喷涂设备并配套VOCs处理设备；2、热处理工段由燃油改为天然气；3、焊接车间新增符合环保要求的滤筒式焊接烟尘除尘器。 公司现有项目环评及验收情况见表1-1。 表1-1 现有项目建设情况一览表 现有项目名称; 年产2万只DG系列钢质焊接气瓶项目; 年产2万只DG系列钢质焊接气瓶项目变更; 年产2万只DG系列钢质焊接气瓶改造项目. 环评执行情况; 2008年6月由新乡市环境保护科学研究院编制了现有项目的环境影响评价报告表; 2011年5月由新乡市环境保护科学研究院编制了《年产2万只DG系列钢质焊接气瓶项目环评变更补充报告》; 2020年4月由新乡市天之蓝环保技术有限公司编制了该项目的环境影响评价报告表. 环评批复情况; 2008年8月，新乡市环保局出具了环评批复，批复文号：新环监（2008）第284号; 2011年8月，新乡市环保局出具了批复意见，批复文号：新环函变（2011）第011号; 2020年5月，新乡县环保局出具了批复意见，批复文号：新环表（2020）15号. 项目验收情况; 2011年11月新乡市环境保护监测站进行验收监测，监测报告编号：新环验监字（2011）第158号。 2012年1月通过新乡市环保局验收，验收文号：新环验（2012）4号。; 未验收. 根据市场需求以及企业自身的发展规划，新乡市奥凯钢瓶有限公司投资200万元建设新乡市奥凯钢瓶有限公司年产6万只35.5L液化石油气钢瓶项目。本扩建项目，利用现有厂房1座（3#生产车间），新增一条年产6万只35.5L液化石油气钢瓶生产线。新增设备主要为机加工、退火热处理、喷粉涂装等生产设备。 新乡县发展和改革委员会以2018-410721-33-03-053146号文同意该项目备案（详见附件）。经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目及生产工艺设备、产品均不在限制类、淘汰类之列，符合国家产业政策要求。 根据现场勘查，本次扩建项目已经建成。按照《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正），第三十一条“建设单位未依法报批建设项目环境影响报告书、报告表，或者未依照本法第二十四条的规定重新报批或者报请重新审核环境影响报告书、报告表，擅自开工建设的，由县级以上环境保护行政主管部门责令停止建设，根据违法情节和危害后果，处建设项目总投资额百分之一以上百分之五以下的罚款，并可以责令恢复原状；对建设单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分。”的规定，新乡市生态环境局已责令企业停产，并依法对建设单位进行处罚（处罚通知书及建设单位缴费凭证见附件8）。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于 “二十二、金属制品业”，第67类、金属制品加工制造，本项目不涉及电镀或喷漆工艺，属于“其他（仅切割组装除外）”，应编制环境影响评价报告表。 受建设单位委托，该技改项目环境影响评价工作由我单位承担，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，在现场调查和收集相关资料的基础上，按照“达标排放、清洁生产”的原则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 二、项目概况 新乡市奥凯钢瓶有限公司位于新乡市新乡县大召营镇产业集聚区（文成路与富兴路交叉口东南角），项目东侧为河南瑞兴机械设备有限公司；南侧为农田；西侧为富兴路，隔富兴路为新乡市裕丰制衣有限公司；北侧为文成路，隔文成路为河南恒通鼓风机有限公司。 本项目为扩建项目，利用现有厂房1座（3#生产车间），新增一条年产6万只35.5L液化石油气钢瓶生产线。新增设备主要为机加工、退火热处理、喷粉涂装等生产设备。本项目基本情况见表1-2。 表1-2 本项目基本情况一览表 项目名称; 年产6万只35.5L液化石油气钢瓶项目. 建设性质; 扩建. 建设单位; 新乡市奥凯钢瓶有限公司. 建设地点; 新乡市新乡县大召营镇产业集聚区（文成路与富兴路交叉口东南角）. 工程投资; 总投资200万元. 占地面积; 3375m2. 建设规模; 年产6万只35.5L液化石油气钢瓶项目. 用地性质; 工业用地. 生产工艺; - 开平落料→封头压制→封头齐口、除锈、冲孔、缩口→阀座焊接→护罩焊接→底座焊接→组装→环缝焊接→热处理→水压试验→除锈→喷涂固化→上瓶阀→气密试验→印字→包装入库. 工作制度及劳动定员; 每天8小时，年工作300天，全厂劳动定员70人（本项目员工不新增，由厂内调剂）. 2、项目建设内容 本项目主要建设内容见表1-3。 表1-3 项目主要建设内容 序号; 项目; 工程名称; 建筑内容; 备注. 1; 主体工程; 生产车间（3#）; 3375m2; 1层（利用现有厂房）. 2; 公辅工程; 办公室; /; 3层（原有办公室）. 仓库; 3750m2; 1层（原有仓库）. 供电; 当地市政电网统一供给; /. 供水; 依托现有地下水井供水; /. 3; 环保工程; 废气治理; 1.数控切割机粉尘经负压抽气平台收集，焊接烟尘经集气罩收集，封头除锈机设集气罩收集。经滤筒式除尘器处理后15m高排气筒排放；; 数控切割机未安装，其他已建成. 2.热处理工序天然气燃烧废气经收集后通过15m 高排气筒排放；; 已建成. 3.抛丸粉尘经收集后，经袋式除尘器处理，通过15m 高排气筒排放；; 已建成. 4.喷涂废气经滤芯回收装置后，再经袋式除尘器处理，最后通过15m高排气筒排放；; 已建成. 5.塑粉固化废气与天然气燃烧废气经UV光解+活性炭吸附处理装置处理后通过15m高排气筒排放; 已建成. 废水治理; 本项目职工生活污水经隔油池隔油、沉淀处理后与其他生活污水一起进入地埋式生活污水处理装置处理，排入管网，经大召营污水处理厂进一步处理。; 本项目不新增员工，生活污水产生量不变。目前污水管网尚未接通，废水处理后用于厂区绿化。. 固废治理; 滤芯过滤器及袋式除尘器收集的喷涂粉尘经收集后回用生产； 废灯管和废活性炭属于危险废物，暂存于危废暂存间，; 固废场所已建成，危废间未建. 噪声治理; 设备消声、厂房隔声; 已建成. 3、主要生产设备 本项目主要新增的生产设备见表1-4。 表1-4 本项目主要新增的生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量; 用途. 1; 大开平机; 3*615; 1台; 用于开卷校平剪切. 2; 油压机; YC32-630; 1台; 用于定型、冲边和校正. 3; 油压机; /; 5台. 4; 齐口机; QK-15KG; 4台; 用于切边、剪切. 5; 缩口机; SK-15KG; 2台; 用于定型. 6; 封头清理机; QL-15KG; 1台; 用于清理封头. 7; 龙门吊; 32T; 1台; 用于搬运. 8; 冲孔专机; CK-02; 1台; 用于冲孔. 9; 底座焊接机; HP-15KG; 2台; 用于焊接底座. 10; 护罩焊接机; HP-15KG; 2台; 用于焊接护罩. 11; 阀座焊接机; HP-15KG; 2台; 用于焊接阀座. 12; 钢瓶组装机; HP-15KG; 2台; 用于钢瓶组装. 13; 环焊机; HJ-15KG; 8台; 用于环焊. 14; 小开瓶线; 6*1000; 1台; 用于开瓶. 15; 冲床; /; 3台; 用于冲压成型. 16; 逆变式气保焊机; /; 10台; 用于焊接. 17; 直流埋弧焊机; MZ-1000; 2台; 用于焊接. 18; 交流弧焊机; BX1-400; 3台; 用于焊接. 19; 剪板机; Q11-4*1000; 1台; 用于剪切. 20; 热处理燃气炉; SR-3; 1台; 用于消除剪力. 21; 水压试验机; CC-YHQPSY-03; 1台; 用于记录水压. 22; 抛丸除锈机; SP-B; 1台; 用于除锈. 23; 数控激光切割机; /; 1台; 钢板切割. 24; 瓶阀装卸机; QM-15KG; 1台; 用于装卸瓶阀. 25; 气密性试验机; QM-15KG; 1台; 用于检验. 26; 空压机; /; 2台; 用于制造高压空气. 27; 喷塑机; /; 1台; 用于喷塑. 28; 固化炉; 15m*2m*2m; 1台; 用于塑粉固化. 本项目建成后，全厂生产设备见表1-5。 表1-5 全厂生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量; 备注. 1; 揺臂钻床; E3050; 1; 现有. 2; 铣边机; XB-6; 1; 现有. 3; 切割机; CG-30; 3; 现有. 4; 四柱压力机; YT32-500; 1; 现有. 5; 剪板机; Q1M6X2500; 1; 现有. 6; 台式冲床; JB21-160; 1; 现有. 7; 滚剪倒角机; CD-20; 1; 现有. 8; 齐口机; QK-1; 1; 现有. 9; 卷板机; W11-20; 2; 现有. 10; 空气压缩机; W-3/40; 1; 现有. 11; 空气压缩机; EV90; 4; 现有. 12; 除锈机; SP-80; 1; 现有. 13; X光射线探伤机; XXQ-3005; 6; 现有. 14; X光射线探伤机; XXQ-2505; 3; 现有. 15; 焊材烘干箱; ZYHC-150; 1; 现有. 16; 万能材料试验机; WE-60; 1; 现有. 17; 冲击试验机; JB-300; 1; 现有. 18; 自动埋弧焊机; MZ-1000; 8; 现有. 19; 交流弧焊机; BX-400; 1; 现有. 20; 交流弧焊机; ZX7-400; 2; 现有. 21; 逆变焊机; FP60-100/ NB-500/ NB-300/ NB-400/ZX7-630; 3/4/2/2/2; 现有. 22; 叉车; /; 2; 现有. 23; 液压机; 315T; 1; 现有. 24; 交流弧焊机; BX-400; 7; 现有. 25; 切圆机; /; 3; 现有. 26; 齐口机; QK-2; 1; 现有. 27; 缩口机; SK-2; 1; 现有. 28; 白制焊接工装; /; 1; 现有. 29; 上瓶阀专机; /; 1; 现有. 30; 抛丸除锈机; /; 1; 现有. 31; 元车; C620; 1; 现有. 32; 平面磨床; MT120B; 1; 现有. 33; 铣钻床; RS6350C; 1; 现有. 34; 喷塑房; 3m×3m×3m; 2; 现有. 35; 固化室; 3m×3m×5m; 1; 现有. 36; 1#热处理燃气炉; /; 1; 现有. 37; 2#热处理燃气炉; /; 1; 现有. 38; 大开平机; 3*615; 1台; 本次新增. 39; 油压机; YC32-630; 1台; 本次新增. 40; 油压机; /; 5台; 本次新增. 41; 齐口机; QK-15KG; 4台; 本次新增. 42; 缩口机; SK-15KG; 2台; 本次新增. 43; 封头清理机; QL-15KG; 1台; 本次新增. 44; 龙门吊; 32T; 1台; 本次新增. 45; 冲孔专机; CK-02; 1台; 本次新增. 46; 底座焊接机; HP-15KG; 2台; 本次新增. 47; 护罩焊接机; HP-15KG; 2台; 本次新增. 48; 阀座焊接机; HP-15KG; 2台; 本次新增. 49; 钢瓶组装机; HP-15KG; 2台; 本次新增. 50; 环焊机; HJ-15KG; 8台; 本次新增. 51; 小开瓶线; 6*1000; 1台; 本次新增. 52; 冲床; /; 3台; 本次新增. 53; 逆变式气保焊机; /; 10台; 本次新增. 54; 直流埋弧焊机; MZ-1000; 2台; 本次新增. 55; 交流弧焊机; BX1-400; 3台; 本次新增. 56; 剪板机; Q11-4*1000; 1台; 本次新增. 57; 热处理燃气炉; SR-3; 1台; 本次新增. 58; 水压试验机; CC-YHQPSY-03; 1台; 本次新增. 59; 数控激光切割机; /; 1台; 本次新增. 60; 抛丸除锈机; SP-B; 1台; 本次新增. 61; 瓶阀装卸机; QM-15KG; 1台; 本次新增. 62; 气密性试验机; QM-15KG; 1台; 本次新增. 64; 空压机; /; 2台; 本次新增. 65; 喷塑机; /; 1台; 本次新增. 66; 固化炉; 15m*2m*2m; 1台; 本次新增. 4、产品方案及产品标准 本扩建项目主要产品规格如下： 表1-6 本项目主要产品规格和产量 序号; 产品名称; 规格; 年产量. 1; 液化石油气钢瓶; YSP35.5L; 6万只/年. 5、主要原辅材料消耗量 本次扩建项目主要原辅材料消耗量见表1-7。 表1-7 主要原辅材料消耗量一览表 序号; 名称; 规格; 年用量; 备注. 1; 钢板; 3.0mm; 1010t; 外购. 2; 瓶阀; /; 6万个; 外购. 3; 热固性环氧树脂粉末; WLPY6-7; 10.25t; 外购. 4; 焊丝、焊条; /; 30t; 外购. 5; 天然气; /; 3.5万m3; 管道天然气. 6; 电; /; 18万kW·h; 当地供电所. - 项目涂装用塑粉（环氧树脂粉）用量核算： 项目对钢瓶产品进行喷塑处理，各规格产品的涂装面积如表1-8，项目塑粉用量核实见表1-9。 表1-8 项目各产品的涂装面积一览表 序号; 钢瓶产品规格; 单位产品平均涂装面积（m2/只）; 产品产量 （只/年）; 总涂装面积 （m2/年）. 1; 35.5L，φ34.1cm，H68cm; 0.95; 60000; 57000. 表1-9 项目塑粉用量核算表 项目; 项目喷塑面积（m2）; 涂层厚度 （μm）; 涂层密度（g/cm3）; 附着量（t/a）; 静电喷塑上粉率（%）; 预计塑粉用量（t/a）. 合计; 57000; 80; 1.8; 8.2; 80; 10.25. 根据上表核算，项目塑粉用量10.25t/a。 6、产业政策相符性分析 对比《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目及生产工艺设备、产品均不在限制类、淘汰类之列，属于允许类，符合国家产业政策要求。 7、与相关文件相符性分析 （1）本项目与新环【2015】342号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环［2015］342号（以下简称《通知》）对照分析见表1-10。 表1-10 项目与《通知》对照分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇产业集聚区; 属于. 限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止开发区：百泉风景名胜区、白云寺森林公园、辉县市关山国家地质公园; 不属于. 新乡市集中水源地保护区名录; 四水厂地下水饮用水源保护区(共32眼井)一级保护区范围：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级保护区范围：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。; 本项目距离四水厂地下水饮用水源保护区11.0km; 本项目不在水源地保护区范围内. 新乡县乡镇集中式饮用水水源保护区; 新乡县大召营镇水厂地下水井群（共2眼井）：一级保护区范围：1号井取水厂西厂界以西35米，北取北厂界以北20米，南取南厂界以南30米，东以厂界为边界的矩形区域；2号井取水井外围50m范围的圆形区域; 本项目距离大召营镇水厂地下水井群650m; 本项目不在大召营镇水厂地下水井群保护区范围内. 新乡市工业准入优先区名录; 查无相关条目; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇产业集聚区; 不在名录内. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目产品为钢瓶; 本项目产品不在豁免名录内。. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇产业集聚区; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）; 属于. 工业项目分类; 二类工业项目：金属制品（有电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理及热处理加工）; 本项目为金属制品业（有热处理加工）; 属于二类工业项目. 由上表1-10可知，本项目厂址位于新乡市新乡县大召营镇产业集聚区（文成路和富兴路交叉口东南角），属于工业准入优先区。按照《实施细则》的要求，参照分类准入政策中的工业准入优先区执行。本项目与工业准入优先区的环境准入政策要求相符性分析见表1-11。 表1-11 与工业准入优先区规定对照 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 工业准入优先区; 环境准入政策： 1.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 2、下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 3、放宽部分审批条件。对规划环评已通过审查的产业聚集区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善得产业聚集区或专业园区，入驻建设项目的污水综合排放标准可执行间接排放标准，无简介排放标准的以环评审批的排放要求为准。 4. 严控部分区域重污染项目：在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目（符合省、市重大产业布局的项目除外）。; （1）本项目应编制报告表。 （2）本项目为二类工业项目。 # （3）项目位于新乡市新乡县大召营镇产业集聚区。项目职工由厂内调剂，不新增员工，不产生新的生活污水。 # （4）本项目为金属制品业项目，不属于煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目。; 符合环境准入条件。. 由表1-11可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 （2）与《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办〔2019〕25号）对照分析 表1-12 项目与（豫政办〔2019〕25号）对照分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 33、开展VOCS专项治理; 2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、表面涂装、印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。; 根据评价要求及企业设计方案，塑粉固化过程在固化室内进行，产生的非甲烷总烃采取UV光氧催化+活性炭吸附装置进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。; 符合. 43、加快构建工业企业全方位监控体系; （3）开展VOCs排放监控。构建工业企业VOCs排放监控体系，依据《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法（HJ1013-2018）》，制定VOCs在线监控设备安装、运行、比对及联网技术规范；将石油炼制、石油化学、包装印刷、工业涂装、化工等VOCs排放重点企业纳入重点排污单位名录，12月底前，安装VOCs排放自动监控设备并与环保部门联网，实现石化、现代煤化工等行业LDAR相关无组织排放数据与环保监管部门共享，基本实现重点涉VOCs企业排放监控全覆盖。; 评价要求项目建设单位根据该方案的要求安装VOCs在线监控设备，并与环保部门联网。; 符合. （3）本项目与《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）（以下简称《实施方案》）的对比分析 表1-13 与《实施方案》的对比分析一览表 《实施方案》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否符 合要求. 37.实施源头替代; 按照工业和信息化部、市场监管总局关于低VOCs含量涂料产品的技术要求，大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施; 项目使用喷塑涂装，VOCs含量较喷漆涂装大幅减少，塑粉固化过程在固化室内进行，产生的非甲烷总烃采取UV光氧催化+活性炭吸附装置进行净化处理。; 符合. 38.加强废气收集和处理; 推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。; 本项目产生VOCs的工序为塑粉固化过程产生的非甲烷总烃，评价要求固化房出口密闭，并设集气罩，废气收集后由UV光氧+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒有组织排放，VOCs初始排放速率小于2千克/小时，废气处理效率不低于80%。; 符合. 57. 开展涉气排污单位污染治理设施用电监管; 继续推进应急管控清单中排污单位用电监管设备安装和联网，管控清单内不能安装自动监控的排污单位要实现用电监管全覆盖、全联网，排污许可证、环评报告、应急管控清单的涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备。; 本项目建成后按照环保要求在总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施安装用电量监控系统终端。; 符合. （4）项目与《新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）》相符性分析 表1-14 项目与新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. （二）产业结构优化工程 第9条：严格环境准入门槛。 禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏的项目。其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施。其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。; 1、本项目属于金属制品行业，不属于限制行业。 2、项目喷塑工序采用热固性环氧树脂，VOCs含量较低，项目有机废气采用UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理。 3、项目所在地属于新乡市新乡县大召营镇产业集聚区，能够满足环境准入门槛。 4、项目不属于大宗物料运输项目，可以采用公路运输。; 符合要求. （三）工业污染治理工程 第14条：开展工业炉窑治理专项行动 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）等，加大使用天然气、电等清洁能源以及利用工厂余热、热电厂供热等进行替代。; 本次扩建项目热处理炉及固化炉燃料为天然气，属于清洁能源。; 符合要求. （三）工业污染治理工程 加快工业源VOCs治理。 坚持源头减排、过程控制、末端治理和强化管理相结合的综合防治原则，深入开展工业 VOCs 治理。对 VOCs 废气末端处理工艺进行提升改造，鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高VOCs治理效率。低温等离子体技术、光催化技术仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。 （2）加大工业涂装 VOCs 治理力度 深入推进汽车、木质家具、工程机械、钢结构等制造行业工业涂装 VOCs 排放控制，配备高效治理设施，2018 年底前全面完成整治，逾期未完成的进行停产整治。; 塑粉固化过程在密闭固化炉内进行，产生的非甲烷总烃采取UV光氧催化+活性炭吸附装置进行净化处理，由15m排气筒排放，处理效率可达到80%以上，能够确保稳定达标排放。; 符合要求. 坚决打赢蓝天保卫战第24条：严格实施施工扬尘。 积极推行绿色施工，建立健全工扬尘常态化长效管理机制，建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频监控、管理人员到位、经报备批准后方可开工。严格落实新建和在建建筑、市政、拆除、公路、水利等各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”，城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆两个禁止”。; 项目利用现有厂房进行建设，设备已安装，不涉及施工扬尘。; 符合要求. （5）项目与《河南省2019年挥发性有机物治理方案》相符性分析 表1-15 项目与河南省2019年挥发性有机物治理方案相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. （四）推进工业涂装整治升级。改进涂装工艺，提高涂着效率，金属件涂装行业推广使用3C1B（三涂一烘）或2C1B （两涂一烘）等紧凑型涂装工艺，采用内外板全自动、静电喷涂技术，喷漆房、烘干室配置密闭收集系统。平面木质家具制造行业，推广使用自动喷涂或視涂等先进工艺技术。加强末端治理，喷漆、流平和烘干等生产环节应处于全封闭车间内，并配备高效有机废气收集系统，有机废气收集率不低于80%，其中整车制造企业有机废气收集率不低于90%。整车制造企业收集的有机废气需采用蓄热式焚烧（RTO）处理方式，其他企业低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。; 本项目以喷塑采用静电喷涂工艺，在密闭喷粉房内进行，喷粉工序产生的废气经袋式除尘器处理，由15m排气筒排放；塑粉固化过程在密闭固化炉内进行，产生的非甲烷总烃采取UV光氧催化+活性炭吸附装置进行净化处理，由15m排气筒排放，有机废气收集效率可以达到95%，处理效率可达到80%以上，能够确保稳定达标排放。; 符合要求. （6）与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的对照分析 本项目与环境保护部、国家发展和改革委员会、财政部、交通运输部、国家质量监督检验检疫总局、国家能源局共同下发的关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气[2017]121号）中的相关要求进行对照，具体内容见下表。 表1-16 本项目与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的对比 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 三、治理重点; （一 ） 重点地区。京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等 16 个省（市）。; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇产业集聚区; 属于重点地区. （二 ） 重点行业。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源 VOCs 污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOCs 排放来源等，确定本地 VOCs 控制重点行业；充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等，结合环境空气质量季节性变化特征，研究制定行业生产调控措施。; 本项目属于金属制品业项目; 不属于重点行业. （ 三）重点污染物。加强活性强的 VOCs排放控制，主要为芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等。; 塑粉固化工艺废气VOCs排放，原料为环氧树脂粉; 不属于活性强的原料. 四、主要任务; （ 一）加大产业结构调整力度。 1.加快推进 “ 散乱污 ” 企业综合整治。涉 VOCs 排放的“散乱污”企业主要为涂料、油墨、合成革、橡胶制品、塑料制品、化纤生产等化工企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的印刷、家具、钢结构、人造板、注塑等制造加工企业，以及露天喷涂汽车维修作业等。 2. 严格建设项目环境准入。提高 VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。 严格涉 VOCs 建设项目环境影响评价，实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。 新、改、扩建涉 VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇产业集聚区，本项目属于扩建项目，采用UV光催化氧化+活性炭吸附处理工艺对收集的废气进行处理，新增VOCs排放量采取等量替代符合方案要求。; 本项目位于产业园区，采取措施对有机废气进行处理，处理后排放的废气实行等量替代。符合建设项目环境准入条件。. （ 二）加快实施工业源VOCs污染防治。 1. 全面实施石化行业达标排放。 2. 加快推进化工行业 VOCs综合治理 。 3. 加大工业涂装 VOCs治理力度 。 4. 深入推进包装印刷行业 VOCs综合治理。 5. 因地制宜推进其他工业行业 VOCs。 纺织印染行业应重点加强化纤纺丝、热定型、涂层等工序VOCs 排放治理。; 本项目属于金属制品业项目，生产过程产生的非甲烷总烃采取UV光催化氧化+活性炭吸附处理的治理措施，能够达标排放。; 符合方案中的要求。. 由上表可知，本项目建设符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知中的相关要求。 （7）与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文的对照分析。 表1-17 与新环 [2019]154号文的对照分析 主要任务; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 安装范围; 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。; 本项目严格按照要求安装用电量监控系统终端。; 相符. 由上表可知，本项目满足《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文的相关要求。 8、备案相符性分析 项目建设与备案相符性分析见下表1-18。 表1-18 备案相符性分析 序号; 内容; 备案; 拟建设情况; 一致性分析. 1; 建设地点; 新乡市新乡县大召营镇产业集聚区; 新乡市新乡县大召营镇产业集聚区; 一致. 2; 投资; 200万; 200万; 一致. 3; 建设规模; 年产6万只35.5液化石油气钢瓶; 年产6万只35.5液化石油气钢瓶; 一致. 4; 主要生产设备; 钢板开平机、油压机、封头拉伸机、齐口机、缩口机、冲孔机、除锈机、焊机（NBC-500逆变气保焊机）、燃气热处理炉、水压试验机、钢瓶除锈机、静电喷涂流水线、上瓶阀专机、气密试验装置、空压机; 大开平机、油压机、齐口机、缩口机、封头清理机、龙门吊、冲孔专机、底座焊接机、护罩焊接机、阀座焊接机、钢瓶组装机、环焊机、小开瓶线、冲床、逆变式气保焊机、剪板机、燃气热处理炉、水压试验机、除锈机、数控切割机、瓶阀装卸机、气密性试验机、空压机、喷塑机、固化炉; 细化，基本一致. 5; 主要生产工艺; 开平落料→封头压制→封头齐口、除锈、冲孔、缩口→阀座焊接→护罩焊接→底座焊接→组装→环缝焊接→热处理→水压试验→除锈→喷涂固化→上瓶阀→气密试验→印字→包装入库; 开平落料→封头压制→封头齐口、除锈、冲孔、缩口→阀座焊接→护罩焊接→底座焊接→组装→环缝焊接→热处理→水压试验→除锈→喷涂固化→上瓶阀→气密试验→印字→包装入库; 一致. 9、本项目与水源保护区关系 （1）根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》豫政办（2007）125号文，与新乡市新乡县有关的水源地保护区为黄河贾太湖地表水饮用水源保护区和四水厂地下水饮用水源保护区（共21眼井）。根据豫政文（2018）144号《河南省人民政府关于取消部分集中式饮用水水源地的批复》，已取消新乡贾太湖饮用水源地。 四水厂地下水饮用水源保护区(共32眼井)：一级保护区范围：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级保护区范围：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。 将本项目位置与新乡县已划定的水源地位置对比，距离本项目最近的城市集中式饮用水水源地为四水厂地下水饮用水源保护区，项目距保护区的距离约为11.0km，距离较远，故该项目的建设不会对该水源地产生影响。 （2）根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）可知，新乡县大召营镇水厂地下水井群（共2眼井）：一级保护区范围：取水井外围150米的区域，无二级保护区范围。本项目距离大召营镇水厂地下水井群650m，不在该水源地保护区范围内。 10、劳动定员及工作制度 企业现有职工人数为70人，每天工作8小时，年工作300天。本项目不新增员工，由厂内调剂。 11、公用设施 供水：本项目用水主要为职工生活用水，由地下水井供水，能够满足本项目用水需求。 排水：本项目职工生活污水经隔油池隔油、沉淀处理后与其他生活污水一起进入地埋式生活污水处理装置，处理后用于厂区绿化保湿，待园区管网接通后排入大召营镇污水处理厂进一步处理。 供电：本项目用电量约为18万kW·h/a，由当地市政电网供电，主要用于项目设备运转、日常办公等，可满足项目需求。 供气：本项目天然气用量为3.5万m3/a，由大召营镇产业集聚区天然气管道供应。 12、本项目与新乡大召营产业园区规划相符性分析 《新乡大召营专业园区总体规划（2014-2025）环境影响报告书》已经通过新乡市环保局审查，根据规划环评及现场调查，集聚区基础设施建设与本项目建设的相符性分析如下。 表1-19 本项目与产业园区基础设施规划的相符性 序号; 新乡大召营产业园区总体规划; 本项目情况; 相符性. 规划类别; 工程内容; 建设规模. 1; 供水规划; 大召营镇水厂目前的供水规模为2000m3/d，仅为周边居民提供生活用水。在保留现有水厂的同时，规划在文化路与龙山路交叉口南建设水厂1座，规模6.5万吨/日。届时将满足园区内生产、生活用水的需求。; 本项目由地下水井供水，能够满足本项目用水的需求。; 相符. 2; 排水规划; 计划建设污水处理厂1座，处理能力2.5万m3/d。 正在建设日处理能力为1万t/d的污水处理厂，一期工程5000t/d预计2018年上半年建成投运。; 职工生活废水经隔油池隔油、沉淀处理后与其他生活污水一起进入地埋式生活污水处理装置。目前废水处理后用于厂区绿化保湿，不外排；待管网接通后排入大召营镇污水处理厂进一步处理。; 相符. 雨污水管网分设，园区统一规划排水管网。; 该项目厂区排水按照“雨污分流”设计。; 相符. 3; 供热规划; 大召营专业园区在文化路北侧规划热力设施1处，能源为天然气，能够满足大召营片区的需热量。; 本项目生产工艺不需要蒸汽供热。; 相符. 4; 燃气规划; 目前新乡市至大召营的燃气主干管已建成，远期至2020年，随着工业区的建设，将逐渐完善天然气管网的建设以及天然气供给。; 项目所需燃气由天然气管网供给。; 相符. 由上表可知，本项目建设与园区基础设施规划相符。 本项目涉及涂装工艺，根据大召营镇产业集聚区管委会出具的文件（见附件），园区拟建喷涂中心项目正处于选址论证阶段，同意该公司办理本环评手续。 13、本项目满足园区规划环评准入条件的要求 本项目位于新乡县大召营专业园区环保过滤产业园内，经对照《新乡县大召营专业园区总体规划（2014-2025）环境影响报告书》，本项目满足园区规划环保准入条件的要求，详见下表。 表1-20 项目与新乡县大召营专业园区环保准入条件的对照表 序号; 新乡大召营专业园区规划准入条件; 本项目情况; 相符性. 1; 鼓励生产海水淡化设备、反向渗透纯水装备、大气污染治理装备、安全饮水设备、污水防治技术设备、烟气脱硝装置的企业入驻；限制高耗能、高污染、低水平重复建设的企业入驻；禁止含新增铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的项目入驻。; 本项目产品为液化石油气钢瓶，不属于园区要求的鼓励类、限制类和禁止类企业，为允许入驻企业。; 相符. 2; 投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》；入驻企业生产规模符合国家产业政策最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上。; 本项目投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》的要求，该项目暂无国家产业政策最小经济规模要求，该项目清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上。; 相符. 由表1-20，本项目符合新乡县大召营专业园区发展规划，符合审批条件。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 新乡市奥凯钢瓶有限公司于2008年建设“年产2万只DG系列钢质焊接气瓶项目”，建设内容为一条气瓶生产线，设喷漆房一座，热处理炉能源采用燃油。企业于2019年建设“年产2万只DG系列钢质焊接气瓶改造项目”，该改造项目建设主要内容为：1、喷漆工段改为喷塑，增加了宇特森粉末喷涂设备并配套VOCs处理设备；2、热处理工段由燃油改为天然气，设备仍为通过式热处理炉；3、焊接车间新增符合环保要求的滤筒式焊接烟尘除尘器。 表1-21 现有项目建设情况一览表 现有项目名称; 年产2万只DG系列钢质焊接气瓶项目; 年产2万只DG系列钢质焊接气瓶项目变更; 年产2万只DG系列钢质焊接气瓶改造项目. 环评执行情况; 2008年6月由新乡市环境保护科学研究院编制了现有项目的环境影响评价报告表; 2011年5月由新乡市环境保护科学研究院编制了《年产2万只DG系列钢质焊接气瓶项目环评变更补充报告》; 2020年4月由新乡市天之蓝环保技术有限公司编制了该项目的环境影响评价报告表. 环评批复情况; 2008年8月，新乡市环保局出具了环评批复，批复文号：新环监（2008）第284号; 2011年8月，新乡市环保局出具了批复意见，批复文号：新环函变（2011）第011号; 2020年5月，新乡县环保局出具了批复意见，批复文号：新环表（2020）15号. 项目验收情况; 2011年11月新乡市环境保护监测站进行验收监测，监测报告编号：新环验监字（2011）第158号。 2012年1月通过新乡市环保局验收，验收文号：新环验（2012）4号。; 未验收. - 新乡市奥凯钢瓶有限公司现有工程概况 - （1）现有工程基本情况： 表1-22 新乡市奥凯钢瓶有限公司现有工程基本情况一览表 项目名称; 年产2万只DG系列钢质焊接气瓶项目; 年产2万只DG系列钢质焊接气瓶改造项目. 建设单位; 新乡市奥凯钢瓶有限公司. 建设地点; 新乡市新乡县大召营镇产业集聚区（文成路与富兴路交叉口东南角）. 占地面积; 26680m2. 工程投资; 总投资1500万元; 总投资50万元. 建设规模; 年产2万只DG系列钢质焊接气瓶; 产能不变. 用地性质; 工业用地; 工业用地. 生产工艺; 原料检验→下料→筒体、护罩加工→焊接→筒体探伤→筒体、护罩校园→封头加工→焊阀座、塞座、弯管护罩→组装→焊环缝→环缝探伤→热处理→水压试验→气密试验→表面清理→喷漆→检验→成品; 原料检验→下料→筒体、护罩加工→焊接→筒体探伤→筒体、护罩校园→封头加工→焊阀座、塞座、弯管护罩→组装→焊环缝→环缝探伤→热处理→水压试验→气密试验→表面清理→喷塑、烘干→检验→成品. 工作制度及劳动定员; 每天8小时，年工作300天，劳动定员70人; 不新增定员，厂内调剂. 污水处理; 本项目职工生活污水经隔油池隔油、沉淀处理后与其他生活污水一起进入地埋式生活污水处理装置，废水处理后用于厂区绿化保湿，不外排; 经地埋式生活污水处理装置，前期定期清运，管网接通后经园区污水管网进入大召营镇污水处理厂. 主要工程; 1座办公楼、1座宿舍楼、2个生产车间和2个成品库; 不变. （2）现有工程主要生产设备 项目主要设备详见下表。 表1-23 项目建设主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量; 备注. 1; 揺臂钻床; E3050; 1; 年产2万只DG系列钢质焊接气瓶项目. 2; 铣边机; XB-6; 1. 3; 切割机; CG-30; 3. 4; 四柱压力机; YT32-500; 1. 5; 剪板机; Q1M6X2500; 1. 6; 台式冲床; JB21-160; 1. 7; 滚剪倒角机; CD-20; 1. 8; 齐口机; QK-1; 1. 9; 卷板机; W11-20; 2. 10; 退火油炉; Y-600-800; 1（已拆除替换为燃气炉）. 11; 空气压缩机; W-3/40; 1. 12; 空气压缩机; EV90; 4. 13; 除锈机; SP-80; 1. 14; X光射线探伤机; XXQ-3005; 6. 15; X光射线探伤机; XXQ-2505; 3. 16; 焊材烘干箱; ZYHC-150; 1. 17; 万能材料试验机; WE-60; 1. 18; 冲击试验机; JB-300; 1. 19; 自动埋弧焊机; MZ-1000; 8. 20; 交流弧焊机; BX-400; 1. 21; 交流弧焊机; ZX7-400; 2. 22; 逆变焊机; FP60-100/ NB-500/ NB-300/ NB-400/ZX7-630; 3/4/2/2/2. 23; 叉车; /; 2. 24; 喷漆房; /; 1（已拆除替换为喷粉线）. 25; 液压机; 315T; 1; 变更环评增加设备. 26; 交流弧焊机; BX-400; 7. 27; 切圆机; /; 3. 28; 齐口机; QK-2; 1. 29; 缩口机; SK-2; 1. 30; 白制焊接工装; /; 1. 31; 热处理油炉; /; 1（已拆除替换为燃气炉）. 32; 上瓶阀专机; /; 1. 33; 抛丸除锈机; /; 1. 34; 元车; C620; 1. 35; 平面磨床; MT120B; 1. 36; 铣钻床; RS6350C; 1. 37; 喷塑房; 3m×3m×3m; 2; 年产2万只DG系列钢质焊接气瓶改建项目增加设备. 38; 固化室; 3m×3m×5m; 1. 39; 1#热处理燃气炉; /; 1. 40; 2#热处理燃气炉; /; 1. （3）现有工程生产工艺流程 图1 现有工程生产工艺流程图 二、新乡市奥凯钢瓶有限公司现有工程污染物排放情况： （1）废水 新乡市奥凯钢瓶有限公司现有工程在生产上不用水，职工共70人，厂区内设有食堂、宿舍，生活用水量按人均40L/d，合2.8t/d（840 t/a），排污系数取0.8，则生活废水排放量为2.24 t/d（672 t/a）。根据该项目环评及验收资料，项目食堂废水经隔油池隔油、沉淀处理后与其他生活污水一起进入地埋式生活污水处理装置处理后，用于厂区绿化保湿，不外排。待管网接通后，生活废水经处理后排放至大召营污水处理厂进一步处理。项目废水排放能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)C级标准，同时满足大召营镇污水处理厂收水标准的要求。 （2）废气 新乡市奥凯钢瓶有限公司现有工程在生产过程中产生的废气主要有焊接烟尘、抛丸除锈粉尘、热处理废气、喷粉及烘干废气。 - 焊接烟尘 - 根据《焊接技术手册》及有关资料推荐的经验排放系数，焊接废气中焊接烟尘排放量为5~8g/kg焊接材料，本次项目排放系数取为焊接烟尘8g/kg焊接材料。项目使用电焊机及二保焊机进行焊接，焊条、焊丝年用量为40吨，则现有项目焊接烟尘产生量估算为0.32t/a。 通过《年产2万只DG系列钢质焊接气瓶改造项目》，企业对现有焊接车间采取固定焊接工位，各工位设集气罩，焊接烟尘经收集后引入滤筒式除尘器进行处理，15m排气筒排放（1#及2#车间各设12个集气罩+1台除尘器+排气筒）。颗粒物排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中的二级标准（排放浓度120 mg/m3，排放速率3.5 kg/h）。 - 抛丸除锈粉尘 - 抛丸机除锈处理的是钢瓶表面浮锈，因此颗粒物含铁、锰等金属粒子，本项目采取的措施为除锈过程在封闭的抛丸机内进行，废气由抽风机抽出，通过滤筒式除尘器除尘后，15m排气筒排放。根据验收监测数据，抛丸机排气筒排放浓度及排放速率可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（表2 颗粒物最高允许排放浓度120 mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5 kg/h）的要求。项目抛丸粉尘产生量4.8t/a，处理后排放量为0.04t/a。 3、热处理燃气废气 企业原设2台燃油退火炉，通过《年产2万只DG系列钢质焊接气瓶改造项目》，改造为燃气退火炉。退火炉燃气废气经15m排气筒排放，颗粒物、二氧化硫和氮氧化物的排放浓度可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB/1066—2020）以及《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》中工业窑炉深度治理要求：颗粒物最高允许排放浓度30mg/m3、二氧化硫最高允许排放浓度200mg/m3、氮氧化物最高允许排放浓度300mg/m3。 4、喷漆废气 原环评及批复意见提出：喷漆工序在喷漆室内操作，产生的漆雾及有机废气经活性炭吸附后经不低于15m排气筒有组织排放，项目二甲苯产生量4.5t/a，经处理后排放量为0.9t/a。 通过《年产2万只DG系列钢质焊接气瓶改造项目》，企业喷漆房已拆除，安装一条喷粉生产线，含喷粉房2台，固化室1台，并配套安装一套袋式除尘+UV光氧催化+活性炭吸附装置，颗粒物及有机废气处理后15m排气筒排放。 项目喷塑在喷粉房内进行，喷塑粉尘经滤筒式过滤器、袋式除尘器二级处理后经15m高排气筒排放。颗粒物排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中的二级标准（排放浓度120 mg/m3，排放速率3.5 kg/h） 项目塑粉固化产生的废气，经集气罩收集后，经UV光催化氧化+活性炭吸附后再经15m高排气筒排放。排放速率为0.0808kg/h，排放浓度为16.16mg/m³，去除效率94%，满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中的二级标准（非甲烷总烃排放浓度120 mg/m3，排放速率10 kg/h）和《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB/1951—2020）非甲烷总烃排放限值50mg/m3，以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）表面涂装行业有机废气非甲烷总烃排放标准（非甲烷总烃排放浓度60mg/m3，去除效率70%）的要求。 固化房采用燃气加热，燃气废气经15m排气筒排放，颗粒物、二氧化硫和氮氧化物的排放浓度可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB/1066—2020）以及《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》中工业窑炉深度治理要求：颗粒物最高允许排放浓度30mg/m3、二氧化硫最高允许排放浓度200mg/m3、氮氧化物最高允许排放浓度300mg/m3。 （3）噪声 根据验收监测数据，新乡市奥凯钢瓶有限公司现有工程各厂界昼间噪声为56.3~57.0 dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB(A)限值要求。 （4）固体废物 新乡市奥凯钢瓶有限公司现有工程一般固废主要有钢材边角料、铁屑、焊渣、滤筒式焊烟除尘器收集的粉尘、喷塑工序袋式除尘器收集的喷涂粉尘。钢材边角料、铁屑、焊渣、滤筒式焊烟除尘器收集的粉尘经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售；袋式除尘器收集的喷涂粉尘经收集后回用生产。项目废UV光解灯管和废活性炭属于危险废物，暂存于危废暂存间，危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的相关要求建设危废暂存间，定期委托有相关资质的单位处置。 根据现场调查，企业已设置150m2一般固废场所一处，10m2危废暂存间一处。项目固体废物能够得到合理处置。 （5）辐射 新乡市奥凯钢瓶有限公司现有工程探伤工序采用X射线探伤作业，会有X光放射性污染。工程设计建设专用的探伤车间并进行密闭，采用钡砂水泥粉刷墙面，以起到吸收射线的作用，利用铅板门防治射线外溢，要求操作探伤工序人员佩戴防护眼镜、防护头盔和穿防护服以防治X放射源辐射。防护用品用金属丝布、金属膜布和金属网制作，同时控制操作工的作业时间，符合《辐射防护规定》（GB8703-88）。《新乡市奥凯钢瓶有限公司室内X射线探伤项目环境影响报告表》于2009年10月经河南省环境保护厅批复，批复文号“豫环辐表（2009）66号”，企业已取得辐射安全许可证，证书编号为“豫环辐证（10475）”。 - 三、新乡市奥凯钢瓶有限公司现有工程污染物排放总量 - 根据企业现有工程的环评和实际生产情况，新乡市奥凯钢瓶有限公司现有工程全厂污染物的排放情况具体见下表： 表1-24 新乡市奥凯钢瓶有限公司现有工程全厂污染物排放情况一览表 - 污染物; - 原有工程排放量（t/a）; - 技改工程排放量（t/a）; - 以新带老削减量（t/a）; - 技改完成后全厂排放量（t/a）; - 排放增减量（t/a）. - 废气; - 颗粒物; - 0.48; 0.2121 （有组织0.0951 无组织0.117）; 0.44; 0.2521 （有组织0.1351 无组织0.117）; -0.2279. - SO2; 0.09; 0.0584; 0.09; 0.0584; -0.0316. - NOx; 0.35; 0.273; 0.35; 0.273; -0.077. - VOCs; - 0.9; 0.05 （有组织0.04， 无组织0.01）; - 0.9; 0.05 （有组织0.04， 无组织0.01）; - -0.85. - 废水; CODcr; 0; 0.0267; 0; 0.0267; +0.0267. SS; 0; 0.0067; 0; 0.0067; +0.0067. 氨氮; 0; 0.0013; 0; 0.0013; +0.0013. 总磷; 0; 0.0003; 0; 0.0003; +0.0003. - 固废; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0. 四、现有项目存在的主要问题： 根据现场勘查，评价提出以下整改要求： 表1-25 现有项目存在的问题及整改措施 序号; 存在的问题; 整改措施; 整改情况. 1; 有机废气处理装置排气筒未安装VOCs在线监控设备; 项目有机废气处理装置排气筒安装VOCs在线监控设备，并与环保部门联网; 现有项目及本项目VOCs在线监控设备已安装并联网，已整改. 2; 部分焊接工位，集气罩封闭效果差; 集气罩下部的侧方增设挡板，提高焊接烟气收集效率; 已整改. |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 本项目位于新乡县大召营镇产业集聚区文成路与富兴路交叉口东南角，具体位置详见附图。 2、地形地貌 新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。 本项目所在地属于平原地带，地势平坦。 3、气候气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃,历年极端最高气温42.7℃,年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 4、水文 （1）地表水体 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河等。东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 西孟姜女河为卫河的支流，全长36.5公里，新乡市境内长4公里，流经小宋佛、东营、任小营至络丝谭村东南入新乡市，河口宽22米，底宽2至5米，深3至5米，比降为1/4000。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 （2）地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 5、生物资源 新乡县多为农作物栽培植被，成片林植被分布在故道沙区。其余植被系统为人工植被，人工栽培的杨柳、旱柳与农作物组成的大面积的人工农田林网。经济作物以油菜、花生、芝麻、大豆等为主，养殖业以鸡、猪、羊、牛等为主。现有林木面积5000亩，林果品种有银杏、葡萄、核桃、蜜桃、石榴等，自生用材林有刺槐、毛白杨等树种。 项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 6、土壤状况 新乡县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。境内黄河故道为沉砂组成，系砂土和砂壤土。黄河故道以北系黄河滩地，土质为褐土化小两合、褐土化两合土，并间有不同的其他类型。古阳堤以北地势低洼，地下水渗入形成潮化，土壤为小两合、两合土，间有不同的其他类型。共产主义渠以南、卫河两岸，多为潮化土壤。依据全国土壤分类暂行规定，新乡县372.8平方公里土地，可分为4个土类、7个亚类、13个土属、35个土种。 该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15~20t/m2，项目所在地未有重大断层。 7、自然资源 新乡市自然资源丰富。已发现和开采矿藏20余种，其中，水泥灰岩和煤炭储量分别达到100亿吨和84亿吨。南水北调、西气东输工程穿境而过，地下煤层气储量丰富。主要矿产资源为非金属建筑材料泥灰岩、白垩土、石灰岩。其储量大，质量好，此外有铁、铜、铝、重晶石、白云岩、煤等。 8、动植物概况 新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。 根据现场勘查，项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和 # 《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境保护局发布《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表2-1 区域空气质量现状评价表 单位:(μg/m3) 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 1.50; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 1.74; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 0.32; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 1.23; 超标. CO; 第95百分位浓度; 1300; 4000; 0.33; 达标. O3; 第90百分位浓度; 117; 160; 0.73; 达标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5和NO2均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2018年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%；SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2%；O3第90百分位浓度同比上升5微克/立方米，升幅4.5%，CO第95百分位浓度同比下降0.1微克/立方米，降幅7.1%。优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，去年同期，优、良天数173天，优、良天数比例47.4%，同比优、良天数增加4天，上升4.4个百分点。 目前新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 本项目严格按照新乡市正在实施的《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等文件的相关要求进行建设，项目运行过程中产生的废气经治理后能够达标排放，因此，项目的投产运行不会对区域环境质量产生影响。 - 地表水环境质量现状 - 本项目距离最近的河流为项目北侧约520m处的西干五支排，属于卫河的支流。根据水环境功能区划分，卫河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。本项目地表水的监测数据引用2019年8月份新乡市责任目标断面水质状况中卫辉皇甫断面的监测数据。地表水环境质量监测结果见表2-2。 表2-2 卫河卫辉皇甫断面监控数据 项目; 监测值（mg/L）; 达标率; 评价标准（mg/L）. COD; 22.0; 100%; ≤40. 氨氮; 0.38; 100%; ≤2.0. 总磷; 0.17; 100%; ≤0.4. 由统计结果可知，卫河COD、氨氮和总磷能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准。本项目生活污水经厂内地埋式生活污水处理装置处理后排入大召营镇污水处理厂进一步处理，不会对周围地表水环境产生影响。 3、声环境质量现状 根据《新乡县大召营专业园区总体发展规划——环境影响报告书》（2014~2025）中声环境功能区域划分规定，项目所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））。本项目声环境质量现状监测结果见下表。 表2-3 声环境现状监测结果一览表 方位; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 测量值; 标准值; 测量值; 标准值. 东厂界; 52.6; 65; 41.8; 55. 南厂界; 52.5; 41.7. 西厂界; 53.8; 43.1. 北厂界; 52.8; 42.9. 从上表结果表明，项目各厂界噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，评价区域内声环境质量较好。 4、生态环境 本项目区域主要为人工植被，生物量较小，以农村生态系统为主。项目周围500m范围内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表2-4 区域主要环境保护目标 环境类别; 环境保护目标; 方向; 距离; 保护级别. 环境空气; 大召营镇政府; E; 287m; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 大召营镇居民; E; 360m. 李大召村; E; 1180m. 刘大召村; E; 1210m. 公租房; SW; 460m. 代店村; W; 620m. 店后营村; NW; 1140m. 前高庄村; NW; 865m. 后高庄村; N; 1000m. 地表水; 西干五支排; N; 520m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准要求. 地下水; 大召营镇地下水水井群; NE; 650m; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质标准. 土 壤; 农田; 南; 1m; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）二级标准. 声环境; 厂界外200m范围内; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 表3-1 环境质量标准 环境要素; 标准名称及级(类)别; 项 目; 标 准 限 值. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类; pH; 6-9. COD; 40mg/L. BOD5; 10mg/L. NH3-N; 2mg/L. TP; 0.4mg/L. 地下水; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类; 总硬度; 450mg/L. 高锰酸盐指数; 3mg/L. 总大肠菌群; 3.0 CFU/100mL. 氨氮; 0.2mg/L. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; TSP; 年平均：200μg/m³； 日平均：300μg/m³. PM10; 年平均：70μg/m³； 日平均：150μg/m³；. PM2.5; 年平均：35μg/m³； 日平均：75μg/m³；. SO2; 年平均：60μg/m³； 日平均：150μg/m³； 1h平均：500μg/m³；. NO2; 年平均：40μg/m³； 日平均：80μg/m³； 1h平均：200μg/m³；. 河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级; 非甲烷总烃; 1h平均：2.0mg /m3. 声环境; 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）3类; 噪声; 昼; 65dB(A). 夜; 55dB(A). 土壤环境; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）标准中第二类用地限值; 镍900mg/kg、铜18000mg/kg、铅800mg/kg、镉65mg/kg、六价铬5.7mg/kg、砷60mg/kg、汞38mg/kg；② 挥发性有机物27项：四氯化碳2.8mg/kg、氯仿2.9mg/kg、氯甲烷37mg/kg、1,1-二氯乙烷9mg/kg、1,2-二氯乙烷5mg/kg、1,1-二氯乙烯66mg/kg、顺-1,2-二氯乙烯596mg/kg、反-1,2-二氯乙烯54mg/kg、二氯甲烷616mg/kg、1,2-二氯丙烷5mg/kg、1,1,1,2-四氯乙烷10mg/kg、1,1,2,2-四氯乙烷6.8mg/kg、四氯乙烯53mg/kg、1,1,1-三氯乙烷840mg/kg、1,1,2-三氯乙烷. 2.8mg/kg、三氯乙烯2.8mg/kg、1,2,3-三氯丙烷0.5mg/kg、氯乙烯0.43mg/kg、苯4mg/kg、氯苯270mg/kg、1,2-二氯苯560mg/kg、1,4-二氯苯20mg/kg、乙苯28mg/kg、苯乙烯1290mg/kg、甲苯1200mg/kg、间二甲苯+对二甲苯570mg/kg、邻二甲苯640mg/kg；③ 半挥发性有机物11项：硝基苯76mg/kg、苯胺260mg/kg、2-氯酚2256mg/kg、苯并[a]蒽15mg/kg、苯并[a]芘1.5mg/kg、苯并[b]荧蒽15mg/kg、苯并[k]荧蒽151mg/kg、䓛1293mg/kg、二苯并[a, h]蒽1.5mg/kg、茚并[1,2,3-cd]芘15mg/kg、萘70mg/kg。. 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）标准; 镉0.6mg/kg、汞3.4mg/kg、砷25mg/kg、铜100mg/kg、铅170mg/kg、铬250mg/kg、镍190mg/kg、锌300mg/kg。. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表3-2 污染物排放控制标准 污染类别; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求; 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度120 mg/m3 最高允许排放速率10 kg/h（15m排气筒）. 颗粒物; 最高允许排放浓度120mg/m3 最高允许排放速率3.5kg/h（15m排气筒）. 周界外浓度最高点1.0 mg/m3. 河南省《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB/1951—2020）; 非甲烷总烃; 排放口：50 mg/m3. 厂房外设置监控点处1h平均浓度值6mg/m3，任意一次浓度值20mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）涂装行业; 非甲烷总烃; 排放口：60 mg/m3，去除率≥75%. 工业企业边界：2.0 mg/m3. 生产车间或生产设备边界：4.0mg/m3. 河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1浓度限值; 颗粒物; 最高允许排放浓度30mg/m3. 二氧化硫; 最高允许排放浓度200mg/m3. 氮氧化物; 最高允许排放速率300mg/m3. 无组织排放浓度限值：颗粒物≤1.0mg/m3. 《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》工业窑炉深度治理要求; 颗粒物; 最高允许排放浓度30mg/m3. 二氧化硫; 最高允许排放浓度200mg/m3. 氮氧化物; 最高允许排放速率300mg/m3. 废水; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)C级标准; COD; 300mg/L. SS; 250mg/L. NH3-N; 25mg/L. TP; 5mg/L. 新乡县大召营镇污水处理厂收水标准; COD; 400mg/L. SS; 300mg/L. NH3-N; 35mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 噪声[dB(A)]; 昼间65、夜间55. 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013 年修改单）. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013 年修改单）. |
| 总 量 控 制 指 标 | 表3-3 本项目扩建前后污染物排放“三本账” - 污染物; - 原有工程排放量（t/a）; - 技改工程排放量（t/a）; - 以新带老削减量（t/a）; - 扩建项目 - 排放量; - 扩建完成后全厂排放量; - 排放增减量. - 废气; - 颗粒物; - 0.48; 0.2121 （有组织0.0951 无组织0.117）; 0.44; 0.206（有组织0.1009，无组织0.1051）; 0.4181（有组织0.196，无组织0.2221）; -0.0619. - SO2; 0.09; 0.0584; 0.09; 0.0132; 0.0716; -0.0184. - NOx; 0.35; 0.273; 0.35; 0.0618; 0.3348; -0.0152. - VOCs; - 0.9; 0.05 （有组织0.04， 无组织0.01）; - 0.9; 0.0590（有组织0.0467，无组织0.0123）; 0.109（有组织0.0867，无组织0.0223）; -0.791. - 废水; CODcr; 0; 0.0267; 0; 0; 0.0267; 0. SS; 0; 0.0067; 0; 0; 0.0067; 0. 氨氮; 0; 0.0013; 0; 0; 0.0013; 0. 总磷; 0; 0.0003; 0; 0; 0.0003; 0. - 固废; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0. 由上表可知，本扩建项目污染物总量控制指标为：废气污染物：颗粒物：0.206t/a（其中有组织0.1000t/a，无组织0.1051t/a），可从企业技改工程“以新带老”的削减量中替代；SO2排放量0.0132t/a，可从企业技改工程“以新带老”的削减量中替代；NOX排放量0.0618t/a，可从企业技改工程“以新带老”的削减量中替代；挥发性有机物排放量为0.059t/a（其中有组织0.0467t/a，无组织0.0123t/a），可从企业技改工程“以新带老”的削减量中替代。废水污染物：COD：0t/a、 氨氮：0t/a、TP:0t/a。因此，本项目不新增污染物总量控制指标。 本扩建项目建成后，全厂主要污染物总量控制指标为：废气污染物：颗粒物：0.4181t/a、SO2：0.0716t/a 、NOX：0.3348t/a、挥发性有机物：0.109t/a；废水污染物：COD：0.0267t/a、 氨氮：0.0013t/a、TP:0.0003t/a。 |

- 建设项目工程分析

一、工艺流程： （1）开平落料 外购钢板进厂后，根据图纸要求，将外购钢板大开平机压平，再利用剪板机、数控切割机和油压机把钢板加工成四方形、圆形等形状，此工序主要污染物为切割烟尘（颗粒物）、噪声和废弃边角料。数控切割机产生的切割烟尘采用负压抽气平台收集，与本项目焊接工序收集的废气一并经滤筒式除尘器处理，15m排气筒排放（厂内编号P8）。 （2）封头压制 根据图纸要求，利用油压机将经过下料处理的的钢板压制成封头。 （3）封头齐口、除锈、冲孔、缩口 根据图纸要求，利用齐口机、封头除锈机、冲孔专机和缩口机将经过落料处理的钢板和封头进行齐口、除锈、冲孔、缩口。封头除锈机配钢丝打磨头，对准备焊接的位置进行打磨除锈，除锈过程产生少量粉尘，封头除锈机上方设置集气罩，罩口设置围挡以提高收集效率，粉尘经收集后引入滤筒式除尘器处理（与切割、焊接共用一台），15m排气筒排放（P8）。 （4）阀座焊接、护罩焊接、底座焊接 利用设备对处理过后的材料按照图纸要求焊接阀座、护罩、底座，在焊接过程中有焊接烟尘和焊接废料产生。在这个生产过程中，主要焊缝焊接工艺应符合CJ/33《液化石油气钢瓶焊接工艺评定》规定要求。 （5）组装、环缝焊接 瓶体由两个椭圆形封头、护罩、瓶阀座和底座组成，上下封头采用缩口插入式装配，瓶体对接焊缝和阀座角焊缝采用自动焊接方法施焊。 项目另设逆变焊机、弧焊机，用于补充焊接。本项目固定焊接工位，上方设置集气罩，罩口设置围挡以提高收集效率。焊接烟尘经收集后引入滤筒式除尘器处理，15m排气筒排放（P8）。 （6）热处理 钢瓶在全部焊接完成后，进行退火热处理以消除钢瓶的应力，热处理工艺应符合CJ/33《液化石油气钢瓶热处理工艺评定》规定要求。热处理采用天然气为热源，燃气废气经15m排气筒排放（P9）。 （7）水压试验 利用自动记录水压试验机对生产出来的钢瓶进行水压试验，以检验生产出来的钢瓶是否合格。项目水压试验用水循环使用，定期补加，不外排。 （8）抛丸除锈 项目设抛丸机一台，进行抛丸处理表面浮锈。抛丸过程产生的粉尘，经收集后引入除尘器处理，15m排气筒排放（P10）。 （9）喷涂固化 喷塑（静电喷涂）：喷塑采用静电喷涂，原理为利用电晕放电现象使粉末涂料吸附在工件上。环氧树脂粉由供粉系统借压缩空气气体送入喷枪，在喷枪前端加有高压静电发生器产生的高压，由于电晕放电，在其附近产生密集的电荷，粉末由枪嘴喷出时，形成带电涂料粒子，它受静电力的作用，被吸到与其极性相反的工件上去，随着喷上的粉末增多，电荷积聚也越多，当达到一定厚度（厚度控制在60~80μm）时，由于产生静电排斥作用，便不继续吸附，从而使整个工件获得一定厚度的粉末涂层。 本项目喷塑在密闭喷房内完成，喷塑上粉率为80%，喷塑设备配备滤芯回收装置+袋式除尘器，收集的塑粉回收利用，尾气经排气筒（P11）排放。 塑粉固化：喷粉后，利用燃气烘干固化室的热量使工件上的粉末附着在表面上。静电粉末喷涂后的粉体烘烤固化温度控制在160-190℃左右。静电粉末喷涂后烘干目的为使粉末熔融均匀的附着在金属工件上。喷涂粉末成分为环氧树脂及固化剂、颜填料和助剂的混合型粉末涂料，静电粉末喷涂后的粉体烘烤固化温度为160-190℃。环氧树脂的热分解温度在300℃以上，因此从固化机理、固化条件及树脂的热分解温度可知，烘干固化过程中挥发产生少量VOCs，以非甲烷总烃计。 本项目固化室采用燃气烘干固化室，只在一端设钢瓶流水线进出口，燃气加热后产生的热空气在固化室内循环流动，固化产生的有机废气与天然气燃烧废气，在进出口处排出，经集气罩收集UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后，与喷塑除尘尾气合并至排气筒（P11）排放。 （10）气密试验、包装入库 对成型后的钢瓶进行气密性复检，将通过复检审核的钢瓶的相关资料进行存档，最后进入仓库外售。 开平落料 封头压制 封头齐口、除锈、冲孔、缩口 环缝焊接 热处理 除锈 阀座焊接 图例：△噪声；★废水；▲固废；◇废气 △ 组装 底座焊接 水压试验 △ △ △ 护罩焊接 喷涂固化 上瓶阀 气密试验 包装入库 △ △ ◇ △ △ ◇ △ △ ◇ ▲ ▲◇ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ◇ ◇ ◇ ▲ ◇ ◇ 图1 本项目生产工艺流程及产排污节点图 二、主要污染工序： （1）施工期 本项目使用原有的标准厂房，生产设备已经安装，相关设施已安装完成，不存在施工期环境影响。 （2）运营期 通过工艺流程分析，可以看出该项目营运期产污环节见下表。 表4-1 营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废 气; 切割、焊接、封头除锈工序; 颗粒物; 数控切割机设负压抽气平台；车间设置固定焊接工位，集气罩收集；封头除锈机设集气罩收集。滤筒式除尘器处理，15m排气筒排放（P8）. 热处理退火工序; 烟尘、SO2、NOx; 15m排气筒排放（P9）. 除锈（抛丸）工序; 颗粒物; 经袋式除尘器处理后，由15m高的排气筒排放（P10）. 喷塑工序; 塑粉; 经袋式除尘器处理后，由15m高的排气筒排放（P11）. 固化工序; 非甲烷总烃、烟尘、SO2、NOx; 经UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后，由15m高的排气筒排放（P11）. 噪 声; 焊机、空压机、废气处置装置风机等; 噪声; 消声、密闭隔声、距离衰减等. 固废; 废边角料; 废边角料; 经收集后，定期外售. 焊渣; 焊渣. 除尘器收集粉尘; 粉尘. 除尘器收集的喷涂粉尘; 塑粉. 固化废气处理装置; 废活性炭、 废UV光解灯管; 收集后危废间暂存，委托有资质单位处置.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 （名称） | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割、焊接、封头除锈废气 | 有组织 颗粒物 | 13mg/m3，0.235t/a | 1.3mg/m3 ，0.0235t/a |
|  |  | 无组织 颗粒物 | 0.026t/a | 0.026t/a |
|  | 退火炉天然气燃烧废气 | 颗粒物 | 19.5mg/m3，0.0043t/a | 19.5mg/m3，0.0043t/a |
|  |  | SO2 | 32.5mg/m3，0.072t/a | 32.5mg/m3，0.072t/a |
|  |  | NOx | 152.1mg/m3，0.037t/a | 152.1mg/m3，0.037t/a |
|  | 抛丸粉尘 | 有组织 颗粒物 | 507.7mg/m3，1.523t/a | 10.2mg/m3，0.0305t/a |
|  | 喷涂废气 | 有组织 颗粒物 （塑粉） | 423.8mg/m3，1.9475t/a | 8.7mg/m3，0.039t/a |
|  |  | 无组织 塑粉 | 0.1025t/a | 0.1025t/a |
|  | 固化室有机废气 | 有组织非甲烷总烃 | 129.8mg/m3，0.2337t/a | 26.0mg/m3， 0.0467t/a |
|  |  | 无组织非甲烷总烃 | 0.0123t/a | 0.0123t/a |
|  | 固化室燃气废气 | 颗粒物 | 4.0mg/m3，0.0036t/a | 4.0mg/m3，0.0036t/a |
|  |  | SO2 | 6.7mg/m3，0.0060t/a | 6.7mg/m3，0.0060t/a |
|  |  | NOx | 31.2mg/m3，0.0281t/a | 31.2mg/m3，0.0281t/a |
| 水 污 染 物 | 项目不新增 | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 废边角料 |  | 30.3t/a | 外售 |
|  | 焊渣 |  | 0.9t/a | 外售 |
|  | 除尘器收集粉尘 |  | 1.7t/a | 外售 |
|  | 袋式除尘器收集的喷涂粉尘 |  | 1.9t/a | 回用生产 |
|  | 废UV光解灯管 |  | 8根/a | 定期委托有资质单位处置 |
|  | 废活性炭 |  | 0.46t/a |  |
| 噪声 | 本项目开平机、油压机、焊机、抛丸机、空压机、废气处理风机等设备，噪声级在75~85dB(A)之间，通过高噪声设备安装减振基础、风机设软连接、空压机设消声器、厂房密闭隔音及距离衰减等措施，可确保厂界噪声达标排放。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响 项目所在区域内无珍稀动植物，拟建项目的建设不改变用地规划功能，在项目施工完成后，及时做好绿化，可在一定程度上对区域植被生物量进行补偿，因此，评价认为本项目建设对周围生态环境影较小。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目使用原有的标准厂房，生产设备已经安装，相关设施已安装完成，不存在施工期环境影响。 营运期环境影响分析： 本项目营运期对环境的影响主要是生产过程中产生的废水、废气、噪声、固废。全厂运营后的环境影响分析如下： 一、废水 （1）地表水环境影响分析 本项目水压试验用水循环使用，定期补加，补加量约60t/a。不外排。 本项目不新增员工，由厂内调剂，因此不新增生活废水。当前，职工生活污水（672 t/d）经隔油池隔油、沉淀处理后与其他生活污水一起进入地埋式生活污水处理装置处理。目前废水经处理后用于厂区绿化保湿，不外排；待与园区污水管网接通后，通过污水管网排入大召营镇污水处理厂进一步处理达标后排入西干五支排。 本扩建项目不新增废水，不会对水环境造成影响。 （2）地下水环境影响分析 本项目属于金属制品业项目。根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 二、废气 本项目生产过程中产生的废气主要有焊接、切割、封头除锈废气、抛丸废气、退火炉天然气燃烧废气、喷塑废气、固化废气。这些生产过程中产生的废气通过采取有效的污染防治措施后，能够做到有组织达标排放。 （1）、废气产排情况分析 1、焊接、切割、封头除锈废气 根据《焊接技术手册》及有关资料推荐的经验排放系数，焊接废气中焊接烟尘排放量为5~8g/kg焊接材料，本次项目排放系数取为焊接烟尘8g/kg焊接材料。项目使用电焊机及二保焊机进行焊接，焊条、焊丝年用量为30吨，则项目焊接烟尘产生量估算为0.24t/a。 数控激光切割机切割钢板时产生一定量的切割烟尘，类比同类项目，产生烟尘的产生量约占钢板的0.2%左右。根据企业提供资料，本项目激光切割工序切割钢板约为100t/a，则烟尘的产生量为0.2t/a。 封头除锈机配钢丝打磨头，对准备焊接的位置进行打磨除锈，除锈过程产生少量粉尘，约占钢板的0.01%左右，封头用钢板约100t/a，则烟尘产生量为0.01t/a。封头除锈机上方设置集气罩，罩口设置围挡以提高收集效率。粉尘产生量按粉尘经收集后引入滤筒式除尘器处理（与切割、焊接共用一台），15m排气筒排放（P8）。 项目设逆变焊机、弧焊机，采取固定焊接工位，各工位设集气罩，焊接烟尘经收集后引入滤筒式除尘器进行处理，15m排气筒排放（设12个集气罩+1台除尘器+排气筒）。项目另设数控激光切割机一台，设负压抽气平台，切割烟尘引致滤筒式除尘器（与焊接合并），15m排气筒排放（厂内编号P8）。 按处理系统处理风量10000m3/h，集气罩收集效率90%，滤筒式除尘器处理效率不低于90%），切割及焊接年工作时间1800h计算，项目切割及焊接烟尘产排情况见下表： 表5-6 项目数控切割、焊接、封头除锈粉尘产排情况一览表 污染源; 污染物名称; 产生情况; 拟采取的处理方式; 排放情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 排气筒P8; 颗粒物; 13; 0.13; 0.235; 数控切割机设负压抽气平台；车间设置固定焊接工位，集气罩收集；封头除锈机设集气罩收集。滤筒式除尘器处理，15m排气筒排放（P8），处理风量10000m3/h; 1.3; 0.013; 0.0235. 车间无组织; 颗粒物; /; 0.008; 0.026; /; 0.008; 0.026. 由上表可知，切割、焊接、封头除锈粉尘有组织排放的排放速率和排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（15m高排气筒：颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h）的要求。 - 2、热处理燃气废气 - 焊接的钢瓶通过退火热处理以改变钢瓶的应力，在这个过程中会产生燃料的燃烧废气，退火炉燃料为清洁能源天然气。根据厂家提供的资料，本项目热处理炉天然气消耗量2万m3/a，年运行时间900h。 - 鉴于当前无工业炉窑相关排放系数，本项目参考锅炉排放系数： - 根据《排污许可证申请与核发技术规范》表4锅炉废气基准烟气量取值表，燃气锅炉基准烟气量系数为12.3Nm3/ m3。 - 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》4430工业锅炉产排污系数表-燃气工业锅炉，产排污系数如下表： 表5-7 燃气工业锅炉产排污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其他; 天然气; 室燃炉; 二氧化硫; 千克/万立方米-原料; 0.02S①. 氮氧化物; 千克/万立方米-原料; 18.71. 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。本项目S取200。 根据《煤、天然气燃烧的污染物产生系数》一文中指出，每万m3天然气燃烧产生烟尘约为2.4kg。 根据以上计算，项目退火炉天然气燃烧废气产排情况如下。 表5-8 退火炉燃气废气产生情况一览表 污染源; 废气量 万m3/a; 污染物; 产生情况. mg/m3; kg/h; t/a. 退火炉排气筒（P9）; 22.1; 烟尘; 19.5; 0.0048; 0.0043. SO2; 32.5; 0.0080; 0.0072. NOx; 152.1; 0.0374; 0.0337. - 由上表可知，退火炉天然气燃烧废气能够满足《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB 41/1066-2015）表1颗粒物≤30 mg/m3、SO2≤200 mg/m3、NOX≤400 mg/m3的标准。同时满足《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》中工业窑炉深度治理，排放限值要求，颗粒物≤30 mg/m3、SO2≤200 mg/m3、NOX≤300mg/m3要求。 - 3、抛丸废气 项目钢瓶喷塑涂装前，需采用抛丸机进行抛丸处理，以处理表面浮锈。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“金属结构制造业产排污系数”“工业粉尘”产生量为1.523kg/t 产品，需打磨的金属部件约为1000t/a，则抛丸粉尘产生量为1.523t/a，抛丸粉尘经设备自带的脉冲袋式除尘器（治理效率98%）治理后经15m排气筒（P10）排放。项目抛丸时间为600h/a，配套的风机风量为5000m3/h，抛丸机设备整体密闭、负压，抛丸废气全部为有组织排放。 表5-9 项目抛丸产排情况一览表 污染源; 污染物名称; 产生情况; 拟采取的处理方式; 排放情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 抛丸排气筒（P10）; 颗粒物; 507.7; 2.54; 1.523; 固定工位+集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（P10），处理风量10000m3/h; 10.2; 0.051; 0.0305. 由上表可知，治理后粉尘排放量为0.0305t/a（0.051kg/h），排放浓度为10.2mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（15m高排气筒：颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h）的要求。 4、喷塑废气 项目喷涂所用材料为环氧树脂，外观为粉末状，喷涂过程中产生的粉尘主要为未附着到工件表面的塑粉。项目喷塑采用静电喷涂，经类比，喷涂工段塑粉的附着效率约为80%左右，项目年消耗塑粉约10.25t，则附着在产品上的约为8.2t，未附着部分约2.05 t。 塑粉喷涂过程是在密闭式喷粉房内进行的，内部设有滤筒式过滤器，喷涂时未吸附在工件表面上的漂浮粉末随喷粉房内空气一同被风机抽吸，流向操作口对面的滤芯，经滤芯过滤，废气经排风管道引至1台袋式除尘器进行二次除尘，（风量为5000 m3/h），尾气经15 m高排气筒排放（P11）。 经采取以上措施，喷涂工段粉尘收集效率可达到95%以上，本次评价取95%，粉尘处理效率可达到98 %以上，本次评价取98 %。则项目喷塑工段粉尘产生量为2.05t/a，喷塑工段年运行约900 h。项目喷塑工序粉尘产排情况见下表： 表5-10 项目喷塑工序粉尘产排情况一览表 污染源; 污染物名称; 产生情况; 拟采取的处理方式; 排放情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 喷粉房有组织; 颗粒物; 432.8; 2.16; 1.9475; 密闭喷粉房+滤筒式过滤器+袋式除尘器+15m排气筒（P11），处理风量4000m3/h; 8.7; 0.043; 0.039. 喷粉房无组织; 颗粒物; /; 0.094; 0.1025; /; 0.094; 0.1025. 由上表可知，经除尘措施处理后喷塑工序粉尘有组织排放量为0.039t/a，排放速率为0.043kg/h，排放浓度为8.7mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（表2 颗粒物最高允许排放浓度120 mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5 kg/h）的要求。 4、固化废气 项目固化工段加热温度约为180- 220℃，时间约为10min，固化工段工作时间为每天8小时。项目所用塑粉为环氧树脂，该类树脂相对分子量大，在成膜的过程中不发生进一步交联。根据有关资料分析，该类树脂的热解温度在300℃以上，固化过程中该类树脂挥发量较少。 环境部印发《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》(七)实施VOCs综合治理专项行动。22.推进治污设施升级改造。企业应依据排放废气的风量、温度、浓度、组分以及工况等，选择适宜的技术路线，确保稳定达标排放。2018年10月底前，各地要对工业企业VOCs治污设施，开展一轮治污效果执法检查，严厉打击市场不规范行为；对于不能稳定达标排放的简易处理工艺，督促企业限期完成整改。鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高VOCs治理效率。低温等离子体技术、光催化技术仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。采用活性炭吸附技术应配备脱附工艺。 综上所述，本项目固化过程中有机废气产生量少，浓度低，采用UV光解+活性炭吸附处理装置处理后可以确保稳定达标排放。 项目采用静电喷涂技术，产生的废气主要为粉末固化过程中产生的少量有机废气，其主要成分为树脂粉末的受热气化物。固化过程中有机物挥发量约占原料使用量的3%，附着在工件上的塑粉约8.2t/a，则项目有机物挥发量为0.246t/a，有机废气经引风机引入UV光解+活性炭吸附处理装置处理后经15m高排气筒排放（与喷粉废气合并至P11排气筒）。项目固化工序年生产时间900h，按烘干房废气收集效率为95%，UV光解+活性炭吸附处理装置处理效率不低于80%，配套风量为2000 m3/h计。塑粉固化工序VOCs（以非甲烷总烃计）产排情况见下表： 表5-11 项目固化工序非甲烷总体产排情况一览表 污染源; 污染物名称; 产生情况; 拟采取的处理方式; 排放情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 固化室有组织; 非甲烷总烃; 129.8; 0.26; 0.2337; UV光氧+活性炭处理装置+15m排气筒（P7），处理风量2000m3/h; 26.0; 0.052; 0.0467. 固化室无组织; 非甲烷总烃; /; 0.014; 0.0123; /; 0.014; 0.0123. 由上表可知，非甲烷总烃有组织排放量为0.0467t/a，排放速率为0.052 kg/h，排放浓度为26.0mg/m3，排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（15m高排气筒：非甲烷总烃最高允许排浓度为120mg/m3，最高允许排放速率为10kg/h）的要求，且满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB/1951—2020）非甲烷总烃排放限值50mg/m3，《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）排放口浓度≤60mg/m3、去除率≥75%的要求。 评价提出本项目环保措施要满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相关要求。具体如下：①本项目塑粉以包装袋存放于专门的塑粉存放室内，盛装塑粉的包装袋在非取用状态时保持密闭。②塑粉采用密闭固体投料器投料，在喷粉房内操作，以进行局部气体收集；③喷塑粉尘经滤筒式过滤器过滤+袋式除尘器+15m排气筒排放；固化废气经集气罩+UV光催化氧化+活性炭吸附+15m排气筒排放；④建立台账记录塑粉的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCS含量等信息，并记录固化工序的废气处理设施的运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量，台账保存3年。⑤废气收集系统的输送管道应密闭。生产时，废气收集系统应在负压下运行。⑥VOCS废气收集处理系统发生故障或检修时，固化工序及设备应停止运行。⑦企业安装1套VOCs自动监控设施。 - 5、固化室天然气燃烧废气 - 项目塑粉固化室热源采用天然气，液化气在燃烧室燃烧，产生热空气，热空气由固化室底部进入，上部排出，并在固化炉内循环，遇到喷粉的工件，将工件上的塑粉加热固化，热空气变凉，废气与塑粉固化产生的有机废气随固化室进出口集气罩排出，进入有机废气处理装置，排气筒排放（P11）。 本项目固化室为非标的工业窑炉，风机风量1000 m3/h，年工作900小时，天然气年用量约1.5万m3，属清洁能源，故参照天然气燃烧废气产排系数做以下简要分析。 根据天然气燃烧产排污系数计算（污染物产生量同本项目热处理退火炉引用的计算系数），本项目固化室天然气燃烧废气产排情况如下。 表5-12 固化室燃气废气排放情况一览表 污染源; 燃烧烟气量 万m3/a; 废气排放量m3/h; 污染物; 排放情况. mg/m3; kg/h; t/a. 固化室有组织; 18.5; 2000; 烟尘; 4.0; 0.0040; 0.0036. SO2; 6.7; 0.0066; 0.0060. NOx; 31.2; 0.0312; 0.0281. 根据上表计算， 烟尘、SO2、NOX排放浓度分别为4.0mg/m3、6.7mg/m3、31.2mg/m3，满足《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB 41/1066-2020）即《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》中工业窑炉深度治理排放限值要求，颗粒物≤30 mg/m3、SO2≤200 mg/m3、NOX≤300mg/m3要求。 （2）、项目废气污染物排放量核算 本项目废气污染物排放量核算见下表： 表5-13 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; 切割、焊接、封头除锈除尘器排气筒P8; 颗粒物; 1.3; 0.013; 0.0235. 2; 退火炉排气筒P9; 烟尘; 19.5; 0.0048; 0.0043. SO2; 32.5; 0.008; 0.0072. NOX; 152.1; 0.0374; 0.0337. 3; 抛丸机排气筒P10; 颗粒物; 10.2; 0.051; 0.0305. 4; 喷塑房除尘器出口; 颗粒物; 8.7; 0.043; 0.0390. 5; 固化室处理装置出口; 非甲烷总烃; 26.0; 0.052; 0.0467. 烟尘; 4.0; 0.0040; 0.0036. SO2; 6.7; 0.0066; 0.0060. NOX; 31.2; 0.0312; 0.0281. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.1009. SO2; 0.0132. NOX; 0.0618. 非甲烷总烃; 0.0467. 表5-14 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污环节; 污染物; 主要防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 排放速率（kg/h）. 1; 本项目 车间; 切割、焊接、封头除锈; 颗粒物; 焊接工序设固定工位+集气罩，激光切割机设负压抽气平台，封头除锈机设集气罩，废气经滤筒式除尘器处理; 《大气污染物综合排放标准》; 0.008; 0.026. 2; 喷塑涂装生产过程; 颗粒物; 喷粉房：滤筒式过滤器+袋式除尘器；固化室：UV光氧+活性炭吸附装置; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及豫环攻坚办〔2017〕162 号文; 0.094; 0.1025. 非甲烷总烃; 0.014; 0.0123. 无组织排放合计; 颗粒物; 0.1051. 非甲烷总烃; 0.0123. 表5-15 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.206. 2; SO2; 0.0132. 3; NOX; 0.0618. 4; 非甲烷总烃; 0.0590. 2、环境空气影响预测及评价 （1）预测因子和评价标准 结合工程分析和企业全厂污染物产排特点，本次评价选取颗粒物（PM10）、SO2、NOX、非甲烷总烃作为预测因子。预测因子和评价标准见下表5-16。 表5-16 评价因子和评价标准表 预测因子; 平均时段; 标准值/（mg/m3）; 标准来源. PM10; 日均; 0.45; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中颗粒物的24h平均质量浓度的3倍折算为1h平均质量浓度限值. SO2; 小时平均; 0.5; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 表1二级. NOX; 小时平均; 0.2. 非甲烷总烃; 小时平均; 2.0; 河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级. （2）估算模型参数 本次大气预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018中的规定，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表。 表5-17 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42. 最低环境温度/℃; -10. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/ º; /. （3）污染源调查 本项目共设置4根排气筒；项目的所在车间未被集气装置收集到的颗粒物和非甲烷总烃均在同一车间内无组织排放，故本项目将车间作为一个面源。项目污染源参数如下： 表5-18 点源参数表 编号; 名称; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流量 /（m3/h）; 烟气流速 /（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数（h）; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 颗粒物; SO2; NOx; 非甲烷总烃. P8; 滤筒除尘器排气筒; 15; 0.5; 10000; 14.2; 25; 1800; 正常; 0.008; /; /; /. P9; 退火炉排气筒; 15; 0.3; 820; 3.2; 80; 900; 正常; 0.0048; 0.008; 0.0374; /. P10; 抛丸排气筒; 15; 0.3; 5000; 9.9; 25; 1800; 正常; 0.051; /; /; /. P11; 喷塑-固化排气筒; 15; 0.5; 7000; 9.9; 60; 900; 正常; 0.047; 0.0066; 0.0312; 0.052. 表5-19 面源参数表 编号; 名称; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数（h）; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 颗粒物; 非甲烷总烃. M1; 本项目车间; 60; 56; 0; 10; 1800; 正常; 0.065; 0.006. - （4）预测结果分析 - 该厂所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下。 表5-20 大气预测参数表 排放源; 污染物; 评价标准（mg/m3）; 最大地面落地浓度（mg/m3）; 最大占标率Pmax（%）; 出现距离. P8; 颗粒物; 0.45; 0.00212; 0.47; 58. P9; 烟尘; 0.45; 0.00131; 0.29; 58. SO2; 0.5; 0.00221; 0.44; 58. NOX; 0.2; 0.01002; 5.00; 58. P10; 颗粒物; 0.45; 0.00196; 0.44; 26. P11; 颗粒物; 0.45; 0.00120; 0.27; 102. SO2; 0.5; 0.00037; 0.07; 102. NOX; 0.2; 0.00091; 0.45; 102. 非甲烷总烃; 2.0; 0.00140; 0.07; 102. M1; 颗粒物; 0.45; 0.02165; 4.81; 49. 非甲烷总烃; 2.0; 0.00399; 0.20; 49. - （5）无组织厂界浓度预测结果分析 评价对无组织排放PM10、非甲烷总烃对各厂界的贡献值进行了预测，预测结果见下表。 表5-21 无组织排放废气厂界最大地面落地浓度预测一览表 排放源; 因子; 厂界; 面源边界距厂界距离（m）; 厂界最大落地浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 排放标准 （mg/m3）; 达标情况. 生产车间; 颗粒物; 东; 1; 0.0106; 1.06; 1.0; 达标. 南; 80; 0.0205; 2.05; 达标. 西; 125; 0.0120; 1.20; 达标. 北; 1; 0.0106; 1.06; 达标. 生产车间; 非甲烷总烃; 东; 1; 0.00195; 0.10; 2.0; 达标. 南; 80; 0.00379; 0.18; 达标. 西; 125; 0.00220; 0.11; 达标. 北; 1; 0.00195; 0.10; 达标. 由上表可知，本项目废气污染物颗粒物的厂界浓度值在0.0106-0.0215mg/m3之间，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界外浓度1.0mg/m3的限值要求。非甲烷总烃的厂界浓度值在0.00195-0.00399mg/m3之间，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）文要求的其他行业厂界浓度2.0 mg/m3的限值要求，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂房外监控点处1h平均浓度值6mg/m3的，任意一次浓度值20mg/m3的要求。 （6）评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价分级依据，见下表。 表5-22 大气评价工作分级依据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 由表5-20结果看出，本项目Pmax最大值出现为退火热处理排气筒排放的NOx，Pmax值为5.0%，Cmax值为0.01002mg/m3。因此，本项目大气评价等级应为二级，因此不再进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 4、大气环境防护距离的确定 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》HJ2.2-2018规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 由表5-20结果可知，本项目无组织排放源下风向落地浓度均满足环境质量浓度标准，因此，确定本项目不需设置大气防护距离。 5、卫生防护距离的确定 根据GB/T13201-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》有关要求，对无组织排放源与居民区之间应设置卫生防护距离，采用以下公式进行计算： 式中，Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=(S/π)0.5； A，B，C，D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成的类别确定； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离的计算参数值见表5-23。 表5-23 卫生防护距离计算参数一览表 污染物; Q（kg/h）; Cm（mg/m3）; A; B; C; D; L（m）; 卫生防护距离（m）. 生产车间; 颗粒物; 0.065; 0.45; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 5.43; 50. 非甲烷总烃; 0.006; 2; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.05; 50. 根据该项目污染物排放特点和卫生防护距离的确定要求，经计算，项目车间二种污染物确定的卫生防护距离均为50m。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中规定“无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离，但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级”，因此本项目车间卫生防护距离为100m。 根据项目平面布置及周围环境可知，本项目厂界卫生防护距离为：东厂界外100m，南厂界外20m，西厂界外0m，北厂界外100m（本项目卫生防护距离及全厂卫生防护距离包络线图见附图7），根据现场勘查，本项目卫生防护距离内无敏感点。 三、噪声 1、 源强分析 本技改项目的噪声源主要为开平机、油压机、焊机、抛丸机、空压机、废气处理风机等设备，噪声级在75~85dB(A)之间，为降低项目运营期噪声对周围环境的影响，评价提出以下措施：（1）尽可能选用功能好、噪音低的设备，高噪声设备设减振基础，风机进出口设软连接，空压机设消声器；（2）合理安排设备安放位置，将噪声较大的设备安置在远离门窗的位置；（3）项目运营后加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，定期检查、维修，不符合要求的要及时更换，避免因设备运转不正常导致噪声的增高。 2、预测模式 本次评价分别将厂房内采取降噪措施后的生产设备噪声进行叠加，然后向厂界四周做衰减计算。计算各生产车间的设备合成值。 点声源影响预测公式： L(r)=L(r0)20lg(r/r0)-ΔL 多源叠加公式： L=10lg(100.1Li) 式中：L(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； L(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，m； r0——源强外1m处； L——总等效A声级值，dB(A)； Li——第i个声源的等效A声压级值，dB(A)； △L——其它各种因素引起的附加衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB(A)； n——声源数量。 3、预测结果 根据本工程噪声源的分布，对项目四周厂界噪声排放量进行预测计算，本项目仅昼间生产。 厂界噪声的预测结果见下表。 表5-24 声环境预测结果统计及分析 项目预测点; 车间与厂界的距离（m）; 噪声贡献值（dB(A)）; 现状背景值（dB(A)）; 叠加预测值（dB(A)）; 执行标准; 达标情况. 东厂界; 1; 50.5; 52.6; 54.7; （GB12348-2008）3类标准：（昼间≤65dB(A)）; 达标. 南厂界; 80; 12.4; 52.5; 52.5; 达标. 西厂界; 125; 8.6; 53.8; 53.8; 达标. 北厂界; 1; 50.5; 52.8; 54.8; 达标. 根据噪声预测结果可知，生产设备噪声经消声和隔声措施后，本项目各厂界噪声叠加预测值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求，厂界噪声能做到达标排放。环评建议企业加强高噪声设备日常维护等措施，使之处于良好的运转状态，因此本项目生产对周围的声环境影响不大。 四、固体废物 本技改项目营运期固废主要有废边角料，焊渣，焊接、切割滤筒除尘器收集粉尘，抛丸工序袋式除尘器收集粉尘，喷涂车间滤筒式过滤器及袋式除尘器收集的喷塑粉尘，有机废气处理装置产生的废UV光解灯管和废活性炭。 （1）一般工业固体废物 ①废边角料 本项目废边角料来自下料及加工过程中产生的边角余料及碎屑，根据机加工生产行业生产经验，边角料产生量平均取原料年用量3 %，本项目钢板年用量1010t/a，则边角料产生量为30.3t/a。项目边角废料在厂区集中收集后，定期外售。 ②焊渣 焊接过程中产生焊渣，经类比，焊渣的产生量约为焊丝用量的3%，本项目焊丝用量为30t/a，则本项目焊渣产生量约为0.9t/a。经收集后暂存于一般固废暂存场所，定期外售综合利用。 ③焊接、切割滤筒除尘器及抛丸除尘器收集粉尘 根据估算，焊接、切割滤筒除尘器收集粉尘量约为0.21t/a，抛丸机配套袋式除尘器收集粉尘量约为1.49t/a，合计1.7t/a。集中收集后，置于一般固废场所，外售综合利用。 ④喷塑过程除尘器收集塑粉 喷塑工序滤筒过滤器及袋式除尘器收集的粉尘，经计算约1.90t/a，经收集后回用于生产。 经现场勘查，公司现有150m2一般固废场所一处，尚有未使用面积约50m2，能够满足本次扩建项目一般固废暂存要求。 （2）危险废物 ①废UV光解管 项目废气处理UV光氧催化设备灯管需定期更换，项目UV光氧催化设备共安装40根灯管，灯管每年的平均故障率约为10%~20%，本项目取20%，则项目年产生8根废灯管，约0.01t/a。对照《国家危险废物名录》（2016），此部分危险废物属于HW29含汞废物，废物代码为“900-023-29 生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”；更换后放置于纸箱内或其他容器中防止其粉碎，在厂区危废暂存间暂存后，定期交有资质单位进行安全处置。 ②废活性炭 本项目塑粉固化废气采用一套UV光氧催化+活性炭装置进行处理（总体去除效率85%，其中UV光氧催化处理效率为40%，活性炭吸附效率为75%）。项目有组织废气非甲烷总烃产生量合计为0.2337t/a，则被活性炭吸附的有机气体量约为0.105t/a，活性炭有效吸附量根据吸附气体的不同，吸附量为250-400g/kg，本次评价取300g/kg，则本项目活性炭理论使用量为0.35t/a。项目活性炭一次填装量为30kg，评价建议每月更换一次活性炭，则活性炭预计消耗量为0.36t/a，则废活性炭量为0.46t/a。废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49“其他废物”，废物代码为900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。应集中收集在危废暂存间，定期委托有资质单位进行安全处置。 项目危险废物产生情况汇总见表5-25，危险废物贮存场所（设施）基本情况表见5-26。 表5-25 项目营运期危险废物产生、排放及治理措施一览表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废UV光解灯管; HW49; 900-023-29; 0.01; 废气处理设施; 固态; 灯管; 汞; 一年; 毒性; 分类单独存放于危废间，定期委托有资质单位处理. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.46; 废气处理设施; 固态; 活性炭; 有机物等; 一月; 易燃性. 表5-26 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废UV光解灯管; HW29; 900-023-29; 生产车间内; 10m2; 箱装; 1t; 1年. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 箱装; 1t. 评价要求项目设置1间危废暂存间（建筑面积10m2），用于存放项目产生的危险废物；危废暂存间设置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）规定，做出如下要求： A、危废暂存间必须按《环境保护图形标志》(GB15562－1995)的规定设置警示标志； B、危废暂存间应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； C、危险废物收集后应分装于专门的容器内，危废贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； D、危险废物暂存场地应“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）； E、针对不同种类的危险废物应选择适用的贮存容器分类、分区存放； F、基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）； G、危险废物的日常管理要求按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的有关规定执行，定期外运至有资质单位安全处置； H、制定危废管理制度、应急预案、培训计划、年度管理计划，定期进行应急演练、培训，并及时送环保局备案； I、做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 J、危险废物暂存仓库地面、裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，衬里能够覆盖危险废物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容。 K、定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施淸理更换危险废物贮存容器。 评价认为，建设项目固体废物全部妥善处置，能够避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。 五、土壤环境影响分析 1、评价等级的判定 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》HJ964-2018污染影响型，本项目属于附录A中，制造业--金属制品，本项目属于“金属制品表面处理及热处理加工的”，属于I类项目；根据项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5m2），公司占地面积35137m2（合3.5hm2），本项目属于小型。 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表5-27。 表5-27 污染型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、养老院、疗养院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标. 不敏感; 其他情况. 根据现场勘查，项目周边环境为：项目东侧为企业，西侧及北侧为道路，南侧为耕地，故本项目土壤环境敏感程度为敏感。 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。 表5-28 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 本项目的项目类别为 I类、占地规模为小型规模、敏感程度为敏感，由上表 可知，本项目土壤环境影响评价工作等级为一级。 本项目属于污染影响性项目，土壤环境影响评价工作等级为一级，根据《环境 影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求，一级评价现状调查范围为占地范围内及占地范围外1km 范围内。 2、土壤环境质量现状调查 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目属于污染影响型项目，评价等级为一级。该企业委托河南鼎泰检测技术有限公司于2019年12月取样监测1次（报告编号：HNDT-R-JL-BG-2019，检测报告见附件10）。在厂区占地范围内共设置了7 个土壤监测点位（3个表层样点，4个柱状样点），同时在厂区外设置了4个土壤监测点位（4个表层样点）。具体监测点位、监测因子、监测频次见下表。 表5-29 监测点位、监测因子、监测频次一览表 编号; 采样地点; 采样层位; 特征; 监测因子. 1; 焊接1车间; 柱状土0-0.5m，0.5-1.5m，1.5-3m; 可能受影响最重区域; pH. 2; 涂装1车间; 柱状土0-0.5m，0.5-1.5m，1.5-3m; 可能受影响最重区域; pH. 3; 仓库; 表层土0-0.2m; 背景值; pH. 4; 涂装2车间; 柱状土0-0.5m，0.5-1.5m，1.5-3m; 可能受影响最重区域; pH. 5; 焊接2车间; 柱状土0-0.5m，0.5-1.5m，1.5-3m; 可能受影响最重区域; pH. 6; 北侧办公区; 表层土0-0.2m; 背景值; 汞、砷、铅、镉、铜、镍、铬（六价）、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH，总计 46 项. 7; 南侧办公区; 表层土0-0.2m; 背景值; pH. 8; 北侧50m农田; 表层土0-0.2m; 敏感点; pH. 9; 北侧50m农田; 表层土0-0.2m; 主导风向上风向; pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌. 10; 南100m处农田; 表层土0-0.2m; 主导风向下风向 可能受影响最重区域; pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌，总计 9 项. 11; 东南50m处农田; 表层土0-0.2m; 敏感点; pH. 检测结果见表5-30和表5-31。 表5-30 厂区内检测点位检测结果表 土壤检测结果表 1. 采样位置; pH(无量纲). 焊接 1 车间; 柱状土 0-0.5m; 8.2. 柱状土 0.5-1.5m; 7.9. 柱状土 1.5-3m; 7.5. 涂装 1 车间; 柱状土 0-0.5m; 7.8. 柱状土 0.5-1.5m; 7.8. 柱状土 1.5-3m; 8.0. 仓库; 表层土 0-0.2m; 7.7. 涂装 2 车间; 柱状土 0-0.5m; 7.8. 柱状土 0.5-1.5m; 7.9. 柱状土 1.5-3m; 8.0. 焊接 2 车间; 柱状土 0-0.5m; 8.2. 柱状土 0.5-1.5m; 8.1. 柱状土 1.5-3m; 7.6. 南侧办公区; 表层土 0-0.2m; 7.8. 土壤检测结果表 2. 采样 位置; 砷 (mg/kg); 镉 (mg/kg); 铬(六价) (mg/kg); 铜 (mg/kg); 铅 (mg/kg); 汞 (mg/kg); 镍 (mg/kg). 北侧办公区表层土0-0.2m; 10.2; 0.16; ND; 21; 17.8; 0.012; 22. 四氯化碳 (µg/kg); 氯仿 (µg/kg); 氯甲烷 (µg/kg); 1,1-二氯乙烷 (µg/kg); 1,2-二氯乙烷 (µg/kg); 1,1-二氯乙烯 (µg/kg); 顺-1,2-二 氯乙烯 (µg/kg). ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 反-1,2-二 氯乙烯 (µg/kg); 二氯甲烷 (µg/kg); 1,2-二氯丙烷 (µg/kg); 1,1,1,2-四 氯乙烷 (µg/kg); 1,1,2,2-四 氯乙烷 (µg/kg); 四氯乙烯 (µg/kg); 1,1,1-三 氯乙烷 (µg/kg). ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,1,2-三 氯乙烷 (µg/kg); 三氯乙烯 (µg/kg); 1,2,3-三 氯丙烷 (µg/kg); 氯乙烯 (µg/kg); 苯 (µg/kg); 氯苯 (µg/kg); 1,2-二氯苯(µg/kg). ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,4-二氯苯(µg/kg); 乙苯 (µg/kg); 苯乙烯 (µg/kg); 甲苯 (µg/kg); 间二甲苯 +对二甲苯(µg/kg); 邻二甲苯 (µg/kg); 硝基苯 (mg/kg). ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 苯胺 (mg/kg); 2-氯酚(mg/kg); 苯并(a)蒽 (mg/kg); 苯并(a) 芘 (mg/kg); 苯并(b) 荧蒽(mg/kg); 苯并(k) 荧蒽(mg/kg); 䓛 (mg/kg). ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 二苯并(a,h)蒽(mg/kg); 茚并 (1,2,3-cd) 芘(mg/kg); 萘 (mg/kg); pH (无量纲); /; /; /. ND; ND; ND; 8.3; /; /; /. 表5-31 厂区外检测点位检测结果表 采样位置; 砷 (mg/kg); 镉 (mg/kg); 铬 (mg/kg); 铜 (mg/kg); 铅 (mg/kg); 汞 (mg/kg). 北侧 50m 农田表层土 0-0.2m; 7.63; 0.08; ND; 17; 12.1; 0.022. 镍 (mg/kg); 锌 (mg/kg); pH (无量纲); /; /; /. 24; 72; 7.8; /; /; /. 采样位置; 砷 (mg/kg); 镉 (mg/kg); 铬 (mg/kg); 铜 (mg/kg); 铅 (mg/kg); 汞 (mg/kg). 南 100m 处农田表层土 0-0.2m; 7.89; 0.08; ND; 16; 10.2; 0.016. 镍 (mg/kg); 锌 (mg/kg); pH (无量纲); /; /; /. 22; 66; 8.6; /; /; /. 北侧 50m 农田表层土 0-0.2m; pH(无量纲). 7.8. 东南 50m 处农田表层土 0-0.2m; pH(无量纲). 7.9. 由上述监测数据对比标准值数据，该企业厂区内各监测点位的监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准要求。厂区外监测点位的监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值标准要求。 土壤环境影响评价自查表见附表2。 3、土壤环境影响分析 本项目为金属制品制造项目，根据项目污染物排放特点，项目投运后对土壤的主要影响途径为大气沉降，影响特征因子为pH。本次评价采用定性描述法来分析项目对土壤环境的影响。本项目对土壤环境影响主要是生产过程中产生的废气、固废：热处理退火炉天然气燃气废气经15m排气筒排放，对切割、焊接过程中产生的粉尘经集气罩收集后采用滤筒式除尘器治理，尾气经1根15m排气筒排放；抛丸机产生的粉尘经袋式除尘器治理，尾气经1根15m排气筒排放；喷粉产生的粉尘经旋风+袋式除尘器处理，固化烘干产生的非甲烷总烃废气经UV光氧催化+活性炭处理，尾气经1根15m排气筒排放。一般固废暂存间及危废暂存间地面按照相关要求进行了防渗和硬化处理，正常情况下，不会发生泄露入渗污染土壤的为减轻或避免对土壤造成不利影响，评价根据土壤导则评价对项目建设提出相应的控制措施，主要从源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面来说，具体如下： （1）源头控制 本项目污染源主要为废气排放的SO2、NOx、烟/粉尘、非甲烷总烃，以及项目产生的固体废物。企业应加强管理，做好节能减排和清洁生产工作，一方面减少污染物产生量，另一方面降低污染物排放浓度和排放量。源强的降低可以在发生泄漏时减轻对土壤的影响。 （2）过程防控措施 本项目为金属制品制造项目，产生废气污染物种类为SO2、NOx、颗粒物及非甲烷总烃。热处理退火炉燃料为天然气，废气污染物产生量较小，粉尘采用袋式除尘器处理，非甲烷总烃废气采用UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，废气能够实现达标排放。本项目一般固废为焊渣、除尘器收集粉尘，收集后于一般固废暂存间暂存；危险废物包括废UV光解管、废活性炭等，经密封包装后存放于危废暂存间内，该危废暂存间应具有防风、防雨、防晒、防渗漏的功能，不会对土壤造成影响。厂区内采取绿化措施，对颗粒物等污染物进行有效吸附。按照环评要求切实落实各种污染控制措施，建成后期及运营对区域土壤环境影响较小。 （3）跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求，评价工作等级为一级的建设项目一般每3年内开展1次监测工作，二级的每5年内开展1次，三级的必要时可开展跟踪监测。本项目评价工作等级为一级评价，应每3年内开展一次跟踪监测工作。 综上所述，该企业的土壤环境现状数据均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（实行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准，本项目对土壤影响主要为大气沉降，项目运营期在落实废气源达标排放、厂区做好分区防渗措施，避免土壤裸露的条件下，强化厂区绿化，项目建设对土壤环境的影响可降至最低，不改变区域土壤环境质量现状。从土壤环境影响的角度分析，项目建设可行。 六、选址合理性分析 本项目位于新乡县大召营镇产业集聚区（文成路与富兴路交叉口东南角）。根据现场踏勘，本项目利用大召营镇产业集聚区内的企业现有标准厂房进行扩建，距本项目最近敏感点为项目东侧287米的大召营镇政府，项目不在四水厂地下水饮用水源保护区（共32眼井）和新乡县大召营镇水厂地下水井群饮用水源保护区范围内。 根据《新乡县大召营镇产业集聚区总体发展规划（2015-2025）》，项目用地为二类工业用地；依据大召营镇人民政府出具的规划证明（附件3），本项目符合土地利用规划，产业发展规划和总体规划。 项目运行期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置，对周围环境影响较小。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 七、环境管理与监测计划 1、环境管理的目的 该项目运行期会对周边环境产生一定的影响，必须通过环保措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家经济发展、社会发展和环境建设同步发展的方针。 2、环保机构设置及职责 环境管理机构的基本任务是负责组织、落实、监督本项目的环保工作，其主要职责如下： ①贯彻执行国家和地方相关的环境保护法律、法规、条例和标准；②制定并组织实施企业环境保护计划，填报排污申报表和环境统计报表等；③监督和检查环保设施运行状况；④负责编制环境风险应急预案，组织协调环境事故的处理；⑤负责推行企业清洁生产工作；⑥组织制定全院环境保护管理的规章制度和主要污染岗位的操作规范，并监督执行；⑦领导和组织本单位的环境监测工作；⑧推广应用环境保护的先进技术和经验；⑨除完成院内有关环境保护工作外，还应接受当地政府环保部门的检查监督，并按要求上报相应的环境管理工作执行情况。 3、环保制度 （1）报告制度 凡实施排污许可证制度的排污单位，应执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当地环保部门申报，改、扩建项目必须按《建设项目环境保护管理条例》等文件的要求，报请有审批权限的环保部门审批。 （2）污染治理设施的管理、监督制度 项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地进行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企事业单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。 同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。 （3）定期进行事故应急演习。 4、监测计划 根据本项目特点，项目运营期需要对生产过程产生的废气、废水、噪声等污染因素进行监测，具体监测计划见下表。 表5-32 运营期监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 废气; 厂界外上风向1个点，下风向3个点; 非甲烷总烃、颗粒物; 委托有监测资质的单位，每年监测1次. 滤筒除尘器排气筒P8; 颗粒物. 退火炉排气筒P9; 烟尘、SO2、NOx. 抛丸排气筒P10; 颗粒物. 喷塑-固化排气筒P11; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx. 噪声; 四周边界; 等效连续A 声级; 委托有监测资质的单位，每季度监测1次. 废水; 废水总排口; COD、SS、NH3-N、TP; 委托有监测资质的单位，每年监测1次. 土壤; 厂区内; 汞、砷、铅、镉、铜、镍、铬（六价）、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH; 委托有监测资质的单位，每3年监测1次. 南侧农田; pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌. 5、规范排污口 根据《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定，在厂区“三废”及噪声排放点设置标志牌，标志牌应设在与之功能相应的醒目处。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有形象损坏、颜色污染、退色等情况时，应及时修复或更换，检查时间至少每年一次。同时厂内总排口应根据环保要求留有采样口，并设置明显标志，以便环保部门定期检查、监督和验收。 排放口图形标志见下表。 表5-33 排污口图形标示 序号; 标志名称; 提示图形符号; 警告图形符号; 功能说明. 1; 污水排放口; 表示污水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 5; 危险废物; /; 表示危险废物贮存、处置场. 八、扩建前后污染物排放“三本账”与总量控制指标 表3-34 本项目扩建前后污染物排放“三本账” - 污染物; - 原有工程排放量（t/a）; - 技改工程排放量（t/a）; - 以新带老削减量（t/a）; - 扩建项目 - 排放量; - 扩建完成后全厂排放量; - 排放增减量. - 废气; - 颗粒物; - 0.48; 0.2121 （有组织0.0951 无组织0.117）; 0.44; 0.206（有组织0.1009，无组织0.1051）; 0.4181（有组织0.196，无组织0.2221）; -0.0619. - SO2; 0.09; 0.0584; 0.09; 0.0132; 0.0716; -0.0184. - NOx; 0.35; 0.273; 0.35; 0.0618; 0.3348; -0.0152. - VOCs; - 0.9; 0.05 （有组织0.04， 无组织0.01）; - 0.9; 0.0590（有组织0.0467，无组织0.0123）; 0.109（有组织0.0867，无组织0.0223）; -0.791. - 废水; CODcr; 0; 0.0267; 0; 0; 0.0267; 0. SS; 0; 0.0067; 0; 0; 0.0067; 0. 氨氮; 0; 0.0013; 0; 0; 0.0013; 0. 总磷; 0; 0.0003; 0; 0; 0.0003; 0. - 固废; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0. 由上表可知，本扩建项目污染物总量控制指标为：废气污染物：颗粒物：0.206t/a（其中有组织0.1000t/a，无组织0.1051t/a），可从企业技改工程“以新带老”的削减量中替代；SO2排放量0.0132t/a，可从企业技改工程“以新带老”的削减量中替代；NOX排放量0.0618t/a，可从企业技改工程“以新带老”的削减量中替代；挥发性有机物排放量为0.059t/a（其中有组织0.0467t/a，无组织0.0123t/a），可从企业技改工程“以新带老”的削减量中替代。废水污染物：COD：0t/a、 氨氮：0t/a、TP:0t/a。因此，本项目不新增污染物总量控制指标。 本扩建项目建成后，全厂主要污染物总量控制指标为：废气污染物：颗粒物：0.4181t/a、SO2：0.0716t/a 、NOX：0.3348t/a、挥发性有机物：0.109t/a；废水污染物：COD：0.0267t/a、 氨氮：0.0013t/a、TP:0.0003t/a。 九、环保投资估算 建设项目总投资200万元，其中环保投资48万元，占总投资的24%，具体内容见下表。 表5-35 工程环保投资一览表 污染源分类; 治理措施; 投资（万元）. 废气; 焊接、切割、封头除锈废气; 固定焊接工位+集气罩（12个），激光切割机设负压抽气平台，封头除锈机设集气罩（1个）。经排风系统进入滤筒式除尘器，15m排气筒排放; 10. 退火炉天然气燃烧废气; 经收集后由15m高排气筒排放; 1. 抛丸粉尘; 经袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放; 5. 喷粉废气; 经袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放; 4. 固化有机废气及固化室燃气废气; 经UV光解+活性炭吸附处理装置处理后，由一根15m高的排气筒排放（与喷粉废气合并排气筒）; 10. 废水; 生活污水; 生活污水经隔油池隔油、沉淀处理后与其他生活污水一起进入地埋式生活污水处理装置处理，排入管网，经大召营污水处理厂进一步处理。; /. 噪声; 噪声设备; 厂房密闭隔音、高噪声设备设减振基础、风机设软连接、空压机设消声器; 3. 固体废物; 一般固废; 一般固废堆存区（利用现有，150m2），分类收集后外售; /. 危险废物; 于危废暂存间（10m2）暂存后交由具有危险废物处理资质的单位处置; /. 其他; 监控; 排气筒安装VOCs在线监控设备，并与环保部门联网； 按照环保部门要求用电量监控系统并与环保部门联网; 15. 合计; /; 48. 十、竣工验收内容 本项目环保竣工验收内容见下表。 表5-36 工程环保设施验收“三同时”一览表 污染源分类; 治理内容; 验收内容; 验收控制标准. 废气; 焊接、切割、封头除锈废气; 固定焊接工位+集气罩（12个），激光切割机设负压抽气平台，封头除锈机设集气罩（1个）,经排风系统进入滤筒式除尘器，15m排气筒排放（P8）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 退火炉天然气燃烧废气; 经收集后由15m高排气筒排放（P9）; 《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB 41/1066-2020），《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》中工业窑炉深度治理，排放限值要求. 抛丸粉尘; 经袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放（P10）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 喷粉废气; 经袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放（P11）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 固化有机废气及固化室燃气废气; 经UV光解+活性炭吸附处理装置处理后，由一根15m高的排气筒排放（P11）; 非甲烷总烃满足：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB/1951—2020）非甲烷总烃排放限值；豫环攻坚办[2017]162号文建议值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）； 颗粒物、SO2、NOx满足：《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB 41/1066-2020），及《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》中工业窑炉深度治理排放限值要求. 废水; 生活污水; 生活污水经隔油池隔油、沉淀处理后与其他生活污水一起进入地埋式生活污水处理装置处理，排入管网，经大召营污水处理厂进一步处理。; 大召营镇污水处理厂收水标准. 固废; 一般固废; 一般固废堆存区（150m2）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599 -2001）及其2013年修改单. 危险废物; 危废暂存间（10m2）及危废储存装置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单. 噪声; 厂房隔声，消声装置; 厂房密闭、高噪声设备设减振基础、风机设软连接、空压机设消声器; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 其他; 监控; 排气筒安装VOCs在线监控设备，并与环保部门联网；按照环保部门要求用电量监控系统并与环保部门联网; 按照符合《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》和《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统化的通知》新环【2019】154号文要求进行.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接、切割、封头除锈 | 颗粒物 | 固定焊接工位+集气罩（12个），激光切割机设负压抽气平台，封头除锈机设集气罩（1个）,经排风系统进入滤筒式除尘器，15m排气筒排放（P8） | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 标准 |
|  | 抛丸 | 颗粒物 | 经袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放（P9） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 喷涂 | 喷涂粉尘 | 密闭喷粉房，经滤筒式过滤器及袋式除尘器二级处理，15m排气筒排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 标准 |
|  | 固化 | 非甲烷总烃 | 经UV光解+活性炭吸附处理装置处理后由一根15m高的排气筒排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准；满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB/1951—2020）非甲烷总烃排放限值50mg/m3要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）排放口浓度≤60mg/m3、去除率≥75%的要求。 |
|  | 天然气燃烧 | 颗粒物、SO2、NOx | 经收集后由15m高排气筒排放 | 满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB/1066—2020）以及《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》中工业窑炉深度治理要求，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于 30 mg/m3、200 mg/m3、300 mg/m3。 |
| 水污染物 | 本项目不新增 | / | / | / |
| 固体 废物 | 下料 | 边角料 | 经收集后，暂存于固废暂存间，定期外售 | 对周边环境影响很小 |
|  | 焊接 | 焊渣 |  |  |
|  | 滤筒式焊接烟尘处理器、抛丸除尘器 | 收集粉尘 |  |  |
|  | 袋式除尘器收集的喷涂粉尘 | 喷涂粉尘 | 经收集后，回用生产 | 对周边环境影响很小 |
|  | UV光氧+活性炭吸附设备 | 废灯管 | 定期委托有资质单位处置 | 妥善处置 |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
| 噪 声 | 本项目噪声设备主要为开平机、油压机、焊机、抛丸机、空压机、废气处理风机等设备，噪声级在75~85dB(A)之间，经设备消声、厂房隔音和距离衰减后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 昼65dB(A)、夜55dB(A)标准的要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目租用产业集聚区工业用地生产，利用现有厂房建设营运期废水、噪声和废气经处理达标排放对生态环境不会产生影响。该区域无珍稀动植物，项目的建设对生态环境不会产生影响。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、项目概况 本项目为“新乡市奥凯钢瓶有限公司年产6万只35.5L液化石油气钢瓶项目”，位于新乡县大召营镇产业集聚区（文成路与富兴路交叉口东南角）。项目总投资为200万元，其中环保投资48万元，占总投资的24%。项目不新增劳动定员，每天工作8小时，年工作300天。 二、项目可行性分析结论 （1）产业政策符合性结论 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目及其生产设备、产品均不在限制类和淘汰类之列，符合国家产业政策。 （2）选址可行性结论 本项目位于新乡县大召营镇产业集聚区（文成路与富兴路交叉口东南角）。根据现场踏勘，本项目利用原有的标准厂房，距本项目最近敏感点为项目东侧287米的大召营镇政府，项目不在四水厂地下水饮用水源保护区（共32眼井）和新乡县大召营镇水厂地下水井群饮用水源保护区范围内。 根据《新乡县大召营镇产业集聚区总体发展规划（2015-2025）》，项目用地为二类工业用地；依据大召营镇人民政府出具的规划证明，本项目符合土地利用规划，产业发展规划和总体规划。 项目运行期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置，对周围环境影响较小。 综上所述，评价认为本项目可行。 三、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 本项目生产过程中产生的废气主要有切割、焊接、封头除锈粉尘、抛丸粉尘、喷涂废气、固化废气、天然气燃烧废气，这些生产过程中产生的废气通过采取有效的污染防治措施后，能够做到有组织达标排放。 焊接烟尘固定焊接工位，各焊接工位设集气罩；数控激光切割机设负压抽气平台；封头除锈机设集气罩，废气经收集后引入滤筒式除尘器处理，15m排气筒排放。颗粒物排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中的二级标准（排放浓度120 mg/m3，排放速率3.5 kg/h）； 项目喷塑在喷粉房内进行，喷塑粉尘经滤筒式过滤器、袋式除尘器二级处理后经15m高排气筒排放。颗粒物排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中的二级标准（排放浓度120 mg/m3，排放速率3.5 kg/h）； 项目塑粉固化产生的废气，经集气罩收集后，经UV光催化氧化+活性炭吸附后再经15m高排气筒排放。排放速率为0.0808kg/h，排放浓度为16.16mg/m³，去除效率94%，满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中的二级标准（非甲烷总烃排放浓度120 mg/m3，排放速率10 kg/h）和《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB/1951—2020）非甲烷总烃排放限值50mg/m3的要求，以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）表面涂装行业有机废气非甲烷总烃排放标准（非甲烷总烃排放浓度60mg/m3，去除效率70%）的要求； 退火炉燃气废气及塑粉固化室天然气燃烧废气经15m排气筒排放，颗粒物、二氧化硫和氮氧化物的排放浓度可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB/1066—2020）以及《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》中工业窑炉深度治理要求：颗粒物最高允许排放浓度30mg/m3、二氧化硫最高允许排放浓度200mg/m3、氮氧化物最高允许排放浓度300mg/m3。 （2）水环境影响分析结论 本项目试压用水循环使用，定期补加不外排，项目无生产废水； 项目不新增员工，由厂内调剂。厂区现有生活污水经隔油池隔油、沉淀处理后与其他生活污水一起进入地埋式生活污水处理装置处理，目前废水处理后用于厂区绿化保湿，不外排；待管网接通后排入大召营镇污水处理厂进一步处理。项目废水排放能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)C级标准，同时满足大召营镇污水处理厂收水标准的要求。 本项目属于金属制品业项目。根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 （3）声环境影响分析结论 本项目噪声设备主要为开平机、油压机、焊机、抛丸机、空压机、废气处理风机等设备，噪声级在75~85dB(A)之间，经设备消声、厂房隔音和距离衰减后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 昼65dB(A)、夜55dB(A)标准的要求。本项目生产不会对周围的声环境产生影响。 （4）固废影响分析结论 本项目营运期一般固废主要有废边角料、焊渣、滤筒式除尘器收集的粉尘、喷塑工序袋式除尘器收集的喷涂粉尘。废边角料、焊渣、滤筒式焊烟除尘器收集的粉尘经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售，固废暂存间应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单要求；袋式除尘器收集的喷涂粉尘经收集后回用生产。项目废UV光解灯管和废活性炭属于危险废物，暂存于危废暂存间，危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的相关要求建设危废暂存间，定期委托有相关资质的单位处置。 上述措施可行，不会对周围环境产生较大影响。污染防治措施可行。 （5）土壤 由土壤环境监测结果可知，各项监测因子均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36000-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值和管制值中第二类用地筛选值的要求，本项目采取源头控制和过程防控措施，项目运营对区域土壤环境影响较小。 四、总量控制指标 本扩建项目污染物总量控制指标为：废气污染物：颗粒物：0.206t/a（其中有组织0.1000t/a，无组织0.1051t/a），可从企业技改工程“以新带老”的削减量中替代；SO2排放量0.0132t/a，可从企业技改工程“以新带老”的削减量中替代；NOX排放量0.0618t/a，可从企业技改工程“以新带老”的削减量中替代；挥发性有机物排放量为0.059t/a（其中有组织0.0467t/a，无组织0.0123t/a），可从企业技改工程“以新带老”的削减量中替代。废水污染物：COD：0t/a、 氨氮：0t/a、TP:0t/a。因此，本项目不新增污染物总量控制指标。 本扩建项目建成后，全厂主要污染物总量控制指标为：废气污染物：颗粒物：0.4181t/a、SO2：0.0716t/a 、NOX：0.3348t/a、挥发性有机物：0.109t/a；废水污染物：COD：0.0267t/a、 氨氮：0.0013t/a、TP:0.0003t/a。 五、评价建议 （1）加强环境管理，保证各种环保设施正常运行。 （2）建筑设计时安全系数要按规定，保证施工质量，不能有安全隐患。 （3）尽快完善厂区建设，并做好厂区绿化工作。加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行。 （4）加强职工操作培训，提高职工技术水平和环保意识。 六、总评价结论 新乡市奥凯钢瓶有限公司年产6万只35.5L液化石油气钢瓶项目符合国家产业政策；项目位于大召营镇产业集聚区（文成路与富兴路交叉口东南角），选址为工业用地，项目选址可行；项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到达标排放或妥善处置，对周围环境影响小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，改项目建设可行。 新乡市天之蓝环保技术有限公司 2020年6月 2

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 大召营专业园区用地规划图 附图3 大召营专业园区产业规划图 附图4 项目所在区域环境图 附图5 项目周围环境图 附图6 项目平面布置图 附图7 项目卫生防护距离图 附图8-10 现场照片 附件1 委托书 附件2 发改委备案 附件3 大召营镇规划证明 附件4 厂区租赁合同 附件5 现有项目环评及变更批复 附件6 技改项目环评批复 附件7 现有项目验收意见 附件8 处罚通知书及建设单位缴费证明 附件9 产业集聚区涂装意见 附件10 土壤监测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。