建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产5万件输送机械零部件及1000吨丝钉项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡县合河乡俊华丝钉厂（92410721MA46G8JT7Q ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 朱命俊（410721197812091031） |  |  |  | 联系人 | 朱命俊 |  |  |
| 通讯地址 | 河南省新乡市新乡县合河乡合河村西南100米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13462374409 |  |  | 传真 | / | 邮政编码 | 453700 |  |
| 建设地点 | 新乡市新乡县合河乡合河村西南 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  |  | 项目代码 | 2020-410721-33-03-020574 |  |  |
| 建设性质 | 新建☑改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 | C3484机械零部件加工；C3482紧固件制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 1817 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 50 |  | 其中：环保投资(万元) |  | 3.5 | 环保投资占总投资比例（%） |  | 7.0% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  | 2020年7月 |  |  |  |
| 一、项目由来 根据市场需求，新乡县合河乡俊华丝钉厂拟投资50万元，于新乡县合河乡合河村西南，租赁现有闲置厂房，新建年产5万件输送机械零部件及1000吨丝钉项目。 本项目已在新乡县发展和改革委员会备案（备案见附件2），项目代码：2020-410721-33-03-020574。根据新乡县土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善图（2017年修改）（见附图二）及合河乡土地利用规划图（2010-2020年）（见附图三），本项目用地性质为建设用地，选址符合新乡县合河乡土地利用总体规划。根据新乡县合河乡人民政府出具的证明（证明见附件3），本项目符合合河乡土地利用总体规划和产业发展规划。经现场勘察，该项目租赁现有厂房，设备未安装，属于新建项目，不涉及未批先建。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，建设项目应执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（环境保护部令第44号）、《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目属于 “二十三、通用设备制造业”，“ 69、通用设备制造及维修”，本项目不涉及“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”，属于“其他（仅切割组装除外）”，应编制环境影响评价报告表。 根据《关于做好环评审批正面清单落实工作的函》（环评函〔2020〕19号）和《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》（豫环办[2020]22号），本项目为机械零部件加工业，属于告知承诺制项目中的第18项“通用设备制造及维修”，告知承诺申请表和承诺书见附件。 受新乡县合河乡俊华丝钉厂委托（委托书见附件1），我公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集相关资料的基础上，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响评价报告表。 二、工程内容及规模 1、项目地理位置及项目周围情况 本项目选址位于新乡县合河乡合河村西南，租赁现有厂房。项目中心坐标：东经113.750225°，北纬35.324611°（地理位置图见附图一），项目租赁厂区的周边环境为：东侧为闲置厂房，南侧为道路，隔路为闲置厂房，东南侧为东红丝钉厂，西侧、北侧为果园。 项目周围主要环境敏感点为：北313m处的合河村，西376m处的西河村，西1390m处的石村，西北922m处的北陈庄村，西南852m处的东元封村，东北1000m处的新乡县合河中学，东北1200m处的贾桥村，东南750m合河乡派出所，东南1200m处的都小郭村，东南1639m处的崔小郭村，东1886m处的郭小郭村。距离本项目最近的地表水为东1.09km处的卫河。 项目周围环境概况见图1，项目所在厂区平面布置图见附图四。 图1 项目周围环境图 2、项目概况 本项目的基本概况见表1-1。 表1-1 项目概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 年产5万件输送机械零部件及1000吨丝钉项目. 2; 建设单位; 新乡县合河乡俊华丝钉厂. 3; 产品方案; 年产5万件输送机械零部件及1000吨丝钉. 4; 项目地址; 新乡县合河乡合河村西南. 5; 占地面积; 1817m2. 6; 总投资（万元）; 30. 7; 定员与工作制度; 本项目员工10人， 单班制，每班8小时，年工作日300天. 3、建设规模及内容 本项目总投资30万元，主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程等。建筑内容见表1-2。 表1-2 建筑内容一览表 序号; 建筑物名称; 建筑规模（m2）; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积830m2; 租赁现有厂房. 辅助工程; 办公室; 建筑面积53m2; 租赁现有，用于职工办公. 仓库; 建筑面积100m2; 用于原材料、产品的存放. 公用工程; 供水; 生活用水量120m3/a; 自备井供给. 供电; 12万kW·h/a; 合河乡供电所供电. 环保工程; 废水治理; 生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排; 利用现有. 噪声治理; 基础减震、距离衰减、厂房隔声等降噪措施; 未建. 固废治理; 一般固废场所一处（建筑面积5m2），垃圾桶若干; 未建. 危险废物暂存间（建筑面积5m2）. 4、产品种类及用途 项目年产5万件输送机械零部件，主要为传动轴、支架、基座、轴端密封、牵引构件等，以及年产1000吨丝钉，具体产品名称为自攻螺丝钉，产品方案见表1-3。 表1-3 产品方案 序号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; 机械零部件; 5万件/a; 传动轴、支架、基座、轴端密封、牵引构件等. 2; 自攻螺丝钉; 1000t/a; 规格Φ1.0-8.0mm. 5、原辅材料用量和能耗量 本项目主要原料为盘圆（拔丝），其用量及能耗见表1-4。 表1-4 原、辅材料用量和能耗量一览表 序号; 名称; 年用量; 备注. 原、辅材料; 毛坯件; 10吨/年; 外购钢板、圆钢切割毛坯件. 铸件; 20吨/年; 外购铸钢件. 盘圆（拔丝）; 160t/a; 外购规格：Φ3.6mm. 380t/a; 外购规格：Φ5.0mm. 473t/a; 外购规格：Φ10.0mm. 切削液; 0.8t/a; 外购. 润滑油; 0.4t/a; 外购. 能耗; 水; 用水量120m3/a; 自备井. 电; 电量12万kW·h/a; 合河乡供电所供应. 6、主要生产设备设施 主要生产设备见表1-5。 表1-5 主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量; 用途. 1; 车床; CA6130; 1; 用于零件加工. 2; 车床; CA6140; 1; 用于零件加工. 3; 加工中心; AU-1000; 2; 用于零件加工. 4; 铣床; XQ6225; 2; 用于加工端面键槽. 5; 钻床; 3050; 2; 用于钻孔加工. 6; 拔丝机; /; 3台; 用于拔丝. 7; 打头机; /; 25台; 用于打头. 8; 搓牙机; /; 25台; 用于搓牙. 7、劳动定员与工作时间 本项目劳动定员10人，每班工作8小时，单班制，夜间不生产，年有效工作日300天，项目职工均不在厂区内食宿。 8、公用设施 （1）供水 本项目用水主要是职工生活用水，厂区不设食堂，宿舍，生活用水量平均按40L/（人·d）计算，用水量为0.4m3/d(120m3/a)。项目用水由自备井提供，能够满足本项目用水需要。 （2）排水 项目排水均采取雨污分流制，雨水通过雨水沟排入厂外，废水主要为生活污水，排放系数按照0.8计算，则本项目生活废水产生量约为96m3/a，经厂内现有化粪池处理后定期清运，不外排。 （3）供电 本项目年用电量约为12万kW·h，由合河乡供电所供应，主要用于设施设备运转、日常办公等用电，可以满足项目要求。 （三）项目合理性分析 1、产业政策的相符性 本项目为年产5万件输送机械零部件及1000吨丝钉项目，对比《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目的产业政策相符性分析见下表1-6。 表1-6 产业政策相符性分析 一、生产工艺相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目生产工艺不涉及鼓励类、限制类及淘汰类，符合国家产业政策。. 二、生产设备相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 落后产品（七）机械33、C620、C630普通车床34、C616、C618、C630、C640、C650普通车床（2015）；35、X920 键槽铣床；55、X52、X62W 320×150 升降台铣床；. 本项目; 本项目生产设备不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策。. 三、产品相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目产品为隧道设备零部件，不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策。. 经以上对比分析，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类项目，原辅材料、设备、生产工艺等均不在限制类、淘汰类之列，符合国家产业政策。本项目已在新乡县发展和改革委员会备案（见附件2），项目代码：2020-410721-33-03-020574。 2、备案相符性分析 本项目备案内容与建设内容相符性分析见表1-7。 表1-7 项目备案内容与建设内容相符性 序号; 项目; 备案内容; 建设内容; 相符性. 1; 投资; 50万元; 50万元; 符合. 2; 建设规模; 年产5万件输送机械零部件，主要为传动轴、支架、基座、轴端密封、牵引构件等，以及年产1000吨丝钉; 年产5万件输送机械零部件，主要为传动轴、支架、基座、轴端密封、牵引构件等，以及年产1000吨丝钉; 符合. 3; 建设地点; 新乡县合河乡合河村; 新乡县合河乡合河村; 符合. 4; 建设内容; 租赁现有厂房; 利用现有厂房，不新增占地; 符合. 5; 生产设备; 车床、加工中心、铣床、钻床、拔丝机、打头机、搓牙机; 车床、加工中心、铣床、钻床、拔丝机、打头机、搓牙机; 符合. 6; 工艺流程; 输送机械零部件：外购毛坯件、铸件-机械加工-组装-检验-成品； 丝钉：线材-拉丝-打头-搓牙-包装-成品; 输送机械零部件：外购毛坯件、铸件-机械加工-组装-检验-成品； 丝钉：盘圆（拔丝）-拉丝-打头-搓牙-包装-成品; 符合. 相符性分析：从项目建设投资、规模、内容、设备、工艺流程等几个方面对比分析，根据企业提供资料，其建设内容与备案内容基本相符。 3、规划相符性分析 本项目位于新乡县合河乡合河村西南，根据新乡县土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善图（2017年修改）（附图二）及合河乡土地利用规划图（2010-2020年）(附图三)，本项目用地性质为建设用地，选址符合新乡县合河乡土地利用总体规划；根据新乡县合河乡人民政府出具的证明（证明见附件4），本项目符合合河乡土地利用总体规划和产业发展规划。 4、与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见下表1-8。 表1-8 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；2、农产品主产区的县城关镇、 少数建制镇以及产业集聚区。; 本项目位于新乡县; 属于重点开发区域. 限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研 为主的区域）. 禁止开发区：河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区、太行山猕猴自然保护区、河南省新乡凤凰山省级森林公园. 新乡市集中水源地保护区; 四水厂地下水饮用水源保护区（共21井）一级保护区范围：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12-1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级保护区范围：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和董事碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。; 本项目距离四水厂地下水饮用水源保护区17.8km，不在一级保护区范围内。; 不在水源地保护区范围内. 乡镇集中式饮用水水源保护区; 新乡县大召营镇水厂地下水井群(共2眼井)：一级保护区范围:水厂厂区及外围西45米、南30米、北20米、东25米的区域(1号取水井),2号取水井外围50米的区域; 本项目距离新乡县大召营镇水厂5.17km，不在一级保护区范围内。. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于 新乡县; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）; 属于. 工业项目分类; 一类工业项目：机械电子（不含电镀、喷涂工艺的机械制造；不含分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产）; 本项目属于机械零部件及丝钉生产项目; 属于一类工业项目. 由上表可知，本项目厂址位于新乡县合河乡合河村西南，新乡县属于新乡市主体功能区的重点开发区域，故本项目所在地属于新乡市主体功能区的重点开发区域。对照新环[2015]342号文，本项目不在新乡市规定的工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区和特殊环境敏感区等4个区域，根据文件要求，若项目所在地不在所列4种类型分区涵盖的区域，应参照农产品主产区的环境准入政策执行。与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见表1-9。 表1-9 项目与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 农产品主产区; 环境准入政策： 1.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序， 即报即受理。 - 严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目 除外）。 - 严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项 目。; 1、本项目应编制环境影响报告表。 2、本项目属于金属制品加工项目；属于一类工业新建项目。 3、本项目不属于《水污染防治重点单元》区域内的：煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《大气污染防治重点单元》区域内：燃煤火电项目，煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《重金属污染防控单元》防控区域内：涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排 放的相关项目; 符合环境准入条件. 由表1-9可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目。 5、与相关文件的相符性分析 本项目与相关文件的对照分析见表1-10。 表1-10 项目与相关文件的相符性对照分析一览表 文件名称; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2016年度蓝天工程实施方案的通知》新政办(2016)47号; 11.实施工业污染源达标计划。（2）深化工业生产性粉尘污染治理。采取安装在线视频监控和PM10在线监控设备加强日常监控和管理;通过采取密闭、加湿除尘、改造除尘器等综合抑尘措施达到治理效果。①采碎石企业粉尘治理，②商砼、混凝土搅拌站企业粉尘治理，③水泥粉磨站、矿粉企业粉尘治理，④钙粉企业粉尘治理。; 该企业不属于采碎石，商砼、混凝土搅拌站，水泥粉磨站、矿粉，钙粉企业；项目生产过程中无废气排放。; 相符. 《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》豫环攻坚办[2019]25号; 31.开展工业企业无组织排放治理。2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位闭廊道、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。; 本项目生产中无废气排放；原料为毛坯件、铸件及盘圆（拔丝）；地面上的灰尘及时用吸尘器清理，并洒水降尘；厂区道路应进行硬化，裸露土地全部绿化。; 相符. 《新乡市生态环境局 关于印发新乡市2019年工业企业无组织 排放治理方案的通知》; 五、整治标准 5.1无组织排放污染物控制措施要求 煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的粉状、粒状物料及燃料应当密闭储存，运输采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施。生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施，车间不能有可见烟尘外逸；汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；料场路面应实施硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置。 六、各类无组织排放污染物控制措施 6.1粉尘无组织排放控制措施 6.1.10厂区路面、地面扬尘控制措施 厂区和通向主干公路道路必须全部硬化。道路打扫频次每班不得少于一次，抛洒物落地时间不得超过1小时，办公区和非货运道路地面尘土量不得大于15克，货运道路每平方米地面尘土量不得大于30克，全天保持路面湿润无明显积尘。厂区空地要进行绿化，不得有裸露土地。; 本项目无废气排放；生产车间均进行密闭；地面上的灰尘及时用吸尘器清理，并洒水降尘；厂区道路应进行硬化，裸露土地全部绿化。; 相符. 新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020 年） 新政[2018]11号; 9.严格环境准入门槛：禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工 （甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换。对本地过剩产能 重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于 1.5:1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。; 本项目属于机械零部件制造项目，不属于过剩产能行业; 相符. 根据上表1-10可知，本项目符合《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2016年度蓝天工程实施方案的通知》新政办(2016)47号、《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》豫环攻坚办[2019]25号、《新乡市生态环境局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》及新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020 年）要求。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 经现场勘查，本项目生产车间为租赁现有车间，设备未安装，属于新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 本项目位于新乡县合河乡合河村西南，具体地理位置见附图一。 2、地形地貌 新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。 3、气候气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃,历年极端最高气温42.7℃,年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 4、河流水系 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河等。东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 西孟姜女河为卫河的支流，全长36.5公里，新乡市境内长4公里，流经小宋佛、东营、任小营至络丝谭村东南入新乡市，河口宽22米，底宽2至5米，深3至5米， 比降为1/4000。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 5、地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 6、自然资源 新乡市自然资源丰富。已发现和开采矿藏20余种，其中，水泥灰岩和煤炭储量分别达到100亿吨和84亿吨。南水北调、西气东输工程穿境而过，获嘉县地下煤层气储量丰富。主要矿产资源为非金属建筑材料泥灰岩、白垩土、石灰岩。其储量大，质量好，此外有铁、铜、铝、重晶石、白云岩、煤等。 7、土壤状况 全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。0~8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15~20t/m2，项目所在地未有重大断层。 8、动植物概况 新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。 根据现场勘查，项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和 # 《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 9、饮用水水源保护规划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》豫政办（2007）125号文，与新乡县有关的水源地保护区为四水厂地下水饮用水源保护区（共21眼井）；根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省划的通知》豫政办 〔2016〕23号文，与新乡县有关的水源地保护区为：新乡县郎公庙镇水厂地下水井群(共3眼井)、新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井)、新乡县大召营镇水厂地下水井群(共2眼井)、新乡县翟坡镇水厂地下水井群(共3眼井)。 四水厂地下水饮用水源保护区一级保护区范围：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12-1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级保护区范围：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和董事碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。 新乡县郎公庙镇水厂地下水井群(共3眼井)：一级保护区范围:水厂厂区及外围东45米、西8米、南8米、北45米的区域(1号取水井),2、3号取水井外围50米至229省道的区域。 新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井)：一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域(1号取水井),2号取水井外围50米的区域。 新乡县大召营镇水厂地下水井群(共2眼井)：一级保护区范围:水厂厂区及外围西45米、南30米、北20米、东25米的区域(1号取水井),2号取水井外围50米的区域。 新乡县翟坡镇水厂地下水井群(共3眼井)：一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 与本项目距离最近的饮用水源为新乡县大召营镇水厂地下水井群，本项目距离新乡县大召营镇水厂地下水井群最近距离为5.17km，不在水厂的保护区范围内。本项目距离四水厂地下水饮用水源保护区最近距离为17.8km，不在其保护区范围内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目位于新乡县合河乡合河村西南，根据大气功能区划分原则，属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境保护局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表3-1 区域空气质量现状评价表 单位:(μg/m3) 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 1.50; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 1.74; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 0.32; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 1.23; 超标. CO; 第95百分位浓度; 1300; 4000; 0.33; 达标. O3; 第90百分位浓度; 117; 160; 0.73; 达标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5和NO2均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2018年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%；SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2%；O3第90百分位浓度同比上升5微克/立方米，升幅4.5%，CO第95百分位浓度同比下降0.1微克/立方米，降幅7.1%。优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，去年同期，优、良天数173天，优、良天数比例47.4%，同比优、良天数增加4天，上升4.4个百分点。 目前新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不 断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 本项目无废气排放，不会对周围大气环境产生影响。 2、水环境质量现状 经现场勘查，离本项目最近的地表水为东1.09km处的卫河。卫河规划为V类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。本项目引用新乡市环保局网站上公布的2019年7月—9月卫河皇甫断面地表水环境质量数据，见表3-2。 表3-2 地表水现状监测 污染物; COD; 氨氮; 总磷. 2019年7月监测值（mg/L）; 19; 0.20; 0.20. 2019年8月监测值（mg/L）; 22; 0.38; 0.17. 2019年9月监测值（mg/L）; 39; 0.45; 0.27. Ⅴ类标准值（mg/L）; 40; 2.0; 0.4. 由上表可知，卫河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。本项目废水主要为职工生活产生的生活污水，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排，不会对附近地表水体产生影响。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域应属2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。通过2020年3月25日-26日对项目边界外1m处的声环境质量进行现场实测，现场实测结果见表3-3。 表3-3 项目区声环境现状实测结果一览表 方位; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 测量值; 标准值; 测量值; 标准值. 东厂界; 51.2-52.9; 60; 42.4-43.5; 50. 南厂界; 53.6-55.0; 44.0-45.5. 西厂界; 52.0-54.5; 42.2-43.1. 北厂界; 48.6-50.1; 41.0-41.8. 从上表实测结果表明，项目东、南、西、北边界噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，评价区域内声环境质量较好。 4、土壤环境质量现状 企业委托河南省科龙环境工程有限公司于2020年3月27日对项目厂址土壤进行了采样并进行了检测，检测结果如表3-4所示。 表3-4 本项目厂址土壤监测及评价结果 检测因子; 单位; 检测结果; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）》筛选值第二类用地（mg/kg）. 车间东北表层样点（0~0.2m） E113°44′56″ N35°19′28″; 车间西北表层样点（0~0.2m） E113°44′50″ N35°19′31″; 车间南部表层样点（0~0.2m） E113°44′55″ N35°19′26″. 砷; mg/kg; 7.54; /; /; 60. 镉; mg/kg; 10.66; /; /; 65. 六价铬; mg/kg; 未检出; /; /; 5.7. 铜; mg/kg; 56; /; /; 18000. 铅; mg/kg; 51.1; /; /; 800. 汞; mg/kg; 0.498; /; /; 38. 镍; mg/kg; 37; /; /; 900. 四氯化碳; μg/kg; 10.9; /; /; 2.8. 氯仿; μg/kg; 9.0; /; /; 0.9. 氯甲烷; μg/kg; 95.6; /; /; 37. 1,1-二氯乙烷; μg/kg; 6.2; /; /; 9. 1,2-二氯乙烷; μg/kg; 4.9; /; /; 5. 1,1-二氯乙烯; μg/kg; 未检出; /; /; 66. 顺-1,2-二氯乙烯; μg/kg; 6.2; /; /; 596. 反-1,2-二氯乙烯; μg/kg; 7.6; /; /; 54. 二氯甲烷; μg/kg; 30.5; /; /; 616. 1,2-二氯丙烷; μg/kg; 4.7; /; /; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; 1.5; /; /; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; 3.9; /; /; 6.8. 四氯乙烯; μg/kg; 6.2; /; /; 53. 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; 未检出; /; /; 840. 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; 2.6; /; /; 2.8. 三氯乙烯; μg/kg; 6.9; /; /; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; 未检出; /; /; 0.5. 氯乙烯; μg/kg; 12.7; /; /; 0.43. 苯; μg/kg; 13.4; /; /; 4. 氯苯; μg/kg; 4.3; /; /; 270. 1,2-二氯苯; μg/kg; 5.3; /; /; 560. 1,4-二氯苯; μg/kg; 3.7; /; /; 20. 乙苯; μg/kg; 5.0; /; /; 28. 苯乙烯; μg/kg; 4.0; /; /; 1290. 甲苯; μg/kg; 6.0; /; /; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; μg/kg; 4.5; /; /; 570. 邻二甲苯; μg/kg; 3.2; /; /; 640. 硝基苯; mg/kg; 未检出; /; /; 76. 苯胺; mg/kg; 未检出; /; /; 260. 2-氯酚; mg/kg; 未检出; /; /; 2256. 苯并[a]蒽; mg/kg; 未检出; /; /; 15. 苯并[a]芘; mg/kg; 未检出; /; /; 1.5. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 未检出; /; /; 15. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 未检出; /; /; 151. 䓛; mg/kg; 未检出; /; /; 1293. 二苯并[a，h]蒽; mg/kg; 未检出; /; /; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; 未检出; /; /; 15. 萘; mg/kg; 未检出; /; /; 70. 石油烃; mg/kg; /; 10; 5.1; 4500. 注：*石油烃来自河南华测检测技术有限公司（资质证书编号：161600140349）报告，数据引用报告编号：A2200056071101C。 由上表可知，本项目厂址内土壤环境质量检测结果镉、铜、汞、砷、铅、镍、石油烃等46项因子监测值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中第二类用地的筛选值。 5、生态环境现状 本项目区域生态系统以农业生态系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米、花生等，生态环境较好。无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文 化遗产等特殊保护目标。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目周围环境保护目标及其距离见下表3-5。 表3-5 项目周围环境保护目标一览表 保护类别; 环境保护目标; 方位; 距离; 保护级别. 大气环境; 合河村; 北; 313m; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 西河村; 西; 376m. 石村; 西; 1390m. 北陈庄村; 西北; 922m. 新乡县合河中学; 东北; 1000m. 东元封村; 西南; 852m. 贾桥村; 东北; 1219m. 安庄村; 东北; 1678m. 合河乡派出所; 东南; 750m. 都小郭村; 东南; 1390m. 崔小郭村; 东南; 1639m. 郭小郭村; 东; 1886m. 水环境; 卫河; 东; 1.09km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准. 声环境; 厂界四周; /; /; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 土壤环境; 果园; 西、北; 1m; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准，相关标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：µg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准，相关标准限值见表4-2。 表4-2 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、卫河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准要求，相关标准限值见表4-3。 表4-3 地表水环境质量标准 单位：mg/L 污染物; pH（无量纲）; COD; 总磷; NH3-N. 标准值; 6~9; 40; 0.4; 2.0. 4、本项目所在区域执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）标准中第二类用地限值要求。相关标准限值见表4-4。 表4-4 土壤环境质量标准 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地; 砷; 60 mg/kg. 镉; 65 mg/kg. 六价铬; 5.7 mg/kg. 铜; 18000 mg/kg. 铅; 800 mg/kg. 汞; 38 mg/kg. 镍; 900 mg/kg. 四氯化碳; 2.8 mg/kg. 氯仿; 0.9 mg/kg. 氯甲烷; 37 mg/kg. 1，1-二氯乙烷; 9 mg/kg. 1,2-二氯乙烷; 5 mg/kg. 1,1-二氯乙烯; 66 mg/kg. 顺-1,2-二氯乙烯; 596 mg/kg. 反-1,2-二氯乙烯; 54 mg/kg. 二氯甲烷; 616 mg/kg. 1,2-二氯丙烷; 5 mg/kg. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10 mg/kg. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8 mg/kg. 四氯乙烯; 53 mg/kg. 1,1,1-三氯乙烷; 840 mg/kg. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8 mg/kg. 三氯乙烯; 2.8 mg/kg. 1,2,3三氯丙烷; 0.5 mg/kg. 氯乙烯; 0.43 mg/kg. 苯; 4 mg/kg. 氯苯; 270 mg/kg. 1,2-二氯苯; 560 mg/kg. 1,4-二氯苯; 20 mg/kg. 乙苯; 28 mg/kg. 苯乙烯; 1290 mg/kg. 甲苯; 1200 mg/kg. 对间二甲苯; 570 mg/kg. 邻二甲苯; 640 mg/kg. 硝基苯; 76 mg/kg. 苯胺; 260 mg/kg. 2-氯酚; 2256 mg/kg. 苯并[a]蒽; 15 mg/kg. 苯并[a]芘; 1.5 mg/kg. 苯并[b]荧蒽; 15 mg/kg. 苯并[k]荧蒽; 151 mg/kg. 䓛; 1293 mg/kg. 二苯[a，h]并蒽; 1.5 mg/kg. 茚并[1,2,3-cd]芘; 15 mg/kg. 萘; 70 mg/kg. 石油烃; 4500mg/kg. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、噪声 项目区域噪声排放执行标准值见表4-5 表4-5 项目噪声执行标准 单位：dB（A） 时期; 方位; 标准限值; 标准名称. 昼间; 夜间; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类. 运营期; 厂界四周; 60; 50. - 固废 项目区域固废排放执行标准值见表4-6 - 表4-6 项目固废执行标准 环境要素; 标准编号; 标准名称. 固废; GB18599-2001; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（2013年修订）. GB18597-2001; 《危险废物贮存污染控制标准》（2013年修订）. |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目无废气污染物排放；项目无生产废水，职工生活废水经化粪池处理后定期清运，不外排。 因此，本项目不涉及总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目年产5万件输送机械零部件，主要为传动轴、支架、基座、轴端密封、牵引构件等，以及年产1000吨丝钉，原材料为外购毛坯件、铸件及盘圆（拔丝），其生产工艺不涉及热处理、电镀、酸洗、抛光等工艺。 一、零部件生产工艺流程： 毛坯件、铸件 车、铣、钻等机加工 组装 检验 成品 噪声 固废 图2 零部件生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： - （1）机加工：外购的钢板、圆钢、铸件等原材料，根据产品设计的要求，采用车床、铣床、加工中心等设备进行加工，加工件利用钻床进行钻孔。加工过程有噪声和边角料、废切削液产生。 （2）组装：根据产品需要，将部分工件进行人工组装。检验合格后，入库待售。 盘圆（拔丝） 拔丝 打头 搓牙 包装 成品 噪声 固废 二、丝钉生产工艺流程： 图3 丝钉生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： （1）拔丝工序：根据客户的需求，将外购的盘圆（拔丝）（Φ3.6mm、Φ5.0mm、Φ10.0mm）在拔丝机上拔丝至所需规格（Φ1.0mm-8.0mm）。拔丝机组流程为：先将拔丝穿过拉拔模孔，再在拔丝机上拔丝，根据客户需求调整拔丝机的目数反复拔丝，直到合格目数。在拔丝机下方应设置收集槽，用于收集拔丝过程产生的边角废料。拔丝工段会产生边角废料，同时有一定噪声产生。 （2）制钉工序：主要工艺过程： ① 校直钢丝，并按节拍要求间歇地输送到装夹工位。②打头：钢丝经过打头机初步成型，制成无牙螺丝。该工序产生边角废料、机械噪声。 ③搓牙：打头后的无牙螺丝通过搓牙机制成所需螺纹的螺丝。搓牙机采用润滑油做搓牙介质，润滑油循环使用，定期更换，该工序产生边角废料、废润滑油、机械噪声 。 （3）包装工序：制好的自攻螺丝钉包装，入库待售。

主要污染工序： 表5-1 项目主要污染工序一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 职工生活; 生活污水; 经厂区现有化粪池处理后定期清运，不外排. 噪声; 生产过程; 设备噪声; 基础减振、密闭隔音等. 固废; 零部件生产机加工过程; 边角废料; 收集后出售. 丝钉生产拔丝、打头过程; 边角废料. 生产过程; 废切削液; 交由有危废资质的单位处置. 废润滑油. 职工生活; 生活垃圾; 经垃圾桶收集后由当地环卫部门统一处理.

项目运营期主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 （mg/m3） | 产生量 （t/a） | 浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） |
| 大气 污染 物 | / | / | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 96m3/a |  | 0t/a （厂区现有化粪池处理后，定期清运不外排） |  |
|  |  | COD | 300mg/L | 0.0288t/a |  |  |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.0192t/a |  |  |
|  |  | BOD5 | 150mg/L | 0.0144t/a |  |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.0024t/a |  |  |
|  |  | TP | 4mg/L | 0.00038t/a |  |  |
|  |  | TN | 50mg/L | 0.0048t/a |  |  |
| 固 体 废 物 | 机加工过程 | 边角废料 | 1.5t/a |  | 0t/a（收集后出售） |  |
|  | 丝钉生产过程 | 边角废料 | 10t/a |  | 0t/a（收集后出售） |  |
|  | 生产过程 | 废切削液 | 0.4t/a |  | 0t/a（交由有危废资质的单位处置） |  |
|  |  | 废润滑油 | 0.3t/a |  | 0t/a（交由有危废资质的单位处置） |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a |  | 0t/a（收集后由当地环卫部门统一处理） |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是车床、铣床、钻床、加工中心、拔丝机、打头机、搓牙机等相关生产设备运行时产生的噪声，噪声源强在70~85dB(A)之间，经厂房隔音、减振基础后可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准［昼间≤60dB（A）]的要求。 |  |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目运营期各污染物得到有效处理，不会对生态造成明显的影响，项目实施后，随着绿化措施的实施，区域生物量损失将得到一定补偿，起到美化环境、降噪的作用。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目利用现有厂房进行生产，厂房已建成，施工期主要为车间内部地面的硬化及设备安装，不会对周围环境产生影响。故本次评价主要分析运营期环境影响。

营运期环境影响分析 - 大气环境影响分析 本项目生产过程为车、铣、钻，以及拉丝、打头、搓牙等机械加工过程，生产过程无废气排放。 （二）水环境影响分析 （1）本项目用水主要为职工产生的生活用水。 建设项目职工定员10人，厂区不安排食宿，用水量约40L/天•人，新鲜水消耗量约为0.4m3/d（120m3/a），排污系数取0.8，则生活污水产生量约为0.32m3/d（96m3/a），根据同类水质资料可知，废水中各污染物浓度分别为COD 300mg/L、SS 200mg/L、BOD5 150mg/L、NH3-N 25mg/L、TP4mg/L、TN50mg/L，污染物产生量分别为COD 0.0288t/a、SS 0.0192t/a、BOD5 0.0144t/a、NH3-N 0.0024t/a、TP0.00038t/a、TN0.0048t/a。生活废水经由厂区化粪池（5m3）处理后，定期清运，不外排。 评价要求：化粪池池底、池壁要好水泥硬化、防渗防漏工作，避免污染地下水。生活污水经以上措施处理后，不会对项目周围地表水环境产生影响。 （2）地下水环境影响分析 本项目属于机械制造项目。根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。评价要求：化粪池池底、池壁及危废暂存间要好水泥硬化、防渗防漏工作，避免污染地下水。 （三）噪声环境影响分析 （1）源强分析 项目噪声源主要为车床、铣床、钻床、加工中心、拔丝机、打头机、搓牙机等各类设备运行时产生的机械噪声，源强在70-90dB（A）之间，设备仅在昼间工作。评价建议选用低噪声设备、基础减振、室内安装等降噪措施后，其噪声源强在50-60dB(A)之间。 项目噪声污染源源强见表6-1。 表6-1 项目噪声污染源源强一览表 （2）预测模式 序号; 设备名称; 数量; 噪声值dB（A）; 控制措施; 治理后源强 （dB（A））. 1; 车床; 2台; 75-80; 基础减振、厂房隔声; 45. 2; 加工中心; 2台; 75-80; 基础减振、厂房隔声; 45. 3; 铣床; 2台; 70-75; 基础减振、厂房隔声; 40. 4; 钻床; 2台; 75-80; 基础减振、厂房隔声; 45. 5; 拔丝机; 3台; 70-85; 基础减振、厂房隔声; 45. 6; 打头机; 25台; 80-90; 基础减振、厂房隔声; 50. 7; 搓牙机; 25台; 75-80; 基础减振、厂房隔声; 45. LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 该点的总声压级可用以下公式计算： Lp=10lgi=1n100.1Li 其中：LP — 某点叠加后的总声压级，dB（A）； Li — 第i个参与合成的声压级强度，dB（A）。 噪声预测结果见表6-2： （3）预测结果 项目建成后，项目主要噪声源对各厂界贡献值预测结果见表6-2。 表6-2 噪声预测结果表 单位：dB(A) 项目预测点; 车间与厂界的距离（m）; 贡献值dB(A); 执行标准; 达标情况. 东厂界; 1; 56.7; （GB12348-2008）2类标准：（昼间≤60dB(A)）; 达标. 南厂界; 18; 31.6; 达标. 西厂界; 1; 56.7; 达标. 北厂界; 1; 56.7; 达标. 注：本项目夜间不进行生产。 由上表可见，通过减振基础、厂房隔声及距离衰减后，项目建设各厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准［昼间≤60dB（A）]的要求。 （四）固体废物环境影响分析 本项目固废为生活垃圾、一般固体废物及危险废物。 （1）生活垃圾 本项目职工人数为10人，生活垃圾以0.5kg/（p.d）计，则生活垃圾产生量为1.5t/a，厂内收集后运至垃圾中转站集中处理，不会对周围环境产生影响。 （2）一般固废 边角废料 本项目零配件生产中，车、铣、钻过程会产生一定量的边角料，根据建设单位提供资料，边角料约占原料总量的5%，钢材年使用量为30t/a，则边角料产生量为1.5t/a； 本项目丝钉生产中，拔丝、打头、搓牙等加工过程中均会产生一定量的边角废料，根据企业提供的资料，边角料约占原料总量的1%，产生量为10t/a。 综合以上，项目边角料产生量为11.5t/a，边角料经收集后暂存于一般固废暂存场所（建筑面积5m2），定期出售。 - （3）危险废物 ①废润滑油 - 本项目车床、铣床、搓牙机等设备运行过程中需要使用润滑油，润滑油循环使用，定期更换（平均每4个月更换一次）。根据厂家提供的资料，润滑油年添加0.4t/a，生产过程中随产品损耗量约0.4t/a，则废润滑油的产生量为0.3t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年本），其危险废物类别为“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，危险废物编号为“900-217-08 使用工业齿轮油进行机械设备润滑 过程中产生的废润滑油”。评价要求废润滑油应储存于专门的容器内并加盖密封，暂存于厂区内危险废物暂存间，定期由有资质单位处理处置。 ②废切削液 根据企业提供资料，铣床、加工中心等设备使用切削液用于冷却，切削液循环使用，平均每4月更换一次，废切削液产生量为0.4t/a，废物类别为 HW09，废物代码 900-006-09。评价要求废切削液应储存于桶内并加盖密封，暂存于厂区内危险废物暂存间，定期由有资质单位处理处置。 本项目运营期危险废物产生、排放及治理措施见表6-3。 表6-3 项目营运期危险废物产生、排放及治理措施一览表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.3t/a; 生产过程各设备; 液态; 矿物油、脂肪酸等; 矿物油等; 4月; T/I; 分类单独存放于危废间，定期委托有资质单位处理. 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.4t/a; 铣床、加工中心; 液态; 乳化液; 乳化液; 4月; T/I. 评价建议在厂区内设置一处一般固废场所（建筑面积5㎡）用于收集厂区产生的一般固废；在厂区内设置垃圾箱若干，用于收集项目产生的生活垃圾；在厂区内设置一间危废暂存间（建筑面积5㎡），用于存放项目产生的危险废物。危废暂存间设置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）规定，做出如下要求： A、危废暂存间必须按《环境保护图形标志》(GB15562－1995)的规定设置警示标志； B、危废暂存间应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； C、为避免撒漏，危险废物收集后应分装于专门的容器内，此外厂区应设施相应的清扫工具，若发生泄漏及时清扫收集。危废贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； D、危险废物暂存场地应“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）； E、针对不同种类的危险废物应选择适用的贮存容器分类、分区存放； F、基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）； G、危险废物的日常管理要求按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的有关规定执行，定期外运至有资质单位安全处置； H、制定危废管理制度、应急预案、培训计划、年度管理计划，定期进行应急演练、培训，并及时送环保局备案； I、按照要求建立完善的危废管理台账，且危废管理台账至少保存10年。 项目危废暂存间的相关情况见表6-4。 表6-4 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（㎡）; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 厂区东南部; 5㎡; 桶装; 0.5t; 1年. 2; 废切削液; HW09; 900-006-09; 桶装; 0.5t; 1年. 评价认为，建设项目固体废物全部妥善处置，能够避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。 （五）土壤环境影响分析 5.1评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别、环境敏感程度、占地规模共同判定： （1）土壤环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目行业类别属于“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”的其他类，因此本项目土壤环境影响评价项目类别为III 类。 （2）建设项目土壤环境影响类型：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响类型为污染影响型。 （3）建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积为1817平方米，根据项目占地规模分类，本项目属于小型规模。 （4）建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度：经调查，本项目西、北侧为果园，因此土壤环境敏感程度为敏感。具体指标判断见下表。 表6-5 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目评价等级判定如下表所示。 表6-6 污染影响型评价等级判定表 占地规模 评价等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目的项目类别为III 类、占地规模为小型规模、敏感程度为敏感，由上表可知，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。 本项目属于污染影响性项目，土壤环境影响评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，三级评价现状调查范围为占地范围内及占地范围外0.05km 范围内，三级评价可采用定性描述或类比分析法进行预测。 5.2土壤环境质量现状调查 （1）监测布点 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目属于污染影响型项目，评价等级为三级，因此本次工程在厂址共设置了3个土壤监测点，河南省科龙环境工程有限公司于2020年3月27日对项目厂址土壤进行了采样并进行了检测。 （2）土壤环境现状监测结论 根据对检测结果表3-4的统计分析可知，项目各监测点位监测因子的表层样均值均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018) 第二类用地风险筛选值标准要求，项目区土壤环境质量良好。 5.3 土壤环境影响分析 本项目为自攻螺丝钉项目，根据项目污染物排放特点，项目投运后对土壤的主要影响途径为垂直入渗，本次评价采用定性描述法来分析项目对土壤环境的影响。 本项目营运过程无废气排放；生活污水经化粪池定期清运；一般固废暂存间、危险废物暂存间地面均按照相关要求进行防渗和硬化处理，正常情况下，不会发生泄露入渗污染土壤的现象。 为减轻或避免对土壤造成不利影响，评价根据土壤导则评价对项目建设提出相应的控制措施，主要从源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面来说，具体如下： （1）源头控制 - 项目厂区生产场所、化粪池、固废场所等均应做好防渗，切断其对土壤环境的影响源。本项目影响源主要为搓牙工序产生的废润滑油，对土壤的影响途径为垂直渗入，故评价要求项目危废在厂区内设置的危险废物暂存间按要求进行暂存后，定期由有资质单位处理处置，使其污染物不会发生泄露入渗污染土壤的现象。 （2）过程防控措施 本项目产生污染物种类为工业固废，其中一般固废为生产过程产生的边角废料，经收集后于一般固废暂存间暂存，定期出售；危险固废为废润滑油，经收集后按照相关要求于危险废物暂存间暂存，定期由有资质单位处理处置。不会对土壤造成影响。按照环评要求切实落实各种污染控制措施，运营期对区域土壤环境影响较小。 （3）跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，评价工作等级为一级的建设项目一般每3年内开展1次监测工作，二级的每5年内开展1次，三级的必要时可开展跟踪监测。本项目评价工作等级为三级评价，评价建议企业应在必要时进行跟踪监测。 5.4土壤环境影响评价自查表 本项目土壤环境影响评价自查表见下表。 表6-7 土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况; 备注. 影 响 识 别; 影响类型; 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□. 土地利用类型; 建设用地☑；农用地□；未利用地□. 占地规模; （0.1817）hm2. 敏感目标信息; 敏感目标（果园）、方位（西、北）、距离（紧邻）. 影响途径; 大气沉降£；地面漫流£；垂直入渗☑；地下水位£；其他£. 全部污染物; SS、COD、氨氮、石油烃. 特征因子; 石油烃. 所属土壤环境影响评价项目类别; Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□. 敏感程度; 敏感☑；较敏感□；不敏感□. 评价工作等级; 一级□；二级□；三级☑. 现 状 调 查 内 容; 资料收集; a）□；b）□；c）□；d）□; 土地利用规划图. 理化特性; /. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围外; 深度. 表层样点数; 3; 0; 0~20cm. 柱状样点数; 0; 0; 0. 现状监测因子; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风 险管控标准（试行）》（GB36600-2018）》中基本项目及石油烃. 现 状 评 价; 评价因子; 同监测因子. 评价标准; GB 15618□；GB 36600☑；表D.1□；表 D.2□；其他（）. 现状评价结论; 各监测点各监测项目均满足GB36600-2018 中风险筛选值. 影 响 预 测; 预测因子. 预测方法; 附录 E□；附录 F□；其他（ ）. 预测分析内容; 影响范围（ ） 影响程度（ ）. 预测结论; 达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□. 防 治 措 施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障£；源头控制☑；过程防控☑；其他£. 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. 信息公开指标. 评价结论; 采取环评提出的措施，影响可接受。. 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。. （六）选址可行性分析 本项目位于新乡县合河乡合河村西南，根据新乡县土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善图（2017年修改）（见附图二）及合河乡土地利用规划图（2010-2020年）（见附图三），本项目用地性质为建设用地，选址符合新乡县合河乡土地利用总体规划。根据新乡县合河乡人民政府出具的证明（证明见附件3），本项目符合合河乡土地利用总体规划和产业发展规划。 项目租赁厂区周边环境为：东侧为闲置厂房；南侧为道路，隔路为闲置厂房；东南侧为东红丝钉厂；西侧、北侧为果园。 项目周围主要环境敏感点为：北313m处的合河村，西376m处的西河村，西1390m处的石村，西北922m处的北陈庄村，西南852m处的东元封村，东北1000m处的新乡县合河中学，东北1200m处的贾桥村，东南750m合河乡派出所，东南1200m处的都小郭村，东南1639m处的崔小郭村，东1886m处的郭小郭村。距离本项目最近的地表水东1.09km处的卫河。 项目生产过程不产生废气；废水经化粪池处理后定期清运，不外排；噪声经采取降噪措施后能达标排放；固体废物均得到妥善处置。对周围环境的影响可以接受。 终上所述，项目营运期间产生的废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后污染物均得到合理的处置，对周围环境及敏感点的影响可以接受，故从环保角度出发，评价认为项目选址可行。 （七）环保投资估算 本项目总投资为50万元，其中环保投资为3.5万元，占总投资的7.0%。环保投资估算表见下表6-8。 表6-8 本项目环保投资估算一览表 类别; 污染源; 治理措施; 投资（万元）. 废水; 生活污水; 化粪池（有效容积5m3）; 利用现有. 噪声; 生产设备; 生产车间密闭隔音，设备设置减振基础; 2.0. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾桶若干; /. 边角废料; 一般固废场所（建筑面积5m2）; 0.5. 废润滑油、废切削液; 危废暂存间1间（建筑面积5m2）; 1.0. 合 计; 3.5. （八）环保验收 本项目环保验收内容见表6-9。 表6-9 环保验收“三同时”一览表 序号; 污染 类别; 治理内容; 环保设施; 验收内容; 执行标准. 1; 废水; 生活污水; 化粪池; 化粪池1座（容积5m3）（依托现有）; /. 2; 噪声; 机械运行噪声; 生产车间密闭隔音，设备设置减振基础; 生产车间密闭隔音，设备设置减振基础; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 3; 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 垃圾桶若干; /. 边角废料; 一般固废场所（建筑面积5m2）; 一般固废场所（建筑面积5m2）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单. 废润滑油、废切削液; 危废暂存间1间（建筑面积5m2）; 危废暂存间1间（建筑面积5m2）; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单.

建设项目运营期拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS BOD5 NH3-N TP TN | 经化粪池处理后定期清运，不外排 | 可 行 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 边角废料 | 收集后出售 | 合理处置，不会产生 二次污染 |
|  | 生产过程 | 废切削液 | 交由有危废资质的单位处置 |  |
|  |  | 废润滑油 | 交由有危废资质的单位处置 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后由当地环卫部门统一处理 | 合理处置 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是拔丝机、打头机、搓牙机等相关生产设备运行时产生的噪声，经采取隔声降噪措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 主要生态影响 项目运营期各污染物得到有效处理，不会对生态造成明显的影响，项目实施后，随着绿化措施的实施，区域生物量损失将得到一定补偿，同时起到美化环境、降噪的作用。 |  |  |  |  |

结论与建议

1、项目概况 新乡县合河乡俊华丝钉厂拟投资50万元，在新乡县合河乡合河村建设年产5万件输送机械零部件及1000吨丝钉项目。 2、产业政策、规划及选址可行性分析结论 （1）产业政策相符性结论 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类项目，符合国家产业政策。本项目已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码：2020-410721-33-03-020574。 （2）规划及选址可行性结论 本项目位于新乡县合河乡合河村西南，根据新乡县土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善图（2017年修改）及合河乡土地利用规划图（2010-2020年），本项目用地性质为建设用地，选址符合新乡县合河乡土地利用总体规划；根据新乡县合河乡人民政府出具的证明，本项目符合合河乡土地利用总体规划和产业发展规划；项目租赁周边环境为：东侧为闲置厂房；南侧为道路，隔路为闲置厂房；东南侧为东红丝钉厂；西侧、北侧为果园。项目周围主要环境敏感点为；北313m处的合河村，西376m处的西河村，西1390m处的石村，西北922m处的北陈庄村，西南852m处的东元封村，东北1000m处的新乡县合河中学，东北1200m处的贾桥村，东南750m处合河乡派出所，东南1200m处的都小郭村，东南1639m处的崔小郭村，东1886m处的郭小郭村。距离本项目最近的地表水东1.09km处的卫河。 项目生产过程不产生废气；职工生活废水经化粪池处理后定期清运，不外排；噪声经采取降噪措施后能达标排放；固体废物均得到妥善处置。对周围环境的影响可以接受。项目对周围环境及敏感点的影响可以接受，故从环保角度出发，评价认为项目选址可行。 3、环境影响分析结论 （1）水环境影响分析 项目废水主要为生活污水。职工产生的生活污水的产生量为96m3/a，经厂内现有化粪池处理后，定期清运不外排。经以上处理措施后不会对周边水环境产生影响。 （2）声环境影响分析 本项目设备运行产生的噪声，采取设备安装减振基础、厂房隔声等措施后，项目各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （3）固体废物对环境影响分析 本项目固体废物主要为职工生活垃圾，生产过程产生的边角废料；生产过程产生的废切削液及设备维护产生的废润滑油。职工生活垃圾经厂内垃圾桶收集后，定期由环卫部门统一处理；边角废料经收集后暂存于一般固废间，定期出售；废切削液、废润滑油按相关要求暂存于厂区内设置的危险废物暂存间，定期由有资质单位处理处置。 （4）环保投资 本项目总投资为50万元，其中环保投资为3.5万元，约占总投资的7.0%。建设单位应落实环保资金投资到位，确保做到各项污染物达标排放。 4、总量控制指标 本项目不涉及总量控制指标。 5、建议 （1）认真落实各项污染防治措施，建设项目应严格执行环保“三同时”管理制度，确保投资及时到位； （2）加强对设备的维护保养，要求合理布置车间内的高噪声设备，并采取基础减震处理； （3）建议加强清洁生产管理，提高工人的熟练程度，在项目投产运行后各生产环节尽量做到节约资源，降低消耗，减少污染。 6、环评总结论 新乡县合河乡俊华丝钉厂拟投资50万元，建设年产5万件输送机械零部件及1000吨丝钉项目，项目建设符合国家产业政策；项目选址符合新乡县合河乡土地利用总体规划，选址可行；项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善安置，对周围环境的影响可以接受，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，本项目建设可行。 # 新乡市天之蓝环保科技有限公司

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图一 项目地理位置图 附图二 新乡县土地利用总体规划图 附图三 合河乡土地利用规划图 附图四 项目平面布置图 附图五 项目周边环境示意图 附图六 现场图 附件1 委托书 附件2 发改委备案 附件3 新乡县合河乡人民政府规划证明 附件4 租赁协议 附件5 法人身份证复印件 附件6 营业执照 附件7 土壤检测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。