目 录

第一章	总则	1

第一条	规划目的	1

第二条	规划依据、年限、范围、人口、目标	1

第三条	规划编制原则	2

第四条	规划编制主要内容	2

第二章	城市交通需求预测	3

第五条	交通需求预测方法	3

第六条	交通需求预测的目的及内容	3

第七条	出行总量预测	3

第八条	出行交通方式划分	4

第九条	交通流量分配	4

第十条	道路通行能力分析	4

第十一条	道路服务水平分析	5

第三章	城市道路系统规划	6

第十二条	城市道路网规划布局	6

第十三条	对外联系道路规划	6

第十四条	道路系统规划	6

第十五条	道路网规划指标	6

第十六条	道路红线与横断面规划	7

第十七条	道路竖向控制规划	8

第十八条	海绵城市设施规划	9

第四章	道路交叉口规划	10

第十九条	道路交叉口类型	10

第二十条	交叉口规划和改善基本思路	10

第二十一条	交叉口设置标准	10

第五章	慢行交通系统规划	11

第二十二条	规划目标及发展战略	11

第二十三条	步行交通系统规划	11

第二十四条	非机动车交通系统规划	12

第六章	停车场规划	14

第二十五条	停车发展战略	14

第二十六条	停车类型及设施分工	14

第二十七条	社会公共停车场规划	15

第二十八条	配建停车场规划	15

第二十九条	路边停车场规划	16

第三十条	自行车停车场规划	17

第三十一条	保障措施	17

第七章	近期建设计划	19

第三十二条	近期建设计划期限	19

第三十三条	近期建设范围	19

第三十四条	近期建设基本思路	19

第三十五条	近期建设核心内容	19

第三十六条	近期建设计划	19

# 总则

## 规划目的

《中原经济区总体发展规划纲要》将新乡市城乡统筹发展目标定位为国家城乡统筹发展实验区，这就要求新乡县要创新工作机制和城镇化发展战略，切实发挥城乡统筹综合示范效应，破解县域经济和城乡二元结构的现实困难。特别是新乡县处于新乡市近郊，县域经济发展与市区经济发展密不可分。如何参与乃至融入新乡市区，实现市、县一体化发展，将是本次规划重点解决的问题。

新乡县与新乡市区仅一条铁路之隔。由于公共设施等级、就业机会等方面的差距，新乡县与新乡市区在互动关系上，主要表现为前者的人口和资本（消费）向市区流动，后者则将一些外溢的（生产）功能向外转移至新乡县，从而两者的关系表现为郊区与市区的关系。

随着市县一体化的推进，新乡县内部功能将在市区的主导下进一步演变。统筹协调这一进程中的县域空间发展，合理构建道路系统是本次规划的重点。

在此背景下，对既有规划进行整合、调整和优化，为新乡县的交通发展和建设提供框架性总纲，全面提升城市综合竞争力。

## 规划依据、年限、范围、人口、目标

### 规划依据

项目规划依据、适用的法律法规等主要依据如下：

（1）《河南省城市道路系统专项规划编制纲要》

（2）《新乡县中心城区控制性详细规划》

（3）《新乡县城乡总体规划（2012-2030）》

### 规划标准及规范

（1）《城市道路交通规划设计规范》（GB 50220-95）

（2）《城市道路工程设计规范》（GJJ 37-2012）

（3）《城市居住区规划设计规范》（GB 50180-93）（2016年版）

（4）《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）

（5）《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ75-97）

（6）《城市道路交叉口规划规范》（GB 50647-2011）

（7）《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）

（8）《城市对外交通规划规范》（GB 50925-2013）

（9）《城乡建设用地竖向规划规范》（CJJ 83-2016）

（10）《城市停车场规划规范》（GB/T 51149-2016）

### 规划年限

考虑与相关规划的衔接，本次规划确定的规划期限为2015-2030年。

近期规划：2015～2020年；

远期规划：2021～2030年。

### 规划范围

本项目研究范围为新乡县中心城区。

县政府所在地城镇建成区及规划城市用地范围，包括西至胡韦线、北至新菏铁路、东至规划东环路、南至刘庄南路，总规划面积为60平方公里，其中城市建设用地控制在40平方公里以内。

### 规划人口

根据《新乡县城乡总体规划（2012-2030）》，新乡县城近期至2020年将达到24万人，远期至2030年将达到35万人。

### 规划目标

立足构筑“对外交通发达、对内衔接系统紧密、城市道路系统完善、城市慢行系统连续、城市停车系统灵活、交通管理系统现代”的可持续、协调、一体化发展的综合交通体系。

## 规划编制原则

1、城市路网规划：合理用地、因地制宜，符合城市用地布局规划的要求；正确处理新建道路和原有路网的关系；按交通需求规划路网；要满足城市环境保护的需求；考虑城市景观的需求；符合路面排水和管线敷设的需求；城市道路规划考虑城市环路、主干路、次干路、支路的具体布置要求。

2、城市停车设施规划：以保障交通畅通有序、资源优化配置、群众出行方便为目的，进行城市停车设施规划。坚持节约利用资源原则，综合利用城市土地资源，鼓励开发利用地下建设停车设施；坚持符合道路交通安全、畅通的原则规划停车设施，应有利于缓解交通拥堵，减少交通安全隐患；坚持设施差别供给原则，按照城市中不同区域的功能要求和城市综合交通发展策略，合理确定停车设施规模和管理政策；坚持停车需求调控管理原则，运用政策法规和停车价格调控，降低城市中心区停车需求压力；坚持高新技术引领原则，推广应用城市停车领域的新设备、新技术和新方法。

## 规划编制主要内容

专项规划共包含以下内容：

1、城市中心城区交通现状及其分析评价：分析城市道路现状、对外交通设施运行状况，评价城市现状道路网络运行状况；

2、对外衔接道路规划：分析城市周边高速公路网布局和公路布局，以及其与城市出入口合理衔接的道路规划；

3、城市道路系统规划：城市道路网络结构规划，主、次干道系统规划以及支路系统规划方案，城市主要断面红线和主要断面形式规划；

4、道路交叉口规划：确定交叉口属地范围，对典型交叉口进行交通渠化设计，对现状不合理交叉口提出优化方案；

5、中心城区道路竖向规划：依据城市地形地貌，进行城市道路网交叉口竖向设计；

6、城市慢行交通系统规划：确定步行交通系统规划方案及行人过街的位置、形式等；规划非机动车路网系统；

7、中心城区停车设施规划：制定停车发展策略，进行停车需求预测，确定停车设施供应分布，以及确定路外停车场和路内停车场规划方案，明确城市建筑配建指标；

8、近期建设规划：确定近期道路改善实施计划。

# 城市交通需求预测

## 交通需求预测方法

本专项规划涉及的预测，根据现状调查资料，采用国际上通用的交通规划“四步骤”定量预测方法。

## 交通需求预测的目的及内容

### 预测目的

结合现状道路交通流量、规划道路状况、两侧用地性质、道路交通功能、社会经济情况等相关因素进行交通需求预测，通过定性、定量分析，检验总体规划道路红线宽度和机动车道是否满足交通要求，为城市道路网络将来的发展打下坚实的基础并提供相关技术支持。

### 预测内容

道路交通需求预测作为制定道路线网规划方案和制定道路运行管理措施的依据和支撑，是道路交通规划工作的一个重要步骤。根据交通需求预测基本过程，道路交通需求预测主要包括以下五个方面的内容。

1、人口及就业岗位预测；

2、交通生成预测；

3、交通分布预测；

4、交通方式划分预测；

5、道路交通流量分配预测。

## 出行总量预测

结合发展程度相近城市的相应出行率，确定新乡县居民日均出行率为3.0，其中就业人员上班出行率为 1.5，就学人员上学出行率 1.5，弹性出行比例为 19%。

基于预测的上班、上学、弹性出行等出行率，以及2030年新乡县中心城区人口将达到35万人，2030 年新乡中心城区城市居民出行总量将达到105万人次，其中基于家工作出行、基于家上学出行（包括相应回程）的构成比例分别为 49.0% 和 13.0%，出行总量分别为51.45万人次/日、13.65万人次/日。其次，弹性出行总量将经达到39.9万人次/日。

城市居民日出行率

|  | 就业人员 上班出行率 | 就学人员 上学出行率 | 弹性出行 比例 | 日出行率 （次/人·日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2030 年 | 1.50 | 1.50 | 19.0%* | 3.0 |

城市居民出行总量与目的构成

|  | 基于家工作 | 基于家上学 | 弹性出行 | 出行总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出行总量（万人次/日） | 51.45 | 13.65 | .9.9 | 105 |
| 出行目的构成 | 24.5%×2 | 6.5%×2 | 19.0%×2 | 100% |

## 出行交通方式划分

### 交通方式划分

通过分析并结合相关城市的交通出行方式情况，得到预测年内新乡县城区交通方式划分如下：

| 年份 | 步行(%) | 非机动车(%) | 公共交通(%) | 小汽车（%） | 出租车与其他（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2030 | 20 | 30 | 26 | 18 | 6 |

### 各种交通方式出行总量预测

2030年新乡县城区内各种交通方式日出行总量如下：

| 交通流量分配 年份 | 步行 (万次) | 非机动车(万次) | 公共交通(万次) | 小汽车（万次） | 出租车与其他 （万次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2030 | 28.1 | 42.15 | 36.53 | 25.29 | 8.43 |

交通分配采用容量限制—多路径分配模型。

采用各年度影响区域路网以及分配模型，将未来特征年份OD分布分配于相应特征年路网，并参照道路专项规划路网方案及交通组织方案，对城市的各条主次干道交通流量进行分配。

## 道路通行能力分析

单向机动车道设计通行能力见下表：

单向机动车道设计通行能力

| 道 路 分 类 | 单向车道数 | αc | αa | ∑km | Np（Pcu/ h） | Nm（Pcu/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主干道 | 4 | 0.8 | 0.68 | 3.25 | 1730 | 3058 |
|  | 3 | 0.8 | 0.68 | 2.64 | 1730 | 2484 |
|  | 2 | 0.8 | 0.68 | 1.85 | 1730 | 1740 |

| 道路 分 类 | 单向车 道数 | αc | αa | ∑km | Np（Pcu/ h） | Nm（Pcu/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次干道 | 4 | 0.85 | 0.56 | 3.25 | 1640 | 2537 |
|  | 3 | 0.85 | 0.56 | 2.64 | 1640 | 2061 |
|  | 2 | 0.85 | 0.56 | 1.85 | 1640 | 1444 |

| 道 路 分 类 | 单向车道数 | αc | αa | ∑km | Np（Pcu/ h） | Nm（Pcu/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支路 | 3 | 0.9 | 0.5 | 2.64 | 1640 | 1948 |
|  | 2 | 0.9 | 0.5 | 1.85 | 1640 | 1365 |
|  | 1 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 1640 | 738 |

## 道路服务水平分析

### 服务水平评价标准

本项目参考目前国内采用较为广泛的《道路通行能力手册》进行分析评价。

道路服务水平分为A至F六级。一般描述为：A级服务水平的交通状态为自由流；B级服务水平交通状态处于稳定车流，稍有延误；C级服务水平交通状态处于稳定车流，能接受的延误；D级服务水平交通状态处于稳定车流的临界状态，能忍受的延误；E级服务水平交通状态处于不稳定流动状态，拥挤，不能忍受的延误；F级服务水平交通状态处于强制流状态。各级服务水平控制指标见下表：

| 服务水平 | 平均行程车速 (km/h) | 饱和度(v/c) | 交通状况 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | ≥50 | 0.35 | 自由交通流(畅通) |
| B | ≥40 | 0.55 | 稳定车流(稍有延误) |
| C | ≥30 | 0.75 | 稳定车流(能接受延误) |
| D | ≥25 | 0.90 | 接近稳定车流(能忍受的延误) |
| E | ≥15 | <1.0 | 不稳定车流，拥挤，不能忍受的延误 |
| F | <15 | =1.0 | 强制性车流，阻塞 |

### 道路服务水平评价

从道路服务水平分析来看，红线宽度50米以上道路服务水平普遍较高，处于C级以上水平，路段上通行能力大于预测交通流量，主要受各个交叉口通行能力的影响，有部分时段的延误，应处理好交叉口的交通管理，如：信号灯的配时、交叉口的渠化等；次干道也满足道路服务水平，处于B、C级以上，受各个交叉口通行能力的影响，应在交叉口处配置信号灯和进行交叉口渠化；支路主要位于居住区和行政、商业区，人口、车辆比较密集，且其为一幅路断面形式，属于混合交通，因管理不善，路边停车、非机动车占用机动车道行驶的现象非常突出，处于C、D级以上。支路可采用单向行驶等交通管理措施，提高道路通行能力，控制“交通瓶颈”的产生。

# 城市道路系统规划

## 城市道路网规划布局

考虑城市内部交通与对外交通的联系，规划后路网形成方格网状。形成棋盘式和开放的城市中心区路网结构，重点形成“一环、六横、三纵”的路网骨架。

## 对外联系道路规划

环城东路、胜利路、和平路向北延伸，与新乡市的解放路、胜利路、和平大道连接，通过横向的青龙路和李台路和纵向的对外衔接道路相联系。

## 道路系统规划

### 主干路系统规划

中心城区主干道将形成“一环、六横、三纵”的主干路网结构。

一环：胡韦线（西环）、海伦大道—拱辰大道（西环、北环）、迎恩大道—二支排路（东环、南环）。

六横：青龙大道、和谐大道、黄河大道、文昌路、金融大道、八六路。

三纵：仁和街—京华街—冀营街、青年路、中央大道。

### 次干路系统规划

次干道间距根据各功能分区布局形态具体确定，通过规划，次干道级网络基本形成，为不同功能分区内部交通提供了良好的通行条件，有效的串联起主干道和支路交通，使得道路网络的“通”、“达”更加顺畅便捷，且完整的次干道网络能够有效分散各主干道上的交通，降低其交通压力，使得整个交通流在城区道路上分配的更加均衡。

### 支路系统规划

支路直接服务城市土地利用，是城市道路网系统构成和交通集散的基础，以生活性功能为主，联结主次干道，完善和发挥城市道路的网络效应，道路红线宽度10～25米，设计双向2车道。支路应与次干路和居住区、工业区、其它各类用地等内部道路相连接；与主干路相连时一般采用右进右出的方式。

## 道路网规划指标

中心城区道路网总长度323.23km，其中主干道总长108.89公里，次干道总长100.86公里，支路总长113.48公里，建设用地面积为40 km2，道路网总密度为8.08km/km2。规划城市道路用地面积应占城市规划建设用地面积的26%，人均道路面积为23m2。

不同城市功能地区的集散道路与地方道路地方道路密度，新建区域道路应结合用地功能和开发强度综确定，满足开放便捷、各具特色的街区建设要求。街区尺度宜符合下表的规定。

## 道路红线与横断面规划

根据总体规划所确定的规划区域性质及道路等级、交通量，并结合现状道路、用地性质、绿化、管线等的要求，合理确定道路红线及横断面，同时注重为公共交通、步行交通和自行车交通创造良好条件。

道路红线宽度分别为： 70米、66米、60米、45米、42米、41米、40米、35米、30米、28米、26米、25米、24米、22米、21米、20米。

根据各断面道路通行能力和道路交通流量分析，以及设计经验，综合考虑后，进行合理设计。

结合新乡县非机动车辆较多的情况，主干路采用主要采用三幅路形式，机非分离，利于行车安全。

规划道路红线控制一览表

| 序号 | 道路名称 | 类别 | 走向 | 起讫点 | 长度 | 红线 | 标准横断面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青龙大道 | 主干道 | 东西向 | 青年路～黄河大道 | 3.35 | 40 | 4+4+5+14+5+4+4 |
| 2 | 刘庄街 | 主干道 | 南北向 | 阳光路～二支排路 | 2.16 | 40 | 4+6+2.5+15+2.5+6+4 |
| 3 | 八六路 | 主干道 | 东西向 | 胡韦线～二支排路 | 5.62 | 35 | 5+25+5 |
| 4 | 青龙大道 | 主干道 | 东西向 | 黄河大道～文化二路 | 5.62 | 60 | 5+5+1.5+5+2+23+2+5+1.5+5+5 |
| 5 | 青龙大道 | 主干道 | 东西向 | 胡韦线～中央大道 | 2.24 | 40 | 4.5+5+21+5+4.5 |
| 6 | 胜利路 | 主干道 | 南北向 | 拱辰大道～青龙大道 | 1.1 | 40 | 4+6+2.5+15+2.5+6+4 |
| 7 | 冀营路 | 主干道 | 南北向 | 刘庄南路～二支排路 | 5.76 | 40 | 4+6+2.5+15+2.5+6+4 |
| 8 | 京华街 | 主干道 | 南北向 | 青龙路～黄河大道 | 2.46 | 30 | 4.5+21+4.5 |
| 9 | 拱辰大道 | 主干道 | 东西向 | 海伦大道～文化二路 | 6.76 | 60 | 5+7+3+30+3+7+5 |
| 10 | 海伦大道 | 主干道 | 东西向 | 青龙大道～拱辰大道 | 5.78 | 40 | 4+6+2.5+15+2.5+6+4 |
| 11 | 黄河大道 | 主干道 | 南北向 | 胡韦线～拱辰大道 | 8.7 | 23 | 23 |
| 12 | 和谐大道 | 主干道 | 东西向 | 黄河大道～迎恩大道 | 2.62 | 40 | 4+6+2.5+15+2.5+6+4 |
| 13 | 文昌路 | 主干道 | 东西向 | 青年路～迎恩大道 | 4.76 | 40 | 4+6+2.5+15+2.5+6+4 |
| 14 | 中央大道 | 主干道 | 南北向 | 海伦大道～二支排路 | 9 | 66 | 4+11.5+3+29+3+11.5+4 |
| 15 | 和谐大道 | 主干道 | 东西向 | 青年路～黄河大道 | 2.37 | 40 | 4.5+5+3.5+14+3.5+5+4.5 |
| 16 | 和谐大道 | 主干道 | 东西向 | 胡韦线～青年路 | 2.72 | 40 | 4+6+2.5+15+2.5+6+4 |
| 17 | 迎恩大道 | 主干道 | 南北向 | 拱辰大道～金融大道 | 4.96 | 45 | 3.5+9+2.5+15+2.5+9+3.5 |
| 18 | 二支排路 | 主干道 | 南北向 | 金融大道～胡韦线 | 8.72 | 45 | 3.5+9+2.5+15+2.5+9+3.5 |
| 19 | 仁和街 | 主干道 | 南北向 | 海伦大道～青龙大道 | 1.32 | 40 | 4+6+2.5+15+2.5+6+4 |
| 20 | 金融大道 | 主干道 | 东西向 | 胡韦线～迎恩大道 | 7.04 | 42 | 4 +6+3+16+3+6 +4 |
| 21 | 胡韦线 | 主干道 | 南北向 | 青龙路～二支排路 | 8.91 | 70 | 5+7+7+3+12+2+12+3+7+7+5 |
| 22 | 青年路 | 主干道 | 南北向 | 海伦大道～阳光路 | 6.92 | 40 | 4+6.0+2.5+15+2.5+6.0+4 |
| 23 | 阳光路 | 次干道 | 东西向 | 胡韦线～二支排路 | 5.04 | 40 | 4+6+2.5+15+2.5+6+4 |
| 24 | 祥和路 | 次干道 | 南北向 | 和谐大道～八六路 | 3.66 | 35 | 5+25+5 |
| 25 | 寿和街 | 次干道 | 南北向 | 青龙大道～八六路 | 4.75 | 30 | 4.5+21+4.5 |
| 26 | 滨河路 | 次干道 | 东西向 | 迎恩大道～胜利路 | 3.39 | 28 | 3+22+3 |
| 27 | 永和街 | 次干道 | 南北向 | 拱辰大道～青龙大道 | 2.01 | 35 | 5+25+5 |
| 28 | 国兴路 | 次干道 | 东西向 | 海伦大道～迎恩大道 | 4.24 | 30 | 4.5+21+4.5 |
| 29 | 平和路 | 次干道 | 南北向 | 拱辰大道～和谐大道 | 3.55 | 30 | 4.5+21+4.5 |
| 30 | 冀兴大道 | 次干道 | 东西向 | 胡韦线～青年路 | 2.83 | 40 | 4+6+2.5+15+2.5+6+4 |
| 31 | 滨河大道 | 次干道 | 南北向 | 中央大道～青龙大道 | 2.62 | 24 | 3+18+3 |
| 32 | 冀旺路 | 次干道 | 东西向 | 胡韦线～香港路 | 2.13 | 24 | 3+18+3 |
| 33 | 平和街 | 次干道 | 南北向 | 滨河大道～八六路 | 3.41 | 41 | 3+4.5+2.+21+2.5+4.5+3 |
| 34 | 中兴路 | 次干道 | 东西向 | 青年路～东明街 | 3.91 | 25 | 5+15+5 |
| 35 | 东明街 | 次干道 | 南北向 | 青龙大道～平安路 | 3.79 | 40 | 4+6+2.5+15+2.5+6+4 |
| 36 | 富兴路 | 次干道 | 东西向 | 仁和街～永和街 | 3.66 | 36 | 3+6+2+14+2+6+3 |
| 37 | 泰和街 | 次干道 | 南北向 | 文昌路～平安路 | 1.63 | 30 | 4.5+21+4.5 |
| 38 | 七二街 | 次干道 | 南北向 | 金融大道～阳光路 | 2.38 | 30 | 4.5+21+4.5 |
| 39 | 远大路 | 次干道 | 东西向 | 胡韦线～刘庄街 | 2.7 | 26 | 3+20+3 |
| 40 | 康刘路 | 次干道 | 东西向 | 胡韦线～理想路 | 2.32 | 30 | +4.5+21.0+4.5 |
| 41 | 崇礼路 | 次干道 | 南北向 | 冀营路～刘庄街 | 1.4 | 26 | 3+20+3 |
| 42 | 双杨路 | 次干道 | 东西向 | 金融大道～中央大道 | 4.24 | 24 | 3+18+3 |
| 43 | 香港街 | 次干道 | 南北向 | 海伦大道～宏图路 | 3.68 | 40 | 4+6+2.5+15+2.5+6+4 |
| 44 | 中联街 | 次干道 | 南北向 | 黄河大道～海伦大道 | 3.89 | 35 | 5+25+5 |
| 45 | 顺德街 | 次干道 | 南北向 | 海伦大道～新龙路 | 2.53 | 24 | 3+18+3 |
| 46 | 民兴路 | 次干道 | 东西向 | 胡韦线～东明街 | 6.94 | 36 | 3+6+2+14+2+6+3 |
| 47 | 泰和路 | 次干道 | 南北向 | 国兴路～宏图路 | 3.38 | 36 | 3+6+2+14+2+6+3 |
| 48 | 七六街 | 次干道 | 南北向 | 金融大道～二支排路 | 5.01 | 30 | 4.5+21+4.5 |
| 49 | 宋庄大道 | 次干道 | 东西向 | 胡韦线～东旭路 | 5.29 | 24 | 3+18+3 |
| 50 | 平安路 | 次干道 | 东西向 | 胡韦线～二支排路 | 6.48 | 40 | 4+6+2.5+15+2.5+6+4 |

## 道路竖向控制规划

### 规划原则

1、结合新乡县总体规划各类场地利用模式和规划用地性质，进行道路及场地的竖向设计，尊重现状，充分结合自然地形高程，兼顾已开发区域现状。

2、从整个区域地形地貌出发，合理划分竖向分区，局部服从总体，优先考虑保持整个场地内部土方的平衡，控制土方总量，坚持从内部消化土方的思路，减少土方运入和运出，降低城市开发建设成本。

3、充分考虑微观地形，尽量充分利用现有地形地貌进行土地的开发建设，减少其土方工程量，从而达到减少区域内部土方总量的目的。

4、土方平衡与城市排水并重，在尽量控制土方的同时，避免积水点的出现，在不利天气时为居民提供良好的通行条件。

5、保证与现状道路的顺畅对接。

6、为对外交通通道穿越铁路留下穿越空间。

7、与河道防洪等相衔接，为以后城市防洪、桥梁设计等留有充分的空间。

8、协调市政：满足地面排水、建筑布置与管线埋设等技术要求，并且与《新乡县中心城区地下管线专项规划》紧密结合。

9、节约成本：结合新乡县地质条件特点，减少填挖土石方，尽可能控制道路标高，使区域内填挖方趋于平衡，满足各级道路的纵坡要求。

10、满足相关规范设计要求。

### 方案实施建议

为保障该竖向方案顺利实施，提出以下建议：

1、在能够保障土方车辆运输安全的道路附近，选择适当用地规模的土方调运场地，引导土方合理调运。

2、结合土方填挖方案，选择土方基本平衡的区域，一次征地，整体开发。

## 海绵城市设施规划

1 、城市道路海绵化设计内容包括道路高程设计、绿化带设计、道路横断面设计、海绵设施与常规排水系统衔接设计。

2 、城市道路海绵设施的选择应以因地制宜、经济有效、方便易行为原则，在满足城市道路基本功能的前提下，达到相关规划（或上位依据）提出的低影响开发控制目标与指标要求。

3 、城市道路径流雨水应通过有组织的汇流与转输，经截污等预处理后引入道路红线内、外绿地（绿化带）内，并通过设置在绿地内的雨水渗透、储存、调节等为主要功能的海绵设施进行处理。

4 、新建道路应落实海绵城市低影响开发建设要求。道路设计应优化道路横坡坡向、路面与道路绿化带及周边绿地的竖向关系等，便于路面径流雨水汇入低影响开发设施。不同路面结构交接带及道路外侧宜设置绿化带，便于海绵设施布置及路面雨水收集排放。

5 、现状道路改造时，应对人行道、绿化带进行海绵体改造。条件许可时，宜对现状道路横断面优化设计。

6、 新建、改扩建城市道路设计车行道、人行道横坡应优先考虑坡向海绵体绿地、绿化带。

7、 新建、改扩建城市道路设计人行道（含人机混行道的铺装断面）应采用透水铺装。位于公园、景区等的城市道路非机动车道和机动车道可采用透水沥青路面或透水水泥混凝土路面。透水铺装、透水路面设计应满足有关标准规范的要求。

8 、海绵设施内植物宜根据绿地竖向布置、水分条件、径流雨水水质等进行选择，宜选择耐盐、耐淹、耐污等能力较强的本土植物。

# 道路交叉口规划

## 道路交叉口类型

新乡县规划路网道路交叉口类型主要有：

一般平面交叉口（十字平面交叉口为主，一部分为丁字交叉口，少部分为“X”形交叉口）、平面环型交叉口。

## 交叉口规划和改善基本思路

针对新乡县道路交叉口现状问题，规划提出下述交叉口规划与改善基本思路：

（1）完善交通标志、标线；

（2）根据交通流量、流向合理布置交叉口进出口车道，进行渠化设计；

（3）完善行人过街安全设施。

## 交叉口设置标准

道路交叉口设置标准如下：

（一）交叉口的车道宽度：一般采用 3.0-3.5 米，比路段减小0.25-0.5 米。

（二）进口道车道的数量：高峰小时一个信号周期内进入交叉口的左（右）转车辆多于3-4 辆时，进口道应增设左转（右转）专用车道。

（三）平面交叉口计算行车速度：按路段行车速度的 0.5-0.7 倍计算。

（四）平面交叉口视距线控制采用视距三角形法。各级道路的停车视距不应小于下表的规定值：

停车视距

| 设计速度（km/h） | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 停车视距 | 160 | 110 | 70 | 60 | 40 | 30 | 20 |

# 慢行交通系统规划

## 规划目标及发展战略

### 规划目标

坚持“可持续发展、以人为本”理念，构建与城市发展相适应，与机动车发展相协调，与公共交通良好衔接，管理有序的安全、便捷、高效、低成本的非机动车系统。构建便捷通畅的步行路径与网络，营造舒适宜人的步行设施与环境，形成以人为本、体现新乡县地方特色的步行系统。

### 发展战略

（一）以优先、大力发展公共交通为基础，建立慢行与公交衔接良好的换乘系统。

（二）以城市道路为依托，建设以安全、效率、公平为准绳的快慢分离的城市慢行交通系统。

（三）以城市慢行区和步行单元为依据，整合区内慢行交通网络。

（四）以人为本，提高慢行系统的安全性、可达性、识别性与系统性，提升慢行系统品质。

（五）建立、完善慢行交通管理体制和公共政策，提高市民交通安全意识。

## 步行交通系统规划

### 步行系统规划目标

构建安全、便捷、通畅的步行途径与步行网络，引导居民步行+公交出行，缓解目前机动车拥堵现状，提供舒适、宁静、公平的步行设施与环境，形成以人为本的、体现新乡县地方特色的步行系统。

### 步行系统发展战略

1）构建完善的步行系统，创造“安全、公平、连续、便捷、舒适、优美”的的出行空间与环境，实现步行优先，提倡并引导人们选择步行出行方式。

2）完善步行与外部系统的转换与衔接，在实施公交优先的基础上，大力推广“步行+公交”的一体化交通模式。

3) 进行合理的城市道路断面设计，在安全、效率、公平的基础上推动“快慢分行”。

4）规划主要步行廊道，联通城市商业中心、大型社区中心、交通枢纽、公交换乘点、滨河公园等，满足步行交通高峰需求。

5）完善路段、交叉口人行过街设施，因地制宜的选择合理的人行过街设施形式。

6）注重步行广场建设，使线型空间与节点空间相结合，既满足人们交通行走的需要，又满足人们驻足观赏或停留休息的需要。

7）保障照顾弱势群体（老年人、残疾人与儿童）出行利益，提倡他们自主活动的能力与范围。

8）提高全民现代化交通意识，加强宣传力度，保障行人安全。

9）不同区域步行规划应结合出行目的、通道条件等区别对待。

### 步行系统规划

（一）步行系统宏观结构规划

（1） 步行系统分区

步行系统宏观结构规划依附于新乡县城市自然格局和空间形态，从步行活动特征角度将整个城市从结构上划分为三个基本的分区。

1）绿色蓝色区域：指临河的城市道路外侧的公共活动区域。主要承担居民非日常的游玩、娱乐、休闲等步行类型。步行系统设计应沿河岸线保持连续性，并建立与其他区域步行系统的便捷联系，方便居民使用。建议出行方式为：步行+公交+步行。

2）绿色带状区域：敦孟排、南支排、一支排、二支排、东孟姜女河等水系环绕城区，形成景观廊道，是居民日常生活的主要区域，步行系统的使用频率较高。

3）紫色区域：指市区内部的完全步行区域，建议设置为步行街，建议与绿色带状区域并建立联系并结合使用，方便居民使用。

（2） 步行通廊和步行通道

1）城市绿色步行通廊

在城市绿色蓝色区域中主要依托城市绿地公园、公共开敞空间与河流水系等天然的绿化条件，进一步强化城---水之间的步行联系，形成城市结构性的绿化步行通廊。

2）依托城市道路的重要步行通道

在城市绿色带状区域中，居民的交通性步行活动主要沿城市道路展开，规划综合考虑城市的主次干路、主要的公交通道、主要的公共活动中心、地下公共设施和人口分布等要素确定城市重要的步行通道。

在具体实施中：

行道的通行宽度应不小于3 m，在绿化带较宽的路段应结合绿地安排休息设施；

步行通道应结合重要步行通道的交叉口、人流量大的次级步行通道交叉口、公交车站、出租车停靠站和交通车站设置。

（二）步行系统中观层面规划

居民日常的步行活动是有一定范围的，这就是步行单元的概念。在城市不同的功能区，居民步行活动的特点不同，活动范围也不尽相同，各个功能区之间也存在吸引或排斥的关系。国内外有关步行单元划分的标准大致可分为两种：①按步行的适宜尺度范围来划分，一般间距为500~800 m；②按不同的功能分区来划分。

本研究以新乡县规划用地结构作为基础，对城市中心区、居住区、工业区及其他功能区，分别提出相应的规划控制要求。

### 过街设施规划

过街通道的设置根据其两侧用地功能的不同而采用不同标准，一般路段间距为300—500m，商业路段间距为200—300m，结合重要步行通道的交叉口、人流量大的次级通道路口、公交站点设计。快速通道及人流量大的路段的过街设施宜设置人行天桥或地道。

## 非机动车交通系统规划

### 非机动车系统规划目标

构建与城市发展相适应、与机动车发展相协调、与公共交通良好衔接、管理有序的安全、便捷、高效、低耗的非机动车系统，引导自行车+公交的出行方式，营造舒适、宁静、公平的骑行设施与环境，形成富有新乡县地方特色的、以人为本的非机动车系统。

### 非机动车系统发展战略

1）根据居民出行特征，非机动车客流空间分布模型，在城市客运走廊上建设完善的非机动车廊道网络系统，廊道网络应覆盖所有的慢行区。

2）完善公共交通系统，增加公交吸引力，促使中、长途出行的非机动车出行向公交出行转换。

3）注重非机动车停车场的建设与管理，建立非机动车大容量快速公共交通、常规公共交通之间良好的换乘系统。

4）改善非机动车系统空间，尽量实现“机非分离”，保障出行安全。

5）建立、完善非机动车管理体制和公共政策。

6）以慢行区划分为依托，优化整合区内非机动车网络，鼓励中小区域非机动车出行。

### 非机动车系统重要通道

结合新乡县非机动车交通现状，新乡县非机动车主要通道沿城市主干道及次干道系统设置，采用慢行交通与快速交通分离方式。

利用次干道部分道路，分别形成非机动车路网以缓解交通压力，在主要交叉口利用周围支路，形成自行车路网。

# 停车场规划

## 停车发展战略

### 指导思想

加强停车供应能力与强化停车管理并举，引导机动车辆尤其是小汽车的合理使用，树立服务于公交优先的停车发展理念，构建与城市交通发展相协调的城市停车系统。

### 发展策略

规划提出新乡县城区停车发展策略如下：

（1）理顺各停车管理部门职责，建立健全高效、协调的停车发展管理体制与机制。

（2）严格控制停车设施用地，加快停车设施建设，充分发挥现有停车设施潜力。

（3）严格执行建筑物停车配建标准，强化配建停车作为停车供应的主体地位。

（4）合理配设停车设施的类型比例和区位布局。

（5）倡导拥者自备车位政策，鼓励配建停车公共化。

（6）以法律法规及政策保障手段，采用多渠道融资，建设多形式停车设施，促进停车产业化。

（7）差别化的停车供应和收费政策，引导小汽车的合理使用和停放。

### 发展目标

建成规模适中、布局合理、与道路容量相匹配、与公共交通相协调的停车系统，实现动、静态交通平衡发展。

（1）合理确定并控制停车设施的总体规模；

（2）考虑不同机动车发展情况下的停车需求，制定相应的规划方案；

（3）适度建设专业公共停车场，作为配建停车设施的必要补充；

（4）提高停车服务水平，其中，老城商业中心区停车步行距离控制在300米以内；

（5）与交通需求管理结合，考虑道路容量和用地要求，适当控制老城区停车供应；

（6）路内停车作为有限补充，使路内停车供应量占总停车供应量的比重不高于5％，采用现代化管理技术，规范路内停车。

## 停车类型及设施分工

新乡县停车需求类型主要有：社会公共停车、内部配建停车与路边停车。不同类型的停车需要不同的停车设施，这些设施包括：

1）社会公共停车场，供公共停车需要。鼓励老城区见缝插针，但要统盘组织，以不断增加公共停车场数量和停车能力。

2）内部配建停车场，供各类用地内部机动车辆停放需要。鼓励用地内部配建停车场建设，并积极促进内部停车公共化。

3）路边停车，供临时公共停车需要。建议逐步取消主干路两侧的路边停车，并对支路路边停车强化管理，在保证城市微循环交通通行能力的前提下，使支路停车作为路边停车的主体。

## 社会公共停车场规划

城市公共停车场是指在道路外独立地段为社会机动车和自行车设置的露天或室内的公共停车场地。停车场作为静态交通，是城市交通系统中不可分割的组成部分。

城市公共停车场共分三类：外来机动车停车场、县内机动车停车场、自行车停车场。

### 社会停车位需求量预测

本规划人口指标预测法综合对社会停车位需求量进行预测。

根据《城市道路交通规划设计规范（GB50220-95）》，城市公共停车场用地总面积可按规划城市人口每人0.8-1m2计算，其中机动车停车面积用地宜占80%～90%，非机动车用地面积宜占10%～20%。地面停车场用地面积，每个停车位宜为25～30㎡。

本规划按城市人口每人0.8m2计算公共停车场用地，根据新乡县经济发展状况较好的情况，机动车停车场用地比例采用上限指标，即80%，每个停车位占地按30㎡计算。按照远期2030年新乡县城区35万人计算，规划城市公共停车场用地为28公顷，其中机动车停车面积占80%，为22.4公顷；非机动车停车面积占20%，为5.6公顷。

### 社会公共停车场规划

规划公共停车场21 处，总用地面积约24.77 公顷。停车场主要布置在城市商业区、城市中心及城市的主要对外交通设施附近等。

规划公共停车场一览表

| 序号 | 名称 | 位置 | 面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顺德街停车场 | 顺德街与卫风路交叉口 | 0.29公顷 |
| 2 | 中联街停车场 | 卫风路与中联街交叉口 | 1.12公顷 |
| 3 | 小冀商业中心停车场 | 卫风路与仁和路交叉口 | 0.47公顷 |
| 4 | 京华园停车场 | 香港街与冀旺路交叉口 | 0.58公顷 |
| 5 | 仁和路停车场 | 仁和路与冀联路交叉口 | 0.43公顷 |
| 6 | 冀兴路停车场 | 仁和路与冀兴大道交叉口 | 1.16公顷 |
| 7 | 民兴路停车场 | 民兴路与顺德街交叉口 | 0.54公顷 |
| 8 | 新龙路停车场 | 新龙路与顺德街交叉口 | 1.65公顷 |
| 9 | 京华客运站停车场 | 青年路与冀旺路交叉口 | 1.60公顷 |
| 10 | 和谐大道停车场 | 和谐大道与泰和街交叉口 | 0.60公顷 |
| 11 | 青少年宫停车场 | 民兴路与许娄街交叉口 | 0.79公顷 |
| 12 | 杨屯停车场 | 望杨街与振兴路交叉口 | 2.57公顷 |
| 13 | 县一中停车场 | 文昌路与祥和路交叉口 | 2.10公顷 |
| 14 | 大兴村停车场 | 泰和街与文昌路交叉口 | 1.84公顷 |
| 15 | 凤鸣路停车场 | 泰和街与凤鸣湖北路交叉口 | 1.00公顷 |
| 16 | 胜利路停车场 | 胜利路与青龙大道交叉口 | 1.5公顷 |
| 17 | 冀营街停车场 | 冀营街与新民路交叉口 | 0.68公顷 |
| 18 | 中心医院停车场 | 平安路与泰和路交叉口 | 1.30公顷 |
| 19 | 科研路停车场 | 科研路与汇通街交叉口 | 0.85公顷 |
| 20 | 心连心停车场 | 青龙大道与河东路交叉口 | 2.50公顷 |
| 21 | 兴隆路停车场 | 兴隆路与富兴路交叉口 | 1.2公顷 |

## 配建停车场规划

配建停车场是指公共设施或建筑物配套建设的停车场，主要为与该设施使用或业务活动相关的出行者提供泊车服务，通常由建筑物业主负责建设与管理。配建停车场是城市停车设施的主体。

新乡县建筑物停车配建指标见下表：

## 路边停车场规划

路边停车场是利用城市道路空间进行停车的场所，主要设置在支路、交通负荷度较小的次干道上以及有隔离带的非机动车道上，其规模主要由停车需求、道路形式、道路交通流量和交通管理情况等因素决定。路边停车场原则上主要承担临时性短暂停车功能（设置规模不宜过大，且可按不同时段可提供停车的道路空间多少而定），属公共停车场及配建停车场的补充形式，不应作为主要停车模式。

### 路边停车场设置准则

（1）机动车道：可适当在机动车交通量不饱和路段，错开机动车交通高峰期，设置路边停车场。

（2）非机动车道：可在非机动车道较宽、非机动车交通量不饱和、错开自行车交通高峰期情况下设置设置路边停车场。

（3）步行道：可在步行道上有足够设置停车场的空间、人行量不大的情况下设置路边停车场。

### 路边停车泊位设置要求

（1）城市主干道禁止设置路边停车泊位，次干道及交通量较大的支路，不宜设置路边停车泊位。

（2）对居民生活影响较大的道路中不宜设置路边停车泊位。

（3）路边停车应处理好与非机动车及行人交通的关系。

（4） 路边停车对道路交通的影响 V/C 后值应控制在容许范围之内，即次干道 V/C 后≤0.85，支路V/C 后≤0.90。

（5）道路环境不满足下表的条件时，不应在路边设置停车场（带）。

设置路边停车场（带）的道路环境标准

| 类型 | 准许路边停车条件 |
| --- | --- |
| 停车区域限制 | 半径500m 范围内无公共停车场，不影响车辆、行人通行，可安全、有序停放机动车辆的区域 |
| 特殊地带限制 | 非城市干道、交通要道；不影响学校、幼儿园、医院、消防队等重点单位车辆进出的街道；非红绿灯交叉口、街道拐角；坡度小于0.02 |
| 负面效应控制 | 不影响周边居民生活环境；便于防盗防抢；夜间停车有足够的照明条件；停车场（带）的卫生和秩序有人负责 |

（6）路边停车总泊位应根据实际情况来确定大小和数量，且必须控制在规划确定的路边停车泊位比例和数量范围内，以保证与城市交通发展战略相一致

## 自行车停车场规划

对自行车公共停车场的规划布局应结合城市不同用地对自行车停车的特性进行综合考虑，主要包括：

（1）对于产生大量自行车停车需求的土地使用如商业中心、超市、农贸市场等，其停车时间短，周转率较高。为尽量减少人流穿行干扰道路交通，便于车辆的集散，规划的停车设施应集中地建立在接近该类土地使用的区域，并位于干道的一侧布设，停车设施规模以高峰小时产生的停车需求为依据，以广场式停车场的布设为宜。

（2）对于体育场馆、展览馆、影剧院等城市用地，由于自行车停车时间相对集中，对车辆集散的便利性要求较高，其周围停车场的布局应远离机动车停车场，并且以广场式停车场的布设为宜。

（3）对于医院、饭店、宾馆和旅游场所等，停车需求量不大，自行车的停放更多属于临时停放性质，停车设施宜采用分散布局原则，各停车设施的泊位规模不宜过大，避免降低停车场的服务水平，停车场的规模视服务范围内必须提供的停车需求而定；

（4）对于公交总站、客运站、火车站附近，要修建规模比较大的自行车停车场，以实现自行车与公交车、长途客运车、火车之间的便捷换乘；

（5）住宅区和学校等用地自行车停车需求量大，车辆停放时间长，对停车设施的服务水平要求较高，在进行停车场规划时应结合用地的开发一起进行，停车规模以住宅区和学校的自行车拥有量为依据，建造型式以室内停车场为主，结合停车棚、架的建造，以维护区域的景观要求；

（6）在路边设置的小规模的自行车停车场，建议在自行车停车处设置固定在人行道上的栏杆，以易于自行车锁在栏杆上，提高防盗性。

自行车公共停车场宜利用零星用地分散分布，并在详细规划中予以落实，分摊在各开发地块之中。其服务半径宜为50-100米，并不得大于200米。

## 保障措施

1）应加强停车场的控制与管理。根据城市和交通发展要求，进行停车场全面规划，分期实施，逐步解决的办法。对于规划的停车场用地，任何单位不得以任何借口占用，这样即便现在没有投资，将来有投资时也有地方建。

2）加强公共停车场建设。每年都应从市政建设的资金中拿出部分资金用于停车场的建设和改造，使市区停车难的矛盾逐步缓解。

3）建立有效的公共停车设施建设优惠与鼓励政策。在城市停车设施建设中必须推行建设社会策略，提倡社会停车社会解决。把它看作是一项独立的产业，调动民间资金，实现停车设施的社会化与产业化。

4）严格按照建设部、公安部“关于印发《停车场建设和管理暂行规划》和《停车场规划设计（试行）的通知》”，对新建、改建、扩建的大型宾馆、饭店、商场、体育场（馆）、影剧院、展览馆、医院、旅游场所、车站、仓库等公共建筑和商业街（区），必须配套建设停车场，有条件的小型公建配建自行车停车场。

5）在新乡县已经进行的停车调查研究的基础上建立本市的公共停车和配建停车指标，并严格执行，对于大型项目规划建设时，要进行交通分析，并要有交通规划人员参加。

6）配建社会化。从新乡县城市土地资源紧张的现状出发，在保证足够的停车泊位的前提下，尽量节约政府资金。参照国内外先进城市的经验，转变旧的观念，考虑配建停车设施建设便于落实、易于管理，泊车者比较方便等因素，把好配建这一关，配建与公共的概念要模糊化，着重提倡配建社会化这一重要原则，即配建停车设施有义务对社会开放。

7）加强停车的管理，统一管理，统一收费，统一支配停车场的收入，对停车场的收入本着“取之于车，用之于车”的原则。

8）调整收费标准。新乡县目前停车场的收费标准偏低。建议适当提高收费标准，老城区停车场最好改为计时收费，采用经济的手段来控制、调节老城区的停车需求，促进停车泊位周转率的提高。

# 近期建设计划

## 近期建设计划期限

根据新乡县的总体发展时序以及城市发展实际需要，确定《新乡县城市道路（含停车设施）专项规划》近期建设期限截至2020年。

## 近期建设范围

综合考虑《新乡县县城总体规划》（2012-2030）所确定的近、远期规划范围，结合“城市要发展，道路要先行”的基本思路，在全城区范围内规划近期道路交通的建设。

## 近期建设基本思路

（一）中心城区是现状城市交通问题最突出的区域，也是未来城市交通负荷较大的区域，改善中心城区的道路交通是城市综合交通规划需要优化实施的内容。新乡县城区开始由中心集聚结构向片区状组团结构演变。新乡县城区需要注意发展轴向外拓展。其中，中心城区北部是近期城市扩展的主要方向和城市建设的重点。城市主要发展轴与城市原有中心区能否形成有效的交通联系是城市结构顺利转型的关键。因而，应将主要发展地区与中心区交通联系的道路系统也作为近期规划实施的重点之一。

（二）确定近期道路交通建设的基本战略为外城扩路（主干路、环城路），内城疏通（交通组织和管理改良）。近期道路交通建设应通过外城拓展主干路覆盖率，为城市空间拓展奠定基础；通过内城交通组织和道路改造，挖掘内城交通潜力，尽可能缓解内城交通压力。

## 近期建设核心内容

以畅通性为目的的内城交通改善建设；

以加快城区拓展为目的的外城骨干道路建设；

以加快内外城衔接为目的的内外城衔接干道建设；

以改善全城交通运行结构和运行效率为目的的交通组织和管理水平提升建设。

## 近期建设计划

继续加大道路建设力度，整体上显著提高道路交通容量，改善局部交通拥挤节点；完善发展轴上的主要轴向交通设施，构筑新区与中心区之间的联系通道，促进城市整体发展，为城市交通提供快速、便捷的道路系统。

近期拟修建主要道路主要结合新乡县百城提质建设计划及新乡县发展方向，主要集中在小潢河两岸、新乡县火车站、商务中心区、东城行政中心区。