- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新乡市赛特化工有限公司年产200吨胞嘧啶核苷技术改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市赛特化工有限公司 |  |  |  |  |
| 项目代码 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 朱命军 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 朱止金 |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 | 新乡县合河乡朱小郭村 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 113 度 46 分 55.553 秒， 35 度 19 分 11.717 秒） |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2614有机化学原料制造 | 建设项目 行业类别 |  | 二十三、“化学原料和化学制品制造业26”：第44条“基础化学原料制造261” |  |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 新乡县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 |  | / |  |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） |  | 235 |  |
| 环保投资占比（%） | 11.75 | 施工工期 |  | 2022年10月-2022年12月 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） |  | 0 |  |
| 专项评价设置情况 | 本项目属于易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目，需要开展环境风险专项评价。 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、本项目与《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）相符性分析 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中二十三、“化学原料和化学制品制造业26”：第44条“基础化学原料制造261”，名录规定：“全部（含研发中试；不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的）应编制环境影响评价报告书；单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）应编制环境影响评价报告表”。本项目从胞嘧啶核苷溶液中通过物理提纯方式得到胞嘧啶核苷，生产过程中会产生废水和挥发性有机物，按要求应编制环境影响评价报告表。 2、项目建设与产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”，为“允许类”，符合国家产业政策要求。本项目已通过新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为：2207-410721-04-02-148968。 本项目情况与产业政策相符性见表1。 表1 项目与产业政策相符性分析 类别; 条款; 内容; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; 十三、医药; 1、拥有自主知识产权的新药开发和生产，天然药物开发和生产，满足我国重大、多发性疾病防治需求的通用名药物首次开发和生产，药物新剂型、新辅料、儿童药、短缺药的开发和生产，药物生产过程中的膜分离、超临界萃取、新型结晶、手性合成、酶促合成、连续反应、系统控制等技术开发与应用，基本药物质量和生产技术水平提升及降低成本，原料药生产节能降耗减排技术、新型药物制剂技术开发与应用。; 本项目年产200吨胞嘧啶核苷技术改造项目; 不属于. 限制类; 十、医药; 1、新建、扩建古龙酸和维生素C 原粉（包括药用、食品用、饲料用、化妆品用）生产装置，新建药品、食品、饲料、化妆品等用途的维生素B1、维生素B2、维生素B12、维生素E原料生产装置； 2、新建青霉素工业盐、6-氨基青霉烷酸（6-APA）、化学法生产7-氨基头孢烷酸（7-ACA）、化学法生产7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA）、青霉素V、氨苄青霉素、羟氨苄青霉素、头孢菌素c发酵、土霉素、四环素、氯霉素、安乃近、扑热息痛、林可霉素、庆大霉素、双氢链霉素、丁胺卡那霉素、麦迪霉素、柱晶白霉素、环丙氟哌酸、氟哌酸、氟嗪酸、利福平、咖啡因、柯柯豆碱生产装置； 3、新建紫杉醇（配套红豆杉种植除外）、植物提取法黄连素（配 套黄连种植除外）生产装置; 本项目年产200吨胞嘧啶核苷技术改造项目; 不属于. 淘汰类（落后生产工艺装备）; 九、医药; 5、无净化设施的热风干燥箱 6、环境、职业健康和安全不能达到国家标准的原料药生产装置; 本项目使用双锥真空干燥器进行干燥，生产装置达到国家标准; 不属于. 淘汰类（落后产品）; 六、医药; 查阅无相关对应条款; 本项目产品为胞嘧啶核苷; 不属于. 3、本项目建设与当地建设相符性分析 （1）本项目位于新乡县合河乡朱小郭村，利用现有厂区内厂房设备进行生产。根据《新乡县土地利用总体规划图（2010-2020）》，项目所占用地属于建设用地（详见附图二）。 （2）项目选址距离最近的饮用水源地为大召营镇水厂地下水井群（共2眼井），距离约3.96km，不在其保护区范围内。 4、项目与所在地三线一单对比分析 （1）生态保护红线相符性 本项目位于新乡县合河乡朱小郭村，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，根据新乡市生态保护红线划定结果，本项目选址范围不涉及生态保护红线，本项目的实施与生态保护红线不冲突。 （2）资源利用上线相符性 本项目用水采用自备水井；能源主要为电和天然气，电购自新乡县电业局，液化天然气购自新乡县欣鹏燃气有限责任公司。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （3）环境质量底线相符性 本项目废气、废水、噪声经治理后达标排放，不会导致区域环境产生明显变化。项目对周边大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境影响均可接受。 （4）本项目选址位于新乡县合河乡朱小郭村，根据《新乡市环境管控单元图》，本项目位于重点管控区见下图： 本项目 图1 新乡市环境管控单元图 本项目与《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》（试行）（以下简称《清单》）中的相关内容对比一致性分析见下表。 |

表2 本项目与《清单》对比分析一览表 - 新乡市生态环境总体准入要求. - 维度; - 管控要求; - 本项目情况; - 是否符合建设要求. - 空间布局约束; - 1.禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。 - 禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经自然保护区管理机构批准；其中，进入国家级自然保护区核心区的，应当经省、自治区、直辖市人民政府有关自然保护区行政主管部门批准；自然保护区核心区内原有居民确有必要迁出的，由自然保护区所在地的地方人民政府予以妥善安置。 - 禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。从事前款活动的单位和个人，应当将其活动成果的副本提交自然保护区管理机构。 - 在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。; - 本项目位于新乡县合河乡朱小郭村，厂址所在地不属于自然保护区内，项目不属于砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动。; - 符合. - 2.南太行旅游度假区规划区范围内；新乡市山水林田湖草一体化生态城规划区范围内；按规定划定的自然保护区、景观区、居民集中生活区的周边和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内；特定生态保护红线范围内禁止新建露天矿山项目。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。禁止生产、销售不符合标准的机动车船、非道路移动机械用燃料；禁止向汽车和摩托车销售普通柴油以及其他非机动车用燃料；禁止向非道路移动机械销售渣油、重油和不符合规定的燃用油。; - 本项目属于化学原料和化学制品制造业，为改建项目，不属于生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，生产过程产生的VOCs配套安装高效收集、治理设施。本项目建成后全厂VOCs减少。; - 符合. - 3.严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业的高排放、高污染项目，促进传统煤化工、水泥行业绿色转型、智能升级。 - 新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。; - 本项目属于化学原料和化学制品制造业，为改建项目，不属于新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业的高排放、高污染项目。; - 符合. - 污染物排放管控; - 1.新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求；; - 本项目属于改建项目，主要污染物排放满足当地总量减排要求。; - 符合. - 2.新建项目审批实施“增产不増污”或“增产减污”。全省新建、改建、扩建重点行业重金属污染物排放项目，通过“以新带老”治理、淘汰落后产能、区域替代曾“等量置换”或“减量置换”措施，实现所在区域重点重金属污染排放总量零增长或进一步削减。; - 本项目属于改建项目，属于化学原料和化学制品制造业，不产生重金属污染物。; - 符合. - 资源开发效率要求; - 1.开展高耗水工业行业节水技术改造，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。; - 本项目不属于高耗水工业行业。; - 符合. - 行政区划; - 环境管控单元名称; - 管控单元分类; - 管控要求; - 本项目情况; - 是否符合要求. - 新乡县合河乡; - 新乡县大气弱扩散区; - 重点管控单元6; 空间布局约束; - 1、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、有色、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物的工业项目等。; - 本项目为改建项目，属于化学原料和化学制品制造业，不属于高排放、高污染项目。; - 符合. - 2、禁止新、改、扩建“两高”项目。; - 本项目为改建项目，属于化学原料和化学制品制造业，经初步核算，本项目综合能耗为0.2万吨标准煤，小于5万吨标准煤，因此本项目不属于“两高”项目。; - 符合. 污染物排放管控; - 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。; - 本项目产生的VOCs、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物全面执行大气污染物特别排放限值。; - 符合. 环境风险防控; - 高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; - 本项目选址不属于高关注地块。; - 符合. 资源利用效率要求; - 进一步优化能源结构，加快集中供热、供水及配套管网建设。; - 不涉及。; - 符合.

由上表可知，本项目符合《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》中的相关要求。 6、本项目与其他相关政策文件相符性分析 - （1）本项目与《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》（新环攻坚办[2022]60号）（以下简称《攻坚战实施方案》）对比分析 - 表3 与《攻坚战实施方案》对比表 - 与本项目相关条文; - 本项目情况; - 对比结果. - 《新乡市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》. - 2.严格项目准入，推进绿色低碳产业发展; - 项目准入严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设，“两高”项目由省级相关部门实施联合会商联审机制。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输、大宗物料产品清洁运输。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; - 本项目属于化学原料和化学制品制造业，位于新乡县合河乡朱小郭村。项目满足“三线一单”生态环境分区管控要求，不属于高耗能、高排放项目，本项目将严格按照生态环境准入要求建设，按要求进行环评及“三同时”建设。本项目为改建项目，将按河南省重污染天气重点行业应急减排措施技术指南（2021年修订版）绩有机化工行业涉锅炉企业绩效分级B级要求进行建设。; - 符合. - 6.实施清洁能源替代; - 大力推进清洁能源应用，鼓励支持现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等,对2024年10月底前完成拆改任务的工业炉窑，优先给予大气污染防治专项资金支持。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业窑炉，应采用清洁能源。全省禁止新建企业自备燃煤锅炉，全面淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。淘汰方式主要包括拆除、实施集中供热替代、煤改气、煤改电等，以拆除方式淘汰的，必须拆除炉体或物理切断管道，使其不具备复产条件。; - 本项目为改建项目，利用现有4t/h的燃气锅炉进行供热。; - 符合. - 《新乡市2022年水污染防治攻坚战实施方案》. - 14．调整优化产业结构; - 严格执行“三线一单”生态环境分区管控要求，对重点区域、重点流域、重点行业和产业布局开展规划环评。持续推进化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业绿色化改造转型升级，推进化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。; - 本项目属于化学原料和化学制品制造业，严格落实“三线一单”生态环境分区管控体系。; - 符合. - 《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》. - 7.严格控制涉重金属企业污染物排放; - 持续开展涉镉等重金属行业企业排查整治活动，坚持边排查边整治，新乡县、封丘县相关企业完成“回头看”整改任务。按照全口径涉重金属重点行业企业清单动态调整机制，及时完善更新全口径清单企业信息及生产状态。进一步严格排放控制要求，对新、改、扩建重点行业建设项目重金属污染物排放实施“减量替代”，有效削减排放总量。持续推进涉镉等重金属企业纳入重点排污单位名录，对纳入大气重点排污单位名录或实行排污许可重点管理的涉镉等重金属排放企业，相关自动监测要求应当依法载入排污许可证，督促其按照规定安装颗粒物排放自动监测设备，并与市生态环境局监控平台联网。; - 本项目为改建项目，不排放重金属污染物。; - 符合. - 由上表可知，本项目符合《攻坚战实施方案》相关要求。 - （2）与《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2021〕104号）（以下简称《攻坚行动方案》）的对比分析 - 表4 与《攻坚行动方案》对比分析一览表 - 与本项目相关条文; - 本项目情况; - 对比结果. - （四）深入开展锅炉和炉窑综合整治; - 加大燃煤锅炉（含茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施）、炉窑淘汰整治力度。在保证电力、热力、天然气供应前提下，加快推进热电联产机组供热半径30公里范围内燃煤锅炉及落后燃煤小热电关停整合。2021年12月底前，基本淘汰每小时 35蒸吨以下的燃煤锅炉，保留的燃煤锅炉，要逐一建立清单台账。工业锅炉“煤改气”要坚持“以气定改、以供定需”，在落实供气合同的条件下有序推进。全面淘汰炉膛直径3米以下的燃料类煤气发生炉及达不到环保要求的间歇式固定床煤气发生炉，取缔燃煤热风炉；以煤炭为燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉等改用工业余热或电能，鼓励铸造行业冲天炉（10吨/小时及以下）改为电炉，加快推动岩棉等行业冲天炉改为电炉。; - 本项目利用现有1台4t/h燃气锅炉，已按照要求配备低氮燃烧系统。; - 符合. - 实施锅炉、炉窑大气污染治理设施升级改造。各地要以采用低效治理设施的燃煤锅炉、生物质锅炉、煤气锅炉和工业炉窑为重点，开展锅炉、炉窑大气污染治理情况排查抽测，对不能稳定达标排放的督促整改。实施治污设施提效升级，采取脱硫除尘一体化、脱硫脱硝一体化等低效治理工艺的应进行升级治理，确保稳定达标排放。采用氧化镁、氨法、单碱法、双碱法等脱硫工艺的，在秋冬季前要完成一次检修，防止脱硫系统堵塞，确保脱硫设施稳定运行。推进燃气锅炉低氮燃烧改造，对低氮燃烧器、烟气再循环系统、分级燃烧系统、燃料及风量调配系统等关键部件要严把质量关，确保低氮燃烧系统稳定运行；推动燃气锅炉取消烟气再循环系统开关阀，确有必要保留的，可通过设置电动阀、气动阀或铅封等方式加强监管。生物质锅炉应采用专用锅炉，配套旋风+布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾放标准限值的应配备脱硝设施；推进重点地区城市建成区生物质锅炉超低排放改造；采用SCR脱硝工艺的，秋冬季前要对催化剂使用状况开展检查，确保脱硝系统良好稳定运行。煤气锅炉应采用精脱硫煤气为燃料或配备高效脱硫设施，氮氧化物浓度超过排放标准限值的应配备脱硝设施。; - 本项目利用现有1台4t/h燃气锅炉，已按照要求配备低氮燃烧系统。; - 符合. - （十）有效应对重污染天气; - 持续优化绩效分级应急减排工作。各地应严格按照《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》及其补充说明的相关要求，持续推进重点行业绩效分级工作，并针对地方特色行业，结合实际污染排放水平自行制定绩效分级标准，实施差异化减排措施。在此基础上，进一步完善应急减排清单，梳理保障民生、保障城市正常运转或涉及国家战略性产业等保障类企业名单，细化除小微涉气企业外的非保障类企业管控措施。做到减排清单涉气企业覆盖全、保障类企业名单真实有效、非保障类企业管控措施可落地、可核查。落实《关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知》要求，做好水泥行业错峰生产工作。 - 各地须进一步规范应急减排措施。对于单独发放排污许可证的企业，须作为独立企业制定应急减排措施，不得将多个独立排污许可证企业生产工序合并共同制定应急减排措施。应急减排措施应按生产线计，避免采取降低生产负荷、缩短生产时长等不符合应急减排要求的方式。各地在绩效分级过程中，应加强中控数据记录的管理，重点行业关键数据均应纳入中控数据记录。; - 本项目建成后按照要求进行绩效定级，并按照应急减排要求进行生产。; - 符合. - （十三）完善监测监控体系; - 加强环境质量监测能力建设，各地要按照《“十四五”全国细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设方案》要求加强秋冬季颗粒物组分监测和VOCs监测，颗粒物组分监测结果要及时报送中国环境监测总站，并在区域内共享。 - 加强污染源监测监控，依法将涉VOCs和氮氧化物的重点企业纳入重点排污单位名录，覆盖率不低于工业源VOCs、氮氧化物排放量的65%，完成重点排污单位大气主要排放口自动监控设备安装并与生态环境部门联网；对已安装自动监测设备运行情况开展检查，对未保证自动监测设备正常运行、监测数据造假等违法问题要及时严肃查处。重点企业鼓励安装主要生产、治理设施关键工况监控、用电（用能）监控、视频监控等。加快提升移动源监测监管能力，建立以机动车排放为重点，涵盖非道路移动机械、船舶等的移动源监测体系，2021年12月底前，各地在划定的排放控制区开展非道路移动机械排放检测，完成交通空气质量监测站点规划，推进交通空气质量和流量监测。 - 督促企业按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测，提高自行监测数据质量；对第三方检测机构开展部门联合抽查，2022年3月底前，公开一批监测数据质量差甚至篡改、伪造监测数据的机构和人员名单。; - 按照环保要求在废气排气筒排放口、监测取样处安装视频监控；在总用电处、生产设施、废气处理设施处安装用电监控设施并与环保部门联网。; - 符合. - 由上表可知，本项目符合《攻坚行动方案》相关要求。 - （3）本项目与《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市加快开展燃气锅炉低氮改造工作实施方案的通知》（新环攻坚办[2019]25号）的对比分析 - 表5 与新环攻坚办[2019]25号对比分析一览表 主要任务; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 达标排放要求; 燃气锅炉低氮改造后，在基准含氧量3.5%的条件下烟尘、二氧化硫和氮氧化物排放分别达5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3以下，新建燃气锅炉同步安装低氮燃烧装置并达到排放标准要求。; 本项目利用现有燃气锅炉已配备低氮燃烧处理系统，要求在基准氧含量3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、30毫克/立方米。; 符合. 数据监控要求; 1蒸吨/小时及以上工业企业燃气锅炉要安装大气污染源自动监控设施，并与市监控中心监控平台联网。其它非工业企业燃气锅炉要安装氮氧化物尾气分析仪，现场检查应能够提供至少一年以上排放监测数据。; 本项目利用现有燃气锅炉为4t/h供热，天然气燃烧废气直接经10m高排气筒排放。废气排气筒已安装大气污染源自动监控设施，并与市监控中心监控平台联网。; 符合. - （4）与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订）》相符性分析 - 根据《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订）》中有机化工行业的要求，结合本项目的情况，该方案中涉及到本项目的内容与本项目实际情况的对比情况有：

- 表6 本项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订》对比分析 B级企业要求; 本项目拟建设情况; 对比结果. 源头控制; 反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等收集治理率在80%及以上。; 本项目蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等经密闭负压管道收集，收集效率在95%以上，收集后经“活性炭吸附+水喷淋+碱喷淋+TO炉+水喷淋”处理，处理效率在95%以上。; 按要求进行建设. 生产工艺及装备水平; 1、属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类； 2、符合相关行业产业政策； 3、符合河南省相关政策要求； 4、符合市级规划。; 1、本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》允许类； 2、本项目符合相关行业产业政策； 3、本项目符合河南省相关政策要求； 4、本项目符合市级规划。. 采用密闭化、半自动化生产线（涉VOCs产生点）; 本项目采用密闭化、半自动化生产线。. 工艺过程; 1、涉VOCs物料的投加和卸放、化学反应、萃取/提取、蒸馏/精馏、结晶以及配料、混合、搅拌、包装等过程，采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气全部收集治理；; 本项目涉VOCs物料的投加和卸放、配料、混合、搅拌等过程，采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气全部收集治理；; 按要求进行建设. 2、涉VOCs物料的离心、过滤单元操作采用密闭式离心机、过滤机等设备，或在密闭空间内操作；干燥单元操作采用密闭干燥设备，或在密闭空间内操作，废气排至VOCs废气收集处理系统；; 本项目涉VOCs物料的离心采用密闭式离心机，离心、抽滤、压滤在密闭负压间内操作；干燥单元操作采用密闭干燥设备双锥真空干燥器，废气排至“活性炭吸附+水喷淋+碱喷淋+TO炉+水喷淋”VOCs废气处理系统；. 3、载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修、和清洗时，含VOCs物料用密闭容器盛装，废气排至VOCs废气收集处理系统；; 本项目载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修、和清洗时，含VOCs物料用密闭容器盛装，废气排至VOCs废气收集处理系统；. 4、液态VOCs物料采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加，进料时置换的废气应排至VOCs废气集处理系统或气相平衡系统。; 本项目液态VOCs物料甲醇采用计量泵投加，进料时置换的废气将排至VOCs废气集处理系统。. 5、粉状、粒状物料采用气力输送方式或密闭固体投料器等给料方式投加，无法密闭投加的，应建密闭投料间或在密闭空间内操作。; 本项目粉状活性炭在脱色釜真空的状态下上料，该过程在密闭投料间内投加，同时脱色釜呼吸口处设置过滤设施，可以有效地去除抽真空产生的颗粒物，由于活性炭投料量少，因此活性炭投料粉尘产生量经过滤后可忽略不计。烘干粉碎后的粉状物料采用密闭螺旋输送。. 泄漏检测与修复; 涉VOCs物料企业按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相关要求，开展泄漏检测与修复工作。动静密封点在1000 个以上的企业建立LDAR管理平台，动静密封点在1000个点以下的企业建立LDAR电子台账。; 本项目使用甲醇，属于涉VOCs物料企业，按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相关要求，本项目将开展泄漏检测与修复工作。本项目按照要求建立LDAR管理平台或LDAR电子台账。; 按要求进行建设. 工艺有机废气治理; 1、配料、反应、分离、提取、精制、干燥、溶剂回收等工艺有机废气全部收集并引至有机废气治理设施，采用冷凝、吸收、吸附、低温等离子等组合处理工艺，处理效率不低于80%。; 1、配料、分离、精制、干燥、溶剂回收等工艺有机废气全部收集并引至有机废气治理设施，“深冷降温+活性炭吸附+水喷淋+碱喷淋+TO炉+水喷淋+碱喷淋”组合工艺处理，处理效率不低于95%。; 按要求进行建设. 2、如有应急旁路，企业在排污许可证中进行申报（或向当地生态环境主管部门备案），在非紧急情况下保持关闭，每次开启后及时向当地生态环境部门报告。; 本项目不涉及。. 挥发性有机液体储罐; 1、对储存物料的真实蒸气压≥27.6kPa但<76.6kPa的有机液体储罐，采用高级密封方式的浮顶罐，或采用固定顶罐安装密闭排气系统至有机废气治理设施，或采用气相平衡系统，或其他等效措施；; 本项目甲醇储罐采用常压固定顶罐储存，呼吸口废气采用密闭负压管道收集至“活性炭吸附+水喷淋+碱喷淋+TO炉+水喷淋+碱喷淋”中处理。; 按要求进行建设. 2、符合第1条的固定顶罐排气采用吸收、吸附、冷凝、膜分离、低温等离子、光催化氧化等组合处理工艺，处理效率不低于80%。; 项目甲醇储罐废气采用“活性炭吸附+水喷淋+碱喷淋+TO炉+水喷淋”组合工艺处理，处理效率不低于95%。. 挥发性有机液体装载; 1、对真实蒸气压≥2.8kPa但<76.6kPa的挥发性有机液体采用底部装载或顶部浸没式装载（出料管口距离槽（罐）底部高度<200mm）。排放的废气应收集处理，处理效率不低于80%；; 本项目甲醇蒸气压为12kPa，采用顶部浸没式装载。甲醇储罐呼吸口废气经密闭负压管道收集至“活性炭吸附+水喷淋+碱喷淋+TO炉+水喷淋”处理，处理效率不低于95%。; 按要求进行建设. 2、如采用顶部装载作业，排气采用吸收、吸附、冷凝、膜分离、低温等离子、光催化氧化等组合处理工艺，处理效率不低于80%。. 污水收集和处理; 1、含VOCs废水采用密闭管道输送，废水集输系统的接入口和排出口采取与空气隔离的措施；; 本项目含VOCs废水采用密闭管道输送，废水集输系统的接入口和排出口采取与空气隔离的措施；; 按要求进行建设. 2、废水储存、处理设施加盖密闭或采取其他等效措施，并密闭排气至有机废气治理设施；; 本项目废水储存、处理设施加盖密闭，废气收集至“水喷淋+生物滤池”中处理；. 3、污水处理场集水井（池）、调节池、隔油池、气浮池、浓缩池等高浓度VOCs废气采用燃烧工艺或送加热炉、锅炉、TO炉燃烧处理；低浓度VOCs废气采用低温等离子、光催化、光氧化、活性炭吸附、生物法或其他等效两级及以上串联技术。; 本项目污水处理厂VOCs废气属于低浓度VOCs废气，采用水喷淋+生物滤池进行处理。. 加热炉/锅炉及其他; 1、PM治理采用袋式除尘器、静电除尘等高效除尘技术；; 本项目PM治理采用袋式除尘器除尘技术；; 满足B级要求. 2、脱硫采用钠碱法、双碱法脱硫（配备自动加碱和pH值测量）等；; 本项目不涉及。. 3、燃气锅炉（导热油炉）完成低氮燃烧改造；; 本项目利用现有燃气锅炉，锅炉已完成低氮燃烧改造；. 4、燃气炉窑采用低氮燃烧、SCR/SNCR等脱硝技术；; 不涉及. 5、生产工艺有机废气采用吸收、吸附、冷凝、膜分离等两级及以上组合工艺处理，处理效率不低于80%。; 本项目生产工艺有机废气采用“深冷降温+活性炭吸附+水喷淋+碱喷淋+TO炉+水喷淋”组合工艺处理，处理效率不低于95%。. 6、含VOCs原辅料初始排放速率小于2kg/h的工序，可采用低温等离子（光催化、光氧化）、活性炭吸附等两种及以上组合工艺。; 本项目含VOCs原辅料初始总排放速率大于2kg/h，采用“深冷降温+活性炭吸附+水喷淋+碱喷淋+TO炉+水喷淋”处理。. 无组织管控; 一、生产过程; 1、所有物料采用密闭/封闭方式储存，含VOCs物料配备废气负压收集至VOCs处理设施。; 本项目甲醇采用密闭储罐储存，活性炭采用袋装，在封闭原料库中储存，甲醇储罐废气经密闭管道负压收集至VOCs处理设施。; 满足B级要求. 2、厂区内物料转移和输送采用气力输送、封闭皮带等，无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应设置独立集气罩，配套的除尘设施不与室内通风除尘混用。; 厂区内物料转移和输送采用密闭间投料或密闭螺旋输送，配备有袋式除尘器处理。. 3、含VOCs物料采用密闭输送、密闭投加或密闭操作间。; 本项目甲醇采用密闭管道输送。. 4、车间产尘点和涉VOCs工序安装集气罩和治理设施。; 本项目车间产尘点和涉VOCs工序采用密闭间或密闭设备，粉尘采用袋式除尘器处理，VOCs采用“深冷降温+活性炭吸附+水喷淋+碱喷淋+TO炉+水喷淋”处理。. 二、车间、料场环境; 1、生产车间地面干净，生产设施、设备材料表面无积料、积灰现象；; 本项目建成后生产车间地面将保持干净，生产设施、设备材料表面将保持无积料、积灰现象；. 2、封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门；; 项目封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门；. 3、在确保安全的前提下，所有门窗应处于封闭状态；; 在确保安全的前提下，项目所在车间所有门窗将处于封闭状态；. 4、生产车间无可见烟粉尘外逸。; 项目建成后生产车间将无可见烟粉尘外逸。. 三、其他; 厂区地面全部硬化或绿化，其中未利用地宜优先绿化，无成片裸露土地。; 项目所在厂区地面已全部硬化或绿化，无成片裸露土地。. 排放限值; 涉VOCs; 1、全厂有组织PM、NMHC有组织排放限值要求：10、40mg/m3，且其他污染物稳定达到国家/地方排放限值；; 全厂有组织PM、NMHC有组织排放限值要求：10、40mg/m3，且其他污染物稳定达到国家/地方排放限值；; 满足B级要求. 2、VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；因废气收集、生产工艺原因去除率确实达不到的，在厂房外无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界1h NMHC平均浓度低于 2mg/m3。; 本项目VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和99%。. 3、污水处理场周界监控点环境空气臭气浓度【3】低于20，NH3、H2S浓度分别低于0.2mg/m3、0.02mg/m3，其他特征污染物满足排污许可证排放限值要求。; 污水处理场周界监控点环境空气臭气浓度低于20，NH3、H2S浓度分别低于0.2mg/m3、0.02mg/m3，其他特征污染物满足排污许可证排放限值要求。. 锅炉; 1、锅炉烟气PM、SO2、NOx排放限值要求：燃煤/生物质：10、35、50mg/m3；燃气：5、10、50/30【1】mg/m3；燃油：10、20、80mg/m3（基准氧含量：燃气/燃油3.5%，燃煤/生物质9%）；; 本项目燃气锅炉烟气PM、SO2、NOx排放限值要求：5、10、30mg/m3。. 2、氨逃逸排放浓度不高于8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂）。; 不涉及. 工业炉窑; 1、燃气/燃油工业炉窑烟气PM、SO2、NOx排放限值要求：10、50、100mg/m3（基准氧含量：燃气/燃油3.5%，因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）；; 不涉及. 2、其他工业炉窑烟PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、100、200mg/m3（基准氧含量：9%）；. 3、氨逃逸排放浓度不高于8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂）。. 其他; 1、各生产工序PM有组织排放限值要求：10mg/m3；; 本项目各生产工序PM有组织排放限值要求：10mg/m3；. 2、厂界PM、VOCs排放限值要求：1、2mg/m3。; 厂界PM、VOCs排放限值要求：0.5、2mg/m3。. 监测监控水平; 1、有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网；; 本项目建成后排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网；; 按要求进行建设. 2、有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；; 本项目建成后有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；. 3、涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网；; 本项目建成后按生态环境部门要求在涉气生产工序、生产装置及污染治理设施处安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网；. 4、厂内未安装在线监控的涉气生产设施主要投料口安装高清视频监控系统，视频能够保存三个月以上。; 本项目建成后厂内未安装在线监控的涉气生产设施主要投料口安装高清视频监控系统，视频能够保存三个月以上。. 环境管理水平; 环保档案; 1、环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2、国家版排污许可证； 3、环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4、废气治理设施运行管理规程； 5、一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 1、本项目环评批复文件和竣工环保验收文件将按要求存档备查； 2、本项目将按要求按时完成国家版排污许可证。 3、本项目将建立合格的环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4、本项目将建立合格的废气治理设施运行管理规程； 5、本项目建成后将按要求对一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）进行存档备查；; 按要求进行建设. 台账记录; 1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2、废气污染治理设施运行管理信息； 3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4、主要原辅材料消耗记录； 5、燃料消耗记录； 6、固废、危废处理记录； 7、如有废气应急旁路，有旁路启运历史记录、阀门维护和检修记录、向地方生态环境主管部分报告记录。 8、运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 本项目建成后将按要求规范进行下列台账记录： 1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2、废气污染治理设施运行管理信息； 3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4、主要原辅材料消耗记录； 5、燃料消耗记录。; 按要求进行建设. 人员配置; 设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 本项目将设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 按要求进行建设. 运输方式; 1、公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； 2、厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； 3、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。; 本项目建成后将按要求进行物料、产品公路运输车辆，厂区车辆，厂内非道路移动机械的管理，使用满足要求的车辆（机械）进行运输及作业。; 按要求进行建设. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 本项目将按生态环境管理部门要求建立门禁视频监控系统和电子台账。; 按要求进行建设. 备注【1】：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值。 备注【2】：有机废气采用燃烧/焚烧工艺处理的，建议废气分质收集与分质处理，避免燃烧/焚烧过程产生二噁英。 备注【3】：1年内有因恶臭问题被投诉并被主管部门认定的企业不能评为绩效A级。. 根据上表，本项目满足B级要求，并积极接受生态环境管理部门的监督检查。 （5）与新乡市生态环境局关于印发《新乡市医药化工行业绿色标杆企业环保提升改造实施方案》的通知（新环[2020]44号）的对比分析 表7 企业提升改造后情况与新环[2020]44号要求对比一览表 类别; 新乡市医药化工企业升级改造要求内容; 企业提升改造后的实际情况; 是否符合. 合规性要求; 环境影响评价、三同时验收手续完备，按照要求申领排污许可证，进行污染源自行监测并达标排放。; 公司现有项目《新乡市赛特化工有限公司400t/a乙酰氯建设项目》环评于2005年9月21日由新乡市环境保护局批复，批复文号为：新环审〔2005〕第359号）；该项目于2007年11月6日由新乡市环境保护局验收，验收文号为：新环验[2007]91号。现有项目《新乡市赛特化工有限公司年产200吨胞嘧啶核苷项目》于2016年11月9日经新乡市环境保护局以文号：新环清改备第02号进行环保备案公告。 2020年8月11日，企业申请取得排污许可证，证书编号为：91410721780513180C001P。按照排污许可证的要求委托第三方有资质的单位对厂区排放源进行了自行监测，监测结果达标。; 符合. 厂址要求; 应设置在化工园区或工业园区内，并符合园区规划及规划环评要求。满足三线一单要求，不得位于环境敏感区域。; 公司位于新乡县合河乡朱小郭村，本企业是建于2005年的老企业，根据《新乡县土地利用总体规划图》（2010-2020），项目用地性质属于建设用地，用地性质符合新乡县要求。; 符合. 厂区环境要求; （1）厂区内路面硬化，厂区内视线范围内无油污无杂物，厂区内办公、生产、污染治理区分区明确合理，干净整洁。; （1）厂区内路面硬化，厂区内视线范围内无油污无杂物，厂区内办公、生产、污染治理区分区明确合理，干净整洁。; 符合. （2）罐区的地面应水泥硬化后涂刷环氧树脂或铺设防渗材料，围堰内的容积应满足储罐区最大储罐的泄漏量。酸碱罐区除满足防渗要求外还需涂刷防腐漆或铺设防腐材料，储罐区无跑冒滴漏现象。; （2）罐区的地面水泥硬化后涂刷防渗材料，围堰内的容积满足储罐区最大储罐的泄漏量。酸碱罐区铺设防渗、防腐材料，储罐区无跑冒滴漏现象。; 符合. （3）厂区各类管线设置清晰，管道应明装，并沿墙或柱集中成行或列，平行架空敷设。管道上应标注物料名称和流向。; （3）厂区各类管线设置清晰，管道已明装，并沿墙或柱集中成行或列，平行架空敷设。本项目建成后将在管道上标注物料名称和流向。; 符合. 危废间的建设要求; （1）应建设全封闭的危废库房，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“防扬散、防流失、防渗漏”的三防措施。库房地面与裙角要用坚固、防渗材料建造，建造材料要与危废物相容，基础必须防渗，且表面无裂隙。存放液体性危险废物的贮存场所须设计收集沟及收集井，以收集渗滤液，收集井的容积不低于堵截 的最大容器的最大容量或总储量的五分之一。; 公司已建设全封闭的危废暂存间，门口内侧设立围堰，地面已做好硬化及“防扬散、防流失、防渗漏”的三防措施。危废间内设置液体泄漏收集沟和收集池，以收集事故状态下泄漏的液体。设立有观察窗口。危废间内危废分区存放，不相容危废设置隔断；液态危废桶装放置于防渗漏托盘内，并粘贴危废标签；固态危废包装完好且粘贴危废标签；危险废物贮存间门口张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴有企业《危险废物管理制度》。危废间台账存于现场，如实、规范填写记录；危废间按照双人双锁制度管理。; 符合. （2）必须有防泄漏液体收集装置、气体要有导出口及气体净化装置。. （3）设施要有安全照明和观察窗口。危险废物贮存间内禁止存放除危险废物及应急工具以外的其他物品。. （4）危废物堆放高度应根据地面承载能力确定。盛装在容器内的同类危废可以堆叠存放。每个堆间应留有搬运通道。不相容的危废物必须隔离存放，并设有隔离间隔断。墙上张贴危废名称，液态危废需将成装容器放至防泄漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，气体危险废物的盛放容器密封、安全阀良好并系挂危险废物标签。废油、设备漏油全部倒入指定区域的废油桶中并系挂危险废物标签。并按要求填写。. (5)应建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。. (6)必须对库存危废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损应及时采取措施进行清理更换。. (7)泄漏液、清洗液、浸出液必须符合GB8978标准要求方可排放。. (8)危险废物贮存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》。建立台账并悬挂于危废间内，转入及转出(处置、自利用) 需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名。危险废物的记录和货单应继续保存3年。. (9)危险废物贮存间需按照“双人双锁”制度管理，即两把钥匙分别由两个危废负责管理，不得一人管理。. (10)废弃或暂时不用的物料包装空桶应送交废弃库集中存放。. 车间环境 整体要求; (1)车间内生产设备、管道安装规范。无跑冒滴漏现象，车间内无明显异味。生产区、半成品区及成品区要划分明确，标识清除。; 本项目将按照规范安装车间内生产设备、管道。项目建成后无跑冒滴漏现象，车间内无明显异味，生产区、半成品区及成品区划分明确，标识清楚。; 符合. (2)地面干净整洁，地面防渗应采取水泥地面上涂刷环氧树脂等 防渗涂料，并定期维护。周围墙壁无油污，并定期涂刷涂料。; 项目建成后地面保持干净整洁，车间地面防渗将采取水泥地面上涂刷环氧树脂等防渗涂料，并定期维护。; 符合. (3)生产成品药的精烘包车间需满足GMP认证要求。; 本项目不涉及成品药生产。; 不涉及. (4)用过的物料包装桶应立即密闭，并及时归库。; 本项目不涉及。; 不涉及. 生产装备水平的基本技术要 求; 严禁使用《产业结构调整指导目录(2011年本)》(国家发改委第9号令)、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》(工产业(2010)第122号)等相关产业政策中明令禁止的重污染、高能耗的落后技术装备和生产工艺。生产中涉及易燃易爆、挥发性强的物料，需釆用密闭设备。生产过程中涉及光气及光气化、氯化、硝化、裂解(裂化)、氟化、加氢、重氮化、氧化、过氧化、氨基化、磺化、聚合、烷基化、偶氮化等危险工艺的，必须安装相应的自动化控制系统和自控联锁装置紧急停车系统。; 项目使用的技术装备和生产工艺符合国家相关产业政策要求，生产过程中不涉及反应。; 符合. 厂区总体规划及厂房要求; 厂区人流、物流应设置合理，禁止原料、中间物料在不同装置间人工搬运，须采用管道输送。; 厂区道路已进行人车分流划线，机动车辆与人行车道区分；生产过程中产生的菌饼采用密闭皮带输送，菌液及浸提液等全部通过密闭管道输送。; 符合. 厂房应尽量建成多层厂房，工艺流程设计充分利用重力流节能降耗。; 公司生产厂房为多层厂房，物料流向充分利用了重力流以节能降耗。; 符合. 可燃有毒液体储运技术要求; （1）储存真实蒸气压≥76.6KPa的挥发性有机液体应采用低压罐、压力罐或冷冻罐。储存真实蒸气压≥27.6KPa但〈76.6KPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸气压≥5.2KPa但〈27.6KPa且储罐容积≥150m3的挥发性有机液体储罐，应符合下列规定之一： a)采用浮顶罐：对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋型密封等高效密封方式。对于外浮顶罐，浮顶与罐壁之间 应采用双重密封，且一次密封采用浸液式密封、机械式鞋型密封等高效密封方式。 b）采用固定顶，排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求，或者处理效率不低于90%。 c）采用气相平衡系统。 d）采用其他等效措施。; 项目使用的主要有机物料为甲醇，使用容积为25m3的储罐贮存，甲醇全部采用常压固定顶罐进行储存，设置有阻火器和呼吸阀，其中呼吸阀废气经管道收集后全部送厂区VOCs废气治理措施内进行处置；物料进入储罐采取液位下或侧壁进料，以减少废气排放量和气味泄漏。; 符合. （2）储罐应设置阻火器和呼吸阀，设置氮气惰化及氮封保护设施，惰化氮封尾气须接入尾气处理系统。. （3）根据储存物料的性质设置安全泄爆设施，泄放点设置在安全处。. （4）物料进入储罐应采取液位下或侧壁进料，不得采用喷溅式进料方式，进料过程须设置气相平衡管及吹扫管、清洗管等减少废气排放量和气味泄漏的措施。. （5）易燃易爆储罐区转料泵应采用屏蔽泵、磁力泵等不泄漏泵，并设置干泵运行保护措施或高温保护措施。. 液体物料的输送与计量; （1）生产车间内液体物料应采用密闭中间储罐中转存放，应采用密闭化、管道化输送。不宜采用压缩空气或真空的方式抽压，应采用磁力泵，屏蔽泵等不泄漏的固定泵输送，应采用液位下加料的方式。; 项目生产工序中胞嘧啶核苷溶液和甲醇全部采用密闭负压储罐进行存放，呼吸口废气全部进入废气治理措施内进行处置，中转过程全部采用密闭管道进行输送。; 符合. （2）严禁使用桶装物料，因产品工艺限制必须使用的少量桶装物料，应采用抽桶器，并在密闭的物料输送小间操作，并设置局部强制通风设施，排风应经收集处理后再排放。; 本项目不涉及; 不涉及. （3）易燃、易爆、易挥发的液体物料应采用定量输送方式，比如，采用计量泵、质量流量计等方式计量。对于工艺要求高位槽计量的，易燃、易爆、易挥发物料的高位槽宜设置氮封设施，高位槽与中间槽、罐区储罐应设置气相平衡管，高位槽与中间储罐间应设置气相平衡管，尾气应接入废气处理系统。; 项目甲醇全部采用定量输送方式，尾气接入废气处理系统内进行处置。; 符合. 固体物料输送与计量; （1）固体物料严禁采用开放式人工投料，应采用相对密闭输送物料的方式，根据物料的特性、包装方式和投料量大小可选用以下不同的方式和设备：; 项目使用的固体物料活性炭在密闭投料间内利用人工将活性炭倒入料斗内，活性炭通过真空抽至釜内。; 符合. ①设投料斗和投料小间，并设置强制通风设施，排风经除尘器除尘后再排放。. ②小袋卸料站，密闭环境，设有除尘系统、筛分系统等，如简易式手套箱。; 本项目不涉及; 不涉及. ③大袋卸料站，设电动葫芦吊装，大袋拍打装置、气动夹袋装置等。; 本项目不涉及; 不涉及. ④气动真空输送机; 本项目不涉及; 不涉及. ⑤螺杆输送机; 本项目粉碎烘干后的物料采用螺旋输送机输送。; 符合. ⑥提升上料机或层间提升机（结合密闭转移桶、料仓等）; 本项目不涉及; 不涉及. （2）固体物料的称量应设置专门的称量间，称量间应设置通风、除尘系统，并对环境保持相对负压。对于有毒、有腐蚀或者产生粉尘较大的物料有条件的可选用能控制粉尘、保障人员安全的称量设备，如选用一体化负压称量罩（能形成单向流负压称量区，自带除尘排风装置)。; 本项目称量过程为全封闭式自动称量。; 符合. (3)对于遇湿易燃、遇空气易燃等空气敏感型物料应密闭称量或者选用专用的密闭称量设备。; 本项目采用专用的密闭称量设备。; 符合. 反应、蒸馏 单元; (1)反应设备应选用密闭反应釜，中转槽应选用密闭容器，高毒、高敏感类、易燃、易爆等物料严禁采用塑料容器存放。; 本项目不涉及反应; 不涉及. (2)用到易燃、易爆物料的反应釜上应设置惰性气体保护或安全泄放装置。安全装置出口管道应排入接收槽，经气(汽)液分离后，气体去尾气处理系统，液体回收利用或另外处理。; 本项目不涉及反应; 不涉及. (3)反应釜搅拌密封装置应选用双端面机械密封等先进密封设备。反应釜加热、冷却应尽量避免使用多种介质在反应釜夹套内直冷直热的方式，而选用单一冷热媒的夹套循环控温装置。; 本项目不涉及反应; 不涉及. (4)在反应蒸馏和精馏工序，应采用梯级冷凝方式。反应釜应根据反应特性合理设置蒸馏气相、尾气冷凝回收系统。反应尾气及不凝气应经管道输送到废气处理设施。反应釜应设置密闭取样系统。; 项目蒸馏废气产生的不凝气全部进入厂区VOCs废气治理措施内进行处置。; 符合. 固液分离单元; (1)应选用密闭式、自动化程度较高的压滤机。; 本项目采用了密闭式压滤机，压滤液通过密闭管道输送至精制结晶釜内。同时采用过滤洗涤、离心洗涤二合一设备进行抽滤、压滤、离心，废气经密闭管道收集处理。; 符合. (2)离心机应采用密闭式、自动卸料的离心机，应设置独立的离心小间，并设局部强制通风设施，排风应经收集处理后再排放。. (3)易燃、易爆物料使用的离心机应配置氮气惰化保护系统，尾气应接入废气处理系统；并设置含氧量检测装置或压力监控装置。. (4)鼓励选择过滤洗涤二合一机、过滤洗涤干燥三合一机、立式全自动压滤机等。. 干燥单元; (1)优先选用过滤洗涤干燥三合一机。; 本项目不涉及; 不涉及. (2)独立的干燥设备优先选用干燥效率高的靶式干燥器、球形干燥器，单锥双螺带干燥器、双锥干燥器、单锥真空干燥器等。; 本项目采用双锥真空干燥机。; 符合. (3)对于小批量物料可依据物料特性使用盘式真空干燥箱或冻干箱。(仅限于洁净间使用); 本项目不涉及; 不涉及. (4)对含有有机溶剂的物料干燥时，其排放尾气应设置冷凝装置进入尾气处理系统。; 项目干燥废气通过管道收集进入厂区VOCs废气治理装置“深冷降温+活性炭吸附+水喷淋+碱喷淋+TO炉+水喷淋”内进行处置。; 符合. (5)干燥设备的进料和出料应采取相对密闭的措施，进出料区域应设置小间，采取强制通风设施，排风经除尘器除尘后再排放。; 项目物料通过密闭螺旋输送机输送至干燥设备，干燥后物料通过密闭螺旋输送机进入粉碎设备，整个过程密闭。; 符合. 成品包装单元; (1)对于产生粉尘较大的固体物料包装区应设置二次封闭小间，强制通风设施，排风经除尘器除尘后再排放。; 公司粉状产品包装全部在密闭车间内设置的二次密闭间内进行，粉尘收集后经除尘器除尘后再排放。; 符合. 应选用效率高、物料转移简单、自动化程度高的包装设备。如选用全自动筛分、计量、分装一体机。; 项目采用自动化程度高的包装设备进行包装。; 符合. 溶剂回收单元; (2)车间内部的废溶剂应采用密闭管道输送到溶剂回收单元，严禁物料暴露在空气中。溶剂回收装置应采用连续精馏塔。; 车间内部的废溶剂通过管道输送至蒸馏釜内进行蒸馏回收。; 符合. 生产过程自动化控制; (1)厂区内设立独立的中心控制室，使用自动化控制系统(如DCS,PLC)替代手动操作及传统的常规仪表。对生产过程中涉及的工艺参数进行集中控制，对污染物在线监测数据和报警装置进行在线监控，实时监控厂区内各生产储运单元，自动化水平须达到国内先进水平。尽可能采用带自动化控制系统的连续、管式工艺替代间歇、釜式工艺。应采用具有远传功能的能实现自动控制的电磁阀、气动阀、液位计、温度计、压力计、流量计等计量仪器，采用国内先进可靠的控制软件系统。; 按照安全、环保要求在厂区内设立独立的中心控制室，使用自动化控制系统替代手动操作及传统的常规仪表。对生产过程中涉及的工艺参数进行集中控制，对污染物在线监测数据和报警装置进行在线监控，实时监控厂区内各生产储运单元。; 符合. （2）生产过程中涉及光气及光气化、电解（氯碱）、氯化、硝化、裂解（裂化）、氟化、加氢、重氮化、氧化、过氧化、氨基化、磺化、聚合、烷基化、偶氮化等15种危险工艺的，必须安装相应的自动化控制系统、自控联锁装置和紧急停车系统等。; 本项目不涉及; 不涉及. 公用工程; （1）在工艺冷却环节采用梯级冷却的方式，在工艺加热环节采用梯级加热的方式并尽可能使用回收再生能源的工艺冷却（加热）方案。; 本项目不涉及; 不涉及. （2）工艺循环水系统在开式闭式都可行的情况下，优先采用闭式循环系统；工艺循环水系统中应添加阻垢剂防止循环水管线结垢。; 本项目循环水系统采用闭式循环系统。; 符合. （3）冷媒系统应使用无腐蚀，少挥发的介质如乙二醇水溶液。严禁使用破坏臭氧层的氟氯烃类制冷剂。; 冷媒系统使用的是氯化钠溶液。; 符合. （4）冷量需求量大、且用冷时间无法避开峰电时间的企业，或用冷负荷具有显著不均衡性的企业，宜采用蓄冷措施，条件允许时，优先采用冰蓄冷方式。; 本项目不涉及; 不涉及. （5）提倡使用制冷机热回收装置、空压机热回收装置及其它回收废热装置的应用。; 本项目不涉及; 不涉及.

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 （1）项目由来 新乡市赛特化工有限公司位于新乡县合河乡朱小郭村，是一家生产医药中间体胞嘧啶核苷、乙酰氯的企业。目前企业采用乙酰胞嘧啶和四乙酰核糖反应合成胞嘧啶核苷，其中乙酰胞嘧啶和四乙酰核糖皆是自己生产，乙酰氯暂时停产。为了满足市场需求，提高经济效益，现企业计划淘汰乙酰胞嘧啶和四乙酰核糖合成胞嘧啶核苷的工序，直接外购胞嘧啶核苷溶液进行提纯，从而得到产品胞嘧啶核苷，同时保留中间产品乙酰胞嘧啶和四乙酰核糖，其作为产品直接外售。 （2）项目基本情况 本项目选址位于新乡县合河乡朱小郭村，利用现有厂房和设备进行生产。项目基本情况见下表。 表8 项目概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 年产200吨胞嘧啶核苷技术改造项目. 2; 建设单位; 新乡市赛特化工有限公司. 3; 产品方案; 胞嘧啶核苷200吨/年. 4; 项目地址; 新乡县合河乡朱小郭村. 5; 占地面积; 430m2. 6; 总投资（万元）; 2000. 7; 定员与工作制度; 本项目需要员工30人，从现有员工中调剂，三班制（每班8小时），年工作300天. 本项目利用厂房和设备进行生产，本项目车间现状见下图。 图2 2#合成车间现状图 2、项目组成情况 该项目主要组成及建设情况见表9。 表9 项目组成一览表 序号; 项目; 内容; 数量、规模或要求; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 1座，总建筑面积430m2; 利用现有2#合成车间. 2; 辅助工程; 仓库; 1座，1F，总建筑面积240m2; 利用现有. 锅炉房; 1座，1F，总建筑面积144m2; 利用现有. 3; 环保工程; 废水; 生活污水; 化粪池1座; 利用现有. 设备清洗水; 经蒸馏产生的冷凝水回用于喷淋塔，不外排，蒸馏浓液作为危废处置; /. 喷淋塔废水. 浓缩结晶冷凝水; 厂区污水处理站（工艺：分段调节池+铁碳微电解+混凝沉淀池+厌氧调节池+UASB厌氧罐+厌氧沉淀池+水解酸化池+接触氧化池+二沉池）; 经新乡市五海建材有限公司污水管网排入新乡市小里污水处理厂（新乡市铁西北部污水处理厂）处理; 新建. 车间地面清洗水. 冷却水塔废水. 真空泵废水. 锅炉排污水; /. 离子交换树脂反冲洗废水; /. 废气; 浓缩结晶; 密闭负压收集管道; 活性炭吸附+水喷淋+碱喷淋; TO炉+水喷淋+25m高排气筒P1; 利用现有. 清洗; 密闭负压收集管道. 抽滤; 密闭间+负压收集管道. 滤饼上料间和脱色; 密闭负压收集管道. 降温结晶; 密闭负压收集管道. 离心; 密闭负压收集管道. 烘干; 密闭负压收集管道+深度冷凝. 蒸馏; 密闭负压收集管道; 活性炭吸附+水喷淋+碱喷淋. 甲醇储罐; 密闭负压收集管道. 粉碎; 密闭负压收集管道+旋风除尘器; 袋式除尘器+15m高排气筒P2; 新建. 混料; 密闭负压收集管道. 包装; 密闭间+集气罩+负压收集管道. 污水处理站; 调节池、UASB厌氧罐、水解酸化池加盖密闭负压收集、污泥压滤间密闭负压收集+水喷淋+生物滤池+15m高排气筒P3. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 新建. 固废; 一般固废间1座（36m2）; 利用现有. 危废暂存间2座（每座72m2）. 4; 公用工程; 水; 自备水井; /. 电; 国家电网; /. 天然气; 购自新乡县欣鹏燃气有限责任公司; /. 3、主要生产设备 （1）本项目主要设备见下表。 表10 本项目主要生产设备一览表 序号; 主要设备名称; 规格型号; 数量（台）; 作用; 备注. 1; 胞嘧啶核苷溶液储罐; 25m3; 4; 原料贮存; 利用现有. 2; 甲醇储罐; 25m3; 4; 原料贮存; 利用现有. 3; 浓缩釜; 2000L; 3; 浓缩结晶; 利用现有. 4; 结晶釜; 2000L; 1; 利用现有. 5; 离心机; 125cm; 2; 离心; 利用现有. 6; 二次浓缩回收釜; 1000L; 3; 二次浓缩结晶; 利用现有. 7; 二次回收结晶釜; 2000L; 2; 利用现有. 8; 打浆母液接料釜; 2000L; 1; 打浆; 利用现有. 9; 打浆母液暂存釜; 2000L; 1; 利用现有. 10; 打浆釜; 2000L; 2; 利用现有. 11; 抽滤槽; /; 2; 抽滤; 利用现有. 12; 精制脱色釜; 2000L; 1; 脱色; 利用现有. 13; 压滤机; /; 1; 压滤; 利用现有. 14; 精制结晶釜; 2000L; 2; 降温结晶; 利用现有. 15; 蒸馏釜; 5000L; 2; 蒸馏; 利用现有. 16; 双锥真空干燥器; /; 1; 烘干; 利用现有. 17; 粉碎机; FS-400/304; 1; 粉碎; 利用现有. 18; 混料机; /; 1; 混料; 利用现有. 19; 自动包装机; BZ-04/304; 1; 包装; 新增. 20; 离心泵; /; 11; /; 利用现有. 21; 管道泵; /; 2; /; 利用现有. （2）本项目淘汰设备见下表。 表11 项目淘汰设备一览表 序号; 主要设备名称; 规格型号; 数量（台）; 工段. 1; 反应釜; 1000L; 3; 胞嘧啶核苷生产工艺. 2; 2000L; 16. 3; 5000L; 6. 4; 水洗釜; 3000L; 18. 5; 降温釜; 2000L; 7. 6; 6000L; 1. 7; 滤缸; 1m3搪玻璃; 4. （3）本项目建成后全厂设备见下表。 表12 本项目建成后全厂主要生产设备一览表 序号; 主要设备名称; 规格型号; 数量（台）; 工段. 1; 反应釜; 3000L; 4; 乙酰氯生产工艺. 2; 精馏釜; 3000L; 2. 3; 反应釜; 3000L; 4; 乙酰胞嘧啶生产工艺. 4; 离心机; 1m不锈钢; 1. 5; 双锥烘干机; 1m3搪玻璃; 1. 6; 反应釜; 5000L; 18; 四乙酰核糖生产工艺. 7; 降温釜; 5000L; 7. 8; 转存罐; 5000L; 8. 9; 3000L; 1. 10; 回收釜; 3000L; 3. 11; 耙式烘干机; 1m3搪玻璃; 4. 12; 滤缸; 1m3搪玻璃; 3. 13; 循环冷凝器; 5000L反应釜配套; 10. 14; 冷凝器; 回收醋酐、甲醇用; 3. 15; 浓缩釜; 2000L; 3; 胞嘧啶核苷生产工艺（本项目利用的生产设备）. 16; 结晶釜; 2000L; 1. 17; 离心机; 125cm; 2. 18; 二次浓缩回收釜; 1000L; 3. 19; 二次回收结晶釜; 2000L; 2. 20; 打浆母液接料釜; 2000L; 1. 21; 打浆母液暂存釜; 2000L; 1. 22; 打浆釜; 2000L; 2. 23; 抽滤槽; /; 2. 24; 精制脱色釜; 2000L; 1. 25; 压滤机; /; 1. 26; 精制结晶釜; 2000L; 2. 27; 蒸馏釜; 5000L; 2. 28; 双锥真空干燥器; /; 1. 29; 粉碎机; FS-400/304; 1. 30; 混料机; /; 1. 31; 自动包装机; BZ-04/304; 1. 32; 离心泵; /; 11. 33; 管道泵; /; 2. 34; 冷凝器; 回收甲醇用; 6; 辅助设备. 35; 冷凝吸收塔; Φ30cm×13m; 1. 36; 甲醇精馏塔; Φ60cm×12m; 2. 37; 醋酐精馏塔; /; 2. 38; 中低温环境模拟机组; /; 1. 39; 中温冷水机组; /; 1. 40; 真空泵; /; 20. 41; 燃气锅炉; 4t/h; 1. 42; 甲醇锅炉; 2t/h; 1. 43; 胞嘧啶核苷溶液储罐; 25m3; 4. 44; 甲醇储罐; 25m3; 4. 45; 醋酐储罐; 30m3; 10. 4、本次工程与现有工程的依托关系 本次工程依托现有辅助工程及环保工程，辅助工程及环保工程建设内容依托可行性分析详见下表。 表13 本工程依托现有辅助工程及环保工程可行性一览表 类别; 工程名称; 与现有工程的依托关系; 依托关系可行性. 依托对象情况; 结论. 辅助工程; 锅炉房; 依托现有; 依托现有1台4t/h锅炉，现有工程蒸汽消耗2.7t/h，尚余1.3t/h; 本次工程蒸汽不新增消耗量本工程建成后全厂蒸汽用量减少，可依托. 软水制备; 依托现有; 依托现有1套5t/h软水制备装置，现有工程软水用量为0.22t/h，尚余4.78t/h; 本次工程纯水使用0.22t/h，可依托. 环保工程; 废气治理; 粉碎、混料过程废气治理设施; 依托现有; 依托现有粉碎、混料粉尘经密闭负压管道收集后采用“袋式除尘器”进行处理，额定风量为6000m3/h; 本次工程依托现有工程粉碎、混料设施和粉尘治理设施，投料过程废气治理设施可依托. 有机废气治理设施; 依托现有; 依托现有2#合成车间设备，真空泵废气经深度冷凝后与其他废气一起经“活性炭吸附+碱喷淋+水喷淋+TO炉+水喷淋”处理，总风量为18000m3/h; 本工程有机废气包括烘干废气、蒸馏废气、罐区废气，与现有工程有机废气类型相同。本工程依托现有收集管道进入废气治理设施内，有机废气治理设施可依托. 锅炉废气治理设施; 依托现有; 依托现有锅炉，现有锅炉采用低氮燃烧器燃烧; 本次工程依托现有锅炉，锅炉治理措施可依托. 固废处置; 依托现有; 依托现有1座面积约36m2一般固废暂存间，现有工程一般固废主要为废包装袋、废离子交换树脂、回收粉尘; 本工程一般固废主要为废包装袋、回收粉尘等固废，与现有工程一般固废类似，且变化量不大，可依托. 依托现有; 依托现有2座面积均为约72m2危废暂存间，用于暂存本工程和现有工程危废。现有工程危废主要为废活性炭、浓液; 本工程危废主要为废活性炭、浓液、污泥等，与现有工程危废类型相同，可依托. 5、产品方案及工艺 本项目建成前后产品方案及工艺详见表14。 表14 项目技改前后产品方案及工艺一览表 项目; 技改前; 技改后. 生产工艺; 硅醚化反应-酰化-碱解搅拌-水洗-氨解反应-离心-精制-烘干-粉碎-混料-包装; 精制-烘干（即浓缩结晶-离心-打浆-抽滤-脱色-过滤-降温结晶-离心-烘干-粉碎-混料-包装）. 产品方案; 乙酰胞嘧啶150t/a（生产胞嘧啶核苷） 四乙酰核糖300t/a（生产胞嘧啶核苷） 胞嘧啶核苷200t/a（外售） 乙酰氯400t/a（外售）; 乙酰胞嘧啶150t/a（外售） 四乙酰核糖300t/a（外售） 胞嘧啶核苷200t/a（外售） 乙酰氯400t/a（外售）. 注：现有项目采用乙酰胞嘧啶和四乙酰核糖反应合成胞嘧啶核苷，其中乙酰胞嘧啶和四乙酰核糖皆是自己生产。为了满足市场需求，提高经济效益，现企业计划淘汰乙酰胞嘧啶和四乙酰核糖合成胞嘧啶核苷的工序，直接外购胞嘧啶核苷溶液进行提纯，从而得到产品胞嘧啶核苷，同时保留中间产品乙酰胞嘧啶和四乙酰核糖，其作为产品直接外售。 5、原辅材料及资源能源消耗量 本项目建成前后原辅材料消耗量见表15。 表15 本项目建成前后原辅材料及资源能源消耗量 序号; 原料名称; 用量（t/a）; 最大储存量（t）; 备注; 变化情况. 现有项目; 本项目; 本项目建成后全厂. 1; 胞嘧啶核苷溶液; 0; 1800; 1800; 100; 外购，罐装; 新增1800t/a. 2; 甲醇; 800; 61.608; 800; 63.28; 外购，罐装; 不变. 3; 活性炭; 37; 3.6; 37; 8; 外购，粉状袋装，封闭原料库堆放; 不变. 4; 醋酸酐; 800; 0; 800; 600; 外购，罐装; 不变. 5; 鸟苷; 340; 0; 340; 50; 外购，袋装; 不变. 6; 对甲苯磺酸; 16; 0; 16; 2; 外购，袋装; 不变. 7; 胞嘧啶; 135; 0; 135; 20; 外购，袋装; 不变. 8; 硫酸铵; 4; 0; 0; 0.5; 外购，袋装; 不再使用. 9; 二氯乙烷; 400; 0; 0; 45; 外购，罐装; 不再使用. 10; 六甲基二硅胺烷; 40; 0; 0; 5; 外购，桶装; 不再使用. 11; 四氯化锡; 28; 0; 0; 3; 外购，桶装; 不再使用. 12; 碳酸钠; 300; 0; 0; 50; 外购，袋装; 不再使用. 13; 液氨; 1.2; 0; 0; 1.2; 外购，钢瓶; 不再使用. 14; 天然气; 144万m3/a; 80万m3/a; 140万m3/a; /; 外购，管道天然气; 减少4万m3/a. 15; 电; 800万KW•h; 250万KW•h; 600万KW•h; /; /; 减少200万KW•h. 16; 水; 25000m3/a; 6771m3/a; 24855m3/a; /; /; 减少145m3/a. 本项目主要原辅材料理化性质见下表： 表16 本项目主要原辅材料理化性质 原料名称; 物化性质; 毒理性质. 甲醇; 又称羟基甲烷，是一种有机化合物，是结构最为简单的饱和一元醇，其化学式为CH3OH/CH4O分子量为32.04，沸点为64.7℃，熔点-97.8℃，密度为0.791g/cm3，自燃温度为473℃，无色透明液体，有刺激性气味，溶于水，可混溶于醇类、乙醚等多数有机溶剂。; 属低毒毒性。 急性毒性：LD50：5628mg/kg（大鼠经口），15800mg/kg（兔经皮）；LC50：82776mg/kg，4小时（大鼠吸入）；人经口5～10mL，潜伏期8～36小时，致昏迷；人经口15mL，48小时内产生视网膜炎，失明；人经口30～100mL中枢神经系统严重损害，呼吸衰弱，死亡。 亚急性和慢性毒性：大鼠吸入50mg/m3，12小时/天，3个月，在8～10周内可见到气管、支气管粘膜损害，大脑皮质细胞营养障碍等。 致突变性：微生物致突变：啤酒酵母菌12pph。DNA抑制：人类淋巴细胞300mmol/L。 生殖毒性：大鼠经口最低中毒浓度（TDL0）：7500mg/kg（孕7～19天），对新生鼠行为有影响。大鼠吸入最低中毒浓度（TCL0）：20000ppm（7小时，孕1～22天），引起肌肉骨骼、心血管系统和泌尿系统发育异常。. 胞嘧啶核苷; 白色或类白色结晶性或粉末；溶于水，溶于酸和碱，微溶于乙醇，不溶于有机溶剂。分子量为243.217，分子式为C9H13N3O5，熔点为210～220℃，沸点为529.7±60.0°C at 760mmHg，闪点为274.1±32.9°C，密度为1.9±0.1g/cm3，; 急性毒性：LD50:2700mg/kg 化学稳定性：一般情况下稳定。 吸入：将受害者移到新鲜空气处，保持呼吸通畅，休息。若感不适请求医/就诊。 皮肤接触：立即去除/脱掉所有被污染的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。若皮肤刺激或发生皮疹：求医/就诊。 眼睛接触：用水小心清洗几分钟。如果方便，易操作，摘除隐形眼镜。继续清洗。如果眼睛刺激：求医/就诊。食入：若感不适，求医/就诊。漱口。 紧急救助者的防护：救援者需要穿戴个人防护用品，比如橡胶手套和气密性护目镜。. 本项目产品胞嘧啶核苷的标准规范见下表： 表17 本项目产品胞嘧啶核苷的标准规范 项目; 性状; 干燥失重; 纯度; 熔点; 炽灼残渣; 重金属. 胞嘧啶核苷; 白色结晶粉末; ≤0.5%; ≥99%; 210℃~220℃; ≤0.1%; ≤10ppm. 物料平衡图： 图3 本项目物料平衡图 单位：kg/批次 图4 本项目水平衡图 单位：m3/d 图5 本项目建成后全厂水平衡图 单位：m3/d 6、厂区平面布置简述 本项目选址位于新乡县合河乡朱小郭村，利用现有厂房和设备进行生产。根据企业提供的本项目厂区总平面图（详见附图三），厂区的平面布置较为合理，主要体现在一下几个方面： （1）厂区内生产区和仓库完全分开，但距离较近，生产区设置在厂区南边，仓库设置在厂区北边，有利于生产上的管理。 （2）本项目生产机组集中放置，产生污染物的工序集中，便于废气收集，原料库与生产机组距离较近，可减少物料在输送过程中的跑、冒、滴、漏，提高了项目的清洁生产水平。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述（图示）： 本项目工艺流程及产污环节如下图所示。 图6 胞嘧啶核苷生产工艺及产污环节流程图 胞嘧啶核苷生产工艺流程详细说明如下： 1、浓缩结晶：外购的胞嘧啶核苷溶液由罐车运输进厂，由离心泵输送到胞嘧啶核苷溶液储罐中贮存。通过计量泵将胞嘧啶核苷溶液打入浓缩釜内进行减压加热浓缩，釜内压力为-0.09MPa，温度为75℃，热源为蒸汽。6h后，停止加热，物料泵入结晶釜内，利用冰盐水将温度降至10℃进行降温结晶。蒸发浓缩过程会产生冷凝水。由于后续抽滤和离心工段均采用甲醇，抽滤产生的母液和离心母液套用3次后均去蒸馏，因此蒸馏后的釜底残液含有甲醇，故釜底残液回至浓缩结晶时会产生有机废气。 2、离心：浓缩结晶后的浓缩液静置6h后利用重力通过密闭管道传输至密闭负压间内的密闭离心机中进行脱水，离心产生的母液利用隔膜泵送至二次浓缩回收釜内二次浓缩，釜内压力为-0.09MPa，温度为85-90℃，热源为蒸汽。二次浓缩后的浓缩液利用隔膜泵送至二次回收结晶釜内二次结晶，浓缩结晶后的二次浓缩液利用重力通过密闭管道传输至密闭离心机内进行脱水，离心机位于负压间内，离心产生的母液利用隔膜泵送至浓缩结晶釜内回用浓缩。二次浓缩结晶3批次后浓液作为危废处置，二次浓缩过程会产生冷凝水。两次离心产生的粗品进入下一工序。离心过程会产生设备噪声。 3、打浆：离心产生的粗品经密封袋包装后通过人工转运至投料间通过螺旋上料机进入打浆釜内，其中打浆釜内保持负压，向打浆釜内泵入甲醇对物料进行混合搅拌1h，充分清洗物料中的杂质和水，甲醇与物料质量比为1:1，清洗的物料泵送至密闭抽滤槽内进行抽滤。该过程会产生甲醇废气。 4、抽滤：打浆后的溶液泵入密闭抽滤槽内进行固液分离，为了清洗的更干净，边抽滤边向其中加入甲醇。抽滤得到的甲醇母液泵至打浆母液接料釜内，之后泵送至打浆釜内套用，套用2次后泵送至打浆母液暂存釜内暂存，暂存至一定量后泵送至蒸馏釜进行常压蒸馏，温度为70℃，热源为蒸汽。蒸馏得到的甲醇通过密闭管道回至打浆釜内打浆和抽滤槽内清洗，釜底残液通过密闭管道回至浓缩结晶釜内进行套用，回收胞嘧啶核苷。抽滤产生的滤饼用于下一工序。抽滤过程会产生甲醇废气和设备噪声，蒸馏过程会产生甲醇废气和水蒸气。 5、脱色：抽滤产生的滤饼在抽滤密闭负压间内通过密封袋包装转运至负压上料间内，通过螺旋输送机将物料输送至精制脱色釜内，利用计量泵向釜内加入甲醇，脱色釜内抽真空，在密闭间内利用人工将活性炭倒入料斗内，活性炭通过真空负压抽至釜内，之后加热搅拌，加热温度为60℃，热源为蒸汽。该过程会产生有机废气。由于项目粉状活性炭在脱色釜真空的状态下上料，该过程在密闭投料间内投加，同时脱色釜呼吸口处设置过滤设施，可以有效地去除抽真空产生的颗粒物，且活性炭投料量少，因此活性炭投料粉尘产生量经过滤后可忽略不计。 6、过滤：加热搅拌后物料通过压滤机，产生的废活性炭作为危废处置，溶液进入下一工序。该过程会产生噪声。 7、降温结晶：压滤后的溶液泵入精制结晶釜内，利用冰盐水将温度降至5℃进行降温结晶。该过程会产生设备噪声和甲醇废气。 8、离心：降温结晶后的晶体溶液泵入离心机中进行离心，离心后向其中加入甲醇冲洗物料，离心产生的母液套用至精制脱色釜，套用3批次后离心得到的甲醇母液泵至蒸馏釜进行常压蒸馏，温度为70℃，热源为蒸汽。蒸馏得到的甲醇通过密闭管道回至精制脱色釜内或泵至离心机内对物料进行冲洗，釜底残液通过密闭管道回至浓缩结晶釜内套用回收胞嘧啶核苷。离心得到的精品用于下一工序。离心过程会产生甲醇废气和设备噪声，蒸馏过程会产生甲醇废气。 9、烘干：离心得到精品利用螺旋输送机输送至双锥真空干燥器中进行烘干，烘干温度为90℃，热源为蒸汽。烘干过程会产生甲醇废气。 10、粉碎：烘干后的物料通过螺旋输送机输送至粉碎机内进行密闭粉碎，利用旋风除尘器收料，旋风除尘器下部落料，并通过螺旋输送机输送至混料机内，旋风除尘器尾气经袋式除尘器处理。粉碎过程会产生粉尘和噪声。 11、混料：不同批次粉碎后的物料通过螺旋输送机输送至混料机内进行混合，混合均匀后物料落至料仓内暂存。混料过程会产生粉尘和噪声。 12、包装：混合后料仓内的粉料经过密闭管道传送至自动包装机进行包装。包装过程会产生粉尘和噪声。 二、主要产排污环节 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见表16。 表18 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP; 化粪池处理后定期清运. 设备清洗水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP; 经蒸馏产生的冷凝水回用于喷淋塔，不外排，蒸馏浓液作为危废处置. 喷淋塔废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP. 浓缩结晶冷凝水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP; 厂区污水处理站（工艺：分段调节池+铁碳微电解+混凝沉淀池+厌氧调节池+UASB厌氧罐+厌氧沉淀池+水解酸化池+接触氧化池+二沉池）; 经新乡市五海建材有限公司污水管网排入新乡市小里污水处理厂（新乡市铁西北部污水处理厂）处理. 车间地面清洗水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP. 冷却水塔废水; COD、BOD5、SS. 真空泵废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP. 锅炉排污水; COD、SS; /. 离子交换树脂反冲洗废水; COD、SS; /. 废气; 浓缩结晶; 甲醇; 密闭负压收集管道; 活性炭吸附+水喷淋+碱喷淋; TO炉+水喷淋+25m高排气筒P1. 清洗; 甲醇; 密闭负压收集管道. 抽滤; 甲醇; 密闭间+负压收集管道. 滤饼上料间和脱色; 甲醇; 密闭负压收集管道. 降温结晶; 甲醇; 密闭负压收集管道. 离心; 甲醇; 密闭负压收集管道. 烘干; 甲醇; 密闭负压收集管道+深度冷凝. 甲醇储罐; 甲醇; 密闭负压收集管道; 活性炭吸附+水喷淋+碱喷淋. 蒸馏; 甲醇; 密闭负压收集管道+深度冷凝. 粉碎; 颗粒物; 密闭负压收集管道+旋风除尘器; 袋式除尘器+15m高排气筒P2. 混料; 颗粒物; 密闭负压收集管道. 包装; 颗粒物; 密闭间+集气罩+负压收集管道. 污水处理站; NH3、H2S、臭气浓度、甲醇; 调节池、UASB厌氧罐、水解酸化池加盖密闭负压收集、污泥压滤间密闭负压收集+水喷淋+生物滤池+15m高排气筒P3. 噪声; 粉碎机、混料机、离心机等; 噪声; 基础减振、厂房隔声等. 固废; 原料包装; 废包装袋; 收集至一般固废暂存间暂存后，定期外售. 袋式除尘器; 回收粉尘; 收集至一般固废暂存间暂存后，回用于生产或作为产品包装外售. 过滤; 废活性炭; 危废贮存间暂存，定期委托有相应危废处置资质的单位处置. 废气治理设施. 二次浓缩结晶; 浓液. 污水处理站; 污泥. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 新乡市赛特化工有限公司厂址位于新乡县合河乡朱小郭村，厂内现有项目环评批复及验收情况见下表。 表19 现有项目环评批复及验收情况一览表 现有项目; 环评审批情况; 验收情况. 新乡市赛特化工有限公司400t/a乙酰氯建设项目; 2005年9月21日， 新环审[2005]第359号; 已验收，2007年11月6日， 新环验[2007]91号. 新乡市赛特化工有限公司年产200吨胞嘧啶核苷项目; 2016年11月9日，新环清改备 第02号. 新乡市赛特化工有限公司于2020年8月11日领取排污许可证，排污许可证编号为91410721780513180C001P，属于重点管理。 现有项目主要生产设备见下表。 表20 现有项目主要生产设备一览表 序号; 主要设备名称; 规格型号; 数量（台）; 工段. 1; 反应釜; 3000L; 4; 乙酰氯生产工艺. 2; 精馏釜; 3000L; 2. 3; 反应釜; 3000L; 4; 乙酰胞嘧啶生产工艺. 4; 离心机; 1m不锈钢; 1. 5; 双锥烘干机; 1m3搪玻璃; 1. 6; 反应釜; 5000L; 18; 四乙酰核糖生产工艺. 7; 降温釜; 5000L; 7. 8; 转存罐; 5000L; 8. 9; 3000L; 1. 10; 回收釜; 3000L; 3. 11; 耙式烘干机; 1m3搪玻璃; 4. 12; 滤缸; 1m3搪玻璃; 3. 13; 循环冷凝器; 5000L反应釜配套; 10. 14; 冷凝器; 回收醋酐、甲醇用; 3. 15; 反应釜; 1000L; 6; 胞嘧啶核苷生产工艺. 16; 2000L; 23. 17; 5000L; 8. 18; 搅拌釜; 2000L; 4. 19; 水洗釜; 3000L; 18. 20; 降温釜; 2000L; 9. 21; 6000L; 1. 22; 冷凝器; 回收甲醇用; 6. 23; 滤缸; 1m3搪玻璃; 6. 24; 双锥烘干机; 1m3搪玻璃; 2. 25; 冷凝吸收塔; Φ30cm×13m; 1. 26; 粉碎机; FS-400/304; 1. 27; 混料机; /; 1. 28; 甲醇精馏塔; Φ60cm×12m; 2; 辅助设备. 29; 醋酐精馏塔; /; 2. 30; 中低温环境模拟机组; /; 1. 31; 中温冷水机组; /; 1. 32; 真空泵; /; 20. 33; 燃气锅炉; 4t/h; 1. 34; 甲醇锅炉; 2t/h; 1. 35; 甲醇储罐; 25m3; 4. 36; 醋酐储罐; 30m3; 10. 根据原环评、验收报告、最新检测报告、排污许可证及现场调查，现有项目污染物排放情况如下： 1、废水 现有项目废水主要为生活污水、离子交换树脂反冲洗废水、车间地面清洗废水、锅炉废水、蒸汽冷凝水、喷淋塔废水、设备清洗水、真空泵废水。生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排；蒸汽冷凝水回用于燃气锅炉产蒸汽，不外排；离子交换树脂反冲洗废水、锅炉废水回用于冷却水塔冷却设备，不外排；车间地面清洗废水、喷淋塔废水、设备清洗水、真空泵废水经蒸馏釜蒸馏后产生的冷凝水回用至喷淋塔用水，不外排，蒸馏产生的浓液作为危废处置。 2、废气 （1）有组织废气 ①现有项目废气主要为乙酰氯车间产生的非甲烷总烃、HCl废气，酰化车间、醋酐罐区产生的甲醇、非甲烷总烃废气、颗粒物，合成车间和甲醇罐区产生的甲醇、颗粒物，天然气锅炉燃烧天然气产生的SO2、NOx、颗粒物以及甲醇锅炉燃烧甲醇产生的NOx、颗粒物。 现有项目废气治理情况见下表。 表21 现有项目废气治理情况一览表 排放源; 污染因子; 治理设施. 1#乙酰氯车间反应釜; 非甲烷总烃、HCl; 水喷淋+碱喷淋; TO炉+水喷淋+25m高排气筒P1. 2#乙酰氯车间反应釜; 非甲烷总烃、HCl; 水喷淋+碱喷淋. 醋酐罐区; 罐呼吸口; 非甲烷总烃; /; 水喷淋+碱喷淋. 真空泵; 非甲烷总烃; 深度冷凝. 1#酰化车间; 真空泵; 甲醇、非甲烷总烃. 反应釜、离心机、抽滤槽等; /. 混料; 颗粒物; 滤筒除尘器. 包装; 颗粒物; 袋式除尘器. 2#酰化车间; 真空泵; 甲醇、非甲烷总烃; 深度冷凝; 水喷淋+碱喷淋. 反应釜、离心机、抽滤槽等; /. 酰化车间蒸馏; 甲醇; /. 1#合成车间; 真空泵; 甲醇; 深度冷凝; 活性炭吸附+水喷淋碱喷淋. 反应釜、离心机、抽滤槽等; 甲醇; /. 2#合成车间; 真空泵; 甲醇; 深度冷凝+活性炭吸附+水喷淋+碱喷淋. 反应釜、离心机、抽滤槽等; 甲醇. 粉碎; 颗粒物; 旋风除尘器; 袋式除尘器; 活性炭吸附+水喷淋+碱喷淋. 混料; 颗粒物; /. 合成车间蒸馏; 甲醇; 深度冷凝. 甲醇罐区; 罐呼吸口; 甲醇; /. 真空泵; 甲醇; 深度冷凝. 包装; 颗粒物; 无组织排放. 天然气锅炉; 颗粒物、SO2、NOx; 10m高排气筒P4. 甲醇锅炉; 颗粒物、NOx; 水喷淋+碱喷淋+20m高排气筒P5. 注释：因市场需求，乙酰氯近几年长期处于停产中，因此其生产过程中产生的废气污染物非甲烷总烃、HCl不再进行分析，实际排放量以允许排放量计。 因燃烧甲醇代价比较高，因此甲醇锅炉几乎不用，只有在燃气锅炉热量供应不上蒸汽时，会暂时开启甲醇锅炉，待热量达到要求时关闭甲醇锅炉。 根据河南摩尔检测有限公司于2021年9月27日出具的监测报告（MOLT202109292）、2022年3月27日出具的监测报告（MOLT202203331）、根据2022年7月9日河南中弘国泰检测技术有限公司出具的监测报告（ZHGT-R-JL-BG-2022）和2022年5、6月份在线监测数据，现有工程废气污染物产生及排放情况详见下表。 表22 现有工程废气污染物排放情况一览表 污染源; 污染因子; 排放情况; 工况/%; 满负荷状况下排放量; 数据来源. 最大排放浓度（mg/m3）; 最大排放速率（kg/h）; 废气流量（m3/h）; 最大排放量（t/a）. 排气筒P1; 甲醇; 3.02; 0.0131; 14036; 0.0943; 95; 0.0993; 监测报告（ZHGT-R-JL-BG-2022）. 非甲烷总烃; 2.17; 0.0245; 0.1764; 0.1857. 颗粒物; 7.4; 0.103; 0.7416; 0.7806. 排气筒P4; 颗粒物; 2; 0.00748; 3740; 0.0539; 80%; 0.0674; 监测报告（MOLT202109292）. SO2; 2.01; 0.0183; 0.1318; 0.1648. NOx; 24; 0.088; 0.6336; 0.792. 排气筒P5; 颗粒物; 6; 0.038; 11800; /注; /. NOx; 48; 0.319; /注; /. 工作时间7200h/a. 注：因燃烧甲醇代价比较高，因此甲醇锅炉几乎不用，只有在燃气锅炉热量供应不上蒸汽时，会暂时开启甲醇锅炉，待热量达到要求时关闭甲醇锅炉。故不再对甲醇锅炉产生的废气污染物计算总量。 由上表可知，现有工程排气筒P1甲醇排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〖2017〗162号）医药制造工业中甲醇20mg/m3的限值要求；排气筒P4颗粒物、SO2、NOX排放浓度能满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中在基准含氧量3.5%的条件下，颗粒物、SO2、NOX排放浓度分别不高于5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3的限值要求；排气筒P5颗粒物、NOX排放浓度能满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中在基准含氧量3.5%的条件下，颗粒物、NOX排放浓度分别不高于10mg/m3、80mg/m3的限值要求。 ②无组织废气 根据2022年3月27日河南摩尔检测有限公司出具的监测报告（MOLT-TF-005-2020），厂界无组织甲醇废气上风向、下风向均未检出，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〖2017〗162号）中甲醇1mg/m3的限值要求；非甲烷总烃上风向、下风向的浓度范围为0.52~0.77mg/m3，满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823—2019）中非甲烷总烃6mg/m3的限值要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》有机化工B级要求中非甲烷总烃2mg/m3的限值要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〖2017〗162号）医药制造工业中非甲烷总烃2mg/m3的限值要求和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中非甲烷总烃6mg/m3的限值要求；根据2022年7月9日河南中弘国泰检测技术有限公司出具的监测报告（ZHGT-R-JL-BG-2022），厂界无组织颗粒物废气上风向、下风向的浓度值范围为0.236~0.282mg/m3，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其它所有涉气工业企业厂界颗粒物排放浓度0.5mg/m3的要求。 3、噪声 现有项目噪声主要为设备噪声，采取措施为基础减振、厂房隔声。根据2021年9月27日河南摩尔检测有限公司出具的监测报告（MOLT-TF-005-2020），项目各厂界昼间噪声值为55.2-56.5dB(A)，夜间噪声为47.6-48.1dB(A)，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的要求。 4、固废 现有项目产生的一般固废主要为袋式除尘器回收的粉尘、废包装袋。回收的粉尘回用于生产，废包装袋暂存于一般固废间后，外售。一般固废临时堆场满足防风、防晒、防雨淋“三防”要求；危险废物为二次浓缩产生的釜底残液和废气治理设施产生的废活性炭，釜底残液和废活性炭暂存于危废暂存间，定期交由河南思骏环保科技有限公司处理。危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单的要求。 三、现有项目污染物排放量 表23 现有项目污染物产排情况一览表 单位：t/a 项目; 实际排放量; 许可排放量. 废气; 颗粒物; 1.058*; 2.2047. SO2; 0.1648; 18.4687. NOx; 0.792; 1.8252. 乙酸; 0.0031; 0.084. 甲醇; 0.0993; 0.102. 二氯乙烷; /; 0.026. 非甲烷总烃; 0.1888*; 0.212. HCl; 0.12*; 0.12. 注：（1）现有项目合成车间包装粉尘无组织排放，经核算，无组织排放量为0.21t/a，将其纳入现有项目实际排放量中。 （2）因市场需求，乙酰氯近几年处于停产中，因此其生产过程中产生的废气污染物非甲烷总烃、HCl不再进行分析，实际排放量以允许排放量计。 《新乡市赛特化工有限公司400t/a乙酰氯建设项目》环评中未识别非甲烷总烃，因此本次对其进行重新核算。根据原环评，氯化氢排放量为0.12t/a；生产乙酰氯时冰醋酸使用量为307.4t/a，产生量以1‰计，则冰醋酸废气产生量为0.3074t/a，冰醋酸废气经密闭负压管道收集至“水喷淋+碱喷淋+TO炉+水喷淋”处理，处理效率以99%计，则冰醋酸废气排放量为0.0031t/a。 - 四、现有项目存在的问题及整改措施 表24 现有工程存在问题及整改措施 序号; 存在问题; 整改措施. 1; 现有工程混料粉尘经旋风除尘器处理后与粉碎粉尘一起经袋式除尘器处理，尾气与合成车间蒸馏产生的有机废气一起引入“水喷淋+碱喷淋+TO炉+水喷淋”处理。; 混料经旋风除尘器处理后与粉碎粉尘一起经袋式除尘器处理，尾气经1根15m高排气筒排放。. 2; 现有项目合成车间包装粉尘未收集处理，无组织排放。; 合成车间包装粉尘在密闭间经集气罩收集后与粉碎粉尘、经旋风除尘器处理后的混料粉尘一起经袋式除尘器处理，尾气经1根15m高排气筒排放。. 3; 排污许可证中无《新乡市赛特化工有限公司400t/a乙酰氯建设项目》相关信息，无甲醇锅炉相关信息。; 企业现正在变更排污许可证。. 三化改造; 4; 1#酰化车间烘干工段处有散落物料。; 加强物料密闭转移，避免物料散落。. 5; 车间墙面破旧，未粉刷; 粉刷墙面，保持车间整洁. 6; 车间管道标识不清楚明确，杂乱; 明确标识管道. 7; 下料间透风; 下料间加强密闭. 五、以新带老削减情况 1、混料和粉碎废气 现有工程混料粉尘经旋风除尘器处理后与粉碎粉尘一起经袋式除尘器处理，尾气与合成车间蒸馏产生的有机废气一起引入“水喷淋+碱喷淋+TO炉+水喷淋”处理，处理后经1根25m高排气筒P1排放。 为了避免不同的废气污染物经一根排气筒排放，因此现企业计划混料粉尘经旋风除尘器处理后与粉碎粉尘一起经袋式除尘器处理，处理后经1根15m排气筒P2排放，合成车间蒸馏产生的甲醇经“水喷淋+碱喷淋+TO炉+水喷淋”处理，处理后经1根25m高排气筒P1排放。 本项目建成后，新增排气筒P2作为本次项目新增污染源进行考虑，现有工程混料和粉碎废气不再存在，根据现有检测数据，混料和粉碎废气以新带老削减量为0.7416t/a。 2、包装粉尘 现有工程合成车间包装产生的粉尘直接无组织排放，不符合现在的环保要求。为了减少无组织粉尘排放，现企业计划设置密闭包装间，并在包装口处设置集气罩，包装粉尘经集气罩收集至袋式除尘器处理。由于无组织粉尘无法通过检测确定粉尘排放量，故本次评价按照物料平衡法进行核算。包装的物料量为200t/a，根据物料平衡，包装粉尘产生的粉尘量为0.21t/a。集气罩收集效率以95%计，则粉尘收集量为0.1995t/a，无组织废气排放量为0.0105t/a。袋式除尘器处理效率以95%计，则包装粉尘排放量为0.0098t/a。 由于包装间为密闭间，生产车间为封闭车间，因此未收集的粉尘中的50%可在车间内沉降，通过定期清扫进行收集，剩余部分粉尘通过车间大门的偶然开启进入外界环境中，全年车间外排进入环境的无组织粉尘量约为0.0053t/a。 3、合成车间废气 现有项目2#合成车间生产过程中反应釜、离心机、抽滤槽、真空泵等会产生有机废气，废气经密闭管道负压收集后引入“深度冷凝+活性炭吸附+水喷淋+碱喷淋”处理，合成车间蒸馏和甲醇罐区产生的有机废气经密闭负压管道售后引入“深度冷凝+活性炭吸附+水喷淋+碱喷淋”处理，处理后两股废气引入“TO炉+水喷淋”处理，最终经一根25m高排气筒P1排放。因合成车间蒸馏和甲醇罐区产生的有机废气经同一个处理措施处理后排放，两股废气无法分开，故考虑待本项目建成后，2#合成车间、合成车间蒸馏和甲醇罐区有机废气不再产生。 根据2022年7月9日河南中弘国泰检测技术有限公司出具的监测报告（ZHGT-R-JL-BG-2022），合成车间废气排放情况见下表。 表25 合成车间废气排放情况一览表 蒸馏废气排气筒进口1; 最大排放量（t/a）; 工况/%; 满负荷情况下排放量（t/a）. 监测频次; 1; 2; 3; 1; 2; 3; /; /; /. 标干流量（m3/h）; 2633; 2682; 2675; 2636; 2674; 2626; /; /; /. 颗粒物; 实测浓度(mg/m3); 57.1; 70.8; 59.8; 45.5; 67.3; 53.3; /; /; /. 实测速率(kg/h); 0.15; 0.19; 0.16; 0.12; 0.18; 0.14; 1.368; 80; 1.71. 非甲烷总烃; 实测浓度(mg/m3); 73.3; 73.8; 69.9; 74.4; 75.2; 73.1; /; /; /. 实测速率(kg/h); 0.193; 73.8; 0.187; 0.196; 0.201; 0.192; 1.4472; 80; 1.809. 甲醇; 实测浓度(mg/m3); 25.4; 73.8; 28.8; 27.7; 30.3; 30.1; /; /; /. 实测速率(kg/h); 0.0669; 73.8; 0.077; 0.073; 0.081; 0.079; 0.5832; 80; 0.729. 2#合成车间废气排气筒进口2; 最大排放量（t/a）; 工况/%; 满负荷情况下排放量（t/a）. 监测频次; 1; 2; 3; 1; 2; 3; /; /; /. 标干流量（m3/h）; 2783; 2727; 2704; 2751; 2763; 2792; /; /; /. 非甲烷总烃; 实测浓度(mg/m3); 13.5; 12.5; 14.6; 14.3; 14.1; 13.9; /; /; /. 实测速率(kg/h); 0.0376; 0.0341; 0.0395; 0.0393; 0.039; 0.0388; 0.2844; 80; 0.3555. 甲醇; 实测浓度(mg/m3); 4.73; 5.21; 5.65; 5.48; 5.17; 5.29; /; /; /. 实测速率(kg/h); 0.0132; 0.0142; 0.0153; 0.0151; 0.0143; 0.0148; 0.1102; 80; 0.1378. 工作时间7200h/a. 根据上表，合成车间蒸馏和甲醇储罐有机废气经“深度冷凝+活性炭吸附+水喷淋+碱喷淋”处理后最大排放量为甲醇0.729t/a，非甲烷总烃1.809t/a，2#合成车间有机废气经“深度冷凝+活性炭吸附+水喷淋+碱喷淋”处理后最大排放量为甲醇0.1378t/a，非甲烷总烃0.3555t/a，“TO炉+水喷淋”处理效率以95%计，则合成车间蒸馏和甲醇储罐有机废气排放量为甲醇0.0365t/a、非甲烷总烃0.0905t/a，2#合成车间有机废气排放量为甲醇0.0069t/a、非甲烷总烃0.0178t/a。因此，合成车间以新带老削减量为甲醇0.0434t/a，非甲烷总烃0.1083t/a。 4、天然气燃烧废气 现有工程全厂天然气使用量为144万m3/a，本项目建成后全厂天然气使用量减少4万m3/a。根据表19，现有工程天然气燃烧废气排放量为颗粒物0.0674t/a、SO2 0.1648t/a、NOx 0.792t/a，则天然气燃烧废气以新带老削减量为颗粒物0.0019t/a、SO2 0.0046t/a、NOx 0.022t/a。 综上所述，现有工程废气污染物以新带老削减情况见下表。 表26 现有工程废气污染物以新带老削减情况 排放源; 污染因子; 以新带老改造前; 以新带老改造后; 以新带老削减量(t/a). 有组织排放量(t/a); 无组织排放量(t/a); 有组织排放量(t/a); 无组织排放量(t/a). 混料和粉碎; 颗粒物; 0.7416; /; /; /; 0.7416. 合成车间包装; 颗粒物; /; 0.21; 0.0098; 0.0053; 0.1949. 天然气燃烧; 颗粒物; 0.0674; /; 0.0655; /; 0.0019. SO2; 0.1648; /; 0.1602; /; 0.0046. NOx; 0.792; /; 0.77; /; 0.022. 总计; 颗粒物; 1.019; 0.0806; 0.9384. SO2; 0.1648; 0.1602; 0.0046. NOx; 0.792; 0.77; 0.022. 合成车间蒸馏和甲醇储罐、2#合成车间; 甲醇; 0.0434; /; 0; /; 0.0434. 非甲烷总烃; 0.1083; /; 0; /; 0.1083. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 根据现有环境监测资料，建设项目所在地环境质量状况如下： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《新乡市2021年度环境质量概要》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表27 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 93; 70; 133; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 32; 40; 80; 达标. CO; 第95百分位浓度; 1.6mg/m3; 4mg/m3; 40; 达标. O3; 第90百分位浓度; 173; 160; 108; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。目前，新乡市正在实施《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）、《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2021〕104号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 2、地表水环境质量现状 项目综合废水经新乡市五海建材有限公司污水管网排至新乡市小里污水处理厂（新乡市铁西北部污水处理厂）处理，处理后出水排入共产主义渠。根据《新乡市生态环境局关于下达2022年地表水环境质量暂定目标的函》，共产主义渠2022年水体功能类别目标为Ⅳ类标准。根据新乡市环境监测站对共产主义渠下马营断面的监测2022年8月数据见下表。 表28 共产主义渠下马营断面监测数据 单位：mg/L 监测因子; 高锰酸盐; NH3-N; TP. 监测数据; 4.9~6; 0.4~0.44; 0.223~0.261. 断面标准; 30; 1.5; 0.3. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，COD、NH3-N、TP浓度均达标。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状调查。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目不涉及重金属和有地有害污染物的排放，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 5、生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于新乡县合河乡朱小郭村，不属于产业园区，利用厂房进行生产，不新增用地，且用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外500米内存在大气环境保护目标，50米范围内不存在声环境保护目标，500米范围内不存在地下水环境保护目标。本项目位于新乡县合河乡朱小郭村，不属于产业园区，不新增用地且用地范围内不含有生态环境保护目标，因此本项目涉及大气环境的环境保护目标。 本项目厂界周围环境保护目标和保护级别见表29。 表29 厂界周围保护目标概况 保护类别; 环境保护目标名称; 保护对象; 保护内容; 方向; 距离(m); 保护级别. 大气环境; 朱小郭村; 居住区; 居民; 东北; 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 田小郭村; 居住区; 居民; 北; 250. 水南村; 居住区; 居民; 东; 410. 新乡市三十四中; 文化教育区; 教职工和学生; 东; 380. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表30 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业; 颗粒物; 有组织; 10mg/m3. 厂界; 0.5mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〖2017〗162号）医药制造工业; 甲醇; 有组织; 20mg/m3. 厂界; 1.0mg/m3. 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）; 硫化氢; 有组织：0.33kg/h（15m）； 厂界浓度标准值0.06mg/m3. 氨; 有组织：4.9kg/h（15m）； 厂界浓度标准值1.5mg/m3. 臭气浓度; 有组织：2000（15m）； 厂界浓度标准值20. 废水; 新乡市小里污水处理厂（新乡市铁西北部污水处理厂）收水标准; pH; 6~9. COD; 350mg/L. SS; 150mg/L. 氨氮; 35mg/L. 总氮; 40mg/L. 总磷; 4mg/L. 河南省地方标准《化学合成类制药行业水污染间接排放标准》（DB41/756-2012）表1A级; pH; 6~9. COD; 120mg/L. BOD5; 25mg/L. SS; 50mg/L. 氨氮; 25mg/L. 总氮; 35mg/L. 总磷; 1.0mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类; 噪声; 昼间60dB(A)、夜间50dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单. |
| 总量 控制 指标 | 表31 全厂污染物总量控制指标 单位：t/a 污染物; 现有工程; 本工程; 总体工程. 实际排放量; 许可排放量; 预测排放量; 以新带老削减量; 预测排放总量; 全厂排放增减量. 废水; COD; 0; 0; 0.3125; 0; 0.3125; 0.3125. NH3-N; 0; 0; 0.0312; 0; 0.0312; +0.0312. TP; 0; 0; 0.0031; 0; 0.0031; +0.0031. TN; 0; 0; 0.0937; 0; 0.0937; +0.0937. 废气; 颗粒物; 1.058; 2.2047; 0.0298; 0.9384; 0.1494; -0.9086. SO2; 0.1648; 18.4687; /; 0.0046; 0.1602; -0.0046. NOX; 0.792; 1.8252; /; 0.022; 0.77; -0.022. VOCs; 0.2912; 0.398; 0.0329; 0.1517; 0.1724; -0.1188. NH3; 0; 0; 0.0001; 0; 0.0001; +0.0001. H2S; 0; 0; 0.00004; 0; 0.00004; +0.00004. HCl; 0; 0.12; 0; 0; 0.12; 0. 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量及替代方案。 本项目属于改建项目，本项目污染物排放量为颗粒物0.0298t/a（有组织0.0245t/a、无组织0.0053t/a）、VOCs 0.0329t/a、NH3 0.0001t/a、H2S 0.00004t/a、COD 0.3125t/a、NH3-N 0.0312t/a、TP 0.0031t/a、TN 0.0937t/a，现有工程以新带老削减量为颗粒物0.9384t/a、SO2 0.0046t/a、NOx 0.022t/a、VOCs 0.1517t/a，本项目建成后全厂新增污染物排放量为颗粒物-0.9086t/a、SO2 -0.0046t/a、NOX -0.022t/a、VOCs -0.1188t/a、COD 0.3125t/a、NH3-N 0.0312t/a。新增COD、NH3-N排放量从平原示范区污水处理厂提标改造产生的减排量剩余量COD11.99486t，氨氮18.44666t中调剂给本项目COD 0.3125t/a、NH3-N 0.0312t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房进行生产，无需新增建筑，故不对施工期进行环境影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 营运期环境影响分析： 营运期污染因素主要有废水、废气、噪声、固废，具体内容详见以下分析。 一、废水 1、生活污水 本项目不新增员工，因此不新增生活污水排放量。 2、生产废水 本项目生产过程中会产生生产废水，主要为设备清洗水、浓缩结晶冷凝水、锅炉排污水、离子交换树脂反冲洗废水、车间地面清洗水、喷淋塔废水、冷却水塔废水和真空泵废水。 （1）源强核算方法 根据《污染源源强核算技术指南 制药工业》（HJ992-2018），制药工业污染源源强核算方法包括实测法、物料衡算法、类比法、产污系数法等，源强核算方法应按优先次序选取。本项目生产胞嘧啶核苷废水污染源核算方法情况见下表。 表30 本项目废水污染物源强核算方法选取汇总 污染源; 污染物; 核算指南中核算方法及优先选取次序; 本次工程选取次序. 工艺废水 冲洗废水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷; 1.类比法 2.产污系数法; 类比法（类比小试数据与经验数据）. （2）设备清洗水 本项目会在设备检修的时候对设备进行清洗，评价每半年1次。考虑环评最不利原则，对设备进行全检，全检时设备清洗水用水量约为20t/次，即40t/a（0.13m3/d）。损失量以10%计，则设备清洗废水产生量为36t/a（0.12m3/d）。设备清洗水经蒸馏釜蒸馏，蒸馏产生的冷凝水回用于喷淋塔，不外排，蒸馏浓液作为危废处置。 （3）浓缩结晶冷凝水 本项目胞嘧啶核苷溶液在浓缩结晶时会产生冷凝水，根据物料平衡，冷凝水产生量为2599.65kg/批次，5.2t/d（1560t/a）。根据物料平衡，浓缩冷凝结晶水中含有2kg甲醇/批次，根据《有机化合物环境数据表》，甲醇产生的COD值为1.5g/g，BOD值为0.77g/g，则废水水质为COD 1154mg/L、BOD5 592mg/L，根据小试实验，本次废水水质为COD 1100mg/L、BOD5 550mg/L、SS 100mg/L、NH3-N 60mg/L、TP 10mg/L、TN 80mg/L。综上，本次废水水质以COD 1200mg/L、BOD5 600mg/L、SS 100mg/L、NH3-N 60mg/L、TP 10mg/L、TN 80mg/L计。 （4）锅炉排污水 项目锅炉内用水在使用过程中需要定期排出一部分底部污水，锅炉排污水排放量约为用水量的1%。本项目利用现有1台4t/h蒸汽锅炉，则全厂锅炉排污水排放量为0.04t/h（0.96t/d），本项目蒸汽用量占全厂蒸汽用量的49%，则本项目锅炉排污水排放量为0.47t/d。本项目废水水质为COD 40mg/L、SS 20mg/L。 （5）离子交换树脂反冲洗废水 全厂将经过离子交换树脂处理后的水作为锅炉用水，离子交换树脂需要定期进行反冲洗。根据建设单位生产资料，全厂每半天对离子交换树脂反冲洗一次，每次反冲洗用水量约为1m3，则全厂每年反冲洗用水量为600m3，反冲洗废水产生量为600m3/a（2m3/d），本项目蒸汽用量占全厂蒸汽用量的49%，则本项目反冲洗废水产生量为0.98m3/d（294m3/a）。废水水质为：pH 6~9、COD 40mg/L、SS 30mg/L。 （6）车间地面清洗水 项目需每天对车间地面进行清洗，清洗周期为每天一次，清洗方式为拖把拖洗。本项目车间总建筑面积为430m2，按照清洗水用水系数2L/m2进行核算，则车间清洗用水量为0.86m3/d（258m3/a），清洗后废水产生量按用量的80%计，约为0.69t/d（207t/a）。本项目车间清洗废水主要污染物为pH6-9、COD 400mg/L、BOD 200mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 10mg/L、TN 25mg/L、TP 20mg/L，通过管道进入厂区污水处理站进行处置。 （7）喷淋塔废水 项目废气治理设施中的水喷淋塔和碱喷淋塔内的吸收液循环利用，约10天更换一次，本项目每次更换量为12m3（1.2m3/d，360m3/a）。本项目喷淋塔废水经蒸馏产生的冷凝水回用于喷淋塔，不外排，蒸馏浓液作为危废处置。 （8）冷却水塔废水 循环冷却水在间接冷却物料的过程中会有一定量的蒸发，不断的蒸发会使冷却水中钙、镁离子的浓度升高，容易导致冷却水管道内壁结垢，因此定期的补水和排水是十分必要的。 根据设计，本工程采用冷却水塔进行冷却，属于开式直冷系统；循环冷却水量为20m³/h；根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017），开式直冷系统的Qw+Qb2宜为(0.004～0.008)Qr；本次取0.005Qr。其中Qw为风吹损失水量(m3/h)，Qb2为自然排污水量(m3/h)，Qr为循环冷却水量（m³/h）。风吹损失水量一般占循环水量的0.05%～0.2%（本次取0.1%），则本项目循环水站污水排放量为0.004Qr，即0.08m3/h（即1.92m3/d）。其中0.86m3/d用于车间地面清洗，1.06m3/d排至厂内污水处理站处理。废水主要污染物为pH 6-9、COD 60mg/L、BOD5 25mg/L、SS 80mg/L。 （9）真空泵废水 本项目物料、设备冷却采用水环真空泵，废气中的甲醇会溶解于水环真空泵循环水中。项目水循环泵中的水循环使用，外排污水产生量为3m3/d（900m³/a）。废水主要污染物为pH6-9、COD 1800mg/L、BOD5 800mg/L、SS 100mg/L、NH3-N 40mg/L、TN 60mg/L、TP 10mg/L，通过架空管道进入厂区污水处理站进行处置。 设备清洗水、喷淋塔废水经蒸馏产生的冷凝水回用于喷淋塔，不外排，蒸馏浓液作为危废处置。部分冷却水塔废水用至车间地面清洗，浓缩结晶冷凝水、车间地面清洗水、部分冷却水塔废水、真空泵废水进入污水处理站处理，处理后与锅炉排污水、离子交换树脂反冲洗废水一起经新乡市五海建材有限公司污水管网排入新乡市小里污水处理厂（新乡市铁西北部污水处理厂）处理，最终排入共产主义渠。 评价要求本项目建设一座污水处理站对生产废水进行预处理，根据建设单位提供的污水处理站处理工艺及规模，污水处理站设计工艺为“分段调节池+铁碳微电解+混凝沉淀池+厌氧调节池+UASB厌氧罐+厌氧沉淀池+水解酸化池+接触氧化池+二沉池”，根据全厂水平衡图，本项目建成后全厂废水排放量为20.83m3/d，因此厂区污水处理站设计处理规模为30m3/d，能够满足全厂的废水处理需要。污水处理站对废水污染物中各个污染因子的设计处理效率分别约为COD 9438%、BOD5 96.2%、SS 92.5%、NH3-N 91%、TP 90%、TN 85%。污水处理站工艺流程图如图5。 图6 本项目污水处理工艺流程图 本项目废水水质情况见表30。 表30 本项目废水水质情况一览表 项目; 水量 (m3/d); COD (mg/L); BOD5 (mg/L); SS (mg/L); NH3-N (mg/L); TP (mg/L); TN (mg/L). 浓缩结晶冷凝水; 5.2; 1200; 600; 100; 60; 10; 80. 车间地面清洗废水; 0.69; 400; 200; 300; 10; 20; 25. 冷却水塔废水; 1.06; 60; 25; 80; /; /; /. 真空泵废水; 2; 1800; 800; 100; 40; 10; 60. 混合后; 8.95; 1137; 546; 113; 44.6; 9.6; 61.8. 铁碳微电解; 处理效率; /; 50%; 60%; /; /; 50%; /. 混凝沉淀池; /; /; /; 50%; /; /; /. UASB厌氧罐; /; 70%; 70%; /; 70%; /; 50%. 厌氧沉淀池; /; /; /; 50%; /; /; /. 水解酸化池; /; 30%; 20%; /; /; 80%; 70%. 接触氧化池; /; 50%; 60%; /; 70%; /; /. 二沉池; /; /; /; 70%; /; /; /. 厂区污水处理站; 总处理效率; /; 94.8%; 96.2%; 92.5%; 91%; 90%; 85%. 处理后; 8.95; 60; 21; 8.5; 4; 0.96; 9.3. 锅炉排污水; 0.47; 40; /; 20; /; /; /. 离子交换树脂反冲洗废水; 0.98; 40; /; 30; /; /; /. 综合废水; 10.4; 57.2; 18.1; 11; 3.4; 0.83; 8. 河南省地方标准《化学合成类制药行业水污染间接排放标准》（DB41/756-2012）; /; 120; 25; 50; 25; 1; 35. 新乡市小里污水处理厂（新乡市铁西北部污水处理厂）; 进水; /; 350; /; 150; 35; 4; 40. 出水; 40; /; 10; 2; 0.4; 2. 由上表可知，本项目生产废水排放量为10.4m3/d，总排口废水水质为COD 57.2mg/L、BOD5 18.1mg/L、SS 11mg/L、NH3-N 3.4mg/L、TP 0.83mg/L、TN 8mg/L，满足河南省地方标准《化学合成类制药行业水污染间接排放标准》（DB41/756-2012）表1A级标准（即COD 120mg/L、BOD5 25mg/L、SS 50mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 1mg/L、TN 35mg/L），同时满足新乡市小里污水处理厂（新乡市铁西北部污水处理厂）进水标准（即COD 350mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 4mg/L、TN 40mg/L）。废水经新乡市小里污水处理厂（新乡市铁西北部污水处理厂）处理后最终排入共产主义渠，属于间接排放。 本项目建成后全厂废水水质情况见表31。 表31 本项目建成后全厂废水水质情况一览表 项目; 水量 (m3/d); COD (mg/L); BOD5 (mg/L); SS (mg/L); NH3-N (mg/L); TP (mg/L); TN (mg/L). 本项目浓缩结晶冷凝水; 5.2; 1200; 600; 100; 60; 10; 80. 车间地面清洗废水; 4.07; 400; 200; 300; 10; 20; 25. 冷却水塔废水; 2.6; 60; 25; 80; /; /; /. 真空泵废水; 6; 1000; 500; 100; 40; 10; 60. 混合后; 17.87; 785; 392; 143; 33.2; 10.8; 49.1. 铁碳微电解; 处理效率; /; 50%; 60%; /; /; 50%; /. 混凝沉淀池; /; /; /; 50%; /; /; /. UASB厌氧罐; /; 70%; 70%; /; 70%; /; 50%. 厌氧沉淀池; /; /; /; 50%; /; /; /. 水解酸化池; /; 30%; 20%; /; /; 80%; 70%. 接触氧化池; /; 50%; 60%; /; 70%; /; /. 二沉池; /; /; /; 70%; /; /; /. 厂区污水处理站; 总处理效率; /; 94.8%; 96.2%; 92.5%; 91%; 90%; 85%. 处理后; 17.87; 55.3; 18.9; 10.7; 3; 1.1; 7.4. 锅炉排污水; 0.96; 40; /; 20; /; /; /. 离子交换树脂反冲洗废水; 2; 40; /; 30; /; /; /. 综合废水; 20.83; 53.1; 16.2; 13; 2.6; 0.94; 6.3. 河南省地方标准《化学合成类制药行业水污染间接排放标准》（DB41/756-2012）; /; 120; 25; 50; 25; 1; 35. 新乡市小里污水处理厂（新乡市铁西北部污水处理厂）; 进水; /; 350; /; 150; 35; 4; 40. 出水; 50; 10; 10; 5; 0.5; 15. 由上表可知，本项目建成后全厂生产废水排放量为20.83m3/d，总排口废水水质为COD 53.1mg/L、BOD5 16.2mg/L、SS 13mg/L、NH3-N 2.6mg/L、TP 0.94mg/L、TN 6.3mg/L，满足河南省地方标准《化学合成类制药行业水污染间接排放标准》（DB41/756-2012）表1A级标准（即COD 120mg/L、BOD5 25mg/L、SS 50mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 1mg/L、TN 35mg/L），同时满足新乡市小里污水处理厂（新乡市铁西北部污水处理厂）进水标准（即COD 350mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 4mg/L、TN 40mg/L）。废水经新乡市小里污水处理厂（新乡市铁西北部污水处理厂）处理后最终排入共产主义渠，属于间接排放。 2、污水处理厂依托可行性分析 本项目废水经厂区污水处理站处理后利用新乡市五海建材有限公司污水管网排入新乡市小里污水处理厂（新乡市铁西北部污水处理厂）处理，新乡市小里污水处理厂（新乡市铁西北部污水处理厂）采用“粗格栅+细格栅+A2O+MBR+接触消毒”工艺，本项目建成后全厂废水水质为COD 53.1mg/L、BOD5 16.2mg/L、SS 13mg/L、NH3-N 2.6mg/L、TP 0.94mg/L、TN 6.3mg/L，满足新乡市小里污水处理厂（新乡市铁西北部污水处理厂）COD≤350mg/L、SS≤150mg/L、NH3-N≤35mg/L、TP≤4mg/L、TN≤40mg/L的收水标准要求。新乡市小里污水处理厂（新乡市铁西北部污水处理厂）设计处理规模为5万t/d，目前实际处理量为3.12万t/d，剩余处理量1.88万吨，本项目建成后全厂综合废水排放量为20.83t/d，远小于新乡市小里污水处理厂（新乡市铁西北部污水处理厂）的剩余处理规模，不会对新乡市小里污水处理厂（新乡市铁西北部污水处理厂）产生冲击，评价认为本项目废水经管网排入新乡市小里污水处理厂（新乡市铁西北部污水处理厂）处理的措施是可行的。新乡市小里污水处理厂（新乡市铁西北部污水处理厂）出水指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，具体值分别为COD 50mg/L、BOD5 10mg/L、SS 10mg/L、NH3-N 2mg/L、TP 0.5mg/L、TN 15mg/L。 3、废水排放可达性分析 新乡市小里污水处理厂（新乡市铁西北部污水处理厂）收水范围为西起经一路以西1000m，东至太行大道，北起共产主义渠，南至人民路、西孟姜女河，本项目位于新乡县合河乡朱小郭村，不在新乡市小里污水处理厂（新乡市铁西北部污水处理厂）的收水范围。但经调查，新乡市五海建材有限公司废水经厂区污水处理站处理后排入新乡市小里污水处理厂（新乡市铁西北部污水处理厂）处理，本项目厂区与新乡市五海建材有限公司直线距离约1.9km，沿路距离约2.6km，距离较近，因此本项目建成后企业将自建管网沿路铺设与新乡市五海建材有限公司的污水管网对接，然后进入新乡市小里污水处理厂（新乡市铁西北部污水处理厂）处理。另外，企业出具的管道使用证明（见附件），新乡市五海建材有限公司同意乡市赛特化工有限公司使用其管道排放废水。综上，本项目废水经处理后可通过新乡市五海建材有限公司的污水管网排至新乡市小里污水处理厂（新乡市铁西北部污水处理厂）处理。 4、污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表32 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理措施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理措施编号; 污染治理措施名称; 污染治理措施工艺. 1; 生产废水; COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN; 城镇污水处理厂; 连续排放; TW001; 生产废水处理系统; 分段调节池+铁碳微电解+混凝沉淀池+厌氧调节池+UASB厌氧罐+厌氧沉淀池+水解酸化池+接触氧化池+二沉池; DW001; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口排放. ②废水间接排放口基本情况 表33 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 113.781172°; 35.318346°; 0.6249; 污水处理厂; 连续排放; 00:00~ 24:00; 新乡市小里污水处理厂（新乡市铁西北部污水处理厂）; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5. TP; 0.5. TN; 15. ③废水污染物排放执行标准表 表34 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; COD; 新乡市小里污水处理厂（新乡市铁西北部污水处理厂）收水标准; 350. 2; SS; 150. 3; NH3-N; 35. 4; TP; 4. 5; TN; 40. 6; COD; 《化学合成类制药行业水污染间接排放标准》（DB41/756-2012）表1A级标准; 120. 7; BOD5; 25. 8; SS; 50. 9; NH3-N; 25. 10; TP; 1. 11; TN; 35. ④废水污染物排放信息表 表35 本项目建成后全厂废水污染物排放信息表（新建） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度 /（mg/L）; 日排放量 /（kg/d）; 年排放量 /（t/a）. 1; DW001; COD; 53.1; 1.1061; 0.3318. 2; SS; 13; 0.2708; 0.0812. 3; NH3-N; 2.6; 0.0542; 0.0163. 4; TP; 0.94; 0.0196; 0.0059. 5; TN; 6.3; 0.1312; 0.0394. 由上表可知，本项目建成后全厂废水污染物COD、SS、NH3-N、TP小于新乡市小里污水处理厂（新乡市铁西北部污水处理厂）废水污染物出水水质。本项目建成后全厂废水污染物出厂排放总量：COD 0.3318t/a、SS 0.0812t/a、NH3-N 0.0163t/a、TP 0.0059t/a、TN 0.0394t/a，经新乡市五海建材有限公司污水处理站处理，处理后排入新乡市小里污水处理厂（新乡市铁西北部污水处理厂）处理，处理后废水污染物排放总量：COD 0.3125t/a、SS 0.0625t/a、NH3-N 0.0312t/a、TP 0.0031t/a、TN 0.0937t/a。 5、废水污染治理设施可行性分析 本项目属于化学原料和化学制品制造业中的基础化学原料制造，经查阅《排污许可证申请与核发技术规范 原料药制造》（HJ 858.1-2019）表9水污染处理可行技术参照表，综合废水采用的可行技术有：预处理：隔油、混凝气浮、混凝沉淀、中和、氧化、还原；生化处理：升流式厌氧污泥床（UASB）或厌氧颗粒污染膨胀床（EGSB）、水解酸化、生物接触氧化法、缺氧/好氧工艺（A/O）、厌氧/缺氧/好氧工艺（A2/O）等；深度处理：混凝、过滤、高级氧化等；回用处理：砂滤、超滤（UF）、反渗透、脱盐、消毒等。因此本项目废水处理工艺“分段调节池+铁碳微电解+混凝沉淀池+厌氧调节池+UASB厌氧罐+厌氧沉淀池+水解酸化池+接触氧化池+二沉池”符合相关技术规范，技术上可行。 6、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 化学合成类制药工业》（HJ 883-2017）的规定，评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 表36 污染源自行监测计划表 监测指标; 监测点位; 监测频次; 执行排放标准. 流量、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; 污水处理站出口; 自动监测; 新乡市小里污水处理厂（新乡市铁西北部污水处理厂）收水标准、《化学合成类制药行业水污染间接排放标准》（DB41/756-2012）表1A级标准. 二、废气 1、有组织废气 本项目生产废气主要为浓缩结晶、打浆、抽滤、滤饼上料间、脱色、降温结晶、离心、烘干、蒸馏、甲醇储罐呼吸口产生的甲醇废气，粉碎、混料、包装产生的粉尘。 （1）源强核算方法 根据《污染源源强核算技术指南 制药工业》（HJ992-2018），制药工业污染源源强核算方法包括实测法、物料衡算法、类比法、产污系数法等，源强核算方法应按优先次序选取。本项目生产胞嘧啶核苷废气污染源核算方法情况见下表。 表37 本项目废气污染物源强核算方法选取汇总 污染源; 污染物; 核算指南中核算方法及优先选取次序; 本次工程选取次序. 浓缩结晶; 甲醇; 1.物料衡算法 2.类比法; 物料衡算法. 打浆; 甲醇; 物料衡算法. 抽滤; 甲醇; 物料衡算法. 滤饼上料间、脱色; 甲醇; 物料衡算法. 降温结晶; 甲醇; 物料衡算法. 离心; 甲醇; 物料衡算法. 烘干; 甲醇; 物料衡算法. 蒸馏; 甲醇; 物料衡算法. 甲醇储罐呼吸口; 甲醇; 物料衡算法. 产品粉碎混料包装废气; 颗粒物; 类比法; 类比法（类比同行业新乡制药股份有限公司现有工程）. （2）浓缩结晶废气 由于项目蒸馏后的釜底残液含有甲醇，因此釜底残液回至浓缩结晶时会产生有机废气。项目每批次浓缩一次，根据物料平衡，甲醇产生量为0.1kg/批次、0.06t/a。浓缩结晶过程运行时间4200h/a，则产生速率为0.0143kg/h。废气经密闭负压收集管道收集至“活性炭吸附+水喷淋+碱喷淋+TO炉+水喷淋”处理。 （3）打浆废气 项目采用甲醇对打浆母液接料釜内的粗品进行清洗，打浆过程会产生甲醇废气。根据物料平衡，甲醇产生量为1.15kg/批次、0.69t/a。清洗时间为300h/a，则打浆废气产生速率为2.3kg/h。废气经密闭负压收集管道收集至“活性炭吸附+水喷淋+碱喷淋+TO炉+水喷淋”处理。 （4）抽滤废气 项目甲醇清洗后的物料溶液泵入密闭抽滤槽内进行固液分离，为了清洗的更干净，边抽滤边向其中加入甲醇，因此，抽滤过程会产生甲醇废气。根据物料平衡，甲醇产生量为0.43kg/批次、0.258t/a。抽滤时间为300h/a，则抽滤废气产生速率为0.86kg/h。废气经密闭负压收集管道收集至“活性炭吸附+水喷淋+碱喷淋+TO炉+水喷淋”处理。 （5）滤饼上料间和脱色废气 项目滤饼在密闭上料间内通过螺旋输送机将物料输送至精制脱色釜内，采用计量泵向精制脱色釜内加入甲醇，精制脱色釜内抽真空，在密闭间内利用人工将活性炭倒入料斗内，活性炭通过真空抽至釜内，之后加热搅拌，加热温度为60℃，因此，滤饼上料间内和脱色过程会产生甲醇废气。根据物料平衡，甲醇产生量为1.26kg/批次、0.756t/a。脱色时间为600h/a，则脱色废气产生速率为1.26kg/h。废气经密闭负压收集管道收集至“活性炭吸附+水喷淋+碱喷淋+TO炉+水喷淋”处理。 （6）降温结晶废气 项目脱色过滤之后的物料溶液泵入精制结晶釜内，利用冰盐水将温度降至5℃进行降温结晶，溶液中含有甲醇，因此，降温结晶过程会产生甲醇废气。根据物料平衡，甲醇产生量为1.26kg/批次、0.756t/a。降温结晶时间为600h/a，则降温结晶废气产生速率为1.26kg/h。废气经密闭负压收集管道收集至“活性炭吸附+水喷淋+碱喷淋+TO炉+水喷淋”处理。 （7）离心废气 项目降温结晶后晶体溶液泵入离心机中进行离心，同时向其中喷入甲醇冲洗物料，因此，离心过程会产生甲醇废气。根据物料平衡，甲醇产生量为1.26kg/批次、0.756t/a。离心时间为1200h/a，则降温结晶废气产生速率为0.63kg/h。废气经密闭负压收集管道收集至“活性炭吸附+水喷淋+碱喷淋+TO炉+水喷淋”处理。 （8）烘干废气 项目烘干过程会产生甲醇废气，其由真空泵抽出。根据物料平衡，甲醇产生量为61.07kg/批次、36.642t/a。烘干时间为2400h/a，则降温结晶废气产生速率为15.27kg/h。废气经密闭负压收集管道收集至“深度冷凝+活性炭吸附+水喷淋+碱喷淋+TO炉+水喷淋”处理。 （9）蒸馏废气 项目抽滤后的母液和离心套用3次后的母液进行常压蒸馏，蒸馏过程中会产生甲醇废气。根据物料平衡，甲醇产生量为33.32kg/批次、19.992t/a。蒸馏时间为5760h/a，则蒸馏废气产生速率为3.47kg/h。废气经密闭负压收集管道收集至“深度冷凝+活性炭吸附+水喷淋+碱喷淋+TO炉+水喷淋”处理。 （10）甲醇储罐呼吸口废气 由于合成车间蒸馏和甲醇罐区产生的有机废气经同一个处理措施处理后排放，两股废气无法分开，故核算以新带老削减量时将甲醇罐区废气全部削减，但是现有项目还存在甲醇罐区废气，因此本次甲醇储罐呼吸口废气以全厂进行核算。 全厂设置4个25m3的甲醇储罐，甲醇储存过程中产生的废气主要为蒸发静置损失（小呼吸）和接受物料过程中产生的工作损失（大呼吸）。 ①大呼吸排放量 本项目大呼吸排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。装料过程中，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气，饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力而排出。 固定顶罐的大呼吸排放量可用下式估算： 其中：LW—固定顶罐的大呼吸排放量（Kg/m3投入量）； M—储罐内蒸气的分子量。 P—在大量液体状态下，蒸气压力（Pa）。 KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。（K≤36，KN=1；36<K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K>220，KN=0.26） KC—产品因子（石油原油KC取0.65，其他的有机液体取1.0）。 本项目储罐大呼吸计算参数汇总一览表见下表： 表38 项目固定罐大呼吸计算参数表 参数; 甲醇. 储罐体积（m3）; 25. 储罐数量（个）; 4. M储罐内蒸气的分子量; 32. P在大量液体状态下，蒸气压力（Pa）; 10322.5. K周转次数; 13. KN周转因子（无量纲）; 1. KC产品因子; 1. LW固定顶罐的大呼吸排放量（Kg/m3投入量）; 0.1383. 密度（g/cm3）; 0.792. 年周转量（m³/a）; 1010. 固定顶罐的大呼吸排放量（t/a）; 0.1397. 经计算，甲醇储罐大呼吸口废气排放量为0.1397t/a。 ②小呼吸排放量 小呼吸排放是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。罐区储罐因受温度、压力的影响而产生呼吸损耗，呼吸作用产生的无组织排放量与储存量、储罐形式、储存介质、蒸汽压力、温度、储罐内径、高度、环境平均昼夜温差等因素有关。 固定顶罐的小呼吸排放量可用下式估算： LY=LB×N 其中：LB—单个固定顶罐的小呼吸排放量（kg/a）； LY—固定顶罐的小呼吸排放量（kg/a） M—储罐内蒸气的分子量；D—罐的直径（m）； P—在大量液体状态下，蒸气压力（Pa）； H—平均蒸气空间高度（m），SH=V(1-80%)：S为储罐底面积，V为储罐容积； ΔT—一天之内的平均温度差（℃），取15； Fp—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1～1.5之间，取1.25； C—直径在0～9m之间的罐体， C =1-0.0123( D-9)2，罐径D大于9m的C=1； KC—产品因子（石油原油Kc取0.65，其他的有机液体取1.0）。 本项目储罐小呼吸计算参数汇总一览表见下表： 表39 项目固定罐小呼吸计算参数表 参数; 甲醇. 储罐体积（m3）; 25. 储罐数量（个）; 4. M储罐内蒸气的分子量; 32. P在大量液体状态下，蒸气压力（Pa）; 10322.5. D罐的直径（m）; 2.6. H平均蒸汽空间高度; 1.3. ΔT一天之内的平均温度差（℃）; 15. Fp涂层因子（无量纲）; 1.25. C直径在0～9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2，罐径大于9m的C=1; 0.5. KC产品因子; 1. LB单个固定顶罐的小呼吸排放量（Kg/a）; 17.6152. LY固定顶罐的小呼吸排放量（Kg/a）; 70.4608. 经计算，甲醇储罐小呼吸口废气排放量为0.0705t/a。 综上，甲醇储罐废气排放量为0.2102t/a。甲醇储罐呼吸口废气密闭负压收集管道收集至“活性炭吸附+水喷淋+碱喷淋+TO炉+水喷淋”处理，处理后经25m高排气筒排放。 综上，本项目甲醇废气产排情况见下表。 表40 本项目甲醇废气的产生及排放情况一览表 产污工段; 产生情况; 风机风量(m3/h); 处理效率（%）; 排放情况. 产生量(t/a); 产生速率(kg/h); 产生浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3). 浓缩结晶; 0.06; 0.0143; 7208; 3000; 99.9; 0.0001; 0.00002; 5.32. 打浆; 0.69; 2.3; 0.0007; 0.0023. 抽滤; 0.258; 0.86; 0.0003; 0.001. 滤饼上料间和脱色; 0.756; 1.26; 0.0008; 0.0013. 降温结晶; 0.756; 1.26; 0.0008; 0.0013. 离心; 0.756; 0.63; 0.0008; 0.0007. 甲醇储罐; 0.2102; 0.0292; 0.0002; 0.00003. 蒸馏; 19.992; 3.47; 99.95; 0.01; 0.0017. 烘干; 36.642; 15.27; 0.0183; 0.0076. 由上表可知，本项目甲醇废气经治理后满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》有机化工B级要求中非甲烷总烃40mg/m3的限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〖2017〗162号）医药制造工业中甲醇烃20mg/m3的限值要求。 本项目建成后全厂甲醇废气排放情况见下表。 表41 全厂甲醇废气的产生及排放情况一览表 项目; 风机风量(m3/h); 处理措施; 排放情况. 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3). 本项目; 15000; 深冷降温+活性炭吸附+水喷淋+碱喷淋; TO炉+水喷淋+25m高排气筒P1; 0.032; 0.016; 1.55. 现有项目; 深冷降温+水喷淋+碱喷淋; 0.0527; 0.0073. 注：排气筒P1处的风机设计风量为18000m3/h，根据2022年在线检测数据，排气筒P1处的风机风量最大值为17425m3/h，其中合成合成1#和2#车间运行时风量均需3000m³/h，由于本项目建成前后产物点数量与位置基本无变化，所以项目车间风机风量减少为15000m3/h。按照环评最不利原则，按照生产所需最低风量进行达标分析。 根据上表，本项目建成后全厂甲醇废气经治理后满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》有机化工B级要求中非甲烷总烃40mg/m3的限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〖2017〗162号）医药制造工业中甲醇20mg/m3的限值要求。 （11）粉碎废气 烘干后的物料通过螺旋输送机输送至粉碎机内进行密闭粉碎，粉碎过程会产生粉尘。根据物料平衡，粉碎粉尘产生量为0.35kg/批次、0.21t/a。粉碎时间为600h/a，则粉碎废气产生速率为0.35kg/h。废气经密闭负压收集管道收集至“旋风除尘器+袋式除尘器”处理。 （12）混料废气 本项目不同批次粉碎后的物料通过螺旋输送机输送至混料机内进行混合，混合均匀后物料落至料仓内暂存。物料混料过程和落至料仓中时会产生粉尘，料仓密闭，混料机产生的粉尘经混料机呼吸口连接的密闭负压收集管道收集至袋式除尘器处理。根据物料平衡，混料废气产生量为0.35kg/批次、0.21t/a。混料时间为300h/a，则混料废气产生速率为0.7kg/h。 （13）包装废气 本项目混合后料仓内的粉料经过密闭管道传送至自动包装机进行包装，包装过程会产生粉尘。根据物料平衡，包装粉尘产生量为0.35kg/批次、0.21t/a。评价提出，包装机设置在密闭包装间内，包装口处设置集气罩，包装粉尘经集气罩收集至袋式除尘器处理。收集效率以95%计，则粉尘收集量为0.1995t/a，无组织废气排放量为0.0105t/a。包装时间为3000h/a，则包装废气产生速率为0.0665kg/h。 综上所述，本项目废气污染物颗粒物的产生及排放情况见下表。 表42 本项目废气污染物颗粒物的产生及排放情况一览表 产污工段; 产生情况; 风机风量(m3/h); 处理效率（%）; 排放情况. 产生量(t/a); 收集量(t/a); 产生速率(kg/h); 产生浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3). 粉碎; 0.21; 0.21; 0.35; 186.08; 6000; 98; 0.0042; 0.007; 7.55. 混料; 0.21; 0.21; 0.7; 95; 0.0105; 0.035. 包装; 0.21; 0.1995; 0.0665; 0.0098; 0.0033. 由上表可知，本项目颗粒物的排放浓度能满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业颗粒物有组织排放口10mg/m3的限值要求。 （14）污水处理站废气 本项目需要建设污水处理站对废水进行处理，污水处理站运行过程中会产生恶臭和甲醇。污水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要种类有：硫化物、氨、硫醇、甲基硫、甲硫醚、粪臭素、酪酸、丙酸等。 根据美国EPA（环境保护署）对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1g的BOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。由对废水污染物的分析可知，本项目污水处理站进水BOD5浓度为392mg/L，出水为7.8mg/L，废水处理量为17.87m3/d，则BOD5去除量为2.0597t/a，因此本项目恶臭污染物产生量为NH3 0.0064t/a、H2S 0.0002t/a、臭气浓度4000。污水处理站运行时间为24h/d、365d/a，则恶臭气体产生速率为0.0007kg/h、H2S 0.00002kg/h。风机设计风量为2000m3/h，则产生浓度为NH3 0.35mg/m3、H2S 0.01mg/m3、臭气浓度（无量纲）4000。 根据物料平衡，本项目有1.2t/a甲醇进入废水中，甲醇属于废水治理中常用的碳源，经查阅相关资料，污水处理过程中，甲醇作为碳源的直接利用率约为95%，剩余5%左右会以废气的形式散失，本次评价按照3倍于散失废气量作为污水处理站的源强进行计算，即以15%左右的散失量计，则甲醇废气产生量为0.18t/a。 本项目污水处理站各构筑物均为地下构筑物，为了减少恶臭污染物排放，评价提出污水处理站调节池、UASB厌氧罐、接触氧化池和污泥压滤间等单元产生的恶臭气体经密闭负压管道收集，引入一套“水喷淋装置+生物滤池”处理后经15m高排气筒排放P3。 综上，本项目污水处理站废气产生及排放情况见下表。 表43 本项目污水处理站废气产生及排放情况 污染 因子; 产生情况; 风量(m3/h); 处理 设施; 处理效率; 排放情况. 产生量(t/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3). NH3; 0.0064; 0.0007; 0.35; 2000; 水喷淋装置+生物滤池+排气筒P3; 80%; 0.0001; 0.0001; 0.05. H2S; 0.0002; 0.00002; 0.01; 0.00004; 0.000005; 0.0025. 臭气浓度; /; /; 4000; /; /; 1000. 甲醇; 0.18; 0.0205; 10.25; 95%; 0.009; 0.001; 0.5. 工作时间8760h/a. 根据上表，本项目建成后全厂污水处理站废气经治理后能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2 NH3 4.9kg/h（15m高排气筒）、H2S 0.33kg/h（15m高排气筒），臭气浓度2000的限值要求；污水处理站甲醇废气经治理后满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》有机化工B级要求中非甲烷总烃40mg/m3的限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〖2017〗162号）医药制造工业中甲醇20mg/m3的限值要求。 2、无组织废气 本项目无组织废气主要为包装工序未收集到的粉尘。 根据包装粉尘处分析，包装无组织粉尘产生量为0.0105t/a，因此车间无组织粉尘产尘量为0.0105t/a。由于包装间为密闭间，生产车间为封闭车间，因此未收集的粉尘中的50%可在车间内沉降，通过定期清扫进行收集，剩余部分粉尘通过车间大门的偶然开启进入外界环境中，全年车间外排进入环境的无组织粉尘量约为0.0053t/a。年工作时间7200h，则车间无组织粉尘排放速率为0.0007kg/h。 3、全过程控制 本项目有机液体甲醇采用固定顶罐密闭储存，物料转运采用密闭管道或密闭容器，离心机、抽滤槽、包装均设置密闭负压间，生产设施为密闭设施，减少生产过程中VOCs和颗粒物的产生。 项目滤饼上料间产生的甲醇废气经密闭间负压收集管道收集，抽滤产生的甲醇废气经密闭间负压管道收集，浓缩结晶、清洗、脱色、降温结晶、离心、烘干产生的甲醇废气分别经各自的密闭负压收集管道收集至“活性炭吸附+水喷淋+碱喷淋”处理，甲醇储罐和蒸馏产生的甲醇废气分别经各自的密闭负压管道收集至另外一套“活性炭吸附+水喷淋+碱喷淋”处理，处理后两股废气均引至“TO炉+水喷淋”处理，处理后经25m高排气筒排放，甲醇排放浓度能够满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》有机化工B级要求中非甲烷总烃40mg/m3的限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〖2017〗162号）医药制造工业中甲醇20mg/m3的限值要求。 包装工序包装口设置集气罩，同时设置二次密闭间，产生的粉尘经集气罩收集，混料粉尘经密闭负压管道收集，粉碎粉尘经密闭负压管道收集至旋风除尘器处理，尾气与收集的包装粉尘、混料粉尘一起引至袋式除尘器处理，处理后经15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物浓度10mg/m³的限值要求。 4、非正常排放分析 项目生产过程中产生的非正常排放主要是污染物排放控制措施达不到应有效率时引起的污染物超标排放，评价以最不利原则按照污染物治理措施（袋式除尘器）处理效率为0时的情况进行分析。本项目非正常工况如下：（1）“深度冷凝+活性炭吸附+水喷淋+碱喷淋+TO炉+水喷淋”故障时：项目非正常排放废气源强为甲醇0.01472kg/h；（2）“旋风除尘器+袋式除尘器”故障时：项目非正常排放废气源强为颗粒物1.1165kg/h；（3）“水喷淋+生物滤池”故障时：项目非正常排放废气源强为NH3 0.0007kg/h、H2S 0.00002kg/h，臭气浓度（无量纲）4000；事故排放时间最大为15分钟。非正常排放具体参数见下表。 表44 非正常排放参数表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 非正常排放量/（kg/a）; 采取措施. “深度冷凝+水喷淋+碱喷淋+活性炭吸附+TO炉+水喷淋”（排气筒P1）; 污染物排放控制措施达不到应有效率，处理效率为0; 甲醇; 25.0935; 0.25; 1; 6.2734; 产生废气的工序及时停止运行. 袋式除尘器（排气筒P2）; 颗粒物; 1.1165; 0.2791. 水喷淋+生物滤池（排气筒P3）; NH3; 0.0007; 0.000175. H2S; 0.00002; 0.0000005. 臭气浓度（无量纲）; 4000（无量纲）; 40000（无量纲）. 甲醇; 0.0205; 0.0051. 5、大气污染防治措施分析 本项目属于C2614有机化学原料制造，经查阅，《排污许可证申请与核发技术规范 原料药制造》（HJ 858.1-2019）表8生产过程废气治理可行技术参照表，其他药物生产产生的颗粒物可以采用袋式除尘技术、旋风除尘+袋式除尘技术，因此本项目采用旋风除尘+袋式除尘器处理粉碎粉尘，袋式除尘器处理混料、包装粉尘符合文件要求，技术可行；工艺有机废气VOCs浓度＞2000mg/m3，可以采用“冷凝回收+吸附再生技术”、燃烧处理技术，本项目有机废气产生浓度为3936mg/m3，因此本项目采用深冷降温+水喷淋+碱喷淋+活性炭吸附+TO炉+水喷淋”处理有机废气符合文件要求，技术可行；污水处理站废气中臭气浓度＜10000（无量纲）可以采用“水洗+生物净化技术”、氧化技术，本项目污水处理站臭气浓度为4000（无量纲）＜10000（无量纲），因此本项目采用“水喷淋+生物滤池”处理恶臭废气符合文件要求，技术可行；根据《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订）》有机化工行业，废水处理有机废气可以采用化学吸收+生物净化+氧化+水洗、化学吸收+水洗+生物净化、氧化（低温、UV、次氯酸钠）、水洗+生物净化，因此本项目采用“水喷淋+生物滤池”处理污水处理站有机废气符合文件要求，技术可行。 6、大气环境影响 本项目废气主要为浓缩结晶、清洗、抽滤、滤饼上料间、脱色、降温结晶、离心、烘干、蒸馏、甲醇储罐呼吸口产生的甲醇废气（以非甲烷总烃计，按照非甲烷总烃对标），粉碎、混料、包装产生的粉尘，污水处理站产生的恶臭废气（NH3、H2S、臭气浓度）。 滤饼上料间产生的甲醇废气经密闭间负压收集管道收集，抽滤产生的甲醇废气经密闭间负压管道收集，浓缩结晶、清洗、脱色、降温结晶、离心、烘干产生的甲醇废气分别经各自的密闭负压收集管道收集至 “活性炭吸附+水喷淋+碱喷淋”处理，甲醇储罐和蒸馏产生的甲醇废气分别经各自的密闭负压管道收集至另外一套“活性炭吸附+水喷淋+碱喷淋”处理，处理后两股废气均引至“TO炉+水喷淋”处理，处理后经25m高排气筒排放，甲醇排放浓度能够满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》有机化工B级要求中非甲烷总烃40mg/m3的限值要求，同时满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〖2017〗162号）医药制造工业中非甲烷总烃60mg/m3的限值要求。 包装工序包装口设置集气罩，同时设置二次密闭间，产生的粉尘经集气罩收集，混料粉尘经密闭负压管道收集，粉碎粉尘经密闭负压管道收集至旋风除尘器处理，尾气与收集的包装粉尘、混料粉尘一起引至袋式除尘器处理，处理后经15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物浓度10mg/m³的限值要求。 污水处理站调节池、UASB厌氧罐、接触氧化池和压滤间产生的恶臭气体和甲醇经密闭负压管道收集，收集后引入一套“水喷淋+生物滤池”装置处理后经15m高排气筒排放。NH3、H2S、臭气浓度（无量纲）均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2 NH3 4.9kg/h、H2S 0.33kg/h，臭气浓度2000的限值要求。污水处理站甲醇废气经治理后满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》有机化工B级要求中非甲烷总烃40mg/m3的限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〖2017〗162号）医药制造工业中甲醇20mg/m3的限值要求。 污染物总量在区域内双倍替代，不会导致区域环境产生明显变化。项目对周边大气环境可接受。 7、废气污染物排放核算量 （1）大气污染物有组织排放核算 表45 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 1; 排气筒P1; 甲醇; 1.55; 0.016; 0.032. 2; 排气筒P2; 颗粒物; 7.55; 0.1083; 0.0245. 3; 排气筒P3; NH3; 0.05; 0.0001; 0.0001. H2S; 0.0025; 0.000005; 0.00004. 臭气浓度; 1000; /; /. 甲醇; 0.5; 0.001; 0.009. （2）大气污染物无组织排放量核算 表46 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 排放标准; 年排放量/(t/a). 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 包装; 颗粒物; 车间密闭; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 0.5; 0.0053. （3）大气污染物年排放量核算 表47 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.0298. 2; 甲醇; 0.0329. 3; NH3; 0.0001. 4; H2S; 0.00004. 8、污染物排放口基本情况 表48 项目污染物排放口基本情况 点源 名称; 地理坐标; 排气筒底部海拔; 排气筒高度; 排气筒内径; 废气出口速度; 废气出口温度; 年排放小时数; 排放 工况; 污染物; 源强. 经度; 纬度. 单位; °; °; m; m; m; m/s; K; h; /; /; kg/h. 排气筒P1; 113.782221; 35.319855; 74; 25; 1.4; 16.6; 298; 7200; 正常; 甲醇; 0.016. 排气筒P2; 113.781902; 35.319863; 74; 15; 0.4; 13.3; 298; 3900; 正常; 颗粒物; 0.1083. 排气筒P3; 113.781335; 35.318319; 74; 15; 0.25; 13.2; 298; 8760; 正常; NH3; 0.0001. H2S; 0.000005. 甲醇; 0.001. 表49 项目面源排放参数调查表 面源 名称; X坐标; Y坐标; 海拔 高度; 面积; 与正北夹角; 面源初始排放高度; 年排放小时数; 排放 工况; 污染物; 源强. /; m; m; m; m2; º; m; h; /; /; kg/h. 车间; -12; 12; 85; 460; 0; 12; 7200; 正常; 颗粒物; 0.0208. 9、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 化学合成类制药工业》（HJ 883-2017）的规定，评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 表50 污染源自行监测计划表 监测指标; 监测点位; 监测频次; 执行排放标准. 有组织废气. 甲醇; 浓度、速率、废气量; 排气筒P1; 1次/月; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〖2017〗162号）. 颗粒物; 排气筒P2; 1次/季度; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》. NH3、H2S、臭气浓度; 排气筒P3; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）. 甲醇; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〖2017〗162号）. 无组织废气. 颗粒物; 排放浓度; 四周厂界; 1次/半年; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》. 甲醇; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〖2017〗162号）. NH3、H2S、臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）. 三、噪声 1、噪声源情况 该项目高噪声设备主要为粉碎机、混料机、离心机等，噪声源强调查清单见表51、表52。 |

|  | 表51 项目主要噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; (声压级/距声源距离)/([dB(A)]/m); 数量(台); 声源控制措施; 治理后声压级[dB(A)]; 空间相对位置/m; 运行时段. X; Y; Z. 1; 离心泵; /; 80/1; 8; 基础减振; 74; -30; -7; 0.3; 间断运行. 2; 引风机; /; 80/1; 4; 基础减振、隔声罩壳; 66; 14; -5; 0.3; 持续运行. 表52 项目主要噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; (声压级/距声源距离)/ ([dB(A)]/m); 数量(台); 声源控制措施; 治理后声压级[dB(A)]; 声压级叠加值[dB(A)]; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 2#合成车间; 离心机; 125cm; 80/1; 2; 厂房隔声、基础减振; 70; 73; 16; 8; 0.5; 东6; 57.4; 持续运行; 6; 51.4; 1m. 南9; 53.9; 47.9; 1m. 西32; 42.9; 36.9; 1m. 北5; 59; 53; 1m. 2; 粉碎机; FS-400/304; 75/1; 1; 厂房隔声、基础减振; 65; 65; 16; 2; 0.3; 东12; 43.4; 持续运行; 6; 37.4; 1m. 南3; 55.5; 49.5; 1m. 西26; 36.7; 30.7; 1m. 北11; 44.2; 38.2; 1m. 3; 混料机; /; 75/1; 1; 厂房隔声、基础减振声; 65; 65; 11; 1; 0.3; 东13; 42.7; 持续运行; 6; 36.7; 1m. 南4; 53; 47; 1m. 西25; 37; 31; 1m. 北10; 45; 39; 1m. 4; 自动包装机; BZ-04/304; 70/1; 1; 厂房隔声、基础减振; 60; 60; 8; -2; 0.5; 东10; 40; 持续运行; 6; 34; 1m. 南3; 50.5; 44.5; 1m. 西28; 31.1; 25.1; 1m. 北11; 39.2; 33.2; 1m. 5; 离心泵; /; 80/1; 3; 厂房隔声、基础减振; 70; 74.8; -7; 1; 0.3; 东22; 48; 持续运行; 6; 42; 1m. 南8; 56.7; 50.7; 1m. 西16; 50.7; 44.7; 1m. 北6; 59.2; 53.2; 1m. 6; 管道泵; /; 80/1; 2; 厂房隔声、基础减振; 70; 73; -2; 3; 0.3; 东24; 45.4; 持续运行; 6; 39.4; 1m. 南6; 57.4; 51.4; 1m. 西14; 50.1; 44.1; 1m. 北8; 54.9; 48.9; 1m. |
| --- | --- |

|  | 2、预测计算 ①噪声源衰减分析方法 设备声源传播到受声点的距离为，厂房高度为，厂房的长度为，对于靠近墙面中心为距离的受声点声压级的计算（仅考虑距离衰减）： 当≤，噪声传播途径中的声级值与距离无关，基本上没有明显衰减； 当≤≤时，声源面可近似退化为线源，声压级计算公式为： 当＞时，可近似认为声源退化为一个点源，计算公式为： 式中：—距噪声源距离为处声级值，[dB(A)]； —距噪声源距离为处声级值，[dB(A)]； —关心点距噪声源距离，m； —距噪声源距离，取1m。 预测时，根据判定结果，取合适公式进行预测。 ②室内声源等效室外声源声功率计算 噪声声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式近似求出: Lp2=Lp1-(TL+6) 式中:TL一隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。 ③噪声源叠加影响分析方法 式中：—总声压级，[dB(A)]； —第个声源的声压级，[dB(A)]； —声源数量。 ④户外声传播衰减计算公式 L( r )=L ref (r0)-(Adiv+Abar+Aatm+A exe) 式中：A div—几何发散； Abar —遮挡物衰减； Aatm—大气吸收； Aexe—附加衰减； 3、厂界预测结果及评价 根据工程噪声源在厂区的分布和源强，以及其与四周厂界的距离及建筑物的衰减状况，计算出各声源对四周厂界的噪声贡献值，结合背景值，对本工程完成后各厂界噪声值进行预测，各厂界噪声影响情况预测结果见下表。 表53 噪声贡献值叠加计算结果一览表 预测点; 设备名称; 设备源强叠加值dB(A); 距离（m）; 贡献值dB(A); 贡献叠加值dB(A); 标准值. 东厂界; 离心泵室外; 74; 104; 33.7; 36.5; 昼间60dB(A)、夜间50dB(A). 引风机; 66; 65; 29.7. 离心机; 51.4; 12; 29.8. 粉碎机; 37.4; 12; 15.8. 混料机; 36.7; 12; 15.1. 自动包装机; 34; 12; 12.4. 离心泵室内; 42; 12; 20.4. 管道泵; 39.4; 12; 17.8. 南厂界; 离心泵室外; 74; 159; 30; 22.2. 引风机; 66; 165; 21.7. 离心机; 47.9; 164; 3.6. 粉碎机; 49.5; 164; 5.2. 混料机; 47; 164; 2.7. 自动包装机; 44.5; 164; 0.2. 离心泵室内; 50.7; 164; 6.4. 离心泵室外; 51.4; 164; 7.1. 西厂界; 离心泵室外; 74; 39; 42.2; 42.4. 引风机; 66; 78; 28.2. 离心机; 36.9; 45; 3.8. 粉碎机; 30.7; 45; 0. 混料机; 31; 45; 0. 自动包装机; 25.1; 45; 0. 离心泵室内; 44.7; 45; 11.6. 离心泵室外; 44.1; 45; 11. 北厂界; 离心泵室外; 74; 44; 41.1; 41.3. 引风机; 66; 84; 27.5. 离心机; 53; 71; 16. 粉碎机; 38.2; 71; 1.2. 混料机; 39; 71; 2. 自动包装机; 33.2; 71; 0. 离心泵室内; 53.2; 71; 16.2. 离心泵室外; 48.9; 71; 11.9. 表54 噪声预测值结果一览表 单位：dB(A） 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 标准值. 贡献值; 36.5; 22.2; 42.4; 41.3; 昼间60dB(A） 夜间50dB(A). 现状值; 昼间; 56.1; 56.5; 55.2; 55.9. 预测值; 56.2; 56.5; 55.4; 56.1. 现状值; 夜间; 47.8; 47.7; 47.6; 48.1. 预测值; 48.1; 47.7; 48.8; 48.9. 项目生产期间高噪声设备经基础减振、厂房隔声后，项目厂区四周噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准要求，对四周环境影响较小。 3、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 化学合成类制药工业》（HJ 883-2017）的规定，评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 表55 污染源自行监测计划表 监控类别; 监测指标; 监测点位; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 等效连续A声级; 四周厂界外1m处; 每季1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 四、固废 本项目营运期一般固废主要为袋式除尘器回收的粉尘、原料包装产生的废包装袋，危险废物为废气治理设施和生产过程中过滤工序产生的废活性炭、二次浓缩结晶产生的浓液、污水处理站产生的污泥。 1、回收粉尘 由对废气污染物的分析可知，袋式除尘器收集到的粉尘为0.6055t/a。评价提出袋式除尘器回收的粉尘收集后回用于生产。 2、废包装袋 本项目活性炭采用袋装，根据生产资料统计，废包装袋产生量为约0.02t/a。评价提出，废包装袋收集至一般固废暂存间暂存后，外售。 3、废活性炭 本项目废气治理设施和过滤均会产生废活性炭。 （1）过滤产生的废活性炭 根据物料平衡，过滤产生的废活性炭量为5.076t/a。 （2）废气治理设施产生的废活性炭 经查阅相关资料，活性炭对有机废气的吸附容量约为0.3kg/kg（活性炭）。本项目活性炭去除有机废气的量为6.8661t/a，则需要活性炭量约为22.887t/a，因此本项目废气治理设施产生的废活性炭量为29.7531t/a。 综上，本项目废活性炭产生量为34.8291t/a。评价要求密闭容器收集、危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的危废处理单位进行安全处置。 4、浓液 根据物料平衡，本项目二次浓缩结晶产生的浓液量为29.106t/a。评价要求密闭容器收集、危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的危废处理单位进行安全处置。 5、污泥 本项目污水处理站运行一段时间后会产生污泥，经查阅《污泥产量与水量及削减COD量之间的关系研究》（赵志阳，2015年11月），削减COD的量与产泥量的比值为：1:0.837。经计算，全厂COD削减量为5.35t/a，则产泥量约为4.5t/a，污泥经板框压滤机压滤后的含水率约为80%，则污泥产生量为22.5t/a。评价要求将通过板框压滤机脱水后的污泥暂存于危废暂存间，定期委托有相应危废处置资质的单位处置。 表56 固体废物详情一览表 排放源; 固废名称; 固废性质; 产生量（t/a）; 处理措施. 袋式除尘器; 回收粉尘; 一般固废; 0.6055; 收集至一般固废暂存间暂存后，回用于生产. 原料包装; 废包装袋; 一般固废; 0.02; 收集至一般固废暂存间暂存后，外售. 废气治理设施; 废活性炭; 危险废物; 34.8291; 危废贮存间暂存，定期委托有相应危废处置资质的单位处置. 过滤; 5.076. 二次浓缩结晶; 浓液; 29.106. 污水处理站; 污泥; 22.5. 表57 一般固体废物汇总表 排放源; 固废名称; 类别代码; 固废性质; 产生量（t/a）; 处理措施. 袋式除尘器; 回收粉尘; 261-004-66; 一般固废; 0.6055; 收集至一般固废暂存间暂存后，回用于生产. 原料包装; 废包装袋; 261-004-99; 一般固废; 0.02; 收集至一般固废暂存间暂存后，外售. 表58 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 处置措施. 1; 废活性炭; 其它废物HW49; 900-039-49; 34.8291; 废气治理和过滤; 固体; 有机物; 有机物; 连续; T; 密闭桶收集、危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的危废处理单位进行安全处置. 2; 浓液; 精（蒸）馏残渣HW11; 900-013-11; 29.106; 过滤; 液体; 有机物; 有机物; 连续; T. 3; 污泥; 其它废物HW49; 772-006-49; 22.5; 污水处理站; 固体; 有机物; 有机物; 3个月; T/In. 表59 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; 其它废物HW49; 900-039-49; 厂区内; 144m2; 桶装; 1年. 2; 浓液; 精（蒸）馏残渣HW11; 900-013-11; 桶装. 3; 污泥; 其它废物HW49; 772-006-49; 桶装. 5、固废处理措施 为避免本项目的固废在储存过程中产生二次污染问题，评价建议项目建设单位设置一般固废暂存处和危废暂存间，对项目固废实现分类存放。现有工程已设置一般固废暂存间1座约36m2，地面进行了硬化，有防风、防晒、防雨淋设施，严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求进行建设，能够满足本次改建项目完成后全厂的一般固废的暂存堆放，因此，本项目依托现有一般固废暂存间。 企业利用现有2座各72m2的危废暂存间，有防风、防晒、防渗漏、防雨淋设施，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单的要求。危险废物产生与贮存均在厂区内，生产车间地面、运输线路和危废暂存间均采取硬化和防腐防渗措施，危险废物从产生工艺环节运输到贮存场所的过程中一旦产生散落、泄漏，可以将其用铜铲铲起，倒入专用桶或池内，存于危废暂存间，可以将影响控制在厂区内，不会对周围环境产生不利影响，能够满足本次改建项目完成后全厂的危险废物的暂存，因此，本项目依托现有危废暂存间。 4、环境管理要求 本次改建项目要求企业按照评价指南和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）要求，对危险废物内部转运、台账管理应采取以下措施： ①危险废物从厂区内产生工艺环节运输到危废暂存间，应有专人负责，专用桶收集、转运，避免可能引起的散落。 ②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》，危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。 ③企业应按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）要求制定危险废物管理计划和管理台账，并按要求进行危险废物申报。 经过现场勘察，企业现有的一般固废暂存间和危废暂存间需要满足以下要求： ①一般固废暂存间的地面应进行硬化，应有防渗漏、防风、防晒、防雨淋设施。 ②危险废物容器内应留一定空间。 ③各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物的名称，存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ④危险废物产生者须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ⑤危险废物暂存间应设立危险废物标志。形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；警告标志外檐2.5cm，材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换。 ⑥各危险废物定期送至有资质的危废处理单位安全处置；在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》有关规定执行。 综上，项目运营过程中产生的固体废物全部进行了有效的处置，不会对周围环境造成较大的影响。评价认为：项目固废处置措施可行。 五、风险 1、环境风险专项评价确定 经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）（以下简称《导则》）以及《企业突发环境事件风险分级方法》附录A，甲醇为风险物质，根据建设单位生产资料，本项目甲醇总用量为61.608t/a，甲醇储罐最大储存量为63.28t。本项目风险物质的最大存在量及临界量见下表： 表60 风险物质年用量和最大库存量 序号; 物质名称; 项目总用量（t/a）; 危险单元; 厂区最大储存量（t）. 1; 甲醇; 61.608; 最大储存量; 63.28. 2; 甲醇; /; 生产最大在线量; 2.37. 合计; /; 65.65. 经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，甲醇的临界量为10t。根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目需要设置环境风险专项评价，本项目厂区甲醇最大储存量为65.65t＞10t，因此本项目需要设置环境风险专项评价，具体内容见环境风险专项分析。 2、环境风险评价结论 本项目的原料具有一定的易燃性或毒性，其生产、贮存过程中存在一定泄漏污染风险、火灾/爆炸伴生/次生污染物污染风险。在采取相应的风险防范措施后，项目发生泄露时对周围敏感目标的危害后果较小。 综上，建设单位在认真落实环境风险评价提出的各项风险防范措施及应急预案的基础上，本项目的环境风险可防控。 六、地下水、土壤 本项目位于新乡县合河乡朱小郭村，利用现有厂房进行生产，厂区南侧为农田，距离最近敏感点为东北150m处的朱小郭村，厂区地面全部硬化，分区采取防渗设计和处理，避免对地下水和土壤造成污染。本项目可能对地下水、土壤有影响的污染物主要为废水、危险废物。污水处理站处理后的废水直接经密闭管道输送至新乡市五海建材有限公司51号车间回用于生产，不外排；定期对管道进行维护，污水处理站及各废水管道加强防渗、定期巡检并及时维护，待管道达到其使用年限前及时更换，保证生产废水不与土壤接触、下渗影响地下水。本项目危险废物位于危废暂存间内，采用密闭桶装，危废暂存间设置导流沟和防渗层，确保不渗漏，不存在污染渗漏的情况。 综上分析，本项目不存在地下水、土壤污染途径，不再进行地下水及土壤环境影响分析。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 浓缩结晶 | 甲醇 | 密闭负压收集管道 | 活性炭吸附+水喷淋+碱喷淋 |  | TO炉+水喷淋+25m高排气筒P1 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〖2017〗162号） |
|  | 清洗 | 甲醇 | 密闭负压收集管道 |  |  |  |  |
|  | 抽滤 | 甲醇 | 密闭间+负压收集管道 |  |  |  |  |
|  | 滤饼上料间和脱色 | 甲醇 | 密闭负压收集管道 |  |  |  |  |
|  | 降温结晶 | 甲醇 | 密闭负压收集管道 |  |  |  |  |
|  | 离心 | 甲醇 | 密闭负压收集管道 |  |  |  |  |
|  | 烘干 | 甲醇 | 密闭负压收集管道+深度冷凝 |  |  |  |  |
|  | 蒸馏 | 甲醇 | 密闭负压收集管道+深度冷凝 | 活性炭吸附+水喷淋+碱喷淋 |  |  |  |
|  | 甲醇储罐 | 甲醇 | 密闭负压收集管道 |  |  |  |  |
|  | 粉碎 | 颗粒物 | 密闭负压收集管道+旋风除尘器 |  |  | 袋式除尘器+15m高排气筒P2 | 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 |
|  | 混料 | 颗粒物 | 密闭负压收集管道 |  |  |  |  |
|  | 包装 | 颗粒物 | 密闭间+集气罩+负压收集管道 |  |  |  |  |
|  | 污水处理站 | NH3、H2S、臭气浓度、 | 调节池、UASB厌氧罐、水解酸化池加盖密闭负压收集、污泥压滤间密闭负压收集+水喷淋+生物滤池+15m高排气筒P3 |  |  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） |
|  |  | 甲醇 |  |  |  |  | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〖2017〗162号） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP | 化粪池1座（利用现有） |  |  |  | / |
|  | 设备清洗水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP | 经蒸馏产生的冷凝水回用于喷淋塔，不外排，蒸馏浓液作为危废处置 |  |  |  | / |
|  | 喷淋塔废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP |  |  |  |  |  |
|  | 浓缩结晶冷凝水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP | 厂区污水处理站（工艺：分段调节池+铁碳微电解+混凝沉淀池+厌氧调节池+UASB厌氧罐+厌氧沉淀池+水解酸化池+接触氧化池+二沉池） |  | 经新乡市五海建材有限公司污水管网排入新乡市小里污水处理厂（新乡市铁西北部污水处理厂）处理 |  | 新乡市小里污水处理厂（新乡市铁西北部污水处理厂）收水标准、《化学合成类制药行业水污染间接排放标准》（DB41/756-2012）表1A级标准 |
|  | 车间地面清洗水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP |  |  |  |  |  |
|  | 冷却水塔废水 | COD、BOD5、SS |  |  |  |  |  |
|  | 真空泵废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP |  |  |  |  |  |
|  | 锅炉排污水 | COD、SS | / |  |  |  |  |
|  | 离子交换树脂反冲洗废水 | COD、SS | / |  |  |  |  |
| 声环境 | 粉碎机、混料机、离心机等 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声等 |  |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / |  |  |  | / |
| 固体废物 | 原料包装 | 废包装袋 | 一般固废暂存间（36m2） |  |  |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求 |
|  | 袋式除尘器 | 回收粉尘 |  |  |  |  |  |
|  | 过滤 | 废活性炭 | 危废暂存间2座（每座72m2） |  |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单 |
|  | 废气治理设施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二次浓缩结晶 | 浓液 |  |  |  |  |  |
|  | 污水处理站 | 污泥 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、消防水池1座（420m3）； 2、风险事故水池1座（1250m3）； 3、项目储罐区设置围堰，且围堰内地面采取防渗措施；围堰处设置备用罐； 4、在甲醇储罐区设置报警系统； 5、在甲醇储罐存放区配置水喷雾灭火系统及干粉灭火器。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 按照要求在有机废气排气筒安装在线监控设施（1套），并与环保部门联网 |  |  |  |  |  | 《关于规范涉有机废气工业企业在线监测设备安装的通知》 |
|  | 按照要求在废气排气筒排放口、监测取样处安装视频监控（各1套），并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月 |  |  |  |  |  | 《新乡市生态环境局关于安装工业企业视频监控系统的通知》 |
|  | 按照要求在总用电处、生产设施、废气处理设施处安装用电监控设施（各1套） |  |  |  |  |  | 《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号） |
| / | 根据《排污单位自行监测技术指南 化学合成类制药工业》（HJ 883-2017）的规定，评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 表61 污染源自行监测计划表 监测类别; 监测指标; 监测点位; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 有组织; 甲醇; 浓度、速率、废气量; 排气筒P1; 1次/月; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〖2017〗162号）. 颗粒物; 排气筒P2; 1次/季度; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》. NH3、H2S、臭气浓度; 排气筒P3; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）. 甲醇; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〖2017〗162号）. 无组织; 颗粒物; 排放浓度; 四周厂界; 1次/半年; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》. 甲醇; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〖2017〗162号）. NH3、H2S、臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）. 废水; 流量、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; 排放浓度; 污水处理站出口; 自动监测; 新乡市小里污水处理厂（新乡市铁西北部污水处理厂）收水标准、《化学合成类制药行业水污染间接排放标准》（DB41/756-2012）表1A级标准. 噪声; 等效连续A声级; 四周厂界外1m处; 每季1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 地下水; 《地下水质量标准》GB/T 14848表1 常规指标（微生物指标、放射性指标除外）; 杨庄村、厂区水井、朱小郭村水井; 1次/季; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准. |

- 六、结论

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表               单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.058 | 2.2047 |  | 0.0298 | 0.9384 | 0.1494 | -0.9086 |
|  | SO2 | 0.1648 | 18.4687 |  | / | 0.0046 | 0.1602 | -0.0046 |
|  | NOX | 0.792 | 1.8252 |  | / | 0.022 | 0.77 | -0.022 |
|  | 甲醇 | 0.0993 | 0.102 |  | 0.0329 | 0.0434 | 0.0888 | -0.0105 |
|  | 乙酸 | 0.0031 | 0.084 |  | / | / | 0.0031 | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.1888 | 0.212 |  | / | 0.1083 | 0.0805 | -0.1083 |
|  | VOCs | 0.2912 | 0.398 |  | 0.0329 | 0.1517 | 0.1724 | -0.1188 |
|  | NH3 | 0 | 0 |  | 0.0001 | 0 | 0.0001 | +0.0001 |
|  | H2S | 0 | 0 |  | 0.00004 | 0 | 0.00004 | +0.00004 |
|  | HCl | 0.12 | 0.12 |  | 0 | 0 | 0.12 | 0 |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.3125 |  | 0.3125 | +0.3125 |
|  | SS |  |  |  | 0.0625 |  | 0.0625 | +0.0625 |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0312 |  | 0.0312 | +0.0312 |
|  | TP |  |  |  | 0.0031 |  | 0.0031 | +0.0031 |
|  | TN |  |  |  | 0.0937 |  | 0.0937 | +0.0937 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | 0.04 |  |  | 0.02 |  | 0.06 | +0.02 |
|  | 回收粉尘 | 1.1 |  |  | 0.6055 |  | 1.7055 | +0.6055 |
|  | 废活性炭 | 37 |  |  | 34.8291 |  | 71.8291 | +34.8291 |
|  | 浓液 | 50 |  |  | 29.106 |  |  | +29.106 |
|  | 污泥 | 0 |  |  | 22.5 |  |  | +22.5 |

- 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

新乡市赛特化工有限公司

年产200吨胞嘧啶核苷技术改造项目

环境风险专项分析

目    录

1．项目由来及概况	2

1.1 项目由来	2

1.2 项目概况	2

2．工程分析	2

2.1 主要原辅材料消耗量	2

2.2 主要生产设备	3

2.3 项目生产工艺	4

2.4 产污环节	7

3．环境风险分析	8

3.1 现有项目风险回顾	8

3.2 风险调查	10

3.3 评价等级	14

3.4 环境风险识别	17

3.5 风险事故情形分析	19

3.6 大气环境风险预测与评价	22

3.7 地表水环境风险评价	29

3.8 地下水环境风险评价	30

3.9风险防范措施	30

3.10 事故废水防范措施	31

3.11 事故应急处理措施	33

3.12 风险管理	35

3.13 环境风险评价结论	35

1．项目由来及概况

1.1 项目由来

新乡市赛特化工有限公司位于新乡县合河乡朱小郭村，是一家生产医药中间体胞嘧啶核苷、乙酰氯的企业。目前企业采用乙酰胞嘧啶和四乙酰核糖反应合成胞嘧啶核苷，其中乙酰胞嘧啶和四乙酰核糖皆是自己生产，乙酰氯暂时停产。为了满足市场需求，提高经济效益，现企业计划淘汰乙酰胞嘧啶和四乙酰核糖合成胞嘧啶核苷的工序，拟投资2000万元建设年产200吨胞嘧啶核苷技术改造项目，利用现有厂房和设备，直接外购胞嘧啶核苷溶液进行提纯，从而得到产品胞嘧啶核苷，同时保留中间产品乙酰胞嘧啶和四乙酰核糖，其作为产品直接外售。

经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”，为“允许类”，符合国家产业政策要求。本项目已通过新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为：2207-410721-04-02-148968。

1.2 项目概况

本项目选址位于新乡县合河乡朱小郭村，利用现有厂房和设备进行生产。项目基本情况见表1-1。

表1-1                       项目概况一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 年产200吨胞嘧啶核苷技术改造项目 |
| 2 | 建设单位 | 新乡市赛特化工有限公司 |
| 3 | 产品方案 | 胞嘧啶核苷200吨/年 |
| 4 | 项目地址 | 新乡县合河乡朱小郭村 |
| 5 | 占地面积 | 430m2 |
| 6 | 总投资（万元） | 2000 |
| 7 | 定员与工作制度 | 本项目需要员工30人，从现有员工中调剂，三班制（每班8小时），年工作300天 |

2．工程分析

2.1 主要原辅材料消耗量

本项目建成前后原辅材料消耗量见表2-1。

表2-1         本项目建成前后原辅材料及资源能源消耗量

| 序号 | 原料名称 | 用量（t/a） |  |  | 最大储存量（t） | 备注 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现有项目 | 本项目 | 本项目建成后全厂 |  |  |  |
| 1 | 胞嘧啶核苷溶液 | 0 | 1800 | 1800 | 100 | 外购，罐装 | 新增1800t/a |
| 2 | 甲醇 | 800 | 61.608 | 800 | 63.28 | 外购，罐装 | 不变 |
| 3 | 活性炭 | 37 | 3.6 | 37 | 8 | 外购，粉状袋装，封闭原料库堆放 | 不变 |
| 4 | 醋酸酐 | 800 | 0 | 800 | 600 | 外购，罐装 | 不变 |
| 5 | 鸟苷 | 340 | 0 | 340 | 50 | 外购，袋装 | 不变 |
| 6 | 对甲苯磺酸 | 16 | 0 | 16 | 2 | 外购，袋装 | 不变 |
| 7 | 胞嘧啶 | 135 | 0 | 135 | 20 | 外购，袋装 | 不变 |
| 8 | 硫酸铵 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 外购，袋装 | 不再使用 |
| 9 | 二氯乙烷 | 400 | 0 | 0 | 45 | 外购，罐装 | 不再使用 |
| 10 | 六甲基二硅胺烷 | 40 | 0 | 0 | 5 | 外购，桶装 | 不再使用 |
| 11 | 四氯化锡 | 28 | 0 | 0 | 3 | 外购，桶装 | 不再使用 |
| 12 | 碳酸钠 | 300 | 0 | 0 | 50 | 外购，袋装 | 不再使用 |
| 13 | 液氨 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 外购，钢瓶 | 不再使用 |
| 14 | 天然气 | 144万m3/a | 80万m3/a | 140万m3/a | / | 外购，管道天然气 | 减少4万m3/a |
| 15 | 电 | 800万KW•h | 250万KW•h | 600万KW•h | / | / | 减少200万KW•h |
| 16 | 水 | 25000m3/a | 6771m3/a | 24855m3/a | / | / | 减少145m3/a |

本项目主要原辅材料理化性质见下表：

表2-2               本项目主要原辅材料理化性质

| 原料名称 | 物化性质 | 毒理性质 |
| --- | --- | --- |
| 甲醇 | 又称羟基甲烷，是一种有机化合物，是结构最为简单的饱和一元醇，其化学式为CH3OH/CH4O分子量为32.04，沸点为64.7℃，熔点-97.8℃，密度为0.791g/cm3，自燃温度为473℃，无色透明液体，有刺激性气味，溶于水，可混溶于醇类、乙醚等多数有机溶剂。 | 属低毒毒性。 急性毒性：LD50：5628mg/kg（大鼠经口），15800mg/kg（兔经皮）；LC50：82776mg/kg，4小时（大鼠吸入）；人经口5～10ml，潜伏期8～36小时，致昏迷；人经口15ml，48小时内产生视网膜炎，失明；人经口30～100ml中枢神经系统严重损害，呼吸衰弱，死亡。 亚急性和慢性毒性：大鼠吸入50mg/m3，12小时/天，3个月，在8～10周内可见到气管、支气管粘膜损害，大脑皮质细胞营养障碍等。 致突变性：微生物致突变：啤酒酵母菌12pph。DNA抑制：人类淋巴细胞300mmol/L。 生殖毒性：大鼠经口最低中毒浓度（TDL0）：7500mg/kg（孕7～19天），对新生鼠行为有影响。大鼠吸入最低中毒浓度（TCL0）：20000ppm（7小时，孕1～22天），引起肌肉骨骼、心血管系统和泌尿系统发育异常。 |

本项目产品胞嘧啶核苷的标准规范见下表：

表2-3                 本项目产品胞嘧啶核苷的标准规范

| 项目 | 性状 | 干燥失重 | 纯度 | 熔点 | 炽灼残渣 | 重金属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 白色结晶粉末 | ≤0.5% | ≥99% | 210℃~220℃ | ≤0.1% | ≤10ppm |

2.2 主要生产设备

（1）本项目主要生产设备详见表2-4。

表2-4                  本项目主要生产设备一览表

| 序号 | 主要设备名称 | 规格型号 | 数量（台） | 作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胞嘧啶核苷溶液储罐 | 25m3 | 4 | 原料贮存 |
| 2 | 甲醇溶液储罐 | 25m3 | 4 | 原料贮存 |
| 3 | 浓缩釜 | 3000L | 3 | 浓缩结晶 |
| 4 | 结晶釜 | 3000L | 1 |  |
| 5 | 离心机 | / | 2 | 离心 |
| 6 | 二次浓缩回收釜 | 1000L | 3 | 二次浓缩结晶 |
| 7 | 二次回收结晶釜 | 2000L | 2 |  |
| 8 | 打浆母液接料釜 | 2000L | 1 | 清洗 |
| 9 | 打浆母液暂存釜 | 2000L | 1 |  |
| 10 | 打浆釜 | 2000L | 2 |  |
| 11 | 抽滤槽 | / | 2 | 抽滤 |
| 12 | 精制脱色釜 | 2000L | 1 | 脱色 |
| 13 | 压滤机 | / | 1 | 压滤 |
| 14 | 精制结晶釜 | 2000L | 2 | 降温结晶 |
| 15 | 蒸馏釜 | / | 2 | 蒸馏 |
| 16 | 双锥真空干燥器 | 2000L | 1 | 烘干 |
| 17 | 粉碎机 | FS-400/304 | 1 | 粉碎 |
| 18 | 混料机 | / | 1 | 混料 |
| 19 | 自动包装机 | BZ-04/304 | 1 | 包装 |
| 20 | 离心泵 | / | 11 | / |
| 21 | 管道泵 | / | 2 | / |

（2）本项目淘汰设备见下表。

表2-5                 项目淘汰设备一览表

| 序号 | 主要设备名称 | 规格型号 | 数量（台） | 工段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应釜 | 1000L | 3 | 胞嘧啶核苷生产工艺 |
| 2 |  | 2000L | 16 |  |
| 3 |  | 5000L | 6 |  |
| 4 | 水洗釜 | 3000L | 18 |  |
| 5 | 降温釜 | 2000L | 7 |  |
| 6 |  | 6000L | 1 |  |
| 7 | 滤缸 | 1m3搪玻璃 | 4 |  |

（3）本项目建成后全厂设备见下表。

表2-6          本项目建成后全厂主要生产设备一览表

| 序号 | 主要设备名称 | 规格型号 | 数量（台） | 工段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应釜 | 3000L | 4 | 乙酰氯生产工艺 |
| 2 | 精馏釜 | 3000L | 2 |  |
| 3 | 反应釜 | 3000L | 4 | 乙酰胞嘧啶生产工艺 |
| 4 | 离心机 | 1m不锈钢 | 1 |  |
| 5 | 双锥烘干机 | 1m3搪玻璃 | 1 |  |
| 6 | 反应釜 | 5000L | 18 | 四乙酰核糖生产工艺 |
| 7 | 降温釜 | 5000L | 7 |  |
| 8 | 转存罐 | 5000L | 8 |  |
| 9 |  | 3000L | 1 |  |
| 10 | 回收釜 | 3000L | 3 |  |
| 11 | 耙式烘干机 | 1m3搪玻璃 | 4 |  |
| 12 | 滤缸 | 1m3搪玻璃 | 3 |  |
| 13 | 循环冷凝器 | 5000L反应釜配套 | 10 |  |
| 14 | 冷凝器 | 回收醋酐、甲醇用 | 3 |  |
| 15 | 浓缩釜 | 2000L | 3 | 胞嘧啶核苷生产工艺 |
| 16 | 结晶釜 | 2000L | 1 |  |
| 17 | 离心机 | 125cm | 2 |  |
| 18 | 二次浓缩回收釜 | 1000L | 3 |  |
| 19 | 二次回收结晶釜 | 2000L | 2 |  |
| 20 | 打浆母液接料釜 | 2000L | 1 |  |
| 21 | 打浆母液暂存釜 | 2000L | 1 |  |
| 22 | 打浆釜 | 2000L | 2 |  |
| 23 | 抽滤槽 | / | 2 |  |
| 24 | 精制脱色釜 | 2000L | 1 |  |
| 25 | 压滤机 | / | 1 |  |
| 26 | 精制结晶釜 | 2000L | 2 |  |
| 27 | 蒸馏釜 | 5000L | 2 |  |
| 28 | 双锥真空干燥器 | / | 1 |  |
| 29 | 粉碎机 | FS-400/304 | 1 |  |
| 30 | 混料机 | / | 1 |  |
| 31 | 自动包装机 | BZ-04/304 | 1 |  |
| 32 | 离心泵 | / | 11 |  |
| 33 | 管道泵 | / | 2 |  |
| 34 | 冷凝器 | 回收甲醇用 | 6 | 辅助设备 |
| 35 | 冷凝吸收塔 | Φ30cm×13m | 1 |  |
| 36 | 甲醇精馏塔 | Φ60cm×12m | 2 |  |
| 37 | 醋酐精馏塔 | / | 2 |  |
| 38 | 中低温环境模拟机组 | / | 1 |  |
| 39 | 中温冷水机组 | / | 1 |  |
| 40 | 真空泵 | / | 20 |  |
| 41 | 燃气锅炉 | 4t/h | 1 |  |
| 42 | 甲醇锅炉 | 2t/h | 1 |  |
| 43 | 胞嘧啶核苷溶液储罐 | 25m3 | 4 |  |
| 44 | 甲醇储罐 | 25m3 | 4 |  |
| 45 | 醋酐储罐 | 30m3 | 10 |  |

2.3 项目生产工艺

（1）工艺流程：

图2-1  生产工艺流程及产污环节图

（2）工艺流程说明：

①浓缩结晶：外购的胞嘧啶核苷溶液由罐车运输进厂，由离心泵输送到胞嘧啶核苷溶液储罐中贮存。通过计量泵将胞嘧啶核苷溶液打入浓缩釜内进行减压加热浓缩，釜内压力为-0.09MPa，温度为75℃，热源为蒸汽。6h后，停止加热，物料泵入结晶釜内，利用冰盐水将温度降至10℃进行降温结晶。蒸发浓缩过程会产生冷凝水。由于后续抽滤和离心工段均采用甲醇，抽滤产生的母液和离心母液套用3次后均去蒸馏，因此蒸馏后的釜底残液含有甲醇，故釜底残液回至浓缩结晶时会产生有机废气。

②离心：浓缩结晶后的浓缩液静置6h后利用重力通过密闭管道传输至密闭负压间内的密闭离心机中进行脱水，离心产生的母液利用隔膜泵送至二次浓缩回收釜内二次浓缩，釜内压力为-0.09MPa，温度为85-90℃，热源为蒸汽。二次浓缩后的浓缩液利用隔膜泵送至二次回收结晶釜内二次结晶，浓缩结晶后的二次浓缩液利用重力通过密闭管道传输至密闭离心机内进行脱水，离心机位于负压间内，离心产生的母液利用隔膜泵送至浓缩结晶釜内回用浓缩。二次浓缩结晶3批次后浓液作为危废处置，二次浓缩过程会产生冷凝水。两次离心产生的粗品进入下一工序。离心过程会产生设备噪声。

③打浆：离心产生的粗品经密封袋包装后通过人工转运至投料间通过螺旋上料机进入打浆釜内，其中打浆釜内保持负压，向打浆釜内泵入甲醇对物料进行混合搅拌1h，充分清洗物料中的杂质和水，甲醇与物料质量比为1:1，清洗的物料泵送至密闭抽滤槽内进行抽滤。该过程会产生甲醇废气。

④抽滤：打浆后的溶液泵入密闭抽滤槽内进行固液分离，为了清洗的更干净，边抽滤边向其中加入甲醇。抽滤得到的甲醇母液泵至打浆母液接料釜内，之后泵送至打浆釜内套用，套用2次后泵送至打浆母液暂存釜内暂存，暂存至一定量后泵送至蒸馏釜进行常压蒸馏，温度为70℃，热源为蒸汽。蒸馏得到的甲醇通过密闭管道回至打浆釜内打浆和抽滤槽内清洗，釜底残液通过密闭管道回至浓缩结晶釜内进行套用，回收胞嘧啶核苷。抽滤产生的滤饼用于下一工序。抽滤过程会产生甲醇废气和设备噪声，蒸馏过程会产生甲醇废气和水蒸气。

⑤脱色：抽滤产生的滤饼在抽滤密闭负压间内通过密封袋包装转运至负压上料间内，通过螺旋输送机将物料输送至精制脱色釜内，利用计量泵向釜内加入甲醇，脱色釜内抽真空，在密闭间内利用人工将活性炭倒入料斗内，活性炭通过真空负压抽至釜内，之后加热搅拌，加热温度为60℃，热源为蒸汽。该过程会产生有机废气。由于项目粉状活性炭在脱色釜真空的状态下上料，该过程在密闭投料间内投加，同时脱色釜呼吸口处设置过滤设施，可以有效地去除抽真空产生的颗粒物，且活性炭投料量少，因此活性炭投料粉尘产生量经过滤后可忽略不计。

⑥过滤：加热搅拌后物料通过压滤机，产生的废活性炭作为危废处置，溶液进入下一工序。该过程会产生噪声。

⑦降温结晶：压滤后的溶液泵入精制结晶釜内，利用冰盐水将温度降至5℃进行降温结晶。该过程会产生设备噪声和甲醇废气。

⑧离心：降温结晶后的晶体溶液泵入离心机中进行离心，离心后向其中加入甲醇冲洗物料，离心产生的母液套用至精制脱色釜，套用3批次后离心得到的甲醇母液泵至蒸馏釜进行常压蒸馏，温度为70℃，热源为蒸汽。蒸馏得到的甲醇通过密闭管道回至精制脱色釜内或泵至离心机内对物料进行冲洗，釜底残液通过密闭管道回至浓缩结晶釜内套用回收胞嘧啶核苷。离心得到的精品用于下一工序。离心过程会产生甲醇废气和设备噪声，蒸馏过程会产生甲醇废气。

⑨烘干：离心得到精品利用螺旋输送机输送至双锥真空干燥器中进行烘干，烘干温度为90℃，热源为蒸汽。烘干过程会产生甲醇废气。

⑩粉碎：烘干后的物料通过螺旋输送机输送至粉碎机内进行密闭粉碎，利用旋风除尘器收料，旋风除尘器下部落料，并通过螺旋输送机输送至混料机内，旋风除尘器尾气经袋式除尘器处理。粉碎过程会产生粉尘和噪声。

⑪混料：不同批次粉碎后的物料通过螺旋输送机输送至混料机内进行混合，混合均匀后物料落至料仓内暂存。混料过程会产生粉尘和噪声。

⑫包装：混合后料仓内的粉料经过密闭管道传送至自动包装机进行包装。包装过程会产生粉尘和噪声。

2.4 产污环节

本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见表2-5。

表2-5                 项目营运期产污环节一览表

| 污染因素 | 产污环节 | 污染物 | 防治措施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP | 化粪池处理后定期清运 |  |  |
|  | 设备清洗水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP | 经蒸馏产生的冷凝水回用于喷淋塔，不外排，蒸馏浓液作为危废处置 |  |  |
|  | 喷淋塔废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP |  |  |  |
|  | 浓缩结晶冷凝水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP | 厂区污水处理站（工艺：分段调节池+铁碳微电解+混凝沉淀池+厌氧调节池+UASB厌氧罐+厌氧沉淀池+水解酸化池+接触氧化池+二沉池） | 经新乡市五海建材有限公司污水管网排入新乡市小里污水处理厂（新乡市铁西北部污水处理厂）处理 |  |
|  | 车间地面清洗水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP |  |  |  |
|  | 冷却水塔废水 | COD、BOD5、SS |  |  |  |
|  | 真空泵废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP |  |  |  |
|  | 锅炉排污水 | COD、SS | / |  |  |
|  | 离子交换树脂反冲洗废水 | COD、SS | / |  |  |
| 废气 | 浓缩结晶 | 甲醇 | 密闭负压收集管道 | 活性炭吸附+水喷淋+碱喷淋 | TO炉+水喷淋+25m高排气筒P1 |
|  | 清洗 | 甲醇 | 密闭负压收集管道 |  |  |
|  | 抽滤 | 甲醇 | 密闭间+负压收集管道 |  |  |
|  | 滤饼上料间和脱色 | 甲醇 | 密闭负压收集管道 |  |  |
|  | 降温结晶 | 甲醇 | 密闭负压收集管道 |  |  |
|  | 离心 | 甲醇 | 密闭负压收集管道 |  |  |
|  | 烘干 | 甲醇 | 密闭负压收集管道+深度冷凝 |  |  |
|  | 甲醇储罐 | 甲醇 | 密闭负压收集管道 | 活性炭吸附+水喷淋+碱喷淋 |  |
|  | 蒸馏 | 甲醇 | 密闭负压收集管道+深度冷凝 |  |  |
|  | 粉碎 | 颗粒物 | 密闭负压收集管道+旋风除尘器 |  | 袋式除尘器+15m高排气筒P2 |
|  | 混料 | 颗粒物 | 密闭负压收集管道 |  |  |
|  | 包装 | 颗粒物 | 密闭间+集气罩+负压收集管道 |  |  |
|  | 污水处理站 | NH3、H2S、臭气浓度、甲醇 | 调节池、UASB厌氧罐、水解酸化池加盖密闭负压收集、污泥压滤间密闭负压收集+水喷淋+生物滤池+15m高排气筒P3 |  |  |
| 噪声 | 粉碎机、混料机、离心机等 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声等 |  |  |
| 固废 | 原料包装 | 废包装袋 | 收集至一般固废暂存间暂存后，定期外售 |  |  |
|  | 袋式除尘器 | 回收粉尘 | 收集至一般固废暂存间暂存后，回用于生产或作为产品包装外售 |  |  |
|  | 过滤 | 废活性炭 | 危废贮存间暂存，定期委托有相应危废处置资质的单位处置 |  |  |
|  | 废气治理设施 |  |  |  |  |
|  | 二次浓缩结晶 | 浓液 |  |  |  |
|  | 污水处理站 | 污泥 |  |  |  |

3．环境风险分析

3.1 现有项目风险回顾

（1）重大危险源辨识

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），现有项目涉及的危险化学品有：甲醇、二氯乙烷、醋酸酐。甲醇最大存在量为63.28t，二氯乙烷最大存在量为45t，醋酸酐最大存在量为290t。甲醇临界量为10t，二氯乙烷临界量为7.5t，醋酸酐临界量为10t。

（2）最大可信事故

现有项目最大可信事故为甲醇、二氯乙烷和醋酸酐储罐泄露事故。

（3）现有项目已采取的风险防范措施

根据现场调查，现有工程风险防范措施建设情况见下表。

表3-1                现有工程风险防范措施建设情况

| 项目 | 风险防范措施 |
| --- | --- |
| 废水防范设施 | ①事故废水收集池1250m3，暂存初期雨水、消防废水和可能产生的废物料等； ②事故废水、消防废水和前期雨水收集管网； ③消防水池420m3； ④储罐区设置围堰。 |
| 废气防范设施 | 每个罐区、生产车间均可燃、有毒气体检测探头，报警器安装在总控室，每天24小时有人坚守值班。 |
| 地下水防范措施 | 围堰，储罐区、危废间进行防渗。 |
| 其他消防、安全设施 | ①生产装置区、储存区设置火灾自动报警系统及消防灭火系统； ②防毒面具、自给式正压呼吸器、消防防护服、防护手套、防护眼镜、淋浴、洗眼器等劳保用品； ③干粉灭火器、消火栓等消防设施。 |

（4）现有工程应急预案及应急演练情况

据现场资料收集，现有工程环境风险应急预案已备案，备案号410721-2020-0102-M；企业已进行应急演练，应急演练现场照片见下图。

3.2 风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

（1）风险源

经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）（以下简称《导则》）以及《企业突发环境事件风险分级方法》附录A，甲醇为风险物质，根据建设单位生产资料，本项目甲醇总用量为61.608t/a，甲醇储罐最大储存量为63.28t。本项目风险物质的最大存在量及临界量见下表：

表3-1                 风险物质年用量和最大库存量

| 序号 | 物质名称 | 项目总用量（t/a） | 危险单元 | 厂区最大储存量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | 61.608 | 最大储存量 | 63.28 |
| 2 | 甲醇 | / | 生产最大在线量 | 2.37 |
| 合计 | / |  |  | 65.65 |

（2）环境敏感目标调查

项目环境敏感目标分布图见图3-1。

图3-1 项目环境敏感目标分布图

建设项目环境敏感特征表见表3-2。

表3-2                     评价区域敏感点情况

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 |  |  | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 田小郭村 |  |  | 北 | 250 | 居住区 | 1300 |
|  | 2 | 朱小郭村 |  |  | 东北 | 150 | 居住区 | 1402 |
|  | 3 | 新乡市三十四中 |  |  | 东 | 380 | 文化教育区 | 1200 |
|  | 4 | 水南村 |  |  | 东南 | 410 | 居住区 | 1620 |
|  | 5 | 水南营村 |  |  | 东南 | 1110 | 居住区 | 900 |
|  | 6 | 西水东村 |  |  | 东 | 1260 | 居住区 | 1548 |
|  | 7 | 大里村 |  |  | 东北 | 790 | 居住区 | 2345 |
|  | 8 | 窑厂村 |  |  | 东北 | 1500 | 居住区 | 1486 |
|  | 9 | 小里村 |  |  | 东北 | 1980 | 居住区 | 1562 |
|  | 10 | 东水东村 |  |  | 东 | 1910 | 居住区 | 2139 |
|  | 11 | 高湾村 |  |  | 东北 | 3330 | 居住区 | 5200 |
|  | 12 | 王村镇 |  |  | 东北 | 3810 | 居住区 | 22500 |
|  | 13 | 栗屯村 |  |  | 东北 | 4320 | 居住区 | 818 |
|  | 14 | 马庄村 |  |  | 东北 | 4550 | 居住区 | 590 |
|  | 15 | 西翼厂村 |  |  | 东南 | 3800 | 居住区 | 1018 |
|  | 16 | 东翼厂村 |  |  | 东南 | 4200 | 居住区 | 400 |
|  | 17 | 西高村 |  |  | 东南 | 4400 | 居住区 | 1585 |
|  | 18 | 卫滨区耐火厂家属院 |  |  | 东南 | 4650 | 居住区 | 1728 |
|  | 19 | 卫滨区隧道局家属院 |  |  | 东南 | 4900 | 居住区 | 1920 |
|  | 20 | 欧洲名郡 |  |  | 东南 | 4890 | 居住区 | 1152 |
|  | 21 | 八里营新村 |  |  | 东南 | 4810 | 居住区 | 1500 |
|  | 22 | 八里营村 |  |  | 东南 | 4840 | 居住区 | 4500 |
|  | 23 | 沈小营村 |  |  | 东南 | 4300 | 居住区 | 684 |
|  | 24 | 王固城村 |  |  | 东南 | 4320 | 居住区 | 616 |
|  | 25 | 张固城村 |  |  | 东南 | 4440 | 居住区 | 1138 |
|  | 26 | 丁固城村 |  |  | 东南 | 4720 | 居住区 | 2225 |
|  | 27 | 中召村 |  |  | 东南 | 3240 | 居住区 | 2360 |
|  | 28 | 十里铺村 |  |  | 东南 | 3100 | 居住区 | 1486 |
|  | 29 | 元庄村 |  |  | 东南 | 2470 | 居住区 | 1273 |
|  | 30 | 李大召村 |  |  | 南 | 3940 | 居住区 | 2115 |
|  | 31 | 刘大召村 |  |  | 南 | 4400 | 居住区 | 1026 |
|  | 32 | 大召营镇 |  |  | 西南 | 4260 | 居住区 | 13237 |
|  | 33 | 龙山假日花园 |  |  | 西南 | 3350 | 居住区 | 3648 |
|  | 34 | 龙山国际小区 |  |  | 西南 | 3600 | 居住区 | 3648 |
|  | 35 | 后高庄村 |  |  | 西南 | 3100 | 居住区 | 1445 |
|  | 36 | 前高庄村 |  |  | 西南 | 3450 | 居住区 | 2058 |
|  | 37 | 杨庄村 |  |  | 西南 | 1430 | 居住区 | 608 |
|  | 38 | 代店村 |  |  | 西南 | 4380 | 居住区 | 1410 |
|  | 39 | 店后营村 |  |  | 西南 | 4160 | 居住区 | 2750 |
|  | 40 | 南陈庄村 |  |  | 西南 | 4470 | 居住区 | 1803 |
|  | 41 | 西元封村 |  |  | 西南 | 4540 | 居住区 | 2930 |
|  | 42 | 东元封村 |  |  | 西南 | 3050 | 居住区 | 2069 |
|  | 43 | 石村 |  |  | 西北 | 4330 | 居住区 | 1714 |
|  | 44 | 西河村 |  |  | 西北 | 3320 | 居住区 | 2512 |
|  | 45 | 北陈庄村 |  |  | 西北 | 3630 | 居住区 | 1904 |
|  | 46 | 合河乡 |  |  | 西北 | 2400 | 居住区 | 8268 |
|  | 47 | 前村 |  |  | 西北 | 2640 | 居住区 | 1800 |
|  | 48 | 后村 |  |  | 西北 | 3200 | 居住区 | 528 |
|  | 49 | 潘屯村 |  |  | 西北 | 2950 | 居住区 | 1152 |
|  | 50 | 范岭村 |  |  | 西北 | 4210 | 居住区 | 1592 |
|  | 51 | 都小郭村 |  |  | 西 | 1320 | 居住区 | 646 |
|  | 52 | 崔小郭村 |  |  | 西 | 1030 | 居住区 | 1455 |
|  | 53 | 郭小郭村 |  |  | 西 | 670 | 居住区 | 978 |
|  | 54 | 贾桥村 |  |  | 西北 | 1400 | 居住区 | 2321 |
|  | 55 | 安庄 |  |  | 西北 | 1770 | 居住区 | 180 |
|  | 56 | 吴屯 |  |  | 西北 | 2230 | 居住区 | 192 |
|  | 57 | 西招民村 |  |  | 北 | 2700 | 居住区 | 1296 |
|  | 58 | 东招民村 |  |  | 东北 | 2850 | 居住区 | 917 |
|  | 59 | 北阎庄村 |  |  | 西北 | 4780 | 居住区 | 856 |
|  | 60 | 大块镇 |  |  | 东北 | 4550 | 居住区 | 7931 |
|  | 61 | 北原庄村 |  |  | 东北 | 4480 | 居住区 | 3068 |
|  | 62 | 金星花园 |  |  | 西北 | 4850 | 居住区 | 200 |
|  | 63 | 块村营村 |  |  | 西北 | 4850 | 居住区 | 10000 |
|  | 64 | 尚湾村 |  |  | 东北 | 770 | 居住区 | 800 |
|  | 65 | 南高村 |  |  | 东南 | 4550 | 居住区 | 2833 |
|  | 66 | 东郭村 |  |  | 东北 | 4800 | 居住区 | 2280 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  | 5522 |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  | 162365 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  | E1 |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 |  |  |  | 排放点水域环境功能 |  | 24h内流经范围/km |
|  | 1 | 共产主义渠 |  |  |  | IV类 |  | 不跨省界和国界 |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  | E3 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 方位 |  | 地下水功能敏感性分区 | 包气带防污性能 | 距离/m |
|  | 1 | 新乡县大召营镇地下水井群（共2眼井） | 饮用水源地 | WS（厂址上游） |  | G3 | D2 | 3960m |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  | E3 |

3.3 评价等级

（1）风险物质临界量Q

经查阅《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）附录A，本项目风险物质临界量详见下表：

表3-3             项目涉及危险化学品物质及临界量标准

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn（t） | 临界量Qn（t） | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | 67-56-1 | 65.65 | 10 | 6.328 |

根据上表数据及《导则》附录C计算得出，本项目物质总量与临界量比值：Q=6.565，当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q﹤10、（2）10≤Q﹤100、（3）Q≥100。因此本项目Q值属于（1）。

（2）行业及生产工艺（M）

根据《导则》附录C中的C.1.2行业及生产工艺（M），本项目属于表C.1行业及生产工艺中的医药行业危险物质贮存罐区的项目，分值为5分/套（罐区），本项目含有1个甲醇罐区，因此本项目属于（4）M=5，用M4表示。

（3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据Q和M，按照表C.2确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表C.2             危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界值比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

由上表可知，本项目危险物质及工艺系统危险性为P4。

（4）环境风险等级

①大气环境风险等级

本项目厂址周边500m范围内总人口数约为5522人，大于1000人，5km范围内总人口数约为162365人，大于50000人，项目大气环境敏感程度为环境高度敏感区E1，结合P值为P4，则本项目大气环境风险潜势划分等级为Ⅲ，大气环境风险评价工作等级为二级。

②地表水环境风险等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D要求，地表水环境敏感程度（E）依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况来确定。其中地表水功能敏感性分区（F）和环境敏感目标分级（S）分别见表D.3和表D.4。

表D.3                      地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入收纳河流最大流速时，24h流经范围内跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入收纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

本项目正常生产状况下，生活污水经化粪池处理后定期清运，生产废水经厂区污水处理站处理后回用至新乡市五海建材有限公司51号车间，不外排；事故情况下甲醇储罐泄漏后事故废水会进入蒸馏塔中蒸馏，蒸馏冷凝水回用至喷淋塔，蒸馏残液作为危废处置，不会直接进入地表水体，不存在项目事故情况下发生危险物质泄漏到水体的情况，因此本项目地表水功能敏感性分区为低敏感F3。

表D.4                      环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个朝周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的；水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

本项目厂址位于新乡县合河乡朱小郭村，距离项目最近的水源地为西南3.96km的新乡县大召营镇水厂地下水井群（共2眼井），项目甲醇发生泄漏时不会污染到该水源地，因此本项目环境敏感目标分级为S3。

表D.2                   地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

根据表D.2，本项目地表水环境敏感程度为E3，结合P值为P4，则本项目地表水环境风险潜势划分等级为Ⅰ，地表水环境风险评价工作等级为简单分析。

本项目正常生产状况下，生活污水经化粪池处理后定期清运，生产废水经厂区污水处理站处理后回用至新乡市五海建材有限公司51号车间，不外排；事故情况下甲醇储罐泄漏后事故废水会进入蒸馏塔中蒸馏，蒸馏冷凝水回用至喷淋塔，蒸馏残液作为危废处置，不会直接进入地表水体，不存在项目事故情况下危险物质泄漏到内陆水体的情况，因此本项目不会对地表水造成影响。

③地下水环境风险等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D要求，地下水环境敏感程度分级依据地下水功能敏感性（G）以及包气带防污性能（D）确定。地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表D.6和表D.7。

表D.6                   地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感性分区 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地：特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a “环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

本项目不在集中式饮用水源准保护区及以外的补给径流范围内，周围也无特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区，所在区域不存在集中式饮用水源地及保护区，

距离项目150m的朱小郭村、250m的田小郭村和410m的水南村、670m的郭小郭村、1.03km的崔小郭村饮用水源均存在分散式地下水饮用水源，因此本项目地下水功能敏感性分区为较敏感G2。

经查阅，本项目厂区表层土为粉质黏土，平均厚度1.28m且分布连续、稳定，粉质黏土渗透系数为3×10-5，即渗透系数1×10-6<K≤1×10-4，因此本项目包气带防污性能分级属于D2。

综上所述，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的分级判定要求，项目地下水功能敏感分区为较敏感G2。，包气带防污性能为D2，则地下水E值为E2，根据要求判定本项目地下水环境风险潜势为Ⅱ级，地下水环境风险评价等级为三级。

3.4 环境风险识别

（1）物质危险性识别

项目原辅材料物化性质、毒性及危险特性见下表。

表3-4                  主要理化性质及毒理性质表

| 分子式 | CH4O | 外观与性状 | 无色澄清液体，有刺激性气味。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分子量 | 32.04 | 饱和蒸汽压 | 13.33kPa/21.2℃ |
| 熔点 | -97.8℃ | 溶解性 | 溶于水、乙醇、乙醚 |
| 沸点 | 64.7℃ | 稳定性 | 稳定 |
| 闪点 | 16℃ | 爆炸极限 | 5.5%～44%（体积） |
| 密度 | 相对密度（水=1）：0.791 相对蒸气密度（空气=1）：1.11 |  |  |
| 毒理性 | 急性毒性 | LD50：5628mg／kg(大鼠经口)；15800mg／kg(兔经皮)；LC50：82776mg/kg，4小时（大鼠吸入）；人经口5～10ml，潜伏期8～36小时，致昏迷；人经口15ml，48小时内产生视网膜炎，失明；人经口30～100ml中枢神经系统严重损害，呼吸衰弱，死亡。 |  |
|  | 亚急性和慢性毒性 | 大鼠吸入50mg/m3，12小时/天，3个月，在8～10周内可见到气管、支气管粘膜损害，大脑皮质细胞营养障碍等。 |  |
|  | 致突变性 | 微生物致突变：啤酒酵母菌12pph。DNA抑制：人类淋巴细胞300mmol/L。 |  |
|  | 生殖毒性 | 大鼠经口最低中毒浓度（TDL0）：7500mg/kg（孕7～19天），对新生鼠行为有影响。大鼠吸入最低中毒浓度（TCL0）：20000ppm（7小时，孕1～22天），引起肌肉骨骼、心血管系统和泌尿系统发育异常。 |  |
| 健康危害 | 对呼吸道及胃肠道粘膜有刺激作用，对血管神经有毒作用，引起血管痉挛，形成瘀血或出血；对视神经和视网膜有特殊的选择作用，使视网膜因缺乏营养而坏死。急性中毒：表现以神经系统症状、酸中毒和视神经炎为主，可伴有粘膜刺激症状。病人有头痛、头晕、乏力、恶心、狂燥不安、共济失调、眼痛、复视或视物模糊，对光反应迟钝，可因视神经炎的发展而失明等。 |  |  |
| 危险特性 | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧时无光焰。能积聚静电，引燃其蒸气。腐蚀某些塑料、橡胶和涂料。 |  |  |

（2）工艺系统风险性识别

根据企业风险评价要求及一般工艺工序特点，功能系统可划分为七大单元，见下表。根据事故统计和分析，本项目的关键系统是生产运行和储存运输系统。

表3-5                   项目功能系统划分

| 系统名称 |  | 涉及内容 |
| --- | --- | --- |
| 项目功能系统 | 生产运行 | 生产工序和装置的生产区 |
|  | 储存运输 | 甲醇储罐 |
|  | 公用工程 | 水、电等 |
|  | 生产辅助 | 机械、设备、仪表维修及分析化验等 |
|  | 环境保护 | 厂区布置和废气、废水、固体废物、噪声等处理处置设施等 |
|  | 安全消防 | 安全制度、安全教育、安全检查、消防器材、警报系统、消防管理等 |
|  | 工业卫生 | 工业卫生管理、医疗救护、劳防用品等 |

生产过程中设备的管道、弯曲连接、阀门、泵、储罐、运输容器等均有可能导致物质的释放与泄漏，发生毒害或爆炸事故。

根据对环境风险物质的筛选和工艺流程确定风险单元如下：

表3-6             本项目危险物质储存情况及分布一览表

| 序号 | 危险单元 | 危险物质 | 最大存在量（t） | 潜在风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐区 | 甲醇 | 63.28 | 泄漏、火灾爆炸 |
| 2 | 车间 | 甲醇 | 2.37 | 泄漏、火灾爆炸 |

（3）危险物质向环境转移的途径识别

结合危险物质危险特性，项目危险物质主要为甲醇，主要风险为甲醇泄露后遇明火发生火灾、爆炸造成大气污染物排放，影响大气环境质量。采取相应的围堰、防渗等防治措施后，项目生产不存在危险物质进入地下水和地表水的情况。

（4）风险识别结果

通过详细的分析，项目风险识别结果见下表，风险识别单元分布图如下。

表3-7           风险单元环境风险类型及危害分析一览表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 | 风险源主要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐区 | 甲醇储罐 | 甲醇 | 泄漏、火灾爆炸 | 空气传播 | 厂区5km范围内的大气环境敏感点，详见表3-2。 | 常温、常压 |
| 2 | 车间 | 生产设备 |  |  |  |  | / |

图3-2 项目危险单元分布图

3.5 风险事故情形分析

（1）事故情形设定

《导则》要求，在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形。风险事故情形设定内容包括环境风险类型、风险源、危险单元、危险物质和影响途径等。设定的风险事故情形发生可能性应处于合理的区间，并与经济技术发展水平相适应。发生频率小于10-6/年的事情是极小概率事件，可作为代表性事故情形中最大可信事故设定的参考。根据《导则》附录E表E.1，储罐最大可信事故为孔径为10mm孔径的泄漏，频率为10-4/年。

本项目运行期风险事故情形设定结果见下表。

表3-8              本项目运行期风险事故情形设定一览表

| 环境风险类型 | 风险源 | 危险单元 | 危险物质 | 影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏、火灾爆炸 | 甲醇储罐 | 甲醇储罐区 | 甲醇 | 大气环境 |

（2）源项分析

①泄漏源项分析

本次事故状态甲醇储罐泄漏量采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F中液体泄漏伯努利方程，即

式中：QL—— 液体泄漏速度，kg/s；

Cd—— 液体泄漏系数，本次评价Cd按0.65取。

A —— 裂口面积，m2；

ρ—— 泄漏液体密度，kg/m3；

P —— 容器内介质压力，Pa；

P0 —— 环境压力，Pa；

g —— 重力加速度，9.81m/s2；

h —— 裂口之上液位高度，m。

表3-10                 泄漏量计算相关参数一览表

| 项目 | 参数 | Cd | A | ρ | P | P0 | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 | / | m2 | kg/m3 | Pa | Pa | m |
| 甲醇 |  | 0.65 | 0.005024 | 791 | 101325 | 101325 | 5.2 |

因此甲醇泄漏速率等于26.091kg/s，泄漏时间以10min计，则泄漏量为15.6546t。

②泄露蒸发量计算

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F，泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为这三种蒸发之和。本项目甲醇在常温、常压条件下贮存，发生泄漏时，物料温度与环境温度基本相同，而本项目液体风险物质沸点高于环境温度，因此通常不会发生闪蒸和热量蒸发，泄漏后在其周围形成液池。由于泄漏发生后液体流落到围堰内，液面不断蒸发出气体并扩散，造成大气污染。由液池表面气流运动使液体蒸发，称之为质量蒸发。

厂区已在甲醇罐区设置围堰，围堰面积约355m2。预计泄漏发生后10min能被发现并处理。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，质量蒸发速度Q3按下式计算：

式中，Q3——质量蒸发速度，kg/s；

α，n——大气稳定度系数，稳定时α取5.285×10-3，n取0.3。

p——液体表面蒸气压，Pa；

M——物质的摩尔质量，kg/mol；

R——气体常数，8.314J/(mol·K)；

T0——环境温度，k；

u——风速，m/s；

r——液池半径，m。

本项目主要风险事故为储罐连接管阀门、法兰连接处管径全破裂导致泄漏，泄漏后形成液池，液池内蒸发对大气造成影响。本项目各参数选取及计算结果见表3-11。

表3-11                事故蒸发量计算表

| 物质 | 大气 稳定度 | P (Pa) | M (kg/mol) | 相对湿度 | T0(k) | u (m/s) | 液池面积 (m2) | Q3 (kg/s) | 蒸发 时间 (s) | 蒸发量 (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇 | 稳定 | 13330 | 0.032 | 50% | 298 | 1.5 | 355 | 0.13 | 600 | 78 |

注：液池半径按液池面积等效半径确定。

由上表可知：甲醇在稳定条件下的蒸发量为78kg。

③火灾爆炸源项分析

根据《导则》，火灾爆炸事故需考虑事故中未完全燃烧的危险物质在高温下迅速挥发释放至大气以及燃烧爆炸引发的伴生/次生污染物排放情形。

i.未完全燃烧的危险物质

根据《导则》附录F中F.2火灾、爆炸事故中未参与燃烧有毒有害物质的释放比例取值表F.4，本项目Q=6.328<200，甲醇的LC50为65475816mg/m3＞20000mg/m3，因此其火灾爆炸事故有毒有害物质释放比例分别为：不存在。因此，其物质的释放量可忽略。

ii.火灾伴生/次生污染物

a）本项目可燃物质中甲醇不含硫，因此可燃物质甲醇发生火灾后不考虑其产生的二氧化硫。

b）根据附录F中F.3，本次环评考虑火灾产生的一氧化碳，其产生量为：

G一氧化碳=2330qCQ

式中：G一氧化碳—一氧化碳的产生量，kg/s；

C—物质中碳的含量。

q—化学不完全燃烧值，取1.5%~6.0%；本次评价取1.5%；

Q—参与燃烧的物质量，t/s。

本项目风险物质CO参数及计算结果如下：

表3-12       项目风险物质CO参数及伴生/次生污染物产生量一览表

| 物质 | C | q | Q#(t/s) | 一氧化碳产生量(kg/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | 37.5% | 1.5% | 0.0013 | 0.017 |

注：#泄漏的物质不会立即全部燃烧，物质燃烧速率按泄漏量的5%计。

3.6 大气环境风险预测与评价

根据大气环境风险等级判定，项目大气环境风险评价等级为二级，根据导则要求需要选取最不利的气象条件，选择适用的数值方法进行分析预测，给出风险事故情形下危险物质释放可能造成的大气环境影响范围与程度。

1、预测模型筛选

（1）泄漏及蒸发

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录G中的要求，预测计算时，应区分重质气体与轻质气体排放选择合适的大气风险预测模型。判断依据可采用导则附录G中G.2推荐的理查德森数进行判断。

本次评价采用以2018年版中国大气环境影响评价导则和风险导则为依据开发的EIAPro2018专业软件对甲醇泄漏情况理查德森数Ri值进行了计算。

导则规定判断标准为：对于连续排放，Ri≥1/6为重质气体。项目环境风险属于连续排放，本项目甲醇泄漏蒸发理查德森数（Ri）计算结果为：

综上，本项目甲醇Ri=0.0615<1/6，为轻质气体，扩散计算建议采用AFTOX模式。

（2）火灾、爆炸事故

经计算，火灾伴生/次生污染物CO产生量为：0.017kg/s。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录G分别对CO的Ri值进行计算，计算结果如下：

一氧化碳产生源甲醇储罐下风向最近的敏感点为西南1430m的杨庄村，则根据附录G的G.2.1可计算出T值为1907s，而火灾灭火时间Td为1.5h（5400s），Td>T，认为其为连续排放，采用连续排放公式进行Ri的计算。

综上所述，连续排放公式：

式中：ρrel-排放物质进入大气的初始密度，kg/m3；CO为1.25kg/m3；

ρa-排放环境空气密度，kg/m3；1.293kg/m3；

Q-连续排放烟羽的排放速率，kg/s；CO为0.017kg/s；

Drel-初始的烟团宽度，即源直径，m；本项目取甲醇储罐区最大宽度为25m；

Ur-10m高处风速，m/s；本次评价取1.5m/s。

本项目CO的Ri值计算结果见下表：

表3-14          燃烧产生的二氧化硫、一氧化碳参数及结果

| 项目 | 参数 | ρrel | ρa | Q | Drel | Ur | Ri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 | kg/m3 | kg/m3 | kg/s | m | m/s | / |
| CO |  | 1.25 | 1.293 | 0.017 | 25 | 1.5 |  |

由上表可知，CO的Ri值为-0.0375<1/6，为轻质气体，采用AFTOX模型进行预测。

综上所述，甲醇、燃烧产生的CO均采用AFTOX模式预测。

2、大气环境风险预测

（1）危险物质大气毒性终点浓度

本项目需要进行预测的危险物质为甲醇、CO，根据《导则》附录H：甲醇、CO毒性终点浓度值如下：

表3-15                项目风险物质毒性终点浓度

| 风险物质 | CAS | 毒性终点浓度-1/（mg/m³） | 毒性终点浓度-2/（mg/m³） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇 | 67-56-1 | 9400 | 2700 |
| CO | 630-08-0 | 380 | 95 |

（2）危险物质大气风险预测模型主要参数

本次评价危险物质大气风险预测模型主要参数如下：

表3-16                  风险预测模型参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度/（°） | 113.781640E |
|  | 事故源纬度/（°） | 35.319477N |
|  | 事故源类型 | 泄漏、火灾爆炸 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 |
|  | 风速/（m/s） | 1.5 |
|  | 环境温度/（℃） | 25 |
|  | 相对湿度/% | 50 |
|  | 稳定度 | F |
| 其他参数 | 风向 | 东北 |
|  | 测风向地表粗糙度 cm | 0.5 |
|  | 事故处地表粗糙度 cm | 3 |

（3）预测结果

①泄漏预测

本次评价采用EIAPro专业软件对甲醇泄漏进行预测，预测模型采用AFTOX模型进行预测，在最不利气象条件下，预测结果如下：

表3-17       最不利气象条件下下风向不同距离处风险物质的最大浓度

| 下风向距离 m | 甲醇 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度出现时间 min | 高峰浓度 mg/m3 |
| 10 | 0.083333 | 255.53 |
| 30 | 0.25 | 3730.2 |
| 50 | 0.41667 | 3292.7 |
| 70 | 0.58333 | 2542.6 |
| 90 | 0.75 | 1978 |
| 110 | 0.91667 | 1576 |
| 130 | 1.0833 | 1285.4 |
| 150 | 1.25 | 1069.8 |
| 170 | 1.4167 | 905.73 |
| 190 | 1.5833 | 777..94 |
| 210 | 1.75 | 676.4 |
| 230 | 1.9167 | 594.31 |
| 250 | 2.0833 | 526.94 |
| 270 | 2.25 | 470.9 |
| 290 | 2.4167 | 423.76 |
| 310 | 2.5833 | 383.68 |
| 330 | 2.75 | 349.31 |
| 350 | 2.9167 | 319.57 |
| 370 | 3.0833 | 293.67 |
| 390 | 3.25 | 270.95 |
| 410 | 3.4167 | 250.9 |
| 430 | 3.5833 | 233.11 |
| 450 | 3.75 | 217.24 |
| 470 | 3.9167 | 203.03 |
| 490 | 4.0833 | 190.23 |
| 510 | 4.25 | 178.68 |
| 1010 | 8.4167 | 59.831 |
| 2010 | 16.75 | 21.975 |
| 3010 | 25.083 | 13.105 |
| 4010 | 33.417 | 9.0586 |
| 5000 | 41.667 | 6.8128 |

图3-3    最不利气象下风向甲醇最大浓度-距离曲线

综上所述，甲醇的阈值范围内最大影响范围如下：

表3-18                阈值范围内最大影响范围

| 风险物质 | 气象条件 | 阈值 mg/m³ |  | X起点m | X终点m |  | 最大半宽m |  | 最大半宽对应X（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇 | 最不利气象 | 毒性终点浓度-1 | 9400 | 根据预测结果，因计算浓度均小于此阈值，此阈值及以上，无对应位置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 毒性终点浓度-2 | 2700 | 20 |  | 60 |  | 4 |  | 20 |

图3-4    甲醇最不利气象泄漏风险预测最大影响范围图

②火灾/爆炸产生的污染预测

本次评价采用EIAPro专业软件AFTOX模型对CO进行预测，在最不利气象条件下，预测结果如下：

表3-19         最不利气象下风向不同距离处CO的最大浓度

| 下风向距离m | CO |  |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度出现时间min | 高峰浓度mg/m3 |
| 10 | 0.083333 | 4772.6 |
| 30 | 0.25 | 919.24 |
| 50 | 0.41667 | 401.24 |
| 70 | 0.58333 | 230.36 |
| 90 | 0.75 | 151.75 |
| 110 | 0.91667 | 108.61 |
| 130 | 1.0833 | 82.151 |
| 150 | 1.25 | 64.652 |
| 170 | 1.4167 | 52.418 |
| 190 | 1.5833 | 43.496 |
| 210 | 1.75 | 36.769 |
| 230 | 1.9167 | 31.559 |
| 250 | 2.0833 | 27.433 |
| 270 | 2.25 | 24.103 |
| 290 | 2.4167 | 21.374 |
| 310 | 2.5833 | 19.106 |
| 330 | 2.75 | 17.198 |
| 350 | 2.9167 | 15.576 |
| 370 | 3.0833 | 14.186 |
| 390 | 3.25 | 12.982 |
| 410 | 3.4167 | 11.934 |
| 430 | 3.5833 | 11.014 |
| 450 | 3.75 | 10.202 |
| 470 | 3.9167 | 9.4815 |
| 490 | 4.0833 | 8.8387 |
| 510 | 4.25 | 8.2626 |
| 1010 | 8.4167 | 2.6111 |
| 2010 | 21.75 | 0.93117 |
| 3010 | 32.083 | 0.54986 |
| 4010 | 40.417 | 0.37807 |
| 5000 | 48.666 | 0.28261 |

图3-4   最不利气象下风向CO最大浓度-距离曲线

CO的阈值范围内最大影响范围如下：

表3-20                  阈值范围内最大影响范围

| 风险物质 | 气象条件 | 阈值 mg/m³ |  | X起点m | X终点m | 最大半宽m | 最大半宽对应X（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | 最不利气象 | 毒性终点浓度-1 | 380 | 10 | 50 | 4 | 30 |
|  |  | 毒性终点浓度-2 | 95 | 10 | 110 | 8 | 50 |

图3-7   CO最不利气象风险预测最大影响范围图

（4）对敏感点的影响

根据预测结果，甲醇发生泄漏风险时，甲醇的毒性终点浓度超标范围内不存在敏感点；甲醇泄漏引发的火灾爆炸产生CO，CO的毒性终点浓度超标范围内不存在敏感点。

（5）大气环境风险结论

项目甲醇发生泄漏风险时，甲醇毒性终点浓度-1超标范围内不存在风险超标点，毒性终点浓度-2超标范围最大为60m。甲醇毒性终点浓度超标范围内无敏感点，且事故发生时间较短，甲醇蒸汽在大气中逐渐扩散，浓度逐渐降低，因此其不会对人群健康造成影响。在发生泄漏的情况下，及时疏散下风向的人员，不会造成人员死亡等重大环境事故。项目泄漏频率小于10-4/a，发生概率较小，且发生泄漏后可及时采取措施疏散人群，一般不会造成人员损失。

甲烷泄漏引发的火灾爆炸产生CO时，CO毒性终点浓度-1超标范围最大为50m，毒性终点浓度-2超标范围最大为110m。CO的毒性终点浓度超标范围内无敏感点，且事故发生时间较短，CO在大气中逐渐扩散，浓度逐渐降低，因此其不会对人群健康造成影响。

3.7地表水环境风险评价

本项目正常生产状况下，生活污水经化粪池处理后定期清运，生产废水经厂区污水处理站处理后回用至新乡市五海建材有限公司51号车间，不外排；事故情况下甲醇储罐泄漏后事故废水会进入蒸馏塔中蒸馏，蒸馏冷凝水回用至喷淋塔，蒸馏残液作为危废处置，不会直接进入地表水体，不存在项目事故情况下危险物质泄漏到内陆水体的情况，故本项目不会对地表水造成影响，评价认为项目地表水风险程度可接受。

3.8地下水环境风险评价

（1）地下水环境风险评价

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），三级评价要求采用解析法或类比法进行地下水影响分析与评价。本次采用类比法对项目地下水环境风险进行评价，即通过分析新乡市赛特化工有限公司现有厂区长期运行后地下水现状和与项目具有相同产品的新乡制药股份有限公司地下水防护情况及地下水监测数据，类比分析项目生产期对地下水的影响。

根据河南摩尔检测有限公司于2022年3月11日出具的检测报告（报告编号：MOLT202203049），现有项目厂区地下水检测数据见下表：

表3-21                   地下水现状结果统计表                单位：mg/L

| 检测时间 | 检测项目 | 检测结果 |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厂区水井 | 朱小郭村水井（厂区下游） |  |  |
| 2022.3.4（9:15，9:25） | pH值 | 7.6 | 7.5 | 6.5~8.5 | 达标 |
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 63 | 81 | ≤100 | 达标 |
|  | 总大肠杆菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | ≤3 | 达标 |
|  | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | / | / |
|  | 耐热大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | / | / |
|  | 砷（μg/L） | 4.6 | 1.8 | ≤10 | 达标 |
|  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 | 达标 |
|  | 铅 | 0.002 | 0.002 | ≤0.01 | 达标 |
|  | 汞（μg/L） | 0.04L | 0.04L | ≤1 | 达标 |
|  | 硒（μg/L） | 0.4L | 0.4L | ≤10 | 达标 |
|  | 氰化物 | 0.002L | 0.002L | ≤0.05 | 达标 |
|  | 氟化物 | 0.426 | 0.823 | ≤1 | 达标 |
|  | 氯化物 | 54 | 58 | ≤250 | 达标 |
|  | 阴离子表面活化剂 | 0.05L | 0.05L | ≤0.3 | 达标 |
|  | 三氯甲烷（μg/L） | 1.4L | 1.4L | ≤60 | 达标 |
|  | 四氯化碳（μg/L） | 1.5L | 1.5L | ≤2 | 达标 |
|  | 色度（度） | 5L | 5L | ≤15 | 达标 |
|  | 浊度（NTU） | 0.3L | 0.3 | ≤3 | 达标 |
|  | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 达标 |
|  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 达标 |
|  | 镉（μg/L） | 0.8 | 0.9 | ≤5 | 达标 |
|  | 铝 | 0.02 | 0.01 | ≤0.2 | 达标 |
|  | 铁 | 0.01L | 0.01L | ≤0.3 | 达标 |
|  | 锰 | 0.02 | 0.01L | ≤0.1 | 达标 |
|  | 铜 | 0.001L | 0.001L | ≤1 | 达标 |
|  | 锌 | 0.05L | 0.05L | ≤1 | 达标 |
|  | 硫酸盐 | 131 | 155 | ≤250 | 达标 |
|  | 溶解性总固体 | 772 | 682 | ≤1000 | 达标 |
|  | 耗氧量 | 1.4 | 0.9 | ≤3 | 达标 |
|  | 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.002 | 达标 |
|  | 硝酸盐（以N计） | 0.004L | 0.004L | ≤20 | 达标 |
|  | 总硬度 | 392 | 282 | ≤450 | 达标 |
|  | 亚硝酸盐（以N计） | 0.003L | 0.003L | ≤1 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.116 | 0.089 | ≤0.5 | 达标 |
|  | 样品状态 | 无色、清澈 | 无色、清澈 | / | / |

根据监测结果显示，新乡市赛特化工有限公司现有工程在现有地下水防范措施的情况下，长期稳定运行十年以上后对周边地下水影响可接受，地下水各检测项目检测值全部满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。本项目建成后全厂甲醇储罐数量位置不变，事故废水池不变，危废种类不变，因此本项目类比现有项目地下水检测数据，项目运行后不会对地下水造成影响。

本项目产品为胞嘧啶核苷，建成后全厂产品为胞嘧啶核苷、乙酰胞嘧啶和四乙酰核糖，新乡制药股份有限公司现有项目产品胞嘧啶、胞苷酸精制工序与本项目类似，设备与本项目基本相同，因此项目产生的废水污染物与新乡制药股份有限公司类似，参照新乡新乡制药股份有限公司地下水检测结果，检测结果如下：

表3-22      新乡制药股份有限公司地下水现状结果统计表1        单位：mg/L

| 检测点位 | 监测因子 | pH值（无量纲） | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32-（mmol/L） | HCO3-（mmol/L） | 亚硝酸盐 | 氨氮 | 硝酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙门村（厂区上游） | 测值范围 | 7.5-7.6 | 2.39-2.45 | 42.5-43.8 | 36.3-38.1 | 30.9-31.1 | 未检出 | 8.53-8.64 | 未检出 | 0.191-0.196 | 0.42-0.45 |
|  | 标准值 | 6.5-8.5 | / | / | / | / | / | / | 1 | 0.5 | 20 |
|  | 达标情况 | 达标 | / | / | / | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 |
| 小龙王庙村（厂区周边） | 测值范围 | 7.1-7.2 | 1.64-1.69 | 66.2-67.3 | 112-120 | 37-40.1 | 未检出 | 8.31-8.43 | 未检出 | 0.315-0.318 | 0.58-0.61 |
|  | 标准值 | 6.5-8.5 | / | / | / | / | / | / | 1 | 0.5 | 20 |
|  | 达标情况 | 达标 | / | / | / | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 |
| 北孟湾村（厂区下游） | 测值范围 | 7.0-7.2 | 1.49-1.72 | 63.8-64.7 | 102-107 | 36.4-39.7 | 未检出 | 8.39-8.52 | 未检出 | 0.180-0.189 | 0.51-0.53 |
|  | 标准值 | 6.5-8.5 | / | / | / | / | / | / | 1 | 0.5 | 20 |
|  | 达标情况 | 达标 | / | / | / | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 |
| 新杨庄村（厂区周边） | 测值范围 | 7.7-7.8 | 1.69-1.86 | 105-110 | 47.8-50.6 | 46.6-48.9 | 未检出 | 8.31-8.42 | 未检出 | 0.233-0.239 | 0.35-0.39 |
|  | 标准值 | 6.5-8.5 | / | / | / | / | / | / | 1 | 0.5 | 20 |
|  | 达标情况 | 达标 | / | / | / | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 |
| 南孟湾村（厂区周边） | 测值范围 | 7.3-7.3 | 0.555-0.584 | 80.9-83.2 | 110-127 | 50.2-53.2 | 未检出 | 9.17-9.23 | 未检出 | 0.289-0.294 | 0.43-0.47 |
|  | 标准值 | 6.5-8.5 | / | / | / | / | / | / | 1 | 0.5 | 20 |
|  | 达标情况 | 达标 | / | / | / | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 |
| 厂区 | 测值范围 | 7.6-7.6 | 1.24-1.33 | 83.6-86.9 | 148-159 | 57.6-58.3 | 未检出 | 8.58-8.63 | 未检出 | 0.279-0.284 | 0.43-0.46 |
|  | 标准值 | 6.5-8.5 | / | / | / | / | / | / | 1 | 0.5 | 20 |
|  | 达标情况 | 达标 | / | / | / | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 |
| 小韩庄村（厂区周边） | 测值范围 | 7.8-7.9 | 3.22-3.37 | 55.156.2 | 41.4-43.7 | 53.253.8 | 未检出 | 9.22-9.34 | 未检出 | 0.183-0.208 | 0.48-0.51 |
|  | 标准值 | 6.5-8.5 | / | / | / | / | / | / | 1 | 0.5 | 20 |
|  | 达标情况 | 达标 | / | / | / | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 |

表3-23         新乡制药股份有限公司地下水现状结果统计表2     单位：mg/L

| 检测点位 | 监测因子 | 砷 | 汞 | 总硬度 | 铅 | 铁 | 溶解性总固体 | 耗氧量 | 六价铬 | 镉 | 锰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙门村（厂区上游） | 测值范围 | 未检出 | 未检出 | 260-290 | 未检出 | 未检出 | 522-546 | 1.3-1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 标准值 | 0.01 | 0.001 | 450 | 0.01 | 0.3 | 1000 | 3.0 | 0.1 | 0.005 | 0.10 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 小龙王庙村（厂区周边 | 测值范围 | 未检出 | 未检出 | 351-360 | 未检出 | 未检出 | 601-612 | 1.9-2.0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 标准值 | 0.01 | 0.001 | 450 | 0.01 | 0.3 | 1000 | 3.0 | 0.1 | 0.005 | 0.10 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 北孟湾村 | 测值范围 | 未检出 | 未检出 | 340-352 | 未检出 | 未检出 | 673-684 | 1.4-1.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 标准值 | 0.01 | 0.001 | 450 | 0.01 | 0.3 | 1000 | 3.0 | 0.1 | 0.005 | 0.10 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 新杨庄村（厂区周边 | 测值范围 | 未检出 | 未检出 | 410-423 | 未检出 | 未检出 | 711-717 | 1.5-1.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 标准值 | 0.01 | 0.001 | 450 | 0.01 | 0.3 | 1000 | 3.0 | 0.1 | 0.005 | 0.10 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 南孟湾村（厂区周边 | 测值范围 | 未检出 | 未检出 | 410-421 | 未检出 | 未检出 | 564-586 | 1.5-1.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 标准值 | 0.01 | 0.001 | 450 | 0.01 | 0.3 | 1000 | 3.0 | 0.1 | 0.005 | 0.10 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 项目厂区 | 测值范围 | 未检出 | 未检出 | 430-433 | 未检出 | 未检出 | 627-632 | 1.6-1.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 标准值 | 0.01 | 0.001 | 450 | 0.01 | 0.3 | 1000 | 3.0 | 0.1 | 0.005 | 0.10 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 小韩庄村（厂区周边 | 测值范围 | 未检出 | 未检出 | 299-312 | 未检出 | 未检出 | 579-595 | 1.2-1.3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 标准值 | 0.01 | 0.001 | 450 | 0.01 | 0.3 | 1000 | 3.0 | 0.1 | 0.005 | 0.10 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据上表，新乡制药股份有限公司厂区水井、厂区上下游水井和厂区周边水井地下水各检测项目检测值可以满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。通过类比，项目污水处理站采取防渗措施，本项目建成后污水处理站不会对地下水造成影响。

（2）地下水环境风险结论

项目正常生产状况下，生活污水经化粪池处理后定期清运，生产废水经厂区污水处理站回用至新乡市五海建材有限公司51号车间，不外排；事故情况下甲醇储罐泄漏后事故废水会进入蒸馏塔中蒸馏，蒸馏冷凝水回用至喷淋塔，蒸馏残液作为危废处置。甲醇储罐区和事故废水池均采取了防渗措施，本项目建成后污水处理站所在位置采取防渗措施，均为重点防渗区，且甲醇储罐存放至设有防渗措施的围堰中，在发生泄漏风险事故的情况下，物料可被收集至围堰中并及时转移至蒸馏塔中蒸馏，液体与地面接触时间较短，不存在短时间内进入包气带的可能性。因此评价认为，项目非正常排放期间，项目地下水风险可以接受。

3.9 风险防范措施

风险事故应通过严格的生产管理和技术手段予以杜绝，制定防范事故发生的工作计划、消除事故隐患的措施等，从源头上控制风险事故的发生，若发生泄漏或火灾爆炸，要及时采取措施立即阻止扩散和污染。

因此，本次评价提出如下防范措施：

（1）严格遵照国家有关的法令、法规、设计规范、操作规程进行设计、施工、安装、建厂。项目建设完成后，须经劳动安全、消防、环保等有关部门全面验收合格后方可开工；

（2）装备配置方面，车间、库房配置的消防器材满足消防规范的要求；供电系统均设置双电源，并配备UPS系统，使关键性电器设备可通过瞬间电源的切换来维持正常的工作。工艺输送泵均采用密封防泄露驱动泵以避免物料泄漏；

（3）甲醇储罐区和事故废水池设置防渗层，设专人管理，及时发现泄漏并采取措施，避免或减少污染物的排放。

（4）各建构筑物之间、建构筑物与道路之间均按火灾危险类别和环境情况保持足够的安全距离。

（5）厂区内配备事故抢修时需要的应急设备，如应急灯、急救药箱、呼吸器、报警器等。

（6）在甲醇储罐区设置泄漏报警系统，一旦甲醇泄漏可立即报警，及时采取相应的应急措施，保障安全生产，防范环境风险。

（7）严格按照防火规范布置平面图，甲醇储罐区内的电器设备按防爆等级选用，同时罐区内所有设备、管线应做防雷、防静电接地措施；

（8）项目甲醇储罐区设置围堰，且围堰内地面采取防渗措施；围堰处设置备用罐，将泄漏致围堰中的物料通过泵抽取至备用罐中待处理。

（9）相关设备的设计、制造、检验、安装和施工均选择具有相关资质的单位，按《中华人民共和国特种设备安全法》（国家主席令[2013]第4号）、《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号）、《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）等的要求严格进行，消除设备本身的不安全因素。

（10）设备和管道材料的选用充分考虑工艺物料的特性和操作条件，合理选用材料，确定设备的设计压力及管道压力等级；设备、管线应按要求设识别符号和安全标识。

（11）生产设备定期检修，安排专职人员定期对设备进行维护。

（12）提高人员风险意识：对员工进行日常风险教育和培训，提高安全防范知识的宣传力度。

3.10 事故废水防范措施

- 一、装置区防范措施

各生产车间、原辅料贮存区地面需采取防腐、防渗处理；厂区设置消防水池用于应急消防。

项目消防用水设计流量为25L/s，在火灾事故情况下，救火时间设为1.5h，则消防水量为135m3，企业已建设消防水池420m3，满足项目需要。

- 二、设置风险事故池

项目火灾、爆炸事故产生的消防废水含有有毒有害物质，必须加以收集处理；另外，泄漏物料也应及时收集，故必须建设事故水池和事故废水收集系统。依据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009），事故水池总有效容积计算公式如下：

V事故池=（V1＋V2＋V雨）－V3

式中：V1—最大一个容量的设备（装置）或储罐的物料贮存量（m3）；

V2—发生事故的储罐或装置的消防水量（m3），V2=∑Q消t消。Q消为发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，单位为m3/h；t消为消防设施对应的设计消防历时，单位为h；

V3—事故废水收集系统罐区围堰、防火堤内净空容量（m3）；

V雨—发生事故时可能进入废水收集系统的当地最大降雨量（m3）；

（1）V1计算

项目甲醇最大储存量（V1）为80m3，因此V1为80m3；

（2）V2计算

项目消防用水设计流量为25L/s，在火灾事故情况下，救火时间设为1.5h，则消防水量为135m3。因此，在事故状态下，消防水量（V2）为135m3，因此V2为135m3；

（3）V3计算

项目甲醇储罐设置围堰，泄露物料可全部截留于围堰内，考虑环评最不利原则，甲醇全部泄漏至围堰中，甲醇最大储存量为80m3，则围堰的净空容量为80m3，故V3为80m3；

（4）V雨计算

初期雨水指地面10-15mm厚已形成地表径流的降水。由于降雨初期，雨水溶解了空气中的大量酸性气体、汽车尾气、工厂废气等污染性气体，降落地面后，又由于冲刷屋面、混凝土道路等，使得前期雨水中含有大量的污染物质，前期雨水的污染程度较高，甚至超出普通城市污水的污染程度。经雨水管直排入河道，给水环境造成了一定程度的污染。

针对本项目特性，参考《石油化工污水处理设计规范》（SH3095-2000）和《石油化工企业给水排水系统设计规范》（SH3015-2019），根据规定要求：受污染期的初期雨水量按15~30mm降雨深度计算。本项目区域降水深度取最大值30mm，面积按照生产车间外区域面积7560m2，因此项目初期雨水量约为226.8m3/次。

（5）V事故池

根据计算，V事故池的最大容量应不小于361.8m3，企业已建成事故池1250m3，满足项目需要。同时，事故水池建设在厂区最低水位处，以确保事故废水能够自行汇流至事故水池内。事故水池收集的废水应逐步进入厂区污水处理站，防止冲击污水处理系统，确保达标排放。

3.11事故应急处理措施

- 1、火灾事故应急措施

①泄漏后采取防火措施，禁止一切明火靠近；

②各建构筑物均按火灾危险等级要求进行设计，部分钢结构作防火处理；

③在甲醇储罐存放区配置水喷雾灭火系统及干粉灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾。

- 2、泄露应急处理措施

（1）泄漏的物料通过泵抽取至备用罐中待处理。

（2）一旦发生泄漏应隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员按规定佩带防护用具，眼部/脸部为全面覆盖的护目镜防护服：穿工作服（防腐材料制作），手套为橡皮手套。

（3）迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入；切断火源；建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服；尽可能切断泄漏源；合理通风，加速扩散；设置事故废水池（1250m3）；漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

- 3、事故应急预案

根据本环境风险分析的结果，对于该项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要。

表3-24                     应急预案内容

| 序号 | 项 目 |  |  | 内容及要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总则 |  |  | 预案的编制目的、编制依据、适用范围和工作原则 |  |
| 2 | 基本情况调查 |  |  | 企业基本情况及厂区布置、企业生产现状、企业周边环境状况及环境保护目标 |  |
| 3 | 环境风险分析 |  |  | 环境风险源与环境风险评价、潜在环境风险分析、企业应急能力评估 |  |
| 4 | 应急组织机构及 职责 |  |  | 组织体系、指挥机构组成及职责 |  |
| 5 | 预防 与预警 | 预防及 措施 |  | - 环境风险源监控：明确厂区内监控设备设施、监控内容、监控人员、物资配备等内容；预防措施：明确厂区内生产、储存、运输、管理及操作、职业卫生等环节风险预防措施内容 |  |
|  |  | 预警及 措施 |  | 明确事件预警的条件、方式、方法以及进入预警状态后企业各部门，以及报请政府相关部门应当采取的措施等 |  |
| 6 | 应急响应与措施 | 响应分级 |  | 针对突发环境事件严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、企业单位内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，将企业单位突发环境事件分为不同的等级。 |  |
|  |  | 应急程序 |  | 根据不同响应级别，分级阐述应急程序。给出应急响应程序示意图。 |  |
|  |  | 应急措施 |  | 企业自身救援队伍和当地其他应急救援队伍应做好如下应急工作；待应急专家抵达后，根据专家指导意见进行处理。应急措施包括：突发环境事件厂区内现场应急措施、突发环境事件厂区外应急措施和受伤人员现场救护、救治与医院救治。 |  |
|  |  | 应急监测 |  | 企业单位应根据事件发生时可能产生的污染物种类和性质，配置（或依托其他单位配置）必要的监测设备、器材和环境监测人员。当地环境应急监测部门或企业内部环境应急监测组应迅速组织监测人员赶赴事件现场，根据实际情况，迅速确定监测方案（包括废水和废气监测布点、频次、项目和方法等），及时开展应急监测工作。 |  |
|  |  | 信息报告 |  | 突发环境事件发生后，要及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论。 |  |
|  |  | 应急终止 |  | （1）明确应急终止的条件。事件现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生衍生事件隐患消除后，经事件现场应急指挥机构批准后，现场应急结束； （2）明确应急终止的程序和措施； （3）明确应急状态终止后，继续进行跟踪环境监测和评估工作的方案。 |  |
| 7 | 后期 处置 | 应明确受灾人员安置及损失补偿；对生态环境的恢复；应急过程评价；事件原因、损失调查与责任认定；提出事件应急救援工作总结报告；环境应急预案的修订；维护、保养、增补应急物资及仪器设备。 |  |  |  |
| 8 | 应急培训和演练 | 制定培训计划，明确各类人员培训内容方法、时间地点和频次等；明确企业单位根据环境应急预案进行演练的内容、范围和频次等内容。 |  |  |  |
| 9 | 奖惩 | 明确突发环境事件应急救援工作中奖励和处罚的条件和内容。 |  |  |  |
| 10 | 保障 措施 | 通信与信息 保障 |  |  | 明确与应急工作相关联的单位或人员通信联系方式，并提供备用方案。建立信息通信系统及维护方案，确保应急期间信息通畅。 |
|  |  | 应急队伍保障 |  |  | 明确各类应急队伍的组成，包括专业应急队伍、兼职应急队伍及志愿者等社会团体的组织与保障方案。 |
|  |  | 应急物资装备保障 |  |  | 明确应急救援需要使用的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容。 |
|  |  | 经费保障 |  |  | 明确应急专项经费（如培训、演练经费，应急物资购置、维护费用和事件处置费用等）来源、使用范围、数量和监督管理措施，保障应急状态时单位应急经费的及时到位。 |
|  |  | 其它保障 |  |  | 根据本单位应急工作需求而确定的其他相关保障措施，如：交通运输保障、治安保障、技术保障、医疗保障、后勤保障等。 |
| 11 | 预案的修订、评估和备案 |  |  |  | 明确预案的修订条件、评估方式方法、备案部门与时限等要求。 |
| 12 | 预案的实施和生效时间 |  |  |  | 列出预案实施和生效的具体时间；预案更新的发布与通知，抄送的部门、企业等。 |
| 13 | 附件 |  | （1）环境风险评价文件（包括环境风险源分析评价过程、突发环境事件的危害性定量分析）； （2）区域位置及周围环境保护目标分布、位置关系图； （3）重大环境风险源、应急设施（备）、应急物资储备及分布一览表；雨水、清净下水和污水收集管网、污水处理设施平面布置图；事故废水处理流程图。 （4）企业周边区域道路交通图、疏散路线、交通管制示意图。 （5）内部应急人员的职责、姓名、电话清单； （6）外部（政府有关部门、救援单位、专家、环境保护目标等）联系单位、人员、电话；企业突发环境事件报告单。 （7）各种制度、程序、方案等； （8）其他。 |  |  |

根据

3.12 风险管理

（1）健全安全管理制度

建设单位应设置安全科，由专人负责，制定相应的安全管理制度。建议各车间设专职的安全员，对车间实行定期安全教育检查，对职工的职业安全进行教育，增强职工的劳动安全意识，确保工厂安全生产、文明生产。

（2）人员专业培训

定期对员工进行安全技术教育和实际操作培训。使员工牢固树立安全生产的信念，操作人员不仅应熟悉掌握正常生产状况下本岗位和相关岗位的操作程序和要求，而且应熟练掌握非正常生产状况下的操作程序和应急处理措施。

3.13环境风险评价结论

本项目的原料具有一定的毒性，其生产、储存过程中存在一定的泄漏风险。在采取相应的风险防范措施后，项目发生泄漏时对周围敏感目标的危害后果较小。

综上，建设单位在认真落实环境风险评价提出的各项风险防范措施及应急预案的基础上，本项目的环境风险可防控。