一、园区概况

新乡经济技术产业集聚区分为北、中、南三个区，北区位于新乡县中心城区的东北部，青龙路和新菏铁路之间位置；中区位于七里营镇区南环路南部和二支排的北部位置；南区位于七里营镇府庄村南、胡韦线两侧位置。总规划总面积为19.9平方公里，比原规划增加0.97平方公里。

（1）北区规划范围——东至文化路，南以青龙路为界，西至消防大队西侧规划路（环城东路），北至新荷铁路南 240 m处规划路（化工一路），规划总面积 3.71 平方公里。

（2）中区规划范围——东至阳光西路、中央大道、青年路，南至二支排，西至胡韦线、青年路，北至七里营南环路、金融大道，规划总面积 13.03 平方公里。

（3）南区规划范围——东至规划的经五路，南至胡韦线南段，西至印海西路（规划的经一路），北至府庄南路（规划的纬二路），规划面积3.16平方公里。

2017年开展规划环评，并对园区开展了全指标环境质量现状监测，规划环评于2018年通过河南省生态环境厅审查。按照“放管服”改革要求，新乡经济技术产业集聚区分别对北、中南三个片区的环境空气、土壤、地下水、噪声进行了现状环境质量监测。依据监测数据结果，对照相关标准，编制了区域环境评估报告。

二、区域环境质量现状监测内容及评价

### （一）区域环境空气质量现状评价

#### 1、基本污染物环境质量现状评价

根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2020年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。

表1             区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 （μg/m3） | 标准值 （μg/m3） | 占标率 % | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 89 | 70 | 127 | 超标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 51 | 35 | 146 | 超标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 13 | 60 | 21.7 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 35 | 40 | 87.5 | 达标 |
| CO | 第95百分位浓度 | 1.675mg/m3 | 4mg/m3 | 41.9 | 达标 |
| O3 | 第90百分位浓度 | 173 | 160 | 108 | 超标 |

由上表可知，其中PM10、PM2.5和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。空气质量超标原因主要为：①冬季供暖锅炉以及部分企业燃煤锅炉启动，且冬季大气自净能力下降，污染扩散气象条件差；②区域内汽车等交通源增加，污染物排放量增大；③天气干燥，尘土较多。因此超标现象属于区域性污染问题。

2020年，新乡市PM10平均浓度89微克/立方米，同比下降12微克/立方米，降幅11.9%；PM2.5平均浓度51微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.9%；SO2平均浓度13微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅18.8%；NO2平均浓度35微克/立方米，同比下降9微克/立方米，降幅20.5%；O3第90百分位浓度为173微克/立方米，同比下降12微克/立方米，降幅6.5%，CO第95百分位浓度1.675毫克/立方米，同比下降0.405毫克/立方米，降幅19.5%。

#### （二）东孟姜女河水质现状评价

为反映本项目纳污水体东孟姜女河的环境质量现状，本次评价引用新乡市环境监测站编制的例行监测中青龙路化肥厂东断面2020年11月～2021年5月的监测结果来进行说明，详见表4-11：

表2    东孟姜女河水质例行监测结果统计一览表     单位：mg/L

| 监测项目 | 监测时间 | 监测结果（mg/L） |  |  | 污染指数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 氨氮 | 总磷 | COD | 氨氮 | 总磷 |
| 青龙路化肥厂东桥断面 | 2020.11 | 30.90 | 0.44 | 0.035 | 1.03 | 0.29 | 0.12 |
|  | 2020.12 | 34.50 | 0.55 | 0.226 | 1.15 | 0.37 | 0.75 |
|  | 2021.01 | 31.93 | 0.61 | 0.033 | 1.06 | 0.41 | 0.11 |
|  | 2021.02 | 32.85 | 0.59 | 0.04 | 1.10 | 0.39 | 0.13 |
|  | 2021.03 | 39.38 | 0.29 | 0.055 | 1.31 | 0.19 | 0.18 |
|  | 2021.04 | 34.88 | 0.54 | 0.099 | 1.16 | 0.36 | 0.33 |
|  | 2021.05 | 39.9 | 0.76 | 0.138 | 1.33 | 0.51 | 0.46 |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 |  | ≤30 | ≤1.5 | ≤0.3 | 超标 | 超标 | 达标 |

由以上图表可知，东孟姜女河青龙路化肥厂东断面2020年11月～2021年10月水质状况为：COD在30.9-75.1mg/L，标准指数为1.03-2.5，最大超标倍数为2.5倍；NH3-N在0.29-4.28mg/L，标准指数为0.19-2.85，最大超标倍数为2.85倍；总磷在0.033-0.769mg/L，标准指数为0.11-2.56，最大超标倍数为2.56倍；COD、氨氮、总磷的超标率分别为100%、17%、8%。

监测结果显示，东孟姜女河地表水体COD、氨氮、总磷污染因子均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

#### （三）园区北区监测内容祥见下表

表4                    地下水检测结果一览表

| 采样 时间 | 采样 点位 | K+ mg/L | Na+ mg/L | Ca2+ mg/L | Mg2+ mg/L | 碳酸根mg/L | 碳酸氢根 mg/L | Cl- mg/L | SO42- mg/L | pH | 氨氮mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04月20日 | 心连心园区水井（E113°50′34.92″、N35°13'17.65"） | 1.26 | 161 | 154 | 73.1 | 未检出 | 401 | 89.3 | 166 | 7.11 | 0.226 |
|  | 心连心园区外农田（E115°50′11.44″、N34°13'34.29"） | 0.98 | 113 | 80.5 | 41.9 | 未检出 | 220 | 64.1 | 157 | 7.04 | 0.145 |

续表4                    地下水检测结果一览表

| 采样 点位 | 采样 时间 | 石油类 mg/L | 硝酸盐（NO3-） mg/L | 亚硝酸盐（NO2-） mg/L | 氰化物mg/L | 锰 mg/L | 铁 mg/L | 汞 mg/L | 砷 mg/L | 镉 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04月 20日 | 心连心园区水井（E113°50′34.92″、N35°13'17.65"） | 0.01L | 1.31 | 0.016 L | 0.004 L | 0.004 L | 0.02 L | 4×10-5 L | 3×10-4 L | 0.001 L |
|  | 心连心园区外农田（E115°50′11.44″、N34°13'34.29"） | 0.01L | 3.75 | 0.016 L | 0.004 L | 0.004 L | 0.02 L | 4×10-5 L | 3×10-4 L | 0.001 L |

续表4                   地下水检测结果一览表

| 采样 点位 | 采样 时间 | 铅 mg/L | 总硬度mg/L | 甲醛 mg/L | 氟化物（F-）mg/L | 溶解性 总固体mg/L | 硫化物 mg/L | 甲醇 mg/L | 总大肠菌群MPN/100mL | 菌落总数CFU/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04月 20日 | 心连心园区水井（E113°50′34.92″、N35°13'17.65"） | 2.5×10-4 L | 376 | 0.05L | 0.856 | 956 | 0.005L | 0.2L | 2.2 L | 56 |
|  | 心连心园区外农田（E115°50′11.44″、N34°13'34.29"） | 2.5×10-4 L | 378 | 0.05L | 0.674 | 772 | 0.005L | 0.2L | 2.2 L | 49 |

续表4                   地下水检测结果一览表

| 采样 点位 | 采样 时间 | 挥发酚mg/L | 六价铬mg/L | 耗氧量mg/L | 镉 mg/L | 氯化物mg/L | 硫酸盐 mg/L | 铜 mg/L | 井深 m | 埋深 m | 水温 （℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04月20日 | 心连心园区水井（E113°50′34.92″、N35°13'17.65"） | 0.0003 L | 0.004L | 1.66 | 0.001 L | 96 | 183 | 0.001 L | 30 | 10 | 14.2 |
|  | 心连心园区外农田（E115°50′11.44″、N34°13'34.29"） | 0.0003 L | 0.004L | 1.41 | 0.001 L | 72 | 162 | 0.001 L | 30 | 9 | 14.0 |

注：检出限加L代表未检出

表4                     环境空气检测结果

| 采样地点 |  | 厂址 |  |  | 东龙泉 |  |  | 赵堤村 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样 日期 | 采样时段 | 甲醛 （小时值） mg/m3 | 氯化氢 （小时值） mg/m3 | 氯化氢 （日均值） mg/m3 | 甲醛 （小时值） mg/m3 | 氯化氢 （小时值） mg/m3 | 氯化氢 （日均值） mg/m3 | 甲醛 （小时值） mg/m3 | 氯化氢 （小时值） mg/m3 | 氯化氢 （日均值） mg/m3 |
| 04月 20日 | 02:00-03:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 08:00-09:00 | ND | ND |  | ND | ND |  | ND | ND |  |
|  | 14:00-15:00 | ND | ND |  | ND | ND |  | ND | ND |  |
|  | 20:00-21:00 | ND | ND |  | ND | ND |  | ND | ND |  |
| 04月 21日 | 02:00-03:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 08:00-09:00 | ND | ND |  | ND | ND |  | ND | ND |  |
|  | 14:00-15:00 | ND | ND |  | ND | ND |  | ND | ND |  |
|  | 20:00-21:00 | ND | ND |  | ND | ND |  | ND | ND |  |
| 04月 22日 | 02:00-03:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 08:00-09:00 | ND | ND |  | ND | ND |  | ND | ND |  |
|  | 14:00-15:00 | ND | ND |  | ND | ND |  | ND | ND |  |
|  | 20:00-21:00 | ND | ND |  | ND | ND |  | ND | ND |  |
| 04月 23日 | 02:00-03:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 08:00-09:00 | ND | ND |  | ND | ND |  | ND | ND |  |
|  | 14:00-15:00 | ND | ND |  | ND | ND |  | ND | ND |  |
|  | 20:00-21:00 | ND | ND |  | ND | ND |  | ND | ND |  |
| 04月 24日 | 02:00-03:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 08:00-09:00 | ND | ND |  | ND | ND |  | ND | ND |  |
|  | 14:00-15:00 | ND | ND |  | ND | ND |  | ND | ND |  |
|  | 20:00-21:00 | ND | ND |  | ND | ND |  | ND | ND |  |
| 04月 25日 | 02:00-03:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 08:00-09:00 | ND | ND |  | ND | ND |  | ND | ND |  |
|  | 14:00-15:00 | ND | ND |  | ND | ND |  | ND | ND |  |
|  | 20:00-21:00 | ND | ND |  | ND | ND |  | ND | ND |  |
| 04月 26日 | 02:00-03:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 08:00-09:00 | ND | ND |  | ND | ND |  | ND | ND |  |
|  | 14:00-15:00 | ND | ND |  | ND | ND |  | ND | ND |  |
|  | 20:00-21:00 | ND | ND |  | ND | 1.01 |  | ND | ND |  |

注：“ND”表示未检出

续表4                   环境空气检测气象参数

| 气象参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样 日期 | 采样时段 | 气温 （℃） | 气压 （kPa） | 风向风速 （m/s） | 总云 | 低云 |
| 04月 20日 | 02:00-03:00 | 13.4 | 99.4 | 西北2.1 | 6 | 4 |
|  | 08:00-09:00 | 15.8 | 99.2 | 西北1.8 | 5 | 3 |
|  | 14:00-15:00 | 19.9 | 99.1 | 西北1.2 | 4 | 2 |
|  | 20:00-21:00 | 14.3 | 99.3 | 西北1.9 | 5 | 2 |
| 04月 21日 | 02:00-03:00 | 9.1 | 99.5 | 西1.8 | 7 | 5 |
|  | 08:00-09:00 | 14.4 | 99.3 | 西1.2 | 5 | 3 |
|  | 14:00-15:00 | 18.9 | 99.2 | 西1.9 | 4 | 2 |
|  | 20:00-21:00 | 13.7 | 99.4 | 西2.5 | 6 | 4 |
| 04月 22日 | 02:00-03:00 | 7.7 | 99.7 | 西北1.9 | 7 | 4 |
|  | 08:00-09:00 | 13.2 | 99.5 | 西北2.1 | 5 | 3 |
|  | 14:00-15:00 | 17.3 | 99.4 | 西北1.8 | 5 | 2 |
|  | 20:00-21:00 | 12.8 | 99.6 | 西1.6 | 6 | 4 |
| 04月 23日 | 02:00-03:00 | 6.4 | 99.6 | 西北1.7 | 6 | 4 |
|  | 08:00-09:00 | 9.3 | 99.5 | 西北2.3 | 5 | 3 |
|  | 14:00-15:00 | 14.7 | 99.3 | 西北1.4 | 4 | 2 |
|  | 20:00-21:00 | 8.5 | 99.4 | 西北1.9 | 5 | 3 |
| 04月 24日 | 02:00-03:00 | 13.6 | 99.5 | 西1.2 | 5 | 3 |
|  | 08:00-09:00 | 17.6 | 99.3 | 西1.7 | 4 | 2 |
|  | 14:00-15:00 | 24.2 | 99.1 | 西1.1 | 3 | 1 |
|  | 20:00-21:00 | 16.8 | 99.2 | 西1.9 | 4 | 2 |
| 04月 25日 | 02:00-03:00 | 10.8 | 99.5 | 西2.2 | 5 | 4 |
|  | 08:00-09:00 | 15.4 | 99.4 | 西1.9 | 5 | 3 |
|  | 14:00-15:00 | 21.2 | 99.2 | 西2.6 | 4 | 2 |
|  | 20:00-21:00 | 14.6 | 99.3 | 西1.7 | 4 | 3 |
| 04月 26日 | 02:00-03:00 | 14.9 | 99.4 | 西北1.8 | 5 | 3 |
|  | 08:00-09:00 | 18.1 | 99.2 | 西北2.2 | 4 | 2 |
|  | 14:00-15:00 | 23.7 | 99.0 | 西北1.8 | 3 | 2 |
|  | 20:00-21:00 | 17.5 | 99.1 | 西北1.4 | 4 | 3 |

表5                   地表水检测结果一览表

| 采样 点位 | 采样 日期 | 甲醛 mg/L |
| --- | --- | --- |
| 1#东孟姜女河青龙路交叉处 | 04月20日 | 0.05L |
|  | 04月21日 | 0.05L |
|  | 04月22日 | 0.05L |
| 2#贾屯污水处理厂排放口上游500m | 04月20日 | 0.05L |
|  | 04月21日 | 0.05L |
|  | 04月22日 | 0.05L |
| 3#大泉排与东孟姜女河交汇口前200m | 04月20日 | 0.05L |
|  | 04月21日 | 0.05L |
|  | 04月22日 | 0.05L |
| 4#贾屯污水处理厂排放口距东孟姜女河交下游300m | 04月20日 | 0.05L |
|  | 04月21日 | 0.05L |
|  | 04月22日 | 0.05L |
| 5#东孟姜女河东杨村断面 | 04月20日 | 0.05L |
|  | 04月21日 | 0.05L |
|  | 04月22日 | 0.05L |

注：检出限加L代表未检出。

表6                       土壤检测结果一览表

| 采样 时间 | 采样点位 | 砷 mg/kg | 镉 mg/kg | 六价铬mg/kg | 铜 mg/kg | 铅 mg/kg | 汞 mg/kg | 镍 mg/kg | 四氯化碳mg/kg | 氯仿 mg/kg | 氯甲烷mg/kg | 1,1- 二氯乙烷mg/kg | 1,2- 二氯乙烷mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04月 20日 | 甲醛装置区（0~0.5m） | 9.25 | 0.09 | 未检出 | 20 | 20.2 | 0.112 | 17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 甲醛装置区（0.5~1.5m） | 7.43 | 0.07 | 未检出 | 17 | 16.9 | 未检出 | 19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 甲醛装置区（1.5~3.0m） | 8.94 | 0.07 | 未检出 | 21 | 15.7 | 未检出 | 21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 心连心园区内树脂类装置区 （0~0.5m） | 7.46 | 0.06 | 未检出 | 14 | 19.6 | 0.084 | 22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 心连心园区内树脂类装置区 （0.5~1.5m） | 9.66 | 0.12 | 未检出 | 21 | 17.9 | 未检出 | 23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 心连心园区内树脂类装置区 （1.5~3.0m） | 7.94 | 0.11 | 未检出 | 17 | 17.5 | 0.063 | 20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 甲酰胺类装置区（0~0.5m） | 7.71 | 0.06 | 未检出 | 18 | 19.1 | 未检出 | 23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 甲酰胺类装置区（0.5~1.5m） | 8.78 | 0.13 | 未检出 | 21 | 15.6 | 未检出 | 19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 甲酰胺类装置区（1.5~3.0m） | 6.81 | 0.08 | 未检出 | 20 | 19.6 | 未检出 | 22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 心连心园区办公区（0~0.2m） | 6.55 | 0.11 | 未检出 | 17 | 15.4 | 0.072 | 20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

续表6                     土壤检测结果一览表

| 采样 时间 | 采样点位 | 1,1-二氯 乙烯 mg/kg | 顺-1,2- 二氯乙烯mg/kg | 反-1,2- 二氯乙烯mg/kg | 二氯甲烷 mg/kg | 1,2- 二氯丙烷mg/kg | 1,1,1,2- 四氯乙烷mg/kg | 1,1,2,2- 四氯乙烷mg/kg | 四氯乙烯mg/kg | 1,1,1- 三氯乙烷mg/kg | 1,1,2- 三氯乙烷mg/kg | 三氯乙烯mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04月 20日 | 甲醛装置区（0~0.5m） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 甲醛装置区（0.5~1.5m） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 甲醛装置区（1.5~3.0m） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 心连心园区内树脂类装置区 （0~0.5m） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 心连心园区内树脂类装置区 （0.5~1.5m） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 心连心园区内树脂类装置区 （1.5~3.0m） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 甲酰胺类装置区（0~0.5m） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 甲酰胺类装置区（0.5~1.5m） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 甲酰胺类装置区（1.5~3.0m） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 心连心园区办公区（0~0.2m） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

续表6                      土壤检测结果一览表

| 采样 时间 | 采样点位 | 1,2,3- 三氯丙烷mg/kg | 氯乙烯mg/kg | 苯 mg/kg | 氯苯 mg/kg | 1,2- 二氯苯mg/kg | 1,4- 二氯苯mg/kg | 乙苯 mg/kg | 苯乙烯mg/kg | 甲苯mg/kg | 间二甲苯+ 对二甲苯mg/kg | 邻二甲苯 mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04月 20日 | 甲醛装置区（0~0.5m） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 甲醛装置区（0.5~1.5m） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 甲醛装置区（1.5~3.0m） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 心连心园区内树脂类装置区 （0~0.5m） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 心连心园区内树脂类装置区 （0.5~1.5m） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 心连心园区内树脂类装置区 （1.5~3.0m） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 甲酰胺类装置区（0~0.5m） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 甲酰胺类装置区（0.5~1.5m） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 甲酰胺类装置区（1.5~3.0m） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 心连心园区办公区（0~0.2m） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

续表6                      土壤检测结果一览表

| 采样 时间 | 采样点位 | 硝基苯 mg/kg | 苯胺 mg/kg | 2-氯酚mg/kg | 苯并[a]蒽mg/kg | 苯并[a]芘 mg/kg | 苯并[b]荧蒽 mg/kg | 苯并[k]荧蒽 mg/kg | 䓛 mg/kg | 二苯并[a,h]蒽mg/kg | 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg | 萘 mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04月 20日 | 甲醛装置区（0~0.5m） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 甲醛装置区（0.5~1.5m） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 甲醛装置区（1.5~3.0m） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 心连心园区内树脂类装置区 （0~0.5m） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 心连心园区内树脂类装置区 （0.5~1.5m） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 心连心园区内树脂类装置区 （1.5~3.0m） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 甲酰胺类装置区（0~0.5m） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 甲酰胺类装置区（0.5~1.5m） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 甲酰胺类装置区（1.5~3.0m） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 心连心园区办公区（0~0.2m） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

续表6                      土壤检测结果一览表

| 采样 时间 | 采样 点位 | 砷 mg/kg | 镉 mg/kg | 铬 mg/kg | 铜 mg/kg | 铅 mg/kg | 汞 mg/kg | 镍 mg/kg | 锌 mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04月 20日 | 心连心园区西北200米内农田（0~0.2m） | 7.64 | 0.07 | 32 | 16 | 16.2 | 未检出 | 23 | 44 |
|  | 心连心园区西侧200米内农田（0~0.2m） | 9.04 | 0.11 | 39 | 20 | 18.2 | 未检出 | 21 | 49 |

续表6                      土壤检测结果一览表

| 采样 时间 | 采样点位 | pH | 阳离子 交换量 cmol+/kg | 氧化还 原电位 mV | 渗透率（饱 和导水率） mm/min | 土壤容重 g/cm3 | 孔隙度 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04月 20日 | 甲醛装置区（0~0.5m） | 8.4 | 5.7 | 249 | 2.87 | 1.29 | 66 |
|  | 甲醛装置区（0.5~1.5m） | 8.5 | 5.3 | 257 | 1.96 | 1.35 | 60 |
|  | 甲醛装置区（1.5~3.0m） | 8.4 | 5.8 | 264 | 1.54 | 1.41 | 55 |
|  | 心连心园区内树脂类装置区 （0~0.5m） | 8.3 | 5.2 | 257 | 2.89 | 1.28 | 67 |
|  | 心连心园区内树脂类装置区 （0.5~1.5m） | 8.5 | 5.6 | 264 | 1.92 | 1.35 | 59 |
|  | 心连心园区内树脂类装置区 （1.5~3.0m） | 8.4 | 5.9 | 271 | 1.57 | 1.40 | 55 |
|  | 甲酰胺类装置区（0~0.5m） | 8.2 | 5.1 | 267 | 2.85 | 1.31 | 66 |
|  | 甲酰胺类装置区（0.5~1.5m） | 8.4 | 5.8 | 274 | 1.92 | 1.36 | 59 |
|  | 甲酰胺类装置区（1.5~3.0m） | 8.3 | 5.4 | 281 | 1.61 | 1.40 | 55 |
|  | 心连心园区办公区（0~0.2m） | 8.4 | 5.7 | 259 | 2.84 | 1.29 | 66 |
|  | 心连心园区西北200米内农田（0~0.2m） | 8.5 | 5.9 | 268 | 2.88 | 1.31 | 66 |
|  | 心连心园区西侧200米内农田（0~0.2m） | 8.3 | 5.2 | 277 | 2.86 | 1.29 | 66 |

表7                    噪声检测结果              单位:dB(A)

| 检测日期 | 检测点位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 04月20日（昼间） | 57 | 54 | 53 | 51 |
| 04月20日（夜间） | 45 | 44 | 42 | 41 |
| 04月21日（昼间） | 56 | 54 | 52 | 52 |
| 04月21日（夜间） | 46 | 43 | 43 | 41 |

（以下空白）

#### （四）园区中区监测内容祥见下表

表4-1   检测内容一览表

| 检测类别 | 检测点位 |  | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 华洋铜业西南角 |  | 酚类化合物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 连续检测7天， 每天检测4次。 |
|  | 康庄村 |  |  |  |
| 土壤 | 华洋铜业西南方向 | 0~0.5m | pH值、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间+对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃（C10-C40）、甲酚 | 检测1天， 检测1次。 |
|  |  | 0.5m~1.5m |  |  |
|  |  | 1.5~3m |  |  |
|  | 华洋铜业院内 | 0~0.5m |  |  |
|  |  | 0.5m~1.5m |  |  |
|  |  | 1.5~3m |  |  |
|  | 华洋东北方向4# | 0~0.5m | pH值、石油烃（C10-C40）、甲酚、苯、甲苯、二甲苯 |  |
|  |  | 1.5~3m |  |  |
|  |  | 0.5m~1.5m |  |  |
|  |  | 1.5~3m |  |  |
|  | 心连心园区东北方向（背景点）6#（0~0.2m） |  | pH值、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间+对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃（C10-C40）、甲酚 |  |
|  | 新飞家电园南农田1# （0~0.2m） |  |  |  |
|  | 中区农田2# （0~0.2m） |  |  |  |
|  | 胡卫线中段农田3# （0~0.2m） |  |  |  |
|  | 敦留店水泥厂西农田4#（0~0.2m） |  |  |  |
| 地下水 | 康庄村1# |  | pH值、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、动植物油；同步检测井深、水位、水温 | 连续检测3天， 每天检测1次。 |
|  | 华洋铜业心连心园区2# |  |  |  |
|  | 七里营镇3# |  |  |  |
|  | 东曹村4# |  | 井深、水位、水温 |  |
|  | 南王庄村5# |  |  |  |
|  | 东王庄村6# |  |  |  |
| 噪声 | 胡卫线中段、敦留店水泥厂附近 |  | 环境噪声 | 连续检测2天， 每天昼、夜各检测1次。 |

注：加@项目为分包项目，不在我公司资质范围内，由河南鼎晟检测技术有限公司承担本项目中分包因子的检测。

表4-2 环境空气检测结果 （一）

| 采样地点 | 采样时间 |  | 非甲烷总烃 (mg/ m3) | 苯 (mg/ m3) | 甲苯 (mg/ m3) | 二甲苯 (mg/ m3) | 酚类化合物(mg/ m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华洋铜业西 南角 | 2021.04.05 | 02:00 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 08:00 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 14:00 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 20:00 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2021.04.06 | 02:00 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 08:00 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 14:00 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 20:00 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2021.04.07 | 02:00 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 08:00 | 0.51 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 14:00 | 0.55 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 20:00 | 0.43 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2021.04.08 | 02:00 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 08:00 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 14:00 | 0.59 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 20:00 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2021.04.09 | 02:00 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 08:00 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 14:00 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 20:00 | 0.43 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2021.04.10 | 02:00 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 08:00 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 14:00 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 20:00 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2021.04.11 | 02:00 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 08:00 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 14:00 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 20:00 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

表4-3 环境空气检测结果 （二）

| 采样地点 | 采样时间 |  | 非甲烷总烃 (mg/ m3) | 苯 (mg/ m3) | 甲苯 (mg/ m3) | 二甲苯 (mg/ m3) | 酚类化合物(mg/ m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 康庄村 | 2021.04.05 | 02:00 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 08:00 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 14:00 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 20:00 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2021.04.06 | 02:00 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 08:00 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 14:00 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 20:00 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2021.04.07 | 02:00 | 0.49 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 08:00 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 14:00 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 20:00 | 0.46 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2021.04.08 | 02:00 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 08:00 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 14:00 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 20:00 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2021.04.09 | 02:00 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 08:00 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 14:00 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 20:00 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2021.04.10 | 02:00 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 08:00 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 14:00 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 20:00 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2021.04.11 | 02:00 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 08:00 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 14:00 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 20:00 | 0.43 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

表4-4 气象参数统计结果

观测点位：华洋铜业西南角

| 序号 | 观测时间 |  | 天气 | 气温 （℃） | 气压 （kPa） | 风速 （m/s） | 风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021.04.05 | 02:00 | 晴 | 11.0 | 101.2 | 2.5 | NE |
| 2 |  | 08:00 | 晴 | 13.5 | 101.0 | 2.3 | NE |
| 3 |  | 14:00 | 晴 | 20.2 | 100.3 | 2.0 | NE |
| 4 |  | 20:00 | 晴 | 14.9 | 100.9 | 2.4 | NE |
| 5 | 2021.04.06 | 02:00 | 阴 | 12.2 | 101.1 | 2.5 | NE |
| 6 |  | 08:00 | 阴 | 13.1 | 101.0 | 2.1 | NE |
| 7 |  | 14:00 | 阴 | 17.0 | 100.6 | 2.0 | NE |
| 8 |  | 20:00 | 阴 | 13.3 | 101.0 | 2.2 | NE |
| 9 | 2021.04.07 | 02:00 | 阴 | 13.1 | 101.0 | 2.3 | NE |
| 10 |  | 08:00 | 阴 | 14.0 | 100.9 | 2.2 | NE |
| 11 |  | 14:00 | 阴 | 16.3 | 100.7 | 2.1 | NE |
| 12 |  | 20:00 | 阴 | 14.7 | 100.9 | 2.3 | NE |
| 13 | 2021.04.08 | 02:00 | 阴 | 12.0 | 101.1 | 2.4 | NE |
| 14 |  | 08:00 | 阴 | 13.2 | 101.0 | 2.2 | NE |
| 15 |  | 14:00 | 阴 | 17.5 | 100.6 | 2.0 | NE |
| 16 |  | 20:00 | 阴 | 13.6 | 101.0 | 2.1 | NE |
| 17 | 2021.04.09 | 02:00 | 多云 | 11.4 | 101.2 | 2.2 | SW |
| 18 |  | 08:00 | 多云 | 14.2 | 100.9 | 2.2 | SW |
| 19 |  | 14:00 | 多云 | 22.5 | 100.1 | 1.8 | SW |
| 20 |  | 20:00 | 多云 | 15.1 | 100.8 | 2.3 | SW |
| 21 | 2021.04.10 | 02:00 | 晴 | 13.2 | 101.0 | 2.6 | W |
| 22 |  | 08:00 | 晴 | 16.7 | 100.7 | 2.1 | W |
| 23 |  | 14:00 | 晴 | 26.4 | 99.7 | 2.0 | W |
| 24 |  | 20:00 | 晴 | 17.8 | 100.6 | 2.4 | W |
| 25 | 2021.04.11 | 02:00 | 晴 | 12.5 | 101.1 | 2.3 | W |
| 26 |  | 08:00 | 晴 | 15.3 | 100.8 | 2.0 | W |
| 27 |  | 14:00 | 晴 | 24.1 | 99.9 | 2.2 | W |
| 28 |  | 20:00 | 晴 | 16.6 | 100.7 | 2.4 | W |

表4-5 土壤检测结果（一）         单位：mg/kg（另注除外）

| 序号 | 检测因子 | 采样时间 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 华洋铜业西南方向1# |  |  | 华洋铜业心连心园区2# |  |  | 华洋铜业东北方向6#（0~0.2m） |
|  |  |  | 0~0.5m | 0.5m~1.5m | 1.5~3m | 0~0.5m | 0.5m~1.5m | 1.5~3m |  |
| 1 | pH值 （无量纲） | 2021.04.05 | 7.64 | 7.66 | 7.71 | 7.60 | 7.52 | 7.67 | 7.35 |
| 2 | 镉 | 2021.04.05 | 0.170 | 0.147 | 0.156 | 0.181 | 0.179 | 0.148 | 0.114 |
| 3 | 镍 | 2021.04.05 | 31 | 31 | 20 | 27 | 30 | 27 | 30 |
| 4 | 铅 | 2021.04.05 | 68 | 25 | 25 | 45 | 28 | 71 | 26 |
| 5 | 铜 | 2021.04.05 | 47 | 37 | 37 | 44 | 33 | 25 | 38 |
| 6 | 砷 | 2021.04.05 | 4.43 | 5.44 | 3.92 | 4.18 | 5.54 | 5.10 | 6.19 |
| 7 | 汞 | 2021.04.05 | 0.058 | 0.080 | 0.076 | 0.054 | 0.072 | 0.098 | 0.075 |
| 8 | 六价铬 | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 四氯化碳 | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 10 | 氯仿 | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 16 | 二氯甲烷 | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 20 | 四氯乙烯 | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 25 | 氯乙烯 | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 26 | 苯 | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 27 | 氯苯 | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 30 | 乙苯 | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 31 | 苯乙烯 | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 32 | 甲苯 | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 33 | 间+对-二甲苯 | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 34 | 邻-二甲苯 | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 35 | 氯甲烷@ | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 36 | 硝基苯@ | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 37 | 苯胺@ | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 38 | 2-氯酚@ | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 39 | 苯并[a]蒽@ | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 40 | 苯并[a]芘@ | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 41 | 苯并[b]荧蒽@ | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 42 | 苯并[k]荧蒽@ | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 43 | 䓛@ | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 44 | 二苯并[a,h]蒽@ | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 45 | 茚并[1,2,3-cd]芘@ | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 46 | 萘@ | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 47 | 石油烃 （C10-C40） | 2021.04.05 | 156 | 142 | 124 | 176 | 138 | 126 | 154 |
| 48 | 甲酚 | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

表4-6 土壤检测结果（二）              单位：mg/kg（另注除外）

| 检测因子 | 采样时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 已建污水处理设施 附近3# |  |  | 华洋鲷业东北方向4# |  |  | 华洋铜业西侧5# |  |  | 新飞家电南农田1# （0~0.2m） | 华洋铜业东侧农田2# （0~0.2m） | 华洋铜业西侧农田3# （0~0.2m） | 华洋鲷业西南方向农田4#（0~0.2m） |
|  |  | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3m | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3m | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3m |  |  |  |  |
| pH值 （无量纲） | 2021.04.05 | 7.58 | 7.66 | 7.68 | 7.55 | 7.63 | 7.59 | 7.37 | 7.34 | 7.43 | 7.36 | 7.42 | 7.40 | 7.48 |
| 苯 | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 甲苯 | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 二甲苯 | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 石油烃 （C10-C40） | 2021.04.05 | 159 | 142 | 122 | 143 | 137 | 124 | 156 | 132 | 116 | 130 | 125 | 121 | 108 |
| 甲酚 | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

表4-7土壤理化特性调查一览表（一）

| 采样点位 |  | 华洋铜业西南方向1# |  |  | 华洋铜业厂内2# |  |  | 已建污水处理设施 附近3# |  |  |  | 华洋铜业东北方向4# |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坐标 |  | E113°46′58" N35°08′06" |  |  | E113°46′58" N35°08′14" |  |  | E113°46′53" N35°08′05" |  |  |  | E113°47′06" N35°08′16" |  |  |
| 采样时间 |  | 2021.04.05 |  |  | 2021.04.05 |  |  | 2021.04.05 |  |  |  | 2021.04.05 |  |  |
| 层次 |  | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5m~3m | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5m~3m | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5m~3m |  | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5m~3m |
| 现 场 记 录 | 颜色 | 褐色 |  |  | 褐色 |  |  | 褐色 |  |  |  | 褐色 |  |  |
|  | 质地 | 壤土 |  |  | 壤土 |  |  | 壤土 |  |  |  | 壤土 |  |  |
|  | 砂砾含量 | 14% | 12% | 16% | 11% | 13% | 15% | 10% | 9% | 14% |  | 12% | 16% | 11% |
|  | 其他异物 | 植物根系 |  |  | 植物根系 |  |  | 植物根系 |  |  | 植物根系 |  |  |  |
| 实 验 室 测 定 | pH值 | 7.64 | 7.66 | 7.71 | 7.60 | 7.52 | 7.67 | 7.58 | 7.66 | 7.68 |  | 7.55 | 7.63 | 7.59 |
|  | 阳离子交换量（cmol+/kg） | 11.2 | 14.5 | 15.8 | 11.5 | 13.4 | 13.0 | 13.6 | 12.5 | 14.3 |  | 13.1 | 12.6 | 14.0 |
|  | 氧化还原电位（mv） | 318 | 325 | 327 | 322 | 326 | 320 | 331 | 333 | 332 |  | 319 | 337 | 318 |
|  | 饱和导水率（cm/s） | 0.95 | 1.04 | 0.92 | 0.86 | 1.10 | 0.78 | 1.18 | 1.07 | 1.22 |  | 0.97 | 1.02 | 1.11 |
|  | 土壤容重(g/cm3) | 1.55 | 1.44 | 1.51 | 1.47 | 1.39 | 1.43 | 1.41 | 1.45 | 1.42 |  | 1.60 | 1.40 | 1.48 |
|  | 孔隙度(%) | 41.5 | 45.7 | 43.0 | 44.5 | 47.5 | 46.0 | 46.8 | 45.3 | 46.4 |  | 39.6 | 47.2 | 44.2 |

表4-8土壤理化特性调查一览表（二）

| 采样点位 |  | 华洋铜业西侧5# |  |  | 华洋铜业东北方向6# | 华洋铜业西侧预留用地7# | 新飞家电南农田1# | 华洋铜业东侧农田2# | 华洋铜业西侧农田3# | 敦留店水泥厂西方向农田4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坐标 |  | E113°46′56" N35°08′09" |  |  | E113°47′06" N35°08′15" | E113°46′58" N35°08′11" | E113°46′44" N35°08′30" | E113°47′11" N35°08′15" | E113°46′40" N35°08′17" | E113°46′44 N35°08′06" |
| 采样时间 |  | 2021.04.05 |  |  | 2021.04.05 | 2021.04.05 | 2021.04.05 | 2021.04.05 | 2021.04.05 | 2021.04.05 |
| 层次 |  | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5m~3m | 0~0.2m | 0~0.2m | 0~0.2m | 0~0.2m | 0~0.2m | 0~0.2m |
| 现 场 记 录 | 颜色 | 褐色 |  |  | 褐色 | 褐色 | 褐色 | 褐色 | 褐色 | 褐色 |
|  | 质地 | 壤土 |  |  | 壤土 | 壤土 | 壤土 | 壤土 | 壤土 | 壤土 |
|  | 砂砾含量 | 15% | 12% | 16% | 14% | 11% | 13% | 15% | 12% | 10% |
|  | 其他异物 | 植物根系 |  |  | 植物根系 | 植物根系 | 植物根系 | 植物根系 | 植物根系 | 植物根系 |
| 实 验 室 测 定 | pH值 | 7.37 | 7.34 | 7.43 | 7.35 | 7.42 | 7.36 | 7.42 | 7.40 | 7.48 |
|  | 阳离子交换量（cmol+/kg） | 13.7 | 14.1 | 16.1 | 13.8 | 12.9 | 12.2 | 13.5 | 14.4 | 13.9 |
|  | 氧化还原电位（mv） | 333 | 326 | 318 | 315 | 324 | 319 | 328 | 330 | 307 |
|  | 饱和导水率（cm/s） | 1.15 | 1.00 | 0.97 | 0.81 | 0.95 | 1.09 | 1.17 | 1.14 | 1.08 |
|  | 土壤容重(g/cm3) | 1.31 | 1.46 | 1.54 | 1.44 | 1.48 | 1.57 | 1.36 | 1.39 | 1.45 |
|  | 孔隙度(%) | 50.6 | 44.9 | 41.7 | 45.7 | 44.2 | 40.8 | 48.7 | 47.5 | 45.3 |

表4-9地下水检测结果（一）                   单位：mg/L（另注除外）

| 检测点位 | 采样时间 | pH值 (无量纲) | K+ | Ca2+ | Na+ | Mg2+ | CO32-（mmol/L） | HCO3-（mmol/L） | Cl- | SO42- | 氨氮 | 亚硝 酸盐 | 硝酸盐 | 挥发酚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 康庄村1# | 2021.04.05 | 7.47 | 4.73 | 81.5 | 127 | 21.6 | 未检出 | 6.01 | 174 | 83.7 | 0.154 | 未检出 | 0.42 | 未检出 |
|  | 2021.04.06 | 7.49 | 4.40 | 81.5 | 126 | 20.6 | 未检出 | 5.74 | 176 | 84.1 | 0.146 | 未检出 | 0.50 | 未检出 |
|  | 2021.04.07 | 7.52 | 4.61 | 80.0 | 127 | 20.7 | 未检出 | 5.79 | 177 | 81.5 | 0.138 | 未检出 | 0.39 | 未检出 |
| 华洋铜业2# | 2021.04.05 | 7.59 | 1.67 | 71.7 | 96 | 11.3 | 未检出 | 6.48 | 36.4 | 26.0 | 0.136 | 未检出 | 0.45 | 未检出 |
|  | 2021.04.06 | 7.60 | 1.65 | 67.9 | 92.8 | 11.0 | 未检出 | 6.34 | 35.6 | 26.4 | 0.127 | 未检出 | 0.41 | 未检出 |
|  | 2021.04.07 | 7.66 | 1.65 | 71.7 | 84 | 11.4 | 未检出 | 6.51 | 37.9 | 25.6 | 0.119 | 未检出 | 0.37 | 未检出 |
| 七里营镇3# | 2021.04.05 | 7.61 | 4.30 | 57.2 | 67.2 | 7.40 | 未检出 | 5.13 | 35.8 | 36.1 | 0.123 | 未检出 | 0.38 | 未检出 |
|  | 2021.04.06 | 7.58 | 4.19 | 58.4 | 68.2 | 7.87 | 未检出 | 5.07 | 36.1 | 35.1 | 0.137 | 未检出 | 0.43 | 未检出 |
|  | 2021.04.07 | 7.62 | 4.16 | 57.8 | 67.4 | 7.87 | 未检出 | 5.25 | 33.8 | 31.7 | 0.141 | 未检出 | 0.46 | 未检出 |

表4-10地下水检测结果（二）                   单位：mg/L（另注除外）

| 检测点位 | 采样时间 | 汞 (μg/L) | 六价铬 | 总硬度 | 铅 (μg/L) | 氟 | 镉 (μg/L) | 铁 | 锰 | 溶解性 总固体 | 高锰酸盐指数 | 氰化物 | 砷 (μg/L) | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 康庄村1# | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 376 | 未检出 | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 633 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2021.04.06 | 未检出 | 未检出 | 353 | 未检出 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 642 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2021.04.07 | 未检出 | 未检出 | 362 | 未检出 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 675 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 华洋铜业2# | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 355 | 未检出 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 698 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2021.04.06 | 未检出 | 未检出 | 367 | 未检出 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 705 | 1.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2021.04.07 | 未检出 | 未检出 | 360 | 未检出 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 667 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 七里营镇3# | 2021.04.05 | 未检出 | 未检出 | 371 | 未检出 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 556 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2021.04.06 | 未检出 | 未检出 | 383 | 未检出 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 544 | 1.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2021.04.07 | 未检出 | 未检出 | 366 | 未检出 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 612 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

表4-11地下水水位检测结果

| 检测点位 | 检测日期 | 检测项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 井深 （m） | 水位 （m） | 水温 （℃） |
| 康庄村1# | 2021.04.05 | 35 | 68 | 13.1 |
| 华洋铜业2# |  | 80 | 32 | 14.2 |
| 七里营镇3# |  | 35 | 38 | 13.7 |
| 东曹村4# |  | 25 | 59 | 12.5 |
| 南王庄村5# |  | 40 | 36 | 14.0 |
| 东王庄村6# |  | 30 | 59 | 13.4 |

表4-12环境噪声检测结果

| 检测日期 | 检测时段 | 检测结果 单位：dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 华洋铜业厂东路 | 敦留店水泥厂门口路 | 胡卫线 | 新飞家电南 |
| 2021.04.05 | 昼间 | 53 | 52 | 54 | 53 |
|  | 夜间 | 44 | 42 | 43 | 42 |
| 2021.04.06 | 昼间 | 52 | 54 | 53 | 52 |
|  | 夜间 | 43 | 43 | 42 | 44 |

由以上监测统计结果分析可知，评价区域内三个监测点位的地下水水质因子pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、挥发性酚类、总硬度、汞、铬(六价)、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氰化物、砷、动植物油均能满足《地下水质量标准》（GB/T14843-2017）Ⅲ类标准的要求。

现状可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求。

区域的土壤环境检测值均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）表1和 表2、《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1标准限值要求。

（五）园区南区监测内容详见下表：

表5-1  大张庄村西土壤环境质量结果一览表

| 采样日期 | 2020.4.28 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 表层样点 | 表层样点 | 表层样点 |
| 采样深度 检测项目及结果 | 0-0.2(m) | 0-0.2(m) | 0-0.2(m) |
| 砷（mg/kg） | 7.58 | / | / |
| 镉（mg/kg） | 3.84 | / | / |
| 六价铬（mg/kg） | 未检出 | / | / |
| 铜（mg/kg） | 35 | / | / |
| 铅（mg/kg） | 34 | / | / |
| 汞（mg/kg） | 0.0489 | / | / |
| 镍（mg/kg） | 63 | / | / |
| 四氯化碳（μg/kg） | 11.1 | / | / |
| 氯仿（μg/kg） | 10.5 | / | / |
| 氯甲烷（μg/kg） | 55.1 | / | / |
| 1,1-二氯乙烷 （μg/kg） | 4.9 | / | / |
| 1,2-二氯乙烷（μg/kg） | 4.3 | / | / |
| 1,1-二氯乙烯（μg/kg） | 未检出 | / | / |
| 顺-1,2-二氯乙烯（μg/kg） | 未检出 | / | / |
| 反-1,2-二氯乙烯（μg/kg） | 未检出 | / | / |
| 二氯甲烷（μg/kg） | 34.8 | / | / |
| 1,2-二氯丙烷（μg/kg） | 4.6 | / | / |
| 1,1,1,2-四氯乙烷（μg/kg） | 未检出 | / | / |
| 1,1,2,2-四氯乙烷（μg/kg） | 未检出 | / | / |
| 四氯乙烯（μg/kg） | 6.1 | / | / |
| 1,1,1-三氯乙烷（μg/kg） | 未检出 | / | / |
| 1,1,2-三氯乙烷（μg/kg） | 2.1 | / | / |
| 三氯乙烯（μg/kg） | 5.7 | / | / |
| 1,2,3-三氯丙烷（μg/kg） | 未检出 | / | / |
| 氯乙烯（μg/kg） | 未检出 | / | / |
| 苯（μg/kg） | 9.8 | / | / |
| 氯苯（μg/kg） | 4.3 | / | / |
| 1,2-二氯苯（μg/kg） | 6.4 | / | / |
| 1,4-二氯苯（μg/kg） | 4.2 | / | / |
| 乙苯（μg/kg） | 6.0 | / | / |
| 苯乙烯（μg/kg） | 5.9 | / | / |
| 甲苯（μg/kg） | 16.2 | / | / |
| 间-二甲苯+对-二甲苯（μg/kg） | 7.2 | / | / |
| 邻-二甲苯（μg/kg） | 7.7 | / | / |
| 硝基苯（mg/kg） | 未检出 | / | / |
| 苯胺（mg/kg） | 未检出 | / | / |
| 2-氯酚（mg/kg） | 未检出 | / | / |
| 苯并[a]蒽（mg/kg） | 未检出 | / | / |
| 苯并[a]芘（mg/kg） | 未检出 | / | / |
| 苯并[b]荧蒽（mg/kg） | 未检出 | / | / |
| 苯并[k]荧蒽（mg/kg） | 未检出 | / | / |
| 䓛（mg/kg） | 未检出 | / | / |
| 二苯并[a,h]蒽（mg/kg） | 未检出 | / | / |
| *石油烃（mg/kg） | 10 | 10 | 11 |

表5-2   大张庄村西侧农田土壤环境质量结果一览表

| 采样日期 | 2020.4.28 |
| --- | --- |
| 检测点位 | 大张庄村西侧农田表层样点 |
| 采样深度 检测项目及结果 | 0-0.2(m) |
| pH | 7.57 |
| 砷（mg/kg） | 7.75 |
| 镉（mg/kg） | 0.19 |
| 铜（mg/kg） | 26 |
| 铅（mg/kg） | 9.1 |
| 汞（mg/kg） | 0.0128 |
| 镍（mg/kg） | 31 |
| 铬（mg/kg） | 74 |
| 锌（mg/kg） | 93 |
| 石油烃（mg/kg） | 10 |

由上表可知，大张庄村西各监测点位监测因子的表层样均值均能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）二级标准要求，监测点位监测因子的表层样均值均能够满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）标准要求。

表5-3        中印实业心连心园区附近噪声监测结果一览表         单位：dB(A)

| 监测方位 | 2020年4月29日 |  | 2020年4月30日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 54.9 | 46.5 | 54.6 | 46.5 |
| 南厂界 | 52.0 | 44.6 | 52.7 | 44.3 |
| 西厂界 | 53.5 | 45.2 | 53.8 | 45.8 |
| 北厂界 | 50.8 | 44.0 | 51.2 | 43.8 |
| 标准限值 | 65 | 55 | 65 | 55 |

由上表可知，区域声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。