# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河南逸云国芯科技有限公司 年产20亿只电源管理芯片及功率器件封装测试扩产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2104-410721-04-02-779429 |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  |  |  |
| 地理坐标 | （113度48分1.227秒，35度8分57.508秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3972半导体分立器件制造 C3973集成电路制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39，第80条电子器件制造397 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 河南新乡经济技术集聚区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2104-410721-04-02-779429 |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 45 |
| 环保投资占比（%） | 3 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是：企业部分生产设备已安装，新乡市生态环境局已对其进行处罚（豫0721环罚决字[2023]18号）。建设单位已缴纳罚款，行政处罚决定书及缴款单据见附件6。 | 用地（用海） 面积（m2） | 2700 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | （1）规划名称：新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2017-2025） （2）审批机关：河南省发展和改革委员会 （3）审批文件名称及文号：《关于新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2017-2025）的批复》（豫发改工业[2017]1090号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | （1）规划环境影响评价文件：《新乡经济技术产业集聚区总体规划环境影响报告书》；《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2015-2025）环境影响评价补充分析报告》 （2）召集审查机关：河南省生态环境厅 （3）审查文件名称及文号：河南省生态环境厅《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2017-2025）环境影响报告书》（豫环函（2018）28号）；河南省生态环境厅关于新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2015-2025）环境影响补充分析报告的审查意见（豫环函（2019）39号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划》（2017～2025年） （1）规划范围 本次集聚区规划范围分为北、中、南三个区，北区位于新乡县中心城区的东北部，青龙路和新菏铁路之间位置；中区位于七里营镇区南环路南部和二支排的北部位置；南区位于七里营镇府庄村南、胡韦线两侧位置。总规划总面积为19.9km2，具体规划范围如下： 北区规划范围——东至文化路，南以青龙路为界，西至消防大队西侧规划路（环城东路），北至新荷铁路南240m处规划路（化工一路），规划总面积3.71km2。 中区规划范围——东至阳光西路、中央大道、青年路，南至二支排，西至胡韦线、青年路，北至七里营南环路、金融大道，规划总面积13.03km2。 南区规划范围——东至规划经五路，南至胡韦线南段，西至印海西路（规划经一路），北至府庄南路（规划纬二路），规划面积3.16km2。 本项目位于河南省新乡市新乡县新乡经济技术产业集聚区智能家电产业园4号厂房，属于新乡经济技术产业集聚区中区范围。 - 主导产业 - 新乡经济技术产业集聚区主导产业为化工产业、医药产业和装备制造业。 - 本项目为电子器件制造项目，主要产品为电源管理芯片及功率器件，属于允许类项目。 - 土地利用规划根据《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2017~2025）》及补充说明可知，本项目位于新乡经济技术产业集聚区中区规划范围，用地性质为二类工业用地。 - 规划布局结合产业发展重点和现有产业布局特点，集聚区布局为“三区、多园”。三区为北区、中区、南区三个片区，多园为化工产业园、医药产业园、装备制造产业园、纸制品印刷包装产业园和生活配套区。 - 根据规划，中区布置为装备制造产业园和医药产业园，本项目位于中区—装备制造产业园，属于电子器件制造，主要产品为芯片，符合中区—装备制造产业的产业布局，符合国家政策。 2、本项目与新乡经济技术产业集聚区准入条件对照分析如下。 表1-1 项目与集聚区准入条件对照分析一览表 类别; 准入条件; 本项目情况; 相符性. 产业政策; 鼓励引进的项目和优先发展行业; ①集聚区已按照主导产业及辅助产业对各园区功能布局进行合理布局，企业入驻应按照产业政策要求优先入驻与主导产业相符的产业，鼓励入驻《产业结构调整指导目录》鼓励类项目。 ②鼓励中水回用项目、污水深度治理等基础设施、资源综合利用项目入驻集聚区。 ③鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区。 ④鼓励园区内符合产业定位的现有企业对产品进行提升，延长产业链条。 ⑤以化工、医药、装备制造作为主导产业。其中化工产业重点依托现有企业河南心连心化肥有限公司发展，支持现有心连心企业的升级改造，重点发展以现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链；医药产业重点发展方向以中药饮片加工及中药配方颗粒制剂、中成药及中药制剂、生物技术药物、生物制剂、卫生材料及医药用品制造等为重点，同时，支持华星药业在发酵原料药方面加快技术改造步伐，推进原料药向产业链下游延伸；装备制造业主要以振动机械、石化及煤化装备、家电设备为主。 ⑥允许入驻符合集聚区产业定位及产业类别的医药、装备制造以及煤化工的下游企业，符合集聚区循环经济发展产业链上下游产业的补链项目。; 项目位于智能家电产业园区，产品为电源管理芯片封装测试成品和功率器件封装测试成品。; 属于允许入驻项目. 限制或禁止入驻项目; ①原则上仅允许入驻符合集聚区产业定位，且项目选址须符合集聚区产业布局及用地性质的项目。 ②按照国家相关产业政策，严禁淘汰和限制类工业企业入园。 ③建议化工园区发展方向立足于河南心连心化肥有限公司退城入园项目和该公司自身产业链的发展项目，控制其用地（包括三类工业用地）和产业发展规模。 ④建议化工园区重点发展以河南心连心化肥有限公司现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链；同时，禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目，升级改造项目、符合条件的退城入园项目入驻园区不得增加区域燃煤总量，且合成氨和甲醇产能应进行等量置换。建议化工园区合成氨和甲醇年总产能控制为200万吨。 ⑤禁止建设或使用《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》明令淘汰的生产工艺或设备; 项目属于电子器件制造项目，位于装备制造产业园；项目符合国家及地方产业政策要求，不属于国家产业政策命令淘汰、限制发展的项目类别。. 生产规模和工艺装备水平; （1）入区企业建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； （2）在生产工艺、技术水平、装备规格上，要求入区项目达到国内行业领先水平、或具备国际先进水平; 项目建设规模符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求；本项目可以达到国内同行业领先水平。; 符合. 清洁生产水平; （1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免集聚区大规模建设造成的不良辐射效应，诱使国家明令禁止项目在集聚区周边出现； （2）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业先进水平； （3）按照循环经济发展之路，评价建议能够与集聚区定位发展产业形成良好循环经济链条的项目可优先入园; 本项目使用原料和产品不会造成不良辐射效应；单位产品水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标应达到国内相关行业指标要求。; 符合. 污染物排放总量控制; （1）新建项目的污染物排放指标必须满足区域总量要求； （2）禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目； （3）新建项目的大气污染物处理达到相关行业标准或大气污染物综合排放标准后方可排放，水污染物排放应达到相关行业标准或水污染物综合排放标准后才能进入集聚区污水处理厂。; 本项目有机废气进入UV光氧+活性炭吸附装置治理后达标排放，上锡废气经碱液喷淋治理后达标排放。生产废水经厂区污水处理站处理后回用于生产.; 符合. 土地利用; （1）入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求； （2）入园项目用地必须符合集聚区土地利用规划要求； （3）入园项目必须符合园区产业布局要求。; 项目占地符合《河南省工业项目建设用地控制指标》要求，用地性质为工业用地，符合集聚区土地利用规划。; 符合. 由表1-1可知，本项目符合新乡经济技术产业集聚区产业规划要求，能够满足准入条件。 3、项目与新乡经济技术产业集聚区负面清单对比分析如下： 表1-2 集聚区产业发展负面清单（禁止和限制发展项目）一览表 要求; 行业; 禁止和限制发展内容; 本项目情况. 不符合国家政策，属于淘汰和产品，能耗大、污染物产生量大，产业规模达不到要求及国家限制发展行业; 化工; 禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目；同时升级改造项目、符合条件的退城入园项目，入驻园区不得增加区域燃煤总量，且合成氨和甲醇产能应进行等量置换，不得新增河南省区域合成氨和甲醇产能，建议化工园区合成氨和甲醇年总产能控制为200万吨。; 本项目不属于化工行业。. 禁止新建或扩建以天然气为原料生产甲醇及甲醇生产下游产品；禁止以天然气代煤制甲醇项目. 禁止焦化行业炼焦和煤焦油加工项目入驻. 限制新建、扩建以天然气为原料的合成氨项目. 其它行业政策禁止或限制发展的化工项目. 医药; 禁止发展化学合成制药企业（单纯分装、复配除外）; 本项目不属于医药行业。. 禁止新建、单纯扩建生物发酵制药项目（单纯分装、复配以及现有企业升级改造项目除外）. 禁止农药类项目. 装备制造; 禁止建设独立电镀项目; 本项目不属于独立电镀项目。. 纸制品印刷包装; 禁止造纸制浆、油墨生产（单纯分装、复配除外）项目入驻; 本项目不属于纸制品印刷包装项目。. 其他; 禁止发展不符合园区产业定位的制革、化纤浆粕、黑色冶金、焦化、独立电镀、皂素、金属冶炼等不符合园区产业定位且污染较重的项目。; 本项目不属于制革、化纤浆粕、黑色冶金、焦化、独立电镀、皂素、金属冶炼等污染较重的项目。. 由表1-2可知，本项目不在集聚区负面清单列表中。 4、本项目与《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2015-2025）环境影响评价补充分析报告》规划环评结论及审查意见对照分析如下。 根据《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2015-2025）环境影响评价补充分析报告》规划调整结论，本次集聚区规划范围、产业定位及布局、用地规划总面积及各类用地规划指标、除排水规划外的基础设施规划等所有规划内容均不变，其规划调整结论及对比分析见下表。 表1-3 与规划环评结论对比分析一览表 要求; 本项目情况. 规划调整结论; 1.对集聚区北区用地规划布局进行调整，其他(如北区内三类工业用地、农林用地等各类用地规划面积)均不变；; 1、本项目位于集聚区中区； 2、本项目为电子器件制造项目，不属于合成氨和甲醇项目，符合集聚区准入条件； 3、本项目生产废水经污水处理站处理后回用于生产。. 2.对集聚区北区合成氨和甲醇产能控制要求进行调整，其他准入条件和限制要求均不变；. 3.对集聚区排水规划进行调整，即排放的污水处理厂发生变化，其他均不变。. 由上表可知，项目符合《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2015-2025）环境影响评价补充分析报告》规划调整结论要求。 表1-4 与规划环评审查意见对比分析一览表 要求; 本项目情况. 三、新乡经济技术产业集聚区应严格按照《分析报告》提出的环境保护要求及环境影响减措施，进一步优化调整发展规划。; （一）合理用地布局。进一步加强与新乡县城乡规划、土地利用总体规划等衔接，保持规划的一致性与协调性；鉴于新乡市贾太湖饮用水源地取消，北区东孟姜女河北侧规划的农林用地调整为工业用地；北区距新乡县中心城区较近的西侧边界区城规划的二类工业用地调整为农林用地；在北区东侧和南侧边界均设置绿化隔离带，减轻对周围环境的不利影响。; 1、本项目位于集聚区中区； 2、本项目属于电子器件制造项目，不属于化工行业； 3、厂区生产废水经污水处理站处理后回用于生产。. （二）严格传统煤化工建设项目环境准入。产业园区北区重点发展以河南心连心化肥有限公司现有产品为原料的基础化工和下游产业链产品，延长煤化工产业链；煤化工行业的发展应严格落实《河南省传统煤化工行业转型发展行动方案（2018-2020年）》（豫政办[2018]82号）要求。园区禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目，升级改造项目、符合条件的退城入园的合成氨和甲醇项目产能应实现等量置换，且合成氨和甲醇总产能控制在200万吨，并按照要求落实煤炭及污染物排放总量的区城削减替代。. （三）尽快完善环保基础设施。加快新乡县东孟姜女河流域新建污水处理厂及配套管网建设，以满足区企业污水处理的需求，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口。. 由上表可知，项目符合《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2015-2025）环境影响评价补充分析报告》的审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、本项目与分类管理名录对照分析 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业的第80类：电子器件制造 397。名录规定：“显示器件制造；集成电路制造；使用有机溶剂的；有酸洗的；以上均不含仅分割、焊接、组装的”应编制环境影响报告表。本项目属于半导体分立器件制造及集成电路制造项目，且工艺不属于仅分割、焊接、组装，故本项目应编制环境影响报告表。 2、产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修订版），本项目不属于禁止类、限制类及鼓励类，为允许类建设项目。本项目已在河南新乡经济技术集聚区管理委员会予以备案（见附件2），项目代码：2104-410721-04-02-779429。 3、项目建设与备案相符性分析 本项目与备案一致性分析见下表。 表1-5 本项目与备案一致性分析一览表 名称; 项目备案; 项目情况; 相符性. 项目名称; 河南逸云国芯科技有限公司 年产20亿只电源管理芯片及功率器件封装测试扩产项目; 河南逸云国芯科技有限公司年产20亿只电源管理芯片及功率器件封装测试扩产项目; 相符. 投资; 1500万元; 1500万元; 相符. 建设规模及内容; 本项目占地面积2700平米，厂房实用面积5400平米。本期项目在前期项目的基础上，增加贴片封装外形3-5种，主要满足客户对电源管理芯片及功率器件的需求。封装的芯片种类主要为电源管理IC、MOSFET（场效应）等。; 本项目占地面积2700平米，厂房实用面积5400平米。本期项目在前期项目的基础上，增加贴片封装外形3-5种，主要满足客户对电源管理芯片及功率器件的需求。封装的芯片种类主要为电源管理IC、MOSFET（场效应）等。; 相符. 生产工艺; 芯片减薄—芯片切割—装片—铜线/铝线键合—塑封—后固化—上锡—切筋—测试—包装; 芯片减薄—贴膜—芯片切割—装片—铜线/合金线键合—塑封—后固化—上锡—切筋—测试—包装; 基本一致. 设备; 固晶机（ASM、HOSON）、键合机（ASM）、塑封模具（尚明、华龙）、排片机（尚明、华龙）、切筋机（尚明、华龙）、分选机（标谱）、测试主机（SHIBASOKU）以及配套检验检测设备等; 晶圆贴膜机（NDS208）、晶圆减薄机（GNX200B）、晶圆划片机（NANO321）、芯片装片机（AD838/HAD816）、芯片键合机（AERO/AW386）、塑封压机（SAKE-450T）、排片机（尚明、华龙）、打胶机（尚明、华龙）、切筋机（尚明、华龙）、测试分选编带一体机（BP-100）、测试主机以及配套检验检测设备等; 细化. 建设 地点; 河南省新乡市新乡县新乡经济技术产业集聚区智能家电产业园4号厂房; 河南省新乡市新乡县新乡经济技术产业集聚区智能家电产业园4号厂房; 相符. 由上表可知，项目建设地点、生产工艺等内容均与备案证明基本一致。 4、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线相符性 根据《河南省生态保护红线划定方案》，新乡市涉及土壤保持、生物多样性和水源涵养三大类生态红线，分别是太行山丘陵土壤保持生态保护红线、太行山山地生物多样性维护生态保护红线、太行山卫河水源涵养生态保护红线、南水北调中线水源涵养生态保护红线和黄河湿地生物多样性维护生态保护红线。 本项目位于河南省新乡市新乡县新乡经济技术产业集聚区智能家电产业园4号厂房，不在上述生态保护红线范围内（新乡市生态保护红线图见附图4）。 （2）环境质量底线相符性 本项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类区，根据《新乡市2021年环境质量年报》中统计数据，评价区域内大气环境中PM10、PM2.5和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，新乡市正在实施《新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2022〕60号）等一系列措施，确保全面实现空气质量约束性目标。采取以上措施后，新乡市大气质量状况可以得到进一步改善。 项目附近地表水体为东孟姜女河，最终汇入卫河。根据《新乡市生态环境局关于下达2022年地表水环境质量暂定目标的函》，该河段应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。根据东孟姜女河南环桥断面2022年1月~2022年9月监测数据，COD在2022年7月～8月出现超标现象，超标率为22%，最大超标倍数为0.14；氨氮2022年7月出现超标现象，超标率为11%，超标倍数为0.1；总磷在2022年7月～8月出现超标现象，超标率为22%，最大超标倍数为0.93，其余各月监测因子浓度均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。目前新乡市正在推进实施《新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2022〕60号）等一系列措施，将继续改善新乡市水环境质量。 项目位于河南省新乡市新乡县新乡经济技术产业集聚区智能家电产业园4号厂房，根据新乡经济技术产业集聚区总体发展规划图（见附图3），项目用地性质为二类工业用地。项目所在地应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，经现状调查，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 本项目废气和废水在采取报告中提出的治理措施后，能够达到相应的排放标准，因此对周边环境质量影响较小，本项目噪声和固废均得到合理处置，对周边影响可以接受。综上，本项目的建设运行不会突破项目所在地的环境质量底线，因此项目符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线相符性 项目主要能源为电能，类比同行业，电源的消耗量不大，不属于高耗能资源消耗型企业。同时，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理、可行、有效的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染及资源利用水平。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单相符性 根据《河南省生态环境准入清单》（2020年12月）及《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》（2023年1月）中新乡市新乡县环境管控单元生态环境准入清单，对比分析如下： 表1-6 与生态环境准入清单相符性分析一览表 # 环境管控单元名称; 管控要求; 本项目情况; 是否符合. 河南省产业发展总体要求; 1.不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。 2.禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019 年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020 年版）》禁止准入类事项。 3.重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。 4.严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准 体系（2020 年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。; 项目属于电子器件制造项目。经逐条对比，本项目不属于上述禁止建设的项目，项目符合河南省产业发展总体准入要求。; 符合. 河南省生态空间总体管控要求; 生态红线包括：“自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区、湿地公园、地质公园、生态公益林、其它（严格禁止在国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区规划布局新的煤矿项目，严格限制高硫高灰高砷煤项目开发。）”。 一般生态空间包括：“水源涵养重要区、水土保持重要区、生物多样性维护重要区、饮用水水源保护区、生态公益林、湿地”。 除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。; 本项目建设区域不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区、湿地公园、地质公园、生态公益林及其他生态保护红线内容，同时不涉及一般生态空间区域。; 符合. 河南省大气环境总体管控要求、河南省水环境总体管控要求、河南省土壤环境总体管控要求、河南省资源利用效率要求： 本项目符合上述要求，并按照上述要求制定企业内部管理条例，将《河南省生态环境准入清单》中的各项要求落实到位。; 符合. 新乡市生态环境总体准入要求. 空间布局约束; 1.禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。; 本项目不在自然保护区范围内。; 符合. 2.在风景名胜区内禁止进行下列活动：（略）; 本项目不在风景名胜区范围内。; 符合. 3.饮用水地表水源各级保护区必须遵守下列规定：（略）; 本项目不在饮用水地表水源各级保护区范围内。; 符合. 4.按照《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办〔2018〕56号）要求，在饮用水水源保护区内，禁止……（略）; 本项目不在南水北调中线一期工程总干渠（河南段）范围内。; 符合. 5.河湖湿地、森林公园内的珍贵景物和风景名胜区核心景区、自然保护区的核心区和缓冲区、土地利用总体规划所确定的永久基本农田保护区、地质遗迹一级保护区、饮用水水源一级保护区、水工程保护范围、地质灾害危险区、矿产资源密集地区的禁止开采区、工程建设不适宜区、大于25%的陡坡地、行洪通道、防洪工程设施保护范围、高压输电线路走廊、天然气输送管线及其防护区、成品油输送管线及其防护区、区域性调水工程管线及其防护区和生态保护红线属于规划的禁止建设区。; 本项目位于河南省新乡市新乡县新乡经济技术产业集聚区智能家电产业园4号厂房，不属于禁止建设区。; 符合. 6.禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田、围海造地或围填海工程……（略）; 本项目不在水产种质资源保护区内及附近。; 符合. 7.共产主义渠城区段按三年一遇标准开挖疏浚河道，按百年一遇标准设置堤防。对不符合城市防洪标准要求的建设项目应拆除或限期改造。; 本项目不在共产主义渠城区段，不会影响城市防洪。; 符合. 南太行旅游度假区规划区范围内；南太行旅游度假区规划区范围内；新乡市山水林田湖草一体化生态城规划区范围内；按规定划定的自然保护区、景观区、居民集中生活区的周边和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内；特定生态保护红线范围内禁止新建露天矿山项目。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。禁止生产、销售不符合标准的机动车船、非道路移动机械用燃料；禁止向汽车和摩托车销售普通柴油以及其他非机动车用燃料；禁止向非道路移动机械销售渣油、重油和不符合规定的燃用油。; 本项目不在特定生态保护红线范围内，位于河南省新乡市新乡县新乡经济技术产业集聚区智能家电产业园4号厂房，在新乡经济技术产业集聚区中区范围内。; 符合. 9.严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业的高排放、高污染项目……（略）; 本项目不属于高污染项目，不属于两高项目。; 符合. 10.按照各产业集聚区建设发展规划，培育和建设关联企业高度集中的产业基地，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换，对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代。; 本项目位于河南省新乡市新乡县新乡经济技术产业集聚区智能家电产业园4号厂房，园区已开展规划环评，不属于石化、化工、建材、有色等项目，不属于水泥行业。; 符合. 污染物排放管控; 1.新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求。; 本项目污染物排放满足总量减排要求。; 符合. 2.卫河、共产主义渠、文岩渠保持Ⅴ类指标，黄庄河、西柳青河达到Ⅳ类指标，天然渠、人民胜利渠达到Ⅲ类指标；城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%；地下水质量考核点位水质级别保持稳定；确保完成国家水质考核目标……（略）; 本项目无废水外排。; 符合. 3.全面推进城镇（产业集聚区）污水处理厂Ⅴ类水提标改造工程建设，市、县（市、区）污水处理率、城市污泥无害化处置率达到政府目标任务。; 本项目不涉及。; 不涉及. 4.新建项目审批实施“增产不増污”或“增产减污”。全省新建、改建、扩建重点行业重金属污染物排放项目，通过“以新带老”治理、淘汰落后产能、区域替代曾“等量置换”或“减量置换”措施，实现所在区域重点重金属污染排放总量零增长或进一步削减。; 本项目属于扩建项目，项目不涉及重金属外排。; 符合. 5.全面推进企业清洁生产，完善省级产业集聚区污水处理设施水平……（略）; 项目建成后严格按照清洁生产要求进行管理和生产。; 符合. 6.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）要求……（略）; 本项目属于电子器件制造，不属于两高项目。; 符合. 7.原阳县、封丘县和长垣市等沿黄重点地区涉及“三高”项目应按照《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（豫发改工业〔2021〕812号）要求，梳理规范相关工业园区，清理拟建工业和高污染、高耗水、高耗能项目，稳妥推进园区外工业项目入园。; 本项目不属于高污染、高耗水、高耗能项目。; 符合. 8.测土配方施肥技术推广覆盖率、绿色防控覆盖率达到政府目标任务，实现化肥农药施用量零增长。; 本项目不涉及。; 不涉及. 环境风险防控; 1、地下水漏斗区、重金属污染区、生态严重退化区等区域：探索开展耕地轮作休耕试点；实行休耕补贴，引导农民自愿将重度污染耕地退出农业生产。; 本项目不涉及。; 不涉及. 2、具备饮用水水源保护区及影响范围内风险源名录和风险防控方案……（略）; 本项目不在水源地保护区及影响范围内。; 符合. 资源开发效率要求; 1.“十四五”期间按照政府目标控制能耗增量指标。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。; 本项目能源使用电。; 符合. 2.重点推进南水北调受水区地下水压采工作，加快公共供水管网建设，促进供水管网覆盖范围以外的自备井封闭工作。; 项目不在南水北调受水区，用水量较小。; 符合. 3.开展高耗水工业行业节水技术改造，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。; 项目生产废水经处理后回用于生产。; 符合. 4.按照合理有序使用地表水、控制使用地下水、积极利用非常规水源的要求，做好区域水资源统筹调配，逐步降低区域内的水资源开发利用强度，退减被挤占的生态用水，2030年全市浅层地下水开采控制在57390万立方米。; 项目生产废水经处理后回用不外排，不会对地下水产生影响。; 符合. 5.到2025年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上。; 项目生产废水经处理后回用不外排。; 符合. 6.二级国家级公益林在不影响整体森林生态系统功能发挥的前提下，可以按照相关技术规程的规定开展抚育和更新性质的采伐……（略）; 本项目不涉及。; 不涉及. 新乡经济技术产业集聚区. ZH41072120001; 重点管控单元; 空间布局约束： 1、北区严控其用地（包括三类工业用地）和产业发展规模，在距离新乡县主城区近的园区西侧设置二类工业用地，布置二类工业企业，不再规划发展化工项目，同时设置绿化带，防止工业对城区及周边生活环境造成不良影响， 2、冷藏冷冻产业园内现有食品企业周围100米范围内不再布置喷漆等对食品企业有影响的企业。 3、禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目，升级改造项目、符合条件的退城入园的合成氨和甲醇项目产能应实现等量置换，且合成氨和甲醇总产能控制在200万吨，并按照要求落实煤炭及污染物排放总量的区域削减替代。 4、禁止发展化学合成制药项目（单纯分装、复配除外），单纯新建、扩建生物发酵制药项目（单纯分装、复配以及现有企业升级改造项目除外）；禁止农药类项目、独立电镀项目、造纸制浆、油墨生产（单纯分装、复配除外）项目入驻；禁止发展制革、化纤浆柏、黑色冶金、焦化、煤焦油加工、金属冶炼等不符合园区产业定位且污染较重的项目。 5、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。鼓励产能严重过剩行业的涉重金属排放企业主动退出市场。 6、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序，自然资源部门不得核发建设工程规划许可证。 7、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目位于新乡经济技术产业集聚区中区，属于电子器件制造项目，不属于禁止建设项目，亦不属于“两高”项目。本项目所在地不属于疑似污染地块。; 符合. 污染物排放管控： 1、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 2、污水处理厂逐步实施技改，出水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，减少对纳污水体的影响；加快新乡县东孟姜女河流域新建污水处理厂及配套管网建设，以满足园区企业污水处理的需求，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理。 3、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 4、新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 5、已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 本项目新增污染物实施倍量替代，严格控制VOCs污染物的排放；本项目生产废水经处理后回用于生产，不外排。本项目不属于“两高”项目。; 符合. 环境风险防控： 1、规范产业集聚区建设，对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。 2、高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 本项目位于新乡经济技术产业集聚区中区，不属于涉重企业及涉污染地块项目。; 符合. 资源利用效率要求： 1、集聚区应实施集中供热、供气，进一步优化能源结构，加快集中供热中心及配套供热管网建设，区内不得建设分散燃煤锅炉。 2、尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。 3、抓紧实施中水回用工程，完善配套中水回用管网。; 本项目不涉及新建燃煤锅炉；用水由集聚区管网统一供给。; 符合. 5、本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）（以下简称《控制标准》）的对比分析 表1-7 与《控制标准》对照情况一览表 《控制标准》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否符合要求. VOCs物料储存无组织排放控制要求; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2规定。VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。; 本项目涉及VOCs的主要物料为环氧树脂，均密闭存放，暂存于冷藏室中备用，仓库满足地面防渗、防雨、防晒要求。; 符合. 其他; 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 企业建成后建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限5年。 项目通风生产设备、操作工位、车间厂房等在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。; 符合. 企业厂区内及周边污染监控要求; 11.1企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定。; 经预测，本项目无组织废气排放满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办162号文非甲烷总烃厂界无组织排放限值：2.0mg/m3的要求。; 符合. 11.2地方生态环境主管部门可根据当地环境保护需要，对厂区内VOCs无组织排放状况进行监控，具体实施方式由各地自行确定。厂区内VOCs无组织排放监控要求：监控点处1h平均浓度值≤6mg/m³、监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3。; 本项目厂区内VOCs无组织排放满足6mg/m3标准要求。; 符合. 6、本项目与《新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2022〕60号）相符性分析 表1-8 本项目与（新环攻坚办〔2022〕60号）相符性分析 主要任务; 实施方案; 本项目情况; 相符性. 新乡市2022年大气污染防治攻坚战实施方案. 3.严格项目准入，推进绿色低碳产业发展; 项目准入严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设，“两高”项目由省级相关部门实施联合会商联审机制。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输、大宗物料产品清洁运输。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; 本项目为电子器件制造项目，符合相关产业政策，符合“三线一单”要求，将按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中通用行业（涉VOCs企业）要求建设。; 相符. 6.实施清洁能源替代; 大力推进清洁能源应用，鼓励支持现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等，对2024年10月底前完成拆改任务的工业炉窑，优先给予大气污染防治专项资金支持。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业窑炉，应采用清洁能源。全市禁止新建企业自备燃煤锅炉。; 本项目能源使用电。; 相符. 20.强化重点行业绩效分级“培育工程”; 进一步规范重点行业绩效分级管理，排查摸底我市重点行业企业治理现状，分行业分类别建立提升培育企业清单，指导企业开展清洁生产技术改造，加强对D级企业帮扶指导，推进企业“梯度达标”。加强绩效分级企业动态管理，落实A级企业、绩效引领企业的相关激励政策，发挥先进示范引领作用；在重污染天气预警期间，实施科学精准差异化管控措施，对提升达标无望的D级企业在2022年采暖季期间实施生产调控。; 本项目为电子器件制造项目，将按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》要求建设。; 相符. 21.实施工业企业治理成效“夯基工程”; 指导重点行业做好NOX等污染物深度治理，推进燃煤自备电厂、玻璃窑、耐火材料、金属冶炼、砖瓦窑、陶瓷、碳素、石灰等行业全面稳定达标排放。指导企业做好物料运输、装卸储存及生产过程中的物料上料、转移输送、加工处理、包装等各环节的无组织排放控制，建立并动态更新全口径炉窑清单，推进重点行业实施“一炉一策”精细化管理。; 企业生产过程中废气主要为硫酸雾及非甲烷总烃，塑封工序非甲烷总烃经现有UV光氧+活性炭装置处理，上锡工序硫酸雾收集后通入碱液喷淋塔处理。; 相符. 由上表可知，本项目符合《新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2022〕60号）的相关规定。 7、本项目与河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》的通知豫环委办〔2023〕4号的对比分析 表1-9 与豫环攻坚办〔2023〕4号对比分析一览表 主要任务; 实施方案; 本项目情况; 相符性. 17.实施工业污染排放深度治理。; 以钢铁、水泥、焦化、电解铝、氧化铝、砖瓦窑、玻璃、陶瓷、炭素、耐火材料、石灰窑等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023年5月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等VOCs简易低效治理设施；取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺。10月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造。; 本项目严格控制无组织管控，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，污染物稳定达标排放; 相符. 23.持续加大无组织排放整治力度。; 2023年5月底前，排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源，在保证安全生产前提下，督促企业通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，对VOCs无组织排放废气进行综合治理，将需要集气罩收集无组织排放的集气流速测量监控纳入日常管理工作中监督落实；按要求对气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于1000个的企业开展泄漏检测与修复工作；焦化行业使用红外热成像仪、火焰离子化检测仪（FID）等设备定期对酚氰废水处理池密闭设施、煤气管线及焦炉等装置进行巡检修护，防止逸散泄漏；产生含挥发性有机物废水的企业，采取密闭管道等措施逐步替代地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式，减少挥发性有机物无组织排放。; 本项目涉VOCs物料为环氧树脂，属于固体涉VOCs物料，密闭存放于冷藏室中备用，项目塑封废气经集气罩收集，减少废气无组织排放，废气收集后引入UV光氧+活性炭治理设施处理后达标排放; 相符. 28.优化重点行业绩效分级管理; 强化重污染天气应急分类分级管控，持续推进重点行业企业绩效分级，加强应急减排清单标准化管理，鼓励企业加快实施升级改造，建立完善“有进有出”动态调整机制，着力培育一批绩效水平高、行业带动强的省级绿色标杆企业，对存在环境违法违规行为、环境绩效水平达不到相应指标要求的企业实施降级处理。; 本项目将按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中涉颗粒物企业要求建设; 相符. 综上所述，本项目符合《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》的通知豫环委办〔2023〕4号中的相关要求。 - 8、与河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）中涉VOCs企业基本要求对比分析 - 本项目不属于《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021 年修订版）中12个省级重点行业，且不属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020 年修订版）》中的39个国家重点行业，本次评价按通用行业分析其相符性。 表1-10 项目与涉VOCs企业基本要求相符性分析一览表 指标; 涉VOCs企业基本要求; 本项目情况; 相符性. 物料储存; 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储。盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；生产车间内涉VOCs物料应密闭储存。; 本项目涉VOCs原料为环氧树脂，在冷藏室内低温密闭储存。; 相符. 物料转移和输送; 采用密闭管道或密闭容器等输送。; 采用密闭管道输送。; 相符. 工艺过程; 原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作。 涉VOCs原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至VOCs处理系统。; 本项目塑封热压工序废气设置集气罩收集，废气收集后引至VOCs处理系统。; 相符. 运输方式; ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准； ②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆的比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准； ③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A级/B级100%）； ④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A级/B级100%）。; 本项目公路运输车辆均达到国五及以上排放标准或新能源车辆，厂内无非道路移动机械。; 相符. 运输监管; 厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，拟申报A、B级企业时，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。; 按要求建立门禁视频监控系统和台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。; 相符. 环境管理要求; （1）环保档案资料齐全 ①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； ②废气治理设施运行管理规程； ③一年内废气监测报告； ④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。 （2）台账记录信息完整 ①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； ②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； ④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B级企业必需）； ⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的A、B级企业必需）。 （3）人员配置合理 配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）; 要求企业做好环保档案资料管理工作及相关台账记录；配备具备环境管理能力的专职环保人员。; 相符. 其他控制要求; （1）生产工艺和装备 不属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。 （2）污染治理副产物 除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。 （3）用电量/视频监管 按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管拟申报A、B级企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。 （4）厂容厂貌 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目；项目不涉及粉尘；企业按照要求安装用电监管设备；厂区内道路路面已硬化；定期清扫、洒水，保持清洁，路面无明显可见积尘。; 相符. 由上表可知，本项目符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相关要求。 9、与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电监控系统的通知》（新环（2019）154号）相符性分析 表1-11 本项目与通知要求对照一览表 类别; 通知要求; 项目情况; 符合性分析. 用电监控部署的意义; 实现生产设施和治污设施用电实时监控，真实掌握企业生产状况，判定企业停产、限产的措施落实和企业错峰生产要求执行情况; 项目按要求在厂区总电源控制室、生产设施供电装置、污染治理设施供电装置处安装满足监控需要数量的用电监控系统终端，并在日常生产过程中负责用电监控系统的运行维护，积极配合安装监控工作。; 符合. 安装范围; 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。. 10、与《新乡市生态环境局关于安装工业企业视频监控系统的通知》（以下简称《通知》）的对比分析 本项目与《新乡市生态环境局关于安装工业企业视频监控系统的通知》（以下简称《通知》）的相关内容对比分析见下表： 表1-12 与《通知》对比分析一览表 《通知》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否符合. 2020年10月底前，新乡市辖区内工业企业要完成主要污染物排放口、监测取样处等重点部位视频监控设施建设，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月。; 本项目建成后在主要污染物排放口、监测取样处等重点部位处安装视频监控，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 - 河南逸云国芯科技有限公司位于河南省新乡市新乡县新乡经济技术产业集聚区智能家电产业园4号厂房。企业现有项目为“芯片封装测试项目”，该建设项目环境影响报告表于2019年12月由湖北黄环环保科技有限公司编制完成，于2019年12月17日由新乡县环境保护局批复，批复文号：新环表[2019]090号，于2020年4月进行了项目竣工环保自主验收。企业于2020年6月6日办理排污许可证登记，排污登记编号：91410702MA45CB100E001X，有效期限2020-06-06至2025-06-05。 - 根据市场需求及企业自身发展规划，河南逸云国芯科技有限公司拟投资1500万元建设“年产20亿只电源管理芯片及功率器件封装测试扩产项目”。根据现场勘查，企业生产设备均已购进，具备生产能力，属于未批先建项目。 受河南逸云国芯科技有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了本项目的环境影响评价工作，通过现场勘察和资料收集，依据《环境影响评价技术导则》的要求，结合工程规模和生产工艺，在收集和查阅相关资料基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目的环境影响报告表。 2、项目基本情况 - 本项目利用现有车间建设年产20亿只电源管理芯片及功率器件封装测试扩产项目，项目基本情况见表2-1。 表2-1 项目概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 河南逸云国芯科技有限公司年产20亿只电源管理芯片及功率器件封装测试扩产项目. 2; 建设单位; 河南逸云国芯科技有限公司. 3; 建设性质; 扩建. 4; 建设地点; 河南省新乡市新乡经济技术产业集聚区智能家电产业园4号厂房. 5; 工程投资; 1500万元. 6; 占地面积; 2700m2. 7; 建设规模; 电源管理芯片封测成品：15亿只/年； 功率芯片封测成品：5亿只/年. 8; 用地性质; 工业用地. 9; 劳动定员; 现有员工30人，本项目不新增员工，从现有员工中调剂. 10; 工作制度; 年工作时间300天，单班工作制，每班8小时. 3、建设规模及内容 本项目主要建设内容见表2-2。 表2-2 建筑内容一览表 序号; 项目; 工程名称; 主要工程内容及功能用途; 备注. 1; 主体工程; 固晶车间; 建筑面积500m2; 1层，利用现有. 焊线车间; 建筑面积300m2; 1层，利用现有. 塑封车间; 建筑面积150m2; 1层，利用现有. 切筋成型车间; 建筑面积200m2; 1层，利用现有. 测试车间; 建筑面积150m2; 1层，利用现有. 包装车间; 建筑面积100m2; 1层，利用现有. 上锡车间; 建筑面积500m2; 2层，本次新增. 2; 辅助工程; 办公区; 建筑面积300m2; 1层，利用现有. 仓库区; 建筑面积200m2; 1层，利用现有. 3; 公用工程; 供水; 园区统一供应. 排水; 生产废水经污水处理站处理后回用，不外排. 供电; 当地供电所统一供给. 4; 环保工程; 废气治理; 塑封压机上方安装集气罩，对有机气体进行收集，通入现有UV光氧+活性炭吸附装置处理，尾气与现有项目废气一同经15米高排气筒（DA001）排放。; 利用现有. 化学去氧化、电镀、钢带退锡工序硫酸雾废气经碱液喷淋装置处理，尾气经15米高排气筒（DA002）排放。; 新建. 废水治理; 生产废水经污水处理站处理后回用于生产; 新建. 噪声治理; 设备减振、隔音; /. 固废治理; 25m2的一般固废暂存间和5m2的危险废物暂存间; 利用现有. - 4、产品方案 - 项目产品方案见表2-3。 表2-3 产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 年产量. 1; 电源管理芯片封测成品; 亿只; 15. 2; 功率器件封测成品; 亿只; 5. 合计; 亿只; 20. - 5、主要生产设备 - 本项目主要生产设备见表2-4。 表2-4 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量（台）; 备注. 1; 晶圆贴膜机; NDS208; 2; /. 2; 晶圆减薄机; GNX200B; 2; /. 3; 晶圆划片机; NANO321; 2; /. 4; 芯片装片机; AD838/HAD816; 20; /. 5; 芯片键合机; AERO/AW386; 40; /. 6; 塑封压机; SAKE-450T; 5; /. 7; 排片机; SHANGMING/HUALONG; 5; /. 8; 打胶机; SHANGMING/HUALONG; 5; 去除塑封体残胶. 9; 切筋机; SHANGMING/HUALONG; 5; /. 10; 测试分选编带一体机; BP-100; 30; /. 11; 测试主机; SHIBASOKU; 20; /. 12; 超纯水设备; ST1200; 1; 离子交换树脂纯水制备. 13; 氮气防潮柜; FC-186; 10; 用于设备保护气. 14; 氮气烤箱; /; 3. 15; 液氮储罐; 15m3; 1. 16; 液氨储罐; 0.45m3; 2. 17; 浸泡线（电解软化预处理）; 加热浸泡池; /; 2; /. 18; 清洗池; /; 2; /. 19; 甩干池; /; 2; /. 20; 直线型高速上锡生产线（SHCQ-LSP-1800ED）; 电解软化槽; /; 2; /. 21; 高压水刀槽; /; 2; /. 22; 化学去氧化槽; /; 2; /. 23; 电镀槽; /; 2; /. 24; 热纯水浸洗槽; /; 2; /. 25; 热风机; /; 2; /. 26; 钢带吹干; /; 2; /. - 本项目建成后全厂生产设备见表2-5。 表2-5 全厂生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量（台）; 备注. 1; 固晶机; TO92; 14; 现有. 2; 粘片机; SOT23武藏点胶LDAB-11型; 12; 现有. 3; 全自动焊线机; ASM Ihawk; 12; 现有. 4; 全自动焊线机; TO92; 16; 现有. 5; 测试编带一体机; LJ8000; 4; 现有. 6; 半导体器件测试仪; XI-805 800V X 5A; 2; 现有. 7; 测试仪; Tesec测试仪-971; 5; 现有. 8; 测试仪; Juno测试仪DTS1000; 2; 现有. 9; 测试仪; TS; 4; 现有. 10; 全自动分选测试机; 宏邦; 22; 现有. 11; 塑封压机; SKMP005-450-9伺服节能型; 3; 现有. 12; 塑封模具; TO92; 2; 现有. 13; 塑封模具; SOT23-6R-4608UP; 1; 现有. 14; 排片机; TO92; 1; 现有. 15; 自动排片机; SOT23-6R; 1; 现有. 16; 切筋机; TO-92; 1; 现有. 17; 自动切筋机; SOT23-6R; 1; 现有. 18; 日本FUJIWA压机密封圈; TO92; 1; 现有. 19; 封口机; TO92; 2; 现有. 20; 扩晶机; 国产; 3; 现有. 21; 冷冻设备; SXLS-400Z; 1; 现有. 22; 晶圆贴膜机; NDS208; 2; 新增. 23; 晶圆减薄机; GNX200B; 2; 新增. 24; 晶圆划片机; NANO321; 2; 新增. 25; 芯片装片机; AD838/HAD816; 20; 新增. 26; 芯片键合机; AERO/AW386; 40; 新增. 27; 塑封压机; SAKE-450T; 5; 新增. 28; 排片机; SHANGMING/HUALONG; 5; 新增. 29; 打胶机; SHANGMING/HUALONG; 5; 新增. 30; 切筋机; SHANGMING/HUALONG; 5; 新增. 31; 测试分选编带一体机; BP-100; 30; 新增. 32; 测试主机; SHIBASOKU; 20; 新增. 33; 超纯水设备; ST1200; 1; 新增. 34; 氮气防潮柜; FC-186; 10; 新增. 35; 氮气烤箱; /; 3; 新增. 36; 液氮储罐; 15m3; 1; 新增. 37; 液氨储罐; 0.45m3; 2; 新增. 17; 浸泡线（电解软化预处理）; 加热浸泡池; /; 2; 新增. 18; 清洗池; /; 2; 新增. 19; 甩干池; /; 2; 新增. 20; 直线型高速上锡生产线（SHCQ-LSP-1800ED）; 电解软化槽; /; 2; 新增. 21; 高压水刀槽; /; 2; 新增. 22; 化学去氧化槽; /; 2; 新增. 23; 电镀槽; /; 2; 新增. 24; 热纯水浸洗槽; /; 2; 新增. 25; 热风机; /; 2; 新增. 26; 钢带吹干; /; 2; 新增. - 6、原辅材料及资源能源消耗量 - 项目主要原辅材料及能源消耗见表2-6。 表2-6 主要原辅材料消耗量一览表 序号; 原材料名称; 年用量; 主要组分、指标; 储存方式. 1; 引线框架; 21亿只; /; 常温储存. 2; 环氧树脂; 100吨; /; 冷藏室低温储存. 3; 芯片（晶圆）; 25亿只; /; 氮气柜储存. 4; 键合铜丝; 8000盒; /; 常温储存. 5; 键合合金丝; 5000盒; /; 常温储存. 6; 载盖带; 210万米; /; 常温储存. 7; 卷盘; 20万盘; /; 常温储存. 8; 包装纸箱; 1万套; /; 常温储存. 9; 锡球; 2880千克; 纯锡99.99%; 常温储存. 10; 去毛刺液; 2880千克; 单乙醇胺50%，乙二醇20%，水30%; 密闭储存. 11; 去氧化液; 1080千克; 硫酸15%，过硫酸钠10%，水75%; 密闭储存. 12; 甲基磺酸; 1200千克; 水30%，甲基磺酸70%; 密闭储存. 13; 甲基磺酸锡; 600千克; 水40%，甲基磺酸锡60%; 密闭储存. 14; 添加剂; 600千克; 水98%，聚烷基乙二醇1%，二醇1%; 密闭储存. 15; 钢带退镀液; 900千克; 水50%-54%，甲基磺酸44%，乙二醇1-5%，二醇1%; 密闭储存. 16; 氢氧化钠; 65千克; 固体，袋装; 密闭储存，用于污水处理站. 17; 盐酸; 60千克; 液体，瓶装. 18; PAC; 2.5吨; 聚合氯化铝，固体，. 19; PAM; 94千克; 聚丙烯酰胺，固体. 20; 水; 2779.8m3; /; /. 21; 电; 100万度; /; /. - 主要原材料理化性质： - 环氧树脂：指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学活性，可用多种含有活泼氢的化合物使其开环，固化交联生成网状结构，因此它是一种热固性树脂。环氧树脂具有仲羟基和环氧基，仲羟基可以与异氰酸酯反应。环氧树脂作为多元醇直接加入聚氨酯胶黏剂含羟基的组分中，使用此方法只有羟基参加反应，环氧基未能反应。用酸性树脂的、羧基，使环氧开环，再与聚氨酯胶黏剂中的异氰酸酯反应。还可以将环氧树脂溶解于乙酸乙酯中，添加磷酸加温反应，其加成物添加到聚氨酯胶黏剂中；胶的初黏；耐热以及水解稳定性等都能提高还可用醇胺或胺反应生成多元醇，在加成物中有叔氮原子的存在，可加速NCO反应。环氧树脂作多羟基组分结合了聚氨酯与环氧树脂的优点，其具有较好的粘接强度和耐化学性能。在空气中的热分解温度为190℃，在无氧条件下热分解温度为300℃。 - 甲基磺酸：结构式：CH4SO3H，分子量：96.10，CAS号：75-75-2。外观与性状：无色或微棕色油状液体，低温下为固体，高沸点强酸，具有吸水性，脱水性，强还原性，腐蚀性，强刺激性，可致人灼伤。熔点（℃）：20，沸点（℃）：167（13.33kPa），相对密度（水=1）：1.4812(18℃)，折射率：1.4317（16℃），稳定性：稳定、对沸水、热碱液不分解，溶解性：溶于水、醇、醚。常用作医药和农药的原料，脱水剂、涂料固化促进剂、纤维处理剂、溶剂、酯化和聚合反应催化剂。 - 去氧化液：主要成分：硫酸15%，过硫酸钠10%，水75%。其中有效成分过硫酸钠，白色结晶性粉末。有氧化性、刺激性。能逐步分解，潮湿和高温能使其加速分解，能被乙醇和银离子分解。用作氧化剂，电池去极剂聚合反应促进剂。 - 甲基磺酸锡：结构式(CH3SO3)2Sn，分子量：308.6。外观与性状：无色或微黄色油状液体，具有强腐蚀性，熔点（℃）：-27，沸点（℃）：167（13.33kPa），相对密度（水=1）：1.55，折射率：1.444（16℃），用于电镀及其他电子行业。 7、项目水平衡 本项目水平衡情况如下。 表2-7 本项目水平衡情况表 （单位：m3/d） 序号; 名称; 新鲜水量; 损耗水量; 回用水量; 排放量. 1; 减薄用水; 0.94; 0.2; 1.06; 0. 2; 切割用水; 0; 0.2; 2; 0. 3; 废气洗涤塔用水; 0.3; 0.1; 0; 0. 4; 加热浸泡清洗用水; 0; 0.3; 3; 0. 5; 软化清洗用水; 0; 0.8; 8; 0. 6; 去氧化清洗用水; 1.58; 0.3; 1.42; 0. 7; 电镀清洗用水; 0; 0.3; 3; 0. 8; 热纯水浸洗用水; /; 0.32; /; 0. 9; 钢带退锡清洗用水; 0; 0.2; 2; 0. 10; 电蒸发; /; 0.1; /; /. 11; 纯水制备用水; 0; /; 4.6; 0. 合计; 2.82; 2.82; 27.08; 0. 图1 本项目水平衡图 m3/d 图2 现有项目水平衡图 m3/d 本项目建成后，全厂水平衡图如下： 图3 本项目建成后全厂水平衡图 m3/d 8、劳动定员与工作制度 本项目依托现有员工，不新增职工人，工作制度为：单班生产，每天8小时，年工作300天。职工均不在厂区食宿。 9、项目选址及平面布置 河南逸云国芯科技有限公司位于河南省新乡市新乡县新乡经济技术产业集聚区智能家电产业园4号厂房（项目地理位置图见附图1），根据现场踏勘，项目东侧为园区8号厂房，南侧为园区3号厂房，西侧为园区道路，北侧为园区5号厂房（新乡智能家电产业园平面布置图见附图6）。 厂区周围敏感点为：西北侧630m处的七里营镇，东北侧1540m处的宋庄村，东侧2000m处的八柳树村，东南1240m处的刘庄，东南1900m处的陈庄村（项目周边敏感点见附图5）。 - 本项目总平面布置功能分区明确、布置紧凑、物料转运顺畅，总体布置有利于生产操作和管理，厂区平面布置见附图7。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、施工期工程分析 根据现场勘查，项目已建设完成，故本次评价不再对施工期进行分析。 - 营运期工程分析 - 图4 前道生产工艺流程及产污环节图 - 图5 后道工艺流程图 - 生产工艺流程简述： 本项目芯片封装工艺分为两段，分别叫前道（Front-of-line，FOL）和后道（End-of-line，EOL），前道（FOL）主要是将芯片和引线框架或基板连接起来，即完成封装体内部组装。后道（EOL）主要是完成封装并形成指定的外形尺寸并进行表面处理。 前道生产工艺： 减薄：外购晶圆（芯片）出厂时，其厚度通常都在0.7mm左右，比封装时需要的厚度大很多，所以需要磨片减薄，使其达到所需的厚度。进行背面减薄时，芯片正面被真空牢固吸附在承片台上，利用高速旋转砂轮磨头对其背面进行研磨，直至设定的厚度。减薄工序在水喷淋中进行，该工序会产生减薄废水及设备运行噪声。 贴膜：首先将减薄后的晶圆正面朝下固定在工作台的真空吸盘上，然后铺上不锈钢晶圆固定铁环，再在铁环上盖上粘性蓝膜，最后施加压力，把蓝膜、晶圆和铁环粘合在一起。 切割：采用激光+刀片切割技术，用高速旋转的金刚石刀片将整片晶圆沿着激光在切割槽中来回移动，将芯片分离，芯片沿着切割槽切开。切割工序在水喷淋中进行，该工序会产生切割废水及设备运行噪声。 装片：采用表面贴装技术。第一步将顶针从蓝膜下面将芯片往上顶、同时真空吸嘴将芯片往上吸，将芯片与膜蓝脱离。第二步采用银浆工艺或低温共晶工艺装到引线框架上，第三步将芯片粘贴到引线框架上。 引线键合：利用高纯度的铜线或合金线把芯片上的焊盘和引线框架的引脚通过芯片键合机连接起来，进入后道工序。 后道生产工艺： 塑封：利用环氧树脂把载芯的引线框架按规定的外形尺寸进行塑料包装，保护芯片免受物理或化学损坏，防止外界物质及水分污染。 将棒状环氧树脂和塑封模具固定在模具框架上，之后放入塑封压机，加热塑封，塑封温度为170℃，待到设定的固化时间后，上下模具开模，用打胶机将多余的塑料去除。棒状环氧树脂融化过程中会产生少量有机废气，主要成分为非甲烷总烃，塑封压机上方安装吸气口，对塑封有机气体进行收集，通过UV光氧+活性炭吸附装置处理，尾气经15米高排气筒排放。 固化：封塑后产品需使用烤箱对产品进行固化（为防止环氧树脂氧化，烤箱内为氮气环境），以便充分减少填充体中的水汽含量并使填充剂凝固，同时消除内应力。 上锡：本项目上锡采用直线型高速上锡生产线，其中约20%产品需预先进行加热浸泡。具体工艺如下： 图6 加热浸泡工艺流程及产污环节图 人工将封装芯片加入上料斗内，由卡爪抓住芯片框架边缘将芯片送入加热浸泡池，加热浸泡池采用去毛刺液（主要成分单乙醇胺）对芯片的引线框架进行浸泡处理，使其周围的溢料软化以方便使用，加热浸泡池下方设置电加热器，温度控制在60—85℃。浸泡后的芯片输送至清洗池，采用自来水进行清洗，浸泡及清洗过程会产生废水。清洗后的芯片经甩干后进入直线型高速上锡生产线。甩干过程有噪声产生。 图7 上锡工序工艺流程及产污环节图 （1）切线上料 人工将封装芯片半成品加入上料斗内，由卡爪抓住芯片框架边缘将芯片送入软化槽。 （2）电解软化、高压水刀 电解软化包含一个槽位，软化后用自来水喷淋清洗。使用去毛刺液（主要成分单乙醇胺）对半成品的引线框架进行软化，使其周围的残胶或溢料方便被高压水刀水柱喷除。高压水刀采用闭环控制，定期补水，主要作用为去除电解软化后的残胶或溢料。 （3）化学去氧化 高压水刀处理后的芯片由钢带输送至化学去氧化槽，采用去氧化液（主要成分过硫酸钠），去除芯片引线框架表面的氧化皮（CuO），为后续镀锡做准备。 化学去氧化工序涉及的反应方程式如下： 2Na2S2O8+2CuO=2Na2SO4+2CuSO4+O2 （4）电镀 化学去氧化槽出料经钢带输送至电镀槽。采用甲基磺酸-甲基磺酸锡体系作为锡化液，锡球作为阳极，待锡化的芯片集成电路框架作为阴极，在直流电源的作用下，锡球不断溶解成为Sn2+，锡化液中的Sn2+在集成电路的框架上析出锡化层。 上锡原理： 在直流电的作用下，阴阳极发生电解反应，阳极锡失去电子变成Sn2+溶于溶液中，阴极Sn2+获得电子还原成Sn原子，反应式如下： 阴极反应：Sn2++2e-=Sn 阳极反应：Sn-2e-=Sn2+ （5）热纯水浸洗 电镀清洗后半成品由钢带输送至热纯水浸洗，对电镀后的锡化件进行清洗。 （6）烘干、切线下料 浸洗后的半成品进入热风机，用电加热烘干进一步去除芯片中的水分。烘干后经切线下料，卡爪由芯片框架边缘松开，芯片落入出料斗内即为成品。 （7）钢带退锡 生产线采用钢带在各环节之间进行输送。为了满足后续再生产的需要，对钢带进行退锡处理。采用电化学方法在高速退锡线中使钢带上的锡转移到钢板上，与锡化生产线同步进行；钢板退锡是利用电解方法将钢板上的锡电解形成锡渣，钢板退锡2个月进行一次。 （8）钢带吹干 喷淋清洗后的钢带由工业鼓风机吹干。 纯水制备工艺：项目纯水采用“石英砂+活性炭+反渗透膜+离子交换树脂”进行制备。 切筋成形：切筋的作用是将引脚之间的连筋切开，以方便成形工艺。引脚的外形是由冲压模具来完成，器件被固定在模具上，刀具从上往冲压成形，然后将器件与引线框架分离，得到需要的外形。 分选测试：把产品按照指定的电性要求通过测试设备进行测试筛选，并进行打印标识，同时把不符合要求的产品剔除掉。 包装入库：把符合要求的产品进行内、外包装，防止运输过程中损坏。 主要污染工序： 本项目建成后主要的污染物有废气、废水、噪声及固体废物。主要污染工序汇总见表2-8。 表2-8 项目产污环节汇总情况一览表 序号; 污染物; 产污环节; 污染因子; 治理措施; 备注. 1; 废气; 塑封废气; 非甲烷总烃; UV光氧+活性炭+15m高排气筒（DA001）; 利用现有. 化学去氧化、电镀、钢带退锡废气; 硫酸雾; 碱液喷淋+15m高排气筒（DA002）; 新建. 2; 废水; 减薄废水、切割废水、废气洗涤塔废水、去氧化清洗废水、电镀清洗废水、钢带退锡清洗废水、加热浸泡清洗废水、软化清洗废水、纯水制备浓水、热纯水浸洗废水; 悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、总铜、总锡、石油类、阴离子表面活性剂; 污水处理站（工艺：调节池+絮凝沉淀池+氧化反应沉淀池+清水池+石英砂过滤+活性炭过滤+RO反渗透）处理后全部回用; 新建. 3; 噪声; 主要为生产设备运行时产生的噪声，其噪声源值在70~80dB(A); 基础减振、车间隔声、合理布局; 新建. 4; 固废; 边角料; 收集后外售; 新增. 不合格产品; 新增. 废离子交换树脂; 交由厂家回收; 新增. 污泥; 危废间暂存后定期委托有资质危废单位安全处置; 新增. 废活性炭; 新增. 废石英砂; 新增. 蒸发盐; 新增. 加热浸泡废槽液; 新增. 电解软化废槽液; 新增. 化学去氧化废槽液; 新增. 锡化废液; 新增. 锡渣; 新增. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续执行情况 - 河南逸云国芯科技有限公司位于河南省新乡市新乡县新乡经济技术产业集聚区智能家电产业园4号厂房。企业现有项目为“芯片封装测试项目”，该建设项目环境影响报告表于2019年12月由湖北黄环环保科技有限公司编制完成，于2019年12月17日由新乡县环境保护局批复，批复文号：新环表[2019]090号，于2020年4月进行了项目竣工环保自主验收。企业于2020年6月6日办理排污许可证登记，排污登记编号：91410702MA45CB100E001X，有效期限2020-06-06至2025-06-05。 2、现有项目建设情况及组成 现有项目建设包括主体工程、环保工程和公用工程。主要工程组成见表2-9。 表2-9 现有项目工程组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 规模面积. 1; 主体工程; 固晶车间; 建筑面积210m2. 焊接车间; 建筑面积195m2. 塑封车间; 建筑面积180m2. 切筋、打标车间; 建筑面积150m2. 测试车间; 建筑面积200m2. 包装车间; 建筑面积100m2. 2; 公用工程; 办公区; 建筑面积300m2. 成品仓库; 建筑面积200m2. 供电; 当地供电所统一供给. 供水; 园区统一供应. 3; 环保工程; 废气治理; 塑封压机上方安装吸气口、高频预热机上方安装集气罩，对有机气体进行收集，通过UV光催化氧化＋活性炭吸附装置处理，尾气经15米排气筒排放。. 废水治理; 10m3防渗漏化粪池处理后，排入新乡县综合污水处理厂处理. 固废治理; 25m2的一般固废暂存间和5m2的危险废物暂存间. 3、现有项目主要生产设备 现有项目主要生产设备见表2-10。 表2-10 现有项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量（台）; 备注. 1; 固晶机; TO92; 14; /. 2; 粘片机; SOT23武藏点胶LDAB-11型; 12; /. 3; 全自动焊线机; ASM Ihawk; 12; /. 4; 全自动焊线机; TO92; 16; /. 5; 测试编带一体机; LJ8000; 4; /. 6; 半导体器件测试仪; XI-805 800V X 5A; 2; /. 7; 测试仪; Tesec测试仪-971; 5; /. 8; 测试仪; Juno测试仪DTS1000; 2; /. 9; 测试仪; TS; 4; /. 10; 全自动分选测试机; 宏邦; 22; /. 11; 塑封压机; SKMP005-450-9伺服节能型; 3; /. 12; 塑封模具; TO92; 2; /. 13; 塑封模具; SOT23-6R-4608UP; 1; /. 14; 塑封机高频预热机; TO92; 4; 现已淘汰. 15; 排片机; TO92; 1; /. 16; 自动排片机; SOT23-6R; 1; /. 17; 切筋机; TO-92; 1; /. 18; 自动切筋机; SOT23-6R; 1; /. 19; 打标机; TO92; 4; 现已淘汰. 20; 日本FUJIWA压机密封圈; TO92; 1; /. 21; 切底边机; TO92; 2; 现已淘汰. 22; 封口机; TO92; 2; /. 23; 扩晶机; 国产; 3; /. 24; 打包机; 国产; 1; 现已淘汰. 25; 包边机; 国产; 1; 现已淘汰. 26; 冷冻设备; SXLS-400Z; 1; /. 4、现有项目主要原辅材料、能源消耗量 现有项目主要原辅材料和能源消耗量见表2-11。 表2-11 现有项目主要原辅材料及能源消耗量一览表 序号; 原材料名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 芯片; 颗; 16.5亿; 外购. 2; 引线; 只; 16.5亿. 3; 铜线; 米; 670万. 4; 塑封料; 吨; 235. 5; 劈刀; 个; 5000. 6; 吸嘴; 个; 8000. 7; 载带; 米; 400万. 8; 盖带; 米; 400万. 9; 料盘; 个; 25万. 10; 纸箱; 个; 1.6万. 11; 纸盒; 个; 160万. 5、现有项目生产工艺流程 现有项目生产工艺及产污环节见下图。 图8 现有项目生产工艺流程及产排污节点图 - 固晶、焊线 - 将购进的芯片整版面安装在贴片设备的承片架上，通过机械手臂自动抓取合格芯片自动固定在芯片框架上，通过超声波自动压焊机进行阴极、门极与铜框架之间的超声压焊将铜丝与芯片连接在一起。 - 超声波焊接原理：项目全自动焊线机是利用超声频率的机械振动能量，连接同种金属或异种金属。在进行超声波焊接时，既不向工件输送电流，也不向工件施以高温热源，只是将振动能量转变为工作间的摩擦，使焊接面金属有限的升温，产生塑性变形，使两个物体表面相互摩擦而形成分子层之间的融合。从而接头间金属器件的结合是母材不发生融化的情况下实现的一种固态焊接。 超声波金属焊接是一种机械处理过程，优点在于快速、节能、融合强度高、导电性能好、无火花、接近冷态加工，其在焊接过程中，不需任何焊剂、气体或焊料。因此，此工序无焊接烟气产生。 （2）塑封 将压焊完成的框架放在塑封模具内并加入加热的环氧树脂进行高压压铸，对芯片与框架进行封装保护和芯片的固定，形成塑封外壳。 - 项目塑封过程在密闭负压生产车间，棒状环氧树脂融化和自然固化过程中会产生少量有机废气，主要成分为非甲烷总烃，塑封压机上方安装吸气口，对塑封有机气体进行收集，通过UV光催化氧化＋活性炭吸附装置处理，尾气经15米排气筒排放。 - （3）切筋、打标、切底线 对固化好的框架进行切筋分离，形成单个器件；利用打标机对分立器进行打标；利用切底边机将底线去除，此生产工序会产生机械噪声和废边角料，废边角料集中收集后出售。 - （4）分选测试 利用全自动分选测试机对成型分立器进行电压、电容等性能测试，此工序会产生不合格产品，集中收集后出售。 6、现有项目污染物产排情况 （1）现有项目废气 现有项目塑封工序产生少量挥发性有机物，项目塑封工序在密闭车间进行，塑封压机上方安装吸气口，经UV光催化氧化装置＋活性炭吸附装置处理后尾气经15m高排气筒排放。 根据2022年7月20日河南鑫成环境保护监测有限公司出具的检测报告（报告编号：XCBG202006-131），现有项目塑封工序非甲烷总烃排放浓度为3.85~4.12mg/m3，排放速率为7.05×10-3~7.58×10-3kg/h，去除效率为91.9%。无组织非甲烷总烃排放浓度为0.81~1.79mg/m3。非甲烷总烃有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2（排气筒高度15m时，非甲烷总烃最高允许排放速率为10kg/h）的要求及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值非甲烷总烃60mg/m3，单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t产品的限值要求。非甲烷总烃无组织排放满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中，工业企业边界挥发性有机物排放建议值限值（其他企业）非甲烷总烃2.0mg/m³的要求。 现有项目年工作时间为300天，每天工作8h，经计算，现有项目非甲烷总烃实际排放量为0.0174t/a。 （2）现有项目废水 根据现有项目环评报告，现有项目运营期排水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入新乡市贾屯污水处理厂进一步处理。目前新乡县综合污水处理厂已建成，新乡县综合污水处理厂位于集聚区北区（胜利路以东、青龙路以北、文化路以西、东孟姜女河以南的区域），设计处理规模为15万m3/d，总服务面积48.42km2。收水范围为新乡县中心城区（40km2，包含部分新乡经济技术产业集聚区）、新乡经济技术产业集聚区（3.16km2，纸制品印刷包装产业园和装备制造产业园）、朗公庙镇中心镇区（5.26km2）。企业位于新乡县综合污水处理厂收水范围内，生活污水经化粪池处理后排入新乡县综合污水处理厂。 根据项目验收监测报告，生活污水经化粪池处理后的浓度均值分别为COD115mg/L、SS32.7mg/L、NH3-N6.64mg/L、BOD542.7mg/L、TP1.14mg/L，各污染物排放浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（COD500mg/L、SS400mg/L）和新乡县综合污水处理厂收水标准（COD400mg/L、BOD5100mg/L、SS180mg/L、NH3-N59mg/L、TP4mg/L、TN70mg/L）要求。 （3）现有项目固废 现有项目切筋、切底线过程中产生废边角料及不合格品，在厂区集中收集后，定期外售。废气治理设施产生废灯管及废活性炭，在危废间暂存后定期交有资质危废单位安全处置。 （4）现有项目噪声 该项目噪声设备主要为机械设备、风机等，采取置于厂房内、基础减振和距离衰减等措施。 根据2022年7月20日河南鑫成环境保护监测有限公司出具的检测报告（报告编号：XCBG202006-131），该项目厂界环境昼间噪声值在55.3-58.0dB(A)之间，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB（A））要求。 6、现有项目污染物排放情况一览表 表2-12 现有项目污染物排放情况一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 核定排放量; 实际排放量（固废产生量）. 废气; 塑封工序; 非甲烷总烃; 0.0319t/a; 0.0174t/a. 废水; 生活污水; COD; 0.0086t/a; 0.0085t/a. NH3-N; 0.0004t/a; 0.0004t/a. 固废; 生产过程; 废边角料; /; 0.1t/a. 不合格产品; /; 0.05t/a. 废气治理设施; 废灯管; /; 10根/2a. 废活性炭; /; 0.5t/a. - 7、现有工程总量控制分析 - 现有工程总量控制指标为COD：0.0086t/a、NH3-N：0.0004t/a，非甲烷总烃0.0319t/a。根据现有项目环评文件，非甲烷总烃产污设备为4台高频预热机及3台塑封压机，非甲烷总烃核定排放量为0.0319t/a。 根据现场踏勘，4台高频预热机均已拆除。根据企业自行监测报告，高频预热机拆除后污染物排放量为0.0174t/a。则项目以新带老削减量为：0.0319t/a-0.0174t/a=0.0145t/a。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于河南省新乡市新乡县新乡经济技术产业集聚区智能家电产业园4号厂房，根据大气功能区划分原则，属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2021年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 93; 70; 133; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 32; 40; 80; 达标. CO; 第95百分位浓度; 1.6mg/m3; 4mg/m3; 40; 达标. O3; 第90百分位浓度; 173; 160; 108; 超标. 由上表可知，SO2、NO2、CO能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；其中PM10、PM2.5和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 目前，新乡市正在实施《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）、《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2022〕60号）等一系列措施，实施这些方案将不断改善区域大气环境质量。 本项目塑封废气经现有UV光氧+活性炭装置处理，尾气合并至1根排气筒（DA001）排放；化学去氧化、电镀、钢带退锡废气经碱喷淋装置处理，尾气经1根15m高排气筒（DA002）排放。废气处理后能够达标排放，对项目周边环境影响较小。 2、地表水环境质量现状 项目附近地表水体为东孟姜女河，最终汇入卫河。根据《新乡市生态环境局关于下达2022年地表水环境质量暂定目标的函》，该河段应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。本项目引用2022年1月份-2022年9月份东孟姜女河南环桥断面监测数据，东孟姜女河南环桥断面监测结果见下表。 表3-2 东孟姜女河南环桥断面水质监测结果一览表 监测项目; 监测时间; 监测结果. COD; NH3-N; TP. 浓度; 标准指数; 达标情况; 浓度; 标准指数; 达标情况; 浓度; 标准指数; 达标情况. 东孟姜女河南环桥断面; 2022.01; 26.97; 0.9; 达标; 0.61; 0.41; 达标; 0.182; 0.61; 达标. 2022.02; 24.96; 0.83; 达标; 0.39; 0.26; 达标; 0.213; 0.71; 达标. 2022.03; 23.09; 0.77; 达标; 1.15; 0.77; 达标; 0.270; 0.9; 达标. 2022.04; 23.85; 0.8; 达标; 0.85; 0.57; 达标; 0.248; 0.83; 达标. 2022.05; 24.36; 0.81; 达标; 0.74; 0.49; 达标; 0.268; 089; 达标. 2022.06; 23.67; 0.79; 达标; 0.71; 0.47; 达标; 0.233; 0.78; 达标. 2022.07; 32.75; 1.09; 超标; 1.65; 1.1; 超标; 0.578; 1.93; 超标. 2022.08; 30.84; 1.03; 超标; 1.1; 0.73; 达标; 0.551; 1.84; 超标. 2022.09; 21.3; 0.71; 达标; 0.99; 0.66; 达标; 0.195; 0.65; 达标. 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类; 30; 1.5; 0.3. 由上表可知，根据《新乡市生态环境局关于下达2022年地表水环境质量暂定目标的函》，该河段应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。根据东孟姜女河南环桥断面2022年1月~2022年9月监测数据，COD在2022年7月～8月出现超标现象，超标率为22%，最大超标倍数为0.14；氨氮2022年7月出现超标现象，超标率为11%，超标倍数为0.1；总磷在2022年7月～8月出现超标现象，超标率为22%，最大超标倍数为0.93，其余各月监测因子浓度均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。目前新乡市正在推进实施《新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2022〕60号）等一系列措施，将继续改善新乡市水环境质量。 本项目生产废水经厂区污水处理站处理后全部回用，不会对周边地表水环境产生不利的影响。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状调查。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 5、生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目位于新乡县新乡经济技术集聚区内，且不新增用地，不含有生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、环境空气保护目标 项目厂界外500米范围内无大气环境保护目标。 2、声环境 根据调查，项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目厂区范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 本项目废气执行标准见表3-3。 表3-3 废气污染物排放标准一览表 标准名称; 污染因子; 标准限值浓度. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）; 非甲烷总烃; 有组织排放; 排放限值：60mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准; 非甲烷总烃; 有组织排放; 最高允许排放速率：10kg/h. 硫酸雾; 有组织排放; 排放速率：5.7kg/h，25m排气筒. 无组织排放; 周界外浓度最高点：1.2mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号文其他行业; 非甲烷总烃; 有组织排放; 建议排放浓度80mg/m3 建议去除率70％. 无组织排放; 2.0mg/m3. 《电镀污染物排放标准》 （GB21900-2008）表5; 硫酸雾; 有组织排放; 车间或生产设施排气筒排放限值：30 mg/m3. - 2、噪声 - 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体标准值见表3-4。 表3-4 项目噪声执行标准 单位：dB（A） 类别; 标准限值（昼间）; 标准名称. 3类; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008). 3、固体废物 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 本次扩建项目完成后全厂总量控制指标如下表所示： 表3-5 总量排放控制指标 单位：t/a 类别; 污染物; 现有项目 允许排放量; 现有项目 实际排放量; 本项目排放量; 以新带老削减量; 全厂排放量; 增减量. 废水; COD; 0.0086; 0.0085; 0; 0; 0.0085; 0. NH3-N; 0.0004; 0.0004; 0; 0; 0.0004; 0. 废气; VOCS; 0.0319; 0.0174; 0.0131; 0.0145; 0.0305; -0.0014. 由上表可知，本项目建成后不新增污染物排放量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用现有厂房生产建设，不涉及土方开挖等土建工程。故本次评价不再对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 本项目废气包括塑封工序产生的有机废气及化学去氧化、电镀、钢带退锡工序产生的硫酸雾。 1.1 有组织废气 （1）塑封废气 本项目塑封工序会产生少量有机废气，塑封原料采用环氧树脂，环氧树脂在空气中的热分解温度为190℃，在无氧条件下热分解温度为300℃，本项目塑封温度为140℃左右，因此在塑封及固化过程中，环氧树脂不会发生分解，没有分解废气产生。但环氧树脂、清模胶、润模胶在受热过程中，其中残存未聚合的反应单体会挥发至空气中，从而形成有机废气（以非甲烷总烃计）。因本次扩建项目芯片种类多，为满足生产需要，本项目新增5台塑封压机。 因现有项目产污工序与本项目相同，且原料均采用环氧树脂，故本次评价类比现有项目产污系数。根据企业现有项目环评报告，环氧树脂（塑封料）使用量为235t，由企业自行监测报告可知，塑封工序非甲烷总烃产生量为0.2136t/a，经计算非甲烷总烃产生系数为0.9089kg/t原料。本项目环氧树脂用量为100t/a，则本项目非甲烷总烃产生量为0.0909t/a。 本项目建成后全厂共计8台塑封压机，塑封压机上方安装吸气口，收集效率以95%计。单台塑封压机集气面积为0.9×0.5m，风速取0.3m/s，经计算8台塑封压机集气面积合计3.6m2，则塑封工序所需风机风量为3888m3/h。根据企业环保设备资料，UV光氧+活性炭装置配套风机风量为5000m3/h，可满足全厂塑封废气收集要求。本项目塑封废气经集气罩收集后引入现有项目UV光氧+活性炭吸附装置处理，尾气经现有15m高排气筒（DA001）排放。根据现有项目监测报告，UV光氧+活性炭吸附装置治理效率为91.9%，本次评价以90%计。 本项目塑封工序废气产排情况见下表： 表4-1 本项目塑封工序有组织废气产排情况一览表 产生工序; 污染 因子; 产生情况; 去除效率%; 排放情况; 年运行时间（h）. 产生量 (t/a); 收集量 (t/a); 产生速率 (kg/h); 产生浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 排放速率 (kg/h); 排放浓度(mg/m3). 塑封废气; 非甲烷总烃; 0.0909; 0.0864; 0.036; 7.2; 90; 0.0086; 0.0036; 0.7; 2400. 本项目建成后全厂塑封废气产排情况见下表： 表4-2 全厂塑封工序有组织废气产排情况一览表 产生工序; 污染 因子; 产生情况; 去除效率%; 排放情况; 年运行时间（h）. 产生量 (t/a); 收集量 (t/a); 产生速率 (kg/h); 产生浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 排放速率 (kg/h); 排放浓度(mg/m3). 塑封废气; 非甲烷总烃; 0.3045; 0.2893; 0.1205; 24.1; 90; 0.0289; 0.0121; 2.4; 2400. 由上表可知，本项目建成后全厂塑封工序非甲烷总烃排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（排气筒高度15m时，非甲烷总烃最高允许排放速率为10kg/h）的要求及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值非甲烷总烃60mg/m3的要求。 （2）化学去氧化、电镀、钢带退锡工序废气 本项目酸性废气主要产生于化学去氧化工序、电解活化工序、电镀工序和钢带退锡工序，涉及的化学物料主要是去氧化液（含15%硫酸）、甲基磺酸、甲基磺酸锡、钢带退镀液（主要化学成分为44%甲基磺酸），主要污染物为硫酸雾。 参考《简明通风设计手册》，在浓度为150~350g/L的硫酸中进行金属件的电化学加工以及在浓而冷或稀而热的硫酸中进行化学加工，硫酸雾的挥发系数为7mg/（m2·s）。本项目共设置2条上锡线，每条生产线化学去氧化槽表面积为1.8m2，电镀槽表面积为7.5m2，钢带退锡槽表面积为3.6m2。本项目年工作时间为2400h，化学去氧化槽、电镀槽、钢带退锡槽表面积合计25.8m2，经计算，酸雾挥发量为1.5604t/a。项目生产线各工序设备均为密闭设计，自带废气收集系统，收集效率约为95%，风机风量以8000m3/h计，废气经集气管道收集后合并至一套废气碱喷淋洗涤处理，废气洗涤塔净化效率在80%以上，本项目以80%计。处理后的废气经15m高排气筒（DA002）排放，则本项目化学去氧化、电镀、钢带退锡工序废气产排情况见下表： 表4-3 本项目化学去氧化、电镀、钢带退锡工序有组织废气产排情况一览表 产生工序; 污染 因子; 产生情况; 去除效率%; 排放情况; 年运行时间（h）. 产生量 (t/a); 收集量 (t/a); 产生速率 (kg/h); 产生浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 排放速率 (kg/h); 排放浓度(mg/m3). 化学去氧化、电镀、钢带退锡工序废气; 硫酸雾; 1.5604; 1.4824; 0.6177; 77.2; 80; 0.2965; 0.1235; 15.4; 2400. 由上表可知，本项目化学去氧化、电镀、钢带退锡工序废气经处理后硫酸雾排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放速率1.5kg/h（15m高排气筒），同时满足《电镀污染物排放标准》 （GB21900-2008）表5硫酸雾车间或生产设施排气筒排放限值30 mg/m3的要求。 1.2 无组织排放 本项目无组织废气主要为未被收集的非甲烷总烃和硫酸雾。 本项目塑封工序非甲烷总烃总产生量为0.0909t/a，废气收集效率为95%，则本项目无组织非甲烷总烃产生量为0.0045t/a。本项目建成后全厂塑封工序非甲烷总烃产生量为0.3045t/a，全厂无组织非甲烷总烃产生量为0.0152t/a。项目化学去氧化、电镀、钢带退锡工序硫酸雾总产生量为1.5604t/a，废气收集效率为95%，则无组织硫酸雾产生量为0.078t/a。综上，本项目无组织废气排放量为非甲烷总烃0.0045t/a，硫酸雾0.078t/a。 1.3 废气污染物无组织预测 （1）预测因子和评价标准 结合工程分析和污染物产排特点，本次评价选取非甲烷总烃作为预测因子。预测因子和评价标准见表4-4。 表4-4 评价因子和评价标准表 预测因子; 平均时段; 标准值; 标准来源. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0mg/m3; 参照《大气污染物综合排放标准详解》中 推荐值. （2）估算模型参数 本次大气预测根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见表4-5。 表4-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.7. 最低环境温度/℃; -21.3. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/º; /. （3）污染源调查 本项目建设完成后，无组织污染源参数见表4-6。 表4-6 面源参数表 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数（h）; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 15; 10; 0; 10; 2400; 连续; 非甲烷总烃; 0.0063. （4）预测结果分析 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN预测全厂废气排放对周围大气环境的影响，预测结果见下表。 表4-7 AERSCREEN估算模型计算结果一览表 排放方式; 工序; 污染源; 污染物; 下风向质量浓度Ci（μg/m3）; 占标率Pi（%）; 出现距离（m）; 标准值Coi*（μg/m3）. 面源; 塑封工序; 生产车间; 非甲烷总烃; 9.43; 0.47; 13; 2000. 由上表可知，本项目非甲烷总烃无组织排放能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）中工业企业边界挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃2mg/m3）要求。 1.4 项目废气污染物排放量核算 本项目废气污染物排放量核算见下表： 表4-8 企业大气污染物有组织排放量核算表 序号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. DA001; 非甲烷总烃; 0.7; 0.0036; 0.0086. DA002; 硫酸雾; 15.4; 0.1235; 0.2965. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.0086. 硫酸雾; 0.2965. 表4-9 企业大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 排放浓度（mg/m3）. 1; 塑封工序; 非甲烷总烃; 加强管理，保证废气处理设施良好运行; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 2.0; 0.0045. 2; 化学去氧化、电镀、钢带退锡工序; 硫酸雾; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.2; 0.078. 无组织排放合计; 非甲烷总烃; 0.0045. 硫酸雾; 0.078. 表4-10 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.0131. 2; 硫酸雾; 0.3745. 1.5 废气排放口基本情况及监测要求 （1）有组织排放口 本项目有组织排放口情况见表4-11，有组织废气监测方案见表4-12。 表4-11 有组织排放口基本情况一览表 编号; 名称; 排放口地理坐标; 排气筒高度m; 排气筒出口内径/m; 烟气出口温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况. 经度; 纬度. DA001; 塑封废气排气筒; 113.800550; 35.149370; 15; 0.3; 25; 2400; 正常. DA002; 化学去氧化、电镀、钢带退锡工序废气排气筒; 113.800706; 35.149276; 15; 0.3; 25; 2400; 正常. 表4-12 有组织废气监测方案 - 监测点; - 监测项目; - 监测频次; - 执行排放标准. 塑封废气排气筒DA001; - 非甲烷总烃; - 每年一次; - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）. 化学去氧化、电镀、钢带退锡工序废气排气筒DA002; - 硫酸雾; - 1次/半年; - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）. （2）无组织排放 本项目无组织排放情况见表4-13，有组织监测方案见表4-14。 表4-13 无组织排放基本情况一览表 编号; 名称; 面源中心坐标; 年排放小时数/h; 排放工况. 经度; 纬度. 1; 生产车间; 113.800341; 35.149308; 2400; 正常. 表4-14 无组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 上风向1个，下风向3个; 非甲烷总烃、硫酸雾; 每年一次 （委托有资质环保监测单位）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）. 1.6 无组织有机废气控制措施 ①环氧密封料的储存 项目采用环氧密封料对芯片与框架进行封装保护和芯片的固定，从而形成塑封外壳，本项目采用的环氧密封料为棒状，每根有独立的塑料密封包装，装箱放置在冷冻间内，冷冻间控制温度为13℃~15℃，制冷剂为本项目所用制冷剂为R404A，属于氢氟烃类，化学成分：五氟乙烷/三氟乙烷/四氟乙烷的混合物，制冷剂R404A是新装制冷设备上替代氟利昂R22和R502的最普遍的工业标准制冷剂（通常为低温冷冻系统），R404A得到全球绝大多数的制冷设备制造商的认可和使用。环氧密封料在存储环节不会有挥发性有机气体产生。 ②环氧密封料的使用 塑封工序在密闭负压生产车间，棒状环氧树脂融化和自然固化过程中会产生少量有机废气，主要成分为非甲烷总烃，塑封压机上方安装集气罩，对塑封有机气体进行收集（收集效率为90%），通过UV光氧+活性炭吸附装置处理，尾气经15米排气筒排放。 ③企业建立台账 企业建立台账，记录环氧密封材料的储存量、使用量和环氧密封材料的成分含量、合格检验报告等，台账放置于冷冻间内，便于环氧密封材料保管和出入库记录，台账最少保留5年。 ④管理要求 塑封压机及其管道在开停车及检验维修时，将残留物料退净，应用密闭容器盛装，退料过程废气应排至项目废气收集处理。 项目环氧密封料的存储、使用和管理措施等方面满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求。 1.7 废气非正常工况排放 当废气处理措施正常运行时，污染物排放达标，对周围环境影响较小。当废气处理措施发生异常，废气无法收集或处理时，会出现非正常排放。本项目废气非正常排放情况见下表。 表4-15 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常 排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放量（kg/a）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; DA001; UV光氧+活性炭吸附故障; 非甲烷总烃; 24.1; 0.1205; 0.1205; 1; 1; 立即停止生产，修复后恢复生产. 2; DA002; 碱喷淋装置故障; 硫酸雾; 77.2; 0.6177; 0.6177; 1; 1. 合计; /; /; 非甲烷总烃; /; /; 0.1205; 1; 1; /. /; /; 硫酸雾; /; /; 0.6177; 1; 1; /. 注：污染源非正常排放按照无处理效率进行核算。 为了减轻项目对周围环境的影响程度和范围，保证该地区的可持续发展。项目在生产过程中必须加强管理，保证废气处理设备正常运行，避免事故发生。当废气处理设备出现故障时，应尽快停产对其进行维修，尽量减轻对周围环境造成的影响。此外，评价建议加强日常对各类设备的维护和保养，可以进一步降低出现非正常工况出现的概率，避免非正常工况情况下污染物对周围环境造成影响。 1.8 废气治理措施可行性分析 本项目塑封废气经UV光氧+活性炭吸附装置处理，化学去氧化、电镀、钢带退锡工序废气经碱液喷淋装置处理。根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业（HJ 1031-2019）》，电镀工序酸性废气可行性技术为：碱液喷淋吸收法、其它。塑封压机挥发性有机物废气可行性技术为：活性炭吸附法、燃烧法、浓缩+燃烧法、其它。经逐条对比，本项目采取的废气治理措施均属于可行性技术。 - 2、废水 - 2.1 废水来源 本项目依托现有员工，不新增生活污水。生产废水主要为生产过程产生的减薄废水、切割废水、废气洗涤塔废水、去氧化清洗废水、电镀清洗废水、钢带退锡清洗废水、加热浸泡清洗废水、软化清洗废水、纯水制备浓水、热纯水浸洗废水。 （1）纯水制备产生的反渗透浓水 本项目纯水制备系统产生的纯水主要用于热纯水清洗。根据企业提供资料，热纯水清洗用水量为3.2m3/d。 本项目纯水制备过程中产生的浓水，主要污染物为COD、SS。本项目纯水用量为3.2m3/d，960m3/a，纯水制备效率约为70%，故纯水制备用水量为4.6m3/d、1380m3/a，制备过程中产生的废水量为1.4m3/d、420m3/a，该废水属清洁下水，经厂内污水处理站处理后回用于生产。 （2）晶圆减薄废水 原料晶圆较厚，本项目在生产过程中，需要使用减薄机对原料晶圆进行减薄。晶圆减薄在纯水中进行，没有粉尘产生，废水中主要污染物是硅粉。根据企业提供资料，晶圆减薄用水量为2m3/d，产污系数按0.9计，则废水产生量为1.8m3/d，经厂内污水处理站处理后回用于生产。 （3）晶圆切割废水 切割工序在水喷淋中进行，没有粉尘产生，废水中主要污染物是硅粉。 根据企业提供资料，晶圆切割用水量为2m3/d，产污系数按0.9计，则废水产生量为1.8m3/d，经厂内污水处理站处理后回用于生产。 （4）废气洗涤塔废水 废气洗涤塔使用碱液对酸性废气进行吸收中和，吸收液循环使用，定期排出一部分废水。根据企业提供资料，项目废气洗涤塔每天补水量为0.3m3/d，因蒸发损耗量为0.1m3/d，废水产生量为0.2m3/d，经厂内污水处理站处理后回用于生产。 （5）去氧化清洗废水 本项目去氧化后清洗水使用自来水，用水量约3m3/d，产污系数按0.9计，则去氧化清洗废水产生量为2.7m3/d，经厂内污水处理站处理后回用于生产。 （6）电镀清洗废水 项目电镀后采用自来水进行清洗。用水量约3m3/d，产污系数按0.9计，则电镀清洗废水产生量为2.7m3/d，经厂内污水处理站处理后回用于生产。 （7）钢带退锡清洗废水 项目钢带退锡后采用自来水进行清洗。根据设备设计参数，用水量为2m3/d，产污系数按0.9计，则钢带退锡清洗废水产生量为1.8m3/d，经厂内污水处理站处理后回用于生产。 （8）加热浸泡清洗废水 根据企业提供资料，电解软化后采用自来水清洗，用水量约3m3/d，产污系数按0.9计，则加热浸泡清洗废水产生量为2.7m3/d，经厂内污水处理站处理后回用于生产。 （9）软化清洗废水 根据企业提供资料，电解软化后采用自来水清洗，用水量约8m3/d，产污系数按0.9计，则软化清洗废水产生量为7.2m3/d，经厂内污水处理站处理后回用于生产。 （10）热纯水浸洗废水 根据企业提供资料，部分产品需经过热纯水浸洗预处理，热纯水浸洗用水量约3.2m3/d，产污系数按0.9计，则热纯水浸洗废水产生量为2.88m3/d，经厂内污水处理站处理后回用于生产。 综上，本项目减薄废水、切割废水、废气洗涤塔废水、去氧化清洗废水、电镀清洗废水、钢带退锡清洗废水、加热浸泡清洗废水、软化清洗废水、热纯水浸洗废水产生量合计23.78m3/d，纯水制备浓水产生量为1.4m3/d。即本项目废水产生量合计25.18m3/d。 2.2 废水污染物源强 为了解本项目废水水质源强，企业委托河南中宏国泰监测技术有限公司对本项目污水处理设施进口水质进行了监测（监测报告见附件6），水质一览表如下。 表4-16 项目水质一览表 名称; 监测项目; 监测结果; 单位. 河南逸云国芯科技有限公司污水处理站进口废水; pH; 3.6; 无量纲. 悬浮物; 110; mg/L. 化学需氧量; 480; mg/L. 氨氮; 13.5; mg/L. 总氮; 34.9; mg/L. 总磷; 7.82; mg/L. 总铜; 93.6; mg/L. 总锡; 12.7; mg/L. 石油类; ND; mg/L. 阴离子表面活性剂; 0.91; mg/L. 2.3 废水治理设施 本项目废水治理措施为：水洗废水、喷淋塔废水经过“调节池+絮凝沉淀池+氧化反应池+清水池+石英砂过滤+活性炭过滤+RO反渗透+电蒸发”处理后全部回用，不外排。污水处理站设计处理能力为30m3/d，本项目废水产生量为25.18m3/d，可以满足本项目需要。本项目废水处理工艺如下图。 图9 废水处理工艺流程图 本项目废水经厂区污水收集管网汇集至调节池，通过进水调节池调节水量，随后进入絮凝沉淀池，加入PAC、PAM絮凝剂，去除废水中的固体悬浮物以及部分不溶于水中的有机物，进行充分反应后在板框压滤机中进行泥水分离，上清液进入高级氧化反应池。首先加入盐酸，为氧化反应提供酸性条件，充分反应后加入氢氧化钠，使重金属沉降，同时调节pH至中性。氧化反应池中污泥经板框压滤机泥水分离，上清液进入中间水池。中间水池储满后自流至过滤装置，经过石英砂过滤及活性炭过滤，目的是进一步去除废水中的COD、金属离子、极细小悬浮物等。随后进入RO反渗透装置，进一步去除废水中的盐类、COD、金属离子、极细小悬浮物、TN等，以达到废水的脱盐纯化目的，使之能够满足回用水质标准及本项目用水要求，RO反渗透浓水经电蒸发后蒸发水回用。污水处理站废石英砂、废活性炭、蒸发盐属于危废，暂存于危废间，定期交由有资质单位安全处置。 表4-17 本项目废水处理效果一览表 项目; 减薄废水、切割废水、废气洗涤塔废水、去氧化清洗废水、电镀清洗废水、钢带退锡清洗废水、加热浸泡清洗废水、软化清洗废水、热纯水浸洗废水、反渗透浓水; 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）洗涤用水标准. 废水量; 24.131m3/d. 污染物; 废水浓度; 治理效率; 出水水质. pH; 3.6; /; 7.0-7.5; 6.5-9.0. 悬浮物; 110; 95%; 5.5; 30. 化学需氧量; 480; 90%; 48; /. 氨氮; 13.5; 80%; 2.7; /. 总氮; 34.9; 90%; 3.5; /. 总磷; 7.82; 50%; 3.91; /. 总铜; 93.6; 95%; 4.7; /. 总锡; 12.7; 95%; 0.6; /. 石油类; ND; 50%; /; /. 阴离子表面活性剂; 0.91; 70%; 0.3; /. 由上表可知，本项目废水经厂内污水处理站处理后，出水水质能够满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中洗涤用水要求，可以回用，措施可行。 3、噪声 项目高噪声源主要为浸泡线、直线型高速上锡生产线等设备，本项目主要生产设备声功率级在80～90dB（A）之间，其噪声源强拟采取设备减振、隔声、距离衰减等降噪措施。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），工业声源应按照室内声源计算。 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级公式如下： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw1—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；本项目Q值取2。 R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，取平均吸声系数0.4；生产车间内表面面积5100m2，则R=3400。 r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i（T）=Lp1i（T）-（TLi+6） 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB； 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： Lw2=Lp2（T）+10lgS 式中：Lw2——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。（车间S=10） 如果声源处于半自由声场，则预测点处声压级计算公式如下： Lp（r）=Lw-20lgr-8 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r——预测点距声源的距离，m。 表4-18 本项目室内噪声源强调查清单 序号; 建筑物 名称; 声源名称; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 室内边界叠加声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声功率级/dB; 建筑物外距离/m. 1; 生产车间二层; 浸泡线; 80; 设备减振、厂房隔声、距离衰减; 87; 8; 1.2; 8; 64.1; 74.8; 8:00-18:00; 20; 54.8; 1. 2; 浸泡线; 80; 87; 11; 1.2; 11; 61.5. 3; 直线型高速上锡生产线; 85; 68; 21; 1.2; 9; 68.1. 4; 直线型高速上锡生产线; 85; 68; 25; 1.2; 5; 73.1. 5; 生产车间一层; 晶圆贴膜机; 80; 32; 8; 2; 8; 64.1; 91.5; 71.5. 6; 晶圆贴膜机; 80; 38; 8; 2; 8; 64.1. 7; 晶圆减薄机; 80; 44; 8; 2; 8; 64.1. 8; 晶圆减薄机; 80; 50; 8; 2; 8; 64.1. 9; 晶圆划片机; 80; 56; 8; 1.5; 8; 64.1. 10; 晶圆划片机; 80; 61; 8; 1.5; 8; 64.1. 11; 塑封压机; 90; 73; 22; 3; 8; 74.1. 12; 塑封压机; 90; 82; 22; 3; 8; 74.1. 13; 塑封压机; 90; 78; 25; 3; 5; 78.1. 14; 塑封压机; 90; 73; 27; 3; 3; 82.4. 15; 塑封压机; 90; 81; 27; 3; 3; 86.0. 16; 排片机; 80; 38; 13; 2; 13; 60.2. 17; 排片机; 80; 42; 13; 2; 13; 60.2. 18; 排片机; 80; 46; 13; 2; 13; 60.2. 19; 排片机; 80; 50; 13; 2; 13; 60.2. 20; 排片机; 80; 54; 13; 2; 13; 60.2. 21; 打胶机; 90; 65; 21; 1.5; 9; 73.1. 22; 打胶机; 90; 68; 22; 1.5; 8; 74.1. 23; 打胶机; 90; 65; 25; 1.5; 5; 78.1. 24; 打胶机; 90; 65; 27; 1.5; 3; 86.0. 25; 打胶机; 90; 68; 27; 1.5; 3; 86.0. 26; 切筋机; 90; 58; 22; 2.0; 8; 74.1. 27; 切筋机; 90; 62; 22; 2.0; 8; 74.1. 28; 切筋机; 90; 60; 25; 2.0; 5; 78.1. 29; 切筋机; 90; 58; 27; 2.0; 3; 86.0. 30; 切筋机; 90; 62; 27; 2.0; 3; 86.0. 根据本项目主要高噪声设备的分布状况和房间外源强，根据导则中噪声预测模型，计算出各声源对厂界的噪声贡献值。 点声源的几何发散衰减的基本公式如下： Lp（r）=Lw-20lgr-8 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m。 本项目声源在预测点产生的贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测的产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源内工作时间，s； M——等效室外声源个数； ti——在T时间内j声源内工作时间，s； 根据本项目噪声源的分布，对项目四周厂界噪声贡献值进行计算，本次评价厂界噪声的预测结果见下表。 表4-19 各厂界噪声预测值 单位：dB(A) 预测点位; 现状值; 建筑物外噪声值; 与噪声源距离（m）; 贡献值; 贡献叠加值; 预测值; 标准. 生产车间一层; 东厂界; 55.3; 54.8; 15; 23.3; 49.5; 56.3; 65. 生产车间二层; 71.5; 5; 49.5. 生产车间一层; 南厂界; 58.0; 54.8; 3; 37.3; 46.0; 58.3; 65. 生产车间二层; 71.5; 8; 45.4. 生产车间一层; 西厂界; 54.4; 54.8; 30; 17.3; 27.8; 54.4; 65. 生产车间二层; 71.5; 64; 27.4. 生产车间一层; 北厂界; 55.8; 54.8; 3; 37.3; 49.8; 56.8; 65. 生产车间二层; 71.5; 5; 49.5. 由上表可知，经过车间密闭、距离衰减等措施后，项目厂区四周噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）的要求。 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测要求见下表。 表4-20 本项目噪声监测要求 污染物; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 噪声; 厂界四周外1米; 等效连续A声级; 每季度一次. 4、固废 4.1 一般固体废物 （1）废边角料 本项目在切筋成型中，会产生边角料，根据企业生产经验，废边角料产生量约为0.15t/a，在厂区一般固废暂存间暂存后，定期外售给废品收购站。 （2）不合格产品 本项目分选测试产生不合格产品，根据芯片封装行业生产经验，不合格产品产生量为0.08t/a。项目不合格产品在一般固废暂存间暂存后，定期外售。 （3）废离子交换树脂 本项目在纯水制备过程中会产生废离子交换树脂，产生量约为0.3t/a，在厂区一般固废暂存间暂存后，交由厂家回收。 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求：项目产生的一般固废应暂存于专门的场所，储存区的地面应防渗，储存区要防风、防晒、防雨等，本项目一般固体废物利用现有固废间储存，现有固废间建筑面积25m2，已按要求进行防渗、防风、防晒、防雨等，可满足本项目存放需求。 4.2 危险废物 （1）污泥：本项目污水处理站中絮凝沉淀池及高级氧化反应池会产生沉淀污泥，污泥产生量约为0.3t/a，属于危险废物HW17表面处理废物，废物代码为336-063-17，收集后依托现有危废暂存间暂存，定期委托有资质单位安全处置。 （2）废活性炭：本项目在活性炭过滤过程及废气治理过程中会产生废活性炭，活性炭吸附箱填充量为120L，活性炭密度约为0.5g/cm3。本项目污水处理站活性炭过滤箱具有自动反洗功能，反洗废水进入废水处理单元处理。活性炭两年更换一次，更换量为0.06t，折合每年约为0.03t/a。本项目新增有机废气量0.0818t/a，UV光氧对废气治理效率以70%计，UV光氧+活性炭吸附对废气治理效率以90%计，则被活性炭吸附的废气量为0.0163t/a，则废气处理装置活性炭新增量为0.0245t/a。综上，污水治理设施活性炭过滤装置及废气治理设施活性炭吸附装置活性炭产生量合计0.0545t/a。废活性炭属于危险废物（HW49，废物代码900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），收集后依托现有危废暂存间暂存，定期委托有资质单位安全处置。 （3）废石英砂：本项目在石英砂过滤过程中会产生废石英砂，石英砂过滤箱填充量为120L，石英砂密度约为1.7g/cm3。本项目石英砂过滤箱具有自动反洗功能，反洗废水进入废水处理单元处理。石英砂两年更换一次，更换量为0.2t，折合每年约为0.1t/a。废石英砂属于危险废物（HW49，废物代码900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），收集后依托现有危废暂存间暂存，定期委托有资质单位安全处置。 （4）蒸发盐：本项目在废水蒸发处理过程中会产生蒸发盐，产生量约为0.3t/a，蒸发盐属于危险废物（HW49，772-006-49采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥、残渣），收集后依托现有危废暂存间暂存，定期委托有资质单位安全处置。 （5）加热浸泡废槽液 本项目加热浸泡池去毛刺液用量0.88 t/a，损耗量0.176 t/a，槽液中主要成分为单乙醇胺、乙二醇，槽内液体每三个月更换一次，每次更换量为0.176t/a，则废槽液产生量为0.704t/a。依据《国家危险废物名录》（2021年版），加热浸泡废槽液属于危险废物HW17表面处理废物，废物代码为336-063-17，收集后依托现有危废暂存间暂存，定期委托有资质单位安全处置。 （6）电解软化废槽液 本项目电解软化工序去毛刺液用量2 t/a，损耗量0.4 t/a，槽液中主要成分为单乙醇胺、乙二醇，槽内液体每三个月更换一次，每次更换量为0.4t/a，则废槽液产生量为1.6 t/a。依据《国家危险废物名录》（2021年版），电解软化废槽液属于危险废物HW17表面处理废物，废物代码为336-063-17，收集后依托现有危废暂存间暂存，定期委托有资质单位安全处置。 （7）化学去氧化废槽液 本项目化学去氧化工序去氧化液用量1.08 t/a，损耗量0.216 t/a，槽液主要成分为硫酸、硫酸钠，每个月更换一次，每次更换量0.072 t，则废槽液产生量为0.864t/a。依据《国家危险废物名录》（2021年版），化学去氧化废槽液属于危险废物HW17表面处理废物，废物代码为336-063-17，收集后依托现有危废暂存间暂存，定期委托有资质单位安全处置。 （8）锡化废液 本项目锡化废液主要产生于电镀和退镀工序，电镀和退镀工序所用甲基磺酸、甲基磺酸锡、添加剂、退镀液共3.3 t/a，损耗量0.66 t/a，槽液主要成分为甲基磺酸、Sn2+等，平均每三个月更换一次，每次更换量0.66 t，则废槽液产生量为2.64t/a。依据《国家危险废物名录》（2021年版），锡化废液属于危险废物HW17表面处理废物，废物代码为336-063-17，收集后依托现有危废暂存间暂存，定期委托有资质单位安全处置。 （9）锡渣 本项目钢带退锡工序会产生一定量的锡渣，主要成分为锡。根据建设单位提供资料，锡渣产生量为0.1t/a。依据《国家危险废物名录》（2021年版），锡渣属于危险废物HW17表面处理废物，废物代码为336-063-17，收集后依托现有危废暂存间暂存，定期委托有资质单位安全处置。 表4-21 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 污泥; HW17; 336-063-17; 0.5t/a; 絮凝沉淀及高级氧沉淀; 半固态; 重金属; 3个月; T; 在危废暂存间内存放，定期委托有资质单位处理. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.0545t/a; 活性炭过滤; 固态; /; 1年; T/In. 3; 废石英砂; HW49; 900-041-49; 0.1t/a; 石英砂过滤; 固态; /; 1年; T/In. 4; 蒸发盐; HW49; 772-006-49; 0.3t/a; 电蒸发; 固态; 盐; 1年; T/In. 5; 加热浸泡废槽液; HW17; 336-063-17; 0.704t/a; 加热浸泡; 液态; 单乙醇胺、乙二醇; 3个月; T/C. 6; 电解软化废槽液; HW17; 336-063-17; 1.6t/a; 电解软化; 液态; 单乙醇胺、乙二醇; 3个月; T/C. 7; 化学去氧化废槽液; HW17; 336-063-17; 0.864t/a; 化学去氧化; 液态; 硫酸、硫酸钠; 1个月; T/C. 8; 锡化废液; HW17; 336-063-17; 2.64t/a; 电镀和退镀工序; 液态; 甲基磺酸、Sn2+; 3个月; T/C. 9; 锡渣; HW17; 336-063-17; 0.1t/a; 钢带退锡; 固态; 锡; 3个月; T/C. 评价提出：本项目产生的各类危废收集后依托现有危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。现有工程已建成5m2危废暂存间一座，危险废物暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单的要求。 4.2 管理要求 （1）危险废物的收集 项目危险废物的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： ①根据污泥、废活性炭、废石英砂、蒸发盐、加热浸泡废槽液、电解软化废槽液、化学去氧化废槽液、锡化废液、锡渣产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 ②制定污泥、废活性炭、废石英砂、蒸发盐、加热浸泡废槽液、电解软化废槽液、化学去氧化废槽液、锡化废液、锡渣收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ③污泥、废活性炭、废石英砂、蒸发盐、加热浸泡废槽液、电解软化废槽液、化学去氧化废槽液、锡化废液、锡渣收集作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套或口罩等。 ④在污泥、废活性炭、废石英砂、蒸发盐、加热浸泡废槽液、电解软化废槽液、化学去氧化废槽液、锡化废液、锡渣收集转运过程中，采取防火、防泄漏、防雨等防止污染环境的措施。 ⑤污泥、废活性炭、废石英砂、蒸发盐、加热浸泡废槽液、电解软化废槽液、化学去氧化废槽液、锡化废液、锡渣收集时应根据种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 （2）危险废物的暂存要求 ①危险废物的临时堆场应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，地面应进行硬化，应有防渗漏、防风、防晒、防雨淋设施。危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间采取防渗和泄漏收集措施。 ②危险废物容器内应留一定空间。 ③各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物的名称，存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ④危险废物暂存间应设立危险废物标志。形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；警告标志外檐2.5cm，材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换。 ⑤各危险废物在厂区内临时堆存时间不得超过一年，定期送至有相应资质的危废处理单位安全处置；在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移管理办法》有关规定执行。 表4-22 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 危险废物名称; 危险废物类别; 危废代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 污泥; HW17; 336-063-17; 危废暂存间; 5m2; 桶装; 10t; ≤1年. 废活性炭; HW49; 900-041-49. 废石英砂; HW49; 900-041-49. 蒸发盐; HW49; 772-006-49. 加热浸泡废槽液; HW17; 336-063-17. 电解软化废槽液; HW17; 336-063-17. 化学去氧化废槽液; HW17; 336-063-17. 锡化废液; HW17; 336-063-17. 锡渣; HW17; 336-063-17. （3）危险废物的转运 按照评价指南和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025）要求，分析危险废物内部转运应采取的措施： ①危险废物从厂区内产生工艺环节运输到危废暂存间，应有专人负责，专用桶收集、转运，避免可能引起的散落。 ②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》，危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 综上，项目运营过程中产生的固体废物全部进行了有效的处置，不会对周围环境造成较大的影响。评价认为：项目固废处置措施可行。 5、扩建项目完成后全厂污染物排放情况 本项目为扩建项目，项目建设完成后全厂污染物产排情况详见下表。 表4-23 全厂污染物排放“三本账” 单位：t/a 项目; 现有工程排放量; 本工程 排放量; 以新带老削减量; 扩建完成后全厂排放量; 排放增减量. 废气; 非甲烷总烃; 0.0319; 0.0131; 0.0145; 0.0305; -0.0014. 硫酸雾; 0; 0.3745; 0; 0.3745; +0.3745. 废水; 废水量; 216; 0; 0; 216; 0. COD; 0.0085; 0; 0; 0.0085; 0. 氨氮; 0.0004; 0; 0; 0.0004; 0. 一般固废; 废边角料; 0.1; 0.15; 0; 0.25; +0.15. 不合格产品; 0.05; 0.08; 0; 0.13; +0.08. 废离子交换树脂; 0; 0.3; 0; 0.3; +0.3. 危险废物; 污泥; 0; 0.3; 0; 0.3; +0.3. 废灯管; 5根/年; 0; 0; 5根/年; 0. 废活性炭; 0.4645; 0.0545; 0; 0.519; +0.0545. 废石英砂; 0; 0.1; 0; 0.1; +0.1. 蒸发盐; 0; 0.3; 0; 0.3; +0.3. 加热浸泡废槽液; 0; 0.704; 0; 0.704; +0.704. 电解软化废槽液; 0; 1.6; 0; 1.6; +1.6. 化学去氧化废槽液; 0; 0.864; 0; 0.864; +0.864. 锡化废液; 0; 2.64; 0; 2.64; +2.64. 锡渣; 0; 0.1; 0; 0.1; +0.1. - 6、地下水、土壤 6.1 污染源、污染物类型 污染源主要为污水处理站、直线型上锡生产线、恒温浸泡线、废水输送管道、危废暂存间等。 6.2 污染途径 本项目可能对地下水、土壤造成污染的途径主要有：生产线槽等设备和污水处理站水池破裂，物料泄漏下渗对土壤、地下水造成污染。 6.3 分区防控 - 评价要求项目加强生产管理及设备维护，规范员工操作，防止出现跑、冒、滴、漏现象，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度；厂区内污染区域地面进行分区防渗。 - 重点防渗区：生产区、原料区、危废仓库、污水处理站设计为重点防渗区，拟租厂房地面仅进行简单硬化，不满足防渗要求，评价要求重点防渗区地面设置防渗层，防渗层要求采用抗渗混凝土、环氧树脂或其他人工材料，防渗系数要求小于10-10cm/s，对于可能滴漏跑冒的区域防渗层上方可设隔离层，利于及时清理。 - 一般防渗区：成品区、一般固废暂存间设计为一般防渗区，拟租厂房地面仅进行简单硬化，不满足防渗要求，评价要求一般防渗区地面设置防渗层，防渗层采用抗渗混凝土进行防渗处理，防渗系数要求小于10-7cm/s。 - 非污染防渗区：办公区等，拟租厂房地面已进行硬化，满足防渗要求。 - 由污染途径及对应措施分析可知，本项目对可能产生地下水、土壤影响的污染途径进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染土壤和地下水，因此项目营运期对区域地下水和土壤环境影响不大。 6、生态环境 - 本项目位于河南省新乡市新乡县新乡经济技术产业集聚区智能家电产业园4号厂房，利用现有车间建设，不新征用地，同时根据调查，目前项目用地范围内无生态环境保护目标，项目建设不会对周边生态环境产生较大影响。 7、环境风险 本项目风险物质主要为氨气、去氧化液，去氧化液是由硫酸、过硫酸钠和水组成的混合液，其中硫酸属于风险物质。风险源为去氧化液的储存区域及氨气储罐。本次风险评价通过认识本项目的风险程度、危险环节和事故后果影响大小，从中提高风险管理的意识，采取必要的防范措施以减少环境危害，并提出事故应急措施和预案，达到安全生产、发展经济的目的。 （1）风险源调查 本项目建成后的风险物质主要为去氧化液中含有的硫酸及氨气储罐中的氨气，本次评价以去氧化液中的硫酸折合成纯物质后的最大存储存量进行分析。其储存情况见下表。 表4-24 风险物质最大存在量 风险物质; 硫酸; 氨气; 备注. 厂内最大储存量; 0.15t; 0.5553t; 去氧化液在厂内最大贮存量为1t，含硫酸0.15t. 临界量; 10t; 5t; /. Q值; 0.015; 0.11106; /. 根据上表数据及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C计算得出，本项目风险物质总量与临界量比值：Q=0.12606，Q<1。 （2）风险影响途径 本项目使用的去氧化剂含有硫酸，但硫酸仅占去氧化剂的15%，泄露后只会产生极少量酸性气体，故不会对大气环境保护目标造成影响；本项目生产废水经厂内污水处理站处理后全部回用，不外排，不存在地表水污染途径。本次评价主要考虑去氧化剂包装桶破裂后，不能及时发现，去氧化剂泄露后硫酸等污染物下渗对地下水的污染。 本项目需使用液氨制氢，与氮气混合作为设备的保护气。本次评价主要考虑去氮气储罐泄漏或管道、阀门破损，不能及时发现，氨气泄漏后对环境空气的污染。 （3）风险防范措施 ①严格遵照国家有关的法令、法规、设计规范、操作规程进行设计、施工、安装、建厂。项目建设完成后，须经劳动安全、消防、环保等有关部门全面验收合格后方可开工。 ②去氧化剂储存区地面硬化并作防渗处理，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，去氧化剂装桶放置在托盘上，并配备备用的原料包装桶。如果发生泄漏及时处理人员不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下将破损包装桶内原料转移至备用桶。用沙土或者苏打灰对泄露至地面的去氧化剂进行围堵、覆盖。围堵、覆盖的沙土或苏打灰作为危废，委托有资质的单位处理。 ③原料储存区及氮气储罐区设专人管理，定期巡检，及时发现泄漏并采取措施，避免或减少污染物的排放。 ④液氨储罐区设置氨气体检测报警仪或可燃气体监测报警仪，储存和装卸场所的储罐、压力管道、电力设施和防雷、防静电装置需符合国家标准要求，并定期检查及监测； ⑤液氨储罐20m内禁止堆放易燃、可燃物品； ⑥液氨储罐区地面应全部进行防渗、防漏、防腐处理。 建设单位在认真落实环境风险评价提出的各项风险防范措施的基础上，本项目的环境风险可防控。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 塑封废气 | 非甲烷总烃 | UV光氧+活性炭吸附+15m高排气筒（DA001） | - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） |
|  | 化学去氧化、电镀、钢带退锡工序废气 | 硫酸雾 | 碱液喷淋+15m高排气筒（DA002） | - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） |
| 地表水环境 | 减薄废水、切割废水、废气洗涤塔废水、去氧化清洗废水、电镀清洗废水、钢带退锡清洗废水、加热浸泡清洗废水、软化清洗废水、纯水制备浓水、热纯水浸洗废水 | 悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、总铜、总锡、石油类、阴离子表面活性剂 | 厂内污水处理站（工艺：调节池+絮凝沉淀池+氧化反应池+清水池+石英砂过滤+活性炭过滤+RO反渗透+电蒸发）处理后回用于生产 | / |
| 声环境 | 高噪声设备 | 噪声 | 采取基础减震、车间隔声和距离衰减等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 切筋成型 | 边角料 | 一般固废暂存间1座（25m2） | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 分选测试 | 不合格产品 |  |  |
|  | 纯水制备 | 废离子交换树脂 |  |  |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 危废暂存间1座（5m2） | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单 |
|  | 废气治理设施 | 废活性炭 |  |  |
|  | 污水处理站 | 废石英砂 |  |  |
|  | 污水处理站 | 蒸发盐 |  |  |
|  | 上锡工序 | 加热浸泡废槽液 |  |  |
|  | 上锡工序 | 电解软化废槽液 |  |  |
|  | 上锡工序 | 化学去氧化废槽液 |  |  |
|  | 上锡工序 | 锡化废液 |  |  |
|  | 上锡工序 | 锡渣 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | - 项目加强生产管理及设备维护，规范员工操作，防止出现跑、冒、滴、漏现象，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度；厂区内污染区域地面进行分区防渗。 - 重点防渗区：生产区、原料区、危废仓库、污水处理站设计为重点防渗区，拟租厂房地面仅进行简单硬化，不满足防渗要求，评价要求重点防渗区地面设置防渗层，防渗层要求采用抗渗混凝土、环氧树脂或其他人工材料，防渗系数要求小于10-10cm/s，对于可能滴漏跑冒的区域防渗层上方可设隔离层，利于及时清理。 - 一般防渗区：成品区、一般固废暂存间设计为一般防渗区，拟租厂房地面仅进行简单硬化，不满足防渗要求，评价要求一般防渗区地面设置防渗层，防渗层采用抗渗混凝土进行防渗处理，防渗系数要求小于10-7cm/s。 - 非污染防渗区：办公区等，拟租厂房地面已进行硬化，满足防渗要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强厂区及周边绿化，生产车间及厂区地面硬化。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①严格遵照国家有关的法令、法规、设计规范、操作规程进行设计、施工、安装、建厂。项目建设完成后，须经劳动安全、消防、环保等有关部门全面验收合格后方可开工。 ②去氧化剂储存区地面硬化并作防渗处理，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，去氧化剂装桶放置在托盘上，并配备备用的原料包装桶。如果发生泄漏及时处理人员不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下将破损包装桶内原料转移至备用桶。用沙土或者苏打灰对泄露至地面的去氧化剂进行围堵、覆盖。围堵、覆盖的沙土或苏打灰作为危废，委托有资质的单位处理。 ③原料储存区及氮气储罐区设专人管理，定期巡检，及时发现泄漏并采取措施，避免或减少污染物的排放。 ④液氨储罐区设置氨气体检测报警仪或可燃气体监测报警仪，储存和装卸场所的储罐、压力管道、电力设施和防雷、防静电装置需符合国家标准要求，并定期检查及监测； ⑤液氨储罐20m内禁止堆放易燃、可燃物品； ⑥液氨储罐区地面应全部进行防渗、防漏、防腐处理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可证管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部 第11号）要求进行填报排污许可。因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可填报。 2、竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。 3、监控系统 按照环保部门要求安装视频监控系统、用电量监控系统，并与环保部门联网。 |  |  |  |

# 六、结论

- 河南逸云国芯科技有限公司拟投资1500万元，建设年产20亿只电源管理芯片及功率器件封装测试扩产项目，项目建设符合国家产业政策，选址可行；项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后均能达标排放，固废均可做到妥善安置，对周围环境影响小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。 新乡市天之蓝环保技术有限公司 2023年6月

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.0319 | 0.0319 | / | 0.0131 | 0.0145 | 0.0305 | -0.0014 |
|  | 硫酸雾 | 0 | 0 | / | 0.3745 | 0 | 0.3745 | +0.3745 |
| 废水 | 废水量 | 216 | 216 | / | 0 | 0 | 216 | 0 |
|  | COD | 0.0085 | 0.0086 | / | 0 | 0 | 0.0085 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.0004 | 0.0004 | / | 0 | 0 | 0.0004 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 废边角料 | 0.1 | / | / | 0.15 | 0 | 0.25 | +0.15 |
|  | 不合格产品 | 0.05 | / | / | 0.08 | 0 | 0.13 | +0.08 |
|  | 废离子交换树脂 | 0 | / | / | 0.3 | 0 | 0.3 | +0.3 |
| 危险废物 | 污泥 | 0 | / | / | 0.3 | 0 | 0.3 | +0.3 |
|  | 废灯管 | 5根/年 | / | / | 0 | 0 | 5根/年 | 0 |
|  | 废活性炭 | 0.4645 | / | / | 0.0545 | 0 | 0.519 | +0.0545 |
|  | 废石英砂 | 0 | / | / | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 蒸发盐 | 0 | / | / | 0.3 | 0 | 0.3 | +0.3 |
|  | 加热浸泡废槽液 | 0 |  | / | 0.704 | 0 | 0.704 | +0.704 |
|  | 电解软化废槽液 | 0 |  | / | 1.6 | 0 | 1.6 | +1.6 |
|  | 化学去氧化废槽液 | 0 |  | / | 0.864 | 0 | 0.864 | +0.864 |
|  | 锡化废液 | 0 |  | / | 2.64 | 0 | 2.64 | +2.64 |
|  | 锡渣 | 0 |  | / | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位t/a

附件 1

附件 2

附件 3

附件 4

附件 5

附件 6